白山环审字(表)[2021]01号

白山市生态环境局

关于吉林省顺启再生资源回收利用有限公司年收储转运5000吨废旧电池建设项

目环境影响报告表的批复

吉林省顺启再生资源回收利用有限公司：

你公司呈报的《关于吉林省顺启再生资源回收利用有限公司年收储转运5000吨废旧电池建设项目环境影响报告表审批的申请》和委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。该项目经专家评审，符合审批要求，现批复如下：

- 建设项目基本情况和审批意见

项目位于吉林省白山市浑江区张家村（白山浑江经济开发区内，厂区中心地理坐标为东经126°21'39.2"，北纬41°52'19.3"），租赁宏森木业有限公司场地进行本项目建设。厂区东侧为空地，南侧为林地，东北侧220m为东圣焦化厂厂区，西侧30m为张家村居民，厂区总占地面积5000m2。年收集中转废旧铅酸蓄电池5000t，每年周转约50次，每次周转量约100t，最大储存能力为200t。仅对进场的废旧铅酸蓄电池进行存放，不涉及运输过程，不实施拆解及后续深加工，经收集后的废铅蓄电池由有运输资质的第三方运输单位及具有相应危险废物经营许可证的单位进行处置。项目总投资500万元，环保投资35.8万元。

项目符合国家产业政策，符合白山浑江经济开发区整体规划。项目在全面落实报告表（报批版）提出的各项环境风险防范、生态保护和污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表（报批版）中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

- 项目建设和运行中应重点做好的环境保护工作

（一）加强施工期环境管理和污染防治：采取有效措施，确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘、废水，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工中废水、废气、扬尘、噪声、固废等污染周围环境。

（二）做好废水污染防治工作。防渗旱厕粪便定期清掏外运，本项目无废水外排。

（三）做好废气污染防治工作。贮存点设立微负压排气系统，硫酸雾经负压收集、活性炭吸附+碱液喷淋装置处理后有组织排放（排气筒高度15m），处理后的硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的排放限值；贮存区只设一个出入口，正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，减少无组织废气逸散。

（四）做好噪声污染防治工作。应采用低噪声设备，合理布局，采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

(五) 做好固体废物贮存和处置工作。生活垃圾、员工废衣服、手套、抹布等按环卫部门要求收集处理；员工沾染废酸的废衣服、手套抹布等是危险废物，存放于危废暂存箱内，定期由有资质单位进行回收处理；破损蓄电池存于PE暂存箱内，存放在破损蓄电池暂存区，定期由有资质单位进行回收处理。危险废物的贮存和转运要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）中的相关要求。

（六）落实项目土壤与地下水污染防治措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001相关要求，做好分区防雨、防晒、防风、防渗、防酸处理，同时对导流沟、电解液收集池、事故池等均按要求做好防腐防渗等处理并加盖板。

（七）其他管理要求。建设全封闭式标准厂房，在收储过程中，不得擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池。定期委托有资质的监测机构对废气、噪声、地表（下）水、土壤环境进行监测，发现超标现象，及时采取整改措施，确保污染物达标排放。

（八）落实各项环境风险防范措施，建立完善的突发环境事环境风险应急体系，完善应急处理措施和预案，配套足够的废水收集系统，设置应急事故池和电解液收集池。

（九）认真执行排污许可制度，在投入运行前，要填报固定污染源排污登记表。

（十）项目在投入运行前要办理危险废物经营许可证。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规和生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请白山市监察支队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2021年1月26日

抄送：白山市环境监察支队、白山市固体废物监督管理站