白山浑分环审字（表）［2021］01号

关于白山市中心医院救治能力提升新建

发热门诊项目环境影响报告表的批复

白山市中心医院：

你单位《关于白山市中心医院救治能力提升新建发热门诊项目环境影响报告表的审批申请》和委托长春隽达环境咨询有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

项目建设地点位于白山市浑江区通江路239号（白山市中心医院院内），为医院已有土地，不涉及新增建设用地。中心坐标为经度126.41916275，纬度41.93978101。在白山市中心医院院内的东北侧，将原有制剂室和后勤综合楼拆除新建一栋发热门诊综合楼，项目西侧紧邻住院部，北侧紧邻红旗街隔路为居民区，东侧紧邻新华路隔路为居民区，南侧为旧行政楼。项目投资2798.04万元，建筑物占地面积1025.76m2，总建筑面积4567.44m2。新建1栋发热门诊综合楼，4层，框架结构。建成后“平战结合”可转换病床76张（含重症病床25张，ICU负压病床1张）；发热门诊隔离留观病房16间。项目新安装1套医疗废水处理设施，专门用于发热门诊医疗废水。不单独设置食堂、供配电、医疗废物及生活垃圾收集暂存设施等辅助配套设施，直接依托医院现有。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环保工作。

(一) 严格落实水污染防治措施。

施工期:施工产生废水过程中，在冲洗点、施工泥浆产生点设置临时沉沙池，将收集到的施工废水经沉沙池沉淀后回用，以减少或避免施工期间废水对周围生态环境的破坏。施工人员产生生活污水利用医院现有卫生设施，经现有污水处理设施收集处理，不得随意排放。

运营期:医疗污水利用新建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）处理标准后排入市政污水管网，纳入污水处理厂进一步处理，最终排入浑江。

（二）严格落实大气污染防治措施。

施工期：现有建筑拆迁时，施工场地进行全封闭围挡，严禁敞开式作业，每天定期洒水，防止浮尘，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少车辆行驶扬尘，选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，运输车辆低速行驶或限速行驶，同时应按载重量装载并且设有防护措施，如遮盖苫布等，严禁沿路遗洒。

营运期：污水处理站运行过程中格栅、污泥、污水中有机物的分解、发酵散发的化学物质产生恶臭气体，通过UV光解除臭后处理后经风机引至房顶通过20m高排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

施工期：使用低噪声设备，尽量缩短工期，合理安排施工时间，避免夜间施工，施工车辆尽量少鸣笛，确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标》(GB12523- 2011)中标准要求。

营运期：医疗设备采用隔声、减振、距离衰减措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （四）严格落实固体废物分类处理措施。

- 施工期：建筑工地建筑和装修的废弃物，废碎砖瓦、泥沙、木材的边角料等按照《城市建筑垃圾管理规定》中的要求进行处理，施工人员生活垃圾定点堆放，定期交由环卫部门统一处理。

营运期：医疗废物、污泥、检验废液交由有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门清运，不得随意排放。

- （五）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环境影响评价文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（六）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（七）你单位应该依法申请排污许可，并按照排污许可允许的污染物排放浓度和排放量排污，落实排污许可中规定的环境管理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、白山市生态环境局监察支队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2021年 3月9日

抄送：白山市生态环境局监察支队