目 录

概 述	1

一、项目背景	1

二、评价工作程序	2

三、关注的主要环境问题及环境影响	3

四、环境影响报告书的主要结论	5

第一章 总则	6

1.1编制依据	6

1.2环境影响因素识别与评价因子筛选	9

1.3评价标准	10

1.4评价工作等级和评价范围	15

1.5相关规划及环境功能区划	21

1.6主要环境保护目标	26

第二章 建设项目工程分析	28

2.1建设项目概况	28

2.2生产工艺及影响因素分析	36

2.3污染物源强核算	40

2.4清洁生产分析	49

第三章 环境现状调查与评价	52

3.1自然环境概况	52

3.2环境保护目标调查	55

3.2环境质量现状调查与评价	55

第四章 环境影响预测与评价	69

4.1施工期环境影响分析	69

4.2运营期环境影响预测与评价	72

4.3环境风险分析	83

第五章 环境保护措施及其可行性论证	94

5.1施工期污染防治措施	94

5.2运营期污染防治措施	96

第六章 环境影响经济损益分析	104

6.1环境效益分析	104

6.2经济效益分析	105

6.3社会效益分析	105

6.4综合效益分析	105

第七章 环境管理与监测计划	107

7.1环境管理	107

7.2环境监测计划	108

7.3污染源排放清单	109

7.4环保竣工验收	110

第八章 环境影响评价结论	112

8.1项目概况	112

8.2选址合理性分析	112

8.3环境质量现状	113

8.4污染物排放情况	114

8.5主要环境影响	115

8.7公众意见采纳情况	116

8.8环境影响经济损益分析	116

8.9环境管理与监测计划	117

8.10综合结论	117

概 述

一、项目背景

党的十九大对于乡村振兴战略作出了重要指示，不仅要发展农业经济，对于农业生态以及乡风民情也作出了相应的要求，即大力发展农业经济和推进农村建设，带动农村富裕，加快农村现代化进程。

农业是乡村振兴战略的落实发展的根本产业， 畜牧业是农业的核心组成部分， 是发展农村经济、提高农民收益的支柱型产业， 也是满足城市乡镇居民生活需求的基础产业。现代社会的畜牧业发展程度直接影响到现代农业的进步， 也是表现一个国家人民群众生活水平的衡量标准之一。促进畜牧业的发展不但能促进农作物加工等相关行业的发展进步，利用农作物得到更多利润，还能将农作物中人类不使用的部分加工成为牲畜的饲料或农业种植的肥料等，促进资源的有效利用，在保护环境的同时增加农作物种植的附加值，有利于提高农民种植的利润，还能促进本地区农业经济的不断进步，将更多劳动力留在本地，极大的推动了当地的“新农村”与小康社会的建设。

本项目为标准化种鸡养殖场建设项目，以市场为导向，科技为支撑，效益为中心，以“资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标要求，走“重点抓示范，辐射促全市”的发展思路，充分利用资源优势，建设高标准、高起点的种鸡养殖场。通过项目建设，探索出一条适合靖宇县粮食、种鸡产业协同发展的生态农业发展路子，促进全市农业稳步发展，农民持续增收，资源综合利用，实现农业的可持续发展。实施种鸡养殖场建设项目，未来3-5年继续建设有机肥厂，肉鸡养殖场等全产业链的白羽肉鸡养殖系统，产业链建成后有利于充分利用资源优势发展标准化、资源化、良种化、产业化的现代养殖业，是实现富民强市、促进农民增收和全面推进乡村振兴的需要。项目建成后对贫困人口脱贫致富具有一定推动作用。

本项目建设地点位于靖宇县濛江乡后双山村，项目由靖宇县扶贫开发投资有限责任公司建设，本项目占地面积53849m2，占地类型为属于村集体设施农用地。本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。根据环境质量现状监测结果，场区及周边环境空气、环境噪声、地下水、土壤环境质量良好，无现存环境问题。项目建成后，种鸡存栏量9万套（103500只），年产合格种蛋1375万枚的饲养规模。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，种鸡存栏量9万套（103500只）（折合生猪3450头），应编制环境影响报告书，受靖宇县扶贫开发投资有限责任公司委托，中环赢创（吉林）环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受任务后，我单位组织评价人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境和区域环境质量现状等进行了详细调查，分析建设项目与国家、吉林省有关环境保护法规、产业政策、相关规划及行业政策的符合性，并对项目所在区域的环境质量进行现状监测，根据工程特点对本项目可能产生的环境影响进行预测评价，有针对性地提出各项污染防治措施并进行可行性论证。在进行上述工作的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。在本项目环境影响报告书的编制过程中，得到了各级生态环境主管部门以及建设单位的大力支持和帮助，在此谨表谢意！

二、评价工作程序

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体工作程序见下图。

三、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

本项目的主要环境问题来源于运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物，具体如下：

（1）运营期厂区产生的废水主要包括鸡舍冲洗废水及职工生活污水，因此废水的收集处置是本次环评重点关注的环境问题之一。

（2）运营期厂区会产生恶臭气体和生物质锅炉燃气，因此恶臭气体和锅炉烟气对大气环境的影响及污染防治措施是本次评价重点关注的环境问题之一。

（3）运营期厂区将产生大量的粪便等固体废弃物，因此固体废物的收集、无害化处理是本次环评重点关注的环境问题之一。

（4）运营期厂区内各种泵类、风机将产生噪声影响，因此噪声控制措施是本次环评重点关注环境问题之一。

2、环境影响

（1）大气环境影响分析

项目产生的废气主要为养殖过程中产生的恶臭气体、食堂油烟、发电机烟气和锅炉烟气。鸡舍恶臭，通过鸡粪日产日清、定期喷洒除臭剂、加强通风管理工作、强化厂区绿化等措施，可有效的防治恶臭气体扩散，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求；项目产生的废气主要有锅炉烟气、恶臭气体、食堂油烟。锅炉烟气采用布袋除尘器处理+40m排气筒排放，处理后烟尘、SO2、NOx 排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 规定的新建燃煤锅炉污染物排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业标准要求；项目备用发电机以清洁能源普通柴油为燃料，满足《普通柴油》（GB252-2015）的规定，且使用时间少，尾气经引到专用排烟通道屋顶排放后，烟气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。

（2）地表水环境影响分析

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

（3）地下水环境影响分析

项目在做好分区防渗及各项污染防治措施的前提下，可有效防治污染物的跑、冒、滴、漏等现象，可降低对附近地下水造成污染的风险，因此项目采取的地下水污染防治措施合理可行，基本不会对附近地下水产生影响。

（4）声环境影响分析

本项目声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。项目选用性能优、噪声低的设备，高噪声设备设在密闭的房间内，并设置减振基础，加强绿化措施，降低噪声的传播。噪声预测结果表明，在采取源头控制和切断传播途径等措施后，各场界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，因此项目建设对周围声环境影响较小。

（5）固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾、生物质锅炉灰渣和布袋除尘灰。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，暂存于储粪池中，定期外运至有机肥厂家进行综合利用；病死鸡尸体填埋至深埋坑填埋处理；防疫废物暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位收集处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理；生物质锅炉灰渣和布袋除尘灰，定期外运至有机肥厂家进行综合利用。项目产生的各项固体废物均可得到合理处置或利用，不会对环境产生二次污染。

（6）土壤环境影响分析

项目建成后，若污水池防渗措施破损，将导致粪污垂直入渗进入土壤，当入渗的污水超过土壤消纳能力后，会产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能。因此本项目在采取源头控制、过程阻断、污染物消减和分区防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降至最低。

（7）生态环境影响分析

本项目周边为农村环境。除厂区绿化和周边普通植被外，周围无国家重要自然景区或较重要的生态系统。项目附近以农村生态景观为主，生态环境较好。本项目运营过程产生的废气、废水、固废和噪声经过治理后，对该地区原有的农村生态环境影响较小。

四、环境影响报告书的主要结论

本项目为靖宇县白羽种鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期），建设地点位于靖宇县濛江乡后双山村，项目占地面积为53849m2，项目建成后，种鸡存栏量9万套，批次产合格种蛋1375万枚的饲养规模。本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。项目公众参与认同性较好，在认真落实报告书中各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，可有效降低风险事故发生概率。综合分析，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

第一章 总则

1.1编制依据

1.1.1国家环境保护法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

8、《中华人民共和国畜牧法》（2015.4.24）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

10、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

11、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

12、《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

13、《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

14、《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26）；

15、《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

16、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

17、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

18、《中华人民共和国水污染防治法实施条例》（国务院令第284号，2003.3.20）；

19、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

20、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

21、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

22、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

23、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）。

1.1.2相关部门规章及政策

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

2、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令4号）；

3、《国家危险废物名录》（2021年版）；

4、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）。

5、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

6、《农业部关于印发〈畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）〉的通知》（农牧发[2017]11号）。

7、农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知（农办牧[2018]1号）；

8、农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知（农办牧[2020]23号）；

9、农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见（农办牧[2019]84号）。

1.1.3地方法规、标准与规划

1、《吉林省生态环境保护条例》（2021.2.1）；

2、《吉林省大气污染防治条例》（2016.5.27）；

3、《吉林省土地管理条例》（2015修订）；

4、《吉林省生态环境保护规划》；

5、《吉林省水土保持条例》（2014.3.1）；

6、《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；

7、《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》（吉政发[2007]44号）；

8、《吉林省畜禽养殖场养殖小区规模标准和备案程序》（吉政办明电[2008]70号）；

9、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（吉政办发[2017]85号）；

10、《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）；

11、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

12、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；

13、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁土壤行动计划的通知》（吉政发[2016]40号）；

14、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省环境保护“十三五”规划的通知》（吉政办发[2017]7号）；

15、《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）；

16、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》吉政办发〔2021〕10号；

17、《白山市人民政府办公室关于印发白山市落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（白山政办发[2014]7号）；

18、《白山市人民政府关于印发白山市清洁水体行动计划实施方案的通知》（白山政发[2016]6号）；

19、白山市人民政府白山政发[2018]16 号《关于印发白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，2018 年 10 月 8 日；

20、白山市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》2021年6月30；

21、《靖宇县人民政府办公室关于印发2019年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（靖政办发[2019]32号）；

22、《靖宇县人民政府办公室关于印发靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（靖政办发[2017]72号）；

23、《靖宇县人民政府办公室关于印发2020年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》

24、《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

# 25、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）

26、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

1.1.4相关导则及技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

10、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）。

1.1.5行业相关标准及规范

1、《关于发布〈畜禽养殖业污染防治技术政策〉的通知》（环发[2010]151号）；

2、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

3、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

4、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

5、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

6、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

7、《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》（农牧发[2017]11号）；

8、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

9、《畜禽规模化养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农业部农办牧[2018]2号）；

10、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

1.1.6建设项目有关文件

1、《靖宇县白羽肉鸡全产业链建设项目--养殖小区（一期）可行性研究报告》（2021.7）；

2、靖宇县扶贫开发投资有限责任公司提供的其它技术资料。

1.2环境影响因素识别与评价因子筛选

1.2.1环境影响因素识别

本环评将在工程分析基础上对拟建项目环境要素影响情况进行分析，环境要素识别矩阵见下表。

表1-1   环境影响识别矩阵

| 影响因子 |  | 施工期 |  |  | 运行期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工人员 生活 | 运输 车辆 | 施工 设备 | 生产 过程 | 职工 生活 | 废水 储存 |
| 环境 空气 | NH3、H2S |  |  |  | ▲○ |  | ∆○ |
|  | TSP、CO、NOx |  | ∆□ | ∆□ | ▲○ |  |  |
| 水体 | 地表水 |  | ∆□ |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | ∆○ |  | ∆○ |
| 声环境 |  |  | ∆□ | ∆□ | ∆○ |  |  |
| 土壤 |  |  |  |  | ∆○ |  | ∆○ |
| 水土流失 |  |  |  | ∆□ |  |  |  |
| 生态环境 |  |  | ∆□ | ∆□ | ∆○ |  |  |
| 固体废物 |  | ∆□ |  |  | ∆○ | ∆○ |  |
| 备注 |  | ▲：影响程度中等；∆：影响程度较小；○：长期影响；□：短期影响。 |  |  |  |  |  |

1.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素的识别结果，结合建设项目的工程特点、污染物排放种类及去向、项目周围区域的环境质量概况，确定本评价的评价因子见下表。

表1-2   评价因子筛选表

| 环境要素 | 现状调查与评价因子 | 影响预测与评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP、NH3、NOx、H2S | NH3、H2S、SO2、NOx、颗粒物 |
| 地表水 | 进行水质及污水处理环境可行性分析、雨水收集处理回用可行性分析 |  |
| 地下水 | pH、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、镉、铬、氯化物、铅、氟化物、铁、锰、硫酸盐、细菌总数及八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-) | 耗氧量、氨氮 |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | -- |
| 噪声 | 等效连续A声级（Leq(A)） | 等效连续A声级（Leq(A)） |

1.3评价标准

1.3.1环境质量标准

1、环境空气

本项目所在区域为二类区，故环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量污染参考限值”有关标准要求，详见下表。

表1-3   环境空气质量标准

| 污染物 | 单位 | 执行标准 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 日最大8小时平均 | 1小时平均 |  |
| PM10 | μg/m3 | 70 | 150 | / | / | GB3095-2012 二级标准 |
| PM2.5 | μg/m3 | 35 | 75 | / | / |  |
| SO2 | μg/m3 | 60 | 150 | / | 500 |  |
| NO2 | μg/m3 | 40 | 80 | / | 200 |  |
| CO | mg/m3 | / | 4 | / | 10 |  |
| O3 | μg/m3 | / | / | 160 | 200 |  |
| TSP | μg/m3 | 200 | 300 | / | / |  |
| NH3 | μg/m3 | / | / | / | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | μg/m3 | / | / | / | 10 |  |

2、地下水

项目区地下水主要用于生活饮用及工、农业用水和分散式饮用水，根据GB/T14848-2017《地下水质量标准》以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水为Ⅲ类地下水，因此区域地下水环境质量执行Ⅲ类标准，详见下表。

表1-4   地下水环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | Ⅲ类标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 5 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 7 | 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 9 | 镉 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 10 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 11 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 12 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 14 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |  |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1 |  |
| 17 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 18 | 总大肠菌群 | MPNb/100mL | ≤3.0 |  |
| 19 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 20 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 21 | 锰 | mg/L | 0.1 |  |

3、声环境

本项目所在区域无声功能区区划，本项目建设地点所在区域及周边村屯声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。详见下表。

表1-5   声环境质量标准

| 声环境功能区类别 |  | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 0类 |  | 50 | 40 | GB3096-2008 |
| 1类 |  | 55 | 45 |  |
| 2类 |  | 60 | 50 |  |
| 3类 |  | 65 | 55 |  |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |  |
|  | 4b类 | 70 | 60 |  |

4、土壤

本项目用地性质为农用地，本次场区内土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中其他要求，详见下表。

表1-6  农用地土壤污染风险筛选 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 |  | 风险筛选值，mg/kg |  |  |  | 风险管制值，mg/kg |  |  |  | 标准 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5˂pH≤6.5 | 6.5˂pH≤7.5 | pH﹤7.5 | pH≤5.5 | 5.5˂pH≤6.5 | 6.5˂pH≤7.5 | pH﹤7.5 |  |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | GB15618-2018 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |  |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 | 200 | 150 | 120 | 100 |  |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 | 400 | 500 | 700 | 1000 |  |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |  |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 | / |  |  |  |  |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 | / |  |  |  |  |

1.3.2污染物排放标准

1、废气

①本项目运营期产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭和储粪池恶臭，废气以无组织形式排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值二级标准要求，详见下表。

表1-7   恶臭污染物排放标准限值

| 控制项目 | 无组织厂界最高允许排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 |  |

②臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表 7 的标准要求

表1-8   集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 | GB18596-2001 |

③项目新建2台 4t/h和1台2t/h（备用） 的生物质锅炉用于供暖，生物质锅炉排放烟气参照燃煤锅炉，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值要求。

表1-9 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》

| 锅炉类别 | 污染物 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质锅炉 | 颗粒物 | 50 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 |
|  | SO2 | 300 |  |
|  | NOX | 300 |  |

④本项目单场食堂内设2 个基准灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试

行）》（GB18483-2001））中小型标准。

表1-10 饮食业油烟排放标准

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

⑤本项目备用发电机产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

表1-11  发电机废气污染物排放标准    单位：mg/m3

| 污染物名称 | 无组织排放浓度 | 监控点 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| SO2 | 0.4 |  |  |
| NOx | 0.12 |  |  |

2、废水

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

3、噪声

施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，详见下表。

表1-12   项目噪声排放标准

| 时段 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期 | 70 | 55 | GB12523-2011 |
| 营运期 | 55 | 45 | GB12348-2008中1类 |

4、固体废物

（1）危险废物

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

（2）一般固体废物

一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

1.4评价工作等级和评价范围

1.4.1评价工作等级

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

Pi=ρiρ0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，评价工作等级判据详见下表。

表1-13   大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据初步工程分析，本项目废气污染物主要为锅炉烟气为有组织点源排放，恶臭气体中的H2S、NH3，为无组织面源排放，本次对各项大气污染物进行估算，估算结果详见下表。

表1-14   主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质锅炉 | 颗粒物 | 0.13 | / |
|  | SO2 | 1.5 | / |
|  | NOx | 1.31 | / |
| 鸡舍、储粪池恶臭气体（面源） | NH3 | 2.06 | / |
|  | H2S | 3.49 | / |

根据估算模型预测结果，本项目Pmax=3.49%，所得结果1%≤Pmax<10%，故根据大气评价工作等级划分依据，本次大气评价工作等级为二级。

2、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，详见下表。

表1-15   水污染型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 不外排 | / |

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。属于不外排，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。

3、地下水环境

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“畜禽养殖场、养殖小区”建设项目，属于地下水评价Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

根据导则，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表1-16   建设项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水敏感性判定依据如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m

α-变化系数，a≥1，一般取2.0；

K-渗透系数，m/d，本次取2；

I-水力坡度，无量纲，根据区域等水位线与距离确定，本次取0.003；

T-质点运移天数，本次取5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲，本次取0.26。

综上得出：L=α×K×I×T/ne=2.0×2×0.0021×5000/0.26=230.714m。

经现场调查，本项目周边无集中式和分散式饮用水水源地，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目建设地点周边村屯为西侧的三道岭屯和东侧后双山子村村，该村已实现集中供水。

本项目周边230.714m内无水井，即可以保证本项目不在各村屯饮用水水源保护范

围内。

因此，判定本项目地下水环境均为不敏感。

（3）评价工作等级确定

根据建设项目类别、地下水环境敏感程度等指标确定，建设项目地下水评价级别判据见下表。

表1-16   建设项目地下水评价级别判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合前文分析，本项目为地下水评价Ⅲ类项目，区域地下水环境不敏感，因此项目地下水评价等级为三级。

4、声环境

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，同时项目建成后声级值增加量远小于3dB（A），且本项目建成后周围声环境环境敏感点受影响的人口基本不变。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

5、土壤环境

（1）项目类别

根据项目环境影响因素识别内容，本项目为“污染影响型”，项目类别需按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A进行判定。本项目养殖规模为年存栏9万套（实际为母鸡90000只，公鸡103500只）（折合生猪3450头）。如按肉鸡养殖项目计算，肉鸡项目一般为每年出栏4次，折合生猪出栏为13800头，因此确定本项目土壤环境评价类别为Ⅲ类，判据详见下表。

表1-17   土壤环境影响评价项目类别表（摘录）

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场场或养殖小区 | 其他 |

（2）占地规模

根据导则，建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为53849m2，因此判定本项目占地规模属于中型。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见下表。

表1-18   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目场区周边50m范围内存在耕地，因此土壤敏感程度为敏感。

（4）评价工作等级确定

根据导则要求，结合项目类别、占地规模和敏感程度综合确定，本项目考虑到本项目对土壤可能造成的影响，因此土壤环境影响评价等级为三级，判据详见下表。

表1-19   污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级分为一级、二级和三级，详见下表。

表1-20   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目建设永久占地53849m2，面积小于2km2。项目建设地点周围无国家级自然保护区和特殊生态敏感区。因此，确定本项目生态评价等级为三级。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级由环境风险潜势确定，详见下表。

表1-21   环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，需依据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径等综合分析确定，详见下表。

表1-22  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险废物时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1Q1+q2Q2+∙∙∙qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目储存少许柴油用于备用发电机使用，项目涉及的风险物质最大存储量、临界量及Q值详见下表。

表1-23   环境风险物质与临界量比值结果

| 名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |

项目Q＜1，故直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ，本次仅做环境风险简单分析。

1.4.2评价范围

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以厂区为中心，边长为5km的矩形区域。

2、地表水环境

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。仅简要分析水环境影响减缓措施的有效性和依托污水处理设施的环境可行性，不进行水环境影响预测。

3、地下水环境

本项目地下水评价等级为三级，项目可能影响地下水下游的主要含水层为潜水层，区域地下水流向由西向东，因此评价范围初步确定为以厂区为中心面积为6km2的区域。

4、声环境

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中相关要求，结合项目声环境评价等级的确定，项目声环境影响评价范围为项目厂界外扩200m范围。

5、土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价范围为场区及场界外50m范围。

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）相关规定，评价范围为建设项目全部活动的直接影响区和间接影响区域，原则上确定评价范围场区。

7、环境风险

根据评价等级，本项目仅做环境风险简单分析，因此本次各环境要素风险评价范围分别与各环境要素评价范围一致。

本项目各环境要素评价范围详见附图3。

1.5相关规划及环境功能区划

1.5.1相关规划及政策相符性分析

1、与《全国农村经济发展“十三五”规划》符合性分析

根据《全国农村经济发展“十三五”规划》，“十三五”期间，提高畜牧业集约化、机械化、自动化水平，推动适宜地区发展标准化规模养殖，加快建设现代畜牧业。完善农牧结合的养殖模式，稳定生猪生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质牛羊肉生产。加强奶源基地建设，推进品种改良，进一步提升乳制品质量，提高市场占有率。稳定发展禽肉、禽蛋生产。优化渔业产业结构，发展水产健康生态养殖。大力发展远洋渔业，提高远洋渔业设施装备水平，推进海外渔业综合服务基地建设，加强渔港建设。本项目位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村，项目采用机械化、自动化养殖方式，符合《全国农村经济发展“十三五”规划》要求。

2、与《靖宇县2021年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》相符性分析

《靖宇县2021年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》提出工作目标如下：

1.我县到2021年末畜禽粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。大力发展畜禽标准化规模养殖，支持规模养殖场发展生态养殖，改造圈舍设施，提升集约化、自动化、现代化养殖水平，推动畜牧业生产方式转变。推行规模养殖场精细化管理，实施科学规范的饲养管理规程，推广智能化精准饲喂，提高饲料转化效率，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，加强养殖环境自动化控制。

2.重点推广的技术模式：一是“粪污全量收集还田利用”模式。集中收集贮存，对粪污进行发酵等无害化处理后施用到农田。二是“污水肥料化利用”模式。养殖污水通过贮存发酵，无害化处理后作为底肥施用。三是“粪污专业化能源利用”模式。依托大规模养殖场或第三方粪污处理企业，对一定区域内的粪污进行集中收集，加工成有机肥。

本项目为规模养殖场，精细化管理，实施科学规范的饲养管理规程，规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺和设备先进，符合靖宇县政府推广的养殖模式生产要求。本项目采用干清粪工艺，项目产生的粪便外运至有机化肥厂进行综合利用，符合靖宇县政府推广的技术模式之一。综合分析，项目建设与《靖宇县2021年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》相符。

3、与《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》相符性分析

根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，靖宇县禁养区包括靖宇国家级自然保护区、吉林松花江三湖国家级自然保护区、青龙河水库水源地保护区、飞龙泉水源地保护区、巨龙泉水源地保护区以及靖宇县各乡镇集中式水源地保护区以及靖宇镇、景山镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇、龙泉镇、花园口镇划定规划区或实际建成区周围500m范围内陆域。本项目位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村，与最近的禁养区边界距离为2500m，详见附图5。项目场址不在禁养区范围内，选址满足该方案要求。

4、与相关政策相符性分析

（1）产业政策相符性分析

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

（2）行业政策相符性分析

项目与畜禽养殖污染防治相关法规及技术政策符合性分析详见下表。

表1-24   本项目与畜禽养殖污染防治相关法规及技术政策相符性分析一览表

| 相关条文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、畜禽规模养殖污染防治条例 |  |  |
| 第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村，属农村地区，项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区等禁止养殖区域。 | 符合 |
| 第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 本项目采用干清粪工艺，项目产生的粪便外运至有机肥厂家进行综合利用；场区采用雨污分流制，雨水自然外排，废水排入化粪池，不外排；项目病死鸡尸体无害化填埋处理，日产日清。 | 符合 |
| 第十四条从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 项目产生的废水，不外排；鸡粪和病死鸡尸体等固体废弃物经处理后均可实现废物资源化利用。 | 符合 |
| 第十五条国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用 | 鸡粪作为有机肥原料，由有机肥厂家进行综合利用。 | 符合 |
| 第二十一条染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 | 项目病死鸡尸体无害化处理，日产日清。 | 符合 |
| 二、畜禽养殖业污染防治技术政策 |  |  |
| 全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 项目不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。 | 符合 |

1.5.2“三线一单”相符性分析

- 根据(关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[20161]150号)和白山市政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

（1）与生态红线区域保护规划的相符性

①重点生态功能区：主要包括陆地重点生态功能区（水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等类型）、海洋重点生态功能区（海洋水产种质资源保护区、海洋特别保护区、重要滨海湿地、特殊保护海岛、自然景观与历史文化遗迹、珍稀濒危物种集中分布区、重要渔业水域等区域）。

②生态敏感区/脆弱区：陆地生态敏感区/脆弱区（水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等）、海洋生态敏感区/脆弱区（海岸带自然岸线、红树林、重要河口、重要砂质岸线和沙源保护海域、珊瑚礁及海草床等）。

③禁止开发区：主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等类型。

④其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境等。

本项目位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村内，本项目所在位置不包含以上重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区及禁止开发区等区域，并不违反生态保护红线要求。

（2）与环境质量底线相符性分析

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水。本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。不会影响区域水环境质量。项目项目新建 2台 4t/h 和1台2t/h（备用）的生物质锅炉用于供暖，生物质锅炉排放烟气参照燃煤锅炉，锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值要求。经40m高烟囱高空排放；发电机满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；项目食堂油烟排放经不低于60%除油效率的油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2中型餐饮业标准要求；恶臭气体排放浓度能够满足（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2的相关要求，项目固体废物经分类收集，危险废物交有资质单位进行处置，不会对环境造成二次污染。

本项目所产生的污染物经处理后均可以达标排放，对环境质量的影响较小，不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线相符性

1） 水资源利用上线及分区管控

①水资源利用上线

按照《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省2020年用水总量、用水效率和重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标的通知》（吉政办明电〔2016〕72号）、《吉林省水利厅关于印发“十三五”期间水资源管理“三条红线”各年度指标的函》（吉节水〔2017〕97号）、《吉林省水利厅关于印发<吉林省2025年、2030年和2035年用水总量控制指标>的通知》（吉水资〔2019〕318号）等相关文件，结合吉林省近年来水资源现状与用量，制定2020、2025、2035年吉林省水资源管理控制指标。

表1-25 2020年、2025年、2035年吉林省水资源管理控制指标（单位：亿m³）

| 市（州） | 2020 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长春市 | 28.5 | 28.5 | 30.9 |
| 吉林市 | 29.9 | 29.9 | 31.3 |
| 四平市 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
| 辽源市 | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
| 通化市 | 10.0 | 10.0 | 10.2 |
| 白山市 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
| 白城市 | 30.0 | 30 | 33.4 |
| 松原市 | 24.9 | 24.9 | 29.3 |
| 延边州朝鲜族自治州 | 11.6 | 11.6 | 12.2 |
| 梅河口市 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| 公主岭市 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 长白山保护开发区 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 全省 | 161.6 | 160.6 | 174.5 |

②水资源分区管控

按照生态需水量评价结果，结合吉林省河流实际情况，将评价生态需水满足程度为“差”和“劣”等级的29个河段定为吉林省生态用水补给区，按行政单元进行划分，可分为44个重点管控区，重点管控区面积为24618.76 km2，占总面积的12.84%，其余为一般管控区。

本项目位于吉林省白山市靖宇县，根据吉林省生态用水重点管控区，本项目不位于生态用水补给区。

（4）与吉林省生态环境准入清单相符性

本项目不属《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类，符合国家产业政策，。项目符合市场准入要求。

（5）与白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见相符性

根据白山市生态保护红线成果及环境质量底线、资源利用上线评估结果，共划定133个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

优先保护单元97个，面积占比83.23%，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其它生态功能重要区和生态环境敏感区。

重点管控单元30个，面积占比12.49%，主要包括我市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域。

一般管控单元6个，面积占比4.28%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。

- 优先保护单元。

- 按照法律法规和有关规定禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设。其中生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动。生态保护红线外各类生态功能重要区和生态敏感脆弱区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区，按照保护对象不同属性和功能，严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

- 重点管控单元。

- 优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能，严格按照法律法规和有关规定分类实施重点管控。

- 一般管控单元。

- 以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求。

本项目位于靖宇县濛江乡后双山村，位于靖宇县重点管控单元内，根据点差，本项目所在地环境质量良好，本项目为靖宇县扶贫开发投资有限责任公司为推动共同富裕和当地的“新农村”与小康社会的建设的重要举措，且项目产生污染物的均得到合理处置，对环境影响较小，本项目符合白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见。

综上，本项目的建设符合“三线一单”总体要求。

1.5.3环境功能区划

1、环境空气

本项目所在区域属于农村地区，根据《环境空气质量功能区划分原则与方法》（HJ14-1996）的规定，确定本项目附近区域为环境空气二类区。

2、地表水环境

项目评价范围内无河流，本项目废水不外排，因此无环境功能区划。

3、地下水环境

根据地下水质量分类，以人体健康基准值为依据，区域内地下水主要适用于生活饮用及工、农业用水，因此确定地下水环境功能为Ⅲ类。

4、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定，确定评价区为1类声环境功能区。

1.6主要环境保护目标

本项目养殖场周围为耕地及林地，周围主要环境敏感点为附近村屯，项目环境保护目标详见下表。

表1-26   本项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 目标 性质 | 相对方位 | 距离（m） | 规模(户数) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 后双山子村 | 250 | -380 | 居民区 | 东南 | 450 | 110 | 环境空气质量标准（GB3095-2012）二类 |
|  | 三道岭屯 | -424 | 0 | 居民区 | 西 | 424 | 70 |  |
|  | 八宝村 | 350 | 2900 | 居民区 | 北 | 2942 | 150 |  |
|  | 前双山子村 | 0 | -2600 | 居民区 | 南 | 2600 | 80 |  |
| 地下水 | 后双山子村 | 250 | -380 | 村屯地下水井（灌溉） | 东南 | 450 | 110 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 场界四周及周围200m范围内 |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 |
| 土壤 | 评价区内各类土壤 |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值 |
| 生态环境 | 工程占地影响范围内的生态环境 |  |  |  |  |  |  | 保护区域生态环境不受破坏 |

第二章 建设项目工程分析

2.1建设项目概况

2.1.1项目基本情况

1、项目名称：靖宇县白羽肉鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期）；

2、建设单位：靖宇县扶贫开发投资有限责任公司；

3、建设性质：新建；

4、建设地点：本项目位于靖宇县濛江乡后双山村，项目地理位置见附图1，现场照片见附图6。

5、场区现状：本项目占地为后双山村集体土地，占地性质为设施农用地，原为耕地，不涉及林地，建设单位以租赁的形式取得了该块土地的使用权，总占地面积53849m2，企业正在对占地范围内的场地进行平整，施工区域在规划占地范围内。

6、场区周围环境情况：本项目建设地点周围为耕地及林地，200m范围内无环境敏感点。项目东侧450m处为后双山子村；南侧为村道路，隔路为耕地；西侧为耕地和林地，西侧约424m处为三道岭村居民；北侧为耕地。

2.1.2项目工程组成

本项目占地面积53849m2，本项目在厂区范围新建鸡舍、综合管理办公用房、备用发电机房及各项环保设施，项目建成后，种鸡存栏量9万套（103500只），年产合格种蛋1375万枚的饲养规模。具体项目组成详见下表。

表2-1   本项目工程组成一览表

| 工程组成 |  |  | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  | 项目总占地面积53849m2，新建鸡舍10栋，每栋鸡舍建筑面积平均为1998.5 m2，种鸡存栏量9万套（103500只），年产合格种蛋1375万枚 |
| 辅助工程 | 综合管理办公用房 |  | 新建综合管理办公用房1栋，建筑面积708m2，含办公室，工人临时休息室、库房、危废暂存间 |
|  | 食堂 |  | 食堂1个 |
|  | 锅炉房 |  | 500m2，安装2台4t/h和1台2t/h（备用）的生物质锅炉，冬季为生活办公区和鸡舍供暖 |
|  | 饲料塔 |  | 用于饲料储存 |
|  | 化粪池 |  | 50m3，生活污水排放至化粪池 |
|  | 污水池 |  | 20m3，鸡舍冲洗废水排放至污水池 |
|  | 储粪池 |  | 1080m3，用于暂存鸡舍清理的鸡粪 |
| 储运工程 | 饲料储存 |  | 本项目不进行饲料加工，饲料外购。饲料储存于饲料塔内，经上料机和斜槽运送至设备进行喂食 |
|  | 药品储存 |  | 疫苗和消毒剂等药品储存在厂区的综合管理办公用房 |
|  | 蛋库 |  | 375m3，存放鸡蛋 |
|  | 危废暂存 |  | 项目产生的防疫废物储存在场区危废暂存间内 |
|  | 运输 |  | 雏鸡运入、种鸡运出采用汽车运送方式 |
| 公用工程 | 给水 |  | 养殖小区内打1眼80m深水井，供给日常用水 |
|  | 排水 |  | 本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。 |
|  | 供热 |  | 项目冬季鸡舍采用生物质锅炉供热 |
|  | 供电 |  | 后双山子村电网供电，电压为10kV，停电时由柴油发电机发电 |
| 环保工程 | 废水 |  | 本项目生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。 |
|  | 废气 | 恶臭 | 通过轴流风机加强鸡舍通风，定期喷洒除臭剂、储粪池池体加盖加强绿化 |
|  |  | 锅炉烟气 | 1套布袋除尘器+40m排气筒 |
|  |  | 发电机烟气 | 1个备用柴油发电机废气引至屋顶外排 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+高于屋顶排气筒排放 |
|  | 噪声 | 降噪措施 | 选用低噪设备，采取隔音减振 |
|  | 固体废物 | 鸡粪 | 暂存于储粪池，外运至有机化肥厂进行综合利用 |
|  |  | 病死鸡尸体 | 填埋至无害化深埋坑，无害化处理，日产日清， |
|  |  | 防疫废物 | 暂存于场区危废暂存间内，委托有资质的单位集中处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |
|  |  | 生物质锅炉灰渣 | 外运至有机化肥厂进行综合利用 |
|  |  | 布袋除尘灰 | 外运至有机化肥厂进行综合利用 |

2.1.3主要建筑物及平面布置

1、主要建（构）筑物及组成

本项目包括鸡舍10栋，鸡舍建筑总面积为19985m2，面积均为1998.5m2，呈“一”型；综合管理办公用房1栋，建筑面积为400m2；发电机房及水泵房140m2；门卫30m2；化粪池1座（50m3）；储粪池1座（720m3）；无害化深埋坑1座（72m3）；消防水池（200m3）；饲料塔1座。厂区还建设食堂1个200m2；锅炉房500m2，蛋库375m3。场区建（构）筑物及组成详见下表，平面布置见附图2。

表2-2   主要建（构）筑物及组成一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 面积（m2） | 结构 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 19985 | 砖混 | 1 | 新建，共10栋 |
| 2 | 综合管理办公用房 | 400 | 砖混 | 1 | 新建，共1栋 |
| 3 | 发电机房及水泵房 | 140 | 砖混 | 1 | 新建，共1栋 |
| 4 | 工人临时休息室 | 100 | 砖混 | 1 | 位于综合管理办公用房内 |
| 5 | 库房 | 100 | 砖混 | 1 |  |
| 6 | 危废暂存间 | 20 | 砖混 | 1 |  |
| 7 | 配电室 | 50 | 砖混 | 1 |  |
| 8 | 饲料塔 | 9 | 玻璃钢 | 1 | 新建 |
| 9 | 门卫 | 120 | 砖混 | 1 | 新建，共1栋 |
| 10 | 锅炉房 | 500 | 砖混 | 1 | 新建，共1栋 |
| 11 | 化粪池 | 50m3 | 钢混 |  | 新建，共1座 |
| 12 | 储粪池 | 720m3 | 钢混 |  | 新建，共1座 |
| 13 | 无害化深埋坑 | 72m3 | 钢混 |  | 新建，共1座 |
| 14 | 消防水池 | 200m3 | 钢混 |  | 新建，共1座 |
| 15 | 污水池 | 20m3 | 钢混 |  | 新建，共1座 |

2、平面布置及合理性分析

本项目总占地面积为53849m2，场内主要功能区为养殖区，养殖区主要生产设施为鸡舍，占地面积为21738m2；场内附属设包括综合管理办公用房等；场内其他区域进行道路硬化及植树绿化。场内养殖区、生活办公区、环保区等功能区主次清晰、分区明确、协调统一，整体用地布局符合工艺流程要求，便于运输及生产管理。办公生活区在生产区和污染物处理区侧风向处。办公生活区与生产区有一定距离，相对独立，之间设有绿化带隔离。

总体来看，本项目的总平面布置是合理的。

2.1.4项目原辅材料

本项目所需要的原辅材料外购，对种鸡定期进行疫苗接种和消毒，疫苗和消毒剂不在厂区储存，本项目所用原辅材料详见下表。

表2-3   主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料 | 单位 | 消耗量 | 厂内最大储存量（t） | 来源 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雏鸡 | 万只/a | 11 | 11 | 外购 | 鸡舍 |
| 2 | 饲料 | t/a | 3881.25 | 375 | 外购 | 料塔 |
| 3 | 禽流感疫苗 | 万羽分/a | 10.35 | 0 | 外购 | 库房 |
| 4 | 新城疫和支气管炎疫苗 | 万羽分/a | 10.35 | 0 | 外购 | 库房 |
| 5 | 传染性法氏囊疫苗 | 万羽分/a | 10.35 | 0 | 外购 | 库房 |
| 6 | 戊二醛消毒剂 | kg/a | 25 | 0 | 外购 | 库房 |
| 7 | 聚维酮碘消毒剂 | kg/a | 2 | 1kg | 外购 | 库房 |
| 8 | 除臭剂 | t/a | 75 | 1.5 | 外购 | 库房 |
| 9 | 生物质燃料 | t/a | 2000 | 10 | 外购 | 库房 |
| 10 | 柴油 | t/a | -- | 0.5 | 外购 | 发电机房 |

聚维酮碘消毒剂为碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型络合物，红棕色液体，聚维酮碘消毒液具有性能稳定、不挥发、易溶于水、无黄染等优点，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌，属中效消毒剂。戊二醛消毒剂见见风险章节风险物质描述。

2.1.5主要设备清单

本项目场区内设备一览表。

表2-4   主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乳头饮水系统 |  |  |  |
| 1 | 水线前端系统 | 7列3层 | 1 | 套 |
| 2 | 水线主体系统 | 方管、4m/根 | 1 | 套 |
| 3 | 升降系统 |  | 1 | 套 |
| 4 | 泵、桶 | 1吨桶 | 1 | 套 |
| 二 | 笼具及喂料设备 |  |  |  |
| 1 | 机头 | 驱动部分 | 7 | 套 |
| 2 | 机尾 |  | 7 | 套 |
| 3 | 笼体 |  | 497 | 架 |
| 4 | 育雏层底网 | 孔径16mm (垫网） | 497 | 件 |
| 5 | 育成层底网 | 孔径18mm （垫网） | 997 | 件 |
| 6 | PP粪带及附件 |  | 3843 | 米 |
| 7 | 食槽及附件 |  | 1894 | 米 |
| 8 | 调节板及附件 | 高度52mm | 1870 | 米 |
| 9 | 大料箱及附件 |  | 3 | 套 |
| 10 | 小料箱及附件 |  | 1 | 套 |
| 11 | 龙门式自走喂料机 | 主体材质275g热镀锌板 | 1 | 套 |
| 三 | 清粪输送设备 |  |  |  |
| 1 | 斜向带式清粪 |  | 8.50 | 米 |
| 2 | 斜向清粪电机 |  | 1.00 | 台 |
| 3 | 横向带式清粪 |  | 16.20 | 米 |
| 4 | 横向清粪电机 |  | 1.00 | 台 |
| 5 | 清粪控制箱及线缆 |  | 1.00 | 套 |
| 四 | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | LED灯 | 48v，10W可调光 | 100 | 套 |
| 2 | 调光器系统 | 直流48v，含电源 | 1 | 套 |
| 3 | 配电箱 |  | 1 | 个 |
| 4 | 灯线（含压塑三通公母接头） | 2.5*2 | 448 | 米 |
| 5 | 灯线悬挂系统 |  | 4 | 套 |
| 五 | 料塔及主料线 |  |  |  |
| 1 | 23吨料塔 | φ3.6-2层、镀锌层275g、 料塔高度6.64m | 1 | 套 |
| 2 | 料塔底靴含轴部组件 | 90单出口 | 1 | 套 |
| 3 | 驱动系统含末端控制 | 0.75kw | 1 | 套 |
| 4 | 三通阀门 | Φ90 | 6 | 套 |
| 5 | 落料部件 | Φ90 | 7 | 套 |
| 6 | 主料线（含绞龙） | Φ90、进口绞龙 | 20 | 米 |
| 7 | 固定及连接附件 | 螺栓螺母、胶水、吊链、弯管等 | 1 | 套 |
| 六 | 料塔称重系统 |  |  |  |
| 1 | 称重控制器 | 基本型 | 1 | 台 |
| 2 | 称重传感器 |  | 6 | 只 |
| 3 | 接线盒 | 6合1 | 1 | 个 |
| 七 | 通风设备 |  |  |  |
| 1 | 50箱式风机 | 1.1kw、380v | 22 | 台 |
| 2 | 通风小窗 | 560*260 | 114 | 套 |
| 3 | 手动绞盘带摇把 | H1500-B | 3 | 套 |
| 4 | 传动系统 | 拉杆式、包塑拉杆 | 2 | 套 |
| 5 | 小窗自控电机 |  | 1 | 套 |
| 八 | 环境控制系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 控制器 |  | 1 | 台 |
| 2 | 温度探头 |  | 4 | 套 |
| 3 | 湿度探头 |  | 1 | 套 |
| 4 | 压力模块 |  | 1 | 套 |
| 5 | 动力箱 |  | 1 | 套 |
| 6 | 主控制箱（含报警） |  | 1 | 套 |
| 7 | 副控制箱 |  | 1 | 套 |
| 8 | 电线电缆信号线及固定设施 | 国标 | 1 | 套 |
| 九 | 水帘系统 |  |  |  |
| 1 | 山墙水帘（铝合金框架） | 15*2*0.15 | 30 | 平方米 |
| 2 | 侧墙水帘（铝合金框架） | 24*1.8*0.15*2侧 | 86.4 | 平方米 |
| 3 | 循环水系统（含过滤器） | >15米 | 3 | 套 |
| 4 | 水泵 | 0.55kw | 3 | 套 |
| 十 | 幕墙系统 |  |  |  |
| 1 | 山墙幕墙（含方钢） | 15*1.5 | 22.5 | 平方米 |
| 2 | 侧墙幕墙（含方钢） | 24*1.3*2侧 | 62.4 | 平方米 |
| 3 | 幕墙自动电机 | 国产 | 3 | 套 |
| 4 | 齿条传动系统 |  | 1 | 套 |

2.1.6项目投资

本项目总投资为4385.58万元，由靖宇县财政划拨，其中环境保护投资96万元，占总投资的2.18%。

2.1.7公用工程

1、给水

项目用水主要包括养殖饮用水、鸡舍冲洗用水、消毒用水、夏季水帘降温用水、锅炉补水、绿化用水和生活用水。场区用水由场内水井供给，供水量为15m3/h，可满足场内用水需求。

（1）养殖饮用水

根据项目可研报告，鸡的饮水量随着饲养天数的增加和体重的增长而增加，一只鸡平均每天的饮水量为0.1L/ d/只。场内每年平均养殖300d，则养殖饮用水量为10.35m3/d（3105m3/a）。

（2）鸡舍冲洗用水

每套笼架下部设置清粪带，养殖期间鸡粪由传送带输送至运输车直接清运。鸡粪不落地，及时清理。

根据项目可研报告，本项目种鸡淘汰周期为1年，厂内在每年对鸡舍进行1次冲洗和消毒3次，确定本项目冲洗用水定额按2m3/栋计，则鸡舍冲洗用水20m3/批次（20m3/a）。

（3）消毒用水

消毒用水主要指鸡舍消毒用于配置消毒液的水量，消毒用水量约为3m3/（栋·次），则消毒用水量为30m3/批次（90m3/a）。

（4）夏季水帘降温用水

当夏季温度高于33℃，鸡舍采用水帘降温系统进行降温，实际平均每个鸡舍日蒸发水量为2m3/d，年使用时间为夏季一批次，按42d计，则鸡舍总降温冷却用水量为840m3/a。

水帘降温系统是利用水蒸发吸热的原理，通过水在重力作用下从上往下留在铜片制蜂窝结构材料的表面形成水膜，当快速流动的空气穿过水帘时水膜中的水会吸收空气中的热量，通过蒸发带走大量的热，使水帘的空气温度降低。水帘降温系统可以有效改善鸡舍的高温闷热环境，使室内温度迅速地降下，并将温度保持在26-30℃。其降温换气效果可非常有效的解决鸡舍闷热、空气污浊问题。

（5）生物质锅炉补水

项目设置生物质热锅炉对综合管理办公房进行冬季供暖，本项目锅炉无需软化水，锅炉补水量为0.05m3/d，供暖期按150d计，则锅炉补水量为7.5m3/a。

（6）绿化用水

根据建设单体提供资料，项目场内绿化用水量约为500m3/a。

（7）生活用水

本项目劳动定员为75人，用水量按50L/（人·d）计，则场内生活用水量为3.75m3/d（1125m3/a）。

- 食堂用水

- 本项目本项目劳动定员为75人，食堂用水为20L/（人·d）,则食堂用水为1.5m3/d（450m3/a）。

2、排水

养殖饮用水被种鸡自身体能消耗或随粪便排出作为固废处理；消毒用水、夏季水帘降温用水、锅炉补水、绿化用水均蒸发损耗。因此项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水。

（1）鸡舍冲洗废水

鸡舍冲洗废水按用水量的90%计，则鸡舍冲洗废水产生量为18m3/批次（54m3/a）。

（2）生活污水

生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为3m3/d（900m3/a）。

项目使用高压水枪清洗鸡舍，鸡舍内设污水收集沟，鸡舍外设地下污水管网，鸡舍冲洗废水汇入舍内污水收集沟后排入污水池。食堂废水按用水量的80%计经隔油池后与生活污水经场内地下排水管网排入化粪池，定期清掏。

项目给排水情况详见下表。

表2-5   项目给排水情况一览表

| 序号 | 用水部位 | 用水量（m3/a） | 损耗量（m3/a） | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种鸡饮用 | 3105 | 3105 | 0 |
| 2 | 鸡舍冲洗 | 20 | 2 | 18 |
| 3 | 消毒液配置 | 90 | 90 | 0 |
| 4 | 夏季水帘降温用水 | 840 | 840 | 0 |
| 5 | 锅炉补水 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 6 | 绿化用水 | 500 | 500 | 0 |
| 7 | 生活用水 | 1125 | 225 | 900 |
| 8 | 食堂用水 | 450 | 90 | 360 |
| 合计 |  | 6137.5 | 4859.5 | 1278 |

场内水平衡见下图。

图2-4   项目水平衡图（m3/a）

3、供电

本项目的供电由新建场区周边变电所供给，供电电压为10kV，供电线路架空接入场区，场区内供电线路选用铠装电力电缆，敷设方式为直埋。标准化养殖小区设置箱式变电站及柴油发电机，能够满足本项目建成后的供电需要。

4、供热

本项目冬季各鸡舍和办公室采用生物质锅炉供暖。

2.1.8劳动定员及工作制度

本项目职工定员75人，实行三班制工作制度，每班工作时间8h，全年工作时间为300天。

2.2生产工艺及影响因素分析

该项目采用场地方式饲养种鸡，养殖过程中采用“同进同出”原则，笼养种鸡场接收同一批次的雏鸡苗，鸡舍同时进雏、。饲养过程中，自动供料、自动饮水、自动传送清粪，人工装箱。

2.2.1饲养方式

1、“同进同出”饲养制度

“同进同出”饲养制度是保证鸡群健康、根除传染病的根本措施之一，也是种鸡养殖生产管理中的重要组成部分。“同进同出”是指同一范围内只进同一批雏鸡，全部雏鸡均在同一天开食饲养，采用统一的饲料、统一的免疫程序和管理措施，并且在同一天全部出售出场，出场后即对整体环境进行彻底打扫、清洗、消毒的饲养制度。该种饲养方式具有简便易行、管理方便、并于机械作业的优点。同时，由于鸡舍内不存在不同日龄的鸡群交叉感染的机会，切断了传染病的传播环节，可保证下一批次鸡群的安全生产。

2、养殖

多层养殖与传统的养殖方式比较，具有以下优势及特点：

（1）节约养殖用地，同样面积可进行2倍以上的种鸡养殖，单位养殖密度增加30%以上；

（2）单只种鸡投入成本少，土建工程投入减少2/3；

（3）养殖过程运行费用低，用药可减少40%左右，肉料比降低约6%；

（4）能够改善鸡舍环境及卫生；自动化和智能程度高，能够强制循环通风，智能调节鸡舍内温度、湿度，适时自动清粪，降低劳动强度；

（5）养殖效益明显提升，便于管理，及时淘汰病弱鸡，提高生产性能。

2.2.2工艺流程

（1）工艺流程

①进雏前的准备工作

鸡舍预温：冬季预温应在进雏前5天，春秋季提前3天，夏季提前2天；将舍内异味排干净、调试设备、冲洗水线；根据育雏要求准备育雏物品，开食盘、钟型饮水器、垫纸、围栏、药品等；按接雏要求摆放好；鸡舍温度、湿度达到育雏要求。

②各阶段工艺流程

育雏期：母鸡0-4周、公鸡0-6周为育雏期，育雏期采用种鸡育雏料（331#），公母鸡22周前分开饲养。根据饲养标准、体重喂料，及时分群，每周称重；3周采取1/6限饲，4周后2/5限饲；3周末全群称重分群，每次免疫挑出病、小鸡单独饲养，4周末均匀度达到75%以上。

育成期：5-17周为育成期，采用种鸡育成期饲料（332#），根据饲养标准、体重喂料；根据体重及时分群，主要抓好均匀度，8周均匀度达到90%；根据免疫程序，做好免疫工作；保持体重在标准范围。

预产期：18周-产蛋率5%为预产期。采用种鸡预产期饲料（332#），根据饲养标准、体重喂料；预产期主要是跟住周增重，保证体增重及性发育正常。做好产蛋期准备工作，做好免疫，保持种鸡高抗体。22周公母鸡混群，进产蛋箱，23周根据光照程序开始增光；训练种鸡进产蛋箱减低窝外蛋。

产蛋期：产蛋率5%-64周为产蛋期。5%-35周使用产蛋1#料，36-50周采用产蛋2#料，3#料，根据产蛋率、体重喂料，34-35周产蛋开始下降时根据产蛋率、提增重减料。每天拣蛋6次，每次分类后进入蛋库。本项目种鸡场内不建设孵化工艺，不在养殖区内部对鸡蛋进行熏蒸消毒，分装后定期外运至合作的孵化场，消毒工序在孵化场内进行。

消毒：每年3次载鸡消毒，每天做饮水消毒；抗应激药物及预防投药按程序进行。

更换种鸡：

本项目种鸡的淘汰周期51周，淘汰现有存栏种鸡，存栏103500只。

本项目生产工艺流程及产污节点见下图。

图2-5   本项目生产工艺流程及产污节点示意图

4、其他工艺说明

（1）饲养设施

①供料：本项目饲料外购，本项目不在场内加工饲料，每座鸡舍旁都设有一个料塔存放饲料用，单个料塔存放饲料最大量为25吨，育雏阶段4~5天补充一次。饲料由密闭运输车自饲料生产厂家运至养殖场，使场区内饲料持有量保持所有鸡1天的食用量。饲料运入场区内后，由物料输送泵由散装车泵至料塔内，然后通过螺旋绞龙输送至鸡舍内机械喂料。由于散装饲料车直接将饲料泵入料塔内，无需对其进行清洗。

②供水：项目饮水系统采用全自动控制，采用先进的乳头饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的液面高度，在此液面高度上，饮水器与外界空气形成负压，当鸡喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水，保证鸡随时引用新鲜水。

③清粪：采用输送带自动清粪。由鸡笼下部的纵向清粪带将鸡粪输送至鸡舍末端除粪间，再通过横向清粪带输出鸡舍外，暂存于储粪池，定期外售。

④光照：人工控制光照。

⑤通风：采用密闭式鸡舍，机械通风。

⑥供暖：电蓄热锅炉，为鸡舍供暖。

（2）饲养环境条件

①温度条件：适宜的育雏温度是以鸡群感到舒适为最佳标准，仔鸡表现活泼好动，食欲良好，饮水正常，分布均匀，无挤堆现象。温度控制标准为：1日龄34~35℃，以后每天降低0.5℃，每周降3℃，直到4周龄时，温度降至21~24℃，以后维持此温度不变。鸡舍冬季采用热风炉供热，其他季节室内温度可达养殖要求，无需供暖。

②湿度条件：适宜的湿度，饲养肉用仔鸡，最适宜的湿度为：0~7日龄70%~75%；8~21日龄60%~70%，以后降至50%~60%。湿度过高或过低对肉用仔鸡的生长发育都有不良影响。

③光照条件：本项目采用密闭鸡舍，光照为人工光源，光照方式为间歇光照，光照强度由强到弱。一般在1~7日龄，光照强度为20~40Lx，以便让雏鸡熟悉环境。以后光照强度应逐渐变弱，8~21日龄为10~15Lx，22日龄以后为3~5Lx。

④通风条件：鸡舍内空气新鲜和适当流通是养好仔鸡的重要条件，足够的氧气可使肉用仔鸡维持正常的新陈代谢，保持健康，发挥出最佳生产性能。各鸡舍内配套安装通风设备，根据不同的季节、不同的鸡龄、不同体重，选择不同的空气流速，保证通风条件。

（3）清粪工艺

项目采用干清粪工艺，主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便，保持鸡舍环境卫生，每栋鸡舍外设一储粪池，鸡粪被刮离后直接落入清粪车内，运至储粪池，鸡粪出场前仅暂存在储粪池中。

（4）免疫方式

①点眼免疫

疫苗瓶中先注入半瓶专用稀释液，轻轻摇动，待疫苗全部溶解后，再倒入盛稀释液的瓶中混匀，装上滴咀。将鸡右眼向上，滴头离鸡眼1厘米远，呈垂直方向轻轻捏塑料瓶，滴一滴疫苗于鸡眼中，稍等片刻，待疫苗完全吸收后，再放开鸡。勿将滴头靠近鸡的眼睛。另处可用手轻轻提起鸡背部皮肤，用7号针头从颈部后三分之一处，由前向后进针，使疫苗注入皮下。注射过程中，随时检查临时注射器是否准确，不准确时立即调整。

②饮水免疫

a挂起所有饮水器，停止供水。

b严格控水，舍温30℃，控水1～2小时；25～30℃，控水3小时；20～25℃控水4小时，或根据舍温，适当控水后，约有70～80%的鸡找水喝时，开始饮水免疫。

c准备真空饮水器，20～25只鸡/个，擦洗干净（不加任何消毒液或洗涤剂）。

d免疫用水中加入0.3%脱脂奶粉，搅匀，疫苗先用少量奶粉水稀释后，再加入大容器中，一起搅匀，立即使用。无脱脂奶粉时，可用全脂奶粉加水煮沸，冷却后去掉上层油膜，经2～3次去膜后即可使用。

e饮水器摆放迅速，且分布均匀。

f给疫苗水时间一致，使所有鸡只尽可能同时饮上疫苗水，1.5～2小时内全部饮完。

g禁用金属容器盛装疫苗水，装疫苗的饮水不要暴露在阳光下直射。

- 病死鸡处理

- 本项目病死鸡将病死鸡投入养殖区的无害化深埋坑中，坑底洒一层2-5cm生石灰或漂白粉等消毒剂，尸体最上层每次投入尸体后，覆盖一层大于10cm 的熟石灰，最上层距地表1.5m以上，池满后，用黏土填埋压实池口，厚度不小于1-1.2m，待靖宇县建成病死畜禽的无害化处理中心，本项目的病死鸡随即委托处理。

2.2.3影响因素分析

1、废气

本项目废气主要包括鸡舍、储粪池排放的恶臭气体、生物质锅炉烟气和发电机烟气。

2、废水

项目废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水。

3、噪声

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声。

4、固体废物

项目产生的固体废物包括鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾等。

2.3污染物源强核算

2.3.1废气

本项目产生的废气主要包括养殖场产生的恶臭和锅炉烟尘。

养殖场恶臭气体来自于鸡舍、鸡粪收集、鸡粪储存等过程。恶臭气体的成分较为复杂，主要包括NH3、H2S等无机物，以及挥发性脂肪酸、酚类、醇类、酯类、含氮杂环化合物等有机成分，各组分中以NH3、H2S为主，其特征详见下表。

表2-6   恶臭气体理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

1、鸡舍恶臭

鸡舍恶臭和储粪池恶臭属于无组织面源排放，参考《养殖恶臭气体的量化分析及控制对策研究》（中国环境科学学报），本项目恶臭中NH3产生源强为0.006g/（只·d），H2S产生源强为0.0005g/（只·d）。企业对各场采取鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化等措施，可有效降低和削减恶臭污染物的排放。鸡粪在鸡舍停留时间很短，恶臭产生量约占大气污染源产生量为产生总量的40%。

根据西北农林科技大学植物保护学院苟丽霞等人发表的《微生物源抗菌除臭剂— 万洁芬在禽畜养殖中的应用研究》（环境卫生工程，2009 年 10 月，第 17 卷增刊），喷洒除臭剂后,恶臭抑制率约为80%。项目鸡舍恶臭产排情况详见下表。

表2-7   鸡舍恶臭产排情况一览表

| 污染物 |  | 治理前 |  | 处理措施及效率 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，8 0% | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 鸡舍 | NH3 | 0.0104 | 0.072 |  | 0.00208 | 0.0144 |
|  | H2S | 0.0022 | 0.00088 |  | 0.000176 | 0.00128 |

2、储粪池恶臭

储粪池恶臭气体以无组织形式排放，由于鸡粪及时被清理至储粪池中，恶臭产生量约占大气污染源产生量为产生总量的60%，在采取各池体封闭、由无组织排放口的形式排放废气，喷洒除臭剂、四周绿化等措施后，储粪池产生的恶臭较少，项目储粪池恶臭产排情况详见下表。

表2-8   储粪池恶臭产排情况一览表

| 污染物 |  | 治理前 |  | 处理措施及效率 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，8 0% | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 鸡舍 | NH3 | 0.0156 | 0.108 |  | 0.00312 | 0.0216 |
|  | H2S | 0.00132 | 0.0096 |  | 0.000264 | 0.00192 |

表2-9   场内恶臭产排情况一览表

| 污染物 |  | 治理前 |  | 处理措施及效率 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，8 0% | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 鸡舍 | NH3 | 0.026 | 0.18 |  | 0.0052 | 0.036 |
|  | H2S | 0.0022 | 0.016 |  | 0.00044 | 0.0032 |

- 生物质锅炉烟尘

- 本项目厂区内锅炉房设置锅炉3台，分别为2台4t/h和1台2t/h（备用）的生物质锅炉。厂区冬季供暖需要燃烧2000t生物质燃料。

本次污染源源强核算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行核算，具体如下：

表2-10	本项目燃料成份分析一览表

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 水份 | % | 46.61 |
| 干基挥发份 | % | 70.88 |
| 干基固定碳 | % | 15.75 |
| 干基高位热值 | kJ/kg | 15686.63 |
| 收到基低位热值 | kJ/kg | 6520.3 |
| C | % | 38.09 |
| H | % | 5.74 |
| O | % | 41.08 |
| S | % | 0.13 |
| N | % | 0.55 |
| CL | % | 0.05 |
| 灰分 | % | 3.98 |

（1）烟气量

本次空气量计算参照《排污许可证申请和技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中公式进行计算，具体如下：

本项目每个锅炉房燃生物质量2000t/a，干烟气排放量约为3.30m3/kg，总干烟气量为6.6×106m3。

本次湿烟气量计算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录C4公式进行计算，具体如下：

燃煤锅炉、燃生物质锅炉和燃油锅炉的过量空气系数分别为 1.75、1.75、1.2，对应基准氧含量分别为 9%、9%、3.5%。

湿烟气排放量约为8.83m3/kg，总湿烟气量为1.76×107m3

（2）烟尘

式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃煤量3500；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；本项目为3.98；

dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；此参数与锅炉炉型有关，本项目为链条炉炉排，故取15；

ηc—综合除尘效率，%；本项目拟用布袋除尘器对锅炉烟气进行治理，除尘效率可达到98%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。由于本项目选用4t/h的热风炉，参照GB/T15317-2009《燃煤工业锅炉节能监测》中表5中炉渣含碳量考核指标，故Cfh选取推荐指标为15。

经计算，EA=0.28t/a，即烟尘排放量为0.28t/a，排放浓度为42.4mg/m3。

（3）SO2

式中：ESO2 —核算时段内SO2排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目年燃煤量2000t；

Sar—收到基硫分的质量分数，%；本项目收到基硫分的质量分数为0.13%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，由于本项目热风炉为链条炉炉排，故锅炉机械不完全燃烧热损失取值为15%；

ηs—脱硫效率，%；本项目未采用脱硫环保措施，脱硫效率为0%；

K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，本项目K取0.4。

经计算，ESO2=1.76t/a，即SO2排放量为1.76/a，排放浓度为266mg/m3。

（4）NOX

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；

  NOx——脱硝效率，%。

企业所选用锅炉炉膛出口NOX浓度为190mg/m3，脱硝效率为0，故NOX排放量为1.25t/a。

表2-11  锅炉烟气中污染物的排放情况

| 序号 | 锅炉 | 台数 | 燃料量 （t/a） | 污染因子 | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放浓度（mg/m3） | 排放标准 （mg/m3） | 排放参数 （H） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生物质锅炉 | 2用1备 | 2000 | 烟尘 | 0.28 | 42.4 | 50 | 35 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.76 | 266 | 300 |  |
|  |  |  |  | NOx | 1.25 | 190 | 300 |  |

- 食堂油烟

- 本项目设置一个食堂共设置 2个灶头，属小型饮食业，供 75 人就餐，饮食用油量约为 0.025kg/ 人·d，油的平均挥发量按总耗油量的 1%计，炉灶基本排风量按照 2000Nm3 /h 计，食堂每日工作时间按 3h 计，则餐厅油烟产生浓度为3.12mg/m3，产生量为5.63kg/a。食堂配套安装油烟净化器（净化效率不低于 60%），食堂油烟经净化后的排放浓度为0.78mg/m3，排放量为1.4kg/a，经高于屋顶1m 的排气筒进行排放，排放浓度小于 2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业标准要求。

- 发电机烟气

柴油发电机采用柴油满足《普通柴油》（GB252-2015）的规定，使用含硫量＜0.001% 的轻质柴油作为备用发电机燃料。根据备用发电机一般的定期保养规程：“每 2 周需空载运行 10 分钟，每半年带负载运行半小时”，备用发电机保养运行时间保守以 5 小时估算；结合定期保养及应急使用情况估算，全年总运行时间约 25 小时，按单位耗油量 220g/kW·h 计，则年耗油量约为 8.8t/a（柴油密度约 0.86，则年耗油量体积约为 10m3）。

参考《备用发电机排烟管道设计规范》，废气量取 15m3/h·kW，则本项目备用发 电机尾气排放量为 24000m3/h（60 万m3/a）。根据《中国环境影响评价培训教材》： 燃烧 1m3的柴油排放的主要大气污染物总量：氮氧化物（以 NO2计）8.57kg/m3，二氧化硫 10.0kg/m3，烟尘 1.80kg/m3。发电机燃烧废气由专用烟道引至发电机房楼顶排放。

2.3.2废水

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，其中鸡舍冲洗废水为间歇性产生。

1、鸡舍冲洗废水

项目鸡舍冲洗尾水产生量为54m3/a，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，参考《规模化养鸡场冲洗废水三段式处理达标排放可行性试验研究》（环境工程，2013年第31卷增刊），采用干清粪工艺，鸡舍冲洗废水中污染物浓度为COD：1415mg/L、BOD5：958mg/L、氨氮：236mg/L、SS：967mg/L、总磷48mg/L。鸡舍冲洗废水排入产生量较小，排入养殖区污水池中，与鸡粪一同外售给有机肥厂商综合利用。

2、生活污水

根据水平衡分析结果，项目生活污水产生量为900m3/a，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS等，污染物浓度为COD：200mg/L、BOD5：60mg/L、氨氮：30mg/L、SS：120mg/L。生活污水排入场区的化粪池内，定期清掏，用做肥料。

- 食堂废水

根据水平衡分析结果，项目食堂废水产生量为360m3/a项目废水产生情况详见下表。

表2-12   项目废水产生及排放情况一览表

| 废水来源 | 废水产生量（m3/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍冲洗废水 | 54 | COD | 1415 | 0.076 | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 958 | 0.052 |  |
|  |  | 氨氮 | 236 | 0.013 |  |
|  |  | SS | 967 | 0.053 |  |
|  |  | 总磷 | 48 | 0.0026 |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 3.0×107个/100mL | 1.62×1015个 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 190个/L | 1.02×107个 |  |
| 生活污水 | 900 | COD | 350 | 0.32 |  |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.225 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.027 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.09 |  |
| 食堂废水 | 360 | COD | 300 | 0.108 |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.054 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.01 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.036 |  |

2.3.3噪声

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50~90dB（A），详见下表。

表2-13  本项目噪声声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强dB（A） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍（鸡叫） | 50-70 | 间歇 |
| 2 | 风机 | 65-85 | 连续 |
| 3 | 泵类设备/发电机 | 70-90 | 连续 |

2.3.4固体废物

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，暂存于储粪池，定期外售。清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运。根据企业提供资料及同类型项目类比，每只鸡饲养所需饲料约37.5kg，所需饲料为3881.25t/a，粪便量约占60%，故每只鸡饲养期间产生的粪便约为22.5kg，则项目鸡粪产生量约为2328.75t/a，定期外售有机肥厂进行综合利用。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔，也有各个不同生长周期的仔鸡和极少量的成鸡，根据经验数据，鸡死亡率在0.1%左右，平均体重约为0.2kg，则项目死鸡量约0.02t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》，不再执行《国家危险废物名录》，不再认定为危险废物。本项目病死鸡尸体运至厂区无害化深埋坑进行无害化处理。

3、防疫废物

种鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），根据建设单体提供资料，本项目防疫废物产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），防疫废物属于HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01）。防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

4、生活垃圾

本项目劳动定员为75人，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则场区生活垃圾产生量为11.25t/a。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

本项目各项固体废物产生及处置情况详见下表。

- 生物质锅炉灰渣及布袋除尘灰

本次项目运行过程中主要固废为锅炉灰渣及布袋除尘器收集飞灰，锅炉灰渣根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。

式中： Ehz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额 dfh 可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar ——收到基灰分的质量分数，%，；

q4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。

经计算，锅炉灰渣产生量为65.7t/a。

本项目锅炉配套除尘效率为98%的布袋除尘器，则布袋除尘器年收集飞灰量为14t/a。

表2-14  本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 分类 | 危废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 2328.75 | 一般固废 | / | 暂存于储粪池，定期外运至有机肥厂综合利用 |
| 2 | 病死鸡尸体 | 0.02 | 一般固废 | / | 填埋至养殖区的无害化深埋坑进行无害化处理 |
| 3 | 防疫废物 | 0.15 | 危险废物 | 900-001-01 | 委托有资质的单位集中处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 11.25 | 一般固废 | / | 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |
| 5 | 锅炉灰渣 | 65.7 | 一般固废 | / | 外售给有机肥厂综合利用 |
| 6 | 布袋除尘灰 | 14 | 一般固废 | / | 外售给有机肥厂综合利用 |

2.3.5污染物排放汇总

项目运营期各项污染物排放情况详见下表。

表2-15  项目运营期污染物排放情况汇总一览表

| 项目 | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | NH3 | t/a | 0.18 | 0.036 | 加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化、储粪池密闭 | 大气环境 |
|  |  | H2S | t/a | 0.016 | 0.0032 |  |  |
|  | 锅炉烟气 | 烟尘 | t/a | 14 | 0.28 | 分别由布袋除尘器+40m高排气筒排放 | 大气环境 |
|  |  | SO2 | t/a | 1.76 | 1.76 |  |  |
|  |  | NOx | t/a | 1.25 | 1.25 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | kg/a | 5.63 | 1.4 | 油烟净化器+高于屋顶排气筒 | 大气环境 |
|  | 发电机烟尘 | 烟尘 | t/a | 0.018 | 0.018 | 专用烟道引至屋外排放 | 大气环境 |
|  |  | SO2 | t/a | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  | NOx | t/a | 0.088 | 0.088 |  |  |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | 废水量 | m3/a | 54 | 0 | 项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用 | 不外排 |
|  |  | COD | t/a | 0.076 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.052 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.013 | 0 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.053 | 0 |  |  |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.0026 | 0 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/a | 1.62×1015个 | 0 |  |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 个/a | 1.02×107个 | 0 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 900 | 0 | 本项目生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田 |  |
|  |  | COD | t/a | 0.32 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.225 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.027 | 0 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.09 | 0 |  |  |
|  | 食堂废水 | 废水量 | m3/a | 360 | 0 | 经隔油池处理后排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田 |  |
|  |  | COD | t/a | 0.108 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.054 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.01 | 0 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.036 | 0 |  |  |
| 固体废物 | 鸡粪 |  | t/a | 2328.75 | 0 | 定期外售有机肥厂进行综合利用 | 综合利用或无害化处置 |
|  | 病死鸡尸体 |  | t/a | 0.02 | 0 | 病死鸡尸体运至厂区无害化深埋坑进行无害化处理 |  |
|  | 防疫废物 |  | t/a | 0.15 | 0 | 委托有资质的单位集中处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 11.25 | 0 | 定期由环卫部门清运处理 |  |
|  | 锅炉灰渣 |  | t/a | 65.7 | 0 | 外售给有机肥厂综合利用 |  |
|  | 布袋除尘灰 |  | t/a | 14 | 0 | 外售给有机肥厂综合利用 |  |

2.4清洁生产分析

清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。循环经济是把清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的经济，本质上是一种生态经济，它倡导在物质不断循环利用的基础上发展经济，是实现可持续发展的有效途径。

2.4.1原辅材料和产品

项目的原辅材料主要有鸡雏、饲料、疫苗药品等，主要产品是种鸡。项目使用的原辅材料和产品均满足国家、行业质量标准要求，生产过程中不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。设备自动化水平高，设有兽医卫生检验设施；对生产全过程进行严格控制，以保证产品的清洁性。生产饲料及疫苗药品复合国家标准要求，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，不含有毒有害成分，确保原料的清洁性、营养性和安全性。饲料等原辅材料的清洁性和养殖工艺的先进性决定了种鸡产品的清洁性，项目所养殖的种鸡品质较高，无污染、无公害，属清洁产品。

2.4.2生产工艺及设备

为了确保产品质量，在工艺设备选型上即考虑生产设备的先进性和实用性，又要考虑国内外的价格差别。该项目购置的设备尽量优先选用国内生产、运行可靠、质量好、能耗低的先进设备，对国内无法解决的关键设备通过进口解决，以提高企业的经济效益和社会效益，增强产品的竞争力。本项目采用了目前养鸡行业最先进的机械化笼养方式，自动清粪系统和自动饮水系统，提高了生产的自动化控制水平，即减轻工人劳动强度，又可降低能耗和物耗。

项目采用“同进同出”原则。接收同一批次的雏鸡苗，同时进雏，同时出栏，采用三层重叠式笼养方式，一年饲养5批鸡。自动供料、自动清粪、自动饮水、出栏种鸡自动传送，人工装箱。先进的生产设备带来先进的生产工艺，综上，项目采取的生产设备和生产工艺，符合清洁生产要求。

2.4.3节能降耗

项目建（构）筑物在设计中严格按照国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。养殖场用水来自市政供水管网供给，饮水设施合理，防止泼洒浪费，在总图布置和电气系统方面尽可能运用新技术、新工艺。

2.4.4废物资源化

项目产生的鸡粪用作有机肥生产的原料，项目可实现废物的无害化和资源化利用，并最大程度地减轻了对周边环境的污染，取得了良好的环境效益和经济效益。

2.4.5清洁生产结论

综合分析，项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺和设备先进，符合清洁生产要求，企业认真贯彻落实各项清洁生产措施，使养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，属国内清洁生产一般水平。

第三章 环境现状调查与评价

3.1自然环境概况

3.1.1地理位置

靖宇县位于吉林省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游。地理坐标位于东径126°30′-127°16′，北纬42°06′-42°48′之间。东临抚松，南接江源，西靠辉南，北连桦甸市。全县平均海拔775m，县城海拔549.2m。东西宽34.52km，南北长89.64km，总面积3094.4km2，县域内有三个森工局（三岔子林业局、湾沟林业局、红石林业局），一个地方局（靖宇县林业局），林地总面积28.4万hm2，国有林地面积25.64万hm2，森林覆盖率83%。其中地方局有林地面积2.25万hm2，集体林地4.81万hm2。靖宇县下辖7个镇、1个乡，即靖宇镇、三道湖镇、花园口镇、龙泉镇、那尔轰镇、景山镇、赤松镇、濛江乡。其中包括111个村、8个社区和1个省级生态经济开发区。全县总人口约为14 万人，其中农业人口7 万人。境内有满族、朝鲜族、蒙古族、回族、锡伯族、白族、水族、苗族、藏族、侗族10个少数民族。

3.1.2地质地貌

受燕山期构造运动和新生界火山活动影响，靖宇县境内层峦叠峙，南、西、北部逐渐升高，形成龙岗中低山地，中部及东部相对沉陷。龙岗火山群活动形成山间谷底、盆地、熔岩台地和现代流水侵蚀的河谷地貌，以及以沟谷山地和台地为主的地貌特征。地势南西部高，东北部低，龙岗（老岭）山从南西北三面环抱，南面老秃顶子（界峰）为最高，海拔1312.9m；北面河口的松花江面为最低，海拔270m，高差l042.9m，平均海拔775m，地貌属于龙岗中低山地和长白山熔岩台地的龙岗火山群。

3.1.3气候气象

靖宇县处在东亚季风气候和东北部山地寒湿润气候区。其特点是气候冷湿，雨量充沛，日照时数长，无霜期短，四季分明，春季温度变化剧烈，冷暖无常，多偏西风；夏季短，温凉多雨，秋季凉爽，冬季漫长而且寒冷；境内多年平均气温为25℃，年极端最高温度35.6℃，最低为-34.2℃，年平均相对湿度73%，多年平均降水量767.3mm，最大降水量为1173.2mm，最小降水量为486.3mm，年均日照2408.5h，多年平均积温2224.2℃，无霜期最长124d，最短94d，平均111d。全年静风出现最多，其次盛行西风，平均风速为2m/s，最大风速为17m/s。

3.1.4水文状况

靖宇县境内有主要河流30多条，丰水年径流量15.72亿m3，枯水年径流量为5.83 亿m3。靖宇县河流属松花江水系和鸭绿江水系。河流大部分源于龙岗山脉，由西向东注入松花江，只有浑江支流西北岔河流入鸭绿江。除上述河流外还有火山口两处，龙泉龙湾，四海龙湾，蓄水面积1.1km2，蓄水量6100万m3。小型水库，塘坎蓄水量为500 万m3。这些河流年内径流分配变化较大，洪水多集中在每年的7～8 月份。河系呈支状，河流面积呈扇形，水文特征是山溪性河流特征，洪水量暴涨暴落，河床坚固，多由卵石和砾石组成。本县年平均水温9.5℃，七月份最高为19.2℃，冬季冰厚为1.28m。地表水与地下水多年平均总量为12.09亿m3，其他地下水为2.6亿m3。

3.1.5动植物资源

①工业用料类

工业用料植物数百种，其中林木的经济价值最高。有多种用途的优质材种的

红松、落叶松、沙松、臭松等，有高级家具原料的水曲柳、黄菠萝、核桃楸；有

细木雕刻原料的紫杉、赤榆、暴马子、扁桃木等；有制造胶合板的椴木、白桦、

山杨、水曲柳；有酿造用料的山里红、越桔、山梨、欧李、山丁子、狗枣子、草

莓、五味子、山葡萄、软枣子等；还有作为植物油原料的松籽、榛子、橡子等。

②药用类

药用植物种类繁多，有名贵的西洋参、人参、天麻、灵芝、贝母、党参、黄

芪、细辛、五味子等，常用中药材遍地皆是，可称药材的宝库。

③食用类

食用植物主要有菌类和菜类。可食菌类植物有松茸、木耳、猴头蘑、元蘑、

榛蘑、榆黄蘑、扫帚蘑、平菇等，食用菌营养丰富，美味佳肴，具有滋补强身作

用。常用的山野菜有蕨菜、薇菜、刺嫩芽、桔梗、山芹菜、广东菜等。其中蕨菜、

薇菜、刺嫩芽含有蔬菜所不及而又丰富的维生素，被国内外著称为山珍美味，外

贸部门每年组织大量收购，出口于日本。

④蜜源类

蜜源植物主要有椴树、胡枝子、杜鹃、山玫瑰、山丹、百合、金莲花、锦带

花、接骨木等上百种。并且还具有花期长、糖分含量多、分布广等特点。为发展

养蜂业提供了广阔的资源。

⑤观赏类

供人们观赏的植物有百余种。现花的有早春的杜鹃、报春花、山玫瑰；初夏

的锦带花、丁香、绣线菊、接骨木、山梅花；盛夏的山丹、百合、鸢尾、苎草、

金莲花；初秋的拂兰、石竹、龙胆。可谓是百花争妍，五彩缤纷。观果的有桔红

果的玫瑰、山樱桃、五味子、山里红、悬钩子、鸡树条子、刺五加等；结绿果的

猕猴桃、山梨、山核桃、红松塔等；结黑果的有稠李、山葡萄、接骨木、地榆等；

观形观叶的有四季常青的杜鹃、杜香、瑞香、石松；树形雅致的杜松、白桦；还

有垂直绿化的山葡萄、葛藤悬挂于树冠或悬崖，给人以美的享受。

⑥野生动物资源

主要有观赏动物、药用动物、皮毛动物、狩猎动物。

3.1.6土地资源

靖宇县土壤类型以灰棕壤、白浆土为主，其中耕地面积 10104hm2，占幅员面

积 3.26%，人均耕地面积 1.07 亩。全县坡耕地 6062hm2，荒山荒地 5070hm2。土

壤有机质含量高（9~12%），营养丰富。

靖宇县林木成荫，百草繁生，野生植物颇多。全县有野生经济植物 153 科，

900 多种。其中，药用植物 788 种；食用植物 123 种；蜜源植物 116 种；工业用料

植物 296 种；观赏植物 160 种。在野生植物中，集中成片的有 29 种，共 142 片。

3.1.7自然资源

靖宇县境内群山滴翠，江河盘绕，自然资源十分丰富。素有“立体宝库”、“森

林王国”之称。

土地资源——耕地面积 10700hm2 ，沼泽地、泥炭土面积 10867hm2 ，其中适合

开垦水田面积 6533hm2。

森林资源——全县林地面积 2169km2 ，森林覆盖率 84%，活立木蓄积量近 3000

万 m3。

动植物资源——野生动物 300 多种，野生植物 900 多种 。其中药用植物 788

种，食用植物 123 种，蜜源植物 116 种。主要盛产吉林人参、西洋参和贝母等中

小药材，是全国西洋参之乡。

水利资源——水域面积 7600hm2 ，水能理论蕴藏量 15 万千瓦，可开发利用量

6.7 万千瓦，现已建成 8 座小水电站，装机容量 1.52 万千瓦，靖宇已跨入国家初级

电气化县行列。

矿产资源——有矿泉水、煤、金、铁、铜、硅、玄武岩、火山渣、硅藻土等

40 多种矿产。已探明的含硒优质矿泉水 47 处，日涌水量 15.1 万吨。2000 年 7 月

31 日被国家命名为“中国长白山靖宇矿泉城”。靖宇县是“全国重点产煤县”，

靖宇煤田煤炭远景储量 1 亿多吨，精查储量 2468 万吨，是吉林省的后备煤田。

旅游资源——有白山湖、龙湾湖、杨靖宇将军殉国地、“农夫山泉”、“娃

哈哈”等自然、人文景观和工业旅游资源，具有广阔的旅游开发前景。

3.2环境保护目标调查

详见章节1.6。

3.2环境质量现状调查与评价

3.2.1环境空气质量现状评价

1、基本污染物

本项目评价范围均位于靖宇县内，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》

（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门

公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《白

山市环境质量年报》，2020年白山市空气质量常规监测因子PM2.5、PM10、NO2、

SO2、CO、O3相关统计数据见表

表3-1   白山市空气质量现状评价表（2020年）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.33 | 达标区 |
| NO2 |  | 19 | 40 | 47.5 |  |
| PM10 |  | 60 | 70 | 85.71 |  |
| PM2.5 |  | 28 | 35 | 80.0 |  |
| CO(mg/m3) | 95百分位数年均浓度 | 2.0 | 4 | 50.0 |  |
| O3 | 8小时90百分位数年均浓度 | 118 | 160 | 73.75 |  |

项目所在地PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3污染物浓度均能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区域。

2、特征污染物

根据本项目大气污染物的排放特征，根据本项目所产生的污染物，本次对区域环境空气质量进行了补充监测。

（1）补充监测点布设

本次环境空气布设2个监测点，详见下表及附图4。

表3-2   环境空气监测点布设情况表

| 序号 | 点位名称 | 监测点坐标 |  | 监测 因子 | 监测 时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| A1 | 项目所在地 | 126.83713 | 42.43978 | TSP | 日平均 | 项目所在地 | -- |
|  |  |  |  | NOX、SO2 | 日平均，小时均值 |  |  |
|  |  |  |  | NH3、H2S | 一次值 |  |  |
| A2 | 后山村 | 126.84530 | 42.43929 | TSP | 日平均 | 东南侧 | 667m |
|  |  |  |  | NOX、SO2 | 日平均，小时均值 |  |  |
|  |  |  |  | NH3、H2S | 一次值 |  |  |

（2）监测项目、监测单位及监测频次

根据项目特点，监测项目确定为TSP、NOX、SO2、NH3、H2S。

监测单位：吉林省鑫誉环境检测有限公司，其中SO2由吉林省赢帮环境检测有限公司监测。

监测时间：2021年8月1日至8月7日，SO2于2021年9月1日-9月7日监测。

监测频次：TSP监测日均值，氮氧化物、SO2监测日均值和一次值。NH3、H2S监测一次值。

（3）监测结果

环境空气质量现状监测统计结果见下表。

（4）评价标准

TSP、NOX的评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；NH3、H2S的评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（5）评价方法

评价方法采用占标率法。占标率法计算公式如下：

式中：Pi ─i污染物的最大浓度占标率，%；

Ci ─i污染物的实测浓度，μg/m3；

Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。

（6）评价结果

环境空气质量现状评价结果见下表。

表3-3   环境空气质量现状评价结果

| 监测点 | 监测因子 | 监测时段 | 监测值浓度范围 （mg/m3） | 最大占标率 （%） | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TSP | 日均值 | 0.099-0.108 | 36 | — | — |
|  | NOX | 日均值 | 0.021-0.025 | 25 | — | — |
|  |  | 小时均值 | 0.020-0.026 | 10 | — | — |
|  | SO2 | 日均值 | 0.022-0.028 | 16 | — | — |
|  |  | 小时均值 | 0.020-0.029 | 5.8 | — | — |
|  | NH3 | 一次值 | <0.01 | — | — | — |
|  | H2S |  | <0.001 | — | — | — |
| A2 | TSP | 日均值 | 0.101-0.109 | 36.3 | — | — |
|  | NOX | 日均值 | 0.025-0.026 | 25 | — | — |
|  |  | 小时均值 | 0.023-0.028 | 11.2 | — | — |
|  | SO2 | 日均值 | 0.025-0.028 | 16 | — | — |
|  |  | 小时均值 | 0.020-0.029 | 5.8 | — | — |
|  | NH3 | 一次值 | <0.01 | — | — | — |
|  | H2S |  | <0.001 | — | — | — |

由上表可知，项目所在区域及周边环境空气质量较好，项目拟建位置TSP、SO2现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；NH3、H2S现状浓度能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

3.2.2地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，均不外排，因此确定本项目地表水评价等级为三级B。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

根据吉林省生态环境厅2021年7月20日发布的吉林省江河国控断面2021年6月水质月报，国控断面水质如下表所示。

表3-4  头道松花江2021年6月国控断面水质情况

| 所属城市 | 江河名称 | 断面名称 | 水质类别 |  |  | 环比 | 同比 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 白山市 | 头道松花江 | 参乡一号桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | → | → |  |
| 白山市 | 头道松花江 | 白龙湾 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | → | → |  |

注：“㉿”表示考核断面，“√”达到控制目标要求。“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降。

综上所述，说明与本项目最近头道松花江白龙湾断面的评价河段水质能满足2020年目标等级，说明本项目所在区域地表水环境质量良好。

3.2.3声环境质量现状评价

1、监测点位布设

本次共布设4个噪声监测点，在场区四周边界布设4个监测点，详见下表和附图4。

表3-5   声环境质量现状监测点布设表

| 序号 | 监测点 | 监测点布设目的 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 场界北侧 | 了解场界四周声环境质量现状 |
| N2 | 场界东侧 |  |
| N3 | 场界南侧 |  |
| N4 | 场界西侧 |  |

2、监测单位、监测时间及频次

监测单位：吉林省鑫誉环境检测有限公司。

监测时间：2021年8月1日。

监测频次：昼间、夜间各测1次。

3、监测因子

等效连续A声级LAeq。

4、监测结果

声环境质量现状监测结果见下表。

5、评价标准

根据声功能区划分，养殖场场界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

6、评价方法

评价方法采用噪声实测值与噪声标准值比较的方法，以确定噪声的污染程度。

7、评价结果

声环境质量现状评价结果见下表。

表3-6   环境噪声监测及评价结果统计表

| 序号 | 监测点位 | 昼间监测结果 |  |  | 夜间监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 dB(A) | 评价标准 dB(A) | 评价 结果 | 监测值 dB(A) | 评价标准 dB(A) | 评价 结果 |
| N1 | 场界北侧 | 53 | 55 | 达标 | 43 | 45 | 达标 |
| N2 | 场界东侧 | 51 | 55 | 达标 | 42 | 45 | 达标 |
| N3 | 场界南侧 | 52 | 55 | 达标 | 41 | 45 | 达标 |
| N4 | 场界西侧 | 53 | 55 | 达标 | 42 | 45 | 达标 |

根据对标结果，场界各噪声监测点昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。评价区域声环境质量状况良好。

3.2.4地下水环境质量现状评价

1、区域水文地质条件

（1）地下水类型及富水性

该区域地下水类型分为松散岩类孔隙潜水和玄武岩孔洞裂隙水两大基本类型。

①松散岩类孔隙潜水

松散岩类孔隙潜水为河谷阶地砂、砂砾石、卵石孔隙潜水。赋存在孔隙发育的第四系全新统冲洪积层中。含水层（组）岩性为冲积砂、砂砾石和卵石，向阶地后缘颗粒逐渐变细；埋藏地面0.8-2.5m以下；厚度变化，一般为2.0-2.8m，向阶地后缘变薄；地下水埋藏较浅0.8-2.5m。出于含水层（组）岩性颗粒较粗，厚度较大，孔隙发育、渗透性强，有利于地下水富集和运移。水量中等，单井涌水量100-500m3/d。

②玄武岩孔洞裂隙水

地下水主要赋存于第四系下更新统军舰山组玄武岩中。玄武岩发育有多层气孔带，每层气孔带厚度较薄，一般小于2m，具有上部气孔大于，中部气孔均匀，下部气孔减少，底部气孔不发育，气孔率一般为20%-30%，纵横交错的成岩裂隙，构造裂隙与气孔带沟通，形成玄武岩孔洞裂隙水主要含水层，按降深20m的单井涌水量，将其富水程度划分为两个富水等级：区域西部及南部水量丰富，单井涌水量1000-5000m3/d；区域东北部水量中等，单井涌水量＜1000m3/d。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

①松散岩类孔隙潜水

A补给条件

a大气降水

松散岩类孔隙潜水分布在河谷阶地和漫滩狭长地带，含水层埋藏浅，包气带厚度小，包气带岩性多为粉质黏土，部分地段砂砾石和卵石出露地表，所以大气降水补给条件良好。

b河流侧向补给

由于松散岩类孔隙潜水和河水水力联系密切，河水和松散岩类孔隙潜水含水层直接接触，所以在丰水季节接受河水侧向径流补给。

c玄武岩孔洞裂隙水补给

松散岩类孔隙潜水可通过玄武岩的孔洞和原生裂隙以及构造裂隙接受玄武岩孔洞裂隙水补给，由于玄武岩孔洞裂隙水水位常年高于松散岩类孔隙潜水水位，所以松散岩类孔隙潜水常年接受玄武岩孔洞裂隙水补给。

B径流条件

a渗透条件

松散岩类孔隙潜水渗透性强，含水层渗透系数10-50m/d，所以为地下水径流创造了良好的渗透条件。

b水动力条件

松散岩类孔隙潜水在区域内水动力条件良好，水力坡度较大为10.6%。故松散岩类孔隙潜水径流条件良好。

C排泄条件

松散岩类孔隙潜水排泄方式主要是在枯水季节向河流排泄，其次为蒸发排泄，但蒸发占整个排泄的份额较小。

②玄武岩孔洞裂隙潜水

A补给条件

a大气降水

玄武岩孔洞裂隙水大面积分布在工作区及其周围，储水空间主要为玄武岩孔洞和原生裂隙，包气带岩性为粉质黏土，厚度较小，约1.00-7.20米，所以大气降水补给条件良好。

b上游玄武岩孔洞裂隙水侧向补给径流

由于玄武岩孔洞裂隙水分布广泛，工作区接受大量上游邻区玄武岩孔洞裂隙水侧向径流补给。

B径流条件

a渗透条件

玄武岩孔洞裂隙水渗透性强，含水层渗透系数0.56-16.939m/d，平均1.097m/d。渗透性较强，所以为地下水径流创造了良好的渗透条件。

b水动力条件

玄武岩孔洞裂隙水在工作区段水动力条件良好，水力坡度较大为11.1%，故玄武岩孔洞裂隙水径流条件良好。

C排泄条件

玄武岩孔洞裂隙水排泄方式主要是常年向河流排泄，其次为蒸发排泄，但蒸发占整个排泄的份额较小。

2、地下水环境质量现状监测

（1）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水为三级评价，监测点位应布设在建设项目场地、周围环境敏感点等有控制意义的地点，监测层位应包括潜水含水层、可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》8.3.3.3-f，三级评价项目根据需要可设置一定数量的监测点。因此本项目只在地下水流向下游布设3个监测点和3个水位监测点位，详见下表。

表3-7   地下水环境监测点名称及布设情况

| 采样点 | 测点位置 | 井深（m） | 水位 | 地下水层位 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在地西北3280处小西八宝村居民水井 | 20m | 18.1 | 潜水 | 了解项目所在区域地下水水质情况 |
| 2 | 本项目西424m三道岭村居民水井 | 25m | 15.6 | 潜水 |  |
| 3 | 项目所在地东南3250m处葫芦头沟居民水井 | 20m | 9.8 | 潜水 |  |
| 4 | 项目所在地东南667m处后双山子村居民水井 | 30m | 14.7 | 潜水 |  |
| 5 | 项目所在地南2620m处前双山子村 | 25m | 8.3 | 潜水 |  |
| 6 | 项目所在地东北2699m处冰湖沟村居民水井 | 20m | 17.8 | 潜水 |  |

（2）监测项目、监测单位、监测时间及频次

监测项目：pH、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、镉、铬、氯化物、铅、氟化物、铁、锰、硫酸盐、细菌总数及八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-)29项。

监测单位：吉林省鑫誉环境检测有限公司、水位由吉林省赢帮环境检测有限公司

监测时间及频次：监测时间为2021年8月1日，水位由吉林省赢帮环境检测有限公司于2021年9月1日监测，监测频次均为1次/天。

（3）监测结果

本次地下水监测结果详见下表。

表3-8   评价区地下水水质八大离子浓度监测结果表

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目所在地西北3280处小西八宝村居民水井 | 本项目西424m三道岭村居民水井 | 项目所在地东南3250m处葫芦头沟居民水井 |  |
| 1 | pH值 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 无量纲 |
| 2 | 耗氧量 | 1.99 | 2.30 | 2.33 | mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 523 | 489 | 504 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 0.102 | 0.113 | 0.106 | mg/L |
| 5 | 硝酸盐氮 | 2.31 | 2.52 | 1.69 | mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | 0.003（L） | 0.003（L） | 0.003（L） | mg/L |
| 7 | （总）硬度 | 206 | 193 | 215 | mg/L |
| 8 | 挥发酚 | 0.0003（L） | 0.0003（L） | 0.0003（L） | mg/L |
| 9 | 硫酸盐 | 42.3 | 40.9 | 37.8 | mg/L |
| 10 | 氯化物 | 52.3 | 49.6 | 42.5 | mg/L |
| 11 | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
| 12 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL |
| 13 | 菌落总数 | 10 | 8 | 9 | CFU/ml |
| 14 | 砷 | 0.3（L） | 0.3（L） | 0.3（L） | μg/L |
| 15 | 汞 | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.04（L） | μg/L |
| 16 | 镉 | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | mg/L |
| 17 | 总铬 | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L |
| 18 | 铅 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
| 19 | 氟化物 | 0.214 | 0.169 | 0.188 | mg/L |
| 20 | 铁 | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | mg/L |
| 21 | 锰 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
| 22 | 可溶性阳离子（K+） | 9.52 | 10.63 | 9.89 | mg/L |
| 23 | 可溶性阳离子（Ca2+） | 13.6 | 15.8 | 20.7 | mg/L |
| 24 | 可溶性阳离子（Na+） | 18.9 | 16.7 | 15.4 | mg/L |
| 25 | 可溶性阳离子（Mg2+） | 12.6 | 13.8 | 10.5 | mg/L |
| 26 | 无机阴离子（Cl-） | 55.6 | 48.9 | 47.8 | mg/L |
| 27 | 无机阴离子（SO42-） | 45.2 | 46.6 | 41.9 | mg/L |
| 28 | 碳酸根 | 5（L） | 5（L） | 5（L） | mg/L |
| 29 | 重碳酸根 | 98 | 86 | 85 | mg/L |
| 备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |  |

- 评价方法

采用地下水环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

Sij=Cij/Co

式中：Sij——单位项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

Co—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：

SpH,j=                          pHj≤7.0

SpH,j=                          pHj>7.0

式中：SpHj—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地下水水质标准中规定的pH值上限。

当单项标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

- 评价标准

本次采用单项污染指数法进行地下水环境质量现状评价。

评价区地下水主要为生活饮用及工农业用水、评价标准应以人体健康基准为依据，采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（6）评价结果

地下水环境质量现状评价结果见下表。

表3-9   评价区地下水水质评价结果表

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目所在地西北3280处小西八宝村居民水井 | 本项目西320m三道岭村居民水井 | 项目所在地东南3250m处葫芦头沟居民水井 |  |
| 1 | pH值 | 0 | 0.2 | 0.13 | 无量纲 |
| 2 | 耗氧量 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | mg/L |
| 5 | 硝酸盐氮 | 2.31 | 2.52 | 1.69 | mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | - | - | - | mg/L |
| 7 | （总）硬度 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | mg/L |
| 8 | 挥发酚 | - | - | - | mg/L |
| 9 | 硫酸盐 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | mg/L |
| 10 | 氯化物 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | mg/L |
| 11 | 氰化物 | - | - | - | mg/L |
| 12 | 总大肠菌群 | - | - | - | MPN/100mL |
| 13 | 菌落总数 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | CFU/ml |
| 14 | 砷 | - | - | - | μg/L |
| 15 | 汞 | - | - | - | μg/L |
| 16 | 镉 | - | - | - | mg/L |
| 17 | 总铬 | - | - | - | mg/L |
| 18 | 铅 | - | - | - | mg/L |
| 19 | 氟化物 | 0.214 | 0.169 | 0.188 | mg/L |
| 20 | 铁 | - | - | - | mg/L |
| 21 | 锰 | - | - | - | mg/L |
| 备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |  |

从监测和评价结果来看，各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量现状良好。

3.2.5土壤环境质量现状评价

1、土壤类型

根据现场踏查和国家土壤信息服务平台1公里土壤类型图查询结果，评价区内主要土壤类型为暗棕壤。暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60~80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。暗棕壤分布广，向北过渡为棕色针叶林土，向南过渡为棕壤，其分布范围北起黑龙江东到乌苏里江，西起大兴安岭中部，南到辽宁省的铁岭、清源一带。具体分布与大兴安岭东坡海拔800m以下，小兴安岭海拔900m以下，完达山脉和长白山海拔1100m以下。是东北地区面积最大的森林土壤之一。在全国其它山区的垂直带谱中棕壤之上也广泛分布有暗棕壤。该类型土壤形成条件有自然植被主要是以红松为主的针阔叶混交林以及母质大都是花岗岩、安山岩、玄武岩的风化物，也有少量的第四纪黄土性沉积物。

3、土壤环境质量现状监测

（1）监测点位布设

本项目土壤评价等级定位三级，根据导则要求，污染影响型三级评价项目至少需在项目占地范围内布设3个表层样点。本项目评价区土壤类型均为暗棕壤，遵循均布性与代表性相结合的原则，监测点位布设合理。项目土壤监测点布设情况详见下表附图4。

表3-11   土壤环境现状监测点位布设情况表

| 序号 | 监测点 | 备注 | 监测点布设目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内（建设用地） |  |  |  |
| 1 | 厂区内表层 样点1 | 表层样 | 了解项目所在地土壤环境现状 |
| 2 | 厂区内表层 样点2 | 表层样 |  |
| 3 | 厂区内表层 样点3 | 表层样 |  |

（2）监测项目、监测单位及监测时间

监测项目：监测pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

监测单位：吉林省鑫誉环境检测有限公司；

监测时间及频次：监测时间为2021年8月1日，监测频次为1次/天。

（3）监测结果

土壤环境质量现状监测结果详见下表。

（4）评价标准

本次采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中其他要求，标准中未有的监测项参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。

（5）评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准指数法。

（6）评价结果

评价结果详见下表。

表3-12   土壤环境现状监测与评价结果统计表

| 编号 | 检测项目 | 采样点 | 单位 | 检测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内表层 样点1 | 砷 | 0-0.2m | mg/kg | 12.8 | 0.43 |
|  | 镉 | 0-0.2m | mg/kg | 0.26 | 0.87 |
|  | 六价铬 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 铜 | 0-0.2m | mg/kg | 40 | 0.40 |
|  | 铅 | 0-0.2m | mg/kg | 28 | 0.23 |
|  | 汞 | 0-0.2m | mg/kg | 0.365 | 0.15 |
|  | 镍 | 0-0.2m | mg/kg | 35 | 3.50 |
|  | 四氯化碳 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯仿 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯甲烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 反式-1，2-二氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 二氯甲烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 四氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 三氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，2-二氯苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1，4-二氯苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 乙苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯乙烯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 甲苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 邻二甲苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 硝基苯 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯胺 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 2-氯酚 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[a]蒽 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 䓛 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 萘 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
| 厂区内表层 样点2 | 砷 | 0-0.2m | mg/kg | 13.6 | 0.45 |
|  | 镉 | 0-0.2m | mg/kg | 0.28 | 0.93 |
|  | 六价铬 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 铜 | 0-0.2m | mg/kg | 42 | 0.42 |
|  | 铅 | 0-0.2m | mg/kg | 30 | 0.25 |
|  | 汞 | 0-0.2m | mg/kg | 0.398 | 0.17 |
|  | 镍 | 0-0.2m | mg/kg | 36 | 3.60 |
| 厂区内表层 样点3 | 砷 | 0-0.2m | mg/kg | 14.2 | 0.007890 |
|  | 镉 | 0-0.2m | mg/kg | 0.29 | 0.015000 |
|  | 六价铬 | 0-0.2m | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 铜 | 0-0.2m | mg/kg | 39 | 0.00002 |
|  | 铅 | 0-0.2m | mg/kg | 28 | 0.00029 |
|  | 汞 | 0-0.2m | mg/kg | 0.415 | 0.00454 |
|  | 镍 | 0-0.2m | mg/kg | 38 | 0.00422 |

从上表可以看出，评价区土壤中各污染物均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中其他要求。

3.2.5生态环境现状评价

本项目厂址和厂区周围主要用地类型为农田、荒地，农田、荒地中的动植物种类较少，群落的结构单一。地面自然生长着常见的草本植物，大部分区域仍处于农业生态系统，系统中的生物群落结构较简单，优势群落往往只有一种或数种作物；伴生生物为杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟及少量其他小动物；大部分经济产品随收获而移出系统，留给残渣食物链的较少；养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。动物种类是农业生态系统常见种类，且活动较少，没有重点保护的珍稀濒危物种，常见的动物有小家鼠、黄鼠等；鸟类有麻雀、家燕、乌鸦和鹊等；昆虫主要有蚊、蝇、蚜虫等。

第四章 环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析

本项目所在位置目前地势较平坦，施工期建设不涉及拆迁，新建鸡舍10栋及配套设施；建设完成后安装各种设备并进行调试，并对场区进行绿化、场内道路硬化，入场道路利用现有。

4.1.1施工期环境空气影响分析

施工期产生的废气主要包括施工扬尘、机械燃油废气和汽车尾气。

1、施工扬尘

本项目施工建设、原料存放、运输过程会产生扬尘。根据有关资料介绍，在天气干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表4-1   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.17 | 0.12 | 0.239 | 0.804 | 2.005 | 2.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.82 | 4.22 | 4.62 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。

施工期若经常洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，下表为天气干燥、风速为3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。

表4-2   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 |

由上表可知，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响范围可控制在50m内。

2、汽车尾气

施工中将会有各种机械及运输车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等，会产生颗粒物、CO、碳氢化合物及NOX等有害物质，施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点：

（1）车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式；

（2）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围环境影响较小；

（3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

建立尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高、对大气环境影响小的乙醇汽油，加强机械、车辆的管理和维修。在尽量减少因机械、车辆状况不佳造成空气污染的情况下，施工过程中汽车尾气对环境空气质量影响不大。

4.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

1、施工废水

施工废水主要是建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等。在整个施工期，非雨天情况下，预计场区内施工废水产生量为5m3/d，施工废水污染物以SS为主，其浓度为400~1000mg/L。场区施工场地设置1个10m3的沉淀池，施工废水经过沉淀处理后回用于场地洒水降尘。

2、生活污水

项目施工期平均人数为20人，按人均用水量80L/d，排水量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.28m3/d，生活污水中主要污染物为COD和SS等。施工期场内设临时防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，定期清运用作农肥，不会对区域水环境造成污染。

4.1.3施工期声环境影响分析

1、施工噪声源调查

施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声，本项目使用的施工机械主要有如挖掘机、推土机、切割机等，多为点声源；运输车辆交通噪声属于交通噪声。据调查，本工程施工常用的机械设备及作业时的声级范围详见下表。

表4-3   各种机械设备噪声源强一览表

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax（dB（A））（监测点与设备距离1m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 流动不稳定源 | 76 |
| 2 | 挖掘机 | 不稳定源 | 82 |
| 3 | 运输车辆 | 流动不稳定源 | 85 |
| 4 | 钢筋切割机 | 不稳定源 | 85 |
| 5 | 电锯 | 固定不稳定源 | 81 |
| 6 | 插入式振捣器 | 不稳定源 | 85 |

由上表可以看出，施工现场机械设备噪声值较高，在实际施工过程中，往往各种机械同时工作，各种噪声源辐射相关叠加，噪声级会更高，辐射面也会增大。

2、施工机械设备噪声影响预测分析

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2r1(r2>r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB（A）；

r1、r2为接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量∆L：

∆L=L1－L2=20lgr2r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，进而计算各类施工机械在不同距离外的噪声值，预测结果详见下表。

表4-4   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值     单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 400m |
| 运输汽车 | 85 | 65 | 51 | 45 | 41.5 | 39 | 37 | 33 |
| 挖掘机 | 82 | 62 | 48 | 42 | 38.5 | 36 | 34 | 30 |
| 推土机 | 76 | 56 | 42 | 36 | 32.5 | 30 | 28 | 24 |
| 钢筋切割机 | 85 | 65 | 51 | 48 | 44.5 | 42 | 40 | 37 |
| 电锯 | 81 | 61 | 47 | 41 | 37.5 | 35 | 33 | 29 |
| 插入式振捣器 | 85 | 65 | 51 | 48 | 44.5 | 42 | 40 | 37 |

根据上表的预测结果可知，随着距离的增加，机械设备噪声不断衰减，项目周边主要为耕地及林地，场区与最近居民敏感点（三道岭屯）距离为424m，不会对居民区声环境产生明显影响。

本项目场区占地面积较大，施工机械至场界距离在50m以上，机械设备噪声叠加至场界后的噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4.1.4施工期固体废物环境影响分析

1、建筑垃圾

本项目施工期间会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为200t，建筑垃圾运至送至当地指定的建筑垃圾堆放地点。

2、生活垃圾

项目施工期平均人数为20人，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾统一收集，定期送至生活垃圾填埋场集中处理。

4.1.5施工期生态环境影响分析

本项目施工过程中占地范围内将会发生一定程度的水土流失，施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。项目运营后，场内采取地面硬化、绿化等水保措施后，运营期水土流失将大大减少。

本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，扬尘可能会影响植物的光合作用，噪声可能会影响区内鸟类小范围迁移，但项目施工期较短，引起的短期不利影响较小。待项目投入运营后，在严格控制各项污染防治措施的情况下，基本不会对保护区产生影响，保护区将逐渐恢复原有的生态环境，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

4.2运营期环境影响预测与评价

4.2.1大气环境影响分析

1、评价因子和评价标准筛选

项目运营期产生的大气污染物主要为恶臭气体，根据导则要求，结合项目特点，本项目评价因子选取项目无组织排放的恶臭气体和生物质锅炉有组织烟气，包括鸡舍无组织排放的NH3、H2S和生物质锅炉颗粒物、SO2、NOX，项目评价因子和评价标准详见下表。

表4-5   项目评价因子及评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 10 | HJ2.2-2018附录D |
| 颗粒物 | 二类区 | 日均值 | 150 | GB3095-2012 |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 500 | GB3095-2012 |
| NOX | 二类区 | 一小时 | 200 | GB3095-2012 |

2、污染源参数

本项目有生物质锅炉房一处，污染物以有组织形式排放，以点源模型进行预测；本项目鸡舍与储粪池恶臭气体以无组织面源形式排放，场区内有10栋鸡舍，鸡舍之间邻近，鸡舍与储粪池相邻，因此本次将鸡舍与储粪池所在区域视为1个无组织排放面源。根据项目工程分析，项目面源参数见下表。

（1）源强统计

运营期生产过程中产生的工艺废气污染物源强见表5-16。

表4-6   主要废气污染源参数一览表（点源）

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内经/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP | 126.837131 | 42.439786 | 40 | 0.3 | 9.4 | 80 | 3600 | 正常 | 0.135 |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

表4-7   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 矩形面源 | 126.837131 | 42.439786 | 591 | 255 | 126 | 4 | 0.00044 | 0.0052 |

3、估算模型参数

本次估算模型参数详见下表。

表4-8  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 35.6 |
| 最低环境温度 |  | -34.2 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、估算模型计算结果

本次评价估算模型计算结果详见下表

表4-9生物质锅炉有组织估算结果表

表4-10   恶臭气体面源估算结果表

表4-11   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | 离源距离（m） | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质锅炉 | 烟尘 | 900 | 175 | 0.13 |
|  | SO2 | 500 | 221 | 1.5 |
|  | NOx | 250 | 350 | 1.31 |
| 恶臭无组织 | NH3 | 200 | 175 | 2.06 |
|  | H2S | 10 | 175 | 3.49 |

根据导则规定，同一项目有多个污染源时（两个及以上），则按个污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上，本项目大气评价等级为二级。由预测结果可知，各污染物污染物落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域主导风向为西北偏西风，最大浓度出现距离为221m。本项目位于450m以外村屯的上风向，因此对保护区及村屯的影响较小。

6、大气污染物源强核算

根据估算模型预测结果，本项目Pmax=P硫化氢（面源）=3.49%，所得结果1%≤Pmax＜10%，大气评价工作等级定为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，项目废气排放量核算见下表。

表4-12   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生物质锅炉1 | 燃烧烟气 | 烟尘 | 布袋除尘器 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 | 50 | 0.28 |
|  |  |  | SO2 | 无 |  | 300 | 1.76 |
|  |  |  | NOx | 无 |  | 300 | 1.25 |
| 3 | 场区 | 鸡舍恶臭、储粪池恶臭 | NH3 | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、储粪池体加盖、四周绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.036 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0032 |
| 有组织排放总计 |  |  |  | 烟尘 |  |  | 0.28 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 1.76 |
|  |  |  |  | NOx |  |  | 1.25 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.036 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0032 |

6、大气防护距离

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》中8.7.5.1中要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，已对污染物排放量进行核算，正常情况下各污染物贡献浓度占标率均小于10%，未进行进一步预测与评价，且本项目大气污染物厂界浓度均达标，因此本项目无需设置大气防护距离。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽粪便的贮存设

施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于 400m），并应设在养殖场生产

及生活区的常年主要风向的下风向或者侧风向处”的规定，本项目采用干清粪工艺，

各鸡舍产生的鸡粪通过清粪带直接排入储粪池，本项目储粪池与最近地表水体小营子电站水库相距3000m，满足大于 400m 的防护距离要求。

4.2.2地表水环境影响分析

本项目采用干清粪工艺，项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。场区不设置废水排放口，废水不外排，项目建设不会对周边地表水体造成不利影响。

4.2.3声环境影响分析

1、预测源强

本项目运营期主要噪声源包括鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50～90dB（A）之间。项目在设备选型上采用低噪声设备、加减振垫，将一些机械动力性噪声设备设置于泵房或机房内，采取以上措施后，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在20-30dB(A)之间。

2、预测点

场区周边的村屯敏感点距离较远，均超出评价范围，本次不对噪声敏感点进行预测。为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置，即场界外1m处。

3、预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

（1）点源传播衰减模式：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中：Lp—距声源rm处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0m处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

ΔL—各种衰减量，dB（A）。

（2）多声源在某一点的影响叠加模式：

Lpj=10log（i=1n100.1Li）

式中：Lpj—j点处的总声压级，dB（A）；

n—噪声源个数。

预测过程中，根据实际情况，预测项目各种噪声对对外界影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，只考虑建筑物的隔声和声级距离衰减，故取ΔL为20dB（A）。

4、预测结果

根据噪声源源强及场区内平面布置，厂区噪声源距离东西两侧厂界为6m，距南北厂界为20m。采取预测模式对场界四周声环境进行预测，根据导则要求，新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见下表。

表4-13   项目运营期噪声影响预测结果

| 位置 | 预测点位 | 贡献值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区 | 东场界 | 54.43 | 达标 |
|  | 南场界 | 43.97 | 达标 |
|  | 西场界 | 54.43 | 达标 |
|  | 北场界 | 43.97 | 达标 |

由预测结果可知，场界噪声预测值均符合《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能类别“1类”功能区标准要求，在采取基础减振、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

4.2.4地下水环境影响分析

1、正常状况下影响分析

本项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。正常情况下，项目产生的废水不外排，对污染源从源头上进行了有效控制。同时，评价要求污水处理区采取有效的防渗措施，可有效降低废水入渗地下，正常情况下不会对区域地下水环境造成污染。

2、非正常状况下影响分析

（1）污染源

养殖场对地下水产生污染的主要污染源主要为污水池防渗不当导致废水下渗，对地下水造成污染。

（2）污染途径

废水事故泄漏发生下渗时，对地下水的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。

污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成分、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。

（3）地下水环境影响预测

①预测因子

项目废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水常规指标，本次对耗氧量、氨氮进行预测，其中耗氧量浓度取COD浓度的1/3。

②预测时段

地下水污染发生后100d、1000d。

③预测源强

项目污水池各池体均为钢筋混凝土结构，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/m2·d，评价按最不利情形考虑，正常状况下调节池池底渗水量按2L/m2·d计，非正常状况下的渗漏量取正常状况下渗漏量的10倍。废水包括鸡舍冲洗废水，其中鸡舍冲洗废水为间歇性产生，按最不利情况考虑，泄漏废水中污染物浓度取最大值。本次非正常状况下污染源强详见下表。

表4-14   非正常状况下废水泄漏源强

| 预测因子 | 泄漏量（m3/d） | 泄漏浓度（mg/L） | 污染物泄漏量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.5 | 236 | 0.18 |
| 耗氧量 |  | 472 | 0.23 |

④预测层位

项目废水渗漏的污染层位为上部潜水含水层。

⑤预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境评价等级为三级，由于本项目的污染物排放对地下水流场没有明显的影响，项目区内含水层的基本参数（渗透系数、有效孔隙度）不会发生变化，因此采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散预测。根据污染源的具体情况，排放形式及排放规律将污染源概化为点源、连续恒定排放，预测模型选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d，本次取0.92；

DL—纵向弥散系数，m2/d，本次取0.0043；

erfc（）—余误差函数。

⑥预测结果

预测计算结果详见下表。

表4-15   固定时间100d不同距离浓度预测表

| 与源强距离（m） | 固定时间，不同距离浓度值（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 耗氧量 |
| 0 | 236 | 472 |
| 10 | 180.8633 | 361.7166 |
| 20 | 85.50125 | 175.0025 |
| 30 | 20.37745 | 40.7+49 |
| 40 | 2.048393 | 4.098787 |
| 50 | 0.054411 | 0.109722 |
| 60 | 0.000813 | 0.001515 |
| 70 | 4.49E-05 | 8.99E-06 |
| 80 | 9.52E-08 | 1.9E-08 |
| 90 | 0 | 1.325E-09 |
| 100 | 0 | 0 |

表4-16   固定时间1000d不同距离浓度预测表

| 与源强距离（m） | 固定时间，不同距离浓度值（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 耗氧量 |
| 0 | 236 | 472 |
| 50 | 222.5651 | 445.1122 |
| 100 | 118.6815 | 237.363 |
| 150 | 55.2782 | 110.5564 |
| 200 | 13.45387 | 26.86273 |
| 250 | 0.184533 | 0.363456 |
| 300 | 0.000238 | 0.000487 |
| 350 | 3.01E-06 | 6.0275E-06 |
| 400 | 3.59E-06E | 7.1828E-08 |
| 450 | 0 | 9.2365E-09 |
| 500 | 0 | 0 |

项目废水发生事故泄漏时，氨氮和耗氧量浓度均随着距离的增加而衰减。由表4-15可知，预测时间为100d时，氨氮在90m处、耗氧量在100m处无贡献值；由表4-16可知，预测时间为1000d时，氨氮在400m处、耗氧量在450m处开始无贡献值。项目场区东北侧约450m处后双山子村和西侧424m三道岭村有地下水水井（灌溉用），非正常状况下，污水泄漏可能会对村屯地下水井造成影响，但在采取严格的防渗措施前提下，项目建设对区域地下水环境影响较小。

4.2.5固体废物影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾。

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，暂存于储粪池，定期外售。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运至储粪池，定期外售有机肥厂进行综合利用。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔，也有各个不同生长周期的仔鸡和极少量的成鸡，本项目病死鸡尸体运至厂区无害化深埋坑进行无害化处理。

3、防疫废物

种鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），本项目防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

4、生活垃圾

本项目生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

- 生物质锅炉灰渣和布袋除尘灰

- 本项目锅炉房设有灰仓，生物质锅炉灰渣和布袋除尘灰暂存于灰仓中，定期外售于有机肥厂综合利用。

通过采取以上措施，项目产生的各项固体废物均可得到妥善处置和合理利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

4.2.6土壤环境影响分析

本项目排放的废气中含有酸性废气，易以酸雨方式沉降，导致土壤污染。按照《环境影响评价技术导则—土壤 环境（试行）》(HJ964-2018)的相关要求，本项目土壤环境影响属于污染影响型，土壤环境影响评价工作等级判定为三级。

1、土壤环境影响识别

根据工程分析，项目涉及废水、恶臭气体、固体废物等污染物，属于污染影响型建设项目，根据项目特点进行识别，土壤环境影响类型与影响途径详见表4-17，土壤环境影响源及影响因子详见表4-18。

表4-17   项目土壤环境类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  |

表4-18   本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡舍冲洗 | 垂直入渗 | SS、COD、BOD5、NH3-N等 | — | 事故 |
| 储粪池 | 储粪 | 垂直入渗 | SS、COD、BOD5、NH3-N | — | 事故 |

2、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价工作等级为三级，本次采用定性描述进行分析。

评价区土壤类型主要为暗棕壤，根据土壤环境质量现状监测结果，评价区土壤环境质量良好。

项目建成后，可发生的最不利情形为污水池粪污水垂直入渗对土壤造成影响，以及储粪池防渗措施破损时污水垂直入渗对土壤产生污染。畜禽排泄物中含氮磷钾等养分，适量施肥，能有效提高土壤肥力，改良土壤理化性质，促进农作物生长，但若直接、连续、过量使用，超过土壤的消纳能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使作物发生大面积腐烂。而且土壤对病原微生物的自净能力下降，不近增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。高浓度养殖废水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透水性下降及板结，影响土壤质量。

目前畜牧业生产中大量使用各种微量元素（如铜、锌等）添加剂以提高饲料的利用率，改变畜禽的生长性能。但这些微量元素只有极小部分能被吸收，绝大部分还是以粪便形式释放到外环境中，含高浓度微量元素的粪便进入土壤后，会使土地中重金属不断富集，进而产生一系列不利影响，破坏或改变土壤本身结构，影响农作物的生长，导致农产品中重金属含量超标；影响生活及人和动物的健康，污染地表水和地下水。

（1）废水渗漏对土壤环境的影响分析

本项目鸡舍冲洗过程中的粪污水收集不当，或污水池防渗措施破损时，废水中的有害组分渗出，再经过雨水淋溶渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

本项目地下水环境影响章节中，已分析了事故情况下，储粪池对地下水的影

响，从结果可以看出，若该处发生渗漏，污染物将穿过包气带，影响到地下水。污染

物穿越包气带的过程中，由于土壤的阻隔、吸附作用，导致土壤受到污染。因此，项

目应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄露情况发生。

（2）粪便处置对土壤环境的影响分析

本项不进行室外养殖活动。项目 采用干清粪工艺，由鸡笼下部的纵向清粪带将鸡粪输送至鸡舍末端，再通过横向清粪带输出鸡舍外，鸡粪被刮离后采用清粪车收集至储粪池，定期外运至有机肥厂家制备成有机肥料外售。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，畜禽粪便必须经过无害化处理。鸡粪是一种比较优质的有机肥，在施用前必须经过充分的腐熟，将存在鸡粪中的寄生虫及其卵，以及传染性的一些病菌通过在腐熟（沤制）的过程得到灭活。没有腐熟的鸡粪直接施肥可能产生以下危害：一是会造成施肥作物发生烧苗的情况；二是在地下发酵的时候回释放甲烷和氨气等有毒有害气体，不仅不利于作物生长，对大棚作物的危害更加严重；三是使用后可能会造成土壤缺氧，作物烂根的情况出现。因此，建设单位不得将鸡粪直接外售给种植基地等进行还田利用。在粪便合理处置和利用后，项目产生的粪便对土壤的影响较小。4.2.6土壤环境影响分析

4.2.7粪便运输过程影响分析

本项目运输车辆较多多，项目应当选择合理的运输路线，尽量避开居民集中居住

区，以减少运输过程中油料燃烧气体对路线沿途居民的影响。粪便运输车辆采用篷布

等进行密闭遮盖，以减少恶臭气体的产生和粪便的掉落。综上所述，经过合理的处置措施后，项目运输过程对路线沿途居民影响较小

4.3环境风险分析

4.3.1评价依据

1、风险调查

（1）风险物质识别

本项目为种鸡养殖项目，生产过程中主要原料是鸡雏、饲料、疫苗、消毒剂等，其中饲料存于饲料塔内、疫苗和消毒剂不在库房储存。经识别，项目生产、使用、储存过程中涉及到的主要危险物质为柴油备用发电机所储备的柴油，本项目的柴油储存在发电机房的油桶内，暂存0.5t。

（2）生产过程风险识别

结合项目生产内容的实际情况，柴油的贮存过程在正常情况下的环境风险很小。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，燃烧产生的高温、烟尘和废气对人畜和环境造成较大危害；如事故状态下污水发生泄漏，对地下水、土壤造成一定环境影响；同时结合项目实际情况，确定鸡疾病、疫情也为项目生产过程中可能存在的环境风险。

2、风险潜势初判

计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险废物时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1Q1+q2Q2+∙∙∙qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要危险物质为柴油备用发电机所储备的柴油，项目涉及的风险物质最大存储量、临界量及Q值详见下表。

表4-25  环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.5 | 2500 | 0.002 |

项目Q＜1，故直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ。

3、评价等级

根据导则要求，项目环境风险潜势为Ⅰ，应进行简单分析。

4.3.2环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价范围应根据环境敏感目标的分布情况，事故后果预测结果对环境产生危害的范围综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。本项目环境风险评价工作等级为简单分析，周边敏感目标分布详见主要环境保护目标章节表1-26。

4.3.3环境风险识别

1、风险物质

项目原辅料及产品涉及的风险物质为柴油，理化性质详见下表。

表4-26 柴油理化特性一览表

| 柴油 | 理化性质 | 分子式 | -- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS 号 | -- |
|  |  | 密度 | 0.87-0.9 |
|  |  | 性质描述 | 柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要的性能是着火性和流动性。 |
|  | 毒性特征 | LD50（mg/kg） | 无资料 |
|  |  | LC509mg/m3） | 无资料 |
|  | 危险特征 | 闪点（℃） | 38 |
|  |  | 熔沸点（℃） | -18 |
|  |  | 爆炸极限（V/V，%） | 0.7-5.0 |
|  |  | 蒸气压（kPa） | 无资料 |
|  | 判定结果 | 毒性 | 无资料 |
|  |  | 危险性 | 遇明火、高热与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 |

2、动物疫病识别

（1）动物疫病的分类

根据《中华人民共和国动物防疫法》中的定义，动物疫病是指动物传染病、寄生虫病。根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病分为以下三类，详见下表。

表4-27   动物疫病分类表

| 疫病类型 | 危害程度 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 一类疫病 | 对人与动物危害严重 | 需采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施 |
| 二类疫病 | 可能造成重大经济损失 | 需采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散 |
| 三类疫病 | 常见多发、可能造成重大经济损失 | 需要控制和净化 |

（2）种鸡疫病病种

根据农业部公告第1125号《一、二、三类动物疫病病种名录》（2018.12.11），其中各类疫病病种中，涉及畜禽疫病的病种为：①一类疫病：高致病性禽流感、新城疫等；②二类疫病：布鲁氏菌病、炭疽、魏氏梭菌病、副结核病、弓形虫病、棘球蚴病、鸡传染性喉气管炎、鸡传染性支气管炎、鸡传染性法氏囊病、鸡马立克氏病、鸡产蛋下降综合征、禽白血病、禽痘、禽霍乱、鸡白痢、鸡败血支原体感染、鸡球虫病；③三类疫病：大肠杆菌病、李氏杆菌病、类鼻疽、放线菌病、肝片吸虫病、丝虫病、附红细胞体病、Q热、鸡病毒性关节炎、禽传染性脑脊髓炎、传染性鼻炎、禽结核病。

对于患有以上动物疫病，以及其他危害到种鸡健康的传染性疫病，应视为动物疫病的发生，应及时按照国家相关法规启动应对措施。

3、环境风险事故类型

本项目的环境风险主要表现在公司非正常生产工况，环保措施发生事故导致废气、废水超标排放，以及危险物质发生泄漏，导致火灾等次生事故发生。

4.3.4环境风险分析

1、废水排放事故风险分析

（1）对地表水环境影响分析

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

（2）对地下水环境影响分析

未经处理的养殖废水直接进入土壤，会渗入地下污染地下水。废水的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

（3）对土壤环境影响分析

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

2、废气排放事故风险分析

在鸡粪未及时清理、恶臭治理措施实施不到位的情况下，大量恶臭气体排放至区域大气环境，造成周围环境空气中的NH3和H2S浓度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，危害人畜健康。

3、危险废物排放事故风险分析

项目产生的防疫废物属于《国家危险废物名录》（2016）HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01），医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

4、柴油泄漏、火灾、爆炸事故分析

柴油由各族烃类和非烃类组成，属易燃液体，可能发生的危险事故主要为柴油的泄漏、火灾和燃爆。根据《民用建筑电气设计规范·第四部分·自备应急柴油发电机组·对有关专业的要求》：“按柴油发电机运行 3～8h 设置日用燃油箱，但油量超过消防有关规定时，应设 贮油间，并采取相应防火措施。”项目在发电间配备 1 台 120kW 柴油发电机作为停电时的紧急电源，柴油最大存储量为 0.5t，贮存量很小，不设置贮油间。柴油发电机房必须按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求进行设计和施工，耐火等级达到二级，规范管理，严禁吸烟、明火等，配备灭火器材，杜绝事故发生。

5、动物疫病影响分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的，包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害养殖业生产，导致养殖动物死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给养殖企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等养殖成本，使养殖企业利润受损。对于出口型养殖企业，还会造成出口动物源性食品因动物疫病问题而被退货、销毁甚至封关。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。

目前种鸡养殖业主要疫情为禽流行性感冒（高致病性禽流感）、鸡新城疫等。

（1）禽流行性感冒

禽流行性感冒（Bird Flu 或Avian Influenza）是禽流行性感冒的简称，它是由甲型流感病毒的一种亚型（也称禽流感病毒）引起的一种急性传染病，也能感染人类，被国际兽疫局定为甲类传染病，又称真性鸡瘟或欧洲鸡瘟。人感染后的症状主要表现为高热、咳嗽、流涕、肌痛等，多数伴有严重的肺炎，严重者心、肾等多种脏器衰竭导致死亡，病死率很高，通常人感染禽流感死亡率约为33%。此病可通过消化道、呼吸道、皮肤损伤和眼结膜等多种途径传播，区域间的人员和车辆往来是传播本病的重要途径。

一旦发生人禽流感疫情，对禽类养殖场、市售禽类摊档、屠宰场及患者所在单位、家庭进行彻底消毒，对死禽及禽类废弃物应销毁或深埋；医院收治患者的门诊和病房做好隔离消毒，防止患者排泄物及血液污染院内环境及医疗用品；医护人员要做好个人防护，接触禽流感患者应戴口罩、戴手套、穿隔离衣，接触后应洗手。加强检测标本和实验室禽流感病毒毒株的管理，进行禽流感病毒分离的实验室应达到P3级标准。严格执行操作规范，防止医院感染和实验室的感染及传播。

（2）鸡新城疫

鸡新城疫(New Castle disease)，由副粘病毒引起的高度接触性传染病。又称亚洲鸡瘟或伪鸡瘟。常呈急性败血症状。主要特征是呼吸困难、便稀、神经紊乱、黏膜和浆膜出血。死亡率高，对养鸡业危害严重。1926 年首先发现于印度尼西亚，不久又在英国新城发现，世界各国均有流行记载。有强毒株和弱毒株两类。病毒分为低毒力型（即缓发型）、中等毒力型（即中发型）、强毒力型（即速发型）3型。多数高强度毒力株常属嗜内脏型新城疫病毒。鸡科动物都可患罹本病。家鸡最易感，雏鸡比成年鸡易感性更高。可达44℃，精神萎顿，羽毛松乱，呈昏睡状。冠和肉髯暗红色或黑紫色。嗉囔内常充满液体及气体，呼吸困难，喉部发出咯咯声；粪便稀薄、恶臭，一般2~5天死亡。亚急性或慢性型症状与急性型相似，唯病情较轻，出现神经症状，腿、翅麻痹，运动失调，头向后仰或向一边弯曲等，病程可达1~2个月，多数最终死亡。

4.3.5环境风险防范措施及应急要求

1、危险废物排放事故风险防范措施

（1）危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾等一般固废混入。

（2）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。

（3）地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。

（4）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

（5）盛装危险废物的容器需不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，容器上必须粘贴相应的危险废物标志。

（6）储存场所设置危险废物贮存场的警示标志。

2、动物疫病风险防范措施

为预防鸡疫情的发生，养殖区首先做好综合预防措施和扑灭措施，预防措施包括：加强饲养管理，增强鸡的抵抗力；制定合理的免疫程序；药物预防。扑灭措施包括：疫情上报、诊断、隔离和封锁、紧急接种和治疗、消毒、尸体处理。

（1）加强饲养管理，增强鸡只抵抗力

①要按照鸡的品种、性别、年龄、体重、强弱等进行合理分群饲养。根据各类鸡的营养需要、饲养标准，确定适宜的饲粮和饲喂方法。

②保证圈舍清洁舒适，通风良好。每月用药物进行1~2次定期消毒。空出的鸡舍，一定要彻底消毒，空置10天后才可进鸡。

（2）有计划地进行药物预防

雏鸡阶段是鸡死亡率最高的时期，其中因消化系统疾病而死亡的约占30%。为了提高雏鸡的成活率，除加强饲养管理、及时免疫外，必要时还要辅以药物预防。目前最常用的是抗菌素类饲料添加剂。

（3）发现传染病的紧急处理

发现传染病或疑似传染病时，应按照《中华人民共和国动物防疫法》的有关条款，采取相应的紧急防治措施，就地扑灭，尸体应作无害化处理。

具体实施措施有：

1）封闭管理

①人员管理：禁止非本场人员进入生产区；本场饲养人员进入生产区时，必须更换工作衣鞋、消毒；

②工具、车辆要求：场内外工具、车辆要严格分开，并定期消毒；外来工具、车辆一般不予进入。

2）把好引种关；引种前要了解产地疫病情况，并进动物防疫部分监测检疫，引入后要隔离饲养观察。

3）科学免疫

对生鸡实行科学免疫是有效防止疫病发生的重要措施。

①鸡场应根据本场的疫病史、场周围的疫情、鸡免疫抗体水平及鸡的不同饲养阶段等情况，有针对性地制定免疫计划。

②选择购买由国家畜牧兽医行政管理部门定点生产的疫苗，加强疫苗保管储存，并由兽医按防疫注射操作规定实行免疫，同时建立生鸡免疫档案。有条件的场应及时开展免疫效果监测，并根据监测情况调整免疫程序。

4）规范消毒

消毒工作须做好经常化、制度化，要定期交替使用广谱、高效、低毒的消毒剂；制定科学的消毒程序，定期对鸡舍周边环境消毒，任何饲养阶段的生鸡鸡舍每周至少消毒2次，在条件允许的情况下，要实施带体消毒。

5）疫情监测

兽医每天要定期巡查鸡舍，发现疫情要及时采取应对措施。规模鸡场一旦发生重大动物疫情时，要立即向当地动物防疫监督机构报告，并及时采取隔离、消毒、扑杀、紧急免疫等有效措施，控制疫情，防止疫情扩散到附近的鸡场及养殖户。

6）日常卫生

平时要认真做好鸡场卫生工作，及时处理粪便，定期灭鼠、灭蝇、灭蚊等工作。

5、生产及管理过程风险防范措施

（1）生产过程风险防范措施

①鸡舍、鸡体消毒、污水处理设施投药应有专人负责，按照规范操作，操作时配备必要的防范措施，主要消毒设备、投药设备的维修、保养工作。配备合格的工作人员，认真落实工作人员责任制，经常对供水、供电设备进行检查和维护。

②污水处理设施应专人进行巡查，监测水量是否在正常范围内，做好记录。

③鸡舍应专人负责，巡检，保持鸡舍卫生状况以及鸡舍的保温、防冻。

（2）管理及操作环节风险防范措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

②企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。

③对工作人员应进行教育和培训并进行考核，保证工作人员具备必要的资质和能力。

④加强原料库的安全管理，对原料库作业人员加强安全培训，使其掌握相关化学品的危险特性和应急救援措施。

⑤各生产岗位工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿戴劳保用品。

⑥运输危险化学品时，使用有危险货物道路运输资质的车辆，司机、押运员持证上岗。

⑦安排专人定时巡查，检查各设施设备是否正常运行。

3、应急预案

项目建成营运后，项目业主应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，编制本项目《突发环境事件应急预案》并报环保主管部门备案。

应急预案的制定，应当坚持以人为本，预防为主的原则，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康，保护生命财产安全；坚持合法、合理的原则，环境风险事故的预防、监测、预警、报告和应急处理都必须严格依照法定的权限和程序进行。应急处理措施的行使，应当与事故的紧急和危害程度相适应，不超出合理限度；坚持“先控制后处理”的原则，迅速查明事故原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减少污染范围；坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有力量，整合人力、物力资源，充分发挥各方应急救援力量的作用。

应急预案内容详见下表。

表4-28   应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 根据企业原辅材料的储存位置及养殖区布置，按事故风险情况下可能影响到的人群及其他环境保护目标划定一定范围的应急计划区，在事故发生后，进行紧急封锁和重点防护。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 成立应急指挥部，负责现场全面指挥；专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和相应的应急分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 规定并明确应急设施，设备与器材等，落实专人负责。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

4.3.6分析结论

根据本项目特点，识别本项目环境风险类型主要表现为事故性排放风险和疫情风险，在严格落实报告书提出的各项事故风险防范措施和应急预案情况下，拟建项目的建设与运行带来的环境风险是可防可控的。建议企业增加应急监测投入，完善监测设备，具备自主应急监测能力；同时制定应急预案、定期进行演练。

建设项目环境风险简单分析内容详见下表。

表4-29   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 靖宇县白羽种鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期） |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 靖宇县靖宇县濛江乡后双山村 |  |
| 地理坐标 | 126.837131°，42.439786° |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为柴油，存储于场区备用发电机房内 |  |
| 环境影响途径及危险后果 | 大气 | 在鸡粪未及时清理、恶臭治理措施实施不到位的情况下，大量恶臭气体排放至区域大气环境，造成周围环境空气中的NH3和H2S浓度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，危害人畜健康。 |
|  | 地表水 | 废水事故排放进入地表水体，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化” |
|  | 地下水 | 未经处理的养殖废水直接进入土壤，通过包气带渗入地下水，使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值，造成持久性的污染 |
|  | 土壤 | 废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能 |
| 环境防范措施要求 | 水环境风险防范措施 | （1）实施雨污分流制度，确保各类废水得到有效收集；（2）加强设备管理，操作人员应严格按照操作规程进行操作，防治因检查不周或失误造成事故；（3）废水处理设施中应设相应的备用设备，如备用泵等 |
|  | 大气环境风险防范措施 | （1）严格执行干清粪措施，及时清理粪便，做到“日产日清”；（2）加强鸡舍通风，保持舍内卫生；（3）设专人负责定期喷洒除臭剂，加强场区绿化 |
|  | 危险废物排放事故风险防范措施 | 危险废物单独存放，盛装危险废物的容器需不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，容器上必须粘贴相应的危险废物标志，储存场所设专人管理，设置危险废物贮存场的警示标志，地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理 |
|  | 动物疫病风险防范措施 | （1）加强饲养管理，增强鸡只抵抗力；（2）有计划地进行药物预防；（3）发现传染病的紧急处理 |
|  | 生产及管理过程风险防范措施 | （1）鸡舍、鸡体消毒、污水处理设施投药应有专人负责，按照规范操作；（2）污水处理设施应专人进行巡查，监测水量是否在正常范围内，做好记录；（3）建立健全安全生产责任制，对工作人员应进行教育和培训并进行考核；（4）加强危险物质的储存和运输管理，工作人员需掌握相关化学品的危险特性和应急救援措施 |
| 填表说明 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为简单分析 |  |

第五章 环境保护措施及其可行性论证

5.1施工期污染防治措施

5.1.1施工期环境空气污染防治措施

对容易产生扬尘的建筑材料应设立临时仓库，专人管理，避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场；若需要堆放散装粉、粒状材料在室外，应采用雨棚、雨布覆盖或经常性地喷洒水，以保持湿润，减少扬尘；建筑施工现场应采取封闭措施。

运输车辆在运载散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道等施工器具和方式，在混凝土浇注时，采取商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。上述措施满足《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》中的相关规定，项目建设对周围环境影响不大。

5.1.2施工期水环境污染防治措施

施工期设置废水沉淀池，施工废水经一定时间静置沉淀后，回用于洒水降尘。施工阶段生活污水中主要污染物是化学需氧量、生化需氧量及悬浮物，若不处理直接外排，会对环境产生一定的影响，在施工场地设置临时防渗旱厕，定期清掏，外运用作农肥。经上述措施，本项目建设期对地表水环境影响不大。

5.1.3施工期声环境污染防治措施

控制噪声污染的有效途径有：降低声源噪声、限制声传播和阻断声接收。

1、对现场施工人员的噪声防治

噪声源的控制：施工机械应尽量选用低噪声设备；固定设备与挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声口器；振动大的设备应配备减振装置，也可以使用阻尼材料；加强设备的维护和保养。

传播途径控制：在混凝土搅拌机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间；在施工场地边界或产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障。

受体保护：施工场地内施工机械对施工人员的影响是不可避免的，对施工人员应发放防声头盔、耳罩、耳塞等。

2、办公生活区、居民区防护措施

本项目与村屯距离为424m，施工会对附近居民等敏感目标造成影响，但仍应严格控制施工时间，除施工工艺特殊需要外，不要安排昼夜连续施工，施工时间应控制在8：00-12：00，14：00-22：00，禁止夜间施工。如因施工工艺特殊需要必须夜间施工，必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）要求的到县级以上人民政府和其他主管部门办理相关的手续，并以公告的形式提前告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。

施工期结束后，噪声污染即行消失，通过实施上述噪声防治措施，本项目对周围声环境影响较小。

5.1.4施工期固体废物处置措施

1、建筑垃圾

本项目施工期间会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为200t，建筑垃圾运至送至当地指定的建筑垃圾堆放地点。

2、生活垃圾

项目施工期平均人数为20人，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾统一收集，定期送至生活垃圾填埋场集中处理。

采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境产生二次污染。

5.1.5施工期生态环境保护措施

1、在项目建设过程中，应将施工范围控制在场区永久占地范围内。

2、施工中应加强对各场地周围植被的保护，施工结束后应及时进行场区绿化。

3、加强对施工人员的宣传教育和管理禁止滥捕乱猎，保护区域野生动物。

4、严格按照经批复的水土保持方案及批复搞好项目建设施工期水土保持措施。

（1）进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。

（2）规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，减轻施工期造成的水土流失。

（3）增加临时排水措施和沉沙池工程，防止雨季发生大面积的水土流失。

（4）施工结束后及时进行绿化工作，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

（5）项目建设应满足消防及交通要求，项目道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

5.2运营期污染防治措施

5.2.1运营期大气污染防治措施

项目产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭和生物质锅炉烟气，恶臭气体中主要污染物为NH3、H2S；生物质锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。企业应通过落实文明生产，科学管理，严格操作，最大限度地减少无组织排放造成的污染。

- 锅炉烟气

- 本项目建设锅炉房份别由2台4/h锅炉和1台2/h锅炉（备用）组成，由布袋除尘器除尘后由40m排气筒排放。

布袋除尘器工作原理：

含尘气流由除尘器下部进入布袋，在通过布袋滤料的空隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由上部排出。沉积在滤料上的粉尘可以在机械振动的作用下，从滤料表面脱落落入灰斗中，定期排出。布袋除尘器是最古老的除尘方法之一，设备正常工作时，含尘气体由风口进入灰斗，一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘目的。除尘效率可达99%以上。最小捕集粒径＜0.1μm，由于其效率高、性能稳定、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，而获得越来越广泛的应用。

本项目烟气经布袋除尘器除尘后，烟气能到满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，对周围环境影响较小，污染防治措施可行。

2、恶臭防治措施

①合理喂食饲料，选用符合国家标准的饲料，控制饲料中重金属、抗生素、生产激素含量。提高饲养技术，进一步提高饲料利用率，尤其是提高饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量；通过采取在饲料中添加植酸酶和复合消化酶等内源性梅等措施，可减少粪便和氮的产生量；在动物消化系统中作为氮储存库，促进氮更缓慢的释放和更有效的吸收，减少氨气的挥发。

②鸡舍鸡粪采用拖带+刮粪板清粪，粪便污物清除及时，做到日产日清，保持鸡舍清洁；清除的鸡粪正常情况下当天运走，不在场区内储存。

③加强鸡舍通风管理工作，每栋鸡舍内配备数台风机，根据鸡舍内环境实时控制通风次数，保证鸡舍内环境的适宜性。本项目鸡舍的设计为“钢架”结构，鸡舍四周采用铁棚封闭围挡，除了育雏阶段是需要遮挡和保温，其余养殖时间采取加强鸡舍内通风措施。项目夏季使用水帘降温，在鸡舍的一端窗口上安装降温水帘片降温设备，与之相对的一端装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，冷却空气持续进入鸡舍进行降温，“水帘＋负压通风降温系统”也对恶臭有抑制作用。

④鸡舍内定期喷洒除臭剂。将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。目前除臭剂的种类较多，主要有姜满添加剂、沸石、绿矶、高锰酸钾、磷酸钙、过氧化氢和Bio—G除臭剂等，这些除臭剂的除臭效果好，运行比较稳定。建议采用过氧化氢和Bio—G除臭剂，Bio—G除臭剂系沙果、香蕉、甜瓜、橙子、红萝卜、柿子、番茄、桔子、树叶、蜂蜜、草药等按一定配比制成的100%天然发酵液，这两种除臭剂使用过程无二次污染，除臭效果可达50%以上。

（2）加强场区绿化

场区绿化选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，可有效地防止气味扩散，提高环境质量。绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围，同时绿色植物可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化、澄清大气中的粉尘，据测定可减少35-67%；与此同时，减少了空气中微生物，细菌总数可减少22-79%，甚至某些树木的花叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

构筑防护树木时需要考虑的因素有树木的种类、树木的栽植方法、位置、栽植密度、林带的大小、形状等。研究发现，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季的气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉高4倍，比橡树高2倍。

除此之外，有效绿化治理恶臭还应做到：在养鸡场内及场界外实行立体绿化，使之形成花园式景观。植物能吸收氨、硫化氢等产生恶臭的气体，降低其在空气中的浓度，降低恶臭强度；植物还可以减少空气中的细菌。在养殖区、污水处理区及其他恶臭源四周种植能吸收恶臭气体的树种。在养鸡场四周种植卫生防护林带，防护带应乔灌结合，针阔叶混交。高乔木在林带中间，矮乔木栽两侧，灌木栽种最外侧。为加强防护功能，可以适当密植，以阻挡气味扩散。

绿化植物应具备以下几个特点：①抗污能力强；②具有净化空气能力；③适应能力强；④具有良好的绿化美化效果；⑤容易栽培管理；⑥不妨碍环境卫生。

经以上措施，本项目恶臭气体能得到有效的衰减，恶臭气体排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对周围环境影响较小，污染防治措施可行。

- 3、食堂油烟

每个养殖场食堂均配套安装油烟净化器（净化效率不低于 60%），经高于屋顶

1m 的排气筒进行排放，排放浓度小于 2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》

（GB18483-2001）小型饮食业标准要求，对周围环境影响较小，污染防治措施可行。

- 发电机烟气

项目备用发电机以清洁能源普通柴油为燃料，满足《普通柴油》（GB252-2015）

的规定，且使用时间少，尾气经引到专用排烟通道屋顶排放后，烟气满足B20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅵ阶段）》中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值”（第Ⅵ阶段）要求，对环境影响较小，措施可

行。

5.2.2运营期地表水污染防治措施

本工程采用雨、污分流制排水系统。

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用；屋面雨水经分布于建筑物的雨水斗收集后，经管道有组织排入场区雨水管网内，场区地面雨水自然排放。

因此项目建设基本不会对地表水体产生影响，污染防治措施可行。

5.2.3运营期地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。项目运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

1、源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。优化排水系统设计，管线铺设尽量采用可视化原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于污水处理设施泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防治措施

项目场区应采取全面防渗措施。根据场区各单元污染控制难易程度及包气带防污性能，对场区进行防渗分区。各区防渗措施应严格参照相应的标准和规范执行，在施工过程中可结合场区实际情况在满足防渗标准的前提下作合理的调整。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗分区要求，将本项目养殖区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

本项目重点防渗区为危废暂存间、污水池和储粪池，一般防渗区为鸡舍、库房，其它区域为简单防渗区。项目分区防渗要求详见下表。

表5-1   项目分区防渗表

| 分类 | 区域 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间、储粪池、污水池 | 等效粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采取防渗措施，其防渗技术要求为：基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（K≤1×10-10cm/s） |
| 一般防渗区 | 鸡舍、库房 | 采取地面防渗措施，防渗要求：等效粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公生活区、锅炉房、道路 | 简单防渗，采取一般地面硬化 |

3、环境管理措施

（1）制订预防地下水污染管理制度，责任分解，层层落实。

（2）制订地下水监测方案，按环境管理要求，定期进行地下水监测。

（3）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

4、地下水监测制度

根据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合项目场地水文地质条件和污染特征，本次在位于场区下游的村屯（三道岭屯）设置1处第四系潜水监测点位、1处承压水监测点位。

监测因子：pH、耗氧量、总磷、总氮、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、总大肠菌群。

监测频率：1次/年。

一旦地下水监测井的水质发生异常，应立即查找渗漏点，启动应急预案。

5、地下水应急处置和应急预案

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司领导，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

综上分析，经采取以上防渗措施后，各构筑物防渗系数均能够符合相关规定要求，项目生产过程废水、固体废弃物渗入或转移到地下水的概率较小，地下水防治措施合理可行。

5.2.4运营期声环境污染防治措施

1、总体要求

在场区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强场区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

2、场区噪声控制措施

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，针对各种噪声源，本次评价提出如下措施：

（1）从设备选型入手，设备订货时向设备制造企业提出噪声限值，选用性能优、噪声低的设备；

（2）高噪声设备均在密闭的房间内布置，并设置减振基础，通过房间的建筑隔声，可起到较好的降噪效果；

（3）对水泵进行基础减振；制定场区内高噪声设备运行管理和检修计划，确保高噪声设备处于良好的运行状态；

（4）除对场地内高噪声源设备采取针对性的降噪措施外，还应加强绿化措施，降低噪声的传播。

经以上措施本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，对声环境影响较小，污染防治措施可行。

5.2.5运营期固体废物处置措施

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运暂存至储粪池。外售给有机化肥厂综合利用，鸡粪由有机肥厂负责转运，为防止粪便对环境的污染，粪便在场内转运时必须进行规范化装载运输。本项目与吉林省康特生物有机肥有限公司有机肥厂签订协议，保证粪污的合理处置。

吉林省康特生物有机肥有限公司位于靖宇县濛江乡，利用粪污生产有机肥的生产能力为13-15万吨/年，目前年生产有机肥10万t，本项目鸡粪产生量约为2328.75t/a，吉林省康特生物有机肥有限公司有能力受纳本项目的鸡粪作为原料生产有机肥。

因此本项目鸡粪处理措施可行。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》，不再执行《国家危险废物名录》，不再认定为危险废物。本项目病死鸡尸体填埋至无害化池无害化处理，及时填埋。本项目无害化深埋坑：无害化深埋坑，尺寸为2×12m，深度为5m，采用钢筋混凝土结构，混凝土强度等级：垫层C15，其他C25，抗渗等级P6，每次投入尸体后，覆盖一层大于10cm 的熟石灰，池满后，用黏土填埋压实池口，满足项目的使用要求。

3、防疫废物

种鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），根据建设单体提供资料，本项目防疫废物产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），防疫废物属于HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01）。防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

本项目在场区综合厂房内设置危废暂存间（面积20m2），为避免对危险废物暂存对环境造成不利影响，对于场区内危险废物临时贮存要求如下：

（1）应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求；

（2）装载危废材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

（3）容器表面必须粘贴符合标准的标签（《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001附录A），实行分类管理。

（4）危险废物临时贮存所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间。具体设计原则见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（5）废物暂存间地面采取防渗措施，其防渗技术要求为：基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料（K≤1×10-10cm/s）。

（6）指定专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。

（7）危废临时贮存所需设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。

（8）严禁将危险废物提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

4、生活垃圾

本项目生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

通过采取以上措施，项目产生的各项固体废物均可得到妥善处置和合理利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

5.2.6运营期土壤污染防治措施

未防止项目事故状态对场区及周边土壤造成污染，本环评提出如下措施：

1、鸡粪日产日清，加强生产管理，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

2、禁止未经处理的污水用于场区绿化，避免废水渗透进入地下水，在鸡舍周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流而污染周边土地。

3、对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水及土壤环境，另外，严格按照场区的绿化方案进行绿化，对于所有的输水管道、贮水池等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗塑料等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄漏污染地下水，以保护项目附近的土壤。

4、危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系危废处置单位回收，在危废处置单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。临时危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

5、分区防渗，将发生事故泄漏对土壤造成不利影响的概率降至最低。

6、制定监测计划，定期对场区内土壤和场外50m内农田进行监测，了解场区土壤环境质量，可采取本环评监测结果作为土壤的本底值衡量项目建成后对土壤环境的影响程度。

本项目采取源头控制、过程阻断，污染物消减和分区防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降至最低。

第六章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现扩大生产、提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

6.1环境效益分析

6.1.1环保投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、噪声治理、固体废物治理和环境风险和环境管理等，本项目总投资为4385.58万元，由靖宇县财政划拨，其中环境保护投资96万元，占总投资的2.18%。

环保投资估算详见下表。

表6-1   环保投资明细表

| 污染类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水、食堂废水 | 储粪池、污水池、化粪池、隔油池 | 20 |
| 废气 | 恶臭 | 喷洒除臭剂、通风、配套除臭设施等 | 15 |
|  | 锅炉烟气 | 1套布袋除尘器+40m排气筒 | 15 |
| 噪声 | 风机、各种泵类 | 消声器、减震垫、墙体吸声材料 | 5 |
| 固体废物 | 防疫废物 | 危废暂存间，委托有资质单位处置 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后清运至垃圾填埋场处理 | 4 |
|  | 无害化深埋坑 | 病、死鸡及时填埋至无害化深埋坑 | 10 |
| 环境风险 |  | 分区防渗、应急物资 | 20 |
| 其他 |  | 场区绿化 | 4 |
| 合计 |  | / | 96 |

6.1.2环保投资效益分析

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资于环保设施，废水、废气、噪声排放达到国家有关排放标准，固体废物得到综合利用和比较安全的处置，从而最大限度地降低了污染物排放量，减少对环境的不利影响。

6.2经济效益分析

本项目为靖宇县与建设单位靖宇县扶贫开发投资有限责任公司签订租赁合同，由靖宇县财政拨款出资，建设单位负责建设及运营。项项目计算期20年，其中建设期18个月，运营期18年。项目收入为标准化养殖设施租赁收入，项目新建设施总面积为4385.59平方米，每平米设施租赁价格按2.00元/日考虑，计算项目年收入为320万元，项目计算期内总收入为6402万元。经计算，项目经营收入需要达到预计值的68%，企业就可保本，表明该项目具有较强的抗风险能力。

6.3社会效益分析

1、项目提供一定就业机会，可解决当地部分剩余劳动力的就业问题，有利于促进当地居民收入增加，生活水平提高。

2、有利于靖宇县的产业结构的发展，项目的建设可增加地方财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

3、项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

4、对养殖业发展将起到积极的示范作用：该项目建设起点高，表现在设备设施一流、管理及养殖技术先进、产品质量可靠，生产模式采用全封闭、规模化饲养，流水性作业，项目的建设对当地养殖的发展产生较好的示范引导作用。

由此可见，该项目建成投产后，满足国内鸡肉市场的需求，既带动农民脱贫致富奔小康，又解决下岗工人及当地剩余劳动力，本项目的建设具有良好的社会效益。

6.4综合效益分析

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响。因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施，企业投入足够的环保资金保护环境是本工程建设的前提条件之一。

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。项目建设可带动当地经济发展，实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

第七章 环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成的影响情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

7.1环境管理

7.1.1环境管理的意义

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

7.1.2环境管理体系

为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设专职环境管理人员。

1、贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助场区领导确定场区环境保护方针、目标。

2、制订场区环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查执行情况；组织制定场区环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

3、负责场区环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握场区“三废”排放状况，建立污染源排污档案，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决场区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

4、监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。

5、制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

6、制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

7、组织开展场区污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展环境保护的宣传教育、培训工作。

7.1.3环境管理计划

为保证环境保护设施的安全稳定运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度：（1）岗位责任制度：按照“谁主管，谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签定环保管理责任书。（2）检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。（3）培训教育制度：对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。

7.2环境监测计划

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。本项目环境监测计划详见下表。

表7-1   项目环境监测计划一览表

| 类别 | 监测内容 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 场界下风向 | 1次/年 |
|  | 有组织废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 生物质锅炉排气筒 | 1次/半年 |
|  | 噪声 | 等效连续A声级 | 场界四周 | 1次/季度 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | NH3、H2S | 三道岭屯 | 1次/年 |
|  |  |  | 后双山村 | 1次/年 |
|  | 地下水 | pH、耗氧量、总磷、总氮、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、硝酸盐氮、总大肠菌群 | 三道岭屯潜水层及承压水层水井 | 1次/年 |
|  | 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铅、汞 | 场区内1个点，场外50m内农田1个点 | 1次/5年 |

7.3污染源排放清单

本项目污染源排放清单详见下表。

1、废气

表7-2   本项目废气污染物排放清单

| 生产设施 | 污染物种类 | 排放形式 | 排放特征 | 污染治理工艺 | 排放量（t/a） | 执行标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 烟尘 | 40m排气筒 | 连续 | 布袋除尘器+40m排气筒 | 0.28 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值要求 | 大气环境 |
|  | SO2 |  |  |  | 1.76 |  |  |
|  | NOx |  |  |  | 1.25 |  |  |
| 恶臭 | NH3 | 无组织排放 | 连续 | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，80% | 0.036 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值二级标准 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0032 |  |  |
| 备用发电机 | 烟尘 | 无组织 | 连续 | 专用排烟通道屋顶排放 | 0.018 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.10 |  |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.088 |  |  |

2、废水

表7-3   本项目废水污染物排放清单

| 废水种类 | 废水产生量（m3/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍冲洗废水 | 54 | COD | 1415 | 0.076 | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 958 | 0.052 |  |
|  |  | 氨氮 | 236 | 0.013 |  |
|  |  | SS | 967 | 0.053 |  |
|  |  | 总磷 | 48 | 0.0026 |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 3.0×107个/100mL | 1.62×1015个 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 190个/L | 1.02×107个 |  |
| 生活污水 | 900 | COD | 350 | 0.32 |  |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.225 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.027 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.09 |  |
| 食堂废水 | 360 | COD | 300 | 0.108 |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.054 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.01 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.036 |  |

3、噪声

表7-4   本项目噪声源排放清单

| 设备名称 | 噪声级dB(A) | 声源地点 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡叫、风机、泵类设备 | 50-90 | 鸡舍、泵房 | 消声、减振、隔声，绿化带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |

4、固体废物

表7-5   本项目固体废物排放清单

| 排放源 | 污染物 | 产生量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡粪 | 2328.75 | 外运至有机化肥厂处理 |
|  | 病死鸡尸体 | 0.02 | 畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理 |
|  | 防疫废物 | 0.15 | 委托有资质的单位集中处理 |
| 生活 | 生活垃圾 | 11.25 | 定期由环卫部门处理 |
| 生物质锅炉 | 锅炉灰渣 | 65.7 | 外运至有机化肥厂综合利用 |
|  | 布袋除尘灰 | 14 | 外运至有机化肥厂综合利用 |

7.4环保竣工验收

本项目“三同时”验收内容详见下表。

表7-6   项目“三同时”验收一览表

| 序号 | 分类 | 治理项目 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 恶臭气体 | 喷洒除臭剂、强化绿化和通风、储粪池池体加盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 生物质锅炉 | 分别由布袋除尘器+40m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+高于屋顶排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001））中中型标准。 |
|  |  | 发电机烟气 | 专用烟道引至屋外排放 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 2 | 废水治理 | 鸡舍冲洗废水 | 鸡舍冲洗水排入污水池，外运至有机肥厂家进行综合利用 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水排入化粪池 |  |
|  |  | 食堂废水 | 经隔油池处理后排入化粪池 |  |
| 3 | 噪声治理 | 噪声 | 隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区 |
| 4 | 固体废物 | 鸡粪 | 外运至有机肥厂家进行综合利用 | 合理处置，不发生二次污染 |
|  |  | 病死鸡尸体 | 无害化处理厂处理，日产日清 |  |
|  |  | 防疫废物 | 委托有资质的单位集中处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后清运至垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 锅炉灰渣 | 外运至有机肥厂家进行综合利用 |  |
|  |  | 布袋除尘灰 | 外运至有机肥厂家进行综合利用 |  |

第八章 环境影响评价结论

8.1项目概况

本项目为靖宇县白羽种鸡全产业链建设项目（种鸡场）--养殖小区（一期），项目建设地点位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村。本项目占地面积53849m2，新建种鸡养殖小区1个及综合管理办公用房、备用发电机房及各项环保设施，项目建成后，种鸡存栏量9万套（103500只），年产合格种蛋1375万枚。目总投资为为4385.58万元，由靖宇县人民政府财政划拨，由靖宇县扶贫开发投资有限责任公司进行建设及运营，其中环境保护投资96万元，占总投资的2.18%。

8.2选址合理性分析

1、禁养区选址符合性

根据靖宇县畜禽养殖禁养区划定范围，本项目所在位置与最近的禁养区2500m，因此，本项目场址不在禁养区范围内且与禁养区边界有一定距离，选址符合《靖宇县畜禽禁养区划定方案》规定。

2、环境敏感性及环境影响可接受性

本项目与周边最近村屯距离约424m，水井布置于村屯内部，村内已接入市政供水管网，村内水井作为灌溉用，因此地下水环境不敏感；本项目声环境评价范围内无环境敏感点，因此声环境不敏感；本项目建设地点周边为林地及耕地，因此土壤环境敏感；项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

本项目周边村屯位于项目的侧下风向约450m处，虽选址较为敏感，但经大气环境影响预测可知，本项目污染物不会超过各环境空气功能区质量要求；并且项目投入运营后，企业采取定期喷洒除臭剂和加强场区绿化工作，可有效地防止恶臭气体扩散，因此其对村屯及保护区的影响基本可以接受。

3、选址与相关文件要求符合性

（1）与《畜禽规模养殖污染防治条例》选址要求相符性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》第十一条规定：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。本项目位于靖宇县靖宇县濛江乡后双山村，属农村地区，项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区等禁止养殖区域，项目选址符合条例要求。

（2）与《畜禽养殖业污染防治技术政策》选址要求相符性分析

《畜禽养殖业污染防治技术政策》指出：“全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。”本项目不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目与最近的禁养区边界距离为2500m，不在靖宇县禁养区范围内，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求。

4、防护距离符合性

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，因此，本项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离。

8.3环境质量现状

1、环境空气质量现状

2020年，白山市6项基本污染物满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，区域为达标区。由补充监测结果可知，项目所在区域及周边环境空气质量较好，项目拟建位置SO2、TSP和NOX现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；NH3、H2S现状浓度能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

2、地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。因此确定本项目地表水评价等级为三级B。

3、声环境质量现状

场界各噪声监测点及村屯环境噪声昼间和夜间噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。评价区域声环境质量状况良好。

4、地下水环境质量现状

本项目在项目所在区域村屯3个地下水监测点位，从监测和评价结果来看，各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量现状良好。

5、土壤环境质量现状

本次在场区占地范围内布设了3个表层监测点，根据监测结果，评价区土壤中各污染物均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中其他要求。

8.4污染物排放情况

8.4.1废气

项目产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭、储粪池恶臭，恶臭气体中主要污染物为NH3、H2S，其中NH3排放总量为0.036t/a，H2S排放总量为0.0032t/a；生物质锅炉烟气经布袋除尘器+40m排气筒排放，其中颗粒物排放总量0.28t/a，SO2排放总量1.76t/a，NOx排放总量1.25t/a；食堂油烟的排放总量为1.4kg/a；发电机烟气经专用烟道引至发电机房楼顶排放其中颗粒物排放总量0.018t/a，SO2排放总量0.10t/a，NOx排放总量0.088t/a。

8.4.2废水

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，鸡舍冲洗废水为54m3/a，生活污水为900m3/a，食堂废水360m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池中，定期清掏，用做肥料还田；本项目所产生的鸡舍冲洗废水，排入污水池中，与鸡粪一起外售给有机肥厂综合利用。，不外排。

8.4.3噪声

本项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50～90dB（A）。

8.4.4固体废物

项目固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾。项目鸡粪产生量约为2328.75t/a，外运至有机肥厂家进行综合利用。项目死鸡量约为0.02t/a，病死鸡尸体运至无害化深埋坑自行无害化处理。防疫废物产生量约为0.15t/a，委托有资质的单位集中处理。生活垃圾产生量为11.25t/a，集中收集后定期由环卫部门清运，锅炉灰渣产生量为65.7t/a，布袋除尘器年收集飞灰量为14t/a外售有机肥厂家综合利用。

8.5主要环境影响

8.5.1大气环境影响分析

通过预测，鸡舍恶臭恶臭气体以无组织形式排放，NH3、H2S场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级标准要求；生物质锅炉烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值要求。项目无需设置大气环境防护距离。

8.5.2地表水环境影响分析

本项目采用干清粪工艺，运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水、食堂废水和生活污水，废水不外排。

8.5.3地下水环境影响分析

项目产生的废水全部处理达标后用于灌溉，不外排，项目污水池采取有效的防渗措施，正常情况下不会对区域地下水环境造成污染。根据事故状态下预测结果，项目废水发生事故泄漏时，氨氮和耗氧量浓度均随着距离的增加而衰减。预测时间为100d时，氨氮在90m处、耗氧量在100m处无贡献值；预测时间为1000d时，氨氮在400m处、耗氧量在450m处开始无贡献值。项目场区东北侧约450m处后双山子村和西侧424m三道岭村内有地下水灌溉水井，非正常状况下，污水泄漏可能会对村屯地下水井造成影响，但在采取严格的防渗措施前提下，项目建设对区域地下水环境影响较小。

8.5.4固体废物影响分析

项目固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾。项目鸡粪产生量约为2328.75t/a，外运至有机肥厂家进行综合利用。项目死鸡量约为0.02t/a，病死鸡尸体运至无害化深埋坑自行无害化处理。防疫废物产生量约为0.15t/a，委托有资质的单位集中处理。生活垃圾产生量为11.25t/a，集中收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理，锅炉灰渣产生量为65.7t/a，布袋除尘器年收集飞灰量为14t/a外售有机肥厂家综合利用。

项目产生的各项固体废物均可得到合理处置或利用，不会对环境产生二次污染。

8.5.5土壤环境影响分析

项目建成后，可发生的最不利情形为鸡舍冲洗的粪污水垂直入渗对土壤造成影响，当超过土壤自净能力后，会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使作物发生大面积腐烂。

8.5.6生态环境影响分析

本项目施工过程中占地范围内将会发生一定程度的水土流失，施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。项目运营后，场内采取地面硬化、绿化等水保措施后，运营期水土流失将大大减少，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

8.7公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与办法》规定，建设单位在确定环评编制单位后，于2021年8月10日在生态环境公示网进行了第一次公示，公示内容为项目基本信息、建设单位和评价单位的名称和联系方式，公示形式为网络公示，在公示期间内，未收到群众反馈意见。在环评报告书征求意见稿完成之后，建设单位于2021年8月17日进行了第二次公示，公示内容为报告书全文及相关意见反馈途径，公示方式分别为生态环境公示网公示、在场区及场区附近村屯张贴公告，公示时间为10个工作日，在此期间，未收到群众反馈意见。本项目在报批前，通过网络平台对报批版报告及公众参与说明进行了公式，符合《环境影响评价公众参与办法》中第二十条的要求。

只要严格执行“三同时”制度，企业内部建立完善的环保机制，建设好项目的环境工程设施，使工程对环境的不利影响减至最低水平，项目对环境的不利影响是可以被大部分公众接受的。

8.8环境影响经济损益分析

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。项目建设可带动当地经济发展，实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

8.9环境管理与监测计划

本次评价根据建设项目的产排污情况提出了具体的环景观要求，明确建设单位必须设立环境保护管理机构，专人专岗负责场区的环境保护管理工作，并完善各项管理制度，严格执行。本次评价针对项目的污染特点制定了污染源监测计划和环境质量监测计划，建议相关监测工作委托有资质的第三方机构进行。

8.10综合结论

本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。项目公众参与认同性较好，在认真落实报告书中各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，可有效降低风险事故发生概率。综合分析，从环保角度分析，项目的建设是可行的。