白山环审字（表）［2022］17号

白山市生态环境局关于抚松新城

市政建设集团有限公司年开采10万m3石灰岩扩建项目环境影响报告表的批复

抚松新城市政建设集团有限公司：

你公司委托吉林省睿彤环境技术咨询有限公司编制的关于《抚松新城市政建设集团有限公司年开采10万m3石灰岩扩建项目环境影响报告表》（报批版）收悉，该项目经专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本项目属于扩建项目，矿区位于吉林省白山市抚松县抚松镇小南沟，矿区中心坐标：东经127°17′4.421″；北纬42°17′48.685″，采矿区扩界后面积增至0.0567km2（包括现有矿区未开采面积0.0106km2及新增矿区面积0.0461km2）。扩界后矿区由7个拐点圈定，开采标高+645-+510m，生产规模仍为年开采石灰岩10万m3，同时，在矿区西北侧新建一条年生产5万m3机制砂生产线及配套设施。项目总投资780.00万元，矿山开采服务期为19.4年。

项目建设符合国家产业政策，符合地方发展规划。本项目位于国家重点生态功能区，且采用露天开采工艺，环境较为敏感，因此项目应严格落实环评提出的污染治理和生态恢复措施，确保评价区生态功能不降低。开采过程中严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求，确保各项污染防治措施以及生态减缓、恢复措施得到落实，并确保各项污染物达标排放，最大限度降低生态环境影响。从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表（报批版）中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期与运营期并存，项目应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境管理。落实施工过程中产生的施工废水和生活污水、施工扬尘及固体废弃物的处理处置措施，同时做好水土保持及生态恢复工作。合理安排施工时序，优化施工场地布置，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

- （二）严格落实“以新带老”原则，对报告提出的现存环境问题列入本项目工程一并落实整改。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运做肥料；采场产生的大气降水经四周截排水沟排入沉淀池，生产加工区、各堆场雨水及淋溶水经各自区域的截洪沟排入沉淀池.经沉淀后的废水回用于生产不外排。

（三）严格落实大气污染防治措施。破碎、筛分工序粉尘经 “布袋除尘器+15m高排气筒”处理，制砂、筛分机及风选工序粉尘经 “布袋除尘器+15m高排气筒”处理，项目各工序有组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求；爆破钻孔采取“湿法凿岩+雾炮”， 剥离矿体、装卸均采取洒水抑尘；各类堆场采取“遮盖+洒水”降尘；破碎生产线及机制砂生产线采取封闭；运输车辆采取“遮盖+洒水”，同时要求车辆行驶过程中，降低行车速度，项目各工序无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。对挖掘机、钻孔机、制砂机及运输车辆等生产工艺过程产生的噪声, 采取隔声、减振等有效措施，夜间禁止生产（包括爆破及车辆运输），确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中1类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理和利用措施。项目剥离表土、废弃土石、沉淀池污泥及生活垃圾等一般固体废物规范分类堆放；项目中各类设备检修过程中产生的废机油用专用桶收集，定期交由有资质的处置单位进行处置；生活垃圾统一收集后，交环卫部门处理。危险废物贮存、转移等须满足（GB18597-2001）（2013年修订）《危险废物贮存污染控制标准》及（HJ2025-2012）《危险废物收集贮存运输技术规范》等相关要求。

（六）落实水土保持方案和生态环境保护工作。加强管理，做好地面分区防渗，做好项目排水防护工程，降低因泄漏对土壤、地下水造成环境污染。严格控制开采最终边界，所有开采活动必须在矿区范围内完成，禁止多采、滥采，禁止占用矿区范围以外的土地。严格按照开采方案进行开采，尽可能减少因开采器械或行为造成破坏野生动物生存环境。采取 “边开采边恢复”的原则防治水土流失。终场后对地面建筑物进行拆除，并严格落实服役期满后的生态恢复方案，对露天采场、各类堆场、办公区及运输道路等进行植被恢复或复垦，确保闭矿后采区景观与原有景观逐渐相融。

（七）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你公司须有针对性制定环境风险应急预案，落实环境及工程措施和管理措施，防止环境风险事件的发生。

（八）严格落实环境管理要求。项目运行后，需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（九）本项目依托的现有工程生态环境保护要求仍执行抚环建字【2008】5号文件。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应当按照国家生态环境部门规定的标准和程序进行验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市生态环境局抚松县分局负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

2022年5月11日

抄送：白山市抚松县审批局

白山市生态环境局抚松县分局

吉林省睿彤环境技术咨询有限公司