白山环审字(书)[2022]18号

白山市生态环境局关于白山市大政煤炭

有限责任公司联丰煤矿扩建项目

环境影响报告书的批复

白山市大政煤炭有限责任公司：

你公司委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《白山市大政煤炭有限责任公司联丰煤矿扩建项目环境影响报告书》（报批版）收悉。该项目经公示、专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本次为改扩建项目，吉林省白山市浑江区，矿区范围地理极值坐标：东经126°23′17″～126°25′42″，北纬41°52′14″～41°55′09″。本项目为重新核定储量后矿区面积扩大至9.0011km2，通过矿建、土建、更换部分陈旧设备及新增设备等，实现矿井生产能力由15万t/a提升至45万t/a。提能后开采方式和开拓方式不变，矿区由26个拐点圈定，工业广场占地面积7.6507hm2，开采深度由+480m至－250m标高。主要改扩建工程：保留现有工业广场，利用已规划的工矿用地在原有矿区西南侧新建一座工业广场，在新建工业广场内新掘送2条井筒（主井和副井）。将原副井改为风井，承担矿井回风；新建封闭临时矸石仓、封闭临时储煤仓；拆除现有燃煤锅炉及热风炉，新增1台2t/h及1台0.5t/h燃生物质热水锅炉及污染防治设施，新增1台6t/h燃生物质热风炉及污染防治设施；新建危废暂存间及本项目配套工程等。其他工程全部依托现有工程。该项目依托白山市嘉信选煤厂进行煤炭洗选。项目总投资36443.06万元，服务年限为16.5年。

本项目为改扩建项目，项目建设符合国家产业政策，符合《吉林省30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》、符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求。项目在全面落实报告书中提出的各污染防治措施、生态恢复措施和风险防范措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作

- (一) 加强施工期环境管理，按有关规定合理安排施工作业时间，采取有效的污染防治措施，防止施工中废水、废气、扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。施工期厂界噪声需满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准要求。

- （二）严格落实“以新带老”原则，对现存环境问题列入本项目工程一并落实整改。

(三) 严格落实地表水污染防治措施。矿井涌水经絮凝沉淀（多级沉淀）处理后满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2中标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求后，优先回用于项目自身用水（井下除尘及厂区降尘），余下部分通过随井下巷道布置的管道送至白山市嘉信选煤厂用于该厂区降尘，剩余不能利用的外排至大通沟河，外排废水必须满足入河排污口许可浓度和许可量；本项目在未取得入河排污口许可前，禁止将处理后的矿井涌水排入外环境。锅炉废水用于灭灰渣，不外排；生活污水进入市政管网，进入白山市虹桥污水处理厂进一步处理。矿井涌水总排放口须安装自动监测设备，并与生态环境部门联网，其运行要求按有关法律和《污染源自动检测管理办法》的有关规定执行。

（四）严格落实地下水污染防治措施。严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则，建立地下水动态监测系统，合理布置地下水水质监测井，制定地下水监测计划，做好矿井涌水预测和地下水跟踪监测工作，发现异常及时采取补救措施。按照相关技术规范要求，矿区采取分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。

（五）严格落实大气污染防治措施。加强井下通风，并采取洒水降尘和密闭储运等有效措施，减轻井下扬尘污染。堆场（临时煤矸石仓、储煤仓）采取封闭，原煤、煤矸石装卸、转载、储运等环节采取喷雾洒水降尘，运输采取加盖篷布或箱车运输，加强工业场地硬化，确保项目无组织排放的颗粒物浓度达到（GB20426-2006）《煤炭工业污染物排放限值》表5限值要求。对进出运煤及矸石车辆定期进行清洗,减少无组织粉尘排放；生物质热风炉经“布袋除尘器+35m高排气筒”处理，生物质取暖炉经“布袋除尘器+30m高排气筒”处理，热风炉、取暖炉各污染物浓度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值。

（六）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减震降噪等措施，并对运输车辆及时保养和维修，保持良好的运行状态，确保厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。

（七）严格落实固体废物分类处置措施。按照国家及行业相关标准规范要求，妥善处理处置该项目产生的各类固体废物。落实煤矸石综合利用方案，因地制宜选择多途径综合利用方式，优先采用井下填充技术处置煤矸石，尽可能减少煤矸石排放量。矸石临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关要求；矿井涌水处理系统脱水煤泥、除尘器粉尘及炉灰渣定期外售；生活垃圾集中收集后送当地生活垃圾填埋场处置。废机油等危险废物委托具有相应资质的危险废物处置单位安全处置。危险废物贮存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》（GB18597-2001）（HJ2025-2012）等相关要求。

（八）严格落实生态保护与修复措施。按照相关规范和有关部门要求，严禁越界开采，合理设置防水煤柱和安全矿柱，减轻地表沉陷对周围生态环境影响；制定了地表沉陷区、工业场地等生态恢复方案，严格遵循“边开采、边修复”的原则，按照环境影响报告书中的相关要求，及时做好项目建设、生产和闭矿后等各阶段的生态环境保护与恢复治理工作。服务期满后及时拆除地表设施，采用工程与生物措施相结合的方式进行闭矿设计，确定回填、覆土和土地复垦方案，重建与当地生态环境相协调的植物群落，有计划地进行生态修复，确保生态功能不降低。

（九）做好矿山环境质量状况的跟踪监测工作。建立完善的地表移动观测系统和地下水水位监测系统，掌握该矿区的地表移动和变形规律及地下水水位变化情况，并建立系统的生态监测机制，发现地表塌陷或周围村屯居民饮用水有减少或断流的迹象及时采取相应的补救措施。同时严格按照环境监测计划，定期开展项目施工期、运营期的环境监测工作。

（十）严格落实环境风险防范措施。加强井下通风，减轻采空区瓦斯聚集，并设置瓦斯监测设施；在地面沉陷危险区合理设置警示标志；建设完善的环境应急防控体系和设施，提高环境风险防范意识，强化生产、存储、运输及装卸等过程中的环境风险防范措施，制定并落实环境风险应急预案。

（十一）本项目依托的现有工程生态环境保护要求仍执行吉环审字〔2017〕125号文件。

三、该项目废气主要污染物排放总量指标初步核定为：颗粒物：0.69t/a、SO2：2.45t/a、NOx：3.75t/a、COD：0.31t/a、氨氮：0.015t/a。项目运行过程中必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保工程实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。项目运行排放污染物前，要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。在项目施工和运营过程中，应定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、项目竣工后，你公司应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，环评文件须报我局重新审批。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、请白山市生态环境局浑江区分局做好该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

2022年5月12日

抄送：白山市生态环境局浑江区分局

吉林东北煤炭工业环保研究有限公司