白山环审字(表)［2022］53号

白山市生态环境局关于白山市江源区利

诚建材有限公司志诚页岩土矿矿产资源建设项目环境影响报告表的批复

白山市江源区利诚建材有限公司  ：

你公司委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的

《白山市江源区利诚建材有限公司志诚页岩土矿矿产资源建设项目环境影响报告表(报批版)》及专家审查意见收悉。该项目经专家评审，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

本项目为扩建项目，位于白山市江源区石人镇北山街，中心坐标为东经126度33分47.469秒，北纬41度56分45.583秒。根据该项目矿产资源储量评审备案证明及开发利用方案，白山市江源区利诚建材有限公司志诚页岩土矿矿产资源扩界后矿区内可利用资源储量87.11万m3/191.64万t,其中控制资源量为123.77万m3/272.29万t，可信储量为87.11万m3/191.64万t。

本次扩建在现有矿区东侧向东南方向进行扩界，扩界后矿区总面积为0.0551km2，新增占地面积0.0367km2，新矿区由6个拐点组成，开采深度+556-+624m。本次扩界后页岩土矿开采规模仍6万t/a。本项目工程包括矿区扩界、新建60m3沉淀池，其他配套设施均依托现有工程。项目总投资100万元，服务年限为30年。

本项目只涉及露天开采，无加工工序。项目建设符合国家产业政策，符合吉林省矿产资源总体规划。项目开采须严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》建设要求，严格遵循“采剥并举、剥离先行”的原则，保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。同时须落实矿山开采、运输环节粉尘排放控制措施，并采取有效的生态恢复与补偿措施，确保区域生态环境功能不降低的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表（报批版）中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

（一）严格按照报告提出的施工期污染防治措施，控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物等，最大限度降低施工作业对周围环境的不利影响；妥善收集剥离表土，作为项目结束后生态恢复；优化施工场地布置，尽可能地减少水土流失量。合理安排施工时序，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。做好项目淋溶水收集，确保收集的淋溶水沉淀后自用，不外排; 生活污水排入防渗旱厕,定期清掏做农肥。

（三）严格落实大气污染防治措施。严格控制开采作业范围，禁止在采区以外的区域进行土方填挖等。加强开采过程生产管理，采用湿法开采技术，并对粉尘产生量大的区域洒水降尘，严禁大风天作业，装载作业采取洒水抑尘;各堆场、运输车辆采取“洒水+遮盖”，并限制运输车辆的行驶速度。经以上处理后，项目无组织排放源在矿区边界处粉尘浓度应低于(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。

（四）严格落实噪声污染控制措施。对挖掘机、装载机、凿岩机等产生的噪声,采取合理的减噪降噪等措施；夜间禁止车辆运输。采取以上降噪措施后，厂界噪声应满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准。运输道路沿线的居民点等声环境敏感点区域设置禁鸣和限速标志，保护周围村屯居民点声环境。

（五）严格落实固体废物分类处理和利用措施。对项目产生的剥离表土、沉淀池污泥等固体废物，应采取合理的处置方式处置，避免产生二次污染，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。

（六）严格落实生态环境保护与矿山恢复治理措施。加强管理，做好项目排水防护工程及矿区防渗工程，降低因泄漏对土壤、地表（下）水造成环境污染。

严格按照开采方案进行开采，控制开采最终边界，所有开采活动必须在矿区范围内完成，禁止多采、滥采，禁止占用矿区范围以外的土地。

按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，及绿色矿山建设行业标准，按照环境影响报告表及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。终场后对地面建筑物进行拆除，并严格落实服役期满后的生态恢复方案，对露天采场、堆场、办公区等进行植被恢复或复垦，恢复治理后的各类场地应与周边自然环境和景观相协调，确保闭矿后矿区景观与周围景观逐渐相融。林地砍伐应得到林业主管部门批准。

（七）项目运行后，结合项目特点，按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（八）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你公司须有针对性制定环境风险应急预案，落实环境及工程措施和管理措施，重点做好挡土墙、截洪沟等排水和防护工程，防止环境风险事件的发生。

（九）本项目依托的现有工程生态环境保护要求仍执行江源环审字〔2013〕31要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定标准和程序及时履行建设项目排污许可、竣工环保验收等相关手续，验收合格后，方可正式投入生产。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市生态环境局江源区分局负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

2022年12月16日

抄送：白山市生态环境局江源区分局

吉林省清山绿水环保科技有限公司