白山环审字(表)［2023］01号

- 白山市生态环境局关于错草顶子

- 南岗（前岗头）硅藻土矿西区工程建设

- 项目环境影响报告表的批复

吉林星泰集团有限公司 ：

你公司委托吉林省顺薪顺达环境技术服务有限公司负责编制的《错草顶子南岗（前岗头）硅藻土矿西区工程建设项目环境影响报告表（报批版）》及相关审批受理材料收悉。根据国家环境保护法律法规，结合项目工程环境特征及专家意见，经研究，批复意见如下：

- 建设项目基本情况和审批意见

项目位于临江市125°方位，直线距离约42km，隶属于吉林省临江市六道沟镇，矿区中心坐标东经127.31755257°，北纬41.62626988°。

临江市自然资源局已出具《吉林星泰集团有限公司错草顶子南岗（前岗头）硅藻土矿西区矿产资源开发利用方案的评审意见》（临自然资发（2022）62号），该项目矿区资源储量范围内包含③、②、①号矿体，设计利用资源量991.86kt，其中控制资源量240kt，推断资源量751.86kt。

本项目为新建硅藻土矿山，矿区面积为0.5248km2，其中工业广场占地面积约为0.0231km2，矿区范围由11个拐点组成，开采标高为781m至720m，井巷工程标高为781m至715m。矿山设计采用平硐开拓，采矿方法为条带式房柱法、壁式崩落法，采矿规模为10万吨/年，矿山最终产品为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ硅藻土原矿，采出硅藻土原矿直接外售。项目主要工程包括：主体工程（由上到下划分为3个硅藻土矿层（矿体），分别是③矿层工程、②矿层工程、①矿层工程；通风系统及各堆场）、辅助生产系统（辅助设施）、储运工程（运输道路）、公用工程（供电、采暖、通讯、供水水源、排水线路）及环保工程（废水、废气等其配套防治设施）。项目总投资为1295.15万元，服务年限为7.6年。

本项目属硅藻土矿山地下开采项目，项目建设符合国家产业政策，符合吉林省矿产资源总体规划。项目在设计和建设过程中若采取本环评中提出的各项环境保护措施和风险防范措施后，各项指标均能满足相应标准的要求。鉴于项目选址于国家重点生态功能区，并存在砍伐林地且有重点保护野生植物，项目建成后矿区部分区域可能沉陷明显，因此项目须严格落实各项环保措施和生态恢复措施，确保区域生态功能不降低的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表（报批版）中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运营期应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施确保环评报告表提出的施工期各项环保措施落实到位。做好施工废水排水工程，严禁乱排、乱流污染河流、环境等；对施工场地、道路采取清扫+洒水，物料临时堆放须采取加盖苫布，同时必须采用封闭车辆运输，以减少扬尘的产生；应选用低噪声的施工机械，并对其采取治理和控制措施，合理安排施工时间，禁止夜间施工和装车，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；妥善处理施工产生的固体废物，杜绝乱堆、乱放影响周围环境；严格按设计要求施工，控制施工占地，减少林木砍伐数量，减少对植被的破坏，减少基础开挖量，控制因施工造成的局部区域水土流失。提高施工及工作人员对野生动物的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

（二）加强运营期环境管理，采取有效措施确保环评报告表提出的运营期各项环保措施落实到位。

1、严格的土壤和地下水防治措施。依据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求设置危险废物暂存间，依据相关技术要求对厂区进行分区防渗。对危废暂存间、各堆场、储水池、废水收集池、淋溶水收集池等设施地（侧）面、截排水沟等进行防渗处理，杜绝废机油（废润滑油）和废（污）水泄漏污染土壤和地下水。

2、严格落实生产废水污染防治措施。本项目废水全部回用，不外排。矿井涌水经“混凝、沉淀、过滤、消毒”处理后，优先回用于井下生产及降尘用水，剩余部分提升至地面防渗矿井水储池内，备用于工业广场降尘、洗浴用水、其他用水及绿化用水等；食堂废水经隔油处理后与浴池废水排入地面防渗废水储池内，定期由罐车外运至城市污水处理厂进行达标处理；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。做好厂区排水工程，确保雨水及各堆场淋溶水得到妥善收集，并用于堆场降尘，不允许外排。

3、严格落实废气污染防治措施。装岩土机械设备配备喷雾系统，进风巷道中设置净化风流的防尘水幕，并采取洒水降尘和密闭储运等措施，以减轻井下扬尘污染。各堆场、矿土装卸采取喷淋抑尘，运输车辆采取遮盖。经以上处理后，矿区风井口、各堆场及运输扬尘能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；生物质热风炉经“布袋除尘器+15m高排气筒”处理，热风炉各污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值；食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放在满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度要求后，经独立烟道排放。

4、严格落实运营期噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的消声和减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。运输道路沿线的居民点等声环境敏感区域设置禁鸣和限速标志，保护周围村屯居民点声环境。

5、妥善处理各种固体废物。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；废矿土堆放于废土堆放场，用于后期井下回填和工业广场场地平整；生物质灰渣、除尘器灰收集外售还田；食堂废油脂委托有资质的单位回收并处置；生产设备维修、保养产生的废铅酸蓄电池、废润滑油、含油废擦布和废机油等危险废物由专用容器回收后暂存危险废物暂存间内，及时委托有资质单位进行处置。危险废物的贮存、转移、运输过程应严格执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》相关要求。

6、严格落实环境风险防范措施。厂内设置排水系统，对各堆场进行防渗并在上游及两侧设置截、排水沟，下游设置挡土（石）墙；加强井下通风；制定地表移动和岩移观测计划，对采空区地表沉陷变形开展长期观测。加强员工的环境风险防范意识，定期进行环境安全隐患排查并及时处理。落实环境风险防范措施，制定完备环境风险事故应急预案，并到生态环境部门和相关部门备案，同时开展经常性演练。

7、严格落实生态保护与修复措施。按照相关规范和有关部门要求，合理设置安全矿柱，减轻地表沉陷对周围生态环境影响；制定地表沉陷区、工业场地等生态恢复方案，严格遵循“边开采、边修复”的原则，按照环境影响报告表中的相关要求，及时做好项目建设、生产和闭矿后等各阶段的生态环境保护与恢复治理工作。服务期满后及时拆除地表设施，采用工程与生物措施相结合的方式进行闭矿设计，确定回填、覆土和土地复垦方案。重建与当地生态环境相协调的植物群落，有计划地进行生态修复，确保生态功能不降低。

8、本项目废气主要污染物排放总量指标初步核定为：烟尘为0.046t/a，SO2为0.106t/a，NOX为0.214t/a。项目运行过程中必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，并落实环评文件提出的环境监测计划，合理布设监测点位，定期委托有资质的机构进行监测，确保工程实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定标准和程序及时履行建设项目排污许可、竣工环保验收等相关手续，验收合格后，方可正式投入生产。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告表。建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托白山市生态环境局临江市分局负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

2023年1月16日

抄送：白山市生态环境局临江市分局

吉林省顺薪顺达环境技术服务有限公司