白山浑分环审字（表）〔2024〕04号

关于《吉林亿王管业有限公司新建项目》

环境影响报告表的批复

吉林亿王管业有限公司:

你单位《关于吉林亿王管业有限公司新建项目环境影响报告表的审批申请》和委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

建设地点位于白山市浑江区原电厂液化气站院内（租用现有厂区内厂房，建筑面积为2000㎡）,中心坐标：东经126度26分31.105秒，北纬41度57分51.504秒。占地性质为工业用地，厂区西侧隔路为空地，东侧、南侧紧邻白山市能源实业总公司厂房,北侧为铁路专用线及储煤场。最近敏感点为位于项目南侧50m处的大修厂小区。

项目总投资8000万元，利用现有厂房内新建2条聚乙烯外护管生产线、1套螺旋风管生产线。年生产防腐保温套管管材70.98t。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

- 项目应重点做好以下环保工作。

（一）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水，排入市政管网进入白山市污水处理厂处理后达标排放。

（二）严格落实大气污染防治措施。有组织废气：PE管、保温层生产有机废气均通过集气罩收集、活性炭吸附处理，经15m排气筒排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放标准。无组织废气：采取生产车间封闭管理执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放限值。切割粉尘：通过集气罩、布袋除尘器收集后经15m 高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）排放限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。带锯床、抛丸机、空压机、喷涂机等选用低噪声设备，合理车间布局，采取基础减震等措施噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

- （四）严格落实固体废物分类处理措施。生活垃圾、废油抹布收集由环卫部门处置、切割下脚料及除尘装置收集的粉尘集中收集后外售、废切削液桶及废活性炭等危险废物放置于危废暂存间内，交由有资质单位转运处置。

（五）严格落实土壤及地下水污染防治措施。危废暂存间采取 HDPE+防渗混凝土防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，≤1×10-7cm/s。一般固废间、厂房采取一般地面硬化。

- （六）严格落实环境管理措施及监测计划。你单位需按照环评文件中环境监测计划开展环境监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（七）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

（八）你单位应该依法申请排污许可，并按照排污许可允许的污染物排放浓度和排放量排污，落实排污许可中规定的环境管理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位需按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

- 2024年 7月29日