白山浑分环审字（表）〔2024〕09号

关于《白山市鑫禾环保科技有限公司

园林绿化土固废有机肥建设项目》

环境影响报告表的批复

白山市鑫禾环保科技有限公司：

你单位《白山市鑫禾环保科技有限公司园林绿化土固废有机肥建设项目环境影响报告表的审批申请》和委托长春睿思环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。根据环境影响报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

- 该项目为新建项目，位于吉林省白山市浑江区六道江镇辖区白山市胜利煤业厂区内（租赁），厂区东侧为空地和山体，南侧为G201鹤大线公路，西侧为山地，北侧为山地。

- 项目占地面积16000m2，为建设用地。总投资500万元。利用厂区内部分厂房及办公楼新建秸秆加工车间、污泥暂存及混料搅拌车间、发酵产品陈化与加工车间。利用城市污水处理厂污泥、秸秆和畜禽粪便等为原料采用好氧发酵工艺生产园林绿化土和有机肥。投产后预计日处理污泥65t/d吨，畜禽粪便10t/d配套处理秸秆8.5t/d。年产园林绿化土约1.383万t/a，生物有机肥0.225万t/a。

项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

- 项目在运营期应重点做好的环境保护工作。

- （一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工时间，做好降噪防护，物料遮蔽、洒水降尘，产生固废按要求妥善处理。

（二）严格落实水污染防治措施。生产过程中无废水产生，生活污水进入化粪池后定期清掏用于园林绿化土生产，不外排。

（三）严格落实大气污染防治措施。

秸秆加工车间：颗粒物废气经收集引入布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中二级标准，颗粒物排放速率限值减半执行。

污泥、畜禽粪便存放、混料机搅拌车间：恶臭气体收集引入活性炭吸附装置吸附后，通过15m高排气筒排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值。

陈化车间：二次发酵废气收集引入活性炭吸附装置，通过15m高排气筒排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值；粉碎颗粒物废气收集引入布袋除尘器除尘后，通过15m高排气筒排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )表2中二级标准，颗粒物排放速率限值减半执行。

厂界无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。

（四） 严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备，通过车间建筑隔声，室外声源采取围挡封闭等措施噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处理措施。废包装袋集中收集，由市政部门定期清运处理；废活性炭危废贮存点暂存，定期交有资质单位回收处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理。

（六）严格落实土壤及地下水防治措施。污泥、畜禽粪便临时贮存池以及高温发酵槽池底及立面采用厚度1.5mm以上的薄膜防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。混料搅拌间墙体立面采用防渗混凝土防渗，陈化及加工车间采用防渗混凝土防渗，厂区内其他地面及运输道路采用混凝土硬化地面防渗。

（七）严格落实环境管理措施及监测计划。投入运行后，你单位须按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（八）你单位应依法落实《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的分类管理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按照规定程序完成环境保护竣工验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

2024年10月16日