- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中央储备粮白山直属库有限公司更换

取暖锅炉项目

建设单位：中央储备粮白山直属库有限公司（盖章）

编制日期：          2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中央储备粮白山直属库有限公司更换取暖锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 鲍林河 | 联系方式 | 13894067597 |
| 建设地点 |  | 白山市浑江区六道江镇张家村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （126度21分3.092秒，41度52分31.871秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 91、热力生产和供应工程 使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 47 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.8 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目使用生物质颗粒物燃料，类比同类生物质锅炉烟气中汞及其化合物组分检测报告，汞含量低于检出限，故未开展大气环境专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目新增1台3t/h生物质锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，不属于2蒸吨及以下的生物质锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许建设的项目。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村，根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目所在地生态环境管控单元为重点管控单元，管控单元名称为浑江区城镇开发边界，环境管控单元编码：ZH22060220002，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，本项目所在地区为环境空气质量为达标区，各指标年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据环境质量现状监测结果，TSP、NOX均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目对各产污环节均采取相应的环保治理措施，可实现达标排放，故不会改变区域环境质量现状，对环境空气影响较小。 根据吉林省生态环境厅发布的2024年9~11月吉林省地表水国控断面水质月报，2024年9月~11月白山市浑江西村及民主断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。本项目锅炉排污水排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。故本项目的建设不会突破水环境质量底线。 综上，本项目各污染物排放不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营期过程中消耗一定量的电能、水等资源，项目所在区域能源、水资源充足，项目不新增占地，在现有厂区锅炉房内进行建设，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）：“以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立“l+2+11+1233”四个层级的生态环境准入清单。“1”为全省总体准入要求，“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求，“11”为各市（州）（包括长白山保护开发区、梅河口市）环境准入及管控要求，“1233”为各环境管控单元环境准入及管控要求。”根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》及吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环〔2024〕158号）中相关要求，本项目与吉林省总体准入要求符合性分析详见下表。 - 本项目与“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”相符性分析 管控 领域; 管控要求; 本项目现状; 是否符合. 空间 约束 布局; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 1.本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项； 2.根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。 3.本项目在采取相应污染防治措施后，废气、噪声均能够达标排放、废水、固体废物不产生二次污染，满足生态环境保护要求。; 符合. - 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 - 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 - 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于“两高”行业，生产不涉及危险化学品的使用以及重金属的排放，同时也不存在重大环境风险隐患。本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，待完成本次环评手续后进行应急预案编制工作，并做好定期演练。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环风险的项目和涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目以及其他重大类项目。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 本项目不属于化工行业，不涉及化工产业布局。; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目运营期涉及锅炉烟气、SO2、NOX总量控制指标，属于豁免管理。 - 2、本项目为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于重点行业。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 根据吉林省2024年生态环境状况公报，白山市属于环境空气质量达标区，项目产生的废气经处理措施处理后，排放的废气满足相应标准要求，无特别排放限值要求。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及; /. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及; /. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 本项目不涉及; /. 环境 风险 防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目周边无人口密集区域。; 符合. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目评价范围不涉及饮用水水源地。; 符合. 资源 利用 要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村，为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于石油石化、化工、制革等重点行业。; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目不涉及新增占地，项目建设符合国土空间用途管制要求。; 符合. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 本项目为燃生物质锅炉建设项目，运营期不涉及煤炭使用。; /. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区。; /. 综上，本项目符合中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”有关规定要求。 3、与白山市生态环境准入清单符合性分析 根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》得通知（吉办发〔2024〕12号），提出了白山市生态环境准入清单，本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析详见下表。 - 白山市总体准入要求符合性分析 管控 类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 本项目不涉及; /. 污染物排放 管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 根据2024年吉林省环境状况公报中显示，白山市PM2.5年均浓度在24微克/立方米。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 根据2024年吉林省环境状况公报中显示，白山地区水生态环境质量均达到III类水质要求。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目对水资源的占用量较小，不会对区域用水量产生明显影响。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 本项目不涉及新征占地。; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目为燃生物质锅炉建设项目，运营期不涉及煤炭使用。; /. 根据上表分析，本项目的建设符合中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》得通知（吉办发〔2024〕12号）中“白山市生态环境准入清单（总体准入要求）”有关规定要求。 4、与浑江区生态环境管控单元符合性分析 本项目选址涉及1个重点管控单元：浑江区城镇开发边界，管控单元代码为ZH22060220002。本项目与白山市浑江区生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控 类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 浑江区城镇开发边界; 空间布局约束; 1.城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4.推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 1、本项目不涉及。 2、本项目位于位于白山市浑江区六道江镇张家村，为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于大规模排放大气污染物的项目。 3、本项目不属于钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。; 符合. 污染物排放 管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 本项目为为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，新建锅炉为3t/h的燃生物质锅炉，不涉及燃煤。; 符合. 环境风险管控; 1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; - 本项目为为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运。 - 本项目不涉及; 符合. 资源开发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内现有使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）应当在规定期限前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目建设位置不涉及禁燃区。; 符合. 5、与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析 本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表。 - 与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录. 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。; 符合，本项目废气经治理后满足相关排放标准要求，废气排放量较小，能够满足相关排放标准要求。. 《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录. 推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。; 符合 本项目锅炉排污水排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。. 《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录. 提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。; 符合 本项目锅炉房内锅炉区、燃料库及灰渣库归为一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。 6、与《吉林省大气污染防治条例》符合性分析 根据《吉林省大气污染防治条例》中第七条 排放工业废气或者国家公布的名录中所列的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实施排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 本项目投入运行前，按照相关规范要求申请排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。 7、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 根据中共吉林省委 吉林省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021年12月31日）中（十）加强生态环境分区管控。强化国土空间规划和用途管控要求，减少人类活动对自然空间的占用。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加快推动“三线一单”成果落地实施，加强在政策制定、规划实施、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 本项目选址位于浑江区城镇开发边界，管控单元代码为ZH22060220002，项目为中央储备粮白山直属库有限公司的配套供热锅炉改扩建项目，不属于重点行业，运营期废气经治理后满足相关标准要求。项目建设符合区域“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村，因厂区现有的1台2t/h的燃生物质热水锅炉已出现开裂渗水现象，一方面存在生产生活安全隐患，另一方面无法保障厂区冬季采暖，且依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定每小时2蒸吨及以下的生物质锅炉属于淘汰类，建设单位在取得上级单位批准后拟将厂区锅炉房内现有的2t/h燃生物质锅炉拆除，原址新增1台3t/h的燃生物质锅炉，用于厂区冬季采暖。项目未新增占地，总投资为47万元。 根据当地生态环境主管部门要求，为了分析和评价改建后3t/h的燃生物质锅炉产生的环境影响，参考《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.01.01）中“四十一、热力生产与供应 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）使用其他高污染燃料的”，编制本环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：中央储备粮白山直属库有限公司更换取暖锅炉项目 建设单位：中央储备粮白山直属库有限公司 项目性质：改扩建 建设地点：本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村，项目中心坐标为：126度21分3.092秒，41度52分31.871秒。 周边关系：项目厂界东侧和南侧为空地、厂界西南侧53m处为民房（距离锅炉房561m），厂界西侧8m处为废弃民房（距离锅炉房406m），厂界北侧为乡道，隔路50m处为民房（距离锅炉房255m），隔路70m处为老营站候车室（距离锅炉房290m）。距离本项目最近的敏感点为厂界北侧50m处民房，项目地理位置详见附图1，项目周边情况详见附图6。 项目投资：本项目总投资为47万元，环保投资6万元，环保投资占总投资的12.8%。 3、主要建设内容 建设内容及规模：拆除原1台2t/h燃生物质热水锅炉，原址新建1台3t/h燃生物质热水锅炉，并建设配套除尘设施。 企业原有2t/h燃生物质锅炉已拆除完成，拆除工程不在本次评价范围。 本项目建设内容及组成详见下表： - 本项目工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 利用厂区现有锅炉房，建筑面积400m2，1F，砖混结构，锅炉房内包含锅炉区、燃料库及灰渣库。 锅炉区位于现有锅炉房内北侧，内设1台3t/h的燃生物质热水锅炉，本项目新建锅炉利用现有的1根30m高烟囱。; 厂房利旧，设备新增. 储运 工程; 燃料库; 位于现有锅炉房内西侧，利用现有封闭式燃料库，建筑面积为150m2，1F，砖混结构。地面已硬化，一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 厂房利旧. 灰渣库; 位于锅炉房内内动侧，利用现有封闭式灰渣库，建筑面积为100m2，1F，砖混结构。地面已硬化，一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 厂房利旧. 公用 工程; 供水; 本项目用水来源为市政给水管网，可以满足本项目使用。; 依托. 排水; 本项目不涉及新增工作人员，无新增生活污水；锅炉排水排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。; 依托. 供电; 依托当地电网; 依托. 供热; 厂区冬季采暖由本项目新建的1台3t/h的燃生物质热水锅炉供给。; 新建. 环保 工程; 废水; 本项目不涉及新增工作人员，无新增生活污水；锅炉排污水排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。; 依托. 废气; 燃生物质锅炉采用袋式除尘器处理后，依托厂区现有的1根30m高烟囱排放。; /. 噪声; 采用低噪声设备、对产噪设备进行基础减震，定期保养维护，保持其良好的运转状态。; /. 固体废物; 生物质锅炉灰渣及除尘灰外售用作农肥。; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 - 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 生物质热水锅炉; 3t/h; 1; 台. 2; 循环水泵; /; 1; 台. 3; 引风机; /; 1; 台. 4; 鼓风机; /; 1; 台. 5; 旋风除尘器; /; 1; 台. 6; 布袋除尘器; /; 1; 台. 7; 刮板除渣机; /; 1; 台. 8; 垂直上料机; /; 1; 台. 6、主要原辅材料 项目所需原料为生物质成型燃料，堆存于封闭式燃料库中，本项目采暖季供热面积为3200m2，东北地区在采暖季节每平方米的日平均热耗热量为3.3千瓦时，即0.284万大卡/d.m2，则本项目采暖季热量需求量为908.6万大卡/d（136290.5万大卡/a）。 1t/h相当于每小时可提供60万大卡，则3t/h相当于每小时可提供180万大卡，本项目锅炉年运行900h（本次环评按锅炉6h/d运行计，（8:00-11:00，20:00-23:00），年运行150d），因此最大可提供（1080万大卡/d）162000万大卡/a，锅炉热效率按85%计，则用户实际采暖热量为（918万大卡/d）137700万大卡/a，生物质分析报告中收到基低位热值为3557大卡/kg，通过热值平衡折算，生物质燃料使用量为535.8t/a，小时燃料最大消耗量为0.595 t/h。本项目建成后办公楼内供热面积增加了300m2，生物质燃料了增加了175.8t/a。 生物质燃料是采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原料，通过粉碎、干燥、机械压制等过程将其压成结构紧密的颗粒状燃料，具有密度大、便于储运、燃烧后排放的SO2和烟灰达到国家环保限定标准等优点，是一种适用于工业锅炉使用的新型清洁能源高品质燃料。根据建设单位提供的相关技术材料，本项目所用生物质燃料的元素分析详见表9。 - 本项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 年使用量; 储存方式; 来源及运输方式; 备注. 1; 生物质成型燃料; 535.8t/a; 堆存于封闭式燃料库; 外购，汽车运输; /. 2; 新鲜水; 295.5t/a; /; 市政给水管网; /. - 项目燃料消耗量一览表 生产周期; 锅炉类型; 供热面积; 小时消耗量; 日消耗量; 年消耗量. 本工程. 150d×6h; 3t/h生物质锅炉; 3200m2; 0.595t/h; 3.572t/d; 535.8t/a. 现有工程. 150d×6h; 2t/h生物质锅炉 （已拆除）; 2900m2; 0.4t/h; 2.4t/d; 360/a. 变化量. - 生物质燃料元素分析表 名称; 单位; 数值. 全水分 Mt; %; 5.26. 空干基水分 Mad; %; ——. 干燥基灰分 Ad; %; 13.48. 空气干燥基挥发分 Vad; %; 68.67. 干燥无灰基挥发分 Vdaf; %; 80.29. 干基全硫量 St，d; %; 0.01. 干基固定碳含量 d; %; 17.86. 干基高位热 Qgr，d; (Kcal); 3902. 收到基低位热 Qnet，ar; (Kcal); 3557. 7、劳动定员及工作制度 本项目锅炉操作工沿用现有员工，不涉及新增劳动定员，每天1班，每班6h，年运行150d。 8、公用工程 （1）给水 1.锅炉用水 本项目不设置软化水装置，运营期新鲜水直接泵入锅炉内进行加热。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数，生物质热水锅炉锅内水处理工艺（锅内水处理：是指通过向锅炉内投入一定数量的软水剂，使锅炉给水中的结垢物质转变成泥垢，然后通过锅炉排污将沉渣排出锅炉，从而达到减缓或防止水垢结生的目的。锅内水处理只有锅炉排污水产生。）锅炉排污水的产污系数为0.259吨/吨-原料，生物质燃料使用量为535.8 t/a，经计算废水量为0.93 t/d（138.78 t/a），依据建设单位提供资料，本项目锅炉损耗量为1.04 t/d，因此本项目燃生物质锅炉新鲜用水量为1.97 t/d（295.5 t/a）。 （2）排水 锅炉排污水排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。 厂区现有的2个化粪池容积均为60m3，本项目锅炉排污水量为0.93 t/d（138.78 t/a），较现有项目增加了0.30 t/d（45.54 t/a），本项目现有的2个化粪池容积可满足新增锅炉排污水量，故依托现有化粪池是可行的。 - 图1 本项目水平衡图 单位：t/d （3）供热 厂区冬季采暖由本项目新建的1台3t/h的燃生物质热水锅炉供给。 （4）供电 本项目供电由当地电网提供，能够满足本项目用电需求。 - 平面布置 本项目锅炉房位于现有厂区东侧，锅炉区位于现有锅炉房内北侧，燃料库位于现有锅炉房内西侧，灰渣库位于现有锅炉房内东侧，厂区平面布置功能区明确，建筑物布置规范，符合消防规范的规定，项目平面布置合理。厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1、施工期工艺流程及污染工序 由于原有2t/h燃生物质锅炉现已拆除，本项目施工内容主要为3t/h燃生物质锅炉及相关设备建设，主要包括设备安装及调试及验收投产。 （1）废水 本项目施工期废水主要是为施工人员产生的生活污水，生活污水排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。 （2）废气 施工期污染主要为设备搬运过程产生的少量扬尘，洒水降尘。 （3）噪声 施工期搬运过程产生的噪声，待施工结束后影响也将消失，通过采取厂房隔音，可减轻项目施工期噪声影响。 - 固体废物 本项目施工期废物以施工人员生活垃圾、废弃包装物为主。 ①生活垃圾 施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生二次污染。 ②装修垃圾 废弃包装物回收外售至废品回收站，不会对周围环境造成影响。 2、运营期工艺流程及污染工序 图2 运营期工艺流程及排污节点示意图 项目主要生产工艺流程是生物质成型燃料由汽车运至锅炉房内燃料库，再将其送入锅炉燃烧，产生的热能给中央储备粮白山直属库有限公司现有厂区供热。烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经由现有的1根30m高烟囱排入大气。锅炉炉渣及除尘器收尘灰暂存于封闭式灰渣库，定期外售综合利用。 - 本项目运营期工程主要排污节点一览表 项目; 工序; 污染源; 污染物; 排放特点; 治理措施. 废气; 锅炉; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 间断; 旋风除尘器+布袋除尘器+30m烟囱. 废水; 锅炉; 锅炉排污水; COD、SS; 间断; 排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽定期，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。. 噪声; 生产过程; 生产设备; 噪声; 间断; 生产车间密闭，设备基础减振、隔声. 固体废物; 锅炉; 锅炉灰渣; 锅炉灰渣; 间断; 外售综合利用. 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘; 间断. 除尘器; 废弃布袋; 废弃布袋; 间断; 交由厂家回收处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续概况 中央储备粮白山直属库有限公司位于白山市浑江区六道江镇张家村，企业于1974年建成投产，一直从事粮食购销工作。企业于2016年12月委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制了《中央储备粮白山直属库建设项目环境影响现状评价报告表》，于2016年12月27日取得了原白山市环境保护局浑江区分局出具的《关于中央储备粮白山直属库建设项目环境影响现状评价报告表备案意见的函》（白山浑分环函发﹝2016﹞61）号，该项目目前尚不具备验收条件，待本项目建成后与原有项目一同进行验收。 - 原有项目建设内容 原有项目总占地面积为277301.5m2，建筑面积为57410.64m2，生产规模为：从当地农户收购玉米85462t，其中干粮55462t，湿粮30000t，年烘干玉米30000t。 项目实际建设2座办公楼、16个浅圆仓、2个罩棚、14个平房仓及20座其他附属设施。项目粮食烘干塔规模为500t/d，热源为1台10t/h的燃煤热风炉，冬季采暖由1台2t/h的燃生物质锅炉供给。 - 现有项目工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 浅圆仓; 16个，总建筑面积为11985.92m2，主要用于粮食储备、运转及流通。; 新建. 罩棚; 2个，总建筑面积为18770m2，主要用于粮食储备、运转及流通。; 新建. 平房仓; 14个，总建筑面积为12257.26m2，主要用于粮食储备、运转及流通。; 新建. 其他附属设施; 20个，总建筑面积为12051.66m2，主要包括锅炉房、配电室等构筑物。; 新建. 燃煤热风炉; 新建1台10t/h的燃煤热风炉，为烘干规模为500t/a的粮食烘干塔供给热量。; 新建. 燃生物质锅炉; 新建1台2t/h的燃生物质锅炉，主要用于厂区冬季采暖。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 2栋，总建筑面积为2345.8m2，用于人员办工。; 新建. 公用 工程; 供水; 本项目用水来源为自来水，用水仅为职工生活用水。; 新建. 排水; 本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏做农肥。; 新建. 供电; 依托当地电网; 新建. 供热; 项目粮食烘干塔规模为500t/a烘干塔热源由1台10t/h的燃煤热风炉供给，冬季采暖由1台2t/h的燃生物质热水锅炉供给。; 新建. 环保 工程; 废水; 本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏做农肥。; 新建. 废气; 企业燃煤热风炉烟气采用布袋除尘器(除尘效率为95%)处理后经由1根15m高排气筒排放；燃生物质锅炉采用袋式除尘器(除尘效率为99%)处理后，经由1根30m高烟囱排放。企业在粮食收、储、入仓、出仓、作业过程中产生粉尘均为无组织排放，运营期通过在粮食储运过程中加盖苫布、输送过程中尽可能密封在设备连接处加密封垫或密封胶，并在初清筛出口设有吸尘装置，烘干塔加设除尘罩等措施，降低本项目粉尘对周边环境的影响。; 新建. 噪声; 采用低噪声设备、对产噪设备进行基础减震，定期保养维护，保持其良好的运转状态。; 新建. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门定期清运; /. 原粮收购中掺杂的砂石等杂质由环卫部门定期清运; /. 热风炉炉渣用于制砖或铺路; /. 生物质锅炉灰渣收集后用作肥料; /. - 厂区排污许可履行情况 企业已于2021年12月21日取得排污许可证，证书编号为：91220601825613434P002R，排污许可证有效期自2021年12月21日至2026年12月20日。 - 现有工程污染物排放情况 由于厂区现有的1台10t/h的燃煤热风炉及2t/h的燃生物质锅炉均属于淘汰类项目，现无法进行建设项目竣工环保验收工作，建设单位拟将现有的1台10t/h的燃煤热风炉及2t/h的燃生物质锅炉拆除后新建符合国家标准的生产设备，本次仅对燃生物质锅炉进行评价，不包含燃煤热风炉内容，本项目厂区工程污染物排放情况引用排污许可证例行监测数据，详见附件。 - 厂区现有工程污染物排放情况 污染源; 污染物; 排放浓度; 实际排放量; 排污口信息; 环境保护措施及运行参数. 废气; 热风炉烟气; 烟尘; 99.2mg/m3; 0.606t/a; DA001; 热风炉烟气经布袋除尘器处理达标后经由1根15m高排放。. 二氧化硫; 50mg/m3; 0.31t/a. 氮氧化物; 152mg/m3; 0.928t/a. 生物质锅炉烟气; 颗粒物; 39.4mg/m3; 0.080t/a; DA002; 烟气经布袋除尘器处理达标后经由1根30m高烟囱排放。. 二氧化硫; 126mg/m3; 0.067t/a. 氮氧化物; 198mg/m3; 0.74t/a. 小计; 颗粒物; /; 0.686t/a; /; /. 二氧化硫; /; 0.377t/a. 氮氧化物; /; 1.668/a. 废水; 生活污水; 生活污水产生量为156m3/a，排入厂区防渗旱厕，定期清掏做农肥。. 噪声; 方位; 昼间; 夜间; /; 隔声门窗、减振垫、软连接、厂房隔声等. 东侧; 51; 42. 南侧; 50; 41. 西侧; 52; 42. 北侧; 51; 42. 固体废物; 生活垃圾; 5t/a; /; 环卫部门定期清运. 原粮收购中掺杂的砂石等杂质; 3 t/a; 环卫部门定期清运. 热风炉炉渣; 18 t/a; 用于制砖或铺路. 生物质锅炉灰渣; 30 t/a; 用作肥料. - 与项目有关的原有环境污染问题及整改措施 依据《产业结构调整指导目录（2024年）》，现有工程中10t/h燃煤热风炉属于落后产品（（七）机械，67.燃煤热风炉），归为淘汰类，企业应尽快淘汰该设备，更换国家允许建设的热风炉。 目前厂区已拆除原有2t/h燃生物质锅炉，项目运营期和锅炉拆除阶段未接到关于环境污染方面的信访问题。现有工程在完善污染防治设施、保障设备稳定运行、污染物达标排放的情况下，尽快完成建设项目竣工环境保护验收工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1项目所在区域空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村。依据吉林省生态环境厅发布的“吉林省2024年环境状况公报”中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价表详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. O3; 日最大8小时平均; 129; 160; 80.6; 达标. CO; 百分位数日平均; 1.2; 4; 30; 达标. 根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，白山市可吸入颗粒物年均浓度、细颗粒物年均浓度、二氧化硫年均浓度、二氧化氮年均浓度、一氧化碳日均值第95百分位数、臭氧全年日最大8小时滑动平均第90百分位数分别为58μg/m3、24μg/m3、12μg/m3、22μg/m3、1.3mg/m3、130μg/m3，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级年均标准。 1.2特征污染物环境质量现状评价 （1）监测点位布设 本项目选取1个环境空气监测点位，环境空气质量现状监测点布设位置详见附图5及下表。 了解区域TSP、NOx的环境质量状况。 - 环境空气监测点名称及布设情况 序号; 位置; 监测点位描述. 1#; 项目所在地下风向100m; 了解项目所在地下风向环境空气质量现状. （2）监测项目、时间、频率及监测单位 监测项目：TSP、NOx 监测时间：2025年5月29日—31日，吉林省同盛检测技术有限公司对TSP及氮氧化物进行监测，监测报告详见附件6。 监测频率：监测3d，1次/d。 监测单位：吉林省同盛检测技术有限公司 （3）评价方法 评价方法采用占标率对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下： Ii=Ci/Coi 式中： Ii─i污染物的占标率，%； Ci─i污染物的实测最大浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 占标率若＜100%，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；反之，若占标率≥100%，表明该项指标超过了相应的评价标准要求。 （4）监测统计及评价结果 - 特征污染物环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/m3 点位; 项目; TSP; 氮氧化物. 1#; 24小时均值平均浓度范围(mg/m3); 0.082-0.087; 0.035-0.036. 1小时均值平均浓度范围(mg/m3); /; 0.031-0.039. 24小时均值最大浓度占标率（%）; 0.29; 0.36. 1小时均值最大浓度占标率（%）; /; 0.156. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 24小时均值标准值(mg/m3); 0.3; 0.1. 1小时均值标准值(mg/m3); /; 0.25. 由监测结果可知，项目所在区域及周边地区空气环境质量较好，TSP和NOx现状浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。说明整个评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。项目所在地大气环境能够满足相应的标准要求。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本评价采用吉林省生态环境厅发布的重点流域月报中数据，详见下表。 - 吉林省国控断面水质月报（节选） 所属 城市; 江河 名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 白山市; 浑江; 2024.9; 西村; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; →; ↑. 民主; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →; →. 浑江; 2024.10; 西村; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →; →. 民主; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; →; ↑. 浑江; 2024.11; 西村; Ⅱ; Ⅱ; /; →; ○. 民主; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →; →. - 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。 - “×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。 “↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 由上表可知，2024年9月~11月白山市浑江西村及民主断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 3.1监测点的布设 在本项目在厂界四周及周围敏感点共布设5个监测点位，详见下表。 - 噪声监测点位布设一览表 采样点; 测点位置; 测点目的. N1; 东侧厂界外1m; 了解项目及周边敏感点噪声环境质量现状. N2; 南侧厂界外1m. N3; 西侧厂界外1m. N4; 北侧厂界外1m. N5; 厂界北侧50m处民房. 3.2监测时间 吉林省同盛检测技术有限公司于2025年5月29日昼、夜间对项目所在区域及周围敏感点进行了噪声现状监测。 3.3评价标准 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 3.4监测结果 本项目厂界处环境噪声监测统计结果详见下表。 - 建设项目环境噪声监测统计结果 监测日期 监测点位; 2025年5月26日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界外1m; 51; 42; 55; 45. 南侧厂界外1m; 50; 41; 55; 45. 西侧厂界外1m; 52; 42; 55; 45. 北侧厂界外1m; 51; 42; 55; 45. 厂界北侧50m处民房; 52; 43; 55; 45. 现状监测数据表明，项目厂区边界及北侧50m处敏感点昼、夜间各监测点均未出现超标现象，环境噪声监测值昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，声环境质量良好。 4、地下水、土壤质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》地下水和土壤环境质量现状评价调查的有关要求。“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目现有锅炉房内部均已做好地面硬化，不存在地下水和土壤污染途径，故不开展地下水和土壤环境影响评价。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此未进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 7、主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标的要求，确定本项目环境保护目标如下。 - 本项目环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 保护 内容; 功能 区划; 方向; 最近距离m. X; Y. 大气环境; 0; 50; 张家村; 310/1000; 居住区; 二类区; 北; 50. 0; -333; 焦家沟; 10/30; 居住区; 二类区; 南; 333. 声环境; 0; 50; 张家村; 310/1000; 居住区; 二类区; 北; 50. 地表水; 本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。. 地下水; 本项目北侧张家村用水水源为为集中供水，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目占地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 8、环境质量标准 8.1空气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故项目所在区域TSP、SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见下表。 - 环境空气质量标准浓度限值 单位：μg/m3 污染物; 平均时间; 二级浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 8.2 声环境 本项目位于白山市浑江区六道江镇张家村。由于《关于中央储备粮白山直属库建设项目环境影响现状评价报告表备案意见的函》（白山浑分环函发﹝2016﹞61）号中未说明本项目声环境类别，本次环评参考中央储备粮白山直属库建设项目现状评价报告表结论，本项目执行《声环境质量》（GB3096-2008）标准中1类区标准，详见下表。 - 声环境质量标准表（等效声级：Leq：dB（A）） 类别; 环境噪声标准值 dB（A）. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45. 9、污染物排放标准 9.1 施工期 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物浓度限值规定，标准值见下表。 - 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 - 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 9.2运营期 - 废水 依据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中4.1.3“排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准。”本项目运营期锅炉排污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，详见下表： - 污水综合排放标准 类别; pH; 化学需氧量 （COD）; 五日生化需氧量 （BOD5）; 悬浮物（SS）; 氨氮（以N计）. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; ——. - 本项目锅炉排污水排入厂区内现有防渗化粪池中，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。 - （2）废气 - 项目运营期燃生物质锅炉烟气污染物排放浓度及烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求，厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。详见下表： - 项目废气排放执行标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 无组织粉尘（颗粒物）; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. - 噪声 - 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （4）固体废物 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 依据吉林省生态环境厅2022年5月10日回复四平市生态环境局关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的函，本项目属于执行其它行业排放管理的建设项目，本项目排放口均为一般排放口，因此在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量的审核。 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定项目污染物排放总量控制因子为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，共计3项。本项目建成后全厂污染物排放量如下：颗粒物：0.6062 t/a，二氧化硫：0.383 t/a，氮氧化物：1.793t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于原有2t/h燃生物质锅炉现已拆除，本项目施工内容主要为3t/h燃生物质锅炉及相关设备建设，主要包括设备安装及调试及验收投产。 （1）废水污染防治措施 本项目施工期废水主要是为施工人员产生的生活污水，生活污水排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。 （2）废气污染防治措施 ①运输路线及施工场地定期洒水降尘，减小路面扬尘； ②物料运输车辆采用苫布加盖，避免颗粒状物料产生扬尘； ③选用符合国家标准的燃油机械设备。 （3）噪声污染防治措施 ①合理安排施工时间，避免夜间施工； ②运输车辆及相关作业车辆禁止鸣笛； ③合理设置声屏障，尤其是面向居民一侧，尽量减小作业机械噪声对周边居民的影响。 ④施工场地、施工器械作业位置尽量远离居民位置。 本项目施工期主要施工作业场地为锅炉房内，对周边环境和声环境敏感目标影响较小。 （4）固体废物污染防治措施 ①施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生二次污染。 ②废旧拆除设备外售综合利用； ③废弃包装物回收外售至废品回收站，不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水源强核算 本项目运营期新增废水为锅炉排污水，排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。本项目运营期锅炉排污水量0.93 t/d（138.78 t/a），锅炉排污水属清净下水，参考《煤炭工业节能减排与循环经济发展论文集 2012.》（〈中国会议〉·工程科技Ⅰ辑·环境科学与资源利用；锅炉排污水回收利用技术探讨）中锅炉排污水指标及《排污许可证申请与合法技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.5锅炉的废水产物系数，燃生物质燃料国内水处理产物系数，本项目锅炉排污水水质为COD：50mg/L、SS：140mg/L。 - 废水污染物产生量情况一览表 类别; 污染物种类; 废水产生量; 污染物产生量 t/a; 污染物产生浓度 mg/L; 治理设施; 处理效率; 排放去向. 锅炉排污水; COD; 138.78 t/a; 0.007; 50; /; /; 排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。. SS; 0.019; 140. 1.2废水污染物排放量变化情况 对比现有工程污染物产生量，本次改建后，废水污染物产生量变化情况如下： - 废水污染物产生变化情况一览表 污染源; 水量t/a; 污染物; 现有工程产生量 t/a （数据来自现有环评报告）; 改建后产生量 t/a; 变化量 t/a. 生活污水; 156; COD; 0.03744; 0.03744; 0. BOD5; 0.02808; 0.02808; 0. NH3-N; 0.00468; 0.00468; 0. SS; 0.0312; 0.0312; 0. 锅炉排污水; 原有项目产生量93.24（已拆除）本项目产生量138.78; COD; 0.0047; 0.007; +0.0023. SS; 0.0186; 0.019; +0.0004. 全厂废水; 294.78; COD; 0.04214; 0.04444; +0.023. BOD5; 0.02808; 0.02808; 0. NH3-N; 0.00468; 0.00468; 0. SS; 0.0498; 0.0502; +0.0004. 1.3 废水治理措施可行性分析 本项目锅炉排污水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，无需进行预处理，由罐车运送至白山市中元污水处理有限公司进行处理。 1.4依托污水处理厂可行性分析 目前白山市中元污水处理有限公司主要承担市区的生活污水处理任务，2020年10月白山市中元污水处理有限公司委托吉林省卓月环境工程有限公司编制了《白山市扩建4万吨/日污水处理工程环境影响报告表》，在白山市虹桥污水处理厂西侧新建一座污水处理厂，污水处理规模4万t/d，采用“A2O生化池+辐流式二沉池+滤布滤池”工艺，白山市生态环境局于2020年10月20日予以白山环审字（表）〔2020〕28号文予以批复。该项目建成后白山市中元污水处理有限公司规模达到11万t/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，满足白山市居民废水及部分工业废水处理规模。该项目现已完成竣工环境保护验收工作。白山市中元污水处理有限公司进出水标准见下表。 - 白山市中元污水处理有限公司进出水指标一览表 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 进水水质; 350; 200; 23; 150. 处理效率（%）; 85.7; 95; 78.3; 93.3. 排放水质; 50; 10; 5（8）; 10. 出水执行标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准. 本项目建成后，新增锅炉排污水量约0.93t/d，占白山市中元污水处理有限公司处理能力的0.0023%，排水量较污水处理厂处理能力较小，不会对污水处理厂处理能力造成冲击。同时，根据前文分析可知，本项目排水水质简单，各污染物排放浓度均可满足白山市中元污水处理有限公司进水标准要求，故本项目污水排入白山市中元污水处理有限公司具备可行性。 2、废气 2.1 废气源强计算 本项目废气产污环节主要为燃生物质锅炉烟气，燃料和灰渣等物料储运时产生的扬尘，污染物治理措施详见下表： - 本项目废气污染物产排污情况一览表 污染源名称; 污染物 名称; 排放形式; 产生状况; 治理 措施; 是否为可行性技术; 排放状况; 编号; 排放标准. 浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a). 生物质锅炉烟气; 烟尘; 有组织; 6476.93; 23.33; 旋风除尘器+布袋除尘器，处理效率为99.7%; 是; 19.43; 0.078; DA002; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求. 二氧化硫; 20.28; 0.073; 20.28; 0.073. 氮氧化物; 240; 0.865; 240; 0.865. 燃料和灰渣等物料储运扬尘; 颗粒物; 无组织; 少量; 燃料及灰渣分别贮存于封闭式燃料库及灰渣库，并采取洒水降尘措施。; 是; 少量; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准. （1）锅炉烟气（DA002） 本项目新建1台3t/h的生物质热水锅炉用于厂区冬季采暖，本次环评按锅炉6h/d运行计，（8:00-11:00，20:00-23:00），年运行150d，总运行时间为900h，项目年消耗生物质燃料535.8t/a，有组织排放废气为锅炉烟尘、SO2、NOx。 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）源强核算方法选取优先顺序，首选物料衡算法进行污染源强计算，采用5.1物料衡算法中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”，详细计算如下： a.烟气量的计算 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值表进行计算。根据建设单位给出的生物质燃料成分分析，Qnet,ar为14.88 MJ/kg，Qnet,ar>12.54 MJ/kg，Vdaf≥15%时，燃生物质锅炉基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.393Qnet，ar+0.876 式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar：固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg； 本项目烟气量计算结果如下： - 基准烟气量（Vgy）、烟气量（Vg）计算结果一览表 理论空气量V0; 烟气量（Vg）. 公式; Qnet,ar (MJ/m3); Vgy (Nm3/kg); 生物质量（t/a）; Vs (Nm3/a). 14.88; 6.72384; 535.8; 3602633.472. 由上表可知，本项目生物质锅炉烟气排放量为3602633.472 Nm3/a（4002.93 Nm3/h）。 b.颗粒物（烟尘） 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉颗粒物排放量计算公式如下： Ad=Aar×100/（100-Mar） 式中：EA：核算时段内颗粒物排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，t，本次取535.8； Aar：收到基灰分的质量分数，%；取13.112。 dfh：锅炉烟气带出的飞灰份额。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目取30； ηc：综合除尘效率，%；本项目“旋风除尘+袋式除尘”，除尘效率取99.7； Cfh：飞灰中的可燃物含量，%；本项目取10。 Ad：干燥基灰分，%；依据表7，本项目取13.48。 Mar=Mt：全水分，%；依据表7，本项目取5.26。 经计算，本项目收到基灰分的质量分数为13.112%，锅炉颗粒物总排放量EA约为0.07 t/a。 本项目生物质锅炉烟尘产生量为23.33 t/a，产生速率为25.93 kg/h，产生浓度为6476.74 mg/m3，项目锅炉烟尘经1套处理效率为70%的旋风除尘器+1套处理效率为99.0%的布袋除尘器处理达标后经由现有的1根30 m高烟囱（DA002）排放，则本项目烟尘排放量为0.07 t/a，排放速率为0.08 kg/h，排放浓度为19.5 mg/m3。 c.二氧化硫（SO2） 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉SO2排放量依据以下公式计算： ESO2=2R×Sar1001−q41001−ηs100K 式中：ESO2：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，t；本次取535.8； Sar：收到基硫的质量分数，%，本项目燃料取0.00947%； q4：锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目锅炉取10%； ηs：脱硫效率，%；本次取值0计算； K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量本项目取0.80。 收到基硫含量（St,ar）=干燥基硫含量（St,d）×（（100-Mt）/100） 依据生物质检测报告中的数据，本项目生物质燃料中干基全硫量为0.01%，全水分Mt为5.26%，依据公式折算收到基硫分含量为0.00947%。 则核算时段内SO2总排放量为0.073 t/a。 本项目生物质锅炉生物质成型燃料年使用量为535.8 t/a，则锅炉二氧化硫产生量为0.073 t/a，产生速率为0.08 kg/h，产生浓度为20.28 mg/m3，项目二氧化硫总排放量为0.073 t/a，排放速率为0.08 kg/h，排放浓度为20.28 mg/m3。 d.氮氧化物（NOx） 氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按以下公式计算。 式中：ENOx：核算时段内氮氧化物排放量，t； Q：核算时段内标态干烟气排放量，m3；本项目为3602633.472 Nm3/a； ρNOx：锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，锅炉炉膛出口氮氧化物浓度可取值240计算； ηNOx：脱硝效率，%。本项目锅炉不使用低氮燃烧技术，因此本项目取值0计算。 则核算时段NOx排放量为0.865t/a。 本项目生物质锅炉生物质成型燃料年使用量为535.8 t/a，则锅炉氮氧化物产生量为0.865 t/a，产生速率为0.961 kg/h，产生浓度为240 mg/m3，项目氮氧化物排放量为0.865 t/a，排放速率为0.961 kg/h，排放浓度为240 mg/m3。 综上本项目锅炉废气经处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求。（即颗粒物：50 mg/m3；SO2:300 mg/m3；NOx：300 mg/m3）。 本项目燃生物质锅炉烟气污染物产生情况如下： - 本项目生物质锅炉废气产生情况一览表 污染源; 燃料种类; 污染物; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）. 锅炉; 生物质颗粒燃料; 烟气量; 3602633.472 m3/a. 烟尘; 6476.74; 23.33. 二氧化硫; 20.28; 0.073. 氮氧化物; 240; 0.865. 根据上表可知，本项目锅炉烟气污染物中烟尘、SO2和NOx浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求（颗粒物：50mg/m3、SO2:300mg/m3；NOx：300mg/m3）。 本项目锅炉采用旋风除尘和袋式除尘组合技术进行锅炉烟气除尘处理，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）表 B.6，袋式除尘器除尘效率为99%—99.99%，旋风除尘器处理效率约70%，则旋风除尘+袋式除尘器对颗粒物的综合去除效率取99.7%；则本项目燃生物质锅炉烟气污染物排放情况详见下表： - 本项目生物质锅炉废气排放及达标情况一览表 污染源; 燃料种类; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放标准 （mg/m3）. 锅炉; 生物质颗粒燃料; 烟气量; 3602633.472 m3/a; /. 烟尘; 19.43; 0.078; 50. 二氧化硫; 20.28; 0.073; 300. 氮氧化物; 240; 0.865; 300. 根据上表内容分析，本项目锅炉烟气经处理后排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求。 本项目锅炉房设置1台3t/h的燃生物质热水锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4 内容，本项目锅炉房装机总容量属于2～＜4t/h规模，烟囱最低允许高度为30m，并高出烟囱周围半径200m范围内最高建筑物3m以上。本项目锅炉烟囱周围200m范围内最高建筑为本项目生产车间，车间最高高度约8m，本项目锅炉烟囱高度（30m）满足高于烟囱周围200m范围内最高建筑3m以上的要求，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。 （2）锅炉烟气污染物排放量变化情况 对比现有工程污染物排放量，本次改扩建后，锅炉烟气污染物排放量变化情况如下： - 锅炉烟气排放变化情况一览表 污染源; 污染物; 现有工程排放量（t/a） # 数据来源于排污许可例行监测数据; 改扩建后排放量 （t/a）; 变化量 （t/a）. 生物质锅炉烟气; 烟尘; 0.080; 0.078; -0.002. 二氧化硫; 0.067; 0.073; +0.006. 氮氧化物; 0.74; 0.865; +0.125. （3）其他无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要来源为燃料储运过程产生的扬尘，以及锅炉灰渣储运过程产生的粉尘。 本项目使用生物质颗粒燃料，燃料进场后暂存于封闭式燃料库，燃料库内空气流速、风速极小，扬尘产生量较小，锅炉上料时采用封闭式输送廊道，锅炉投料斗设置三面围挡，燃料的输送和贮存均在封闭式环境中进行，扬尘产生量较少，产生的环境影响较小。 本项目锅炉灰渣和除尘器灰均采用封闭结构的刮板式输送进行输送，出渣过程中采用加水作业，贮存设施为封闭式灰渣库，灰渣及除尘灰外运过程中采用专用运输车辆袋装运输，并设置苫盖措施。燃料和灰渣贮存设施内，根据工况采取洒水降尘措施。在采取上述措施后，灰渣和除尘灰产生的扬尘较少，对周边影响较小。 2.2废气治理措施 本项目主要废气污染防治措施详见下表： - 本项目废气处理措施一览表 序号; 产污环节; # 治理措施/工艺; 排放形式; 处理能力; 收集效率; 去除率%; 是否为可行性技术. 1; 燃生物质锅炉烟气; 旋风+袋式除尘器30m 高烟囱; 有组织; 过滤风速1.0m/min; 100%; 99.7; 是《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中可行技术. 2; 燃料及灰渣储运; 暂存于封闭式燃料库及封闭式灰渣库采用封闭式投料装置、封闭式输送设备; 无组织; /; /; 少量排放; /. ①锅炉烟气治理措施 本项目燃生物质锅炉烟气治理使用旋风+袋式除尘器组合技术，锅炉配备1套“旋风+袋式除尘器”组合除尘设施。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表7内容，一般地区燃生物质锅炉烟气污染物治理可行技术包括旋风除尘和袋式除尘技术组合技术，本项目燃生物质锅炉采用旋风除尘和袋式除尘器除尘组合技术，均符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术要求。 ②燃料及灰渣无组织废气治理措施 本项目生物质颗粒燃料进场后暂存于封闭式燃料库，锅炉上料时采用封闭式输送设备进行燃料输送，锅炉投料斗设置三面围挡，燃料的输送和贮存均在封闭式环境中进行；本项目锅炉灰渣和除尘器灰均采用封闭结构的刮板式输送进行输送，出渣过程中采用洒水降尘，贮存设施为封闭式燃料仓，采用袋装贮存，灰渣及除尘灰外运过程中采用专用运输车辆，并设置苫盖措施；并视燃料及灰渣储运工况采取洒水降尘措施。在采取上述措施后，燃料、灰渣和除尘灰产生的扬尘较少，对周边影响较小。 本项目无组织控制措施与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中无组织排放控制要求符合性分析如下： - 无组织排放控制措施符合性分析 生产工艺; 技术规范控制要求; 本项目措施; 符合性. 贮存系统; 一般地区; （1）储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。 （2）储罐区应合理地选择储罐类型。 （3）灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。 设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。 （4）无独立包装脱硫剂粉应使用罐车运输、密闭储存。; 本项目燃料为生物质颗粒燃料： （1）燃料封闭式燃料库内； （2）本项目不涉及储罐 （3）灰渣贮存于封闭式灰渣库，并采取洒水降尘措施。 （4）不涉及; 符合. 经上表分析可知，本项目贮存系统无组织控制措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中无组织排放控制要求。 ③袋式除尘器原理 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流风板向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排除。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排除，由于小膜片两端受力的改变，是被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排除，打磨片两端受力改变，使大膜片关闭输出口打开，气包内压缩空气经输出管和喷吹管入袋口，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 采用该处理工艺的合理性、有效性分析： a.启闭迅速，自身阻力小，对于6米～8米长的滤袋，喷吹压力仅0.15～0.3MPa，就能获得良好的清灰效果。 b.清灰能力强、清灰均匀，效果好。 c.过滤负荷高，因有强力清灰的保障，即使除尘器在较高的过滤风速下运行，其阻力也不会过高，一般为1200～1500Pa。 d.检查和更换滤袋方便。滤袋的安装和换袋方便，无需绑扎。操作人员无需进入箱体内部，操作环境好。 e.设备造价低。由于过滤负荷高，设备紧凑，占地面积小。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7内容，一般地区颗粒物防治可行技术包括袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术。本项目使用旋风+袋式除尘器组合技术治理锅炉烟气中的颗粒物，该废气治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中除尘可行技术要求。 ④旋风除尘器工作原理 旋风式除尘器工作原理是含尘气体从进口处切向进入，气流在获得旋转运动的同时，气流上、下分开形成双旋蜗运动，粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用，较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁，其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出，余下的粉尘由向下气流带入灰斗。上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用，从而提高除尘效率。这部分较细的粉尘颗粒，由上旋蜗气流带向上部，在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环，并与上旋蜗气流一起进入旁路分离室上部洞口，经回风口引入锥体内与内部气流汇合，净化后的气体由排气管排出，分离出的粉尘进入料斗。 含尘气体从设备顶部进风口进入设备后，以高速经过旋风分离器，使含尘气体沿轴线调整螺旋向下旋转，利用离心力，除掉较粗颗粒的粉尘，有效地控制了进入电场的初始含尘浓度。然后，气体经下灰斗进入电场工作，由于下灰斗截面积大于内管截积数倍，根据旋转矩不变原理，径向风速和轴向风速急剧降低产生零速界面而使内管中的重颗粒粉尘沉降于下灰斗内，降低了进入电场的粉尘浓度，低浓度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上，经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。为了防止内管旋风和电场极板振打后在下灰斗内形成的二次扬尘，特在下灰斗中设置了隔离锥。 （3）排放口信息 本项目生物质锅炉烟囱（DA002）的锅炉烟气排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准。废气排放口信息详见下表： - 本项目废气排放口信息一览表 排放口编号、名称; 高度; # 内径; 温度; 排放口类型; 地理坐标. DA002锅炉烟囱; 30m; 0.5m; 100℃; 一般排放口; 126.350720524 41.875616773. 厂界（无组织）; 厂界. （4）大气环境影响分析 ①区域环境质量现状 根据环境空气质量现状调查结果可知，本项目所在区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。具有一定环境容量。 ②保护目标影响分析 本项目燃生物质锅炉安装旋风除尘和袋式除尘设施，烟气经处理达标后，经现有的30m高烟囱排放；燃料和灰渣分别存放于封闭式燃料库及灰渣库，燃料、灰渣和除尘灰采用封闭式输送设备和投料设备，湿法除渣，本项目废气有组织治理措施及废气无组织治理措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术要求，燃生物质锅炉烟气污染物可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准；无组织粉尘排放量较少。本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标为项目周边居民，本项目锅炉烟气可达标排放，燃料及灰渣贮存采用封闭式贮存方式，对居民影响较小。 ③大气环境影响分析 综上所述，本项目所在区域环境空气质量较好，具有一定的环境容量，本项目采用较为合理的废气污染防治措施，废气污染物均可达标排放，对周边环境敏感目标及大气环境影响均在可接受范围内。 （5）非正常工况影响分析 本项目在污染防治设施正常运行情况下对周边环境影响较小。本项目主要非正常工况为锅炉启停炉和污染防治设施故障等工况。本项目生产期锅炉每年运行时间为150天。非正常工况下，拟定每次持续3个小时，年发生次数约2次，非正常工况下，除尘设施总去除效率按80%计，锅炉烟气排放情况详见下表： - 非正常工况下污染物排放情况 污染源; 燃料种类; 污染物; 产生浓度 # mg/m3; 产生量t/次; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/次; 总排放量. 锅炉; 生物质颗粒燃料; 烟尘; 6476.74; 0.078; 1295.35; 0.016; 0.032. 二氧化硫; 20.28; 0.0002; 20.28; 0.0002; 0.0004. 氮氧化物; 240; 0.003; 240; 0.003; 0.006. 根据上述分析可知，非正常工况下，燃生物质锅炉颗粒物排放浓度会出现超标现象，故需采取相应污染防治措施，避免发生污染物超标排放的情况。本项目主要非正常工况治理措施包括： ①严格按照相关要求安装符合标准的污染防治设施； ②加强生产设施和污染防治设施（除尘器等）日常维护和保养，避免发生非正常工况，减少非正常启停炉频次； ③加强工作人员日常培训，增强职工环保意识，定期对污染防治设施进行检查，规范污染防治设施操作流程； ④发生污染防治设施非正常工况时，及时停止作业，减少污染物超标排放时段，以减少污染物排放量。 （6）监测要求 综合考虑建设单位产排污环节分布和排放口设置情况，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关技术规范，本项目废气污染物自行监测计划如下： - 本项目废气污染物监测要求一览表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; NOx、颗粒物、SO2、烟气黑度; 生物质锅炉烟囱 DA002; 1次/月. 颗粒物; 厂界; 1次/季度. |

3、噪声 3.1噪声源强 本工程噪声源主要为设备运行噪声。预计噪声源强在75~85dB（A）。本项目运营期主要设备噪声源强详见下表。 - 主要噪声源及其噪声值一览表（室外声源） 声源名称; 源强/dB（A）; 数量（台）; 所在位置; 空间位置; 噪声防治措施; 运行 时段. X; Y; Z. 循环水泵; 85; 1; 锅炉房; 161.3; 126.7; 1.2; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声; （8:00-11:00，20:00-23:00） 年运行150d. 引风机; 80; 1; 162.5; 130.4; 0.8; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声. 鼓风机; 80; 1; 163.4; 130.2; 0.8; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声. 刮板除渣机; 75; 1; 164.2; 129.3; 0.8; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声. 垂直上料机; 75; 1; 164.8; 128.6; 0.8; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声. 表中坐标以厂界中心（E126.348940821°，N41.874291853°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2主要噪声控制措施 为了确保噪声排放稳定达标，本次环评提出以下噪声污染防治措施： ①在满足工艺要求的前提下，应尽量选用低噪声设备，从源头控制噪声。 ②在总平面布置时，将高噪声设备设于远离东侧居民。 ③对于高噪声设备，安装隔音、减振、消音设施，对泵类加设减震垫、对风机设消音设施，降低设备噪声对声环境的影响。 ④随着使用年限的增长，应加强对设备检修和维修，发现问题及时处理，保证设备正常运转。 ⑤在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测厂界噪声情况，发现噪声超标时要及时治理，并增加相关操作岗位人员的防护。 3.3厂界达标情况分析 预测方法： 项目噪声根据以下公式进行预测： 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，计算模式为： ①在只考虑几何发散衰减时，点声源在预测点产生的声级计算公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-ΔL 式中：Lp（r0）—靠近声源处某点的声压级，dB（A）； r0、r—距声源的距离，m； △L—其他衰减因子。 ②噪声叠加公式： Lpj=10lgi=1n100.1Li 式中：Li—第i个声源的噪声值； L—某点噪声叠加值； n—声源个数。 预测过程中，各噪声源按点声源对待。 本项目各噪声源视为一个噪声点源，各声源位置与厂界距离详见下表。 - 本项目声源位置与厂界距离一览表 声源名称; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 循环水泵; 27.3; 345.1; 320.2; 155.8. 引风机; 26.7; 351.1; 39.0; 153.4. 鼓风机; 24.3; 356.7; 324.9; 147.2. 刮板除渣机; 22.8; 347.0; 323.6; 154.3. 垂直上料机; 28.8; 346.7; 321.9; 154.2. 注：表中距离为设备垂直于厂界距离。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目对厂界噪声的贡献值并评价其达标情况，详见下表。 - 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 本底值（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 叠加值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 174.0; 136.8; 0.8; 51; 42; 34.9; 34.9; 51; 42.8; 55; 45; 达标. 南侧; 143.7; -205.9; 0.8; 50; 41; 11.8; 11.8; 50; 41; 55; 45; 达标. 西侧; 181.3; 135.0; 0.8; 52; 42; 12.3; 12.3; 52; 42; 55; 45; 达标. 北侧; 141.6; 294.9; 0.8; 51; 42; 19.0; 19.0; 51; 42; 55; 45; 达标. 厂界北侧50m处民房; 0; 344; 0.8; 52; 43; 14.8; 14.8; 52; 43; 55; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（E126.348940821°，N41.874291853°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，在采取降噪措施后，项目在最大负荷工况下正常运行期间，各厂界噪声预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，对周围声环境质量影响较小，厂界北侧50m处民房噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中1类区标准要求，本项目运行不会对周边居民产生明显影响。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，制定本项目噪声监测计划，见下表。 - 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度，昼间监测; GB12348-2008中1类. 4、固体废物 4.1固体废物产排情况 本项目营运期新增固体废物主要为废布袋、锅炉灰渣及除尘灰等。 ①锅炉灰渣 本项目燃生物质量为535.8吨/年。根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》固体废物核算方法： 燃煤、燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。 Lr 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料耗量； Aar——收到基灰分的质量分数，13.112%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，10%； Qnet，ar——收到基低位发热量，14880 KJ/kg； 则Ehz=24.24 t/a。 锅炉灰渣的产生量为24.24 t/a，集中收集后袋装密封暂存于灰渣库内，定期外售做农肥。 ②除尘灰 锅炉烟气颗粒物的产生量为0.07 t/a，综合除尘效率按99.7%计，则锅炉除尘器产生的除尘产生量为23.263 t/a，除尘灰经喷吹抖落沉降至灰斗，并由卸灰阀和输送机排出，排出的粉尘使用封闭式刮板输送机输送，并袋装收集，收集后暂存于灰渣库内，同锅炉灰渣一起外送周边农户用作农肥。 ③废布袋 本项目废气处理装置袋式除尘器长期使用过程布袋会出现破损，需定期更换，本项目布袋每半年更换一次，废布袋产生量为0.1t/a，废布袋外卖至物资回收部门。 本项目固体废物产生及排放情况见下表。 - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t; 贮存方式; 利用处置 方式和去向; 利用或处 置量t/a. 废气处理; 废布袋; 一般工业 固体废物900-009-S59; /; 固态; /; 0.1; 堆存; 委托环卫部门收集处理; 0.1. 除尘灰; 一般工业 固体废物900-009-S59; /; 固态; /; 23.263; 暂存于灰渣库; 外送周边农户用作农肥; 23.263. 锅炉; 锅炉灰渣; 一般固体废物 900-099-S03; /; 固态; /; 24.24; 暂存于灰渣库; 24.24. 4.2环境管理要求 ①《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）环境管理要求 （1）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 （2）贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （3）不得露天堆放，储存场所应加遮盖，防止雨水进入产生二次污染。 （4）单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立工业固体废物管理台账。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （5）一般工业固体废物暂存场所周边设施围挡、地面硬化处理。 企业一般固体废物贮存场所严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应要求，建议企业加强管理，定期维护。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型及污染途径 本项目锅炉房内锅炉区、燃料库、灰渣库等设施均采取地面硬化和相应防渗措施，在严格落实硬化防渗措施的情况下，本项目基本不会对区域地下水和土壤产生环境影响。 5.2污染防治措施及环境影响分析 本次新增锅炉运行所使用原辅料、燃料以及生产过程中涉及的其他物料、中间产物均不涉及有毒有害、含重金属或难降解有机物，锅炉房、燃料库、灰渣库等设施均采取地面硬化措施，正常情况下，本项目基本不会对地下水、土壤环境产生影响。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），应针对建设项目对地下水环境的影响，采取分区防控措施。结合本项目主要地下水环境污染物及污染途径，本项目应采取以下分区防控措施： a.一般防渗区 本项目一般防渗区主要包括锅炉房内锅炉区、燃料库、灰渣库等区域，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行。 5.3跟踪监测计划 本项目不涉及地下水、土壤环境污染源，正常工况下基本不会对地下水、土壤环境造成污染，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范，本次评价无土壤环境和地下水环境跟踪监测要求。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 （1）危险物质及风险源分布 本工程不涉及新增《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A所列危险物质。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质数量与临界量比值（Q）计算方法为： 式中：q1，q2，…，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，…，Qn—每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当 Q＜1 时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 本工程新增危险物质贮存量为0，危险物质数量与临界量比值（Q）为0（<1.0），本项目风险潜势为Ⅰ。 （2）主要环境风险影响途径及影响分析 本项目主要环境风险影响途径为燃料燃烧引起火灾等事故，并导致燃烧次生或伴生污染物对环境产生影响，主要为燃烧产生的CO、烟尘、NOx等污染物会对大气环境造成一定程度的影响。 （3）风险防范措施 ①火灾风险防范措施 a.加强职工环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育； b.应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 c.总图布置和建筑风险防范措施，总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备。 d.根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 e.合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 f.强化生产和管理，在管理上设置专业安全卫生监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训、上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。 g.采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件，在防爆区域内使用的电器等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品。 h.锅炉房和燃料仓均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。同时，在具有爆炸危险的区域内，所有的电气设备均采用防爆型设备，设备和管道设有防雷防静电接地设施，汽车运输车设有链条接地，落实现场人员劳动保护措施，严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。 ②火灾、爆炸应对措施 a.厂内按照消防相关要求，配置消防器材，在事故状态下应对火灾； b.加强厂内工作人员消防意识，定期进行消防演习，增强工作人员消防意识； c.消防器材配备使用说明，日常演习中加强工作人员对消防设备，如灭火器，消防水龙等设施的熟练操作能力，应对消防事故。 d.设置紧急疏散通道，在事故状态下，用于场内工作人员紧急疏散。 ③编制环境风险应急预案 要求企业建立健全风险应急机制，同时依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的要求，企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发）[2015]4 号）等相关规定编制环境应急预案，并与当地环保部门联动，提高企业环境风险防控能力。 企业已编制突发环境事件应急预案并备案，本项目建成后应根据上述法律法规完善应急预案修编。 根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号），企业需修编全厂应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报所在地环境保护主管部门备案。 （4）小结 本项目主要风险为燃料火灾爆炸事故产生的燃烧次生污染物和伴生污染物 对环境产生的影响，经分析计算本项目Q=0<1，风险潜势为Ⅰ。在加强日常管理，完善火灾爆炸应急事故应对措施，并按照相关要求编制突发环境事件应急预案等情况下，本项目环境风险在可控范围内。 （5）简单分析内容表 本项目环境风险简单分析内容表如下： - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中央储备粮白山直属库有限公司更换取暖锅炉项目. 建设地点; 白山市浑江区六道江镇张家村. 地理坐标; 126度21分3.092秒，41度52分31.871秒. 主要危险物质及分布; 燃料库内燃料. 环境影响途径及危害后果大气、地表水、地下水等）; 燃料火灾爆炸事故产生的燃烧次生污染物和伴生污染物 对环境产生的影响。. 风险防范措施要求; 编制事故应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. 8、排污许可证衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》《排污许可管理条例》（2021.03.01）等排污许可管理相关规定，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污许可系统。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目应在符合该名录规定时限内申请取得排污许可手续，持证排污。目前企业已进行排污许可简化管理，本项目建成后应根据项目建设情况，产生排污行为之前进行排污许可重新申请。 9、三本账 根据现有工程污染物产排情况（数据源自排污许可证例行监测数据）和本项目污染物产排情况，本项目“三本账”详见下表： - 本项目建成后污染物排放三本账 单位：t/a 污染源; 现有工程排放量; 以新代老削减量; 本工程排放量; 扩建后排放总量; 排放增减量. 废气; 烟尘; 0.686; -0.08; 0.078; 0.684; -0.002. 二氧化硫; 0.377; -0.067; 0.073; 0.383; +0.006. 氮氧化物; 1.668; -0.74; 0.865; 1.793; +0.125. 固体废物; 废布袋; /; /; 0.1; 0.1; +0.1. 锅炉灰渣; 16.29; -16.29; 24.24; 24.24; 7.95. 除尘灰; /; /; 23.263; 23.263; +23.263. 生活垃圾; 5; 0; /; 5; 0. 砂石杂质; 3; 0; /; 3; 0. 热风炉炉渣; 180; 0; /; 180; 0. 10、环境保护投资 本项目总投资为47万元，环保投资6万元，环保投资占总投资的12.8%，环保投资明细详见下表。 - 环保投资明细表 类别; 污染源; 投资项目或内容; 投资（万元）. 废气; 锅炉烟气; 旋风除尘+布袋除尘器; 5.5. 废水; 锅炉排污污水; 防渗化粪池; 0.2. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声罩; 0.1. 固体废物; 一般固废; 垃圾箱等; 0.1. 地下水; 厂区分区防渗; 0. 环境风险; 应急物资; 0.1. 合计; 6.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA002 | 锅炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOX | 经旋风除尘+布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后经现有30m高烟囱排放（DA002） | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求 |
|  | 厂界（无组织） |  | 颗粒物 | 采用封闭式燃料库贮存，采用封闭式输送设备和投料设备，地面硬化，厂房封闭。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水 |  | COD、SS | 排入厂区现有防渗化粪池，定期由当地环卫部门清抽，最终运至白山市中元污水处理有限公司进行处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入浑江。 | / |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 本项目新增锅炉灰渣及除尘灰暂存于灰渣库内，定期外送周边农户用作农肥，废布袋收集后外卖物资回收部门。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目锅炉房内锅炉区、燃料库及灰渣库归为一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目运营期应按照安全、消防、职业卫生等有关规定及有关部门管理内容的工作，按照所属部门相关文件要求落实。制定环境风险应急预案，配备相应应急物资，定期开展应急演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、“三同时”验收 建设单位在项目实施后应按照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中的有关要求进行自主验收，编制验收报告。建设单位在验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 2、排污许可证 根据《排污许可管理办法》（部令第32号）：第三条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 3、排污口规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。 4、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展企业自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设内容符合国家产业政策，选址符合相关规划及“三线一单”要求，本项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，环境风险可控，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.686 | / | / | 0.078 | -0.080 | 0.684 | -0.002 |
|  | 二氧化硫 | 0.377 | / | / | 0.073 | -0.067 | 0.383 | +0.006 |
|  | 氮氧化物 | 1.668 | / | / | 0.865 | -0.74 | 1.793 | +0.125 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 锅炉灰渣 | 16.29 | / |  | 24.24 | -16.29 | 24.24 | +7.95 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 23.263 | / | 23.263 | +23.263 |
|  | 生活垃圾 | 5 | / | / | / | / | 5 | 0 |
|  | 砂石杂质 | 3 | / | / | / | / | 3 | 0 |
|  | 热风炉炉渣 | 180 | / | / | / | / | 180 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①