白山市坤元沃土农业科技有限公司

再生腐殖土建设项目

环境影响报告表

中勘文保（吉林）设计有限公司

2026年1月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：白山市坤元沃土农业科技有限公司再生腐殖土建设项目

建设单位（盖章）：白山市坤元沃土农业科技有限公司

编制日期：2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专家组意见 |  |  |
| 1 | 核准项目行业类别；细化环境敏感保护目标分布情况调查内容；复核项目应执行的噪声排放标准。完善环境分区管管控符合性分析内容。 | 行业类别定为N7723固体废物治理；农村地区执行1类；细化了周边500m范围保护目标；完善了分区管控的符合性； | P1、P24、P25、P2-5 |
| 2 | 细化工程分析内容，明确原料来源，核准原料属性（是否含有毒性中药材，建议结合原料厂家环评说明）及含水率，补充产品用途（P6页有用于农业生产内容），说明有无质量标准；补充每批次发酵量及发酵时间；核实项目冬季是否生产；核准原料混合过程是否添加水，复核水平衡；核准原料储存过程是否有渗滤液产生。复核物料平衡。 | 明确原料来至修正集团下属中药企业产生的废弃物；补充了产品标准；细化每批次发酵量及时间；冬季不生产；混料过程需要补充水；原料直接运入发酵区，不存贮； | P9、P8、P11-12、P10-11、P14 |
| 3 | 复核发酵废气污染物源强，细化生物滴滤塔工作原理，复核恶臭气体去除效率。明确滴滤塔运行过程是否有废水污染物产生。 | 重新核实发酵废气核算，采用生物除臭剂，不采用生物滴滤塔； | P28 |
| 4 | 复核设备噪声源强及噪声影响预测内容，细化噪声污染防治措施 | 复核噪声源强及预测内容，细化了相关措施； | P32-35 |
| 5 | 细化生产车间及原料储存车间防渗措施。 | 细化了整个生产车间的防渗措施 | P36-37 |
| 6 | 复核固体废物产生的种类及产生量。 | 重新核算的固废种类及排放量 | P35 |
| 7 | 完善环境风险分析评价内容，避免产品进入食物链。 | 明确了产品不可进入食物链 | P8 |
| 8 | 复核环境保护措施监督检查清单内容，规范附图附件。 | / | P38 |
| 9 | 专家提出的其他合理化建议。 | 已经按意见修改 | / |
| 二 | 其他专家意见 |  |  |
| 1 | 梳理完善生态环境单元分区管控符合性分析，细化周围环境敏感分布情况。 | 细化了分区管控符合性，细化周边500m范围保护目标； | P2-5、P24 |
| 2 | 细化工程分析，完善工艺流程及排污节点分析，补充物料平衡，完善条带式发酵工艺介绍，补充发酵后基料是否需要进行陈化，同时复核原辅料消耗，发酵过程会有大量水分等流失，目前原料能否达到2万吨产品需进一步论证；补充低温发酵是否会有渗滤液产生，如有应明确处理方案；建议按照条带式发酵批次及周期等核实车间面积与产品规模等匹配度。梳理现有发酵车间废气治理措施的管路连接内容，明确6台风机设置及排气筒的位置关系，给出车间高度、面积等参数，核准废气量及相关管径和匹配的环保设施，并进行效率分析，复核废气污染物源强及达标保证性分析，明确生物滴滤塔滤料废物属性及更换周期等，补充其是否涉及废水外排？补充产品质量标准及原辅材料成分分析，不建议采用有机溶剂提炼工艺药渣。 | 细化工艺流程、物料平衡、条带式发酵工艺等内容，重新根据原辅材料核算产量，补充了匹配性分析等内容；不采用生物滴滤塔，采用生物除臭剂，补充了产品质量标准及原辅材料成分分析等内容； | P11-12、P8-9、 |
| 3 | 核实风机类噪声源强；按照物料平衡及发酵周期等核实固废量及处置去向；结合地下水导则及项目污染物特征，完善厂区硬化、防渗等内容，核实采用20mm水泥砂浆的防渗级别及可靠性。 | 核实了风机噪声源强及固废量、去向；细化防渗内容； | P32、P35、P36-37 |
| 4 | 完善环境风险评价内容，并细化风险物质存储、处置过程的风险事故发生情势及防治措施等；完善项目污染物排放量汇总表，复核环保投资、项目环境保护措施监督检查清单等。 | 项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中的危险物质； | P43、P37、P38、 |
| 5 | 规范附图件，补充图例、比例尺等。 | 已经按照要求进行修改 |  |
| 6 | 核准项目行业类别；细化环境敏感保护目标分布情况调查内容；复核项目应执行的噪声排放标准。 | 行业类别定为N7723固体废物治理；农细化周边500m范围保护目标；村地区执行1类； | P1、P24、P25 |
| 7 | 细化工程分析内容，明确原料来源，核准原料属性（是否含有毒性中药材，建议结合原料厂家环评说明）及含水率，补充产品用途（P6页有用于农业生产内容），说明有无质量标准；补充每批次发酵量及发酵时间；核实项目冬季是否生产；核准原料混合过程是否添加水，复核水平衡；核准原料储存过程是否有渗滤液产生。 | 明确原料来至修正集团下属中药企业产生的废弃物；补充了产品标准；细化每批次发酵量及时间；冬季不生产；混料过程需要补充水；原料直接运入发酵区，不存贮； | P9、P8、P11-12、P10-11、P13 |
| 8 | 复核发酵废气污染物源强，细化生物滴滤塔工作原理，复核恶臭气体去除效率。 | 重新核实发酵废气核算，采用生物除臭剂，不采用生物滴滤塔； | P28 |
| 9 | 复核设备噪声源强及噪声影响预测内容，细化噪声污染防治措施。 | 复核噪声源强及预测内容，细化了相关措施； | P32-35 |
| 10 | 细化生产车间及原料储存车间防渗措施。 | 细化了整个生产车间的防渗措施 | P36-37 |
| 11 | 复核固体废物产生种类及产生量。 | 重新核算的固废种类及排放量 | P35 |
| 12 | 核实原辅料及产品标准。说明中药残渣种类、提取方式及污染特性，明确药渣固废属性及固废编码，明确是否添加肥料成分或土壤等及如何确保肥力，明确产品类型及标准（是否属于肥料）。建议按基质考虑。 | 产品执行GB/T33891-2017；补充了中药残渣来源属性等内容 | P8-9 |
| 13 | 明确药渣及发酵过程中是否产生明显气味，报告中仅提出氨和硫化氢两种特征污染物并不能完全代表气味问题，由于项目选址距离西侧里岔沟村较近，且药渣成份难于明确说明，不能对村屯居民产生明显气味影响。核准发酵区废气处置措施（厂房负压收集，生物滴滤塔末端处理）及可行性。 | 项目为原料为中药渣，不参杂动物粪便等，异味产生不明显，采用喷洒生物除臭剂等措施； | P28 |
| 14 | 复核用水量。用水量640t/a如何计算，文字描述调湿水用量是300t/a。 | 复核了用水量 | P10-11 |
| 15 | 分析现状监测地下水及土壤的必要性和意义、监测点设置的合理性（仅1个土壤表层和地下水监测点），复核检测结果。 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目地下水、土壤现状调查留作背景值。 | P18-22 |
| 16 | 农村地区生活垃圾由市政环卫部门统一处理的说法是否合适。 | 经过核实，区域生活垃圾均为环卫部门处理 | / |
| 17 | 完善附件。村委会证明房屋没人居住的附件没有意义，若要证明需证明是否为宅基地。 | 按要求进行修改 |  |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白山市坤元沃土农业科技有限公司再生腐殖土建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付宝龙 | 联系方式 | 18904497759 |
| 建设地点 | 白山市浑江区河口街道里岔沟 |  |  |
| 地理坐标 | （126度30分22.157秒，42度1分6.597秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5750 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、与生态环境分区管控的意见符合性分析 2.1项目与省市总体准入符合性分析 根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅〈关于加强生态环 境分区管控的若干措施〉 》（吉办发〔2024〕12 号）、吉林省生态环境 厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158 号），白山市人民政府办公厅印发《白山市生态环境分区管控实施方案的通知》（白山政办发〔2024〕11号），项目与省市总体准入清单的符合性分析详见下表。 吉林省总体准入符合性分析一览表 管控 领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，项目建设符合国家产业政策。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 不涉及. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 不涉及. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 不涉及. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 白山市总体准入符合性分析一览表 管控 领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于《市场准入负面清单》中项目，故项目建设符合国家产业政策。. 新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。; 不涉及 项目不属于“两高”项目，不属于有色金属冶炼、平板玻璃项目。. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及. 污染物 排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 项目废气经处理后达标排放，对大气环境质量影响有限. 水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 项目废水不外排，不会对区域水环境质量产生影响. 环境风险防控; 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。; 不涉及. 建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 项目用水量很小，不会对水资源利用产生重大影响. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 租用现有闲置厂房，不新增土地资源. 能源; 2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 不涉及. 2.2项目与所属管控单元符合性分析 本项目选址位于浑江区城镇开发边界，环境管控单元编码为 ZH22060220002，管控单元分类为重点管控，具体管控要求详见下表。 项目所属管控单元符合性分析 环境管控单元编码; 环境管 控单元名称; 管控单 元分类; 管控 类型; 管控要求; 符合性. ZH22060220002; 浑江区城镇开发边界; 2-重点管控; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 符合 项目所在区域不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，项目不属于畜禽养殖场、养殖小区；项目产生少量的废气，无废水外排，不属于排放大规模大气污染物、水污染物项目；项目为一般固废处置项目，不属于钢铁、建材等污染较重企业。. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 不涉及. 环境风险防控; 1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 不涉及. 资源开发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）；禁燃区内现有使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）应当在规定期限前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 不涉及. - 与《白山市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析 根据该规划，第五章打造山地特色农业空间，以浑江区、江源区为核心，重点建设特色浆果、道地药材、长白山山野菜等为主的森林山地特色农业区。通化作为全省闻名的医药城，坐落诸多全名知名的医药企业，每年会产生大量的中药残渣等残余物，故项目为解决医药企业中药残渣的去向，在里岔沟租用现有工业用地上，利用厂区及建筑物，采用中药残渣作为原料，进行再生腐殖土的生产，项目符合《白山市国土空间总体规划》（2021-2035年）相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 白山市坤元沃土农业科技有限公司注册成立于2025年8月，建设单位拟租用白山金谷田园综合体有限公司位于白山市浑江区河口街道里岔沟的闲置厂区，并进行场地防渗硬化，厂房修缮，购置生产设备进行项目建设，采用中药残渣固废，并添加一些辅料，进行再生腐殖土生产，项目建成后年产再生腐殖土1.5万t/a。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部2020年第16号令），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，应当编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：白山市坤元沃土农业科技有限公司再生腐殖土建设项目 建设性质：新建 建设地点及周围环境情况：本项目位于白山市浑江区河口街道里岔沟，用地性质为工业用地（详见附件），厂界东侧隔空地为山林地及耕地，西侧为隔路为空地，南侧为闲置厂房，北侧为白山市锦屹钛业有限公司。距离厂界最近的敏感目标为厂界西侧32m的民宅，无人居住，闲置十余年（现状详见附图，情况说明详见附件），距离有人居住的民宅距离约为92m，位于厂界西北侧，约5户。厂区地理位置详见附图1，厂区周围情况图详见附图2。 项目总投资：本项目总投资100万元，环保投资30万元，占总投资的30%。 3、工程分析 3.1项目建设内容 租赁厂区占地面积5750m2，建筑物为综合车间、生产车间、粉碎车间，总建筑面积为4200m2，现有厂房建筑需要进行维修，厂房地面需要进行防渗硬化，厂区地面需要进行硬化，硬化面积约1000m2。 项目组成情况详见下表。 本项目租赁现有建筑物情况一览表 序号; 名称; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 层数; 结构形式; 备注. 1; 综合车间; 2200; 2200; 一层; 钢结构; 现有，闲置，项目拟用. 2; 生产车间; 1700; 1700; 一层; 钢结构; 现有，闲置，项目拟用. 3; 粉碎车间; 300; 300; 一层; 钢结构; 现有，闲置，项目拟用. 合计; 4200. 项目组成一览表 项目组成; 工程名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1700m2，内设晾晒区、辅料添加区及包装区；晾晒区将发酵好的物料进行摊开晾晒；辅料添加区进行按比例添加珍珠岩和蛭石；包装区进行成品包装；; 依托现有建筑. 综合车间; 建筑面积2200m2，内设库房及发酵区，用于成品存放及发酵生产；其中：库房面积约400m2，发酵区域约1800m2，为单独实墙隔离区域；. 粉碎车间; 建筑面积300m2，将晾晒完毕的物料进行破碎筛分；. 储运工程; 库房; 位于综合车间内，建筑面积400m2，主要用于成品的临时贮存；. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内，建筑面积35m2，人员办公；. 公用工程; 给水; 依托现有深井提供；; 依托. 排水; 生活污水排入现有防渗旱厕，位于东北角，建筑面积20m2，定期清掏做农肥。; 依托. 供电; 浑江区河口街道区域电网供给。; 依托. 供暖; 冬季不生产，生产不需取暖，门卫值班人员采用电取暖。; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。; 依托. 废气; 发酵废气：生物除臭剂； 破碎筛分废气：布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）；; 新建. 噪声; 采用隔音、减震、消声等措施；; 新建. 固废; 项目产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期统一处理；废包装物集中收集，外卖处理；除尘灰集中收集，回用于生产；废布袋由厂家负责更换处置。; 新建. 3.2产品方案 项目建成投产后，年产再生腐殖土1.5万吨，产品用于盆栽、花坛、屋顶用栽培用途，不用于农作物种植活动，避免产品进入食物链。产品执行《绿化用有机基质》（GB/T33891-2017）中表1盆栽、花坛、屋顶用栽培基质技术指标。 具体包装形式按照客户需求定制。产品方案情况见下表。 产品方案一览表 产品名称; 规格; 产量（合计）. 再生腐殖土 （营养土）; 袋装保存 （粒状）; 20kg/袋（大袋）; 1.5万t/a. 10kg/袋（中袋）. 5kg/袋（小袋）. 3.3主要生产设备 项目新增生产设备情况如下。 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 01; 粉料机; 550; 台; 1. 02; 滚筒筛料机; 锥形; 台; 1. 03; 传送带; /; 条; 5. 04; 三仓料斗; /; 座; 1. 05; 封袋机; 台式; 台; 1. 06; 单仓料斗; /; 座; 1. 07; 铲车; /; 台; 2. 08; 风机; /; 台; 4. 3.4原辅材料 3.4.1原辅材料消耗量 项目主要原料为中药残渣，主要来自修正集团旗下中药企业（通药制药集团股份有限公司）。原料无需在企业厂界内进行粉碎，其余辅助材料为珍珠岩、蛭石、生物发酵菌剂等，原料由厂家负责运至企业原料库内，详见下表。 项目原辅材料及能源消耗情况表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原料; 中药残渣; t/a; 20000; 外购，仓库内常温存储，含水率约为40%. 辅料; 珍珠岩; t/a; 112; 外购，颗粒物装，5kg/袋，仓库内常温存储. 蛭石; t/a; 112; 外购，颗粒物装，5kg/袋，仓库内常温存储. 生物发酵菌剂; t/a; 140; 外购，仓库内常温存储. 植物型除臭剂; t/a; 4; 外购. 塑料薄膜; t/a; 0.15; 外购. 3.4.2中药残渣情况介绍 （1）原料来源 项目原料中药残渣来至修正药业集团下属中药生产企业生产过程中产的废弃物，由该公司运输至企业综合车间发酵区，基本不进行堆存，不会产生渗滤液。根据《吉林修正药业集团通化市制药有限公司GMP改造项目环境影响报告表》，生产过程采用的中草药为五味子、党参、黄芪、白术、当归、陈皮、制首乌、生地等纯植物中草药，采用生产工艺为水提/醇提，报告中明确中药残渣为一般固废。 - （2）原料属性核准 毒性中药材排查：根据通药制药环评报告及原料成分清单，其生产涉及的中药材以普通药用品种为主（如黄芪、当归、党参等），不含《医疗用毒性药品管理办法》中列明的毒性中药材（如附子、乌头、砒霜等），且通药制药生产过程中未使用有毒辅料或添加剂，中药残渣经压榨脱水后主要成分为纤维素、半纤维素、木质素及少量残留药用成分（含量＜0.1%），无毒性物质积累。 含水率参数：中药残渣在通药制药厂区内已通过板框压滤机完成脱水处理，出厂含水率稳定控制在 35%-40% ；进场后无需额外预处理，直接进入混合工序，在混合阶段通过添加调湿水补充至工艺要求的 45%-50%（确保发酵微生物活性）。 3.4.2主要物料理化性质 珍珠岩：珍珠岩颗粒平均直径为3mm，呈白色或浅灰色，具有多孔的蜂窝状结构，质地轻盈，吸水性强（可吸收自身重量2-3倍的水分）；同时，其透气性和透水性能优异，有助于土壤中的气体交换和水分渗透。珍珠岩掺入土壤中，能有效改善土壤通气性和保水性，防止土壤板结，有利于植物根系的呼吸和生长。对于黏重土壤，珍珠岩的加入能显著增加土壤孔隙度，提高土壤通气性。珍珠岩的多孔结构为植物根系提供了良好的生长环境，有助于根系吸收水分和养分。同时，其保温隔热性能有助于稳定土壤温度，减少极端天气对植物根系的影响。 蛭石：蛭石是由黑（金）云母等矿物经热液蚀变作用或风化后，再经过高温加热膨胀而成的。在这个过程中，蛭石片的水分迅速失去，体积迅速膨胀，膨胀后的体积相当于原来体积的8-20倍，从而增加了通气孔隙和保水能力。 a.化学组成：蛭石是一种含镁的水铝硅酸盐次生变质矿物，具有良好的矿物学特性。 b.外观形态：蛭石在膨胀后，形态酷似水蛭，因而得名。其颜色多为灰色、浅黄色或浅绿色，质地轻盈，颗粒均匀，采购蛭石颗粒平均直径约为3mm。 c.结构：蛭石具有层状结构，这种结构使得其具有良好的保水性、透气性和保温性。同时，膨胀后的蛭石颗粒间形成了大量的微孔结构，有利于根系的生长和养分的吸收。 生物发酵菌剂：是一种专为加速和优化腐殖土制作而研发的微生物制剂，富含多种高效益生菌、酶类及有机营养物质，通过科学配比和先进技术制备而成。该菌剂旨在促进植物残体、动物粪便等有机废弃物的快速分解和转化，生成富含有机质、养分丰富的腐殖土，为农业生产提供高质量的土壤改良材料。 除臭剂：本项目使用的除臭药剂为植物型除臭剂，采用植物提取技术，在薄荷，香茅，银杏叶，茶多酚，葡萄籽，樟科植物，桉叶油，艾草，荷花，薰衣草等30多种植物中提取有效成分为主要原料，能与各种有害异味分子快速发生聚合、取代、置换、吸附等气相反应，使之变成无害无味分子。植物除臭剂用来消除空气中的氨氮、硫化氢等异味，尤其是由有机物散发的恶臭具有优异的效果。该除臭剂与臭味因子接触后瞬间分解臭味分子和产生臭味的各种有机物，将其转化为二氧化碳和水以及微生物细胞成分，从而达到去除臭味的目的。 3.5公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水及物料调湿用水，用水来源为厂区内深井水。 项目劳动定员为5人，职工均为附近居民，不在厂区内食宿，职工生活用水量按40L/d•人计，则职工生活用水量为0.20m3/d（40m3/a）。职工年工作200d，其余时间由值班人员进行不定期巡视，不在厂区用水。 发酵物料需要进行调湿，需要将中药残渣的含水率从40%提高至45%，则每批次用水量约为258t/次，年总用水量为2064t/a，该部分水进入产品中，不外排。 综上，项目合计总用水量为2104t/a。 - （2）排水 项目无生产废水产生，产生的废水为生活污水。 生活污水产生量按其用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.16m3/d（32m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。 项目水平衡详见下图。 项目水平衡图（单位：t/a） （3）供热 项目冬季不生产，值班人员采用电取暖。 （4）供电 项目用电为区域电网进行供电。 3.6劳动定员及工作制度 项目定员5人，一班制，每班10h，年工作200d，从每年5月至10月末，冬季不生产；不设食堂，员工为就近村民，就餐自行解决。 3.7项目建设期 2026年4月-2026年6月。 3.8项目平面布置情况 项目租赁厂区基本属于矩形，占地面积5750m2，由北至南，依次为综合车间、生产车间及粉碎车间，总建筑面积约为4200m2，3栋厂房处于闲置状态，现有建筑物门窗已经破损、厂房及厂区地面需要进行硬化防渗处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 - 项目施工期主要进行厂区地面硬化，对生产所用建筑物进行修缮，更换门窗等，并进行设备安装、调试，时间比较短，产生的污染物种类比较少，主要为粉尘、噪声、固废及人员的生活污水，对环境的影响不大，故不再进行分析。 - 2、运营期 白山地区冬季平均气温 - 15℃～ 5℃，低于生物发酵菌剂活性阈值（5℃），发酵效率下降 80% 以上，无法满足腐熟要求，故冬季不进行生产。 项目发酵过程在综合车间发酵区域内进行，该区域与其他区域实墙隔离，地面进行防渗硬化处理，区域建筑面积1800m2，采用条带式发酵工艺，设置8条带，每条长 50m、宽 4m、高 1.5m），单条带投加量约为360t/条，一个批次约2880t/次；发酵周期为25d，年可生产批次为8批次，则总投料量约为23040t/a。 发酵周期分为三个阶段，总时长 25天，过生物发酵菌剂（含枯草芽孢杆菌、蜡样芽胞杆菌）的活性激发，将混合物料堆体温度从常温（约 15-20℃）提升至 50-55℃，为后续高温腐熟奠定微生物种群基础，同时初步分解物料中的易降解有机物（如少量残留糖类、有机酸）。 升温期（1-5天）：通过生物发酵菌剂（含枯草芽孢杆菌、蜡样芽胞杆菌）作用，堆体温度从常温升至 50-55℃，每天翻堆 1 次； 高温腐熟期（6-18天）：堆体温度维持在 60-65℃（最高不超过 70℃），通过高温杀灭物料中的病原菌，同时深度分解纤维素、木质素等难降解有机物，生成腐殖酸等有益成分，确保产品无害化与腐熟度，每 2 天翻堆 1 次； 降温稳定期（19-25天）：使堆体温度从 60℃逐步降至 40℃以下，终止高温菌活性，促进腐殖酸稳定化，同时调整物料含水率至 30% 左右，为后续晾晒、粉碎工序做准备，确保产品理化性质（pH、有机质含量）达标。 发酵过程阶段含水率情况一览表 序号; 发酵阶段; 含水率范围; 允许波动范围; 控制内容. 1; 升温期; 45%-50%; ±2%; 高含水率为微生物（菌剂）提供湿润环境，加速繁殖并分解易降解有机物，推动堆体升温至 50-55℃. 2; 高温腐熟期; 40%-45%; ±3%; 适度降低含水率，避免堆体厌氧（防止硫化氢等恶臭超标），同时保障高温（60-65℃）下微生物活性，实现杀菌与腐熟. 3; 降温稳定期; 35%-40%; ±2%; 逐步降低含水率，减少后期晾晒负荷，为物料形成疏松腐殖质（成品含水率 30%±2%）奠定基础. 2.1 工艺流程及产排污节点 项目产品具体工艺流程如下： 项目工艺流程及产污环节示意图 配料混合：购进的药渣入厂前均已粉碎，进厂后无需再进行粉碎工序，通过人工+铲车将物料和发酵菌剂、水进行混合，此混料的过程中基本不会产生粉尘。该工序或可产生少许渗滤液，地面设置 2‰坡度，坡向导流沟，集中收集渗滤液回用与生产。 发酵：将混合好的物料运至发酵区域发酵，并用大棚塑料布进行密封覆盖。发酵过程中会利用生物发酵菌剂产生的热量进行腐熟，当堆温升至50℃时开始翻堆，每天一次，如堆温超过65℃，再次翻倒，堆温温度控制在70℃以下；同时通过翻堆可促进固体发酵物料中水分蒸发，水分挥发后物料含水率约为35%左右。大概经7次翻堆，当堆内产生白色菌丝，物料疏松，无物料原味后，即可进行晾晒。发酵区设导流沟，车间内设收集池，产生的渗滤液集中收集后回用调湿用水。 晾晒：发酵好的物料用传输带运至生产车间晾晒区，进行风干晾晒，晾晒至水分达到30%左右再用传输带传至粉碎车间生产线进行生产。 粉碎、筛分：发酵过程中因为原料本身以及菌丝的生长等原因，物料会有成块成团现象，为了便于后续筛分，需要对物料进行粉碎，粉碎粒度至少达到4目（0.45mm）要求。在粉碎工序完成后，通过滚筒筛料机进行筛分成粉状营养土，其中会有10%的粗料发酵不完全，集中收集，通过人工输送至发酵车间，重新发酵。 辅料添加：筛分后的粉状营养土内添加珍珠岩和蛭石（添加比例为营养土：珍珠岩：蛭石=5：1：1），其目的为增加透气性，并保持水分。 包装：将成品营养土包装成袋后堆放于库房内，定期外售。 2.2 物料平衡 根据建设单位提供的资料，本项目生产所需要的原辅材料主要为中药残渣、发酵菌剂等，年总用量为22432t，成品的含水率约为10%，项目物料平衡如下。 物料平衡表 进料量（单位：t/a）; 出料量（单位：t/a）. 原辅料; 产品; 三废. 水; 中药残渣; 发酵菌剂; 生物除 臭剂; 珍珠岩; 蛭石. 2064; 20000; 140; 4; 112; 112; 15000; 氨; 0.00378. 硫化氢; 0.00061. 颗粒物; 1.2555. 水汽/碳元素等; 7430.74011. 22432; 22432. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 租赁厂区已经闲置多年，无任何的生产活动。经过现场勘察，尚未发现与本项目有关的环境问题。厂区现状详见下图。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）： 大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 1、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，地表水环境质量现状评价可“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 《吉林省2024年生态环境状况公报》中：全省 109 个国家考核断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面 97 个，占 89.0%，同比上升 2.8 个百分点；Ⅳ类水质断面 12 个，占 11.0%，同比下降 0.9 个百分点；无Ⅴ类水质断面，同比下降 1.8 个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，同比持平。 全省国控断面水质状况详见附表。 全省主要江河国控监测断面水质状况 水系; 断面水质类别比例（%）. Ⅰ-Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类; 劣V类. 松花江; 88.7; 11.3; /; /. 图们江; 93.3; 6.7; /; /. 鸭绿江; 100; /; /; /. 辽河; 83.3; 16.7; /; /. 绥芬河; 100; /; /; /. 区域地表水体为浑江，根据吉林省生态环境厅网站《吉林省地表水国控断面水质月报》可知，区域地表水体浑江国控面水质情况详见下表。 区域地表水体水质状况表 河流名称; 时间; 断面; 水质类别; 是否达标. 浑江; 2025.11; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.10; 江源（浑）; Ⅲ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.9; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.8; 江源（浑）; Ⅲ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.7; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.6; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.5; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.4; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 2025.3; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅲ; 达标. 2025.2; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅲ; 达标. 2025.1; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅲ; 达标. 2024.12; 江源（浑）; Ⅱ; 达标. 西村; Ⅱ; 达标. 通过国控断面监测结果可知，该断面水环境质量较好，能够达到考核要求。 2、环境空气质量现状 2.1区域环境空气质量状况 本项目位于白山市浑江区河口街道，区域环境空气质量达标情况采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》中的数据进行空气质量达标区判定，详见下表。 环境空气基本污染物质量现状评价表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 超标 倍数; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 54; 70; 未超标; 77; 达标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 23; 35; 未超标; 66; 达标. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 12; 60; 未超标; 20; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 20; 40; 未超标; 50; 达标. CO; mg/m3; 年24h平均第95百分位数; 1.2; 4; 未超标; 30; 达标. 臭氧; μg/m3; 年日最大8h平均 第90百分位数; 129; 160; 未超标; 81; 达标. 根据上表可知，2024年白山市环境空气中PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求，白山市属于环境空气质量达标区。 2.2空气环境质量现状评价 （1）空气环境质量现状调查 本本次环境空气环境现状监测共布设1个监测点位，监测点布设情况详见下表。 监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m. X; Y. 里岔沟五组; 126.501298562; 42.016600061; TSP; 日均值; 西南侧; 360. 氨; 小时值. 硫化氢; 小时值. 臭气浓度; 一次值. （2）监测项目 根据该区域环境空气质量状况以及项目废气污染特征，确定为监测项目因子：TSP、氨、硫化氢、臭气浓度共4项指标。 （3）监测时间及频率 吉林启兴环保检测有限公司于2025年08月11日～08月13日，连续3天，其中氨、硫化氢的小时监测值；TSP为日均值，臭气浓度一次值。 （4）评价标准 TSP环境质量标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢环境质量标准选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值。 （5）评价方法 采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中6.4.2.2补充监测数据的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii─i污染物的标准指数； Ci─i污染物的实测浓度，µg/m3； Coi─i污染物的评价标准，µg/m3。 其中Ii ≤1.0时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Ii＞1.0时，则表明该污染物超标。 （6）监测与评价结果 监测与评价结果见下表。 环境空气质量现状评价结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 µg /m3; 监测浓度范围µg /m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 里岔沟五组; TSP; 24h; 300; 49～56; 18.7; 0; 达标. 氨; 1h; 200; 50～100; 50; 0; 达标. 硫化氢; 1h; 10; 未检出; /; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; <10; /; /; /. 由上表可以看出，监测点TSP满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中空气质量浓度限值要求，说明区域环境空气质量较好。 3、声环境质量现状调查与评价 （1）监测布点 根据区域所在地地理位置及周围环境概况，本次共布设5个监测点，具体位置详见下表。 声环境质量现状监测点布置一览表 序号; 监测点名称; 布设目的. 1#; 场界东侧外1m处; 了解项目地声环境质量. 2#; 场界南侧外1m处. 3#; 场界西侧外1m处. 4#; 场界北侧外1m处. 5#; 西侧32m闲置民宅外; 了解民宅处声环境质量. （2）监测因子 连续等效声级Leq（A）。 （3）监测单位及监测时间 监测时间：2025月08月11日昼、夜各一次。 监测单位：吉林启兴环保检测有限公司。 （4）评价方法 采用监测值与标准值对照分析的方法进行评价，评估污染现状。 （5）评价标准 根据声功能划分，场界声环境监测点均采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 （6）噪声现状监测及评价结果 噪声现状监测汇总及评价结果见下表。 噪声现状监测结果 时间; 点位; 监测结果（dB）A; 标准限值（dB）A; 达标 分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025.08.11; 1#; 51; 40; 55; 45; 达标. 2#; 52; 42; 达标. 3#; 51; 41; 达标. 4#; 53; 42; 达标. 5#; 50; 39; 达标. 由上表可见，项目声环境质量现状较好，各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 3、地下水环境质量现状评价 （1）监测点的布设 项目拟在厂区内水井进行地下水环境质量现状监测，留作背景值，具体布设见下表； 地下水环境现状监测点位一览表 编号; 监测点名称; 断面布设目的. 1#; 厂区内水井; 了解拟建项目所在地区域地下水环境质量现状. 注：以上点位均为潜水层。 （2）监测项目 根据污染特征及拟建项目废水排放情况，选择监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氟化物、氯化物、铅、总大肠菌群共计12项。 （3）监测单位及监测时间 监测单位：吉林启兴环保检测有限公司 监测时间：2025年08月11日。 （4）评价标准 采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。 （5）评价方法 采用单项标准指数法进行地下水质量评价，公式如下： (pH除外) PpH计算公式如下： (pHj≤7.0) ； (pHj＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 （6）监测结果 项目地表水监测结果见下表。 地下水水质监测结果表单位：mg/L 序号; 采样日期; 检测项目; 检测结果. 单位; 结果. 1; 2025.08.11; pH; 无量纲; 6.8. 2; 溶解性总固体; mg/L; 52. 3; 硫酸盐; mg/L; 34.5. 4; 氯化物; mg/L; 2.96. 5; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.31. 6; 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; ND. 7; 耗氧量; mg/L; 1.47. 8; 氨氮; mg/L; 0.14. 9; 氰化物; mg/L; ND. 10; 氟化物; mg/L; ND. 11; 铅; mg/L; ND. 12; 总大肠菌群; MPN/L; ND. （7）评价结果 地表水评价结果详见下表。 地下水现状评价结果 序号; 评价项目; 标准值; 评价结果. 1; pH; ≤6.5-8.5; 0.4; 达标. 2; 溶解性总固体; ≤1000; 0.052; 达标. 3; 硫酸盐; ≤250; 0.138; 达标. 4; 氯化物; ≤250; 0.012; 达标. 5; 硝酸盐; ≤20; 0.016; 达标. 6; 亚硝酸盐; ≤1.00; /; 达标. 7; 耗氧量; ≤3.0; 0.49; 达标. 8; 氨氮; ≤0.50; 0.28; 达标. 9; 氰化物; ≤0.05; /; 达标. 10; 氟化物; ≤1.0; /; 达标. 11; 铅; ≤0.01; /; 达标. 12; 总大肠菌群; ≤3.0; /; 达标. 由上表可见，监测点位水质均满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。 4、土壤环境质量现状调查与评价 （1）监测点布设 拟在项目所在区域布设1个监测点，详见下表。 地下水环境现状监测点位一览表 点位名称; 检查点位名称; 取样; 备注. 1#; 厂界区内发酵车间，表层样; 表层样应在0-0.2m取样; 工业用地. （2）监测项目 铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘类，共计45项。 （3）监测时间及数据来源 2025年08月11日，采样一天，每天一次采样。 （4）监测频次 监测时间及频率：采样一天，每天一次采样。 （5）评价标准及评价方法 评价标准：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中7.5.2.1根据调查评价范围内的土地利用类型，分别选取GB15618、GB36600等标准中的筛选值进行评价，土地利用类型无相应标准的可只给出现状监测值。 评价方法：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中7.5.3.1土壤环境质量现状评价应采用标准指数法，进行统计分析。 （6）监测结果 监测统计结果详见下表。 土壤监测统计结果一览表 采样日期; 采样 地点; 检测项目; 检测值; 单位. 08月13日; 厂界区内发酵车间; 砷; 8.60; mg/kg. 镉; 0.40. 铬(六价); ND. 铜; 22. 铅; 9.0. 汞; 0.133. 镍; 26. 四氯化碳; ND; μg/kg. 氯仿; 5.5. 氯甲烷; ND. 1,1-二氯乙烷; ND. 1,2-二氯乙烷; ND. 1,1-二氯乙烯; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; ND. 反-1,2-二氯乙烯; ND. 二氯甲烷; ND. 1,2-二氯丙烷; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND. 四氯乙烯; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND. 三氯乙烯; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND. 氯乙烯; ND. 苯; ND. 氯苯; ND. 1,2-二氯苯; ND. 1,4-二氯苯; ND. 乙苯; ND. 苯乙烯; ND. 甲苯; ND. 间二甲苯+对二甲苯; ND. 邻二甲苯; ND. 硝基苯; ND; mg/kg. 苯胺; ND. 2-氯酚; ND. 苯并[a]蒽; ND. 苯并[a]芘; ND. 苯并[b]荧蒽; ND. 苯并[k]荧蒽; ND. 䓛; ND. 二苯并[a,h]蒽; ND. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND. 萘; ND. 备注：“ND”代表未检出 根据上表，项目土壤监测点位各项污染物指标小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中表1筛选值要求，因此土壤风险可忽略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于白山市浑江区河口街道里岔沟，用地性质为工业用地（详见附件），厂界东侧隔空地为山林地及耕地，西侧为隔路为空地，南侧为闲置厂房，北侧为白山市锦屹钛业有限公司。距离厂界最近的敏感目标为厂界西侧32m的民宅，无人居住，闲置十余年（现状详见附图，情况说明详见附件），距离有人居住的民宅距离约为92m，位于厂界西北侧，约5户。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境保护目标： 大气环境。明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 项目所在地厂界外500m范围内，不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，存在农村地区中人群较集中的村屯。 声环境。明确厂界外50m范围内声环境保护目标；项目场界外50m范围内存在一户民宅，无人居住，闲置十余年，定为声环境保护目标。 地下水环境。明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目场界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，村屯已经实现集中供水，水源地不在500m范围内。 生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 项目无新增用地，利用现有建筑，不存在受项目影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生态群落及生态空间。 项目主要环境保护目标详见下表。 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对场址方位; 相对场界距离/m; 规模; 保护内容. 大气环境; 厂界四周500m范围内; 西测; 33; 里岔沟村（96户，218人）; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 声环境; 厂界50m范围; 西侧; 33; 1户（暂无人居住）; GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2中的标准限值，详见下表。 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 恶臭污染物排放标准 标准名称; 评价因子; 标 准 值. GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》; 硫化氢; 15m高排气筒排放速率; 0.33kg/h. 场界浓度; 0.06mg/m3. 氨; 15m高排气筒排放速率; 4.9kg/h. 场界浓度; 1.5mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 厂界标准值; 20（无量纲）. 2、噪声 项目位于农村地区，建议噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求，详见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; GB12348-2008. /; 70; 55; GB12523-2025. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目废气排放口为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。 其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工过程主要为现有厂区内建筑物进行维修，地面硬化处理，设备安装、调试，施工期较短，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 1、废气 施工过程中主要废气产生环节为扬尘及汽车尾气。 项目在厂房内进行全封闭施工，施工中各种堆料封闭储存。 运输车辆采取密闭措施，在场地集中区域设置运输指定通道，规定时间、路线进行运输作业并及时清扫、冲洗运输通道。运输车辆进入施工场地应低速行驶，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业现场。 施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车形式扬尘。 施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒。 通过以上的措施，将施工期扬尘对环境空气造成的影响降到最低。 2、废水 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水。高峰施工期进驻的各类人员可达到约10人，人均日用水量按30L，排水量以用水量的80％计，则排水量为0.24m3/d。由于施工废水中污染物较简单，主要是COD和SS，且污染物浓度较低，一般COD约为300mg/L，SS约为200～300mg/L，排入厂区内防渗旱厕内，定期清淘。 3、噪声 施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》，选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强，同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，禁锢各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振基座，降低噪声。 减少施工交通噪声，尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，运输路线安排上应尽量避开周围环境敏感点的路线。 4、固体废物 本项目施工期固体废物包括人员生活垃圾，无施工弃土产生。 施工人员生活垃圾每人每天排放量约0.5kg/d•人，施工期高峰时共有人员约10人，生活垃圾产生量为0.01t/d，场地设置专门的生活垃圾暂存设施，生活垃圾定点排放，定期由环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中规定“污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定”，本项目相关源强核算优先参考源强核算技术指南、排污许可证申请与核发技术规范、生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）。 1、废气 1.1废气源强核算 （1）发酵废气 目前尚未有相关中药渣发酵阶段关于NH3、H2S的源强核算，为确定本项目恶臭污染源强，计算发酵过程污染物NH3、H2S的产生量，采用类比分析法进行，类比情况详见如下。 选取与本项目原料特性（中药渣为主）、工艺类型（条带式密封发酵）、处理措施（喷洒生物除臭剂）及生产规模相近的项目，具体筛选标准如下： 原料：中药渣占比≥90%，且中药渣来源为正规制药企业（如修正、万通等），不含毒性中药材； 工艺：条带式发酵，发酵周期 20-30 天，堆体含水率控制在 40%-50%； 污染治理：采用 “源头喷洒除臭剂 ” 处理恶臭废气； 最终选取吉林万通药业集团盛泰生物工程股份有限公司中药渣资源化项目作为类比对象，该项目核心参数与本项目高度匹配，具体如下： 可类比性分析情况一览表 参数类别; 类比项目; 本项目; 匹配性分析. 产品产能; 年产有机肥 8 万吨; 年产再生腐殖土 1.5 万吨; 均为有机固体废弃物资源化利用项目，产能规模呈线性可比. 原料组成; 中药渣（92%）+ 辅料（8%）; 中药渣（95%）+ 生物发酵菌剂（0.5%）; 中药渣占比均＞90%，原料特性一致. 发酵工艺; 条带式密封发酵，周期 28 天; 条带式密封发酵，周期 25 天; 工艺类型相同，周期差异＜10%，可忽略. 废气措施; 植物除臭剂; 植物除臭剂; 治理措施完全一致，处理效率相同. 污染物监测数据; NH₃产生量 72kg/a，H₂S 产生量 18kg/a; 类比修正数据： NH3产生量13.5kg/a，H2S产生量为3.375kg/a; /. 根据上表可知，故本项目运营期NH3产生量为13.5kg/a、H2S产生量为3.375kg/a。 发酵过程恶臭采用植物型除臭剂喷洒处理，该类型除臭剂对H2S和NH3去除效率分别可达82%和72%（参考文献为《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（环境卫生工程，2016年12月第24卷第6期，丁湘蓉））。则发酵过程恶臭产排情况见下表： 恶臭产生及排放情况一览表 排放形式; 污染物; 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放量kg/a; 排放速率kg/h. 无组织; NH3; 13.5; 0.0068; 喷洒除臭剂（72%）; 3.78; 0.0019. H2S; 3.375; 0.0017; 喷洒除臭剂（82%）; 0.6075; 0.0003. 根据上表可知，厂界废气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。 （2）破碎筛分粉尘 破碎筛分过程会产生粉尘，破碎筛分过程均在密闭粉料机、滚筒筛内进行，产生的粉尘集中收集后，通过布袋除尘器进行处理，处理效率为99%，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。参照《2625有机肥及微生物肥制造业行业系数表》颗粒物产污系数为0.37千克/吨-产品，项目产品为1.5万吨，粉尘产生量为5.55t/a，风机风量为5000m3/h，具体详见下表。 废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 处理前排放浓度及排放量; 治理措施及治理效率; 处理后排放浓度及排放量. 颗粒物; 555mg/m3，5.55t/a; 设备密闭+布袋除尘器（效率99%）+15m高排气筒（DA001）; 5.55mg/m3，0.0555t/a（0.0278kg/h）. 排放口基本情况一览表 排放口名称; 编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 废气排口; DA001; 15m; 0.3m; 20℃; 一般排放口; 126.506477907，42.018433350. 通过上表可知，经过处理后，破碎筛分的颗粒物排放速率、浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求。 （3）无组织粉尘 项目所采用的中药残渣原料由专业物流公司运至企业发酵区内，运输装卸过程中会产生极少量的粉尘，无法定量计算，定性进行分析，粉尘无组织排放，采用地面硬化处理，及时清扫地面等措施。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 项目物料运至发酵车间进行混料，由于物料均具有一定的含水率，故混合过程粉尘产生量极少，无法定量计算，采用地面硬化处理，及时清扫地面等措施。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 项目发酵之后的半成品需要进行调节含水率，在生产车间内晾晒区进行晾晒，物料的装卸、转运过程会产生少量的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中物料的装卸运输表1-13中，无控制的排放因子0.06kg/t，粉尘的产生量为1.2t/a，采用地面硬化处理，及时清扫地面，洒水降尘等措施，粉尘的去除效率为60%，粉尘的排放量为0.48t/a，无组织粉尘对环境影响有限。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 （4） 非正常工况 非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目主要体现在以下几方面：①废气处理装置运行不正常出现的异常排放；②开、停车调试，检修等非正常工况排放分析。 本次针对破碎筛分粉尘的处理措施非正常排放进行分析，本项目考虑的情况，非正常工况下废气污染物处理效率按照30%进行计算。非正常工况情况下（按照每年2次，每次持续时间2h计算），污染物产生排放情况见表。 非正常工况下废气产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量及浓度; 防治措施; 排放量及浓度. 破碎筛分 （DA001）; 颗粒物; 2.78kg/h，555mg/m3; 废气系统故障，效率30%；按照每年3次，每次持续时间2h计算; 1.94kg/h，388.5mg/m3. 非正常工况下，废气中各污染物的排放量会明显增加，颗粒物的排放浓度和排放速率不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，故建设单位应按照工艺流程进行生产，一旦发现废气浓度异常，立即查找原因并进行抢修，如短时间内无法找出原因及妥善处理，必要时应停止运行。此外，在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。 1.2废气治理措施与环境影响分析 1.2.1废气治理措施及技术可行性 （1）生物除臭技术 生物除臭剂是由乳酸菌、光合菌、酵母菌、放线菌、醋酸杆菌、芽孢杆菌等复合微生物菌群经过按一定比例混合、发酵、驯化而成。微生物除臭剂会与臭气分子形成生态系统，微生物和氧存在的条件下，利用微生物的代谢作用氧化分解发臭物质，以达到净化气体的目的。生物处理大致可以分为3个过程。恶臭气体被填料载体（固有微生物）吸附；恶臭气体向微生物表面扩散、被微生物吸附；除臭剂中的有益微生物菌种在繁殖过程中产生多种生物活性因子分解和消化恶臭物质，并能将恶臭物质作为自身营养物质，与有害微生物争夺营养物质，从而抑制有害物质的繁殖，通过其代谢产物生物酶将恶臭分子分解为水和稳定温和的碳化合物。 具体详见下表。 除臭剂技术分析情况一览表 污染物类型; 化学特性; 核心降解成分; 作用机制; 降解效率. 氨; 碱性、易溶于水，转化为NH4+; 枯草芽孢杆菌、放线菌、地榆提取物; - 微生物层面：氨单加氧酶将 NH4+转化为羟胺，再经羟胺氧化酶分解为 NO2-，最终生成 NO3-；2. 植物提取物层面：地榆中的鞣质与 NH4+形成络合物，降低挥发性; 单独微生物处理效率 72%-80%，复合植物提取物后提升至 88% 以上. 硫化氢; 酸性、还原性，易形成 S2-; 蜡样芽胞杆菌、醋酸杆菌、薄荷提取物; 1. 微生物层面：硫化物氧化酶将 S2-逐步氧化为 S、SO32-，最终生成 SO42-；2. 植物提取物层面：薄荷中的薄荷醇与 S2-发生亲核反应，加速分解; 单独微生物处理效率 82%-90%，复合后可达 92% 以上. 生物除臭剂（复合菌 + 植物提取物）与发酵工艺的温度、湿度、操作流程高度协同，通过优化雾化参数和分阶段补加，可覆盖全发酵周期的异味控制；对氨、硫化氢的去除率分别可达72%、82% 以上，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，技术可行。 （2）布袋除尘器 参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表15，有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表可知，破碎、筛分单元主要控制污染物为颗粒物，可行技术为袋式除尘器。 含尘气流通过风道进入布袋除尘器，通过过滤材料，滤去气体中的尘粒，达到净化气体的目的。净化后的气体进入除尘器的上箱，再通过出风口排出去。当过滤室阻力达到一定的压力值时，自控系统将发出指令将该室的排风切换关闭，压缩空气通过脉冲对滤袋进行反吹，使滤袋上的集灰层浮动，疏松，膨胀达到流态化，最后被清离滤袋表面而落入灰斗。每个室清灰后排风切换阀自开启，该室重新进入工作状态。布袋除尘器效率一般能达到99%。 综上，本项目采用布袋除尘器对破碎筛分粉尘进行处理，属于可行技术。 1.2.2 环境影响分析 根据环境质量监测，项目所在地环境空气质量较好，距离厂界最近的敏感目标为厂界西侧32m外的里岔沟村（96户，218人），位于区域主导风向上风向，项目废气能够达标排放，对周围环境敏感目标影响不大。 1.5 废气监测计划 企业应参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中相关要求，制定本项目废气监测计划，见下表。 废气监测计划 位置; 监测指标; 监测频次. 有组织监测（DA001）; 颗粒物; 1次/半年. 无组织（厂界）; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/月. 2、废水 本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。 生活污水按生活用水量80%计，废水量为32t/a，其中员工的盥洗用水主要用于厂内降尘，排泄物污水进入防渗旱厕内，定期清掏，用作农肥，不外排，无需进行自行监测。 3、噪声 （1）预测内容 运行期昼夜厂界及声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值。 （2）噪声源强 本项目噪声主要来源为铲车、粉料机、滚筒筛料机等设备噪声，项目主要噪声设备噪声源强情况详见下表。 项目主要噪声设备噪声源强一览表 设备名称; 数量; 噪声源强dB(A); 声源位置; 空间坐标; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. X; Y; Z. 粉料机; 1; 70; 厂房内; 7; 10; 1; 选取低噪声设备、设置减震垫、加装隔声罩、定期维护; 50; 10h/d. 滚筒筛料机; 1; 60; 7; 25; 1; 40; 10h/d. 封袋机; 2; 55; 10; 21; 1.5; 40; 10h/d. 铲车; 2; 80; 5; 10; 1; 55; 10h/d. 5; 14; 1; 55; 10h/d. 风机; 4; 85; 48; 40; 1; 减振、隔声、软连接; 60; 10h/d. 61; 57; 1.8; 60; 20h/d. 59; 28; 1.8; 60; 20h/d. 71; 50; 1.8; 60; 20h/d. （3）预测方法 预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型-工业噪声预测计算模型进行预测，首先室内源采取降噪措施后源强预测采用点源公式预测到距离室内边界1m处声压级，再等效为室外声压级，再用室外衰减公式预测至预测点噪声，具体公式详见下表。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：   式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点r0 处的倍频带（用63Hz 到8KHz的8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A 声级LA(r)可按下式计算，即将8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。 c.在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； t i ——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在T 时间内j 声源工作时间，s。 拟建工程在预测点的噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； L eqb ——预测点的背景噪声值，dB。 （4）预测结果 根据以上公式计算出本项目运营期噪声对厂界声环境质量的贡献值，以反映项目建成投产后对周边声环境影响情况，预测结果详见下表。 噪声治理后预测结果一览表 单位：dB（A） 时段; 叠加后室外边界噪声值; 厂界; 距离（m）; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 夜间; 东; 30; 东侧; 10; 10; 40; 45; 达标. 南; 34; 南侧; 3; 24; 42; 45; 达标. 西; 28; 西侧; 4; 16; 41; 45; 达标. 北; 35; 北侧; 2; 29; 42; 45; 达标. /; /; 西敏感目标; 32; 0; 39; 45; 达标. 昼间; 东; 37; 东侧; 10; 17; 51; 55; 达标. 南; 41; 南侧; 3; 31; 52; 55; 达标. 西; 35; 西侧; 4; 23; 51; 55; 达标. 北; 42; 北侧; 2; 36; 53; 55; 达标. /; /; 西敏感目标; 32; 5; 50; 55; 达标. 由上表可知，厂界噪声贡献值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求，西侧声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；故本项目建成后对周围声环境影响不大。 为了进一步减轻各类噪声对工作环境和周围环境敏感点的影响，根据各类噪声的声源特征，本次评价提出以下噪声防治措施： 在设计阶段：①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施；②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂房中央集中，增大高噪声源与厂界的距离。 在建设与生产阶段：①根据粉料机型号，在底座与基础之间安装橡胶或弹簧减震垫，将设备整体或部分封闭在隔声罩内，定期对进行保养。②选择低噪声风机型号，底座与基础之间安装减振橡胶，采用变频技术节能降噪，定期维护设备，减少异常噪声，与管道连接部位采用柔性接头，采用弹性吊架和减振支架，设置隔音屏障。③选用设计精良且具有降噪措施的滚筒筛料机。定期对其进行维护保养，磨损严重的部件及时更换，确保设备运行稳定，减少因部件磨损导致的振动和噪声。④检查和优化传送带的牵引辊、传动链条或皮带、电机等部件。确保牵引表面光滑、圆度良好，避免因表面不平整导致物料传输时产生振动噪声。⑤为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，更换低噪声实心胎，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。所有运输装卸活动尽可能安排在昼间。⑥车间密闭，加装隔声卷帘门，破碎机单独设置可拆卸隔声罩，操作口配置柔性密封帘。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划如下： 噪声监测计划 监测类别; 排放源; 监测因子; 监测点; 监测频率. 噪声; 连续等效A声级; 连续等效A声级; 厂界四周; 1次/季度. 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾及废包装物、除尘灰、废布袋；设备维护保养委托专业维修单位进行，主要添加润滑脂等；车辆维修保养不在厂区内进行，外委保养，故无废机油等产生。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.5t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场；发酵菌剂及生物除臭剂、珍珠岩等会产生废包装物，产生量为0.5t/a，集中收集，外卖处理；除尘灰产生量为5.4945t/a，集中收集，回用于生产；布袋除尘器约每年更换一次，产生量约为0.03t/a，由厂界负责更换处置。 固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 代码; 处置方式. 1; 生活垃圾; 0.5; 900-001-S60; 集中收集，环卫定期清运. 2; 废包装物; 0.5; 900-003-S17; 集中收集，外卖处理. 3; 除尘灰; 5.4945; 900-009-S59; 集中收集，回用于生产. 4; 废布袋; 0.03; 900-003-S17; 厂家负责更换处置. 固废环境管理措施如下： 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护以保障正常运行。 单位须针对此员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 综上，本项目各种固体废物均得到合理地处理与处置，不会产生二次污染。 5、土壤、地下水污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，根据厂区各生产功能单一可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将项目区域全部划分为一般防渗区，并按要求进行防渗。 项目分区划分情况一览表 防渗分区; 覆盖区域; 防渗技术指标; 执行标准依据. 一般防渗区; 生产车间、综合车间等; 等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s；硬化层抗压强度≥C30; 《地下水环境影响评价导则》HJ610-2016 、 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020. 5.1生产车间防渗措施 生产车间总建筑面积 4200㎡，其中发酵区域 1800㎡（8 条发酵条带）、物料混合区 500㎡、粉碎筛分区 300㎡。 （1）发酵作业区（核心防渗区域，1800㎡） 作为调湿水使用的主要区域，需强化 “基层防渗 + 面层防护 + 导排辅助” 三重措施： 基层处理（防渗基础）：场地平整后，分层夯实，铺设 150mm 厚 3:7 石灰黏土混合层，分层夯实（每层厚度≤300mm），形成初始防渗屏障，渗透系数≤1×10-6cm/s。 主防渗层（核心阻隔）：采用C30 抗渗混凝土（抗渗等级 P8） ，厚度 150mm，混凝土中添加水泥基渗透结晶型防水剂（掺量为水泥用量的 3%），提升抗渗性能； 面层防护（耐磨 + 防腐蚀）：发酵条带区域（每条 50m×4m）：表面涂刷环氧树脂防腐涂料（干膜厚度≥200μm） ，防止中药渣残留有机酸腐蚀混凝土； 操作通道区域（宽 1m）：表面撒布金刚砂耐磨骨料（掺量 5kg/㎡），提升抗磨损能力。 导排辅助：建议每条发酵条带两侧设U 型混凝土导流沟（宽 200mm、深 150mm，C25 混凝土浇筑），沟内坡度≥3‰，末端连接车间内应急收集池（容积 5m³，与主防渗层同材质，防渗等级 P8）；收集池少量渗滤液达到 1/2 液位时，送至混合工序作为调湿用水，不外排。 （2）物料混合区（调湿水使用区，500㎡） 该区域因添加调湿水（单批次 258t），需重点防范局部积水渗滤，防渗措施与发酵区协同但简化：基层 + 主防渗层：同发酵区（150mm 厚 3：7 石灰黏土层+150mm 厚 C30 抗渗混凝土 P8）；积水管控：地面设 2‰坡度，坡向导流沟（与发酵区导流沟连通）；混合设备下方设钢制接水托盘（尺寸 2m×1.5m，高 100mm），收集调湿水溅落液，定期倒入导流沟。 （3）粉碎筛分区（低渗风险，300㎡） 防渗措施以 “硬化 + 防漏” 为主，基层 + 主防渗层：采用 100mm 厚 C30 混凝土（抗渗等级 P6），基层为 100mm 厚石灰黏土夯实层（渗透系数≤1×10-6cm/s）。 - （4）库房 - 场地夯实（压实度≥90%）后，铺设 100mm 厚级配碎石垫层（粒径 5-20mm），提升地面承载能力，采用 “C30 混凝土 + HDPE 膜” 复合结构。 通过上述的施工措施，可以使得厂车间地面能够达到一般防渗区的防渗要求。 6、环保设施投资估算 本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入最大限度地降低对环境的污染，使本项目创造良好的环境效益。本项目总投资为100万元，其中环保投资为30万元，占总投资的30%，环保投资估算详见下表。 环保投资一览表 序号; 治理项目; 治理措施; 环保投资 （万元）. 1; 废气; 生物除臭剂； 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）；; 15. 3; 废水; 防渗旱厕; 2. 4; 噪声; 消声材料、减振垫、消声器等; 2. 5; 固体废物; 集中收集处理; 1. 6; 土壤、地下水; 按照一般防渗区进行防渗 等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s；硬化层抗压强度≥C30; 10. 合计; 30. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发酵废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭剂； | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 |
|  | 破碎筛分粉尘 （DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 地面进行硬化，加强道路清扫，保持清洁，厂房阻隔； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期统一处理；废包装物集中收集，外卖处理；除尘灰集中收集，回用于生产；废布袋由厂家负责更换处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据厂区各生产功能单元，可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区，并按要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可相关要求 纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告；排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。 2、排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目产生的一般固废综合利用。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 3、“三同时”自主验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 4、环境管理 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为切实做好建设项目投产后的环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设立专兼职环境管理人员，配置专兼职环境管理人员。 （1）环境管理机构的主要职责 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 组织开展厂污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。 （2）环境监测工作职责及主要任务 环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。为保护厂区和厂区周边环境，促进企业环境管理的科学化及企业可持续发展，建设单位应重视和加强环境监测工作。参照有关规定，本次环评对企业环境监测的工作职责及主要任务建议如下： 严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。保证及时、准确和规范地提供监测数据，为企业环境管理服务，为解决企业重大环境问题提供依据。 按照环境监测计划和安全环保处的要求，定期对污染源的污染物治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物和环境影响因素进行监测，了解、掌握厂区内和厂区周边环境质量状况及工厂在生产过程中排放污染物对环境影响造成的实际水平。 及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。定期编制和向企业环境主管部门上报监测日报、月报、季报和年报。 建立应急环境监测方案，健全应急环境监测手段，及时对企业突发性污染事件进行监测，并将应急环境监测结果和污染事件善后处理情况及时上报企业环境保护主管部门。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目属于建设单位租用现有闲置厂房，新增设备进行再生腐殖土生产，项目建设符合国家和地方的相关产业政策，选址符合生态环境分区管控，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 3.78kg/a | / | 3.78kg/a | +3.78kg/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.6075kg/a |  | 0.6075kg/a | +0.6075kg/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 1.2555 | / | 1.2555 | +1.2555 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①