建设项目基本情况

	项目名称
	临江市坡口至岗顶公路建设项目

	建设单位
	临江市公路建设管理处

	法人代表
	刘守均
	联系人
	李金择

	通讯地址
	临江市

	联系电话
	13244395611
	传真
	
	邮政编码
	134607

	建设地点
	临江市

	审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别及代码
	公路工程建筑E4812

	占地面积

（平方米）
	203425
	绿化面积

（平方米）
	—

	总投资（万元）
	5118.4425
	其中：环保投资（万元）
	72.0
	环保投资

比例(%)
	1.4

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2018年10月

	一、项目提出背景

本项目处于边境地区，从地域上分析，临江市位于中朝边界鸭绿江畔，有146公里的国境线，自古以来就是鸭绿江畔的边境重镇，历史上一直是兵家必争之地，其战略位置不言而喻。由于历史、地理、自然等方面的原因，边境地区的自然条件比较恶劣，经济发展比较落后，交通基础设施比较薄弱，该公路已不适应现代战争迅速集结兵力、运输物资装备的要求，不适应我军长远时期在该地区的军事行动，因此边境地区的经济发展十分重要，关系到社会稳定、国家统一、民族团结和边防巩固。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，临江市公路建设管理处委托吉林昊融技术开发有限公司承担本建设项目环境影响报告表的编制工作。为此，根据有关规定，通过对临江市坡口至岗顶公路建设项目资料分析、现场踏勘和项目所在区域的环境质量现状的调查， 


按照有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制了该项目的环境影响报告表。在此过程中得到了临江市环保局以及临江市公路建设管理处的大力支持，在此特别表示感谢。
二、编制依据
2.1法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；
（8）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（10）中华人民共和国国务院2017年令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

（11）国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

（12）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》；

（13）国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》；

（14）《国民经济行业分类》，GB/T4754-2011；
2.2部门规章、地方法规
（1）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）；

（2）环境保护部令第5号《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009.3.1）；

（3）环境保护部公告第17号《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）>的公告》（2015.3.13）；
（4）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（2013.5.1）；

（5）吉环管字[2014]17号文件关于印发《吉林省建设项目环境影响评价文件分级审批暂行规定》的通知（2014.10.20）；
（6）《吉林省大气污染防治条例》；

（7）吉政发[2013]31号《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》；

（8）吉政办发[2015]72号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》；

（9）吉政发[2016]23号《关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016—2020年）的通知》;

（10）吉林省环保厅吉环管字[2013]1号文件《吉林省环保厅关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与的通知》，2013年1月16日。
2.3技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）；

（7）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005－96）；

（8）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T T192－2006）；

（10）《公路建设项目用地指标》（建标[1999]278号）；

（11）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433－2008）；

（12）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190－2014）；

（13）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。

2.4其他文件

（1）《临江市坡口至岗顶公路建设项目工程可行性研究报告》，2017年8月。

三、公路项目概况

1、项目名称、建设地点及建设性质

项目名称：临江市坡口至岗顶公路建设项目

建设性质：改建

建设地点：本项目位于临江市，起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶。项目地理位置及路线走向图详见附图1，项目周围环境现状照片详见附图2。
四、总投资计资金筹措

总投资：项目总投资5118.4425万元。
资金筹措：资金来源主要由国家和省投资2772.75万元，由临江市政府配套解决2345.6925万元。
五、建设内容及规模

本项目起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶。全线路线均在旧路路基上布设。路线全长为18km。其中，14.425km按公路工程三级公路标准设计，路基宽度为7.5m；3.575km按公路工程四级公路标准设计，路基宽度为6.5m，详见表1。本项目公路沿途修建涵洞36处。项目主要工程量一览表详见表2。

表1   公路各段桩号表

	序 号
	三级公路桩号
	四级公路桩号

	1
	K0+000-K3+710
	K3+710-K5+066

	2
	K5+066-K5+530
	K5+530-K6+171

	3
	K6+171-K6+596
	K6+596-K7+028

	4
	K7+028-K7+773
	K7+773-K7+829

	5
	K7+829-K9+165
	K9+165-K9+270

	6
	K9+270-K12+107
	K12+107-K12+160

	7
	K12+160-K12+784
	K12+784-K12+973

	8
	K12+973-K13+725
	K13+725-K13+789

	9
	K13+789-K13+965
	K13+965-K14+644

	10
	K14+644-K18+000
	

	合计（km）
	14.425
	3.575


表2   项目主要建设内容一览表
	工程组成
	工程名称
	工程建设内容

	主体工程
	公路
	项目起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶。全线路线均在旧路路基上布设。路线全长为18km。其中，14.425km按公路工程三级公路标准设计，路基宽度为7.5m；3.575km按公路工程四级公路标准设计，路基宽度为6.5m

	
	涵洞
	共计重建涵洞36处，其中三级公路路段修建涵洞28处，四级公路路段重建涵洞8处。涵洞与路基同宽，涵身直径为1m。

	辅助工程
	永久占地
	本工程永久占地面积为131425m2，项目占地均为旧路利用，路面为重新铺设，无新增占地。

	
	临时占地
	本项目临时占地面积为72000m2，全部为公路及涵洞施工作业带。

	环保工程
	排水工程
	路边修建矩形边沟、排水沟，并进行绿化。

	
	噪声、粉尘治理工程
	绿化、限速、禁鸣标志、隔声围挡。

	注：本工程实施横、纵向调配土，不设取弃土场。


五、主要技术指标

主要技术指标详见表3。

表3   主要技术指标表
	项   目
	标准值
	采用值

	公路等级
	三级
	四级
	三级
	四级

	设计速度（km/h）
	30
	20
	30
	20

	路基宽度（m）
	7.5
	6.5
	7.5
	6.5

	行车道宽度（m）
	2×3.25
	2×3.00
	2×3.25
	2×3.00

	土路肩宽度（m）
	2×0.5
	2×0.25
	2×0.5
	2×0.25

	最小圆曲线半径（m）
	30
	15
	30
	15

	最大纵坡（%）
	8
	9
	8
	9

	最小坡长（m）
	100
	60
	100
	60

	停车视距（m）
	30
	20
	30
	20

	会车视距（m）
	60
	50
	60
	50

	超车视距（m）
	150
	100
	150
	100

	汽车荷载等级
	公路-Ⅱ级
	公路-Ⅱ级
	公路-Ⅱ级
	公路-Ⅱ级

	设计使用年限（年）
	10
	8
	10
	8

	路基设计洪水频率
	1/25
	1/25
	1/25
	1/25

	路面设计标准轴载
	BZZ-100
	BZZ-100
	BZZ-100
	BZZ-100


六、建设方案

1、路线方案拟定

本项目路线采用利用现有旧路为原则，进行升级改造。
2、方案规模

路线全长18km。方案采用利用现有旧路的原则，其中14.425km按公路工程三级公路标准设计，3.575km按公路工程四级公路标准设计，该项目公路为三级公路，局部困难路段为四级公路。
3、路基工程

根据《公路路基设计规范》要求，结合沿线地形、水文、地质等情况进行设计。坡口至岗顶边防公路采用设计速度为30km/h三级公路及设计速度为20km/h四级公里标准，其中三级公路路基宽度为7.5m，行车道宽度为2×3.25m，土路肩宽度为2×0.50m。四级公路路基宽度为6.5m，行车道宽度为2×3.0m，土路肩宽度为2×0.25m，土路肩培土采用路基边坡刷坡的预留土，土质为砂砾土，透水性良好，取土方便。
路基高度按工程地质、水文地质、填筑材料、桥涵设计标高、挖方深度等诸多因素综合考虑进行设计的。路基边坡坡率：当路堤高度小于8m时为1：1.5；大于8m时，8m以下为1:1.75。挖方路基边坡视不同土质和具体情况而定。土基回弹模量E0≥35mpa.

路拱坡度：行车道为1.5%，土路肩为2.5%。根据《公路路基设计规范》要求，结合沿线地形、水文、地质等情况进行设计。
(1)路基防护

沿线路基边坡防护原则上以植草防护为主，填方路基边坡坡率采用变坡式，填方边坡坡率采用 1:1.5；土质挖方路堑边坡率为1：1.0，石质挖方路堑边坡率根据岩石性质确定。

 (2)排水工程
旧路无完善排水系统。

根据本项目具体情况，修建土质边沟及涵洞，增加必要的排水设施，将路基范围以外的地表水与路基范围以内的路面汇水顺利排出路基外。

边沟、排水沟以矩形沟为主，并进行绿化。

边沟石料在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈等应清洗干净；石料应坐在新拌合砂浆上，砂浆必须饱和，石块不得直接紧靠，不得采用灌浆方法砌石，。竖缝较宽时，可在砂浆中塞以小石块，但不得在底座上或石块下面用高于砂浆层的小石块支撑；砌体应分层砌筑，砌体较长时应分段分层砌筑，两相邻工作段的砌筑高差不应超过1.2m，分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝；石块应长短相间，交错排列，上下层竖缝应错开至少8cm，砌筑工作中断后再进行砌筑时，原砌层表面应加以清扫和湿润。

(3)路基取土场、弃土场处理措施
拟建项目位于山区，沿线可耕作土地面积较少，对于路基用土首先考虑纵向利用。

4、路面工程

路面设计本着因地制宜、合理并尽量选用地产材料、降低造价、便于施工的原则及根据路面的使用要求，结合路线周围自然条件、沿线筑路材料情况和实践经验．进行路基、路面综合设计。
(1)面层：采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面进行比较
1）优点：
水泥混凝土面层：具有较高的抗压和抗弯拉强度及抗磨耗能力，水稳性和热稳性优于沥青混凝土；使用期长，路面能见度好；能充分利用地方丰富的水泥资源，有利于带动地方经济发展。
沥青混凝土面层：具有很好的路面平整度，汽车行驶平稳、舒适、震动小；具有适应填挖交替不均匀沉降难于控制的特点；易于养护和维修；在国内外广泛采用，具有丰富的施工经验。
2）缺点：
水泥混凝土面层：接缝多，平整度较差，行车噪音大，行驶感差；对填挖交替频繁、半填半挖路段不均匀沉降的适应性较差；养护时修复较困难。
沥青混凝土面层：热稳定性、水稳定性稍差，易产生剥落、开裂、车辙、泛油等病害。
本项目推荐采用：上面层4cmAC-13沥青混凝土、 下面层5cmAC-16沥青混凝土。

推荐理由：

1）本项目为旧路新改建工程，将导致水泥混凝土板裂缝的发生，影响路面使用寿命。

2）沿线为山区，曲线较多，且半径较小，曲线处不利于水泥混凝土板施工，影响施工速度。

3）水泥混凝土路面养生期长，本项目为沿线主要村屯的必经之路，不能中断交通，影响当地百姓的使用。
 (2)基层、底基层
根据筑路材料分布情况，本项目基层分别对水泥稳定碎石、石灰粉煤灰稳定碎石等材料进行比较。水泥稳定碎石强度高，抗水损害性能好，施工工艺简单，但材料的温缩、干缩系数大，易收缩开裂。石灰粉煤灰稳定碎石早期强度较低，其抗冻性能和抗水损害能力不如水泥稳定碎石，后期强度高，造价高。综合考虑项目的全寿命周期成本及东北地区的路面病害情况，项目基层、底基层选择水泥稳定碎石层。
(3)垫层

为排除路面、路基中滞留的自由水，确保路面结构处于干燥或中湿状态，避免由于冬季冻胀对路面结构产生严重破坏，路段采用山皮石垫层。

本项目路面结构形式为：上面层4cmAC-13沥青混凝土、 下面层5cmAC-16沥青混凝土，基层采用20cm水稳碎石（5:95）、底基层采用15cm水稳碎石（4:96），详见图1、图2。
[image: image1.emf]


图1   本项目三级公路路面结构图

[image: image2.emf]


图2   本项目四级公路路面结构示意图

5、涵洞

1）道路等级：设计速度为30km／小时的三级公路标准及设计速度为20km／小时的四级公路标准。
2）桥涵设计荷载：公路-Ⅱ级。
3）设计洪水频率：涵洞为1/25。

4）涵洞与路基同宽；

本工程路线上涵洞破损严重，均不能利用，故重建涵洞36道。

C30：盖板、台帽、盖板涵涵身、基础、支撑梁；

M10浆砌片石：涵底铺砌、八字墙墙身及基础。

桥涵结构形式的选择：根据路线的平面、纵断面、横断面及地质条件。桥涵设计中应考虑到为降低项目建成后的养护费用，同时便于清理涵洞内由于冲刷或滑坡等原因造成的堆积物，以及降低涵洞在使用期间的维修费用，结合现场实际情况、利用周围地形等因素，涵洞涵身均宜设置为1m，为缩短工期、节约木材、提高质量，涵洞设计以安全可靠、易于施工、选材合理为原则，同时应尽量利用周围地形以降低工程造价。
6、交通安全设施

公路交通安全设施设计坚持“安全、环保、舒适、和谐”的设计理念，注重公路出行的安全性、方便性、舒适性、愉悦性，体现“以人为本、安全至上”的指导思想。为确保行车安全和充分发挥公路的作用，沿线设置了防撞护栏、交通标志、交通标线和轮廓标。

1）交通标志

本设计标志采用单悬臂及单柱支撑形式。标志采用V类反光膜。全项目共设交通标志牌58处。凸面镜6处。

2）交通标线

全线标线分为车道分界线、平交渠化标线、导向箭头以及横向减速标线等。

3）防撞护栏

本设计路侧护栏采用B级波形梁钢护栏。共计3200m。

涵洞采用与路基段相同的标准。

4）视线诱导

为保证车辆安全运行，在平交区做好此路让行的标志标线，并设置道口标柱，以起到警示作用。考虑到雾天及夜间的行车安全，在小半径平曲线路段设置线性诱导标、在路侧设置轮廓标引导行车。

5）道路照明

本工程项目中无道路照明设计。

六、本项目沿途敏感点

本项目沿途环境敏感点主要为周围居民区，敏感点与本项目工程最近距离为5m，沿途敏感点分布情况见表4。

表4   本项目沿途环境敏感点分布一览表

	序号
	环境敏感点名称
	相对位置及最近距离

	1
	梨树沟
	北侧340m

	2
	梨树沟岗顶
	西侧60m—200m

	3
	梨树沟岗
	南侧5m—200m


七、施工三场设置

取、弃土场：本项目施工过程中产生的开挖表土临时堆存于道路用地内一侧，每天清运用于项目沿途附近低洼处填平。本项目不需设置取土场和弃土场。本项目不涉及房屋拆迁。本项目路面用石包括山皮石和水泥稳定层碎石，石料来源为临江长尾巴岗石场，石料入场后，堆放雨道路场地内，不需额外设置临时料场。

拌合场：本项目不设拌合场，施工筑路时购买商品沥青混凝土，由临江市当地商混站提供并负责运输。

施工营地：本项目沿途分布有居民区，本项目施工人员可租户沿途民房，无需单独建设施工营地。

临时施工道路：本项目临时施工道路布置在本项目道路永久占地范围内，待本项目建成后，全部转变为永久道路。

八、工程占地

本项目位于临江市内，根据“三场”分析内容，不需设置取土场、弃土场和临时

施工场地，无拌合站，本项目建成后临时施工道路全部变为道路永久占地。

（1）永久占地

本项目为公路升级改造项目，在现有公路范围内建设，并新建沥青混凝土路面。本工程永久性占地面积为131425m2，均为原有路面占地，本项目不新增占地。

（2）临时占地

本项目临时占地为公路及涵洞施工作业带，临时占地均为荒地，本项目不占用民房，不占农田，不破坏道路两侧绿化，不存在拆迁居民的安置、补偿等问题。
本项目占地情况详见表5。

表5   本项目占地情况一览表

	工程用地
	用地现状
	用地面积（m2）
	用地类型

	永久占地
	道路用地
	131425
	道路用地

	临时占地
	荒地
	72000
	荒地


九、原材料消耗及来源

本项目原材料消耗详见表6。

表6   本项目原材料消耗表

	序号
	原材料
	单位
	用量
	来源

	1
	沥青混凝土
	m3
	11289
	临江市

	2
	水泥
	m3
	43897
	白山市

	3
	碎石
	m3
	2013
	临江长尾巴岗石场

	4
	山皮石
	m3
	26285
	临江长尾巴岗石场

	5
	管涵预制件
	个
	36
	白山市


十、土石方平衡

本项目挖方量为73000m3，填方量为81035m3，外购方量为26285m3，弃方量18250m3，项目弃方可直接用于项目沿途附近低洼处填平，本项目土方数量平衡详见图3。




                                                       单位：m3  

                        图3   本项目土方数量平衡图
十一、交通量预测

本项目交通量预测详见表7。

表7   本项目交通量预测表（pcu/d）

	年度
	2019
	2025
	2033

	汽车交通量
	565
	1127
	1523

	混合交通量
	685
	1265
	1658


十二、工程进度

本项目施工工期安排如下：

（1）2017年5月-2017年6月       工程可行性研究；     

（2）2017年7月-2017年12月      勘察设计等前期手续；

（3）2018年5月-2018年10月      施工准备、施工工期；

（4）2018年10月                 公路投入运行。


与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有砂石路状况
拟建临江市坡口至岗顶国边防公路，路线全长18公里。起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶，根据现场调查情况，公路现状为原有公路等级为三级公路标准、局部四级公路标准，坡陡弯急；原有路面为砂石路，局部原有水泥路路况差，路面破损严重，车辆运输效率难以发挥。原有公路涵洞水毁严重，均不能利用。这种情况给当地驻军、边防及边防巡逻和居民出行带来了很多不便，制约了当地经济的发展，增加了当地边境地区的不稳定因素。

2、现有主要环境问题

现有的公路存在的环境问题，主要表现在：

（1）雨季季节性溪流水位上涨，交通中断，以致沿线水土流失严重。

（2）现有砂石路路面路况较差，晴天大风刮起的尘土，给环境空气带来了不利的影响，雨天路面泥泞，冬季由于路面坑洼不平，导致冰雪堆积过多，给居民出行带来不便；

（3）路况不好，影响行车速度且车辆驶过产生的噪声影响村民的正常生活；

（4）机动车辆驶过带起的尘土影响沿线植被的正常生长。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

临江市位于我国东北边陲，吉林省的东南部，地理坐标东经126o34′—127o50′，北纬41o31′—42o04′。东邻长白朝鲜族自治县，南面隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国相望，西面和北面分别与白山市八道江区和江源区毗邻。

本项目位于临江市，起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶，项目地理位置及路线走向图详见附图1。
2、气象、气候特征

临江市属温带大陆性季风气候，四季分明，夏季温热多雨，冬季寒冷而漫长，春秋较短。临江市地处吉林省东南部山区，因此又具有潮湿的中低山森林气候特征。全市年平均气温6.1℃，最热月平均气温22.2℃，最冷月平均气温-17.1℃，无霜期120—140d。年平均日照时数2280.8h。

全年平均降水量为678mm，其中多集中在7—8月，占全年的36.8%左右，日最大降水量为129.1mm。该区雨量充足，气候湿润。年蒸发量1102mm。地面常年主导风向为北风，年平均发生频率15%；静风发生频率较大为50%；年平均风速1.65m/s，年最大风速19m/s。

3、地质地貌

临江市地处长白山腹地，属鸭绿江窄谷和长白山熔岩台地，地质地貌构成错综复杂，地貌类型有构造侵蚀低山、丘陵、侵蚀堆积河谷阶地、堆积河谷阶地和侵假冒堆积山间河谷。海拔高度一般在500—800m左右，以山地丘陵为主。相对高度约300m，境内最高峰海拔1590.5m，超过千米以上的高峰有31座。植被覆盖较好，多为天然次生林，而耕地面积十分有限。

4、水文状况

临江市位于鸭绿江主干中上游江段。鸭绿江是中朝两国界河，发源于长白山南麓，我国一侧流经吉林省长白朝鲜族自治县、临江市、集安市和辽宁省宽甸满族自治县，由丹东市注入黄海，全长795km，其中流经临江市的中上游江段为141.5km，沿江两岸高山耸立，长白以上多高山峡谷，森林茂密，河道坡降大，平均0.75‰。长白至临江两岸多高山悬崖陡壁及开阔滩地不对称式交替出现。鸭绿江全流域面积63789km2，其中我国一侧为32579km2，且绝大部分在吉林省境内。

鸭绿江临江江段多年平均流量206m3/s，枯水期平均流量155m3/s左右。区内地下水以岩裂隙水为主，多以泉水形式出露，大气降水是地下水的唯一补给来源。季节性泉流，水质较好，多为矿化度小于0.5g/L的重碳酸性淡水。

环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、地表水

（1）监测点布设

根据拟建项目污水排放流向及区域水域状况，确定本项目地表受纳水体为鸭绿江。本次评价在鸭绿江上共布设了4个地表水监测断面。地表水监测断面具体布设情况详见表5，环境质量现状监测布点图见附图3。

表8   地表水监测断面布设情况表
	序号
	河流
	监测断面位置
	断面布设目的

	1#
	鸭绿江
	埋台川
	控制断面

	2#
	
	大埋台川
	控制断面

	3#
	
	砬台村
	控制断面

	4#
	
	葛田洞
	对照断面


（2）监测项目

根据评价河段水质功能和拟建项目污水特征，监测项目共选择5项指标：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类。

（3）监测时间

吉林省泽盛科技有限公司于2017年7月26日-28日对上述3个断面水质进行取样监测。

（4）评价方法

评价方法采用单项水质参数评价模式―标准指数法，即当某项水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水体已经被水质参数所表征的污染物所污染．其模式如下：

标准指数公式：

[image: image3.wmf]oi

i

i

C

C

P

=


    式中：[image: image4.wmf]i

P

：第i污染物的标准指数；
          [image: image5.wmf]i

C

：第i污染物的实测浓度,[image: image6.wmf]m

g/l；

          [image: image7.wmf]oi

C

：污染物的标准浓度, [image: image8.wmf]m

g/l；

      PH的标准指数计算公式：

      当PH ≤7.00    [image: image9.wmf]sd

j

PH

PH

PH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7


      当PH＞7.00     [image: image10.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

j

PH

PH

PH

P


    式中：[image: image11.wmf] 

PH

 

P

 

：PH的标准指数；     

         [image: image12.wmf]j

PH

：PH的实测值；

         [image: image13.wmf]sd

PH

：标准规定的PH值下限；

         [image: image14.wmf]su

PH

：标准规定的PH值上限；

（5）评价标准

DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》中未对鸭绿江的水质目标进行规定，鸭绿江属于中朝界河，DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》中未对其进行规定，经咨询临江市环保局鸭绿江本项目评价河段为Ⅲ类水体，故执行Ⅲ类标准要求，因此本项目监测断面应执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（6）监测统计结果及评价

地表水水质监测结果详见表9，对监测数据进行了统计、整理、评价，评价结果详见表10。

表9   本项目地表水监测结果一览表
	监测点位
	监测日期
	监测项目

	
	
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类

	埋台川断面
	2017.07.26
	7.62
	15.87
	3.17
	0.31
	未检出

	大埋台川断面
	
	7.73
	10.58
	2.12
	0.18
	未检出

	砬台村断面
	
	7.78
	5.29
	1.06
	0.21
	未检出

	葛田洞断面
	
	7.69
	13.23
	2.65
	0.26
	未检出

	埋台川断面
	2017.07.27
	7.59
	18.52
	3.70
	0.35
	未检出

	大埋台川断面
	
	7.66
	13.23
	2.65
	0.21
	未检出

	砬台村断面
	
	7.75
	7.94
	1.59
	0.24
	未检出

	葛田洞断面
	
	7.61
	15.87
	3.17
	0.23
	未检出

	埋台川断面
	2017.07.28
	7.66
	18.52
	3.70
	0.33
	未检出

	大埋台川断面
	
	7.76
	10.58
	2.12
	0.20
	未检出

	砬台村断面
	
	7.73
	7.94
	1.59
	0.22
	未检出

	葛田洞断面
	
	7.65
	13.23
	2.65
	0.23
	未检出

	标准值
	6-9
	20
	4
	1.0
	0.05


表10   本项目地表水监测统计结果标准指数一览表
	点位
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类

	1#
	0.33
	0.88
	0.88
	0.33
	—

	2#
	0.38
	0.57
	0.57
	0.20
	—

	3#
	0.39
	0.35
	0.35
	0.22
	—

	4#
	0.35
	0.71
	0.71
	0.24
	—


从表10中可以看出，鸭绿江4个监测断面中所有因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质要求，其中，3#监测断面检测值较低，水质较好，原因为3#监测断面上游800m处有支流汇入，汇入支流为山间泉水，沿途没有污染源，水质较好，对鸭绿江水干流中的污染物起到一定的稀释作用。

2、环境空气质量现状评价

（1）监测点位布设

根据本项目特征，本次环评在评价区域内共布设3个环境空气监测点位，对区域环境空气质量进行了监测，环境空气质量现状监测点位布设位置详见表11及附图3。

表11   环境空气监测点位布设情况表
	监测点号
	测点名称
	与本项目距离及方位
	说明

	1#
	梨树沟
	北侧340m
	了解梨树沟环境空气质量

	2#
	梨树沟岗顶
	东北侧60m
	了解梨树沟岗顶环境空气质量

	3#
	梨树沟岗
	北侧5m
	了解梨树沟岗环境空气质量



（2）监测项目及监测时间

根据评价区域内现状及本项目大气污染物排放特征，监测项目确定为PM10、TSP、SO2、NO2、CO五项。
（3）监测单位及监测时间：

吉林省泽盛科技有限公司于2017年7月26—8月1日连续采样7天，每天四次进行采样监测。

（4）监测结果

环境空气监测结果统计见表12、表13。
表12   环境空气24小时均值监测结果统计表  单位：μg/m3
	监测点
	监测日期
	监测项目

	
	
	PM10
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	1#
	2017-7-26
	61
	122
	19
	34
	1100

	
	2017-7-27
	64
	124
	20
	34
	1000

	
	2017-7-28
	64
	123
	23
	33
	1300

	
	2017-7-29
	62
	124
	21
	31
	1200

	
	2017-7-30
	64
	123
	20
	34
	1300

	
	2017-7-31
	64
	125
	20
	31
	1300

	
	2017-8-1
	65
	125
	20
	31
	1300

	2#
	2017-7-26
	63
	127
	22
	36
	1100

	
	2017-7-27
	67
	123
	21
	37
	1100

	
	2017-7-28
	67
	124
	21
	35
	1300

	
	2017-7-29
	63
	124
	25
	37
	1300

	
	2017-7-30
	66
	123
	21
	35
	1300

	
	2017-7-31
	65
	125
	24
	36
	1400

	
	2017-8-1
	64
	125
	20
	35
	1300

	3#
	2017-7-26
	69
	126
	27
	36
	1200

	
	2017-7-27
	67
	127
	34
	39
	1300

	
	2017-7-28
	68
	127
	26
	36
	1100

	
	2017-7-29
	67
	128
	23
	37
	1300

	
	2017-7-30
	66
	127
	27
	38
	1300

	
	2017-7-31
	68
	127
	24
	38
	1000

	
	2017-8-1
	66
	126
	24
	38
	1400


表13   环境空气小时均值监测结果统计表    单位：μg/m3
	监测点
	监测日期
	监测项目

	
	
	SO2
	NO2
	CO

	1#
	2017-7-26
	18-21
	31-35
	1100-1400

	
	2017-7-27
	19-22
	31-33
	1100-1300

	
	2017-7-28
	18-19
	30-33
	1000-1400

	
	2017-7-29
	20-24
	32-35
	1100-1300

	
	2017-7-30
	20-24
	31-34
	1100-1300

	
	2017-7-31
	19-23
	30-35
	1200-1400

	
	2017-8-1
	20-23
	32-33
	1200-1400

	2#
	2017-7-26
	21-25
	34-36
	1100-1400

	
	2017-7-27
	22-25
	34-38
	1000-1300

	
	2017-7-28
	20-22
	33-36
	1000-1300

	
	2017-7-29
	21-23
	34-38
	1000-1200

	
	2017-7-30
	21-24
	34-36
	1300-1400

	
	2017-7-31
	20-24
	33-36
	1100-1300

	
	2017-8-1
	22-24
	34-34
	1200-1400

	3#
	2017-7-26
	23-28
	35-38
	1100-1300

	
	2017-7-27
	23-27
	35-36
	1200-1400

	
	2017-7-28
	23-27
	35-38
	1100-1400

	
	2017-7-29
	23-28
	36-38
	1100-1300

	
	2017-7-30
	24-28
	35-37
	1200-1400

	
	2017-7-31
	24-27
	36-38
	1100-1300

	
	2017-8-1
	25-26
	37-39
	1100-1300


（5）评价方法

采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中7.3.6.1中的“计算各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况”进行评价。

（6）评价标准

采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。

（7）评价结果与分析

根据监测结果统计出各监测点位的PM10、TSP、SO2、NO2、CO的24小时平均浓度范围及SO2、NO2、CO的1小时平均浓度范围，并计算各监测点PM10、TSP、SO2、NO2、CO的24小时平均最大浓度占标准限值的百分比及SO2、NO2、CO的1小时平均最大浓度占标准限值的百分比，计算结果见表14。
表14   环境空气现状质量评价结果统计表

	点位
	项目
	PM10
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	1#


	24小时平均浓度范围(μg/m3)
	61-65
	122-125
	19-23
	31-34
	1000-1300

	
	1小时均值平均浓度范围(μg/m3)
	-
	-
	18-24
	30-35
	1000-1400

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	
	24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）
	0.43
	0.42
	0.15
	0.43
	0.3

	
	1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）
	-
	-
	0.048
	0.18
	0.14

	2#
	24小时平均浓度范围(μg/m3)
	63-67
	123-127
	20-25
	35-37
	1100-1400

	
	1小时均值平均浓度范围(μg/m3)
	-
	-
	20-25
	33-38
	1000-1400

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	
	24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）
	0.45
	0.42
	0.17
	0.46
	0.33

	
	1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）
	-
	-
	0.05
	0.19
	0.14

	3#
	24小时平均浓度范围(μg/m3)
	66-69
	126-128
	27-34
	36-39
	1100-1400

	
	1小时均值平均浓度范围(μg/m3)
	-
	-
	23-28
	35-39
	1100-1400

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0

	
	24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）
	0.46
	0.43
	0.27
	0.49
	0.33

	
	1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）
	-
	-
	0.056
	0.20
	0.14


由表14可见，本项目所在区域各监测点位PM10、TSP、SO2、NO2、CO的24小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，SO2、NO2、CO的1小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，说明区域环境空气质量状况较好，符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。
3、声环境质量现状监测与评价
本项目位于临江市，起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶。项目地处农村环境，项目拟建公路为三级公路，局部为四级公路，根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，项目拟建公路为三级公路，因此不需划定4a类区，根据GB3096-2008《声环境质量标准》7.2节，本项目沿途村庄属于有交通干线经过的村庄，经咨询当地环保局，项目所在区域声环境功能区为2类区。
（1）声环境现状监测点的布设

根据本项目所在区域概况，共布置了6个监测点位，具体布设情况详见表15和附图3。
表15   环境噪声监测点位布设表
	监测点号
	测点名称
	与道路红线的距离
	说明

	1#
	梨树沟岗
	5m
	南侧住宅窗外1m处

	2#
	梨树沟岗
	35m
	道路用地界南侧35m处

	3#
	梨树沟岗
	5m
	北侧住宅窗外1m处

	4#
	梨树沟岗
	35m
	道路用地界北侧35m处

	5#
	梨树沟岗顶
	60m
	西南侧住宅窗外1m处

	6#
	梨树沟岗顶
	65m
	东北侧住宅窗外1m处


（2）监测单位及时间

由吉林省泽盛科技有限公司进行监测，监测时间为2017年7月26日昼、夜间监测。
（3）现状监测结果

本项目环境噪声监测统计结果详见表16。
表16   噪声监测统计结果表
	监测点位
	位  置
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	1#
	梨树沟岗
	50.2
	44.8

	2#
	梨树沟岗
	49.5
	45.3

	3#
	梨树沟岗
	50.7
	46.6

	4#
	梨树沟岗
	49.8
	46.3

	5#
	梨树沟岗顶
	48.4
	44.6

	6#
	梨树沟岗顶
	49.3
	45.7

	标准值
	2类区
	60
	50


（4）声环境现状评价

采用直接比较的方法评价项目四周的噪声现状达标情况，本次噪声监测点声环境现状监测值，能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。
4、生态环境质量现状

（1）野生动物

项目附近野生动物主要以鸟类、两栖动物、昆虫类及小型野生动物为主，其中鸟类主要为常见喜鹊、乌鸦、麻雀、燕子等；区域内两栖动物常见有蟾蜍、林蛙等；野生动物较少，主要有灰鼠、野兔等。评价区内昆虫种类和数量较多，约40余种，其中以蝇、蚊等害虫分布最广、数量最大，蛾类、蝶类、甲虫等分布也相当广泛。

（2）植被状况
临江市区域内森林植被类型属长白山植物区系，由于区域内农耕历史较长，垦殖率高，导致区域内地带性植被遭到了不同程度的破坏、原始森林植被较少，目前临江市森林资源主要是衍生的各类型的天然次生林、次生灌木丛和人工林。人工林主要以落叶松为主，松龄大约为10-20a。

项目区域内生态环境较为简单，动植物资源少，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单。区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，该区域生态环境现状质量一般。

（3）项目拟建公路沿线生态现状

项目拟建村外公路沿线主要为农田生态系统以及森林生态系统，其中农田作物多为玉米及大豆等，森林生态系统以杨树等落叶乔木以及红松等常绿针叶乔木为主，植被多为蒿草类多年生草本植物，动物多为田鼠、青蛙、麻雀、喜鹊等常见动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于临江市，起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶。项目拟建公路沿途分布有农田及树林；道路与居民的最近距离约为5m，项目沿途地表受纳水体为鸭绿江，与本项目最近距离为900m，本项目沿途无自然保护区。项目地理位置及路线走向图详见附图1，项目主要环境保护目标详见表17及附图4。

表17   本项目主要环境保护目标一览表

	环境保护目标
	类别
	环境敏感点
	户数，人数
	与本项目的相对方位及距离
	环境保护目标

	
	环境

空气
	梨树沟村居民
	52户，164人
	拟建公路北侧340m
	保护本项目所在区域环境空气质量满足GB3095-2012二级标准要求

	
	
	梨树沟岗顶居民
	10户，26人
	拟建公路沿线60m-200m范围内
	

	
	
	梨树沟岗居民
	34户，112人
	拟建公路沿线5m-200m范围内
	

	
	地表水
	鸭绿江
	——
	西侧900m
	符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体

	
	声环境
	梨树沟岗顶居民
	10户，26人
	拟建公路沿线60m-200m范围内
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求

	
	
	梨树沟岗居民
	34户，112人
	拟建公路沿线5m-200m范围内
	


项目主要污染控制目标分述如下：
（1）严格控制施工期施工人员产生的生活污水随意排放，确保地表水体环境不受影响，保护地表水体满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中III类标准要求。

（2）严格控制施工期工程建筑材料的运输和装卸过程产生的扬尘、粉尘，以及营运期行驶车辆产生的汽车尾气及扬尘对周围环境空气产生的不利影响，保护评价区域的环境空气质量满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。
（3）控制施工期机械设备噪声满足GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准要求，加强营运期车辆交通噪声环境管理，保护区域内噪声符合GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准要求，以减少其对公路沿线居民等环境敏感点产生的不利影响。
（4）控制本项目施工期施工垃圾以及施工人员生活垃圾产生量，须按照要求妥善处置，在运输过程中加强防范措施，避免对周围环境产生二次污染。
（5）加强占地管理，划定施工范围，加强区域生态环境保护，保护评价区陆生植被和动物资源。

（6）加强营运期管理，通过做好路面保养工作，降低营运期汽车尾气及扬尘对环境空气产生的影响；加强交通管理措施，减小噪声对周围声环境的影响。

评价适用标准
环境质量标准

	环境要素
	标准级（类）别
	标准限值
	标准来源

	大

气
	二级
	监测项目
	PM10
	TSP
	SO2
	NO2
	CO
	GB3095—2012

《环境空气质量标准》


	
	
	24h浓度限值（μg/m3）
	150
	300
	150
	80
	4mg/m3
	

	
	
	1h浓度限值（μg/m3）
	—
	—
	500
	200
	10 mg/m3
	

	地

表

水
	Ⅲ类
	监测项目
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类
	GB3838—2002

《地表水环境质量标准》

	
	
	浓度限值（mg/l）
	6—9
	20
	4
	1.0
	0.05
	

	噪

声
	2类区
	时间
	昼间
	夜间
	GB3096—2008

《声环境质量标准》

	
	
	标准值dB（A）
	60
	50
	



污染物排放标准

	环境要素
	标准级别
	标准限值
	标准来源

	颗粒物
	—
	单位
	最高允许排放浓度
	无组织监控浓度
	GB16297－1996

《大气污染物综合排放标准》

	
	
	mg/m3
	120
	1.0
	

	沥青烟
	—
	mg/m3
	75
	生产设备不得有明显无组织排放存在
	

	噪声
	2类
	时间
	昼间
	夜间
	GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	
	
	标准值
dB（A）
	60
	50
	


 
建设期施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中标准限值：
	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	55


建设项目工程分析

项目施工工艺流程简述

本项目工程内容主要是公路建设工程，具体施工期工艺流程如下：

路面建设施工工艺流程

本项目拟对现有砂石路面平整修复，对现有路面进行平整后，在其上铺装沥青混凝土。本项目施工工艺路程及产排污节点详见图4。

         粉尘、噪声       粉尘、噪声

原有路基平整→沥青混凝土铺装→验收→投入使用

路面工程施工工艺流程图及产排污节点示意图

挖方、噪声                      粉尘、噪声
原有涵洞拆除→地基换填→埋设预制管涵→回填→路面施工→投入使用

涵洞工程施工工艺流程图及产排污节点示意图

图4   本项目施工工艺及产排污节点示意图

环境影响要素识别

本项目对沿线环境影响的程度和范围，与项目各阶段的实际进展是密切相关的。不同的工程行为对环境各要素的影响是不同的，两者之间定性关系见表18。

表18   环境影响的矩阵筛选表
	         施工行为
环境资源
	前期
	施工期
	营运期

	
	占地
	拆迁安置
	取弃土（渣）
	路基
	材料运输
	机械作业
	运输行驶
	绿化
	复垦

	社

会

发

展
	就业、劳务
	■
	
	
	
	○
	
	□
	
	□

	
	经济
	■
	
	
	
	
	
	□
	
	□

	
	旅游
	
	
	
	
	
	
	□
	□
	

	
	农业
	■
	
	●
	
	
	
	□
	□
	□

	
	水利
	
	
	●
	
	
	
	
	□
	

	
	土地利用
	■
	
	●
	
	
	
	
	□
	□

	物

质

资

源
	土质
	●
	
	
	
	
	
	
	□
	

	
	地面水文
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地面水质
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水土保持
	
	
	●
	
	
	
	
	□
	□

	生态

资源
	陆地植被
	■
	
	●
	
	●
	
	
	□
	□

	
	陆栖动物
	■
	
	
	
	
	●
	
	□
	

	生

活

质

量
	声学环境
	
	
	
	
	●
	●
	■
	□
	

	
	空气质量
	
	
	
	
	●
	●
	■
	□
	

	
	居住
	
	
	
	
	
	●
	□
	□
	□

	
	美学
	●
	
	●
	
	
	
	
	□
	□


注：■/●：长期/短期的不利影响     □/○：长期/短期的有利影响  空白：无相互作用。

主要污染工序

（一） 施工期主要污染工序

（1）废气

本项目在施工期主要大气污染物是扬尘、粉尘、沥青路段施工时产生的沥青烟和汽车尾气。在不采取任何治理措施情况下，会对周围环境产生一定不利影响。本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，对大气环境造成影响较小。另外，原有涵洞拆除过程中产生将产生一定量的粉尘、扬尘，施工作业时，加大洒水力度，可大大降低到扬尘的产生情况。

（2）废水

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水以及施工废水，其中工地常驻施工人员约80人/d，则施工废水产生量为1.92t/d（345.6t），主要污染物产生浓度约为COD：250mg/m3，NH3-N：25mg/m3，项目不单独设置施工营地，施工人员租用沿途村庄民房，项目产生的生活污水依托民房的排水设施（防渗旱厕）处理，定期清掏，不外排；施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水、施工期可能产生的含油污水，施工废水中的主要污染物为SS；施工机械设备的跑、冒、滴、漏污油和露天堆放的建材被雨水冲刷产生的油污等会顺地表径流污染当地地表水体；土方挖掘后未及时回填，在雨水作用下，形成的泥浆水，主要污染物为SS。

（3）噪声

道路施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响公路附近居民的工作和休息。

（4）固废物

施工期固废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工废料等。生活垃圾集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点；施工废料包括弃土和拆除涵洞产生的建筑垃圾，施工废料产生后应集中堆放，统一用作项目沿途两侧低洼处填平。另外，要求严格控制施工期固体废物的产生量，在运输过程中加强防范措施，在妥善处置的前提下，施工期固废物不会对周围环境产生影响。

（5）水土流失

由于工程施工场地周围建筑材料、工程废土的堆放、管涵沟槽的开挖过程中，改变了原有地面现状，产生的临时土方，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。

（6）交通影响

因施工需要来往车辆及人员必将增加，可能对当地的道路交通和人民生活带来一定的影响。但这一影响将随着施工期结束而消失。

（7）社会影响

本项目建设将给居民、企业正常工作和生活带来不便。公路时还将造成交通暂时堵塞。但这一影响将随着施工期结束而消失。

（二）营运期主要污染工序

本项目为公路建设工程，建成后将有明显的社会效益，可以明显改善本项目的交通条件，提高人们生活水平。

（1）废气

本项目建成后废气主要为汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等，对环境空气将产生一定负面影响。

汽车尾气是公路营运过程中环境空气的主要污染源，汽车在公路上行驶，是一个流动污染源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效的线源。

根据公路建设项目环境影响评价规范和本公路建设特点，确定环境空气的预测因子为NOX（以NO2计）和CO。
（1）汽车尾气排放源强计算

根据该公路工程中预测的交通量及车型构成比，同一工程地段、地形、地貌的变化，采用国内主要车型排放因子资料，按下列模式计算：


[image: image15.wmf]å

=

=

3

1

i

Qj

AiEij3600–1
式中：Qj—j类气态污染物排放源强度（mg/s·m）；

Ai—i型车预测年的小时交通量。根据该公路特点，每天按24h计算。

Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（g/辆·km），参见《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附表D1。

该公路工程车辆单车排放因子推荐值见表19，车辆尾气排放源强计算结果见表20。

表19   车辆单车排放因子推荐值一览表（g/km·辆）
	车型
	小型车
	中型车
	大型车

	CO
	14.76
	25.47
	4.01

	NOx
	3.71
	8.30
	14.71


            表20   车辆尾气污染物排放源强一览表         单位：mg/m·s
	污染物
	2019
	2025
	2033

	
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间

	CO
	0.084
	0.060
	0.011
	0.097
	0.061
	0.011
	0.108
	0.062
	0.023

	NOx
	0.044
	0.033
	0.003
	0.055
	0.037
	0.003
	0.059
	0.039
	0.011


（2）噪声

本项目的噪声主要来源于行驶在道路上机动车辆的噪声。

（3）废水

工程路面径流可能会对受纳水体的水质产生一定的负面影响；突发性的运输事故可能影响正常的交通运输秩序，有害物质的泄露可能会对地表水水质产生负面影响，进而影响人身健康或危及动植物的生长。

（4）固废物

本项目运营期不产生固体废物。

（5）生态影响

本项目为道路改建项目，项目沿途两侧原有绿化带已形成多年，本项目建设因施工期临时堆土会对项目沿途绿化带造成一定破坏，项目施工结束后，将加强道路沿途绿化建设。另外本项目为道路改建项目，不改线，在原有交通线路建设，由于原公路已建成多年，沿途汽车行驶对林间植物、动物的影响均已形成，且本项目建成后，交通量变化不大，因此不会对沿途动物及植物生存环境造成改变，对沿途动植物的影响较小。 

环境影响分析

施工期环境影响简要分析

1、社会环境影响评述
本项目建设存在一些不利的社会影响问题，如路线通过人口密集区的环境影响等。本评价仅对不利的社会影响进行简要分析。

本项目公路在选线时，全部利用原有砂石路，改善砂石路环境，不改线不拓宽，因此不涉及征地、拆迁及安置问题，故本项目产生的不利社会影响较小，主要为施工过程中沿线居民出行不便的影响，建议公路工程分段施工，保证通行顺畅，工程建成后将促进沿线的社会经济发展，提高沿线居民的生活质量和水平，为居民出行提供便利条件。

2、大气环境影响分析

本项目在施工期主要大气污染物是扬尘、粉尘和汽车尾气。
（1）施工期扬尘、粉尘污染

施工期扬尘、粉尘污染主要来自以下几个方面：
①管涵施工挖方过程中易产生扬尘，尤其是大风、干燥天气，会造成扬尘、粉尘污染；

②路面平整、找平等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；

③砂砾、水泥混凝土等原材料在运输、装卸过程中产生扬尘污染；
④物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土。

在上述各类尘源中，砂砾以及水泥等建筑材料运输和大风天气是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，其扬尘污染是非常严重的。根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，公路施工期过程中TSP的浓度详见表21。

表21   施工期TSP预测浓度表

	施工内容
	起尘因素
	风速（m/s）
	下风向距离（m）
	浓度（mg/m3）

	灰土
	装卸、运输
	1.5
	50

100

150
	9.0

1.7

0.8

	石料
	运输
	2.5
	50

100

150
	8.6

6.7

3.5


根据现场踏查，本项目沿途最近的居民区为梨树沟岗沿线东西两侧居民，与项目道路工程最近距离仅为5m，该居民区在拟修建道路工程东西两侧5m-200m范围之间，由表21可见，施工期TSP污染严重，灰土及石料在装卸、运输、现场施工过程中，风速为1.5—2.5m/s时，距现场150m范围内环境空气中TSP浓度在0.8—9.0mg/m3之间，均超过了GB3095—2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，项目沿线150m范围内分布有居民，因此，在不采取任何降尘措施的前提下，项目施工期对项目沿途居民区人居环境将产生较大不良影响。因此必须采取有效措施以尽量减少粉尘的排放。砂石在运输过程中禁止超载，装高不得超出车厢板，并应用篷布覆盖，避免散落。此外，运输车辆在施工场地行驶时产生的扬尘采取洒水措施防治，禁止大风天气施工，同时合理确定施工场地（料场等），对施工场地进行围挡。采取上述措施后，粉尘影响和污染程度会明显降低。
（2）汽车尾气

项目施工机械运行中会有尾气产生，主要成分为CO、NOx，本环评要求建设单位对机械和运输车辆定期进行养护，排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响不大。
3、声环境影响预测分析

（1）施工噪声源调查

本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前公路建设施工使用的机械主要有：挖掘机、轮式装载机、平地机、压路机、摊铺机、卡车等。施工机械设备在作业期间所产生的噪声值见表22。
表22   各种机械设备的噪声值一览表      单位：dB（A）
	序号
	机械类型
	声源特点
	噪声值（测点与设备距离5m）

	1
	挖掘机
	不稳态源
	82

	2
	轮式装载机
	不稳态源
	88

	3
	平地机
	流动不稳态源
	88

	4
	压路机
	流动不稳态源
	74

	5
	摊铺机
	流动不稳态源
	84

	6
	卡车
	流动不稳态源
	89


（2）施工期噪声影响预测

施工噪声源可近似视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：


[image: image16.wmf])

/

lg(

20

0

0

r

r

L

L

p

p

-

=


式中：Lp—距声源r（m）处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lp0—距声源r0（m）处的参考声级，dB（A）。

根据上述模式可以计算出各类型施工机械在不同距离处的噪声值见表23。
表23   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值一览表    单位：dB（A）
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m

	挖掘机
	82
	70 
	66 
	64 
	62 
	56 
	52 
	50
	48

	轮式装载机
	88
	76 
	72 
	70 
	68 
	62 
	58 
	56
	54

	平地机
	88
	76 
	72 
	70 
	68 
	62 
	58 
	56
	54

	压路机
	74
	62 
	58 
	56 
	54 
	48 
	44 
	42
	40

	摊铺机
	84
	72 
	68 
	66 
	64 
	58 
	54 
	52
	50

	卡车
	89
	77 
	73 
	71 
	69 
	63 
	59 
	57
	55


根据表23的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行分析，本项目各施工机械昼间噪声达标距离为50m，夜间噪声达标距离为250m。项目沿线最近的居民区分别位于拟修建道路工程东西两侧5m-200m范围之间，根据噪声预测结果，项目施工期间昼间对项目沿线50m范围居民影响严重，夜间对上述居民区均产生较大不良影响。为了尽量降低项目施工活动对居民的影响，项目在施工过程中，经过梨树沟岗居民区时，尽量加快施工速度，缩短工期，在居民区一侧建立声屏障，同时，禁止夜间施工。
（3）施工期噪声影响评价

施工期噪声的影响随着工程进度，即不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。因此，本环评建议将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理，公路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求20：00—6：00禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，路段靠近居民区东西两侧建立声屏障。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

4、地表水环境影响分析

项目施工期对地表水环境的影响主要为施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污；施工人员的生活污水对地表水环境的影响。
（1）含油废水对地表水环境影响分析

项目施工期所用施工机械以及运输车辆如检修不及时，易跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，含油污的废水随地表径流进入鸭绿江，将对鸭绿江产生不良影响，因此项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，尽量入棚操作，不能入棚操作的，雨天应对机械设备进行遮盖，尽量避免含油污水进入鸭绿江。
（2）生活污水对水环境影响分析

本项目施工人员生活污水属于卫生清洗废水，项目施工人员主要来自当地，且项目不设施工营地，施工人员租住项目沿途民房居住，可依托租住民房所在村内卫生设施，严禁随意排放，最大限度的降低生活污水对地表水环境质量的影响。

5、施工期固体废物影响分析
施工期固废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的挖方。生活垃圾集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点；施工过程中产生的挖方直接用于项目拟建项目沿途两侧低洼处填平。另外，要求严格控制施工期固体废物的产生量，在运输过程中加强防范措施，在妥善处置的前提下，施工期固废物不会对周围环境产生影响。

6、施工期生态影响分析

（1）对公路沿线区域内野生动物的影响分析

本项目在评价区域内无国家及省市级重点保护的稀有动植物及受保护的野生动植物群，属于生态环境非敏感区。本项目沿线绝大部分为农田、树林以及居民区。沿途野生动物主要为田鼠、松鼠、蛙类等；鸟类主要是麻雀、燕子、喜鹊等。本工程的修建不会对区域内野生动物栖息环境产生不良影响。

（2）对沿线所经区域植被的影响

公路施工期对沿线植物的影响，主要是施工过程中施工扬尘对植被的影响，本项目在施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生粉尘和扬尘污染，风吹起的扬尘在随风飘落到道路沿线植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长。因此，必须采取防尘措施，减轻施工期粉尘对植被的不良影响。

粉尘和扬尘污染对植物生态环境产生的影响主要体现在施工期施工、材料运输等过程，但是施工期较短，影响周期短，并且随着雨水冲刷，将减轻施工扬尘对植物的不利影响。如果同时采取洒水及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，对沿线植被影响较小。

（3）施工期对沿线景观生态影响分析

本工程施工过程对沿线景观环境产生一定的不良影响，但公路建成运营后，因路面的改善，将极大的改善沿线的景观环境。

（4）对沿线土壤侵蚀的影响

公路建设是一条线，水土流失呈带状分布，水土流失治理难度较大。本项目在施工过程中将对现有砂石路面找平碾压等过程中使原有地貌损坏，在一定程度上使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，产生水土流失主要表现在施工期间路面表层找平、碾压引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。随着本工程建设的完工，营运期水土流失量将有所减少。

7、施工期对交通运输的影响

本项目施工过程建设路段将暂时停止运营，会对途经此路段的车辆造成一定影响，建议在拟建路段之前设置指示标志，方便途经车辆及时更换路线，同时在拟建路段起、终点设置围护，防止车辆误入，在采取以上措施后，施工期不会对交通运输产生较大影响。

营运期环境影响分析
1、社会环境影响评述

本项目建成后，将对社会环境产生一定的积极影响。

（1）加快了临江市的经济发展，促进了区域资源的利用，提高了临江市居民的生活质量和水平，增加了各区域的连通性，方便附近居民的出行，对居民的安全提供了保障。

（2）极大程度的改善项目地区的交通运输条件，提高车速，能有效降低因路况较差引起的交通事故，保障车辆安全行驶。

2、环境空气影响分析

汽车尾气是公路营运过程中环境空气的主要污染源，汽车在公路上行驶，是一个流动污染源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效的线源。

根据公路建设项目环境影响评价规范和本公路建设特点，确定环境空气的预测因子为NOX（以NO2计）和CO。
（1）汽车尾气排放源强计算

根据该公路工程中预测的交通量及车型构成比，同一工程地段、地形、地貌的变化，采用国内主要车型排放因子资料，按下列模式计算：


[image: image17.wmf]å

=

=

3

1

i

Qj

AiEij3600–1
式中：Qj—j类气态污染物排放源强度（mg/s·m）；

Ai—i型车预测年的小时交通量。根据该公路特点，每天按24h计算。

Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（g/辆·km），参见《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附表D1。

该公路工程车辆单车排放因子推荐值见表24，车辆尾气排放源强计算结果见表25。

表24   车辆单车排放因子推荐值一览表（g/km·辆）
	车型
	小型车
	中型车
	大型车

	CO
	14.76
	25.47
	4.01

	NOx
	3.71
	8.30
	14.71


            表25   车辆尾气污染物排放源强一览表         单位：mg/m·s
	污染物
	2019
	2025
	2033

	
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间

	CO
	0.084
	0.060
	0.011
	0.097
	0.061
	0.011
	0.108
	0.062
	0.023

	NOx
	0.044
	0.033
	0.003
	0.055
	0.037
	0.003
	0.059
	0.039
	0.011


（2）环境空气影响预测分析

A.预测模式及参数确定

①预测模式的选取

本次预测采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐的模式：

a.当风向与线源夹角为0°＜θ＜90°，其扩散模式为：


[image: image18.wmf]dl

h

z

h

z

y

U

Q

C

z

z

y

z

y

B

A

j

PR

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

´

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

ò

=

2

2

2

2

1

exp

2

1

exp

2

1

exp

1

2

s

s

s

s

s

p


式中：CPR—公路线源AB段对预测点R0产生的污染物浓度，mg/m3;

U—预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s；

Qj—气态j类污染物排放源强度，mg/辆·m；

σy、σz—水平横向和垂直扩散参数；

x—线源微元中点至预测点的下风向距离，m；

y—线源微元中点至顶点的横内向距离，m；

z—预测点至地面高度，m；

h—有效排放源高度，m；

A、B—线源起点及终点。

b.当风向与线源垂直（θ=90°）时，扩散预测模式如下：

              
[image: image19.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

2

2

2

1

2

exp

2

z

z

j

h

U

Q

C

s

s

p

垂直


式中符号意义同前。

c.当风向与线源平行（θ=0°）时，扩散预测模式如下：

               
[image: image20.wmf](

)

r

U

Q

C

z

s

p

1

2

1

2

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

平行


               
[image: image21.wmf]2

1

2

2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

e

z

y

r


式中：
[image: image22.wmf]y

z

e

s

s

=

，其余符号意义同前。

②预测模式中参数的确定

a.风速修正

公路沿线当地气象台站提供的平均风速为10m高度的测定值，在线源模式中使用时，必须将其修正为线源有效高度处风速。此外，因公路上的交通状况不同，其风速有所变化，根据schmit风速廓线指数解，可得：


[image: image23.wmf]
         
[image: image24.wmf]p

h

h

U

U

)

10

/

(

10

=



 EMBED Equation.3  [image: image25.wmf]0

U

+


式中：Uh—修正线源排放高度处的风速，m/s；

U10—10m高度处的风速，m/s；

U0—因车辆尾流而引起的风速修正因子；

P—风速指数。

b.扩散参数及修正

垂直扩散参数σz按下式计算：

            
[image: image26.wmf](

)

[

]

{

}

2

1

2

2

001

.

0

b

za

z

x

a

+

=

s

s


水平扩散参数σy按下式计算：

         
[image: image27.wmf](

)

(

)

[

]

{

}

2

1

2

2

001

.

0

ln

tan

001

.

0

1

.

465

x

d

x

ya

y

-

´

+

=

s

s


式中：σza—常规垂直扩散参数，m；

σya—常规水平横风向扩散参数，m；

a、b、c、d—扩散参数的系数和指数，其值与大气稳定度有关。

B.预测结果及评价

考虑大气稳定度以中性D类为主，分别预测出公路沿线不同营运期2019年、2025年、2033年）NOX（以NO2计）和CO的日平均浓度。预测结果见表26及表27。

表26   本项目公路CO预测结果一览表     单位：mg/m3
	风向与线源
	平行
	垂直

	预测时段
	2019a
	2025a
	2033a
	2019a
	2025a
	2033a

	
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间

	与路肩距离（m）


	1m
	0.0108 
	0.0077 
	0.0014 
	0.0125 
	0.0078 
	0.0014 
	0.0139 
	0.0064 
	0.0030 
	0.0211 
	0.0150 
	0.0028 
	0.0243 
	0.0153 
	0.0028 
	0.0271 
	0.0125 
	0.0058 

	
	20m
	0.0061 
	0.0044 
	0.0008 
	0.0071 
	0.0045 
	0.0008 
	0.0079 
	0.0037 
	0.0017 
	0.0122 
	0.0087 
	0.0016 
	0.0140 
	0.0088 
	0.0016 
	0.0156 
	0.0072 
	0.0033 

	
	40m
	0.0037 
	0.0026 
	0.0005 
	0.0042 
	0.0027 
	0.0005 
	0.0047 
	0.0022 
	0.0010 
	0.0073 
	0.0052 
	0.0010 
	0.0084 
	0.0053 
	0.0010 
	0.0094 
	0.0043 
	0.0020 

	
	50m
	0.0026 
	0.0019 
	0.0003 
	0.0030 
	0.0019 
	0.0003 
	0.0033 
	0.0015 
	0.0007 
	0.0052 
	0.0037 
	0.0007 
	0.0060 
	0.0038 
	0.0007 
	0.0067 
	0.0031 
	0.0014 

	
	80m
	0.0020 
	0.0014 
	0.0003 
	0.0023 
	0.0015 
	0.0003 
	0.0026 
	0.0012 
	0.0005 
	0.0040 
	0.0029 
	0.0005 
	0.0046 
	0.0029 
	0.0005 
	0.0052 
	0.0024 
	0.0011 

	
	100m
	0.0016 
	0.0012 
	0.0002 
	0.0019 
	0.0012 
	0.0002 
	0.0021 
	0.0010 
	0.0004 
	0.0033 
	0.0023 
	0.0004 
	0.0038 
	0.0024 
	0.0004 
	0.0042 
	0.0019 
	0.0009 

	
	120m
	0.0014 
	0.0010 
	0.0002 
	0.0016 
	0.0010 
	0.0002 
	0.0018 
	0.0008 
	0.0004 
	0.0028 
	0.0020 
	0.0004 
	0.0032 
	0.0020 
	0.0004 
	0.0036 
	0.0016 
	0.0008 

	
	160m
	0.0011 
	0.0008 
	0.0001 
	0.0012 
	0.0008 
	0.0001 
	0.0014 
	0.0006 
	0.0003 
	0.0021 
	0.0015 
	0.0003 
	0.0025 
	0.0015 
	0.0003 
	0.0027 
	0.0013 
	0.0006 

	
	200m
	0.0009 
	0.0006 
	0.0001 
	0.0010 
	0.0006 
	0.0001 
	0.0011 
	0.0005 
	0.0002 
	0.0017 
	0.0012 
	0.0002 
	0.0020 
	0.0013 
	0.0002 
	0.0022 
	0.0010 
	0.0005 


表27   本项目公路NOx预测结果一览表     单位：mg/m3
	风向与线源
	平行
	垂直

	预测时段
	2019a
	2025a
	2033a
	2019a
	2025a
	2033a

	
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间
	高峰
	昼间
	夜间

	与路肩距离（m）


	1m
	0.0057
	0.0042
	0.0004
	0.0071
	0.0048
	0.0004
	0.0076
	0.0044
	0.0014
	0.0110
	0.0083
	0.0008
	0.0138
	0.0093
	0.0008
	0.0148
	0.0085
	0.0028

	
	20m
	0.0032
	0.0024
	0.0002
	0.0040
	0.0027
	0.0002
	0.0043
	0.0025
	0.0008
	0.0064
	0.0048
	0.0004
	0.0080
	0.0054
	0.0004
	0.0085
	0.0049
	0.0016

	
	40m
	0.0019
	0.0014
	0.0001
	0.0024
	0.0016
	0.0001
	0.0026
	0.0015
	0.0005
	0.0038
	0.0029
	0.0003
	0.0048
	0.0032
	0.0003
	0.0051
	0.0030
	0.0010

	
	50m
	0.0014
	0.0010
	0.0001
	0.0017
	0.0011
	0.0001
	0.0018
	0.0010
	0.0003
	0.0027
	0.0020
	0.0002
	0.0034
	0.0023
	0.0002
	0.0036
	0.0021
	0.0007

	
	80m
	0.0011
	0.0008
	0.0001
	0.0013
	0.0009
	0.0001
	0.0014
	0.0008
	0.0003
	0.0021
	0.0016
	0.0001
	0.0026
	0.0018
	0.0001
	0.0028
	0.0016
	0.0005

	
	100m
	0.0009
	0.0006
	0.0001
	0.0011
	0.0007
	0.0001
	0.0012
	0.0007
	0.0002
	0.0017
	0.0013
	0.0001
	0.0021
	0.0014
	0.0001
	0.0023
	0.0013
	0.0004

	
	120m
	0.0007
	0.0005
	0.0000
	0.0009
	0.0006
	0.0000
	0.0010
	0.0006
	0.0002
	0.0015
	0.0011
	0.0001
	0.0018
	0.0012
	0.0001
	0.0019
	0.0011
	0.0004

	
	160m
	0.0006
	0.0004
	0.0000
	0.0007
	0.0005
	0.0000
	0.0007
	0.0004
	0.0001
	0.0011
	0.0008
	0.0001
	0.0014
	0.0009
	0.0001
	0.0015
	0.0009
	0.0003

	
	200m
	0.0005
	0.0003
	0.0000
	0.0006
	0.0004
	0.0000
	0.0006
	0.0004
	0.0001
	0.0009
	0.0007
	0.0001
	0.0011
	0.0008
	0.0001
	0.0012
	0.0007
	0.0002


分析表26和表27，本工程公路CO、NOx最大值出现在风向与线源垂直条件，CO在近期、中期、远期均未出现超标现象，最高值出现在远期的高峰期，2033年CO高峰小时最大浓度为0.0271mg/m3，昼间小时最大浓度为0.0125mg/m3，夜间小时最大浓度为0.058mg/m3，最大浓度值较小，叠加背景值后仍能够达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；NOx在近期、中期、远期均未出现超标现象，最高值出现在远期的高峰期，2033年NOx高峰小时最大浓度为0.0148mg/m3、昼间小时最大浓度为0.0085mg/m3，夜间小时最大浓度为0.0028mg/m3，最大浓度值较小，叠加背景值后仍能够达GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。由于项目车流高峰期每天仅1h，随着高峰期的结束及风力扩散作用，NOx对周围环境的影响也随之降低，因此本项目运营期间不会对沿线环境空气造成不良影响。

3、声环境影响预测分析
本评价采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中道路交通运输噪声预测模式。预测时段为2019年（运营初期）、2025年（中期）和2033年（远期）。预测时需将各种车辆按其噪声大小分成为大型车、中型车和小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级叠加得到总声级。

（1）预测公式

①i型车等效声级的预测模式


[image: image28.wmf]16

)

lg(

10

)

5

.

7

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

L

2

1

0

-

D

+

+

+

+

+

=

L

r

T

V

N

L

h

ep

i

i

i

E

i

p

j

j


式中：
[image: image29.wmf]i

h

ep

)

(

L

-第i类型车的小时等效声级，dB（A）；


[image: image30.wmf]i

E

L

)

(

0

-第i类车速度为Vi；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Loi-该车型车辆在参照点（7.5m）的平均辐射噪声级，dB（A）；

Ni-该车型车辆的小时车流量，辆/h；

T-计算等效声级的时间，取T=1h；

Vi-该车型车辆的平均行驶速度，km/h；

ΔL-修正量，dB（A）；


[image: image31.wmf]r

-从车道中心线到预测点的距离，m；


[image: image32.wmf]1

j

、
[image: image33.wmf]2

j

-预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

②预测点昼间和夜间的环境噪声预测值计算式：

（LAeq）预=101g[100.1（Leq）交+100.1（Leq）背]

式中：（LAeq）预-预测点昼间或夜间的环境噪声预测值；

     （LAeq）交-预测点昼间或夜间的交通噪声预测值；

（LAeq）背-预测点的环境噪声背景值，即该预测点现状环境噪声值。

（2）模式参数的确定

①交通量的确定

根据可行性研究报告，本项目小型车、中型车和大型车的构成比分别为小型车36%，中型车44%，大型车20%，项目营运期交通量预测结果详见表7。

②营运期车速确定

a、公式计算法

根据《公路建设项目环境影响评价规范》，按如下公式计算行车速度：


[image: image34.wmf]4

3

2

1

1

1

1

k

u

k

k

u

k

v

i

+

+

+

=



[image: image35.wmf](

)

[

]

i

i

i

i

m

vol

u

h

h

-

+

=

1


式中：vi-第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

ui -该车型的当量车数；

ηi-该车型的车型比；

vol-单车道车流量；

mi-其他2种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数，详见表28。

表28   车速计算公式系数

	车型
	k1
	k2
	k3
	k4
	mi

	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099
	1.2102

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245
	0.8044

	大型车
	-0.051900
	149.39
	-0.000014202
	-0.01254
	0.70957


    b、根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。

③单车行驶辐射噪声级Loi
a、第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级dB（A）Loi按下式计算：

小型车      LOS=12.6+34.73 lgVS+△L路面 

中型车      LOM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车      LOL=22.0+36.32 lgVL+△L纵坡   

式中：右下角注S、M、L --分别表示小、中、大型车；

Vi--该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

b、 源强修订

公路纵坡引起的交通源强修正量△L纵坡计算取值详见表29。

表29   路面纵坡噪声级修正值

	纵坡（%）
	噪声级修正值dB（A）

	≤3
	0

	4～5
	+1

	6～7
	+2

	＞7
	+3


注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。

公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值详见表30。

表30   常规路面修正值△L路面
	路面类型
	不同行驶速度修正量km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0


注：沥青混凝土路面，路面修正量取0dB（A）。本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。

④距离衰减量△L距离的计算

当行车道上的小时交通量大于300辆/h时，
[image: image36.wmf]r

r

L

0

lg

10

=

D

距离


当行车道上的小时交通量小于300辆/h时，
[image: image37.wmf]r

r

L

0

lg

15

=

D

距离


式中：r -等效行车道中心线至接受点的距离，m；


[image: image38.wmf]2

1

r

r

r

×

=


r1-接受（预测）点至近车道行驶中线的距离，m；

r2-接受（预测）点至远车道行驶中线的距离，m；

ro-等效行车道中心线至参照点的距离，ro=7.5m。

⑤地面吸收声衰减量△L地面计算

△L地面＝－Agr
当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算

Agr=4.8-(2hm/d)[17+(300/d)]≥0 dB（A）
式中：Agr-地面效应引起的衰减值，dB（A）；
d-声源到接受点的距离，m；

hm-传播路径的平均离地高度，m；hm=面积F/d，可按图5进行计算

若Agr计算出负值，Agr可用0代替；其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）进行计算。

[image: image39.wmf]
图5   估计平均高度hm的方法

⑥公路弯曲或有限长路段引起的交通噪声修正量△L1的计算

[image: image40.wmf]
图6  有限长路段           图7  公路内弯曲           图8  公路外弯曲


[image: image41.wmf](

)

0

1

180

lg

10

q

=

D

L


式中：θ-预测点向公路两端视线间的夹角（º），见图6、7、8。

⑦障碍物声衰减量△L障碍物的计算

△L障碍物＝△L树林＋△L农村房屋＋△L声影区 

a、△L树林为林带引起的障碍衰减量。

通常林带的平均衰减量用下式估算：

ΔL树林= k • b
式中：k为林带的平均衰减系数，取k=－0.1dB/m；

b为噪声通过林带的宽度，m。

林带引起的障碍衰减量随地区差异不同，最大不超过10dB（A）。例如北方地区林木密度小，衰减量适当降低。

b、△L房屋为建筑物的障碍衰减量。

建筑物对噪声的附加衰减量估算按表31取值。

在噪声预测时，接受（预测）点设在第一排房屋的窗前，随后建筑的环境噪声级详见表29及图8。

表31   建筑物噪声衰减量估算值

	房屋状况
	衰减量
[image: image42.wmf]L

D


	备注

	第一排房屋占地面积40～60%
	–3dB（A）
	房屋占地面积

按图6-5计算

	第一排房屋占地面积70～90%
	–5dB（A）
	

	每增加一排房屋
	–1.5dB（A）  最大绝对衰减量≤10dB（A）
	


[image: image43.png]B AT B =8, +5,

Sa

AR AU B R A AT A = A

BRI = x100%





图9  第一排房屋占地面积计算示意图

c、△L声影区为预测点在路堤或路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量。

当预测点处于声照区，△L声影区＝0；

当预测点位于声影区，△L声影区主要取决于声程差δ。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数Nmax。菲涅耳数定义为：


[image: image44.wmf]l

d

2

max

=

N


式中：Nmax-菲涅耳数；

λ-声波波长，m；

δ-声程差，m；由图10计算δ，δ＝a＋b－c；

a-声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

b-接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

c-声源与接受（预测）点间的直线距离，m。

[image: image45.png]BRI E 0. K
R AT 1. 2
FRAATABFRITAAL




图10  声程差δ计算示意图

线源绕射声衰减量的计算模式如下式：[image: image46.png]I ()

axtan (420
ALwgic= a*n
3xax,[(t? =1)

~10xIg(
2xIn(t+4J(t* =1))

)

)

et

(4> 1)




其中t=20×Nmax/3。

（3）交通噪声预测与评价
根据以上模式和参数，计算得到营运初期、营运中期及远期路段两侧不同距离噪声预测值，结果详见表32。
        表32   拟建道路营运期交通噪声预测结果表

	时段
	预测点距路肩距离（m）

	
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	120
	200

	2019年
	昼间dB（A）
	52.34
	46.32
	42.8
	40.3
	36.78
	34.28
	30.76
	26.32

	
	夜间dB（A）
	48.27
	42.25
	38.73
	36.23
	32.71
	30.21
	26.69
	22.25

	2025年
	昼间dB（A）
	51.96
	45.94
	42.41
	39.91
	36.39
	33.89
	30.37
	25.94

	
	夜间dB（A）
	50.77
	44.75
	41.23
	38.73
	35.21
	32.71
	29.19
	24.75

	2033年
	昼间dB（A）
	53.83
	47.81
	44.29
	41.79
	38.27
	35.77
	32.25
	27.81

	
	夜间dB（A）
	52.68
	46.66
	43.14
	40.64
	37.12
	34.62
	31.1
	26.66


在不考虑绿化林带的降噪作用的情况下达标距离见表33。

表33   交通噪声达标距离      单位：m

	时段
	昼间
	夜间

	标准
	2类60dB（A）
	2类区50dB（A）

	近期
	-
	-

	中期
	-
	13

	远期
	-
	16


根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》、GB3096-2008《声环境质量标准》，由上表中可以看出，在不考虑环境噪声背景值时，道路沿线预测时段内的交通噪声昼间预测值均能满足2类区标准要求，2类标准近期预测值满足2类区标准要求，中期夜间达标距离为13m，远期夜间达标距离为16m。

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》要求，进行敏感目标噪声环境影响评价时，以预测的交通噪声贡献值与现状声环境背景值进行叠加作为评价量，对沿线主要敏感点最近距离处的噪声级做出预测，与敏感点现状噪声进行比较，并根据评价标准进行评价，了解交通噪声对敏感点处的声环境影响情况。

根据上述预测方法，沿线主要环境敏感点环境噪声预测结果见表34。预测时考虑了距离衰减、空气和软地面的吸声效应、林带、建筑物、路堤和路堑、地面反射吸收效应等。
表34    本项目声环境敏感点噪声影响预测结果

	敏感
点
　
	预测时段
	背景值
dB（A）
　
	贡献值
dB（A）
　
	预测值
dB（A）
　
	标准值
dB（A）
　
	超标量
dB（A）
　

	梨树沟岗
	近期
	昼间
	50.7
	52.34
	54.6
	60
	--

	
	
	夜间
	46.6
	48.27
	50.5
	50
	--

	
	中期
	昼间
	50.7
	51.96
	54.3
	60
	--

	
	
	夜间
	46.6
	50.77
	52.2
	50
	2.2

	
	远期
	昼间
	50.7
	53.83
	55.5
	60
	--

	
	
	夜间
	46.6
	52.68
	53.6
	50
	3.6


根据上述交通噪声预测结果，本工程建成后，中期、远期夜间噪声存在超标现象，对道路沿线两侧居民区等环境敏感点将产生一定的影响，因此，应该在道路两侧增加树木等绿化措施和修建降噪路面。此外，项目建成后，根据本工程竣工环境验收监测结果，如果有超标的声环境敏感点（梨树沟岗），特别是在采取限制车速、加强道路两侧绿化等措施下，夜间噪声仍超标2.5dB(A)以上时，应再采取隔声围挡防治措施。
4、地表水环境影响分析

影响道路附近地表径流的因素很多，主要为降雨量及两场降雨之间的间隔时间，两场雨之间的间隔时间越长，路面及大气中积累的污染物量越多，而降雨量的大小则直接影响着初期雨水中污染物浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。

根据有关资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量与背景值叠加后不会改变原有水质类别。
5、生态影响分析

栖息地是动物生活的场所，是维持其正常生命活动所依赖的多种环境资源的总和。是某些个体、种群或群落在其生活史的某一阶段占据的环境类型，是其进行取食、繁殖、夜宿、避敌等生命活动的场所。栖息地的破碎化是指干扰、抑制动物的个体、种群、群落的生存繁殖的因素对生境的分割和压缩过程，栖息地破碎化是野生动物生存的最大威胁。

现有道路对评价区生态阻隔作用已经存在，不封闭，对生态环境的阻隔影响远小于封闭的高速公路，且本项目在现有道路上进行改建，不会产生新的阻隔影响。全线现有涵洞多数结构为圆管涵，堵塞严重，拆除重建。本次改线路段均设置涵洞，本项目整体上不改变现有道路走向，所设涵洞可以满足小型动物通过需要，项目建设不会增加道路阻隔作用对区域野生动物的影响。
公路建设对景观的影响主要表现在以下几个方面：

（1）线路切割连续的自然景观，使其空间连续性被破坏。公路建设中路基、边坡、挡墙、护堤等，在相对完整、连续的自然森林背景上划出一条明显的人工印迹，与周围绿色自然景观之间形成鲜明反差，尤其是路基的边坡、取土场等产生的影响更为明显。

（2）公路占用和破坏重要的自然景观或人文景观，使区域景观资源受到损害。尤其在山岳和河谷地区，因地域狭小，公路无法通过替代选线来避开这类敏感的景观目标，这种影响尤为显著。

（3）公路景观影响传统的视觉环境，使沿线居民的视觉环境受到影响。
6、营运期风险分析
（1）事故原因分析

营运期风险主要是指交通事故和由此引发的危险品泄漏等事故，主要包括以下两方面：

①造成交通事故时，汽车燃料的泄露对沿线植被及环境空气产生一定影响。由于交通事故的发生，个别路段将出现交通阻塞，汽车鸣笛对沿线村民等环境敏感点影响较大。

②危险品的泄漏将对沿线地表水体、植被、农田等造成不可估量的损失。
（2）防范措施

①为防止和杜绝危险品运输过程中的恶性事故发生，应严格执行危险品运输的有关规定，并办理有关运输危险品准运证，运输车辆应有明显标志。

②在危险品运输之前，应检查危险品是否有滴漏、撒落、脱离车辆等事故发生。

③在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，尤其是路过居民点时更要注意交通安全。

④严禁运输化学危险品的车辆停靠在沿线上环境敏感点处，并在该处设置严禁停车的标志牌，以防撞车事故发生。

⑤在运输途中万一发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，并应及时向当地公路运政机关和有关部门（如公安、环保）报告，共同采取措施消除危害。

⑥在出现大雾时，通过限制车速或关闭道路以减轻或消除车辆追尾和其它事故发生。

水土流失评价专题
l、水土流失现状调查与评价

1.1水土流失现状
本项目位于临江市境内，属于长白山中低山区，土壤侵蚀以水蚀为主，根据水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）划定可知，项目所在区土壤原地貌土壤侵蚀模数为200t/a·km2。

1.2水土流失产生原因

造成现有水土流失的原因包括自然因素和社会因素两方面。

（1）自然因素主要是雨季集中降水、地形坡度较陡、土壤抗冲蚀力弱等。

（2）社会因素主要是人为破坏森林植被，毁林毁草、乱砍乱伐的现象也时有发生。
2、水土流失影响预测评价

2.1水土流失预测时段与预测范围

本次水土流失预测主要为施工期水土流失预测。根据工程进度计划，本项目施工期为0. 5a（六个月）。根据项目建设特点，本项目水土流失主要发生在施工期。工程建设新增加水土流失主要来源于项目占地等可能造成水土流失地点。项目进入运营期后，由于人为对地表地貌的过度干预、破坏作用停止，在施工场地等区域内的各项水土保持防治措施发挥作用，项目施工期新增的水土流失将得到有效控制。因此把施工期作为水土流失的重点时段。项目水土流失预测范围为水土流失易发生环节和地区，即对施工永久占地以及临时占地范围内的水土流失进行定性分析和定量计算。

2.2拟建公路水土流失面积

本项目永久占地131425m2，临时占地72000m2，故本项目水土流失面积为203425m2。
2.3本工程水土流失预测
（1）预测方法
根据项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，项目区水土流失主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值，另一方面要通过相关的调查、分析，确定项目施工期和营运期再塑地貌的土壤侵蚀，按照如下公式计算：                                                                                                                                                                                                                                                   

W=F×A×P×T

    式中：  W—某一施工区水土流失量（t）；                                                

            F—加速侵蚀面积（km2）；                                                             

            A—加速侵蚀系数，本工程A值取值为：A永久占地=4.0；                 

            P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程P=200t/km2·a； 

T—侵蚀时间（a）。                                                            

（2）预测结果及分析
根据上述公式及有关系数，占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表35。
表35   本工程施工区水土流失背景值表
	序号
	施工用地类型
	预测时间
	占地面积（hm2）
	原生地貌侵蚀模数（t/km2·a）
	预测年限（a）
	水土流失背景值（t）

	1
	永久占地
	2018年
	0.131425
	200
	0.5
	13.14

	2
	临时占地
	
	0.072
	200
	0.5
	7.2

	
	合计
	
	0.203425
	
	
	20.34


根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如表36。   

表36   施工水土流失预测统计表
	工程区

名称
	预测时间
	占地面积

（hm2）
	原生地貌侵蚀模数（t/km2·a）
	加速侵蚀模数
	侵蚀

时间

（a）
	预测水土流失量（t）

	永久占地
	2018年
	0.131425
	200
	4
	0.5
	52.56

	临时占地
	
	0.072
	200
	4
	0.5
	28.8

	合计
	
	0.203425
	
	
	
	81.36


本项目施工期的水土流失与测量统计如表37。
表37   施工新增水土流失量统计表

	施工区名称
	流失时间
	预测水土流失量（t）
	水土流失背景量（t）
	水土流失增量（t）

	永久占地
	0.5a
	52.56
	13.14
	39.42

	临时占地
	0.5a
	28.8
	7.2
	21.6

	合计
	
	81.36
	20.34
	61.02


通过对本工程施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，0.5a的施工期将新增水土流失量61.02t。

3、水土流失防治措施

3.1雨季水土保持方案
根据工程进度计划，本项目施工期0.5a，因此，在施工过程中雨季水土保持工作显得相当重要。雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点：

（1）施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。
（2）施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良地段的路基施工尽量避开雨季。
（3）当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，防止暴雨造成的水土流失。
3.2水土流失防治措施的实施进度安排
本工程应本着“三同时”原则，参照主体工程施工进度及各项水土流失防治措施的工程量，安排水土流失防治方案的实施计划。路基和主体工程同步实施。

3.3水土流失效益分析
实施水土流失防治方案后，可以使由项目导致的水土流失得到根本治理，使因工程而损失的绿地面积得到有效补偿，项目直接影响区域的生态环境也相应地得到明显改善。

水土流失防治方案实施后，工程施工场地能够得到治理，开挖裸露面得到有效防护，减小水土流失危害和影响，有力地保障项目自身的安全，对当地及周边社会经济的持续发展都具有积极意义。
环境保护措施及其可行性论证

1、设计期

（1）本项目在设计过程中在满足线形要求前提下，应尽量顺应地形的起伏变化，维护自然景观的面貌和周围环境的协调。

（2）施工场地的位置应当合理，应坚持少占地、减少水土流失，在建设过程中，采取就地取材的原则。
（3）平、纵线形组合能使汽车匀速行驶。

（4）合理安排各工段施工顺序、合理布置施工现场、做好施工进度计划表、缩短工期；使主体工程与配套设施及绿化工程等基础设施尽量同时完工，这样有利于减少水土流失和施工期的环境污染。

2、施工期污染防治措施
（1）施工期声环境环保措施
①分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求20：00—6：00禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，临近居民区施工时，应建立隔声围挡。

②建议将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理。
（2）施工期空气保护措施

①施工场地内由于积尘较大，进入现场的应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设草包等覆盖物，以减少由于汽车行驶和风吹引起的扬尘。

②粉状材料应罐装、袋装、禁止散装运输，堆放应有蓬布遮盖。

③运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并应加盖覆盖物，避免抛撒。

④对施工机械和车辆定期进行养护，减少汽车尾气对周围环境的影响。

⑤另外，根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中关于建筑扬尘的治理，本项目施工期还应采取如下扬尘污染防治措施：本项目要实施绿色施工，工程施工现场应全封闭设置围挡，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，各种堆料应封闭储存或建设防风抑尘设施。渣土运输车辆要全部采取密闭措施，严禁渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间路线进行运输作业。

（3）施工期水环境减缓措施

①施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，尽量入棚操作，不能入棚操作的，雨天应对机械设备进行遮盖，尽量避免含油污水进入地表水体（鸭绿江）。
②工程施工期严格加强环境管理，禁止生活污水排入河流内，禁止在河边洗车。

③施工材料堆放远离河边附近，必要时设置围栏，防治被雨水冲刷入水体。

④施工固体废物禁止随意丢弃，集中收集定点堆放，统一处理。

（4）施工期固体废物对环境的减缓措施
施工过程中产生的生活垃圾和施工垃圾不得随意堆放，生活垃圾收集到垃圾箱中，定期清运；施工垃圾集中收集，定期清运指定建筑垃圾堆放点，不会产生二次污染。
（5）施工期生态影响减缓措施

（1）为保护耕地和林地免受破坏，施工单位必须严格在征地范围施工，不允许在征地范围以外的区域取土、堆放材料和建设施工场地。

（2）工程施工过程中，要严格按设计规定的取土场进行取料作业，不允许将工程废渣随意排放，更不允许排入水体中。

（3）取土时要合理规范，避免坍塌导致自然景观的再破坏，取土过程中要整形、与周围景观协调，并开挖排水沟。

（4）施工场地等临时占地要严格按照设计和施工规划尽可能少占地，工程结束后应立即拆除临时建筑物，平整土地，备用种植土覆盖，恢复原有植被和土地功能。

（5）由于植物生长需要一定时间，因此对路堤和路堑的坡面工程，在施工尾期就要及时采取工程或植物防护措施加以防护，如种植杨树、栎树、桦树、小灌木、草坪等，尽早发挥植被的水土保持功能，减少施工期水土流失。

3、营运期污染防治措施
（1）营运期声环境环保措施

由现场踏查可知，本项目公路两侧主要为梨树沟岗顶和梨树沟岗居民，且通过声环境影响预测可知，项目沿线居民区的环境噪声预测值均满足相应环境噪声标准，所以对环境敏感点只需做到以下几点即可：

①加强行车管理，限制夜间行车速度。
②提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音。

③对新建公路临近村庄处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低。

④公路途径梨树沟岗居民所在地时，应在公路两侧建立隔声围挡，降低交通噪声对距离公路较近的居民的影响。

（2）营运期环境空气污染减缓措施
营运期汽车尾气是公路的主要环境空气污染源，由于本项目车流较少，汽车尾气对周围环境影响较小。
（3）营运期水环境影响减缓措施

公路路面上由于汽车尾气、粉尘和漏油等，路面径流中含有石油类、COD、SS等水环境污染物，如进入河流等水体会对水环境造成污染，因此必须加强防范，其具体措施主要包括：禁止在路边倾倒废油，定期检查车辆以防漏油事件发生等，以防止对水体水质的污染。

（4）公路两侧街道化的减缓措施

公路建设在带动沿线经济发展和促进人民生活提高的同时，有可能造成公路两侧街道化，从而影响行车速度和行车安全。因此，为减缓公路两侧街道化必需采取如下措施：
①在公路两侧修建房屋及其它设施时，当地土地主管部门或政府应征求公路主管部门的意见或建议，保证公路的畅通。
②严禁在公路上晒粮食等，保证行车安全。
4、环保投资估算

本项目总投资为5118.4425万元，环保投资约72.0万元，占项目总投资的1.4%，环保投资详见表38。

表38   环保投资估算表

	序号
	环保投资项目
	费用（万元）
	措施

	1
	施工期
	施工扬尘处理
	8.0
	设洒水车、覆盖物、设置围挡

	2
	
	施工废水治理
	—
	依托村内卫生设施

	3
	
	施工噪声
	12.0
	车辆维修保养、移动声屏障

	4
	
	施工固废
	2.0
	贮运设施

	5
	运营期
	噪声
	20.0
	限速、禁鸣标志、隔声围挡

	6
	
	道路两侧绿化
	30.0
	沿途修建绿化带

	总计
	72.0
	


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	行驶车辆
	尾气及扬尘
	—
	影响较小

	水污

染物
	路面
	路面径流

含油污水
	—
	影响较小

	噪

声
	来源于营运期行驶在公路上机动车辆的噪声，通过限制车速，禁止鸣笛等措施，对周围声环境影响较小。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果

项目建成后，通过公路两侧原有树木，可以达到降低噪声及减轻汽车尾气对环境影响的作用，另外应通过本次公路的建设，加强公路两侧绿化带的建设。




环境管理与监测计划

本项目在建设期和营运期都会对沿线地区的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，这就需要及时采取保护措施减轻或消除不利影响。在本工程建设期和营运期进行环境管理和环境监测，其目的是检验工程环境影响评价的结论是否正确，监督工程的各项环保措施得以实施，监测各项环保设施的实际效果，使之更好的保护环境，促进三效益的协调发展。

1.环境管理机构

为保证本项目环保规划的实施及施工建设期环保对策与措施的顺利实施，建设项目的环境管理工作应由该段道路的管理部门专人负责。以加强和提高各项环境保护法律、法规的执行力度。

2.环境管理机构职责

（1）认真贯彻执行国家和省内的有关环境保护法律、法规、方针和政策；

（2）负责监督环境保护措施的实施计划和编写，负责监督环境影响报告表中所提出的各项环保措施的实施和执行情况；

（3）负责营运期因突发事故而造成的污染事故处理，制定应急措施；

（4）对营运期环境管理应逐步实现程序化、文件化管理，并持续改进。

3.环境管理计划的主要内容

（1）本项目营运期的环境管理工作由本段公路的管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖路段内的一切环保工作。

（2）建议委托当地环保局负责本项目的环境监理与检查工作，主要工作内容为对本项目竣工后的环境保护措施的验收。

本项目实施过程中的环境管理计划详见表39，本项目污染物排放清单详见表40。

表39   环境管理计划表
	环境
问题
	采取或将采取的行劝及管理要点
	实施机构
	负责机构

	1.运输
管理
	1）对有毒有害化学品的运输，将需要有交通部门颁发的3证—准运证、驾驶证和押车证。根据交通部规定所有运送危险品的车辆将有一个统一标志。
2）公安和运输管理部门、消防部门将为运送危险品的车辆指定专门的运输路线，危险品车辆只能停放在指定的停车场。
	承包商
	交通运输局

	2.车辆
管理
	1）加强车辆管理，上路车辆要求必须符合国家汽车尾气排放标准，并进行年检和定期检查。
2）加强对宣传群众有关车辆产生空气污染、噪声及相关法规的教育。
	交通运输局
	交通运输局

	3.公路
维护
	1）加强公路维护，保证车辆正常行驶，减少汽车尾气和噪声的排放，避免交通阻塞。
2）合理安排路面维修时间，避开高峰期。
	交通运输局
	交通运输局

	4.噪声
	根据监测结果，在噪声超标的地方设立隔声设施或实行交通管制。
	交通运输局
	交通运输局

	5.排水系统的维护
	定期进行排水的清淤，以确保排水系统的正常运行。
	交通运输局
	交通运输局

	6.环境
管理
	1）有专人负责清理路面卫生，及时清除路面障碍物保证交通安全。
2）定期维护、检查路标、警示牌和路灯照明，保证行车畅通。
3）公路两侧绿化带、树木要生长态势良好，无死株，病枯枝，造型植物保持优美形态，长青旺盛，由园林管理处负责。
	交通运输局
	交通运输局


表40   本项目污染物排放清单
	类别
	污染源
	污染物
	排放浓度
	排放量（mg/m·s）
	处理措施、效率及运行参数
	排污口信息
	执行标准

	废气
	汽车尾气
	CO
	——
	2019
	0.084
	绿化
	无无组织排放
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

	
	
	
	
	2025
	0.097
	
	
	

	
	
	
	
	2033
	0.108
	
	
	

	
	
	NOx
	
	2019
	0.044
	
	
	

	
	
	
	
	2025
	0.055
	
	
	

	
	
	
	
	2033
	0.059
	
	
	

	噪

声
	交通噪声
	限速、禁鸣标志、隔声围挡
	厂界四周满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准


4.环境监测计划

本工程环境监测的目的是便于及时了解项目在营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以及对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。具体监测计划建议如下：
①监测点位

交通噪声：在主要交通干线两侧按规范要求设点。

环境噪声：在公路沿线分别设若干个噪声常规监测点。

②监测时间

每年监测两次、每次监测分昼间和夜间。

③监测项目

连续等效A声级。

5．环境保护验收“三同时”

本项目环境保护验收情况详见表41。
表41   项目“三同时”验收一览表
	污染源分类
	环保措施
	验收内容
	验收标准
	预计费用

	噪声扬尘尾气
	车辆
	限速、禁鸣标志、隔声围挡
	限速、禁鸣
标志、隔声围挡
	限速、禁鸣标志、隔声围挡
	20万元

	
	
	绿化
	绿化带
	——
	30万元


结论与建议

1、工程概况

本项目为临江市坡口至岗顶公路建设项目，项目位于临江市，起点位于临江市四道沟镇坡口，终点位于临江市六道沟镇岗顶，总投资5118.4425万元，项目全线路线均在旧路路基上布设。路线全长为18km。其中，14.425km按公路工程三级公路标准设计，路基宽度为7.5m；3.575km按公路工程四级公路标准设计，路基宽度为6.5m。项目建成后，将给当地人民带来极大的便利，将彻底改善现有破损路面的通行条件，改变晴天一身土、雨天一身泥的出行现状，同时还可以促进当地经济的快速发展。
2、环境质量现状评价结论
（1）地表水

根据地表水现状监测数据可知，鸭绿江支流三个监测断面中所有因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质要求，说明目前评价区域内鸭绿江水质较好。
（2）环境空气

根据环境空气现状监测数据可知，本项目所在区域各监测点位PM10、TSP、SO2、NO2、CO的24小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，SO2、NO2、CO的1小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，说明区域环境空气质量状况较好，符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。
（3）声环境

采用直接比较的方法评价项目四周的噪声现状达标情况，由监测结果可见，本项目厂区周围声环境现状监测值，能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。
（4）生态环境

项目附近野生动物主要以鸟类、两栖动物、昆虫类及小型野生动物为主，其中鸟类主要为常见喜鹊、乌鸦、麻雀、燕子等；区域内两栖动物常见有蟾蜍、林蛙等；野生动物较少，主要有灰鼠等。
3、环境影响预测评价结论
（1）社会环境

本项目的建设改善了临江市四道沟镇坡口至六道沟镇岗顶公路不完善的现状，极大程度的改善项目地区的水利条件以及交通运输条件，降低运输成本，提高车速，能有效降低因路况较差引起的交通事故，改善了居民出行条件，提高了村民的生活质量，促进了区域经济的快速发展，保障居民居住环境安全。
（2）生态环境
本项目拟建公路完全利用原有砂石路进行建设，沿线以农田、树林、居民区为主，公路的建成不会对该区域的自然生态结构与功能及野生动植物资源带来明显影响，也不会使野生动物栖息地发生变化。待公路建成后，完善了路基工程，加大了沿线生态恢复，将减少公路沿线现有水土流失量，对改善沿线生态环境起到一定积极作用。

（3）水环境

项目对沿线水环境的影响，分施工期和营运期，在采取适当的措施后，施工期对水体环境影响不大，不会改变原有水质类别；营运期的路面径流对地表水亦不会产生明显影响。

（4）环境空气
①施工扬尘
施工期间废气源主要是筑路材料在运输过程中产生的二次扬尘。在采取洒水降尘措施后，可减轻这种影响。 

②汽车尾气

本项目对施工机械和运输车辆进行定期的养护，汽车尾气对周围环境空气影响较小。

③营运期废气影响分析

根据汽车尾气的预测结果可知，沿线环境空气中的NOx、CO及TSP的浓度均满足GB3095—2012环境空气质量标准》中的二级标准要求，对环境空气影响不大。

（5）声环境

施工机械产生的施工噪声会对沿线各环境敏感点有一定的负面影响，但施工期相对营运期而言，其噪声影响是短期的，暂时的，这种影响将随着施工活动的结束而消失，同时建议采取了选用低噪音施工机械、禁止夜间施工、建立声屏障等措施，最大限度的降低施工期噪声对沿线敏感点的影响。

本项目为道路改建项目，项目道路不改线、不拓宽，道路规模与原有道路规模一致，根据现状监测结果可知，项目运营期交通噪声可满足2类区标准要求，项目营运期交通噪声对项目所在地声环境影响较小。
4、环境保护措施评价结论

4.1施工期环境保护措施评价结论

（1）施工期声环境保护措施

建议将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工围栏，合理规划施工平面布置，公路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求20：00—6：00禁止施工并建立声屏障，尤其禁止高噪设备启动并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理。

（2）施工期环境空气保护措施

建议采取施工场地经常洒水、建筑材料运输等过程中应有篷布遮盖、施工机械和车辆定期进行养护，靠近居民区一侧应减速慢行等环保措施控制施工期环境空气污染。

（3）施工期水环境保护措施

建议建设单位加强施工机械油料泄漏、建筑材料堆放等方面的管理，生活污水禁止排入地表水中，固废物禁止随意丢弃。

（4）施工垃圾污染防治措施

施工过程中产生的生活垃圾收集到垃圾箱中，定期清运；施工垃圾集中收集，定期清运至指定建筑垃圾堆放点；挖方产生的余土及时运至公路低洼处回填，禁止长期堆存。
4.2营运期环境保护措施评价结论

（1）营运期声环境保护措施

设置标识、警示标志牌、梨树沟岗临近居民区处修建隔声围挡，降低对沿线居民的影响。
（2）营运期环境空气保护措施

营运期汽车尾气是公路的主要环境空气污染源，由于本项目车流较少，汽车尾气对周围环境影响较小。

（3）营运期水环境保护措施

加强公路保洁工作，加强公路监控，减少车辆滴落的油污等。由于公路路面宽度有限，初期雨水量不大，因此公路路面地表径流对地表水环境的影响是很小，而且公路路面径流对地表水环境造成的影响只是短时间的影响。随着降雨时段减少，这种影响会逐渐减弱。

5、生态环境保护措施

（1）土地资源保护措施

①合理规划和使用占用的土地，尽可能减少临时占地面积，缩短占用时间，及时覆土恢复地表植被。

②严禁乱倾乱倒弃土（石）方，做到定点处置，不污染水体和土壤。
（2）公路绿化措施
现有公路两侧已种植绿化带，既美化沿线环境，给人以美的视觉享受，又可以有效的防治公路的水土流失。
6、水土流失保护措施

本项目对水土流失影响主要表现为在一定程度上改变、破坏了原有的地貌，如不进行有效防治，降雨时便可产生较大的径流，带来水土流失。本项目施工期间在不采取任何防护措施的前提下，新增水土流失量为61.02t。采取植被、植草绿化等措施，可有效的防止建设区的水土流失，从而达到保护环境的目的。
7、环境可行性分析结论

（1）产业政策复合性分析

本项目为临江市坡口至岗顶公路建设项目，项目建设公路为三级公路，局部为四级公路，项目建设位于农村，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），第一类鼓励类第二十四条公路及道路运输第12小条农村公路建设，因此本项目的建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目在原有公路路线建设，不改线，只是重新铺设路面，项目原有路线已建成多年，因此项目的建设符合临江市总体规划，符合环境功能区划要求，虽然附近有居民，施工期对附近居民产生的影响较大，但影响是暂时的，经过有效的环境治理后，污染物对周围环境影响较小，能为周围环境所接受，因此项目选线合理。

综上所述，本项目选址合理，建设可行。

8、综合评价结论

本项目为临江市坡口至岗顶公路建设项目，属于非盈利性公益事业。项目建设符合国家产业政策，符合临江市总体发展规划，符合环境功能区划要求，选线合理，具有较显著的社会效益。项目的建成将对沿线的社会经济发展、提高人民生活质量和水平、区域资源利用以及基础设施建设带来有利的社会影响，对我省社会主义新农村建设、促进农村社会经济的快速发展具有重要意义。项目的施工期和运营期将会对周围地区的生态景观和环境质量产生一定的影响，但在采取一系列环境保护措施和规定后，其对环境的影响程度是可以接受的。因此，从环境保护角度看，本项目建设是合理可行的。

挖方


73000





填方


81035





弃方 18250





外购方量


26285











53
23

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

