# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市宏鑫水泥制品有限公司预制件加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市宏鑫水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 葛志伟 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 刘兴全 |  |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区七道江镇东岗村五社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13943909340 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 134300 |  |
| 建设地点 | 白山市浑江区七道江镇东岗村五社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 6000 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  |  | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 30 | 环保投资 （万元） |  |  |  |  | 11 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  |  |  | 36.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 水泥制品广泛应用在电力、水利、交通、通讯等工程建设中，随着我国经济建设的快速发展，对水泥制品的需求量将不断扩大，2020年我国城镇化水平将达到60%左右，大规模的城镇建设给水泥制品行业发展带来机遇。为此，白山市宏鑫水泥制品有限公司决定在白山市东岗村新建本项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，受白山市宏鑫水泥制品有限公司的委托，吉林昊融技术开发有限公司承担了“白山市宏鑫水泥制品有限公司预制件加工建设项目”的环境影响评价工作。根据环评技术导则和白山市环境保护局对本项目环境影响评价工作的要求，评价单位通过现场踏查和收集有关资料，对厂址所在地环境质量现状和建设项目对环境的影响进行评价，并根据对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为环保部门的管理提供科学依据。在报告表的编制过程中，得到了白山市环保局的密切配合及建设单位的大力支持，在此深表谢意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、编制依据 2.1法律法规及国务院规范性文件 - 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1） （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1修订）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； （10）中华人民共和国国务院第682号令，《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》，2017.10.1； （11）国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日； （12）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月16日； （13）国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年6月1日； 2.2部委规章 （1）环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （2）中华人民共和国国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），2013年2月16日； 2.3地方法规 （1）吉环管字[2012]18号《吉林省环保厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》； （2）《吉林省大气污染防治条例》，2016年5月27日。 （3）吉政发[2016]23号文件《吉林省清洁空气行动计划（2016—2020年）》，2016年5月23日； （4）吉政发[2016]22号文件《吉林省清洁水体行动计划（2016—2020年）》，2016年5月23日。 2.4 评价技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）。 2.5与项目有关的文件资料 - 白山市宏鑫水泥制品有限公司与吉林昊融技术开发有限公司签订的关于开展本项目环境影响评价工作的技术咨询合同。 - 白山市宏鑫水泥制品有限公司提供的有关资料。 - 建设项目名称、性质、建设地点 项目名称：白山市宏鑫水泥制品有限公司预制件加工建设项目 建设性质：新建 建设地点及周围环境情况：本项目厂址位于吉林省白山市浑江区七道江镇东岗村五社，厂区中心坐标为东经126.44765，北纬41.96878。厂区用地现状为空地，厂区东侧108m为煤场，南侧为空地，北侧63m为砖厂，西侧90m为东岗村居民。本项目地理位置详见附图1，周围位置情况详见附图2。 4、占地面积及建筑面积 本项目总占地面积为6000m2，建筑面积1102m2，占地现状为空地，土地性质为东岗村集体土地，土地证明详见附件。主要建筑内容详见表1，工程组成详见表2，厂区平面布置详见附图3。 表1 本项目主要建筑内容一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 长(m)×宽(m); 层数; 建筑结构; 备注. 1; 焊机房; 75; 15*5; 1; 彩钢结构; 钢筋加工车间. 2; 搅拌车间; 48; 8*6; 1; 彩钢结构; 生产车间地面做防渗措施及全封闭处理. 3; 办公室; 40; 8*5; 1; 砖混. 4; 仓库; 35; 7*5; 1; 砖混. 5; 原料堆场; 900; 30*30; -; -; 露天，地面做防渗处理. 6; 防渗旱厕; 4; 2*2; -; -; 防渗措施，容积10m3. 表2 工程组成一览表 工程类别; 名称; 规模/建筑面积m2. 主体工程; 焊机房; 1层，占地面积为75㎡，东西长15m，南北长5m，内置焊机即切割机各一台，用于加工钢筋. 搅拌车间; 1层，占地面积为48㎡，东西长6m，南北长8m，内置搅拌机. 辅助工程; 防渗旱厕; 占地面积为4㎡，东西长2m，南北长2m，做防渗处理. 原料堆场; 露天，占地面积900m3. 成品堆场; 露天，占地面积约1000m3. 办公室; 1层，占地面积为40㎡，东西长8m，南北长5m. 沉淀池; 容积为5m3. 储运工程; 仓库; 1层，占地面积为35㎡，东西长7m，南北长5m. 公用工程; 给水; 厂区内1眼井水供给，出水量为30t/h. 排水; 本项目废水主要为设备清洗废水、职工生活污水. 供暖; 本项目冬季不生产，无需供热. 供电; 厂区设变压器，可满足本项目生产及生活用电需求. 环保工程; 废水; 生活污水直接排入厂区内防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 废气; 生产车间采取封闭处理，搅拌机及焊机上方各设置1个集气罩收集粉尘，粉尘由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；对原料堆场进行苫布覆盖，定期洒水降尘. 噪声; 基础减震、厂房隔声. 固废; 生活垃圾定点存放、定期由环卫部门运至城市垃圾处理场. 5、建设方案 本项目主要从事水泥制品的生产，其产品方案详见表3。 表3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 产量（个/a）. 1; 化粪池; 2.3m*2.3m*1m; 座; 450. 2; 检查井; Φ1m，高2.5m; 个; 1500. 3; 检查井盖; Φ10.6m; 个; 2250. 6、总投资及资金来源 本项目总投资30万元，其中环保投资11万元，全部由企业自筹解决。 7、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗详见表4。 表4 主要原辅材料用量表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 储存形式; 备注. 1; 水泥; t/a; 450; 厂区暂存; 购买自当地，散装，存放于水泥罐中. 2; 砂石; t/a; 2000; 厂区暂存; 购买自当地，散装，堆放于原料堆场. 3; 钢材; t/a; 40; 厂区暂存. 4; 焊条; t/a; 4; 厂区暂存. 8、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表5。 表5 主要生产设备表 序号; 名称; 单位; 型号; 数量. 1; 搅拌机; 台; JS500; 1. 2; 吊车; 辆; 40; 1. 3; 配料机; 台; PLD1200; 1. 4; 振动棒; 套; 50#; 1. 5; 铲车; 辆; LG953N; 1. 6; 逆流变手工焊机; 台; 500D; 1. 7; 钢筋切断机; 台; 40; 1. 9、本项目公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目营运期用水主要为原料混合搅拌用水、设备清洗用水、职工生活用水及降尘用水，总用水量为1.9t/d（285t/a）。 其中，生产过程中需要加水混合搅拌，根据本项目生产规模，原料混合搅拌用水为1.5t/d（225t/a），设备清洗用水约为 0.1t/d（15t/a）；职工生活用水按30L/人·d计，职工共10人，则用水量为0.3t/d（45t/a）；厂区降尘用水量为0.3t/d（45t/a）。本项目用水由厂区内1眼井水供给，出水量为30t/h，能够满足本项目用水需求。 ②排水 本项目废水主要为设备清洗废水及职工生活污水、废水产生总量为0.32t/d（40.2t/a）。 原料混合搅拌过程中会有水蒸发损耗，其蒸发量按用水量的6%计算，蒸发量为0.18t/d（27t/a），其余用水全部进入产品中，在成型及养护的过程中，水分又有一部分蒸发出去，此部分水量为1.12t/d（160.2t/a）；设备清洗废水产生量为0.08t/d（12t/a），经厂区自建沉淀池收集后回用于搅拌工序（容积为5m3）；生活污水产生量为0.24t/d（36t/a），直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每月清掏一次）。本项目不涉及地面清洗废水。本项目给排水平衡图详见图1。 27 168 原料混合搅拌用水 进入产品30 225 3 新鲜水 555 设备清洗用水 回用于搅拌工序搅拌 12 15 总损耗252 45 厂区降尘用水 45 36 36 9 生活用水 生活污水 防渗旱厕 图1 本项目给排水平衡图 （单位：t/a） （2）供暖 本项目冬季不生产，无需供热。 （3）供电 本项目厂区设变压器，可满足本项目生产及生活用电需求。 - （4）食宿 - 由于本项目职工均来自附近村屯，因此厂区内不设置员工食堂及宿舍。 - 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，每年5月~9月进行生产，全年工作约150天，单班工作制，每班工作8h，工作时间为早8：30~晚16:30。 11、项目实施进度安排 2018年4月本项目投产。 # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。厂区占地范围内为空地，无其他建筑物。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地貌、气候、气象、水文、土壤） - 1.地理位置 白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，东经126°7'至128°18'，北纬41°21'至42°48'。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距180公里，南北相距163公里，国境线长454公里，幅员17485平方公里。市区面积1388平方公里。 白山市宏鑫水泥制品有限公司位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社。项目地理位置详见图1。 - 2. 气象 白山地区属寒温带大陆性气候，又具山区气候特点，表现为冬季寒冷而干燥，夏季炎热多雨，冬夏温差达70℃以上，多年平均降水量在800mm以上，多集中于夏季，6月～8月降水量约占全年60%以上。下面为白山气象站观测资料所反映的该地区各项气象特征参数： 历年各月统计数据 累年平均气压 954.4hPa 累年平均气温 4.7℃ 累年平均最高气温 11.5℃ 累年平均最低气温 -0.8℃ 累年极端最高气温 35.8℃ 累年极端最低气温 -35.5℃ 累年平均相对湿度 70% 累年平均降水量 842.9mm 累年平均风速 2.0m/s 累年最大冻土深度 130cm 1984年3月15日 累年最大积雪深度 48cm 2001年2月1日 累年一般积雪深度 27cm 累年全年最多风向 SW （14%） 累年夏季最多风向 WSW （12%） 累年冬季最多风向 SSW （14%） 本地区抗震设防烈度为6度，季节性冻深为1.49m。 - 3.水文地质 白山境内有鸭绿江、松花江两大水系，流域面积100平方公里以上的鸭绿江、松花江、浑江等较大河流55条，著名的白山电站和云峰电站主要库区座落在白山市境内，全市多年平均水资源总量80.25亿立方米，水资源人均占有量是全国人均占有量的2.7倍，水能理论蕴藏量106.1万千瓦，可开发水能资源量84.2万千瓦。有矿泉、温泉多处，神奇独特的长白山矿泉水可以制作各种各样的上佳饮料，开发利用的潜力相当可观。现已发现矿泉水近200处，每日可开采量20万立方米。 - 4.地质条件 浑江地区为于中国东部黑龙江亚板块之内，属于中朝地台，按地质力学划分为新华夏系第二隆起带。 浑江区属于长白隆起带，地震强度较弱，烈度小于6度，最大冻土深度为1.39m。地下水埋深1.9 m。根据当地建筑经验地下水对钢筋混凝土混凝土中的钢筋无腐蚀性。 厂址属于浑江右岸高漫滩区。 根据1993年浑江发电厂三期工程的地质勘察报告书可知，厂区地基土的分布具有以下特征： 1) 素填土：褐黄色，有粉质粘土和砂卵石组成，并且分布不连续。 2) 粉质粘土：黄褐色，含有多量氧化铁，可塑，中密，湿。层厚1.10～3.30m。 3) 淤泥质粉质粘土：灰绿色或灰黑色，含有即质，可塑，湿。层厚1.00～3.90m。 4) 残积粉土：灰绿色或灰黄色，混有少量的砾石，可塑，中密。层厚0.30～0.55m。 5) 中砂：黄褐色，稍密，湿，颗粒均匀，以石英，长石为主，含有氧化铁，呈透镜体出现在卵石层。 6) 粗砂：黄褐色，中密，湿，以石英、长石为主，呈透镜体出现在卵石层。 7) 砾砂：褐色，以结晶为主，分选不均，中密，湿。呈透镜体出现。 8) 卵石：以结晶岩为主，磨园度较好，混多量粘性土，一般粒径30～120mm，最大粒径350～500mm，中密～密实。层厚2.60～4.60m。 9) 砂岩：该层为粉、细、粗砂岩互层，并且夹有泥质页岩库层，深灰色或会绿色，泥质和钙质胶结 ，为强，中风化。。 所有建（构）筑物均采用天然地基，基础埋深为-4m，基础持力层为卵石层，地基承载力特征值为350KPa。 岩土承载力计算标准值 粉质粘土（2）： fk=160kpa 碎石（3）： fk=400kpa 粉砂（4）： fk=120kpa 粉质粘土（5）： fk=200kpa 角砾（6）： fk=250kpa 粉质粘土（7）： fk=120kpa 卵石（12）： fk=350kpa 页岩（13）： fk=400kpa 本工程场地50年超越概率10%的地震动加速度峰值为0.5g：对应地震基本烈度6度。 根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL5022-93)中的规定，确定抗震措施的设防烈度，对脱硫装置进行抗震构造措施设防。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境等) - 本项目大气环境、噪声质量现状采用吉林省国安环境检测有限公司于2018年4月10日监测的数据。地表水监测数据引用吉林省国安环境检测有限公司于2017年10月10日监测的数据。 - 1、地表水环境质量现状监测与评价 （1）监测断面布设 本项目所在区域范围内主要水体为浑江，本次地表水评价在浑江支流共选用了2个监测断面，监测断面布设情况详见表8，具体位置详见附图1。 表8 本项目地表水监测断面布设情况 断面序号; 水系; 断面位置; 断面性质. 1#; 浑江; 浑江三道湾断面; 对照断面. 2#; 浑江东兴村断面; 削减断面. （2）监测单位及监测时间 由吉林省国安环境检测有限公司对地表水进行现状监测。 监测时间为：2017年10月10日进行采样。 （3）监测项目 监测项目选择5项指标，即pH、COD、BOD5、氨氮、SS。 （4）评价方法 采用标准指数法，其评价模式如下： Sij=CijCoi 式中：Sij—单项污染物i在第j断面的标准指数； Cij—污染物i在监测点j的监测结果，mg/L； Coi—第i种污染物评价标准，mg/L。 pH的标准指数计算式： 7.0—pHj SpH.j= ————— pHj≤7.0 7.0—pHSd pHj—7.0 SpH.j= ————— pHj＞7.0 pHsu—7.0 式中：SpHj—j断面pH的标准指数； pHj—pH在j断面的监测值； pHSd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 水质参数的标准指数若大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求。 （5）评价标准 采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 （6）监测结果 本次监测结果详见表9。 表9 监测数据统计表 单位：mg/l （pH除外） 时间; 断面; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 2017年10月10日; 1#; 7.53; 13.54; 2.92; 0.28; 18. 2#; 7.43; 13.12; 2.83; 0.31; 19. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ＜25. （7）评价结果 地表水水质评价结果详见表10。 表10 水质现状评价结果 断面; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 1#; 0.265; 0.677; 0.73; 0.28; 0.72. 2#; 0.215; 0.656; 0.7075; 0.31; 0.76. 由监测结果可知，两个监测断面指标均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求。 2、环境空气现状质量评价 （1）监测点位 本次共布设2个环境空气质量监测点，监测点布设见表11和附图1。 表11环境空气质量监测点位置表 序号; 点位; 与本项目厂区位置关系. 1#; 项目所在地上风向1.5km; 西南1.5km. 2#; 项目所在地下风向1.2km; 东北1.2km. （2）监测项目 监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2共4项指标。 （3）监测单位及监测时间、频次 监测项目为NO2、SO2、PM10、TSP；频次为一日4次，委托吉林省国安环境检测有限公司于2018.04.01-04.07连续监测七日。 （4）监测结果 环境空气监测结果统计见表12、表13。 表12环境空气24小时均值监测结果统计表μg/m3 监测点; 监测日期; 监测项目. PM10; TSP; SO2; NO2. 1#; 2018.04.01; 47; 68; 36; 28. 2018.04.02; 41; 66; 36; 26. 2018.04.03; 38; 64; 36; 27. 2018.04.04; 46; 62; 36; 31. 2018.04.05; 38; 60; 42; 22. 2018.04.06; 42; 59; 37; 21. 2018.04.07; 37; 63; 40; 32. 2#; 2018.04.01; 39; 58; 35; 24. 2018.04.02; 39; 69; 37; 20. 2018.04.03; 46; 68; 42; 25. 2018.04.04; 34; 57; 42; 32. 2018.04.05; 37; 64; 37; 28. 2018.04.06; 43; 70; 44; 33. 2018.04.07; 47; 67; 39; 18. 表13 环境空气小时均值监测结果统计表 μg/m3 监测点; 监测日期; 监测项目. PM10; TSP; SO2; NO2. 1#; 2018.04.01; -; -; 32-40; 26-30. 2018.04.02; -; -; 32-40; 21-31. 2018.04.03; -; -; 32-39; 22-34. 2018.04.04; -; -; 31-41; 27-36. 2018.04.05; -; -; 35-45; 19-25. 2018.04.06; -; -; 33-41; 16-25. 2018.04.07; -; -; 33-45; 30-34. 2#; 2018.04.01; -; -; 31-38; 19-27. 2018.04.02; -; -; 32-40; 18-23. 2018.04.03; -; -; 37-50; 16-34. 2018.04.04; -; -; 38-46; 29-36. 2018.04.05; -; -; 32-40; 25-31. 2018.04.06; -; -; 38-48; 26-38. 2018.04.07; -; -; 35-42; 15-22. （5）评价方法 采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中7.3.6.1中的“计算各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况”进行评价。 （6）评价标准 采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 （7）评价结果与分析 根据监测结果统计出各监测点位的TSP、PM10的24小时平均浓度范围及SO2、NO2的1小时平均浓度范围，并计算各监测点TSP、PM10的24小时平均最大浓度占标准限值的百分比及SO2、NO2的小时平均最大浓度占标准限值的百分比，计算结果见表14。 表14 环境空气现状质量评价结果统计表 点位; 项目; PM10; SO2; TSP; NO2. 1#; 24小时平均浓度范围(μg/m3); 37-47; 36-42; 62-66; 21-31. 1小时均值平均浓度范围(μg/m3); -; 31-45; 61-65; 16-36. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）; 31; 28; 28; 39. 1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）; -; 9; 9; 18. 2#; 24小时平均浓度范围(μg/m3); 34-47; 35-44; 65-70; 18-33. 1小时均值平均浓度范围(μg/m3); -; 31-50; 61-69; 15-38. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）; 31; 9; 9; 41. 1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）; -; 33; 33; 19. 由表14可见，本项目所在区域各监测点位TSP、PM10、NO2、SO2的24小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，NO2、SO2的1小时平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，说明区域环境空气质量状况较好，符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。 3、声环境质量现状监测与评价 （1）监测点布设 为了解建址区域声环境质量现状，在拟建项目边界四周东、南、西、北及厂界西侧居民窗前1m处各布置一个监测点，监测点位布置详见附图3。 （2）监测时间及方法 监测时间为2018.04.01，进行了一次监测，监测方法按《环境监测技术规范》中的要求进行。 （3）监测结果 区域噪声监测结果详见表15。 表15 环境噪声监测统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测地点; 昼间; 夜间. 1＃; 厂界东侧; 52.8; 43.6. 2＃; 厂界南侧; 53.9; 44.5. 3＃; 厂界西侧; 53.2; 44.1. 4＃; 厂界北侧; 52.6; 43.4. 5#; 厂界西侧居民窗前1m处; 52.7; 43.5. 标准值; 55; 45. （4）声环境质量现状评价 本项目声环境功能区划为1类区，采用直接比较的方法评价监测点位的噪声现状值。由表15可见，本项目厂界处声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》1类区，拟建项目周围声环境质量较好。 # 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 1、环境保护目标 - 本项目厂址位于吉林省白山市浑江区七道江镇东岗村五社。厂区东侧108m为煤场，南侧为空地，北侧63m为砖厂；西侧90m为东岗村居民。根据本项目行业污染特点、实际可能的影响范围和周围实际情况，确定本项目主要环境保护目标如下： 表16 本项目环境保护目标一览表 环境因素; 环境敏感点; 户数; 距厂界距离; 功能区划; 保护目标. 环境空气; 东岗村; 300; 西侧90m; 二类; 符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求. 康家沟; 320; 东北侧415m. 太平沟; 330; 东北侧1.3km. 小板石沟; 110; 西北侧1.2km. 鹰咀砬子村; 55; 西侧1.7km. 大板石沟; 60; 西北侧2.0km. 鹰咀砬子小学; 500; 西侧1.7km. 浑江区金英小学; 300; 西侧1.8km. 隆裕花园; 500; 西南侧1.6km. 黄金海岸; 400; 西南侧2.2km. 春江花园; 300; 西南侧1.9km. 慧民小区; 400; 西南侧2.3km. 电厂小区明珠园; 800; 西南侧2.3km. 隆德花园; 800; 东南侧1.6km. 军安小区住宅楼; 900; 南侧2.4km. 阳光花园; 700; 南侧1.2km. 东岗村; 120; 南侧1.1km. 朝阳村; 200; 南侧670m. 白山市第九中学; 500; 东南侧1.4km. 河口小学; 200; 东南侧1.5km. 河口乡; 300; 东南侧1.6km. 地表水; 浑江; —; 南侧1.1km; Ⅲ类; 满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求. 声环境; 东岗村; 300; 西侧90m; 1类; 符合GB3096—2008《声环境质量标准》中1类区标准要求. 2、污染物控制目标 （1）确保本项目生活污水全部进入防渗旱厕，不外排；生产废水回用于生产，使区域地表水体及地下水不受影响。 （2）严格控制本项目工艺粉尘污染物排放浓度，使其能够满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表1排放标准要求，控制焊接及切割粉尘污染物排放浓度，使其满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。 （3）控制本项目运营后所产生噪声声级值符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。 （4）合理处置本项目生产过程产生的各种固体废物，避免产生二次污染。

# 评价适用标准

环境质量标准： 环境要素; 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 大 气; 二级; 污染物; PM10; TSP; SO2; NO2; GB3095-2012《环境空气质量标准》. 浓度限值（μg/m3）; 日均值; 150; 300; 150; 80. 小时均值; —; —; 500; 200. 地 表 水; Ⅲ类; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; pH; GB3838-2002《地表水环境质量标准》. 浓度限值 （mg/l）; ≤20; ≤4; ＜25; ≤1; 6～9. 声环境; 1类区; 时间; 昼间; 夜间; GB3096-2008《声环境质量标准》. 标准值dB（A）; 55; 45. 污染物排放标准： 污染物; 标准 级别; 标准限值; 标准来源. 废气; 表1; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》. 粉尘; 20; —. 无组织排放限值; 0.5mg/m3. —; 颗粒物; 1.0mg/m3（厂界无组织）; 烟囱高度（m）≥15; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 120mg/m3（厂界有组织）. 噪声; 施工期; dB(A); 昼间; 夜间; GB12523-2011《建筑施工环场界境噪声排放标准》. 70; 55. 1类; dB（A）; 昼间; 夜间; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 55; 45. 总量控制指标： 本项目为新建项目，白山市环保局尚未给该企业下达总量控制指标，根据白山市总量控制因子及本项目排污特征，本项目生活污水排入防渗旱厕，生产废水回用于生产。冬季不生产无需供热，故无需申请总量指标。

# 建设项目工程分析

生产工艺流程 1、工艺流程简述 G2、N1、S1 G1 水泥、砂石 投料 湿式搅拌 搅拌加工 水 浇注入模 钢筋 焊接 钢筋加工 切割 脱模成型 G3、N2 N3、S2 自然养护 S3 成品堆放区待售 G：粉尘、N：噪声、S：固废 - 图2 工艺流程及排污节点示意图 - ①投料 - 将外购的水泥、砂石由汽车从厂区南侧道路运进厂区内部，砂石进入原料堆场露天存放，以苫布遮盖。水泥储存在水泥罐中，按原料配比加入到搅拌机中，原材料在输送及储存过程中会产生粉尘G1，投料过程会产生粉尘G2。 - ②湿式搅拌 - 加入水，搅拌。该过程会产生粉尘G2、噪声N1、固废S1。 - ③钢筋焊接 - 外购钢筋，堆放在焊机房中，焊接成各种成品适合的钢筋骨架，备用。该过程会产生粉尘G3、噪声N2、固废S2。 - ④钢筋切割 - 根据成品规格，12m以上的钢筋需要切割，该过程会产生噪声N3。 - ⑤浇注入模 - 将混合好的水泥浆浇注到带有钢筋骨架的模具上面。放入模具中静置，待产品具备一定强度。 - ⑥脱模成型 - 模具中的成品与模具完全分离，产品即成型。本项目模具中的成品与模具在不使用脱模剂的前提下可以成型，故本项目不使用脱模剂。 - ⑦自然养护 - 将成型的产品堆放到成品堆场，进行自然养护，养护周期为10天，此过程会有固废S3产生。 ⑧成品堆放区待售 经加工成型的成品在厂区内指定位置暂存后外售。 - 2、物料平衡 本项目原料为2719t/a，在生产过程中，气相损失为27.3075t/a，固相损失为10.6925t/a，液相损失为168t/a，产出成品2513t/a。本项目物料平衡分析详见表17及图3。 表17 本项目物料平衡一览表 原材料; 损耗量; 成品. 原材料名称; 原材料量（t）; 损耗工序; 损耗量（t）; 成品名称; 成品量（t）. 水泥; 450; 气相损失; 水蒸气; 27; 化粪池; 980. 堆场扬尘; 0.0245. 砂石; 2000; 工业粉尘; 0.243. 钢材; 40; 焊接烟尘; 0.04. 焊条; 4. 新鲜水; 225; 固相损失; 布袋除尘器收集粉尘; 3.287; 检查井; 750. 废钢筋; 4. 焊渣; 2.9055. 不合格产品; 0.5. 检查井盖; 783. 液相损失; 产品蒸发水; 168. 合计; 2719; 206; 2513. 生 产 加 工 气象损失27.3075t/a 气相损失27.3075t/a 固相损失10.6925t/a 液相损失168t/a 成品2513t/a 原材料2719 图3 本项目物料平衡表 # 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、本项目厂区占地面积为6000m2，在建设期的挖掘过程中破坏原有的土壤结构，造成土地表层因施工而引起的水土流失。 2、本项目建筑物结构为彩钢房，构件均采用螺栓连接方式，因此不会产生焊接烟尘。土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。 3、各种施工机械，如汽车、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度都较大。 4、施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境污染产生的影响。 二、营运期主要污染环节 1、废水 本项目所产生的废水主要为职工生活污水。 - 废气 - 本项目废气主要包括原料堆场扬尘、工艺粉尘、焊接及切割烟气、运输及装卸扬尘 。 3、噪声 本项目主要噪声源为鄂破机、细破机等机械设备。 - 固体废物 - 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废钢筋。 污染源源强核算： - 废水 本项目废水主要为设备清洗废水及职工生活污水，废水产生总量为0.32t/d（40.2t/a）。 - 设备清洗废水产生量为0.08t/d（12t/a），经沉淀池收集后回用于搅拌工序；职工生活污水产生量为0.24t/d（36t/a），直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每周清掏一次）。本项目废水中污染物浓度和产生量详见表18。 表18 废水污染物产生情况统计表 废水 类别; 废水量(t/a); 污染物浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 36; 200; 120; 180; 15; 0.0072; 0.0043; 0.0065; 0.0005. 2.废气 本项目废气主要包括原料堆场扬尘、原料输送储存粉尘、工艺粉尘、焊接烟尘、运输及装卸扬尘。 （1）有组织废气 - ①原料输送储存粉尘G1 本项目原料（水泥、砂石等）在输送储存及投入过程中会产生的粉尘。参照原环境保护部发布2017年第81号：《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料平衡核算方法的公告》附件2《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数物料衡算方法（试行）》中“（50）水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）”产排污系数表，主要污染物产排污系数详见表19。 表19 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业产排污系数表） 产品名称; 原料名称; 工艺（工序）名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 各种水泥制品; 水泥、沙子、石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量（工艺）; 标立方米/吨-水泥; 460; 直排; 460. 过滤式除尘法; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09; 直排; 2.09. 过滤式除尘法; 0.023. 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量（工艺）; 标立方米/吨-水泥; 1419; 直排; 1419. 过滤式除尘法; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75; 直排; 5.75. 过滤式除尘法; 0.07. 通过上表系数，计算本项目输送储存过程中产生的工业废气量为270m3，粉尘量为0.94t/a，粉尘产生浓度为3481mg/m3，本环评要求水泥罐上方设置集气罩及布袋除尘器。粉尘经收集率为98%的集气罩收集后，收集到的粉尘产生量为0.92t/a，在搅拌机上方设除尘效率为95%的布袋除尘器，则布袋除尘器中收集的粉尘量为0.874t/a，有组织排放的粉尘量为0.046t/a，排放速率为0.038kg/h，风机风量为6000m3/a，则产生浓度为6.39mg/m3。 - ②投料及湿式搅拌粉尘G2 通过上表系数，计算本项目搅拌机投料及湿式搅拌过程中产生的粉尘量为2.59t/a，本环评要求搅拌机上方分别设置集气罩及布袋除尘器。粉尘经收集率为98%的集气罩收集后，收集到的粉尘产生量为2.54t/a，在搅拌机上方设除尘效率为95%的布袋除尘器，则布袋除尘器中收集的粉尘量为2.413t/a，有组织排放的粉尘量为0.127t/a，排放速率为0.106kg/h，风机风量为6000m3/a，则产生浓度为17.64mg/m3。 （2）无组织废气 ①原料输送储存粉尘，投料及湿式搅拌粉尘 原料在输送储存及投入过程中会产生的粉尘，粉尘产生量为0.02t/a，粉尘经重力自然沉降后，厂区采用洒水降尘的方式对粉尘进行抑制。粉尘重力沉降量约为总量的85%，厂区内洒水抑制效率为80%，故输送储存时颗粒物向外无组织形式散逸量为0.0006t/a（0.0005kg/h），经过估算模式预算确定粉尘浓度约为0.006 mg/m3；与水进行湿式搅拌混合过程也会产生粉尘，该湿式混合搅拌过程在搅拌机内进行，在原料进仓及充分混合过程均会有粉尘逸散。无组织排放的粉尘量为0.05t/a，排放速率为0.042kg/h，经过预测，生产车间无组织排放粉尘厂界处浓度为0.16mg/m3。 ②焊接烟尘 - 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。本项目使用的焊机对钢筋骨架进行焊接组装，主要是利用大电流流经被焊接面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到融化状态，使得钢筋焊接在一起，被焊接区域在大电流的作用下融化过程中产生少量的烟气，根据《焊接手册》，焊接过程中焊接烟气产生量为10kg/t，本项目焊接烟尘总产生量为0.04t/a，经过预测，厂界无组织颗粒物浓度为0.12mg/m3。 ③原料堆场扬尘 项目在卸料及堆放工序会产生少量的颗粒物，类比同类项目，粉尘的产生量按原料用量的十万分之一计，项目水泥和砂石用量共计2450t/a，粉尘的产生量为0.0245t/a，厂界无组织颗粒物浓度为0.027mg/m3。 ④运输及装卸扬尘 本项目原辅材料在运输及装卸过程中会产生一定量的扬尘，建议在运输过程中对原辅材料进行苫布覆盖，堆场地面做防渗处理，定时洒水降尘措施，物料运输车辆驾驶员在运输过程中途经居民点时采取减速慢行等减缓措施。在装卸过程中采取洒水降尘措施，采取以上措施后，物料运输过程中产生的扬尘较小，对周围环境及敏感点的影响较小。 3噪声 本项目的主要噪声源为搅拌机、切割机及焊机等，根据相关资料及类比调查，其声级值为70-95dB(A)之间。其主要噪声源及其源强见表23。 表23 主要噪声污染源及源强 序号; 设备名称; 噪声级; 单位. 1; 搅拌机; 70-75; dB（A）. 2; 切割机; 85-95; dB（A）. 3; 焊机; 85-95; dB（A）. 经采取低噪声设备、高噪声设备加装消声器、隔声装置等降噪减振措施和厂房隔声距离衰减后，可减轻对周围环境的影响，能够使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。 4固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废钢筋。 生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为0.005t/a；布袋除尘器收集的粉尘量为3.287t/a；废钢筋产生量为4t/a，焊渣产生量为2.9055t/a；不合格产品产生量为0.2t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料及搅拌 | 粉尘 | 2.54t/a | 17.64mg/m3，0.127t/a |
|  | 焊接 | 烟气 | 1.2t/a | 12.25mg/m3、0.04t/a |
|  | 原料堆放 | 扬尘 | 0.0245t/a | 0.027mg/m3，0.0025t/a |
|  | 运输及装卸 | 扬尘 | — | — |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 200mg/L、0.017t/a 120mg/L、0.01t/a 180mg/L、0.016t/a 15mg/L、0.0012t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 0.005t/a | 0 |
|  | 生产 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 3.287t/a | 0 |
|  | 生产 | 废钢筋 | 4t/a | 0 |
|  | 生产 | 焊渣 | 2.9055t/a | 0 |
|  | 生产 | 不合格产品 | 0.2t/a | 0 |
| 噪声 | 搅拌机、切割机、焊机 | 设备噪声 | 90-95dB(A) | <55dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社，在施工过程中造成一定程度的水土流失，随着工程结束，占地固化和绿化措施的实施，水土流失将逐渐消失。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 项目在建设施工中，开挖土方及回填土、运输、装卸、回填、机械作业等，会造成地面扬尘，而且产生较强烈的噪声，对周围环境有一定影响。 1、施工、运输扬尘 施工扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径小于10um的形成飘尘。施工扬尘的量较大，对外环境的影响除了与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件和地形有关。施工引起的扬尘不大，因主导风向为西南风，扬尘的影响面主要集中在厂区东北面50m范围内。在施工中必须加强监督管理，文明作业，在施工作业扬尘较大时需洒水降尘，使产生的扬尘降到最低限度，这样可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中对新污染源无组织排放粉尘的要求，即周界外10m浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。在施工作业过程采取洒水降尘措施，因此施工期扬尘不会对西侧及北侧村民造成影响较小。施工产生的扬尘污染是短期的，它随着施工期的结束而停止。 2、施工噪声 施工期噪声主要来源于各种运输车辆和施工机械，如推土机、挖掘机、装载机等，不同机械产生的声源强度不同，对环境的影响也不同。因噪声在夜间对周围环境的影响较大，因此，噪声大的施工机械应避免在夜间施工作业。各类施工噪声应满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。本项目设备噪声随着距离的衰减有所降低，而且夜间不施工，因此不会对村民造成较大影响。 3、施工废水 施工废水主要为生活污水、施工设备冲洗水、砼养护水等，污染物主要为SS和石油类，不定时排放，排放量不大，一般可蒸发或渗入土壤，不会改变地表水的环境功能。 建设施工期的生活污水来自施工人员。一般施工人员在工地集中居住。按有10人同时在施工作业，以施工人员生活用水量100L/人·天，生活污水按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为0.8t/d，废水水质参照城市污水水质为CODCr200～400mg/L、BOD5100～200mg/L、SS100～200mg/L。 施工人员日常生活排放的生活污水若处理不当，将会对附近的水体造成污染，因此，应管理好施工人员生活污水的排放，施工人员的驻地应设置临时旱厕和化粪池，生活污水经化粪池处理后集中槽车外运，不得就地排放，以防止或减少对地表水的污染。 4、建筑垃圾和生活垃圾 建筑施工产生的废弃物主要为废土、废砂、废砖石等，部分可作为回填土就近回填，部分拉至弃土场或其它建设场地回填。生活垃圾定期清运，送至垃圾填埋厂。 5、水土流失 由于工程建设中有弃土也有填土，这样会局部破坏取土场和弃土场的地表植被和地形地貌，增加一定的水土流失量。但随着施工的结束，水土流失也将消失。 营运期环境影响分析 - 废水 本项目废水主要为设备清洗废水及职工生活污水，废水产生总量为0.32t/d（40.2t/a）。 - 设备清洗废水产生量为0.08t/d（12t/a），经沉淀池收集后回用于搅拌工序；职工生活污水产生量为0.24t/d（36t/a），直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每周清掏一次）。 - 2、废气 本项目废气主要包括原料堆场扬尘、原料输送储存粉尘、工艺粉尘、焊接烟尘、运输及装卸扬尘。 （1）有组织废气 - ①原料输送储存粉尘 本项目输送储存过程中产生的工业废气量为270m3，粉尘量为0.94t/a，粉尘产生浓度为3481mg/m3，本环评要求水泥罐上方设置集气罩及布袋除尘器。粉尘经收集率为98%的集气罩收集后，收集到的粉尘产生量为0.92t/a，在搅拌机上方设除尘效率为95%的布袋除尘器，则布袋除尘器中收集的粉尘量为0.874t/a，有组织排放的粉尘量为0.046t/a，排放速率为0.038kg/h，风机风量为6000m3/a，则产生浓度为6.39mg/m3。 - ②投料及湿式搅拌粉尘 在搅拌机上方设除尘效率为95%的布袋除尘器，则布袋除尘器中收集的粉尘量为2.413t/a，有组织排放的粉尘量为0.127t/a，排放速率为0.106kg/h，风机风量为6000m3/a，则产生浓度为17.64mg/m3，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放标准要求（20mg/m3）。 （2）无组织废气 ①原料输送储存粉尘，投料及湿式搅拌粉尘 原料在输送储存及投入过程中会产生的粉尘，粉尘产生量为0.02t/a，粉尘经重力自然沉降后，厂区采用洒水降尘的方式对粉尘进行抑制。粉尘重力沉降量约为总量的85%，厂区内洒水抑制效率为80%，故输送储存时颗粒物向外无组织形式散逸量为0.0006t/a（0.0005kg/h），经过估算模式预算确定粉尘浓度约为0.006 mg/m3；与水进行湿式搅拌混合过程也会产生粉尘，该湿式混合搅拌过程在搅拌机内进行，在原料进仓及充分混合过程均会有粉尘逸散。无组织排放的粉尘量为0.05t/a，排放速率为0.042kg/h，经过预测，生产车间无组织排放粉尘厂界处浓度为0.16mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中关于颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求（0.5mg/m3）。 ②焊接烟尘 - 本项目焊接烟尘总产生量为0.04t/a，经过预测模式预测，厂界无组织颗粒物浓度为0.12mg/m3。低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界颗粒物厂界无组织浓度1.0 mg/m3的浓度限值，对周围环境空气影响较小。 ③原料堆场扬尘 卸料及堆放工序无组织颗粒物的排放量为0.0025t/a，厂界无组织颗粒物浓度为0.027mg/m3，可达到GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中大气污染物无组织排放浓度限值0.5mg/m3。 ④运输及装卸扬尘 本项目原辅材料在运输及装卸过程中会产生一定量的扬尘，建议在运输过程中对原辅材料进行苫布覆盖，定时洒水降尘措施，物料运输车辆驾驶员在运输过程中途经居民点时采取减速慢行等减缓措施。在装卸过程中采取洒水降尘措施，采取以上措施后，物料运输过程中产生的扬尘较小，对周围环境及敏感点的影响较小。 （3）大气环境防护距离 ①大气环境防护距离的定义 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 ②计算方法 模型为SCREEN3模型（VERSION DATED 96043）。 测风高度=10m。 气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。 为离源中心10m到5000m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。 ③污染因子的确定 根据导则规定，当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离；对属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源并确定其大气环境防护距离。 按照工序划分，计算颗粒物的大气环境防护距离。 - ④计算结果 计算结果分别见下图。 为了准确的预测，把生产车间及原料堆场作为一个面源进行预测大气防护距离，预测结果见下图。 图4 大气防护距离结果图 综上可知，粉尘的计算结果为无超标点。故本项目不需要设置大气防护距离。 3、噪声 本项目的主要噪声源为切割机机、搅拌机，根据相关资料及类比调查，其声级值为70—95dB(A)之间。 （1）预测模式 ①室外点声源预测模式 各声源对预测点的贡献值按下式计算： LA(r)=LAref(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Aexe) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； LAref(ro) ——参考位置ro处的A声级； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar——声屏障引起的A声级衰减量； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量； Aexe——附加衰减量。 ②室内声源等效室外声源声功率级预测模式 i在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算如下： 式中：LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ii计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级如下： 式中： LPi1(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 iii将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： ③总声压级 室外多声源在某一点的声压级叠加模式： 式中：Leqg—在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—用于计算等效声级的时间，s； ti—在T时间段内i声源工作时间，s； tj—在T时间段内j声源工作时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④噪声预测值 LAeq总=10lg[100.1Leqg(A)贡+100.1Leqg（A）现] 式中：LAeq总—预测点的预测值； Leqg（A）贡—声源在预测点的贡献值； Leqg（A）现—预测点的现状值。 （3）预测参数 根据各设备在车间的分布情况，简化后的等效室外声源详见表27。 表27 噪声预测简化声源源强表 序号; 设备名称; 噪声级; 治理措施; 降噪效果. 1; 焊机; 85-95dB（A）; 基础减振+厂房隔声; 20dB（A）. 2; 搅拌机; 70-75dB（A）; 基础减振+厂房隔声; 20dB（A）. 3; 切割机; 85-95dB（A）; 基础减振+厂房隔声; 20dB（A）. （4）预测结果 根据各声源与厂界距离关系，通过声环境预测模式计算各预测点昼间噪声值，预测结果详见表28。 表28 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 预测点名称; 昼 间. 现状值; 贡献值; 预测值. 1#; 厂界东侧1m; 52.8; 39.8; 53.01. 2#; 厂界南侧1m; 53.9; 37.1; 53.99. 3#; 厂界西侧1m; 53.2; 36.1; 53.28. 4#; 厂界北侧1m; 52.6; 39.4; 52.8. 5#; 厂界西侧居民窗前1m处; 50.2; 10.1; 50.20. 由上表可知，在对设备进行基础减振处理（如：加减振垫）以及对于辅助性高噪声设备加装消声器，由于设备安装在厂房内，厂房门窗采用双层隔声窗，经厂房墙壁吸声阻隔，可使设备降噪15-20dB(A)左右；再经距离衰减后，可减轻本项目运营时设备噪声对周围环境影响。 本项目生产加工位于厂房内，每日为8h工作制，夜间不生产，经采取选用低噪声设备、对设备加装减振垫、对高噪声设备加装消声器等措施后，厂界噪声预测值昼间小于55dB（A）、满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，因此设备噪声对周围居民声环境影响可以接受。 4、固体废物 生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为0.005t/a，定期由环卫工人运至垃圾填埋场进行处理；布袋除尘器收集的粉尘量为3.287t/a，企业可回收再利用；废钢筋产生量为4t/a，焊渣产生量为2.9055t/a，经收集后定期外卖废品收购站；不合 格产品产生量为0.5t/a，处理后用于生产。综上，本项目产生的固体废物均能得到有效处理处置，不会产生二次污染。 表29 本项目固体废物产生及处理情况一览表 车间; 种类; 名称; 产生量（t/a）; 处置去向. 生活; 一般固废; 生活垃圾; 0.005; 由环卫部分收集处理. 生产; 一般固废; 布袋除尘器收集粉尘; 3.287; 回收再利用. 生产; 一般固废; 废钢筋; 4; 外卖废品收购站. 生产; 一般固废; 焊渣; 2.9055; 外卖废品收购站. 生产; 一般固废; 不合格产品; 0.5; 处理后回用于生产. 合计; 9.633; ——. 综上，本项目各项废物得到了合理的处理与处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

# 环境保护措施及其可行性论证

- 一、施工期污染防治措施： 1、施工、运输扬尘 施工扬尘为无组织排放粉尘，施工扬尘的量较大。在施工中必须加强监督管理，文明作业，在施工作业扬尘较大时需洒水降尘，使产生的扬尘降到最低限度，这样可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中对新污染源无组织排放粉尘的要求，即周界外10m浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。在施工作业过程采取洒水降尘措施，因此施工期扬尘不会对西侧及北侧村民造成影响较小。施工产生的扬尘污染是短期的，它随着施工期的结束而停止。 2、施工噪声 施工期噪声主要来源于各种运输车辆和施工机械，如推土机、挖掘机、装载机等，不同机械产生的声源强度不同，对环境的影响也不同。因噪声在夜间对周围环境的影响较大，因此，噪声大的施工机械应避免在夜间施工作业。各类施工噪声应满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。本项目设备噪声随着距离的衰减有所降低，而且夜间不施工，因此不会对村民造成较大影响。 3、施工废水 施工废水主要为生活污水、施工设备冲洗水等，污染物主要为SS和石油类，不定时排放，排放量不大，一般可蒸发或渗入土壤，不会改变地表水的环境功能。建设施工期的生活污水来自施工人员。施工人员日常生活排放的生活污水若处理不当，将会对附近的水体造成污染，因此，应管理好施工人员生活污水的排放，施工人员的驻地应设置临时旱厕和化粪池，生活污水经化粪池处理后集中槽车外运，不得就地排放，以防止或减少对地表水的污染。 4、建筑垃圾和生活垃圾 建筑施工产生的废弃物主要为废土、废砂、废砖石等，部分可作为回填土就近回填，部分拉至弃土场或其它建设场地回填。生活垃圾定期清运，送至垃圾填埋厂。 5、水土流失 由于工程建设中有弃土也有填土，这样会局部破坏取土场和弃土场的地表植被和地形地貌，增加一定的水土流失量。但随着施工的结束，水土流失也将消失。 - 二、运营期污染防治措施： - 1、废水污染防治措施及可行性论证 - 本项目废水主要为设备清洗废水及职工生活污水，废水产生总量为0.32t/d（40.2t/a）。设备清洗废水经沉淀池收集后回用于搅拌工序，沉淀池容积为5m3；职工生活污水直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每周清掏一次）。 故本项目运营期对项目所在区域地表水体基本无影响。各项措施均可行。 - 2、废气污染防治措施及可行性论证 本项目废气主要包括原料堆场扬尘、原料输送储存粉尘、工艺粉尘、焊接烟尘、运输及装卸扬尘。 （1）有组织废气 - ①原料输送储存粉尘 经过布袋除尘器处理后，此过程粉尘则产生浓度分别为6.39mg/m3，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放标准要求（20mg/m3），因此措施可行。 - ②投料及湿式搅拌粉 经布袋除尘器处理后，此过程粉尘产生浓度为17.64mg/m3。排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放标准要求（20mg/m3），因此措施可行。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 （2）无组织废气 ①原料输送储存粉尘，投料及湿式搅拌粉尘 原料在输送储存及投入过程中会产生的粉尘，粉尘产生量为0.4t/a，粉尘经重力自然沉降后，厂区采用洒水降尘的方式对粉尘进行抑制。粉尘重力沉降量约为总量的85%，厂区内洒水抑制效率为80%，故输送储存时颗粒物向外无组织形式散逸量为0.012t/a（0.01kg/h），经过估算模式预算确定粉尘浓度约为0.06 mg/m3；与水进行湿式搅拌混合过程也会产生粉尘，该湿式混合搅拌过程在搅拌机内进行，在原料进仓及充分混合过程均会有粉尘逸散。无组织排放的粉尘量为0.05t/a，排放速率为0.042kg/h，经过预测，生产车间无组织排放粉尘厂界处浓度为0.16mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中关于颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求（0.5mg/m3）。 ②焊接粉尘 - 本项目焊接烟尘总产生量为0.04t/a，经过预测模式预测，厂界无组织颗粒物浓度为0.12mg/m3。低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界颗粒物厂界无组织浓度1.0 mg/m3的浓度限值，对周围环境空气影响较小。 ③原料堆场扬尘 卸料及堆放工序无组织颗粒物的排放量为0.0025t/a，厂界无组织颗粒物浓度为0.027mg/m3，可达到GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中大气污染物无组织排放浓度限值0.5mg/m3。原料在堆放的过程中建议用苫布覆盖，定时洒水降尘，避免扬尘的产生。 ④运输及装卸扬尘 本项目原辅材料在运输及装卸过程中会产生一定量的扬尘，建议在运输过程中对原辅材料进行苫布覆盖，定时洒水降尘措施，物料运输车辆驾驶员在运输过程中途经居民点时采取减速慢行等减缓措施。在装卸过程中采取洒水降尘措施，采取以上措施后，物料运输过程中产生的扬尘较小，对周围环境及敏感点的影响较小。 - 2.3噪声污染防治措施及可行性论证 本项目的主要噪声源为焊机、搅拌机、切割机，其声级值为70-95dB(A)左右。为了减轻各类噪声对工人操作环境和厂区周围声环境的影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施： - 噪声控制首先应控制噪声源，本项目在设备选型上应充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声水平低的设备。同时，在机械设备安装时，高噪声设备应作减振处理，采用独立基础，风机等应进行密闭，并且对体积相对较小的高噪声设备应设置在封闭的隔音罩内，下设独立基础； （2）应通过加强自身防护的方法来解决高噪声对岗位操作工人的影响，个人防护主要是佩戴防声耳塞、耳罩以及防噪声头盔等； （3）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护； （4）设计时应考虑选用隔声及消声性能较好的建筑材料，采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，建议厂区应安装塑钢双层玻璃窗，并且发现破碎应及时修补、减少噪声透射； 经采取上述措施后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求，噪声经过距离衰减后，声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区要求。 2.4固体废物污染防治措施及可行性论证 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废钢筋、焊渣及不合格产品。 生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为0.005t/a，定期由环卫工人运至垃圾填埋场进行处理；布袋除尘器收集的粉尘量为3.287t/a，企业可回收再利用；废钢筋产生量为4t/a，焊渣产生量为2.9055t/a，经收集后定期外卖废品收购站；不合格产品产生量为0.2t/a，处理后用于生产。 综上，本项目产生的固体废物均能得到有效处理处置，不会产生二次污染。 3、环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投11万元，占总投资的36.7%，其环保投资详见表30。 表30 环保投资估算一览表 投资 项目; 治理内容; 金额 （万元）. 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏; 1. 噪声; 基础减振、吸声材料、隔声墙等; 1. 固体废物; 垃圾箱等贮存措施; 0.5. 工艺粉尘; 搅拌机设置1个集气罩及1个布袋除尘器，经过15m排气筒高空排放; 8. 运输及装卸扬尘; 洒水降尘、毡布覆盖，途经敏感点处减速慢行。; 0.5. 合 计; 11.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车间 | 粉尘 | 搅拌机上端设置布袋除尘器处理后，由15m排气筒排放 | 达标排放 |  |
|  | 运输及 装卸 | 扬尘 | 洒水降尘，毡布覆盖，途经敏感点处减速慢行 | 达标排放 |  |
|  | 原料堆场 | 扬尘 | 洒水降尘，毡布覆盖 | 达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 直接排入厂区内防渗旱厕 定期清掏用作农家肥 | 不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运处理 | 不产生 二次污染 |  |
|  | 生产 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 企业可用于厂区洒水降尘 |  |  |
|  | 生产 | 废钢筋 | 收集后，卖与废品收购站 |  |  |
|  | 生产 | 焊渣 | 收集后，卖与废品收购站 |  |  |
|  | 生产 | 不合格产品 | 处理后用于生产 |  |  |
| 噪 声 | 焊机、搅拌机、切割机 |  | 在对设备进行基础减振处理（如：加减振垫）以及对于辅助性高噪声设备加装消声器，由于设备安装在厂房内，经厂房墙壁吸声阻隔，再经距离衰减后，可减轻项目运营时对周围环境影响 | 达标排放 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于吉林省白山市浑江区七道江镇东岗村五社，在施工过程中造成一定程度的水土流失，随着工程结束，占地固化和绿化措施的实施，水土流失将逐渐消失。建议在厂界周围种植阔叶速生的杨树，既美化厂区环境，又起到降尘、减噪功能。 |  |  |  |  |  |
| # 环境管理与环境监测 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。 1、环境管理职责 （1）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 （2）制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 （3）负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。 （4）监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 （5）制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 （6）制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 2、环境管理要求 （1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与生产部环境室的管理工作和定期环境监测工作。 （2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。 （3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。 3、污染物排放清单 本项目污染物排放管理要求详见下表。 表43 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 处理措施、效率及运行参数; 排污口信息; 执行标准. 废气; 投料搅拌; 粉尘; 17.64mg/m3; 0.127t/a; 布袋除尘器对工艺粉尘进行处理，经车间15m排气筒外排; 15m高烟囱; GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》. 运输及装卸; 扬尘; —; —; —; —; —. 原料堆场; 扬尘; 0.027; 0.0025; —; —; GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》. 废水; 生活污水; COD; 200; 0.017; 排入防渗旱厕，定期清掏处理; 无排污口; 对地表水径流无直接影响. BOD5; 120; 0.01. SS; 180; 0.016. NH3-N; 15; 0.0012. 噪声; 生产设备; 噪声; —; —; 设备基础减振，加装消声器、隔声装置等降噪减振措施; —; GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准. 固体废物; 职工; 生活垃圾; —; 0.18; 由环卫部门处理; —; 不产生 二次污染. 生产; 布袋除尘器回收粉尘; —; 3.287; 用于厂区洒水降尘; —. 生产; 废钢筋; —; 4; 卖与废品收购站; —. 生产; 焊渣; —; 2.9055; 卖与废品收购站; —. 生产; 不合格产品; —; 0.5; 回收利用; —. （2）其他管理要求 ①工程组成要求 本项目主体工程为生产车间，辅助工程为防渗旱厕，各构筑物使用功能不得更改；环保工程需与主体工程同时施工、同时建设、同时投产使用。 - ②辅材料组成要求 本项目原辅材料主要为水泥、砂石、钢材等。原料均为无毒无害无污染原料。建设单位不得随意更改原辅材料种类，如需更换，则需再次进行环境影响评价。 （3）建设单位应向社会公开的信息 项目名称：白山市宏鑫水泥制品有限公司预制件加工建设项目 建设单位：白山市宏鑫水泥制品有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社 总投资及资金来源：本项目总投资为30万元，全部为企业自筹。 环保投资及资金来源：本项目环保投资为11万元，占总投资的36.7%，全部为企业自筹。 建设规模：本项目总占地面积为6000m2，建筑面积1102m2。本项目主要从事水泥制品的生产。 主要环境保护措施： 1）废水： - 本项目废水主要为设备清洗废水、生活污水。设备清洗废水经沉淀池收集后回用于搅拌工序；职工生活污水直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每周清掏一次）。 2）废气 各工段有组织废气经布袋除尘器处理后，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放标准要求（20mg/m3）。 各工段无组织废气经预测后，到达常接触的浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中关于颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求（0.5mg/m3）。 原辅材料在运输及装卸过程中进行苫布覆盖，定时洒水降尘措施，物料运输车辆驾驶员在运输过程中途经居民点时采取减速慢行等减缓措施。在装卸过程中采取洒水降尘措施，采取以上措施后，物料运输过程中产生的扬尘较小，对周围环境及敏感点的影响较小。 3）噪声 本项目运营期噪声主要来自切割机、搅拌机及焊机等设备产生的噪声，其声压级在70-90dB（A）之间。 本环评建议设备噪声采取基础减振、墙体隔音，风机噪声采用低噪声、性能良好的装置，风机与构架连接处加减振垫；经消声、隔声、距离衰减后，各厂界均能够满足GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废钢筋、焊渣及不合格产品。 其中生活垃圾定期由环卫工人运至垃圾填埋场进行处理；布袋除尘器收集的粉尘可回收再利用；废钢筋及焊渣收集后定期外卖废品收购站；不合格产品可回收利用。 4、环境管理制度 白山市宏鑫水泥制品有限公司环境管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，为切实做好企业环保工作，结合本企业实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本企业环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。 第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头消灭污染物。 第二章 组织结构 第四条 根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业生产厂长负责企业环保全面工作，技术部人员负责本企业环境保护工作的管理检查工作，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。 第三章 基本原则 第五条 企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人汇报环保事项。 第六条 环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。 第七条 环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。 第八条 防止“三废”污染，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，本企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。 第九条 对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。 第十条 在下达企业考核各项指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。 第十一条 凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料、各项环保措施、设施的建设、运行及维护费用，必须同时列入计划，切实予以保证，不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。 第四章 环保机构职责 第十四条 本企业环保机构职责： 一、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等。 二、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 三、监督检查本厂执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。 四、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。 五、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。 第五章 奖励和惩罚 第十五条 凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。 第十六条 凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按公司制度予以处罚，触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。 第六章 附则 第十七条 本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。 第十八条 本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行，管理部门要严格执行，并监督、检查。 白山市宏鑫水泥制品有限公司 5、环境监测计划 （1）污染源监测计划 ①噪声 监测项目：噪声（等效声级）； 监测点：车间内主要噪声源噪声、车间外1m处和厂界四周外1m处； 监测频次：建议每年监测两次； 采样分析方法：与标准直接比较法； 委托监测单位：有资质的第三方检测公司。 ②废气 监测项目：SO2、NOx、PM10； 监测点：排气筒出口、厂界无组织排放监测点； 监测频次：建议每年监测两次； 采样分析方法：环境空气 PM10的测定 重量法； 委托监测单位：有资质的第三方检测公司。 - 表44 “三同时”验收一览表 项目; 验收内容; 治理措施; 验收标准. 废水治理; 生活污水; 防渗旱厕，定期清掏; 不外排. 清洗废水; 经收集后用于搅拌工序. 废气治理; 工艺粉尘; 布袋除尘器+车间顶15m高排气筒; GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表1标准要求. 运输及 装卸扬尘; 洒水降尘，毡布覆盖，途经敏感点处减速慢行。; 达标排放. 噪声防治; 设备减噪; 基础减振、吸声材料、隔声墙等; 厂界外1m处可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求. 固体废物治理; 生活垃圾; 由环卫部门处理; 不产生二次污染. 布袋除尘器回收粉尘; 用于厂区洒水降尘. 废钢筋; 卖与废品收购站. 焊渣; 卖与废品收购站. 不合格产品; 回收利用. |  |

# 项目选址合理性分析

建设项目选址取决于工程地质、交通运输、社区结构、科技水平、能源、水资源、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素，其中环境合理性也是一个重要因素。 （1）产业政策相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中规定，本项目不属于淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 （2）总体规划相符性 本项目位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社，占地性质为村闲置建设用地，见附件。 （3）污染防治措施的有效性分析 项目建成后，所排废水量较小、废水中主要污染物浓度较低，其中清洗废水回用于生产，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农家肥；生产车间采取封闭处理，搅拌机、焊机、切割机上方集气罩收集粉尘，粉尘由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；对原料堆场进行苫布覆盖，堆场地面要求防渗，定期洒水降尘；产噪设备采用安装消声装置、加减振垫等措施；合理处置/处理固体废物。综上所述，本项目在认真执行各种污染防治措施的情况下，可以满足达标排放的要求。 （4）环境影响的可接受性 本项目建成后所产生的污染物经采取相应措施处理后，对周围村民影响较小，对区域地表水和环境空气的影响和污染贡献量均较小，符合我国现行的环保政策规定。 综上，本项目对周围环境的影响是可接受的。 （5）选址环境敏感性分析 本项目厂址位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社，厂区东侧108m为煤场，南侧为空地，北侧63m为砖厂，西侧90m为东岗村居民。综上所述，本项目符合产业政策，符合白山市总体发展规划，所在区域内无现存及规划中的居住区，在采取有效污染防治措施的前提下，能够使各项污染物达标排放，可确保对区域环境质量无显著不利影响，对区域环境影响较小。因此，本项目选址合理。

# 结论与建议

一、项目概况 本项目厂址位于白山市浑江区七道江镇东岗村五社，厂区东侧108m为煤场，南侧为空地，北侧63m为砖厂，西侧90m为东岗村居民。本项目占地现状为空地，总占地面积为6000m2，建筑面积1102m2。用地性质为东岗村集体土地。 二、环境质量现状评价 （1）地表水 由监测结果可知，两个监测断面COD及BOD5均超标，其原因可能是上游生活污水未经处理排入浑江内，两个监测断面其它指标均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求。 （2）环境空气 由评价结果可以看出，评价区内各点评价因子的日均值的标准指数均小于1，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，环境空气质量较好。 （3）声环境 从本次现状监测结果看，各噪声监测点位声压值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，说明该区域声环境质量良好。 三、主要环境问题及其环境影响 1、废水 - 本项目废水主要为设备清洗废水、职工生活污水。设备清洗废水经收集后用于搅拌工序；职工生活污水直接排入厂区内防渗旱厕（10m3），定期清掏用作农家肥（每周清掏一次）。 2、废气 生产车间采取封闭处理，搅拌机、焊机、切割机上方集气罩收集粉尘，粉尘由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；对原料堆场进行苫布覆盖，堆场地面要求防渗，定期洒水降尘。 3、噪声 本项目的主要噪声源来自搅拌机、切割机、焊机等，厂房门窗采用双层隔声窗，经厂房墙壁吸声阻隔，可使设备降噪15-20dB(A)左右；经采取选用低噪声设备、对设备加装减振垫、对高噪声设备加装消声器等措施后，厂界噪声预测值昼间小于55dB（A）、满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，因此设备噪声对北侧居民声环境影响可以接受。 4、固废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废钢筋及焊渣及不合格产品。其中生活垃圾定期由环卫工人运至垃圾填埋场进行处理；布袋除尘器收集的粉尘可回收再利用；废钢筋及焊渣收集后定期外卖废品收购站；不合格产品经处理后可回收利用。 四、总量控制指标 本项目为新建项目，白山市环保局尚未给该企业下达总量控制指标，根据白山市总量控制因子及本项目排污特征，本项目生活污水排入防渗旱厕，生产废水回用于生产。冬季不生产无需供热，无需申请总量。 五、选址可行性分析 本项目符合国家产业政策，符合白山市总体发展规划。所在区域内无现存及规划中的居住区，在采取有效污染防治措施的前提下，能够使各项污染物达标排放，可确保对区域环境质量无显著不利影响，对区域环境影响较小。选址交通运输便利。 六、综合评价结论 本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，符合白山市总体规划、产业发展规划要求，环境影响处于可接受范围内，选址合理；本项目建成投产后，其经济效益和社会效益都是可观的，能够促进地方经济快速发展；本项目在原料、生产工艺符合我国政府提倡的清洁生产原则；本项目所产生的污染物经采取相应的环保治理措施，均可以使废水、废气、噪声达标排放，固体废物得到有效处理处置，在落实报告中各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放。 综上，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日