建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程（变更） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长白朝鲜族自治县清源污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张伟 |  |  | 联系人 | 庄旭辉 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15043953393 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 134400 |  |
| 建设地点 | 吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村现污水处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别及代码 | 污水处理及其再生利用D4620 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 13500 |  |  | 绿化面积 （m2） | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 5781.73 | 其中：环保投资（万元） |  | 80 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.4% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2019.6 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目建设的由来 国务院在水十条明确提出：“强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。”“推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。” 长白朝鲜族自治县清源污水处理厂目前服务区域为长白朝鲜族自治县县区，该厂于2010年5月份建成正式投入运行，项目采用CAST污水处理工艺，总体设计处理规模3.5万m3/d，其中近期2.0万m3/d。运行至今实测进水量约1.3万m3/d，原环评批复中排水执行一级B标准，现该污水处理厂可以达标排放，随着国务院 |  |  |  |  |  |  |  |

发布的《水污染防治行动计划》及《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》中相关要求，要求污水处理厂出水指标达到一级A标准，出水指标严格，因此，长白朝鲜族自治县清源污水处理厂提标改造已势在必行。本次改造新增设深度处理工艺，对污水提标后能够使污水厂出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准”的要求，项目建设意义显著。原环评已于2017年11月8日完成环境影响评价并取得环评批复，批准文号为“白山环审字（表）[2017]51号”。但由于征地问题无法取得原有环评选址土地，因此对项目选址进行变更，变更后选址为原有污水处理厂内，属于《吉林省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（吉环管字[2016]10号）“附件1其它工业类建设项目重大变动清单中地点5. 项目重新选址”情况。建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，因此提出了吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程（变更）环境影响评价。本环评将变更内容字体加粗处理。

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部部令1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于三十三、水的生产和供应业中96、生活污水集中处理，其他。故编制报告表。受长白朝鲜族自治县清源污水处理厂的委托，吉林省林昌环境技术服务有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏查和收集有关资料，在初步工程分析的基础上，对本项目进行了环境影响评价，为环保部门管理提供科学依据。在环境影响报告表的编制过程中，得到了长白朝鲜族自治县环境保护局以及建设单位的大力支持和密切配合，在此一并表示感谢。

2、编制依据

法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起实施）；（2016.11年修订）

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施）；

相关文件：

（1）国发【2011】35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011.10.17）；

（2）国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录》（2013修正）（2013.2.16）；

（3）生态环境部部令1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）；

（4）《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》实施方案，2014年5月15日；

（5）《吉林省大气污染防治条例》（2016.7.1）

（6）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号）

（7）《吉林省人民政府关于印发清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发【2016】23号）

（8）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）》（吉政发【2016】22号）

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】31号）

（10）《吉林省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（吉环管字[2016]10号）

技术导则：

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）

3、建设项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程（变更）

建设性质：技术改造

建设地点：现有污水处理厂位于吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村，原环评位于长白朝鲜族自治县清源污水处理厂现有厂区西侧，本次变更为长白朝鲜族自治县清源污水处理厂院内。

周边环境概况：厂区南侧隔S303省道约20m为鸭绿江，西侧约5m为雅阁生态园，北侧5m为野猪/食用菌种养殖合作社，东侧约70m为村屯居民自行建设大棚。项目200m范围内无居民等环境敏感点，本项目地理位置详见附图1，周边环境概况详见附图2，规划平面布置详见附图3，周边环境情况详见附图4，距离项目最近敏感点详见附图5。

4、建设规模及内容

（1）处理工艺

原污水处理厂采用循环式活性污泥法（CAST工艺），即预处理+生化处理+紫外线消毒；本项目技术改造后完成后，在污水处理厂现有循环式活性污泥法（CAST工艺）后增加深度处理工艺，即预处理+生化处理+深度处理+紫外线消毒。

（2）建设规模

污水处理厂远期总设计规模3.5万m3/d，现状近期规模为2.0万m3/d。本此升级改造只针对污水处理厂近期工程。因此，升级改造工程规模：2.0万m3/d。本次其余设施土建、设备均按总规模2.0万m3/d建设。

（3）建设内容

原环评新建深度处理间（内含混合絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间、二次泵池）、污泥脱水间、污泥贮池等设施，并加以配套相关设备。同时对原有工程进行部分设备更新。原环评工程组成情况详见下表1。

本次变更后拆除原有给水泵房、深井泵房及锅炉房，新建深度处理间、给水泵房、深井泵房及机修、车库、改造污泥脱水间（拆除后重建），同时对原有工程进行部分设备更新。变更后环评工程组成情况详见下表1。

表1  变更后工程组成情况一览表

| 工程组成 | 原环评 |  |  |  |  | 变更后 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 数量 | 工程内容 | 建设内容 |  |  | 数量 | 工程内容 |
| 主体 工程 | 新建 | 深 度 处 理 间 | 二次提升泵池 | 1座 | 污水处理设计规模为2.0万m3/d | 新建 | 二次提升泵池 |  | 1座 | 污水处理设计规模为2.0万m3/d |
|  |  |  | 混合絮凝池 | 2座 |  |  | 深 度 处 理 间 | 混合絮凝池 | 2座 |  |
|  |  |  | 斜管沉淀池 | 2座 |  |  |  | 斜管沉淀池 | 2座 |  |
|  |  |  | 纤维转盘滤池 | 1座 |  |  |  | 纤维转盘滤池 | 1座 |  |
|  |  |  | 加药间 | 1座 |  |  |  | 加药间 | 1座 |  |
|  |  | 污泥贮池 |  | 1座 | 容积112m3 | 利旧 | 污泥贮池 |  | 1座 | 容积131.25m3 |
|  | 改造 | 紫外线消毒槽改造 |  | 1座 | 增加紫外线灯管 | 改造 | 紫外线消毒槽改造 |  | 1座 | 增加紫外线灯管 |
|  |  | 预处理间 | 污水提成泵池 | 1座 | 在总进水管上设置DN900的手动闸门一台，配套手动启闭机。新增一台备用潜水泵（仓库备用）。集水池增加一台潜水搅拌器。 |  | 预处理间 | 污水提成泵池 | 1座 | 在总进水管上设置DN900的手动闸门一台，配套手动启闭机。新增一台备用潜水泵（仓库备用）。集水池增加一台潜水搅拌器。 |
|  |  |  | 细格栅间 | 1座 | 将原有转鼓式细格栅变为回转式细格栅，栅条间距3mm |  |  | 细格栅间 | 1座 | 将原有转鼓式细格栅变为回转式细格栅，栅条间距3mm |
|  |  |  | 沉砂池 | 1座 | 更换沉砂池气提装置 |  |  | 沉砂池 | 1座 | 更换沉砂池气提装置 |
|  |  | 生化池 |  | 4座 | 生化池滗水器更换，好氧区增加潜水搅拌器，更换进水管电动蝶阀，生化池内曝气系统换12根曝气器的进风软管。16台射流曝气器更换软启动 |  | 生化池 |  | 4座 | 生化池滗水器更换，好氧区增加潜水搅拌器，更换进水管电动蝶阀，生化池内曝气系统换12根曝气器的进风软管。16台射流曝气器更换软启动 |
|  | 利旧 | 综合车间 |  | 1座 | 面积499.5m2（33.3m×15.0m） | 拆除 | 综合车间 |  | 1座 | 拆除 |
|  | 新建 | 污泥脱水间 |  | 1座 | 面积904.38m2 | 拆除重建 | 污泥脱水间 |  | 1座 | 平面尺寸为33.0mx18.0m。 |
| 辅助 工程 | 改造 | 车库及仓库 |  | 1座 | 原有的污泥脱水间改造后成为车库 原有锅炉房改造后成为仓库 | 拆除重建 | 机修及车库 |  | 1座 | 重建后面积72m2（含深井泵房） |
|  | 利旧 | 综合楼 |  | 1座 | 面积756.06m2 | 利旧 | 综合楼 |  | 1座 | 面积756.06m2 |
|  |  | 门卫 |  | 1座 | 面积19.44m2（5.4m×3.6m） |  | 门卫 |  | 1座 | 面积19.44m2（5.4m×3.6m） |
| 公用 工程 | 改造 | 供热 |  |  | 拆除锅炉房，室内采暖采用电散热器 | 改造 | 供热 |  |  | 拆除锅炉房，室内采暖采用电散热器 |
|  | 利旧 | 给水泵房 |  | 1座 | 面积95m2（10.0m×9.5m） | 拆除重建 | 供水 | 给水泵房 | 1座 | 重建后面积90m2 |
|  |  | 深井泵房 |  | 1座 | 面积29.16m2（5.4m×5.4m） |  |  | 深井泵房 | 1座 | 重建后面积72m2 |
|  | 利旧 | 供电 |  |  |  | 利旧 | 供电 |  |  |  |
|  |  | 排水 |  | -- | 直接进入项目本身污水处理厂 |  | 排水 |  | -- | 直接进入项目本身污水处理厂 |
| 环保 工程 | 改造 | 预处理间生化池除臭改造 |  | 4座 | 将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理厂原有生化池内 | 改造 现有 设施 | 预处理间生化池除臭改造 |  | 4座 | 将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理厂原有生化池内 |
|  | 新建 | 生物滤池 |  | 2座 | 新增2套生物滤池（处理效率均不低于90%）处理深度处理间及污泥脱水间、污泥贮池产生的恶臭气体 | 新建 | 生物滤池 |  | 2座 | 新增2套生物滤池（处理效率均不低于90%）处理深度处理间及污泥脱水间、污泥贮池产生 的恶臭气体 |
|  |  | 废水治理 |  | -- | 直接进入项目本身污水处理厂 |  | 废水治理 |  | -- | 直接进入项目本身污水处理厂 |
|  |  | 噪声治理 |  | -- | 各设备减振降噪措施 |  | 噪声治理 |  | -- | 各设备减振降噪措施 |
|  |  | 固废治理 |  | -- | 运至垃圾处理厂填埋处理 |  | 固废治理 |  | -- | 运至垃圾处理厂填埋处理 |

5、占地面积及建构筑物

本项目永久占地面积为13500m2，本次不新增永久占地，占地类型为建设用地，占地位置目前现状为厂内锅炉房、深井泵房、给水泵房、综合车间及厂区空地。

原环评建筑物建筑面积为2200.38m2，其中深度处理间1296m2（内含混合絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间等设施），污泥脱水间904.38m2。变更后新建新建深度处理间、给水泵房、深井泵房及机修、车库、改造污泥脱水间（拆除后重建），总建设面积2700m2。拆除原有给水泵房、深井泵房及锅炉房，总拆除面积729.06m2。建构筑物详见下表。

表2  本项目变更前后建构筑物情况一览表

| 序号 | 名称 | 原环评 |  |  |  | 变更后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 深度处理间 | 54m×24m | 座 | 1 | 新建 | 54m×24m | 座 | 1 | 新建 |
| （1） | 混合絮凝池 | 8.4m×7m，H=5.7m | 座 | 2 |  | 8.4m×7m，H=5.7m | 座 | 2 |  |
| （2） | 斜管沉淀池 | 14m×7m，H=5.2m | 座 | 2 |  | 14m×7m，H=5.2m | 座 | 2 |  |
| （3） | 纤维转盘滤池 | 7.6m×7.3m，H=4.2m | 座 | 1 |  | 7.6m×7.3m，H=4.2 | 座 | 1 |  |
| （4） | 加药间 | 12m×9m | 座 | 1 |  | 12m×9m | 座 | 1 |  |
| 2 | 污泥脱水间 | 904.38m2 | 座 | 1 | 新建 | 33.0m×18.0m | 座 | 1 | 新建 |
| 3 | 污泥贮池 | 8.0m×4.0m H=3.85m | 座 | 1 | 新建 | 7.5m×5.0m H=3.85m | 座 | 1 | 利旧 |
| 4 | 预处理间 | 18.0mx12.0m | 座 | 1 | 利旧 | 18.0mx12.0m | 座 | 1 | 利旧 |
| 5 | 生化池 | 40.0mx21.0m | 座 | 4 | 利旧 | 40.0mx21.0m | 座 | 4 | 利旧 |
| 6 | 深井泵房及机修、车库 | 5.4mx5.4m+33.3mx15.0m +150.48m2 |  |  | 泵房利旧，车库及仓库改造 | 72m2 | 座 | 1 | 拆除重建 （合建） |
| 7 | 给水泵房 | 95m2 | 座 | 1 | 利旧 | 90m2 | 座 | 1 | 拆除重建 |
| 8 | 紫外线消毒间 | 18.0m×7.2m | 座 | 1 | 利旧 | 18.0m×7.2m | 座 | 1 | 利旧 |
| 9 | 综合楼 | 756.06m2 | 座 | 1 | 利旧 | 756.06m2 | 座 | 1 | 利旧 |
| 10 | 门卫 | 5.4m×3.6m | 座 | 1 | 利旧 | 5.4m×3.6m | 座 | 1 | 利旧 |
| 11 | 二次提升泵房 | — | — | — | 与深度处理间合建 | 10.0m×9.0m | 座 | 1 | 新建 |

6、项目总投资及资金筹措

原环评总投资为6313.16万元，其中70%申请银行贷款，剩余30%企业自筹。变更后总投资5781.73万元，其中建设投资5539.25万元，其中70%申请银行贷款，剩余30%企业自筹。

7、污水处理厂设计进、出水水质

（1）实际进水水质

根据污水处理厂提供的2014年及2015年的运行报表如下：

对本工程实际进、出水的CODcr、氨氮值进行水质分析。

①对实际进水、出水CODcr值保证率的分析

从实际的进水CODcr分析得出，进水指标基本低于350mg/l；出水CODcr值均在50mg/l以下（达到现有一级B标准）。

②对实际进水氨氮值保证率的分析

从实际的进水氨氮分析得出，除个别天超过30mg/l以上，基本均在30mg/l以下；出水氨氮值均在8mg/l左以下（达到现有一级B标准）。

由于污水处理厂目前仅针对进、出水的CODcr、氨氮进行日常监测，根据上述累计频率的分析及本项目污水来源全部为长白县城生活污水，可以得出如下进水、出水水质：

表3  污水处理厂进水水质表（mg/l）

| 项目 | CODcr | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/l） | 350 | 30 |

目前，针对污水处理厂的实际进水水质情况（建设单位提供环保监测的部分数据）及运行情况。确定长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程的设计进水水质为：

表4  升级改造设计进水水质（mg/l）

| 项 目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质（mg/l） | 350 | 150 | 380 | 30 | 40 | 3.0 |

（2）现有污水厂出水水质

污水处理厂设计出水水质标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

表5  污水处理厂出水指标                单位：mg/l

| 项目内容 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标（mg/l） | 60 | 20 | 20 | 20 | 8（15） | 1.0 | 6-9 |

（3）污水处理厂升级改造出水水质

增加深度处理单元后，污水处理厂出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

表6  污水处理厂升级改造后出水指标           单位：mg/l

| 项目内容 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标（mg/l） | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 | 6-9 |

8、主要设备

变更后主要工艺设备详见下表。

表7  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总图 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN600 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 2 | 双法兰伸缩节 |  | DN600 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 3 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN500 Pn=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 4 | 双法兰伸缩节 |  | DN500 Pn=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 5 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN300 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 6 | 双法兰伸缩节 |  | DN300 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 7 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN75 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 8 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN75 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 9 | 调流阀 |  | DN150 Pn=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 10 | 排水检查井 |  | φ1000 | 套 | 10 |  |
| 11 | 流量计井 |  | 2400X1800 | 套 | 1 |  |
| 12 | 阀门井 |  | 2400X1800 | 套 | 1 |  |
| 13 | 阀门井 |  | 3000X3000 | 套 | 1 |  |
| 14 | 湿井 |  | φ1000 | 套 | 1 |  |
| 二 | 二次提升泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 |  | Q=458.3m3/h H=10m N=22KW | 套 | 3 | 两用一备，一台变频 |
| 2 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN400 Pn=1.0MPa | 台 | 3 |  |
| 3 | 双法兰电动蝶阀 |  | DN400 Pn=1.0MPa N=0.75KW | 台 | 3 |  |
| 4 | 双法兰伸缩节 |  | DN400 Pn=1.0MPa | 台 | 3 |  |
| 5 | 电动单梁悬挂起重机 |  | Lk=4.2m T=1t N=2x0.4KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动葫芦 |  | T=1t N=1.5KW | 台 | 1 |  |
| 三 | 深度处理间 |  |  |  |  |  |
| （1） | 絮凝池及沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械搅拌机 |  | N=5.5Kw | 套 | 4 |  |
| 2 | 小孔眼网格絮凝设备（ 型）A |  | 1000×1100mm | 组 | 20 |  |
| 3 | 小孔眼网格絮凝设备（ 型）B |  | 1000×1200mm | 组 | 24 |  |
| 4 | 小孔眼网格絮凝设备（ 型）C |  | 1000×1400mm | 组 | 24 |  |
| 5 | 小孔眼网格絮凝设备（ 型）D |  | 7000×900mm | 组 | 2 |  |
| 6 | 小间距斜板沉淀设备 |  | d=25mm,7000×14000×870mm，倾角60° | 套 | 2 |  |
| 7 | 不锈钢集水槽 |  | δ=4mm，2900×200×350mm | 套 | 32 |  |
| 8 | 手动进水蝶阀 |  | DN400 PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 9 | 双法兰伸缩器 |  | DN400 PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 10 | 手动排泥蝶阀 |  | DN200 PN=1.0MPa | 台 | 20 |  |
| 11 | 快开排泥角阀 |  | DN200 PN=1.0MPa | 台 | 20 |  |
| 12 | 电磁阀 |  | DN15 PN=1.0MPa N=0.09KW | 台 | 20 |  |
| 13 | 牵引式刮泥小车 |  | 轨距3.15m | 台 | 4 |  |
| 14 | 卷扬机 |  | N=2X0.75KW | 台 | 2 |  |
| 15 | 手动球阀 |  | DN32 PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 16 | 手动球阀 |  | DN25 PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 17 | 排泥槽盖板 |  | LXB=1000x700 | 块 | 69 |  |
| 18 | 钢 管 |  | D630x8 | m | 3 |  |
| 19 | 钢 管 |  | D426x8 | m | 25 |  |
| 20 | 不锈钢管 |  | D219x6 | m | 128 |  |
| 21 | 不锈钢管 |  | D159x4.5 | m | 27.5 |  |
| 22 | 钢管件 |  |  | t | 8 |  |
| （2） | 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸门 |  | 500X500 | 台 | 2 |  |
| 2 | 进水堰板 |  | LXB=2800X400 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制箱 |  |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 止回阀 |  | DN80 | 个 | 2 |  |
| 5 | 滤布转盘及中心管 |  | D=2500 | 套 | 2 |  |
| 6 | 出水堰板 |  | LXB=3500X400 | 台 | 2 |  |
| 7 | 真空表 |  |  | 台 | 2 |  |
| 8 | 弹性接头 |  | DN80 | 个 | 12 |  |
| 9 | 电动球阀 |  | DN80 N=0.04kW | 台 | 10 |  |
| 10 | 旋转驱动电机 |  | N=0.75kW | 台 | 2 |  |
| 11 | 反洗泵 |  | Q=50m/h,H=7m,N=2.2kW3 | 台 | 2 |  |
| 12 | 电动单梁悬挂起重机 |  | T=1.0 t Lk=6.0m N=2x0.4kw | 台 | 1 | 1用1备 |
| 13 | 电 动 葫 芦 |  | T=1.0 t N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 14 | 工字钢 |  | I20a L=12.0m | 根 | 2 |  |
| 15 | 钢 管 |  | D630x8 | m | 8.5 |  |
| 16 | 钢 管 |  | D89x4 | m | 31 |  |
| 17 | 钢管件 |  |  | t | 2 |  |
| 18 | 塑钢爬梯 |  |  | 套 | 2 |  |
| 19 | 钢网格板 |  | 1300X1100 | 块 | 2 |  |
| 20 | 钢网格板 |  | 1200X900 | 块 | 2 |  |
| （3） | 加药间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜计量泵 |  | Q=400L/h P=0.4MPa N=0.37KW | 台 | 3 | 二用一备，投加PAC |
| 2 | 螺杆计量泵 |  | Q=500L/h P=0.4MPa N=0.55KW | 台 | 3 | 二用一备，投加PAM |
| 3 | 搅 拌 机 |  | N=3.0KW | 台 | 3 |  |
| 4 | 电动单梁悬挂起重机 |  | T=1.0 t Lk=5.0m N=2x0.4kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 电 动 葫 芦 |  | T=1.0 t N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 6 | 三腔絮凝装置 |  | 制备量1000l/h N=2.2kw | 台 | 1 | 带自吸干粉装置 |
| 7 | 电磁流量计 |  | DN40 | 台 | 1 | PAC 加药管 |
| 8 | 电磁流量计 |  | DN25 | 台 | 1 | PAM 加药管 |
| 9 | 电动球阀 |  | DN50 N=0.09kw | 台 | 4 |  |
| 10 | 电动球阀 |  | DN100 N=0.12kw | 台 | 3 |  |
| 11 | 电动球阀 |  | DN40 N=0.12kw | 台 | 3 |  |
| 12 | 电动球阀 |  | DN25 N=0.12kw | 台 | 2 |  |
| 13 | 工字钢 |  | I20a L=12.0m | 根 | 2 |  |
| 四 | 生化池新增除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微生物培养箱 |  | ø1200 H=2000mm | 个 | 12 | 成套供应 |
| 2 | 双法兰手动蝶阀 |  | DN100 Pn=1.0MPa | 台 | 4 |  |
| 3 | 双法兰电动蝶阀 |  | DN100 Pn=1.0MPa N=0.15KW | 台 | 4 |  |
| 4 | 双法兰伸缩节 |  | DN100 Pn=1.0MPa | 台 | 4 |  |
| 五 | 新建污泥脱水间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高压弹性压榨机 |  | 60㎡（不带自动清洗）N=7.5KW N=5.5KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 叠螺浓缩机 |  | 540-900kg-DS/h N=4.3KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 原泥进泥泵 |  | 螺杆式， 50-105m³/h 0.3MPa N=15kw 变频控制 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | PAM制备装置 |  | TCZB-3000,3000L/h N=2.7KW | 台 | 1 |  |
| 5 | PAM投加泵 |  | 螺杆式，1.5-5m³/h， 0.3MPa N=1.5kw 变频控制 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 6 | FeCl3储罐 |  | 5m³ φ1880×2140mm | 个 | 1 |  |
| 7 | FeCl3投加泵 |  | 120L/h 1.0Mpa N=0.37kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 8 | 固化剂投加装置 |  | 料仓容积10m³， 输送速率4.2m³/h N=5.5 | 台 | 1 |  |
| 9 | 污泥调理罐 |  | 12m³, N=11KW | 个 | 2 | 一用一备 |
| 10 | 压榨机进泥泵 |  | Q=25m³/h 2.0MPa N=22kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 11 | 泥饼输送机/水平 |  | 带宽800 L=5.4m V=0.8m/s N=2.2kw | 台 | 2 | 与压缩机配套 |
| 12 | 泥饼输送机/汇总 |  | 带宽800 L=7.5m V=0.8m/s N=2.2kw | 台 | 1 |  |
| 13 | 泥饼输送机/倾斜 |  | 带宽800 L=7.0m V=0.8m/s N=3.0kw | 台 | 1 |  |
| 14 | 滤布清洗机 |  | 手动清洗机，40L/min， 4Mpa N=3.5KW | 台 | 1 |  |
| 15 | 滤布清洗水槽 |  | 2m³ φ1320×1855mm | 个 | 1 |  |
| 16 | 空压机 |  | 0.95Nm³/min 1.0MPa N=11kW | 台 | 1 |  |
| 17 | 冷干机 |  | 0.7Nm³/min 220v N=0.63kW | 台 | 1 |  |
| 18 | 仪表储气罐 |  | C-0.3 φ550 0.3m³ 1MPa | 个 | 1 |  |
| 19 | 反吹储气罐 |  | C-2.0 φ1000 2m³ 1MPa | 个 | 1 |  |
| 20 | 搅拌器 |  | N=3.0KW | 台 | 2 |  |
| 六 | 紫外线消毒渠改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒设备 |  | N=9.0KW | 套 | 1 | 增加紫外线灯管 |
| 七 | 深井泵房及机修、车库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 深井泵 |  | Q=35m3/h，H=40m，N=7.5kW | 台 | 1 |  |
| 八 | 给水泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式消防泵 |  | Q＝90 m3/h，H=40m，N＝22kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 立式生活泵 |  | Q＝50m3/h，H=30m，N＝7.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 九 | 原有厂区改造 |  |  |  |  |  |
| （1） | 粗格栅间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动闸板 |  | DN900 | 台 | 1 | 总进水管 |
| 2 | 手动启闭机 |  | T=2t | 台 | 1 |  |
| 3 | 潜污泵 |  | Q=835m3/h，H=13m N=55KW | 台 | 1 | 更换 |
| 4 | 潜水搅拌器 |  | N=4.5KW | 台 | 2 | 新增 |
| （2） | 细格栅及涡流沉砂池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 转鼓式机械格栅除污机 |  | B=1.5m, N=1.5Kw,格栅间隙6mm | 台 | 2 | 拆除 |
| 2 | 回转式机械格栅除污机 |  | B=1.5m, N=1.5Kw,格栅间隙3mm | 台 | 2 | 更换 |
| 3 | 气提装置 |  | Q=18～43.2m3/h H=6.0m | 个 | 2 | 拆除后换新 |
| （3） | 生化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋转式滗水器 |  | Qmax= 625~750m3/h N=1.5KW | 套 | 8 | 拆除后换新 |
| 2 | 潜水搅拌器 |  | N=7.5KW | 套 | 8 | 新增 |
| 3 | 电动蝶阀 |  | DN600 N=0.75KW | 台 | 1 | 更换 |
| 4 | 曝气机维修 | 更换曝气管 |  | 根 | 12 |  |
|  |  | 更换电动软启动 |  | 台 | 16 |  |
| （4） | 屋面防水 |  |  | M2 | 1600 |  |
| （5） | 采暖系统改造 |  |  | 项 | 1 |  |
| （6） | 总出水流量计后管道改造 |  |  | 项 | 1 |  |

9、土石方平衡

该项目工程挖方量6.4万m3，填方量6.0万m3，弃方量0.4万m3，全部用于污水处理厂场地平整，不设置取（弃）土场。在污水处理厂现有空地内设置1处施工场地，不设置水泥拌和站，使用商砼。本项目土石方情况详见下表：

表8  本项目土石方情况一览表（单位：m³）

| 序号 | 开挖 | 回填 | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 去向 |
| 1 | 64000 | 60000 | 4000 | 用于污水处理厂场地平整 |

10、公用工程

（1）给排水

本项目不新增劳动定员，则无新增生活用水及生活污水产生。

（2）供电

原污水厂供电负荷属二级负荷，采用两路电源供电。供电线路为架空线，电压等级为10kV至终端杆后采用电缆入户。原污水厂内设置10/0.4kV变电所1座。设置变压器2台，单台变压器容量为800kVA，工作方式为一用一备，负荷率约为80%，远期改为两台变压器同时工作。根据本次新增负荷情况，将变压器改为同时运行。由于采用电采暖，该负荷为季节性负荷，单独设置一台变压器，当采暖期过后，可以申请报停。

（3）供热

本项目污水处理运行过程中不供热，用热主要为冬季生活采暖，本次提标改造完成后取缔现有0.5t/h燃煤热水锅炉，更改为电散热器采暖。

（4）通风

在产生有害气体和污染环境的鼓风机房处均设计了通风系统，为改善环境减少噪音均采用超低噪高效轴流风机。

11、劳动定员与工作制度

（1）劳动定员

污水处理厂现有职工39人，本项目建成后，不新增劳动定员，总职工人数仍为39人。

（2）工作制度

全年工作365d，实行三班工作制，每班工作8h。

12、项目实施进度

本工程变更后建设期为2年，初步确定本工程2018年5月开工建设，2019年12月正式投入运行，具体规划安排如下。

（1）2018年05月～2018年06月，完成工程初步设计，同时完成项目批复工作；2018年06月～2018年7月，完成施工图设计，同时完成招标文件编制工作，为工程开工作好准备。

（2）在2018年7月～2019年8月，为工程全面建设期，完成污水处理厂的土建工程。

（2）在2019年8月～2019年11月，对设备进行安装并调试。

（4）2019年12月，完成水厂的调试运行，发挥社会效益和环境效益。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、污水厂现有概况

长白朝鲜族自治县清源污水处理厂位于吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村，收水范围为长白朝鲜族自治县县城区域，污水厂现处理能力2.0×104m3/d，于2009年8月26日取得吉林省环保厅的批复，污水厂已于2013年6月19日取得吉林省环境保护厅环保验收，出水能够实现达标排放。污水厂占地面积为13500m2，现有劳动定员为39人。

（1）实际处理水量

现有污水厂实际处理水量约1.3×104m3/d。

（2）原有设计进水水质

根据《长白朝鲜族自治县污水处理工程项目环境影响报告表》（吉林省环科环保技术有限公司2009.8）中污水水质预测得知，原有项目设计进水水质情况如下表所示。

表9  原污水厂设计进水水质情况一览表（mg/l）

| 项 目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质（mg/l） | 400 | 250 | 380 | 35 | 40 | 3 |

（3）实际进出水水质

现有工程出水标准采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类标准要求，即COD：60mg/L、BOD5：20mg/L、SS：20mg/L、NH3-N： 8（15）mg/L、TN：20mg/L、TP：1.0mg/L，通过企业提供2014年及2015年的运行报表可知，污水厂现出水水质均值能够满足一级B类标准要求，甚至能够满足一级A类标准，但氨氮浓度时有超标，污水厂实际进出水水质详见下表。

表10  污水厂实际进出水水质一览表

| 项目 | COD |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年最大值（月计） | 2015年最大值 （月计） | 2014年最大值（月计） | 2015年最大值 （月计） |
| 实际进水水质（mg/L） | 323.81 | 334.26 | 31.47 | 32.35 |
| 实际出水水质（mg/L） | 41.62 | 35.28 | 8.04 | 5.84 |

2、现有污水处理工艺

现有长白朝鲜族自治县污水处理厂污水处理工艺流程详见下图。

厂外污水

粗格栅及进水泵房

细格栅及旋流沉砂池

CAST生物处理池

污泥浓缩脱水机房

储泥池

紫外消毒池

计量排放

图1  现有污水处理厂工艺流程图

3、现有公用工程

（1）给排水

现有项目用水主要为职工生活用水及冬季采暖锅炉补水，总用水量为427.90m3/a。其中职工生活用水量为1.17m3/d（427.05m3/a），冬季锅炉补水约为0.5m3/d（85m3/a）。锅炉排污水用于灭渣，不外排，故废水主要为生活污水，产生量为0.94t/d（361.64t/a），废水通过管网进入污水厂处理，处理达标后排入鸭绿江。

（2）供电

现有污水厂电源引自供电局系统变电站，输电线路采用YJV22-10kV型电力电缆直接埋地敷设，双回路送至厂内的变电所，能够满足现有项目用电需求。

（3）供热

现有项目冬季供暖用热由自建锅炉房内一台0.35MW燃煤热水锅炉供给，配备除尘装置，能够满足项目用热需求。

4、现有排污状况

（1）废水

现有污水处理厂现有职工39人，用水量为1.17m3/d（427.05m3/a），排水量为0.94t/d（361.64t/a）。生活污水直接进入污水处理厂与城市污水统一处理后排入排鸭绿江，对地表水环境影响甚微。

根据吉林省国安环境检测有限公司2017年8月25日-26日对污水处理厂总排口出水浓度（出水尚未汇入鸭绿江前）监测可知，污水处理厂总排口出水浓度（出水尚未汇入鸭绿江前）可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。现有污水处理厂污水总排口排放情况详见下表。

表11  现有污水处理厂污水总排口排放情况表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 动植 物油 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 粪大肠菌群 |
| 1#污水处理厂总排口（出水尚未汇入鸭绿江前） | 2017. 08.25 | 7.19 | 52 | 16.2 | 5.63 | 18 | 1.08 | 1.16 | 0.635 | 0.639 | 16.3 | 20 | 5400 |
|  |  | 7.35 | 56 | 17.6 | 5.95 | 16 | 1.12 | 1.11 | 0.715 | 0.635 | 15.8 | 20 | 4600 |
|  |  | 7.28 | 51 | 15.8 | 5.15 | 17 | 1.01 | 1.25 | 0.695 | 0.618 | 17.3 | 20 | 5400 |
|  | 2017. 08.26 | 7.18 | 49 | 15.4 | 5.62 | 15 | 1.02 | 1.22 | 0.628 | 0.615 | 16.4 | 25 | 5400 |
|  |  | 7.25 | 52 | 16.3 | 5.15 | 16 | 1.02 | 1.23 | 0.615 | 0.598 | 17.3 | 15 | 6300 |
|  |  | 7.35 | 51 | 15.7 | 5.36 | 17 | 1.01 | 1.25 | 0.635 | 0.569 | 15.6 | 20 | 6300 |

根据上表可知，现有污水处理厂出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

（2）废气

现有污水厂废气主要为锅炉烟气和恶臭气体。

①锅炉烟气

现有污水厂冬季生活采暖用热由1台0.35MW的燃煤热水锅炉供给，其主要污染物为烟尘、SO2和NOx，目前锅炉已配备除尘装置，根据验收意见，外排废气中烟尘、二氧化硫最大排放浓度分别为99.0mg/m3、274mg/m3。验收期间可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）2类区Ⅱ时段要求，烟气经高16m、内径0.4m的烟囱高空排放，可能对环境空气产生一定程度不利影响。

②恶臭气体

现有污水厂恶臭源主要为污水收集、处理和污泥处理过程，所产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢、三甲胺等，经现场踏查可知，现有污水处理厂未安装除臭装置。

为了解厂区周围环境空气中氨、硫化氢情况，在厂区上下风向共布设4个监测点位，由吉林省国安环境检测有限公司2017年8月25日-26日进行监测。监测点位布设项目详见图2。监测结果详见表10。

图2  监测点位图

表12  区域氨气、硫化氢监测结果表（mg/m3）

| 监测 日期 | 1#厂区厂界 上风向 |  | 2#厂区厂界 下风向 |  | 3#厂区厂界 下风向 |  | 4#厂区厂界 下风向 |  | 5#厂区厂界 下风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 2017.08.25 | 0.036 | 0.003 | 0.046 | 0.005 | 0.049 | 0.007 | 0.049 | 0.005 | 0.060 | 0.006 |
|  | 0.038 | 0.004 | 0.050 | 0.006 | 0.051 | 0.006 | 0.056 | 0.006 | 0.059 | 0.005 |
|  | 0.030 | 0.003 | 0.047 | 0.005 | 0.050 | 0.006 | 0.053 | 0.007 | 0.062 | 0.006 |
| 2017.08.26 | 0.031 | 0.004 | 0.042 | 0.005 | 0.056 | 0.006 | 0.061 | 0.005 | 0.065 | 0.005 |
|  | 0.032 | 0.004 | 0.047 | 0.004 | 0.054 | 0.005 | 0.068 | 0.004 | 0.063 | 0.006 |
|  | 0.036 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.052 | 0.006 | 0.062 | 0.005 | 0.061 | 0.005 |

根据上表可知，评价区域氨气、硫化氢污染物指标均无超标现象出现，1#监测点位满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）二级标准要求（NH3：0.2mg/m3、H2S：0.01mg/m3），环境空气质量较好；2#-4#监测点满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3），且有较大的环境容量。

（3）噪声

现有项目噪声来自风机、水泵等，企业对不同的产噪设备分别采取相应的减震消声措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废物

现有项目固废物主要为生活垃圾、锅炉炉渣、脱水后污泥和栅渣、沉砂，产生量为7430.29t/a，其中生活垃圾产生量为5.29t/a，集中收集，送指定垃圾堆放点，由环卫部门统一处理；锅炉炉渣产生量为90t/a，出售砖厂制砖；栅渣及沉砂产生量约35t/a，砂水分离后外运至垃圾填埋场填埋处理；脱水后污泥产生量为7300t/a，填埋处理，经现场踏查可知，脱水后污泥均得到合理处置。

5、现有项目环评批复意见及落实情况

长白朝鲜族自治县清源污水处理厂于2009年8月26日取得吉林省环保厅的批复（吉环行审字【2009】2361号，详见附件），污水厂于2013年6月19日通过吉林省环保厅环保竣工验收（吉环审验字【2013】092号，详见附件）。吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程已于2017年11月8日完成环境影响评价并取得环评批复，批准文号为“白山环审字（表）[2017]51号”，原环评尚未实施即进行本次变更，无落实情况。现有工程环评批复及落实情况详见下表。

表13  现有项目环评批复意见及落实情况一览表

| 序号 | 批复意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 | 加快排水管线的建设，提供污水收集率，做到雨污分流。区内污水经新建污水厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后方可排放，规范化设置废水总排口，在厂区进、出水口安装计量装置及主要污染物自动在线检测系统。 | 已落实，现有出水达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准 |
| 第二条 | 新建1台型煤热水锅炉，烟尘及二氧化硫排放浓度限值为200mg/m3及900mg/m3。对高噪音设备经采取降噪、减震等措施，厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。 | 燃煤锅炉已设置除尘装置，本次技术改造后，将取缔该燃煤锅炉，冬季采暖采用电采暖。 |
| 第三条 | 对格栅、污泥脱水间等易产生异味的工序，经收集后采取有效的净化处理装置，厂界四周要种植绿化林带，确保厂界恶臭污染物监控点无组织监控浓度符合标准要求。 | 经现场踏查，项目并未安装除臭装置，厂界四周已经设置绿化带。 |
| 第四条 | 对项目产生的炉渣、生活垃圾、栅渣及脱水污泥要分类妥善处置，在工程设计中要充分论证污泥无害化处置的可行性。 | 已落实。均合理处置 |
| 第五条 | 项目建设要采取有效的环境风险防范措施，对可能的污水事故排放要采取有效的控制措施，并制定环境风险应急预案。管线选材及敷设要按规范进行，以防渗漏。 | 已落实 |
| 第六条 | 加强施工期管理，规范施工行为，认真落实施工期水土流失及生态保护措施，避免不利环境影响。 | 施工期已结束 |
| 第七条 | 项目的卫生防护距离为200米。 | 防护距离内无敏感点 |

6、主要环境问题及“以新带老”措施

（1）主要环境问题

①现有工程污水出水指标按照一级B标准进行设计和建设，不符合国务院发布的《水污染防治行动计划》中要求“敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。”及《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》中提出的“2020年底达相应排放标准或再生利用要求。松花江、辽河流域城市污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。”，需对其进行升级改造。

②锅炉烟尘污染物排放浓度及烟囱高度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求，对环境空气造成一定的不利影响，同时无法满足《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中要求的“到2017年，除必要保留以外，地级以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”。

③现有工程污泥采用带式脱水一体，该种脱水方式脱水后污泥含水率为80%，不能满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求；同时现有部分脱水后污泥随意堆放，未得到合理处置。

④现有工程并未安装除臭装置。

（3）“以新带老”措施

①本项目对现有工程进行升级改造，改造完成后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

②取缔现有燃煤锅炉，采暖更改为电采暖，届时锅炉烟气对环境空气的影响将大大降低。

③本次技术改造将新建污泥脱水系统，采用叠螺浓缩机+超高压弹性压榨机，脱水后污泥含水率小于60%，含水率降低后，方便污泥外运处置。同时建立污泥管理台账和转移联单制度；设置合理的污泥临时储运场所，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

④现有生化池与预处理间增加除臭系统，并且安装/更新相应设备。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

（1）地理位置

长白朝鲜族自治县隶属于吉林省白山市，位于吉林省东南部，长白山南麓，鸭绿江上游右岸。西自七道沟河口东2km起，东至二十三道沟河口东北2km止，东西两极点距离92km；南自南尖头村，北至中朝两国3号分界桩，南北极点距离68km；西和西北以鸭绿江与七道沟河为界，与临江市接壤；北与临江市、抚松县交界，自七道沟河最上游沿长白山脉的山脊东北行至中朝两国3号分界桩，与抚松县毗邻；东南自中朝两国3号分界桩南侧，沿鸭绿江南行至长白镇转西行至七道沟河口右岸与临江市交界；隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国两江道的一市五郡相对。

（2）气候

长白朝鲜族自治县地势东北高西南低，逐渐倾斜。西南部八道沟镇和十二道沟镇一般在海拔430m-700m之间。西部新房子镇、宝泉山镇和东南部的长白镇一般在700-1000m之间。其他乡镇除沿江河谷地外，一般均在1000m以上。国界3号界桩海拔为2457m，最低为430m，绝对高差2027m。

（3）地质地貌

长白县地质构造属第四系堆积物。除山区有部分基岩裸露外，大部分地区均被第四系地层所覆盖，与基岩呈不整合接触，其中以更新统荒山组黄土状亚粘土和全新统砂、砾石层最为发育。平原地区冲击物主要分布在漫滩和阶地中；在沟谷中主要是冲击洪积物，属全新统温泉河组；低山丘陵地区分布有残坡积物第四系未分层，岩性与下伏基岩有关。

项目场址为二级阶地，表层为耕土层，厚度为0.6-0.8m；中层为粉质粘土层，地基承载力特征值fak=210kPa；地下水属于上层地表滞水类型，埋藏在粉质粘土层中，水位随季节变化，埋藏深度在1.2-3.0m之间，地下水为对混凝土无侵蚀性。

（4）地表水

长白朝鲜族自治县境内各河流以老龙岗为分水岭，向南流入鸭绿江，属鸭绿江水系。鸭绿江发源于长白山南麓，自此向南流至长白镇附近，折向西行，流经金华乡、十四道沟镇、十二道沟镇、八道沟镇，境内流域面积为2497.63km2。其它支流在10km以上的有27条，纵横于各个沟岔。地下水，长白朝鲜族自治县河道切割较深，地下水大部分通过河道、群泉流出。经多年实测，累计每年1、2、11、12月份4个月流量，平均径流模数为17.83万m3/km2。

（5）气候特征

长白朝鲜族自治县地处中纬度，地势偏高，属亚温带大陆性季风气候。气温由西向东和由南向北递减。冬寒夏暖，四季分明。春季冷暖不匀，空气干燥，多是偏西大风；夏季温热多雨，酷热天气少，降水集中；秋季温度逐日下降，冷空气不断侵袭，出现霜冻；冬季严寒，长达5个多月。

环境质量现状评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

为了解本项目所在区域环境质量状况，本着节省环评时间、充分有效利用现有数据的原则，本次地表水环境质量、空气质量、声环境质量现状评价引用《吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程》中的现状监测数据，变更前后项目选址紧邻，且原环评对现有污水处理厂（即本次变更后项目选址）四邻进行了声环境质量现状监测。监测点位于本项目评价范围内，监测时间为2017年8月，数据尚在3年有效期范围内，近期当地环境质量未发生明显变化。因此，监测数据可作为本项目现状监测数据所引用，其数据真实、有效，符合导则要求。

1、地表水

（1）监测断面的布设

本项目最终受纳水体为鸭绿江，监测断面情况及具体位置详见下表及附图6。

表14  地表水监测断面布设情况表

| 监测点号 | 测点名称 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 污水厂排污口上游500m处 | 了解项目所在地地表水环境现状 |
| 2# | 污水厂排污口处 |  |
| 3# | 污水厂排污口下游1000m处 |  |

（2）监测单位及监测时间

吉林省国安环境检测有限公司于2017年8月25日进行监测。

（3）监测项目

监测项目共选择6项指标：pH、COD、氨氮、BOD5、总磷、总氮。

（4）评价标准

根据《长白朝鲜族自治县污水处理工程项目环境影响报告表》（吉林省环科环保技术有限公司2009.8）中地表水评价标准得知，本项目所在区域地表水评价（即鸭绿江）采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（5）监测结果

本次监测结果详见下表。

表15  监测数据统计表          单位：mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测日期 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#污水厂排污口上游500m处 | 2017.08.25 | 6.98 | 16 | 3.8 | 0.715 | 0.278 | 1.26 |
| 2#污水厂排污口处 |  | 7.23 | 19 | 4.0 | 0.891 | 0.316 | 1.45 |
| 3#污水厂排污口下游1000m处 |  | 7.45 | 13 | 2.8 | 0.689 | 0.105 | 1.14 |

（6）评价结果

标准指数评价结果详见下表。

表16  水质现状评价结果

| 监测点位 | 监测日期 | 评价结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#污水厂排污口上游500m处 | 2017.08.25 | 0.02 | 0.80 | 0.95 | 0.72 | 1.39 | 1.26 |
| 2#污水厂排污口处 |  | 0.12 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 1.58 | 1.45 |
| 3#污水厂排污口下游1000m处 |  | 0.23 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.53 | 1.14 |

地表水现状评价结果表明，本项目监测的1#-3#断面中，1#断面总磷超标0.39倍、总氮超标0.26倍；2#断面总磷超标0.58倍、总氮超标0.45倍；3#断面总氮超标0.14倍。鸭绿江并不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。分析以上超标原因主要是受工业废水和生活污水污染所致。

2、环境空气

（1）监测点位

本次评价共选择3个监测点，监测点位布设情况详见下表及附图6。

表17  环境空气监测点位布设表

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 监测点位1 | 沿江村 | 二类区 |
| 2# | 监测点位2 | 项目所在地 | 二类区 |
| 3# | 监测点位3 | 两江村 | 二类区 |

（2）监测项目

监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2共四项。

（3）监测单位及监测时间

吉林省国安环境检测有限公司于2017年8月25日-29日连续5天，SO2、NO2一日四次小时值与日均值；TSP、PM10日均值；

（4）评价标准

本项目TSP、PM10、SO2、NO2评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（5）监测结果

评价区环境空气监测数据结果详见下表。

表18  环境空气质量监测结果（mg/m3）

| 监测 日期 | 监测 时段 | 1#沿江村 |  |  |  | 2#项目所在地 |  |  |  | 3#两江村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | TSP | SO2 | NO2 | PM10 | TSP | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| 08.25 | 2 | 0.039 | 0.043 | -- | -- | 0.042 | 0.043 | -- | -- | 0.040 | 0.042 | -- | -- |
|  | 8 | 0.023 | 0.025 | -- | -- | 0.025 | 0.027 | -- | -- | 0.023 | 0.024 | -- | -- |
|  | 14 | 0.024 | 0.026 | -- | -- | 0.026 | 0.026 | -- | -- | 0.025 | 0.023 | -- | -- |
|  | 20 | 0.040 | 0.045 | -- | -- | 0.042 | 0.045 | -- | -- | 0.040 | 0.042 | -- | -- |
|  | 日均值 | 0.023 | 0.025 | 0.080 | 0.125 | 0.026 | 0.027 | 0.082 | 0.131 | 0.024 | 0.023 | 0.077 | 0.124 |
| 08.26 | 2 | 0.041 | 0.040 | -- | -- | 0.041 | 0.039 | -- | -- | 0.037 | 0.038 | -- | -- |
|  | 8 | 0.023 | 0.025 | -- | -- | 0.024 | 0.023 | -- | -- | 0.024 | 0.025 | -- | -- |
|  | 14 | 0.025 | 0.027 | -- | -- | 0.022 | 0.022 | -- | -- | 0.021 | 0.024 | -- | -- |
|  | 20 | 0.040 | 0.040 | -- | -- | 0.038 | 0.040 | -- | -- | 0.036 | 0.037 | -- | -- |
|  | 日均值 | 0.024 | 0.026 | 0.081 | 0.127 | 0.025 | 0.026 | 0.083 | 0.129 | 0.022 | 0.024 | 0.075 | 0.128 |
| 08.27 | 2 | 0.041 | 0.043 | -- | -- | 0.042 | 0.042 | -- | -- | 0.041 | 0.044 | -- | -- |
|  | 8 | 0.024 | 0.024 | -- | -- | 0.025 | 0.025 | -- | -- | 0.024 | 0.025 | -- | -- |
|  | 14 | 0.025 | 0.026 | -- | -- | 0.025 | 0.026 | -- | -- | 0.025 | 0.023 | -- | -- |
|  | 20 | 0.040 | 0.042 | -- | -- | 0.041 | 0.042 | -- | -- | 0.043 | 0.042 | -- | -- |
|  | 日均值 | 0.025 | 0.025 | 0.077 | 0.125 | 0.025 | 0.026 | 0.084 | 0.134 | 0.025 | 0.024 | 0.078 | 0.126 |
| 08.28 | 2 | 0.039 | 0.042 | -- | -- | 0.041 | 0.045 | -- | -- | 0.042 | 0.044 | -- | -- |
|  | 8 | 0.024 | 0.027 | -- | -- | 0.025 | 0.025 | -- | -- | 0.025 | 0.024 | -- | -- |
|  | 14 | 0.026 | 0.028 | -- | -- | 0.027 | 0.026 | -- | -- | 0.026 | 0.025 | -- | -- |
|  | 20 | 0.037 | 0.043 | -- | -- | 0.040 | 0.042 | -- | -- | 0.042 | 0.042 | -- | -- |
|  | 日均值 | 0.025 | 0.028 | 0.080 | 0.115 | 0.026 | 0.025 | 0.083 | 0.133 | 0.026 | 0.025 | 0.077 | 0.125 |
| 08.29 | 2 | 0.038 | 0.041 | -- | -- | 0.040 | 0.043 | -- | -- | 0.040 | 0.043 | -- | -- |
|  | 8 | 0.024 | 0.027 | -- | -- | 0.025 | 0.025 | -- | -- | 0.024 | 0.022 | -- | -- |
|  | 14 | 0.025 | 0.025 | -- | -- | 0.026 | 0.026 | -- | -- | 0.025 | 0.023 | -- | -- |
|  | 20 | 0.042 | 0.042 | -- | -- | 0.041 | 0.042 | -- | -- | 0.040 | 0.042 | -- | -- |
|  | 日均值 | 0.024 | 0.026 | 0.081 | 0.120 | 0.025 | 0.024 | 0.082 | 0.132 | 0.025 | 0.023 | 0.088 | 0.124 |

（6）评价结果及分析

评价区环境空气监测数据统计结果详见下表。

表19  评价区内各测点的大气质量指数

| 监测 点位 | 项目 | SO2 |  | NO2 |  | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时 | 日均 | 小时 | 日均 | 日均 | 日均 |
| 1# | 浓度值范围(μg/m3) | 23-42 | 23-25 | 24-45 | 25-28 | 77-81 | 115-127 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度值 | 42 | 25 | 45 | 28 | 81 | 127 |
|  | 最大浓度占标率% | 8.4 | 16.7 | 22.5 | 35.0 | 54.0 | 42.3 |
| 2# | 浓度值范围(μg/m3) | 22-42 | 25-26 | 22-45 | 24-27 | 82-84 | 129-134 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度值(μg/m3) | 42 | 26 | 45 | 27 | 84 | 134 |
|  | 最大浓度占标率% | 8.4 | 17.3 | 22.5 | 33.8 | 56.0 | 44.7 |
| 3# | 浓度值范围(μg/m3) | 21-43 | 22-26 | 22-44 | 23-25 | 75-88 | 124-128 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度值(μg/m3) | 43 | 26 | 44 | 25 | 88 | 128 |
|  | 最大浓度占标率% | 8.6 | 17.3 | 22.0 | 31.3 | 58.7 | 42.7 |

环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中污染物TSP、PM10、SO2、NO2的最大浓度占标率均小于1，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、声环境

（1）监测点的布设

根据该项目建设位置，共布设8个声环境监测点，监测点布设详见下表和附图4。

表20  噪声监测点位表

| 点位 | 地理位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目现有厂区（变更后选址）东边界1m外 |
| 2# | 项目现有厂区南边界（变更后选址）1m外 |
| 3# | 项目现有厂区西边界（变更后选址）1m外 |
| 4# | 项目现有厂区北边界（变更后选址）1m外 |
| 5# | 原环评拟占地东边界1m外 |
| 6# | 原环评拟占地南边界1m外 |
| 7# | 原环评拟占地西边界1m外 |
| 8# | 原环评拟占地北边界1m外 |

（2）监测方法

环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的条件进行监测。

（3）评价标准

本项目声环境评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

（4）监测单位及监测时间

吉林省国安环境检测有限公司于2017年8月25日昼间和夜间各一次监测。

（5）监测结果

厂界噪声现状监测结果详见下表。

表21  噪声监测结果表                单位：dB（A）

| 点位 | Leq |  | 声环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 49.6 | 41.7 | 1类区 |
| 2# | 52.1 | 42.1 |  |
| 3# | 53.0 | 39.8 |  |
| 4# | 51.0 | 40.2 |  |
| 5# | 50.6 | 40.5 |  |
| 6# | 52.4 | 39.6 |  |
| 7# | 50.7 | 41.2 |  |
| 8# | 49.8 | 43.0 |  |

（5）声环境质量现状评价

采用直接比较法，根据上表得知，拟建项目布设的1#-8#共8个监测点位中，变更前后项目选址声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A））。

4、地下水环境

（1）监测点位的布设

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”得知，本项目属于“附录A”中“144、生活污水集中处理”，地下水环境影响评价项目类别报告表为Ⅲ类，因本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。故根据评价工作等级分级表得知，本项目地下水评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3指出，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个。故本项目共布设4处地下水潜水层监测点位，详见下表及附图6。

表22  地下水监测点位

| 监测点号 | 测点名称 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 沿江村内居民水井 | 了解项目所在地地下水环境现状 |
| 2# | 距项目最近居民水井 |  |
| 3# | 两江村居民水井 |  |
| 4 | 项目所在地水井 |  |

（2）监测项目

地下水监测项目：监测项目共选择7项指标：pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氟、高锰酸盐指数、总大肠菌群。

（3）监测时间与频次

吉林省国安环境检测有限公司于2017年8月25日进行监测。一天一次取样监测。

（4）监测结果

监测结果详见下表。

表23  地下水环境质量现状监测数据统计表      （mg/L，pH除外）

| 检测 项目 | 监测日期 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#沿江村内 居民水井 （李海福10m） | 2#距项目最近 居民水井 （刘万福15m） | 3#两江村 居民水井 （张金和15m） | 4#项目所 在地水井 （张玉琴20m） |
| pH | 2017.08.25 | 7.21 | 7.26 | 7.18 | 6.98 |
| 氨氮 |  | 0.145 | 0.156 | 0.175 | 0.160 |
| 硝酸盐氮 |  | 2.36 | 3.21 | 3.18 | 3.45 |
| 挥发酚 |  | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 |  | 0.321 | 0.356 | 0.318 | 0.320 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） |  | 0.112 | 0.105 | 0.654 | 0.875 |
| 总大肠菌群 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

注：L代表低于方法检出限

（5）评价方法

本项目地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（6）地下水水质评价结果与评价结论

地下水水质现状评价结果见下表。

表24  地下水环境质量现状评价结果统计表

| 检测 项目 | 监测日期 | 评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#沿江村内 居民水井 （李海福10m） | 2#距项目最近 居民水井 （刘万福15m） | 3#两江村 居民水井 （张金和15m） | 4#项目所 在地水井 （张玉琴20m） |
| pH | 2017.08.25 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.04 |
| 氨氮 |  | 0.29 | 0.312 | 0.35 | 0.32 |
| 硝酸盐氮 |  | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 挥发酚 |  | -- | -- | -- | -- |
| 氟化物 |  | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） |  | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.29 |
| 总大肠菌群 |  | -- | - | -- | -- |

根据地下水水质监测结果分析，评价区域地下水现状水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。

5、区域生态环境质量现状

（1）评价范围和评价等级

本项目永久占地面积为13500m2，利用现有厂区用地，不新增占地，占地类型为建设用地，占地位置目前现状为现有建筑物。

（2）生态类型

评价区生态类型为城市生态系统，评价区域内主要为居住、商业混杂区，无珍惜濒危物种及国家级保护动植物。区域植被包括杨树、柳树及道路行道树、灌木等人工种植树木等，树种单一，动物主要为麻雀、乌鸦等鸟类及鼠等动物，无珍稀动植物。

（3）水生生物

据有关资料，鸭绿江项目河段区域内浮游植物有125种，浮游动物有30种，底栖动物有12种，鱼类主要有鲶、鲫鱼、泥鳅等。区域内没有洄游鱼类、重要鱼类产卵场、索饵场及越冬场、珍稀国家重点保护鱼种。

a、浮游植物

区域内共有浮游植物8门74属125种，其中绿藻门25属45种；硅藻门14属36种；蓝藻门48种；金藻门8属9种；裸藻门5属5种；黄藻门4属5种；隐藻门3属4种，甲藻门3属3种，

b、浮游动物

浮游动物共30种。其中原生动物12种、轮虫9种、枝角类6种、挠足类3种、无节幼体及挠足幼体，

c、底栖动物

软体动物7种，环节动物2种和节肢动物3种。在以上种类中，占据数量优势的有节肢动物门种的扁蜉（Ecdyrus）、花扁蜉（Fedyonurus）、花鳃蜉（Potamanthus）以及软体动物门中的纹沼螺（Parafossarulus triatulus）、杜氏珠蚌（Unio douglasiae）、褶纹冠蚌（Cristaria plicata）和东北蝲蛄（Cambaroides dauricus）。

d、鱼类

鱼类主要有鲶鱼、鲫鱼、泥鳅等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

现有污水处理厂位于吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村，变更后选址位于长白朝鲜族自治县清源污水处理厂现有厂区内。项目所在地及周围没有学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等敏感目标。本项目200m范围内无居民敏感点，500m范围内敏感点为：西侧210m沿江村居民，东北侧370m沿江村居民，西南侧约200m棚户区居民。主要环境保护目标详见下表。

表25  具体环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 项目南侧约30m鸭绿江 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 环境空气 | 项目西侧约210m沿江村居民（15人） | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区 |
|  | 项目东北侧约370m沿江村（150人） |  |
|  | 项目西南侧约200m棚户区居民（220人） |  |
|  | 项目西南侧约1000m两江村（180人） |  |
| 声环境 | 项目周边200m范围内 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类区要求 |
| 地下水环境 | 项目北侧约210m居民自打水井 | 《地下水质量标准》 （GBT14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 项目东侧约560m沿江村居民自打水井 |  |
|  | 项目西南侧约200m棚户区居民自打水井 |  |
|  | 项目西侧约910m两江村居民自打水井 |  |

结合本项目建设及排污特点，确定污染控制目标如下：

1、控制项目废水中污染物排放浓度和排放量，使污水厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，确保废水的排放不增加受纳水体的纳污负荷。

2、控制本项目恶臭气体污染物放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2中标准限值要求，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准要求；保护区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、控制本项目设备噪声对区域声环境质量影响，使其达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，保护评价区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。

4、对项目产生的固废物进行妥善处置，做好固体废物的临时贮存工作，加强管理，避免产生二次污染。

5、加强施工管理，严格控制施工扬尘、噪声，确保其不对周围环境产生不利影响；同时加强对施工期生活污水的管理，避免其对项目所在区域地表水的影响；最大限度地降低施工作业对周围生态环境产生的不利影响。

6、设置卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

评价适用标准

环境质量标准

| 环境要素 | 标准级 （类）别 | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 污染物 | SO2 |  | NO2 |  |  |  |  | TSP |  |  | PM10 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 |
|  |  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  | 24小时平均 |  | 24小时平均 |  |  | 24小时平均 |  |  |
|  |  | 浓度限值（μg/m3） | 500 | 150 | 200 |  | 80 |  | 300 |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 污染物 | 硫化氢 |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | TJ36-79 《工业企业设计卫生标准》 |
|  |  | 浓度限值（mg/m3） | 0.01 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | Ⅲ类 | 污染物 | pH | COD | 氨氮 | BOD5 |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 |  | ≤0.2 |  |  | ≤1.0 |  |  |  |
| 地下水 | Ⅲ类 | 污染物 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 挥发性酚类 |  | 氟 |  |  | 高锰酸盐指数（耗氧量） |  |  | GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤0.002 |  | ≤1.0 |  |  | ≤3.0 |  |  |  |
|  |  | 污染物 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浓度限值 | ≤3.0个/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 1类区 | 时间 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  | GB3096-2008 《声环境质量标准》 |
|  |  | 标准值dB（A） | 55 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |

污染物排放标准

| 环境 要素 | 标准级别 | 标准限值 |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | -- | 昼间 | 70dB（A） | 夜间 |  | 55dB（A） | GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 1类区 | 昼间 | 55dB（A） | 夜间 |  | 45dB（A） | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 废气 | 无组织排放监控浓度限值 | 污染物 |  | 颗粒物 |  |  | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 周界外浓度最高点（mg/m3） |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 二级 | 15m高排气筒 |  |  |  |  | GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢（kg/h） |  | 0.33 |  |  |  |
|  |  | 氨（kg/h） |  | 4.9 |  |  |  |
|  | 二级 厂界 | 臭气浓度（无量纲） |  | 20 |  |  | GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 |
|  |  | 硫化氢（mg/m3） |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 氨（mg/m3） |  | 1.5 |  |  |  |
| 废水 | 一级A | 污染物 | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
|  |  | 排放浓度 | 50mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 1mg/L |  |
|  |  | 污染物 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | NH3-N |  |
|  |  | 排放浓度 | 1mg/L | 0.5mg/L | 15mg/L | 5（8）mg/L |  |
|  |  | 污染物 | 总磷 | 色度 | pH | 粪大肠菌群 |  |
|  |  | 排放浓度 | 0.5mg/L | 30mg/L | 6-9 | 103个/L |  |
|  | 一级B | 污染物 | COD | BOD | SS | 动植物油 |  |
|  |  | 排放浓度 | 60mg/L | 20mg/L | 20mg/L | 3mg/L |  |
|  |  | 污染物 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | NH3-N |  |
|  |  | 排放浓度 | 3mg/L | 1mg/L | 20mg/L | 8（15）mg/L |  |
|  |  | 污染物 | 总磷 | 色度 | pH | 粪大肠菌群 |  |
|  |  | 排放浓度 | 1.5mg/L | 30mg/L | 6-9 | 104个/L |  |

因本项目污泥最终处置方式为进入垃圾填埋场填埋处理，故根据《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）规定，详见下表。本项目脱水后污泥含水率应小于60%。

表26  污泥用于填埋基本指标及限值一览表

| 序号 | 基本指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率/% | ＜60 |
| 2 | pH | 5-10 |
| 3 | 混合比例/% | ≤8 |

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改清单。

总量控制指标

污水处理厂建设至今尚未取得总量控制指标批复，根据“十三五”期间总量规划和本项目排污特征，本项目提标完成后将现有燃煤锅炉取缔，冬季采暖采用电采暖。故建议将污水厂处理废水中COD、NH3-N作为总量控制因子。

本环评按照污水厂处理能力建议总量控制指标，长白朝鲜族自治县清源污水处理厂处理能力为2万m3/d，项目建成后，COD排放量为365t/a，削减量为2190t/a，“以新带老”削减量73t/a；NH3-N排放量为47.45t/a，削减量为171.55t/a，“以新带老”削减量36.5t/a。为“十三五”期间COD及NH3-N总量削减起到积极作用。

综上，本环评建议污水处理厂全厂总量控制指标如下，即COD：365t/a、NH3-N：47.45t/a。该指标由建设单位上报环境保护部门，同时应得到该批复。

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

由于原有项目污水处理采用预处理+生化处理+紫外线消毒工艺，导致现有出水水质不稳定，难以做到出水稳定达标（一级A标准），故本项目在原有工艺基础上增加深度处理工艺（深度处理滤池采用纤维转盘滤池1座），污水处理工艺变更为“预处理+生化处理+深度处理+紫外线消毒”，从而使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

一、工艺流程

吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程采用预处理+水解池+CAST生物处理池+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺。

污水通过进水管进入装有粗格栅的格栅间，在此拦截污水中较大杂质。然后由污水泵提升，再经细格栅进一步去除水中杂质，进入旋流沉砂池去除砂砾。沉砂池出水进入水解池水解后进入CAST生物池，去除BOD5、N、P、SS等污染物。生物池出水进入紫外线消毒单元，出水通过现有排污口排入鸭绿江。

生物处理产生的剩余污泥和除磷过程产生化学污泥由剩余污泥泵提升连续进入贮泥池，然后贮泥池内污泥一同进入浓缩脱水机进行浓缩脱水，脱水后泥饼外运。

恶臭、噪声、固废

恶臭、固废

恶臭

（现状）                （现状）               （现状）

预处理间

水解池

CAST生物池

厂外污水

恶臭、固废

恶臭、噪声、固废

（新建）                       （利旧）

污泥脱水机房

贮泥池

泥饼外运

（新建）        （新建）

紫外消毒池

纤维转盘滤池

计量排放

恶臭、噪声、固废

图3  长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程工艺流程图

二、工艺设计说明

升级改造工程设计规模2.0万m3/d，考虑日变化系数1.0，设计水量按2.0万m3/d设计。

1、二级水提升泵池

设置二级水提升泵房，原有污水处理厂内生化池出水进入提升泵池内，提升后送到净水单元进行深度处理。设置污水提升泵3台，二用一备，水泵设计参数如下：Q=458m3/h H=10.0m N=22kW，其中一台设置变频调速装置，考虑自用水量1.1的系数，设计水量按2.2万m3/d设计。

2、深度处理间

为了减少占地，将加药间及变配电间与净化单元（絮凝池、沉淀池、滤池）合建在一起，形成深度处理间，布局紧凑，管理方便，维护结构的平面尺寸为54m×24m。

（1）净水单元

净水单元由混合、絮凝、沉淀和过滤四部分组成，整个系统分为2个系列，考虑自用水量1.1的系数，总设计水量为2.0万m3/d。

①混合

混合采用机械混合，每个系列设两组机械搅拌器，反应时间60S，速度梯度为600S-1。

②絮凝池

絮凝池采用高效网格絮凝池，絮凝时间为22.65min，有效水深设计为4.1m，池体总高度为5.7m，每个系列平面尺寸确定为8.4m×7m。

每系列絮凝池分三段，第一段单格平面尺寸为1.1m×1m，竖井流速为0.11m/s，共10格；第二段单格平面尺寸为1.2m×1m，竖井流速为0.10m/s，共12格；第三段单格平面尺寸为1.4m×1m，竖井流速为0.085m/s，共12格。

池底泥通过集泥斗，把泥收集在一起，采用DN200穿孔排泥管排泥，排泥管末端设置液动角式快开排泥阀，排出池外。

③沉淀池

本工程采用小间距斜板沉淀池，沉淀池与絮凝池合建，共设置2个系列并联运行，每个系列设计1座沉淀池，清水区上升流速1.30mm/s，平面尺寸7m×14m，有效水深设计为4.9m，池体总高度5.2m。斜板斜长为1m，间距25mm，材质为聚丙稀（PP），管壁厚度1.0mm。设计排泥方式采用牵引式刮泥机进行排泥，刮泥机将泥刮到一端集泥坑内，坑内的泥通过排泥管排进池外排泥管，排泥管上设置液动角式快开排泥阀。排泥水通过厂区排水管道最终进入污水处理厂前端粗格栅前。

④滤池

滤池采用纤维转盘滤池，滤池采用纤维转盘滤池1座，分为2格，每格内设纤维转盘1套。

纤维转盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高出水水质，使处理水达到排放标准。

纤维转盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

A、过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。

B、清洗：过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以2转/分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

清洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。清洗时同时启动两台反冲洗泵，对两组过滤转盘（4个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

C、排泥：纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。

表27  纤维转盘滤池性能参数

| 序号 | 项目 | 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水水质 | SS≤20mg/l | 当进水水质略大于此值时，滤速、反 洗水量、反洗周期将有所变化。 |
| 2 | 平均出水水质 | SS≤10mg/l |  |
| 3 | 滤速 | ≤15m3/h.m2 | 视水质水量情况定。 |
| 4 | 滤盘直径 | 2.5m |  |
| 5 | 滤盘数量 | 12 |  |
| 6 | 滤布寿命 | ≥3年 |  |
| 7 | 水头损失 | 滤池内部0.3m |  |
| 8 | 反洗水量 | 1-3% | 视水质水量情况定。 |
| 9 | 反洗转速 | 1转/2分钟 |  |
| 10 | 反洗周期 | 1h | 视水质水量情况定。 |
| 11 | 反冲洗泵 | Q=50m3/h，H=7m，N=2.2Kw | 每池配1台 |
| 12 | 旋转驱动电机 | 0.75Kw | 每池配1台 |

（2）加药间

加药间位于深度处理间内，房间平面尺寸为12m×9m。内设加药设备和药库。混凝剂采用PAC，PAC的最大投加量按80mg/L计算，平均投加量按50mg/L设计，投配浓度为10%。药剂采用干贮方式，调制时把药剂和水按一定比例投入溶药罐中，启动机械搅拌机进行搅拌，完全混合后，由计量泵把调好的药剂送至投加点。溶药罐共设3座，直径为2m，高度为2.2m。助凝剂采用PAM，药剂稀释浓度0.2%,投加量为1mg/l，采用三腔一体化絮凝设备投加。

加药间内设隔膜计量泵3台，2用1备，单泵流量400L/h，压力为0.4MPa，功率0.37KW。设置螺杆泵2台，一用一备，单泵流量500L/h，压力为0.4MPa，功率0.55KW。

3、污泥贮池

利用现有污泥贮池一座，用于贮存和混合由生化池和沉淀池排放的污泥。为防止污泥中的磷的释放，污泥贮池考虑能够贮存4h的泥量。污泥贮池平面尺寸为7.5m×5.0mm，有效水深为3.5m，总深度为3.85m。内设潜水搅拌机2台，单台功率为3.0KW。

4、污泥脱水间

原有污泥脱水间内含有高低压配电及机修间等，用于污泥脱水的面积及房间内层高均不能满足现有污泥脱水系统改造后的设备安装及使用要求，因此，对原有污泥脱水间拆除后重建，新建污泥浓缩脱水间的平面尺寸为33.0mx18.0m。

干污泥量为4.1t/d，含水率99.2%；污泥体积为512.5m3/d。

选用叠螺式污泥浓缩机2台，1用1备（远期全用），近期运行时间12小时/天，单台叠螺式污泥浓缩机的处理能力为600kg-DS/h ，电气功率为N=3.2Kw。选用弹性板框压滤机2台，1用1备，远期增加1台，单台叠螺式污泥浓缩机的处理能力为60m2，电气功率为N主=7.5Kw，N副=5.5Kw。

污泥脱水整套设备包括：污泥螺杆泵、叠螺式污泥浓缩机、转子泵、弹性板框压滤机、加药系统及电控系统等。

污泥通过污泥螺杆泵送入叠螺式污泥浓缩机进行预脱水、再经过转子泵送入弹性板框压滤机进行脱水。

反冲洗采用滤布清洗机一台，设计参数：40L/min，H=4Mpa N=3.5KW。

脱水机配聚合物配制和投加系统1套：配药浓度0.2%。干物质螺旋式剂量装置，包括药粉仓和药粉储量监测装置；母液配药罐，包括电动螺旋桨搅拌装置，进水通过分布器无粘滞地分布药剂，具有药位控制装置、当熟化时间已到，并且储药罐有足够的空间，母液自动释放到下面的储药罐，储药罐具有药位控制装置；附加液体聚合物剂量泵，带干粉或液体选择开关，安装在控制板上；聚合物剂量泵可安装在墙壁上，带防止干运转保护。带特殊混合管，用于聚合物溶液均化到0.2%的活性物质，具有可调的驱动装置。

整套污泥脱水系统设备自带控制箱1套，接收所有控制运行参数，具有主开关以及所有电机开关。显示运行及故障信息，全自动控制或手动控制(可通过转换开关预选)。具有检修开关，用于保养及维修。可无源提供以下信号：手工操作、自动运行、集合故障信号。

污泥脱水后（泥饼）13.5m3/d(按含水率60%)，用螺旋输送机将泥饼输送到污泥外运间，由污泥车运走，依据环评要求脱水后污泥送到长白县聚宝沟垃圾填埋场进行卫生填埋，做到无公害化处理。

为使污泥易于脱水，在进浓缩机前投加聚丙烯酰胺。药剂投加量为污泥干重的0.4%。

5、除臭系统

本工程除臭采用全程除臭工艺。将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理厂原有生化池及预处理间内，活性污泥混合液经过培养箱，其中的生物填料对除臭微生物的生长、增殖产生诱导和促进作用，增殖强化除臭微生物，将生化池排出的活性污泥回流于污水厂进水端，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。并再新增2套生物滤池（处理效率均不低于90%）处理深度处理间及污泥脱水间、污泥贮池产生的恶臭气体。

6、除磷处理的方案

化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，然后通过固液分离将磷从污水中去除。固液分离可单独进行，也可与初沉污泥和二沉污泥的排出相结合。按工艺流程中化学药剂投加点的不同，化学沉淀除磷工艺可分为前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀三种类型。

（1）前置沉淀：在初沉池前投加药剂时，要求具有良好的混合和絮凝作用以保证最佳处理效果。通过混合和絮凝系统的合理设计，一级处理可获得70%～90%的除磷率。投加药剂还可明显提高BOD和SS的去除率。对此种方法，设置独立的快速混合池是必要的。

（2）同步沉淀：将铝盐或铁盐直接投加到生物池内或生物池与二沉池之间是相当普遍的化学除磷方法。这种选择充分体现了药剂投加点的灵活性，允许改变加药点确保最佳混凝条件。由于最佳药剂投加位置依化学药剂的选择、生物池与沉淀池之间渠道的水流速度梯度及污水的水质特性而变化，因此对加药点的生产性试验是非常必要。

（3）后置沉淀：在二沉池后投加药剂除磷。

项目采用投加PAC进行化学除磷投加量的确定：

理论投药量为1.6mol PAC/mol P，设计市政污水所需的药剂投加量经验值一般为理论投药量的4～5倍。

原有CAST内设置厌氧池，从建设单位反馈的环保监测水质，基本能够满足出水一级B中关于TP的要求，出水TP低于1.0mg/l，本次设计中不对二级生化处理系统进行改造，为使出水TP满足一级A标准中的0.5mg/l，将采用化学法进行处理，化学除磷放在深度处理段混合池内，通过加药将水中的磷沉淀去除。

7、脱硝处理方案

根据建设单位、设计单位介绍，本次不对生化池进行结构上改造，再对设备更新换代基础上优化工艺控制过程。根据设计进水水质情况，对生化池容积进行核算，生化池分4组，设计周期为6h，优化后流程进水1.5h、反应2.5h、沉淀1h、滗水1h，当污泥混合液浓度为3800mg/L、充水比为0.31时，在生化池出水TN及氨氮指标满足一级A要求时，需要单组生化池有效容积4468m3。目前单组生化池平面尺寸为40mX21m，有效水深为5.7m，有效容积为4788 m3。现有生化池容积能够满足脱氮的要求，不需进行改造。

主要污染工序

本项目是一项污染治理工程。污水处理厂技术改造完毕后，将会大大消减长白县城区排污对地表水的污染负荷。

1、施工期主要影响因素

（1）土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。

（2）各种施工机械，如汽车、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。

（3）施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境污染产生的影响。

（4）本项目建设过程中将增加处理设备。在此过程中，如污水处理厂的废水处置不当或未经处理直接排放，会对地表水体水质造成严重的影响，进而影响水生生态环境。

（5）现有建筑拆除过程中将产生建筑垃圾，总拆除面积729.06m2，根据《环境卫生工程<建筑垃圾的产生与循环利用管理>》（2006年8月第14卷第4期）中有关建筑垃圾产生情况的分析，“微观层面上，即单幢建筑物的建造和拆毁活动中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量分别为20-50kg/㎡和1-2.5t/㎡。本项目按照1.75t/㎡计算，建筑垃圾产生量约为1276t。若乱抛乱弃将造成二次污染。

（6）项目将对现有污泥脱水间所在综合车间拆除，在原地重建。但根据建设单位提供资料，在改造过程中先对综合车间土建部分进行拆除重建，污泥脱水设备暂不拆除正常运行，不影响污泥脱水流程。待新脱水设备安装时再拆除现有设备，拆除旧设备安装设备工期在2-3天内。期间污泥暂存于污泥贮池，现有污泥贮池可贮存排泥泵4h的泥量，污水处理厂共4个生化池，1天对其中2个生化池剩余污泥排除，每次排泥0.5h，相当于1h泥量。贮泥池可储存4天污泥，能满足旧设备拆除，新设备安装运行期间污泥储存所需容量。因此，在提前清空贮存池淤泥，严格管理情况下污泥脱水设备拆除安装期间产生淤泥不会对环境产生二次污染。

2、营运期主要影响因素

污水处理工程是一项水污染治理工程，但同时，污水处理厂本身存在的污染源也将会给环境带来一些次生影响。

通过对污水处理厂的工程分析可知，本项目主要污染源污染物排放情况及拟采取的污染防治措施如下：

（1）废水

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程，对现有污水处理厂设计规模2.0万m3/d进行提标。污水厂本身运行过程中产生的少量反冲洗水、压滤污泥废水等生产废水回流至污水集水井重新处理。

本次改造后污水厂全厂处理规模不变，为2.0万m3/d，设计进水指标为COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、SS：380mg/L、NH3-N：30mg/L、总氮：40mg/L、总磷：3mg/L。

项目提标改造前出水水质应达到一级B标准要求，即COD：60mg/L、BOD5：20mg/L、SS：20mg/L、NH3-N：8mg/L、总氮：20mg/L、总磷：1.5mg/L。提标改造后废水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准要求，即COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：5（8）mg/L、总磷：0.5mg/L、总氮：15mg/L，处理后的污水经现有排污口排入鸭绿江。

本项目提标工程污水处理情况详见下表。

表28   本项目提标改造工程污水排放情况一览表

| 废水 类别 | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  | 产排量（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 总进 水 | 350 | 150 | 380 | 30 | 40 | 3 | 2555 | 1095 | 2774 | 219 | 292 | 21.9 |
| 原出 水 | 60 | 20 | 20 | 8(15) | 20 | 1.5 | 438 | 146 | 146 | 83.95 | 146 | 10.95 |
| 出水 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 | 365 | 73 | 73 | 47.45 | 109.5 | 3.65 |
| 处理水量 |  |  |  |  |  |  | 7300000t/a |  |  |  |  |  |

注：氨氮排放标准与水温有关，根据北方实际情况，水温高于12℃和低于12℃的天数基本相等。

工程提标后，COD排放量为365t/a，削减量为2190t/a，“以新带老”削减量73t/a；NH3-N排放量为47.45t/a，削减量为171.55t/a，“以新带老”削减量36.5t/a。

2、废气

本项目无新增劳动定员，故无新增食堂油烟产生，将原有燃煤锅炉取缔，冬季采暖变换为电采暖。故本项目废气主要为污水处理厂产生的恶臭气体。

（1）现有污水处理厂

本次为现有污水处理厂提标改造项目，现有污水厂未安装除臭装置，通过对现有污水处理厂厂界恶臭气体浓度监测，可知现有污水厂未对环境空气造成较大影响，但为了最大限度减少对项目周边环境空气的影响。本环评建议对现有生化池及预处理间进行改造，具体改造内容为，将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理厂原有生化池及预处理间内，经以上措施处理后，现有厂区内产生的臭气对周边环境空气影响甚微。

（2）本次技术改造工程

废气污染源主要为深度处理间、污泥脱水间与污泥贮池产生的恶臭气体。

恶臭废气成分详见表29，指标包括NH3、H2S和臭气浓度，还包括有机硫类和胺类等。废气排放方式均为连续式，排放去向均为环境空气。废气成分详见下表。

表29  恶臭废气的主要成分

| 类别 | 代表性因子 |
| --- | --- |
| 含硫的化合物：如硫化氢、硫醇类、硫醚类等 | H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3 |
| 含氨化合物：如氨、胺、吲哚类等 | NH3、（CH3）3N、吲哚 |
| 卤素及衍生物：如氯气、卤代烃等 | CS2 |
| 烃类：如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等 | CH4、苯乙烯 |
| 含氧有机物：如醇、酚、醛、酮、有机酸等 | - |

本项目运营期污水厂将产生恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S。恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型，故本次评价采用类比调查方法确定，每处理1g的BOD5可产生3.1mg的NH3、0.12mg的H2S。项目运营后共削减BOD51022t/a，则项目产生的NH3和H2S总量分别为3.17t/a，0.12t/a。

据建设单位提供的材料，本工程拟采用全流程除臭工艺对恶臭气体进行处理，城镇污水厂全过程除臭工艺是将含有组合生物填料的培养箱安装于污水厂生物池内培养除臭微生物，活性污泥混合液经过培养箱，其中的生物填料对除臭微生物的生长、增殖产生诱导和促进作用，增殖强化除臭微生物，将二沉池排出的活性污泥回流与污水厂进水端，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂从进水到出水各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。

在除臭污泥投加体积比例控制为进水量2%-10%范围内，微生物培养箱内溶解氧在0.5mg/L左右时，恶臭气体的去除率能够达到90%；对污水出水BOD5、COD和NH3-N等各项指标无负面影响。因此，本工程即以全过程除臭工艺对恶臭气体的去除率为90%计。

本项目深度处理间、污泥脱水间和污泥间（污泥贮池）等建构筑物进行封闭，采用生物滤池除臭法，项目在深度处理间设置1处除臭间；因污泥脱水间与污泥贮池间紧邻，故在污泥贮池间设置1处除臭间，污泥脱水间产生臭气通过鼓风机及管道通向污泥贮池间除臭装置。项目产生的恶臭气体经过集气装置收集后分别经15m高的排放筒排放，设计气量为51000Nm3/h。并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放。污水站恶臭气体有组织排放情况详见下表。

表30  恶臭气体有组织产排情况

| 处理前 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | 3.17 | 0.362 | 7.10 |
|  | H2S | 0.12 | 0.014 | 0.27 |
| 处理后 | 污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
|  | NH3 | 0.26 | 0.023 | 0.45 |
|  | H2S | 0.01 | 0.001 | 0.02 |

根据上表可知，本项目恶臭气体污染物排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2中标准限值要求。

（3）噪声

污水厂内的主要噪声源为设备噪声：风机、各类水泵及污泥泵等；污水提升泵站的主要噪声原为水泵。噪声源排放情况详见下表。

表31  主要设备噪声排放情况

| 序号 | 噪声源 | 声级值[dB(A)] | 声级特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 105 | 连续、稳定 |
| 2 | 污泥泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 3 | 水泵 | 95 | 连续、稳定 |

对上述噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响。

（4）固体废物

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾，故固废物主要为脱水后污泥。产生量为3650t/a。

污泥输送至污泥贮池内，在经由污泥脱水间进行脱水处理，污泥脱水后（泥饼）10m3/d（3650t/a）（按含水率60%），用螺旋输送机将泥饼输送到污泥外运间，由污泥车运到城市垃圾填埋场处理。能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于泥饼临时贮存场所，应进行地面防渗，同时应进行防雨处理，防止造成二次污染。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 各污水处理设施 | NH3 | 7.10mg/m3，3.17t/a | 0.71mg/m3，0.32t/a |
|  |  | H2S | 0.27mg/m3，0.12t/a | 0.03mg/m3，0.01t/a |
| 水污 染物 | 废水 | COD | 350mg/L、2555t/a | 50mg/L、365t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、1095t/a | 10mg/L、73t/a |
|  |  | SS | 380mg/L、2774t/a | 10mg/L、73t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、219t/a | 5（8）mg/L、47.45t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L、292t/a | 15mg/L、109.5t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/L、21.9t/a | 0.5mg/L、3.65t/a |
| 固体废物 | 生产 | 污泥 | 3650t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为噪声主要来风机、各类水泵及污泥泵等各种生产设备，其声压级在95-105dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 在项目平整场地施工过程中存在挖方现象，将改变土壤的理化指标，造成短期内的水土流失，但随着施工期的结束，土地表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。项目建成后在污水处理厂周围多植树种草，建设绿化带，既能净化空气又能起到隔声降噪的作用，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

项目主要污染物产生及预计排放情况

环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

1、地表水环境影响分析

污水处理厂施工期排放的污水主要为施工废水及施工人员的生活污水。施工废水中SS较高，如随意排放对鸭绿江水质的影响较大，因需设置沉淀池，沉淀后排入纳污水体。

本次污水处理厂工程所在河段为Ⅲ类水体，由于施工营地生活污水污染物浓度较高，施工人员的生活污水不得随意排放，可依托长白朝鲜族自治县污水处理厂内现有生活排水设施，排入污水厂处理达标后排放。另外，生活垃圾要定点避雨堆放，及时清运，严禁排入鸭绿江。

本项目建设过程中如污水处理厂的废水处置不当或未经处理直接排放，会对地表水体水质造成严重的影响，进而影响水生生态环境。

2、环境空气影响分析

污水处理厂施工时由于土方填挖，施工时产生的扬尘对周围环境空气的影响较大。但因其沉降衰减很快，对施工场外环境和人群影响较小，根据对同类工程施工现场进行的类比监测资料，施工的扬尘影响强度和范围情况详见下表。

表32  施工扬尘浓度变化及影响范围            单位：mg/m3

| 距现场距离（m） | 背景值 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 | 0.146 | 1.892 | 1.013 | 0.586 |

根据类比监测资料可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，施工扬尘影响约50m，所以只要施工中采取必要的措施，施工扬尘对施工场区界外50m影响不大。污水处理厂50m范围内无居民，施工期大气影响不大。

3、声环境影响分析

本次工程施工期施工机械大部分是高噪声机械，如挖掘机、卡车、推土机、铲车等，气噪声源强参考《公路建设项目环境影响评价规范（试行）附录E2》“施工机械噪声测试值汇总表”中提供的各种机械5m噪声测试值，施工噪声距离衰减值详见下表。

表33  施工机械噪声距离衰减值表

| 序号 | 噪声值 设备名称 | 距离施工机械距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| 1 | 推土机 | 86 | 72 | 62 | 55 | 48 | 43 | 40 |
| 2 | 挖掘机 | 84 | 70 | 60 | 53 | 46 | 41 | 38 |
| 3 | 装载机 | 90 | 76 | 66 | 59 | 52 | 47 | 44 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声昼间噪声限制为70dB（A），夜间噪声限制为55dB（A），施工场地现场施工噪声昼间15m外、夜间70m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求；项目污水处理厂施工场地周边200m没有居民集中居住区等环境敏感目标。故项目施工期噪声影响对周边声环境影响甚微。

4、固体废物影响分析

本次工程施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾，不及时清理会对周围环境产生不良影响。施工弃土临时存放后用于场地平整，生活垃圾依托现有生活垃圾箱由环卫部门定期清运，建筑垃圾及时运送至长白县指定建筑垃圾填埋点处置。综上，施工期固体废物不会产生二次污染。

5、施工期水土流失影响分析

（1）水土流失因素分析

建设项目的水土流失主要发生在施工期。施工期的水土流失是短期行为，因此本评价的重点将放在对水土流失产生的原因、水土流失的发生时期等分析上，目的是寻求合理的施工方案，以尽可能地减少水土流失量。

本工程在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，产生水土流失主要表现在以下几个方面：

①施工时破坏植被产生水土流失；

②工程取、弃土处置不当产生水土流失；

因此，施工期的水土流失原因主要是施工期挖土、填土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。

（2）水土流失侵蚀预测评价

①道路扰动原地貌、损坏土地和植被面积

本工程对原地貌、土地和植被的扰动和损坏主要表现在工程占地范围内的开挖和回填引起的，本项目变更后新建建筑物占地面积1854m2，扰动面积统计详见下表。

表34  工程建设占地及扰动面积统计表

| 区域名称 | 占用地类型及面积（m2） |
| --- | --- |
|  | 建设用地 |
| 永久占地 | 2000 |
| 合计 | 2000 |

②预测方法

根据项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设的特点，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，一方面要确定原土地利用条件下的水土流失背景；另一方面要通过相应的目的调查、分析，确定本工程建设期和运营期再塑地貌的土壤侵蚀量，按照已确定的预测年限，逐年进行新增水土流失量预测。

计算公式如下：

W1=1iFi×Ai×Pi×Ti

式中：  W1—工程兴建时水土流失量（t）；

F1—加速侵蚀面积（km2）；

A1—加速侵蚀系数，本工程A1值取0.65-2.0；

P1—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

T1—侵蚀时间（a）。

③水土流失预测结果及分析

本项目所在地区属轻度侵蚀区，原生地貌侵蚀模数为500-2500t/km2·a，水土流失量预测中取值为1000t/km2·a，工程施工期各用地类型水土流失背景值见下表。

表35  施工期水土流失背景值

| 施工用地类型 |  | 工程占地面积（m2） | 原生地貌侵蚀模数 （t/km2.a） | 水土流失背景值 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 建设用地 | 2000 | 500 | 1 |
| 合计 |  | 2000 | - | 1 |

本工程水土流失主要是施工期间土石方开挖、碾压引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。

本项目实际施工期为1年（2018.7-2019.8）。根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如下表。

表36  施工期扰动面积新增水土流失量预测结果

| 项目 | 评价面积（m2） | 实际流失 面积（m2） | 流失时间（a） | 预测水土 流失量（t） | 背景流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 2000 | 2000 | 1 | 2 | 1 |
| 合计 | 2000 | 2000 | 1 | 2 | 1 |

表37  施工期不同项目的水土流失变化统计表

| 项目 | 流失时间（a） | 预测水土流失量（t） | 背景流失量（t） | 增减量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 合计 | 1 | 2 | 1 | +1 |

通过对本工程施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，施工期将新增水土流失量1t。

（3）水土流失防治

施工中表面土壤的翻动，造成土地表面因施工而引起的水土流失。工程施工过程中由于土地植被北破坏，土地翻动，可能造成短期内的水土流失现象。项目所采取的水土保持绿化设施将在大约一年的时间逐渐发挥作用，同时因工程结束，工程区永久占地被固化，绿化区种植植被、一些水土保持设施也相继建成，水土流失现象将逐渐消失。

为减少水土流失，应采取以下防治措施：

①在施工场地周围设临时排洪沟，铺草席、碎石或薄膜加以防护，确保暴雨时不出现大量的水土流失。

②设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，可在堆放场铺盖防水雨布，在周围开挖疏排水沟等。

③合理安排施工季节，尽量避免在暴雨季节大规模开挖路基。

④指定土地整治、复原计划，搞好评价区的水土保持功效逐步复原。

6、生态环境影响分析

污水处理工程实施后对城市生态环境的影响主要以正面影响为主，主要表现在对排污口附近水生生态的影响方面。本工程实施后，生活污水经处理后排入鸭绿江污染物大量减少，水质将逐步得到改善。地表水水质的改善有利于鱼类和其他水生生物的生长，有利于维持水生生态环境的平衡。水体中浮游生物种群将发生相应变化，沿岸浅水区底栖动物多样性与数量将有所增加，有利于水生生物的生长。

营运期环境影响分析：

1、地表水

（1）预测因子

根据拟建项目的废水排放特征及受纳水体水环境质量现状，地表水预测因子拟定为COD和氨氮。

（2）预测断面与预测时期

预测断面为污水厂排污口下游1000m处，预测枯水期对鸭绿江水质环境的影响程度。

（3）预测源强

预测时按正常排放和事故排放两种情况进行。

正常排放：污水处理设施正常运行，废水达标排放时的废水量及较提标改造前污染物消减浓度。

事故排放：污水处理设施发生故障，废水未经任何处理的废水量及污染物浓度。预测源强详见下表。

表38  项目废水预测源强

| 污染物 废水排放量（m3/s） |  | COD （mg/L） | COD （g/s） | 氨氮 （mg/L） | 氨氮 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | 正常排放 | 10 | 2.3 | 3 | 0.69 |
| 0.23 | 事故排放 | 350 | 80.5 | 30 | 6.9 |

（4）预测模式

C0=CpQp+ChQhQp+Qh

式中：C0—河流充分混合点污染物浓度，mg/L

Cp—废水中污染物排放浓度，mg/L

Ch—河流断面污染物现状浓度，mg/L

Qp—废水排放量，m3/s

Qh—河流流量，m3/s

（6）预测参数

根据有关资料确定本次环评中水质预测模型参数见下表。

表39  水质预测模型参数的选择

| 项 目 |  | 枯水期 |
| --- | --- | --- |
| 鸭绿江项目排污口附近 | 平均流量（m3/s） | 0.382 |

（7）预测内容及结果分析

预测结果见下表。

表40  不同排放状态下鸭绿江枯水期水质影响情况表

| 断面 | 预测断面 | 污染物 | 河流现状值 （mg/l） | 预测值（叠加后） （mg/l） | 浓度增减量 （mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 污水厂排污口下游1000m处 | COD | 13 | 4.36 | -8.64 |
| 事故排放 |  |  |  | 139.65 | +6.65 |
| 正常排放 |  | 氨氮 | 0.689 | 0.426 | -0.263 |
| 事故排放 |  |  |  | 11.7 | +11.01 |

由上表可知，正常排放情况下，污水厂处理后出水对地表水水质改善作用明显。在事故排放时，COD、氨氮预测浓度值较鸭绿江现状浓度值大幅度增加，将降低鸭绿江的水环境容量，加重水体污染程度。因此，为保护地表水环境质量，在污水处理厂运行后，应加强管理和维护，尽量避免事故排放现象出现。

根据现状监测及污水处理厂提供的2014年及2015年的运行报表，可以得知现有污水处理厂出水可以达到现有一级B标准，项目经本次提标改造后，污水处理厂出水须满足一级A标准，出水水质较原有污水出水水质有所改善，项目的提标改造，可以实现污染物减排，地表水体的污染负荷可得到减轻，对长白朝鲜族自治县“十三五”期间的总量控制和节能减排起到积极的推进作用。

2、废气

（1）有组织排放臭气

根据工程分析，项目废气主要为为深度处理间、污泥脱水间与污泥贮池产生的恶臭气体，通过对深度处理间、污泥脱水间和污泥间（污泥贮池）等建构筑物进行封闭，同时对上述池产生的恶臭气体收集，由生物滤池（处理效率90%）处理后，经15m高排气筒高空有组织排放。

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJT2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算臭气，其预测参数详见表41，在不考虑建筑物下洗情况下，预测其中两种种污染物NH3、H2S正常排放情况下的下风向轴线浓度，并计算相应污染物占标率。下面对污水处理厂产生的污染物进行预测，估算模式计算结果详见表42、43。

表41  点源污染物排放源强

| 点源 名称 | 排气筒 底部海 拔高度 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 单位 | m | m | m | m/s | K | h | Cond | t/a |  |
| 污水处理厂 | 150 | 15 | 0.2 | 459.19 | 280 | 8760 | 连续 | 0.32 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 事故 排放 | 3.17 | 0.12 |

表42  污水处理厂采用估算模式NH3计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 正常排放 |  | 事故排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 浓度占标率 Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci2（mg/m3） | 浓度占标率 Pi2（%） |
| 10 | 7.13E-7 | 0.00 | 7.063E-6 | 0.00 |
| 100 | 1.543E-6 | 0.00 | 1.529E-5 | 0.01 |
| 100 | 1.543E-6 | 0.00 | 1.529E-5 | 0.01 |
| 200 | 2.632E-5 | 0.01 | 0.0002607 | 0.13 |
| 300 | 6.504E-5 | 0.03 | 0.0006443 | 0.32 |
| 400 | 7.957E-5 | 0.04 | 0.0007883 | 0.39 |
| 426 | 8.005E-5 | 0.04 | 0.000793 | 0.40 |
| 500 | 7.734E-5 | 0.04 | 0.0007662 | 0.38 |
| 下风向最大浓度 | 8.005E-5 | 0.04 | 0.000793 | 0.40 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%/m | -- |  | -- |  |

表43  污水处理厂采用估算模式H2S计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 正常排放 |  | 事故排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1（mg/m3） | 浓度占标率 Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci2（mg/m3） | 浓度占标率 Pi2（%） |
| 10 | 2.228E-8 | 0.00 | 2.674E-7 | 0.00 |
| 100 | 4.823E-8 | 0.00 | 5.788E-7 | 0.01 |
| 100 | 4.823E-8 | 0.00 | 5.788E-7 | 0.01 |
| 200 | 8.225E-7 | 0.01 | 9.87E-6 | 0.10 |
| 300 | 2.033E-6 | 0.02 | 2.439E-5 | 0.24 |
| 400 | 2.487E-6 | 0.02 | 2.984E-5 | 0.30 |
| 426 | 2.502E-6 | 0.03 | 3.002E-5 | 0.30 |
| 500 | 2.417E-6 | 0.02 | 2.9E-5 | 0.29 |
| 下风向最大浓度 | 2.502E-6 | 0.03 | 3.002E-5 | 0.30 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%/m | -- |  | -- |  |

根据估算模式的预测结果，本项目正常排放下主要污染物NH3、H2S下风向最大落地浓度甚微，对项目所在区域环境影响甚微。本环评建议在事故排放情况下应针对故障部位进行检修。

（2）无组织排放臭气

本项目运营期污水厂产生的恶臭气体（主要污染因子为NH3和H2S），经措施处理后，本项目产生的恶臭气体大部分被收集后通过排气筒有组织排放，新建的一座深度处理间、一座污泥脱水间和一座污泥间（污泥贮池）产生的恶臭气体仍有微量恶臭气体无组织排放，排放量NH3和H2S分别为0.317t/a，0.012t/a。

因以上无组织排放源均匀分布在厂区各处，故本环评将以上无组织排放源近似看做整体面源（即整个厂区），本环评采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJT2.2-2008）推荐模式进行计算。项目无组织排放气体排放情况见下表，本环评以此作为计算源强。

①大气环境防护距离

表44  主要废气污染物排放源强

| 污染物 | 污染排放量t/a | 面源宽度 | 面源长度 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.317 | 75m | 180m | 4.5m |
| H2S | 0.012 | 75m | 180m | 4.5m |

分析结果如下图。

图4  NH3大气环境防护距离结果

图5  H2S大气环境防护距离结果

由上图可知，本项目大气环境防护距离计算结果为厂界外无超标点，不需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

通过工程分析可知，排放量NH3和H2S分别为0.317t/a，0.012t/a。以无组织排放区有效面积（13500m2）计算卫生防护距离。

⑵预测模式

采用制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）中的公式：

Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD

L—工业企业卫生防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。（根据该生产单元占地面积S（m2）进行计算，r=(s/π)0.5）。

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。

QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm—污染物标准，mg/m3。

卫生防护距离计算的系数选取详见下表。

表45  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 年均风速 m/s | 卫生防护距离 L， m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000<L≤2000 |  |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 |  | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 |  | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 |  | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |  |

⑶预测结果及卫生防护距离的确定

卫生防护距离计算结果详见下表。

表46  建设项目无组织排放源强

| 序号 | 无组织排放物质 | 无组织源面积(m2) | 计算结果（m） | 应执行的卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 13500 | 52.742 | 200 |
| 2 | 硫化氢 |  | 50.004 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定“7.3卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m”以及“7.5无组织排放多种有害气体的工业企业，按QC/CM的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的QC/CM值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

在采取相应防范措施下，本项目的卫生防护距离为200m，项目全厂卫生防护距离范围图详见附图8，该防护距离内没有卫生防护距离定义的居民点等敏感目标（距离本项目最近环境敏感点为项目所在地北侧约210m居民），项目建设满足卫生防护距离的要求，另，在防护范围内不得建设医院、学校、机关、科研单位、住宅等环境敏感区域。

项目西侧约5m为雅阁生态园，建成时间为2007年早于污水处理厂（2009）建成，存在砖混结构的永久建筑，功能上属于采摘园，提供餐饮和短期住宿服务。但目前处于停止营业状态，无法确定后续是否继续营业。污水处理厂环评及验收结论（详见附件）中未将其作为环境敏感点。根据对现状恶臭气体监测结果（详见表12及附件），污水处理厂下风向氨气、硫化氢污染物指标均无超标现象出现，满足《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》标准要求（NH3：0.2mg/m3、H2S：0.008mg/m3）。污水厂提标改造后“以新带老”对污水处理厂安装生物除臭装置，相较于现状氨气、硫化氢污染物排放量，污水厂周边氨气、硫化氢污染物浓度进一步降低，因此对雅阁生态园影响减轻。

3、声环境

本项目运行期噪声污染源为设备产生的噪声，通过类比调查，其最大噪声值为105dB（A）。为避免上述噪声源对项目周边内外声环境的影响，应采取必要的减振、吸声等措施。

（1）噪声污染源

该项目噪声源主要为风机、各类水泵及污泥泵等各种生产设备，其噪声值在95-105dB（A）之间。本评价选取主要产噪设备进行预测。

在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，且采用减振、吸声等防治措施。

（2）噪声预测

噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，计算模式为：

噪声叠加模式

L总=10Lgi=1n10Li10

式中：L总－多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）；

Li－第i个声源在某点的声压级，dB（A）；

N－噪声源的个数。

点声源随距离衰减模式：

Lr=Lr0−20Lg(rr0)−ΔL

式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）；

Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－监测点距声源的距离，m；

ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。

（3）预测结果及评价结论

依据上面的预测模式和参数以及噪声现状监测数据，预测结果见下表。

表47  噪声预测结果统计表

| 序号 | 监测点位置 | 昼间噪声 |  |  |  | 夜间噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 变化值 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 变化值 |
| 1 | 厂界东侧 | 50.6 | 34.8 | 50.7 | +0.1 | 40.5 | 34.8 | 41.5 | +1.0 |
| 2 | 厂界南侧 | 52.4 | 39.5 | 52.6 | +0.2 | 39.6 | 39.5 | 42.6 | +3.0 |
| 3 | 厂界西侧 | 50.7 | 38.4 | 50.9 | +0.2 | 41.2 | 38.4 | 43.0 | +1.8 |
| 4 | 厂界北侧 | 49.8 | 39.0 | 50.1 | +0.3 | 43.0 | 39.0 | 44.5 | +1.5 |

由上表预测结果可以看出，本项目投产后各厂界昼、夜间预测噪声值都有所增加，因设备都建在室内，通过隔声和距离衰减，厂界昼间噪声值最高可达52.6dB（A），最低50.1dB（A），夜间噪声值最高可达44.5dB（A），最低41.5dB（A）；与工业企业厂界噪声标准中1类区相比，昼、夜间均满足厂界1类标准的要求。

4、固体废物

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾，故固废物主要为脱水后污泥。污泥输送至污泥贮池内，在经由污泥脱水间进行脱水处理，污泥脱水后（泥饼）10m3/d（3650t/a）（按含水率60%），用螺旋输送机将泥饼输送到污泥外运间，由污泥车运到城市垃圾填埋场处理。

5、地下水环境

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：污水处理的各个单元、污泥暂存区等污水下渗对地下水造成的污染。

污水处理厂的主要构筑物为储水构筑物，对结构防水性能有较高的要求，所以储水构筑物均采用钢筋混凝土结构，在储水构筑物中，还需加一定比例的防水剂，用于混凝土的收缩变形，以避免混凝土在温度、干缩、徐变等作用下引起的开裂。长度超过30m的矩形池，设温度伸缩缝，内设橡胶止水带，双组份聚硫密封膏嵌缝。

除此外污水处理厂构筑物还需进行防渗、抗腐蚀。构筑物采用的混凝土强度等级一般为：储水构筑物为C25，抗渗标号为S6，混凝土为C15，垫层为C10，建筑物为C20。采用钢筋：直径小于12mm用Ⅰ级钢，直径大于12mm用Ⅱ级钢。

该项目重点防渗区包括：深度处理间、污泥脱水间和污泥间等。其防渗措施为：这些重点防渗区首先地面必须先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

一般防渗区主要是厂区路面，防渗措施：地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 各污水处理设施 | 臭气 | 生物除臭工艺 经15m高的排气筒排放 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD | CAST生物池+滤布滤池+紫外线消毒工艺 |  | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 污泥 | 外运处置 | 不产生二次污染 |  |
| 其 他 | 生产设备采取降噪措施后，声压值完全可以降到50dB以下，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 施工场地在应进行优化布置，设置临时排水导流系统、设置施工临时挡护设施，采取了植物绿化措施。 在平整场地的过程中，对于存在的凹陷部分应填土分层夯实，对于其它部分也应及时压实表土，并及时种植草种以形成保护土壤表面的草皮。 施工中运输材料时应对临时的道路进行压实处理，减少表土的散落。在施工过程中如遇到较大的降雨事件，应对尚未压实的以及无草皮覆盖的场地采取一定的防护措施，如加盖防雨遮盖物。 |  |  |  |  |  |

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

污染防治措施

施工期污染防治措施

1、环境空气保护措施

施工现场和汽车运输易产生扬尘，防治措施包括：

混凝土集中搅拌时搅拌机应有除尘装置。

施工现场合理布局，对易起扬尘物料实行库内堆放或加盖苫布。

运输水泥、石灰、建筑垃圾时，装载不宜过满，对易起扬尘物料加盖苫布。

运输材料的道路及施工现场应配洒水设备，定时在作业区洒水，并及时清扫道路上的积土。

2、声环境保护措施

应采用低噪声的施工机械，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件，将机械噪声降至最低。

夜间22:00-6:00禁止施工；严禁车辆超载运输，并且在运输过程中尽量避免鸣笛。

3、施工弃土、垃圾治理措施

厂区平整时，应妥善收集施工弃土、垃圾，及时运送至指定地点处理，不得随意扩大施工范围导致破坏更多的植被。

4、地表水环境保护措施

为保护区域水环境，施工期污水处理厂常规运行，现有污水厂原各单体建构筑物在原设计时已有分组，改造时可交替运行，一半生产一半升级改造。

升级改造工程将是分组分区实施，不打扰污水厂的生产运行。采取上述施工方案，在施工期可以使废水达标排放，升级改造过程中采取上述措施后，可以使施工期废水排放问题得到解决，最大限度的减少施工期的废水污染程度。

营运期污染防治措施

1、废水

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程，对现有污水处理厂设计规模2.0万m3/d进行提标。根据对现有污水处理厂污水总排口污染物指标监测结果（详见表11），现有出水水质不能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。本次通过更换现有处理单元设备、优化处理工艺及增加深度处理达到提标改造目的。优化后生化池设计周期为6h，进水1.5h、反应2.5h、沉淀1h、滗水1h，污泥混合液浓度为3800mg/L、充水比为0.31，深度处理由混合、絮凝（加药）、沉淀和过滤四部分组成。改造后各阶段污染物处理效率见表48。

表48 污水处理各阶段污染物去除率

| 阶段 | 项 目 | COD | BOD5 | SS | TN | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总进水 | 设计水质（mg/l） | 350 | 150 | 380 | 40 | 30 | 3 |
| 预处理阶段 | 去除率 | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|  | 出水水质（mg/l） | 332.5 | 142.5 | 323 | 40 | 30 | 3 |
| 二级处理阶段 | 去除率 | 81.95% | 85.96% | 93.81% | 62.50% | 83.33% | 66.67% |
|  | 出水水质（mg/l） | 60 | 20 | 20 | 15 | 5 | 1 |
| 深度处理阶段 | 去除率 | 16.67% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
|  | 出水水质（mg/l） | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 |

由上表可见，提标后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鸭绿江。

项目提标后工艺为预处理+水解池+CAST生物处理池+混凝沉淀+纤维转盘滤池+紫外线消毒工艺，属于城市污水处理厂常见工艺。东北地区如大连老虎滩污水处理厂等多家处理厂采用此工艺，运行至今出水水质均达到设计标准。工艺运行稳定，设备运转正常，自动化控制系统安全可靠，运行状态良好。本项目在优化生化池处理工艺、深度处理加药除磷、保证正常运行情况下氮、磷及其它污染物指标可达标排放，可靠性好。

2、废气

本项目运营期污水处理厂将产生恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S。拟采用全流程生物除臭工艺对恶臭气体进行处理，处理后的NH3和H2S可以满足居住区大气中有害物质的最高允许浓度要求。

3、噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求。

4、固体废物

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾，故固废物主要为脱水后污泥。脱水后的污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于泥饼临时贮存场所，应进行地面防渗，同时应进行防雨处理，防止造成二次污染。

5、地下水

（1）源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对收集的生活污水进行处理；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采用相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（2）分区防控措施

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，根据厂区各生产功能单一可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，并按要求进行地表防渗。

①重点污染防治区

指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。主要包括埋地的液体物料管道、污水池、液体储罐/槽。本项目重点防渗区域为预处理间、深度处理间、生化池、污泥脱水间、污泥贮池。

②一般污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。故本项目一般污染防治区为给水泵房、深井泵房、消毒间、加药间。

③非污染防治区

本项目的非污染防治区为除上述区域的其他区域，主要为厂区道路、综合楼、车库、仓库、综合车间、门卫室。防渗性能应不大于1×10-6cm/s。

具体分区防渗分区详见下表。

表49  防渗区域及防渗内容

| 防治分区 | 防治部位 | 防渗要求 | 防渗设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染 防治区 | 预处理间、深度处理间、生化池、污泥脱水间、污泥贮池 | 重点污染防治区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-8cm/s的黏土层的防渗性能。 | 防渗采用抗渗混凝土，厚度不小于100mm，渗透系数不大于10-10cm/s。 |
| 一般污染 防治区 | 给水泵房、深井泵房、消毒间、加药间 | 一般污染防治区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）的针对危险废物堆放的有关要求：危险化学品内危废暂存区域，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域防渗采用抗渗混凝土，渗透系数不大于10-7cm/s。 |
| 简单污染 防治区 | 厂区道路、综合楼、车库、仓库、综合车间、门卫室 | 简单污染防治区，防渗性能应不大于1.0×10-6cm/s。 | 地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm。 |

6、污染物排放“三本帐”核算

拟建项目投产后全厂污染物排放“三本帐”核算详见下表。

表50  本项目运营后污染物排放“三本帐”核算

| 污染物 | 单位 | 现有 排放量 | 本项目 产生量 | 本项目 排放量 | 新建部分 消减量 | 以新带老 消减量 | 排放 增减量 | 最终排 放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | t/a | 7300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300万 |
| COD | t/a | 438 | 0 | 0 | 0 | 73 | -73 | 365 |
| BOD5 | t/a | 146 | 0 | 0 | 0 | 73 | -73 | 73 |
| 氨氮 | t/a | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | -36.5 | 47.45 |
| SS | t/a | 146 | 0 | 0 | 0 | 73 | -73 | 73 |
| NH3 | t/a | 2.94 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 2.64 | -2.62 | 0.32 |
| H2S | t/a | 0.11 | 0.01 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | -0.098 | 0.012 |
| 固体废物 | t/a | 0 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
| 烟尘 | t/a | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0 |
| SO2 | t/a | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | -0.96 | 0 |
| NOX | t/a | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0 |

环境风险分析

1、区域敏感目标分布

（1）区域位置

经现场踏查了解，本项目建址位于长白朝鲜族自治县清源污水处理厂院内，现有厂区南侧隔S303省道约20m为鸭绿江，西侧约5m为雅阁山庄，北侧5m为野猪/食用菌种养殖合作社，东侧约70m为村屯居民自行建设大棚。项目200m范围内无居民等环境敏感点。

（2）周边河流

项目周边主要水体为鸭绿江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）人口集中区及社会关注区分布

对本项目污水厂区周围3km范围内的居民区等环境敏感目标进行调查，调查结果详见下表，地理位置分布详见附图7。

表51  风险范围内环境保护目标一览表

| 序号 | 环境敏感点 | 方位与距离 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿江村 | 东北侧3.0km | 500人 |
| 2 | 西甸子 | 东北侧2.3km | 300人 |
| 3 | 西岗 | 北侧2.0km | 100人 |
| 4 | 沿江村（东北） | 东北侧370m | 150人 |
| 5 | 万宝岗村 | 西北侧2.0km | 100人 |
| 6 | 两江村 | 西南侧1000m | 180人 |
| 7 | 鸭绿江 | 南侧30m | -- |
|  | 沿江村（西） | 西侧30m | 15人 |

2、环境风险识别

（1）风险识别的范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施等。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响和防护作为评价重点。

（2）风险物质的识别

本项目在生产过程中使用和贮存有少量的化学原辅材料，主要为絮凝剂（聚丙烯酰氨（PAM）、聚合氯化铝）、微量元素等，基本上无毒无害，不具有燃烧爆炸性。

（3）生产过程中的危险性识别

生产设施风险识别范围：主要污水处理装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。

（4）重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）识别重大危险源。

由于本项目不使用到危险物质，因此厂区内不构成重大危险源

3、环境风险评价工作等级划分

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级为二级，见下表。

表52  风险评价工作等级判定一览表

| 类别 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

4、环境风险及事故分析

（1）进水污染事故

本项目处理的为长白朝鲜族自治县的生活污水，进水水量不会骤增，进水水质也不会骤变，对污水处理效率产生不利影响的可能性较小。

（2）机械故障事故

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施故障会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。

污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。

（3）污水处理厂停运检修

一般污水处理厂年大修时间为三天至一星期，停运时会对水体造成较为严重的污染。

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生危害。

（4）污泥的影响

污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

另外，贮泥池容积是有限的，当贮泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。

（5）突然性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。

例如：一旦发生大地震以及洪灾，可使污水处理厂构筑物、建筑物以及处理设备遭受破坏，甚至使污水处理厂处于瘫痪状态，造成污水外溢，污染环境。

此外，污水处理厂一旦出现停电，将导致污水未处理直接排放，给水体带来严重污染。

（6）污水管网事故

管道破裂造成污水外流。造成这种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。

（7）泵房事故

污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢。如果水泵型号选择有误，未能考虑最大水量通过，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。一旦到达生产旺季或暴雨期间汇入各企业地表径流的初期雨水，将造成水泵来不及打水，污水从集水井溢出而污染环境。在泵站设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品，并具有较高的自控水平，因此，由于电力机械故障造成的事故几率很低。

5、污水厂事故排放的预防对策

事故对水环境污染影响严重，必须加强防范和采取应急措施。

（1）为了在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行，应在主要建筑的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。

（3）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（4）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样测定。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。

（5）加强污水处理厂的技术管理工作，提高各工艺段的处理效率，是保证达标排放的主要工作内容。污水处理厂应努力引进精通污水处理技术和管理的人材，保证厂内的技术和管理工作实现科学化、制度化。污水处理厂管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

（6）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（7）污水排放口均设置切断控制阀门，一旦出现事故时立即关闭阀门，利用项目本身本身水解池、调节池自有容积，容纳事故废水，因项目建设水解池、调节池均内置隔断设计，项目正常运行期间，隔断并不全部开启，在污水厂事故状态下，全部开启水解池、调节池内隔断，隔断内污水相互流动，在污水总排口阀门关闭情况下，确保及时截留污水，阻止污水直接进入水体。

6、风险应急预案

企业应制定相应的环境风险应急预案，并与长白朝鲜族自治县应急指挥中心相衔接，在企业现有应急预案中补充本项目应急措施等，（有需要可做专项应急预案）并做好应急演练。

环境应急预案内容一般包括：

（1）总则，包括编制依据、适用范围和工作原则等；

（2）基本情况，包括公司基本概况、环境污染事故分析源基本情况、企业周边环境概况等；

（3）环境风险源及环境风险评价，包括环境污染事故污染源识别、环境污染事故污染源风险分析、事故状态下排放污染物分析、最大可信事故等；

（4）组织机构与职责，包括指挥机构及职责；

（5）预防与预警，包括环境污染事故危险源监控、预警行动等；

（6）信息报告和通报，包括信息报告与通过、信息上报、通报等

（7）应急响应和救援措施，包括启动条件、应急救援等。

（8）应急监测

（9）现场保护与现场洗消

（10）应急终止

（11）应急终止后的行动

（12）善后处置

（13）应急演练，包括演习方案、演习记录与总结

（14）保证措施，包括通讯与信息保障、应急物资准备保障、经费保障

（15）预案实施和生效时间

（16）相关附件及附则。

应急预案具体内容应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】71号）编制应急预案并进行评估备案。

7、小结

综上，本项目存在一定的环境风险，包括对地表水、对空气环境的影响，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施以及在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故的前提下，本项目环境风险可接受。

环境影响经济损益分析

1、社会效益分析

本项目的建成，不仅减少污染，净化水资源，提高人民生活质量，保障人民的身体健康，改善市容景观。本项目作为长白朝鲜族自治县的重要基础设施，将改善本地区的河道水质，为本地区招商引资提供良好的市政基础环境，进而推动本地区经济良性发展。

2、经济效益分析

本项目从工程本身的特点来看，污水厂的扩建将有利于促进当地的经济发展，改善人民生活水平，提高社会劳动生产率，具有良好的国民经济效益。工程实施后，其社会经济效益和环境效益明显，且具有不可替代性，应尽快实施。

3、环境效益分析

在我国，环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关和重视。污水处理工程的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福人类的工程，其环境效益是当数首位的。吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程的建设，可以满足长白朝鲜族自治县开发建设的环境需求，处理后的污水排入鸭绿江，可以削减排入河道内的污染物总量，使河道水质得到进一步改善，以恢复河道内生物的生长环境。

项目环境效益主要体现在环保投资，变更后本项目总投资为5781.73万元，其中环保投资为80万元，占总投资的1.4%。环保投资明细详见下表。

表53  环保设施投资估算

| 项 目 | 治理措施 | 投资资金（万） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 在线监测设施 | 15 |
| 固废物 | 集中清运 | 5 |
| 噪声 | 采用隔音材料，基础做减振处理，设置封闭间 | 5 |
| 废气 | 生物除臭工艺 | 40 |
| 地下水 | 防渗措施 | 15 |
| 合计 |  | 80 |

环境管理和环境监督计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。

为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。

1、环境管理职责

- 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。

- 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

- 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。

- 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。

- 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

- 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

2、环境管理要求

（1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与生产部环境室的管理工作和定期环境监测工作。

（2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。

（3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。

3、污染物排放管理要求

（1）污染物排放清单

本项目全厂污染物排放情况详见下表。

表54  全厂污染物排放清单表

| 污染 源 | 项目 | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 排放量 （t/a） | 排放 去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 730万 | 进污水厂 进行处理 | 730万 | 鸭绿江 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | COD | 2555 |  | 365 |  |  |
|  | BOD5 | 1095 |  | 73 |  |  |
|  | SS | 2774 |  | 73 |  |  |
|  | NH3-N | 219 |  | 47.45 |  |  |
|  | TN | 292 |  | 109.5 |  |  |
|  | TP | 21.9 |  | 3.65 |  |  |
| 废气 | NH3 | 3.17 | 全封闭生物除臭 +15m高排气筒 | 0.32 | 环境 空气 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 |
|  | H2S | 0.12 |  | 0.01 |  |  |
| 噪声 | 风机 | -- | 选用低噪声设备、 基础做减振处理、 对工作间封闭隔音 | -- | -- | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）1类区 |
|  | 污泥泵 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 污泥 | 3650 | 运至垃圾处 理厂填埋处理 | 0 | -- | 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）表1 |
|  | 生活 垃圾 | 5.29 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001） |

（2）其他管理要求

严格控制出水水质，污水处理厂出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并且对除臭设备进行检修维护，确保臭气收集处理装置正常有效运行，使本项目无组织排放恶臭气体污染物浓度和臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准要求。

（3）建设单位应向社会公开的信息

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程，现有污水处理厂位于吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村，本次技改工程位于长白朝鲜族自治县清源污水处理厂现有厂区院内。技改完成后处理规模并不发生变化，仍为2.0万m3/d，处理工艺更换为循环式活性污泥法（CAST工艺）与深度处理工艺，即预处理+生化处理+深度处理+紫外线消毒。项目永久占地面积为13500m2，建筑面积为2700m2，新建深度处理间（内含混合絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间）、二次泵池、污泥脱水间等设施，并加以配套相关设备。同时对原有工程进行部分设备更新。项目总投资为5781.73万元，其中70%申请银行贷款，剩余30%企业自筹。

主要环境保护措施：

（1）废水

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程，对现有污水处理厂设计规模2.0万m3/d进行提标。污水厂本身运行过程中产生的少量反冲洗水、压滤污泥废水等生产废水回流至污水集水井重新处理。废水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鸭绿江。

（2）废气

本项目运营期污水处理厂将产生恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S。拟采用全流程生物除臭工艺对恶臭气体进行处理，处理后的NH3和H2S可以满足居住区大气中有害物质的最高允许浓度要求。

（3）噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求。

（4）固体废物

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾，故固废物主要为脱水后污泥。脱水后的污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于泥饼临时贮存场所，应进行地面防渗，同时应进行防雨处理，防止造成二次污染。

4、环境监测计划

运营期进行厂内污染物排放的定时监测和厂区环境考核。具体监测时间、频率、点位布设服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本项目生产特征、污染物排放及污染物测试手段的可靠性进行确定。

（1）环境监测项目

①废气项目

硫化氢、氨。

②噪声项目

等效连续A声级。

③地下水监测

pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、氟化物、挥发酚、总大肠菌群。

④废水

COD、pH、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮及废水量。

（2）监测布点原则

①大气监测布点

厂界、排气筒。

②噪声监测布点

厂界四周。

③地下水监测布点

厂区内地下水监测井，项目周边区域居民水井（项目北侧居民自打水井、项目东侧沿江村居民自打水井、项目西侧两江村居民自打水井）。

④废水监测布点

污水厂进水口、污水厂各池体进出水口、污水厂总排污口。

（3）监测频率

①大气监测频率

建议硫化氢及氨每年夏季、冬季监测一次。

②噪声监测频率

建议厂界每年监测一次。

③地下水监测频率

每6个月进行一次。

④废水

在线监测。

此外，需安排相关人员定期对拟建管线进行巡视、检修及维护。

5、“三同时”

本项目环境保护“三同时”验收一览表见下表。

表55  环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 在线监测设施 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
| 固废物 | 集中收集外运 | 避免二次污染 |
| 噪声 | 采用隔音材料，基础做减振处理，设置封闭间 | 厂界外噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求 |
| 废气 | 全过程生物除臭工艺，除臭效率为90%以上；集气装置收集后分别经15m高的排气筒排放并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值 |
| 地下水 | 分区防渗措施 | 避免对地下水造成污染 |

建设项目环境可行性分析论证

1、产业政策相符性分析

根据国家发改委颁布的《产业政策调整目录（2011年本）2013修订》，本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施”；在《吉林省固定资产投资方向指导目录》属于鼓励发展项目中“二十、城市建设里的供排水节水设施”。因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2、污水处理厂厂址选择合理性分析

本项目占地面积13500m2，在现有厂区进行扩建，占地类型为建设用地，现状为现有建筑物及厂内空地，项目厂址选择合理性较好。

3、污水厂设计指标可行性

污水厂的进水指标是根据长白朝鲜族自治县人城区排水体制、排水现状，同时参考现有污水处理厂进厂污水水质情况下设计出来的，废水中各污染物浓度均符合污水厂设计的标准要求，因此，进水指标的设计是可行的。

污水厂处理后的废水排入鸭绿江，其地表水水域功能为Ⅲ类水体，为防止污水对鸭绿江水质产生影响，因此，污水处理厂的出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求是可行的。

4、环保措施有效性及污染物达标性分析

全厂主要环境问题为恶臭、设备噪声、固体废物。恶臭采用全流程除臭工艺对恶臭气体进行处理；噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施；固体废物全部运至垃圾处理厂填埋处理。本项目排污经合理有效处理后均能达标排放，对环境影响较小。

5、环境影响可接受性分析

本项目施工期及营运期主要环境问题在落实本报告污染防治措施一节提出的有效治理措施后，对当地大气环境、地表水环境、声环境影响不大。且本项目为环保型项目，污水处理厂建成运行后，可有效降低长白朝鲜族自治县城区生活污水对鸭绿江的污染，改善当地的水环境。故本项目的建设不改变当地的环境功能和类别，均在可接受的范围内。

综上所述，本项目为污水处理工程，建成投产后可以减低长白朝鲜族自治县城区污水对鸭绿江的污染，可有效改善当地水环境；与当地发展相适应；建址条件良好。因此，本项目选址合理可行。

结论与建议

1、项目概况

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程（变更），变更后本次技改工程位于吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇沿江村现有厂区内。技改完成后处理规模并不发生变化，仍为2.0万m3/d，处理工艺更换为循环式活性污泥法（CAST工艺）与深度处理工艺，即预处理+生化处理+深度处理+紫外线消毒。变更后项目永久占地面积为13500m2，新建建筑面积为2700m2，新建深度处理间（内含混合絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间）、二次泵池、污泥脱水间等设施，并加以配套相关设备。同时对原有工程进行部分设备更新。项目总投资为5781.73万元，其中70%申请银行贷款，剩余30%企业自筹。

2、环境质量现状评价结论

（1）地表水

地表水现状评价结果表明，本项目监测的1#-3#断面中，1#断面总磷超标0.39倍、总氮超标0.26倍；2#断面总磷超标0.58倍、总氮超标0.45倍；3#断面总氮超标0.14倍。鸭绿江并不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。分析以上超标原因主要是受工业废水和生活污水污染所致。

（2）环境空气

环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中污染物TSP、PM10、SO2、NO2的最大浓度占标率均小于1，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（3）声环境

采用直接比较法，根据上表得知，拟建项目布设的1#-8#共8个监测点位中，声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A））。

（4）地下水环境

根据地下水水质监测结果分析，评价区域地下水现状水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。

（5）废气污染源现状

根据评价结果，评价区域氨气、硫化氢污染物指标均无超标现象出现，监测点均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求，且有较大的环境容量。

（6）废水污染源现状

根据评价结果，污水处理厂总排口出水浓度（出水尚未汇入鸭绿江前）可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

3、拟建项目环境影响评价结论

（1）废水

本项目为吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程，对现有污水处理厂设计规模2.0万m3/d进行提标。污水厂本身运行过程中产生的少量反冲洗水、压滤污泥废水等生产废水回流至污水集水井重新处理。废水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鸭绿江。

（2）废气

本项目运营期污水处理厂将产生恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S。拟采用全流程生物除臭工艺对恶臭气体进行处理，处理后的NH3和H2S可以满足居住区大气中有害物质的最高允许浓度要求。

项目的卫生防护距离为200m，该防护距离内没有卫生防护距离定义的居民点等敏感目标（距离本项目最近环境敏感点为项目所在地北侧约210m居民），项目建设满足卫生防护距离的要求，另，在防护范围内不得建设医院、学校、机关、科研单位、住宅等环境敏感区域。

（3）噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求。

（4）固体废物

本项目不新增劳动定员，无新增职工生活垃圾，故固废物主要为脱水后污泥。脱水后的污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于泥饼临时贮存场所，应进行地面防渗，同时应进行防雨处理，防止造成二次污染。

4、总量控制指标结论

本环评建议污水处理厂全厂总量控制指标如下，即COD：365t/a、NH3-N：47.45t/a。该指标由建设单位上报环境保护部门，同时应得到批复。

5、建设项目可行性分析评价结论

本项目的建设符合相关规范要求及相关产业政策，项目产生的污染物经采取各种有效的污染治理措施处理后，对周围环境影响很小。

6、综合结论

综上所述，吉林省白山市长白朝鲜族自治县污水处理厂升级改造工程（变更）的建设符合国家的产业政策，符合环境功能区划。拟建工程在施工期和运营期对水、气、声以及生态环境的影响和破坏，由主管部门、设计单位和施工单位在落实有效地污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的影响。而且，本工程的建设可改善长白朝鲜族自治县水环境污染现状，社会效益、环境效益显著。