浑江区旱沟村天然饮用水项目环境影响评价报告表

建设项目基本情况

	项目名称
	浑江区旱沟村天然饮用水项目

	建设单位
	浑江区七道江镇旱沟村民委员会

	法人代表
	隋佳林
	联系人
	隋佳林

	通讯地址
	浑江区七道江镇旱沟村

	联系电话
	13500933570
	传真
	
	邮政编码
	134311

	建设地点
	浑江区七道江镇旱沟村一社

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	瓶（罐）装

饮用水制造C1522

	占地面积

(平方米)
	1800
	绿化面积

(平方米)
	

	总投资

(万元)
	150
	其中：环保投资(万元)
	6.2
	环保投资占总投资比例
	4.13

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年9月


建设项目简介


总硬度（以Ca

	O3计）/（mg/L）

	≤450
	
	30
	耗氧量（以O2计）/（mg/L）

	≤3

	31
	挥发分类（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.02

	32
	阳离子合成洗涤剂/（mg/L）
	≤0.3

	四
	放射性指标
	
	33
	总α放射性/（Bq/L）
	≤0.5

	34
	总β放射性/（Bq/L）

	≤1.0



工 程

	名 称

	建  设  内  容

	
	主体工程

	厂区工程

	综合生产车间及库房采用砖混，1层， 混凝土独立基础

	辅助工程

	储水池
	在泉眼南侧下游，建一座30m3，主要为生产用水。

		化验室
	新建化验室一座（10m2），主要是对微生物进行检测。

	环保工程

	污水防治措施

	施工废水悬浮物浓度较高，经沉淀处理后回用洒水降尘，就地消纳不外排。运营期生产废水主要为清洁废水，用于周边绿化及农田灌溉

		噪声防治措施
	产噪设备经采取加减振垫，设隔声间、采用绿化等措施。

		固体废物防治措施

	设置垃圾箱，生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一集中处理；废滤料由厂家回收处理；废弃包装物卖至废品回收站；化验室废物由有处理资质的单位回收处理

	公用工程
	给水
	取自现有给水管网

		排水

	生产废水主要为清洁废水，用于周边绿化及农田灌溉

		供电

	电源引自项目所在地就近10kV电网

		供热

	项目生产不用热；生活用热采用清洁能源电



	5、主要原材料用量

表5  主要原材料用量

序号
名称

单位

数量
备注
1

聚碳酸酯（PC）饮用水罐5加仑
桶
2000
18.9L/桶（桶循环使用）
2

5加仑桶盖（PE）
个/a
301000
3

商标PVC
张/a
301000
4
塑料膜包装袋
卷/a
2
30公斤/卷
6、主要设备
本项目主要设备详见下表所示：

表6  主要设备一览表
序号
设备名称

单位

数量
型号或能力
备注

1
水处理生产线
原水泵
台
1
石英石过滤器
台
1
活性炭过滤器
台
1
精密过滤器
台
1
PP-40"
过滤精度5μm
滤芯规格1000mm
高压泵
台
1
反渗透装置

套

1

RO-6000L/H
电控系统
套

1

臭氧发生器
台
1
臭氧浓度80-100mg/l
臭氧混合塔
套
1
2
桶装水灌装生产线
自动上桶机
台
1
ST-1
桶装水灌装机
台
1
BXH-300
灯检设备
台
1
DJ-1
桶口膜收缩机
台
1
RS-1
收缩方式蒸汽式
自动套袋机
台
1
瓶盖消毒柜

台

1

3
化验室设备
套
10
4
电取暖设备
套
1
5
运输车辆
台
2
8t
合计
28
7、公用工程
根据建设单位提供资料，本项目员工均为旱沟村厂址附近村民，员工如厕均在居民家，故本项目不设置防渗旱厕，厂区内无员工生活污水产生。
（1）给水
本工程用水主要为生产用水，生产用水主要为产品用水、桶清洗用水（每次冲洗20s，3-4次/桶，用水量约1.5t/d）、清洗设备用水（每天清洗一次，用水量约0.5t/d）及反冲洗用水（每天进行一次清洗，20min/次 ，用水4t/d）等，产品水源取自现有地表涌水供给，其他用水取自给水管网。本项目滤膜不需要清洗，定期更换，滤膜更换周期为3-6个月。
（2）排水

本项目排水主要为生产废水。生产排水为清净废水，夏季用于周边绿化，冬季桶装用于周边大棚灌溉水。












图1    项目水平衡图      单位：m3/d
（3）供热

本项目生产不用热，生活用热要采用电采暖。
（4）供电

电源引自项目所在地就近10kV电网，能够满足项目用电需求。
8、职工及工作制度

本项目劳动定员20人，其中技术人员3人，管理人员3人，操作人员14人。年工作180天，每天1班生产，每班生产8小时。

9、工程占地及土石方平衡
⑴工程占地

厂区占地1800m2，占地性质为集体建设用地，现为荒地，场地主要植被以荒草及极少数灌木为主，本项目不涉及砍伐树木；施工材料、管材堆放等均在厂区占地范围内。项目占地证明详见附件1。
本工程北侧有1户居民房，需对其进行拆迁，拆迁后距离本项目最近敏感点为北侧2m住户。
⑵土石方平衡

本项目土石方主要体现在场地平整和基础开挖，开挖量为1800m3，填方量为1250m3，弃土量550m3；本项目工程开挖的土临时堆放在厂区占地内，待工程完毕后，用作绿化覆土，本项目基本可以做到取（弃）土平衡，故不需设置单独的取（弃）土场。
10、旱沟村饮用水情况
本项目位于旱沟村一社，目前旱沟村已铺设给水管网，村民饮用水主要取自给水管网，本项目泉眼地表涌水不是旱沟村饮用水源。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，无原有污染情况。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：
1.地理位置
白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49´，东经126°07´—128°18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。

本项目位于白山市浑江区七道江镇旱沟村一社。东侧、南侧均为农田，北侧紧邻居民，西侧为山体，地理位置详见附图1。
2.气候、气象
白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193d，冰冻深度最大为1.5m。
主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。
年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。
3.地形、地貌
白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。
4.项目所在地地形地貌
白山市大地构造单元为华北区的中朝准台地。第四纪覆盖层为粉质粘土、粗砂、圆砾，基底为青白口群南芬组泥岩和砂岩。白山市历史上没有较大的破坏性地震，拟建场地地形较平坦，本次勘察中未发现有全新世以来的断裂活动迹象，不存在地震断裂，属抗震一般地段，场地稳定。
5.水文地质
白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。
白山市地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5－1.0m黄土，下部多为2－4m砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。
6.项目所在地水文地质
拟建场地存在地表水及地下水，地表水为河沟水及雨季积水，地下水分别属于第四系孔隙潜水。
（1）地表水：主要由河沟水、大气降水及城市生活及工业污水补给，水质较差，平时水量较小，河面不宽，流速不大（不携带泥沙），水深较浅，侧蚀及潜蚀作用不大。降雨量较大时，水量、流速较大。
（2）孔隙潜水：地下水位第四系潜水，水量充沛，主要补给来源为河流及大气降水。受季节性降水影响，水位埋深有一定的波动。水质无侵蚀性。
勘察期间为枯水季节，地下水稳定水位为0.00～2.90m，标高为457.77～460.16m。丰水季节地下水位将有所回升，回升幅度约为1.00～1.50m。
7.白山市地表水
市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有若干支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河、库仓沟河和月牙河。
浑江为白山市范围内的主要水系，它发源于老爷岭西北侧，白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，市区地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西注入浑江，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2—4m。



环境质量状况

GB/T15432—199

	


0.02

		0.017




	#

	24小时平均浓度范围(μg/m3)

	49-55
	22-24
	15-19

		1小时均值平均浓度范围(μg/m3)

	-

	20-26
	15-21


	
		最大超标倍数

	0

	0

	0


		24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）

	18
	17
	24


1小时均值浓度最大值占

准百分

	（%）

	-

	5
	11
	
	2#

	24小时平均浓度范围(μg/m3)

	52-59
	20-24
	17-18

		1小时均值平均浓度范围(μg/m3)

	-

	18-26
	15-20

		超标率（%）

	0

	0

	0



	
		24小时平均浓度最大值占标准百分比（%）

	20
	16
	23

		1小时均值浓度最大值占标准百分比（%）

	-

	5
	10



8.0

		11.93

	6.1

	0.16



6.

		0.15



8



6

	9

	0.17


		2018.5.4

	7.95

	15.87

	6.5

	0.14


	项目所在位置下游1000m
	2018.5.2

	7.97

	13.92

	6.9

	0.15



20

8.

.

		8.02

	15.90

	6.7

	0.18

	

2018.5

	4

	7.98

	11.93

	6.5

		.16




评价结

	
			昼间

	夜间

	昼间

	夜间

	

3

	.5

	55

	45

	达标



48


4


	5

	达标


	3

	1#西侧厂界外1m

	50.1

	42.1

	55
	45

	达标


	4
	1#北侧厂界外1m

	51.3

	40.3

	55

	45
	达标



	由表15表明，本项目周围声环境质量状况良好。监测点位昼间噪声监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类区标准要求，无超标现象出现。

总体来看，目前本项目周围声环境质量状况较好，满足环境质量标准要求。

4、生态环境现状

4.1生态环境质量现状调查
项目所在区域地貌以中、低山为主，有多个小盆地发育，区内主要以旱沟河和黑沟河剧中，贯穿南北，水资源较为丰富，水量充足，水质优良，河流落差较大。
区域植被类型较多，人工林有落叶松、小叶松、油松等，天然林有杨、柳、红松、桦树等。本项目区域植被主要为矮小灌木丛，村作物主要以土豆为主。
项目区域大部分土壤属冲积土土属，且以黑壤、黄壤为主。冲积土土属地质比较均一，土壤热潮，供肥性能好。
4.2项目厂区现状情况
本项目占地面积约1800m2，用途为集体建设用地（详见附件1所示），项目场地现状为荒地，北侧有1户居民住房需拆迁，场地上植被主要为野生荒草，不涉及砍伐树木，主要扰动的为野生荒草及极少数矮小灌木。本项目不布设任何开采井，利用地表涌水自流量进行开发，泉眼位于厂区内，厂区内南侧拟建储水池，泉水为重力自流至厂内储水池内。



环境保护目

	

满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体

	准要求


			泉眼

	厂区北侧

	满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准要求

	2

	环境

空气
	居民

	北
	2m

	保护项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准


	3

	声环境

	厂界、敏感点
	厂界外1m、北侧敏感点
	保护厂区周围声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求


	


评价适用标准


小时平

	值

	标准来源



GB3095－2012

	二级）



	0

	80

	200

		
	TSP

	200

	300

	--

	


标准值  

	B（A）


			昼间

	夜间


	声环境

	1类

	55

	45




	pH
	6-9

	
	2

	COD          ≤
	20


	3

	BOD5            ≤
	4


	4

	NH3-N         ≤
	1



	1、 地下水环境：
执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准，见表20。
表20  地下水环境质量标准表   mg/L(pH无量纲)

污染物
pH

氨氮
硝酸盐氮

亚硝酸盐氮

高锰酸盐指数

氯化物

Ⅲ类标准
6.5~8.5
≤0.2

≤20

≤0.02

≤3.0
≤250


	


	5

	
	注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。




标    

	   值

	

昼  

		夜  间

	
	1类

	55
	45




200
	g/L



	
	

	总

量

控

制

指

标
	总量控制目标

根据企业实际情况，本项目生活用热为电取暖，生产无需用热，不产生烟尘、二氧化硫；厂区员工生活污水排入居民家，厂区内无生活污水产生，生产废水为清净废水。故本项目无需申请总量控制指标。



建设项目工程分析

	1．生产方法
本项目天然饮用水生产采用泉水粗滤、超滤、杀菌后进行灌装的生产方法。

2.  工艺流程

⑴水处理生产线
地表涌水由自重流入下游30m3的储水池用于生产用水，经泵将原水送至原水箱，通过原水泵将原水输送至石英砂过滤器，在一定的压力下，把浊度较高的水通过石英砂滤料层，截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，在经活性炭过滤器去除大分子有机物、铁氧化物等杂质，过滤后再经精密过滤器进行过滤（精密过滤器采用5µｍ多孔径管式熔喷 PPF滤芯，滤芯每6个月更换一次，无需冲洗，该材质化学成份乾净并符合食用卫生标准，不会由于材料而对所要过滤的液体产生二次污染），过滤后的地表涌水经过臭氧混合塔进行杀菌处理（臭氧通过管道进入氧化塔底部，经过曝气器，经微孔鼓泡器散发另微气泡，水由臭氧塔的顶部散落，气泡上升水下落的过程中充分溶解。为使杀菌效果更测底，顶部配尾气排放和溢流口，保证混合塔内部水满后，水不会倒流回到臭氧发生器，损坏臭氧发生器，也确保多余的臭氧不会滞留在室内），杀菌后的地表涌水进入纯水箱。







图2  本项目水处理生产工艺及排污点位图
⑵天然饮用水灌装生产线
桶经自动洗桶机高压冲洗，冲洗3次/桶，每次20s，冲洗沥干后经自动上桶机输送至300BPT桶装水灌装机（该灌装设备集洗桶、灌装、套盖、压盖于一体），经过灯检设备检查可见异物，检测后经桶口膜收缩机进行桶口塑封，塑封后经自动套袋机套袋，最后入库。
桶经自动洗桶机高压冲洗后，经300BPT桶装水灌装机内自带冲洗杀菌装置，进行桶杀菌过程，杀菌后再用纯水进行冲洗，冲洗后的桶能够满足桶重复利用相关食品安全要求。








图3  本项目天然饮用水灌装生产线生产工艺及排污点位图
⑶化验室工艺

本项目化验室主要是对微生物进行检测，包括大肠杆菌、细菌检验等，另外还对pH、色度、浊度等感官指标进行化验。本项目在化验的过程中会产生少量的化验废物，属于危险废物。由于化验室化验量较小，化学品废容器、废药品、废药液产生量较小，储存在单独的桶内，放置在化验室内，定期由有处理资质的单位进行统一收集处理。
主要污染工序：

一、施工期

1、施工期污染源
项目建设过程中所进行场地平整、掘土、基础设施建设及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。施工期间主要环境问题主要有以下几个方面： 

⑴施工机械及运输车辆产生的噪声；
⑵施工行为产生的扬尘；

⑶施工造成的生态系统的原貌改变；
⑷施工机械及车辆排放的尾气；

⑸施工产生的废土、废砖石及生活垃圾等固体废弃物；

⑹施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。
2、施工期污染物排放影响分析

⑴噪声

1 施工噪声源调查
各种施工机械如挖掘机、铲车、推土机、装卸机等，均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大，主要施工设备在作业期间所产生的噪声源特征详见下表。
表24  各种机械设备的噪声值          

序号

机械类型

声源特点

Lmax[dB（A）]（测点与设备距离1m）

1

挖掘机
流动不稳态源

85

2

推土机
流动不稳态源

90

3
铲车
流动不稳态源

87
4
装卸机
流动不稳态源

90
②施工期噪声影响预测
施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

          r—距声源的距离，m；

   r0—距声源1m；

     ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。

各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。
表25   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB（A）

机械类型

噪声预测值

1m

2m

10m

30m

35m
40m

50m

60m

100m

200m

挖掘机
85

79
65

55

54
53

51

49

45

39

推土机
90

84
70
60

59
58

56

54

50

44

铲车
87
81
67
57
56
55
53
51
47
41
装卸机
90
84
70
60
59
58
56
54
50
44
根据表25的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））进行分析，本项目各施工机械昼间噪声达标距离为10m，夜间噪声达标距离为60m。
本项目最近敏感点位于场界北侧2m处居民住宅，经预测，该处噪声超标，最大超标0.2倍，因此，项目应禁止夜间施工，同时昼间施工通过采用低噪音的工艺和施工方法，敏感点位置设置声屏障，机械设备尽量远离北侧居民，距离北侧居民应不小于10m，加强施工期管理，通过以上降噪措施，施工对声环境影响甚微。
⑵废气

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料的搬运扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。施工过程遇有风天气，散落到周围大气环境中的大量粉尘。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，当车辆通过干燥、路况较差路面时，在行车道两侧扬尘的 TSP 浓度短期内可达 8～10mg/m3。

⑶废水
施工过程中含有泥浆或沙石的废水，该部分废水中的主要污染物为SS。若该部分废水不经处理直接排放，对地表水环境将产生一定影响。同时，施工人员也会产生一定量的生活污水。
⑷固体废物

本工程施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾，其主要成分为废纸、塑料、菜叶、菜梗等。尽管这些固体废物属于一般固体废物，但若任意堆放，不妥善处置，将对周围环境产生一定程度的影响。

二、营运期
1、废水

本项目产生的废水主要包括桶清洗废水、清洗设备废水及反冲洗废水，废水排放量约为6t/d（1080t/a），废水属于清净水，用于周边绿化及农田灌溉，不外排。
本项目废水排放情况详见下表。
表26    污染源排放特征一览表

排水单位
废水量
t/d（t/a）

指标

污染物
COD

BOD5
SS

氨氮

清洗设备废水
0.5（90）
浓度（mg/L）

150
80
100
-
排放量（t/a）

0.0135
0.0072
0.009
-
桶清洗废水

1.5（270）
浓度（mg/L）

50
10
20
-

排放量（t/a）

0.0135
0.0027
0.0054
-
反冲洗废水
4（720）
浓度（mg/L）

250
120
100
-
排放量（t/a）

0.18
0.086
0.072
-
合计

6（1080）

浓度（mg/L）
191
88
80
-

排放量（t/a）

0.207

0.096
0.0864

-

2、噪声

    本项目厂区内的主要噪声源为灌装机、输送设备及各种泵等设备，噪声源排放情况详见下表。
表27     设备噪声值
序号

设备名称

声级值[dB(A)]
声级特征
2

灌装机
85
连续、稳定
3

泵类
85-90
连续、稳定
4

输送设备
80-85
连续、稳定
5
自动洗桶机
65-70
间歇、稳定
6

自动上盖机
60-65
连续、稳定
对上述噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响。
3、固体废弃物

本项目建成后全厂所产生的固体废物为废滤料、废包装弃物、生活垃圾及化验室危险废物，其排放情况及处理/处置方法详见表28。
1 废滤料
本项目处理的物资为天然饮用水，成品为直接饮用物资，且本项目在处理过程中未添加任何化学物质，过滤采用物理过滤的方法，灭菌采用臭氧灭菌。因此，本项目石英砂过滤器、活性炭过滤器及精密过滤器等天然饮用水过滤处理过程中产生的废滤料（1t/a）为一般固体废物，可以交由厂家回收处理。
2 废弃包装物
本项目的废弃包装物产生量约为0.08t/a，集中收集后卖废品回收站。
3 生活垃圾
本项目生活垃圾产生量约为2.6t/a，送垃圾箱后统一由环卫部门处理。
4 化验室废物
本项目在化验的过程中会产生少量的化验废物，属于危险废物，产生量约为0.01t/a，定期由有处理资质的单位进行统一收集处理。
表28    固体废物处置一览表
污染物
废物类型
产生量t/a
处理方法
废弃包装物
一般废物
0.08
集中收集后卖废品回收站
废滤料
一般废物
1
厂家回收
生活垃圾
一般废物
2.6
送垃圾箱后统一由环卫部门处理
化验室废物

危险废物

0.01
由有资质的厂家回收处理
合计

3.69



项目主要污染物产生及预计排放情况
	类型
    内容
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气污染物
	无
	无
	无
	无

	水污染物
	营运期
	清洗设备废水
	COD
BOD5
SS
	150mg/l，0.0135t/a

80mg/l，0.0072t/a

100mg/l，0.009t/a
	150mg/l，0.0135t/a

80mg/l，0.0072t/a

100mg/l，0.009t/a

	
	
	桶清洗废水
	COD

BOD5
SS
	50mg/l，0.0135t/a

10mg/l，0.0027t/a

20mg/l，0.0054t/a
	

	
	
	反冲洗废水
	COD

BOD5
SS
	250mg/l，0.18t/a

120mg/l，0.086t/a

100mg/l，0.072t/a
	

	固体废物
	营运期
	废弃包装物
	0.08t/a
	0.08t/a

	
	
	废滤料
	1t/a
	1t/a

	
	
	生活垃圾
	2.6t/a
	2.6t/a

	
	
	化验室危险废物
	0.01t/a
	0.01t/a

	噪声
	项目建成后主要噪声源为灌装机及各种泵类，其声压级在60-90dB（A）

	其它
	-

	主要生态影响(不够时可附另页)
本项目占地面积为1800m2，厂区建成后，土地利用形式发生改变，建筑面积内的土地理化性质将发生变化。本项施工结束后，为了补偿项目建设带来的生物量损失，美化厂区环境，将会对厂区进行绿化，使厂区内的绿化率不低于20﹪。



环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析：

1、粉尘

厂区施工对区域附近环境空气的污染，主要来自以下几个方面：

①一般来讲厂区土地平整等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。

②厂区建设砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；

2 料运输车辆在行驶过程中产生的路面扬尘。

经类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，施工过程中TSP浓度监测结果见表29。

表29   施工现场TSP浓度

施工内容
起尘因素
风速（m/s）
距离（m）
浓度（mg/m3）
土方开挖
装卸、运输、
现场施工
2.4

50
0.389

100
0.351
150
0.271

物料运输
运输
2.4

50
9.840

100
1.970

150
0.540

由上表的监测结果，可得出以下分析结论：施工期土方在装卸、运输及施工现场，扬尘影响范围在100m以内较重，至150m处则影响已经较小；物料运输则扬尘影响范围在150m以内都较重。作为北方砂石料本身具有一定的湿度，扬尘影响小，工程临时弃土因粉末状尘土在车速的带动下扬尘影响大。为减少运输过程带来的扬尘环境影响，厂区建设运输车辆应加盖散布，做好路线规划并避免出入人口密集处，施工过程中应及时洒水，避免大风天气施工，加强对物料的管理和覆盖，施工设置隔尘挡板，减轻扬尘对周围环境的影响；施工期间的其它扬尘如建筑材料装卸、物料堆放受风起尘等，对大气环境的影响持续时间、范围、程度等都相对较小。

施工期汽车尾气排放量不大，且项目区附近空气流通较好，对周围大气环境影响很小。

综上分析结果可见，本项目厂区建设施工扬尘影响范围较近，并且随着施工结束，其影响也将消失，因此不会对区域环境空气质量带来较大影响。

施工单位必须严格执行环发[2001]56号《国家环境保护总局建设部关于有效控制城市扬尘污染的通知》，加强管理，采取如下有效防尘措施：

⑴在平整土地、挖填土方施工时，应做到随挖随运走或随填随压，以减少扬尘对周围环境的影响。

⑵严格限制车辆承载量，避免超载时沙土洒漏造成二次扬尘污染；施工车辆出入施工场地，采取措施防止泥土带出现场，污染周边道路环境。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘量。

⑶避免起尘材料露天堆放，多尘材料应采用有效覆盖措施。在干燥、大风季节，施工场地应不定期撒水，防止扬尘产生。

2、噪声

本项目施工期噪声主要产自挖掘机、装载机及各类运输车辆等，施工机械产生噪声污染较为严重，并且各具有其独立的噪声特性。各施工阶段主要施工设备详见下表。

表30  各施工阶段主要噪声源状况

施工阶段
所使用的主要施工设备
推土机、挖掘机、装载机、各种运输车辆等
打磨机、电锯及各种工具
参考由张永军、杨学兵所著论文《建筑施工噪声影响分析和对策措施探讨》，各种主要施工设备的声级范围见下表。
表31  各种主要施工设备的声级范围
序号

机械类型

声源特点

Lmax[dB（A）]（测点与设备距离1m）

1

挖掘机
流动不稳态源

85

2

推土机
流动不稳态源

90

3
铲车
流动不稳态源

87
4
装卸机
流动不稳态源

90
建筑施工主要是露天进行，且每项工作都是出于连续变化状态，使用的又都是高噪声设备，虽然就性质上讲是短暂的，但脉冲噪声在建筑工程中所占的比例较大，对周围声环境影响较大。
②施工期噪声影响预测

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

          r—距声源的距离，m；

   r0—距声源1m；

     ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。

各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。
表32   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB（A）

机械类型

噪声预测值

1m

2m

10m

30m

35m
40m

50m

60m

100m

200m

挖掘机
85

79
65

55

54
53

51

49

45

39

推土机
90

84
70
60

59
58

56

54

50

44

铲车
87
81
67
57
56
55
53
51
47
41
装卸机
90
84
70
60
59
58
56
54
50
44
根据表32的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））进行分析，本项目各施工机械昼间噪声达标距离为10m，夜间噪声达标距离为60m。
本项目最近敏感点位于场界北侧2m处居民住宅，经预测，该处噪声超标，最大超标0.2倍，因此，项目应禁止夜间施工，同时昼间施工通过采用低噪音的工艺和施工方法，敏感点位置设置声屏障，机械设备尽量远离北侧居民，距离北侧居民应不小于10m，加强施工期管理，通过以上降噪措施，施工对敏感点声环境影响甚微。
从施工阶段上看，其主体工程的建设阶段噪声级较高，会对周围环境造成一定影响，因此，环评要求：
1 在设备选型时尽量采用低噪声设备。

2 合理进行施工布置

综上，在建设阶段，高噪设备和机械的噪声对周围声环境构成一定影响，因此，建议建设单位制定好作息时间。
3、固体废弃物

施工期固体废物主要为施工表土﹑建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

施工表土用于绿化种植土，定点存放，并做好防护措施，避免流失，对环境不会产生不利影响。

建筑垃圾运往城市垃圾堆放地消纳，不得随意倾泻，并做好运输记录，不会对环境带来不利影响。

生活垃圾按照0.5kg/d计算，按每天20人在施工现场则可产生10kg/d的生活垃圾。应在施工场地设置临时垃圾桶，由环卫部门及时清运并且统一处理，不会对环境产生不利影响。

4、废水

施工期施工机械跑、冒、漏污油，露天机械被雨水冲刷后产生油污，工人生活污水、堆放的建筑材料被雨水冲刷等对地表水环境质量产生一定影响。

车辆维修到市区内指定修配厂进行，日常出入施工场地冲洗，废水经隔油后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清掏，不会加剧对地表水的影响。

施工期废水主要包括土石方开挖阶段降雨排水，结构阶段混凝土养护排水及工程施工期材料因地表径流产生的废水。施工废水悬浮物浓度较高，产生量较小，经设置的临时沉淀池处理后作为施工作业面降尘用水回用，可就地消纳不外排。在管道施工中产生的临时弃方，如遇雨天及大风天会对地表水环境产生不利影响，施工期间应及时采取遮盖等防治措施。

5、生态环境影响分析

工程建成后，厂区占地范围内的土地利用性质发生永久性改变，建设单位通过在厂区及厂界进行绿化建设，在树木选择上，种植生命力较强，有较好的净化空气能力，适应性强的树种，采用耐寒耐旱的植物物种，使绿化率大大提高，故不会对生态环境产生较大不良影响。
二、营运期环境影响分析：

1、地表水环境
本项目废水排放量约为6t/d（1080t/a），主要污染物排放浓度及排放量分别为：COD：191mg/l，0.207t/a；BOD5：88mg/l，0.096t/a；SS：80mg/l，0.0864t/a，属于清净废水，用于周边绿化及农田灌溉，水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表中旱作物标准要求。
2、大气环境

本项目灭菌采用臭氧进行灭菌，臭氧通过管道进入氧化塔底部，经过曝气器，经微孔鼓泡器散发另微气泡，水由臭氧塔的顶部散落，气泡上升水下落的过程中充分溶解。为使杀菌效果更测底，顶部配尾气排放和溢流口，保证混合塔内部水满后，水不会倒流回到臭氧发生器，损坏臭氧发生器，也确保多余的臭氧不会滞留在室内，因此在灭菌过程中没有废气产生；生活用热采用电取暖。故本项目无废气产生。
3、噪声污染物排放分析

本项目的噪声源在生产车间内的设备噪声，这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有：

 ⑴噪声防治措施

    ①从声源上控制，生产车间的设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

    ②采用吸声技术。在车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。

③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，可采用局部隔声罩或隔声间等。

④设备全部置于生产车间内，合理布局，安装时基础部分应做减振处理，设备连接部位调整至平衡位置，减少偏心度，可降低噪声5～10dB（A），以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

⑤绿化在防治污染、保护和改善环境方面，起着特殊作用，它对大气具有较好的吸附净化作用，且能降低生产噪声对周围声环境的影响。

⑵预测模式

预测模式公式如下：

①噪声源至某一预测点的计算公式

Lp= Lp0 -20lg（r/r0）-A

式中：Lp——距声源r米处声压级，dB（A）

      Lp0——距声源r0米处声压级，dB（A）

r——距声源的距离，m

      r0——距声源1m

A——环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。

②根据相关资料显示，该项目经上述措施治理后，噪声值可衰减15～20dB(A)，取保守值ΔL＝15，营运期噪声合成值为83dB(A)，则源强为68dB(A)，预测结果详见表33。

                表33  噪声预测结果         单位：dB（A）
点位

距离

（m）
昼间

背景值

贡献值

预测值

东厂界外1m
5
39.5
54.02
54.17
南厂界外1m
6
41.1
52.44
52.75
西厂界外1m
5
42.1
54.02
54.29
北厂界外1m
35
40.3
37.12
42.01
北侧敏感点
37

40.3

36.64

41.85

注：本项目夜间不生产。
经预测，设备噪声经采取消声降噪措施及距离衰减后厂界噪声能够满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）排放要求；敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中1类区（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）排放要求。因此对周围声环境影响较小。

4、固体废弃物
职工生活垃圾和生产过程中产生的废弃包装物均为一般固体废弃物。生活垃圾及时收集后由企业送往环卫部门处理；废弃包装物集中收集后卖废品回收站；废滤料由厂家回收；化验室危险废物定期由有资质的单位进行回收处理。经及时处理，不会产生二次污染。
化验室危险废物暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关规定进行暂存和管理，具体要求如下：
（1） 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
（2） 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
（3） 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。
（4） 危险废物贮存容器：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
（5）危险废物暂存间进行地面防渗处理。

2、 水源水质环境影响分析

根据《生活饮用水卫生规范》和《生活饮用水卫生标准》中相关规定：供水水源水质应符合有关国家生活饮用水水源水质的规定，生活饮用水中不得含有病原微生物，生活饮用水中化学物质不得危害人体健康，生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康，生活饮用水的感官性状良好，生活饮用水应经消毒处理。
本项目水源位于浑江区七道江镇旱沟村一社，该处区域地处长白山区，该区域植被繁茂，项目水源补给主要以大气降雨和山体渗水为主，水源水质优越，涌量大，占有得天独厚的长白山优质饮用水资源优势，2017年8月，建设单位委托国家饮用水产品质量监督检验中心对本项目泉水进行了水样检测，检验报告编号：GS（YL）17058，且本项目采用先进的生产工艺，对泉水进行消毒杀菌，使其水质指标达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中相关标准要求。
3、 运输方式及其环境影响分析
本项目运输方式采用汽运，项目运营后运输车辆进出厂区产生尾气和扬尘，一般汽油和柴油卡车排放的尾气主要污染物为HC、颗粒物、CO、NO2等有害物质。本项目汽车为进出场区车辆较少，时间较短，产生汽车尾气量较小。一般室外车辆排放的机动车尾气很快被空气稀释扩散，不会在局部区域形成高浓度区。本项目场区道路均为水泥路面，且车辆经过村屯及进入场区时运行速度较慢，因此车辆扬尘很小。
三、环保投资
本项目产生的固体废物、噪声对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。本项目的环保投资如表34。
表34  环保投资估算
类别

项目及建设内容

治理措施

投资（万元）

施工期

施工噪声

基础减震、设备保养
0.1
施工废气

施工场地围挡、物料苫盖 。
0.3
施工废水

施工场地设置防渗旱厕，沉淀池。

0.8

施工期固体废物
垃圾箱、清运费
0.2

运营期

噪声

产噪设备加减振垫，设隔声间等

0.5
固废
收集处理费用
0.3
生态环境

绿化等措施

2

环境管理及环境监测
——
2

合计

6.2
由上表估算可知，本项目总环保投资费用为6.2万元，约占该项目总投资的4.13%。项目环保投资可有效地保护区域环境质量，使本项目所带来的环境影响降至最小，环保投资合理、可行。
四、产业政策
经查国家发改委2013年第21号令《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013.2.12），经查本项目不在鼓励类、淘汰类及限制类中，符合国家相关产业政策要求。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	类型

     内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大气污染物
	无
	无
	无
	无

	水污染物
	生产废水
	COD

BOD5
SS
	用于周边绿化及农田灌溉
	不外排

	固体废物
	职工
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	不会产生二次污染

	
	生产车间
	废滤料
	厂家回收
	

	
	
	废弃包装物
	卖废品回收站
	

	
	
	化验室危险废物
	由有资质的单位处理
	

	噪声
	本项目噪声主要是施工期产生的，施工部门尽量选用低噪声设备，合理布置施工现场，合理安排施工时间，工程竣工后噪声源也消失。

	其它
	-

	生态保护措施及预期效果：
在厂区内部及其周围的空地进行植树绿化，补充一定生态损失，在美化环境的同时又可减少扬尘对周围环境的影响。



环境管理与环境监测计划
	本项目在营运期有污染物排放，会对局部环境造成潜在的影响。除了国家和地方环保行政主管部门对本项目实行“三同时”管理之外，为了从体制上保证本项目环保措施的实施，必须加强项目环境管理和制定专项环境保护管理计划。
1、环境管理

    本项目实行建设单位负责制，由建设单位浑江区旱沟村天然饮用水项目，委托设计及组织施工及建成后的运营管理。环境管理工作具体包括：编制本项目环境保护规划和计划，建立环境保护管理制度，建设项目的污染防治措施；同时负责向环保部门编报污染监测及环境指标考核报表，及时将环保部门和上级部门的要求下达至具体实施部门并监督执行。
    （1）环境管理目标
   将项目可能造成的环境影响减小到最低程度，使项目排污达到相应标准，控制建设区域环境质量下降，确保工程项目实现社会、经济和环境效益的统一。
    （2）环境管理计划
    项目环境管理包括对项目可行性研究、初步设计、施工、营运期施行全过程规划和管理。
设计部门应将环境影响报告表中提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设单位应对环保措施进行方案审查，及时提出修改意见。建设单位应采购高效合格的环保设备，    废气处理设施等配套环保设施必须经验收合格后，方可投入使用。项目应设置专职环保管理人员（1人），负责运营期的具体环境管理工作，保证处理装置在环保设计指标范围内正常运行。
2、施工期环境监理计划

按时成立环境监理组，制定工程环境监理大纲；环境监理规划。确定好施工期的环境监理控制点，废水、废气、噪声等。项目组对环境监理对象进行平行监理，并详细纪录现场，填写《现场环境监理记录》，经被监理单位签字后存档，工程环境监理人员要进行培训，使其掌握环保法规、政策、标准以及环保专业知识，熟悉工程监理规范，严守被监理单位的技术业务秘密，及时做好各类污染源出现异常情况的相应处理措施。
3、环境监测计划
⑴监测机构
根据《环境监测管理办法》（2007.07.25）中第二十一条：“排污者必须按照县级以上环境保护部门的要求和国家环境监测技术规范，开展排污状况自我监测。不具备环境监测能力的排污者，应当委托环境保护部门所属环境监测机构或者省级环保护部门认定的环境监测机构进行监测”。
《排污单位自行监测技术指南 总则》中：排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。
⑵环境监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，本工程监测计划如下表。
表35  监测项目、监测点位及监测频率一览表
监测项目
监测因子
监测点位
监测频率
噪声
等效声级
厂界外1m、厂区周围敏感点
每年一次
地表水

pH、COD、BOD5、氨氮
项目厂址旱沟河上游500m处断面；

项目厂址处断面；
项目厂址旱沟河下游500m处断面
废水
COD、BOD5、SS
废水收集桶
4、“三同时”验收
本工程“三同时”验收的主要内容见下表36。
表36  拟建工程 “三同时”主要验收内容

污染源分类

环保措施

验收内容

验收要求

固体

废物

生活垃圾

收集到垃圾箱内，分类收集后由市政环卫部门统一集中处理

收集、清运设备

不产生二次污染

废滤料
厂家回收
回收协议
废弃包装物
收集、外售

外售协议

化验室废物

由有处理资质的单位回收处理
处理协议

噪声

生产设备

减振、消声、降噪

厂界周围噪声值

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）

1类区标准要求

敏感点
消声、降噪
敏感点噪声值
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求
废水

生产废水

桶装收集
用于周边绿化及农田灌溉
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表中旱作物标准要求
合计

环保投资占总投资比例为4.13%
5、污染物排放清单
本工程正常生产运营过程中，会有废水、固废及噪声的产生及排放，根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2016中要求，需对各排放源拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准等信息列在清单里，具体如下：
（1）废水

表37本项目废水污染源排放清单

废水类别

污水量
污染物名称
产生浓度及产生量
治理

措施

生产废水
6t/d（1080t/a）
COD

BOD5
SS
191mg/L、0.207t/a

88mg/L、0.096t/a

80mg/L、0.0864t/a
夏天用于周边绿化
冬季桶装用于周边大棚灌溉
（2）固废

表38 本项目固体废物污染源排放清单
序号

名称

废物类别

排放量

处置措施

1

生活垃圾

一般固废

2.6t/a

送垃圾箱后统一由环卫部门处理
2
废弃包装物
一般固废
0.08t/a
集中收集后卖废品回收站
3
废滤料
一般固废
1t/a
厂家回收
4

化验室废物
危险废物
0.01

由有资质的厂家回收处理
（3）噪声

表39 本项目噪声污染源排放清单

噪声

名称
治理措施
执行标准
生产设备
基础加减震垫、墙体阻隔、距离衰减、建设结构对声的屏蔽

厂界噪声满足GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准

敏感点
距离衰减、建筑结构对声的屏蔽

敏感点噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准



项目环境可行性与选址合理性

	建设项目选址取决于工程地质、交通运输、社区结构、科技水平、能源、水资源、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会 方面的因素，其中环境合理性也是一个重要因素。

本项目位于浑江区七道江镇旱沟村一社，厂址交通便利，各辅助设施齐全，符合城市总体规划。其厂址选择具有以下几点合理性。

1、总体规划符合性
吉林省在“十二五”规划中，把饮用水产业作为支柱产业，作为转变经济发展方式、调整产业结构、拉动东部山区经济社会发展的重点产业，精心培育、大力扶持，为产业发展奠定了坚实基础。
白山地区生态环境极为优越，森林覆盖率达83.2%，尤其是天然地表涌水资源更是品味高、涌出量大、开发条件优越，本项目拟开发水源地出露区域属于自涌泉，如不对其进行开发利用，这些稀有资源将会白白流失。为使地表涌水资源得到合理开发、永续利用，经认真勘察和科学论证，在对地表涌水资源实施有效保护的同时，也本着科学规划、合理开发的原则对地表涌水进行开发利用。
企业依托现有地表涌水的自然资源优势，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。本项目符合白山市总体规划。

2、取水量合理性分析

本项目拟开发水源地区域为白山市浑江区七道江镇旱沟村一社，尚未对该处水源命名，该处泉水属于自涌泉，天然流量为171.07 m3/d，本项目年工作天数180d，年产30万桶（约5670m3），日均开采31.5 m3，在开采量范围内，不会破坏泉水的天然状态，故本项目取水量合理。
3、取水水源地合理性分析
本项目拟开发水源地区域为白山市浑江区七道江镇旱沟村，目前尚未对该处水源命名，该处泉水属于自涌泉，天然流量为171.07 m3/d。旱沟河位于泉眼北侧188m，泉眼位于旱沟河上游超标点南侧534m，地表水上游超标点主要为项目所在河段上游居民较多，且多为农村居民，无集中的生活垃圾收集位置，地表水体周围有生活垃圾倾倒，导致地表水体有机物含量高，对旱沟河水体造成污染。本项目水源补给主要以大气降水和山体渗水补给为主，和旱沟河无水利联系，故地表水水质不会影响本项目水源水质。本项目取水水源合理。
3、行业规划符合性分析
食品工业“十二五”发展规划中指出，饮料工业发展的方向和重点是，积极发展具有资源优势的饮料产品。鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌性含乳饮料，支持天然饮用水企业生产规模化；大力发展茶饮料、果汁及果汁饮料、咖啡饮料、蔬菜汁饮料、植物蛋白饮料和谷物饮料。
项目利用区域资源优势，生产优质地表涌水，通过项目实现地表涌水生产规模化。因此，项目建设符合食品工业“十二五”发展规划。

4、环保措施有效性分析
⑴废水污染治理措施：本项目排放废水包括生产废水及生活污水。生产废水主要为桶清洗废水、设备清洗废水及反冲洗废水，属于清净水，水质能够满足Ⅲ类水质指标，能够达到《污水综合排放标准》中的一级排放标准要求。
⑵噪声污染治理措施：主要噪声源为灌装机、输送设备及各种泵类设备，由噪声预测结果可知，采取相关措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

⑶固体废物：本项目产生的各种固体废物，通过合理有效的处理处置措施后，均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染。
5、环境影响可接受性分析

本项目所在地区环境空气质量较好，由于项目所在河段上游居民较多，且多为农村居民，无集中的生活垃圾收集位置，地表水体周围有生活垃圾倾倒，导致地表水体有机物含量高，其余水质指标尚有一定环境容量。拟建项目在认真落实报告表中对污染物的治理措施的前提下，对周围环境影响较小。
6、资源利用可持续性分析

本项目生产使用的地表涌水具有泉水清澈透明，口感独特等优点。天然日流量为171.07m3/d。本项目需开采量为31.5 m3。考虑到对水资源的合理开发利用，本项目的实际开采量远远小于天然日流量。故按照此规模长期开采有补给保证，开采不会导致水资源枯竭，不会引起地下水储量及径流方向的改变，不会影响水生态环境，且不会因开采而产生水质淡化等环境和相关地质问题。
7、项目选址及布局合理性分析
根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《吉林省城镇饮用水水源保护条例》，禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害废弃物，禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，禁止在生活饮用水地下水源保护区内从事利用污水灌溉等活动。本项目为取水工程，不从事上述活动。
本项目位于浑江区旱沟村一社，厂址交通便利。本项目厂址周围环境尚好，符合规划和功能区划要求，符合产业政策，项目投产后生产取水不会导致水源枯竭、产生水质淡化、改变径流走向等环境和地质相关问题，各项污染物经有效措施，均可以满足达标排放。因此，从自然因素、产业政策、相关法律法规、工程建设等方面来看本项目选址布局合理。
8、泉眼拟采取的保护措施
本项目运营期为保护泉眼不受污染，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及参照GB8537-1995《饮用天然矿泉水》中相关规定，本项目建议泉眼周围应设置保护区、限制区，在防护区界设置固定标志，在泉眼保护区外围设置护栏，保护区内无关人员不得入内，不得放置与取水设备无关的其他物品；泉眼限制区不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。



结论

	1、工程概况
本项目位于白山市浑江区七道江镇旱沟村一社，东侧为农田，南侧为灌木林，北侧2m处为居民，西侧为山体。厂区内现状为空闲地，占地性质为集体建设用地，用地证明详见附件1。建设占地面积为1800m2的天然饮用水桶装生产线厂区。建成后生产规模为年产30万桶（18.9L/桶）。项目总投资150万元，其中环保投资6.2万元，占总投资的4.13%。
2、区域环境质量现状评价结论
⑴环境空气
评价区内各监测点全部达标，符合《环境空气质量标准》GB3095—2012中二级标准要求。

⑵地表水环境

评价区域内除BOD5超标，最大超标0.73倍，超标原因主要为项目所在河段上游居民较多，且多为农村居民，无集中的生活垃圾收集位置，地表水体周围有生活垃圾倾倒，导致地表水体有机物含量高，对旱沟河水体造成污染。除BOD5超标，其余水质均能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质要求。
⑶声环境

本项目周围声环境质量状况良好。监测点位昼间噪声监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类区标准要求，无超标现象出现。
3、运营期环境影响评价结论
 ⑴废水
本项目产生的废水主要包括桶清洗废水、清洗设备废水及反冲洗废水，废水排放量约为6t/d（1080t/a），废水属于清净水，用于周边绿化及农田灌溉，不外排。对周围地表水影响较小。
    ⑵噪声
主要噪声源为灌装机、输送设备及各种泵类设备，由噪声预测结果可知，采取相关措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
    ⑶固体废物
职工生活垃圾和生产过程中产生的废弃包装物均为一般固体废弃物。生活垃圾及时收集后由企业送往环卫部门处理；废弃包装物集中收集后卖废品回收站；废滤料由厂家回收；化验室废物由有资质的单位进行收集处理。经及时处理，不会产生二次污染。
4、总量控制结论
根据企业实际情况，本项目生活用热为电取暖，生产无需用热，不产生烟尘、二氧化硫；生产废水为清净废水。故本项目无需申请总量控制指标。
5、项目建设可行性分析结论
本项目建址周围环境尚好，符合规划和功能区划要求，符合产业政策，项目投产后生产取水不会导致水资源枯竭、产生水质淡化、改变径流走向等环境和地质相关问题，各项污染物经过有效的措施处理后，均可满足达标排放。因此，从自然条件因素、产业政策、工程建设等方面来看，本项目选址合理。
6、资源可持续性分析结论
本项目的实际开采量小于最大允许开采量。故按照此规模长期开采有补给保证，开采不会导致水资源枯竭，不会引起地下水储量及径流方向的改变，不会影响水生态环境，且不会因开采而产生水质淡化等环境和相关地质问题。
7、综合结论
综上分析，建设项目符合国家和地方产业政策，符合白山市城市发展规划和土地利用规划，项目投产后各污染物经有效、妥善的处理后均可以满足达标排放，从环境角度看厂址选择合理，本项目利用当地丰富的地表涌水资源，采用国家先进的生产工艺及生产设备，本项目的实际开采量小于最大允许开采量，不会引起地下水储量及径流方向的改变。对生产中产生的废水、噪声及固体废物经治理后可满足相应排放标准要求，不会对周围环境带来较大影响。故在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施及加强环境管理的前提下，该建设项目是可行的。



31.5





进入产品





0.5





新鲜水





38.5





清洗设备废水





生产线





夏季用于周边绿化；冬季桶装用于周边大棚灌溉





6.0





1.5





1.0





桶清洗废水





4





反冲洗废水





S W





原水





原水箱





原水增压泵





臭氧混合塔





水处理设备





预处理系统





石英砂过滤器





活性炭过滤器





精密过滤器





纯水箱





臭氧发生器





SW 





SW





注：W表示废水；S表示固体废物





成品桶装水入库 





自动套袋机





桶口膜热收缩机





瓶盖消毒柜





灯检设备





300BPT


桶装水灌装机





纯水箱





自动上桶机





自动上盖机





自动洗桶机





N





N、W





S





注：W表示废水；S表示固体废物；N表示噪声








PAGE  
9

