建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市汇集机械制造有限公司汽车配件生产改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市汇集机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈峰 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 董政敏 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省白山市河口街29号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13943973287 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 134302 |
| 建设地点 | 吉林省白山市河口街29号（吉林华众轿车门股份有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 金属制品业C 33 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2500 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 200 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 48 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 24 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 50% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 1、项目背景 白山市汇集机械制造有限公司自成立以来产品为美国福特公司、德国宝马公司、德国奥迪公司、日本丰田公司等市场服务，他们对公司的质量保证能力和诚恳的工作态度给予了充分的肯定，并与公司签订了多种铝合金轿车窗帘盒，天窗导轨等多种类的轿车零部件长期供货协议。应环境保护要求，2011年3月编制了《白山市汇集机械制造有限公司年产150万件导轨盒项目》环境影响报告表，并在2014年12月31日通过了白山市环境保护局的审批和验收。该项目建成运行后，使公司的效益得到了进一步的提升，由于市场的供求关系，现公司需扩建一间氧化车间来满足生产需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016）和国家环境保护部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本建设项目应编制环境影响报告表。受白山市汇集机械制造有限公司的委托，长春安信电力科技有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。评价单位在进行了现场查勘，收集和分析了区域自然环境现状和本项目基础资料的前提下，编制完成了此环评报告表，在报告表编制过程中得到了白山市环保局、吉林省国安环境检测公司和建设单位的大力支持和帮助，在此深表谢意。 2、编制依据 - 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； （9）《中华人民共和国水法》（2002.10.1）； - 《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）； - 相关文件及技术规范 （1）国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）国家环保总局环发[1999]第61号文关于贯彻实施《建设项目环境保护管理条例》的通知； （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1）； （4）国家经贸委国家经贸资源[2002]1015号《关于加强工业节水工作的意见》； （5）国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； （6）吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）。 （7）《关于白山市汇集机械制造有限公司年产150万件导轨盒项目环境影响报告表的批复》（白山环建字[2011]13号） （8）建设项目竣工环境保护验收申请（白山市汇集机械制造有限公司年产150万件导轨盒项目，2014年12月31日） - 导则、规范 （1）国家环境保护部《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）国家环境保护部《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）国家环境保护部《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）国家环境保护部《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）。 3、建设项目名称、地点及性质 项目名称：白山市汇集机械制造有限公司汽车配件生产改扩建项目 建设单位：白山市汇集机械制造有限公司 项目性质：改扩建 建设地点：本项目位于吉林省白山市河口街29号吉林华众轿车门股份有限公司院内。厂区东侧为通河大道，道东约16m有一些居民区，南侧为东街，西侧为矿山机械厂，北侧与河口东街相邻。项目地点位置详见附图一，周围环境情况详见附图二。 - 4、总投资及资金来源 本项目总投资48万元，全部为企业自筹。其中环保投资为24万元，占总投资的50%。 5、生产规模及产品方案 本企业原有项目年生产150万件导轨盒，由于市场的供求关系，本项目现可达产能力：年生产200万件汽车配件，包括丰田420A壳体5021，宝马后备箱导轨3066和本田TG7SMF底部轮廓壳体。生产辅助工程、公用工程、环保工程依托厂区同有设施，本项目利用白山市汇集机械制造有限公司现有厂房扩建1座氧化车间，建成后每年可氧化产品50万件，该氧化车间生产时不使用含重金属原料。 6、建设内容 白山市汇集机械制造有限公司厂区内占地面积2500m2，建筑面积2000m2，本项目新增一个氧化车间，占地面积480m2，建筑面积348m2。本项目利用白山市汇集机械制造有限公司现有厂房进行扩建运营。本项目平面布置图见附图二，各建筑物面积一览表如表1。本项目主要生产设备如表2所示。 表1 建设各建筑物功能面积一览表 工程组成; 建筑物名称; 层 数; 占地面积 (㎡); 建筑面积 (㎡); 建筑物长×宽×高(m×m×m); 结构 型式; 基础 型式; 备 注. 主体工程; 二冲车间; 1; 620.43; 620.43; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础; 依托原有工程. 焊冲车间; 4961.36; 4961.36; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 挤压车间; 734.56; 734.56; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 六冲车间; 996; 996; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 供应楼; 1246.4; 1246.4; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 四冲车间; 615．95; 615．95; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 涂装车间; 4061.44; 4061.44; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 五冲车间; 848.55; 848.55; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 氧化车间; 1007.21; 1007.21; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础. 改扩建氧化车间; 1; 480; 348; ——; 砌体结构; 毛石条形 基础; 原有厂房改建. 辅助工程; 厂部办公楼; 4; 364.73; 1458.9; ——; 框架结构; 混凝土 独立基础; 依托原有工程. 生产办公室; 4; 430.31; 1721.25; ——; 框架结构; 混凝土 独立基础. 收发室; 1; 156.7; 156.7; ——; 框架结构; 混凝土 独立基础. 水泵房（纯水）; 1; 69; 69; ——; 框架结构; 混凝土 独立基础. 警卫室; 1; 33.81; 33.81; ——; 框架结构; 混凝土 独立基础. 环保工程; 污水处理站; 1; 480; 348; 不规则; 彩钢结构; 混凝土 独立基础; 依托原有工程. 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 供给单位; 数量. 1; 冲床（原有）; JS21-80; 江苏扬力集团; 15. 2; 数控线切割（原有）; DK7783; 江苏宝马数控; 2. 3; 生物质蒸汽发生器 （新增）; LHG0.1-0.7-M; 丽水市巨能新能源锅炉厂; 3. 4; 生物质蒸汽发生器 （新增）; LHG0.3-0.7-M; 丽水市巨能新能源锅炉厂; 3. 5; 离心通风机（原有）; 4-72-3.2A; 无锡灵通通风机制造厂; 1. 6; 布气管道系统 （原有）; UPVC材质; 1. 7; pH在线控制系统（原有）; ——; 1. 8; 沉淀池排泥泵 （原有）; P=1.1 kw，H=10m; 3. 9; 曝气风机（原有）; SSR65; 2. 10; 微孔曝气器（原有）; ɸ215; 86. 11; 石英砂过滤器 （原有）; 碳钢防腐; 1. 12; 箱式脱水机（原有）; XMJ20/630; 1. 13; 污泥螺杆泵（原有）; P=2.2kw; 1. 14; 电气自控系统（原有）; ——; 1. 合计; 121. 7、主要原辅材料消耗 表3 主要原辅材料及其理化性质 序号; 原辅料名称; 年用量; 最大储存量/t; 存放周期; 理化性质. 1; 特种铝 合金型材; 1000t; ——; 铝合金密度低，但强度比较高，接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，. 2; 硫酸 （170-190g/L）; 180t; 15; 3个月; 属中等毒性。纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，浓硫酸具有脱水性、强氧化性。. 3; 氢氧化钠 （150g/L）; 40t; 15; 半年; 氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感。. 4; 脱脂剂 （4-6%）; 12t; 5; 半年; （主要成分：三聚磷酸钠）其为白色粉末状结晶，流动性较好。脱脂剂易溶于水，其水溶液呈碱性。. 5; 碱蚀剂; 4t; 1; 3个月; （主要成分：山梨醇、葡萄糖酸钠、大苏打）山梨醇为50%或70%山梨醇水溶液,呈黏稠状透明液体,有旋光性,略有甜味,具有吸湿性,能溶解多种金属,高温下不稳定。能参与酐化、酯化、醚化、氧化、还原和异构化等反应,并能与多种金属形成络合物。葡萄糖酸钠为白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚。. 6; 硝酸; 0.2t; 0.1; 半年; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体(溶有二氧化氮)，正常情况下为无色透明液体。有窒息性刺激气味。与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮(硝酐)遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。. 合计; 1240.2t. 8、公用工程 （1）供电条件 本项目用电由白山市供电线路统一供给，经厂内变电所变电后供电，可以满足本项目供电要求。 （2）供热条件 本项目冬季采暖由白山市集中供热供给，生产过程中烘干器件所需蒸汽由企业新增3台0.1t/h（LHG0.1-0.7-M）与3台0.3t/h（LHG0.1-0.7-M）生物质蒸汽发生器提供，产生的废气由发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理。 （3）给排水工程 ①给水：本项目用水由白山市自来水公司统一供给。本项目用水主要为职工生活用水与生产水洗用水，其中生产用水主要为氧化工艺过程中脱脂、碱蚀、氧化、封口等工序后的水洗用水。生活用水用水量3.3t/d（1032t/a），水洗生产用水量21.2t/d（6370t/a）。其中脱脂、碱蚀、氧化等工序用水均为4.9t/d（1470t/a），封口工序后的水洗用水量为1.6t/d（490t/a）。 ②排水：生活污水按用水量的80%计算，则生活污水量为2.64t/d（825.6t/a）。生活污水排水进入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，生活污水不外排。本项目的水洗废水产生量为19.08t/d（5733t/a），水洗废水经厂区内的污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中A级标准后排入市政污水管网。 本项目给排水情况详见表4。 表4 项目给排水情况一览表 用水名称; 用水单元; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 生活用水; 70人（普通车间）; 30L/人/d; 2.1; 672; 2.64; 825.6. 40人（氧化车间）; 30L/人/d; 1.2; 360. 生产水洗用水; 脱脂工序后; —; 4.9; 1470; 4.41; 1324. 碱蚀工序后; —; 4.9; 1470; 4.41; 1324. 氧化工序后; —; 4.9; 1470; 4.41; 1324. 封口工序后; —; 4.9; 1470; 4.41; 1324. 热水水洗工序后; —; 1.6; 490; 1.44; 441. 总计; 24.5; 7402; 21.72; 6562.6. - 注：每个水槽容积均为 2.5×1.8×0.6=2.7m3，水洗方式采取逆流，溢流水洗。采用的洗液物质为脱脂剂、氢氧化钠、硫酸等。详见表3。本项目工艺水洗用水为不间断性紊流排水。 - 8、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员为110人，分为普通工人和氧化车间工人。普通工人70人，全年工作320天，采用两班制，每班工作时间为8小时；氧化车间工人40人，全年工作300天，采用三班制，每班工作时间为8小时。 9、项目实施进度 2017年6月开始启动，订购设备及材料，改扩建氧化车间。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 白山市汇集机械制造有限公司成立于2011年，企业位于吉林省白山市河口街29号吉林华众轿车门股份有限公司院内。企业于2011年委托白山市环境保护研究所编制的《白山市汇集机械制造有限公司年产150万件导轨盒项目》于2011年已通过白山环建字[2011]13号批复，并已通过验收且投产。后由于某种原因企业的氧化生产车间及污水处理站当时并未履行环评手续，根据吉环管字【2015】16号文《吉林省环境保护厅关于环保不合规建设项目备案工作相关问题的通知》的相关要求，企业委托长春安信电力科技有限公司编制《白山市汇集机械制造有限公司汽车配件生产建设项目环境影响现状评价报告表》并于2016年12月通过白山浑分环函发[2016]45号批复。 本企业现占地面积2500m2，建筑面积2000m2，项目建设规模为年产150万件导轨盒。本项目利用白山市汇集机械制造有限公司现有厂房进行扩建。企业现情况介绍如下： #### 1.企业现有工程组成 企业现有主要工程内容见表5。 表5 项目现状工程组成及构筑物一览表 工程组成; 设施名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 主生产区. 公用工程; 给水; 白山市自来水公司. 排水; 厂区污水处理站. 供热; 集中供热. 供电; 白山市供电网统一供给. 环保工程; 污水处理站; 设计处理能力50m3/d. 近三年企业实际生产情况详见表6。 表6 近三年企业实际生产情况一览表 年限; 导轨盒产量; 需进行氧化处理量. 2014; 140万件; 80万件. 2015; 170万件; 90万件. 2016; 150万件; 90万件. #### 2.企业现有生产工艺流程 主要生产工艺流程简述（图示）： 图 1 主要生产工艺流程图 氧化工艺流程简述（图示）： 图 2 氧化工艺流程图 #### 3.企业现有排污情况及采取的治理措施 （1）废水 本项目所产生的废水主要为职工生活污水与氧化车间水洗产生的废水。职工生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.6m3/d(480t/a)，生活污水主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L；生活污水污染物产生量分别为COD：0.144t/a、BOD5：0.0070t/a、SS：0.864t/a、氨氮：0.0144t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。本项目氧化车间所产生的水洗废水量为25.56t/a（7668t/a），其经污水处理站处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，排入城镇污水管网。本项目给排水平衡图详见图1，污水处理站工艺流程详见图2，污水处理站的处理规模为600t/a，主要工艺为初沉池、生物接触氧化池、好氧沉淀池和絮凝沉淀池，处理效率分别为20%、80%、85%和30%。 图1 给排水平衡图 图2 污水处理站处理工艺流程 （2）废气 该项目生产过程中不需要热源，厂房取暖由市集中供热管网提供热源，氧化车间运营期内无生产废气产生。 （3）固体废物 本项目产生的主要固废物为车间所产生的金属边角料，污水处理站所产生的污泥及职工日常生活垃圾等。各类固体废物的处置情况详见表7。 表7 固废物排放情况表 单位：t/a 主要废物名称; 来 源; 产生量（t/a）; 利用或处置方法. 金属废边角料; 生产车间; 30; 回收后出售. 污泥; 污水处理站; 20; 定期送往吉林省固体废物处理 有限责任公司进行处理. 生活垃圾; 职工日常生活; 8.4; 由市政环卫部门统一处理. （4）噪声本项目噪声主要来自于污水处理站鼓风机设备等基础设施噪声，其噪声值在85～100dB(A)之间。现已对产噪设备进行了基础减振，及时对设备的管理和维护，保持其最佳运行状态。本项目产噪设备经过基础减振、墙体阻隔、加强绿化及距离衰减后，到达厂界处，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周围声环境质量影响较小。 3.企业现有环保设施运行情况 表8 现存环保设施运行情况 污染物; 污染源位置; 治理措施. 废水; 职工生活; 防渗旱厕，定期清掏，用作化肥. 氧化车间水洗废水; 污水处理站. 噪声; 厂区设备; 基础减震，隔音罩，距离衰减. 固体废物; 职工生活; 集中收集，委托环卫部门统一处理. 金属废边角料; 回收后出售. 污水处理站污泥; 定期送往吉林省固体废物处理 有限责任公司进行处理. 企业现存主要环境问题为： （1）氧化车间、污水处理站地面未做防渗，且企业未设置事故应急池。 （2）污水处理设备长期使用会产生少量的污泥，污泥应按照危险固体废物进行处理 整改措施： （1）应在污水设备所在的房间内设置容积不小于4m3的应急事故池。当发生非正常排放时，企业应将生产废水导流入应急事故池。减少本项目在事故期间废水对周围环境的影响，同时企业应做好氧化车间和污水处理站地面的防渗，防渗生产废水渗入，污染地下水。 （2）建议企业将污水处理设备所产生的沉降污泥定期委托具有相关资质单位（吉林省固体废物处理有限责任公司）进行清理与处理。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49’，东经126°07’—128°18’，全市总面积17840km2，国境线长达457.6 km，东西相距180 km，南北长163 km。 本项目位于吉林省白山市河口街29号，厂区东侧为通河大道，道东约16m有一些居民区，南侧为东街，西侧为矿山机械厂，北侧与河口东街相邻。项目地点位置详见附图一，周围环境情况详见附图二。 2、地形地貌 白山市位于长白山腹地，市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。 3、气候与气象 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。 主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。 年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) # 根据吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中的规定，浑江断面为III类水体，故浑江地表水水质评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；根据环境功能区划，评价区域属二类区，环境空气中PM10、SO2以及NO2质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；本项目区域声环境为2类区，环境声环境质量评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 # 本次环境评价数据由白山市汇集机械制造有限公司委托吉林省国安环境检测公司于2017年6月监测。 1、地表水环境质量现状监测及评价 （1）监测断面布设 本次评价在建设项目上、下游河段共设置2个地表水监测断面。详见表9及附图三。 表9 地表水监测断面一览表 河流; 断面序号; 断面位置; 说明. 浑江; 1#; 项目排污口上游0.5km; 对照断面. 2#; 项目排污口下游4.5km; 削减断面. （2）监测项目 监测项目共选择4项指标：pH、COD、BOD5、氨氮。 - 监测时间 监测时间为2017年6月8日-10日。 - 监测结果 上述两个断面的监测结果见表10。 表10 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L (pH除外) 监测点位; 监测日期; 检测项目. pH; COD; BOD5; 氨氮. 1#项目排污口上游0.5km; 2017.06.08; 7.51; 12; 3.5; 0.334. 2017.06.09; 7.53; 12; 2.1; 0.273. 2017.06.10; 7.56; 14; 2.8; 0.315. 2#项目排污口下游4.5km; 2017.06.08; 7.48; 14; 2.7; 0.297. 2017.06.09; 7.58; 12; 3.1; 0.256. 2017.06.10; 7.50; 13; 3.0; 0.248. （4）评价方法 地表水环境质量现状评价采用标准指数法，其数学模式如下： Sij=Cij/Co 式中：Sij--单水质参数i在第j点的标准指数； Cij-第i种污染物监测结果，mg/L； Co-第i种污染物评价标准，mg/L。 pH的标准指数公式： SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0 SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 式中：SpH，j-pH值的标准指数； pHj-j点pH值监测值； pHsu-水质标准中pH值上限； pHsd-水质标准中pH值下限。 当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。 （5）评价标准 采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （6）评价结果及分析 利用评价标准分别对2个监测断面的水质监测结果进行评价，各监测断面的标准指数计算结果见表11。 表11 地表水水质现状评价结果 单位：mg/L (pH除外) 监测点位; 监测日期; 检测项目. pH; COD; BOD5; 氨氮. 1#项目排污口上游0.5km; 2017.06.08; 0.255; 0.6; 0.875; 0.334. 2017.06.09; 0.265; 0.6; 0.525; 0.273. 2017.06.10; 0.28; 0.7; 0.7; 0.315. 2#项目排污口下游4.5km; 2017.06.08; 0.24; 0.7; 0.675; 0.297. 2017.06.09; 0.29; 0.6; 0.775; 0.256. 2017.06.10; 0.25; 0.65; 0.75; 0.248. 从表11中可看出，各监测断面1#、2#中各项指标指数均小于1，该区域地表水环境质量良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准。 2、环境空气质量现状评价 （1）监测点位布设 项目建设地点位于吉林省白山市河口街29号，根据项目所在区域环境概况，本项目在评价区域内共布设2个大气监测点位，各监测点名称及布设情况详见表12及附图四。 表12 环境空气监测点名称及布设情况 序号; 监测点名称; 监测点位描述. 1#; 河口乡; 项目东北侧上风向0.9km. 2#; 东兴小区; 项目西南侧下风向1.5km. （2）监测项目 根据本项目特征及白山市环境空气质量状况，监测项目为PM10、SO2、NO2，均按导则要求进行监测。 （3）监测时间 吉林省国安环境检测有限公司于2017年6月8日-12日对上述监测点位进行了监测。 （4）监测结果 上述两个点位的监测结果见表13。 表13 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测 日期; 监测频次; 1#河口乡; 2#东兴小区. SO2; NO2; PM10; SO2; NO2; PM10. 2017.06.08; 2; 0.0; 5 0.018; --; 0.021; 0.020; --. 8; 0.021; 0.020; --; 0.025; 0.016; --. 14; 0.019; 0.016; --; 0.023; 0.015; --. 20; 0.022; 0.021; --; 0.020; 0.021; --. 日均值; 0.022; 0.019; 0.047; 0.023; 0.018; 0.042. 2017.06.09; 2; 0.019; 0.017; --; 0.024; 0.019; --. 8; 0.018; 0.015; --; 0.027; 0.015; --. 14; .021 0.015; --; 0.023; 0.018; --. 20; 0.024; 0.020; --; 0.020; 0.017; --. 日均值; 0.021; 0.018; 0.043; 0.024; 0.017; 0.044. 2017.06.10; 2; 0.018; 0.019; --; 0.024; 0.020; --. 8; 0.025; 0.018; --; 0.023; 0.016; --. 14; 0.021; 0.021; --; 0.026; 0.018; --. 20; 0.023; 0.015; --; 0.027; 0.017; --. 日均值; 0.020; 0.015; 0.041; 0.025; 0.019; 0.041. 2017.06.11; 2; 0.020; 0.019; --; 0.024; 0.021; --. 8; 0.026; 0.015; --; 0.018; 0.017; --. 14; 0.021; 0.016; --; 0.022; 0.015; --. 20; 0.025; 0.020; --; 0.020; 0.016; --. 日均值; 0.023; 0.017; 0.040; 0.021; 0.018; 0.040. 2017.06.12; 2; 0.024; 0.020; --; 0.025; 0.022; --. 8; 0.023; 0.016; --; 0.026; 0.018; --. 14; 0.019; 0.015; --; 0.022; 0.020; --. 20; 0.020; 0.019; --; 0.023; 0.016; --. 日均值; 0.021; 0.015; 0.045; 0.024; 0.019; 0.043. （5）评价方法 评价方法采用标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii ─i污染物的标准指数； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，µg/m3。 （6）评价标准 PM10、SO2和NO2评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （7）评价结果：监测结果及评价结果见表14。 表14 环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测 日期; 监测频次; 1#河口乡; 2#东兴小区. SO2; NO2; PM10; SO2; NO2; PM10. 2017.06.08; 2; 0.050; 0.090; --; 0.042; 0.100; --. 8; 0.042; 0.100; --; 0.050; 0.080; --. 14; 0.038; 0.080; --; 0.046; 0.075; --. 20; 0.044; 0.105; --; 0.040; 0.105; --. 日均值; 0.147; 0.238; 0.313; 0.153; 0.225; 0.280. 2017.06.09; 2; 0.038; 0.085; --; 0.048; 0.095; --. 8; 0.036; 0.075; --; 0.054; 0.075; --. 14; 0.042; 0.075; --; 0.046; 0.090; --. 20; 0.048; 0.100; --; 0.040; 0.085; --. 日均值; 0.14; 0.225; 0.287; 0.160; 0.213; 0.293. 2017.06.10; 2; 0.039; 0.085; --; 0.048; 0.100; --. 8; 0.05; 0.090; --; 0.046; 0.080; --. 14; 0.042; 0.105; --; 0.052; 0.090; --. 20; 0.046; 0.075; --; 0.054; 0.085; --. 日均值; 0.133; 0.188; 0.273; 0.167; 0.238; 0.273. 2017.06.11; 2; 0.04; 0.095; --; 0.048; 0.105; --. 8; 0.052; 0.075; --; 0.036; 0.085; --. 14; 0.042; 0.080; --; 0.044; 0.075; --. 20; 0.05; 0.100; --; 0.040; 0.080; --. 日均值; 0.153; 0.213; 0.267; 0.140; 0.225; 0.267. 2017.06.12; 2; 0.048; 0.100; --; 0.050; 0.110; --. 8; 0.046; 0.080; --; 0.052; 0.009; --. 14; 0.038; 0.075; --; 0.044; 0.100; --. 20; 0.040; 0.095; --; 0.046; 0.080; --. 日均值; 0.14; 0.188; 0.300; 0.160; 0.238; 0.287. - 由表14可看出，各监测因子标准指数均小于1，说明评价区域内PM10、SO2及NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，区域环境空气质量较好。 3、声环境质量现状评价 （1）监测点位布设 根据本项目所在区域概况，共布设4个环境噪声监测点位，各噪声监测点的布设情况详见附图二。 （2）监测方法 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中的有关规定执行，分昼夜间两次监测。 （3）监测项目 昼、夜间等效声级Leq。 - 评价标准 本次评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （5）监测结果 声环境质量监测结果详见表15。 表15 声环境质量现状 编号; 位置; 监测结果[dB(A)]. 昼间; 夜间. 1#; 厂址东侧; 51.3; 41.5. 2#; 厂址南侧; 52.; 42.6. 3#; 厂址西侧; 54.1; 43.8. 4#; 厂址北侧; 53.2; 42.9. 由表11可知，在本项目边界四周1m处布设的4个监测点中，所有厂界昼间及夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量较好，且有一定的环境容量。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、厂区周围环境特征及环境敏感目标 本项目位于吉林省白山市河口街29号。厂区东侧为通河大道，道东约16m有一些居民区，南侧为东街，西侧为矿山机械厂，北侧与河口东街相邻。与本项目最近的居民为项目东侧16m处的居民，与本项目最近的地表水体为项目厂区西南侧200m的浑江，企业所在地及周围没有自然保护区、风景名胜区、文物保护、饮用水水源保护区。项目地点位置详见附图一，周围环境情况详见附图二。环境保护目标主要为项目附近的居民以及项目所在地地表水体。本项目环境保护目标汇总见表16。 表16 控制污染及主要环境保护目标一览表 序号; 类别; 保护目标; 人口; 与厂区方位及最近距离（m）; 保护级别. 1; 环境空气; 居民; 40; 东侧16m; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 2; 地表水; 浑江; —; 西南200m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 3; 声环境; 居民; 40; 北侧16m; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. - 污染控制及环境保护级别 本项目为改扩建项目，在原项目基础上新建一个氧化车间，对环境的影响主要为生活污水、生产废水、生物质蒸汽发生器产生的废气、噪声及固体废弃物。 （1）地表水 控制本项目废水达标排放，确保不加重项目所在区域地表水浑江的污染程度。保护地表水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （2）环境空气 控制废气对周围环境空气的影响使其达到排放标准。保护评价区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）声环境 控制设备产生的噪声，使厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；保护项目周围区域的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 （4）固体废物 控制该项目生活垃圾的排放，集中送至定点垃圾点，由环卫部门定期运至垃圾处理站统一处理，避免产生二次污染。

评价适用标准

环境质量标准 地表水环境根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区划》，浑江执行III类标准；环境空气质量在评价范围内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表17 环境质量标准一览表 环境 要素; 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 大 气; 二级; 污染物; PM10; SO2; NO2; GB3095—2012 《环境空气质量标准》. 1h平均 浓度限值（µg/m3）; — —; 500; 200. 24h平均 浓度限值（µg/m3）; 150; 150; 80. 地 表 水; 污染物; pH; BOD5; COD; NH3—N; GB3838—2002 《地表水环境质量标准》. III类; 浓度限值 （mg/l）; 6-9; 4; 20; 1.0. 声环境; 时间; 昼间; 夜间; GB3096—2008 《声环境质量标准》. 2类; 标准值dB（A）; 60; 50. 表18 污染物排放标准 环境 要素; 标准 级别; 标准限值; 标准来源. 污 水; 一级A; 污染物; pH; BOD5; COD; NH3—N; GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》. 排放浓度（mg/L）; 6.5-9.5; 350; 500; 45. 噪 声; 2类; 标准值; 昼间; 夜间; GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 60; 50. 废 气; 生物质蒸汽发生器烟气; 排放源; 标准限制; GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》. 颗粒物; 50 mg/m3. SO2; 300 mg/m3. NOX; 300 mg/m3. 总量控制指标 本项目产生的废水为生活污水和生产废水，项目职工均来自白山市，无外来人口，不增加城市总体的污水产生量，且项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。本项目生活取暖采用集中供热，生产过程中需要生物质蒸汽发生器加热烘干器件，产生的废气由发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理，能够达标排放。因此，本项目无需申请总量控制指标。

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为新建氧化车间，工艺流程与现有氧化车间工艺相同，其氧化工艺流程如下：机加完工的工件，经过脱脂工序，水洗后进入碱蚀工序，水洗后进入中和工序，中和后氧化，氧化完成后进行水洗，然后封闭工序，封闭完毕，水洗，整个工件表面处理完成。该项目年运行300天，连续运行，新增氧化工艺每年氧化产品为50万件，运行期间每天排放水洗废水，按照设计规定，排污水量不超过600m3/d，氧化工艺流程如图3所示。 图3 本项目新建氧化车间工艺流程及排污环节图 图4 水平衡图 单位：t/a

主要污染工序： - 施工期主要污染工序及污染源强 （1）废水 本项目主要新建氧化车间，据类比调查，结合本项目的实际，施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水和降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。工程施实时，施工人员相对较少，生活污水排入防渗化粪池，定期进行清掏作为化肥处理，不直接排入项目所在区域的地表水体，地表水环境影响较小。 施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地面水环境质量产生一定的影响，使水体中石油类浓度增加，特别是在7、8月降雨集中期间施工时会引起较大的水土流失，随地表径流进入地表水体，从而会大大增加河流中SS的浓度。因此应加强施工材料和机械设备的管理，对施工机械经常检修，使其处于良好的运行状态，缩短施工时间，减少对地表水环境的影响。 （2）废气 施工期污染主要为施工机械和运输车辆在作业及运输过程中尾气排放SO2、NO2、CO等空气污染物，施工建设及交通运输过程中也容易产生扬尘污染，本项目施工期最好避开春、秋风力较大的季节。同时运输建筑材料的车辆也能产生扬尘的污染，但范围均较小。对土石方堆放在易产生扬尘的部位（如车辆经过处）采用洒水、盖苫布以减少扬尘的产生。 施工过程中将会有各种运输车辆来往于施工现场。车辆排放的尾气中主要污染物为HC、颗粒物、CO、NO x等，各污染物的理论排放量见表19。 表19 汽车尾气中的主要污染物排放量 污染物 燃油类型; HC; 颗粒物; CO; NOx. 汽油（g/km）; 1.23; 0.56; 5.94; 5.26. 柴油（g/h）; 77.8; 61.8; 161.0; 452.0. 从表19中可以看出，燃柴油的车辆排放的污染物相对燃汽油的排放量大。汽车属于流动的线源，车辆尾气排气筒高度相对较低，不利于尾气的扩散，尾气的扩散范围较小，因此由施工车辆排放的尾气不会对周围环境产生影响。 （3）噪声 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响，但由于本项目周边无噪声敏感点，且施工期的噪声影响较短暂，一旦施工结束，影响也随之结束。 因此要求建设单位在施工过程中，尽量使用低噪声设备，降低噪声的影响，避免在夜间施工，并在施工前通知沿线的居民等，使其做好充分的准备。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及一些建筑垃圾。施工期期间施工人员一般不在施工区内居住，生活污水量较小。在场内居住和生活的人员不超过30人，以1.0kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工期间职工的生活垃圾量约0.03t/d。人员生活垃圾集中收集后，运至项目所在地的垃圾处理站进行处理，不会对市区环境产生影响。建筑过程中产生的一些建筑垃圾由运输车辆运至城区外指定地点，不会对环境产生影响。 综上所述，施工期由于人员进入和施工设备作业，将对环境产生局部的噪声、扬尘等环境污染，同时对城市交通条件也不可避免的产生一定的影响，但这种影响是暂时性的，在施工结束后，各种影响也将逐渐消失。因此只要建设单位在施工期应采取有效的防护措施，尽量降低施工期对环境的影响，其影响程度和范围均不会很大。 - 运营期主要污染工序及污染源强 通过工程分析可知，本项目生产过程中主要污染物为职工生活污水，水洗废水，生物质蒸汽发生器产生的废气，加工过程中的噪声，氧化不合格产品及职工生活垃圾。 （1）废水 本项目主要产生生活污水和水洗废水。生活污水排放量为2.64t/d（825.6t/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：40mg/L，产生量为COD：0.248t/a，BOD5：0.149t/a，SS：0.204t/a，NH3-N：0.019 t/a，生活污水排水防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；根据现有氧化车间类比分析，生产废水主要为水洗废水，包括脱脂水洗废水、碱蚀水洗废水、氧化水洗废水和封孔水洗废水，水洗废水产生量为19.08t/d（5737t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：20mg/L，产生量为COD：4.087t/a，BOD5：1.837t/a，SS：4.112t/a，NH3-N：0.912 t/a，水洗废水排入公司自建的污水处理站处理。本项目产生废水情况详见表20。 表20 本项目产生废水情况一览表 废水来源; 排水量(t/a); COD; BOD5; SS; 氨氮; pH. 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 825.6; ≤250; 0.248; ≤150; 0.149; ≤200; 0.204; ≤40; 0.019; 6-9. 脱脂水洗废水; 1324; ≤350; 0.476; ≤150; 0.234; ≤500; 0.68; ≤40; 0.043; 8-9. 碱蚀水洗废水; 1324; ≤450; 0.612; ≤150; 0.214; ≤550; 0.748; ≤40; 0.053; ≤10. 氧化 水洗废水; 1324; ≤650; 0.884; ≤150; 0.193; ≤400; 0.376; ≤40; 0.039; 7-9. 封闭水洗废水; 1324; ≤600; 0.816; ≤150; 0.238; ≤600; 0.816; ≤40; 0.049; 7-10. 热水洗; 441; ≤600; 0.412; ≤150; 0.112; ≤600; 0.118; ≤40; 0.019; 7-10. 标准限值; 500; 250; 400; 6-9. - （注：每个水槽容积均为 2.5×1.8×0.6=2.7m3，水洗方式采取逆流，溢流水洗。采用的洗液物质为脱脂剂、氢氧化钠、硫酸等。洗液物质的具体理化性质详见表3。本项目工艺水洗用水为不间断性紊流排水。） 根据吉林省泽盛科技有限公司于2016年10月19日至2016年10月23日监测。目前污水处理设施出口处污染源情况详见表21。 表21 污水处理设施水体污染物产生情况一览表 监测点位; 监测日期; 监测项目. pH; 氨氮; COD; BOD5; SS. 污水处理站入水口; 2016.10.19; 9.97; 12.28; 18.53; 3.14; 59. 污水处理站出水口; 8.17; 8.67; 10.58; 2.07; 21. 污水处理站入水口; 2016.10.20; 9.86; 12.57; 18.53; 3.45; 48. 污水处理站出水口; 8.09; 8.54; 13.23; 2.31; 23. 污水处理站入水口; 2016.10.21; 9.91; 12.84; 18.53; 3.58; 56. 污水处理站出水口; 8.15; 8.33; 10.58; 2.24; 27. - 根据监测数据可知，水质污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中A级标准，所以本项目的地表水环境符合区域排放要求。不需要进行整改。 （2）废气 本项目废气主要由生物质蒸汽发生器产生的锅炉烟气。项目运行中采用3台0.1t/h（LHG0.1-0.7-M）与3台0.3t/h（LHG0.1-0.7-M）的生物质蒸汽发生器来烘干器件，生物质燃料为成型生物质，本项目年消耗生物质燃料约1550t。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中规定，生物质燃料含硫率在0.1%左右。本项目所采用的生物质锅炉各项污染物产排污情况详见表21。 表21 本项目产生废水情况一览表 生物质锅炉 （蒸汽/热水）; 工业废气量; SO2; NOx; 烟尘（压块）. 6240.28m3/t; 1.7kg/t; 1.02kg/t; 0.5kg/t. 年消耗生物质燃料1550t; 9.67×106; 2.635t; 1.581t; 0.775t. 经计算，烟气中主要污染物为烟尘颗粒物、NOX及SO2，产生浓度为烟尘颗粒物：80.14mg/m3，SO2：272.7mg/m3，NOX：163.5mg/m3，产生量为烟尘颗粒物：0.775t/a，SO2：2.635t/a，NOX：1.581t/a。废气由发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理，经处理后生物质蒸汽发生器烟气中烟尘颗粒物浓度为4.8mg/m3，各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求（颗粒物50mg/m3，SO2 300mg/m3，NOx 300mg/m3）。目前生物质蒸汽发生器为新购置产品，未使用无实测数据。 （3）噪声 本项目噪声及震动主要来自于生产车间切割机等，噪声产噪声级在70-90dB（A）之间，其噪声源强详见表22。 表22 本项目固体废物排放情况 设备; 噪声级dB（A）; 安装位置. 切割机; 70-90; 生产车间. 如果不采取合理的隔音措施，会对周围的环境产生噪声污染。 （4）固体废物 本项目产生的主要固体废物是生产车间产生的氧化不合格产品及职工生活垃圾。不合格产品产生量为10t/a，回收后出售；职工生活垃圾产生量为13.2t/a，由环卫部门统一清理。各类固体废物的产生量及拟采取的处理措施详见表23。 表23 本项目固体废物排放情况 序 号; 废物名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 不合格产品; 10; 回收后出售. 2; 生活垃圾; 13.2; 送垃圾站统一处理. 合 计; 23.2. 3. 拟建项目清洁生产分析 推行清洁生产，实施污染预防是当今世界各国环境保护发展的总趋势，也是我国实施经济发展和环境保护协调发展的主要组成部分。清洁生产主要体现在节能节水方面。因此，本项目在方案研究过程中建议采取降低能耗，节约能源，提高能源利用率的节能措施。本项目使用的主要能源为电。 采用以下节能措施： （1）在总图布置上，力求紧凑，仓库靠近道路，尽量避免商品车的第二次倒运。 （2）合理利用水资源，减少新鲜水用量，提高水资源的利用率，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。 （3）采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。 （4）设置计算监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据。 综上所述，本项目选用各种类型的节能设施，即降低能耗又降低污染物的产生量，符合我国当前提倡的清洁生产的原则。 4. 改扩建前后“三本账” 综上，本项目改扩建前后主要污染物的产生、排放情况见下表17。 表17 本项目建成后改扩建前后主要污染物变化（三本账）情况表 污染物类型; 污染物; 建成前; 本项目新增; 以新带老削减; 建成后排放. 废水; 水量（t/a）; 8148; 6370; 0; 14518. COD（t/a）; 0.144; 4.087; 0; 0.392. BOD5（t/a）; 0.007; 1.837; 0; 0.156. SS（t/a）; 0.864; 4.112; 0; 1.068. NH3-N（t/a）; 0.0144; 0.912; 0; 0.0334. 废气; 颗粒物（t/a）; 0; 12.21; 12.21; 0. SO2（t/a）; 0; 0.68; 0.68; 0. 固体废物; 职工生活垃圾（t/a）; 12; 1.2; 0; 13.2. 金属边角料（t/a）; 30; 0; 0; 30. 氧化不合格产品（t/a）; 20; 10; 0; 30. 该项目产生的废水排入厂区自建的污水处理站处理，污水处理站的处理水量为600m3/d，水质污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中A级标准。 5. 工程分析小结 综上所述，白山市汇集机械制造有限公司汽车配件生产改扩建项目，运营后，主要污染物为生活污水，水洗废水，烟尘，噪声，生活垃圾和金属废边角料等，经过有效处理处置后，这些污染物均能得到妥善处理，且采取生态补偿措施后，对环境影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有项目 | 废气 | 加工 | 粉尘 | 微量 | 微量 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD | 250mg/L，0.268t/a | 250mg/L，0.268t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.161t/a | 150mg/L，0.161t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.215t/a | 200mg/L，0.215t/a |
|  |  |  | NH4-N | 25mg/L，0.026 t/a | 25mg/L，0.026 t/a |
|  | 固废 | 职工 | 生活垃圾 | 8.4t | 送垃圾站统一处理 |
|  |  | 生产车间 | 金属边角料 | 30t | 回收后出售 |
| 运营期 | 废气 | 生物质蒸汽发生器 | 颗粒物 | 80.14mg/m3，0.775t/a | 4.8mg/m3，0.0464t/a |
|  |  |  | SO2 | 272.7mg/m3，2.635t/a | 272.7mg/m3，2.635t/a |
|  |  |  | NOX | 163.5mg/m3，1.581 t/a | 163.5mg/m3，1.581 t/a |
|  | 废水 | 生活污水 | COD | 250mg/L，0.248t/a | 250mg/L，0.248t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.149t/a | 150mg/L，0.149t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.204t/a | 200mg/L，0.204t/a |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.019 t/a | 40mg/L，0.019 t/a |
|  |  | 水洗废水 | COD | 200mg/L，4.087t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L，1.837t/a |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L，4.112t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L，0.912 t/a |  |
|  | 固废 | 职工 | 生活垃圾 | 13.2 | 0 |
|  |  | 车间 | 废边角料 | 40 |  |
|  | 噪声 | 本项目噪声主要来自生产车间切割机等，产噪声级在70-90dB（A）之间。 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目运营后，在厂区内绿化，进行生态补偿，而且本地区为非环境敏感区，在采取生态补偿措施后，对生态环境破坏较轻。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为改扩建项目，在原有项目基础上新建一个氧化车间。 （1）废水 据类比调查，结合本项目的实际，施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水和降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。工程施实时，施工人员相对较少，生活污水排入厂区内防渗化粪池，定期清掏外送作为化肥处置。 施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地面水环境质量产生一定的影响，使水体中石油类浓度增加，特别是在7、8月降雨集中期间施工时会引起较大的水土流失，随地表径流进入地表水体，从而会大大增加河流中SS的浓度。因此应加强施工材料和机械设备的管理，对施工机械经常检修，使其处于良好的运行状态，缩短施工时间，减少对地表水环境的影响。 （2）废气 施工期污染主要为施工机械和运输车辆在作业及运输过程中尾气排放SO2、NO2、CO等空气污染物，施工建设及交通运输过程中也容易产生扬尘污染，本项目施工期最好避开春、秋风力较大的季节。同时运输建筑材料的车辆也能产生扬尘的污染，但范围均较小。对土石方堆放在易产生扬尘的部位（如车辆经过处）采用洒水、盖苫布以减少扬尘的产生。 汽车属于流动的线源，车辆尾气排气筒高度相对较低，不利于尾气的扩散，尾气的扩散范围较小，因此由施工车辆排放的尾气不会对周围环境产生影响。 （3）噪声 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响，但由于本项目周边无噪声敏感点，且施工期的噪声影响较短暂，一旦施工结束，影响也随之结束。 因此要求建设单位在施工过程中，尽量使用低噪声设备，降低噪声的影响，避免在夜间施工，并在施工前通知沿线的居民等，使其做好充分的准备。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及一些建筑垃圾。施工期间施工人员一般不在施工区内居住，生活污水量较小。在场内居住和生活的人员不超过30人，以1.0kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工期间职工的生活垃圾量约0.03t/d。人员生活垃圾集中收集后，运至项目所在地的垃圾处理站进行处理，不会对市区环境产生影响。建筑过程中产生的一些建筑垃圾由运输车辆运至城区外指定地点，不会对环境产生影响。 综上所述，施工期由于人员进入和施工设备作业，将对环境产生局部的噪声、扬尘等环境污染，同时对城市交通条件也不可避免的产生一定的影响，但这种影响是暂时性的，在施工结束后，各种影响也将逐渐消失。因此只要建设单位在施工期应采取有效的防护措施，尽量降低施工期对环境的影响，其影响程度和范围均不会很大。

营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 本项目主要产生生活污水和水洗废水。生活污水排放量为2.64t/d（825.6t/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：40mg/L，产生量为COD：0.248t/a，BOD5：0.149t/a，SS：0.204t/a，NH3-N：0.019t/a，生活污水排水防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；生产废水主要为水洗废水，包括脱脂水洗废水、碱蚀水洗废水、氧化水洗废水和封孔水洗废水，水洗废水产生量为19.08t/d（5737t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：20mg/L，产生量为COD：4.087t/a，BOD5：1.837t/a，SS：4.112t/a，NH3-N：0.912 t/a，水洗废水排入公司自建的污水处理站处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的一级A标准，排入城镇污水管网，最终进入白山市污水处理厂。 二、大气环境影响分析 本项目废气主要由生物质蒸汽发生器产生的锅炉烟气。项目运行中采用3台0.1t/h（LHG0.1-0.7-M）与3台0.3t/h（LHG0.1-0.7-M）的生物质蒸汽发生器来烘干器件，生物质燃料为成型生物质。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中规定，生物质燃料含硫率在0.1%左右。经计算，烟气中主要污染物为烟尘颗粒物、NOX及SO2，产生浓度为烟尘颗粒物：80.14mg/m3，SO2：272.7mg/m3，NOX：163.5mg/m3，产生量为烟尘颗粒物：0.775t/a，SO2：2.635t/a，NOX：1.581t/a。废气由发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理，经处理后生物质蒸汽发生器烟气中烟尘颗粒物浓度为4.8mg/m3，各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求（颗粒物50mg/m3，SO2 300mg/m3，NOx 300mg/m3）。 三、声环境影响分析 1、源强确定 根据工程分析可知，本项目运营后，主要噪声源为切割机及挤压机产生的噪声，产噪声级为70~90dB(A)之间。 2、预测模式 （1）多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：-多生源在某点叠加后的总声压级dB（A）； --第i个声源在某点的声压级dB（A）； --噪声源的个数。 （2）点声源衰减模式： 式中：Lr-距声源r处声压级dB（A）； Lro-距声源ro处声压级dB（A）； r-离声源的距离； ro-离声源1m； -各种衰减量dB（A）。 3、预测结果及评价 本项目高噪声源主要分布在生产车间。在满足预测精度要求的前提下，仅考虑项目区内各声源所在厂房的隔声损失和声源至厂界的距离衰减损失，忽略地面吸收与反射的影响，将衰减值与现状值叠加，并将预测的生产车间点源化，虚拟点源位于产噪的中心部位。一般来讲，砖混结构房屋建筑隔声量为35dB(A)左右，取30dB(A)做为厂房墙壁实际隔声量。噪声在厂区内传播，经距离的衰减1.5～5.0dB(A)/ 10m，经厂界或绿化树木可衰减5.0dB(A)左右。为了计算简单化，将厂内主要噪声源看作点声源，点声源噪声值取90dB(A)，然后计算点声源对各个监测点的噪声贡献值，最后再叠加可得各点的总噪声声压级。预测结果详见表24。 表24 厂界环境噪声预测结果（dB(A)） 噪声源; 预测值. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 切割机; 80; 60; 53; 45; 40; 35. 本项目车间距离东侧居民距离为106m，距离西侧居民140m，由上表预测结果可知：①噪声经采取措施及距离衰减后，排放噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；②建设运行后对厂界周围现有声环境质量贡献较小，可以保证区域声环境质量现状满足2类区标准要求，因此只要对建设项目主要噪声源进行良好的隔声、消音、减震等措施后，可以满足区域声环境质量现状满足2类区标准要求，不会对环境产生明显的影响。 四、固体废物 本项目固废物主要来自于生活垃圾和不合格产品，分别对各类固废物采取了相应的处理措施，不会对外环境产生二次污染。各类固废物的产生量及拟采取的处理措施详见表25。 表25 本项目固废物排放情况 序 号; 废物名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 不合格产品; 10; 回收后出售. 2; 生活垃圾; 13.2; 送垃圾站统一处理. 合 计; 23.2.

环境保护措施及建议

1、施工期环境保护措施 本项目为改扩建项目，在原有项目基础上新建一个厂房和一个污水处理站。 （1）废水 据类比调查，结合本项目的实际，施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水和降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。工程施实时，施工人员相对较少，生活污水排入厂区内防渗化粪池，定期清掏外送作为化肥处置。 施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地面水环境质量产生一定的影响，使水体中石油类浓度增加，特别是在7、8月降雨集中期间施工时会引起较大的水土流失，随地表径流进入地表水体，从而会大大增加河流中SS的浓度。因此应加强施工材料和机械设备的管理，对施工机械经常检修，使其处于良好的运行状态，缩短施工时间，减少对地表水环境的影响。 （2）废气 施工期污染主要为施工机械和运输车辆在作业及运输过程中尾气排放SO2、NO2、CO等空气污染物，施工建设及交通运输过程中也容易产生扬尘污染，本项目施工期最好避开春、秋风力较大的季节。同时运输建筑材料的车辆也能产生扬尘的污染，但范围均较小。对土石方堆放在易产生扬尘的部位（如车辆经过处）采用洒水、盖苫布以减少扬尘的产生。 汽车属于流动的线源，车辆尾气排气筒高度相对较低，不利于尾气的扩散，尾气的扩散范围较小，因此由施工车辆排放的尾气不会对周围环境产生影响。 （3）噪声 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响，但由于本项目周边无噪声敏感点，且施工期的噪声影响较短暂，一旦施工结束，影响也随之结束。 因此要求建设单位在施工过程中，尽量使用低噪声设备，降低噪声的影响，避免在夜间施工，并在施工前通知沿线的居民等，使其做好充分的准备。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及一些建筑垃圾。施工期间施工人员一般不在施工区内居住，生活污水量较小。在场内居住和生活的人员不超过30人，以1.0kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工期间生活垃圾量约0.03t/d。人员生活垃圾集中收集后，运至项目所在地的垃圾处理站进行处理，不会对市区环境产生影响。建筑过程中产生的一些建筑垃圾由运输车辆运至城区外指定地点，不会对环境产生影响。 2、营运期期环境保护措施 （1）水环境保护措施 本项目主要产生生活污水和水洗废水。生活污水排放量为2.64t/d（825.6t/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：40mg/L，产生量为COD：0.248t/a，BOD5：0.149t/a，SS：0.204t/a，NH3-N：0.019 t/a，生活污水排水防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；生产废水主要为水洗废水，包括脱脂水洗废水、碱蚀水洗废水、氧化水洗废水和封孔水洗废水，水洗废水产生量为19.08t/d（5737t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，各污染物产生浓度为COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：20mg/L，产生量为COD：4.087t/a，BOD5：1.837t/a，SS：4.112t/a，NH3-N：0.912 t/a，水洗废水排入公司自建的污水处理站处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的一级A标准，排入城镇污水管网，最终进入白山市污水处理厂。 （2）环境空气保护措施 本项目废气主要由生物质蒸汽发生器产生的锅炉烟气。项目运行中采用3台0.1t/h与3台0.3t/h的生物质蒸汽发生器来烘干器件，生物质燃料为成型生物质。根据《工业污染源产排污系数手册》中规定，经计算烟气中主要污染物为烟尘颗粒物、NOX及SO2，产生浓度为烟尘颗粒物：80.14mg/m3，SO2：272.7mg/m3，NOX：163.5mg/m3，产生量为烟尘颗粒物：0.775t/a，SO2：2.635t/a，NOX：1.581t/a。废气由发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理，经处理后生物质蒸汽发生器烟气中烟尘颗粒物浓度为4.8mg/m3，各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求（颗粒物50mg/m3，SO2 300mg/m3，NOx 300mg/m3）。 - 噪声污染防治措施 噪声主要来源于生产车间的切割机及挤压机等，声压级为70-90dB(A)。为最大限度地减少其噪声对环境的影响，建议采取的噪声污染防治措施为： ①选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。 ②对于噪声相对较大的设备，安装减震垫，车间要选用隔声及消音性能好的建筑材料，操作室采用封闭结构或隔声操作间，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。 ③在设计中要做到合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。 ④加强对高噪声设备的管理和维护。随着年限的增加，有些设备噪声可能 会有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标时要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。 ⑤长期工作在高噪声环境下，且没有采取任何有效的防护措施，可能到时无可挽回的听力损失，甚至出现职业性耳聋。此外，它还会对人体的神经系统、心血管系统、消化系统以及生殖机能等产生不良的影响，常常是造成工伤事故的重要因素。本项目车间工人工作时则应佩戴防噪声耳塞或耳罩，降低噪声对工作人员产生的影响。 ⑥若机械设备所产生的振动较大，建议产生振动的设备基座四周挖一条沟宽10-50cm的防震沟，沟深超过生产车间基底，设备基座用水泥加固。 4、固体废物污染防治措施 本项目固废物主要来自于车间产生的氧化不合格产品及职工生活垃圾。废边角料回收后出售，加热炉炉渣送至砖厂制砖；职工生活垃圾由环卫部门统一清理，本项目产生的固体废弃物均得到合理处置，不会对外环境产生二次污染。 环境风险 环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。在经济开发项目中人们关心的危害有：对人、动物与植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、危害生命财产的机械设备故障、构筑物故障、生态危害等。 本项目主要原辅材料有硫酸，氢氧化钠，脱脂剂等化学药品，必须重视化学药品的运输和储存，特别是对强酸强碱的贮存。 硫酸要储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。根据《GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识》标准中，只列入发烟硫酸，临界量是100吨，普通硫酸未列入。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员。固体氢氧化钠装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封，有明显的“腐蚀性物品”标志。氢氧化钠对玻璃制品有轻微的腐蚀性，两者会生成硅酸钠，使得玻璃仪器中的活塞黏着于仪器上。因此盛放氢氧化钠溶液时不可以用玻璃瓶塞，否则可能会导致瓶盖无法打开。如果以玻璃容器长时间盛装热的氢氧化钠溶液，也会造成玻璃容器损坏。 本项目车间内要设火灾、爆炸等报警装置，车间采取泄压门窗，地面材料采用不发生火花的材质，地面上不设地沟。为有效地扑灭车间火灾，在车间各有关部位配置一定数量的MF8型手提干粉灭火器。厂区内设消防备用电源，车间采用防爆电机和防爆型照明灯具。按有关规定设置雷电装置，各用电设施做好接地线装置，防止雷电引起的火灾。提高职工防火意识，厂区内严禁烟火。厂区实行火灾责任制度，对消防器材及用电线路要定期检查。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放时期 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 |  | 施工现场 | 扬尘 | 施工现场四周设置围栏，定期洒水降尘 | 对周围大气环境影响较小 |
|  |  |  | 施工现场 | 尾气 | 采用环保车辆及设备，加强机械、车辆的管理和维修 |  |
|  | 运营期 |  | 蒸汽发生器 | 颗粒物 SO2 NOX | 发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 |  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 进入城市下水管道，最终进入白山市污水处理厂，最终进入浑江 | 不加重浑江的纳污负荷 |
|  | 运营期 |  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 进入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排 | 不加重浑江的纳污负荷 |
|  |  |  | 水洗废水 |  | 水洗废水排入公司自建的污水处理站处理 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 |  | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一清运 | 不会对周围环境产生二次污染 |
|  |  |  | 施工现场 | 建筑垃圾 | 集中收集，送至政府指定垃圾受纳场 |  |
|  | 运营期 |  | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一清运 |  |
|  |  |  | 生产车间 | 废边角料 | 回收后出售 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 合理安排施工时间，禁止夜间施工，加强施工期管理，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。 |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 本项目噪声源主要为切割机等生产设备，可进行基础减振，经建筑物隔声及距离衰后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态保护措施及预期效果： 在建筑物周围空地上可适当种植树木，设立绿化防护隔离带，在树木选择上，种植有较好的净化空气能力，适应性强的树种，这样不仅可以美化环境，而且可以起到减噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

环境管理

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理制度提出建议。为做好本项目运营后全厂环境管理工作，建议成立安全环保部门，并设专职环境管理人员，在主要生产车间及其它单位配置专兼职环境管理员。 环保部门负责全厂日常环境管理工作，配置专职环境管理人员1人。其主要职责包括： 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 运行期主要对基础设施噪声进行监测，已经污水处理站进、出水口监测，监测计划详见表26。 表26 运行期环境监测计划表 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测时间及频率. 声环境; 在厂界四周各设一个监测点; Leq（A）; 一年二次，每次连续2天， 昼夜各一次. 水环境; 污水处理站污水进、出口; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 建议企业半年一次. 组织开展厂污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推 污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。 建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表27。 表27 环境保护“三同时”验收一览表 污染源分类; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 废水; 生活污水; 进入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排; 地表水质量; 不污染周围地表水. 生产废水; 自建的污水处理站处理达标后排入城镇污水管网，最终进入白山市污水处理厂. 固体 废物; 生活垃圾; 收集、清运设备; 送垃圾填 埋场处理; 不产生二次污染. 不合格产品; 回收后出售; 回收利用; 不产生二次污染. 废气; 蒸汽发生器产生的烟尘; 发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理; 颗粒物、SO2、NOX浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）二级标准. 噪声; 切割机等生产设备; 消声、降噪; 建设项目周围 噪声值; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类区标准要求.

“三效益”分析

一、环保设施投资估算 为了确保项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的环保治理措施和建议，对该项目各项环保投资进行估算，本项目预计总投资为48万元，其中环保投资为24万元，占总投资的50%。环保投资详见表28。 表28 环保投资一览表 项目; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 蒸汽发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理; 10. 噪声; 加减振垫及隔声材料; 4. 固废; 收集清运设备; 1. 生态建设; 绿化; 2. 监测费用; ——; 2. 环境管理费用; ——; 5; 主要是污水处理站的管理费用. 合 计; 24; 占总投资50%. 二、环境效益分析 本项目在建设中可能存在的污染源均采取了相应的污染防治措施，对高噪声设备采取了有效的降噪措施，从而最大限度地保护了职工的工作环境和厂区附近的环境质量，使企业在发展生产的同时最大限度地保护了区域环境质量。 三、经济效益分析 本项目预计总投资48万元。项目投产后，投资回收期较短，投资回收较快；主要经济指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明项目有一定抗风险能力。 四、社会效益分析 本项目的建设可为汽车配件市场提供优质的汽车配件，同时可带动相关产业的发展，提高当地居民的生活水平和生活质量。项目的实施将会增加当地居民的就业机会，对农安县的经济发展有一定的带动作用。 综上所述，通过以上环境效益、经济效益、社会效益的综合分析，表明该项目具有明显的社会和经济效益，在迅速提高企业市场竞争力和经济效益时，环境效益明显，能够实现企业发展经济、保护环境的战略目标。

项目可行性分析

- 1、项目选址敏感性分析 本项目位于吉林省白山市河口街29号吉林华众轿车门股份有限公司院内。厂区东侧为通河大道，道东约16m有一些居民区，南侧为东街，西侧为矿山机械厂，北侧与河口东街相邻。项目地点位置详见附图一，周围环境情况详见附图二。本项目产生的“三废”通过采取相应的治理措施后，对厂区周围环境影响较小。 - 2、环境影响可接受性分析 由环境质量现状监测数据可知，项目所在区域环境空气、声环境质量良好，都有较大环境容量。大气及噪声污染源经相应措施治理后，均可达标排放，对厂区外环境影响很小。项目所在区域大气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值，项目所在区域周围声环境昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。本项目不向地表水体排入废水，不加重浑江的水体污染负荷，不会对地表水水质产生影响。 3、环境功能区划相容性分析 本项目有自建的污水处理站，废水经处理后不会对地表水水质产生影响。 根据环境空气监测数据，项目所在地环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。本项目在运营期蒸汽发生器会产生废气，经发生器自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理后可达标排放，对大气环境的影响较小。 本项目厂址周围声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，本项目运营期间采取有效的降噪措施后对职工和周围居民影响较小。 综上所述，本项目符合白山市总体规划及相关政策，本项目的建设为附近居民带来就业机会，对当地的经济发展也有积极作用，在认真落实各项环保措施的条件下，本项目从环保角度分析是可行的。

结论与建议

| 1、环境质量现状评价结论 （1）地表水 项目所在区域地表水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体使用功能要求，不加重浑江的水体污染负荷，不会对地表水水质产生影响。 （2）环境空气质量 监测点位SO2、NO2和PM10小时均值、日均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值，由此可以看出，评价区域的环境空气质量良好。 （3）声环境质量 本项目附近区域无明显噪声源，根据噪声监测结果，项目所在区域周围声环境昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，该区域声环境质量状况良好。 - 2、主要环境影响因素分析结论 （1）施工期 本项目为改扩建项目，新建厂房和污水处理站，施工期主要产生生活污水，扬尘，尾气，生活垃圾，建筑垃圾和噪声等污染，施工期间妥善处理不会对周围环境造成影响，而且随着施工期的结束污染也随之消失。 （2）运营期 - 本项目营运后，对环境的影响因素主要为生活污水，水洗废水，蒸汽发生器产生的废气，生活垃圾及金属废边角料等。 - 1）地表水 本项目主要产生生活污水和水洗废水。生活污水排放量为825.6t/a，排水进入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排；生产废水主要为水洗废水，包括脱脂水洗废水、碱蚀水洗废水、氧化水洗废水和封孔水洗废水，水洗废水产生量为5733t/a，排入企业自建的污水处理站处理，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的一级A标准，排入城镇污水管网，最终进入白山市污水处理厂。 - 2）环境空气 本项目主要是生物质蒸汽发生器产生的废气，由自带的旋风除尘器和水膜除尘器处理，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中的标准要求，对周围环境敏感点影响较小。 - 3）声环境 主要噪声设备为生产车间的切割机等设备的机械噪声，经相应处理措施以及建筑物隔声、距离衰后，控制厂区噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响甚微。 - 4）固体废物 本项目产生的固体废物得到统一处理，可避免对周围环境产生二次污染。 3、“三效益”分析结论 该项目具有明显的社会和经济效益，在迅速提高企业市场竞争力和经济效益时，环境效益明显，能够实现企业发展经济、保护环境的战略目标。建设本项目，将大大改善人民的生活条件，推动工业生产的发展，因此本项目是可行的。 4、建议： （1）为更好降低生产设备的噪声，应采用加防振底座，加减振垫及采用隔声板等措施。 （2）应加强生态保护，更好落实绿化措施。 （3）加强管理，使污染物尽量消除在源头。同时，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 5、评价结论 综上所述，该工程为白山市汇集机械制造有限公司汽车配件生产改扩建项目，厂址位于吉林省白山市河口街29号吉林华众轿车门股份有限公司院内。项目利用厂区现有厂房扩建1座氧化车间,新建氧化车间占地面积480m2，建筑面积348m2。项目建成后每年可氧化产品50万件。该氧化车间生产时不使用含重金属原料。生产辅助工程、公用工程、环保工程依托厂区同有设施。 本项目符合国家产业政策，符合区域性总体规划，项目选址合理，平面布置基本合理，能够满足清洁生产的要求。只要在认真落实报告表中提出的各项环境保护措施及建议，投产后，加强环境管理，使各类环保治理工程正常运转，尤其是保证废气、固体废物妥善处理，维护好厂区周围的环境质量，其综合效益明显。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件和附图： 附件一 白山市建设项目环境影响评价备案表 附件二 建设项目环境保护审批登记表 附件三 监测报告 附件四 原有项目的环评批复 附件五 建设项目竣工环境保护验收申请 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周围环境、厂区平面布置及噪声监测点位图 附图三 地表水监测点位图 附图四 环境空气监测点位图 附图五 现场照片