
建设项目环境影响报告表
项目名称：       白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目
建设单位（盖章）：        白山市浑江区安孚农副产品加工厂
编制日期：二O一八年七月
建设项目基本情况
	项目名称
	白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目

	建设单位
	白山市浑江区安孚农副产品加工厂

	法人代表
	李文喜
	联系人
	李文喜

	通讯地址
	浑江区七道江镇民华村一社

	联系电话
	15844990777
	邮政编码
	134700

	建设地点
	浑江区七道江镇民华村一社

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■ 改、扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	C139其他农副食品加工

	占地面积
（平方米）
	2500
	建筑面积

（平方米）
	1050

	总投资（万元）
	12
	其中：环保投资
（万元）
	8.6
	环保投资
占总投资比例
	71.67% 

	预期投产日期
	

	工程内容及规模：

1．项目由来

 豆制品加工产业，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。在现阶段很多豆制品厂家停留在作坊式生产的初级阶段，较落后的生产方式留下了环保和食品卫生、安全等方面的隐患，解决这些问题的根本出路就是实现产业化生产，基于豆制品产业现状，迎合契机，白山市浑江区安孚农副产品加工厂拟在江源区七道江镇民华村一社建设农副产品加工厂，主要生产豆制品。

根据环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二、农副食品加工业”规定，本项目应编制环境影响评价报告表；另根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，受白山市浑江区安孚农副产品加工厂委托，吉林省林昌环境技术服务有限公司有限公司承担了“白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目”的环境影响评价工作。评价单位经过现场查勘、资料调研和工程分析，根据环境影响评价技术导则要求，完成了建设项目的环境影响评价工作，并编制了拟建项目的环境影响报告表。在编制过程中，得到了环保局及建设单位的热心帮助，并得到了建设单位的大力支持和密切配合，在此一并表示感谢。

2．评价目的

本次环评将通过对项目的工程分析，确定该项目的污染物排放特征，在掌握工程特点及周围环境现状的基础上，分析和预测拟建项目建设及运营期对周围环境的影响，制定切实可行的污染防治措施，从环境保护角度对项目建设的可行性给出综合性的评价结论，为环境保护管理部门决策和管理、设计部门优化设计提供科学依据。

3．评价依据

3.1 法律、法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.26）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）；

（9）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

（10）国家环境保护总局环发[1999]61号文件《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》；

（11）中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（12）国家环境保护总局环发[1999]107号文件《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》；

（13）国家经贸委、水利部、建设部、科技部、环保总局、税务局国经贸[2000]1015号文件《印发“关于加强工业节水工作的意见”的通知》；

（14）DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》；

（15）国家环保部HJ2.1—2016《环境影响评价技术导则（总纲）》、HJ/T2.3—93《环境影响评价技术导则（地面水环境）》、HJ2.4—2009《环境影响评价技术导则（声环境）》及HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则（大气环境）》；

（16）中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2011年3月27日；中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展和改革委员会关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，2013年5月1日；

（17）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）；
（18）《吉林省环境保护厅 吉林省人民政府政务公开协调管理办公室关于规范建设项目环境管理服务和推动经济社会发展的通知》（吉环发[2015]11号）；

（19）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发〔2013〕31号）；

（20）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）；

（21）《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》环政法文【2018】31号。

3.2 项目文件
⑴ 建设单位提供的与本项目相关的资料数据。

建设项目概况

项目名称：白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目
建设性质：新建

建设地点：浑江区七道江镇民华村一社，厂区南侧为道路，东侧为乡道，西侧厂房约30m处有一户居民住宅（现为闲置，已经搬迁），北侧厂房8m处一户居民住宅（现为闲置，已经搬迁）。

项目所在位置详见附图1，拟建项目周边环境情况详见附图2。

5．生产规模及主要产品

拟建项目年产3060t优质豆制品，主要产品规格详见表1。

表1   拟建项目产品品种及规格一览表

序号

产品名称

单位

产量

1

干豆腐

t

1080
2

水豆腐

t

1440

3

豆腐块、豆腐卷、豆腐皮

t
180

4

冻豆腐、盒豆腐、豆腐泡

t

360

合计

t

3060

6．总投资及资金来源

项目总投资12万元，全部由企业自筹解决。

7．厂区平面布置及主要建筑物

拟建项目总占地面积2500m2，建筑面积1050m2，利用原有建筑。主要建、构筑物详见表2，平面布置及四周情况详见附图2、附图3。

表2    拟建项目主要建、构筑物一览表
序号

工程名称

层数

单位

工程量

备注

1

杀菌车间

1

m2
31.6
2

真空包装车间

1

m2
28.8
3

冷却、晾晒车间

1

m2
18
4

熟制车间

1

m2
18.0
5

生产加工车间

1

m2
108.0

6

制浆车间

1

m2
57.6
7
原辅材料库、配料间

1

m2
74.5

8

成品库

1

m2
99.3

9

冷库

1

m2
110.3

制冷剂R22
10

外包装车间

1

m2
24.3

11

水处理间

1

m2
36.0

12

锅炉房
1
m2
47.16
13

实验室
1
m2
19.65
14

洗澡间
1
m2
9.4
15

洗衣间
1
m2
9.4
16

更衣间
1
m2
22.13
17

宿舍
1
m2
39.3

18

办公区
1
m2
19.65

19

接待室
1
m2
71.7

20

仓库

1

m2
223.9

21

合计

1050

8．主要原辅材料及燃料动力消耗

拟建项目主要原辅材料与年用量消耗详见表3。

表3  拟建项目主要原辅材料消耗情况一览表
序号

产品名称

规格

消耗指标

备注

单位

数量

1

黄豆

t

3000
2

卤水（MgCl2）
t
15

3
塑料袋

500×500

万个

20.0
4
生产用水量
t

135
5
生物质颗粒

t

500
6
电

kW.h

9800

9．主要设备 

拟建项目主要生产设备详见表4。

表4  拟建项目主要设备一览表
序号

设备名称

型号

数量

1

纯水机

1

2

泡豆槽

2

3

磨浆机

FM180
2
4

煮浆罐
2

5

过滤机

1

6

点脑罐
1

7

压榨机

1

8

脱布设备

1

9

切块设备

1

10

煮锅

1

11

熏锅

1

12

真空包装机

1

13

杀菌釜

1

14

消毒柜

1
15

提升机

1

16

锅炉

DZL1.0-1.25-M

1

10．公用工程

（1）给水
拟建项目用水环节主要为生产用水、生活用水和锅炉补水 。

生产用水：生产总用水量为34t/d （12240t/a）。其中包括浸豆用水15t/d（5400t/a）、制浆用水9t/d（3240t/a）、清洗用水10t/d（3600t/a）。

生活用水：为职工饮水及清洁用水，全厂劳动定员15人，用水量按每人50L/d计，则用水量为0.75t/d，全年生产360d，此年生活用水量为270t/a。锅炉补水量为5t/d（1800t/a），项目用水总量为5.75 t/d（2070t/a）。

本项目用水由所在区域供水管网供给，能够满足全厂用水要求。

（2）排水

排水主要为生产废水和生活污水等。生产废水包括原料黄豆的泡豆及压榨废水和冲洗废水等。建议企业建设采用以“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”为主体工艺的污水处理站对所排废水进行处理，由厂区自建污水处理厂处理后定期清运至白山市污水处理厂，最终受纳水体为浑江，生活污水排入旱厕。废水产生量为24.8t/d（8928t/a），其中生活污水为0.6t/d（216t/a）；生产废水24.2t/d（7344t/a），其中包括浸豆废水9t/d（3240t/a）、制浆废水7t/d（1944t/a）、清洗废水8t/d（2880t/a）；锅炉补水全部蒸发，不回收。给排水平衡图详见图2。


[image: image1.emf]生活用水

浸豆用水

制浆用水

清洗用水

0.6

9

7

8

0.75

0.15

6

15

2

9

2

10

34.75

污水处理装置

24.2

锅炉补水

循环

150

5

5

防渗旱厕


图1 水平衡图（t/d）  

（3）供热

拟建项目生产用热和生活用热由企业锅炉房内拟建一台1t/h燃生物质成型颗粒锅炉提供，可以满足厂区生产、生活需要。

（4）供电

拟建项目由供电电网统一供给，可满足厂区生产、生活需要。

    11．工作制度及劳动定员

拟建项目拟劳动定员15人，年工作制为360天，每天1班，8小时工作制。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

企业概况

本项目位于浑江区七道江镇民华村一社，厂区东侧为道路，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为乡道。工厂已运营多年，本次为补交环评。本项目污染源监测均在生产设备正常运行状态下进行。

2.本项目有关的原有污染情况

2.1废气

本项目采暖采用一台1t/h燃生物质成型颗粒锅炉提供。
本工程废气排放主要为烟尘、SO2、NOx的排放。根监测结果可知，本项目污染物排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）二级排放标准，随距离的衰减而消散。

表5      锅炉废气监测结果   单位：mg/m3
监测频率及点位
监测项目

实测浓度

折算浓度

锅炉总排口

第一次

SO2
35
39
NOx
208.3
231.49
烟尘

21.3
23.67
氧含量（%）

10.2

第二次

SO2
33
389
NOx
202.3
233.4
烟尘

19.86
22.92
氧含量（%）

10.6

第三次

SO2
32
38
NOx
196.5
233.5
烟尘

18.92
22.48
氧含量（%）

10.9

2.2废水

现有企业产生的废水主要为生产废水和生活污水等。生产废水包括原料黄豆的泡豆及压榨废水和冲洗废水等，废水产生量为24.8t/d（8928t/a），其中生活污水为0.6t/d（216t/a）；生产废水24.2t/d（7344t/a），其中包括浸豆废水9t/d（3240t/a）、制浆废水7t/d（1944t/a）、清洗废水8t/d（2880t/a）；锅炉补水全部蒸发，不回收。生产废水由厂区自建污水处理厂处理后定期清运至白山市污水处理厂。
2.3固体废物

现有企业产生固体废物主要为拟建项目的固废物主要为的豆渣、职工日常生活产生的生活垃圾、锅炉灰渣和污水处理站污泥，总产生量为167.1t/a。

2.4噪声

根据现场监测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

4、整改方案

污水处理站污泥外售至有机肥料厂综合利用。

。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

白山市江源区位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，地处北纬41°48′54″～42°13′43″，东经126°22′35″～127°13′32″之间。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗邻；南与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望。

2、气候、气象

江源区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193d，冰冻深度最大为2m。

根据多年资料统计，采暖期平均风速2.33m/s，非采暖期2.5m/s。一年中，以四月份风速最大，平均风速为3.4m/s，全年大于6m/s的风速较少，出现频率仅为6.7％，年极端最大风速达19.7m/s。而从16个方向的风速分布看，最大的是WSW风为5.4m/s（年平均）、5.8m/s（非采暖期）和4.9m/s（采暖期），最小的风向为E风，其采暖、非采暖、年平均风速分别为1.6m/s、1.9m/s和1.8m/s。

年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm，每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。
3.地形、地貌、地质

3.1地形、地貌

江源区位于白山市中心，该区北为龙岗山脉，海拔800～1000m，比高200～300m，为构造剥蚀中、低山，岗峦重叠起伏，山头犬牙交错，地形坡度30～50°，由北向南逐渐降低。南部为老岭山脉，海拔1000～1300m，比高300～600m，为构造剥蚀中、高山，山体高大，脊线峻狭，山岳连绵，坡度陡，由南向北逐渐降低。中部为山间盆地，有西北岔、西南岔、正岔三条支流，汇合处以下为浑江，坡降变缓，河谷逐渐开阔。

3.2地层岩性

本区大地构造属中朝准地台（I）辽东台隆（Ⅱ）浑江凹陷褶断束（Ⅲ），Ⅲ级构造单元上。本台凹陷区在漫长的地质历史过程中，受多期构造变动和多次褶皱作用，构造较发育。褶皱有：石人向斜，轴向NE～SN，长35km，宽6km。断层：北东向构造有两条,（1）浑江～湾沟断裂带，长100km;（2）板石～三岔子镇断裂，长10km。

3.3地质构造

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001图A1）查得，本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震基本烈度小于VI度。

从元古界青白口系至中生界侏罗系，各系地层出露较全，各种色的粉细砂岩、砂砾岩、泥岩、页岩、薄层灰岩及煤层。白山市主要煤矿开采区分布在石人、湾沟、松树镇一带，浑江复向斜，石人向斜部位，面积约1200km2，占全区面积90%。太古界鞍山群混合花岗岩、片麻岩及燕山运动后期侵入花岗岩、闪长岩，分布向斜两侧外缘，面积约150km2，仅占全区面积10%。第四系松散层：冲积砂壤土、砂卵石、淤泥等，厚2～5m，分布在河漫滩及一级阶地上。粘土分布较少。

4.水文地质条件

根据地下水的埋藏条件，本区地下水可分为第四系松散层孔隙潜。水和基岩裂隙水。第四系松散层孔隙潜水主要赋存在级配良好中砾和级配不良中砾层孔隙中；基岩裂隙水分布于岩石的构造裂隙中。孔隙潜水主要受大气降水和江水的补给，与江水联系密切；基岩裂隙水主要受大气降水的补给，勘察期地下水补给江水。

5.水文概况

浑江为鸭绿江水系我国一侧最大支流，其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。
江源区有大小河流50余条，10km以上河流17条，浑江流域12条，主要靠雨水和雪水补给，每年12月至次年2月为最枯水季节，年平均流量每秒10m3/s，枯水量每秒0.63m3/s，洪水流量为500m3/s，境内地下水因风化裂隙发育，基本形成连续的自由水面，大气降水是补给来源，水文网发育，地下水循环排泄良好，分布稳定，富水性良好，一般水质无色，透明，无味，水质良好。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1．地表水

（1）监测断面布设

根据地表水评价工作等级及评价范围，结合浑江水文特征，利用常规监测断面的监测数据对受纳水体进行分析。监测断面具体布设位置详见表6及附图5。

表6   评价区域地表水监测断面布设情况

序号

断面名称

水域功能

1#

项目所在地上游1000m
Ⅲ类

2#
项目所在地下游1000m
（2）监测项目、监测时间

监测项目：共选择pH、COD、BOD5、氨氮共计4项。

监测时间：2018年4月15日。

（3）监测单位

吉林省赢帮环境检测有限公司。

（4）地表水评价标准

    依据吉林省地表水功能区划、本次评价采用的环境质量标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准。

（5）监测结果
地表水监测结果详见表7。

表7    地表水监测结果表    单位：mg/L(pH值无量纲 )

断面

pH

COD

BOD5
氨氮

1#

7.21

13

3.6
0.56
2#

7.46

18

3.8

0.62
标准

6—9

20

4

1

（6）评价方法

     PpH计算公式如下：

    
[image: image2.wmf]P

pH

pH

pH

i

sd

=

-

-

7

0

7

0

.

.

  (pHj≤7.0)      
[image: image3.wmf]P

pH

pH

pH

i

su

=

-

-

7

0

7

0

.

.

  (pHj＞7.0)

式中：PpH-pH的标准指数；

          pHj-pH的监测值；

          pHsd-标准规定pH值的下限；

          pHsu-标准规定pH值的上限。

本次评价采用单因子标准指数法（pH除外）。水质参数的标准指数Pi>1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足其使用要求。

单因子标准指数公式：

         
[image: image4.wmf]I

Ci

Coi

i

=


    式中：Ii─第i污染物的标准指数；

          [image: image5.wmf]i

C

─第i污染物的实测浓度,mg/L；

          [image: image6.wmf]oi

C

─第i污染物的质量标准浓度, mg/L。

（7）评价结果
地表水评价结果详见表8。

表8   地表水评价结果一览表  单位：mg/L(pH值无量纲 )
断面

pH

COD

BOD5
氨氮

1#

0.105

0.65

0.9

0.56

2#

0.230

0.90

0.95

0.62

由上表可知，2个断面中水质指标均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求。
2．环境空气

（1）监测点布设

环境空气质量现状监测点布设位置详见表9和附图4。

表9   环境空气监测点名称及布设情况

序号

监测点名称

点位功能

1

不大远沟

（本项目上风向2300m）

2

项目所在地

项目所在地

3

朝阳路与浑江大街交汇
（本项目下风向1200m）
（2）监测项目、监测时间

监测项目：TSP、PM10、NO2、SO2共4项指标。特征污染因子NH3、H2S。

监测时间：2018年4月15日—21日。

（3）环境空气质量标准

评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（4）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

            Pi＝Ci/Coi×100%

    式中：Pi ─第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%；

Ci ─第i个污染物的监测最大浓度，mg/m3；
         Coi─第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

利用各监测点的监测数据，统计各类污染物小时时浓度、日平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。

（7）评价结果

评价结果见表10。
 表10  评价区环境空气质量现状监测分析统计结果

监测点

监测因子

小时浓度

日均浓度

范围（mg/m3）

最大占标率（%）

超标率（%）

范围（mg/m3）

最大占标率（%）

超标率（%）

A1

TSP

——

——

0

0.075—0.079

26.3

0

PM10
——

——

0

0.035—0.039

26.0

0

SO2
0.024—0.036

7.2

0

0.026—0.033
22.0

0

NO2
0.016—0.026

13.0

0

0.018—0.023
28.8

0

A2

TSP
——
——
0

0.079—0.088

17.6

0

PM10
——
——
0

0.039—0.045

30.0

0

SO2
0.023—0.035

7.0

0

0.018—0.026

17.3

0

NO2
0.015—0.027

13.5

0

0.025—0.033

41.3

0

H2S
——

——

——
未检出

——

——
NH3
——

——

——
未检出

——

——
A3

TSP
——
——
0

0.081—0.086

28.7

0

PM10
——
——
0

0.041—0.049

32.7

0

SO2
0.024—0.036

7.2

0

0.025—0.033

22.0

0

NO2
0.015—0.027

13.5

0

0.018—0.020

25.0

0

由表10可以看出，TSP、PM10、SO2、NO2各污染物最大占标率均小于1，说明评价区内环境空气质量较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

3．声环境

（1）监测点布设

在企业厂界四周布设4个噪声监测点，监测布点见附图。

（2）监测方法

按照GB3096-2008《声环境质量标准》和《环境监测技术规范》进行监测。

（3）监测时间

吉林省赢帮环境检测有限公司于2018年4月15日进行监测。

（4）监测结果及评价

监测结果见表11。

                 表11  噪声监测结果统计表          单位：dB(A)

序号

监测点位置

昼间噪声监测值

夜间噪声监测值

1

东厂界

52.6

42.8

2

南厂界

51.8

43.5

3

西厂界

53.2

42.2

4

北厂界

52.4

41.8

由表11可知，厂界四周昼间环境噪声声级范围在51.8—53.2dB(A)之间，夜间环境噪声声级范围在41.8—43.5dB(A)之间，满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准值，说明项目所在区域声环境质量状况较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
拟建项目位于浑江区七道江镇民华村一社，厂区东侧为道路，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为乡道。厂区西侧约30m处有一户居民，北侧8m处一户居民。拟建项目生产废水由厂区自建污水处理厂处理后定期清运至白山市污水处理厂，最终汇入浑江，生活污水排入旱厕定期清掏。其污染控制目标为：

（1）地表水

拟建项目产生废水经排入厂内自建污水处理站达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准，处理达标后运至白山市污水处理厂处理，最终汇入浑江，且符合区域排放总量控制要求，保护受纳水体浑江的水环境质量满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求。
（2）环境空气

控制锅炉烟气中污染物排放浓度达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中新建锅炉相关标准，保护项目所在区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。

声环境

    控制拟建项目的噪声源对区域声学环境质量影响，使其达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准，保护评价区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。

（4）固废物

合理处置拟建项目产生的固体废弃物，避免产生二次污染。




评价适用标准

	环境质量标准：

环境

要素

标准级（类）别

标准限值

标准来源

大

气

二级
污染物

TSP

SO2

NO​2
GB3095—2012

《环境空气质量标准》

浓度限值（mg/m3）

0.30

0.15

0.12

地

表

水

Ⅲ类

污染物

COD
BOD5
GB3838—2002

《地表水环境质量标准》

浓度限值（mg/l）

≤20
≤4
污染物

pH

氨氮

浓度限值（mg/l）

6-9

≤1
声环境

1类区
时间

昼间

夜间

GB3096—2008

《声环境质量标准》

标准值dB（A）

55

45



	污染物排放标准：

环境要素

标准

类别

标准限值

标准来源

废水

三级

污染物

SS

BOD5
COD
氨氮

GB8978－1996

《污水综合排放标准》

排放浓度（mg/l）

400

300

500

—

锅炉

废气

新建

锅炉

污染物

颗粒物

SO2
NOx

GB13271-2014

《锅炉大气污染物排放标准》相关要求

浓度限值（mg/m3）

50

300

300

烟囱最低限高（m）

25
恶臭气体

污水处理站

污染物

氨
硫化氢
GB14554-93
《恶臭污染物排放标准》

排放浓度（mg/m3）

1.5

0.06

噪声

1类区

昼间

55B（A）
夜间

45dB（A）
GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》



	总量控制指标：

拟建项目为新建项目，根据拟建项目的排污特点及国家“十三五”期间总量控制要求，鉴于拟建项目工作人员绝大多数为本地居民，项目所排生产废水排入厂内自建污水处理站，处理达标后排至白山市污水处理厂，最终汇入浑江；生活污水排入旱厕定期清掏，不会对水环境产生太大不利影响。冬季生活取暖用热及生产用热由锅炉供。根据拟建项目污染特征确定总量控制因子SO2、NOx、氨氮、COD并建议将处理达标时实际排放量做为总量控制指标参考值，即： SO2：0.13t/a，NOx：0.77t/a，氨氮：0.09t/a，COD：0.72t/a。该指标应上报当地环保局批准后方可执行。




拟建项目工程分析

	工艺流程及排污节点简述（图示）：


表12  本项目物料平衡表

投 入
产 出
项目
数量（t/a）
项目
数量（t/a）
黄豆

3000
产品

3060
卤水

15

豆渣

90
水

135

总  计
3150
总  计
3150
主要污染工序

（1）废气

①锅炉烟气

拟建项目冬季采暖用热采由1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，年燃秸秆量500t。锅炉房烟囱高度25m，废气中主要污染物为烟尘、NOx和SO2等。采用布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，本次申请总量指标的核算：根据监测数据进行核算。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧秸秆层燃炉工业废气量产污系数为6552.29Nm3/t-原料，本项目年耗燃料量约500t，本项目实际监测数据最大值，详见表13。

表13  本项目锅炉烟气污染物产生情况一览表

烟气量

（m3/a）

烟尘

SO2
NOx

燃生物质量(t/a)

C

W

C

W

C

W

处理后

3.28×106
23.67
0.078

39

0.13

233.5

0.77

500

C：排放浓度，单位mg/m3；W：排放量，单位t/a

②工艺废气

运营期产生废气主要煮浆过程时热气；车间各类设备和地面散发的异味，生产产生固废（豆渣、原料筛选废料）不良品堆置或处理过程会产生异味，产生量主要与厂区生产管理有关，并均为无组织形式排放，因此较难估算。本次环评建议堆放场采取地面硬化等防渗措施，避免堆放废料中水分污染地下水；同时对堆放场进行封闭处理，以降低无组织排放对环境空气的影响。

③污水站臭气

本项目污水处理设备会产生恶臭。恶臭气体的成分主要是氨（NH3）和硫化氢（H2S），此外还有甲硫醇等物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目处理BOD5量约为8.81t/a，因此产生0.027t/aNH3和0.0011t/aH2S。本项目应将水处理池加盖板密封起来，盖板上预留进、出气口。

表14  建设项目实施后污水站大气污染物排放源强

污染物
排放形式
产生量
排放量
标准值
（mg/m3）
NH3
无组织排放
0.027t/a
0.027t/a
H2S：0.06mg/m3
NH3：1.5mg/m3
H2S
0.0011t/a
0.0011t/a
（2）噪声

拟建项目噪声主要来磨浆机、泵机、抽浆机等设备。类比同类工程，设备运转噪声强度一般在55—65dB(A)之间，本工程对产噪声大的设备加消声器或采用设置隔声间、隔声罩、加减震底座和阻尼等方法，使厂界外1m处噪声满足GB12348-2008中《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。
（3）废水

拟建项目锅炉补水为在生产供气过程中以热损失形式全部损耗，项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。其中，生产废水包括浸豆废水、磨浆废水、清洗废水等，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。废水产生量为24.2t/d（7344t/a）。根据现状监测数据可知，本项目经过污水处理设备处理后污水中各污染物浓度最大值分别为COD：98mg/l，BOD5：27.5mg/l，SS：69mg/l，氨氮：13.6mg/L，废水中主要污染物主要产生情况详见表15。

               表15  废水中主要污染物排放情况最大值
废水名称
排水量（t/a）

污染物排放浓度（mg/l）

污染物排放量(t/a)

COD

BOD5

SS

氨氮

COD

BOD5

SS

氨氮

生产废水
7344
98
27.5
69

13.6

0.72

0.20

0.51

0.09

项目产生的污水经过污水处理站处理后均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准，污水处理后达标定期清运至白山污水处理厂，最终汇入浑江。
（4）固废物 

拟建项目的固废物主要为的豆渣、职工日常生活产生的生活垃圾、锅炉灰渣和污水处理站污泥。拟建项目固体废物产生情况详见表16。

表16   项目固废物产生情况

序号

废物名称

产生量（t/a）

来源

去向

1

豆渣、废原料
150
生产车间

外售动物饲料厂综合利用

2

锅炉灰渣

5

锅炉房

外送做肥料
3

生活垃圾

2.7
职工

送垃圾处理厂统一处理

4

污水站污泥

9.4

污水处理站

外售有机肥料厂综合利用

合           计

167.1



项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	废气

污染源
	锅炉

烟气
	SO2

烟尘

NOX
	11.2mg/m3，0.3t/a

300mg/m3，7.89t/a

80mg/m3，2.10t/a
	11.2mg/m3，0.3t/a

3mg/m3，0.079t/a

80mg/m3，2.10t/a

	水污

染物
	生产污水
	COD

BOD5
NH3-N

SS
	525mg/m3、3.86t/a

194.2mg/m3、1.43t/a

81.7mg/m3、0.60t/a

496mg/m3、3.64t/a
	98mg/m3、0.72t/a

27.5mg/m3、0.20t/a

13.6mg/m3、0.09t/a

69mg/m3、0.51t/a

	固体

废物
	生产车间
	豆渣
	150t/a
	0t/a

	
	锅炉房
	锅炉灰渣
	5t/a
	0t/a

	
	职工生活
	生活垃圾
	2.7 t/a
	0t/a

	
	污水处理站
	污泥
	9.4t/a
	0t/a

	噪声
	项目噪声主要为磨浆机、鼓风机等设备，其噪声值约为55-65dB(A)左右。拟采用隔声间，并采用消声性能好的建筑材料、双层隔声门及密封措施等。通过以上措施，可以使厂界噪音满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求。

	其他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目占地面积2500m2，但主要构筑物依托原有，故不存在施工期环境影响。加强厂区绿化不仅可以使环境得以美化，还可以有效改善厂区工作环境，起到过滤粉尘、降低噪声、净化空气的效果，对减轻周围环境空气影响起到积极作用。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：
项目主要构筑物依托原有，故本次环评不对施工期环境影响进行分析。

	营运期环境影响分析：

环境空气

    ①锅炉烟气

项目冬季采暖用热及生产用热采由1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，年燃生物质500t。废气中主要污染物为烟尘、NOx和SO2等。采用布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，经类监测数据可知，锅炉废气中各污染物排放浓度为烟尘：23.67mg/m3，NOx ：233.5mg/m3，SO2 ：39mg/m3，因燃烧生物质产生的烟尘浓度较低，经处理后的锅炉烟气经25m高烟囱排入大气，污染物浓度能满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放的标准》中表2新建锅炉标准要求，对周围环境空气影响较小。 

②工艺废气

运营期产生废气主要煮浆过程时热气；车间各类设备和地面散发的异味，生产产生固废（豆渣、原料筛选废料）不良品堆置或处理过程会产生异味，产生量主要与厂区生产管理有关，并均为无组织形式排放，因此较难估算。本次环评建议堆放场采取地面硬化等防渗措施，避免堆放废料中水分污染地下水；同时对堆放场进行封闭处理，以降低无组织排放对环境空气的影响。

③污水站臭气无组织恶臭

本项目厂界污染物排放浓度见下表。

表17   项目厂界无组织臭气产生情况

序号

监测点位

监测因子

NH3
H2S
1

厂界上风向10m

0.01L

0.01L
2

厂界下风向10m
0.01L
0.01L
3

厂界下风向10m
0.01L
0.01L
4

厂界下风向10m
0.01L
0.01L
由监测数据可知，本项目厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值。

（3）大气防护距离及卫生防护距离

a.大气防护距离

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3模型要求，建立环境防护距离计算方案，经计算，无组织排放的各污染物厂界无超标点，因此，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目不设置大气环境防护距离。

b.卫生防护距离

①无组织排放源强估算

通过工程分析可知，本项目产生无组织废气的污染源主要为污水处理站产生的无组织废气。排放源强详见表15。

表18  项目无组织排放源强
类别
污染源
预测因子
污染物排放速率

（kg/h）
评价标准

(mg/m³)
无组织排放气体
恶臭

NH3
0.0094

1.5

H2S
0.00038

0.06

b.卫生防护距离预测模式

采用制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）中的公式：

[image: image7.jpg]1C, =1/ ABL* +025r))** L




 

式中：L-工业企业卫生防护距离，m；

r-有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。（根据该生产单元占地面积S（㎡）进行计算，r=（s/π）0.5）；

A、B、C、D-卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别表中查取；

Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm-污染物标准。

卫生防护距离计算的系数选取详见表19。

表19    卫生防护距离计算系数

计算系数
年均风速
m/s
卫生防护距离L（m）
L≤1000
1000<L≤1000
L>2000
工业企业大气污染源构成类别
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A
<2
400
400
400
400
400
400
80
80
80
2-4
700
470
350
700
470
350
380
250
190
>4
530
350
260
530
350
260
290
190
140
B
<2
0.01
0.015
0.015
>2
0.021
0.036
0.036
C
<2
1.85
1.79
1.79
>2
1.85
1.77
1.77
D
<2
0.78
0.78
0.57
>2
0.84
0.84
0.76
c. 卫生防护距离预测结果及卫生防护距离的确定。
表20    卫生防护距离计算

序号
无组织排放物质
计算结果
（m）
应执行的卫生防护距离(m)
最近敏感目标距离（m）
1
NH3
4.461
50
8
2
H2S
6.498
50
8
根据卫生防护距离技术要求，卫生防护距离在50m以内时，执行50m；数据位同一级别应提高一级，则本项目污水处理装置卫生防护距离为100m。

结合现场调查，本项目现状周围50m范围内的建筑物均无人居住，均已迁走，故本项目卫生防护距离内无环境敏感点存在。因此，本项目符合卫生防护距离的要求。同时，在本项目卫生防护距离范围内不宜再建设居民区、学校、医院等环境敏感点，并宜绿化。

（2）地表水

项目废水主要为生产废水和生活污水等。生产废水包括泡豆废水、磨浆废水、清洗废水等，生活污水排放总量为0.6t/d（216t/a），生活污水排入旱厕定期清掏；生产废水排放总量为24.2t/d（7344t/a），经过污水处理站处理后污水中各污染物浓度分别为COD：98mg/l，BOD5：27.5mg/l，SS：69mg/l，氨氮：13.6mg/L，项目产生的污水经过拟自建污水处理站均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级级排放标准，由厂区自建污水处理厂处理后定期清运至白山市污水处理厂，最终汇入浑江。生活污水排入旱厕后定期清掏，故对周围地表水环境影响较小。

（3）声环境

由工程分析可知，项目主要噪声源来自磨浆机、鼓风机等设备。噪声值在55—65dB（A）之间。建议企业首先选购低噪音设备，从源头上控制设备声级的产生，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫，通过现状监测数据可知，厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。因此，项目设备噪声对周围声环境影响不大。

（4）固废物

项目产生的固废物主要为的豆渣、职工日常生活产生的生活垃圾、污水站污泥，产生量为167.1t/a。对各种固废物分别采取了有效的处置/处理措施，对其进行综合利用，防治二次污染，避免对周围环境产生影响。




污染防治措施

	1．废气

（1）锅炉烟气

项目冬季采暖用热采由1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，年燃生物质颗粒500t。采用布袋除尘器处理烟气，除尘效率为99%。锅炉废气中各污染物排放浓度为烟尘：23.67mg/m3，NOx ：233.5mg/m3，SO2 ：39mg/m3，因燃生物质颗粒产生的烟尘浓度较低，经处理后的锅炉烟气经25m高烟囱排入大气，污染物浓度能满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放的标准》中新建锅炉相关要求，对周围环境空气影响较小。

（2）工艺粉尘
运营期产生废气主要煮浆过程时热气；车间各类设备和地面散发的异味，生产产生固废（豆渣、原料筛选废料）不良品堆置或处理过程会产生异味，产生量主要与厂区生产管理有关，并均为无组织形式排放，因此较难估算。本次环评建议堆放场采取地面硬化等防渗措施，避免堆放废料中水分污染地下水；同时对堆放场进行封闭处理，以降低无组织排放对环境空气的影响。

（3）污水站臭气
本项目污水处理设备会产生恶臭。恶臭气体的成分主要是氨（NH3）和硫化氢（H2S），此外还有甲硫醇等物质。由监测数据可知，本项目厂界氨（NH3）和硫化氢（H2S）均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值。

2．废水

（1）污水处理工艺确定

豆制品废水处理工艺选择应根据废水的水质、排放标准及企业的具体情况进行综合分析对比后确定，通常包括三个组成部分：一是预处理，目的是去除废水中的悬浮物和浮渣，采用的方法以物化为主，如筛网、沉淀、混凝沉淀、气浮等；二是生物处理，这是整个处理工艺的核心，通过微生物的新程代谢作用，分解废水中溶解性有机物，常用的方法有活性污泥法，如SBR、生物接触氧化法、射流曝气、氧化沟、浅层曝气等。厌氧生物处理方法主要有水解酸化、UASB、厌氧滤池等。结合多年的工程经验，确定处理主体工艺流程为“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”的主体工艺。本项目排入污水处理站的污水量为24.2t/d（7344t/a），污水处理站处理规模为1t/h。污水处理站将在投产前建成使用。
（2）污水站进出水水质

本项目排入污水处理站的污水中各污染物浓度如下表所示，详见表21。

 表21 污水处理站进出水水质一览表      单位：mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
SS

氨氮

进水水质

≤7.65

≤525

≤194.2

≤496

≤81.7

出水水质

≤7.42

≤98

≤27.5

≤69

≤13.6

经企业自建污水处理站处理达标后，定期清运至白山市污水处理厂，最终汇入浑江。

工艺流程设计

[image: image8.png]m _)=
i
v

5
e
]
i

-

e

AR

SIENShE





①格栅池：粗格栅去除进站污水中的大块杂物和部分悬浮物，主要为后续单元动力设备的正常运行提供保障。

②调节池：本单元主要是均和水质、平衡水量，削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷，大大降低水量变化对处理效果的影响，减少处理构筑物的容积节省工程投资费用，便于系统自动化控制。

③水解酸化池：在高浓度废水处理工艺中，厌氧处理技术是一个关键步骤，成功的厌氧水解工段去除效率可达到50%以上。废水的厌氧生物处理是指在没有游离氧的情况下，以厌氧生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解，转化为简单、稳定的小分子化合物，同时释放出能量。其中，大部分能量以甲烷（CH4）的形式出现，如果厌氧消化过程彻底，最终产物均为CH4、CO2及NH3（NH4HCO3）。本单元除了降解有机物同时还为后续好氧处理作了很重要的前期处理。其特点表现在：

a 非常经济的技术，不需要动力消耗、不需要药剂消耗；

b设备负荷高，占地少，投资省；

c剩余污泥量少，高度无机化、脱水容易；

d初次启动过程缓慢，一般需要5—10周时间，通过接种的方式可加以解决；

e 受反应温度的影响而波动；

f 效率受pH值的影响较大，最合适的范围在6.8---7.2之间。

④接触氧化池：废水的好氧生物处理是一种有氧的情况下，以好氧微生物为主对有机物进行降解的一种处理方法。废水中存在的各种有机物，以胶体状、溶解态的有机物为主，作为微生物的营养源。这些有机物经过一系列的生物反应，逐级释放能量，最终以无机物质稳定下来，达到无害化。

⑤沉淀池:本处理单元是将适当数量的混凝剂投入水体，经过充分混合、反应，使废水中微小悬浮颗粒和胶体颗粒相互产生凝聚作用，成为颗粒较大，易于沉降的絮凝体（颗粒直径>20µm），经过沉淀加以去除。混凝沉淀的优点是去除效率高，对废水的悬浮物、浊度和色度有很高的去除，对COD、BOD的去除也有很好的效果。根据实验室混凝实验表明，混凝剂采用的聚合氯化铝（PAC）助凝剂采用聚丙烯酰胺（PAM）最佳工艺条件为：pH值为6.0---7.5、搅拌速度160r/min、搅拌时间15min、混凝剂投加量100mg/L、沉降时间150min，COD去除率可达60%左右。

⑥消毒池：通过采用固体氯对出水进行消毒，可有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物，细菌数和大肠杆菌数均可符合国家污水排放标准。

经企业自建污水处理站处理达标后，排排至城市污水处理厂，最终汇入浑江。

3．噪声

项目主要噪声源来自磨浆机、鼓风机等设备。类比同类工程，设备运转噪声强度一般在55—65dB(A)之间，在经厂房墙壁隔声后，可使源强声衰减。

为最大限度减少噪声对环境的影响，采取的噪声污染防治措施为：

①选购低噪声的先进设备，从源头上控制噪声的产生。

②对产噪设备采取消声、减振础基等措施，采用隔声门窗密封装置，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。该种声源控制措施可使噪声源强减少10-15dB（A）。

③加强对产噪设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。

通过现状监测数据可知，通过以上的措施可使噪声达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。

（4）固废物

项目的固废物主要为的豆渣、原料筛选的废料杂质、职工日常生活产生的生活垃圾、污水处理站污泥。生活垃圾和杂质由环卫部门送垃圾处理厂处理；锅炉灰渣铺路；污水处理站污泥外售至有机肥料厂综合利用。

固体废物暂存地面应采取防渗措施，需要做好防渗地坪。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防治措施
	预期

治理效果

	大气

污染物
	锅炉房
	烟尘

SO2

NOX
	高效布袋除尘器

（除尘＞99%）
	达标排放

	
	污水处理站
	恶臭气体
	加密封盖
	达标排放

	水污

染物
	生产污水
	COD

BOD5
SS

氨氮
	依托污水处理站
	GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准

	
	生活污水
	COD

BOD5
SS

氨氮
	排入旱厕
	定期清掏

	固体

废物
	生产车间
	豆渣、废原料
	外售动物饲料厂综合利用
	不会产生

二次污染

	
	锅炉房
	锅炉灰渣
	外送做肥料
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	送垃圾处理厂统一处理
	

	
	污水处理站
	污泥
	外售有机肥料厂综合利用
	

	噪

声
	通过采取选购低噪音设备，墙壁安装吸声材料，安装消声器，经过距离衰减后，可使厂界噪声满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果

项目运营期间，建议在车间附近周围种植草坪和花等，这样不仅可以美化环境，而且可以起降尘作用，减少对周围环境的影响。




“三效益”分析

	1．社会效益分析

项目产生的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）项目建成后，将丰富当地农民的食物种类，提高当地农民健康水平。

（2）项目需劳动定员15人，均为项目建设地点周围居民，可以解决农村劳动力过剩的问题，为保障社会稳定起到了一定的积极作用。

2．经济效益分析

项目具有广阔的发展前景。达到了职工增收、企业增效、政府财政实力增强的目的。因此，该项目具有良好的经济效益。

3．环境效益分析

项目环保投资主要包括噪声治理、废水治理、固废物治理、废气治理及绿化等，项目总投资为12万元，其中环保投资为8.6万元，占总投资的71.67%。环保投资估算费用详见表22。

                        表22  环保投资明细表               单位：万元

序号
治理项目
治理措施

治理效果

投资
1

废气

锅炉烟气

布袋除尘器、25m烟囱
满足标准要求

3.0

2

废气

污水站臭气

加密封盖
满足标准要求

0.1

3
固体

废物

生活垃圾、污泥、废原料等

垃圾箱、贮藏间、清运设备
不产生二次污染
0.2
4
噪声

生产设备

降噪、隔声、减振处理

符合1类标准要求

0.3
5
废水

本厂废水

以“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”为主体工艺污水处理站

GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准
5.0

总    计
8.6
综上所述，该建设项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，其综合效益显著。




环境管理与环境监测

	为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为确实做好项目投产后全厂环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设专职环境管理人员，在主要生产车间及其它单位配置专兼职环境管理员。

1．环保部门环境管理职责

环保部门负责全厂日常环境管理工作，配置专职环境管理人员1-2人。其主要职责包括：

贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。

制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。

监督检查环境保护设施和监测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。

制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

2．环境监测工作职责及主要任务

环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下：

严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。

按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物、特征污染物和环境影响因素进行监测。 

及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。

结合项目排污特征，具体监测计划如下：

（1）监测项目

①噪声
②废气：烟尘、SO2、NOx、NH3、H2S。

③废水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N。

（2）监测频率

①噪声监测频率： 建议每季度监测一次。

②废气监测频率： 建议每半年监测一次。

③废水监测频率： 建议每季度监测一次。

3．验收“三同时”制度

工程“三同时”验收内容见表13。

表23 “三同时”验收

项目

治理对象

治理措施

数量

处理能力

处理效率％

处理

效果

废水

废水

拟建污水处理站处理规模为1t/h，污水处理设备为地上式建筑
—

—

—

达标排放

废气

锅炉烟气

布袋除尘器、25m高烟囱

99

达标排放

废气

污水处理站恶臭气体

加密封盖
—

—

—

达标排放

噪声

设备

装消声器、减震垫等

－

－

可降噪10-15dB（A）

固体废物

一般固体废物

固体废物贮运

－

—

100

得到有

效处置




结论与建议

	通过对拟建项目所在厂址的现场踏查、工程分析、类比调查及污染防治措施论证，得出如下结论：

1．建设项目概况

白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目位于浑江区七道江镇民华村一社，厂区东侧为道路，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为乡道。厂区东侧为农田，南侧为农田，西侧为农田，北侧隔乡道为农田。厂区西侧约30m处有一户居民住宅（现为闲置，已经搬迁），北侧8m处一户居民住宅（现为闲置，已经搬迁）。拟建项目总占地面积2500m2，建筑面积1050m2。建成后年产优质3010t优质豆制品，总投资12万元，全部由企业自筹解决。

    2．产业政策符合性分析

本项目属于食品加工项目，不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及其《产业结构调整指导目录（2011年本）》中禁止和限制项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合相关产业有关经济技术指标。因此，拟建项目建设符合国家产业政策。

    3．选址合理性分析

拟建项目的建设符合当地总体规划和环境功能区划要求；利用当地资源优势发展地方经济，与当地经济发展相适应；厂址周围不存在居民区、学校等环境敏感点，建址条件良好；在保证各项环保措施正常运行，污染物达标排放的前提下，拟建项目选址合理可行。
4．环境质量现状评价结论
（1）环境空气
评价区域内非甲烷总烃一次浓度均不超标。而PM10、SO2、NO2各污染物最大占标率均小于1，说明评价区内环境空气质量较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）声环境
厂界四周昼间环境噪声声级范围在51.8—53.2dB(A)之间，夜间环境噪声声级范围在41.8—43.5dB(A)之间，满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准值，说明项目所在区域声环境质量状况较好。

（3）地表水
项目区域水体为浑江，现监测数据显示浑江水质均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准。

5．营运期环境影响评价结论

（1）地表水

拟建项目废水主要为生产废水和生活污水等。生产废水包括泡豆废水、磨浆废水、清洗废水等，排放总量为24.2t/d（7344t/a）。污水中各污染物经过污水处理站处理后满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准，定期清运至白山市污水处理厂，最终汇入浑江。对地表水环境影响较小。
（2）环境空气

①工艺粉尘
运营期产生废气主要煮浆过程时热气；车间各类设备和地面散发的异味，生产产生固废（豆渣、原料筛选废料）不良品堆置或处理过程会产生异味，产生量主要与厂区生产管理有关，并均为无组织形式排放，因此较难估算。本次环评建议堆放场采取地面硬化等防渗措施，避免堆放废料中水分污染地下水；同时对堆放场进行封闭处理，以降低无组织排放对环境空气的影响。
②锅炉废气

项目冬季采暖用热及生产用热采由1台1t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，年燃生物质500t。废气中主要污染物为烟尘、NOx和SO2等。采用布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，经类监测数据可知，锅炉废气中各污染物排放浓度为烟尘：23.67mg/m3，NOx ：233.5mg/m3，SO2 ：39mg/m3，因燃烧生物质产生的烟尘浓度较低，经处理后的锅炉烟气经25m高烟囱排入大气，污染物浓度能满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放的标准》中表2新建锅炉标准要求，对周围环境空气影响较小。 

③污水站臭气
本项目污水处理设备会产生恶臭。恶臭气体的成分主要是氨（NH3）和硫化氢（H2S），此外还有甲硫醇等物质。由监测数据可知，本项目厂界氨（NH3）和硫化氢（H2S）均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值。

（3）声环境

拟建项目主要噪声源来自磨浆机、鼓风机等设备。噪声值在55～65dB（A）之间。通过设隔音间、墙壁安装隔声板、加减震垫等措施，可使厂界噪声降至50dB（A）以下，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准，对区域内声环境影响较小。

（4）固废物

拟建项目产生的固废物主要为的豆渣、原料筛选的废料杂质、职工日常生活产生的生活垃圾、污水处理站污泥，对各种固废物分别采取了有效的处置/处理措施，对其进行综合利用，防治二次污染，避免对周围环境产生影响。

综上所述，各固废物均得到合理处理与处置，不会产生二次污染，故对周围环境基本无影响。 

6．总量控制指标可达性分析

拟建项目为新建项目，根据拟建项目的排污特点及国家“十三五”期间总量控制要求，鉴于拟建项目工作人员绝大多数为本地居民，项目所排废水为生活污水，不会对水环境产生太大不利影响。冬季生活取暖用热及生产用热由锅炉供。根据拟建项目污染特征确定总量控制因子SO2、NOx、氨氮、COD并建议将处理达标时实际排放量做为总量控制指标参考值，即： SO2：0.13t/a，NOx：0.77t/a，氨氮：0.09t/a，COD：0.72t/a。该指标应上报当地环保局批准后方可执行。

7．结论与建议

拟建项目为白山市浑江区安孚农副产品加工厂建设项目，项目符合国家产业政策，符合项目所在区域总体规划，使用期对周围环境影响都比较小，能为环境所接受。项目投产后促进了当地的发展，带动地方经济的发展，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，加强环境管理，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度看，此项目是可行的。




浸 泡





磨 浆





煮 浆





凝 固





成 型





压 榨





脱 布





晒 晾





包 装





图2  工艺流程及排污节点图





噪 声





废 水





固废、废气





废 水





原 料





筛 选





固 废









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
生活用水


浸豆用水


制浆用水


清洗用水


0.6


9


7


8


0.75


0.15


6


15


2


9


2


10


34.75


污水处理装置


24.2


锅炉补水


循环150


5


5


防渗旱厕



