建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市浑江区通沟B5区道路及配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市浑江区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐红 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘昊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 白山浑江区长白山大街1818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13634491918 |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮编 | 136200 |  |
| 建设地点 | 白山市浑江区通沟B5小区西南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  | E4813市政道路工程建筑 E4852管道工程建筑 |  |  |
| 占地面积(m2) |  | 14978 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 4699.44 | 环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  | 66 | 投资比例（%） |  | 1.4 |
| 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  | 预计年工作日 |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着白山市社会经济发展和城镇化产业进程的加快，项目所在地浑江区的城市化水平也有所提升，城市基建配套速度与城镇规模的发展速度相适应，城市周边地区的的建设也相应的开展起来。项目建设完成后，直接服务对象是通沟B5小区，B5小区是服务民生的回迁安置小区，所在地周边环境相对滞后，配套设施亟待完善。 项目所在地周边有山体，道路起点为陶瓷路，终点至通沟B5小区。现状路面为土路，宽度约3-3.5m。为满足通沟B5小区居民的出行及未来规划要求，保证浑江区通沟周边道路结构的完整性，改善城镇环境，完善城镇化建设的基础条件，加快城镇化建设的速度，更好的进行城镇化统筹建设发展，浑江区住房和城乡建设局拟投资4699.44万元建设白山市浑江区通沟B5区道路及配套工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年版）等有关环保法律法规和条例要求，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目应属于“E4813市政道路工程建筑、E4852管道工程建筑”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版）项目应属于“四十九交通运输业、管道运输和仓储业中”的172城市道路（不含维护，不含支路）175城镇管道及管廊建设。其环境影响评价类别按“其中单项等级最高的确定”，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，受白山市浑江区住房和城乡建设局的委托，时代盛华科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 评价单位通过现场踏查和收集有关资料，对企业所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确其污染物排放特征，提出了相应的污染防治措施，最后形成环境影响评价报告表，以便环保部门管理和监管作为参考。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与国务院规范性文件 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； ⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.1）； ⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； ⑺《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； ⑻《中华人民共和国节约能源法》（2016.9.1）； ⑼《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； ⑽《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）； ⑾《中华人民共和国水法》（2016.9.1）； ⑿《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）； ⒀《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）； ⒁《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； ⒂《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； ⒃《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； ⒄《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）。 2.2 部门规章及规范性文件 ⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（环境保护部令第44号）； ⑵《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会令第21号）； ⑶关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号）； ⑷《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）。 2.3 地方法律法规及规范性文件 ⑴《吉林省环境保护条例》（2001年1月修改施行）； ⑵《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； ⑶《吉林省用水定额》； ⑷《吉林省环保厅转发环保部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（吉环管字[2012]13号）； ⑸《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）； ⑹《吉林省环保厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2012]18号）； ⑺《吉林省人民政府关于引发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉环发[2013]31号）； ⑻《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）； ⑼《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）； ⑽《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）； ⑾《吉林省大气污染防治条例》（2016年5月27日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）； （12）《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号）。 2.4 导则、规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； ⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； ⑶《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； ⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； ⑸《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； ⑹《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）。 2.5 项目文件及资料 ⑴白山市浑江区住房和城乡建设局与时代盛华科技有限公司签订的技术咨询合同； ⑵ 《白山市浑江区通沟B5区道路及配套工程可行性研究报告》。 - 建设项目概况 3.1项目名称：白山市浑江区通沟B5区道路及配套工程 3.2建设性质：新建 3.3建设地点及用地性质 本项目位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，起点位于规划陶瓷路北侧（坐标经度：126.398671；纬度：41.901526），自北向南利用旧路进行布线，经白山锘克迪精密材料有限公司东侧，向东北方向，终点位于白山市浑江区通沟B5区西南侧（坐标经度126.404207；纬度：41.091095）。项目道路终点北侧有居民住宅，为通沟B5小区，最近的环境敏感点距离为10m；道路沿路两侧多为荒草空地及散落的待拆迁房屋（均已无人居住）。项目规划用地面积14978m2（其中路面铺装12716㎡，路肩、边沟占地2262㎡），路线全长2347m，为规划市政道路用地，本项目不涉及新增占地。项目所在地理位置详见附图1。 4、建设规模及内容 本项目建设规划路，起点与陶瓷路连接，终点至通沟B5回迁小区现状道路，总长度为2347m，铺装沥青混凝土路面面积12716m2，并建设挡墙等附属工程及设施。 更换既有4座管涵，修建边沟3570m，预埋污水管2650m。项目不含泵站建设。 5、总投资 项目总投资为4699.44万元，其中环保投资为66万元；资金全部自筹。 6、工程组成 本项目工程组成由道路工程、防撞护栏、排水工程等，详细如下： 表1 工程组成一览表 序号; 指 标; 单位; 数量; 备注. 1; 工程内容. 1.1; 道路工程; m; 2347; 建设规划路. 1.1.1; 路面宽; m; 4.5. 1.1.2; 道路铺装面积; m2; 12716; 沥青混凝土. 1.1.3; 挡墙; m; 1350; 平均高度8-10m，建于道路路肩，不另外新增占地。. 1.1.4; 防撞护栏; m; 1240. 1.1.5; 圆管涵; 座; 4; 管径1m，长约9m. 1.2; 排水工程. 1.2.1; 污水管线铺装; m; 2650; 该区域目前无既有污水管线，本项目污水管线为预埋管线，待区域污水管线可与市政污水管线连接后，再投入使用. 1.2.2; 边沟; m; 3570; 矩形边沟：沟深0.6m，净宽0.6m，壁厚0.3m. 1.2.3; 检查井; 座; 37. 1.2.4; 沉泥井; 座; 15. 1.3; 路灯; 个; 174. 7、方案设计 根据现有道路情况及周边地形，尽量采用大的曲线半径，综合考虑经济性、安全性和舒适性的前提下，确定本项目道路设计范围、道路中心线、红线宽度及起止点。 1.道路工程 （1）道路平面设计 规划路起点与陶瓷路连接，陶瓷路路面现状为土路，终点至通沟B5回迁小区，现状路面为砂石面。道路平面走向按旧路走向，无新增占地，围绕山体由低向高延伸，既有线位整体满足规范要求。本项目在弯道设置超高断面。本项目道路共设置错车道8处，总占地面积840m2，设置位置选择沿线适宜的位置，即现状路面较宽处设置，不需新增占地。 - 纵断面设计 纵断设计充分考虑地形条件，在满足技术标准的前提下，尽可能减少填挖方量。纵断设计除考虑道路排水要求和非机动车的爬坡能力外，兼顾道路两侧建筑物标高。 最大纵坡考虑因素：通行的各种车辆的动力性能、道路等级、自然条件。支路设计车速为20km/h，最大纵坡为8%。变坡点处应设竖曲线，并应保证视距通畅。应满足竖曲线最小半径和最小长度要求。为保证道路排水，考虑区域地形条件，本项目建设道路最大纵坡均不大于8.0%，最小纵坡不小于0.3%。 - 道路横断面 本项目规划路（陶瓷路-通沟B5小区）横断面形式为单幅路，道路长2347m，红线平均宽度约为6.5m，路面宽4.5m，路肩0.5m；路面低于原坡面线设置边沟，项目道路是B5小区的出口道路之一，总长2347m，考虑实际使用情况、建设成本及道路现状条件，本道路不设计人行道。 图1 道路基准横断面图 （4）路基工程 道路路槽下0.8m内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度，设计土基回弹模量使道路土基回弹模量大于等于20MPa，回填土用符合要求含水量适当的土质。 路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料，不得使用有机土、淤泥、沼泽土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质的土作为填料，填料最大粒径应小于15cm。路基采用重型压实标准，压实度达到93%，填筑路堤时应分层填筑逐层碾压，其分层最大厚度应与压实机具功能相适应。根据现场实际勘察，道路部分土基为潮湿、过湿段，需做处理土基。回填土施工时要分层填平，充分压实，不得任意混填，单层压实厚度为20—25厘米。项目建设规划路需特殊路基处理8214m2，处理方式采用山皮石换填，处理深度为50cm左右。 （5）路面结构 本项目规划路面采用沥青混凝土。按照《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2016）、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）规程进行设计。 沥青混凝土路面： 5cm中粒式沥青混凝土 (AC-16) 粘层（PC-3粘层乳化沥青0.5L/m2 ） 7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25） 透层（PC-2透层乳化沥青1.0L/m2）,15#撒钉子石（0.3m3/100m2） 18cm水泥稳定碎石（5%） 18cm水泥稳定碎石（4%) 20cm级配碎石 结构总厚度68cm （6）挡墙、防撞护栏 道路一侧临山体，需设置防护挡墙，总设计规模约1350m，采用浆砌片石结构，另一侧设置防撞护栏。新建浆砌片石路堤墙150m，平均高度10m；浆砌片石路路堑墙1200m，平均高度为8m，总长度为1350m。采用波形防撞护栏，总长度为1240m。挡墙、护栏建于道路路肩，不另外新增占地。 （7）涵洞工程 本项目更换现状管涵，共4座，既有涵洞为φ=750cm圆管涵，考虑未来使用需要，更换为φ=1000cm的圆管涵，每座涵长约9m，采用直埋的形式。 （8）道路交叉口设计 项目道路交叉口均为平面交叉，交叉口类型为Y形简单交叉口，无信号灯控制。拟建设规划路与起点（陶瓷路）、终点道路交叉口形式采用平面交叉的方式，路面结构形式：起点为水泥混凝土路面、终点为砂石路面。 （9）照明工程 根据路灯用电需要，路灯光源选用40W节能型LED太阳能路灯，根据标准，选用4m高灯杆。本项目共安装174盏LED路灯，采用单侧单臂排列布置方式，灯杆平均距离为13.5m左右。 2.排水系统 （1）雨水排水系统 根据自然地形和道路竖向使雨水靠重力流分散就近排入附近受纳水体，疏浚淤塞河道，合理布置排涝站点。雨水管渠尽量沿规划道路顺坡布置，与道路同步规划设计，同步建设，边沟设置在路的两侧。边沟设计矩形边沟，沟深0.6m，净宽0.6m，壁厚0.3m完全能够满足项目使用。 （2）污水管道设计方案 1）污水管线平面布置 本项目根据未来发展规划及现状实际情况，预埋污水管道。污水汇水面积为60ha，总变化系数取2.3，污水流量383.64L/s。根据项目场址现状、地形情况，污水预埋管径选用选取为d300、d400及d500，用于收集污水，管道敷设于单幅路中央，污水最终汇入道路起点规划陶瓷路污水管道，市政管道管径为d500，管道坡度为0.5%。该区域目前无既有污水管线，本项目污水管线为预埋管线，待区域污水管线可与市政污水管线连接后，再投入使用，本项目管线工程不含相关泵站建设。 - 污水口及连接管 污水口连接管位于陶瓷路，管径为d500。 污水口：污水井井篦采用球墨铸铁污水井口篦子。 接口：承插口式橡胶圈接口 管基：砂石基础 PE给水管采用热熔连接，钢带增强HDPE管采用热收缩套接口，管道下垫200mm厚砂垫层，PE给水管平均管顶覆土深度2.0m；钢带增强HDPE管道平均管顶覆土深度1.7m。中粗砂回填至管道上皮500mm，其余素土回填。 3）基本设计要求 a.结构抗震：本区抗震设防烈度为6度。设计严格执行建筑抗震设计规范和构筑物抗震设计规范。 b.降水要求：管道开挖应采取降水措施，基槽开挖后应迅速进行管道埋设施工，不允许地下水扰动地基土。防止泥岩胀缩变形对管道地基造成危害，降水需在回填土完成之后方可停止。 c.抗冻胀要求:所有基础均坐于冻土层以下，项目污水管埋深1.7m。井体外壁表面与土接触部分刷冷底子油一道，沥青横竖各一道。 d.抗浮要求：地下管道按洪水位和最高地下水位进行抗浮验算。 4）沟槽、沟底与垫层 沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，应便于夯实机具操作和地下水排出，沟槽边坡的最陡设计坡度符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。根据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。当土壤承载力为8～100kPa和非岩石时，采用原状土作为基础；当土壤承载力为5～70kPa时，采用经夯实后的原土作为基础，夯实密度应达到95％。当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时，根据实际情况挖除后做人工基础，基础厚度采用0.3～0.5倍管径，且不小于150mm。当沟底遇到地下水时，采取降水施工。在管道接口处，应边铺设管道边挖工作坑；接口施工完毕后用砂或砾石回填，夯实。管道的垫层按回填材料的要求使用砂或砾石或混凝土垫层，当采用砂或砾石时，垫层厚度不小于50mm，且不大于150mm。 （3）管材选择 本项目结合项目实际情况及项目经济情况，污水设计绝大部分为重力流管道，远期为压力流，终点起坡一段有逆坡，需设置压力流管线，故项目污水管选材为PE管及钢带增强HDPE管作为排水管材。 因此，本项目共2个排水系统，雨水系统随路两侧设置边沟，沿道路顺坡布置，与拟建道路同步规划建设，全长3570m；埋预留污水管，设计管径d300～d500，敷设管线2650m。具体方案见下表： 表2 排水系统主要工程量表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 雨水工程. 1.1; 边沟; 矩形; m; 3570; 0.6×0.6×0.3. 2; 污水工程. 2.1; PE管; d300; 米; 1050; 热熔连接. 2.2; 钢带增强HDPE; d400; 米; 1450; 热收缩套接口. 2.3; 钢带增强HDPE; d500; 米; 150; 热收缩套接口. 2.4; 附属工程. 2.4.1; 排气井; 1200*1200; 座; 2; 混凝土. 2.4.2; 排泥阀井; 1100*1200; 座; 2; 混凝土. 2.4.3; 排泥湿井; Φ1000; 座; 2; 砖砌. 2.4.4; 消能井; 1500*2000; 座; 1; 混凝土. 2.4.5; 检查井; Φ1100; 座; 37; 混凝土模块. 2.4.6; 沉泥井; Φ1100; 座; 15; 混凝土模块. 2.4.7; 防护（坠）网; 承重能力≥100kg; 块; 59; 含镀锌钢钩（带膨胀螺栓）. 3.交通安全设施 根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定：交通工程及沿线设施的建设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合确定。 本项目需配置较完善的标志、标线等设施，设置路侧护栏，防护挡墙，平面交叉应设置预告、指路或警告减速让行等交通安全设施。必要的交通安全设施主要有： 1）护栏 道路一侧临山体，需设置防护挡墙，总设计规模约1350m，采用浆砌片石结构，另一侧设置防撞护栏。新建浆砌片石路堤墙150m，平均高度10m；浆砌片石路路堑墙1200m，平均高度为8m。采用波形防撞护栏，总长度为1240m。 2）标志、标线 按照《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的相关规定设置交通标志、路面标线。标志分为道路标志、警告标志、限制和指向标志及其他标志；标线包括车道分界线等。交通标志和标线要求按照夜间反光进行设置。 8、预测交通量 本项目对现状道路进行建设，按照原有的道路宽度和线型进行建设，道路等级为支路，设计行车速度为20km/h，红线平均宽度约为6.5m，路面宽4.5m，路肩2×0.5m，道路全长2347m，设计道路为双向车道。项目起点与陶瓷路连通，交通功能主要承载小型汽车、小型货车和客车通行和运输功能。参考该地区的经济发展速度，确定未来年交通量增长速度。交通量预测结果详见表3。 表3 本项目交通量预测结果表 序号; 年份; 单位; 规划路. 1; 2019; 辆/h; 198. 2; 2020; 辆/h; 213. 3; 2021; 辆/h; 230. 4; 2022; 辆/h; 248. 5; 2023; 辆/h; 267. 6; 2024; 辆/h; 288. 7; 2025; 辆/h; 311. 8; 2026; 辆/h; 335. 9; 2027; 辆/h; 361. 10; 2028; 辆/h; 389. 9、原材料消耗 本项目原辅材料用量及来源详见表4。 表4 原辅材料用量和来源一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 沥青混凝土; m2; 12716; 在当地购买. 2; 山皮石; m3; 4107; 在当地购买. 3; 管线; m; 2650; 外购，管径d300～d500. 4; 管涵; 座; 4; 管径1m，涵长9m. 10、工程占地分析 1）工程占地 本项目规划道路基本利用现有土路进行铺装，项目规划用地面积14978m2。道路总长度约为2347m，铺装沥青混凝土路面面积12716m2；本项目道路两旁多为荒草地，不涉及林木砍伐、拆迁居民安置补偿等问题。 本项目永久占地性质为规划市政道路用地，占地现状为土路，无其他类型占地。本项目道路路面永久占地面积为12716m2；路肩、边沟等永久占地面积约为2262m2，均在现有土路基础上建设，因此不新增永久占地。管线及物料临时堆放直接放置在现有土路上，因此无临时占地。 由于项目区域地势起伏不平，局部路段高差巨大，因此需要大量挖填方作业。挖方主要为路基边沟、涵洞及污水管线区域开挖，挖方总量约为19810m3，挖方土全部回填于项目路段地势低洼处，根据项目特点挖方量无法满足填方要求，因此从当地采购粒径＜15cm的粗粒土或山皮石，外购山皮石量为4107m3，总填方量为23917m3。 本项目土石方平衡见表5。 表5 土石方工程量统计表 单位：m3 项目; 挖方（m3）; 借方（m3）; 填方（m3）; 多余土方（m3）; 去向. 管道敷设; 19810; 4107（外购山皮石）; 23917; 0; 工程渣土外运至指定地点，集中处理。. 填方量 23917m3 挖方量 19810m3 外购方山皮石 4107m3 弃方量 0m3 图2 本项目土方数量平衡图 2）“三场”分析 本项目施工期不设施工营地。采用分段施工，施工堆料场直接在现有土路上，因此无临时占地。本项目沥青混凝土、水泥混凝土由外购商砼直接运至施工路段使用，不设置拌合站，施工无需另行取弃土，不设置取、弃土场。施工期产生的固废送至指点统一堆放，综上，通过加强施工期管理，并且随着施工期的结束影响也随之消失。 11、施工进度安排 2018年11—2019年4月，前期的各项准备工作； 2019年5月—2020年9月，完成全部工程施工； 2020年10月，项目竣工、验收，交付使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏查，项目建设规划道路，位于浑江区通沟地区，周边尚未形成功能完善的路网。规划路起点与陶瓷路连接，终点至通沟B5回迁小区。通沟B5小区是保障性安居工程小区，本项目建设规划路属于B5小区配套基础设施道路工程。现有道路路面为土路，红线平均宽度约6.5m。主要为路面沉陷破损严重，路窄且坑洼不平，道路起尘量较大，车辆经过时，对道路沿线居民及敏感点影响较大。由于没有道路排水设施，雨天、融雪天气路面常有积水，泥泞不堪；沟壑纵横，存在安全隐患。 本项目存在的主要环境问题为路面沉陷严重，车辆通行噪声、扬尘对周围环境产生一定影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49´，东经126°07´—128°18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6 km，东西相距180 km，南北长163 km。 本项目位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，地理位置详见附图1。 2.气候、气象 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。 3.地形、地貌 白山市位于长白山腹地，市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。 4、地质 本项目所在区域地势复杂，地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由耕土、粘土、砂砾石组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m 不等。侏罗系地层分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻探资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩，为元古界地层。区内未见构造及岩浆岩分布。区域地震裂度为Ⅵ度。

4.河流水文 浑江为鸭绿江水系，也是白山市境内的主要水系。其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，一般12 月至翌年3 月水量最小，为枯水期，4 月下旬至6 月下旬为春汛期，7、8 月为夏汛，9—11 月为平水期。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，多年平均流量为20.9m3/s，年径流量为4.2 亿m3。 白山市地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m 左右，其流向与浑江基本一致，自东向西，市区内透水层江北为3m 以上，河谷下游均在4m 以上，江南在2—4m 之间。 厂区地下水上部为第四系砂、砾、卵石孔隙潜水，大部分无上层滞水，第四系孔隙潜水埋深一般在1.6—6.8m，静态水位略高于埋深。含水层厚度一般在0.5—4.5m，流向西北。渗透系数为0.0025m/d，单位涌水量q=0.00123L/s·m。第四系孔隙水对混凝土无侵蚀性。该层水主要接受大气降水补给，与浑江水和下伏基岩裂隙水均有水力联系，基岩裂隙水为元古界页岩孔隙风化裂隙水，含水较贫乏，其补给来源为第四系孔隙水，并与第四系孔隙水水力联系密切，具有相同的水位。 5、生态环境现状 本项目白山市浑江区通沟B5小区西南侧，占地现状为现有土路，道路两侧地表植被主要为少量荒草，无保护动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1.地表水 （1）地表水水质现状监测 ①监测断面布设 本次环评就区域地表水体—浑江进行现状评价，布设了3个监测断面，监测断面具体布设情况详见附图1及下表。 表6 地表水监测断面布设情况表 河流; 编号; 断面位置描述; 断面布设目的. 浑江; 1#; 河口断面; 了解浑江白山市上游河段水质状况. 2#; 七道河; 了解浑江纳污白山市污水后水质状况. 3#; 西村断面; 了解浑江白山市下游河段水质状况. ②监测项目 监测项目共选择4项指标：为pH、COD、BOD5、氨氮。 ③监测时间 2018年12月20日，由吉林省赢帮环境检测有限公司监测。 ④监测结果 水质监测数据统计结果详见表7。 表7 地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 监测日期; pH; COD; 氨氮; BOD5. 1#; 2018.12.20; 7.31; 17; 0.531; 3.6. 2#; 7.22; 16; 0.525; 3.3. 3#; 7.31; 17; 0.547; 3.7. （2）地表水环境现状评价 ①评价方法 地表水环境质量现状评价，采用单项标准指数法，其数学模式如下： Sij=Cij/C0 式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij—第i种污染物监测结果，mg/L； C0 —第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式： SpH,j= pHj≤7.0 SpH,j= pHj>7.0 式中：SPH，j—pH在第j点的标准指数； pHj—j点的pH值； pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。 当水质参数的标准指数≤1时，表明该水质满足规定的水质标准；当水质参数的标准指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水体已经被该水质参数所表征的污染物所污染。 ②评价标准 根据《吉林省地表水功能区》DB22/388-2004中的Ⅲ类标准。 ③评价结果及分析 用标准指数法对各断面水质监测结果进行评价，各采样点的标准指数计算结果见下表。 表8 地表水现状评价结果表 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮. 1＃; 0.15; 0.85; 0.9; 0.57. 2＃; 0.11; 0.80; 0.83; 0.60. 3＃; 015; 0.85; 0.9; 0.60. 上表可见，本项目设置各监测断面 主要污染物标准指数均小于1，浑江水质较好，满足地表水Ⅲ类水质标准。 2.环境空气质量概况 （1）白山市2018年环境质量状况公报 根据2018年度白山市环境空气质量监测结果统计判断，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。 表12 白山市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状值 µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16.67; 60; 27.78%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23.25; 40; 58.13%; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.10(mg/m3); 4.0(mg/m3); 27.50%; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 83.50; 160; 52.19%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53.67; 70; 76.67%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.83; 35; 88.09%; 达标. - 环境空气质量现状监测 ①监测点布设 在评价区域内共布设4个监测点，环境空气质量现状监测点布设位置详见表9。 表9 环境空气监测布点 序号; 监测点位名称; 监测点位描述. 1; 阎家堡子; 了解项目上风向环境空气质量现状. 2; 小通沟; 了解项目所在地环境空气质量现状. 3; 马家沟; 了解项目下风向环境空气质量现状. 4; 通沟村; 了解项目下风向环境空气质量现状. ②监测项目 TSP、PM10、SO2、NO2、CO共5项。SO2、NO2、CO监测小时值、日均值，TSP、PM10监测日均值，监测7天。 ③监测时间 监测数据由吉林省赢帮环境检测有限公司于2018年12月20日至12月26日对监测点进行了现状监测。 ④评价方法 评价方法采用最大占标率计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii ─i污染物的标准指数； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 利用各监测点的监测数据，统计各类污染物24小时平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。 ⑤监测及评价结果 监测及评价结果见表10。 表10 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; TSP; PM10; SO2; NO2; CO. A1; 日均浓度值范围mg/m3; 0.071-0.081; 0.030-0.035; 0.026-0.032; 0.019-0.023; 1.14-1.31. 日均最大占标率%; 27; 23.3; 21.3; 28.8; 32.8. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 1h均浓度值范围mg/m3; /; /; 0.025-0.037; 0.016-0.026; /. 1h均最大占标率%; /; /; 7.4; 13; /. 超标率%; /; /; 0; 0; /. A2; 日均浓度值范围mg/m3; 0.079-0.084; 0.030-0.035; 0.027-0.033; 0.018-0.024; 1.15-1.34. 日均最大占标率%; 28; 23.3; 22; 30; 33.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 1h均浓度值范围mg/m3; /; /; 0.026-0.036; 0.016-0.026; /. 1h均最大占标率%; /; /; 7.2; 13; /. 超标率%; /; /; 0; 0; /. A3; 日均浓度值范围mg/m3; 0.073-0.081; 0.029-0.032; 0.027-0.034; 0.015-0.024; 1.24-1.33. 日均最大占标率%; 27; 21.3; 22.7; 30; 33.3. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 1h均浓度值范围mg/m3; /; /; 0.026-0.045; 0.015-0.025; /. 1h均最大占标率%; /; /; 9; 12.5; /. 超标率%; /; /; 0; 0; 0. A4; 日均浓度值范围mg/m3; 0.079-0.082; 0.032-0.037; 0.028-0.037; 0.015-0.026; 1.26-1.42. 日均最大占标率%; 27.3; 24.7; 24.7; 17.3; 35.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 1h均浓度值范围mg/m3; /; /; 0.029-0.037; 0.015-0.026; /. 1h均最大占标率%; /; /; 7.4; 13; /. 超标率%; /; /; 0; 0; /. ⑥评价结果 由统计结果表10可以看出：评价区域内各监测点PM10、SO2、NO2、CO全部达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二类标准。 ⑶声环境质量概况 ①监测点布设 本项目监测点位在评价区域内共布设10个噪声监测点位，详见表11。 表11 厂界噪声监测点位 采样点; 监测时间; 测点位置; 监测目的. N1; 2018.12.20; 规划陶瓷路北侧（道路起点）; 了解建设项目沿线声环境背景状况. N2; 道路拐点处住宅（已拆迁，无人居住）. N3; 沿线西侧住宅（已拆迁，无人居住）. N4; 沿线东侧住宅（已拆迁，无人居住）. N5; 沿线西侧住宅（已拆迁，无人居住）. N6; 沿线东侧住宅（已拆迁，无人居住）. N7; 沿线交叉口处. N8; 白山锘克迪精密材料有限公司东侧. N9; 白山市浑江区通沟B5区西南侧. N10; 道路终点. ②监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关监测要求进行监测。 ③监测时间 吉林省赢帮环境检测有限公司于2018年12月20日对上述监测点进行了昼夜监测。 ④监测结果及评价 厂界噪声监测结果见表12。 表12 厂界及居民区噪声监测结果 [dB（A）] 测点编号; 昼间; 夜间. 监测值; 标准; 监测值; 标准. 1#; 47; 55; 38; 45. 2#; 48; 37. 3#; 47; 37. 4#; 48; 39. 5#; 49; 38. 6#; 47; 40. 7#; 48; 39. 8#; 48; 37. 9#; 49; 40. 10#; 48; 39. 本项目不在《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号）范围内，本项目所在区域属于农村区域，因此适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准。从监测结果上看，监测点昼间和夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。因此，区域声环境质量现状较好。 4、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的市政道路和管道建设工程均为IV类建设项目，IV类不开展地下水环境影响评价。 5、生态环境现状监测与评价 根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定，本次生态现状评价分为确定为以道路中轴线向外延伸300m。项目所在位置现状为土路。不涉及林地，不砍伐树木。 （1）野生动物 本项目附近野生动物主要以鸟类、两栖动物、昆虫类及小型野生动物为主，其中鸟类主要为常见喜鹊、乌鸦、麻雀、燕子等；区域内两栖动物常见有蟾蜍、林蛙等；野生动物较少，主要有灰鼠、野兔等。评价区内昆虫种类和数量较多，约40余种，其中以蝇、蚊等害虫分布最广、数量最大，蛾类、蝶类、甲虫等分布也相当广泛。 （2）植被状况 由于区域内农耕历史较长，垦殖率高，导致区域内地带性植被遭到了不同程度的破坏、原始森林植被较少，目前森林资源主要是衍生的各类型的天然次生林、次生灌木丛和人工林。人工林主要以落叶松为主，松龄大约为10-20a。本项目区域内生态环境较为简单，动植物资源少，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单。区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，该区域生态环境现状质量一般。 （3）项目道路沿线生态现状 本项目道路沿线主要为农田生态系统，其中农田作物多为玉米及大豆等，植被多为蒿草类多年生草本植物，动物多为田鼠、青蛙、麻雀、喜鹊等常见动物。项目道路沿线两侧人类活动迹象明显，很少见野生植物及动物。

主要环境保护目标： 本项目位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，起点位于规划陶瓷路北侧，自北向南利用旧路进行布线，经白山锘克迪精密材料有限公司东侧，向东北方向，终点位于白山市浑江区通沟B5区西南侧。本项目附近环境保护目标见表13。 表13 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位与距离; 户数或人数; 保护级别. 环境空气; 民华村; 起点北侧2175m; 100户，260人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 阎家堡子; 起点西侧1110m; 35户，105人. 门家沟; 终点东南侧1818m; 23户，69人. 大通沟屯; 终点东南侧1960m; 10，35人. 韩家沟; 起点西南侧1879m; 8户，20人. 通沟B5小区; 终点北侧10m; 180户，460人. 声环境; 通沟B5小区; 终点北侧10m; 180户，460人; GB3096-2008《声环境质量标准》 1类区. 地表水; 浑江; 西侧810m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域. 污染控制目标如下： （1）严格控制施工人员产生的生活污水随意排放，确保地表水体环境不受影响。 （2）严格控制施工期工程建筑材料的运输和装卸过程产生的扬尘、粉尘以及营运期行驶车辆产生的汽车尾气及扬尘对周围环境空气产生的不利影响，控制本项目施工期扬尘满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准。 （3）控制施工期机械设备噪声满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准要求。 （4）控制本项目施工期施工垃圾以及施工人员生活垃圾产生量，须按照要求妥善处置，在运输过程中加强防范措施，避免对周围环境产生二次污染。 （5）加强占地管理，划定施工范围，加强区域生态环境保护，保护评价区陆生植被和动物资源。 （6）加强营运期路面保养工作，降低营运期汽车尾气及扬尘对环境空气产生的影响。 （7）加强营运期交通管理，降低交通噪声对周围声环境的影响。

评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水 本项目所在区域的地表水体为浑江，根据DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》的规定，本项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，见表14。 表14 地表水环境质量评价标准(摘录) 污染物; 单位; Ⅲ类. pH; 无量纲; 6～9. COD≤; mg/L; 20. BOD5≤; mg/L; 4. 氨氮≤; mg/L; 1.0. 2、环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，详见表15。 表15 环境空气质量标准 单位：μg/m3 序号; 污染物; 年平均值; 日平均值; 小时平均值; 日最大8h平均; 标准来源. 1; PM10; 70; 150; —; —; GB 3095-2012 《环境空气 质量标准》 二级标准. 2; TSP; 200; 300; —; —. 3; SO2; 60; 150; 500; —. 4; NO2; 40; 80; 200; —. 5; PM2.5; 35; 75; —; —. 6; CO; —; 4; 10; —. 7; O3; —; —; 200; 160. 3、声环境 本项目所在区域位于通沟B5小区，本项目不在《白山市声环境质量标准适用区域划分》（白山政发[2013]5号）范围内，本项目所在区域属于农村区域，因此本项目及周边敏感点适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准，详见表16。 表16 声环境质量标准（摘录） 区域名称; 采用标准; 标准值 dB（A）. 昼间; 夜间. 声环境; 1类; 55; 45.

污染物排放标准： 1、废水 本项目施工生活废水排入防渗旱厕或公厕，定期清掏用于堆肥。试压水沉淀后用于降尘，施工期废水不外排，项目营运期本身无废水排放。 2、废气 本项目产生的废气主要为施工期粉尘，沥青烟属于无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值，具体标准值见表17。 表17 废气排放标准 环境要素; 标准级别; 标准限值; 标准来源. 颗粒物; 二级; 最高允许排放浓度; 无组织监控浓度; GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》. 120mg/m3; 1.0mg/m3. 沥青烟; 150mg/m3; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 3、噪声 施工期主要设备噪声源评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表18。 表18 施工阶段作业噪声限值 噪声限值 [dB（A）]; 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目道路为城市支路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190－2014），4a类包括高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路等，因此城市支路不执行4a类，根据该区域声功能区划分，运营期噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准。 表19 厂界噪声限值 噪声限值. 采用标准; 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾参照《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）。 总量控制指标： 本项目为城市市政道路建设项目，在营运期不涉及水、大气等污染物排放， 因此，本项目不进行总量申请控制。 评价工作等级: 1、大气环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为市政道路，沿线无集中废气排放源，可不进行大气环境影响评价。 2、地表水环境评价工作等级 本项目施工生活废水排入防渗旱厕或公厕，试压水沉淀后用于降尘，施工期废水不外排，项目营运期本身无废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定规定，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，其中分为直接排放和间接排放两种情况，对于无废水排放的项目未对地表水环境评价工作等级做规定。 3、声环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2评价等级划分规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3[dB（A）]以下，且受影响人口变化不大，在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价，按二级评价。评价范围为道路红线外200m范围内。 4、地下水环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的市政道路和管道建设工程均为IV类建设项目，IV类不开展地下水环境影响评价。 5、生态环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积小于2km，长度小于50km，占地为一般区域，确定生态环境评价工作等级为三级。

建设项目工程分析 工艺流程简述（图示）： 1）施工期 ①施工期原料运输、堆放产生的粉尘和扬尘；管道热熔产生的非甲烷总烃废气；路面铺设过程中沥青产生的污染物对环境空气将产生不利影响；施工机械的汽车尾气。 ②施工中各类施工机械设备运行和工程建设作业都产生噪声，对附近环境敏感的产生影响。 ③本项目管道建设、修路过程中将产生废料和垃圾。 ④工程占地干扰生态环境。 2）营运期 工程投入运营后，对该地区的经济发展和改善当地居民的生活质量将产生积极的影响。但同时也会有一些不利因素，主要为道路交通噪声、扬尘等对周围环境的影响。 3）工艺流程分析 管道施工期工艺流程详见下图3。 图3 管道施工工艺流程图 道路施工工艺流程图见下图4。 图4 道路施工流程示意图 主要污染工序 施工期： 1、废水 # 1）含油废水 # 项目施工期所用施工机械以及运输车辆如检修不及时，易跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的少量油污，含油污的废水随地表径流进入附近地表水体，将对地表水产生不良影响。因此本项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的管理，并委托当地的汽修厂对其进行维护和冲洗，严禁在施工路段维修及清洗车辆，雨天应对机械设备进行遮盖，尽量避免含油污水进入地表水。 # 2）暴雨径流 项目施工期若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷而随雨水带走，进入地表水体，影响地表水水质。 3）生活污水 本项目施工人员均来自于当地居民，平均施工人员约为20人，职工生活污水按30L/d·人计，施工期按9个月计（冬季不施工，不计入），生活污水约为0.6m3/d（162m3/施工期），项目施工人员生活废水产生量较小，污染物浓度较低，直接排入附近农户的防渗旱厕。 4）试压水 本项目管道施工后需要进行试压，试压采用自来水，试压水总产生量约为500m3，主要污染物为SS，经沉淀后可在施工过程中用于降尘，不外排。 2、废气 1）扬尘 ①路基开挖填土、填方及材料装卸过程中易产生扬尘，尤其是大风、干燥天气，会造成扬尘污染； ②路面平整、检查井、管涵等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等大气污染； ③砂砾、混凝土等原材料在运输、装卸过程中产生扬尘污染； ④物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土； 2）非甲烷总烃 本项目管道敷设过程中PE管连接采取热熔的连接方式。PE管本身是一种环保且性能高的管材，热熔时会产生极少量的非甲烷总烃。 3）沥青烟 本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，对大气环境造成影响较小。 - 汽车尾气 施工机械运行中会有尾气产生，主要成分为CO、NOx，本环评要求建设单位对机械和运输车辆定期进行养护，污染物排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响较小。 3、噪声 本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前道路建设施工使用的机械主要有：挖掘机、轮式装载机、平地机、压路机、摊铺机等。施工机械设备在作业期间所产生的噪声值见表20。 表20 各种机械设备的噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 声源特点; 噪声值（测点与设备距离5m）. 1; 挖掘机; 不稳态源; 82. 2; 轮式装载机; 不稳态源; 89. 3; 平地机; 流动不稳态源; 88. 4; 压路机; 流动不稳态源; 74. 5; 摊铺机; 流动不稳态源; 84. 4、固体废物 工程施工期间产生的固体废物主要开挖破土及路面开挖产生的废弃垃圾和施工人员产生的生活垃圾。管沟开挖破土、路面开挖等建筑垃圾、废弃建材地表垃圾杂物、废砖、废石等，一部分用于回填低洼处，一部分交由环卫部门作为建筑垃圾统一处理处置，约为15t/施工期。生活垃圾主要是施工人员日常生活产生的一定数量的垃圾，施工期按9个月计（冬季不施工，不计入），平均施工人员约为20人，按每人0.5kg/d，则施工期固废为0.01t/d（2.7t/施工期）。如处理不当将对环境造成一定负面影响。 5、生态影响 根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域。本项目白山市浑江区通沟B5小区为市政道路建设，为既有土路上新铺设沥青路面，道路沿线绝大部分为荒草地及待拆迁空置房屋。项目现状为土路，项目的建设对植被资源、动物生境和生态功能影响较小。但是，由于工程区施工作业，将不可避免地改变地形地貌、破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，从而造成水土流失。 6、社会环境影响 施工车辆的进出对现有道路的占用，会影响沿线居民的出行；施工车辆的往来将造成扬尘污染，也会降低附近居民的生活质量；另外施工噪声和交通噪声也会影响现有道路两侧及沿线居民的休息。 施工营地的生产废水、生活污水、生活垃圾、生产废物的排放、施工人员的文明程度都可能会给当地居民的日常生活带来不同程度的影响。 营运期： - 废水 主要的地表水污染物来源于雨水径流冲刷路面的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等，通过地表径流直接排入地表水体，将会对地表水水质以及水中生物产生一定的负面影响。 - 废气 本项目建成后投入使用，主要的大气污染物为来往车辆排放的尾气，尾气中的CO、NOX、烃类物质等，会对环境空气造成一定影响。污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。氮氧化物产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。 营运期大气污染源强采用JTGB03-2006《公路建设项目环境影响评价规范》推荐 行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）； Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）； Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。 该公路工程车辆单车排放因子推荐值见表21，车辆尾气排放源强计算结果见表22。 表21 车辆单车排放因子推荐值一览表 单位：g/km·辆 车型; 小型车; 中型车; 大型车. CO; 14.76; 25.47; 4.01. NOx; 3.71; 8.30; 14.71. 表22 车辆尾气污染物排放源强一览表 单位：mg/m·s 污染物; 2020; 2025; 2028. 高峰; 高峰; 高峰. CO; 4; 6; 8. NOx; 2; 4; 5. - 噪声 本项目建成后投入使用，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦、鸣笛等也会产生噪声。 4、固体废弃物 营运期固体废弃物主要源于运输车辆撒落的运载物、发生交通事故车辆散落的装载物及乘客丢弃的物品。 5、事故风险 项目投入运营后，可能诱发的环境风险主要为本道路运输事故隐患。运输事故可能造成有毒有害物质的泄漏，从而引发环境风险，对地下水水环境产生不利影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 施 工 期 | 生活 污水 | COD SS | 200mg/L、0.032t/a 100mg/L、0.016t/a | 200mg/L、0.032t/a 100mg/L、0.016t/a |
| 废气 |  | 施 工 期 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 沥青烟、扬尘 | 沥青烟、粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运 营 期 | 汽车尾气 | CO、NOx | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 |  | 施 工 期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.7t | 2.7t |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 15t | 15t |
| 噪 声 |  | 施 工 期 | 本阶段噪声主要来源于各类施工机械，其声压级在74～89dB(A)之间，通过距离衰减和屏障隔声衰减后场界处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |  |  |  |
|  |  | 运 营 期 | 本阶段噪声有运输车辆行驶噪声，处界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目道路现状为土路，评价区域内尚未发现珍稀濒危植物物种，沿线植被类型多为区内常见物种。因此，道路建设造成植被面积损失对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，但并不会导致物种的消失，不会对区域内植被资源和植物物种多样性产生明显的不良影响，亦不会对植物种类及其分布造成大的不利影响。总的来说，工程建设占地对生物量造成一定的损失，但损失量较小，不会对整个生态系统造成明显影响。在施工过程中严格管理，少占用土地，施工结束后及时恢复，道路等相关占地地面硬化，可以降低施工带来水土流失影响，项目建设完成后，通过对区域地面恢复措施后，可有效降低对生态的影响。 1 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响分析 施工期环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 1）含油废水 # 项目施工期所用施工机械以及运输车辆如检修不及时，易跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的少量油污，含油污的废水随地表径流进入附近地表水体，将对地表水产生不良影响。因此本项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的管理，并委托当地的汽修厂对其进行维护和冲洗，严禁在施工路段维修及清洗车辆，雨天应对机械设备进行遮盖，尽量避免含油污水进入地表水。 2）暴雨径流 项目施工期若遇雨天，裸露的地表泥土及粉状材料很容易被冲刷被雨水带走进入地表水体，影响地表水水质。工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。防止施工泥浆、废渣等在施工过程中散落到附近地表水体。 3）生活污水 本项目施工人员为分段施工，不设营地，项目施工人员生活废水产生量较小，污染物浓度较低，直接排入附近农户的防渗旱厕，定期清运做农肥，对地表水基本无影响。 4）试压水 本项目管道施工后需要进行试压，试压采用自来水，试压水经沉淀后可在施工过程中用于降尘，不外排。对地表水基本无影响。 （2）大气环境影响分析 1）扬尘 施工期扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖填土、填方及材料装卸过程中易产生扬尘，尤其是大风、干燥天气，会造成扬尘污染；②路面平整、安装涵洞等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等大气污染；③砂砾、沥青混凝土等原材料在运输、装卸过程中产生扬尘污染；④物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土。 2）非甲烷总烃 本项目管道敷设过程中PE管连接采取热熔的连接方式。PE管本身是一种环保且性能高的管材，热熔时会产生少量的非甲烷总烃。由于热熔均在室外进行，经大气扩散稀释作用，几乎不对周围环境空气质量产生影响。 - 3）沥青烟 本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青的温度，以减少有害气体的产生，同时应采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少，对大气环境造成影响较小。 在上述各类尘源中，砂砾以及混凝土等建筑材料运输和大风天气是扬尘的主要来源。根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，公路施工期过程中TSP的浓度详见表23。 表23 施工期TSP预测浓度表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 下风向距离（m）; 浓度（mg/m3）. 灰土; 装卸、运输; 1.5; 50 100 150; 9.0 1.7 0.8. 石料; 运输; 2.5; 50 100 150; 8.6 6.7 3.5. 根据现场踏查，本项目道路终点一侧的居民住宅与项目道路工程最近距离为10m。由表23可见，施工期TSP污染严重，灰土及石料在装卸、运输、现场施工过程中，风速为1.5—2.5m/s时，距现场150m范围内环境空气中TSP浓度在0.8—9.0mg/m3之间，均超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，项目终点处10m范围内分布有居民，因此，在不采取任何降尘措施的前提下，项目施工期对项目沿途居民区人居环境将产生较大不良影响。因此必须采取有效措施以尽量减少粉尘的排放。砂石在运输过程中禁止超载，装高不得超出车厢板，并应用篷布覆盖，避免散落。此外，运输车辆在施工场地行驶时产生的扬尘采取洒水措施防治，禁止大风天气施工，对施工场地进行围挡。采取上述措施后，污染程度会明显降低。 4）汽车尾气 项目施工机械运行中会有尾气产生，主要成分为CO、NOx，本环评要求建设单位对机械和运输车辆定期进行养护，污染物排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前公路建设施工使用的机械主要有：挖掘机、轮式装载机、平地机、压路机、摊铺机、卡车等。施工机械设备在作业期间所产生的噪声值见表24。 表24 各种机械设备的噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 声源特点; 噪声值（测点与设备距离5m）. 1; 挖掘机; 不稳态源; 82. 2; 轮式装载机; 不稳态源; 89. 3; 平地机; 流动不稳态源; 88. 4; 压路机; 流动不稳态源; 74. 5; 摊铺机; 流动不稳态源; 84. 施工噪声源可近似视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： 式中：Lp—距声源r（m）处的施工噪声预测值，dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处的参考声级，dB（A）。 根据上述模式可以计算出各类型施工机械在不同距离处的噪声值见表25。 表25 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值一览表 单位：dB（A） 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 25m; 40m; 45m; 100m; 150m. 挖掘机; 82; 68; 57; 50; 49; 42; 38. 轮式装载机; 89; 75; 63; 58; 57; 49; 46. 平地机; 88; 74; 62; 56; 55; 48; 44. 压路机; 74; 60; 48; 42; 41; 34; 30. 摊铺机; 84; 70; 58; 52; 51; 44; 40. 叠加值; 92.7; 79; 67; 61; 61; 53; 49. 根据表25的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行分析，本项目各施工机械昼间噪声达标距离为25m，夜间噪声达标距离为100m。道路两侧的居民与项目道路工程最近距离为10m。根据噪声预测结果，项目施工期间昼间及夜间均对上述居民区均产生较大影响。为了尽量降低项目施工活动对居民的影响，项目在施工过程中应采取一定防治措施。 因此，本环评建议将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理，尽量加快施工速度，缩短工期，道路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求夜间禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，路段靠近居民区两侧建立声屏障。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 （4）固体废物影响分析 施工期固体废物主要为开挖破土及路面开挖产生的废弃垃圾和生活垃圾。施工产生的废料主要管沟开挖破土、路面开挖等建筑垃圾、地表垃圾杂物约为15t/施工期，主要是废砖、废石等，一部分用于回填低洼处，一部分交由环卫部门作为建筑垃圾统一处理处置，对周围环境影响较小。生活垃圾产生量为2.7t/施工期，集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点。另外，要求严格控制施工期固体废物的产生量，在运输过程中加强防范措施，在妥善处置的前提下，施工期固废物不会对周围环境产生影响。 （5）社会环境影响分析 本项目市政道路为土路，不穿越人口密集区，故本项目产生的不利社会影响较小，主要为施工过程中沿线居民出行不便的影响，建议道路工程分段施工，保证通行顺畅，工程建成后将促进沿线的社会经济发展，提高沿线居民的生活质量和水平，为居民出行提供便利条件。 （6）施工期风险分析 1）在雨季施工时，若连续大雨不断，很可能产生滑坡、泥石流等现象，因此对施工人员有一定的潜在危害性。 2）施工期车辆、人员活动频繁，给项目所在路段原有交通带来负担，可能会造成交通拥堵，甚至发生交通事故。 3）施工期建材（水泥，砂石等）的泄漏，会对水环境及空气环境造成一定程度的影响。 （7）施工期生态影响分析 1）对公路沿线区域内野生动物的影响分析 根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域，发展方向为禁止非保护性采伐，植被造林，涵养水源，防止水土流失，保护生物多样性。其开发管制原则为：对各类开放活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关，在不损害生态系统功能的前提下，因地址适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广沼气、风能、太阳能、生物质能、地热能等清洁能源，努力解决农村特别是山区、草原地区农村的能源需求。 本项目白山市浑江区通沟B5小区为市政道路建设，为既有土路上新铺设沥青路面，道路沿线绝大部分为荒草地及待拆迁空置房屋。沿途野生动物主要为田鼠、松鼠、蛙类等；鸟类主要是麻雀、燕子、喜鹊等未发现涉及有重要野生动物或者鸟类的明显集中栖息繁衍等敏感生境。本工程的建设不会对区域内野生动物栖息环境产生不良影响，且不会对重点生态功能区的主体功能区划有影响。 2）对沿线所经区域植被的影响 本项目为既有土路上新铺设沥青路面，项目施工期对沿线植物的影响，主要是施工过程中施工扬尘对植被的影响，本项目在施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生粉尘和扬尘污染，风吹起的扬尘在随风飘落到道路沿线植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长。因此，必须采取防尘措施，减轻施工期粉尘对植被的不良影响。 粉尘和扬尘污染对植物生态环境产生的影响主要体现在施工期施工、材料运输等过程，但是施工期较短，影响周期短，并且随着雨水冲刷，将减轻施工扬尘对植物的不利影响。如果同时采取洒水及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，对沿线植被影响较小。 - 水土流失量预测分析 根据项目区土壤侵蚀的背景资料和项目建设的特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，一方面要确定原土地利用条件下的水土流失背景；另一方面要通过相应的目的调查、分析，确定本项目建设期和运营期再塑地貌的土壤侵蚀量，按照已确定的预测年限，逐年进行新增水土流失量预测。 ① 预测时段的划分 根据本工程建设特点、施工方法及工期，该工程施工及占地将扰动土壤，引起水土流失，而工程运行期已经对上述责任区采取了水土保护措施，不再涉及水土流失问题，因此确定工程水土流失预测时段为工程施工期，本工程施工期为1年。 ② 预测方法 根据工程区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期和营运期再塑地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下： W=F×A×P×T 式中：W—某一施工区水土流失量（t）； F—加速侵蚀面积（km2）； A—加速侵蚀系数，本工程A值取0.65-2.0； P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程为500t/km2a。 T—侵蚀时间（a）。 ③ 预测结果及其分析 根据公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表26。 表26本工程施工区水土流失背景值 施工用地类型; 占地面积（km2）; 原生地貌侵蚀模数（t/km2.a）; 预测年限（a）; 水土流失背景值（t）. 永久占地; 0.014072; 500; 1; 7.036. 本工程水土流失主要是施工期间土石方开挖引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。 根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如表27。 表27施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表 施工用地类型; 流失预测面积（km2）; 加速侵蚀系数（A）; 预测时间（a）; 侵蚀模数 （t/km2.a）; 预测水土流失量（t）. 永久占地; 0.014072; 1.5; 1; 500; 10.554. 根据上表将本项目施工期水土流失与测量统计如表28。 表28施工期水土流失量统计表 施工区名称; 流失时间（a）; 预测水土流失量（t）; 水土流失背景量（t）; 水土流失增量（t）. 永久占地; 1; 10.554; 7.036; 3.518. 通过对本项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何水土保持措施的情况下，施工期将新增水土流失量3.518t。施工时应压实填铺的回填土。争取土料随铺随压减少松土的存在。建设完成后及时恢复地表原貌，以减少水土流失。 （8）施工期对交通运输的影响 本项目施工过程建设路段将暂时停止运营，会对途经此路段的车辆造成一定影响，建议在拟建路段之前设置指示标志，方便途经车辆及时更换路线，同时在拟建路段起、终点设置围护，防止车辆误入，在采取以上措施后，施工期不会对交通运输产生较大影响。 营运期环境影响分析 1、废水 1）地表水环境影响分析 主要的地表水污染物来源于雨天雨水径流冲刷路面及桥面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等。影响道路附近地表径流的因素很多，主要为降雨量及两场降雨之间的间隔时间，两场雨之间的间隔时间越长，路面及大气中积累的污染物量越多，而降雨量的大小则直接影响着初期雨水中污染物浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。根据有关资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量与背景值叠加后不会改变原有水质类别。 2）污水排放对地下水影响分析 由于本项目建有污水管道，因此为防止运营期污水渗漏等对地下水产生影响，本项目采取如下防渗措施：①雨、污水排水管材采用PE管及钢带增强HDPE管，其中PE管热熔连接，管材及接口均不渗漏，直埋的塑料排水管道不腐蚀；②提高操作人员的技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，加强对设施的检修，防治污水渗漏污染地下水。通过采取上述措施后，污水渗漏导致污染地下水可能性很小，项目的实施可以满足地下水环境保护要求。 - 废气 - 汽车尾气是道路营运过程中环境空气的主要污染源，汽车在道路上行驶，是一个流动污染源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效的线源。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），本项目为市政道路，沿线无集中废气排放源。运营期主要大气污染源是在道路上行驶的车辆排放的汽车尾气，根据可研对交通量的预测，运营期车流交通量远小于20000辆/日（标准小客车），污染物排放量很小，因此本环评对废气污染物不作进一步预测。 根据已建的公路环境评价、公路竣工环境保护竣工验收调查和公路监测类比表明，即便是交通量很大的公路，距公路中心线150m以内的污染物浓度已接近背景值。根据近几年已建成高速公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果显示，公路两侧的CO、NO2的浓度没有明显的超标现象，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，本项目汽车尾气排放对公路沿线环境空气环境影响较小。随着我国执行汽车用油品质和汽车制造水平的不断提高，我国执行的汽车单车污染物排放标准也将提高，单车汽车尾气中污染的排放量将会不断降低，公路对沿线空气质量带来的影响轻微。 - 噪声 ①预测模式选择 本项目建成后投入使用，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦、鸣笛等也会产生噪声。 本评价采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中道路交通运输噪声预测模式。预测时段为2020年（运营初期）和2028年（远期）。预测时需将各种车辆按其噪声大小分成为大型车、中型车和小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级叠加得到总声级。 1）预测公式 ①i型车等效声级的预测模式 式中：-第i类型车的小时等效声级，dB（A）； -第i类车速度为Vi；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Loi-该车型车辆在参照点（7.5m）的平均辐射噪声级，dB（A）； Ni-该车型车辆的小时车流量，辆/h； T-计算等效声级的时间，取T=1h； Vi-该车型车辆的平均行驶速度，km/h； ΔL-修正量，dB（A）； -从车道中心线到预测点的距离，m； 、-预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 ②预测点昼间和夜间的环境噪声预测值计算式： （LAeq）预=101g[100.1（Leq）交+100.1（Leq）背] 式中：（LAeq）预-预测点昼间或夜间的环境噪声预测值； （LAeq）交-预测点昼间或夜间的交通噪声预测值； （LAeq）背-预测点的环境噪声背景值，即该预测点现状环境噪声值。 2）模式参数的确定 ①交通量的确定 本项目小型车、中型车和大型车的构成比约为小型车74%，中型车24%，大型车2%。 ②营运期车速确定 a、公式计算法 根据《公路建设项目环境影响评价规范》，按如下公式计算行车速度： 式中：vi-第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低； ui -该车型的当量车数； ηi-该车型的车型比； vol-单车道车流量； mi-其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，详见表26。 表26 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. b、根据项目直接影响区相似公路车辆运行状况分析确定车速。 ③单车行驶辐射噪声级Loi a、第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级dB（A）Loi按下式计算： 小型车 LOS=12.6+34.73 lgVS+△L路面 中型车 LOM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡 大型车 LOL=22.0+36.32 lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L --分别表示小、中、大型车； Vi--该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 b、源强修订 公路纵坡引起的交通源强修正量△L纵坡计算取值详见表27。 表27 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（%）; 噪声级修正值dB（A）. ≤3; 0. 4～5; +1. 6～7; +2. ＞7; +3. 注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。 公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值详见表28。 表28 常规路面修正值△L路面 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 注：沥青混凝土路面，路面修正量取0dB（A）。本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。 ④距离衰减量△L距离的计算 当行车道上的小时交通量大于300辆/h时， 当行车道上的小时交通量小于300辆/h时， 式中：r -等效行车道中心线至接受点的距离，m； r1-接受（预测）点至近车道行驶中线的距离，m； r2-接受（预测）点至远车道行驶中线的距离，m； R0-等效行车道中心线至参照点的距离，r0=7.5m。 ⑤地面吸收声衰减量△L地面计算 △L地面＝－Agr 当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算 Agr=4.8-(2hm/d)[17+(300/d)]≥0 dB（A） 式中：Agr-地面效应引起的衰减值，dB（A）； d-声源到接受点的距离，m； hm-传播路径的平均离地高度，m； hm=面积F/d，可按图6计算。 若Agr计算出负值，Agr可用0代替；其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）进行计算。 图6 估计平均高度hm的方法 ⑥公路弯曲或有限长路段引起的交通噪声修正量△L1的计算 图7 有限长路段 图8 公路内弯曲 图9 公路外弯曲 式中：θ-预测点向公路两端视线间的夹角（º），见图7、8、9。 ⑦障碍物声衰减量△L障碍物的计算 △L障碍物＝△L树林＋△L农村房屋＋△L声影区 a、△L树林为林带引起的障碍衰减量。 通常林带的平均衰减量用下式估算： ΔL树林= k • b 式中：k为林带的平均衰减系数，取k=－0.1dB/m； b为噪声通过林带的宽度，m。 林带引起的障碍衰减量随地区差异不同，最大不超过10dB（A）。例如北方地区林木密度小，衰减量适当降低。 b、△L房屋为建筑物的障碍衰减量。 建筑物对噪声的附加衰减量估算按表31取值。 在噪声预测时，接受（预测）点设在房屋的窗前，随后建筑的环境噪声级详见表29及图10。 表29 建筑物噪声衰减量估算值 房屋状况; 衰减量; 备注. 房屋占地面积40～60%; –3dB（A）. 房屋占地面积70～90%; –5dB（A）. 每增加一排房屋; –1.5dB（A） 最大绝对衰减量≤10dB（A）. 图10 第一排房屋占地面积计算示意图 c、△L声影区为预测点在路堤或路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量。 当预测点处于声照区，△L声影区＝0； 当预测点位于声影区，△L声影区主要取决于声程差δ。 在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数Nmax。菲涅耳数定义为： 式中：Nmax-菲涅耳数； λ-声波波长，m； δ-声程差，m；由图11计算δ，δ＝a＋b－c； a-声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m； b-接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m； c-声源与接受（预测）点间的直线距离，m。 图11 声程差δ计算示意图 线源绕射声衰减量的计算模式如下式： 其中t=20×Nmax/3。 3）交通噪声预测与评价 根据以上模式和参数，计算得到营运初期、营运中期及远期路段两侧不同距离噪声预测值，结果详见表30。 表30 拟建道路营运期交通噪声预测结果表 dB（A） 时段; 预测点距路中心线距离（m）. 10; 20; 30; 40; 80; 160; 200. 2020年; 昼间; 56.32; 52.54; 49.67; 48.34; 45.00; 41.35; 40.06. 夜间; 44.56; 40.78; 37.91; 36.57; 33.24; 29.59; 28.30. 2028年; 昼间; 59.33; 55.56; 52.68; 51.35; 48.01; 44.36; 43.07. 夜间; 47.57; 43.79; 40.92; 39.58; 36.25; 32.60; 31.31. 由上表中可以看出，在不考虑环境噪声背景值时，远期道路中心线两侧10m范围外昼间、夜间可满足2类标准要求，中心线两侧30m范围外昼间、夜间可满足1类标准要求。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》要求，进行敏感目标噪声环境影响评价时，以预测的交通噪声贡献值与现状声环境背景值进行叠加作为评价量，对沿线主要敏感点最近距离处的噪声级做出预测，与敏感点现状噪声进行比较，并根据评价标准进行评价，了解交通噪声对敏感点处的声环境影响情况。 本项目现状及规划最近环境敏感点均为通沟B5小区，主要环境敏感点环境噪声预测结果见表31。 表31 本项目声环境敏感点噪声影响预测结果 敏感点; 预测时段; 预测值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 超标量 dB（A）. 通沟B5小区; 近期; 昼间; 51.17; 55; --. 夜间; 42.22; 45; --. 远期; 昼间; 51.92; 55; --. 夜间; 42.95; 45; --. 根据上述交通噪声预测结果，本工程建成后，近期、中期、远期昼间、夜间噪声均不存在超标现象，对道路沿线两侧居民区等环境敏感点将不会产生影响。 4、固废 营运期的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等，其形式为沿道路呈线性分布。由于本道路建成后有环卫部门和城市绿化部门对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、事故风险分析 1）事故原因分析 营运期风险主要是指交通事故和由此引发的危险品泄漏等事故，主要包括以下两方面： ①造成交通事故时，汽车燃料的泄露对沿线植被及环境空气产生一定影响。由于交通事故的发生，个别路段将出现交通阻塞，汽车鸣笛对沿线村民等环境敏感点影响较大。 ②危险品的泄漏将对沿线地表水体、植被、农田等造成不可估量的损失。 2）防范措施 ①为防止和杜绝危险品运输过程中的恶性事故发生，应严格执行危险品运输的有关规定，并办理有关运输危险品准运证，运输车辆应有明显标志。 ②在危险品运输之前，应检查危险品是否有滴漏、撒落、脱离车辆等事故发生。 ③在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，尤其是路过居民点时更要注意交通安全。 ④严禁运输化学危险品的车辆停靠在沿线上环境敏感点处，并在该处设置严禁停车的标志牌，以防撞车事故发生。 ⑤在运输途中万一发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，并应及时向当地公路运政机关和有关部门（如公安、环保）报告，共同采取措施消除危害。 ⑥在出现大雾时，通过限制车速或关闭道路以减轻或消除车辆追尾和其它事故发生。 ⑦制定运输化学危险物品在该段发生事故情况下的环保预案，要求在第一时间封闭该路段，并尽快切断污染源。对陆域泄露污染物采取措施围堵，减少或避免污染物进入水体。 项目运营过程中的环境风险主要为运输有毒、有害、易燃易爆等危险物品的车辆发生事故，导致危险品泄漏，可能会造成对沿线环境、河流水体的污染。虽然发生事故的概率很小，但仍须采取必要的管理措施和工程措施来降低该类事故的发生率，同时制定应急措施及预案，把事故发生后对环境的影响降低至最低程度，做到预防和救援并重，本工程的环境风险水平是可以接受。 |
| 环保措施及其可行性论证 |  |  |  |  |  |  |
| 施工期污染防治措施 （1）废水污染防治措施 ①施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，尽量入棚操作，不能入棚操作的，雨天应对机械设备进行遮盖，尽量避免含油污水进入地表水体。 ②工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。防止施工废渣等在施工过程中散落到附近地表水体。 ③本项目管道施工后需要进行试压，试压采用自来水，试压水主要污染物为SS，经沉淀后回用降尘，对地表水基本无影响。 ④生活污水直接排入附近农户的防渗旱厕，清运做农肥，严禁随意排放，对地表水基本无影响。 （2）废气污染防治措施 本项目道路沿线，应注意减少大气污染物对居民的影响。具体措施如下： ①施工场地内由于积尘较大，进入现场的应经常洒水，使路面保持湿润，并铺设草包等覆盖物，以减少由于汽车行驶和风吹引起的扬尘。 ②运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并应加盖覆盖物，避免抛撒。 ③禁止大风天气施工，合理确定施工场地，对施工场地进行围挡。 ④施工场地及建筑材料运输，采取苫布遮盖或者密闭车斗运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，运输路线尽量远离居民区，减少扬尘对周围居民的影响。 ⑤对施工机械和车辆定期进行养护，减少汽车尾气对周围环境的影响。 ⑥根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中关于工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘。各种管线堆放处应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施。运输车辆要全部采取密闭措施，严禁渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间路线进行运输作业。 综上，本项目施工期施工过程中产生的扬尘，经采取相应措施后，对周围居民影响不大。 （3）噪声污染防治措施 本项目道路沿线居民较多，在路线近距内有居民区的路段，应注意减少噪声对居民的影响。具体措施如下： ①尽量加快施工速度，缩短工期，在居民区一侧建立声屏障及施工围挡。 ②合理安排施工时间，午间以及夜间时段内严禁施工。 ③运输车辆穿越或经过路线近距内有居民区的路段，禁止鸣笛，严禁瞬时突发噪声。 ④将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，施工场地及建筑材料运输尽可能远离居民区，合理规划施工平面。要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理。 施工期产生的噪声影响是暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，对周围居民影响不大。 （4）固废污染防治措施 ①严格控制施工过程中固体废物的产生量。施工过程中建筑垃圾要及时清运到垃圾填埋场，防止因其长期堆放而产生扬尘。建筑垃圾的运输要按规定路线运输，在规定地点处置，并不定期地检查执行情况。 ②生活垃圾不得随意丢弃，应设临时收集施工垃圾的垃圾站，定期送指定垃圾处理场进行处理。 （5）生态环境影响防治措施 本项目规划道路基本利用现有土路进行铺装，路面铺装12716m2。项目现状为土路，项目的建设对植被资源、动物生境和生态功能影响较小。但是，由于工程区施工作业，将不可避免地改变地形地貌、破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，从而造成水土流失，通过采取有效治理措施后对区域生态环境影响不大。 营运期污染防治措施 （1）废水污染防治措施 公路路面上由于汽车尾气、粉尘和漏油等，路面及桥面径流中含有石油类、COD、SS等水环境污染物，如进入河流等水体会对水环境造成污染，因此必须加强防范，其具体措施主要包括：禁止在路边倾倒废油，定期检查车辆以防漏油事件发生等，以防止对水体水质的污染。 （2）废气污染防治措施 营运期汽车尾气是公路的主要环境空气污染源，由于本项目车流较少，汽车尾气对周围环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施 由现场踏查可知，本项目道路两侧主要为居民住宅，通过声环境影响预测可知，项目沿线居民区的环境噪声预测值均满足相应环境噪声标准，所以对环境敏感点只需做到以下几点即可： ①加强行车管理，限制夜间行车速度； ②提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音； ③对公路临近村庄处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低。 4、环保投资估算 本项目总投资为4699.44万元，环保投资约66万元，占项目总投资的1.4%，环保投资详见表32。 表32 环保投资估算表 序号; 环保投资项目; 费用（万元）; 措施. 1; 施工期; 施工扬尘治理; 22.0; 设洒水车、覆盖物、设置围挡. 2; 施工噪声; 9.0; 车辆维修保养、移动声屏障. 3; 施工固废; 12.0; 贮运设施. 4; 水土流失; 13.0; 草席等覆盖物. 5; 运营期; 噪声防治; 10; 限速、禁鸣标志. 总计; 66. |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  | 施工期 | 生活 污水 | COD SS | 排入附近农户的防渗旱厕，定期清运用于农肥 | 对周围环境影响较小 |  |
|  |  | 运营期 | / | / | / |  |  |
| 废 气 |  | 施工期 | 扬尘 | 粉尘 | 通过加强施工期环境监理、设置围栏、场区内适当洒水等措施进行处理 | 对周围空气环境影响较小 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃、沥青烟、汽车尾气 | 无组织 | 极少量排放，通过大气自然稀释，对周围环境影响较小 |  |  |
|  |  | 运营期 | / | / | / |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后运送至生活垃圾填埋场 | 对周围环境影响较小 |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 收集后运送至建筑垃圾填埋场 |  |  |
|  |  | 运营期 | / | / | / |  |  |
| 噪 声 |  | 施工期 | 本阶段噪声主要来源于各类施工机械，其声压级在74～89dB(A)之间，通过距离衰减和屏障隔声衰减后场界处能够满足GB《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |  |  |  |  |
|  |  | 运营期 | 营运期噪声来源于行驶在道路上机动车辆的噪声，通过提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音；对临近居民处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 评价区域内尚未发现珍稀濒危植物物种，沿线植被类型多为区内常见物种。因此，道路建设造成植被面积损失对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，但并不会导致物种的消失，不会对区域内植被资源和植物物种多样性产生明显的不良影响，亦不会对植物种类及其分布造成大的不利影响。总的来说，工程建设占地对生物量造成一定的损失，但损失量较小，不会对整个生态系统造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理和环境监测计划 本项目施工期及运营期对沿线地区的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定影响，为及时有效地减轻或消除不利影响，需要及时采取保护措施。在本工程进行环境管理和环境监测，其目的是检验工程环境影响评价的结论是否正确，监督工程的各项环保措施得以实施，监测各项环保设施的实际效果，使之更好的保护环境，促进三效益的协调发展。 1、环境管理机构 为保证本项目环保规划的实施及施工建设期环保对策与措施的顺利实施，建设项目的环境管理工作应由该段道路的管理部门专人负责。以加强和提高各项环境保护法律、法规的执行力度。 2、环境管理机构职责 （1）认真贯彻执行国家和省内的有关环境保护法律、法规、方针和政策； （2）负责监督环境保护措施的实施计划和编写，负责监督环境影响报告表中所提出的各项环保措施的实施和执行情况； （3）负责营运期因突发事故而造成的污染事故处理，制定应急措施； （4）对营运期环境管理应逐步实现程序化、文件化管理，并持续改进。 3、环境管理计划的主要内容 （1）本项目营运期的环境管理工作由市政管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖路段内的一切环保工作。 （2）建议委托当地环保局负责本项目的环境监理与检查工作，主要工作内容为对本项目竣工后的环境保护措施的验收。 本项目实施过程中的环境管理计划详见表33。 表33 环境管理计划表 环境问题; 采取或将采取的行劝及管理要点; 实施机构; 负责机构. 运输管理; ①对有毒有害化学品的运输，将需要有交通部门颁发的3证—准运证、驾驶证和押车证。根据交通部规定所有运送危险品的车辆将有一个统一标志。②公安和运输管理部门、消防部门将为运送危险品的车辆指定专门的运输路线，危险品车辆只能停放在指定的停车场。; 承包商; 市政管理部门. 车辆管理; ①加强车辆管理，上路车辆要求必须符合国家汽车尾气排放标准，并进行年检和定期检查。②加强对宣传群众有关车辆产生空气污染、噪声及相关法规的教育。; 市政管理部门; 市政管理部门. 公路维护; ①加强道路维护，保证车辆正常行驶，减少汽车尾气和噪声的排放，避免交通阻塞。②合理安排路面维修时间，避开高峰期。; 市政管理部门; 市政管理部门. 噪声; 根据监测结果，在噪声超标的地方设立隔声设施或实行交通管制。; 市政管理部门; 市政管理部门. 排水系统维护; 定期进行排水的清淤，以确保排水系统的正常运行。; 市政管理部门; 市政管理部门. 环境管理; ①有专人负责清理路面卫生，及时清除路面障碍物保证交通安全。②定期维护、检查路标、警示牌和路灯照明，保证行车畅通。③道路两侧绿化带、人行步道、树木要生长态势良好，无死株，病枯枝，造型植物保持优美形态，长青旺盛，由园林管理处负责。; 市政管理部门; 市政管理部门. 表34 本项目污染物排放清单 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及 产生量; 排放浓度及 排放量; 防治措施; 预期治理效果. 废水; 施 工 期; 生活 污水; COD SS; 200mg/L0.032t 100mg/L0.016t; 200mg/L0.032t 100mg/L0.016t; 排入附近农户的防渗旱厕，定期清运用于农肥; 对周围环境影响较小. 废气; 施 工 期; 扬尘; 粉尘; 少量; 少量; 通过加强施工期环境监理、设置围栏、场区内适当洒水等措施进行处理; 预期治理效果. 运 营 期; 汽车 尾气; CO、NOx; 少量; 少量; 无组织，空气自然稀释; 对周围环境影响较小. 固 体 废 物; 施 工 期; 施工 人员; 生活垃圾; 2.7t; 2.7t; 收集后运送至生活垃圾填埋场; 不产生二次污染. 建筑 垃圾; 施工垃圾; 15t; 15t; 收集后运送至建筑垃圾填埋场. 4、环境监测计划 本工程环境监测的目的是便于及时了解项目在营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以及对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。具体监测计划建议如下： （1）噪声监测计划 ①监测点位 交通噪声：在主要交通干线两侧按规范要求设点。 环境噪声：在道路沿线分别设若干个噪声常规监测点。 ②监测时间 每年监测两次，每次监测分昼间和夜间。 ③监测项目 连续等效A声级。 （2）生态监测计划 ①监测点位 道路沿线。 ②监测时间 一年一次。 ③监测项目 道路沿线植被生长情况。 5、环境保护验收“三同时” 本项目环境保护验收情况详见表35。 表35 项目“三同时”一览表 污染源分类; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 施工扬尘治理; 设洒水车、覆盖物、设置围挡; 施工现场TSP浓度; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求. 施工噪声; 车辆及时检修、移动声屏障; 施工场地噪声值; 满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 施工固废; 贮运设施; 贮存设施; 不产生二次污染. |
| 1、与 项目建设可行性分析 产业政策的相容性分析 本项目为基础设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类，“市政道路工程建筑”，因此，项目符合国家产业政策要求。 2、环境敏感性分析 本项目建设地点位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，起点位于规划陶瓷路北侧，自北向南利用旧路进行布线，经白山锘克迪精密材料有限公司东侧，向东北方向，终点位于白山市浑江区通沟B5区西南侧。路线全长2347m。项目道路终点北侧有居民住宅，最近距离为10m。根据中华人民共和国生态环境部令第1号《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的界定原则，本项目附近无自然保护区，饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感点。 3、选址合理性分析 根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域，发展方向为禁止非保护性采伐，植被造林，涵养水源，防止水土流失，保护生物多样性。其开发管制原则为：对各类开放活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关，在不损害生态系统功能的前提下，因地址适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广沼气、风能、太阳能、生物质能、地热能等清洁能源，努力解决农村特别是山区、草原地区农村的能源需求。 本项目位于白山市浑江区通沟B5小区市政道路建设，原有土路已存在多年，企业在既有土路上新铺设沥青路面，未改变道路走向，且道路沿线绝大部分为荒草地及待拆迁空置房屋，且道路建成以后，路面平坦，能够改善区域内的交通条件，在一定程度上也改善了空气环境质量，从而对当地的经济发展具有十分重要作用。因此，本工程的建设不会对区域内野生动物栖息环境产生不良影响，且不会对重点生态功能区的主体功能区划有影响，符合规划要求。 5、工程占地合理性分析 本项目永久占地即道路工程占地为破损严重的土路，不占用农田，不砍伐树木，不拆迁居民；无需设置取、弃土场；项目所用混凝土均为商品混凝土，无需设置拌合场；项目所用原材料均在当地，运输距离短，因此本项目不设置临时施工料场；直接在现有道路施工，无需设置施工场地；项目建筑工人均为当地居民，故无需设置施工营地；本项目公路工程分段施工，无需设置施工便道。综上，通过加强施工期管理，避免乱占土地，本项目占地合理。 6、环境功能区划相容性分析 根据区域环境功能区划，该区域位于环境空气二类区、地表水Ⅲ类区、声环境1类区。环境质量现状监测及评价结果显示，项目所在区域地表水环境、声环境、环境空气尚有一定的环境容量。本项目拟通过各项有效的环保治理措施，可使粉尘及噪声达标排放。从环境影响分析可知，该项目对大气环境、声环境、地表水环境及生态环境影响不大，符合相应的环境功能区和类别，其影响可在环境标准允许接受范围之内。 6、总体规划相符性分析 本项目位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，原有土路已存在多年，本项目未改变道路走向，该项目已经由白山市发改委审批通过；根据白山市国土资源局《关于通沟B5小区道路及配套工程用地规划审查意见的函》，项目用地符合土地规划；根据白山市规划局《关于通沟B5区道路及配套工程选址的初步意见》，该项目选址合理，符合白山市城市发展要求，符合《白山市城市总体规划》对道路系统的建设要求，同意选址，相关文件详见附件，综上，项目符合白山市总体规划要求。 7、项目建设的可行性分析 本项目的建设符合国家产业政策，符合白山市总体规划，符合环境功能区划要求。施工期对附近居民产生的影响较大，但影响是暂时的，经过有效的环境治理后，污染物对周围环境影响较小，能为周围环境所接受。因此，本项目建设可行。 |  |  |  |  |  |
| 1、建设 结论与建议 项目概况 本项目建设地点位于白山市浑江区通沟B5小区西南侧，起点位于规划陶瓷路北侧，自北向南利用旧路进行布线，经白山锘克迪精密材料有限公司东侧，向东北方向，终点位于白山市浑江区通沟B5区西南侧。项目道路终点北侧有居民住宅，环境敏感点最近距离为10m；道路两侧多为荒草空地及散落的待拆迁房屋（已无人居住）。项目规划用地面积14978m2，路线全长2347m，用地性质为规划市政道路用地。 2、环境质量现状结论 ①环境空气 根据吉林省2018年环境状况公报，白山市主要污染物年均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。根据现状监测结果，评价区域PM10、TSP、CO、SO2、NO2等五种污染物指标均无超标现象出现，各监测点均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 ②地表水 本项目地表水现状监测各断面各污染物pH、COD、BOD5、氨氮的浓度均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。 ③声环境 本项目所在区域声环境质量较好，可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求。 ④生态环境 本工程评价区域不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区。不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。区域内并未发现国家及省市级重点保护的动植物及受保护的野生动植物种群，属于生态环境非敏感区。 - 环境影响分析结论 ①水环境影响分析 施工期：施工期废水主要暴雨径流、生活污水等。本项目施工期应加强施工机械以及运输车辆的检修工作，避免产生油污滴漏，减少机械的露天操作，雨天应对机械设备进行遮盖；工程建设应尽量在非雨季施工，控制材料进出。施工期建筑废料及时清运，避免在施工区域内存放。生活污水排入附近农户的防渗旱厕，定期清掏用作农肥，严禁随意排放，最大限度的降低生活污水对地表水环境质量的影响。 营运期：营运期废水为雨天雨水径流冲路面及桥面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车行驶泄漏物等产生的废水，主要污染物包括SS、石油类、有机物等。根据有关资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量与背景值叠加后不会改变原有水质类别。 ②大气环境影响分析 施工期：施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械和运输车辆汽车尾气。砂石在运输过程中禁止超载，装高不得超出车厢板，并应用篷布覆盖，避免散落。此外，运输车辆在施工场地行驶时产生的扬尘采取洒水措施防治，禁止大风天气施工，对施工场地进行围挡；建设单位应对机械和运输车辆定期进行养护，污染物排放量不大，经过空气稀释扩散后对环境空气影响较小。 营运期：营运期废气为项目建成投入使用过程中来往车辆排放的尾气，污染物主要为CO、NOX等，会对环境空气造成一定影响。根据汽车尾气的影响分析结果可知，沿线环境空气中的CO、NOX的浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，对环境空气影响不大。 ③声环境影响分析 施工期：施工期噪声主要为机械的辐射噪声以及原材料运输车辆引发的交通噪声。将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，合理规划施工平面，并要求施工单位对施工机械和车辆进行维护保养，施工车辆运输尽量少鸣笛，加强施工期环境管理，尽量加快施工速度，缩短工期，公路分段施工并合理安排施工时间，靠近居民住宅处要求夜间禁止施工，尤其禁止高噪设备启动，路段靠近居民区两侧建立声屏障。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 营运期：营运期噪声为车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件产生的噪声。经预测，工程营运期近期、远期噪声预测值均能满足《声环境质量标准》1类区标准要求，说明建设近期、远期交通噪声对敏感点影响较小。项目建成后对车流量影响不大，对声环境现状影响较小。综上，本工程营运期噪声对周围声环境影响较小。 ④固体废物影响分析 本项目固废主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。严格控制施工期固体废物的产生量，集中存放，及时清运，禁止长期堆存，在运输过程中加强防范措施；生活垃圾集中存放，定期清运至指定垃圾堆放点。在妥善处置的前提下，不会产生二次污染，所产生的影响可为环境所接受。 ⑤社会环境评价 本项目作为基础设施工程，工程的建设，不仅改善了城市的环境质量，减少了环境污染，提高了城市居民的生活水平和质量，并将极大地改善城市的投资环境。同时对节约交通运输成本、提高交通安全和减少交通事故方面也将产生积极的贡献。 4、综合评价结论 白山市浑江区通沟B5小区配套道路的建设，属于非盈利性公益事业。项目建设符合国家产业政策，符合白山市总体发展规划，符合环境功能区划要求，选线合理，具有较显著的社会效益。项目建成后将对社会经济发展、人民生活质量及运输带来有利影响。项目的施工期和运营期将会对周围地区的生态景观和环境质量产生一定的影响，但在采取一系列环境保护措施和规定后，对自然、生态和社会环境的影响符合国家相应的环境标准要求，对环境的影响程度是可以接受的。因此，从环境保护角度看，在认真落实报告表所提出的各项环保措施的前提下，拟建项目的建设是合理可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |