
建设项目基本情况

	项目名称
	白山市浑江区兴红线县道大修改造建设项目

	建设单位
	白山市浑江区投资项目管理中心

	法人代表
	李传智
	联系人
	刘信刚

	通讯地址
	白山市浑江区长白山大街2466号

	联系电话
	13704395220
	传真
	--
	邮政编码
	134300

	建设地点
	吉林省白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇

	立项审批部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	[image: image68][image: image69.wmf]oi

ij

ij

C

C

S

/

=

新建   改扩建 √ 技改
	行业类别及代码
	E481铁路、道路和桥梁工程建筑

	占地面积

（平方米）
	283606
	绿化面积

（平方米）
	--

	总投资（万元）
	10367.07
	其中：环保投资（万元）
	103
	环保投资占总投资比例
	1％

	评价经费

（万元）
	--
	投产日期
	2019年12月

	工程内容及规模

1、项目来源
本项目道路位于白山市浑江区，道路名称为兴红线县道，路线总长度为43.885公里，路面宽度不等，既有道路路面结构形式为沥青混凝土路面，由于兴红线县道建成时间久远，雨天路面存在积水，通行情况较差，强度不足，汽车行经接缝时，缝内溅出泥浆的现象，村民日常出行不方便以及给过往车辆带来了安全隐患，制约了白山市浑江区村民的正常生活，不利于白山市浑江区经济的发展。本项目的建设是十分必要的，它推动与促进白山市浑江区的基础设施建设发展，促进白山市浑江区各区域间的协同发展都有十分重要的意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前须进行环境影响评价。根据《建设项目环境评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中157.等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）中其他（配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路除外）


类别”，本项目为三级公路大修改造项目，确定本次评价级别为编制环境影响报告表。受白山市浑江区投资项目管理中心的委托，时代盛华科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位在现场踏查、收集有关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，在报告表的编写过程中，得到了环保部门及建设单位的支持与配合，在此深表谢意！
2、主要编制依据

2.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；
（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；
（8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；
（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）。

2.2相关文件及技术规范
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1）；
（2）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018.4.28）；
（3）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（国家环境保护总局环发[1999]107号文件）；
（4）《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》（国家环境保护总局环发[2001]19号）；
（5）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（国家发展与改革委员会第9号令，2011.6）；以及（2013年国家发展和改革委员会令第21号）《产业结构调整指导目录调整条款》；
（6）《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部环环评[2016]95号）；
（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2013]37号，2013.9.10.）；
（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2015]17号，2015.4.2）；
（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2016]31号，2016年5月28日）；
（10）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号，2018.7.3）；

（11）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号，2010年12月22日修正版）。
2.3地方法规、规章

（1）《吉林省土地管理条例》（2002.8.2第二次修订）；
（2）《吉林省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（吉政发[1999]30号，1999.12.5）；
（3）《吉林省环境保护条例》（2013.11）；
（4）《吉林省水土保持条例》（2014.3.1）；
（5）《吉林省大气污染防治条例》（2016.7.1）；
（6）《吉林省清洁空气行动计划》（吉政发〔2016〕23号）；
（7）《吉林省清洁水体行动计划》（吉政发〔2016〕22号）；
（8）《吉林省清洁土壤行动计划》（吉政发〔2016〕40号）；
（9）《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，2013年12月24日；
（10）《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》，2015年12月29日；
（11）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004，2004.12.1）；
（12）《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（吉政发〔2018〕15号，2018.8.9）；
2.4技术导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(国家环保部HJ2.1-2016) ；

（2）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（生态环境部HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（生态环境部HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（国家环保部HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（国家环保部HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（国家环保部HJ19-2011）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（（生态环境部HJ169-2018）。
3、建设项目概况
项目名称：白山市浑江区兴红线县道大修改造建设项目

建设性质：改扩建

建设地点：本项目道路位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇，项目道路沿线主要为林地、农田和村屯。地理位置详见附图1，道路沿线现状照片详见附图2。

4、 建设投资：

该项目建设总投资10367.07万元。资金来源为全部申请国债资金。

5、 建设规模和内容：
本项目为兴红线县道大修改造，共分为9段，总里程为43.885公里。路面宽度6米、7.5米，路基宽度7米、8.5米，兴红路的原道路结构形式为沥青混凝土路面。沥青混凝土重新铺装面积为283606m2。本次建设的道路全线不设置缓和曲线、超高及加宽。水源保护区内路段防治措施位于道路红线范围内，因此，项目无新征占地。

表1  道路建设情况表

	序号
	线路起点
	线路终点
	长度（km）
	路面宽度（m）
	路基宽度（m）
	道路面积(㎡)

	1
	黑沟岭（通化白山界）
	二级路起点
	7.819
	6
	7.5
	46914

	2
	二级路起点
	与G201交叉（六道江镇入点）
	10.816
	7.5
	8.5
	81120

	3
	与G201交叉（六道江镇入点）
	重复路段起点
	1.997
	6
	7.5
	11982

	4
	重复路段起点
	重复路段止点
	4.072
	7
	8.5
	28504

	5
	重复路段止点
	六道江镇出点
	0.508
	6
	7
	3048

	6
	六道江镇出点
	横道村
	0.778
	6
	7
	4668

	7
	横道村
	与Y023交叉
	4.693
	6
	7
	28158

	8
	与Y023交叉
	红土崖镇入点
	12.387
	6
	7
	74322

	9
	红土崖镇入点
	兴红线与辉三线交汇处
	0.815
	6
	7.5
	4890

	
	合计
	
	43.885
	
	
	283606


表2  主要工程数量表

	名称
	单位
	数量
	备注

	道路工程
	
	
	

	路线总长度
	公里
	43.885
	

	大修改造县道
	公里
	43.885
	兴红路

	路基工程
	
	
	

	宽度
	m
	8.5、7.5、7.0
	

	路面工程
	
	
	

	宽度
	m
	7.5、6.0
	

	大修改造县道
	㎡
	283606
	沥青混凝土

	特殊路基处理
	㎡
	450
	换填山皮石

	平面交叉
	处
	2
	平交


6、工程方案

（1）道路技术标准

本次建设的路线为兴红线县道，其设计指标采用交通部发布的《公路工程技术标准》JTGB01-2014中的V=40公里/小时的三级公路标准设计，本工程采用的主要技术经济指标详见下表。

表3  道路主要技术指标表

	指标名称
	规范值
	采用值

	公路等级
	三级
	三级

	设计速度(公里/小时）
	40
	40

	路基宽度（米）
	4.5
	7.5-8.5

	行车道宽度（米）
	3.5
	6.0-7.5

	土路肩宽度（米）
	2x0.5
	2x0.75

	最大纵坡（%)
	7
	5

	停车视距
	40
	40

	最小圆曲线半径（米）
	15
	20


（2）路基工程

本项目为原有旧路大修改造工程，利用原有道路路基，路基无挖方。

由于既有道路局部路段需要进行特殊路基病害处理，故全线存在特殊处理地段，采用填山皮石的方式进行，共需填山皮石量为450m3。

（2）路面工程

兴红路的原道路结构形式为沥青混凝土路面，既有沥青混凝土路面上存在一定的破损现象，需要清除表层沥青路面,平均约14cm。项目路面设计荷载采用双轮组单轴100KN（BZZ-100）作为标准轴载，路面设计使用年限：8年。

本次大修改造县道兴红路其设计拟定路面结构形式如下：

道路总厚度为34cm；

6cm   中粒式沥青混凝土（AC-16），粘层（乳化沥青）；

8cm   粗粒式沥青混凝土（AC-25），封层（乳化沥青）透层油；

20cm  级配砂砾  基层；

（3）排水设计

本项目道路沿线主要为林地、农田和村屯，道路的排水设施利用采用现有路边排水沟渠自然散排。

（4）交叉工程

本次路线交叉共涉及两处平面交叉，其交叉形式均采用平面交叉方式，交叉处采用顺坡处理，交叉口处存在既有道路类型为高等级路面，结构建设与路面结构层方案相同，设计中拟对被交道路面层进行硬化处理，同时注意同周围景观协调配合，并适当照顾美观。

（5）水源保护段工程

本项目道路终点位于兴红线与辉三线交汇处，距离红土崖河500m，不跨越红土崖河，曲家营水库生活饮用水水源保护区内无桥梁，无施工场地。

本项目在水源保护区路段道路红线范围内，建设雨污水收集系统、防渗截流沟、防渗蒸发池等水源地保护措施。本项目在水源保护区路段现有排水沟占地范围内，根据地形建设防渗截流沟长约1000m,并设置防渗蒸发池2个（5m×0.5m×1m），水源地保护措施总占地面积约为510m2，占地均在道路红线范围内，无新增占地。

（6）桥涵

项目所涉及的涵洞和桥梁等桥涵构筑物均为利用原有，本次项目无新建改造桥涵构筑物，仅在原桥梁上拆除路面，并重新铺装路面，曲家营水库生活饮用水水源保护区内无桥梁。

表4  本项目桥涵情况表

	序号
	位置
	河流

	1
	黑沟村
	黑岔沟

	2
	黑沟村五队
	黑岔沟

	3
	太平水库
	黑岔沟

	4
	刘家堡子
	黑岔沟

	5
	胜利二村
	浑江

	6
	窑沟
	横道河

	7
	横道村
	横道河


（7）其他

所涉及的交通工程标志和标线等安全设施待日后投入使用再进一步解决，不计入本次项目。本项目在具体施工过程中无需设置临时便道工程。本项目无道路照明及道路绿化工程。

7、工程占地情况

（1）永久占地情况

本项目在既有道路上进行修建，路线严格既有道路进行布线，路线起终点及路线走向不存在比较方案，主要控制点以旧路路基为准，本次建设的道路全线不设置缓和曲线、超高及加宽，项目无新征占地。

（2）三场和临时占地情况

本项目施工所用筑路材料均来自商业采石场、拌合场等，无需设置取土场、施工料场。项目在既有道路上修建，利用原有道路路基，无挖方，无需设置弃土场，施工期路面拆除废弃沥青混凝土送白山市建筑垃圾场处置。施工人员均为当地人员，不设施工营地，施工过程中分段施工，无需设置临时便道工程，无临时占地，曲家营水库生活饮用水水源保护区无施工场地。

8、主要原材料消耗和土石方工程量

（1）主要原材料消耗

本项目施工所用筑路材料均来自商业采石场、拌合场等，汽车运输至施工道路，外购筑路材料可以满足本项目道路建设的需要和质量要求。本项目主要原材料详见下表。

表5    主要材料数量表

	序号
	原材料
	单位
	数量
	材料来源

	1
	沥青混凝土
	m3
	39704.84
	市场外购

	2
	级配砂砾
	
	56721.2
	

	3
	山皮石
	
	450
	


（2）土石方量
本项目为原有旧路大修改造工程，路基利用原有道路路基，路基无挖方。全线存在特殊处理地段，采用填山皮石的方式进行，共需山皮石用量为450m2。现有破损路面清除面积283606m2,拆除路面厚度为14cm，拆除量约39704.84m3，施工期路面拆除废弃沥青混凝土送白山市建筑垃圾场处置。本次大修改造重新铺装283606m2,路面厚度为34cm，沥青混凝土和级配砂砾用量约96426.04m3。项目土石方工程量详见下表。
                  表6    本项目土石方工程量         （单位：m3）
	路段
	挖方
	借方
	填方
	弃方
	利用方

	兴红线
	39704.84
	0
	96876.04
	39704.84
	0


9、交通量分析与预测

根据项目可行性研究报告，在详细研究影响区经济发展与交通运输发展关系的基础上，通过对白山市浑江区影响区内公路网和原有公路历史现状的调查分析（包括交通量调查），同时考虑将来经济发展对沿线经济发展和交通运输促进作用等因素，采用交通增值率法对交通量进行了预测。本次对大修改造的道路兴红路进行交通量预测，其结果见下表。

        表7 交通量现状和预测结果表（小客车标准，辆/日）

	年度
	2018（现状）
	2020
	2025
	2027

	交通量
	273
	310
	363
	390


10、主要施工设备

本项目所需要的主要设备有履带式推土机、履带式单斗挖掘机、轮胎式装载机、压路机、翻斗车、混凝土摊铺机等。

11、工期安排

建设工期为2018年9月—2019年12月。

项目前期工作：2018年9月1日—2019年4月30日

项目实施期：2019年5月1日—2019年10月30日

评估和预验收：2019年11月1日—2019年12月30日


与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目道路名称为兴红线县道，路线总长度为43.885公里，路面宽度不等，既有道路路面结构形式为沥青混凝土路面，由于兴红线县道建成时间久远，雨天路面存在积水，通行情况较差，强度不足，汽车行经接缝时，缝内溅出泥浆的现象，村民日常出行不方便以及给过往车辆带来了安全隐患，本工程在原有路面上建设，不新增占地。
兴红线县道所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河。且有约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，现有道路和桥梁无风险防范措施。
建设项目所在地自然环境简况
自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1.地理位置
白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49´，东经126°07´—128°18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6 km，东西相距180 km，南北长163 km。
本项目位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇，地理位置见附图1。
2.气候、气象
白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。
3.地形、地貌
白山市位于长白山腹地，市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。
4、地质
本项目所在区域厂区地势复杂，地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由耕土、粘土、砂砾石组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m 不等。侏罗系地层分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻探资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩，为元古界地层。区内未见构造及岩浆岩分布。区域地震裂度为Ⅵ度。
4.河流水文
浑江为鸭绿江水系，也是白山市境内的主要水系。其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，一般12 月至翌年3 月水量最小，为枯水期，4 月下旬至6 月下旬为春汛期，7、8 月为夏汛，9—11 月为平水期。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，多年平均流量为20.9m3/s，年径流量为4.2 亿m3。
板石沟河为山区性河流，河道弯曲，水流湍急，坡陡、谷窄、有跌水。中下游河段地下水发育，受泉水补给，枯季径流丰富，河道常年有水，多年平均流量为10.5m3/s，年径流量为1140 万m3。石人河为红土崖河右岸一级支流，发源于白山市石人镇南老梁子山东北，河长23.8km，流域面积191km2，于石人镇西汇入红土崖河。白山市地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m 左右，其流向与浑江基本一致，自东向西，市区内透水层江北为3m 以上，河谷下游均在4m 以上，江南在2—4m 之间。
厂区地下水上部为第四系砂、砾、卵石孔隙潜水，大部分无上层滞水，第四系孔隙潜水埋深一般在1.6—6.8m，静态水位略高于埋深。含水层厚度一般在0.5—4.5m，流向西北。渗透系数为0.0025m/d，单位涌水量q=0.00123L/s·m。第四系孔隙水对混凝土无侵蚀性。该层水主要接受大气降水补给，与浑江水和下伏基岩裂隙水均有水力联系，基岩裂隙水为元古界页岩孔隙风化裂隙水，含水较贫乏，其补给来源为第四系孔隙水，并与第四系孔隙水水力联系密切，具有相同的水位。

5、生态环境现状
本项目位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇。评估区内植被茂密，植被主要以天然次生林和少量人工林为主，主要植物为灌木丛、桦树、杨树、柞树、柳树和落叶松等，草本主要有沙草、乔本科、蕨类、蒿类等。
据调查，本区动物主要为陆生哺乳类和鸟类。区内有村屯分布，且距离镇区较近，区域内人类活动相对频繁，人类活动对野生动物的干扰相对比较强烈；加上林地结构单一，野生动物缺少合适的栖息环境，其种类、数量都较少，分布地域狭窄，难以见到大型兽类。

评价区虽然难以见到大型兽类，但小型野生动物如松鼠、大林姬鼠等常可见到；林栖鸟类大山雀、大杜鹃分布较广泛；两栖类中国林蛙鲜有分布；在厂区附近主要为村栖型鸟类，如喜鹊、乌鸦、麻雀、家燕等。
评价区内野生动物资源较少，种类、数量有限，据现场调查和咨询林业部门及专家，没有国家和吉林省重点保护的野生动物。
6.白山市曲家营水库生活饮用水水源保护区
（1）水库概况
白山市曲家营水库饮用水水源地位于白山市八道江区红土崖镇境内浑江上游一级支流红土崖河中游，该水库始建于1991年，于2000年11月向市区供水，2003年对该饮用水水源进行了保护区划。
保护区坝址位于东经120°30′，北纬41°52′，水库以上控制流域面积263.4平方公里，占白山市总面积的1.47%，控制河长39.8km。
汇入曲家营水库的主要河流为红土崖河。红土崖河是浑江上游一条较大的支流，属鸭绿江水系，发源于老岭山脉的大干沟、杏树沟、六道沟。自西南向西北流经八道江红土崖、大镜沟和河口三个乡镇，于河口村汇入浑江。红土崖河总长60.4km，曲家营水库以上河段为39.8km，河道比降4.8‰，其流域面积为588.07km2。库区内平均山高海拔690m，是高757m，山体比高60-190m。红土崖河蜿蜒曲折绕行于丛山之中，支流汇入呈叶脉分布，达40余条，较大支流有石人河及珠宝沟河。
（2）饮用水水源保护区区划范围
一级保护区：高程587.2m库区范围、坝下1300m及其两侧向外延伸至分水岭。保护区面积17.6km2。
二级保护区：高程587.2m库尾至红土崖镇的四道岔村及两侧向外延伸至分水岭，河长16.5km；珠宝沟河库尾至珠宝沟村及两侧向外延伸至分水岭，珠宝沟河河长4km。沿途经过的村屯主要有：从大坝开始向南有珠宝沟村，沿红土崖河有红土崖镇的大青沟、三、四道岔村。保护区面积176km2。
准保护区：二级保护区以上的汇水面积，其界限为上至红土崖镇的四道岔村以上至白山通化分界线、西至大通沟、车道岭，西南至横道村岭；东至大镜沟乡八三线公路，南至老岭山脉分水岭，以上陆域范围及其河流。保护区面积71.4km2。
白山市曲家营水库生活饮用水水源保护区总面积为265km2。
（3）饮用水水源地运行状况
水库水经暗管供往市区，在市区水厂经处理后供水。水源地设计取水量为5万m3/d，实际取水量为1.12万m3/d。该水源主要供给白山市八道江区东兴、城南、河口等街道群众生活用水，人口大约为10万。
该水源保护区现设曲家营水源保护区管理处，专业管理该水源保护区，管理处有名专业管理人员。在一、二级保护区内有一些违章建筑和违法污染源，对水源地水质产生了一定的影响，为此，今年五月份，白山市人民政府下达了《白山市人民政府2008年曲家营水库生活饮用水源保护区集中整治实施方案》，要求各相关部门各负其责，对保护区内违章建筑及违法排污进行清查。市政府对一级保护区内淡水养殖下发了《白山市人民政府关于责令拆除曲家营水库饮用水水源一级保护区内淡水养殖项目的通知》（白山政函[2008]137号）文件。目前各项拆除工作正在进行中。
该水源地水质一直良好，基本处于Ⅱ类到Ⅲ类水体之间，但是今年四月份至五月份，由于气候异常，降雨量少，水源地水质出现了大面积藻类，水质分析结果为锰超标，其它指标正常。市政府为此专门召集各相关部门开会解决，并下达整治方案，现整治方案各项工作正在实施中。
本项目大修改造道路名称为兴红线县道，路线总长度为43.885公里，路位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇，道路沿线主要为林地、农田和村屯。兴红线县道所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河。且有约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，距离白山市曲家营水库生活饮用水源一级保护区8km,距离取水口14.5km。项目道路和水源地位置关系详见附图4。
环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、地表水环境质量现状监测与评价
（1）监测断面的布设
本项目所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河。根据项目特点，在评价河段共布设5个监测断面，监测断面情况及具体位置见下表和附图1。
表8     地表水监测断面布设情况
	序  号
	监测断面名称
	备注

	1
	黑岔沟驮道村断面
	了解项目所在地水质现状

	2
	黑岔沟与浑江交汇断面
	

	3
	横道河与浑江交汇断面
	

	4
	横道河横道村断面
	

	5
	红土崖河红土崖镇断面
	了解项目所在地水质现状


（2）监测项目

根据受纳水体情况及项目排污特征，选择监测项目为：pH、BOD5、COD和NH3-N、石油类共5项。

（3）分析方法 

具体分析方法详见下表。
表9    地表水现状监测因子的分析方法

	监测因子
	分析方法
	方法来源

	pH
	玻璃电极法
	GB6920—86

	COD
	重铬酸钾法
	HJ 828-2017

	BOD5
	稀释与接种法
	HJ 505-2009

	NH3-N
	纳氏试剂光度法
	HJ 535-2009

	石油类
	红外分光光度法
	HJ 637-2012


（4）监测时间
吉林省赢帮环境检测有限公司于2018年12月17日对上述断面进行了监测。
（5）监测结果
监测结果见下表。
表10     地表水水质现状监测结果      单位：mg/L(pH值除外)
	监测点位

	检测项目

	
	pH
	COD
	NH3-N
	BOD5
	石油类

	1黑岔沟驮道村断面
	7.31
	17
	0.561
	3.4
	0.01L

	2黑岔沟与浑江交汇断面
	7.44
	18
	0.552
	3.5
	0.01L

	3横道河与浑江交汇断面
	7.52
	16
	0.579
	3.7
	0.01L

	4横道河横道村断面
	7.32
	18
	0.648
	3.8
	0.01L

	5红土崖河红土崖镇断面
	7.25
	12
	0.287
	2.6
	0.01L


（6）评价方法

采用单项水质参数标准指数法，其评价模式如下：
式中：Sij—单项污染物i在第j断面的标准指数；

Cij—污染物i在监测点j的监测结果，mg/L；

Coi—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：

            7.0—pHj

SpH.j=  —————          pHj≤7.0

            7.0—pHSd

pHj—7.0
SpH.j= —————            pHj>7.0

            pHsu—7.0

式中：SpHj—j断面pH的标准指数；

      pHj—pH在j断面的监测值；

      pHSd—标准规定pH值的下限；

      pHsu—标准规定pH值的上限。
当评价的水质标准指数Sij＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。当Sij＜1时，表明该水质参数未超过规定的水质标准，可以满足使用要求。
（7）评价标准
本项目所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河，根据DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》的规定，本项目所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河为Ⅲ类水域，红土崖河红土崖镇断面为Ⅱ类水域，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。
（8）评价结果及分析
利用评价标准对5个监测断面的水质监测结果进行评价，各监测断面的标准指数计算结果见下表。
表11   地表水水质现状评价结果
	监测点位

	检测项目

	
	pH
	COD
	NH3-N
	BOD5
	石油类

	1黑岔沟驮道村断面
	0.16
	0.85
	0.56
	0.85
	未检出

	2黑岔沟与浑江交汇断面
	0.22
	0.90
	0.55
	0.88
	未检出

	3横道河与浑江交汇断面
	0.26
	0.80
	0.58
	0.93
	未检出

	4横道河横道村断面
	0.16
	0.90
	0.65
	0.95
	未检出

	5红土崖河红土崖镇断面
	0.13
	0.80
	0.57
	0.87
	未检出


由上表可见，各监测断面中均未有超标现象，评价河段各断面的水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。
2、环境空气质量现状监测与评价
（1）白山市2018年环境质量状况
根据白山市环保局网站公布的2018年环境质量状况，2018年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5和PM10、臭氧。年均值分别为PM2.5为0.032mg/m3、PM10为0.060mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3。） 
中心区全优良天数为350天，污染天数为15天。 
中心区有两座站房，具体环境质量状况如下： 
喜丰站房：有效天数356天，Ⅰ级优天数101天，Ⅱ级良天数243天，Ⅲ级天数11天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标年均值分别为：SO2为0.025mg/m3，NO2为0.021mg/m3，PM2.5为0.033mg/m3，PM10为0.065mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.0mg/m3。均满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。

环保站房：有效天数335天，Ⅰ级优天数125天，Ⅱ级良天数210天，Ⅲ级天数21天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标均值SO2为0.017mg/m3，NO2为0.024mg/m3，PM2.5为0.031 mg/m3，PM10为0.054mg/m3 ，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.1mg/m3。均满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。

（2）监测点位布设
为了本项目所在区域环境质量状况，在本项目环境空气评价区域内布设三个监测点位，监测点布设见下表和附图1。
表12   环境空气质量监测点布设情况
	监测点号
	测点名称
	备注

	1
	黑沟村
	沿线环境敏感点

	2
	胜利村
	

	3
	红土崖镇
	


（3）监测项目、监测时间及其频率

根据区域环境质量空气污染物现状和污染特征，确定环境空气监测项目选取TSP、PM10、SO2、NO2共4项。

监测时间为2018年12月17-23日，连续7天监测。
（4）监测分析方法

按国家有关标准及国家环保部有关规范执行。

表13   监测分析方法
	PM10
	PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011

	TSP
	总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995

	SO2
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009

	NO2
	盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009


（5）评价方法

采用最大值占标率对环境空气质量现状进行评价，公式如下：


[image: image1.wmf]i

I

= 
[image: image2.wmf]oi

i

C

C


式中：
[image: image3.wmf]i

I

——i中污染物的占标率；

[image: image4.wmf]i

C

——i污染物的实测浓度值（mg/m3）；


[image: image5.wmf]oi

C

——i污染物的评价标准（mg/m3）。
（6）评价标准
环境空气质量评价标准选用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。
（7）监测和评价结果
环境空气监测统计和评价结果如下表。
                  表14   环境空气现状监测结果          单位：（mg/m3）
	监测点
	项目
	PM10
	TSP
	SO2
	NO2

	1
	日均浓度范围（mg/m3）
	0.029-0.032
	0.073-0.082
	0.025-0.045
	0.016-0.025

	
	日均最大浓度占标率（%）
	21.3
	27.3
	30.0
	31.3

	
	日均超标率（%）
	0
	0
	0
	0

	
	日均最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	
	小时浓度范围（mg/m3）
	——
	——
	0.027-0.036
	0.015-0.024

	
	小时最大浓度占标率（%）
	——
	——
	7.2
	12.0

	
	小时超标率（%）
	——
	——
	0
	0

	
	小时最大超标倍数
	——
	——
	0
	0

	2
	日均浓度范围（mg/m3）
	0.032-0.037
	0.078-0.083
	0.026-0.037
	0.015-0.026

	
	日均最大浓度占标率（%）
	24.6
	27.6
	24.7
	32.5

	
	日均超标率（%）
	0
	0
	0
	0

	
	日均最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	
	小时浓度范围（mg/m3）
	——
	——
	0.026-0.037
	0.015-0.026

	
	小时最大浓度占标率（%）
	——
	——
	7.4
	13.0

	
	小时超标率（%）
	——
	——
	0
	0

	
	小时最大超标倍数
	——
	——
	0
	0

	3
	日均浓度范围（mg/m3）
	0.029-0.037
	0.081-0.084
	0.026-0.036
	0.018-0.026

	
	日均最大浓度占标率（%）
	24.6
	28.0
	24.0
	32.5

	
	日均超标率（%）
	0
	0
	0
	0

	
	日均最大超标倍数
	0
	0
	0
	0

	
	小时浓度范围（mg/m3）
	——
	——
	0.025-0.041
	0.016-0.026

	
	小时最大浓度占标率（%）
	——
	——
	8.2
	13.0

	
	小时超标率（%）
	——
	——
	0
	0

	
	小时最大超标倍数
	——
	——
	0
	0


由上表可以看出，各污染物在监测点均无超标现象，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准要求。

3、声环境质量现状监测与评价
（1）监测点布设

本次评价在项目沿线环境敏感点布置了10个监测点位，详见下表和附图3。
表15   噪声监测布设情况表

	监测点号
	测点名称
	说明

	1
	红土崖镇
	沿线环境敏感点

	2
	横道村
	

	3
	窑沟
	

	4
	西村
	

	5
	胜利二村
	

	6
	胜利一村
	

	7
	刘家堡子
	

	8
	驮道村
	附近环境敏感点

	9
	黑沟村
	附近环境敏感点

	10
	林家沟
	附近环境敏感点


（2）监测时间和仪器

吉林省赢帮环境检测有限公司于2018年12月17日进行了监测，昼间夜间各一次监测。
（3）评价标准

评价标准采用GB3096—2008《声环境质量标准》中的1类标准要求。

（4）监测结果

昼夜间环境噪声监测统计结果详见下表。
表16      噪声监测统计结果

	序号
	监测地点
	检测结果dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	1
	红土崖镇
	50
	42

	2
	横道村
	51
	41

	3
	窑沟
	51
	42

	4
	西村
	52
	42

	5
	胜利二村
	51
	42

	6
	胜利一村
	52
	41

	7
	刘家堡子
	51
	41

	8
	驮道村
	50
	42

	9
	黑沟村
	51
	41

	10
	林家沟
	50
	40


（5）评价结果

由上表可见，各监测点噪声值昼夜间均满足GB3096—2008《声环境质量标准》中的1类标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），声环境质量良好。

4、地下水质量现状监测与评价
根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》规定，依据建设项目行业分类，本项目为Ⅳ类项目，故不开展地下水环境影响评价。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目道路位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇。项目道路沿线主要为林地、农田和村屯，兴红线县道所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河。且有约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，距离白山市曲家营水库生活饮用水源一级保护区8km,距离取水口14.5km。本项目沿线环境敏感点位和与白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区位置关系详见附图3、4。
本项目的环境保护目标具体如下：
（1）保护沿线环境空气质量满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准，并保护沿线环境敏感点周围的环境空气满足二级质量标准；
（2）保护项目所在地水体水域功能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ、Ⅲ类水体要求；
（3）保护道路沿线声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准；
（4）加强对施工期的管理，减小其对项目所在区域环境的影响。

表17   主要环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	对象、方位
	距道路红线距离
	保护级别

	环境空气
	红土崖镇
	道路南北两侧
	最近距离1m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	横道村
	道路东西两侧
	最近距离1m
	

	
	窑沟
	道路东西两侧
	最近距离6m
	

	
	西村
	道路南北两侧
	最近距离2m
	

	
	胜利二村
	道路北侧
	最近距离5m
	

	
	胜利一村
	道路东西南北侧
	最近距离1m
	

	
	刘家堡子
	道路南北两侧
	最近距离5m
	

	
	驮道村
	道路东西两侧
	最近距离3m
	

	
	黑沟村
	道路东西两侧
	最近距离2m
	

	
	林家沟
	道路南北两侧
	最近距离5m
	

	地表水
	黑岔沟
	沿河、跨越
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	浑江
	跨越
	

	
	横道河
	沿河、跨越
	

	
	红土崖河
	东南侧
	460m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

	
	白山市曲家营水库
	6.2km道路位于二级保护区内，一级保护区西南侧8km
	生活饮用水水源保护区

	噪声
	红土崖镇
	道路南北两侧
	最近距离1m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	横道村
	道路东西两侧
	最近距离1m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准


	
	窑沟
	道路东西两侧
	最近距离6m
	

	
	西村
	道路南北两侧
	最近距离2m
	

	
	胜利二村
	道路北侧
	最近距离5m
	

	
	胜利一村
	道路东西南北侧
	最近距离1m
	

	
	刘家堡子
	道路南北两侧
	最近距离5m
	

	
	驮道村
	道路东西两侧
	最近距离3m
	

	
	黑沟村
	道路东西两侧
	最近距离2m
	

	
	林家沟
	道路南北两侧
	最近距离5m
	


评价适用标准

环境质量标准

根据区域环境功能区划，该区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见下表。
               表18     环境空气质量标准       单位：ug/m3

	序号
	污染物
	年平均值
	日平均值
	小时平均值
	日最大8h平均
	标准来源

	1
	PM10
	70
	150
	—
	—
	GB 3095-2012

《环境空气
质量标准》
二级标准

	2
	TSP
	200
	300
	—
	—
	

	3
	SO2
	60
	150
	500
	—
	

	4
	NO2
	40
	80
	200
	—
	

	5
	PM2.5
	35
	75
	—
	—
	

	6
	CO
	—
	4 mg/m3
	10 mg/m3
	—
	

	7
	O3
	—
	—
	200
	160
	


本项目所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河，根据DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》的规定，本项目所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河为Ⅲ类水域，红土崖河为Ⅱ、Ⅲ类水域，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准。
                    表19   地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH除外）

	项目
	污染物浓度监测值（mg/L，pH 除外）

	
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮

	Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1

	Ⅱ类
	6～9
	≤15
	≤3
	≤0.5


项目所在地为农村地区和镇区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区和2类区标准，详见下表。

                         表20   声环境质量标准              单位 dB(A)

	声环境功能区类别
	标准值dB(A)
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	农村
	1类
	55
	45
	GB3096-2008

	红土崖镇
	2类
	60
	50
	


污染物排放标准

本项目施工期产生的扬尘和沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，详见下表。

表21   大气污染物综合排放标准

	环境要素
	标准级别
	标准限值
	标准来源

	扬尘
	二级
	污染物
	粉尘
	GB16297—1996

《大气污染物综合排放标准》

	
	
	无组织周界外最高浓度点
	1.0 mg/m3
	

	沥青烟
	
	无组织排放监控浓度限（mg/m3）
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	


施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体标准见下表。
                       表22    噪声排放标准          单位：dB（A）
	项目
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


  

评价工作等级:

1、大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为道路大修改造项目，沿线无集中废气排放源，可不进行大气环境影响评价。

2、地表水环境评价工作等级

本项目营运期无废水排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定规定，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，其中分为直接排放和间接排放两种情况，对于无废水排放的项目未做规定，本项目为道路项目，无废水排放，可不进行地表水环境影响评价。

3、声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2评价等级划分规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3[dB（A）]以下，且受影响人口变化不大，在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价，按二级评价。评价范围为道路红线外200m范围内。

4、地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目涉及的公路建设工程（不含加油站）均为IV类建设项目，IV类不开展地下水环境影响评价。

 5、生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），改扩建工程的工程占地范围以新增占地（含水域）。本次建设的道路全线不设置缓和曲线、超高及加宽。因此，项目无新征占地。确定生态环境评价工作等级为三级。评价范围为道路红线外200m范围内。


总量控制指标

本项目为现有道路大修改造建设工程，项目本身营运期无“三废”外排，因此，本项目无需申请总量控制指标。

建设项目工程分析

项目施工工艺流程简述

本项目为现有道路大修改造建设工程，路基利用原有道路路基，路基无挖方。全线存在特殊处理地段，采用填山皮石的方式进行。兴红路的原道路结构形式为沥青混凝土路面，既有沥青混凝土路面上存在一定的破损现象，需要清除表层沥青路面，然后在其上铺装沥青混凝土。

进行路面拆除和铺装施工时，在路面拆除工序中可能产生扬尘、噪声和固废；在运输、摊铺、压实过程中，施工机械会产生噪声和少量沥青烟。

施工期工艺流程与污染源图示见下图。





                                         G-废气，S-固体废物，N-噪声

2、环境影响要素识别
工程环境影响主要对自然生态环境、声环境、环境空气、社会环境、地表水环境等的影响，本项目在不同的工程行为时，对环境因素有不同的影响。工程各阶段的环境影响因素识别见下表。

表23    环境影响的矩阵筛选

	  施工行为

环境资源
	前期
	施工期
	运营期

	
	占地
	拆迁安置
	取弃土（渣）
	路基
	路面
	材料运输
	机械作业
	运输行驶
	绿化
	复垦
	边

坡

	社

会

发

展
	就业、劳务
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	□
	
	
	

	
	经济
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	□
	
	
	

	
	旅游
	
	
	
	
	
	
	
	□
	
	
	

	
	农业
	
	
	
	
	
	
	
	□
	
	
	

	
	水利
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地利用
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	物

质

资

源
	土质
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地面水文
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地面水质
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	水土保持
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	生

态

资

源
	陆地植被
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	陆栖动物
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	■
	
	
	

	生

活

质

量
	声学环境
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	■
	
	
	

	
	空气质量
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	■
	
	
	

	
	居住
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	■
	
	
	

	
	美学
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	


填表说明：□/○：长期/短期影响；涂黑：■/●：长期/短期不利影响；空白：无相互作用。

施工期：由于道路路面拆除铺装，材料运输、装卸及施工机械作业会对声环境和环境空气质量的短期不利影响。

营运期：车辆在道路上行驶对声环境和环境空气质量产生长期的不利影响。由于道路路况提高，减少了扬尘和噪声，改善了生态环境，提高了生活质量。

综上所述，本项目的实施虽然在施工期对周围生态环境、生活质量、社会发展几方面不同程度产生一定影响，但在营运期将得到的民众可接受的有利正面影响，同时促进了社会发展，提高环境质量和人民生活水平。

环境污染因素分析：

本项目的建设对经济发展和人民生活水平的提高具有重要意义，同时建设项目的实施还将对附近自然环境产生一些负面影响。

1、施工期

道路施工过程会成对水土流失，材料运输、装卸及施工机械作业产生的扬尘和噪声，因此对声环境、环境空气质量和生态环境存在短期不利影响。
（1）废气

本项目在施工期主要大气污染物是扬尘，路面铺装施工时产生的沥青烟和施工机械车辆尾气。本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，对大气环境造成影响较小。另外，原有路面拆除过程中产生将产生一定量的扬尘，路面拆除过程中施工作业时，加大洒水力度，可大大降低到扬尘的产生情况。

（2）废水
本项目为道路工程，所需原料均为市场外购，无现场拌和，施工人员均为当地人员，不设施工营地，施工现场产生的少量生活污水，收集后排放沿线村屯防渗旱厕。施工机械不在施工现场维修和冲洗，无废水产生。

（3）噪声
本工程施工期噪声主要为运输筑路材料的交通噪声和施工机械产生的噪声，距离设备5m处施工噪声约为81-90dB（A）之间。对附近居民的正常生活产生一定的负面影响。

（4）固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和路面拆除产生的废弃沥青混凝土。项目为原有旧路大修改造工程，利用原有道路路基，路基无挖方。原有路面需要拆除约14cm，拆除量约39704.84m3。施工期施工垃圾产生量约为39704.84m3，施工期路面拆除废弃沥青混凝土送白山市建筑垃圾场处置。施工期职工生活垃圾产生量为0.5t，收集后送白山市生活垃圾处理场处理。
（5）生态环境

本项目为原有道路大修改造，不设取土场、料场和弃土场，没有新征占地，不破坏植被，道路分段施工，每段路施工时间较短，施工期仅产生扬尘和噪声，对当地的生态环境影响很小。 

2、营运期

本项目为原有公路大修改造建设工程，建成后将有明显的社会效益，可以明显改善本项目的交通条件，提高人们生活水平。

（1）交通噪声

道路建成后，交通噪声将影响道路沿线居民和声环境造成一定影响。

（2）废气

汽车排放尾气中含多种污染物，如CO、NOX、烃类物质等，会污染环境空气。

（3）废水

道路路面径流可能会对受纳水体的水质产生一定的负面影响；突发性的运输事故可能影响正常的交通运输秩序，有害物质的泄露可能会对地表水水质产生负面影响，进而影响人身健康或危及动植物的生长。

（4）固体废物

本项目运营期不产生固体废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气

污染物
	施工场地
	扬尘

尾气

沥青烟
	少量
	少量

	
	运输车辆
	尾气
	少量
	少量

	水污

染物
	施工人员
	生活废水
	少量
	不外排

	固体

废物
	路面拆除
	废弃沥青混凝土
	39704.84m3
	39704.84m3

	
	施工人员
	生活垃圾
	0.5t
	0.5t

	噪声
	本工程施工期噪声主要为运输筑路材料的交通噪声及施工机械产生的噪声，距离设备5m处施工噪声约为81-90dB（A）之间。

	主要生态影响（不够时可附另页）
而本项目为原有道路大修改造，没有新征占地，不破坏植被，施工期期扬尘和噪声对当地的生态环境影响很小。 施工结束后将恢复原有道路景观。项目道路投入营运以后，由于路面条件提高，扬尘污染大为降低，降低扬尘飘落在植物叶面影响光合作用和影响农作物的正常生长问题。
本项目道路路线走向不变，符合交通公路网和城镇规划要求，对生态环境没有造成新的分割。由于该道路经过的区域主要为农村地区，无国家级和地方级珍稀野生动物，且项目道路已经建成多年，因此项目改造建成后对野生动物造成影响很小。



环境影响预测与分析

1、施工期环境影响分析

（1）环境空气影响分析
①施工扬尘
在施工期主要污染物是扬尘，施工扬尘污染主要来自以下几个方面：
路面拆除，部分路段填筑山皮石，路面基层铺装等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等大气污染； 物料运输车辆在道路及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在上述各类尘源中，道路施工在路面拆除，部分路段填筑山皮石，路面基层铺装是扬尘的主要来源。根据类比同类公路建设项目分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，经类比TSP浓度监测结果见下表。
表24   施工现场TSP浓度

	施工内容
	起尘因素
	风速（m/s）
	距离（m）
	浓度（mg/m3）

	土方
	装卸、运输、
现场施工
	2.4
	50
	11.7

	
	
	
	100
	19.7

	
	
	
	150
	5.0

	灰土
	装卸、混合、
运输
	1.2
	50
	9.0

	
	
	
	100
	1.7

	
	
	
	150
	0.8

	石料
	运输
	2.4
	50
	11.7

	
	
	
	100
	11.7

	
	
	
	150
	5.0


由上表监测结果分析可知，施工现场及运输途中的下风向150m以内区域的TSP浓度在0.8—11.7mg/m3之间，均超过了GB3095—2012《环境空气质量标准》中的二级标准，施工期TSP影响较严重。虽然这种影响是短暂的，也应采取有效的措施，减少粉尘的排放。

项目道路沿线主要为林地、农田和村屯。如果在路面施工、材料运输等过程中，不采取防尘措施，产生的粉尘将对沿线居民及农田中农作物产生较大的影响和污染。本项目施工所需原料均在市场外购，无现场拌合，且施工内容仅为路面拆除和铺装，路基无挖方，实际扬尘产生量较小。为控制扬尘的污染，工程中路面拆除采取洒水措施，禁止大风天气施工。采取上述措施后，粉尘影响和污染程度会明显减轻。

②汽车尾气
施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，在排放的尾气中主要含有HC、颗粒物、CO、NOX等有害物质。其对大气环境的影响有如下几个特点：
车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小。施工机械及车辆尾气的排放会对周围环境空气质量产生一定影响，但只是暂时的、分散的，对周围环境影响甚微。
③沥青烟
本项目在施工期路面铺装施工时产生的沥青烟。本项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，自然扩散，无明显的无组织排放，满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源相关标准，对环境空气质量影响很小。
（2）声环境影响分析
公路施工噪声影响评价范围拟建路两侧200m处，评价标准采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

①施工噪声源调查

本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前道路工程施工使用的机械设备主要有：挖掘机、推土机、平地机、压路机、摊铺机等。下表中列出常用施工设备在作业期间所产生的噪声值。

                 表25     各种机械设备的噪声值          单位：dB（A）
	序号
	机械类型
	声源特点
	距离设备5m处噪声值

	1
	轮式装载机
	不稳态源
	90

	2
	平地机
	流动不稳态源
	90

	3
	振动式压路机
	流动不稳态源
	86

	4
	三轮压路机
	流动不稳态源
	81

	5
	推土机
	流动不稳态源
	90

	6
	轮胎式液压挖掘机
	不稳态源
	84

	7
	混凝土摊铺机
	流动不稳态源
	87

	8
	卡车
	流动不稳态源
	90


②施工期噪声影响预测

施工噪声源可视为点声源，且只在昼间运行。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

          Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

          r—距声源的距离，m；

   r0—距声源1m；

    ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。

在不考虑噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。
        表26   各类施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB（A）
	序号
	机械类型
	噪声预测值

	
	
	5m
	10m
	20m
	30m
	35m
	50m
	100m

	1
	轮式装载机
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	67.5
	65.5

	2
	平地机
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	67.5
	65.5

	3
	振动式压路机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	63.5
	61.5

	4
	三轮压路机
	81
	75.0
	69.0
	63.0
	61.0
	58.5
	56.5

	5
	推土机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	63.5
	61.5

	6
	轮胎式液压挖掘机
	84
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	61.5
	59.5

	7
	摊铺机
	87
	81.0
	75.0
	69.0
	67.0
	64.5
	62.5

	8
	卡车
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	67.5
	65.5


根据上表的预测结果，项目施工期各施工机械所产生的噪声在35m处约为61—70dB(A)之间，满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
③施工期噪声影响分析评价

施工期噪声的影响随着工程进度即不同的施工设施投入而有所不同。运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。但影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离。

项目道路沿线途经多个村屯，最近的居民紧邻施工场地，施工期各种施工机械噪声对路线附近居民正常生活造成一定的影响，在施工时较大产噪设备，应避开休息时间施工，在夜间10：00至第二天6：00期间禁止施工作业；施工前做好准备工作包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，分段施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响；施工设备尽量采用先进低噪声设备，在应用于敏感点附近的作为业施工设备，应保证做到定期保养、维护，靠近居民住宅的方向设置临时的声屏障，降低对周围声环境的影响程度，施工期相其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

（3）地表水环境影响分析
本项目为道路工程，所需原料均为市场购买，无现场拌和，施工人员均为当地人员，不设施工营地，施工现场产生的少量生活污水，收集后排放沿线村屯防渗旱厕。施工机械不在施工现场维修和冲洗，无废水产生。对周围地表水环境无影响。
（4）固体废物影响分析

本项目道路部分利用原有道路建设而成，路基无需挖方，原有路面需要拆除。因此，施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和路面拆除产生的废弃沥青混凝土垃圾。施工期路面拆除废弃沥青混凝土垃圾送白山市建筑垃圾场处置。施工期所产生的生活垃圾将收集后送白山市生活垃圾处理场处理。

（5）生态影响分析
本项目为原有道路大修改造，不设取土场、料场和弃土场，没有新征占地，不破坏植被，道路分段施工，每段路施工时间较短，施工期仅产生扬尘和噪声，对当地的生态环境影响很小。 

（6）对白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区影响分析
项目大修改造道路约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，但路段不涉及和跨越红土崖河。施工期无废水产生，废气产生少量扬尘和沥青烟，固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和路面拆除产生的废弃沥青混凝土，施工期加强管理，加强路面拆除施工洒水降尘，固体废物及时清运，防止原料和固废运输落入地表水中，因此，项目施工队白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区影响很小。
2、营运期环境影响分析
（1）水环境影响预测分析

营运期道路对地表水的影响主要以路面径流的方式为主。影响道路径流的因素很多，主要为降雨量及两场降雨之间的间隔时间，两场雨之间的间隔时间越长，则路面及大气中积累的污染物量越多，降雨量的大小直接影响着初期雨水中污染物浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。

根据文献资料及类比分析，路面初期雨水引起的河流污染物浓度的增量较小，可忽略不计，污染物增量与背景值叠加后不会改变原有水质类别，对水质不会产生明显的不良影响。项目为原有道路，对水环境影响为原有影响，改扩建后无不利变化。

（2）环境空气影响预测分析

根据《公路建设项目环境影响评价规范》JTGB03-2006、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目道路沿线无集中废气排放源。运营期主要大气污染源是在道路上行驶的车辆排放的汽车尾气，根据可研对交通量的预测，运营期车流交通量远小于20000辆/日（标准小客车），污染物排放量很小，因此本环评仅用类比分析方法，对汽车尾气环境影响进行评价。

根据已建的公路环境评价、公路竣工环境保护竣工验收调查和公路监测类比表明，公路运营期车辆排放污染物的扩散与公路沿线地形和气象条件有关，扩散后所覆盖的地域为公路两侧与线性平行的带状区域。即便是交通量很大的公路，距公路中心线150m以内的污染物浓度已接近背景值。根据近几年已建成高速公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果显示，公路两侧的污染物的浓度没有明显的超标现象，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，汽车尾气排放对公路沿线环境空气环境影响较小。随着我国执行汽车用油品质和汽车制造水平的不断提高，我国执行的汽车单车污染物排放标准也将提高，单车汽车尾气中污染的排放量将会不断降低，且本项目原有道路路况不佳，车辆怠速，车辆油品燃烧不充分，污染物较大。新建道路后，通行状况得到改善，车辆油品燃烧充分，污染物有所降低，因此，道路对沿线空气质量带来的影响轻微。项目为原有道路，对车辆尾气对环境影响宏碁为原有影响，改扩建后无不利变化。

（3）声环境影响预测分析
①预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4—2009中的交通噪声预测模式。

(a) 第i型车辆等效声级的预测模式：

[image: image6.wmf](

)

(

)

16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

2

1

0

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

E

i

eq

p

y

y


式中：
[image: image7.wmf](

)

i

eq

h

L

－第i类车的小时等效声级，dB(A)； 

[image: image8.wmf](

)

i

E

L

0

－第i类车速度为 Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；


[image: image9.wmf]i

N

－昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r－从车道中心线到预测点的距离，m；


[image: image10.wmf]i

V

－第i类车的平均车速，km/h；


[image: image11.wmf]T

－计算等效声级的时间，1h；


[image: image12.wmf]1

Y

，
[image: image13.wmf]2

Y

－为预测到有限长路段两端的张角（rad）；见下图，图中A、B为路段，P为预测点。


[image: image14.wmf]ψ2�

ψ1�

A

B

P


图3    有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点


[image: image15.wmf]L

D

－由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算；


[image: image16.wmf]3

2

1

L

L

L

L

D

+

D

-

D

=

D



[image: image17.wmf]路面

坡度

L

L

L

D

+

D

=

D

1



[image: image18.wmf]misc

bar

gr

atm

A

A

A

A

L

+

+

+

=

D

2


式中：
[image: image19.wmf]1

L

D

－线路因素引起的修正量，dB(A)；


[image: image20.wmf]坡度

L

D

－公路纵坡修正量，dB(A)；


[image: image21.wmf]路面

L

D

－公路路面材料引起的修正量，dB(A)；


[image: image22.wmf]2

L

D

－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；


[image: image23.wmf]3

L

D

－由反射等引起的修正量，dB(A)。
(b) 总车流等效声级为：

[image: image24.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

小

中

大

h

Leq

h

Leq

h

Leq

T

Leq

1

.

0

1

.

0

1

.

0

10

10

10

lg

10

+

+

=


式中：
[image: image25.wmf](

)

T

Leq

－预测点接受到交通噪声值，dB(A)；


[image: image26.wmf](

)

大

h

Leq

、
[image: image27.wmf](

)

中

h

Leq

、
[image: image28.wmf](

)

小

h

Leq

－分别为大、中、小型车辆预测点接受的噪声值，dB(A)；

如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。
(c)预测点环境噪声预测值的计算公式：


[image: image29.wmf](

)

]

10

10

lg[

10

1

.

0

1

.

0

背

Leq

T

Leq

Leq

+

=


式中：
[image: image30.wmf]Leq

－预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；


[image: image31.wmf]背

Leq

－预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

②线路因素引起的修正量（
[image: image32.wmf]1

L

D

）

(a)纵坡修正量（
[image: image33.wmf]纵坡

L

D

）

公路纵坡修正量
[image: image34.wmf]纵坡

L

D

可按下式计算

大型车：
[image: image35.wmf]b

´

D

98

＝

纵坡

L


中型车：
[image: image36.wmf]b

´

D

73

＝

纵坡

L


小型车：
[image: image37.wmf]b

´

D

50

＝

纵坡

L


式中：
[image: image38.wmf]b

－公路纵坡坡度，%。

(b) 路面修正量（ΔL路面） 

不同路面的噪声修正量见下表。

                   表27   常见路面噪声修正量          单位：dB(A)
	路面类型
	不同行驶速度修正量 km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0


注：表中修正量为(L0E)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。

③声波传播途径中引起的衰减量

障碍物衰减量（
[image: image39.wmf]bar

A

）包括声屏障衰减量（
[image: image40.wmf]bar

A

）、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量、农村房屋附加衰减量。本项目道路工程，未考虑设置声屏障措施，声环境敏感点路段不是高路堤或低路堑，预测中不考虑上述声屏障衰减量（
[image: image41.wmf]bar

A

）和高路堤或低路堑两侧声影区衰减量；道路附近为平房建筑，因此其预测应参考农村房屋附加衰减量。

农村房屋附加衰减量估算值：
农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按下图和下表取值。

[image: image42.png]NEATTE

S
%
ML

S AE—HBERERN, SohMBHS (AFEER) WK




图4   农村房屋降噪量估算示意图
表28    农村房屋噪声附加衰减量估算表
	
[image: image43.wmf]0

S

S


	
[image: image44.wmf]bar

A



	40～60%
	3dB（A）

	70～90%
	5dB（A）

	以后每增加一排房屋
	1.5dB（A）

最大衰减量≤10dB（A）


④噪声污染源分析

（a）单车噪声源强预测模式

根据《公路建设项目环境影响评价规范》营运期各类型单车在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级
[image: image45.wmf]i

0

L

按下式计算：
小型车  
[image: image46.wmf]路面

L

V

L

S

S

D

+

+

=

lg

73

.

34

6

.

12

0


中型车  
[image: image47.wmf]纵坡

L

V

L

M

M

D

+

+

=

lg

48

.

40

8

.

8

0


大型车  
[image: image48.wmf]纵坡

L

V

L

L

L

D

+

+

=

lg

32

.

36

0

.

22

0


式中：右下角注S、M、L－分别表示小、中、大型车；

      
[image: image49.wmf]i

V

－该车型车辆的平均行驶速度，km/h。


[image: image50.wmf]坡度

L

D

－公路纵坡修正量，dB(A)；


[image: image51.wmf]路面

L

D

－公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

（b）参数选取

根据拟建道路等级、设计车速、车型、车流量来确定车辆的预测计算车速，其计算公式如下：


[image: image52.wmf]4

3

2

1

1

k

u

k

k

u

k

v

i

i

i

+

+

+

=



[image: image53.wmf](

)

[

]

i

i

i

m

vol

u

h

h

-

+

=

1


式中：
[image: image54.wmf]i

v

－预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该车型预测车速按比例降低；本道路设计车速为40km/h。


[image: image55.wmf]i

u

－该车型的当量车数；


[image: image56.wmf]i

h

－该车型的车型比；


[image: image57.wmf]vol

－单车道车流量，辆/h；


[image: image58.wmf]m

－其他两种车型的加权系数；


[image: image59.wmf]1

k

，
[image: image60.wmf]2

k

，
[image: image61.wmf]3

k

，
[image: image62.wmf]4

k

－分别为系数，其取值详见下表。

表29    车速计算公式系数
	车型
	
[image: image63.wmf]1

k


	
[image: image64.wmf]2

k


	
[image: image65.wmf]3

k


	
[image: image66.wmf]4

k


	
[image: image67.wmf]m



	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099
	1.2102

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245
	0.8044

	大型车
	-0.051900
	149.39
	-0.000014202
	-0.01254
	0.70957


（c）车型和交通量
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009），车型可分为小、中、大三种车型，车型分类标准见下表。
表30   车型分类标准

	车型
	汽车总质量（GVM）

	小型车
	≤3.5t，M1，M2，N1

	中型车
	3.5t～12t，M2，M3，N2

	大型车
	＞12t，N3


根据现场调查结果进行统计，本项目道路车型比例详见下表。

表31   道路车型比例一览表

	车型
	车型比例

	小型车
	70

	中型车
	10

	大型车
	20


根据项目可行性研究报告，在详细研究影响区经济发展与交通运输发展关系的基础上，通过对白山市浑江区影响区内公路网和原有公路历史现状的调查分析（包括交通量调查），同时考虑将来经济发展对沿线经济发展和交通运输促进作用等因素，采用交通增值率法对交通量进行了预测。针对大修改造的道路兴红路进行交通量预测，本项目道路预测各车型小时平均流量详见下表。
表32 交通量现状和预测结果表（小客车标准，辆/日）

	年度
	2018（现状）
	2020
	2025
	2027

	交通量
	273
	310
	363
	390


⑤交通噪声预测结果与评价标准
根据选定的预测模式和参数，计算出本道路运营期：各评价时段的交通噪声预测值和超标值，见下表。

表33   路段不同预测时段交通噪声预测结果

	距中心线距离（m）
	近期2020
	远期2027

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	10
	56.6
	44.6
	57.4
	45.8

	20
	53.6
	41.6
	54.4
	42.8

	40
	50.6
	38.6
	51.4
	39.8

	60
	48.9
	37.0
	49.7
	38.4

	80
	47.6
	35.6
	48.4
	36.8

	120
	45.9
	34.0
	46.7
	35.4

	160
	44.6
	32.6
	45.4
	33.8

	200
	43.0
	31.4
	44.0
	33.0


由预测可知，近期、远期昼间、夜间20m范围外可满足《声环境质量标准》1类区标准要求。根据预测结果：噪声超标区域内，未来可以新建噪声非敏感建筑物，但不宜新建学校、医院、敬老院、疗养院等环境敏感建筑物。项目道路沿线路径多个村屯，由于工程的建设，将改变道路内的车辆组织形式，从一定程度上降低由于原有路面低洼不平或道路路况较差带来的噪声影响，最近的居民住宅紧靠路边，采取在通过村屯时限值车速和禁止鸣笛等措施后，项目对附近声环境质量和居民影响很小。项目为原有道路，车辆尾气对环境空气影响质量为原有影响，改扩建后路面条件变好，不仅对声环境无不利变化，还可以降低对沿线声环境质量的影响。

（4）生态环境影响分析

道路工程对生态环境的影响主要表现在对天然植被、农作物的破坏及对野生动物的影响等。项目为原有道路，对生态环境产生的影响为原有影响，无不利变化。

①对农业和植被的影响分析

本项目为原有旧路大修改造工程，利用原有道路施工，无新增永久和临时占地，不破坏植被，项目道路投入营运以后，由于路面条件提高，扬尘污染大为降低，降低扬尘飘落在植物叶面影响光合作用和影响农作物的正常生长问题。
②对动物的影响分析

本项目为原有旧路大修改造工程，路线走向不变，符合交通公路网和城镇规划要求，对生态环境没有造成新的分割。由于该道路经过的区域主要为农村地区，无国家级和地方级珍稀野生动物，且项目道路已经建成多年，因此项目改造建成后对野生动物造成影响很小。

4、风险事故分析
（1）事故原因分析

营运期的风险主要是指交通事故和由此发引发的危险品的泄漏等事故，主要包括以下两方面：

造成交通事故时，汽车燃料的泄露对水环境及环境空气亦产生一定影响。

危险品的泄漏将对地表水体、植被、农田等造成不可估量的损失。

（2）防范措施

本项目道路公路大修改造后，车流量增加，运货的种类也较多，其中化肥，农药等对环境影响较大的货物，一旦发生事故对周围环境造成一定影响。因此，各运输车辆及运输单位应严格执行国家环保法有关运输有毒化学物品和含有放射性物品规定。本项目在水源保护区路段道路红线范围内，建设雨污水收集系统、防渗截流沟、防渗蒸发池等水源地保护措施。本项目在水源保护区路段现有排水沟占地范围内，根据地形建设防渗截流沟长约1000m,并设置防渗蒸发池2个（5m×0.5m×1m），防止发生事故时，危险品流进红土崖河里。建议对沿线现有桥梁专项改造，桥梁两侧防撞护栏应采用加固型防撞护栏或双层加强型防撞护栏，防止车辆，特别是运输危险化学品车辆失控坠入沿线河流，造成河流水质污染。

为防止和杜绝危险品运输过程中的恶性事故发生，应严格执行危险品运输的有关规定，并办理有关运输危险品准运证，运输车辆应有明显标志。在危险品运输之前，应检查危险品是否可以滴漏、撒落、脱离车辆等事故发生，并严防危险品掉入附近水体中。在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，要注意交通安全。严禁运输化学危险品的车辆停靠在沿线上环境敏感点处，并在该处设置严禁停车的标志牌，以防撞车事故发生。在运输途中万一发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，并及时向当地道路运政机关和有关部门（如公安、环保）报告，共同采取措施消除危害。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工场
	扬尘

尾气

沥青烟
	路面拆除洒水降尘

自然扩散
	对周围空气环境影响较小

	
	通行车辆
	尾气
	无
	

	水污

染物
	无
	路面径流
	无
	对地表水环境影响较小

	
	施工人员
	生活污水
	收集后排放沿线村屯防渗旱厕
	不排入地表水体，对地表水环境无影响

	固体

废物
	施工场
	废弃沥青混凝土
	送白山市建筑垃圾场处置
	不产生二次污染

	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后送至白山市生活垃圾处理场
	

	噪声
	控制施工时间及规范化施工设备、划定施工场地范围，营运期行驶在公路上机动车辆的噪声，通过限制车速，通过村屯时禁止鸣笛等措施，保护项目所在地声环境。

	生态保护措施及预期效果

本项目为原有旧路大修改造工程，利用原有道路施工，无新增永久和临时占地，不破坏植被，无生态保护措施。




环境保护措施及其可行性论证

1、施工期污染防治措施

（1）施工期噪声污染防治措施

①尽量采用低噪声施工机械，施工避开居民休息时间，晚10：00点至第二天早6：00点期间应禁止施工。
②在周围距离较近的环境敏感点房屋前设置临时的声屏障。

③车辆行至村庄等环境敏感点时应减速慢行，设定限速标志，禁止鸣笛，防止交通噪声扰民。

（2）施工期废气污染防治措施
①在路面拆除施工时，应注意洒水降尘，以减少粉尘污染。

②运输车辆禁止超载，装高不得超出车厢板，并应加盖覆盖物，避免抛撒和扬尘。

③施工机械及车辆尾气的排放会对周围环境空气质量产生一定影响，但只是暂时的、分散的。通过加强管理，对周围环境影响甚微。

④根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》及《吉林省大气污染防治条例》规定，本项目施工期扬尘防治应采取以下措施：施工场地应当采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘等有效防尘降尘措施。施工单位应当在施工场地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。
（3）施工期水环境减缓措施

施工人员均为当地人员，不设施工营地，施工现场产生的少量生活污水，收集后排放沿线村屯防渗旱厕。施工期施工机械以及运输车辆加强保养，检修工作不在施工现场进行，避免产生油污滴漏，禁止在河边洗车尽量避免含油污水进入地表水体。

项目大修改造道路约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，但路段不涉及和跨越红土崖河，项目不在水源保护区内设置施工场地和堆存施工原料和国体废物。施工期产生生活废水和各类固体废物，均运出水源保护区处置，施工期加强管理，加强路面拆除施工洒水降尘，固体废物及时清运，防止原料和固废运输落入地表水中。

（4）施工期固体废物污染防治措施

施工中产生的废弃沥青混凝土不得就地倾卸或堆放，送白山市建筑垃圾场处置。施工期所产生的生活垃圾将收集于临时垃圾箱中，送白山市生活垃圾处理场处理。

2、营运期污染防治措施
（1）营运期噪声污染防治措施
①加强行车管理，对道路临近村庄处设置限速标志，对行驶车辆进行限速、敏感地段禁止鸣笛等措施，使其对区域内声环境影响降至最低。

②提高工程质量，加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音。

（2）营运期废气污染防治措施
①加强交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶。

②装运含尘物料的汽车应使用蓬布盖住货物，严格控制物料洒落。

（3）穿越饮用水源风险防范措施
本项目道路公路大修改造后，车流量增加，运货的种类也较多，其中化肥，农药等对环境影响较大的货物，一旦发生事故对周围环境造成一定影响。因此，各运输车辆及运输单位应严格执行国家环保法有关运输有毒化学物品和含有放射性物品规定。本项目在水源保护区路段道路红线范围内，建设雨污水收集系统、防渗截流沟、防渗蒸发池等水源地保护措施。本项目在水源保护区路段现有排水沟占地范围内，根据地形建设防渗截流沟长约1000m,并设置防渗池2个（5m×0.5m×1m），防止发生事故时，危险品流进红土崖河里。

综上，项目扩建道路穿越饮用水源采取的风险防范措施可行。
3、环保投资估算
根据工程设计报告及本报告表中提出的污染防治和生态保护方案，本项目环保投资总额103万元，约占工程投资总额的1%，环保投资适中，具有较好的环境效益。

本项目的环保投资概算见下表。

表34  环保投资估算表

	序号
	治理项目
	环保措施主要内容
	金额（万元）

	1
	粉尘防治
	场地洒水、运输车辆用蓬布覆盖
	5

	2
	固体废物
	废弃沥青混凝土及生活垃圾清运
	20

	3
	噪声防治
	临时声屏障
	8

	4
	风险措施
	改造现有桥梁加装防撞护栏等
	20

	5
	水源保护区
	截流沟、防渗池
	50

	合计
	
	103


环境管理与监测计划

道路在建设期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，就需要在施工建设期和营运期制定必要的环境保护管理与监测计划。

1、环境管理机构

（1）本项目指挥部应设置环境保护管理机构，主要负责道路建设期的环境保护管理工作：
①督促和落实环保工程设计、实施及正常运营的环境管理工作。

②在承包合同中落实环保条款，配合环保监理工程师，提供施工中环保执行信息。

③与地方环境监测站签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告上报公路交通主管部门及当地环境保护局。

④协调环保监理工程师、承包商及设计人员三者关系。

⑤负责受影响公众的环保投诉。

⑥制定环境管理计划，积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。

2、环境管理计划

道路营运期的环境管理工作建议由当地公路管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖路段内的一切环保工作。项目实施过程中环境管理计划详见下表。

表35   环境管理计划表
	环境
问题
	采取或将采取的行劝及管理要点
	实施机构
	负责机构

	1.运输
管理
	1）对有毒有害化学品的运输，将需要有交通部门颁发的3证—准运证、驾驶证和押车证。根据交通部规定所有运送危险品的车辆将有一个统一标志。
2）公安和运输管理部门、消防部门将为运送危险品的车辆指定专门的运输路线，危险品车辆只能停放在指定的停车场。
	承包商
	交通运输局

	2.车辆
管理
	1）加强车辆管理，上路车辆要求必须符合国家汽车尾气排放标准，并进行年检和定期检查。
2）加强对宣传群众有关车辆产生空气污染、噪声及相关法规的教育。
	交通运输局
	交通运输局

	3.公路
维护
	1）加强公路维护，保证车辆正常行驶，减少汽车尾气和噪声的排放，避免交通阻塞。
2）合理安排路面维修时间，避开高峰期。
	交通运输局
	交通运输局

	4.噪声
	根据监测结果，在噪声超标的地方设立隔声设施或实行交通管制。
	交通运输局
	交通运输局

	5.排水系统的维护
	定期进行排水的清淤，以确保排水系统的正常运行。
	交通运输局
	交通运输局

	6.环境
管理
	1）有专人负责清理路面卫生，及时清除路面障碍物保证交通安全。
2）定期维护、检查路标、警示牌和路灯照明，保证行车畅通。
3）公路两侧绿化带、树木要生长态势良好，无死株，病枯枝，造型植物保持优美形态，长青旺盛，由园林管理处负责。
	交通运输局
	交通运输局


3、环境监测计划
本工程环境监测的目的是便于及时了解项目在营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以及对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。公路建设与营运期的环境监测工作建议委托有资质监测单位承担，不必另设一套新的环境监测机构。本道路的环境监测计划如下表所示。

表36   建设期和营运期的环境监测计划

	时段
	监测

重点
	监测

项目
	监测点位
	监测时间与频率
	实施单位

	施工

期
	大气
	TSP
	沿线村屯
	一次/年，连续监测7天
	委托有资质单位

	
	声环境
	噪声
	沿线村屯
	一次/年，昼间和夜间各1次
	

	营运期
	声环境
	噪声
	沿线村屯
	一次/年，昼间和夜间各1次
	


4、企业信息公开

根据《关于<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），企业应建立环评信息公开机制，具体公示内容如下：

（1）公开环境影响报告书编制信息

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

（2）公开环境影响报告书全本

建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。企业已经对上述内容进行公示，在公示期间需及时更新公示内容。

（3）公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（4）公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

（5）公开建设项目建成后的信息

项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

4、“三同时”验收

按《建设项目环境保护管理条例》编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目需执行“三同时”的污染防治措施详见下表。


表37  该项目环保设施验收内容一览表

	项  目
	验收内容
	验收目标

	固体废物
	施工固体废物及生活垃圾清运
	全部清运，避免二次污染

	噪声
	噪声管理措施，限速、禁鸣标志等
	沿线村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求

	风险
	防撞护栏等
	事故污水和危险化学品等不能流入地表水体

	水源保护区
	截流沟、防渗池
	事故污水和危险化学品等不能流入水源保护区水体


建设项目可行性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

本项目为县道大修改造建设项目，白山市发展和改革委员会2018.9.29以白山发改审批子[2018]258号文《关于白山市浑江区兴红线县道大修改造建设项目可行性研究报告的批复》对本项目给与批复。根据国家发改委发布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版本）中规定“二十四、公路及道路运输（含城市客运）：12、农村公路建设”，本项目为鼓励类，因此，项目的建设符合国家的相关产业政策。
2、环境敏感性分析

本项目大修改造道路名称为兴红线县道，路线总长度为43.885公里，路位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇，道路沿线主要为林地、农田和村屯。兴红线县道所在区域的地表水体为浑江及其支流黑岔沟、横道河、红土崖河。且有约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，本项目所在区域为环境敏感区。

由于兴红线县道建成时间久远，雨天路面存在积水，通行情况较差，强度不足，汽车行经接缝时，缝内溅出泥浆的现象，村民日常出行不方便以及给过往车辆带来了安全隐患，现有道路和桥梁无风险防范措施。本次大修改造项目完工后，改善了路面条件，提高了通行能力，消除了安全隐患，提高了行车安全性，且增设了环境应急安全防范设施，极大的改善了道路交通对沿线村屯，地表水体和白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区的影响。因此，虽然项目选址位于环境非敏感区，但本项目建设环境影响积极。
3、总体规划相符性分析
根据《吉林省主体功能区划》，本项目所在区域白山市浑江区属于国家级重点生态功能区中的长白山森林生态功能区，为限制开发区域，其开发管制原则为：开发矿产资源、水生生物资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。严格落实水土保持方案报告制度，有效控制生产建设中造成新的人为水土流失。
本项目为县道大修改造建设项目，路线严格既有道路进行布线，主要控制点以旧路路基为准，本次建设的道路全线不设置缓和曲线、超高及加宽。本项目施工所用筑路材料均来自商业采石场、拌合场等，无需设置取土场、施工料场。项目无新征永久和临时占地。同时白山市规划局2018.9.26以白山规函[2018]63号《关于兴红线县道大修改造建设项目的选址初步意见》。因此，本项符合相关规划。

4、与水源保护区相关法规相符性分析
本项目为现有道路大修改造建设项目，有约6.2km道路位于白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区内，保护区内道路为原有道路，本次大修改造工程无新增占地，同时设置了风险防范措施，可有效减缓对保护区的影响。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《吉林省城镇生活饮用水水源保护条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关规定，本项目符合相关法规要求。

5、环境影响可接受性
本项目施工过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取了合理有效的治理措施，企业在项目设计阶段也将对施工方案进行优化，减少项目建设所带来的环境影响，可确保本项目各污染物的排放符合国家相关排放标准要求，对生态环境的影响不大，因此，本项目建设所带来的环境影响是可以接受的。
综上，本项目的建设从产业政策符合性、环境敏感性、规划合理性和环境影响的可接受性等角度分析，从环境保护的角度讲，本项目选址合理。
结论与建议

1、项目概况：

项目名称：白山市浑江区兴红线县道大修改造建设项目

建设性质：改扩建

建设单位：白山市浑江区投资项目管理中心
项目总投资：该项目建设总投资10367.07万元。
建设地点：本项目道路位于白山市浑江区七道江镇、六道江镇、红土崖镇，项目道路沿线主要为林地、农田和村屯。
建设规模：本项目为兴红线县道大修改造，共分为9段，总里程为43.885公里。沥青混凝土重新铺装面积为283606m2。

2、环境现状评价结论

（1）地表水

根据监测评价可知，各监测断面中均未有超标现象，评价河段各断面的水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。
（2）环境空气

根据白山市环保局网站公布的白山市空气质量2018年1月-12月监测结果，白山市主要污染物SO2月均值范围为7-54ug/m3，NO2月均值范围为9-35ug/m3，PM10月均值范围为31-81ug/m3，CO月均值范围为0.7-1.5mg/m3，O3月均值范围为41-130 ug/m3，PM2.5月均值范围为10-53ug/m3，均满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。

本次现状监测点各污染物在监测点均无超标现象，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准要求。
（3）声环境

根据监测评价可知，各监测点噪声值昼夜间均满足GB3096—2008《声环境质量标准》中的1类标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），声环境质量良好。

3、环境影响评价结论
（1）生态影响

道路工程对生态环境的影响主要表现在对天然植被、农作物的破坏及对野生动物的影响等。本项目为原有道路大修改造，路线走向不变，符合交通公路网和城镇规划要求，对生态环境没有造成新的分割。由于该道路经过的区域主要为农村地区，无国家级和地方级珍稀野生动物，且项目道路已经建成多年，因此项目改造建成后对野生动物造成影响很小。
项目不设取土场、料场和弃土场，没有新征占地，不破坏植被，项目道路投入营运以后，由于路面条件提高，扬尘污染大为降低，降低扬尘飘落在植物叶面影响光合作用和影响农作物的正常生长问题。道路分段施工，每段路施工时间较短，施工期仅产生扬尘和噪声，对当地的生态环境影响很小。 

（2）废水

本项目为道路工程，所需原料均为市场外购，无现场拌和，施工人员均为当地人员，不设施工营地，施工现场产生的少量生活污水，收集后排放沿线村屯防渗旱厕。施工机械不在施工现场维修和冲洗，无废水产生。营运期的路面径流对地表水亦不会产生明显影响。
（3）废气

工程在路面施工、材料运输等过程中将会产生扬尘污染，路面拆除采取洒水和材料运输苫布覆盖措施，禁止大风天气施工，粉尘影响和污染程度会明显减轻。项目不需要在施工现场设置拌合场，故无大量沥青烟产生，只是在运输和摊铺过程中产生少量沥青烟气，为间歇性排放，产生量较小，自然扩散，对大气环境造成影响较小。
营运期汽车尾气影响经有关模式计算可知，营运期公路沿线环境敏感点的NOX（以NO2计）和CO在两个时段的预测值均满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（4）噪声

根据预测，项目施工期各施工机械所产生的噪声在35m处满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准。在施工时较大产噪设备，应避开休息时间施工，在夜间10：00至第二天6：00期间禁止施工作业；施工前做好准备工作包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，分段施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响；施工设备尽量采用先进低噪声设备，在应用于敏感点附近的作为业施工设备，应保证做到定期保养、维护，靠近居民住宅的方向设置临时的声屏障，降低对周围声环境的影响程度，施工期相其噪声影响是短期的、暂时的，施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

由预测可知，营运期交通噪声近期、远期昼间、夜间20m范围外均可满足《声环境质量标准》1类区标准要求。项目为农村道路，附近主要为农田和居民，由于工程的建设，将改变道路的车辆组织形式，增加车辆通过率，从一定程度上降低由于原有路面低洼不平或道路路况较差带来的噪声影响。采取在通过村屯时限值车速和禁止鸣笛等措施后，项目对附近声环境质量和居民影响很小。

（5）固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和路面拆除产生的废弃沥青混凝土。项目为原有旧路大修改造工程，利用原有道路路基，路基无挖方。施工期路面拆除废弃沥青混凝土垃圾送白山市建筑垃圾场处置。施工期所产生的生活垃圾将收集后送白山市生活垃圾处理场处理。
（6）风险

本项目道路公路大修改造后，车流量增加，运货的种类也较多，其中化肥，农药等对环境影响较大的货物，一旦发生事故对周围环境造成一定影响。因此，各运输车辆及运输单位应严格执行国家环保法有关运输有毒化学物品和含有放射性物品规定，并在水源保护区路段道路旁建截流沟等措施，防止发生事故时，危险品流进红土崖河里。对沿线现有桥梁进行专项改造，桥梁两侧防撞护栏应采用加固型防撞护栏或双层加强型防撞护栏，防止车辆，特别是运输危险化学品车辆失控坠入沿线河流，造成河流水质污染。项目增设了环境应急安全防范设施，极大的改善了道路交通对沿线村屯，地表水体和白山市曲家营水库生活饮用水源二级保护区的影响。本项目建设环境影响积极。

4、建设项目可行性及选址合理性结论

本项目的建设从产业政策符合性、环境敏感性、规划合理性和环境影响的可接受性等角度分析，从环境保护的角度讲，本项目选址合理。
5、综合评价结论
本项目建设属于非盈利性公益事业，道路大修改造建设进一步加快区域经济发展，有效、合理地开发区域内的资源，提高区域交通基础设施整体水平，加强地方经济建设。项目的环境效益大于环境损失，并且有较显著的经济效益和社会效益，其建设符合当地规划要求。在采取有效的污染治理和措施后，本公路建设对生态环境的影响符合国家相应的环境标准要求，其影响程度是可以接受的，因此，从环境保护角度讲，在认真落实报告表所提出的各项环保措施的前提下本项目的建设是合理的。

� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





N、G





G、N





N、G





N、S、G





投入运营





竣工验收





路面铺装





 路基处理





路面拆除





图2  项目施工期工艺流程及产污位置图








                                              40

_1234567906.unknown

_1234567922.unknown

_1234567938.unknown

_1234567946.unknown

_1234567950.unknown

_1234567952.unknown

_1234567954.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567953.unknown

_1234567951.unknown

_1234567948.unknown

_1234567949.unknown

_1234567947.unknown

_1234567942.unknown

_1234567944.unknown

_1234567945.unknown

_1234567943.unknown

_1234567940.unknown

_1234567941.unknown

_1234567939.unknown

_1234567930.unknown

_1234567934.unknown

_1234567936.unknown

_1234567937.unknown

_1234567935.unknown

_1234567932.unknown

_1234567933.unknown

_1234567931.unknown

_1234567926.unknown

_1234567928.unknown

_1234567929.unknown

_1234567927.unknown

_1234567924.unknown

_1234567925.unknown

_1234567923.unknown

_1234567914.unknown

_1234567918.unknown

_1234567920.unknown

_1234567921.unknown

_1234567919.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567915.unknown

_1234567910.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567911.unknown

_1234567908.unknown

_1234567909.unknown

_1234567907.unknown

_1234567898.unknown

_1234567902.unknown

_1234567904.dwg

_1234567905.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567899.unknown

_1234567894.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

_1234567890.unknown

