建设项目环境影响报告表

项目名称:省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目

建设单位(盖章): 白山市交通运输开发投资有限公司

吉林省师泽环保科技有限公司

2019年4月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 白山市交通运输开发投资有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 李奕霖：18643928833 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 吉林省师泽环保科技有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91220101MA0Y65TJ4J |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 吕莉莎：13604326229 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 吕莉莎 | 0012174 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 吕莉莎 | 0012174 |  | 全文 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

修改清单

1、补充现有道路基本情况，复核现有污染情况及现存环境问题。（P15-16）

2、明确临时占地的土地利用类型，细化产生临时占地的工程内容；明确是否设置取土场并完善相关评价内容；细化土石方平衡内容，明确弃方处置去向及弃方量；明确是否设置施工场地，相应完善施工场地附近敏感保护目标的调查内容及相关的环境影响评价内容。（P14、P25、P31）

3、明确沥青混凝土来源；明确桥梁的施工方式、涉水桥墩数量，补充钻孔泥浆的成分、使用量及无害化处理方式、去向。（P12、P35）

4、细化评价范围内的环境敏感点调查，建议给出敏感点名称、人口数量、相对位置关系、房屋结构、朝向、层高等信息；复核声环境评价标准，明确评价范围内环境敏感点应执行的声环境标准；针对环境敏感点，细化施工期扬尘、施工噪声污染防治措施；补充运行期交通噪声对沿线环境敏感点的预测及分析内容；进一步完善交通噪声污染防治措施。（P25-26、P45、P47-49）

5、补充生态环境保护目标，完善生态环境现状调查内容（建议补充土地利用现状图）；补充施工便道及其他临时占地的生态保护及恢复措施。（P14、P47-49）

6、完善环境管理计划、环保投资一览表、“三同时”验收一览表以及相关附图。（P54-55）

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市交通运输开发投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 牟亮 |  |  | 联系人 | 李奕霖 |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区滨江东街5号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18643928833 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 134300 |  |
| 建设地点 | 白山市六道江镇及七道江镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  | 行业类别 及代码 | E4813市政道路工程建筑 |  |  |
| 占地面积 (㎡) | 永久占地6.355hm2 临时占地7.3hm2 |  |  | 绿化面积 (㎡) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 7627.2985 | 环保投资 （万元） |  | 31 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.41% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 省道石人至通化公路（S205）是《吉林省省级公路网规划（2014年～2030年）》中12条北南纵线之一，起于白山市的石人镇，经浑江区、六道江、五道江、鸭园，至通化市的佐安，全长72.1km。该公路与鹤大公路白山至通化境内段平行，是白山市和通化市之间往来的又一重要通道，在区域路网中占有重要地位。 七道江镇至六道江镇辖区内，省道石通线为三级公路标准，路基宽度8.5米，旧路与鸭大铁路大致为平行走向，地形受限处二者先后三次平面交叉（3处有人看守铁路道口），火车经过时车辆滞留现象严重，严重影响过境交通运输效率。 白山市作为推进新型城镇化建设、资源枯竭城市转型、可持续发展综合实验区和循环经济试点市，为了进一步增强公路交通供给能力，从而推进新型城镇化建设，促进东部绿色转型区发展，提升公路交通的应急保障能力，白山市交通运输局提出建设本项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，吉林省师泽环保科技有限公司受白山市交通运输开发投资有限公司的委托，承担了本项目的环境影响评价工作。按照《环评技术导则》的要求，对项目进行了详细的现场调查和工程分析，并在此基础上编制了《省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目环境影响报告表》，以使本项目建成使用后，在获得良好的经济效益的同时，保护环境、防治污染、实现经济效益、社会效益、环境效益的有机统一。 在报告的编制过程中，得到白山市生态环境局及建设单位的指导和协助，在此表示衷心地感谢！ 2、编制依据 2.1 法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； ⑶《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； ⑷《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； ⑸《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； ⑹《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； ⑺《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； ⑻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月17日； 2.2相关文件 （1）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日； （2）国家环保部、部令第44号《建设项目环境环境评价分类管理名录》，2017年9月1日； （3）生态环境部1号令《建设项目环境环境评价分类管理名录》修改单； （4）水利部第5号令《开发建设项目水土保持方案管理方法》； （5）国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订），2013年5月1日； （6）吉林省地方标准DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》，2004年12月1日； （7）交通部部长90号令，《交通建设项目环境保护管理办法》，2003年6月1日； （8）JTJ005—96《中华人民共和国行业标准公路建设项目环境影响评价规范》（试行）； （9）JTG B01-2014《公路工程技术标准》，2015年1月1日； 2.3 评价技术导则、规范 （1）环境保护部HJ2.1-2016《环境影响评价技术导则—总纲》； （2）国家环保局HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地面水环境》； （3）生态环境部HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》； （4）环境保护部HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》； （5）国家环保局HJ19—2011《环境影响评价技术导则—生态影响》； （6）环境保护部HJ610-2016《环境影响评价技术导则—地下水环境》。 3、建设项目概况 项目名称：省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目 建设性质：技术改造 建设地点：白山市六道江镇及七道江镇。纸板厂道口及张家村道口周边为农田及林地，六道江镇道口周边为村屯。项目地理位置见图1，现场情况见图2。 4、投资估算及资金筹措 本项目总投资7627.2985万元。建设资金由建设部门自筹。 5、建设规模及技术指标 ⑴建设规模 ①石通线K21+845纸板厂道口（鸭大铁路K26+755） 路线起点K0+000位于省道石通线旧路里程K21+345处，起点顺接现有旧路，于鸭大铁路K26+847上跨铁路后落地布线至石通线K22+019处，到达路线终点K0+800，与现有旧路顺接，路线全长0.80km。 ②石通线K22+823张家村道口（鸭大铁路K25+858） 路线起点K0+000位于省道石通线旧路里程K22+569处，起点顺接现有旧路，于鸭大铁路K25+808上跨铁路后落地布线至石通线K23+245处，到达路线终点K0+690，与现有旧路顺接，路线全长0.69km。 ③石通线K29+107六道江镇道口（鸭大铁路K19+714） 路线起点K0+000位于省道石通线旧路里程K28+312处，起点顺接现有旧路，于鸭大铁路K19+908上跨铁路后落地布线至石通线K29+292处，到达路线终点K0+980，与现有旧路顺接，路线全长0.98km。 主要控制点：省道石通线、鸭大铁路。 项目共涉及3处铁路道路平改立工程，推荐方案总建设里程2.47km，路基土石方总量148.208千m³，防护及排水圬工量10.828千m³，特殊路基处理0.62km，路面16.89千㎡；新建小桥2座，总长62米，新建涵洞3道；设置公铁分离立交3处（由沈阳铁路局负责实施），共设置平面交叉4处；项目共占地6.35hm2，拆迁房屋11338㎡，拆迁电力、电讯90处。 推荐方案主要工程数量见表1。 表1 推荐方案主要工程数量表 工程名称; 纸板厂道口; 张家村道口; 六道江镇道口. 建设里程(km); 0.80; 0.69; 0.98. 路基土石方(千m³); 67.149; 40.539; 40.520. 排水、防护工程(千m³); 6.012; 4.027; 0.789. 特殊路基处理（km）; 0.19; 0.15; 0.28. 路面（千㎡）; 5.358; 4.636; 6.896. 小桥(米/座); 62/2; -; -. 涵洞(道); -; 1; 2. 公铁分离(处); 1; 1; 1. 平面交叉(处); 1; 2; 1. 占地(hm2); 2.155; 1.899; 2.296. 拆迁房屋(㎡); 144; 1063; 10131. 拆迁电力、电讯杆(处); 12; 19; 59. ⑵技术标准 结合项目所在地情况，主要技术经济指标详见表2。 表2 主要技术指标一览表 序号; 技 术 指 标; 单 位; 纸板厂道口; 张家村道口; 六道江镇道口. 1; 设计速度; km/h; 40. 2; 路基宽度; m; 8.5. 3; 路线长度; km; 0.80; 0.69; 0.98. 4; 圆曲线最小半径; m/处; 110/2; 105/1; 115/1. 5; 最大纵坡; %/处; 4.0/2; 4.0/1; 4.0/2. 6; 最短坡长; m/处; 130/2; 130/1; 130/1. 7; 最小竖曲线半径（凸）; m/处; 2700/1; 2800/1; 2300/1. 8; 最小竖曲线半径（凹）; m/处; 2300/1; 1900/1; 1300/1. 9; 土石方数量; 1000m3; 67.149; 40.539; 40.520. 10; 防护、排水; 1000m3; 6.012; 4.027; 0.789. 11; 路 面; 1000m2; 0.19; 0.15; 0.28. 12; 小 桥; m/座; 62/2; -; -. 13; 涵 洞; 道; -; 1; 2. 14; 分离立交; 处; 1; 1; 1. 15; 平面交叉; 处; 1; 2; 1. 16; 拆迁建筑物; m2; 144; 1063; 10131. 17; 电力电讯; 处; 12; 19; 59. 18; 占 地; hm2; 2.155; 1.899; 2.296. 19; 估算总金额; 万元; 2215.3; 1785.4; 3626.5. 20; 平均每km造价; 万元; 2769.1; 2587.5; 3700.5. 6、 主要工程方案 （1） 路基工程 根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）的要求，结合沿线工程地质、水文地质、填筑材料，满足桥涵构造物的净空要求，以防为主、安全经济、顺应自然、与环境景观协调的原则进行路基设计。 ① 路基标准横断面 路基全宽采用8.5米，双向两车道，行车道宽度2×3.5米，土路肩宽度2×0.75米；行车道路拱横坡1.5%，土路肩横坡为2.5%。 ②路基边坡 填方路段：根据填料种类、填土高度等情况，按照现行《公路路基设计规范》选用边坡坡率，当路基填土高度小于8米时边坡坡率采用1:1.5，当路基填土高度大于8米时，8米以上边坡坡率采用1:1.5，8米以下边坡坡率采用1:1.75。 挖方路段：依据工程地质、水文地质等条件，按土石分类、边坡高度等确定边坡坡率。挖方路基边坡坡率采用1：1，当挖方深度大于8米时，每8米设1平台，平台宽2米。 图3 路基标准横断面图 ③ 路基压实标准及压实度 路基压实采用重型击实标准，路基填土分层填筑、分层碾压。 压实度采用二级公路标准：上下路床不小于95%；上路提（0.8-1.5m）不小于94%；下路提（1.5m以下）不小于92%。 ④ 路基防护 根据边坡高度、土石分类、岩石风化程度等因素分别采用植物护坡、叠拱防护、支挡等防护形式。 填高或挖深小于3米时，边坡采用植草防护；填高或挖深大于3米时，边坡采用叠拱护坡，拱圈内植草或紫穗槐。 由于公路上跨铁路，分离立交两侧路基填土较高，为减少占地，采用路肩墙或路堤墙收坡。 ⑤ 特殊路基处理 特殊路基处理主要是积水路段及既有水泥路路槽底部淤泥质土路段，采用清淤换填碎石处理地基，增强路基稳定。 ⑥ 取、弃土 路基填土首先考虑利用纵、横向调运，充分利用挖方土方，不足部分再利用取土场取土，全线均不考虑路线两侧取土；弃土按集中弃土考虑，严禁随意弃土，破坏环境。 项目以填方为主，土方调配后共借土146.796千m³，本项目取土场位于胜利一村，平均运距7.6公里。 （2）路面工程 ①自然状况 路线经过地区属东北东部山地润湿冻区，即Ⅱ1气候区，温差较大，最大冻深1.55米，冰冻和融冰是工程的主要病害之一。 ② 路面结构选择 根据本项目交通量及组成情况以及公路等级、使用功能、当地材料、气候、水文、土质等自然条件，综合本地区的实际经验，遵循因地制宜、合理选材、施工方便、利于养护的原则进行路面综合设计。 A.面层 本项目面层采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面进行经济技术比较。 沥青混凝土路面：其优点是平整度好、行车舒适、防水性好、噪声低、易于维修，一次性投资比水泥混凝土路面造价低，并且施工工艺较水泥路面简单；其缺点是易变形、耐磨耗性差、维修养护频繁、使用寿命段，但可通过控制施工质量控制上述缺点。 水泥混凝土路面：其优点是耐磨性、抗变形能力强，使用寿命长；其缺点是对路基及基层的强度与稳定性要求高，在不良地质及桥涵两侧等易产生不均匀沉降的路段，易产生纵、横向裂缝、接缝破损、错台等病害，养护、修复难度较大，且行车震动力大、舒适性差、噪音高。 路面面层经济比较见表3。 表3 路面面层经济比较表 路面类型; 路面结构; 结构名称; 设计厚度 （cm）; 造 价 （元/㎡）. 沥青混凝土路面; 上面层; 细粒式沥青混凝土（AC-13）; 4; 80.081. 下面层; 中粒式沥青混凝土（AC-20）; 5. 水泥混凝土路面; 面 层; 水泥混凝土; 22; 116.569. 参照省内外修建高等级公路路面的经验，结合我省干线公路沥青混凝土路面、水泥混凝土路面的使用状况，施工经验、机具设备等情况，同时结合经济比较及项目起、终点接线的路面情况，本次研究推荐采用沥青混凝土路面。路面上面层采用4cm细粒式沥青混凝土（AC-13），下面层采用5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）。 B.基层、底基层 基层和底基层采用水泥稳定粒料及二灰稳定粒料进行比较。 水泥稳定粒料结构，这种半刚性基层具有收缩（温缩及干缩）变形小，刚度比较适当，抗拉强度较高，具有一定的稳定性与抗冻性，且施工比较容易，材料来源广泛。二灰稳定碎石具有良好的力学性能、板体性、水稳定性和抗冻性，但其初期强度较低，施工质量较难控制，且二灰易对大气造成污染，在路面结构中有其客观局限性。综合比较本项目推荐采用水泥稳定粒料基层。 参照省内其他高等级公路施工经验，本项目推荐基层采用25cm水泥稳定碎石（5.5:94.5），底基层采用20cm水泥稳定碎石（4:96）。 C.功能层 为排除路面、路基中滞留的自由水，确保路面结构处于干燥或中湿状态，设置碎石垫层。 ③路面结构计算 根据交通量预测分析结果，以BZZ－100作为标准轴载，路面设计年限10年，按现行交通部颁发的《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)进行路面结构层的厚度设计计算，并考虑路面防冻厚度的要求。 本项目推荐路面结构见下表及下图。 表4 路面结构表 结构名称; 路面结构; 行车道厚度(cm). 中湿. 细粒式沥青混凝土(AC-13); 表面层; 4. 中粒式沥青混凝土(AC-20); 下面层; 5. 水泥稳定碎石（5.5:94）; 基 层; 25. 水泥稳定碎石（4:96）; 底基层; 20. 碎 石; 功能层; 20. 总 厚 度; 74. 图4 路面结构方案图 （3）路基、路面排水 在满足排水要求、利于养护的条件下，排水工程尽量做到宽、浅、隐、绿，外形美观流畅，提高行车安全和景观效果。 根据项目沿线地形、地质、水文条件及桥涵设置等情况进行综合排水设计，视具体情况分别设置边沟、排水沟，并注意各种排水设施、排水构造物之间的联系，使全线形成完整的排水系统。 （4）桥梁涵洞 ①新建桥涵设计原则 根据交通量调查数据，重载货车比例大于20%，为保证公路运行安全，桥梁及公铁分离宽度及汽车荷载等级设计标准采用60km/h的二级公路指标。 1、汽车荷载等级标准：公路－I级； 2、桥涵设计洪水频率：小桥及涵洞1/25； 3、桥面宽度：桥梁宽为0.5m+净-8.5m+0.5m。 ② 河流概况 全线跨越的河流均属浑江水系。 浑江源出吉林省白山市北部，自东北向西南流经白山市，后经过通化市及辽宁省的桓仁、宽甸两县汇入鸭绿江，在吉林省境内，河长约226公里，河道平均坡度2.6‰。白山市境内浑江河谷开阔，河道弯曲，河槽宽60～200米，河底为沙、卵石。 ③ 桥位选定 根据桥位选择原则，根据本项目总体走向，以及旧路桥涵分布情况，在满足路网布局、水文、工程地质的前提下，结合桥位地形地貌和城镇布局的特点，在现场结合桥位地形、地貌拟定了桥位方案。 ④ 桥孔布设 桥孔布设遵循以下原则： 1、应保证洪水及所挟带的泥沙顺利通过，并能满足漂浮物安全通过的要求。 2、应与天然河流断面的流量分配相适应。 3、应根据桥位河段的天然特性，以及水工建筑物可能引起的影响，满足水利、防洪、农田灌溉的要求。 4、应考虑施工条件和工程规模，合理布设桥孔方案。 ⑤ 桥型选择 桥涵结构型式的确定以技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理，标准化、系列化、方便施工为原则，并适当考虑美观。 小桥上部采用预应力混凝土空心板；桥墩采用柱式桥墩，桥台根据桥头填土高度及地质情况采用柱式桥台；根据沿线水文，地质情况,采用桩基础。 涵洞形式根据填土高度及地质情况采用钢筋混凝土盖板涵。 ⑥沿线桥涵分布情况 根据桥孔布设原则，结合河流特点、地形、地质等自然条件布设了桥孔。项目共新建小桥2座，总长62米。涵洞3道。 新建2座小桥均位于纸板厂道口，K0+756小桥旧桥为2-13米的预应力混凝土空心板桥，由于平改立工程新建线位与旧桥中心线不符，无法利用，本次研究中对此桥拆除新建。为保证平改立工程实施后公路运输安全，将既有平交道改移至纸板厂道口平改立工程项目终点处，为此需设置2-13米小桥1座保证改移后的道路畅通。项目涉水桥墩1个，跨水桥梁下部结构桥梁采用围堰法。 桥梁设置见表5。 表5 桥梁设置表 桥 梁 名 称; 中 心 桩 号; 桥梁配孔; 上部结构型式; 下部结构型式; 备 注. （孔-米）; 桥 墩; 桥 台; 基 础. 小 桥; K0+756; 2-13; 预应力混凝土空心板; 柱式墩; 柱式台; 桩基础; 纸板厂道口. 小 桥; 2-13; 预应力混凝土空心板; 柱式墩; 柱式台; 桩基础; 纸板厂道口平交改移. （5） 路线交叉 根据沿线的公路网布局及远景规划，以及与本项目相交叉的公路交通量预测结果，结合沿线村镇的出行需要，对全线交叉工程进行设置。沿线主要交叉工程的情况如下： ①分离立交 鸭大铁路为国家干线Ⅲ级单线铁路，每日上下行客货运输为48趟。目前，鸭大铁路无扩能改造计划。 项目区域内既有公路与鸭大铁路先后三次平交，均设置有人看守道口，每次道口关闭时间为5～6分钟，火车经过时车辆滞留现象严重，严重影响过境交通运输效率。为此设计中对此路段进行改线新建，设置公铁分离上跨鸭大铁路。本项目共设公铁分离立交桥3处，由中铁九局集团有限公司勘察设计院负责相关勘察设计工作。 纸板厂道口 该道口位于省道石通线K21+845处，鸭大铁路老营-白山市区间，铁路桩号K26+755。铁路线路平面曲线半径为400米，公路与铁路交角25°。道口处铁路路基紧邻浑江，周边水系较发达，地下水位高，公路若采取下穿方案，排水问题难以解决，本次设计采用上跨方案。 根据周边地形条件，为便于附近村屯出行，拟在鸭大铁路K26+846.5处新建一座上跨铁路立交桥。公铁分离立交中心桩号K0+423.5，设计交角45°，上部结构采用3-35m预应力混凝土简支转连续箱梁，桥梁横断面布置为0.5m防撞墙+8.5m +0.5m防撞墙，全宽9.5m。下部结构为柱式桥墩、肋板台，基础为钻孔桩基础。桥下净空采用6.8米（最小净空6.55米+0.25米预留）。立交桥主体两侧满跨设置SS级加强型防撞墙，并在1~3孔桥面两侧按相关要求设置防落物网。 张家村道口 该道口位于省道石通线K22+823处，鸭大铁路老营-白山市区间，铁路桩号K25+858。铁路线路平面曲线半径为800米，公路与铁路交角50°。道口处铁路路基为低填方，并且道口两侧公路地势左低右高，建设范围内最大高差接近5米，不具备公路下穿的条件，本次设计采用上跨方案。 根据周边地形、地物，拟在鸭大铁路K25+808处新建一座上跨铁路立交桥。公铁分离立交中心桩号K0+310.5，设计交角45°，上部结构采用3-25m预应力混凝土简支转连续箱梁，桥梁横断面布置为0.5m防撞墙+8.5m +0.5m防撞墙，全宽9.5m。下部结构为柱式桥墩、肋板台，基础为钻孔桩基础。桥下净空采用6.8米（最小净空6.55米+0.25米预留）。立交桥主体两侧满跨设置SS级加强型防撞墙，并在1~3孔桥面两侧按相关要求设置防落物网。 六道江镇道口 该道口位于省道石通线K29+107处，鸭大铁路道清-老营区间，铁路桩号K19+714。铁路线路为直线，公路与铁路交角38°。道口处铁路路基为半填半挖路基，紧邻浑江，周边水系较发达，地下水位高，公路若采取下穿方案，排水问题难以解决，本次设计采用上跨方案。 根据周边地形条件，为便于附近村屯出行，拟在鸭大铁路K19+908.3处新建一座上跨铁路立交桥。公铁分离立交中心桩号K0+597.5，设计交角45°，上部结构采用3-25m预应力混凝土简支转连续箱梁，桥梁横断面布置为0.5m防撞墙+8.5m +0.5m防撞墙，全宽9.5m。下部结构为柱式桥墩、肋板台，基础为钻孔桩基础。桥下净空采用6.8米（最小净空6.55米+0.25米预留）。立交桥主体两侧满跨设置SS级加强型防撞墙，并在1~3孔桥面两侧按相关要求设置防落物网。 ② 平面交叉 本项目沿线平交均为耕种道路和村路，为了保证居民生产、出行安全通畅，根据对沿线平交合理合并，并改移至项目起终点附近的缓坡处。本项目3处平改立工程共设置了4处平面交叉。 （6）交通安全设施 为降低事故率，保障安全运行，本项目加强了沿线交通安全设施设计。 本项目建成通车后，为防止车辆驶出公路外，确保公路与铁路运输安全，并对驾驶员视线起诱导作用，在急弯陡坡路段设置波形梁护栏、警告及禁令标志。 沿线平面交叉道口设置停车让行等交通标志及减速带，以充分保证平交道口的行车安全。 7、建设用地 ⑴永久占地 本项目永久占地共计6.355hm2，其中铁路用地1.441hm2、公路用地0.97hm2、耕地1.155hm2、林地0.053hm2、宅基地1.073hm2、荒地1.663hm2。本次工程新增永久占地共计3.944hm2。 表6 永久征地数量表（hm2） 类别; 纸板厂道口; 张家村道口; 六道江镇道口; 合计（hm2）. 铁路用地; 1.091; 0.238; 0.112; 1.441. 公路用地; 0.232; 0.471; 0.267; 0.970. 耕地; 0.501; 0.422; 0.232; 1.155. 林地; 0.053; -; -; 0.053. 宅基地; 0.047; 0.046; 0.980; 1.073. 荒地; 0.226; 0.732; 0.705; 1.663. 合计; 2.150; 1.909; 2.296; 6.355. ⑵临时占地 本项目临时占地7.3hm2，临时占地类型详见下表。 类别; 纸板厂道口; 张家村道口; 六道江镇道口; 合计（hm2）. 铁路用地; 0.9; 0.7; 0.9; 2.5. 公路用地; 1.1; 0.9; 1.0; 3.0. 荒地; 0.5; 0.7; 0.6; 1.8. 合计; 2.5; 2.3; 2.5; 7.3. ①三场设置 本项目主要为平改立工程，工程相对零散，施工人员就近从施工村屯中招募，因此不单独设置施工营地，项目沿线筑路材料丰富，产地分布较集中，所需混凝土及山石等由相关生产企业直接运送至施工现场。 项目施工占地在原有道路占地范围内，不设置施工场地。 ②施工便道 项目部单独设置施工便道。 - 项目以填方为主，土方调配后共借土14.6796万m³，采用外购方式。取土场位于胜利一村，平均运距7.6km。弃土0.197万m³，产生少量弃土用于项目周围低洼处回填，项目土石方平衡见表7。 挖方（万m³）; 填方（万m³）; 借方（万m³）; 弃方（万m³）. 120; 134.4826; 14.6796; 0.197. 8、环境影响要素识别 本工程对沿线环境影响的程度和范围，与建设项目各阶段的实际进展是密切相关的。不同的工程行为对环境各要素的影响是不同的，两者之间定性关系见表8。 表8 环境影响的矩阵筛选 施工行为 环境资源; 施工期; 运营期. 取土; 路基; 路面; 材料 运输; 机械作业; 运输 行驶; 绿化; 复垦. 社 会 发 展; 就业劳务; ○; □; □. 经济; □; □. 旅游; □; □. 农业; □. 水利; ●; □. 土地利用; □. 物 质 资 源; 土质; □. 地面水文. 地表水质. 水土保持; ●; ●; □; □. 生 态 资 源; 陆地植被; ●; ■; □; □. 陆栖动物; ●; ●; ■; □; □. 生 活 质 量; 声学环境; ●; ●; ■; □. 空气质量; ●; ●; ■; □. 居住; ●; □; □; □. 美学; ●; ●; ●; □. 填表说明：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。 由上表可知，施工期对环境的影响都是短期不利影响，如工程开挖造成的水土流失、施工噪声对附近村民的干扰。营运期的长期不利影响为汽车噪声对周边村民生活质量；汽车尾气对周围环境空气的污染。本工程在营运期项目会促进社会经济发展，对地区发展产生有利影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有道路基本情况 石通线是白山和通化之间往来的主要通道之一，连接了石人、七道江、六道江、五道江及鸭园等重要乡镇。在七道江镇至六道江镇辖区，省道石通线与鸭大铁路大致为平行走向，由于地形受限，7.3公里内二者先后三次平面交叉，均设置有人看守道口。鸭大铁路每日上下行客货运输为48趟，每次道口关闭时间为5～6分钟，火车经过时车辆滞留现象严重，严重影响过境交通运输效率。 本项目涉及的3处铁路道口是石通线上的重要节点，位于七道江镇至六道江镇辖区内，省道石通线为三级公路标准，路基宽度8.5米，旧路与鸭大铁路大致为平行走向，地形受限处二者先后三次平面交叉（3处有人看守铁路道口），火车经过时车辆滞留现象严重，严重影响过境交通运输效率。 2、现有污染情况及现存环境问题 本项目原有平交路口主要存在安全隐患，交通拥堵时存在交通噪声及车辆尾气对周围环境的污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境情况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为东经126°7'～128°18'，北纬41°21'～42°48'。东西相距180km，南北相距163km，国境线长457.6km，幅员17485平方km。市区面积1388平方km。 本项目位于白山市六道江镇及七道江镇，详见附图1。 - 地形地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800～1200米，相对高度在500～700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000～1300米，相对高度500～800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。 - 地质情况 浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5～1.0米黄土，下部多为2～4米砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。 4、气象、水文 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃，年最低气温-35℃，冰冻期193天，冰冻深度最大为1.5m。 主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm，每年7～8月份雨量较为集中，约占全年的46%。 白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1-1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，市区地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西注入浑江，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2-4m。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.地表水环境质量概况 ⑴监测断面布设 本项目所在区域地表河流为浑江，本次在浑江共布设1个断面，监测点位置见表9。 表9 地表水环境监测点位置 序号; 监测断面名称. 1#; 浑江狼洞沟断面. ⑵监测时间及监测单位 监测时间：2017年7月16-17日； 监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司。 ⑶监测项目 监测项目选择pH、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、石油类共6项。 ⑷评价方法 本次评价采用水质指数法（pH除外）。 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： Si，j＝Ci，j／Csi 式中：Si，j─评价因子i的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标； Ci，j─评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi─评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 SpH，j计算公式如下： 式中：SpH，j—pH的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH值的下限值； pHsu—评价标准中pH值的上限值。 ⑸评价标准 依据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》，浑江白山市、通化市过渡区段地表水环境质量标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 ⑹评价结果与分析 浑江水质监测结果见表10，水质标准指数见表11。 表10 浑江水质监测结果统计结果表 单位mg/l（pH无量纲） 序号; 监测日期; 指标. pH; 氨氮; COD; 挥发酚; 石油类; BOD5. 1#; 7月16日; 7.5; 0.072; 13; 0.10L; 0.01L; 2.4. 7月17日; 7.43; 0.091; 14; 0.10L; 0.01L; 2.8. 表11 浑江水质指数统计表 监测断面（标准）; 监测日期; pH; 氨氮; COD; 挥发酚; 石油类; BOD5. 1#（Ⅲ）; 7月16日; 0.25; 0.072; 0.65; --; --; 0.6. 7月17日; 0.215; 0.091; 0.7; --; --; 0.7. 由上表可以看出，监测断面能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准要求，地表水环境质量较好。 2.环境空气质量概述 根据环境空气质量模型技术支持服务系统数据显示，白山市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为29ug/m3、26ug/m3、71ug/m3、44ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为126 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。 ⑴监测点布设 根据项目所处地理位置及区域常年主导风向，布设2个环境空气监测点位，环境空气质量现状监测点位布设情况见表12及附图5。 表12 环境空气现状监测点的布设情况表 序号; 监测点; 监测项目. A1; 纸板厂道口附近; NO2、SO2、TSP、非甲烷总烃. A2; 六道江镇道口附近; NO2、SO2、TSP、非甲烷总烃. ⑵监测项目、时间及单位 监测项目：TSP、SO2、NO2、非甲烷总烃。 监测时间：2017年7月16日—22日。 监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司 监测分析方法按《空气和废气监测分析方法》执行。 ⑶评价标准及方法 ①评价标准 TSP、SO2、NO2选用GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3作为计算依据。 ②评价方法 以空气质量二级标准值与监测值进行对比分析，并采用分指数法进行评价。 其公式为： Ii=CiSi 式中：Ii-i污染物的分指数； Ci-i污染物的浓度实测值；mg/Nm3； Si-i污染物的标准浓度，mg/Nm3。 ⑷监测及评价结果 根据监测统计日均浓度平均值，并计算各点污染物的单项标准指数，现状监测及评价结果详见表13。 表13 评价区环境空气监测及评价结果 监测点; 监测项目; 小时浓度; 日均浓度; 超标率%; 达标情况. 小时浓度范围ug/m3; 最大浓度占标率%; 日均浓度范围ug/m3; 最大浓度占标率%. A1; SO2; 8-27; 5.4; 9-16; 10.7; 0; 达标. NO2; 14-47; 23.5; 20-28; 35; 0; 达标. TSP; —; —; 74-114; 38; 0; 达标. 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.742-0.919; 45.95; —; —; 0; 达标. A2; SO2; 8-30; 6; 11-17; 11.3; 0; 达标. NO2; 14-50; 25; 24-30; 37.5; 0; 达标. TSP; —; —; 81-121; 40.3; 0; 达标. 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.615-0.972; 48.6; —; —; 0; 达标. 由监测结果可以看出，评价区内非甲烷总烃、TSP、SO2、NO2的浓度标准均可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，说明该区域环境空气质量较好。 3、声环境质量现状 通过实地踏查，本项目周边除行驶车辆产生的交通噪声外，无其它噪声源。 ⑴监测点位布设 根据公路建设项目对沿线环境影响有着重要性的特点，结合评价范围内声环境敏感点的位置，采用“以点代线”的原则进行声环境现状监测，声环境监测点位布设情况详见表14及附图5。 表14 本项目环境噪声监测点位置 序号; 监测点名称; 监测点位置; 监测项目. 1#; 纸板厂道口; 纸板厂道口; 等效连续A声级. 2#; 张家村道口; 张家村道口. 3#; 六道江道口; 六道江道口. 4#; 六道江镇道口东侧11m处居民住宅; 六道江镇道口东侧11m处居民住宅. 5#; 六道江镇道口东侧100m居民住宅; 六道江镇道口东侧100m处居民住宅. ⑵监测时间 1#、2#、3#点监测时间为2017年7月16日，4#、5#点监测时间为2019年3月31日。每个测点昼夜各监测1次，连续监测1天，昼间6:00-22:00，夜间22:00-次日6:00。 ⑶监测方法与监测频率 按照GB3096-2008《声环境质量标准》中有关规定进行，每个监测点监测一天，分昼间、夜间两个时段。 ⑷评价标准及方法 本项目1#~4#噪声监测点位位于铁路干线两侧区域，根据GB3096-2008《声环境质量标准》中声环境功能区分类属于4a类区标准；5#监测点位位于六道江道口东侧100m处，根据GB3096-2008《声环境质量标准》中声环境功能区分类属于2类区标准。采用直接比较法评价声环境质量现状。 ⑸监测与评价结果 根据对声环境监测数据，统计出监测与评价结果详见表15。 表15 公路沿线声环境现状监测与统计结果表 监测时段; 监测点位; 监测时间; 监测项目; 达标情况. 昼间; 夜间. 无火车经过时; 纸板厂道口; 2017年7月16日; 49.8; 37.2; 达标. 张家村道口; 42.3; 36.6; 达标. 六道江道口; 54.7; 42.9; 达标. 有火车经过时; 纸板厂道口; 63.2; 61.6; 夜间超标. 张家村道口; 65.4; 63.2; 夜间超标. 六道江道口; 67.9; 65.0; 夜间超标. 背景值; 六道江镇道口东侧11m处居民住宅; 2019年4月4日; 50; 41; 达标. 背景值; 六道江镇道口东侧100m居民住宅; 51; 41; 达标. 由监测结果表明，各平交道口监测点昼间的声级均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类区的标准要求，夜间有火车经过时噪声均存在超标现象；居民住宅可以分别满足2类及4a类区标准要求。 4、生态环境质量现状 ⑴沿线土地利用情况 本项目为平交道口平改立项目，周边人为活动频繁，主要用地为农田及闲置空地。 ⑵沿线植被类型及分布 ①林地植被 评价区域农业开发已有一定的历史，人类生产活动频繁，天然林已不存在，评价区域林地主要为农田及公路两侧的防护林和少量人工阔叶林，其树种主要为杨树。 防护林：主要品种为杨树，即人工杂交杨树。人工林主要分布在公路两侧及农田内。人工林经过几十年生长和抚育，长势良好，多已进入近熟林和成熟林阶段。 构成本植被类型的乔木建群树种主要有东北杨（Populus girinensis）、山杨（Pobulus davidiana）。 草本层较为发达，代表种如牛蒡（Arctium lappal）、蒲公英（Taraxacum mongolicum）、车前草（Plantago asiatica）、鼠掌老鹳草（Geranium sibiricum）、龙芽草（Agrimonia pilosa）、北缬草（Valeriana fauriei）等。 果树：评价范围内果树主要为苹果树、梨树等，经多年生长和抚育，长势良好。 ②农田植被 评价区内耕地粮食作物主要为玉米。 ⑶农田生态系统现状调查与评价 农田生态系统是评价区主要生态系统，根据土地利用结构现状，评价区农田主要为旱田。 ⑷沿线区域动植物调查 沿线区域属吉林省重要农业区，人口密度高，村镇分布密集，野生动植物生境条件差，基本失去野生动植物栖息地作用，因此本区域野生动植物较少。原始植被大都被破坏，仅有人工阔叶林以及农田防护林。本区域无大型兽类，只有小型兽类，以鼠类为多。 本区域食物和气候条件适宜鸟类生存，鸟类主要有秃鼻鸟鸦、喜鹊、云雀等。 两栖动物主要包括蟾蜍、黑斑蛙等。爬行类动物主要包括红点锦蛇等。 本区域已无天然林分布，野生植物和药用植物较少。药用植物常见的有：车前、问荆、菟丝子、龙葵、叶底珠、益母草、蒲公英、地榆、白头翁、木贼、旋覆花、紫花地丁、白屈菜等。 经现场踏勘、调查，本项目评价范围内的动物多为家禽家畜及一些适应人类生存环境的雀形鸟类等，沿线的植被多为农业作物及行道树。本项目评价范围没有国家重点保护动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 据现场踏查及收集当地相关部门的资料，确认项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位等。因此，本项目的具体控制目标如下表16、图6： 表16 环境敏感目标一览表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 方位; 最近距离（km）; 人口（人）; 敏感点处房屋情况; 保护级别. 房屋结构; 朝向; 层高. 1; 环境 空气; 韩家沟; 纸板厂道口东侧; 0.14; 200; --; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 2; 野鸡背; 纸板厂道口南侧; 0.135; 300; --. 3; 张家村; 张家村道口西侧; 1.2; 330; --. 4; 六道江镇; 六道江镇道口周围; 0.01; 600; --. 5; 声环境; 六道江镇; 六道江镇道口东西两侧; 东侧0.01km 西侧0.025km; 600; 砖瓦; 道口东侧：东西向 道口西侧：南偏东30°; 1层; 控制铁路红线两侧0-35m范围内声环境达到GB3096-2008《声环境质量标准》4a类区标准，铁路红线两侧35-200m范围内达到2类区标准. 6; 韩家沟; 纸板厂道口东侧; 0.14; 200; 砖瓦; 南偏东15°; 1层; GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准. 7; 野鸡背; 纸板厂道口南侧; 0.135; 300; 砖瓦; 南; 1层. 8; 地表水; 浑江; 纸板厂道口西侧; 0.1; --; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 9; 张家村道口北侧; 0.12; --. 10; 六道江道口西侧; 0.2; --. 11; 生态环境; 项目所在地周边农田; --; 不受本项目污染.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境 根据2005年1月实施的DB22/388—2004《吉林省地表水功能区》，浑江七道江屯至大罗圈河口属Ⅲ类水域，故本次评价浑江环境质量标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。地表水环境质量标准详见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） pH; 氨氮; COD; 挥发酚; 石油类; BOD5. Ⅲ类水质质量标准; 6-9; 1.0; 20; 0.005; 0.05; 4. 2、空气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，TSP、SO2、NO2选用GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3作为计算依据。标准值详见表18。 表18 环境空气质量标准浓度限值（摘录） 单位：μg/m3 污 染 物 名 称; 二氧化硫SO2; 二氧化氮NO2; TSP; 非甲烷总烃（mg/m3）. 日均值; 150; 80; 300; -. 小时均值; 500; 200; -; 2.0. 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）“将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m”。本项目交通干线边界线外35m内的区域范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，35m~200m内的区域范围内声环境质量执行2类区标准，标准详见表19。 表19 《声环境质量标准》限值 dB(A) 功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类区; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中标准限值，详见表20。 表20 建筑施工噪声限值 单位：dB(A) 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 2、废气 施工期颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准。见表21。 表21 大气污染物排放标准(GB16297-1996) 污染物; 无组织排放监控浓度限值点(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0. |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前我国确定的污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD和NH3-N，鉴于本项目为公路与铁路平交道口平改立工程，运营期废气主要为汽车尾气，主要为CO、NOx、HC等，无需实施总量控制。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 图7 拟建项目施工工艺流程及产排污节点图 项目运营主要为机动车辆所产生的噪声和废气对周围环境的影响。

二、主要污染工序 1、施工期 ⑴废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS。施工废水产生总量为180m3（施工期为3个月，施工废水为2m3/d），施工废水中的主要污染物为SS，经过类比调查SS浓度约为500mg/l，产生量为0.09t；生活污水产生量为81m3(项目施工场地施工人员为30人，每人用水量为0.03m3/d)，生活污水中主要污染物为COD和SS，经过类比调查其浓度分别取300mg/l、180mg/l，产生量分别约为0.0243t、0.0146t。 ⑵废气 施工期所带来的空气环境影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气。 ①施工扬尘 运输材料的车辆由于超载或无防护措施，在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。因此，施工扬尘往往是施工期间影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境质量最大的环节。 根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，TSP浓度监测结果见表22。 表22 施工现场扬尘浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 19.7. 100; 11.7. 150; 5.0. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.4; 50; 9.0. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5.0. 由类比分析可知，施工期TSP污染严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达11.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，但影响周期短，且将随施工结束而消失。本项目150m范围内城镇及村屯共3个，分别为纸板厂道口东侧140m处的韩家沟、南侧135m处的野鸡背，六道江镇道口东西两侧最近距离11m的六道江镇，建议路基路面的施工时机械应尽量远离村屯，同时通过优化内部布置，粉状材料堆放尽可能远离居民区，同时大风天禁止施工，对粉状材料进行洒水、遮盖，其环境影响能够得到控制。 ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。 一般柴油卡车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表23。 表23 汽车尾气中有害污染物排放量 污染物; 颗粒物; CO; NOX. 燃汽油（g/km）; 0.56; 5.94; 5.26. 燃柴油（g/h）; 61.8; 161.0; 452.0. ⑶噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，其中施工机械噪声主要是由挖掘机和推土机等运行时产生。施工噪声对周围环境将会有一定影响，夜间施工影响比较明显。表24是常见的施工机械所产生的噪声，表中近场噪声指在区内可能产生的噪声值。 表24 几种典型施工机械噪声值 单位：dB（A） 编号; 机械名称; 近场噪声; 编号; 机械名称; 近场噪声. 1; 钻孔机; 83－112; 5; 卷扬机; 76－86. 2; 空压机; 82－98; 6; 振荡器; 70－80. 3; 挖掘机; 73－89; 7; 卡车（重型）; 85－96. 4; 推土机; 82－90; 8; 混凝土泵; 75－86. ⑷固体废物 本项目施工期建筑垃圾主要来自于施工人员生活垃圾、拆迁建筑垃圾及废弃土石方。 ①施工生活垃圾 生活垃圾排放量按0.5kg/(人·d)计，则施工人员生活垃圾发生量为15kg/d，整个施工期为1.35t。 ②拆迁建筑垃圾及废弃土石方 施工期拆迁建筑垃圾及废弃土石方预计产生量约为1970m3，本项目施工期产生的建筑垃圾及弃土运往当地政府指定的建筑垃圾堆放处统一处理，经此处理后对周围环境影响较小。 ⑸生态环境 本项目在现有道路上施工，不改变土地使用性质，区域无国家及省市级重点保护的濒危稀有动植物及受保护的野生动植物种群。施工期间的施工占地、挖方、填方等破坏原有道路地面和绿化带。新增永久占地，影响生态系统的功能发挥，并会产生一定的水土流失。施工结束后，通过占地补偿、恢复土地使用功能、新增绿化带、水土保持等措施后，本项目建设对生态环境影响可以接受。 （6）取弃土场生态影响分析 项目以填方为主，土方调配后共借土146.796千m³，本项目取土场位于胜利一村，平均运距7.6公里。 由于全线路基以填方为主，挖方土全部纵向利用外还需要借土，对于路基借土本项目采取线外集中取土的方式。取土场位置尽量设置在地势较高的山岗或山前二阶台地处，并尽量设在路线视线范围外。取土场应充分考虑农田建设及环境保护，对于表层为种植土的取土场，取土前清理出场内表层的30cm种植土，集中堆放。取土时对取土深度严格控制，并满足排水要求，开挖坡面尽量放缓。本项目取土场取土深度13~14m深，强度满足路基填料要求。取土后将场地整理平整，推回种植上，覆盖厚度保证不小于30cm，使其满足耕种。取上场都应进行复垦或绿化，防止水土流失。 为了不破坏公路沿线景观，全线挖方弃土选择在取土后的取土场，弃土完毕后表面绿化。 2、营运期污染因素分析 ⑴废水 本项目运营期项目不产生废水，路面雨水径流会对地表水体产生一定的影响。 ⑵废气 本项目运营期产生的废气为汽车尾气。 汽车废气污染主要来自燃料系统挥发和排气筒排放，主要污染物有碳氢化合物（THC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NOX）等，随着汽车的行驶汽车尾汽将对沿线环境空气造成一定的负面影响。 ⑶噪声 本项目运营期道路工程噪声主要为通过道路的车辆产生的交通噪声。项目为铁路平交道口平改立工程，项目建成后交通量不会增加，且将减少因通过铁路颠簸产生的噪声，交通噪声将整体下降，噪声对周围声环境产生影响不会变大。 ⑷固体废物 本项目建成后，不产生固体废物。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L、0.0243t/a 150mg/L、0.0122t/a 180mg/L、0.0146t/a 30mg/L、0.0024t/a | 0 |
|  | 运营期路面径流 | COD SS | 少量 | 少量 |
| 废气 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 运营期汽车尾气 | THC、NO2、CO | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.35t | 1.35t |
|  | 建筑施工 | 建筑垃圾、弃土 | 1970m3 | 1970m3 |
| 噪声 | 施工期施工机械 | 噪声 | 70-96dB（A） | 昼间<70dB（A） 夜间<55dB（A） |
|  | 运营期火车、汽车 | 噪声 | 36.6-67.9dB（A） | 满足各功能区标准 |
| 主要生态影响 本项目为公路铁路平交道口平改立项目，项目利用现有道路进行施工，不对现有道路进行加宽延长，施工混凝土采用商品混凝土，且施工时间较短，对生态环境影响较小。施工期间的施工占地、挖方、填方等破坏原有道路地面和绿化带。新增永久占地，影响生态系统的功能发挥，并会产生一定的水土流失。施工结束后，通过占地补偿、恢复土地使用功能、新增绿化带、水土保持等措施后，本项目建设对生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

- 环境影响预测与分析

1、施工期环境影响分析 本项目的施工内容包括路基工程、路面工程、箱涵工程、防护设施及路基路面排水设施，施工机械包括挖掘机、推土机、平地机、空压机、装载机等，项目施工阶段，原材料的装卸、运输等过程中，对环境的影响主要有以下几个方面： ⑴废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，其中整个施工期，施工废水产生量为180m3，主要污染物为SS，经过类比调查SS浓度约为500mg/l，产生量为0.09t；生活污水产生量为81m3，生活污水中主要污染物为COD和SS，经过类比调查其浓度分别取300mg/l、180mg/l，产生量分别约为为0.0243t、0.0146t。项目施工废水经沉淀后用于现场洒水抑尘，不外排。项目施工人员为附近村屯居民，生活污水就近借排入村屯旱厕，定期清掏，用于堆肥，不会对地表水环境产生影响。 施工期跨水桥梁下部结构桥梁施工采用围堰法，钻孔在围堰中施工，施工时暂时会影响到河流水质；桥梁施工选在枯水期，对跨越水体的影响较小。施工时人员生活污水集中收集处理，材料集中堆放，不会对地表水体产生影响；避免施工机械在施工期间发生跑、冒、滴、漏污油的事故，不对地表水水质产生影响。 ⑵废气 施工期所带来的空气环境影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气。 ①施工扬尘 由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。因此，施工扬尘往往是施工期间影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境质量最大的环节。 通过类比可知，施工期TSP污染严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达11.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，但影响周期短，项目且将随施工结束而消失。 ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、推土机等。车辆运行过程会产生一定的汽车尾气，项目施工场地分散，工程量较小，来往车辆较少，因此产生的汽车尾气量较少。 综合以上分析，扬尘和尾气在施工期一定程度上会降低周边区域内空气质量，待施工期结束后，上述污染即行消失。 ⑶噪声 ①评价范围与标准 按照《公路建设项目环境影响评价规范》规定，结合本项目施工情况，公路施工噪声影响评价范围是指公路两侧50m处。评价标准采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 ②施工噪声源调查 施工所用机械设备种类繁多，据调查，目前公路建设施工使用的机械主要有：推土机、平地机、混凝土搅拌机、装载机、摊铺机等常用施工机械设备噪声源强详见表25。 表25 各种机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 声源特点; Lmax[dB(A)] （测点与设备距离5m）. 1; 轮式装载机; 不稳态源; 90. 2; 平地机; 流动不稳态源; 90. 3; 推土机; 流动不稳态源; 86. 4; 摊铺机; 流动不稳态源; 87. 5; 卡车; 流动不稳态源; 92. 6; 混凝土搅拌机; 固定不稳态源; 91. 7; 混凝土泵; 固定不稳态源; 85. 8; 振捣机; 不稳态源; 84. ③施工期噪声影响预测 施工噪声源可近似视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=Lp0−20lg(rr0) 式中：Lp—距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0—距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 根据表25和上述模式可以计算出各类型施工机械在不同距离处的噪声值见表26。 表26 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 44. 平地机; 90; 84; 78; 82; 70; 55; 35. 轮胎压路机; 76; 70; 64; 58; 66; 64; 44. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 40. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 41. 卡车; 92; 86; 80; 74; 72; 65; 45. 混凝土泵; 85; 76; 70; 64; 62; 58; 38. 振捣机; 84; 78; 72; 66; 64; 60; 40. ④施工期噪声影响评价 施工期噪声的影响随着工程进度即不同的施工设施投入而有所不同。运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。随着施工的进行，对周围居民的影响明显。但影响的程度主要取决于施工机械与村庄、等敏感点的距离。 根据表26的预测结果，道路项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m处约为62-78dB(A)之间，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准0-8dB(A)，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间标准12-23dB(A)。由此可见，道路项目施工噪声对施工场地附近50m范围内产生较大影响；各施工机械在50-100m范围内所产生的噪声在55-75dB(A)之间，也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。本项目六道江道口位于六道江镇内，施工期机械噪声将对周围居民产生一定影响。 ⑷固体废物 项目施工期间固体废物主要为少量的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工过程中产生的建筑垃圾主要是一些废弃的渣土等，产生量很小，送往市政部门指定的建筑垃圾填埋场做填埋处理。施工人员生活垃圾，应在施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门定期清运。 施工期固废能够全部得到有效处理，出产生二次污染，对周围环境影响较小。 ⑸生态环境影响分析 ①施工期间需修建部分便道，会增加临时占地数量，造成地表破坏、扬尘等生态影响。 ②施工现场的施工弃物、生活垃圾、各种废水、废油随意丢弃、泼洒将对沿线生态环境产生较大破坏。 ③项目实施过程中占用部分耕地、荒地和林地，对原有植被将造成一定程度的破坏；公路施工还将砍伐部分沿线林木，从而造成植被损失。 ④公路施工区域人类活动相对频繁，无大型、珍惜、濒危及国家重点保护的野生动植物，但施工活动会对人工饲养的禽畜产生短暂影响，随施工结束会自动消失。 项目通车后，在有条件路段进行植树绿化，逐渐形成茂密的林带，可以起到消音除尘的作用。同时，由于公路状况的改善，可消除现有混合交通、交通不畅的不良环境状况，将使公路沿线形成完整而良好的生态系统，在一定程度上可以起到改善生态环境的作用。 （6）征地、拆迁对社会环境的影响 由于占地，改变了原农业用地的功能，征地拆迁和再安置可能引起沿线区域社会结构的变化，包括人口、经济、文化等，这些变化有可能快而明显，有些则缓慢地表现出来，这些问题直接影响到沿线群众的生产和生活。 从另一个角度分析，公路的建设将征用一定量的耕地，使失去土地的农民成为失业者。虽然根据相关政策将对失去土地的农民进行安置补偿，政府在他们转向其他行业的过程中采取一定的扶持政策，但由于丧失土地的农民受教育的程度不同，个人能力也有所不同，再就业过程中很有可能会有一部分人处于劣势，因此，本项目对部分农民的就业存在着一定的负面影响。 ①征地影响分析 根据工程分析，本项目临时占地总面积为7.3hm2；永久占地为3.944hm2，其中耕地1.155hm2、林地0.053hm2、宅基地1.073hm2、荒地1.663hm2。 永久性占地将使沿线农民耕地面积减小，由于人口不断增加，将导致沿线人地矛盾更加突出。农民的土地部分被征用后，减少了土地的农民一般就地安置，由于线路所经地区被征用土地数量不一致，故其受影响程度也不同。被征地多的地区，无论土地调整还是劳动力重新安置上遇到的问题都会较多，被征地农户生活受影响的程度也会较大。所以，工程征地后应做好土地占用的补偿工作，同时进行中低产田的改造工作，提高土地生产利用率，尽可能降低工程造成的不利影响。只要建设单位和沿线地方政府严格按照征地补偿标准执行，从总体上看，公路建设不会明显降低沿线被占用耕地居民的生活水平。 ②工程拆迁、安置影响分析 根据项目可研，推荐方案共拆迁房屋11338㎡，拆迁电力、电讯90处。 沿线拆迁的房屋主要分布在公路沿线两侧，应按照“方便生活、有利生产”的原则，生活安置区主要采取本村就地解决的方式，有特殊情况的地区应予以特殊照顾。 工程拆迁影响了沿线居民的生活环境，给当地居民造成一定的经济损失，因此，公路建设部门应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁安置机构，必须按照相关法律法规制定完善的征地拆迁安置计划，统筹规划、妥善安置。另外，应注意拆迁的各项补助费用及时支付给相关乡镇、村政府，专款专用，并按规定及时发放到有关村组和个人。 拆迁安置和恢复可以使受影响的居民及单位的生产生活在较短时间内得到恢复，并尽快得到提高。虽然拆迁对涉及居民的生活质量带来一定影响，但居民可利用补偿费用重新安置生活、恢复生产，带来的影响是暂时的、可恢复的。 ③征地、拆迁对沿线农户生计方式的影响分析 根据调查，沿线农民家庭经济来源主要以种植业为主，以养殖业和其他副业为第二主要经济来源，在种植业为第一经济来源者中，主要为种植粮食、蔬菜，其次为种植经济作物，其他来源很少，可见项目影响区内农户对土地的依赖性还是很强的。但是在调查走访中了解到，当地农民普遍认为，光靠农业种植，土地的收益还是很低的，而其他方式收益较高，因此，沿线农民均比较渴望改变目前光靠种地为主的生计方式，只是由于本项目公路沿线部分地区过于闭塞，没有其他更好的生计方式可以选择，因此，本项目的建设得到沿线地方政府和居民的广泛支持，他们想通过建设本项目发展当地经济的期望值很高。 本工程建设占用一定量的耕地，拆迁部分居民建筑，对沿线农户的生计方式虽有一定影响，但受影响程度有限，而本项目的建设将有助于改善交通条件，扩大沿线居民与外界的接触，从而更好的发展经济作物种植、畜牧水产养殖等，以及依托本公路从事其他服务业，以改善生活水平。 2、营运期环境影响分析 ⑴废水 营运期水环境污染源主要是路面径流等。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路（桥）面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快，总体而言，径流中的污染物平均浓度维持在较低的水平。 拟建道路投入营运后，由于车辆在行驶过程中，可能会滴漏油类物质，轮胎与路面摩擦会产生橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质、车辆自身从外界带来的颗粒物等，均可能在路面上形成不同程度的积聚，在多雨的季节，尤其是在大到暴雨期间，这些物质可能随降水而形成路面径流。 由于拟建道路营运过程中以小型车通行为主，定期进行道路路面清扫，因此扬尘对跨越的和相邻的水体水质的影响是很小的。 路面径流污染物主要是悬浮物、石油类等，其浓度取决于交通量、降水强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。根据国内研究资料和评价资料统计，路面径流对水体的污染多发生在一次降雨的初期，随着降雨时间延长，径流中污染物含量降低，对水体污染减少。在降雨初期，径流从路面入水体后，水体中各污染物初始浓度增量为：COD增加0.1～0.2mg/L、石油类增加0.006～0.01mg/L。因此，路面径流对相邻的水体水质基本没有影响，更不会改变现有水质类别，不会影响浑江的水质。 ⑵废气 本项目运营期产生的废气为汽车尾气。 本项目营运期的大气污染源主要来往车辆尾气的排放，主要含CO、NOx和THC，本项目道路为乡镇及农村道路，交通量较小，且随着液化天然气、电力及混合动力等新能源在机动车上应用的推广以及机动车尾气排放标准的日益严格，机动车排放的污染物总量和大气污染物源强将进一步减小。因此，本项目对周围环境空气的影响较小，处于可以接受的范围内。 ⑶噪声 本项目运营期间主要噪声为交通噪声，项目交通量小，且不会改变道路等级和道路通过量，随着项目的建设完成，车辆通行条件将得到改善，因道路颠簸等引起的噪声影响也会得到缓解，因此项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 ①道路交通噪声预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》中的公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。 I、第i类车等效声级的预测模式： 式中：－第i类车的小时等效声级，dB(A)； －第i类车速度为 Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； －昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r－从车道中心线到预测点的距离，m； －第i类车的平均车速，km/h； －计算等效声级的时间，1h； ，－为预测到有限长路段两端的张角；见图8。 图8 有限长路段的修正函数，图中A—B为路段，P为预测点。 －由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算； 式中：－线路因素引起的修正量，dB(A)； －公路纵坡修正量，dB(A)； －公路路面材料引起的修正量，dB(A)； －声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； －由反射等引起的修正量，dB(A)。 Ⅱ、总车流等效声级 Ⅲ、预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式  式中： (LAeq)预——预测点昼间或夜间的环境噪声值，dB； (LAeq)背——预测点预测时的环境噪声背景值，dB。 ②模式参数的确定 I、汽车平均行驶速度 根据《公路建设项目环境评价规范》，按如下公式计算行车速度： 小型车平均速度： 式中：VS——小型车的平均行驶速度，km/h； N——预测年总交通量中小型车的小时交通量，辆/h。 中型车平均速度： 式中：Vm——中型车的平均行驶速度，km/h。 N——预测年总交通量中中型车的小时交通量，辆/h。 大型车平均速度按中型车平均速度的80%计，夜间平均车速按白天计算值的80%计，其他说明见JTGB03-2006之附录B。 Ⅱ、交通噪声源强 车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射声级LW,i，按下式计算： Ⅲ、距离衰减量ΔL距离的计算 a.车间距d i的计算：d i =1000D i / N i ； b.预测点至噪声等效行车线的距离r 2 的计算： c.ΔL距离的计算： 式中：k 1 ——预测点至公路之间地面状况常数，按表27取值； k 2 ——与车间距d i 有关的常数，按表28取值。 表27 地面状况常数 k1 地面状况; 硬地面; 一般土地面; 绿化草地地面. k1; 0.9; 1.0; 1.1. 表 7-7 与车间距有关的常数 k2 di(m); 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 140; 160; 250; 300. k2; 0.17; 0.5; 0.617; 0.716; 0.78; 0.806; 0.833; 0.84; 0.855; 0.88; 0.885; 0.89; 0.908. Ⅳ、公路纵坡引起的交通噪声修正量ΔL 纵坡 大型车：L纵坡 98....(dB) 中型车：L纵坡 73....(dB) 小型车：L纵坡 50 ....(dB) 式中：β——公路的纵坡坡度，%。 Ⅴ、公路路面引起的交通噪声修正量ΔL路面 表 28 不同路面的噪声修正量 路面类型; 沥青混凝土路面; 水泥混凝土路面. 修正值（dB）; 0; 1～2. 注：当小型车比例占 60%以上时，取上限，否则取下限。 Ⅵ、公路弯曲或有限长路段引起的交通噪声修正量 ΔL1 式中：θ——预测点向公路两端视线间的夹角，(°)。 Ⅶ、公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量DL2 DL2=DL2树林＋DL2建筑物＋DL2声影区 - 树林障碍物引起的噪声衰减量DL2 树林 预测点的视线被树林遮挡看不见公路，且树林高度为4.5m以上时：当树林深度为30m，ΔL2 树林=5dB，当树林深度为60m，ΔL2 树林=10dB；最大修正量为10dB。 b.建筑障碍物引起的噪声衰减量DL2 建筑物 当第一排建筑物占预测点与路面中心线间面积的 40%～60%时，ΔL2 建筑物=3dB；当第一排建筑物占预测点与路面中心线间面积的70%～90%时，ΔL2 建筑物=5dB；每增加一排建筑物，ΔL2 建筑物值增加1.5dB，最多为10dB。 c.预测点在高路堤或低路堑两侧声影区引起的噪声衰减量DL2声影区首先判断预测点是在声照区还是声影区，当预测点处于声照区，DL2声影区=0；当预测点处于声影响区，DL2声影区决定于声波路差δ，再根据《公路建设项目环境影响评价规范》附录E1中DL2声影区－δ关系曲线得出噪声衰减量。 Ⅷ、交通量 昼间、夜间的划分按北京时间划分为昼间16个小时，即北京时间 6:00~22:00；夜间8个小时，即北京时间22:00~次日6:00。通过调查，本工程规划特征年车流量预测结果见表29。 表29 本工程昼、夜间小时交通量统计结果 （绝对值，辆/h） 路 段; 车 型; 2019年; 2025年; 2033年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 省道石通线七道江至六道; 大车型; 4; 1; 7; 3; 11; 5. 中车型; 19; 8; 32; 20; 63; 31. 小车型; 89; 45; 124; 63; 161; 90. ③交通噪声预测评价 根据之前介绍的预测方法、预测模型和设定参数，对拟建道路交通噪声进行预测计算。预测内容包括：与路基等高的平直线路两侧，不同运营期、不同时间段、距道路中线不同距离的交通噪声影响预测；沿线敏感点环境噪声预测。与路基等高的平直线路两侧，不同运营期、不同时间段、距道路中心线不同距离的交通噪声影响预测。预测结果见表30。 表30 本工程交通噪声预测 路段 名称; 营运期; 时段; 与路中心线不同水平距离(m)噪声预测值：dB(A); 达标距离(m). 10; 20; 25; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 4a类区; 2类区. 省道石通线七道江至六道; 2019; 昼; 62.1; 58.4; 56.6; 53.7; 51.6; 50.2; 49.1; 48.2; 47.5; 46.9; 46.3; 45.8; --; --. 夜; 53.2; 49.3; 47.1; 47.6; 45.5; 44.1; 43.0; 42.1; 41.4; 40.8; 40.2; 39.7; --; --. 2025; 昼; 63.5; 59.2; 57.3; 55.5; 53.4; 52.0; 50.9; 50.0; 49.3; 48.7; 48.1; 47.6; --; --. 夜; 54.3; 50.0; 48.2; 49.4; 47.3; 45.9; 44.8; 43.9; 43.2; 42.5; 42.0; 41.5; --; --. 2033; 昼; 65.2; 61.7; 59.7; 57.1; 55.0; 53.5; 52.5; 51.6; 50.9; 50.2; 49.7; 49.2; --; 30. 夜; 55.6; 51.7; 50.4; 49.5; 48.9; 47.5; 46.5; 45.6; 44.9; 44.2; 43.7; 43.2; --; 35. 从表30中基本可以看出，本项目路段在近期2019年、中期2025年昼间、夜间的交通噪声均能达标，远期2033年4a类区昼间、夜间的交通噪声均能达标，2类区昼间达标距离为距路中心线30m，夜间达标距离为距路中心线35m。由于铁路红线两侧35m范围内应执行2类标准，所以本项目运营期噪声不超标。 敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、周围地形地物等因素对噪声衰减的影响，将公路各运营阶段交通噪声预测结果与现状监测结果对应起来进行能量叠加，对沿线主要敏感点最近距离处的噪声级做出预测，并根据不同的评价标准进行评价，了解敏感点处声环境质量状况。预测时考虑堤堑边坡隔声和反射、地面反射和吸收效应、树林带隔声、空气的吸声效应以及空气密度变化引起的噪声变化。 本次预测各敏感点背景值参照六道江道口东侧11m处居民楼噪声监测值，各道口沿线主要敏感点环境噪声预测结果见表4-18。 表4-18 主线沿线环境敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 所属路段; 敏感点名称; 背景值; 距公路最近处功能区; 与本项目公路中心线相对位置(m); 近期; 中期; 远期. 昼间; 夜间; 距离; 高差; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 预测; 叠加; 超标; 预测; 叠加; 超标; 预测; 叠加; 超标; 预测; 叠加; 超标; 预测; 叠加; 超标; 预测; 叠加; 超标. 1; 六道江道口; 六道江镇; 50; 41; 4a类、2类; 11; 0; 62.0; 62.0; 53.1; 53.1; 63.4; 63.4; 54.2; 54.2; 65.1; 65.1; 55; 55. 2; 纸板厂道口; 韩家沟; 50; 41; 2类; 140; 3; 47.5; 48.9; 41.4; 41.2; 49.3; 49.7; 43.2; 42.2; 50.9; 50.5; 44.2; 42.9. 3; 野鸡背; 50; 41; 2类; 135; 2; 47.7; 49; 41.6; 41.3; 49.5; 49.8; 43.4; 42.4; 51.1; 50.6; 44.4; 43. 敏感点处噪声值与所处路段的交通量和敏感点与道路间的距离密切相关，由于受到村屯周围植被、树木及村屯内房屋、墙壁等建筑物的影响，敏感点处噪声明显低于营运期等距离处其他点位的噪声值，说明村屯周围的植被、村屯内的建筑物对噪声具有一定的吸声、隔声作用。随着公路营运期的延长，公路沿线噪声明显增加，经对预测值和现状值叠加。 预测结果表明，由于随着营运期的延长，沿线噪声明显增加，但声环境敏感点运营近中远期的昼间、夜间声环境质量标准均可达标。 （4）固体废物 本项目运营期不产生固体废物。 （5）生态环境影响分析 拟建项目沿线植物以人工栽培物种为主，多为广布种，道路建设不会对评价区内植物资源及物种产生较大影响。 - （6）营运期风险分析 ①事故原因分析 营运期风险主要是指交通事故和由此引发的危险品泄漏等事故，主要包括以下两方面： a造成交通事故时，汽车燃料的泄露对沿线植被及环境空气亦产生一定影响。由于交通事故的发生，个别路段将出现交通阻塞，汽车鸣笛对沿线村民等环境敏感点影响较大。 b危险品的泄漏将对沿线地表水体、植被、农田等造成不可估量的损失。 ②防范措施 a为防止和杜绝危险品运输过程中的恶性事故发生，应严格执行危险品运输的有关规定，并办理有关运输危险品准运证，运输车辆应有明显标志。 b在危险品运输之前，应检查危险品是否可能滴漏、撒落、脱离车辆等。 c在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，尤其是路过村民点时更要注意交通安全。 d严禁运输化学危险品的车辆停靠在沿线上环境敏感点处，并在该处设置严禁停车的标志牌，以防撞车事故发生。 e在运输途中万一发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险货物的性质，按规定要求，采取相应的救急措施，并应及时向当地公路运政机关和有关部门（如公安、环保）报告，共同采取措施消除危害。 f在出现大雾时，通过限制车速或关闭公路以减轻或消除车辆追尾和其它事故发生。

- 环境污染防治措施

建设期污染防治措施 虽然施工期的环境影响是暂时的，随工程的竣工，施工期的环境影响也逐渐消除。但施工期某些环境影响因素表现的比较明显，必须采取治理措施，特别是要强化环境管理措施，才能最大限度减少或消除这些影响。 1、废水 施工期产生的废水为施工废水及施工人员产生的生活污水。 项目在施工场地设置沉淀池对产生的施工废水进行沉淀处理，上清液用于洒水除尘，沉淀物与建筑垃圾一同处理。 施工人员产生的生活污水就近排入周边村屯居民家中旱厕，定期清掏用作农肥。 2、废气 施工扬尘对环境的污染是本项目的主要环境问题之一，必须高度重视，防治扬尘对周围环境的污染和破坏。其具体措施建议如下： ①工程建设期间，应在工地边界尤其是六道江道口施工时需设置1.8m以上的围挡。围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座。 ②运输材料的道路、施工现场及本项目公路靠近环境保护目标（本报告所列居民点，重点保护距离道路中心线150m范围内的保护目标）的区域施工时，应采取必要的洒水措施，建议每个标段应配备一辆洒水车（购置或租用）。 据有关资料给出的测试结果，施工路段使用洒水车洒水，可使扬尘减少70%左右。在道路施工期要洒水作业，尤其是灰土搅拌站和道路挖掘与路基填充时更是如此，要洒水以压实材料，在材料压实后，将定期洒水，以防起尘。使用的粉煤灰要加湿，应至少含水20%，以避免灰尘的扩散。 ③工程建设期间，所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 ④工程建设期间，物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 ⑤工程建设期间，应对工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。 3、噪声 施工噪声不稳定，因此针对各主要噪声设备采取以下减噪措施： ①施工单位应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备应经常维修。 ③施工单位应合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间，严禁夜间作业。其它施工机械作业时间应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况而定，在夜间10点至凌晨6点之间停止作业，以防噪声扰民。 ④现场施工人员应加强卫生防护措施，包括缩短工作时间或采取个人防护，防止噪声对人体的损害。 4、固体废物 本项目施工期固体废物可分为施工中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工期产生的建筑垃圾应及时清运，送市政府指定的建筑垃圾堆放场处理；施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一处置，避免随意抛弃。 5、取土场生态措施 项目以填方为主，土方调配后共借土146.796千m³，本项目取土场位于胜利一村，平均运距7.6公里。 （1）取土场开挖前，若上游有汇水面积，在山坡顶部外缘依地形修建浆砌石截、排水沟，将坡面汇水引入坡脚，防止上游坡面汇水冲刷已开挖的坡面。施工过程中，逐层开采，禁止陡坡取土，最后形成的开挖边坡率应小于1：1.5；若最后形成的开挖边坡高度大于12m，需采取阶梯形削坡，在边坡高8m处设置1.5m宽的平台，上部坡比采用1：1.5，下部坡比采用1：1.75。 （2）取土场在取土前清除种植土，将其推在一边妥善集中堆放，待取土后，对取土场进行平整，再将种植土返回，保持原有的土地肥力，恢复种植条件。 （3）本项目取土场地形均为丘陵地区，占地均为农田与林地。首先，将取土场占地范围内砍伐的树苗和幼龄林优先移栽用于公路两侧、服务区等绿化用树。一方面，从生态恢复角度看，移栽公路占地范围内的树苗用于路两侧的绿化，距离较近，生境相似，有利于植株的成活，并且能够保证与周围的景观具有一定的连续性；另一方面相对于成熟林来说，移栽树苗和幼龄林的费用较低，并且可操作性强，技术成熟，林木易成活。因此，移栽树苗和幼龄林可最大程度降低了项目建设对区域林地生态系统的负面影响。 （4）施工过程中对取土场及时平整复耕，做到边施工、边平整、边绿化，收工一处，恢复一处。按照设计进度及要求，本项目对取土场进行环保工程设计，因此只要严格按照设计进行取土并认真落实设计的环保工程，其不利影响较小。 运营期污染防治措施 1、废水污染防治措施 （1）运营期的排水系统会因路基边坡或道路上尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通。 （2）严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路运行，以防止公路散失货物造成沿线水体污染。 2、废气污染防治措施 本项目运营期产生的废气为汽车尾气。 拟采取的防治措施为： （1）合理实施绿化工程，以吸附道路扬尘，保护沿线环境空气质量，达到美化环境和改善桥梁周围景观的目的。 （2）货物运输，如煤、水泥、沙等可能沿路撒落，带来二次扬尘污染，因此，应禁止没有足够防止类似材料撒落措施的车辆上路。 （3）对于汽车尾气要严格执行汽车尾气排放车检制度，限制尾气排放严重超标的车辆上路；加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象。 3、噪声污染防治措施 拟建项目营运后近期、中期、远期的交通噪声对沿线的声环境敏感点野鸡背、韩家沟、六道江镇的影响较小。预测结果表明，由于随着营运期的延长，沿线噪声明显增加，但声环境敏感点运营近中远期的昼间、夜间声环境质量标准均可达标。 为了降低沿线噪声对敏感点的影响，提出以下建议： （1）增加道路两侧绿色植被防护，车辆在行驶过程中产生的噪声可被吸收。 （2）在六道江镇处可采取设立明显标志、禁鸣等措施，以降低车辆噪声。 （3）同时预留一定资金，待项目建成后对沿线敏感点加强实际噪声监测，再根据监测结果采取相应补救措施。 （4）本项目道路两侧距公路用地红线35m范围内不宜规划噪声要求在4a类区及以上的建筑，道路两侧距公路用地红线200m范围内不宜规划噪声要求在2类内以上建筑，如居民住宅区、学校、医院及敬老院。 （5）加强行车管理，设限制夜间行车速度及禁止鸣笛等标识。加强维修养护和管理，保证路面的平整度，以减少汽车行驶过程中产生的振动和噪音。 项目采取以上措施，可有效控制噪声，对周围声环境影响较小。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放时期 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 施工废水沉淀处理后尾水用于施工场地洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水排入附近村屯防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 |  |
|  | 运营期 | 路面径流 | / | 达标排放 |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 及时清运建筑垃圾，对场地及堆土及时洒水，设置临时围护，避免在大风天气下进行土石方施工，运输车辆要进行遮盖，堆料场进行硬化或覆盖，减少车辆滞留时间 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 加强绿化及道路管理 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 集中收集由环卫部门统一处置 | 不产生二次污染 |
|  |  | 建筑垃圾、弃土 | 及时清运，送市政府指定的建筑垃圾堆放场处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 选用低噪声施工设备，加强设备维护和限制施工时间 | 降低和控制施工机械噪声对环境的影响 |
|  | 运营期 | 火车、汽车噪声 | 加强管理，经自然衰减和周围树木吸收 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为公路铁路平交道口平改立项目，项目利用现有道路进行施工，不对现有道路进行加宽延长，施工混凝土采用商品混凝土，且施工时间较短，对生态环境影响较小。施工期间的施工占地、挖方、填方等破坏原有道路地面和绿化带。新增永久占地，影响生态系统的功能发挥，并会产生一定的水土流失。施工结束后，通过占地补偿、恢复土地使用功能、新增绿化带、水土保持等措施后，本项目建设对生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

- 选择合理性分析

建设项目选址取决于交通运输、科技水平、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素，其中环境合理性也是一个重要因素。 1、产业政策符合性分析 本项目属于国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录》（2013修正本）中鼓励类第二十四条“公路及道路运输（含城市客运）”类第2款“国省干线改造升级”，因此本项目建设符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 省道石人至通化公路（S205）是《吉林省省级公路网规划（2014年～2030年）》中12条北南纵线之一，起于白山市的石人镇，经浑江区、六道江、五道江、鸭园，至通化市的佐安，全长72.1km。该公路与鹤大公路白山至通化境内段平行，是白山市和通化市之间往来的又一重要通道，在区域路网中占有重要地位。 本项目位于为对现有铁路公路平交道口改造工程。项目在原有道路基础上建设，且项目所在地交通便利，可为项目原料的运输提供便利条件。同时，项目周围没有社会关注的自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感区，因此拟建项目选址较合理。 3、环保措施有效性分析 从总体上看，本项目排污量较小，所采取的污染防治措施可行，经采取各项污染防治措施后，本项目生产的废气、噪声、废水和固体废物均可得到有效处理处置，可确保对区域环境质量无显著不利影响。 4、环境影响可接受性分析 由工程分析可知，本项目在实施过程中废水、噪声、固体废物等各类污染源均采取了相应的污染防治措施，可以实现各类污染物达标排放。对大气环境、地表水环境、声环境以及人居环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围之内。 综上所述，本项目所在地周围环境较好，符合白山市交通发展规划与环境功能区划要求，项目所在区域尚有一定环境容量，综合考虑本项目选址是合理的。

- 环境管理与监测

本项目在建设期和营运期都会对沿线地区的生态环境、自然环境、社会经济环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，这就需要及时采取保护措施减轻或消除不利影响。在本工程建设期和营运期进行环境管理和环境监测，其目的是检验工程环境影响评价的结论是否正确，监督工程的各项环保措施得以实施，监测各项环保设施的实际效果，使之更好的保护环境，促进三效益的协调发展。 1、环境管理机构 为保证本项目环保规划的实施及施工建设期环保对策与措施的顺利实施，建设项目的环境管理工作应由该段公路的管理部门专人负责。在项目营运期必须建立相对健全和独立的环境管理机构，配备专职的环境管理人员，以加强和提高各项环境保护法律、法规的执行力度。 2、环境管理机构职责 （1）认真贯彻执行国家和省内的有关环境保护法律、法规、方针和政策； （2）负责监督环境保护措施的实施计划和编写，负责监督环境影响报告表中所提出的各项环保措施的实施和执行情况； （3）负责营运期因突发事故而造成的污染事故处理，制定应急措施，处理好与环保有关的来信来访； （4）对营运期环境管理应逐步实现程序化、文件化管理，并持续改进。 3、环境管理计划的主要内容 （1）本项目营运期的环境管理工作由本段公路的管理部门承担，并设专人管理，主要负责所管辖路段内的一切环保工作。 （2）公路营运期的环境监测工作建议委托当地环境监测站承担。 （3）建议委托当地环保局负责公路的环境监理与检查工作，主要工作内容主要为对公路竣工后的环境保护措施的验收。 本项目实施过程中的环境管理计划详见表31。 表31 环境管理计划 阶段; 环境问题; 减缓措施; 实施机构; 负责 机构. 施工期; 废气; 施工设置围挡，粉状材料密封运输、遮盖防尘布，现场随时洒水降尘等; 施工单位; 施工单位. 噪声; 选用低噪声设备，夜间禁止施工，原理环境敏感点施工等. 废水; 在施工场地设置沉淀池对产生的施工废水进行沉淀处理，上清液用于洒水除尘，沉淀物与建筑垃圾一同处理. 固体废物; 施工期产生的建筑垃圾应及时清运，送市政府指定的建筑垃圾堆放场处理；施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一处置，避免随意抛弃。. 营 运 期; 运输管理; 对于危险品的运输管理，公路管理部门将通过等级制度加以管理; 白山市交通运输开发投资有限公司; 白山市交通运输开发投资有限公司. 车辆管理; 上路车辆要求必须符合国家汽车尾气排放标准. 公路维护; 合理安排维修时间. 环境监理; 有专人负责及时清除路面障碍物保证交通安全. 4、环保投资及“三同时”验收 本项目营运期环境保护验收情况详见表32。 表32 “三同时”验收一览表 序号; 污染物; 污染治理措施; 验收要求. 1; 汽车尾气; 道路维护，道路两侧种植绿化带等; 达标排放. 2; 噪声; 设置限速、禁止鸣笛标识，加强道路维护及减震措施; 达标排放. 3; 绿化; 道路两侧边坡进行绿化; ——. 本工程总投资7627.2985万元，环保投资为31万元，占总投资的0.41%。工程环保投资估算见表33。 表33 环保投资一览表 序号; 项目; 污染治理措施; 环保投资（万元）. 1; 施工期; 施工废水; 沉淀池; 2. 扬尘; 洒水降尘、苫布遮盖、高挡板; 2. 施工噪声; 合理安排施工时间，加强重型设备日常维护和基础减振等; 2. 建筑垃圾、弃土及生活垃圾; 建筑垃圾、弃土运送至建筑垃圾指定堆放点；工人生活垃圾收集后送当地指定的生活垃圾堆放处; 3. 2; 运营期; 噪声; 设置限速、禁止鸣笛标识，加强道路维护等; 5. 预留资金; 7. 汽车尾气; 加强道路维护，道路两侧种植绿化带等; 5. 绿化; 道路两侧边坡进行绿化; 5. 合计; --; 31.

- 结论与建议

1、工程概况 本项目为省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目，项目共改造平交道口3处，分别为于六道江镇和七道江镇，项目总投资7627.2985万元。 项目总建设里程2.47km，新建小桥2座，总长62米，新建涵洞3道；设置公铁分离立交3处，共设置平面交叉4处；项目共占地6.35hm2，拆迁房屋11338㎡，拆迁电力、电讯90处。 2、环境现状评价结论 （1）地表水 地表水现状监测结果表明，浑江监测断面能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准要求，地表水环境质量较好。 （2）环境空气 由监测结果可以看出，评价区内非甲烷总烃、TSP、SO2、NO2的浓度标准指数均小于1，环境空气质量可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，说明该区域环境空气质量较好。 （3）声环境 由监测结果表明，各平交道口监测点昼间的声级均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类区的标准要求，夜间有火车经过时噪声均存在超标现象；居民住宅可以分别满足2类及4a类区标准要求。 （4）生态环境 项目周边多为农田，主要以农田生态系统为主，在评价区域内并未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及受保护的野生动植物种群，属于生态环境非敏感区。 3、环境影响预测评价结论 ⑴施工期环境影响分析 ①废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水。 施工过程中产生的废水经沉淀池处理后回用于施工工序，施工人员生活污水进入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，对周围地表水体影响较小。 ②废气 施工期所带来的空气环境影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气。虽然会对周围大气环境造成一定影响，但其随着施工的逐步进展而消退，加上施工现场洒水、施工物料遮盖、运输车辆要严格控制车速、施工现场设置围挡等治理措施，施工期对周围环境影响较小。 ③噪声 施工期噪声主要是由各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的。施工单位在组织施工时，应选用较低噪声的设备，并将施工设备尽量设置离敏感目标较远的位置，在临近敏感目标施工时，朝向敏感目标方向设置移动声屏障，夜间严禁施工，减少施工噪声对敏感目标的影响。施工期噪声对周围声环境的影响是暂时性的，待施工结束后影响也将消失。 ④固体废物 本项目施工过程还要产生一定量的建筑垃圾及弃土，建筑垃圾及弃土运至当地指定的建筑垃圾堆放点处理；施工过程中施工人员也会产生一定量的生活垃圾，收集后送当地指定的生活垃圾堆放处，对周围环境影响较小。 ⑵营运期环境影响预测评价结论 ①废水 营运期水环境污染源主要是路面径流等。根据分析，路面径流对相邻的水体水质基本没有影响，更不会改变现有水质类别，不会影响浑江的水质。 ②废气 营运期环境空气影响主要来自于来往汽车尾气，通过加强道路养护、路面定期洒水抑尘等措施，可有效减缓汽车尾气对周边大气环境的影响。 ③噪声 营运期噪声主要来自于汽车交通噪声。通过加强交通管理、禁止鸣笛、绿化带、居民区处上隔音消声等措施后，对周围声环境影响较小。 根据交通噪声预测结果，本项目路段在近期2019年、中期2025年昼间、夜间的交通噪声均能达标，远期2033年4a类区昼间、夜间的交通噪声均能达标，2类区昼间达标距离为距路中心线30m，夜间达标距离为距路中心线35m。由于铁路红线两侧35m范围内应执行2类标准，所以本项目运营期噪声不超标。 根据敏感点噪声预测结果表明，由于随着营运期的延长，沿线噪声明显增加，但声环境敏感点运营近中远期的昼间、夜间声环境质量标准均可达标。 ④固体废物 项目运营期不产生固体废物。 4、综合评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，本项目属于非盈利性公益事业，其环境效益大于环境损失。本项目的建设改善和加强了区域交通环境，项目的建成对沿线的社会经济发展，村民生活质量和水平，区域资源利用以及基础设施建设带来有利的社会影响，对改善区域交通环境及促进区域社会经济的快速发展具有重要意义。项目的建设对周围地区的生态景观和环境质量产生一定的影响，但在采取一系列环境保护措施和规定后，其对环境的影响程度是可以接受的。因此，从环境保护角度看，本项目选址合理，建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日