白山环审字(表)[2019]39号

关于白山市长辉石油有限公司加油站建设项目环境影响报告表的批复

白山市长辉石油有限公司：

你公司关于《白山市长辉石油有限公司加油站建设项目环境影响报告表审批请示》和委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的《白山市长辉石油有限公司加油站建设项目环境影响报告表》（报批版）已收悉。根据环境报告表的评价结论及专家审查意见，经研究，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

你公司拟投资1100万元在白山市北安大街168号建设一座三级加油站，项目占地面积4846.8㎡，站房面积130m2，油罐区面积240m2，加油区面积1440m2。项目主要工程：单层钢储罐7个，设置防渗池，其中4个20m3柴油储罐，3个15m3汽油储罐，储罐总容积为85m3（柴油折半计算），内设9台潜油泵加油机（加油机带急停按钮，汽油枪带油气回收功能）等其他配套工程。项目厂界东侧和北侧为乡道（居民已拆迁），南侧为201国道，西侧为通化海通物资有限公司办公楼及停车场，项目所在地周围居民已搬迁。本项目年销售汽油800t，柴油1100t。

本项目属于机动车燃料零售项目，符合国家及地方相关产业政策的要求。项目若在防护距离范围内无环境敏感建筑物前提下，项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

- 加强施工期环境管理和污染防治，最大限度减少对周边居民的环境影响。采取有效的污染防治措施，防止施工中废水、扬尘、噪声、固体废物污染环境。合理安排施工时序，优化施工场地布置，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

- 严格落实水污染防治措施。本项目所产生废水为职工生活污水、洗车废水及油罐清洗废水，生活污水、洗车废水经化粪池处理后排入市政管网，经区域污水处理厂处理达标后排放；油罐清洗废水须委托有资质单位清运处理，不排入地表水体。按照《汽车加油站设计与施工规范》、《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）要求，本项目地下油罐采用单层罐加防渗池、双层管道等措施，严格按照环评文件提出的防渗措施做好油罐区、加油区及站内各区域的防渗工作，防止出现泄露或渗漏污染地下水体。

（三）严格落实大气污染防治措施。储油罐采用地下内浮顶式储油罐，并通过安装加油、卸油二级油气回收系统对汽油油气进行控制，使其加油站产生的挥发性有机物浓度达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）要求，及GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中油气无组织排放监控浓度限值（25g/m3）的要求；加强进出车辆管理，控制车辆尾气产生。

（四）严格落实噪声污染防治措施。尽量选择低噪音设备，同时安装基础减震，加强设备的管理和维护；对出入加油区内的机动车严格管理，采取进站减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，再经距离衰减后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类和4a类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。本项目产生的一般固体废物定点存放，按规定妥善贮存和处理，避免对环境造成影响；产生的危险废物（清罐废水、油泥）应委托有资质的单位进行处理和处置，危险废物的贮存、转移、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求进行。

（六）严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保安全管理人员。投入运行后，你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。

（七）制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案，

对工作人员进行风险事故应急预案和防范措施培训，在醒目的位置设置“严禁烟火”等警示标识，落实风险防范措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按照规定进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请白山市环境保护局浑江区分局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督检查。

2019年11月20日

抄送：白山市生态环境局浑江区分局