建设项目环境影响报告表

项目名称：白山市长辉石油有限公司加油站建设项目

建设单位：白山市长辉石油有限公司

编制日期：2019年11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

(1)项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

(2)建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

(3)行业类别--按国标填写。

(4)总投资--指项目投资总额。

(5)主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

(6)结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

(7)预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

(8)审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市长辉石油有限公司加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市长辉石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李爱华 |  |  | 联系人 |  |  | 李邵宇 |  |  |
| 通讯地址 | 白山市北安大街168号（开发区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18104395110 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 134300 |
| 建设地点 | 白山市北安大街168号（开发区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4846.8 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 234 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1100 | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 75 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.82% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019/11 |  |  |  |  |
| 1、项目背景由来 白山市长辉石油有限公司投资1100万元在白山市北安大街168号（开发区）建设白山市长辉石油有限公司加油站建设项目，项目占地面积4846.8m2（批发零售面积2790m2，建筑面积2056.8m2，详见附件，占地范围详见附图），年销售车用汽油750t，柴油1100t。 白山市长辉石油有限公司加油站于2009年建成，未按照规定办理相关环评手续，根据环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)中明确规定，根据《行政处罚法》第二十九条的规定，即违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，不予处罚。建设单位现主动补办环评手续。 依据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号，《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号)的有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业，124 加油、加气站，新建、扩建”，本项目应编制环境影响报告表，因此白山市长辉石油有限公司委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制该项目的环境影响报告表。环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，编制环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 2、编制依据 2.1法律、法规与国务院规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实施； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日实施； 2.2 部门规章及规范性文件 （1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号，《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号)； （2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改）； （3）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号）； 2.3 地方法规、标准与规划 （1）《吉林省环境保护条例》（修正）（2004.7.1）； （2）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； （3）《吉林省用水定额》（DB22/T389-2010）； （4）《吉林省环境保护“十三五”规划》（吉政办发[2017]7号）； （5）《关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2005]13号）； （6）《吉林省环保厅转发环保部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（吉环管字[2012]13号）； （7）《吉林省环保厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》(吉环管字〔2012〕18 号)； （8）《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）； （9）《关于印发〈吉林省建设项目环境影响评价文件分级审批暂行规定〉的通知》(吉林省环境保护厅吉环管字[2014]17 号)； （10）《吉林省人民政府关于印发吉林省“十三五”节能减排综合实施方案的通知》吉政发〔2017〕16号； （11）《吉林省人民政府关于下达各市（州）“十三五”碳排放强度降低目标的通知》吉政明电[2017]1号； （12）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省环境保护“十三五”规划的通知》（吉政办发[2017]7 号）； （13）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》吉政发[2018]15号； （14）《关于加强建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（吉环控字[2008]9号）； （15）《吉林省大气污染防治条例》，2016年7月1日； （16）《吉林省2017年大气污染防治工作计划》； （17）《关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016—2020年）的通知》吉政发〔2016〕23号； （18）《吉林省清洁土壤行动计划》吉政发〔2016〕40号； （19）《吉林市落实水污染防治行动计划工作方案》吉市政函〔2016〕70号； （20）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72 号）； （21）《关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》吉政发〔2016〕22号。 （22）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划(2016-2020年)的通知》吉政发[2016]23号； 2.4 导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （8）《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB50759-2012）； （9）《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订）； （10）《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》。 2.5其他 建设单位提供的资料 2、建设项目概况 2.1 项目概况 项目名称：白山市长辉石油有限公司加油站建设项目 建设规模：项目年销售汽油800t，柴油1100t。 建设单位：白山市长辉石油有限公司 项目性质：新建 投资总额：1100万 建设地点：白山市北安大街168号。 2.2 建设内容及规模 本项目占地面积4846.8m2，站房面积130m2，油罐区面积240m2，加油区面积1440m2。单层钢储罐7个，设置防渗池，其中4个20m3柴油储罐，3个15m3汽油储罐，储罐总容积为85m3（柴油折半计算），为三级加油站。内设9台潜油泵加油机（加油机带急停按钮，汽油枪带油气回收功能）。 表1 本项目建设内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 单层钢结构卧式埋地柴油罐（外设防渗池）; 新建4个柴油储罐，用于柴油的储存; 柴油储罐容积80m3，折合最大储存柴油60.48t. 单层钢结构卧式埋地汽油罐（外设防渗池）; 新建3个汽油储罐，用于汽油的储存; 汽油储罐容积45m3，汽油储罐折合最大储存汽油31.995t. 加油机; 9台潜油泵加油机; 加油机带急停按钮，汽油枪带油气回收功能. 辅助工程; 站房; 新建一栋单层框架结构站房，用于日常经营和办公使用; 建筑面积130m2. 加油罩棚; 新建一座加油罩棚; 网架结构、建筑面积1440m2. 洗车房; 新建一座洗车房; 单层，建筑面积308m2，只对加油站会员提供洗车服务，每天洗车约10辆，年洗车量约为3650量. 防渗池; 设隔池，表面有防渗层; /. 公用工程; 供水系统; 市政供水; 用水量624t/a. 排水系统; 雨污分流管网。雨水由项目区雨水管道排入雨水管道；生活污水、洗车废水经化粪池处理后排入市政管网。; /. 供电系统; 市政供电网供给; 年用电量30万kwh. 环保工程; 废气处理; 1套卸油油气回收系统和9套分散式加油汽油油气回收系统; 卸油油气回收系统处理效率95%、加油油气回收系统处理效率95%. 噪声控制; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带; 降噪10-15dB（A）. 废水处理; 化粪池；站区出入口拦水条及导流沟截水明沟; /. 固废处理; 生活垃圾收集设施；委托储罐清理单位处置; /. 绿化; 种植草皮及树木; 绿化面积234m2. 风险; 设置干粉灭火器、沙子和灭火毯；加油站周边设置实体围墙；事故沙池；管沟进入建筑物处设置密封隔断墙；加油枪采用自封式加油枪；油罐需进行防雷接地，接地电阻不得大于10Ω；设置消防及火灾报警系统；加油站设立严禁打手机和明火的警告牌; 35kg 推车式干粉灭火器2具、4kg 干粉灭火器20具；沙子2 m3；灭火毯5块；消防沙箱容积2 m3. 地下水; 使用单层钢油罐，油罐放置在防渗池内；储油罐内外表面防渗防腐处理；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道；加油站场地硬化; /. 2.3 产品规模 本项目主要原辅材料及用量见表2。 表2 原辅材料及用量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 柴油; t/a; 1100; 专用油罐车运输. 2; 汽油; t/a; 800; 专用油罐车运输. 3; 水; t/a; 624; 市政供水. 4; 电; kwh/a; 30万; 供电网. 5; 洗车; 辆/a; 3650; 对会员提供洗车服务. 6; 龟牌洗车液; 18L/桶; 2. 表3主要原材料储存情况表 序号; 原料及产品名称; 总容积（m3）; 最大储存量（t）; 储存方式. 1; 汽油; 45; 31.995; 埋地油罐储存. 2; 柴油; 80; 60.48; 埋地油罐储存. 注：汽油密度取790kg/m3，柴油密度840kg/m3，充装系数0.9。. 2.5 主要设备 本项目主要设备清单见下表。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 单层钢结构汽油储罐 （外设防渗池）; 15 m3; 个; 3. 2; 单层钢结构柴油储罐 （外设防渗池）; 20 m3; 个; 4. 3; 双枪双油品潜油泵加油机（带油气回收功能）; /; 台; 8. 4; 单枪柴油加油机; /; 台; 1. 5; 潜油泵; /; 个; 6. 6; 带阻火器的呼吸阀; 正压3000Pa，负压2000Pa; 个; 1. 7; 静电接地报警仪; SA-MF; 台; 1. 8; 人体静电释放检测报警仪; PS-A; 台; 1. 9; 液位监测系统; 液位仪控制器及防爆磁致伸缩探棒; 套; 1. 10; 视频监控系统; /; 套; 1. 11; 手提式干粉灭火器; /; 只; 20. 12; 推车式干粉灭火器; /; 台; 1. 13; 消防沙; m3; /; 2. 14; 灭火毯; /; 块; 5. 15; 变压器; /; 台; 1. 16; 全自动洗车机; /; 台; 1. 2.6 公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要为职工生活用水、洗车废水及油罐清洗用水。项目劳动定员8人，职工生活用水量每人0.05m3/d，生活用水量为0.4m3/d(146t/a)。 本项目只对加油站会员提供洗车服务，每天洗车约10辆，年洗车量约为3650量，单车用水量为120L/量，则洗车用水量为438t/a，1.2t/d。 根据《加油站油罐清洗安全技术规程》，下列情况需进行油罐清洗，一是油罐清洗周期一般为三至五年，二是该油罐储另一类油品时，应进行清洗，三是油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火修理的，单次油罐清洗用水量约为罐容的1.2倍。本项目共设7个储油罐，柴油储罐4个，每个储油罐容积均为20m3，单罐单次清洗用水量24m3/次；汽油储罐3个，每个储油罐容积均为15m3，单罐单次清洗用水量18m3/次。7个储油罐清洗总用水量为150m3。 本站供水为城市供水管网提供，能够满足本项目用水需求。 ②排水 本项目所产生废水主要为职工生活污水、洗车废水及油罐清洗废水。 按产排污系数0.8计，生活污水产生量为0.32m3/d（116.8t/a），洗车废水产生量为0.96t/d（350.4t/a），生活污水和洗车废水排入化粪池，经化粪池处理后排入市政管网。油罐清洗废水排水周期一般为三至五年，油罐清洗废水排水率按80%计，7个储油罐清洗后总排放量为120m3/次。油罐清洗工作必须委托资质单位专业处置，油罐清洗废水由资质单位清运处理，不排入地表水体。 （2）供电 项目用电量30万度/年，来自市政供电。 （3）供热 供热采用集中供热，不新增锅炉。 2.7 劳动定员 本项目员工8人，全年工作365天，营业时间每天24h。 - 建设项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，应为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性分析 本项目建设地点位于白山市浑江区北安大街168号，用地性质为批发零售用地（详见附件），项目所在位置中心地理坐标为东经126.462041，北纬41.966161。项目厂界东侧和北侧为乡道（居民已拆迁），南侧为201国道，西侧为通化海通物资有限公司办公楼及停车场，项目所在地周围居民已搬迁。站址选择和站外安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012，2014年版）的相关要求。项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景。项目在建设和营运期间做好噪声、大气防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。因此项目选址可行。 - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）符合性 本项目为加油站建设项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）的规定，对本项目的环境风险源进行了识别、制定了防范措施。本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）关于环境风险评价的要求。 |
| # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 加油站运行多年，单层油罐已按照规定设置了防渗池，加油枪也按照规定设置了油气回收装置。加油站设有洗车服务，现洗车废水处理措施为排入化粪池处理，由于洗车水水量较生活污水水量大，容易对化粪池产生冲击。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 白山市位于吉林省长白山西侧，东经126°7'至128°18',北纬41°21'至42°48'。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国惠山市隔鸭绿江相望。东西相距180公里，南北相距163公里，国境线长454公里。2009年市区面积2736平方公里，行政区土地面积名列全省第三；建成区面积40平方公里；市区61.2万人，占全人口45.6%。目前白山市区非农业人口已达46.7万人，市区的城镇化率达78.8%。全市人口130.8万，全市城镇化率为68%，是东北东部重要的节点城市和吉林省东南部重要的中心城市。 浑江区是吉林省白山市下辖的一个市辖区。地处吉林省东南部，长白山麓（北纬41度30分至42度04分，东经126度07分至126度41分），西接通化市通化县，北于柳河县交界，南与集安市接壤，东临江源县和临江市，东南与朝鲜民主主义共和国隔江相望，边境线长45公里，是白山市府所在地。 本项目建设地点位于白山市浑江区北安大街168号，用地性质为批发零售用地，项目所在位置中心地理坐标为东经126.462041，北纬41.966161。项目厂界东侧和北侧为乡道，南侧为201国道，西侧为空地，项目所在地周围居民已搬迁。本项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800－1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691.3m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。 3、地质 本项目所在区域厂区地势复杂，地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由耕土、粘土、砂砾石组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m不等。侏罗系地层分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻探资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩，为元古界地层。区内未见构造及岩浆岩分布。项目所在区域属季节性冻土，最大冻土深度为1.65m。项目所在区域地震裂度为Ⅵ度。 4、气候与气象 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193d，冰冻深度最大为1.5m。 主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量880mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7-8月份雨量较为集中，约占全年的65%。 5、水文 （1）地表水 浑江为鸭绿江水系我国一侧最大支流，其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。 白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，一般12月至次年3月水量最小，为枯水期，4月下旬至6月下旬为春汛期，7、8月为夏汛，9—11月为平水期，多年平均流量为20.9m3/s。 （2）地下水 本区地下水补给、径流、排泄条件严格受地形地貌、气象水文等条件的制约。本区地下水类型分为第四系孔隙潜水含水层、基岩风化裂隙水含水层、隔水层。 ①第四系孔隙潜水含水层：呈条带状分布在矿区内山间河谷两侧及山间沟谷中，主要为第四系冲、洪积砂、砾石组成，范围小、厚度薄，富水性差，接受大气降水及风化裂隙水补给，区内未见井、泉出露。 ②基岩风化裂隙水含水层：本区含水岩系为太古界鞍山群杨家店组，主要为斜长角闪岩、斜长片麻岩、角闪均质混合岩以及磁铁矿层的上部风化带内。风化裂隙发育中等，风化带深度一般为10～30m，赋水性较弱，接受大气降水补给，是矿床充水的主要来源。基岩风化带以下为新鲜完整岩石隔水层。 ③隔水层（相对）：矿区范围内风化层以下分布的角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩及磁铁矿层，裂隙不发育，透水性差，地下水活动迹象不明显，可视为相对隔水层，区内未见泉水出露。 6、生态环境 （1）生态功能区划 根据《吉林省生态功能区划研究》，本项目位于吉林东部长白山地生态区（III），鸭绿江中低山林特生态亚区（III3），浑江上中游通化—白山城镇和工矿及林农生态功能区（III3-3）。 （2）生态环境概况 本区位于吉林省东南部的龙岗山以东和以南、老岭以西的浑江上、中游地区，由小流域170/181组成，行政单元包括白山市区及其所属的板石、河口、太安、六道江、红土崖，江源县的大阳岔、三岔子、孙家堡子、石人、榆木桥、大石棚子、砟子，通化市市区及其所属乡镇和通化县东部哈尼河小流域及大罗圈河小流域的乡镇：二道江、话筒、江东、金厂、大安、马当、干沟、二密等乡镇。土地面积为2864.69km2，人口密度为109人/km2。 本区东西两翼为中低山，中间为浑江谷地，自南而北形成多个小盆地。发源于老岭的浑江、圈河和发源于龙岗山的哈尼河将地表切割的十分破碎。本区山岭纵横、沟谷交错，地貌多台地，占土地面积的5.27%，丘陵占35.57%，低山占56.94%，中山占2.22%。本区处温带的针阔混交林暗棕壤地带，地带性土壤为暗棕壤，受地形和母岩等因素的影响，土壤类型多为山地，土壤多为暗棕壤、白浆土、石灰岩土，河谷和沟谷的土壤要有草甸土、泥炭土、冲积水稻土，其中冲积土和水稻土占全区土地面积的11.29%。本区自然资源丰富，素有“绿色宝库”之称。森林覆盖率达62.3%，森铃资源十分丰富，珍惜野生动植物资源也十分丰富。资源得天独厚，是全国“五大药库”之一，已查明的药物资源有252科、596属、1133种。经济植物1133中，野生经济动物128中，主要特色经济物产有人参、天麻、五味子、贝母、葡萄、猕猴桃、鹿茸、林蛙和蜂蜜等。矿产资源种类繁多，已查明的矿产资源有76种，探明储量的34中，主要有煤、铁、铜、金、石灰石、大理石、石膏、火山渣等。旅游资源独具特色，境内有白鸡腰子、大阳岔寒武—奥陶系地质自然保护区等自然风光和遗迹景观引人入胜，境内的大小水系依山脉走向遍布全区，水资源总量66.65×108m3。全区群山环抱，河渠较深，地面落差较大，具有修水利和水电、发展优质水稻的资源优势。 本区存在的主要生态问题：①水土流失。目前，全区中度水土流失面积为667.32km2，占全区土地面积的23.29%，是吉林省政府规定的水土流失重点控制区。②森林破坏现象仍然存在。由于局部地区毁林开荒、过渡砍伐、滥砍盗伐、毁林种参等行为，使森林资源和天然植被遭到破坏，降低了森林生态系统蓄水保土、涵养水源的功能。③水资源分布不均，利用率低。虽然全区年降水量达到880mm，人均水资源占有量为2738m3，但水资源的利用率低，仅达36.3%。④浑江中游水质污染严重，高度和极度水污染明安区的面积达2811.65km2，占全区土地面积的98.14%。一些工矿企业和一些药厂的工业废水及城市生活污水不经处理直接排入江河，指示浑江水体呈现Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质情况，如浑江通化市区段的水质多为劣Ⅴ类水体，农药、化肥对土壤和河流的污染呈加重的趋势。⑤矿区开发造成的生态破坏和环境污染问题较为严重。 生态保护目标及发展方向： ①加强城市环境综合治理和城市生态工程建设，提高区域环境质量；严格控制“三废”的排放，实施“蓝天工程”、“碧水工程”和“美化工程”。 ②改善和恢复浑江的水质和水域生态功能；实施通化和白山粮食工业废水和生活污水处理厂的建设工程。 ③保护哈尼河水源和沿江湿地；通过在农村推广可再生清洁能源技术和大力发展生态农业，控制面源污染，重点解决生产、生活和畜禽养殖造成的对生态环境的污染。 ④重点发展区域绿色农业、特色林产业、长白山生态食品和保健食品产业、可持续中药业。 ⑤加大水利工程的兴建，合理调控水资源，提高区域抗灾能力。 ⑥以小流域为单元，进行水土流水的综合治理。 ⑦加强林业建设，调整林相，尽快将其恢复为可持续发展的林业生态系统和林业资源，以保护生物多样性和稀有物种。 ⑧加强矿山生态恢复与治理，建设生态环境友好和谐型工矿。

# 区域环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 由估算结果可知，本项目大气污染物最大地面质量浓度占标率Pmax=2.67%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气环境影响评价等级应为二级，大气环境影响评价范围边长取5km，评价范围见附图。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目除了调查项目所在区域环境质量达标情况外，还应进行补充监测。 （1）空气质量达标区判定： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。根据白山市生态环境局发布的《白山市空气质量监测结果（2019年8月）》显示，白山市2019年8月空气环境细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧最大值分别为：27μg/m³、41μg/m³、10μg/m³、15μg/m³、1.3mg/m³和147μg/m³，全部达标，白山市为空气质量达标区。详见数据下表。 表5 2019年8月白山市白山市空气质量监测结果表μg/m³ （2）环境空气质量补充监测 根据项目的规模和性质，结合地形复杂性、污染源及环境空气保护目标的布局，本项目共补设 2 个环境空气质量现状监测点，监测因子为非甲烷总烃，监测单位为吉林省耀辉环保科技咨询有限公司，监测时间为2019年8月28日-2019年9月3日。 ①监测点布设 本项目在评价范围内共布设2个监测点，监测点情况详见下表，监测点位图见附图。 表 6 环境空气监测点位置一览表 序号; 监测点名称; 与本项目关系; 监测项目; 监测时间. 方位; 距离. 1; 项目所在地; -; -; 非甲烷总烃; 2019年8月28日-2019年9月3日. 2; 康家沟; N; 650m. 监测项目及频次见下表。 表7 监测时间及频率一览表 序号; 污染物; 取样时间; 监测频率; 采样日数; 要求. 1; 非甲烷总烃; 1 小时平均; 每日 4 次; 连续 7 日; 每小时至少有 45 分钟的采样时间. 气温、气压、风向、风速; 连续 7 日同步数据。. 监测分析方法详见下表。 表8 监测分析方法一览表 污染物; 分析方法; 检出限(mg/m3); 方法来源. NMHC; 气相色谱法; 0.07; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）. 本次评价结果见下表。 表9 非甲烷总烃监测结果表 mg/m3 检测日期 检测点位; 8月28日; 8月29日; 8月30日; 8月31日; 9月1日; 9月2日; 9月3日. 项目所在地; 1; 0.30; 0.43; 0.44; 0.34; 0.37; 0.44; 0.30. 2; 0.39; 0.42; 0.39; 0.38; 0.43; 0.39; 0.39. 3; 0.31; 0.42; 0.42; 0.44; 0.40; 0.42; 0.31. 4; 0.31; 0.35; 0.39; 0.39; 0.36; 0.32; 0.31. 康家沟; 1; 0.14; 0.13; 0.14; 0.13; 0.15; 0.15; 0.16. 2; 0.16; 0.15; 0.17; 0.17; 0.13; 0.17; 0.15. 3; 0.17; 0.13; 0.14; 0.15; 0.15; 0.13; 0.17. 4; 0.16; 0.13; 0.14; 0.16; 0.15; 0.14; 0.15. 《大气污染物综合排放标准详解》; 2.0mg/m. 由上表可知，本项目评价范围内非甲烷总烃小时监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定。 2、地表水 根据吉林省环保局吉环管字[2005]13号文件《关于加强和规范建设项目环评工作的通知》中环评利用环境现状数据的有关要求以及区域环评的要求，本环评地表水现状评价引用吉林省赢帮环境监测有限公司2018年12月编制的《施慧达药业集团（吉林）有限公司危险化学品库建设项目监测报告》中的监测数据。 （1）监测点的布设 在浑江上布设2处水质监测点位，见下表及附图。 ## 表10 地表水环境质量现状监测断面布设情况 断面序号; 水体; 断面名称; 断面位置. 1#; 浑江; 红旗村断面; 白山市城市污水处理厂上游500m. 2#; 胜利村断面; 白山市城市污水处理厂下游2.5km. 3#; 六道江镇断面; 白山市城市污水处理厂下游5.5km. （2）监测项目的选择 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类和氟化物共6项监测因子。 （3）监测时间： 2018年12月4日；监测频次：一次。 （4）监测单位：吉林省赢帮环境监测有限公司。 （5）监测结果 地表水监测结果详见下表。 表11 地表水监测结果一览表 单位：mg/L(pH值无量纲 ) 监测点位; 检测项目; 标准限值. 1#白山市城市污水处理厂上游500m; 2#白山市城市污水处理厂下游2.5km; 3#白山市城市污水处理厂下游5.5km. pH; 7.26; 7.35; 7.47; 6-9. BOD5; 3.2; 3.5; 3.9; ≤4. COD; 16; 17; 18; ≤20. 氨氮; 0.521; 0.547; 0.593; ≤1.0. 氟化物; 0.133; 0.178; 0.231; ≤1.0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. L — 表示未检出 （6）评价标准 ②评价标准 根据吉林省地方标准DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》的规定，浑江（七道江屯-大罗圈河口断面），为Ⅲ类水体，所以本项目评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （7）评价方法 采用单项标准指数法对地表水现状监测结果进行评价，评价模式如下： 式中：Ii─第i污染物的标准指数； Ci─第i污染物的实测浓度,mg/L； Coi─第i污染物的质量标准浓度,mg/l。 pH的标准指数公式： SpH,j= SpH,j= 式中：SpH,j—pH值的单项指数； pHj—j点pH值监测值；； pHsd——pH值标准规定的下限值； pHsu——pH值标准规定的上限值。 水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。 （8）评价结果 评价结果见下表。 ## 表12 地表水水质现状评价结果 监测点位; 检测项目. 1#白山市城市污水处理厂上游500m; 2#白山市城市污水处理厂下游2.5km; 3#白山市城市污水处理厂下游5.5km. pH; 0.13; 0.175; 0.235. BOD5; 0.8; 0.875; 0.975. COD; 0.8; 0.85; 0.9. 氨氮; 0.521; 0.547; 0.593. 氟化物; 0.133; 0.178; 0.231. 石油类; -; -; -. 由上评价结果可知：浑江监测断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。 3、声环境 （1）监测点的布设 为了掌握建设项目周围声环境质量现状，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》中的有关规定，并结合周围环境概况，在厂界周围布设4个监测点位。监测布点情况详见下表及附图。 ## 表13 噪声监测点布设 序号; 监测点; 监测目的. 1#; 项目厂界东侧外1m; 了解项目场界东侧声环境现状. 2#; 项目厂界南侧外1m; 了解项目场界南侧声环境现状. 3#; 项目厂界西侧外1m; 了解项目场界西侧声环境现状. 4#; 项目厂界北侧外1m; 了解项目场界北侧声环境现状. （2）监测时间和方法 监测方法：根据GB3096-2008《声环境质量标准》，进行监测。 监测单位：吉林省耀辉环保科技咨询有限公司。 监测时间：2019年9月3日。 （3）评价方法 环境噪声采用等效连续A声级作为噪声评价量，采用直接比较法。 （4）评价标准 监测点为工业集中区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准，南侧国道执行4a类标准。 （5）监测统计结果及评价 本项目噪声监测结果详见下表。 表14 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 昼间; 夜间; 功能区标准. 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧外1m; 52.9; 42.4; 65; 55. 2#; 项目厂界南侧外1m; 53.7; 44.2; 70; 55. 3#; 项目厂界西侧外1m; 54.4; 43.7; 5; 55. 4#; 项目厂界北侧外1m; 52.9; 42.6; 65; 55. （6）评价结论 从本次现状监测结果看，各监测点的等效声级均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》相应声环境功能区标准要求。 - 地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“182、加油、加气站”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，项目地周围无地下水环境敏感区，地下水敏感程度为“不敏感”，评价等级为三级。 - 监测点位布设 根据本项目地下水环境影响评价工作等级，本次共布设3个监测点位。本项目地下水监测点位布设情况详见下表，监测点位置见附图。 表15 地下水环境监测点位布设情况表 序号; 监测断面名称; 断面布设目的. 1#; 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司东侧; 了解项目所在地上游地下水水质情况. 2#; 厂区水井; 了解项目区地地下水水质情况. 3#; 朝阳村; 了解项目所在地下游游地下水水质情况. 白山市整体地势为东北方向高，西南方向低，地下水向西南方向补给浑江，地下水流向应为由东北向西南。根据地下水流向，通化钢铁集团板石矿业有限责任公司东侧水井位于项目所在地上游，朝阳村水井位于项目所在地下游，通过对3个点位的监测，能够了解项目区地下水环境质量现状，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“8.3.3.3现状监测点的布设原则 4）三级评价原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个”，本次地下水监测布点合理。 ## （2）监测时间及单位 于2019年10月30日由吉林省耀辉环保科技咨询有限公司进行监测。 （3）监测项目 pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、阴离子表面活性剂、石油类共9项。 （4）监测结果 地表水监测结果详见下表。 表16 地下水监测结果一览表 单位：mg/L(pH值无量纲 ) 监测点 项目; 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司东侧 （井深：15m）; 厂区水井 （井深：10m）; 解放村 （井深：15m）; 标准限值. pH; 7.23; 7.32; 7.14; 6.5-8.5. 耗氧量（mg/L）; 1.6; 1.4; 1.4; ≤3.0. 氨氮（mg/L）; 0.11; 0.13; 0.14; ≤0.5. 硝酸盐（mg/L）; 9.5; 9.4; 9.8; ≤20.0. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.003L; 0.003L; 0.003L; ≤1.0. 溶解性总固体（mg/L）; 500; 530; 540; ≤1000. 总硬度（mg/L）; 350; 370; 340; ≤450. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.3. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.3. 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L） ### （5）地下水环境质量现状评价 ①评价方法 PpH计算公式如下： (pHj≤7.0) (pHj＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 本次评价采用单因子标准指数法（pH除外）。水质参数的标准指数PpH>1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足其使用要求。 ### 单因子标准指数公式： 式中：Ii─第i污染物的标准指数； Ci─第i污染物的实测浓度，mg/L； Coi─第i污染物的质量标准浓度，mg/L。 ②评价标准 评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。根据项目特性，增加对石油类污染物的评价，由于该标准中对此未做规定，参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A表A.1生活饮用水水质参考指标及限值中的相关规定。 ③评价结果 地下水评价结果详见下表。 表17 地下水评价结果统计一览表 断面; 污染物标准指数. pH; 耗氧量; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 溶解性总固体; 总硬度; 阴离子表面活性剂; 石油类. 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司东侧; 0.15; 0.53; 0.22; 0.48; 0.00; 0.50; 0.78; 0.17; 0.03. 厂区水井; 0.21; 0.47; 0.26; 0.47; 0.00; 0.53; 0.82; 0.17; 0.03. 朝阳村; 0.09; 0.47; 0.28; 0.49; 0.00; 0.54; 0.76; 0.17; 0.03. 由上表可知，各监测项目中各项监测因子标准指数均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附件，本项目属于Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）第6.2.2.1项目占地规模为小型（＜5hm2）。本项目用地性质为批发零售用地，项目所在地为工业集中区，北侧为通化钢铁集团板石矿业有限责任公司的选矿厂和球团厂（白山板石国家矿山公园），项目周围居民均已拆迁，距离本项目最近的居民点为北侧480m的康家沟，项目周围不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标或其他土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感，敏感程度分级见表18。 表18 污染影响性敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地 规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目评价级别为无，因此本项目不需开展土壤环境评价与分析。 6、生态环境 白山市有林地面积14761平方公里，境内森林覆盖率达83%，人均森林蓄积量167立方米，相当于全国人均森林蓄积量的19倍，是中国的主要木材产区之一。联合国“人与生物圈”长白山自然保护区有60%的面积在白山市。境内野生动物350余种，其中国家规定的保护动物东北虎、棕熊、马鹿、猞猁、香獐等珍禽异兽有37种之多。 境内还有2300多种野生植物中，经济植物1500余种，其中人参、灵芝、高山红景天、五加参、天麻、月见草等药用植物900多种，白丁香、铃兰、夜来香、天女木兰等芳香植物200余种，绿色食用植物有木耳、山芹菜、蕨菜、薇菜、松籽、蘑菇等200余种。经济植物以野山参、园参最为著名，人工种植园参已有300多年历史，是全国重要的人参种植、加工、销售集散地。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放情况和周围环境状况，确定主要环境保护目标如下表所示： ### 表20 环境保护目标一览表 序号; 保护类别; 环境保护目标; 环境标准要求. 1; 环境空气; 小板石沟; 西北2110m; 126.443624 41.981315; 100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 鹰咀砬子村; 西北1470m; 126.435471 41.972956; 950人. 康家沟; 北480m; 126.458130 41.974136; 200人. 北安社区; 西1130m; 126.445942 41.966447; 150人. 江北街道; 西1800m; 126.439376 41.960990; 1000人. 白山板石国家矿山公园; 北100m; 126.461413 41.968090; 200人. 长白山花园; 西南1500m; 126.443796 41.957639; 1000人. 宏泰花园; 西南570m; 126.453023 41.961373; 1000人. 艺品童年幼儿园; 西南660m; 126.456370 41.961788; 300人. 于家沟; 东北3000m; 126.487999 41.986291; 150人. 三道湾; 东北2140m; 126.479287 41.984218; 200人. 白山市行政学院; 东北1920m; 126.478965 41.978332; 70人. 劈砬子; 东北2200m; 126.486282 41.976848; 150人. 河口乡; 东880m; 126.476412 41.964341; 50人. 白山市浑江区河口小学; 东南560m; 126.465383 41.961349; 500人. 白山市第九中学; 东南560m; 126.464267 41.960894; 1000人. 河口; 南580m; 126.462164 41.958405; 4000人. 通天沟; 东南930m; 126.476884 41.953219; 30人. 朝阳村; 南1400m; 126.462336 41.951703; 30人. 电厂小区; 西南1400m; 126.451178 41.952182; 4000人. 东兴; 西南2100m; 126.446371 41.947234; 8000人. 吉林省白山市中医院; 西南2800m; 126.439880 41.946604; 1000人. 长白山职业技术学校; 西南2820m; 126.441543 41.945287; 2700人. 2; 环境风险; 小板石沟; 西北2110m; 126.443624 41.981315; 100人; 简单分析. 鹰咀砬子村; 西北1470m; 126.435471 41.972956; 950人. 康家沟; 北480m; 126.458130 41.974136; 200人. 北安社区; 西1130m; 126.445942 41.966447; 150人. 江北街道; 西1800m; 126.439376 41.960990; 1000人. 白山板石国家矿山公园; 北100m; 126.461413 41.968090; 200人. 长白山花园; 西南1500m; 126.443796 41.957639; 1000人. 宏泰花园; 西南570m; 126.453023 41.961373; 1000人. 艺品童年幼儿园; 西南660m; 126.456370 41.961788; 300人. 于家沟; 东北3000m; 126.487999 41.986291; 150人. 三道湾; 东北2140m; 126.479287 41.984218; 200人. 白山市行政学院; 东北1920m; 126.478965 41.978332; 70人. 劈砬子; 东北2200m; 126.486282 41.976848; 150人. 河口乡; 东880m; 126.476412 41.964341; 50人. 白山市浑江区河口小学; 东南560m; 126.465383 41.961349; 500人. 白山市第九中学; 东南560m; 126.464267 41.960894; 1000人. 河口; 南580m; 126.462164 41.958405; 4000人. 通天沟; 东南930m; 126.476884 41.953219; 30人. 朝阳村; 南1400m; 126.462336 41.951703; 30人. 电厂小区; 西南1400m; 126.451178 41.952182; 4000人. 东兴; 西南2100m; 126.446371 41.947234; 8000人. 吉林省白山市中医院; 西南2800m; 126.439880 41.946604; 1000人. 长白山职业技术学校; 西南2820m; 126.441543 41.945287; 2700人. 3; 地表水; 浑江 南330m; 《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准. 4; 声环境; 厂界外 1m; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）中 3 类标准，南侧为4a类标准. 注：白山板石国家矿山公园为通化钢铁集团板石矿业有限责任公司的选矿厂和球团厂。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 1、地表水环境 根据现场调查，本项目评价区域内的主要河流为南330m的浑江。根据《吉林省地表水功能区划》(DB22/388-2004)规定，浑江（七道江屯-大罗圈河口断面）为Ⅲ类水体。因此评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准。标准值详见下表。 ### 表21 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH 无量纲） 污染物名称; Ⅲ类水体标准值; 标准来源. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. ## 2、环境空气 本项目地处白山市浑江区北安大街168号，评价区域空气环境属于二类功能区。环境空气质量标准应执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准。详见下表。 ### 表22 环境空气质量标准限值 污染物; 取值时间; 标准浓度限值; 标准来源. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 短时浓度; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. ## 3、声环境 本项目所在区域为为工业集中区，属于3类声环境功能区，本项目所在区域厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，本项目厂界南侧为201国道，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类区标准。详见下表。 ### 表23 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55; GB3096-2008. 4a类; 70; 55. ## 4、地下水环境质量标准 项目所在区域地表水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水体标准，详见下表。 表24地下水环境质量标准 环境要素; 标准类别; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地下水; Ⅲ类; pH; 6.5-8.5; 无量纲; GB/T14848-2017. 耗氧量; ≤3.0; mg/L. NH3-N; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐; ≤20.0; mg/L. 亚硝酸盐; ≤1.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 总硬度; ≤450; mg/L. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; mg/L. 石油类; ≤0.3; mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目生活污水及洗车废水混合后进入化粪池，经化粪池处理后排入市政管网；油罐清洗工作必须委托资质单位专业处置，油罐清洗废水由资质单位清运处理，不排入地表水体。本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），详见下表。 表25废水排放标准限值 污染物名称; PH; COD; BOD5; 氨氮; SS; LAS; 标准来源. 标准值（mg/L）; 6-9; 500; 300; -; 400; 20; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 2、废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械尾气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。标准值见下表。 表26 本项目施工期废气排放标准限值 标准名称; 项目; 排放标准值. 标准类型; 浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0. SO2; 0.50. NOX; 0.15. 本项目运营期废气主要为非甲烷总烃，无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4 的要求：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m；具体数值见下表。 表27 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度; 标准名称. 非甲烷总烃; 无组织; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）. 油气; 无组织; 25g/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）. 3、噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的相关标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，南侧厂界靠近省道为4a类标准。 表28工业企业环境噪声排放限值 单位dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. /; 70; 55; GB12523－2011. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 4a类; 70; 55. 4、固体废物 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中的有关规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量控制指标 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 由于本项目已建成，故不再对施工期进行分析。 运营期工程分析 本项目为加油站建设项目，项目工艺流程及产污情况详见图2。 图1 工艺流程及产污情况图 （1）项目工艺流程简述： ①油品运输：本项目所售油品均采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。 # ②卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 ③储油工艺：本项目设置7个埋地储罐，其中4个20m³柴油储罐，3个15m³乙醇汽油储罐，均为常压储存。本项目采用单层钢储罐对油品进行储存，罐区设置防渗池。防渗池设隔池，表面设防渗层，采用中粗砂回填。防渗池顶部做防渗处理，防止外部泄漏油品和雨水、地表水渗入池内。顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，卸油口距地面为0.3m。通气管设在罐区南侧，高出地面5m，乙醇汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。 ④加油工艺：加油机为9台潜油泵加油机，汽油加油机为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。 （2）油气回收主要工艺流程简述： 本项目油气回收系统由一次油气回收系统（卸油油气回收系统）、二次油气回收系统（分散式加油油气回收系统）组成。本项目设有一套油气回收系统，包括的一次、二次油气回收装置，油气回收率均为95%。 ①一次油气回收系统 一次油气回收系统是指：在卸油过程中，将挥发的油气通过密闭方式收集到油罐车内，并运回储油库进行油气回收处理的系统。其工作原理见图3。 图2 一次油气回收系统原理图 汽油罐卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，关闭通气管阀门，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 ②二次油气回收系统 二次油气回收系统是指：在给机动车加油过程中，将挥发的油气通过密闭方式收集到埋地油罐内的系统。其工作原理见图4。 图3 二次油气回收系统原理图 在为机动车加油的过程中，真空泵会产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收主要是针对加油机和加油枪的改造，首先将加油枪添加了回气管路，另外，在加油机的终端配备了真空泵，当加油机进行加油时，加油枪会在真空泵的配合下，按气液比1~1.2:1 的比例对油箱内的油气进行回收。 本项目为油罐为单层罐，应设置防渗池。防渗池具体做法是：将油罐置于有防水功能的钢筋混凝土池内，防渗池设于地下，罐池底部及罐池内壁一定高度范围内贴有玻璃钢防渗层，同时，防渗池内汽油、柴油单油罐放置区之间设置有隔池，使各油罐相互隔离，隔池表面设防渗层，采用中粗砂回填。油罐置于防渗池后用沙土覆盖。防渗池内设置有油罐渗漏检测立管（井），站管的下端置于罐池的最低处。防渗池顶部做防渗处理，防止外部泄漏油品和雨水、地表水渗入池内。

主要污染情况： 本项目主要环境影响为运营期环境影响。 一、运营期主要污染工序 1、废气 根据产品生产的特点及工艺流程，建设项目大气污染物主要为储罐呼吸损耗、加油作业损失和成品油卸油损失的非甲烷总烃及汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 根据对大量加油站进行的调查表明，在运油槽车到站后向地下储油罐卸油过程及加油机油枪向汽车油箱加油过程中有少量汽油、柴油以气态形式无组织排放，以非甲烷总烃计。 本项目汽油的无组织排放主要分为储罐呼吸损耗、加油作业损失和成品油卸油损失三个部分；柴油由于挥发性不大，不考虑其小呼吸损失，柴油的无组织排放主要分为加油作业损失和成品油卸油损失两个部分。 本项目加油作业损失和成品油卸油损失量可通过以下大呼吸损耗量进行计算，储罐呼吸损耗量可通过以下小呼吸计算公式进行计算，具体公式如下： ①大呼吸损耗 “大呼吸”损耗的估算公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW：固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量），项目采用内浮顶罐，内浮顶罐的损失量为固定顶罐的20%； KN：周转因子，取决于油罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N－0.7026； KC：产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0），本项目汽油取1.0； M：油蒸气的摩尔质量，g/mol； P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa。 ②汽油小呼吸损耗 拱顶罐的静储蒸发损耗量(小呼吸)估算公式： LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中： LB：固定顶罐的呼吸排放量（kg/a），内浮顶罐的损失量为固定顶罐的20%； D：罐的直径（m）； H：平均蒸气空间高度（m）； △T：一天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP：涂层因子（无量纲），据油漆状况取值在1~1.5之间。 C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1。 本项目通过安装卸油、加油二级油气回收系统对汽油进行控制，该装置对卸油和加油过程中的汽油挥发出的废气回收率可达95%以上。由于柴油挥发性较小，本项目不考虑对柴油安装级油气回收系统。 本项目销售汽油800t/a，柴油1100t/a，根据经验数据测算，加油站建成后，无组织排放的非甲烷总烃废气产生及排放情况见下表。 表29 项目运营后非甲烷总烃排放量一览表 油品种类; 项目; 排放系数; 年通过量或转过量（t/a）; 非甲烷总烃排放量（kg/a）. 汽油; 储油罐呼吸损失; 0.16kg/t通过量; 800; 128. 加油作业损失; 0.12kg/t通过量; 800; 96. 卸油损失; 0.115kg/t通过量; 800; 92. 柴油; 储油罐呼吸损失; 0; 1100; 0. 加油作业损失; 0.0024kg/t通过量; 1100; 2.64. 卸油损失; 0.00135kg/t通过量; 1100; 1.458. -; 合计; -; -; 320.098. （2）汽车尾气 本项目在加油车辆及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小。 2、废水 本项目产生废水主要为员工生活污水、洗车废水及洗罐废水。 （1）员工生活污水 本项目共有职工8人，两班制，每班12小时，年工作时间为365天。本项目无食堂宿舍，员工生活用水按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）第17页，工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班，本项目用水系数按50L/人·d计算，则用水量约为146t/a，产污系数取0.8，则本项目员工产生的生活污水量为116.8t/a，生活污水污染物产生情况见下表。 表30生活污水污染物产生情况表 生活污水; 水量; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 116.8（t/a）; 250; 150; 200; 40. 产生量（t/a）; 0.029; 0.018; 0.023; 0.005. （2）洗车废水 本项目年洗车3650辆，平均每辆车用水120L，则用水量约为438t/a，产污系数取0.8，则本项目员工产生的生活污水量为350.4t/a，类比同类型项目，洗车废水污染物产生情况见下表。 表31 洗车废水污染物产生情况表 洗车废水; 水量; COD; BOD5; LAS; SS; 石油类. 产生浓度（mg/L）; 350.4（t/a）; 244; 34.2; 2.6; 89; 2. 产生量（t/a）; 0.085; 0.012; 0.0009; 0.031; 0.0007. （3）油罐清洗废水 油罐清洗废水排水周期一般为三至五年，本项目以三年1次计，7个储油罐清洗用水总量为150m3/次，油罐清洗废水排水率按80%计，6个储油罐清洗后总排放量为120m3/次。油罐清洗工作必须委托资质单位专业处置，油罐清洗废水由资质单位清运处理，不排入地表水体。 建设项目运营期用排水平衡图见下图。 图4本项目运营期水平衡图（t/a） 本项目产生废水主要为员工生活污水、洗车废水及洗罐废水。本项目产生废水主要污染物源强见下表。 表32 废水产生源强表 污染工序; 水量 （t/a）; 污染物; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 拟采取的处理方式. 员工生活污水; 116.8; COD; 250; 0.029; 经化粪池处理后排入市政管网. BOD5; 150; 0.018. SS; 200; 0.023. 氨氮; 40; 0.005. 洗车废水; 350.4; COD; 244; 0.85. BOD5; 34.2; 0.012. LAS; 2.6; 0.0009. SS; 89; 0.031. 石油类; 2; 0.0007. 洗罐废水; 120t/次; -; -; -; 资质单位清运处理. 3、噪声 本项目运营期加油站不产生噪声，本项目噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，噪声声压值在60dB(A)左右。 4、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾、含油抹布和清罐油泥。 （1）生活垃圾 本项目有员工8人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.46t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 （2）含油抹布 项目运营过程中对油枪进行清洁等会产生废含油抹布，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》，属于HW49其他废物，代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据《危险废物豁免管理清单》属于全程豁免，混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 （3）清罐油泥 加油站定期委托专业油罐清洗公司对油罐进行清洗，产生清罐油泥约0.15t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08“其他生产销售使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，委托资质单位清运。 综上所述，本项目生产运营期的固废产生量见下表。 表33 固体废物产量 序号; 名称; 形态; 属性; 危险代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 固态; 一般固废; -; 1.46. 2; 含油抹布; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.01. 3; 清罐油泥; 固态; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.15.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 污染源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 营运期 | 加油车辆 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 卸油损失、储油罐呼吸损失、加油作业损失 | 非甲烷总烃 | 0.32t/a | 0.32t/a |
| 废水 | 营运期 | 工作人员 | 生活污水 | 116.8t/a | 116.8t/a |
|  |  | 洗车 | 洗车废水 | 350.4 | 350.4 |
|  |  | 洗罐 | 洗罐废水 | 40t/a | 0 |
| 固废 | 营运期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 0 |
|  |  | 清洁 | 含油抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 洗罐 | 清罐油泥 | 0.15t/a | 0 |
| 噪声 |  | 运营期主要噪声源为：油罐车、加油车辆，类比噪声值为60dB（A），经隔声降噪、距离衰减后43-54dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附页） 无。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）汽车尾气 本项目在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，站区四周应加强绿化。 （2）非甲烷总烃 本项目在汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程中均会产生一定的无组织汽油、柴油的排放。 本项目汽油、柴油的无组织排放主要分为大、小呼吸损耗、加油作业损失、成品油跑、冒、滴、漏损失三个部分。本项目拟对汽油安装卸油、加油二级油气回收系统对油气进行控制，对卸油和加油过程中的油气回收率可达95%以上，柴油由于挥发性较小，项目未对其安装二级回收装置。 二级油气回收装置流程简介： ①槽罐车卸油时的油气回收 槽罐车卸油管经卸油阀卸油，同时油气回收软管通入槽罐车，产生的卸油油气经油气回收软管回收至槽罐车内，回收效率≥95%。 ②加油机的油气回收 加油机加油枪连接油气回收软管，加油后剩余油气经加油机的油气回收管回收 至储罐内，回收效率≥95%。 二级油气回收装置所包括的设备设施见下表。 表34 二级油气回收装置设施设备一览表 设施名称; 设备名称. 二级油气回收装置; 油气回收管. 快速软管连接头. 浮球阀. 真空压力盖. 二级油气回收装置流程原理： ①当装满挥发性油料如汽油的储罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。参考有关资料可知，设置有卸油油气回收系统的汽油油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.115kg/t通过量。 ②加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。油气回收系统主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气经由加油枪、抽气马达汇入油罐内。其工作原理系利用外加的辅助动力如真空马达或同步叶片涡轮式真空泵，在加油运转时产生约1200～1400Pa 的中央真空压力，再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气回收。这一系统实施后其回收率可达到95%。参考有关资料可知，设置有加油油气回收系统的汽油加油机加油时烃类有机物平均排放率为0.12kg/t通过量。 ③油品在储存中，由于环境温度的变化，罐内饱和油气也存在着呼吸损失，但是这一部分的排放相对是比较少的。参考有关资料可知，汽油储油罐有机物平均排放率为0.16kg/t 通过量，柴油储油罐基本无储存呼吸损失。 根据上述排放及收集情况，本项目营运期非甲烷总烃废气无组织排放量具体见下表。 表35 非甲烷总烃废气无组织排放量 油品种类; 项目; 年通过量或转过量 （t/a）; 产生系数（kg/t通过量）; 产生量 （kg/a）; 回收率; 排放系数（kg//t通过量）; 排放量 （kg/a）. 汽油; 储油罐呼吸损失; 800; 3.2; 2560; 95%; 0.16; 128. 加油作业损失; 800; 2.4; 1920; 95%; 0.12; 96. 卸油损失; 800; 2.3; 1840; 95%; 0.115; 92. 柴油; 储油罐呼吸损失; 1100; 0; 0; -; 0; 0. 加油作业损失; 1100; 0.0024; 2.64; -; 0.0024; 2.64. 卸油损失; 1100; 0.00135; 1.485; -; 0.00135; 1.485. -; 合计; -; -; 6324.125; -; -; 320.125. 根据上表，本项目非甲烷总烃排放量为0.32t/a，排放速率为0.0365kg/h。 （3）大气环境影响评价预测 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数， 采用附录A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）和第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中， Pi 定义如下： ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， μg/m3； ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。评价工作等级按下表的分级判据进行划分。 表36 大气环境影响评价等级表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一; Pmax≥10%. 二; 1%≦Pmax<10%. 三; Pmax<1%. ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，选取评价基准年作为预测周期，预测时段取连续 1 年，即 2017 年。 ②污染源调查 根据工程分析，本项目计算参数、面源参数及预测结果见下表。 表37 估算模式计算参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 320000. 最高环境温度/℃; 35. 最低环境温度/℃; -25. 土地利用现状类型; 批发零售用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表38 估算模式计算参数一览表 名称; 中心点坐标; 面源海拔高度/m; 面源有效高度/m; 第一条边尺寸/m; 第一条边角度/°; 第二条边尺寸/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 非甲烷总烃; 126.456323; 41.963777; 484.9; 6; 48; 170; 38; 8760; 0.0365. 表39 面源估算模式预测污染物浓度扩散结果表 距源中心下风向距离D（m）; 站区. 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.040600; 2.03. 25; 0.053100; 2.66. 28; 0.053400; 2.67. 50; 0.032800; 1.64. 75; 0.019200; 0.96. 100; 0.013000; 0.65. 125; 0.009580; 0.48. 150; 0.007460; 0.37. 175; 0.006030; 0.3. 200; 0.005020; 0.25. 225; 0.004270; 0.21. 250; 0.003700; 0.18. 275; 0.003240; 0.16. 300; 0.002880; 0.14. 325; 0.002580; 0.13. 350; 0.002330; 0.12. 375; 0.002120; 0.11. 400; 0.001940; 0.1. 425; 0.001780; 0.09. 450; 0.001650; 0.08. 475; 0.001530; 0.08. 500; 0.001430; 0.07. 525; 0.001330; 0.07. 550; 0.001250; 0.06. 575; 0.001180; 0.06. 600; 0.001110; 0.06. 下风向最大质量浓度及占标率%; 0.053400; 2.67. D10%最远距离/m; -. 由估算结果可知，本项目大气污染物最大地面质量浓度占标率Pmax=2.67%，根据表31判定，本项目大气环境影响评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气环境影响评价范围边长取5km，评价范围见附图。 根据预测结果，本项目无超标点。本项目已建成运行多年，根据实际检测结果，本项目空气质量达标，因此，不需设置大气环境防护距离。 根据《挥发性有机物污染防治技术政策》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知等相关文件的要求，储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统，油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备，油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。本项目设置二级油气回收系统，采用单层内浮顶罐，油品的储存、输送能够满足挥发性有机物控制措施的要求。 综上所述，本项目大气污染物能够达标排放，不会改变项目所在区域大气环境功能区划二级水平。 2、地表水环境影响分析 （1）员工生活污水 本项目共有职工8人，两班制，每班12小时，年工作时间为365天。本项目无食堂宿舍，员工生活用水按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）第17页，工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班，本项目用水系数按50L/人·d计算，则用水量约为146t/a，产污系数取0.8，则本项目员工产生的生活污水量为116.8t/a，生活污水污染物产生情况见下表。 表40 生活污水污染物产生情况表 生活污水; 水量; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 116.8（t/a）; 250; 150; 200; 40. 产生量（t/a）; 0.029; 0.018; 0.023; 0.005. （2）洗车废水 本项目年洗车3650辆，平均每辆车用水120L，则用水量约为438t/a，产污系数取0.8，则本项目员工产生的生活污水量为350.4t/a，类比同类型项目，洗车废水污染物产生情况见下表。 表41 洗车废水污染物产生情况表 洗车废水; 水量; COD; BOD5; LAS; SS; 石油类. 产生浓度（mg/L）; 350.4（t/a）; 244; 34.2; 2.6; 89; 2. 产生量（t/a）; 0.085; 0.012; 0.0009; 0.031; 0.0007. （3）油罐清洗废水 油罐清洗废水排水周期一般为三至五年，本项目以三年1次计，7个储油罐清洗用水总量为150t/次，油罐清洗废水排水率按80%计，7个储油罐清洗后总排放量为120t/次。类比同类型项目，主要污染物为石油类，COD浓度为50mg/L，BOD5浓度为20mg/L，SS浓度为30mg/L，石油类浓度为80mg/L。油罐清洗工作委托资质单位专业处置，油罐清洗废水由资质单位清运处理，不排入地表水体。不会对周围地表水体产生影响。 本项目生活污水和洗车废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准限值后，排入市政管网，经区域污水处理厂处理达标后排放，对周围环境影响较小。项目废水排放情况见下表。 表42 废水排放情况一览表 污染工序; 水量 （t/a）; 污染物; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 《污水综合排放标准》限值. 员工生活污水; 116.8; COD; 250; 0.029; 212.5; 0.0248; 500. BOD5; 150; 0.018; 136.5; 0.0159; 300. SS; 200; 0.023; 140; 0.0164; 400. 氨氮; 40; 0.005; 3.88; 0.0005; -. 洗车废水; 350.4; COD; 244; 0.85; 207.4; 0.0727; 500. BOD5; 34.2; 0.012; 31.1; 0.0109; 300. LAS; 2.6; 0.0009; 2.6; 0.0009; 20. SS; 89; 0.031; 62.3; 0.0218; 400. 石油类; 2; 0.0007; 2; 0.0007; 20. 洗罐废水; 120t/次; 由资质单位清运处理，不外排. （4）依托白山市污水处理厂可行性 2017年，白山市虹桥污水处理有限公司(白山市污水处理厂)按照中省环保督察要求投资3300万元进行提标改造，通过改造已建设的格栅井、提升泵房、消毒间、加药间、强化除磷工艺、新建膜分离（微滤）深度处理车间，其他利用现有构筑物。将出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准，将现有污水厂处理规模从5.0万m3/d提升到7万m3/d，处理达标后排入浑江。提标改造项目于2018年5月建成投入运行，并于2018年10月通过环保验收。 根据白山市污水处理厂实际运行数据统计结果，白山市污水处理厂运行状况良好，设计规模处理污水量为7万吨/日，现在实际处理规模6.3万吨/日，实际运行负荷约为 90%，收水范围东至东明路；南至福昌街；西至甲一路；北至北园大街；管网收集率85%。各项污染物出水水质均可满足达标排放要求。本项目出水水质低于白山市污水厂进口水质，因此依托白山市污水厂进一步处理本项目新增废水可行。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期加油站不产生噪声，本项目噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，噪声声压值在60dB(A)左右。 （2）噪声影响预测评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)对厂界噪声进行预测评价。 ①预测计算方法 式中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 B、户外声传播衰减计算公式 ②预测结果及影响分析 根据本项目主要噪声源情况，利用叠加和衰减模式计算工程噪声对厂界的噪声贡献值。各厂界噪声影响情况分析见下表。 表43 噪声影响预测结果单位：dB（A） 测点位置; 背景值; 加油区与厂界距离（m）; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 是否达标. 东厂界; 52.9; 42.4; 27; 31.4; 52.9; 42.7; 60; 50; 达标. 南厂界; 53.7; 44.2; 5; 46.0; 54.4; 48.2; 60; 50; 达标. 西厂界; 54.4; 43.7; 90; 20.9; 54.4; 43.7; 70; 55; 达标. 北厂界; 52.9; 42.6; 15; 36.5; 53.0; 43.6; 60; 50; 达标. 由上表可以看出，工程运营后对各厂界的噪声影响较小，厂界噪声值、预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南侧厂界靠近国道满足4a类标准要求，故本项目生产运营期噪声对环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾、含油抹布和清罐油泥。 （1）生活垃圾 本项目有员工8人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.46t/a。 （2）含油抹布 项目运营过程中对油枪进行清洁等会产生废含油抹布，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》，属于HW49其他废物，代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据《危险废物豁免管理清单》属于全程豁免，混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 （3）清罐油泥 加油站定期委托专业油罐清洗公司对油罐进行清洗，产生清罐油泥约0.15t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08“其他生产销售使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，委托资质单位清运。 综上所述，本项目生产运营期的固废产生量见下表。 表44 固体废物产量 序号; 名称; 形态; 属性; 危险代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 固态; 一般固废; -; 0.91. 2; 含油抹布; 固态; 危险废物; HW49900-041-49; 0.01. 3; 清罐油泥; 固态; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.15. 综上所述，本项目一般固废和危险废弃物均能够得到有效处理处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及附件，本项目属于Ⅲ类项目，项目且占地面积＜5hm2，且项目所在地周边的土壤环境为不敏感，评价等级为无，因此本项目不需开展土壤环境评价与分析。 表45污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 6、地下水环境影响分析 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 表46建设项目的地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 根据建设项目类别、地下水环境敏感程度等指标确定，建设项目地下水评价级别判据见下表。 表47建设项目地下水评价级别判据 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“182、加油、加气站”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，项目地周围无上表所列环境敏感区，地下水敏感程度为“不敏感”，评价等级为三级。 （1）水文地质条件 ①地形地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。 区域出露地层主要为太古界、元古界，古生界及新生界仅有部分层位出露。中元古界老岭群珍珠门组为区内白云岩的含矿层；新生界为第四系全新统。区域内岩浆岩出露有燕山早期石英闪长岩、似斑状黑云母花岗岩，脉岩有闪长玢岩脉、石英斑岩脉等。 ②地层岩性与地质构造 a、地层 中元古界老岭群珍珠门组，其上被第四系全新统覆盖。区内出露地层属珍珠门组上段（Pt2zh3）及中段（Pt2zh2）。 b、岩浆岩 珍珠门组上段（Pt2zh3）为细晶白云岩层（Pt2zh3-1），也是区内白云岩矿赋存层位；珍珠门组中段（Pt2zh2）岩性为条带状大理岩及黑色炭质板岩。 c、构造 珍珠门组上段（Pt2zh3）：分布于区内中部，纵贯全区。长1600m，宽700m，厚600m，呈层状；走向北东20-70°，倾向南东110-160°，倾角40-72°。岩性为细晶白云岩，局部石英含量增高，形成夹层，但规模很小。珍珠门组中段（Pt2zh2）：分布于04—06勘探线北端，出露长度大于200m，宽度30—80m。岩性为条带状大理岩及黑色炭质板岩，为矿体底板。 ③水文地质条件 白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。 白山市地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5－1.0m黄土，下部多为2－4m砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。 风化裂隙含水层分布于整个勘探区白云岩矿体中，该层大部分被第四系残坡积薄层覆盖，覆盖层厚度1.50-8.00m，局部直接裸露。裂隙水赋存于含石英细晶白云岩、细晶白云岩矿体的裂隙中，是矿区的主要含水层。裂隙地表较深部发育，裂隙深度一般不超过30m，含水层富性中等。F2正断层推测规模为1000m，控制长为800m。断层揭露最大宽度为51m，向两侧逐渐变小，有尖灭趋势。断层向深部逐渐变窄，该断层内充填物为褐色断层泥、白云岩风化砂及白云岩碎块，其中未见地下水，不导水。 ④地下水补给径流方式 区内主要为河漫滩及一、二级阶地等河谷地貌单元，地势较为平坦，大气降水是地下水的主要补给方式，根据多年降水动态曲线和地下水位动态曲线和浑江江水水位对比表明，只有在汛期有限的时间内，江水补给地下水，大部分时间内地下水补给江河。此外还有基岩山区侧向补给、浑江上游向下游潜流补给、灌溉渗漏补给等。 浑江河谷区处于基岩地质构造的核部，地形较低，两翼为高山，区域地下水由两翼分水岭向核部汇集，一、二级阶地是地下水的径流区。 ⑤工程地质条件 根据地层岩性及岩土体特征等工程地质条件，将本区内岩土体类型划分为薄层状结构岩体组和块状结构体组两种类型： a、薄层状结构岩体组：在本区大范围出露，岩性为薄层灰岩、粉砂岩、粉砂质泥岩及石膏层等，结构面间距小于30 cm，片理发育，抗压强度小于30MPa，岩层稳固性差。 b、块状结构岩体组：在本区局部出露，岩性为厚层灰岩、燧.石灰岩、沥青质灰岩、白云质灰岩及叠层石灰岩。结构面间距一般50-100cm，以Ⅳ、Ⅴ级结构面为主，岩石坚硬，抗压强度75-100MPa，岩体稳固性较好。 ⑥地下水流向 白山市整体地势为东北方向高，西南方向低，地下水向西南方向补给浑江，地下水流向应为由东北向西南，详见附图。 （2）污染途径 地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。项目储存的汽油、柴油在事故情况下泄漏，有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。 包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带黏性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么油品渗漏就会对地下水产生污染。若包气带黏性土厚度虽小，但分布连续、稳定，地下水自然防护条件相对就好些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为黏土、亚黏土、粉土、细砂和中粗砂。 （3）项目对地下水污染分析途径 根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程油品泄漏情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①油罐防渗措施不足，导致油品渗入地下造成地下水的污染； ②工程使用的加油管道防渗措施措施不足，造成油品泄漏； ③卸油防满溢措施不足，导致油品泄漏； ④油罐清洗时的废水外泄，导致污染地下水。 （4）本项目泄漏对地下水的影响 正常工况下，本项目不会有大量油品泄漏，仅在加油站作业过程中会有跑冒滴漏油品落在地表，不会对地下水造成污染。因此本项目的预测时段确定为事故状态。本项目储油罐为单层钢储罐，外设防渗池。正常状态下不会有油品泄漏，当因地质塌陷、设备老旧腐蚀（20年以上的设备容易发生腐蚀）等突发情况和事故状态下可能造成油品泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。 类比同类项目设定事故状态如下，假定汽油储罐和柴油储罐同时发生泄漏。 表48 油罐泄漏事故场景设定 储罐; 储罐总容积（m3）; 充装系数; 储量（t）; 泄漏量/占比. 汽油储罐; 45; 0.9; 31.995; 31.995kg/d，0.1%. 柴油储罐; 40; 0.9; 60.48; 60.48kg/d，0.1%. ①预测因子 根据本项目的污染特征确定预测因子为石油类。 ②预测时段 预测时段设定为发生油品泄漏后的100天、360天、720天。 ③预测模式 采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水污染特性选用“连续注入示踪剂-平面连续点源预测模型”，公式如下： 式中：x—距注入点的距离，m； t—预测时间，d； C（x，t）—t时刻在x处污染物浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2； u—水流速度，m/d； Ne—有效孔隙度，无量纲； DL—弥散系数，m2/d； Π—圆周率。 ④计算参数 根据《吉林省白山市环境地质调查报告》中取得的水文地质参数，预测源强数据取自于本项目工程分析。 注入的示踪剂质量（m）—非正常泄漏时间跟企业管理程度有关，项目设有漏油监测系统，当发生泄漏时，很快就会发现，一般不会出现连续一天以上的事故泄漏，故本项目非正常下渗时间按1天计，故注入示踪剂（石油类）质量为92.475kg。 横截面面积—假设裂口为0.01m2。 地下水实际流速确定按下列方法取得： U=K·I/n 式中：U—地下水实际流速； K—渗透系数； I—水力坡度； n—有效孔隙度 表49地下水含水层参数 参数 含水层; 渗透系数（m/d）; 水力坡度（‰）; 有效孔隙度. 厂区含水层; 2; 2; 0.3. 表50计算参数一览表 参数 地下水类型; 实际渗流速度（m/d）; 弥散系数 （m2/d）; 污染源强. 泄漏量（kg）. 孔隙潜水; 0.13; 1.3; 92.475. ⑤地下水石油类污染预测结果 本项目地下水污染物石油类预测情况见下图和下表。 图5 地下水污染物石油类预测结果 表51石油类污染运移距离预测结果表（mg/L） 距离 时间; 100m; 209m; 320m. 100d; 0.364. 360; 0.317. 720; 0.322. 评价区含水层岩性为冲洪积砂、砂砾石，渗透性较好，但水利坡度较缓，地下水流速较缓，弥散性能一般。由表6.2-8和图6.2-2可知，石油类在地下水中运移过程中超标范围情况为：100天超标范围到达100m，360天超标范围到达209m，720d超标范围到达320m。因此本项目事故水池一旦发生泄漏，将会对地下水环境造成严重污染和环境影响，应做好各类废水管线、水池等防腐防渗措施，采取严格的地下水监测措施，及时发现并处理污染事故。 （4）地下水污染防治措施 根据以上主要影响环节分析，本项目采取的地下水污染防治措施主要为：油罐罐体防渗、油罐罐池防渗、输油管线防渗及站场地面防渗。根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中地下工程的防水等级标准，本项目重点防渗区为油罐区和加油区，一般防渗区为其他所有区域，项目采取的具体防渗措施如下。 ①油罐防渗措施 本项目采用单层钢油罐对油品进行储存，设置防渗池，并设有渗漏在线监测系统。一旦发生油品渗漏，在线检测系统立即报警，有效地避免油品进入环境，污染土壤和地下水。 防渗池具体做法是：将油罐置于有防水功能的钢筋混凝土池内，防渗池设于地下，罐池底部及罐池内壁一定高度范围内贴有玻璃钢防渗层，同时，防渗池内汽油、柴油单油罐放置区之间设置有隔池，使各油罐相互隔离，隔池表面设防渗层，采用中粗砂回填。油罐置于防渗池后用沙土覆盖。防渗池内设置有油罐渗漏检测立管（井），站管的下端置于罐池的最低处。防渗池顶部做防渗处理，防止外部泄漏油品和雨水、地表水渗入池内。 油罐采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90%时触动高液位报警装置；进油管设置卸油防溢阀，油料达到油罐容量95%时，卸油防溢阀自动关闭，停止油料继续进罐。高液位报警装置位于站房外墙上，卸油场地附近设声光报警器，有效地防止油品泄露，污染土壤和地下水。油罐区设置围堰，油罐区面积312m，围堰高0.32m，围堰容积为99.84m3。 ②防渗池防渗措施 防渗池为重点防渗区，防水等级为一级，渗层渗透系数≤10-10cm/s。 防渗池池基坑开挖时，大面积开挖至-3.2M标高，然后只开挖1.6m宽基槽至-4.8m标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。地基承载力100kN/m2，管槽的开挖坡角为60°，储罐的覆土层厚度为500mm。 进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管不小于1%的坡度坡向油罐。 ③输油管线防渗措施 埋地加油管道采用双层管道，双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通，能有效地防止内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点被发现，有效地避免油品污染土壤和地下水。 ④加油区、化粪池防渗措施 重点防渗区，采用防渗混凝土层+HDPE防渗层，应确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 ⑤卸油区、站场地面防渗 一般防渗区，防渗措施为：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 ⑥事故防范措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）（2014年版）第10.2.3条加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站，及合建站，可不设消防给水系统。根据条文说明 10.2.3 加油站的火灾危险主要源于油罐，由于油罐埋地设置，加油站的火灾危险就相当低了，而且，埋地油罐的着火主要在检修入孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭火灾；压缩天然气的火灾特点是爆炸后在泄漏点着火，只要关闭相关气阀，就能很快熄灭火灾；地下和半地下LNG储罐设置在钢筋混凝土罐池内，罐池顶部高于LNG储罐顶部，故抵御外部火灾的性能好。LNG储罐一旦发生泄漏事故，泄漏的LNG被限制在钢筋混凝土罐池内，且会很快挥发并向上飘散，事故影响范围小。因此，采用地下和半地下LNG储罐的各类LNG加气站及油气合建站不设消防给水系统是可行的；设置有地上LNG储罐的三级LNG加气站，LNG储罐规模较小，且一般只有1台LNG储罐，不设消防给水系统是可行的。 本站针对油类发生事故时主要采取的应急措施、消防方法为灭火毯、干粉、二氧化碳、砂土、水泥灭火。本项目事故状态下不会产生消防废水、废液。因此，本项目可不设置应急池。 清罐时产生的污水用桶装好后不在站内停留，清罐单位直接装车运输，拉到有处理危险废物资质的单位进行处理。 本项目污染物在潜水层以水平扩散为主，水力坡度2‰，地下水流速缓慢；储油罐年久失修导致泄漏，100d污染物（石油类）扩散超标距离为100m，360天超标范围到达209m，720d超标范围到达320m。项目周边无生活小区，且项目周边用水为市政供水，周围企业不饮用地下水，项目建设不会对周边生活用水造成不良影响。区域地下水流向为自东北向西南南，扩散时地下水超标范围内无地下水敏感目标，在采取防护措施后，项目可满足地下水污染防治措施和管理要求，对区域地下水环境影响较小。 7、可行性分析 （1）产业政策的符合性 本项目属于机动车燃料零售建设项目，根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正2013年），该项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，应为允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。 （2）选址可行性分析 本项目建设地点位于白山市浑江区北安大街168号，用地性质为批发零售用地（详见附件），项目所在位置中心地理坐标为东经126.462041，北纬41.966161。项目厂界东侧和北侧为乡道，南侧为201国道，西侧为空地，项目所在地周围居民已搬迁。站外安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012，2014年版）的相关要求，本项目选址对该标准第4章“站址选择”要求的符合性分析见下表。 表52 本项目选址合理性分析 序号; 《汽车加油加气站设计与施工规范》站址选择要求; 本项目相应情况; 符合性. 1; 加油加气站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求。; 符合. 2; 在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。; 本加油站属于二级加油站。; 符合. 3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目靠近市政道路，所处位置不属城市干道交叉路口。; 符合. 4; 加油站的汽油设备与站外建、构筑物的安全间距（m）不应小于表4.0.4的规定。; 本加油站外主要建构筑物见表22、23，由表可知建构筑物的距离均大于安全距离要求。; 符合. 该站设施与站外建、构筑物距离详见下表。 表53加油站乙醇汽油设备与站外建构筑物的安全距离表（有卸油和加油油气回收系统） 方向; 外部建筑或设施; 加油机（乙醇汽油）; 埋地油罐（乙醇汽油）; 通气管管口（乙醇汽油）. 实际距离（m）; 标准距离（m）; 实际距离（m）; 标准距离（m）; 实际距离（m）; 标准距离（m）. 东; 空地; -; -; -; -; -; -. 南; 公路（主干路）; 8; 5; 44; 5.5; 34; 5. 西; 办公楼; ＞18; 7; ＞25; 7; ＞18; 7. 北; 企业; ＞18; 7; ＞25; 7; ＞18; 7. 注：标准距离为GB50156-2012（2014年版）第4.0.4条中规定的三级加油站的设施与站外建构筑物的最小距离。. 表54 加油站柴油设备与站外建构筑物的安全距离表 方向; 外部建筑或设施; 加油机（柴油）; 埋地油罐（柴油）; 通气管管口（柴油）. 实际距离（m）; 标准距离（m）; 实际距离（m）; 标准距离（m）; 实际距离（m）; 标准距离（m）. 东; 空地; -; -; -; -; -; -. 南; 公路（主干路）; 8; 3; 44; 3; 34; 3. 西; 办公楼; ＞18; 6; ＞25; 6; ＞18; 6. 北; 企业; ＞18; 6; ＞25; 6; ＞18; 6. 注：标准距离为GB50156-2012（2014年版）第4.0.5条中规定的三级加油站的设施与站外建构筑物的最小距离。. 综上所述，本项目选址合理。 （3）规划相符性 本项目设置一次卸油油气回收装置和二次加油油气回收装置，符合《吉林省大气污染防治条例》（2016年7月1日）中相关规定；本项目使用单层钢储油罐，并设置防渗池，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT 50934-2013）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年修订）等规范设计、施工项目储油罐防渗池，符合吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》中“防治地下水污染。加油站地下油罐应于2017 年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。”中的规定。 综上所述，项目符合相关规划要求。 （4）环境影响可接受性分析 本项目所产生废水为职工生活污水、洗车废水及油罐清洗废水，生活污水及洗车废水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。油罐清洗工作委托给专业单位，油罐清洗废水必须委托有资质单位集中处理，不排入地表水体。 本项目废气主要为汽车尾气及卸油油气、加油油气及储罐呼吸非甲烷总烃，汽车尾气产生量很小，经空气稀释后对周围环境影响较小，卸油及加油油气经油气回收装置处理后排放，对周围环境空气影响较小。 本项目运营期主要是加油机噪声及来往机动车所产生的噪声，设备选型时尽量选择低噪音设备，同时安装时做基础减震。加强设备的管理和维护，对出入加油气区内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。本项目产生的噪声再经距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类和4类标准，对声环境影响较小。 本项目固体废物为职工生活垃圾、含油抹布及油罐清理产生的油泥。职工生活垃圾集中收集，含油抹布属于豁免危险废物，与生活垃圾一起定期清运至生活垃圾填埋场处理，油罐清理产生的油泥委托有资质单位进行处理。经此治理措施后，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

# 环境风险分析

1、概述 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，C1.1.1危险物质数量与临界量比值（Q），计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 本项目危险物质为汽油、柴油，根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 ## 表55危险物质数量与临界量比值（Q）表 序号; 危险化学品名称; 临界量（t）; 危险化学品的最大量（t）; q1/Q1; 是否构成重大危险源. 1; 汽油; 2500; 31.995; 0.0128; 否. 2; 柴油; 2500; 60.48; 0.0242. 本项目Q值为0.037＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据确定本项目所涉及的物质潜势判定结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/Tl69-2018）中的判定方法。确定本项目环境风险评价工作等级，环境风险评价工作等级划分依据详见下表。 ## 表56 评价工作等级判定一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面都给出定性的说明。见附录A. 本项目风险评价等级低于三级，仅需要进行简单分析。 ## 表57建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 白山市长辉石油有限公司加油站建设项目. 建设地点; 吉林省; 白山市; 浑江区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度; E 126.462041°; 纬度; N 41.966161°. 主要危险物质及分布; 具体详见“环境风险分析”内容. 环境影响途径及分布. 风险防范措施要求. 填表说明; /. 3、区域敏感目标分布 （1）区域位置 本项目建设地点位于白山市浑江区北安大街168号，用地性质为批发零售用地，项目所在位置中心地理坐标为东经126.462041，北纬41.966161。项目厂界东侧和北侧为乡道，南侧为201国道，西侧为空地，项目所在地周围居民已搬迁。本项目地理位置见附图1。 （2）重点河流 本项目所在区域内重点河流为浑江，根据吉林省质量技术监督局于2005年1月1日发布的DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中功能区划，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 （3）人口集中区及社会关注区分布 对本项目周围居民区等环境敏感目标进行调查，其调查结果详见下表： ## 表58 风险评价范围内环境敏感点分布一览表 序 号; 保护类别; 环境保护目标; 环境标准要求. 1; 环境风险; 小板石沟; 西北2110m; 126.443624 41.981315; 100; 简单分析. 鹰咀砬子村; 西北1470m; 126.435471 41.972956; 950人. 康家沟; 北480m; 126.458130 41.974136; 200人. 北安社区; 西1130m; 126.445942 41.966447; 150人. 江北街道; 西1800m; 126.439376 41.960990; 1000人. 白山板石国家矿山公园; 北100m; 126.461413 41.968090; 200人. 长白山花园; 西南1500m; 126.443796 41.957639; 1000人. 宏泰花园; 西南570m; 126.453023 41.961373; 1000人. 艺品童年幼儿园; 西南660m; 126.456370 41.961788; 300人. 于家沟; 东北3000m; 126.487999 41.986291; 150人. 三道湾; 东北2140m; 126.479287 41.984218; 200人. 白山市行政学院; 东北1920m; 126.478965 41.978332; 70人. 劈砬子; 东北2200m; 126.486282 41.976848; 150人. 河口乡; 东880m; 126.476412 41.964341; 50人. 白山市浑江区河口小学; 东南560m; 126.465383 41.961349; 500人. 白山市第九中学; 东南560m; 126.464267 41.960894; 1000人. 河口; 南580m; 126.462164 41.958405; 4000人. 通天沟; 东南930m; 126.476884 41.953219; 30人. 朝阳村; 南1400m; 126.462336 41.951703; 30人. 电厂小区; 西南1400m; 126.451178 41.952182; 4000人. 东兴; 西南2100m; 126.446371 41.947234; 8000人. 吉林省白山市中医院; 西南2800m; 126.439880 41.946604; 1000人. 长白山职业技术学校; 西南2820m; 126.441543 41.945287; 2700人. 4、危险物质分析 物料理化性质、毒性、易燃易爆特点分析见下表。 表59 汽油物理化学特性、毒性及易燃易爆特性分析表 标识; 中文名; 汽油; 英文名; Gasoline;Petrol. 分子式; 无资料; 危货及UN编号; 31001；1203.1257. 理化特性; 沸点; 40~200℃; 凝固点; 〈-60℃. 相对密度 （水=1）; 0.7~0.79; 相对密度 (空气=1〕; 3~4. 外观性状; 无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，极易混溶于脂肪. 稳定性; 稳定. 主要用途; 用作汽油机的燃料，用于印刷、制鞋等行业，亦用作机械零件去污剂. 燃爆特性; 闪点; -50℃; 爆炸极限; 1.4~7.6%. 自燃点; 255~390℃; 最大爆炸压力; 0.8130Mpa. 火灾危险类别; 甲B; 爆炸危险组别/类别; T3/IIA. 危险特性; 其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 表60 柴油物理化学特性、毒性及易燃易爆特性分析表 标识; 中文名; 柴油; 英文名; Diesel oil. 分子式; 无资料; 危货及UN编号; -. 理化特性; 沸点; 283~338℃; 引燃温度; 257℃. 相对密度 （水=1）; 0.87~0.9; 相对密度 (空气=1〕; -. 外观性状; 稍有粘性的棕色液体. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，极易混溶于脂肪. 稳定性; 稳定. 主要用途; 用作柴油机的燃料，用于机床冷却，刀具润滑。用于锅炉燃烧，火焰喷射器，工矿喷灯、用于小型发电机厂. 燃爆特性; 闪点; 38℃; 燃烧性; 易燃. 自燃点; --; 最大爆炸压力; 0.735Mpa. 火灾危险类别; 甲B; 爆炸危险组别/类别; T2/IIA. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火燃烧。. 5、事故源项分析 （1）加油区 ①由于汽车油箱、加油机密封失效或者工艺管道破损同时管沟密封不严造成油气泄漏，失控的油气遇明火会发生火灾爆炸事故。 ②加油时油品流速过快且静电消除措施不完善造成静电积聚，积聚静电尖端放电，遇油气引发火灾爆炸事故。 ③加油机防爆电机故障、车辆进站未熄火加油等因素，也易引起火灾、爆炸事故。 （2）储油区 ①设备设施故障 油罐与外部管线相连的阀门若由于安装质量差或由于疏忽漏装垫片，或因为使用过程中的腐蚀穿孔，或因油罐底板焊接不良而产生疲劳裂纹，以及安全措施不到位等原因，都可能引起油品泄漏，泄漏的油品遇明火则易导致火灾、爆炸事故；另外油罐在防雷措施失效的情况下遭受雷击、罐区内违章使用明火、油罐检修、清洗时置换不彻底、违规操作等情况，也易引发火灾、爆炸事故。 ②接卸油过程 接卸油品作业时液位监测不准，易造成油罐冒罐；卸油管破裂、密封垫破损、快速接头坚固螺栓松动等易引起油品的跑、冒、滴、漏；取油样和计量油品后未盖好量油孔盖造成油气泄漏，油气遇明火、高热等引发火灾爆炸事故。 油罐车卸油作业时，未按规定连接静电接地设施；卸油速度过快；采用喷溅卸油等，造成静电积聚放电，易引起火灾爆炸事故。 6、事故风险预测 根据对该工程工艺过程及汽油、柴油本身特性分析，本项目运营过程中将存在泄漏造成的火灾或爆炸。储油罐区、输油管线和加油区若出现泄露或渗漏，有可能对地下水体，周边地表水体造成严重的污染，水体一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，泄露油品随地表径流扩散或随消防淋溶液进入周边土壤环境，将造成土壤污染，泄漏、火灾和爆炸将会对周围居民造成安全威胁，燃烧产生的气体会对一定范围内的环境空气造成污染影响。 7、事故风险管理、防治应急措施及应急预案 （1）事故风险管理 加强加油站日常安全操作与安全管理，设备控制系统都是装置稳定运行的附属设备，这些岗位具有较高的技术含量，操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 （2）防治措施 由于加油站存在突发性灾难事故造成的环境污染的风险隐患，概率虽小，但这种环境风险具有持续时间短、危害大、影响范围广、处理处置艰巨、发生频率不确定性等特点，一旦发生，会严重影响人群正常生活、生产秩序，甚至会造成重大伤亡、国家财产的损失。通过科学评价和管理，可将加油站环境风险降到最低程度。 项目为减少环境风险，采取了以下防范措施： ①环境空气污染事件保护目标措施 风险评价范围为3km，根据事故实际情况，环境保护目标人员需撤离。如泄漏的过程中伴随火灾，应根据紧急事件情况进行汇报。加油站站长等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案以及根据火灾爆炸的程度决定是否通知外援和向上级报告。周围环境保护目标受影响程度可根据具体情况判断，事故状态下由指挥中心决定并下达指令撤离，企业上报白山市环保局，根据事故情况逐级上报给白山市环保局、市政府，由白山市政府通知周边事故影响的单位并通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向。 ②水污染事件的应急措施 储油罐和输油管线、加油区和隔油池若出现泄露或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。本项目采取的地下水污染防治措施主要为：油罐罐体防渗、防渗池防渗、输油管线防渗及站场地面防渗。根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中地下工程的防水等级标准，本项目重点防渗区为油罐区、加油区和隔油池，一般防渗区为其他所有区域。项目采用单层钢储罐对油品进行储存，并设置防渗池，同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控，从而可有效的避免渗漏油品进入环境污染土壤和地下水。 ③土壤环境污染事件的应急措施 当油罐、管道等发生泄露时，泄露油品随地表径流扩散进入周边土壤环境，将造成土壤污染。 本项目采取的土壤污染防治措施主要为：油罐罐体防渗、防渗池防渗、输油管线防渗及站场地面防渗。本项目采用单层钢储罐对油品进行储存。该油罐不与土壤发生反应，故油罐内油品不与土壤接触，且油罐区设置围堰 ，采用水泥地面硬化，防水等级为一级，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，要求渗层渗透系数≤10-10cm/s，不会对地下水造成污染，一般防渗区为其他所有区域，一般防渗区各单元要求防渗层渗透系数≤10-7cm/s。故本项目所在区域不会对土壤造成环境影响。 ④火灾后引起的固体废弃物处理 油罐泄露引起的火灾产生泄露处置物等固体废弃物（含油手套、擦油抹布等），根据当地环保部门要求运输到相应有资质的部门集中处理。 ⑤运输车辆、储运对策措施 加强站内运输车辆的管理。按照站内规定路线行使，运输危险化学品的车辆必须专人押运、专营车辆，严禁驾驶员酒后、疲劳、无证驾使车辆进入加油区。严格控制进入加油区车辆的速度，进出站口设置限速带。 严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对项目涉及的危险化学品储、运及使用过程的安全管理，确保安全生产，避免和控制安全事故次生环境污染。 （3）应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保企业财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确的处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。本次环评建议建设单位尽快编制突发环境事件风险应急预案，并到当地环保部门进行备案。 # A、环境污染事故现场处置方案 事故发生时，加油站经理（副经理）应在上级领导到达前，负责环境污染事故现场统一指挥、协调工作，并及时将环境污染情况报告上级部门；加油站应该立即停止一切作业，并由领班员切断加油站总电源；核算员视情况严重程度与外界相关部门保持沟通和联系；计量员负责对环境污染区域布置灭火器等消防器材，疏散加油车辆、用路锥封闭加油站，并做好警戒；加油员在领班员的带领下，用不易产生火花的容器回收污染油品；环境污染事故结束后，加油站经理（副经理）应统计损失，按规定及时上报告；确认加油站安全后，尽快恢复生产。 # B、跑、冒油事故现场处置方案 加油枪发生跑、冒油时，加油站经理（副经理）应负责现场指挥、处置工作；领班员应负责切断与跑、冒油对应加油机电源，停止继续使用该机加油；计量员负责隔离跑冒油车道、警戒，必要时布置灭火器等消防器材；加油员应在领班员带领下，推离跑、冒油加油机附近车辆至站外启动；如果跑、冒油太多，加油员应一面用沙土进行围堵，一面用不易产生火花的容器对油品进行回收，地面上难以回收的油品需用沙土覆盖，待充分吸收油品后清除沙土。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案见下表，供项目决策人参考。建议建议建设单位尽快编制突发环境事件风险应急预案，并到当地环保部门进行备案。 表61 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：首先切断一切火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，切断泄漏源，制止渗漏；避免非应急人员进入事故现场，以免造成人身伤害。尽可能切断泄漏源。用沙袋构筑临时围堰，用沙袋及时对厂区内雨水、污水井进行封堵，事故现场周围设置围堰。委托有资质单位进行大气、水环境跟踪监测，避免泄漏液随雨水污水进入水体，避免造成环境负荷，造成水资源污染和大气污染； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 8、风险评价结论 本项目存在一定的环境风险隐患，但只要本项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。本环评建议加油站通过编制事故应急预案及采取一定的应急处理措施，将本项目的风险降到较低的水平。如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，按照应急预案采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，本项目的环境风险可以接受。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油区 | 非甲烷总烃 | 卸油、加油二级油气回收系统 | 达标排放 |
|  | 汽车 | 汽车尾气 | 无组织，加强站区绿化 |  |
| 水污染物 | 员工生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池处理后排入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 洗车废水 | SS 石油类 LAS |  |  |
|  | 洗罐废水 | 石油类 | 由资质单位清运处理，不外排 |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 清洁 | 含油抹布 | 环卫清运 |  |
|  | 储油罐 | 清罐油泥 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 建设项目运营期噪声主要为加油机及加油车辆产生的噪声，经减振等减噪措施和距离衰减，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4a类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 环境管理与监测计划

为了最大限度地减轻本项目在施工期和运行期对环境的不利影响，确保本项目的各项环保措施顺利实施，必须建立完善的环境管理和监测体系，制定严格的环境管理和监测计划，监督和控制项目施工和运行过程中的各项环保指标，实行清洁生产。 1、环境管理 环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段。限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。 （1）环境管理目标 环境管理计划的制定和实施是工程在施工期和运行期环保措施得以落实的重要保证。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同步实施，使地方环保部门具有可监督的依据。通过环保措施的实施及环境管理，使项目建设对周围环境带来的不利影响降至最低程度。 根据本项目的废水及噪声等产污节点分析，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下： ①确保本项目废水不外排，排入防渗储池，定期清掏。 ②确保各噪声控制设备的正常运行，严格控制进出车辆产生的噪声使厂界噪声值满足国家标准的要求。 （2）环境管理体系 环境管理体系作为加油站管理体系中的一部分，应与之相协调统一。需配备一名环境管理人员，使环境管理很好地贯穿于加油站管理体系的整个过程，并落实到加油站管理的各个层次，把加油站管理与环境管理紧密地结合起立，不但要建立完善的加油站管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使加油站的环境管理工作真正落到实处。 2、环境监测 （1）环境监测任务 根据项目运行期有关环境要素和环境因子的动态变化，制定环境监测计划。目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施提供依据。 （2）监测方法 分析方法主要依据《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》等。 （3）运行期监测计划 运行期监测项目确定为大气、地下水和噪声，根据标准要求进行检测，具体监测计划详见下表。 （1）大气监测计划 监测厂区及下风向，监测项目为非甲烷总烃，每年监测一次，每次两天，每天四次；每次清洗油罐时监测一次。 （2）地下水监测计划 监测点位：厂区内一口水井，详见附图。 定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。 （3）噪声监测计划 厂界四周，每年监测一次，每次监测昼夜。 表62 运行期环境监测计划表 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测时间及频率; 实施 机构; 监督机构. 大气环境; 厂区及下风向; 非甲烷总烃; 每年一次，每次2d，每天4次；每次油罐清洗时监测一次; 当地有资质部门; 环保局. 地下水环境; 厂区水井; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、铁、锰、石油类; 定性监测每周一次；定量监测每季度一次. 声环境; 四周厂界外1m; Leq（A）; 每年一次，每次监测昼夜.

# “三同时”及环保验收

本项目“三同时”验收及环保验收 本项目运营时，应对环保设施进行验收，本项目“三同时”验收见下表。 表63“三同时”验收一览表 污染源分类; 环保措施; 控制目标. 类型; 污染源; 污染防治措施; 验收要求; 验收标准. 废气治理; 卸油、油罐储存、加油; 二级油气回收系统; 配备; 满足《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB50759-2012）. 噪声 治理; 加油机、车辆; 基础减震设施、减速带; 配备; 厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准. 固废; 垃圾桶; 交由环卫部门统一清运; 配备; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 防渗措施; 防渗池、卸区、加油区; 均采取防渗措施（重点防渗区采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层）; 配备; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 环境风险防范措施; 油罐区、加油区; 配备消防器材，设立警示牌；制定厂区内部管理方案和风险应急预案。罐区设置泄漏报警系统; 配备; /. 本项目污染物排放情况见下表。 表64 本项目污染物排放数据清单 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 治理措施; 排放标准. 废气; 卸油、油罐大小呼吸、加油; 非甲烷总烃; 0.0365; 油气回收装置; 《大气污染物综合排放标准详解》. 加油车辆; 汽车尾气; /; 通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; COD; /; 经化粪池处理后排入市政管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. BOD5; /. 氨氮; /. SS; /. 洗车废水; SS; /. 石油类; /. LAS; /. 洗罐废水; 石油类; /; 委托有资质单位清运处理; /. 噪声; 油罐车、加油车辆; 噪声; 43-54dB(A); 采用减震、隔声、降噪设施; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.46t/a; 收集后交由环卫部门统一清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 清洁; 含油抹布; 0.01t/a. 洗罐; 清罐油泥; /; 委托有资质单位处理; /. 本项目环保投资见下表。 表65环保投资一览表 项目; 污染源; 内容; 投资. 废气防治; 卸油、油罐大小呼吸、加油; 一次、二次油气回收装置; 20. 废水防治; 生活污水; 化粪池; 3. 噪声防治; 设备噪声; 基础减震设施; 2. 防渗措施; /; 防渗池、卸油区、加油区采取防渗措施，重点防渗区采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层；厂区地面硬化; 35. 环境风险防范措施; /; 厂区配备消防器材，设立警示牌，罐区设置泄漏报警系统; 15. 合计; 75.

# 结论与建议

一、环评结论 1、项目概况 白山长辉石油有限公司拟投资1200万元在白山市浑江区北安大街168号建设白山长辉石油有限公司加油站建设项目，项目用地性质为批发零售用地。项目占地面积4846.8m2（批发零售面积2790m2，建筑面积2056.8m2，详见附件，占地范围详见附图），站房面积130m2，油罐区面积240m2，加油区面积1440m2。储罐区拟设7个单层钢储油罐（设置防渗池），其中4个20m3柴油储罐，3个15m3乙醇汽油储罐，储罐总容积为85m3（柴油折半计算），为三级加油站。内设9台潜油泵加油机（加油机带急停按钮，汽油枪带油气回收功能）。项目建成后年销售车用汽油800t，柴油1100t。 2、产业政策符合性分析结论 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。 3、选址可行性分析结论 本项目建设地点位于白山市浑江区北安大街168号，用地性质为批发零售用地，项目所在位置中心地理坐标为东经126.462041，北纬41.966161。项目厂界东侧和北侧为乡道，南侧为201国道，西侧为空地，项目所在地周围居民已搬迁。站外安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012，2014年版）的相关要求。项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景。项目在建设和营运期间做好噪声、大气防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。因此项目选址可行。 4、区域环境质量现状 环境空气：根据《吉林省2018年环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量较好，各项因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据补充监测的结果，项目所在地周围本项目评价范围内非甲烷总烃小时监测结果满足《以色列国家环境空气质量标准》中规定，区域大气环境质量较好。 地表水：浑江监测断面各监测因子的标准指数均小于 1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类”标准的要求，说明浑江评价范围内水质较好，有一定地表水环境容量。 声环境：本项目所在区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 地下水环境：评价区域内区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 ①汽车尾气 本项目在加油车辆及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小。 ②卸油及加油油气 本项目非甲烷总烃废气为无组织排放，本加油站拟采用的加油设备较为成熟，储油罐采用地下内浮顶式储油罐并采用了加油、卸油二级油气回收装置，有机废气产生量较少排放量较小，对周围环境影响教小，不会降低周围大气环境功能级别。 （2）废水 本项目所产生废水为职工生活污水、洗车废水及油罐清洗废水，生活污水、洗车废水经化粪池处理后排入市政管网，经区域污水处理厂处理达标后排放对地表水环境影响较小。油罐清洗工作委托给专业单位，油罐清洗废水必须委托有资质单位清运处理，不排入地表水体。 （3）噪声 本项目运营期加油站不产生噪声，本项目噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，经过距离衰减后，经监测厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4a类标准限值，对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目员工生活垃圾、含油抹布收集后，交由环卫部门统一清运；清罐油泥委托洗罐单位清运处理，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 （5）环境风险 本项目存在一定的环境风险隐患，但只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。要求本项目加油站通过编制事故应急预案及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平。如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，按照应急预案采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，本项目的环境风险可以接受。 6、总量控制 本项目不需申请总量控制指标。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理；建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放，对当地环境造成的影响不大。企业应按照环境风险应急预案，在经营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准。因此，从环境保护角度来讲，本项目是可行的。 二、建议 1、加强节能减排和清洁生产措施，本着固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，从源头上尽量减少生活垃圾的产生，垃圾应分类收集以利于回收利用； 2、坚持定期对设备进行维修和保养，维持其正常运行，避免非正常运行的高噪音产生。定期对油罐及输油管道进行检查，避免出现泄漏； 3、企业应及时申请进行竣工环保验收； 4、企业按照环境风险应急预案，严格落实风险防范措施。

预审意见： 经办：签发：盖章 年月日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办：签发：盖章 年月日

审批意见： 经办：签发：盖章 年月日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 厂区平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。