建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司豆制品生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏明明 |  | 联系人 |  |  | 夏明明 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区七道江镇通沟村三社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15844999777 | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 134300 |
| 建设地点 | 白山市浑江区七道江镇通沟村三社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1392豆制品制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 5000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  | -- |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 97 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 9.7 |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2020.2 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 中国是大豆的故乡，中国栽培大豆己有五千年的历史。同时也是最早研发生产豆制品的国家。大多数豆制品是大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。豆制品因其营养丰富，含有大量蛋白质、脂肪、碳水化合物，还含有钙、磷、铁等多种人体所需的矿物质，是大众所推崇的健康食品，深受广大群众的喜爱。 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司于2019年9月注册，总投资1000万元人民币，主要经营豆类农副食品制造业，企业拟在白山市浑江区七道江镇通沟村三社建设一豆制品加工项目，年生产豆制品4500吨/年。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改版）中的有关规定，本项目属于第二项农副食品加工业中第9条豆制品制造（除手工制作和单纯分装外）应编制环境影响评价报告表的项目。受吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司的委托，吉林岚璟环境技术咨询服务中心承担了本项目的环境影响评价工作。根据环评技术导则和环保局对本项目环境影响评价工作的要求，评价单位通过现场踏查和收集有关资料，对厂址所在地环境质量现状和建设项目对环境的影响进行评价，并根据对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施。在报告表的编制过程中，得到了白山市生态环境局及建设单位的大力支持，在此深表谢意。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； （10）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》。 2.2相关文件及技术规范 （1）国家环境保护部44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》； （2）国家生态环境部第1号令关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定； （3）国家发展改革委第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013.3.27）； （4）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （5）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （6）《国家危险废物名录》（2016版）； （7）《吉林省环境保护条例》（2001.1）； （8）《吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）》（吉政办发〔2015〕72号）； （9）《吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）》（吉政发〔2016〕23号）； （10）《吉林省水土保持条例》(2013年修订)； （11）《吉林省大气污染防治条例》（2016年5月27日）； （12）吉林省环保厅吉环管字[2012]18号《吉林省环保厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（2012.12.9）； （13）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； （14）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发〔2018〕15号）。 （15）《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号）. 2.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总则》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 3、项目概况 项目名称：吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司豆制品生产建设项目 建设性质：新建 建设单位：吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司 建设地点：白山市浑江区七道江镇通沟村三社。项目建设位置为原通沟小学，该小学已不再办学，现状地块有原通沟小学遗留建筑物，两处平层砖混建筑（本项目建设期间将拆除），建筑面积约180m2，项目建设用地为集体所有土地，经七道江镇人民政府在国土部门核实，该地块土地性质为建设用地（详见附件）。厂区中心坐标为：东经126.415879北纬41.887425。项目厂区西侧紧邻农田，西侧距离本项目最近民房约70m；北侧46m为民房；东侧紧邻003乡道，隔道路约32m为民房，道路与民房之间为通沟河；南侧约10m为一处手工作坊。厂区地理位置详见附图1，厂区周围情况图详见附图3。 4、总投资及资金来源 项目总投资为1000万元，项目资金全部由企业自筹解决。 5、建设内容 本项目新建豆制品生产厂区，可实现年产豆制品4500吨。本项目占地面积5000m2，建筑面积2360m2。 表1 项目组成一览表 名称; 工程组成; 内容; 结构. 主体工程; 生产车间; 建筑面积800m2; 彩钢结构. 辅助工程; 办公室; 建筑面积220m2; 彩钢结构. 食堂; 建筑面积80m2; 彩钢结构. 污水处理站; 建筑面积160m2; 彩钢结构. 污水储池; 两座加盖封闭式防渗污水储池（350m3/座）占地面积160m2; 砼结构. 锅炉房; 建筑面积80m2，一台1t/h生物质蒸汽锅炉; 彩钢结构. 储运工程; 冷藏库房; 建筑面积150m2，采用R22作为冷媒的制冷设备; 彩钢结构. 原材料库房; 建筑面积670m2; 彩钢结构. 公用工程; 供电; 由市政供电网接入. 供水; 井水. 供暖; 1t/h生物质锅炉. 办公室采用电暖气采暖. 环保工程; 锅炉废水; 厂区绿化、洒水抑尘用水. 生活废水 生产废水; 食堂废水经隔油池处理后随生活废水一同排入企业自建污水处理站(水解酸化+A²/O工艺)，处理后尾水暂存于防渗储池，定期市政环卫罐车清运至白山市虹桥污水处理有限公司进行处理. 废气治理工程; 旋风除尘+布袋除尘器+25m排气筒. 污水处理站及防渗储池共用一根15m排气筒+生物除臭塔. 食堂安装油烟净化器+高于主体建筑排气筒. 固体废物; 封闭储渣存间. 污水站污泥脱水后送肥料厂作为沤肥原料. 噪声治理工程; 装减震及消声设备. 6、主要产品 表2 主要产品一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 干豆腐制品; 1900; 吨. 2; 大豆腐制品; 2500; 吨. 3; 熏制豆制品; 100; 吨. 7、主要生产设备 本项目生产设备清单见表3。 表3 生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 过滤机; 1; 台. 2; 点脑罐; 1; 台. 3; 压榨机; 1; 台. 4; 脱布设备; 1; 台. 5; 煮锅; 1; 台. 6; 真空包装; 2; 台. 7; 杀菌釜; 1; 台. 8; 消毒柜; 1; 台. 9; 提升机; 1; 台. 10; 锅炉; 1; 台; 1t/h生物质锅炉. 11; 纯水机; 1; 台; 反渗透. 12; 泡豆槽; 2; 台. 13; 磨浆机; 1; 台. 14; 污水处理设备; 1; 套; 水解酸化+A²/O工艺. 15; 板框式压滤机; 1; 台. 16; 熏锅; 1; 台; 电加热熏锅，发烟熏料以砂糖为主. 8、原辅材料 项目主要原辅材料消耗详见表。 表4 原辅材料表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 黄豆; 吨; 3000; 其中用于生产干豆腐制品2000吨，用于生产大豆腐制品1000吨. 2; 卤水; 吨; 15. 3; 纯水; 吨; 37687.5. 4; 塑料袋; 万个; 20. 5; 生物质燃料; t/a; 360; 成型生物质燃料，原料厂家以汽车运输至场内. 6; R22制冷剂; L; 50; 场内不存储制冷剂，设备厂家负责维护. 7; 砂糖; 吨; 0.03. 成品干豆腐2000 生产加工 黄豆3000 成品大豆腐2500 固相损失（豆渣含水率68%）3600 卤水15 液相损失66465 纯水71550 图1 物料平衡图 卤水：卤水学名为盐卤，是结晶氯化镁的水溶液，属电解质溶液，可以中和胶体微粒表面吸附的离子的电荷，使蛋白质分子凝聚起来得到豆腐。 R22是氟利昂家族的一员，属于氢氯氟烃类。R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水份存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。R22主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷等制冷设备。 生物质成型燃料属于可燃物质，由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。根据建设单位提供的相关技术材料，本项目所用成型生物质燃料的成分分析详见下表。 表5 成型生物质燃料成分一览表 名称; 单位; 数值. 全水分Mt; %; 8.2. 空气干燥基水分Mad; %; -. 干燥基灰分Ad; %; 2.05. 空气干燥基挥发份Vad; %; 75.06. 收到基挥发份Var; %; 70.95. 干基高位发热量Qgr，d; Kcal; 4564. 收到基低位发热量Qnet，ad; Kcal; 4283. 干基全硫量St，d; %; 0.02. 干基固定碳含量d; %; 20.01. 8、工作制度及劳动定员 本项目共有员工15人，8小时工作制，年生产天数300d。 9、公用工程 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水、生产用水、设备及地面清洗用水、锅炉补水，本项目用水取自地下水。 项目定员15人，生活用水量按人均40L/d计，年工作300d，生活用水为0.6m3/d（180m3/a），食堂用水为0.6m3/d（180m3/a）； 清洗设备及地面用水50.5 m3/d（15150 m3/a），生产环节用纯水238.5m3/d（71550m3/a），纯水制备设备出水比为8:2，纯水制备共需新鲜水361.25t/d（108375 m3/a）。 锅炉补充水2m3/a（600 m3/a）。 项目总用水量364.45m3/a（109335m3/a）。 （2）排水 项目废水主要为生活污水、制备纯水产生的浓水、生产废水、锅炉排污废水、设备及地面清洗废水。 ①生活污水排污系数按80%计算，本项目食堂废水及生活废水0.96m3/d（288 m3/a），排入拟建污水处理站； ②项目纯水制备产生的浓水72.25m3/d（21675m3/a），排入防渗污水储池； ③项目生产废水产生量221m3/d（66300m3/a），排入拟建污水处理站； ④设备清洗废水50m3/d（15000m3/a），排入拟建污水处理站； ⑤锅炉排污废水0.4m3/d（120m3/a），锅炉排污废水为清净下水，用于锅炉炉灰增湿及厂区绿化。 项目废水总量为273.32 m3/d（81996m3/a），进入污水处理站处理废水为271.96m3/d。 企业自建污水处理站，处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准 》中三级标准要求后，由于项目所在区域无市政污水管网，因此建议纯水制备产生的浓水及污水站尾水先进入自建防渗污水储池暂存，防渗污水储池容积需按可容纳两天的废水量建造（350m3×2座）。定期由罐车运往白山市虹桥污水处理有限公司进行处理。企业已与白山市虹桥污水处理有限公司签定废水处理协议，见附件。 图2 项目水平衡图 m3/d （3）供电 本项目所需电力由市政电网供电系统提供，可满足项目用电需求。 （4）供热 本项目生产用热由一台1t/h生物质蒸汽锅炉提供，年消耗生物质燃料360t/a。冬季办公室采暖采用电暖器采暖。 10、工程实施进度计划安排 本项目建设期为2个月， 2020年2月投产。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |

环境现状调查与评价

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、位置境域 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为东经126°07′—128°18′，北纬41°21′—42°49′。全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。 本项目位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社其地理位置详见附图1。 2、水位地质 白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。 市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1-1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。 浑江为白山市范围内的主要水系，它发源于老爷岭山北侧，白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1-2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量4.2亿m3，市区地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西注入浑江，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2-4m。 3、气候与气象 白山市具有明显的北温带大陆性季风气候特征，夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃，年最低气温-35℃，冰冻期193d，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全年33%。 年平均降水量为1000mm，日最大降水量为104.3mm，每年7-8月份雨量较为集中，约占全年的46%。 4、地质地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200m，相对高度在500-700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000-1300m，相对高度500-800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县境内，海拔279.3m。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 一、环境功能区划及评价标准 1、环境空气 本项目位于七道江镇通沟村三社，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定,评价区域环境空气功能区划为二类区，评价标准选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。 2、地表水 本项目所在区域地表水体为浑江。根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，评价区段属于Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》白山政发[2013]5号中的规定，“本次声功能区划分工作中未涉及到的乡镇、村庄等区域，如发生噪声污染事件时，所在区域的乡村村庄，执行1类声环境功能区标准，乡村及镇，执行2类声环境功能区标准。”本项目位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，属于声功能区划中未涉及到的乡镇、村庄，故本项目声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准要求。 二、环境质量现状评价 （1）项目所在区域达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目采用《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的公告》（吉林省生态环境厅公告，2019年第1号）中发布的《2018年各城市空气质量监测数据及达标情况》数据，监测数据情况见表6。 表6 2018年各城市空气质量监测数据及达标情况一览表 城市; 年均浓度（ug/m3）（CO：mg/m3）. PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO; O3. 长春; 33; 61; 16; 35; 1.3; 133. 吉林; 37（未达标）; 63; 15; 27; 1.5; 149. 四平; 38（未达标）; 68; 14; 28; 1.5; 159. 辽源; 34; 48; 13; 27; 1.6; 154. 通化; 28; 54; 16; 26; 1.8; 140. 白山; 32; 59; 21; 22; 1.6; 134. 松原; 27; 61; 7; 16; 1.2; 136. 白城; 28; 50; 10; 16; 1.2; 135. 延吉; 27; 45; 11; 21; 1.2; 130. 标准值; 3; 70; 60; 40; 4; 160. 本项目位于白山市浑江区通沟村，距离白山市2.8km，其区域环境质量与白山市较接近，故本次评价选用白山市2018年城市环境空气质量数据，其达标指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。即本项目区域空气质量为达标区。 （2）其它污染物 其他污染物的监测点位、监测因子、监测时段及监测结果详见表7、表8。 表7 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点位坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离. X; Y. 1#; 30; 600; NOX、TSP 氨气、硫化氢; 2019.8.9- 2019.8.15 共7天; 项目所在地下风向; 500m. 2#; 0; 0; 项目所在地; --. 表8 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 污染物; 项目; 1#; 2#. TSP; 24小时均值范围（μg/m3）; 55-66; 56-63. 1小时均值范围（μg/m3）; ——; ——. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 24小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 22; 21. 1小时均值最大值占相应标准浓度 值的百分比%; ——; ——. PM10; 24小时均值范围（μg/m3）; 46-54; 45-53. 1小时均值范围（μg/m3）; ——; ——. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 24小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 36; 35.3. 1小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; ——; ——. NO2; 24小时均值范围（μg/m3）; 18-23; 19-25. 1小时均值范围（μg/m3）; 16-26; 16-28. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 24小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 28.8; 31.3. 1小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 13; 14. SO2; 24小时均值范围（μg/m3）; 21-27; 22-27. 1小时均值范围（μg/m3）; 17-28; 18-28. 超标率（%）; ——; ——. 最大超标倍数; ——; ——. 24小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 18; 18. 1小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 5.6; 5.6. 氨气; 1小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 未检出; 未检出. 硫化氢; 1小时均值最大值占相应标准浓度限值的百分比%; 未检出; 未检出. 由上表可以看出：监测区域内其他污染物最大浓度占标率均小于100%，满足《环境空气质量表准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此评价区域的环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状评价 （1）地表水评价判定等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 表9 地表水环境影响评价分级判据（摘录） 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染 当量数 /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目排水主要为制备纯水产生的浓水、锅炉废水、生产废水、食堂废水、生活废水。锅炉废水用于厂区绿化用水；食堂废水经隔油池处理后随生活废水排入企业自建污水处理站，生产废水经排入自建污水处理站，经处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准 》中三级标准要求后，纯水制备产生的浓水及污水站尾水先进入自建防渗污水储池（350m3×2座）暂存，每日由罐车运往白山市虹桥污水处理有限公司进行委托处理。本项目废水不直接排放，地表水评价等级参照《环境影响评价技术导则-地表水环境（HJ2.3-2018）中三级B执行。 （2）地表水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中 6.6.3 水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；水污染影响类型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势；本项目地表水评价等级参照三级B，本项目废水不直接排放，故优先采用吉林省生态环境厅2019年1月7日发布的《吉林省2018年12月份重点流域水质月报》（吉林省环境监测中心站）中相关数据。 吉林省重点流域地表水江河有85个国控断面。2018年12月墙缝、镇江口、宁江、松林、哈尔戈、到保大桥、月亮湖下、大山、靠山南楼、新立城大坝、杨家崴子、柳溪村、肖家船口、三家子和西辽河大桥15个断面因冰封期无法监测，图们断面因边防部队设防无法监测，本月共评价了69个断面。与去年同期相比，有21个断面水质好转，占监测断面的30.4%，3个断面水质下降，占监测断面的 4.3%，主要分布在吉林市2个，延边州1个。与上月相比，有14个断面水质好转，占监测断面的20.3%，11个断面水质下降，占监测断面的15.9%。2018年12月，全省地表水江河共评价了69个断面。其中，Ⅰ类～Ⅲ类水质有53个断面，占监测断面的76.8%；Ⅳ类水质有6个断面，占监测断面的8.7%；Ⅴ类水质有4个断面，占监测断面的5.8%；劣Ⅴ类水质有6个断面，占监测断面的8.7%。有7个断面未达到本年度水质目标要求，占断面总数的8.2%。分别是富尔河、白沙滩、砖瓦窑桥、龙家亮子、鲜明村、河清和城子上断面。与去年同期相比，富尔河断面水质类别有所下降，其他6个未达标的断面水质类别没有变化或无法比较。与上月相比，富尔河、白沙滩和河清3个断面水质类别有所下降，砖瓦窑桥断面水质类别明显下降，其他3个未达标的断面水质类别没有变化。 表 10 吉林省 2018 年 12 月国控断面水质状况（节选） 所属城市; 江河名称; 断面名称; 水质类别; 2018 年水质目标; 是否达标; 与上月相比较; 去年同期比较; 主要污染指标. 本月; 上月; 去年同期. 白山市; 头道松花江; 参乡一号桥; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; √; →; →. 抚生渡口; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; √; →; →. 珠子河; 海岛电站坝下; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; √; →; →. 浑江; 太阳岔; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; √; →; →. 西村; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; √; →; →. 民主; Ⅲ; Ⅱ; /; Ⅲ; √; ↓; ○. 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 由上表可知，在白山流域监测断面中水质达到 2018 年水质目标要求，满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中相应标准要求。 （2）地表水环境质量现状调查监测 本项目废水经自建污水处理厂预处理满足白山市污水处理厂进水标准后，白山市虹桥污水处理有限公司进行委托处理，白山市虹桥污水处理有限公司处理达标后排入浑江，故本次环评现状数据引用《白山市扩建4万吨/日污水处理工程环境影响评价报告表》中的监测数据，由吉林省国安环境监测有限公司于2018年1月11日～1月17日的监测数据。 ①监测断面的布设 为了解项目区域地表水水质现状，根据评价区域内河流走向和水域特点，引用地表水监测在新凯河、新凯河北支流布设 4 个监测断面，监测断面具体布设情况详见下表。 表11 引用地表水监测断面布设情况表 河流; 序号; 监测断面位置. 浑江; W1; 白山市污水厂所在地上游500m. W2; 白山市污水厂排污口位置. W3; 白山市污水厂下游1.5km. W4; 项目下游混合断面. ②监测项目 根据纳污水体水质状况，拟确定监测项目为监测项目共选择监测项目有: pH、COD、BODs、NH3-N、 SS、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、动植物油类、石油类、粪大肠菌群，共12项指标。 ③监测时间及数据来源 引用监测数据由吉林省国安环境监测有限公司于2018年1月11日～1月17日的监测数据。 ④采样分析方法 按HJ/T91-2002《地表水和污水监测简述规范》有关规定执行。 ⑤评价方法 采用标准指数法对地表水现状监测结果进行评价，评价模式如下： 式中：Si,j—单项水质评价因子i在第j点的标准指数； Ci,j—水质评价因子i在第j点的监测值，mg/l； Csi—i因子的评价标准，mg/l。 pH的标准指数公式： pHj＞7.0 pHj≤7.0 式中：SpH,j—pH值的单项指数； pHj—j点pH值监测值； pHsu—水质标准中pH值上限； pHsd—水质标准中pH值下限。 当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求 ⑥评价标准 根据受纳水体功能区划，水体断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。 （2）水质监测结果及其评价 本项目对地表水监测结果，详见下表。 表12 引用地表水各监测断面监测结果 单位：mg/L 监测断面; 检测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; LAC; TP; TN; 动植物油; 石油类; 粪大肠杆菌. 1#; 7.49; 17; 3.5; 0.272; 17; 0.05L; 0.039; 0.68; 0.01L; 0.01L; 7000. 2#; 7.51; 18; 3.6; 0.295; 19; 0.05L; 0.041; 0.94; 0.01L; 0.01L; 7900. 3#; 7.47; 17; 3.5; 0.308; 21; 0.05L; 0.047; 0.83; 0.01L; 0.01L; 7900. 4#; 7.5; 18; 3.4; 0.511; 14; 0.05L; 0.01L; 0.786; 0.01L; 0.01L; 700. 表13 引用地表水环境质量监测断面水质功能评价结果 监测断面; 检测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; LAC; TP; TN; 动植物油; 石油类; 粪大肠杆菌. 1#; 0.245; 0.85; 0.875; 0.272; 0.68; -; 0.195; 0.68; -; -; 0.7. 2#; 0.255; 0.9; 0.9; 0.295; 0.76; -; 0.205; 0.94; -; -; 0.79. 3#; 0.235; 0.85; 0.87; 0.308; 0.84; -; 0.235; 0.83; -; -; 0.79. 4#; 0.25; 0.9; 0.85; 0.511; 0.56; -; -; 0.786; -; -; 0.07. 通过监测数据可以看出： 通过监测结果可以看出，本项目收纳水体浑江，各监测断面水质监测结果皆能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，地表水质量良好。 3、声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位的布设 本环评根据厂区平面布置和周围环境状况，在厂界四周均匀布设4个监测点位，详见附图2。 （2）监测单位及时间 本次声环境质量监测由吉林省赢帮环境监测有限公司于2019年09月07日进行现场监测，分昼夜进行监测。 （3）评价标准及方法 根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》白山政发[2013]5号中的规定，“本次声功能区划分工作中未涉及到的乡镇、村庄等区域，如发生噪声污染事件时，所在区域的乡村村庄，执行1类声环境功能区标准，乡村及镇，执行2类声环境功能区标准。”本项目位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，属于声功能区划中未涉及到的乡镇、村庄，故本项目声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准要求。 （4）评价结论 环境噪声监测结果见下表。 表14 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点; 位置; 昼间; 夜间; 标准值. 厂区 四周; 1＃; 东厂界外1m处; 51; 40; 2类区. 2＃; 南厂界外1m处; 52; 41. 3＃; 西厂界外1m处; 53; 42. 4＃; 北厂界外1m处; 52; 42. 采用直接比较的方法评价厂界处的噪声现状值，由上表可知，项目厂界监测点的等效声级值均满足GB3096－2008《声环境质量标准》中2类区标准，评价区域声环境质量良好。 4、地下水质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）总则中，一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目属于附录A中107其他食品制造，环评类型为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中“4、总则， 4.1、一般性原则”指出“根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。” 本项目属于“附录A”中“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不对土壤进行环境影响现状评价。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、天然湿地、饮用水源保护区等特殊保护区。因此，确定本项目环境保护目标详见下表： 表15 本项目环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位 距离; 户数; 坐标; 功能区划; 执行标准. 环境 空气; 通沟屯村民; 南侧46m; 约2户; X：0；Y：-36; 二类; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）. 通沟屯村民; 西侧70m; 约1户; X：-70；Y：-0. 通沟屯村民; 北侧114m; 约70户; X：0；Y：114. 门家沟村民; 北侧890m; 约30户; X：0；Y：890. 老房头沟村; 东北950m; 约10户; X：800；Y：590. 地表水; 浑江; 西侧3.3km; /; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 声环境; 项目所在地; 0-200m; /; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 主要环境控制目标： 根据本项目所处地理位置及周边环境情况，确定其主要环境控制目标为： （1）严格控制本项目锅炉废气排放浓度与排放量，以满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3中相关标准要求；控制本项目污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后满足GB14554-1993《恶臭污染排放物》表2标准后经15m高排气筒排放；保护项目所在区域环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中相关标准要求。 （2）严格控制本项目的厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 （3）严格控制本项目食堂废水经隔油池处理随生活废水排入自建污水处理站，锅炉废水用于厂区绿化及洒水抑尘，生产废水经自建污水处理站处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准 》中三级标准要求，纯水制备产生的浓水同污水站尾水暂存于防渗污水储池，定期由环卫罐车清运处置白山市虹桥污水处理有限公司，保证项目废水不外排。保护评价区域内地表水环境质量符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。 （4）控制本项目的固体废物产生量，一般工业固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单内容。

评价适用标准

环境质量标准： 1、空气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表16 环境空气质量标准浓度限值 单位：µg /m3 编号; 污染物名称; 环境质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时评价; 250. 4; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 5; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; CO（mg/m3）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 7; O3; 日最大8小时评价; 160. 1小时评价; 200. 8; NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D. 9; H2S; 1小时平均; 10. 2、地表水环境 本项目所在区域地表水体为浑江。根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，评价区段属于Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见下表。 表17 地表水环境质量标准 污染物; 单位; 标准值. Ⅲ类; 标准来源. COD; mg/l; ≤20; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准. BOD5; mg/l; ≤4. NH3-N; mg/l; ≤1.0. pH（无量纲）; 无量纲; 6～9. 石油类; mg/l; ≤0.05. 3、声环境 根据《白山市声环境质量标准适用区域划分》可知，本项目所在村镇环境声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 表18 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 污染物排放标准： 1、废气 ①生物质锅炉 本项目生产用热采用1台1t/h生物质锅炉，根据《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）及白山市生态环境局要求，白山市地区生物质锅炉产生的污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉的特别排放浓度限值要求（表3），详见表。 表19本项目锅炉执行排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放标准mg/m3; 标准级别; 标准来源. 颗粒物; 30; 大气污染物特别排放限值; GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》. SO2; 200. NOx; 200. 1t/h生物质锅炉参照执行燃煤锅炉控制要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上. ②食堂油烟 本项目设有员工食堂，为1个基准灶头小型饮食单位。油烟净化设施执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中60%最低去除效率，分别见表20、表21。 表20饮食单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1,3; ≥3,<6; ≥6. 对应灶头总功率(108/); 1.7,<5.0; ≥5.00<10; ≥0. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6; ≥6.6. 表21油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. ③污水处理站恶臭 污水处理站产生的恶臭气体通过生物除臭后经15m高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，详见表22。 表22 污水处理站恶臭排放标准 项目; 排气筒高度; 标准; 单位; 标准来源. 氨; 15m; 4.9; kg/h; GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2标准. 硫化氢; 0.33; kg/h. 2、废水 本项目生产废水经污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，每日由罐车运往白山市虹桥污水处理有限公司进行处理，详见表20。白山市虹桥污水处理有限公司出水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，详见下表。 表23 本项目污水处理站废水排放标准 序号; 污染物; 标准限值; 单位; 标准来源. 1; pH; 6-9; ——; GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准. 2; COD; 500; mg/L. 3; BOD5; 300; mg/L. 4; SS; 400; mg/L. 5; 氨氮; ——; mg/L. 表24《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 序号; 基本控制项目; 一级A标准. 1; 化学需氧量（COD）; 50. 2; 生化需氧量（BOD5）; 10. 3; 悬浮物（SS）; 10. 4; 动植物油; 1. 5; 石油类; 1. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5. 7; 总氮（以N计）; 15. 8; 氨氮（以N计）; 5（8）. 9; 总磷（以P计，2006年1月1日起建设的）; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6-9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 103. 3、噪声 噪声排放限值采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、排放标准要求。 表25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物标准 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）。 # 总量控制指标： 由于我国现无关于“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，参考“十二五”期间要求，确定总量控制因子为： COD、NH3-N、SO2、NOx。 根据本项目特点，本项目污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，纯水制备浓水及污水站尾水由罐车运往白山市虹桥污水处理有限公司委托进行处理，涉及COD：28.72t/a、NH3-N：1.87t/a；项目生产用生物质锅炉，经核算，废气中各污染物排放量为：SO2：0.184t/a，NOX：0.367t/a，烟尘：0.001t/a。企业应以此作为总量控制指标，向当地环境保护主管部门进行申请。

建设项目工程分析

一、施工期工艺流程图 本项目施工工艺流程详见图3。 噪声、粉尘、废水、固废 验收使用 设备安装 装修工程 土建工程 图3 施工工艺流程图 上述过程中主要污染为施工中产生的扬尘、施工设备运行噪声、施工废水及施工垃圾，以及施工时产生的水土流失等生态影响。 二、工艺流程简述及生产工艺流程图 1、本项目干豆腐生产工艺流程如下： ①清洗：先将原料进行清洗，去除表面污物。 ②浸泡：将外购黄豆置于浸泡池加水浸泡，黄豆与水比例为1:6.5，浸泡时间约4h，浸泡过程中约有原料1.5倍质量的水会被黄豆吸收，剩余浸泡水作为废水处理。 ③清洗：浸泡后再次进行清水清洗。 ④磨浆：全自动生产线有一台磨浆机，将完成浸泡的黄豆磨成浆汁，磨浆过程中需加入新鲜水，加水比例为黄豆：水=1:10。磨浆机分有两个出口，一个出口流出豆浆，一个出口产出豆渣。豆渣集中收集出售给附近农户用作饲料。 ⑤煮浆：磨浆过程中产出的豆浆会注入不锈钢锅槽中，利用锅炉提供的热源对豆浆进行加热，通过加热使蛋白质变性，同时起到杀菌作用。 ⑥点卤：在煮熟的豆浆中加入卤水（氯化镁），使豆浆中蛋白质凝聚。 ⑦泼片：将加入卤水的豆浆均匀浇注在包布上，初步成型。 ⑧压榨：将完成浇注的包布有序叠放，置于压榨机下，通过在压榨机下的挤压，会有水分析出，最后干豆腐挤压成型，除去包布后即为成品。 筛选 浸泡 磨浆 点卤 煮浆 压榨 泼片 脱布 废水 废水、固废、噪声 废水 原料 固废 包装 图4干豆腐生产工艺及产污节点图 2、本项目大豆腐生产工艺流程如下： ①清洗：先将原料进行清洗，去除表面污物。 ②浸泡：将外购黄豆置于浸泡池加水浸泡，黄豆与水比例为1:6.5，浸泡时间约4h，浸泡过程中约有原料1.5倍质量的水会被黄豆吸收，剩余浸泡水作为废水处理。 ③清洗：浸泡后再次进行清水清洗。 ④磨浆：全自动生产线有一台磨浆机，将完成浸泡的黄豆磨成浆汁，磨浆过程中需加入新鲜水，加水比例为黄豆：水=1:10。磨浆机分有两个出口，一个出口流出豆浆，一个出口产出豆渣。豆渣集中收集出售给附近农户用作饲料。 ⑤煮浆：磨浆过程中产出的豆浆会注入不锈钢锅槽中，利用锅炉提供的热源对豆浆进行加热，通过加热使蛋白质变性，同时起到杀菌作用。 ⑥点卤：在煮熟的豆浆中加入卤水（氯化镁），使豆浆中蛋白质凝聚。 ⑦压榨：将凝聚后脑状豆腐置于磨具中，压榨沥水，最后脱模成型。 筛选 浸泡 磨浆 点卤 煮浆 压榨 脱模 废水 废水、固废、噪声 废水 原料 固废 包装 图5大豆腐生产工艺及产污节点图 3、本项目熏制豆制品生产工艺流程如下： 项目熏制豆制品采用电加热熏锅熏制，熏锅以电阻丝加热，在设备发烟室将砂糖加热至其产生烟气，通过熏锅内风道让烟气与食品均匀接触，使豆制品熏制上色，糖熏烟气最终通过设备自带静电除烟设备处理后，车间内排放。 熏制豆制品 熏锅内熏制 成品干豆腐 图6熏制豆制品生产工艺及产污节点图 4、冷库制冷 本项目成品临时存放于冷库中，冷库制冷用冷媒为R22（化学名：二氟一氯甲烷）。 本项目使用氟利昂R22为制冷剂，参考《国家环境保护总局办公厅关于新扩改建中央空调器项目使用R－22作为工作介质有关问题的复函》（环办函[2004]55号）中的有关规定：“按照《蒙特利尔议定书》有关规定，我国作为第五款国家（发展中国家）可以生产和使用R-22作为致冷剂到2040年，其间2016年将对生产实施冻结，冻结在2015年的水平，然后逐年淘汰，到2040年生产和消费降到零”，R-22的使用是符合产业政策的。 制冷原理： 制冷过程分为四个阶段：（1）绝热压缩阶段，这个阶段是由压缩机完成的。压缩机将从蒸发器送来的已吸收了热量的低温低压气体经压缩后变成高压高温气体，这个过程极为短暂，被升温气体的热量基本上没有传到外部，故称为绝热压缩；（2）等温压缩阶段，这个阶段由冷凝器完成。高压高温制冷器气体在冷凝器中完全冷凝液化，这段时间仅发生气态到液体的变化，而温度不变，所以这个阶段称为等温压缩；（3）绝热膨胀阶段，这个阶段是在节流装置内完成的，它的作用是节流和降低压力，由于这个阶段时间短，不能吸收外界的热量，所以称为绝热膨胀；（4）等温膨胀阶段，这个阶段是在蒸发器内完成的，由于蒸发器的管径比节流装置大得多，制冷剂的压力突然变小使其迅速蒸发，从外界吸收热量直到完全汽化，由于此阶段温度恒定，所以称为等温膨胀。 三、施工期： 1、废水 施工人员约为20人，生活废水产生量约为0.6t/d，产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮和SS等，其污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：180mg/L，污染物产生量分别为COD：0.00018t/d、BOD5：0.00009t/d、氨氮：0.000018t/d、SS：0.0001t/d，排入厂区内防渗旱厕。施工废水经沉淀后，回用于施工，不会对水环境造成危害性影响。 施工废水主要为施工过程中产生的含有混凝土块、石子、泥浆和砂石的工程废水及工地施工机械经雨水冲刷形成的地面径流，特点是悬浮物含量高，据类比调查，施工废水中悬浮物浓度约为1000-1200mg/L，若长期淤积，易形成水泡、泥潭，给施工作业造成不便，另外含油污水还会随雨水地表径流污染地表水体，因此本环评建议建设单位在施工现场内修建临时沉淀池，经沉淀处理后的施工废水全部回用于施工生产，要求施工现场必须做到废水零排放，保护地表水体不受到污染。 2、废气 （1）扬尘 本项目土石方挖掘过程会产生扬尘；建筑材料和工程废土的堆放，散装粉、粒状材料、散装建材的运输装卸过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘，在有风不利天气条件下，施工扬尘在150m范围内对大气环境造成不利影响，项目施工会对周围环境产生影响。为避免扬尘对周围环境的影响，施工场地应采取相应施工围护等防治措施，如对施工场地采取定期洒水处理，尤其是施工场地出入口，尽量避免运输车辆将废土带出施工场地，同时在施工边界处设置围护栏和施工屏障；建筑材料等在堆积时设堆棚以防风雨，经采取上述措施后，可有效控制施工扬尘的产生，避免对周围环境产生不良影响。 （2）汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输车辆来往施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车等，汽车尾气中主要含有HC、CO、NOx等有害物质，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，只要加强施工期运输车辆的交通管理，鼓励使用乙醇汽油，项目施工期产生的汽车尾气对周围环境空气影响不大。 3、噪声 本项目开始启动后，建筑施工作业中将动用大量的施工作业设备和机械，主要有挖掘机、卡车及装载机等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。这些声源非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，往往会对声环境产生噪声污染，对周围环境造成不良影响，经类比调查得到的常用施工机械在作业时的噪声声级范围详见表26。 表26常用施工机械作业时的声级范围单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声级(5m处). 1; 推土机; 85. 2; 挖掘机; 82. 3; 卡车; 85. 经现场踏查，项目周边100m范围内无环境敏感目标，但施工单位仍应合理安排施工时间，同时建议施工单位采用低噪音的工艺和施工方法，以减少噪声对周围声环境产生影响。 4、固体废物 本项目拆除原有地上建筑物及新建过程中产生的建筑垃圾约72t，送城市指定弃土场。施工期产生的固废物主要包括生活垃圾，产生量约为0.15t。若处置不当，会对周围环境造成二次污染，施工人员生活垃圾定点排放，集中收集，定期由环卫部门统一处理。 四、运营期： 1、生产废水 本项目废水主要为大豆浸泡、清洗过程中产生的废水、豆制品压榨过程中产生的废水及设备、地面清洗废水。本项目生产废水全部进入污水处理站，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“豆制品加工行业”的产污系数计算本项目生产废水及污染物产生情况。项目废水产生量为271m3/d（81300m3/a），废水中COD浓度为5046mg/L，BOD5浓度为2679mg/L，NH3-N浓度为82mg/L。废水中SS类比《连州市祺连农产品有限公司年产450吨腐竹建设项目验收监测报告》生产废水处理前浓度185mg/L。详见表27。 表27本项目生产废水产生量一览表 产品; 污染物指标; 产污系数 （吨/吨-原料）; 原料消耗 （t/a）; 废水量 （t/a）; 污染物浓度mg/l; 产生量（t/a）. 干豆腐及大豆腐制品; 工业废水量; 27.1; 3000; 81300; -; -. COD; 136743g/t·原料; -; 5046; 410.24. BOD5; 72612g/t·原料; -; 2679; 217.8. NH3-N; 2229g/t·原料; -; 82; 6.66. SS; -; -; 185; 15.04. 表28本项目生产废水产生情况一览表 废水产生环节; 产生量 （t/a）; 污染因子; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 洗豆废水; 21000; COD; 170; 3.57. BOD5; 91; 1.91. SS; 6; 0.13. NH3-N; 2.8; 0.06. 浸泡废水; 15000; COD; 3000; 45. BOD5; 1592; 23.88. SS; 109; 1.63. NH3-N; 48.9; 0.73. 磨浆 废水; 9000; COD; 12000; 45. BOD5; 6370; 57.33. SS; 440; 3.96. NH3-N; 195; 1.75. 压榨; COD; 21300; 234.3. BOD5; 5840; 124.39. SS; 400; 8.5. NH3-N; 178; 3.79. 冲洗; 15000; COD; 1300; 19.5. BOD5; 690; 10.35. SS; 48; 0.7. NH3-N; 22; 0.33. 综合生产 废水; 81300; COD; 5046; 410.24. BOD5; 2679; 217.8. SS; 185; 15.04. NH3-N; 82; 6.66. （2）生活污水 本项目劳动定员15人，生活污水、食堂废水产生量分别按0.48m3/d，年工作300d计，生活污水各污染物产生情况见表29。 表29本项目生活污水产生情况一览表 废水产生环节; 产生量 （m3/a）; 污染因子; 污染物浓度（mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 生活污水; 144; COD; 250; 0.36. BOD5; 150; 0.21. SS; 200; 0.28. NH3-N; 30; 0.04. 食堂废水; 144; COD; 250; 0.36. BOD5; 150; 0.21. SS; 200; 0.28. NH3-N; 30; 0.04. 动植物油; 30; 0.04. （3）纯水制备废水 本项目食品制造需用到纯水，纯水制备设备出水比为8:2，共产生浓水72.25m3/d（21675m3/a）。 （4）锅炉排污水 本项目锅炉消耗生物质成型燃料360t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中锅炉排污系数为“0.356吨废水/吨-生物质燃料”，“COD：30g/吨-生物质燃料”经计算，本项目锅炉排污水为120t，COD:0.01t。 本项目废水产生及排放情况汇总见表30。 表30本项目废水产生情况一览表 废水产生环节; 产生量 （t/a）; 污染因子; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 生产 废水; 81300; COD; 5046; 410.24. BOD5; 2679; 217.8. SS; 185; 15.04. NH3-N; 82; 6.66. 生活 污水; 144; COD; 250; 0.36. BOD5; 150; 0.21. SS; 200; 0.28. NH3-N; 30; 0.04. 食堂 废水; 144; COD; 250; 0.36. BOD5; 150; 0.21. SS; 200; 0.28. NH3-N; 30; 0.04. 动植物油; 30; 0.04. 纯水制备废水; 21675; 清洁废水; -; -. 锅炉排污水; 120; COD; 30; 0.01. 本项目自建污水处理站，食堂废水经隔油池处理随生活废水、生产废水一同排入自建污水处理站。处理后尾水中污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，COD排放量28.71t/a，BOD5排放量7.1t/a，SS排放量0.24t/a，氨氮排放量1.87t/a。制备纯水产生的浓水同污水站尾水暂存于防渗污水储池，每日由罐车运往白山市虹桥污水处理有限公司进行委托处理。 2、废气 ①锅炉烟气 项目运营期废气主要为1台1t/h生物质热水锅炉产生的锅炉烟气。锅炉主要用于生产用热，年燃烧生物质燃料约360t/a，生物质锅炉主要废气污染物为SO2、NOx、颗粒物。锅炉污染物排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中产污系数法，产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”。 ①烟气量计算 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》中基准烟气量经验公式速算法，具体公式如下： 其中：Vgy：基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）； Qnet，ar固体燃料/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg） 经计算，锅炉产生的烟气量为2.13×106m3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》中“F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”，经计算锅炉内烟尘的产生量为0.18t/a、SO2产生量为0.184t/a、NOx产生量为0.367t/a，则烟尘产生的浓度为84.5mg/m3，SO2产生浓度为86.2mg/m3、NOx产生浓度为172.2mg/m3。锅炉安装除尘效率为,99%的旋风除尘+布袋除尘器，锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理达标后经25m高排气筒高空排放。经旋风除尘+布袋除尘器处理后的污染排放情况为烟尘的排放量为0.001t/a、SO2排放量为0.184t/a、NOx排放量为0.367t/a，则烟尘产生的浓度为0.85mg/m3，SO2产生浓度为86.2mg/m3、NOx产生浓度为172.2mg/m3。经处理后的污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放限值（烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3）要求。 表31 锅炉排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 排污 系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质; 室燃; 所有规模; 颗粒物（成型燃料）; 千克/吨; 0.5; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨燃料; 17S*; 17S*. 氮氧化物; 千克/吨燃料; 1.02; 1.02. *:产排污系数表中二氧化硫的产物系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。取S=0.03。 ②食堂油烟 本项目设有员工食堂，食堂内部在加工食物过程中产生油烟。油烟中含有几百种污染物，化学成分十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、醛类、杂环化合物、甾族化合物、多环芳烃类等。厨房内部设有1个基准灶头，属小型规模。就餐人数按15人/d计。每人每天食用油耗量按80g计，则食用油消耗量0.36t/a，油烟挥发量按1.0%计，则油烟产生量为3.6kg/a，设排风机1个，风机风量为2000m3/h，年工作日300天，日工作时间约2h，因此油烟产生浓度约3mg/m3，产生的油烟用集风罩收集后统一经小型油烟净化装置处理后达标排放，根据《饮食业油烟排放标准》小型规模的油烟最低去除效率为60％，以此标准计，则经处理后油烟排放浓度约为1.2mg/m3，油烟排放量为1.44kg/a。 ③污水站恶臭 本项目污水处理站在运行过程中会产生恶臭气体，恶臭气体的主要成分为氨和硫化氢。本项目污水处理站产生的恶臭气体经风机引至生物除臭塔（吸附效率70%）处理后经15m高排气筒排放。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，NH3的产生速率为0.027kg/h，产生浓度13.5mg/m3，H2S的产生速率为0.001kg/h，产生浓度0.5mg/m3。 污水处理站恶臭源强见表31。 表31污水处理站恶臭源强一览表 产生部位; 污染物; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 污水处理站; NH3; 0.027; 0.214; 0.0081; 0.064. ### H2S; ### 0.001; ### 0.008; ### 0.0003; ### 0.0024. ④生产异味 本项目熏制豆制品采用熏锅加工，以糖熏进行熏制，糖熏相对于其他烟熏方式的优点是不产生苯并芘等有害致癌气体。项目熏锅为负压箱体设计，熏制结束后烟气经设备自带静电除尘装置处理后，由排气孔车间内排放。静电除尘设备处理效率可达95%，项目熏制食品加工量较小，加强车间换气通风，熏制烟气影响较小。 车间食品加工异味，可通过车间周围喷洒生物除味剂方式减小异味对周边环境带来的影响。 3、噪声 本项目建成后噪声主要来自于设备噪声，源强见下表。 表32 项目主要设备噪声一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 声源位置; 1m处声源源强dB(A). 1; 生物质锅炉; 台; 1; 锅炉房; 60～80. 2; 水泵; 台; 2; 车间; 60～80. 3; 风机; 台; 2; 车间; 60～80. 4; 过滤机; 台; 1; 车间; 60～75. 5; 压榨机; 台; 1; 车间; 60～75. 6; 包装机; 台; 1; 车间; 60～70. 7; 提升机; 台; 1; 车间; 60～75. 8; 磨浆机; 台; 1; 车间; 70～80. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生物质锅炉产生的炉灰，项目约产生炉渣180t/a，炉灰外卖作农肥。生产过程产生豆渣3600t/a。废弃包装1t/a。员工生活垃圾2.25t/a。厨余垃圾2.25t/a。污水处理站淤泥240t/a。 表33 固体废物一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 处置方式. 1; 炉灰; 吨; 180; 做农家肥外卖. 2; 豆渣; 吨; 3600; 做为饲料出售. 3; 废弃包装; 吨; 1; 出售给回收企业. 4; 生活垃圾; 吨; 2.25; 市政环卫定期处理. 5; 厨余垃圾; 吨; 2.25; 交有资质单位处理. 6; 污泥; 吨; 240; 做为有机肥原料出售.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 二氧化硫 | 0.184t/a，86.2mg/m3 | 0.184t/a，86.2mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.18t/a，84.5mg/m3 | 0.001t/a，0.85mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.367t/a，172.2mg/m3 | 0.367t/a，172.2mg/m3 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 3.6kg/a，3mg/m3 | 1.44kg/a，1.2 mg/m3 |
|  | 污水站恶臭 | 氨 | 0.027kg/h 0.602t/a | 0.019kg/h 0.08t/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.001kg/h 0.02t/a | 0.0007kg/h 0.003t/a |
| 水污 染物 | 综合废水 | COD | 5037mg/L，117.95t/a， | 352mg/L 28.71t/a |
|  |  | BOD5 | 2674mg/L，62.62t/a， | 87mg/L 7.09t/a |
|  |  | SS | 186mg/L，4.32t/a， | 3mg/L 0.24t/a |
|  |  | NH3-N | 82mg/L，1.92t/a， | 23mg/L 1.87t/a |
| 固体 废物 | 锅炉 | 炉灰 | 180t/a | 180t/a |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 2.25 t/a | 2.25 t/a |
|  | 食堂 | 厨余垃圾 | 2.25 t/a | 2.25 t/a |
|  | 车间 | 废弃包装 | 1t/a | 1t/a |
|  | 车间 | 豆渣 | 3600t/a | 3600t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 240t/a | 240t/a |
| 噪声 | 本项目建成后噪声主要来自于各种设备噪声，噪声源强在60-80 dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目用地性质为集体所有建设用地，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，故不对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

# 施工期环境影响分析： 本项目建设施工期约为2个月，项目占地面积为5000m2，施工过程中对周围环境产生的影响主要有： （1）施工过程中产生的扬尘、施工动力机械排放的废气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。 （2）各种施工机械，如运输汽车、混凝土搅拌机等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。 （3）施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境产生的影响。 （4）施工中将占用当地土地会造成土地表层因施工而引起的水土流失。 一、环境空气影响分析 施工期的影响主要为建筑材料装卸、输送过程中产生的扬尘，如水泥、建筑用砂、白灰等；施工期建材运输车辆将对施工现场附近环境空气质量造成一定影响。建筑材料装卸时也有一定量的扬尘，但产生量相对分散，只要加强管理，正常情况下不会对周围环境空气质量造成明显影响。施工机械及车辆尾气的排放也会对周围环境空气质量产生一定影响，但只是暂时的、分散的。 本项目施工期环境影响主要是施工扬尘和粉尘对周围环境空气的影响，通过工程分析，施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。根据类比调查，本评价利用建筑施工场地的实测类比资料对大气环境进行影响分析。测定时风速为3.6m/s，测试结果如下：建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍；施工扬尘的影响范围达下风向150m处；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，本环评建议必须加强施工期环境管理，采取减少施工扬尘的相应措施，例如：所有来往施工场地的起尘物料均应用帆布覆盖；施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒，尽量避免对周围环境空气产生影响。 根据《吉林省大气防治污染条例》，施工单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，制定扬尘污染防治方案，并向所在地负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案；施工场地应当设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面、车辆清洗等有效防尘降尘措施。运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。位于设区的市环境敏感区的施工场地，应当安装在线监测设施。在线监测设施的安装和运行费用列入工程概算。施工单位应当在施工场地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。 二、声环境影响分析 1、施工期噪声特征 施工期噪声声源强度一般在80～100dB（A）之间，主要是各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 表34 常用施工机械作业时的声级范围 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级. 土石方阶段; 推土机、挖掘机等; 85—100. 基础阶段; 各种空压机等; 85—100. 结构阶段; 混凝土振捣棒; 80—90. 2、施工机械噪声预测模式 施工噪声可近似为点声源处理。根据点声源噪声衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：——受声点处的声级[dB(A)]； ——受声点处的声级[dB(A)]； ——声源至处的距离（m）； ——声源至处的距离（m）。 3、施工期噪声预测结果 运用上式对施工机械噪声的影响进行预测，结果详见表33。 表35距施工机械不同距离条件下噪声值 单位： dB(A) 机械 名称; 噪声预测值dB(A); 标准dB(A); 达标距离(m). 5m; 10m; 20 m; 40 m; 50m; 60m; 80m; 100m; 200m; 280m; 昼; 夜; 昼; 夜. 空压机; 86; 80; 74; 68; 66; 65; 62; 60; 54; 51; 70; 55; 40; 200. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 65; 62; 60; 54; 51; 40; 200. 振捣棒; 76; 70; 64; 58; 56; 54.4; 52; 50; 44; 41; 10; 60. 挖掘机; 86; 80; 74; 68; 66; 5; 62; 60; 54; 51; 40; 200. 4、施工机械噪声影响分析 如果将施工机械看作点声源，根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)，从上表可以看出：昼间距施工机械40m以外可达到标准；夜间距施工机械200m以外可达到标准限值的要求。本项目最近环境敏感目标距离约32m，要求工地夜间22:00不得施工，施工期的噪声对周围影响较小。 同时，来往于施工现场的运输车辆噪声值一般在70-80dB（A）之间，会对沿线声环境产生一定影响。由于运输量分散，局部区域运输量小，影响时间短。对于运输量稍大的现有道路，车流量会有一定增加，但时间上较为分散，对声环境现状增幅不大，对周围居民影响可以接受。通过采取限速行驶及禁止鸣笛等措施，可将影响降至最低。 三、地表水水环境影响分析 施工人员约为20人，生活废水产生量约为0.6t/d，产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮和SS等，其污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：180mg/L，污染物产生量分别为COD：0.00018t/d、BOD5：0.00009t/d、氨氮：0.000018t/d、SS：0.0001t/d，排入厂区内防渗旱厕。施工废水经沉淀后，回用于施工，不会对水环境造成危害性影响。施工期废水污染物产排情况详见表36。 表36 施工期废水污染物产排情况统计表 废水量（t）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 54; COD; 300; 0.016; 0; 0. BOD5; 150; 0.008; 0; 0. SS; 180; 0.009; 0; 0. NH3-N; 30; 0.0016; 0; 0. 由于本项目施工期污水量较小且污染物成分简单，施工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏由环卫部门清运，施工结束后施工人员将遣散，将不存在施工人员生活污水的环境影响问题。 四、固体废物影响分析 1、生活垃圾 项目施工期施工人员为20人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，则施工人员生垃圾产生量为0.6t。施工中生活垃圾将集中收集，定期由环卫部门统一清运。 2、施工废物 本项目施工废物主要为建筑施工中剩余的水泥、砖、砂等，产生量约为12 t。建筑垃圾统一运至建筑垃圾堆放场，通过上述措施，项目固体物可得到妥善处置，不会产生二次污染。 五、水土流失影响分析 （1）水土流失因素分析 项目建设不仅使地貌、植被被破坏，施工场地周边局部形成较陡的边坡，且改变原有坡面现有的产汇流条件，同时形成新的坡面，若不注意施工场及周边的防护、排水问题，极易造成水土流失。 产生水土流失主要表现在以下几个方面： a.损坏原有水土保持植被，对当地生态环境造成一定程度的破坏，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失。 b.在工程开挖或填方的地段，常造成开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，加重水土流失。 c.施工中堆放的土石方原材料，易产生水土流失。 （2）预测方法 a.预测模型 根据评价区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，预测模型将采用专家预测和经验公式法，预测模型如下： 式中： W1—工程兴建时水土流失量（t）； F1—加速侵蚀面积（km2）； A1—加速侵蚀系数，本工程0.65～2.00； P1—原生地貌土壤侵蚀模数（t/ km2·a）； T1—侵蚀时间（a）。 b.水土流失计算结果及分析 本项目堆场面积为5000m2，按照《侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中给出的地区侵蚀模数500t/km2·a计算。A的取值：施工前取1.0，施工期取1.5，竣工后取0.65，水土流失预测量统计如下表37所示。 表37 水土流失预测量统计表 项目; 加速侵蚀面积（/km2）; 侵蚀模数(t/km2·a); 水土流失时间（a）; 水土流失量（t）. 施工前; 施工期; 背景值; 预测值; 新增量. 建设项目; 0.005; 500; 2000; 0.16; 0.4; 1.6; 1.2. 本工程水土流失主要是施工期土壤扰动等引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅等。厂区土地平整及压实后，所以营运期的水土侵蚀模数和水土流失量也将大大减少。施工期无土石方开挖，本项目不设置临时排土场，尽量不在雨季进行施工，防止水土流失。 （3）预测结果及分析 ①修建临时性围挡封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。 ②增加临时排水措施和沉砂池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间长，且在雨季施工，易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。为减少成本可与永久排水系统设置综合考虑。 ③划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。 # 营运期环境影响分析： 本项目营运中主要的废水为食堂废水、生产废水、生活废水、锅炉废水、纯水制备产生的浓水；废气为生物质锅炉产生的废气、食堂油烟；噪声主要为设备运行噪声；固废主要为锅炉炉灰、豆渣、废弃包装。 1、地表水环境影响分析 本项目营运中主要的废水为食堂废水、生产废水、生活废水、锅炉废水、纯水制备产生的浓水。锅炉排水用于厂区散水抑尘及绿化；食堂废水经隔油池处理后随生活废水、生产废水一同排入自建污水处理站处理满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，纯水制备产生的浓水与污水站尾水暂存于污水防渗储池，定期由环卫罐车清运至白山市虹桥污水处理有限公司委托处理；项目废水总量为273.32 m3/d（81996m3/a），进入污水处理站处理废水为271.96m3/d。项目全部废水不外排，地表水评价等级参照《环境影响评价技术导则-地表水环境（HJ2.3-2018）中三级B。对周边环境影响较小。 2、环境空气影响分析 （1）大气预测模式选取 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》规定，选择附录A推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目的大气环境评价工作进行分级。根据项目污染源初步调查结果，选择正常排放情况下的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的Pmax（最大地面浓度占标率），Pmax（又可表示为Pi）定义为： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面环境质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级标准的浓度限值。 （1）污染源参数 表38 有组织污染源参数一览表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(t/a). 烟尘; SO2; NOX; 氨气; 硫化氢. 1; 生物质锅炉; 25; 0.3; 120; 2400; 正常; 0.001; 0.184; 0.367; --; --. 2; 污水处理站; 15; 0.3; 20; 7200; 正常; --; --; --; 0.08; 0.003. （2）估算模型参数 表39 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 127万人. 最高环境温度/℃; 34.5. 最低环境温度/℃; -38.3. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; -. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; --. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; --. 海岸线方向/°; --. （3）估算结果 表40 锅炉有组织废气污染源估算模型计算结果表 下风向距离（m）; 正常情况. 烟尘; SO2; NOX. 下风向 预测浓度 (mg/m3); 占标率（%）; 下风向 预测浓度 (mg/m3); 占标率（%）; 下风向 预测浓度 (mg/m3); 占标率（%）. 10; 0; 0; 0.0000; 0; 0; 0. 25; 0; 0; 0.0004; 0.09; 0.0009; 0.48. 50; 0.0001; 0.01; 0.0026; 0.52; 0.00051; 0.043. 75; 0.0001; 0.01; 0.0024; 0.47; 0.00046; 0.041. 100; 0.0001; 0.01; 0.0021; 0.41; 0.0004; 0.04. 125; 0.0002; 0.02; 0.0026; 0.51; 0.0005; 0.043. 150; 0.0002; 0.02; 0.0027; 0.55; 0.00054; 0.044. 175; 0.0002; 0.02; 0.0034; 0.68; 0.00067; 0.048. 200; 0.0003; 0.03; 0.0038; 0.76; 0.00075; 0.062. 225; 0.0003; 0.03; 0.0040; 0.81; 0.0008; 0.071. 250; 0.0003; 0.03; 0.0041; 0.82; 0.00081; 0.070. 256; 0.0003; 0.03; 0.0041; 0.82; 0.00081; 0.073. 275; 0.0003; 0.03; 0.0041; 0.82; 0.00081; 0.073. 300; 0.0003; 0.03; 0.0040; 0.81; 0.00079; 0.070. 325; 0.0003; 0.03; 0.0040; 0.79; 0.00078; 0.069. 350; 0.0003; 0.03; 0.0038; 0.77; 0.00076; 0.062. 375; 0.0003; 0.03; 0.0037; 0.75; 0.00073; 0.061. 400; 0.0003; 0.03; 0.0036; 0.72; 0.00071; 0.061. 425; 0.0003; 0.03; 0.0035; 0.7; 0.00069; 0.049. 450; 0.0002; 0.03; 0.0034; 0.68; 0.00067; 0.048. 475; 0.0002; 0.03; 0.0033; 0.66; 0.00064; 0.046. 500; 0.0002; 0.03; 0.0032; 0.64; 0.00062; 0.05. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0003; 0.03; 0.0041; 0.82; 0.00081; 0.073. 表41 污水站有组织废气污染源估算模型计算结果表 距离中心下风向距离D（m）; 正常工况; 事故状态. NH3; H2S; NH3; H2S. 预测浓度 C1（mg/m³）; 占标率 P1（%）; 预测浓度C2 （mg/m³）; 占标率 P2（%）; 预测浓度C1 （mg/m³）; 占标率 P1（%）; 预测浓度C2（mg/m³）; 占标率 P2（%）. 10; 5.531E-17; 0.00; 2.305E-18; 0.00; 7.835E-17; 0.00; 3.687E-18; 0.00. 100; 0.001335; 0.67; 5.562E-5; 0.56; 0.001891; 0.95; 8.899E-5; 0.89. 100; 0.001335; 0.67; 5.562E-5; 0.56; 0.001891; 0.95; 8.899E-5; 0.89. 200; 0.001667; 0.83; 6.945E-5; 0.69; 0.002361; 1.18; 0.0001111; 1.11. 206; 0.001767; 0.88; 7.36E-5; 0.74; 0.002503; 1.25; 0.0001178; 1.18. 300; 0.001611; 0.81; 6.713E-5; 0.67; 0.002282; 1.14; 0.0001074; 1.07. 400; 0.001667; 0.83; 6.944E-5; 0.69; 0.002361; 1.18; 0.0001111; 1.11. 500; 0.001849; 0.92; 7.703E-5; 0.77; 0.002619; 1.31; 0.0001232; 1.23. 672; 0.001879; 0.94; 7.829E-5; 0.78; 0.002662; 1.33; 0.0001253; 1.25. 700; 0.001875; 0.94; 7.814E-5; 0.78; 0.002657; 1.33; 0.000125; 1.25. 800; 0.001817; 0.91; 7.571E-5; 0.76; 0.002574; 1.29; 0.0001211; 1.21. 900; 0.001718; 0.86; 7.159E-5; 0.72; 0.002434; 1.22; 0.0001145; 1.15. 1000; 0.001654; 0.83; 6.893E-5; 0.69; 0.002343; 1.17; 0.0001103; 1.10. 1100; 0.001661; 0.83; 6.919E-5; 0.69; 0.002353; 1.18; 0.0001107; 1.11. 1200; 0.001643; 0.82; 6.845E-5; 0.68; 0.002327; 1.16; 0.0001095; 1.09. 1300; 0.001609; 0.80; 6.704E-5; 0.67; 0.00228; 1.14; 0.0001073; 1.07. 1400; 0.001565; 0.78; 6.521E-5; 0.65; 0.002217; 1.11; 0.0001043; 1.04. 1500; 0.001515; 0.76; 6.313E-5; 0.63; 0.002146; 1.07; 0.000101; 1.01. 1600; 0.001462; 0.73; 6.091E-5; 0.61; 0.002071; 1.04; 9.745E-5; 0.97. 1700; 0.001407; 0.70; 5.863E-5; 0.59; 0.001994; 1.00; 9.382E-5; 0.94. 1800; 0.001353; 0.68; 5.637E-5; 0.56; 0.001916; 0.96; 9.018E-5; 0.90. 1900; 0.001299; 0.65; 5.414E-5; 0.54; 0.001841; 0.92; 8.662E-5; 0.87. 2000; 0.001247; 0.62; 5.197E-5; 0.52; 0.001767; 0.88; 8.315E-5; 0.83. 2100; 0.001197; 0.60; 4.987E-5; 0.50; 0.001696; 0.85; 7.979E-5; 0.80. 2200; 0.001149; 0.57; 4.788E-5; 0.48; 0.001628; 0.81; 7.66E-5; 0.77. 2300; 0.001104; 0.55; 4.599E-5; 0.46; 0.001564; 0.78; 7.359E-5; 0.74. 2400; 0.001061; 0.53; 4.421E-5; 0.44; 0.001503; 0.75; 7.074E-5; 0.71. 2500; 0.001021; 0.51; 4.253E-5; 0.43; 0.001446; 0.72; 6.805E-5; 0.68. 2600; 0.0009825; 0.49; 4.094E-5; 0.41; 0.001392; 0.70; 6.55E-5; 0.66. 2700; 0.0009465; 0.47; 3.944E-5; 0.39; 0.001341; 0.67; 6.31E-5; 0.63. 2800; 0.0009125; 0.46; 3.802E-5; 0.38; 0.001293; 0.65; 6.083E-5; 0.61. 2900; 0.0008803; 0.44; 3.668E-5; 0.37; 0.001247; 0.62; 5.868E-5; 0.59. 3000; 0.0008498; 0.42; 3.541E-5; 0.35; 0.001204; 0.60; 5.665E-5; 0.57. 下风向最大浓度; 0.001879; 0.94; 0.00007829; 0.78; 0.002662; 1.33; 0.0001253; 1.25. 出现距离; 672m. （4）评价等级确定 根据评价导则中评价工作等级划分规定，对本项目排放的污染物：烟尘、SO2及NOx、氨气、硫化氢、进行预测的正常排放情况下各污染物的最大地面浓度占标率Pmax=PNOX=0.94%＜1％，由此确定环境空气评价等级为三级。 综上，本项目大气环境影响评价评价等级为三级，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中要求：“三级评价项目不进行进一步预测与评价，项目无需设置大气防护距离。” 3、污水处理站事故状态下恶臭对周边环境的影响. 当污水处理站出现故障的时候，生产废水将无法得到及时处置，企业在污水站事故状态下将暂停生产，不新增生产废水，已产生的废水将临时储存在污水防渗储池中，建议上两座防渗污水储池（350m3/座），当事故状态时，可使用一座储池作为临时事故储池。待污水处理站正常运转时，由泵体打回调节池，由污水处理站进行处置。通常小型污水处理站故障排除时间约在1~2d。在设备维修期间，高浓度生产废水将有恶臭异味产生，保证池体密封加盖，储池设排气管线与污水处理站生物除臭塔相连，使臭气经处理后有组织排放。因污水存放时间较短，事故期间异味将随着污水处理站正常运转后得到有效控制。故事故状态下恶臭异味对周边环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）噪声源调查 本项目主要噪声源强详见噪声源强表，在工程设计上，优先选用低噪声设备，对不同噪声源分别采取减振、消声或隔声措施，以保护工作人员的身心健康和厂界声环境达标。其具体措施如下： ①在总体布局上，采取“闹静分开”，“合理布局”的原则，使高噪声设备远离厂界； ②在购买机械设备时，应尽量选择低噪声设备，从根本上降低声源噪声强度； ③将水泵等噪声较大的设备均置于室内隔声，进气口、出气口加消声器及局部隔声罩，风口采取软连接处理，并采用减振处理； ④噪声设备应定期进行保养，注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换； ⑤车间外种植树木，降低噪声强度。 （2）噪声影响的预测 ①预测模式 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 噪声叠加模式 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T-预测计算的时间段，S； ti－i声源在T时段内的运行时间，S。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 C、距离衰减公式 式中：LPA—预测点距声源A处的声压级，dB(A) LPB—声源B处的声压级，dB(A) ra—预测点距离源A处的距离，m rb—测点距声源A处的距离，m Ae—环境衰减值，dB(A)，本项目Ae取10。 ②预测范围 噪声影响评价主要预测厂区内本项目的设备噪声对厂界的影响，并对该影响作出评价。 ③预测参数 本项目噪声预测计算中只考虑主要噪声源所在厂房围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在15～25dB(A)间，本项目取25dB(A)做为建筑实际隔声量。设备噪声值详见表。 表42设备噪声值及预测点至厂界距离一览表 处理叠加后噪声值dB（A）; 建筑隔声后噪声值dB（A）; 预测点至声源的距离，m. 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界. 82; 57; 8; 2; 2; 140. 依据上面的预测模式和参数以及噪声现状监测数据，本项目夜间不生产，故昼间预测结果见下表。 表43 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 名称; 墙体隔声后噪声值; 预测点声压级. 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 贡献值; 57; 38.9; 51; 51; 14.1. 背景值; （昼间）; 51; 52; 52; 51. 预测值; （昼间）; 51.3; 54.5; 54.5; 51. 项目最近处敏感目标位于项目东侧32m处，由上表可知东侧厂界预测值为51.3dB(A)，经距离衰减后，32m处民房处噪声衰减30.1 dB(A)，本项目噪声对最近敏感目标影响较小。 从预测结果可以看出，项目建成后，噪声预测值能够完全满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类标准要求。周围居民距离本项目较远，项目建成后对周边声环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为锅炉炉灰，炉灰暂存于封闭炉灰储存间，定期出售用做农肥。封闭炉灰存储间可避免风、雨天气炉灰产生二次污染。生活垃圾集中收集，分类存放，由市政环卫定期收集。项目产生的豆渣以塑料桶盛放，定期外卖出售。厨余垃圾交有资质单位进行处置。废弃包装物出售给回收企业。污水处理站产生的淤泥脱水后送肥料厂作为沤肥原料。项目采取的污染防治措施合理有效，因此项目产生的固体废物不会对周围环境产生二次污染。 6、运输环境影响分析 本项目运营期原料、成品及外运污水运输车辆会对沿途周边环境带来一定影响，项目运输环境应制定合理路线，减少穿越居民聚集区，合理安排运送时段，避免高峰时间对交通带来的压力。在不可避免经过居民区时，运输车辆需控制车速，禁止鸣笛，减少车辆行驶过程中带来的扬尘、噪声给周边居民带来的影响。本项目位于城郊外，运输路线经过的居民区较少，运输过程注意控制扬尘及噪声的产生情况，对周边环境影响较小。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施： 一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现的比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 1、施工扬尘 ①施工场地每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数； ②施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶形成扬尘； ③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产尘量； ④避免起尘原材料的露天堆放； ⑤所有来往施工场地的起尘物料均应用帆布覆盖； 根据《吉林省大气防治污染条例》， 施工单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，制定扬尘污染防治方案，并向所在地负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案；施工场地应当设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面、车辆清洗等有效防尘降尘措施。运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。位于环境敏感区的施工场地，应当安装在线监测设施。在线监测设施的安装和运行费用列入工程概算。施工单位应当在施工场地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。 2、施工废水 施工场地周围施工材料的堆放，散粉、粒状材料的装卸以及运输车辆在运载和散放建材时，若超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生扬尘。出入工程的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带至沿途路上，经过来住车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。 《吉林省大气污染防治条例》第二十二条规定： 施工单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，制定扬尘污染防治方案。 施工场地应当设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业，择时施工、洒水降尘、冲洗地面、车辆清洗等有效的防尘降尘措施；运输车辆冲洗干净后方可驶出作业现场；施工单位在施工场地公示扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。 《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中第七条“加强扬尘综合治理”中规定： （1）加强建筑扬尘治理。工程施工现场应封闭设置围挡，严禁敞开式作业，各种堆料应封闭储存或建设防风抑尘设施。渣土运输车辆要全部采取密闭措施，严查渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间、路线进行运输作业。 （2）根据《吉林省大气污染防治条例》及《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，结合本项目施工的实际情况，为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，本项目拟采取以下减缓措施： ①施工场地每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数； ②施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车形式扬尘； ③运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量； ④施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒； ⑤避免起尘原材料的露天堆放； ⑥所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖； ⑦施工过程中应采用商品（湿）水泥； ⑧施工期间优先使用环保达标的机动车及污染物排放达标的非道路移动施工设备； ⑨求建设单位在施工作业期间规划运输车辆运行线路，应避开较近的敏感点，对建设地点周围居民区做好防尘措施，同时加强厂区洒水降尘、除尘，风力较强时应避免扬尘较大的施工作业。 3、施工噪声 ①合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ②降低设备声级、设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不紧的振动或消音器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。 ③建立临时隔声障对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。 4、施工垃圾 施工人员的生活垃圾和建筑垃圾应集中堆放，施工后期垃圾集中清运，施工现场地面的碎砖石以及废物应清理干净。 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 营运期环境保护措施： 1、废水污染防治措施 本项目生产废水和生活污水经污水处理站处理后，经污水处理站处理后满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准要求，每天用罐车送至白山市虹桥污水处理有限公司进行处理，处理达标后排放。 （1）废水中污染物源强 生产废水： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“豆制品加工行业”的产污系数计算生产废水中COD浓度为5046mg/L，BOD5浓度为2679mg/L，NH3-N浓度为82mg/L。SS类比《连州市祺连农产品有限公司年产450吨腐竹建设项目验收监测报告》生产废水处理前浓度185mg/L。 生活污水： 生活污水中COD浓度为250mg/L，BOD5浓度为150mg/L，NH3-N浓度为30mg/L，SS浓度为200mg/L。 混合废水水质见表44 表44 混合废水水质一览表 ### 污染物; ### pH; ### COD; ### BOD5; ### 氨氮; ### SS. ### 混合水质; ### 5-7; ### 5037mg/L; ### 2674mg/L; ### 82mg/L; ### 186mg/L. （2）污水站处理废水水量 最大水量为271.96m3/d。 （3）污水处理方案 本项目处理废水主要为豆制品生产废水，该类废水属于高浓度有机废水，本次环评列出两种污水处理工艺，分别为“水解酸化+A²/O”工艺和“IC反应器+好氧+深度处理”工艺，两种方案如下： A方案:“水解酸化+A²/O”工艺 “水解酸化+A²/O”工艺如下： （1）进水水质 本方案考虑到生产过程各环节产生的废水在调解池内可能有混合不均的情况，为保障出水水质满足要求。个别时段污水处理站设计进水水质需预处理能力见表45。 表45 污水站设计进水水质 ### 污染物; ### pH; ### COD; ### BOD5; ### 氨氮; ### SS. ### 进水要求; ### 5-7; ### ≤7000mg/L; ### ≤4000mg/L; ### ≤200mg/L; ≤1000mg/L. （2）设计规模 设计处理规模为300m3/d（大于日最高需处理废水量271.96 m3/d） （3）出水水质 GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求。 表46《污水综合排放标准》中三级标准（摘录） ### 序号; ### 污染物; ### 标准限值; ### 单位; ### 标准来源. ### 1; ### pH; ### 6-9; ### ——; ### GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准. ### 2; ### COD; ### 500; ### mg/L. ### 3; ### BOD5; ### 300; ### mg/L. ### 4; ### SS; ### 400; ### mg/L. ### 5; ### 氨氮; ### ——; ### mg/L. （4）工艺流程： “水解酸化+A²/O”处理工艺系统共由7部分组成: ①格栅： 用于去除废水中的较大颗粒物。 ②调节池： 用于调节水质水量及废水的pH。 ③水解酸化池： 水解处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。 ④缺氧池： 缺氧池内废水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。本阶段停留时间2~3小时。 ⑤好氧池： 为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。本阶段停留时间6~8小时。 ⑥二沉池： 生化后的废水进入二沉池，进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥。二沉池为竖流式沉淀池，排泥提升至污泥池，本阶段停留时间2-3小时。二沉池产生淤泥部分回流入水解酸化池，增加水解酸化池污泥浓度，提高处理效率，同时消耗污泥，起到减少固废产生量的作用。 ⑦絮凝+气浮反应池： 通过气浮使气泡带动悬浮颗粒向上浮起，投入絮凝剂充分混合，更好的去除水中悬浮颗粒，同时对污染物仍有一定的去除效果，使出水满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求由罐车运往城市污水处理厂。 絮凝池内通过刮板排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩，和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期经板框压滤机压滤成干泥饼后外运。 污水处理工艺流程图见图6。 图6污水处理站工艺流程图 （5）处理效率 “水解酸化+A²/O”工艺处理效率详见表47。 表47“水解酸化+A²/O”工艺处理效率一览表 工序项目; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS（mg/L）. 格栅; 进水; 7000; 4000; 82; 186. 去除率%; 0; 0; 0; 6%. 净化后; 7000; 4000; 82; 174.84. 调节池; 进水; 7000; 4000; 82; 174.84. 去除率%; 5%; 0%; 0%; 0%. 净化后; 6650; 4000; 82; 174.84. 水解酸化; 进水; 6650; 4000; 82; 174.84. 去除率%; 25%; 40%; 25%; 40%. 净化后; 4987.5; 2400; 61.5; 104.904. A2/O段; 进水; 4987.5; 2400; 61.5; 104.904. 去除率%; 90%; 91%; 70%; 0%. 净化后; 498.75; 216.00; 18.45; 104.90. 二沉池、絮凝+气浮; 进水; 498.75; 216.00; 18.45; 104.90. 去除率%; 30%; 40%; 0%; 97%. 净化后; 349.13; 129.60; 18.45; 3.15. 总去除率; 95%; 97%; 78%; 98%. B方案：“IC反应器+好氧+深度处理”工艺 “IC反应器+好氧+深度处理”工艺如下： （1）进水水质 污水处理站设计进水水质见表48。 表48 污水站设计进水水质 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 进水要求; 5-7; ≤7000mg/L; ≤4000mg/L; ≤200mg/L; ≤1000mg/L. （2）设计规模 设计处理规模为300m3/d （3）出水水质 出水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求。 （4）工艺流程： “IC反应器+好氧+深度处理”工艺前端设置格栅、调节池，同“A²/O”工艺， IC反应器由下而上共分为5个区：混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。 ①混合区：反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。 ②第1厌氧区：混合区形成的泥水混合物进入该区，在高浓度污泥作用下，大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多，一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。 ③气液分离区：被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统，泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区，与反应器底部的污泥和进水充分混合，实现了混合液的内部循环。 ④第2厌氧区：经第1厌氧区处理后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对第2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。 ⑤沉淀区：第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。 ⑥好氧区 在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。 ⑦深度处理 深度处理采用砂滤法，砂滤滤料可选择石英砂，砂滤主要作用是截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水质进一步净化。 图7“IC反应器+好氧+深度处理”工艺流程图 （5）处理效率 工序; COD; BOD5; NH3-N（mg/L）; SS. 项目; （mg/L）; （mg/L）; （mg/L）. IC反应器; 进水; 7000; 4000; 82; 186. 去除率%; 70; 65; 40; 20. 净化后; 2100; 1400; 49.2; 148.8. 好氧; 进水; 2100; 1400; 49.2; 148.8. 去除率%; 75; 70; 48; 10. 净化后; 525; 420; 25.584; 133.92. 砂率; 进水; 525; 420; 25.584; 133.92. 去除率%; 20; 20; 12; 50. 净化后; 420; 336; 22.51392; 66.96. 总去除率; 93; 90; 56; 64. 处理效率详见表49。 表49 “IC反应器+好氧+深度处理”工艺处理效率一览表 C方案比较 两种污水处理方案优缺点比较见表50。 表50 污水处理方案比较 ### 水解酸化+A²/O; ### IC反应器+好氧+深度处理. ### 投资; ### 较低; ### 较高. ### 进水水质要求; ### COD≤7000mg/L， ### BOD5≤4000mg/L， ### 氨氮≤200mg/L， ### SS≤1000mg/L，; ### COD≤7000mg/L， ### BOD5≤4000mg/L， ### 氨氮≤200mg/L， ### SS≤1000mg/L，. ### 出水水质要求; ### COD≤500mg/L， ### BOD5≤300mg/L， ### SS≤400mg/L，; ### COD≤500mg/L， ### BOD5≤300mg/L， ### SS≤400mg/L，. ### 占地情况; ### 占地面积较大; ### 占地面积小. ### 可靠性; ### 豆制品行业普遍采用此工艺; ### 广泛应用于啤酒、淀粉等行业的污水处理。. ### 建设位置; ### 除部分储池外，其它工程及设备建在地面室内，需做保温。; ### 除调节池外，其它工程建在地上室内，需做保温。. 根据上表可以看出，两种污水方案在考虑到调解池各股废水混合不均匀的情况下皆能实现废水达标排放，“水解酸化+A²/O”技术成熟，同时可满足白山市虹桥污水处理有限公司(白山市污水处理厂)进水标准与《污水综合排放标准 》（GB8978-1996）三级排放标准。因此本次环评推荐“水解酸化+A²/O”工艺。 白山市虹桥污水处理有限公司可依托可行性： 白山市虹桥污水处理有限公司(白山市污水处理厂),坐落于吉林白山市，厂区具体位于白山市浑江区六道江镇胜利二村，距离本项目直线距离约5km，白山市虹桥污水处理厂一期工程建设规模为污水处理量3万m3/d，2010年7月建成运行；二期工程建设规模为污水处理量2万m3/d，2017 年7月建成； 2018年3月升级改造工程污水处理能力提高至为7万m/d。2018 年再次扩建4万m3/d污水处理工程。该污水处理厂目前处理能力为日处理污水11.0万m3，采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。本项目日污水委托处理量344.21m3/d（72.25m3/d+271.96m3/d），占污水处理厂日处理能力的 0.3%，污水处理厂日处理能力尚有余量。本项目日最大委托处理污水量为344.21m3/d， 采用20t/台污水罐车进行运输，约运送17台次。环评要求建设单位加强废水运输管理，做好记录并建立废水交接三联单制度，合理制定运输计划和安排运输时间，避免造成废水积压，确保废水能够及时得到妥善处理，由此，本项目生产废水经处理后运往白山市虹桥污水处理有限公司处理，技术上可行。 本项目自建污水处理站，处理满足《污水综合排放标准 》（GB8978-1996）三级排放标准后，符合白山市虹桥污水处理有限公司进水水质标准。企业已与白山市虹桥污水处理有限公司达成委托处置协议（详见附件）。 表51白山市污水处理厂进、出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD; SS; NH3-N. 进水; 370; 200; 150; 23. 出水; 50; 10; 10; 5. 2、废气防治措施 ①锅炉烟气 锅炉装有旋风除尘+布袋除尘器，除尘效率99%以上，烟气处理达标后经风道收集引至一根25m排气筒高空排放。排放浓度和排放速率能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3中相关标准要求（烟尘：30mg/m3）要求。 旋风+布袋除尘器技术可行性分析： 旋风除尘器的结构组成基本上是由蜗壳、进风口、筒体插入芯管、锥体、排灰装置等组成。一般在负压下工作，含尘气体是由进风口进入除尘器，沿外壁旋转向下，由于离心力的作用，大部分粉尘被甩到外壁随气流下旋进入灰斗，而净化后气体形成上旋气流（旋转方向相同），在除尘器中部经排出管排出，达到除尘的目的。 袋式除尘器已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达90%以上，而且其效率比高。 本项目采用旋风+布袋除尘器，除尘效率99%以上，处理后，烟尘排放浓度为0.85mg/m3，排放浓度和排放速率能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3中相关标准要求（烟尘：30mg/m3） ②食堂油烟 食堂油烟用集风罩收集后统一经小型油烟净化装置处理后达标排放，根据《饮食业油烟排放标准》小型规模的油烟最低去除效率为60％，经处理后油烟可满足排放标准，食堂油烟排气筒需高于主体建筑高空排放。 ③污水处理站恶臭 污水处理站及防渗储池产生的恶臭气体，经风机引至生物除臭塔进行处理（处理效率约70%），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求后经15m高排气筒高空排放。 生物除臭塔工艺说明： 生物除臭塔呈箱式结构，生物进化器的箱体部分成三部分 底部:设置有废气进气口及营养液储箱以及自动调控湿度装备； 中部:为生物及填料部分； 上部:设有达标气体出气口及营养液的自动循环系统。 同时，生物净化器还设置有水液循环系统，废气回收系统，电路自动控制系统。废弃油通风管道收集后经风机送入净化器箱底部;再通过生物膜填料层，在填料上附生着大量的微生物膜。当废气通过生物填料层时，填料上的微生物能将废气中的污染物降解成为无毒无害无刺激性气味的气体，如CO2和水等。净化后的气体经箱体上部排出。生物膜通过自动加湿和供给营养使生物菌可以不断地自身繁殖、代谢、再生，不需要人工跟换。 生物除臭塔内固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务，因微生物生长需要足够的有机养分，所以固体载体须具有高的有机成分。要使微生物保持高的活性，生物除臭效率可保持高于70%，对去除污水处理站恶臭气体效果良好。采用惰性填料，微生物易挂膜，不易脱落，适合长期运行使用。 ④生产异味 本项目熏制豆制品采用熏锅加工，以糖熏进行熏制，糖熏相对于其他烟熏方式的优点是不产生苯并芘等有害致癌气体。项目熏锅为负压箱体设计，熏制结束后烟气经设备自带静电除尘装置处理后，由排气孔车间内排放。静电除尘设备处理效率可达95%，项目熏制食品加工量较小，加强车间换气通风，熏制烟气影响较小。 车间食品加工异味，可通过车间周围喷洒生物除味剂方式减小异味对周边环境带来的影响。 3、噪声防治措施 本项目建成后噪声主要来自于设备运行时产生的设备噪声，为最大限度减少噪声对环境的影响，拟采取的其他噪声污染防治措施为： （1）一定要选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。 （2）加强对设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （3）做好厂房及厂界附近的植树绿化工作，种植高大乔木等以形成隔音树带，即达到了美化环境的目的，又增加一道隔声屏障。 经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 4、固体废物污染防治措施 本项目产生的固体废物主要为锅炉炉灰，炉灰暂存于封闭炉灰储存间，定期出售用做农肥。封闭炉灰存储间可避免风、雨天气炉灰产生二次污染。生活垃圾集中收集，分类存放，由市政环卫定期清运。污水处理站产生的污泥经板框压滤机压滤成干泥饼（含水率低于60%）后，出售给肥料厂作为化肥原料。项目采取的污染防治措施合理有效，因此项目产生的固体废物不会对周围环境产生二次污染。项目产生的豆渣以塑料桶盛放，定期外卖出售。 板框式压滤机工作原理: 板框压滤机由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室，在滤布上形成滤渣，直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，集中排出。 压滤机用于固体和液体的分离。与其它固液分离设备相比，压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是:混合液流经过滤介质(滤布)，固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液。 5、环保设施投资估算 为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为1000万元，其中环保投资为97万元，占总投资的9.7 %。环保投资明细详见下表。 表52 环保投资一览表 实施时段; 项目; 治理措施; 环保投资 （万元）; 资金来源; 责任主体. 运 行 期; 废气; 锅炉烟尘; 旋风除尘器+布袋除尘器+25m排气筒; 3; 企业自筹; 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司. 厨房油烟; 油烟净化器+高于主体建筑排气筒; 0.5. 废水; 加盖防渗储池350m3两个; 1.5. 自建污水处理站（水解酸化+A²/O工艺）+委托处理; 89. 旱厕; 1.5. 固废; 封闭储灰间; 0.5. 噪声; 减振、隔声措施; 0.5. 环境监测; -; 0.5. 合计; 97.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 锅炉 | 烟尘 SO2 NOx | 旋风除尘器+布袋除尘器+25m排气筒 | 符合GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表3中排放要求 |
|  | 污水站恶臭+防渗储池 | 氨气、硫化氢 | 污水储池加盖密封+15m高排气筒+生物除臭塔 | GB14554-1993《恶臭污染排放物标准》 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 安装去除效率不低于60％油烟净化装置，排气筒须高于主体建筑 | 控制油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》要求 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 自建污水处理站 | GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准 |
|  | 生活废水 |  |  |  |
|  | 锅炉废水 |  | 绿化、抑尘用水 | 不外排 |
| 固体废物 | 锅炉 | 炉灰 | 出售，作为农田废料 | 不会对周围环境产生影响 |
|  | 车间 | 豆渣 | 作为饲料出售 |  |
|  | 车间 | 废弃包装 | 出售给回收企业 |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 出售给肥料厂做原料 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 市政环卫定期收集 |  |
|  | 食堂 | 厨余垃圾 | 交有资质单位进行处理 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 对高噪声设备安装消声、减震设施等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建议在场内裸地种植草坪及矮棵树木，在场界外侧种植阔叶速生的杨树两排，在其内种植常绿松树两排，既美化厂区环境，又起到降尘、减噪功能。 |  |  |  |  |

环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。 为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。 1、环境管理职责 - 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。 - 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 - 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。 - 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。 - 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 - 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 2、环境管理要求 （1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与生产部环境室的管理工作和定期环境监测工作。 （2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。 （3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。 3、污染物排放管理要求 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放管理要求详见下表。 表53 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 处理措施、效率及运行参数; 排污口信息; 执行标准. 废气; 锅炉; 二氧化硫; 86.2; 0.184; 旋风除尘器+布袋除尘器+25m排气筒; 25m排气筒; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃煤锅炉排放标准. 烟尘; 0.85; 0.001. 氮氧化物; 172.2; 0.367. 污水站; 氨气; 0.019kg/h; 0.0648; 污水储池加盖密封+15m排气筒+生物除臭塔; 15m排气筒; GB14554-1993《恶臭污染排放物标准》. 硫化氢; 0.0007kg/h; 0.003. 废水; 生产废水; COD BOD5 SS 氨氮; 352mg/L; 28.71; GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准. 287mg/L; 7.1. 3mg/L; 0.24. 23mg/L; 1.87. 噪 声; 设备; 噪声; 基础减震; GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 固废; 锅炉; 炉灰; 180t/a; 出售作为农肥. 人员; 生活垃圾; 2.25 t/a; 市政环卫收集. 食堂; 厨余垃圾; 2.25 t/a; 交有资质单位处理. 车间; 废弃包装; 1t/a; 出售给回收企业. 车间; 豆渣; 3600t/a; 作为饲料出售. 污水站; 污泥; 240t/a; 出售用作化肥原料. 4、环境管理制度 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司环境管理制度 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，为切实做好企业环保工作，结合本企业实际情况，特制定本管理制度。 第二条本企业环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。 第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头消灭污染物。 第二章组织结构 第四条 根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业生产厂长负责企业环保全面工作，技术部人员负责本企业环境保护工作的管理检查工作，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。 第三章基本原则 第五条 企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人汇报环保事项。 第六条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。 第七条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。 第八条防止“三废”污染，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，本企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。 第九条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。 第十条 在下达企业考核各项指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。 第十一条 凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料、各项环保措施、设施的建设、运行及维护费用，必须同时列入计划，切实予以保证，不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。 第四章 环保机构职责 第十四条 本企业环保机构职责： 一、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等。 二、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 三、监督检查本厂执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。 四、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。 五、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。 第五章 奖励和惩罚 第十五条 凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。 第十六条 凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按公司制度予以处罚，触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。 第六章附则 第十七条 本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。 第十八条 本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行，管理部门要严格执行，并监督、检查。 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司 5、环境监测计划 （1）环境监测的重要性 企业的环境监测主要任务是对全厂生产过程中所排放的各类污染物进行监测与监督，以达到及时掌握全厂污染源排放情况和厂区环境质量的变化趋势，监督生产安全运行，并配合环境管理工作的改进与完善，为全厂污染防治提供科学依据。本环评建议环境监测工作可委托当地环境监测站进行。 （2）监测项目 ①废气 锅炉烟气中的烟尘、SO2、NOX、食堂油烟及污水处理站恶臭（NH3、H2S）。 ②废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N。 ③噪声 厂界四周等效连续A声级。 （3）监测布点及频率 ①废气 锅炉烟囱排口、食堂油烟净化器进出口、污水处理站排气筒出口；每季度1次。 ②废水 废水总排口；每季度1次。 ③噪声 厂界四周；每半年1次。 6、“三同时”验收管理及验收内容 根据2017年10月1日起施行《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环保部2017年11月关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）：建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表54 项目“三同时”竣工验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 锅炉旋风+布袋除尘器+25m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉要求. 食堂安装去除效率不低于60％油烟净化装置，排气筒须高于主体建筑; 控制油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》要求. 加盖防渗污水储池+污水站15m排气筒+生物除臭塔; 《恶臭污染排放物标准》（GB14554-1993）. 废水; 自建污水处理站; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 基础减震等降噪隔声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

环境可行性分析

1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录》（2013年修订）可知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，应为允许类，符合国家产业政策。 2、规划符合性分析 本项目为食品生产企业，符合《白山市城市总体规划（2015-2030）》，因此项目建设符合当地总体规划。 3、选址合理性 该厂址位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，项目占地性质为集体所有土地，经七道江镇人民政府在国土部门核实，该地块土地性质为建设用地，不在沉陷区内，项目已经取得村委会用地符合性证明（见附件）。 4、环境影响可接受性分析 本项目建成后，生产废水和生活污水经污水处理站处理满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级级标准后，纯水制备废水同污水站尾水暂存于防渗污水储池，每天用罐车送至白山市虹桥污水处理有限公司委托处理。锅炉排污水用于锅炉炉灰增湿及厂区绿化，因此本项目废水对地表水环境影响较小；设备噪声采用减振、降噪等措施可实现厂界达标；生物质锅炉产生的锅炉烟气采用“旋风除尘器+布袋除尘器+25m排气筒”处理，处理后的烟气中各项污染物达标排放；污水处理站恶臭经生物除臭塔吸附后经15m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后外排，油烟达标排放；本项目产生的固体废物属于一般固废，采取妥善处置措施后，不会产生二次污染。综上，本项目建成后所排放的各类污染物对区域环境影响较小，能为环境所接受。

结论与建议

1、项目概况 吉林省嘉洋绿色农副产品科技开发有限公司新建豆制品生产项目位于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，年产豆制品4500吨。 本项目总投资为1000万元，环保投资为97万元，占总投资的9.7%，项目资金全部由企业自筹解决。 2、环境质量现状 （1）地表水 浑江流域在白山境内有四个断面，分别为大阳岔、河口、七道江和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，河口、七道江、西村均为Ⅲ类水质的标准要求。本年度各断面平均值均满足水体功能的要求。整体断面达标率为89.6%。 （2）环境空气 本项目位于白山市浑江区通沟村，距离白山市2.8km，其区域环境质量与白山市较接近，故本次评价选用白山市2018年城市环境空气质量数据，其达标指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。即本项目区域空气质量为达标区。 （3）声环境 项目厂界监测点的等效声级值均满足GB3096－2008《声环境质量标准》中2类区标准，评价区域声环境质量良好。 3、污染物排放情况、主要环境影响及环境保护措施 （1）废气 ①锅炉烟气 锅炉安装除尘效率为99%的旋风+布袋除尘器，锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理达标后经25m高排气筒高空排放。经处理后的污染排放情况为烟尘的排放量为0.001t/a、SO2排放量为0.184t/a、NOx排放量为0.367t/a，则烟尘产生的浓度为0.85mg/m3，SO2产生浓度为86.2mg/m3、NOx产生浓度为172.2mg/m3。经处理后的污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放限值（烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3）要求。 ②食堂油烟 本项目设有员工食堂，食堂内部在加工食物过程中产生油烟。油烟中含有几百种污染物，化学成分十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、醛类、杂环化合物、甾族化合物、多环芳烃类等。厨房内部设有1个基准灶头，属小型规模。就餐人数按15人/d计。每人每天食用油耗量按80g计，则食用油消耗量0.36t/a，油烟挥发量按1.0%计，则油烟产生量为3.6kg/a，设排风机1个，风机风量为2000m3/h，年工作日300天，日工作时间约2h，因此油烟产生浓度约3mg/m3，产生的油烟用集风罩收集后统一经小型油烟净化装置处理后达标排放，根据《饮食业油烟排放标准》小型规模的油烟最低去除效率为60％，以此标准计，则经处理后油烟排放浓度约为1.2mg/m3，油烟排放量为1.44kg/a。 ③污水处理站恶臭 污水储池加盖密封，污水处理站产生的恶臭气体经风机引至生物除臭塔进行处理（处理效率约70%），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求后经15m高排气筒高空排放。 （2）废水 本项目营运中主要的废水为食堂废水、生产废水、生活废水、锅炉废水、纯水制备产生的浓水。锅炉排水属于清洁下水，用于园区散水抑尘及绿化；食堂废水经隔油池处理后随生活废水、生产废水一同排入自建污水处理站，处理满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，纯水制备产生的浓水与污水站尾水定期由环卫罐车清运至白山市虹桥污水处理有限公司委托处理；项目废水总量为273.32 m3/d（81996m3/a），进入污水处理站处理废水为271.96m3/d。项目全部废水不外排，对周边环境影响较小。 （3）噪声 本项目建成后噪声主要来自各种生产设备噪声。通过选取低噪声设备，再经减震、隔音及距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目产生的固体废物主要为锅炉炉灰，炉灰暂存于封闭炉灰储存间，定期出售用做农肥。封闭炉灰存储间可避免风、雨天气炉灰产生二次污染。生活垃圾集中收集，分类存放，由市政环卫定期清运。污水处理站产生的污泥经板框压滤机压滤成干泥饼（含水率低于60%）后，出售给肥料厂作为沤肥原料。项目采取的污染防治措施合理有效，因此项目产生的固体废物不会对周围环境产生二次污染。项目产生的豆渣以塑料桶盛放，定期外卖出售。 4、综合评价结论 综上分析，企业选址于白山市浑江区七道江镇通沟村三社，项目所采取的各项污染治理措施可以做到污染物达标排放；区域资源满足项目建设需求；企业必须落实各项污染防治措施及加强环境管理、积极推行清洁生产。因此，从环境保护和可持续发展的角度来讲，该项目在认真落实各项环保措施、加强管理的前提下，项目的建设可行。