- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市浑江区永林装饰建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市浑江区永林装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 樊丕林 |  |  | 联系人 |  | 樊丕林 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区原种子公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13943926199 |  | 传真 |  | - |  |  | 邮编 |  |  | 134300 |  |
| 建设地点 | 白山市浑江区原种子公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  |  | C2013单板加工 |  |  |
| 占地面积(m2) | 150 | 建筑面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 总投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) |  |  |  |  | 2.5 |  | 投资比例% |  |  | 25 |
| 预期投产日期 | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目由来 随着国民经济的发展，城市化进程的加快，推动了房地产的发展，而房地产的发展，使得木制门、家具的需求量不断增加，也增加了封边产业的需求量，市场前景广阔。为了满足当前市场需求，白山市浑江区永林装饰拟租赁白山市浑江区原种子公司院内库房投资10万元进行生态板裁板封边加工生产项目。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受白山市浑江区永林装饰的委托，吉林省安信辐射环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事板材裁板和封边工作，属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业中其他”，应该编制环境影响报告表。 我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和白山市生态环境局的要求，编制完成了《白山市浑江区永林装饰建设项目环境影响报告表》。在编制过程中，得到了白山市生态环境局的大力支持及建设单位的密切配合，在此深表感谢！ 2.编制依据 ⑴法律、法规及有关文件 ①《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； ②《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； ③《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； ④《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）； ⑤《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； ⑥《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）； ⑦《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.07.01）； ⑧《中华人民共和国水法》（2016.07.02）； ⑨《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； ⑩《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）； ⑪《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； ⑫《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）； ⑬《产业结构调整指导目录（2011年修改版）》（2013.2.16）； ⑭《吉林省环境保护条例》（2001.01.12）； ⑮《吉林省水土保持条例》（2014.03.01）； ⑯《吉林省大气污染防治条例》（2016.07.01）； ⑰《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004)； ⑱《吉林省用水定额》（DB22/T389-2014）； 《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）（2013.12.24）； 《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》吉政发[2013]31号，2013年12月24日； 《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）； 《吉林省清洁土壤行动计划（2016-2020年）》（吉政发[2016]40号）。 ⑵导则、规范 ①《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； ②《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； ③《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； ④《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ196-2018）； 《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）。 ⑶项目文件及资料 - 白山市浑江区永林装饰与吉林省安信辐射环境工程有限公司签订的本项目环境影响评价技术咨询合同书； ②建设单位提供其他资料。 3.建设项目名称、性质及地点 项目名称：白山市浑江区永林装饰建设项目 建设性质：新建 建设地点：本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房（现有厂房为闲置仓库，无遗留环境问题）。种子公司北侧紧邻农业招待所，种子公司南侧10m处为通江小区居民楼，种子公司东侧隔路25m处为中国银行，种子公司西侧10m处为通江小区居民楼。本项目地理位置详见附图1，本项目周围环境情况及照片详见附图2、附图4。 4.总投资及资金来源 本项目总投资为10万元，全部为企业自筹解决。 5.建设规模与内容 本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房，厂房坐标：经度126.410572，纬度41.9375333，占地面积150m2（租赁合同内签订的租用面积为70m2，建设单位已和租户协商后增加租用面积80m2，无须重新签订合同，租费按现合同执行），项目建筑面积为150m2，主要为生产车间，共一层，用于裁板封边。项目组成情况详见表1。 表1 项目组成一览表 建设 类型; 区域; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1层，年裁生态板封边10000延米，建筑面积为150m2; 依托现有现有库房，安装本项目设备. 环保 工程; 废水治理; 生活污水排入市政污水管网; 依托现有. 废气治理; 有机废气：集气罩+活性炭吸附; +15m排气筒; 新建. 噪声治理; 采用隔音、减震、消声等措施; 新建. 固废治理; 边角废料、木屑粉尘、车间沉降粉尘、回收外卖，生活垃圾定期交于环卫部门处理; 新建. 公用 工程; 供水; 自来水; 依托现有. 供暖; 项目冬季供暖为电取暖. 供电; 依托当地供电管网系统. 6.主要生产设备 本项目所用生产设备详见下表2。 表2 设备明细一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 开料据; 1; 台. 2; 精密推台锯; 1; 台; MJ-90KD. 3; 全自动封边机; 1; 台; MF-503B. 7.原辅材料用量 本项目生产过程所用原辅材料均为外购,具体情况见下表3。 表3 项目原辅材料消耗一览表 名称; 规格; 数量; 单位; 重量（t）; 储存方式; 备注. 原辅材料; 生态板; 1200mm×2400mm×18mm; 500; 张; 105; 设置堆放区域; 客户提供. 热熔胶; 25kg/袋; 8; 袋; 0.2; 袋装; 外购（颗粒状）. PVC封边条; 1×20mm; 32000; 米; 0.62; 捆; 外购. 备注：①热熔胶：热熔胶是由基体树脂+增粘剂+增塑剂+抗氧剂+填料组成的，是一种不含有机溶剂，不含水分，100%固体可溶性聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定温度能流动，本项目采用的热熔胶主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物反应得到的乙烯-乙酸乙烯树脂为基本聚合物，加入其他助剂而制得的一种热熔胶粘剂，适用温度在1800C-2000C之间，一般醋酸乙烯含量在5%-40%，用于热熔胶时含量在20%-28%，化学稳定性良好，抗老化，无毒。热熔胶加热会产生部分以乙烯和醋酸乙烯为主要成分的有机废气，仅在加热过程中热熔胶内的少量乙烯和醋酸乙烯单体挥发，以非甲烷总烃计。 ②PVC封边条：基材由PVC 树脂、碳酸钙粉及各种辅料组成。主要功能是对板材的断面进行固封，达到免受环境和使用过程中的不利因素（主要为水分）对板材的破坏和阻止板材内部的甲醛挥发，同时达到装饰美观的效果。 8.物料平衡 本项目物料平衡详见下图1和图2。 裁板加工 成品103.368 有组织粉尘排放量0.000494 无组织排放量0.00052 生态板105 封边条0.62 热熔胶0.2 布袋除尘器收集粉尘0.048906 车间内沉降粉尘0.00208 边角废料2.2 有组织有机废气（收集效率90%）0.000072 无组织有机废气0.000008 进入产品0.19992 图1 物料平衡示意图 单位t/a 9.劳动定员及工作制度 本项目员工共有2人，年工作250d，每天1班制，每班8h。 10.产品方案 本项目投产后主要产品为生态板封边，年裁生态板封边10000延米，具体方案详见下表4。 表4 项目产品方案一览表 名称; 数量; 规格. 成品; 封边生态板; 封边10000延米; 根据客户要求进行裁板和封边. 11.公用工程 ⑴给水 本项目生产过程无需用水，用水主要为员工生活用水。 本项目共有员工2人，并且无需提供食宿，故生活用水量按照20L/人·d计算，则本项目职工生活用水量为0.04m3/d（10m3/a）。 本项目总用水量为10m3/a，由于项目所在区域有给水管网，厂区用水由自来水公司提供，其供水水质、水量可满足本项目用水需求。 ⑵排水 本项目生产过程无废水外排，废水主要为员工生活污水。 本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.032m3/d（8m3/a）。全部排入城市污水管网，经白山市污水处理厂处理达标后，最终排入浑江。 项目给排水平衡图详见图3。 10 8 2 市政污水管网 污水处理厂 图3 ⑶供电 本项目用电由城市供电所提供，可满足本项目供电要求。 ⑷供热 本项目冬季供暖为电取暖。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目位置租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房进行生产，用地性质为工业用地（详见附件），且该库房建成后一直闲置，故无与本项目有关的原有环境问题。 白山市浑江区种子公司未进行环境影响评价相关手续。白山市浑江区种子公司现有构筑物已闲置，不再进行生产和销售活动。 |

- 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况 ⑴地理位置 白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧，地理坐标介于东经126°7'—128°18'、北纬 41°21'—42°48'之间。东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化市接壤；北与吉林市毗连；南与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。东西相距 180公里，南北相距 163 公里，国境线长 454 公里，幅员 17485 平方公里。白山市区面积1388 平方公里。 本项目位于白山市浑江区原种子公司院内，地理位置详见附图1。 ⑵地质地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔 800-1200 米，相对高度在 500－700 米之间；老岭山脉山体高大，海拔 1000－1300 米，相对高度 500－800 米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔 2691 米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔 279.3 米。 ⑶气象与气候 白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温 4.6℃，夏季最高气温历史极值 36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量 883.4毫米，日照时数 2259 小时，无霜期 140 天。 ⑷水文情况 白山市境内主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。该区域的含水层主要是第四系冲积层和灰岩含水层，第四系冲积层有良好的富水性，冲积层主要由砾土、沙、亚粘土及淤泥组成，分选性较差，一般厚度在 0.5 米～3 米。灰岩含水层分布也很广，岩裂隙较为发育，含水性和富水性特别强，能形成较大的泉眼，是最主要的含水地层之一。地下水与地表水迳流的关系主要是地下水接受大气降水的补给和地表水渗入补给，雨以泉的形式出露补给地表水。 ⑸生物资源 白山市境内野生动物 350 余种，其中国家规定的保护动物东北虎、棕熊、马鹿、猞猁、香獐等珍禽异兽有 37 种之多。白山市 2300 多种野生植物中，经济植物 1500 余种，其中人参、灵芝、高山红景天、五加参、天麻、月见草等要用植物 900 多种，白丁香、铃兰、夜来香、天女木兰等芳香植物 200 余种，绿色食用植物有木耳、山芹菜、蕨菜、薇菜、松籽、蘑菇等200余种。经济植物以野山参、园参最为著名，人工种植园参已有 300 多年历史，是全中国重要的人参种植、加工、销售集散地。丰富的特产资源造就了一批“名乡”，抚松县被国家评为“中国人参之乡”、靖宇县被评为“中国西洋参之乡”和“中国长白山矿泉城”、八道江区被评为“中国林蛙之乡”、临江市被评为“中国红景天之乡”。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） - 地表水环境 根据白山市生态环境局2019年第二季度环境质量公报（网址：http://hbj.cbs.gov.cn/zwpt/hjzkgb/201907/t20190716_422543.html）相关内容，白山市地表水环境质量状况如下： 白山市所辖河流的水质监测断面分别设在鸭绿江、浑江和松花江。 鸭绿江流域白山江段分别有二十三道沟、绿江村、鸠谷、葫芦套、苇沙河。按水体功能分类以上五个断面均为Ⅱ类。各断面水质季均值均满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类水体功能要求。与去年同期相比，水环境质量均无变化。 浑江白山江段分别有大阳岔（Ⅱ）、河口（Ⅲ）、西村（Ⅲ），其中大阳岔、河口断面水质季均值均满足水体功能要求。西村断面水质季均值超出Ⅲ类水体功能要求，主要污染物为氨氮，季均值为1.23mg/L,超出Ⅲ类水体氨氮1.0mg/L的标准，西村断面二季度为Ⅳ类水体。与去年同期相比，大阳岔（Ⅱ）、河口（Ⅲ）断面水环境质量无变化；西村由Ⅲ类水体下降为Ⅳ类水体。与去年同期相比，水环境质量均无变化。 松花江流域白山江段分别有参乡一号桥（Ⅱ）、抚生渡口（Ⅱ）和海岛电站（Ⅲ），参乡一号桥、抚松渡口，按水体功能分类均为Ⅱ类，海岛电站按水体功能分类为Ⅲ类。各断面水质季均值均满足水体功能要求。与去年同期相比，水环境质量均无变化。 本项目生产过程中无废水产生，员工生活污水排入种子公司室内厕所，通过城市污水管网排入白山市污水处理站。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中规定，本项目属于三级B类项目，故无需进一步进行地表水环境质量评价。 - 环境空气 2.1 基本污染物 根据《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的》（吉林省生态环境厅公告2019年第1号）附件1中2018年各城市空气质量监测数据及达标情况，本项目位于白山市浑江区，环境空气质量情况详见下表。 表5 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 - 项目; - 污染物. - PM10; - SO2; - NO2; - O3; - CO; - PM2.5. - 年平均浓度; - 59; - 21; - 22; - 134; - 1.6; - 32. - 标准浓度; - 70; - 60; - 40; - 160; - 4; - 35. - 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. 根据相关数据可知，本项目位于达标区。 2.2 其他污染物监测点位 ⑴监测点位 本次环评在评价区域内共布设2个监测点，监测布点情况见下表6及附图1。 表6 环境空气监测点名称及布设情况 监测点号; 测点名称; 方位; 距离（m）; 说明. 1#; 项目所在地; ——; ——; 了解项目所在地环境空气质量. 2#; 项目下风向; 东北; 1000; 了解项目下风向. 境⑵监测时间及监测单位 2019年10月20日-10月26日由吉林省国安环境检测有限公司监测。 ⑶监测项目 监测项目：TSP、非甲烷总烃。 ⑷评价标准 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑸监测及评价结果 评价区环境空气监测及评价结果见表7及表8。 表7 环境空气日均值评价结果一览表 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 日均值浓度范围; 占标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. 1#; TSP; 0.075-0.086; 28.7; 0; 达标. 2#; 0.071-0.087; 29; 0; 达标. 表8 环境空气小时值评价结果一览表 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 小时值; 度范围 占标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. 1#; 非甲烷总烃; 0.15-0.26; 13; --; 达标. 2#; 0.07L-0.10; 5; --; 达标. 注：L为低于检出限。 由监测及评价结果可知， TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，环境空气质量良好。 3、声环境 ⑴监测点位 在拟建项目四周边界及周围环境共5个监测点。监测点位置详见附图3。 ⑵监测时间及监测单位 2019年10月20日由吉林省国安环境检测有限公司监测。 2019年12月4日由吉林省恒欣环境监测有限公司监测。 ⑶监测项目 分昼夜一次监测，测量等效连续A声级。 ⑷评价方法 评价方法采用直接比较法。 ⑸评价标准 项目厂界及周围环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 ⑹监测及评价结果 评价区声环境监测及评价结果见下表9。 表9 噪声监测结果单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 相对位置; 昼间; 标准（昼间）; 夜间; 标准（夜间）. 1#; 2019年10月20日; 厂界东侧; 52.6; 55; 40.7; 45. 2#; 厂界南侧; 51.3; 39.9. 3#; 厂界西侧; 53.0; 41.1. 4#; 厂界北侧; 52.1; 40.4. 5#; 南侧10m通江小区; 52.8; 39.5. 6#; 2019年12月4日; 西侧10m通江小区; 54.4; 43.8. 7#; 西北37m红五委小区; 53.1; 43.8. 8#; 东南72m白山市医院; 52.3; 40.7. 9#; 南侧60m居民区; 51.1; 39.8. 由监测及评价结果可知，厂界环境噪声值昼间在51.3-53.0dB(A)之间，夜间在39.9-41.1dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。项目周围环境敏感点噪声值昼间在51.1-54.4dB(A)之间，夜间在39.5-43.8dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 4、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N轻工的109、锯材、木片加工、家具制造”中的“报告表其他类别”，属于为Ⅳ类项目”，本项目不需要对地下水进行评价。 5、土壤环境 本项目位于白山市浑江区原种子公司院内（厂房坐标：经度126.410572，纬度41.9375333），种子公司北侧紧邻农业招待所，种子公司南侧10m处为通江小区居民楼，种子公司东侧隔路25m处为中国银行，种子公司西侧8m处为通江小区居民楼。总用地面积为120m2，占地规模为小型（≤5hm2），占地性质为工业用地；建设项目周围存在居民区，土壤敏感程度为敏感, 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业中其他用品制造的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”，属于为Ⅲ类项目”。 本项目不属于土壤重点污染源影响行业，不需考虑大气沉降影响范围，且厂房为封闭处理，地面进行硬化防渗处理，上方设置防雨措施，不会通过雨水漫流进入土壤，主要影响为垂直渗入，秉着从严原则, 故本项目土壤评价等级为三级。污染影响型评价工作等级划分见表10。 表10 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 评价工作等级. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目土壤评价等级为三级，本项目共布设3个采样地点，每个采样地点取表层土进行监测，土壤环境质量现状采样地点详见下表。 表11 土壤环境现状采样地点一览表 序号; 点位位置描述; 目的. 1; 厂区占地范围内; 了解所在地土壤质量现状. 2; 厂区占地范围内. 3; 厂区占地范围内. ⑵监测项目、监测单位及监测时间 监测项目：1. 厂区占地范围内：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 厂区占地范围内：甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）。 厂区占地范围内：甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）。 监测单位及监测时间：江苏格林勒斯检测科技有限公司于2019年11月11日进行监测。 ⑶评价标准 区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中筛选值的第二类用地标准，《土壤环境环境质量-农用地土壤污染风险管控标准 (试行 GB15618-2018）》中风险筛选值。 ⑷监测级评价结果 监测及评价结果见表下表。 表12 土壤检测结果 单位mg/kg 监测点位; 监测项目; 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. 厂区占地范围内1#; 砷; 19.1; 0; 0; 达标. 汞; 0.136; 0; 0; 达标. 铜; 47; 0 0; 达标. 镍; 37; 0; 0; 达标. 铅; 38.7; 0; 0; 达标. 镉; 0.14; 0; 0; 达标. #六价铬; <0.5; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 89; 0; 0; 达标. 挥发性有机化合物; 四氯化碳; <0.0013; 0; 0; 达标. 氯仿; <0.0011; 0; 0; 达标. 氯甲烷; <0.0010; 0; 0; 达标. 1,1-二氯乙烷; <0.0012; 0; 0; 达标. 1,2-二氯乙烷; <0.0013; 0; 0; 达标. 1,1-二氯乙烯; <0.0010; 0 0; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; <0.0013; 0; 0 达标. 反-1,2-二氯乙烯; <0.0014; 0; 0; 达标. 二氯甲烷; <0.0015; 0; 0; 达标. 1,2-二氯丙烷; <0.0011; 0; 0; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; <0.0012; 0; 0; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; <0.0012; 0; 0; 达标. 四氯乙烯; <0.0014; 0; 0; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; <0.0013; 0; 0; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; <0.0012; 0; 0; 达标. 三氯乙烯; <0.0012; 0; 0; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; <0.0012; 0; 0; 达标. 苯; <0.0019; 0; 0; 达标. 氯乙烯; <0.0010; 0; 0; 达标. 氯苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 1,2-二氯苯; <0.0015; 0; 0; 达标. 1,4-二氯苯; <0.0015; 0; 0; 达标. 乙苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 苯乙烯; <0.0011; 0; 0; 达标. 甲苯; <0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 半挥发性有机 化合物; 硝基苯; <0.09; 0; 0; 达. 苯胺; <0.1; 0; 0; 达标. 2-氯酚; <0.06; 0; 0; 达标. 苯并[a]蒽; <0.1; 0; 0; 达标. 苯并[a]芘; <0.1; 0; 0; 达标. 苯并[b]荧蒽; <0.1; 0; 0; 达标. 苯并[k]荧蒽; <0.1; 0; 0; 达标. 䓛; <0.1; 0; 0; 达标. 二苯并[a; h]蒽 <0.1; 0; 0; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; <0; 1 0; 0; 达标. 萘; <0.; 9 0; 0; 达标. 厂区占地范围内2#; 甲苯; <0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 57; 0; 0; 达标. 厂区占地范围内3#; 甲苯; <0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 59; 0; 0; 达标. 从上表可以看出，本项目厂区所在区域土壤符合标准要求，土壤状况良好。 污染控制与环境保护目标： 本项目位于白山市浑江区原种子公司院内，种子公司北侧紧邻农业招待所，种子公司南侧10m处为通江小区居民楼，种子公司东侧隔路25m处为中国银行，种子公司西侧10m处为通江小区居民楼。其主要污染控制目标如下： 1、地表水环境保护目标 本项目无生产废水，生活污水排入城市污水管网，保护区域受纳水体使用功能，不加重受纳水体污染趋势，保护周围环境地表水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2、环境空气保护目标 控制本项目废气排放量，保护项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 3、声环境保护目标 控制本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；保护项目周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 4、固体废物 合理处理/处置生产过程中产生的各种固体废物，避免造成二次污染。 环境保护目标详见表13。 表13 环境保护目标 环境 因素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 相对厂址方位; 受影响户数/人数; 相对厂界距离/m; 保护 内容; 环. 环境功能区 空气; 通江花园; E: 126.410088; 居民; 西; 300（1000）; 10; 大气; GB3095-2012二级. N: 41.937466. 红五委小区; E: 126.410775; 居民; 西北; 500（1600）; 37. N: 41.938363. 白山市医院; E: 126.412472; 居民; 东南; 800; 72. N: 41.937161. 居民区; E: 126.410888; 居民; 南; 100（350）; 60. N:; 1.936794. 古兰社区; E: 126.407883; 居民; 西南; 400（1300）; 267; 大气; GB3095-2012二级. N: 41.9361111. 市实验小学; E: 126.405091; 师生; 西南; 2000; 569. N: 41.9339805. 德泰花园; E: 126.40705; 居民; 西南; 500（1500）; 517. N: 41.9331. 祥达富苑; E: 126.402858; 居民; 西南; 400（1300）; 944. N: 41.930000. 鑫德名仕; E: 126.402858; 居民; 西南; 500（1600）; 1000. N: 41.930558. 怡滨花园; E: 1; 6.40735 居民; 南; 600（1800）; 1100. N: 41.927944. 怡滨小区C区; E: 126.400833; 居民; 西南; 500（1400）; 1400. N: 41; 9275111. 居民区; E: 126.411666; 居民; 南; 300（1000）; 352. N: 41.934291. 园林小区; E: 126.4147083; 居民; 东南; 300（1000）; 689. N: 41.9318138. 环境 空气; 向阳佳园; E: 126.416286; 居民; 东南; 400（1350）; 890. N: 4; 9295 88. 白山市第十中学; E: 126.41831; 居民; 东南; 1200; 1500. N: 41.925302. 吉林省工程技师学院; E:; 12 .41831 居民; 东南; 1000; 1711. N: 41.925302. 民中小区; E: 12; .416119 居民; 东; 200（600）; 396. N: 41.9387472. 红旗小学; E: 126.41638; 师生; 东; 1500; 520; 大气; GB3095-2012二级. N: 41.94; 3. 区二实验小学; E: 126.416408; 师生; 东南; 1400; 558. N: 41.934275. 建行小区; : 26.41731 居民; 东南; 300（600）; 677. N: 41.933116. 地勘佳园; : 126.419488; 居民; 东南; 400（1200）; 880. N: 41.932147. 沿江小区; E: 126.417016; 居民; 东; 350（1100）; 611. N: 41.941630. 西苑社区; E: 126.429730; 居民; 东; 300（650）; 1000. N: 4; 9373 1. 山水名家; E: 126.41014; 居民; 北; 300（650）; 570. N: 41.943855. 江畔名苑; E: 126.404288; 居民; 西北; 400（1500）; 510. N:41.939727. 水岸家城; E: 126.401094; 居民; 西北; 350（1200）; 675. N: 41.937611. 天池花园; E: 126.39906; 居民; 西; 200（500）; 915. N: 41.935358. 声环境; 通江花园; : 26.41008 居民; 西; 300（1000）; 10; 声; 境 GB3096-2008中1类标准. N: 41.9; 7466. 红五委小区; E: 126.410775; 居民; 西北; 500（1600）; 37. N: 41.938363. 白山市医院; E: 126.412472; 居民; 东南; 800; 72. N: 41.937161. 居民区; E: 126.41088; 居民; 南; 100（350）; 60. N: 41.936794. 地表水; 浑江; /; 地表水; 西; /; 208; 水环境; GB3838-2002中Ⅲ类. 土壤; 通江花园; E: 126; 088 居民; 西; /; 10; 保所项目周围土壤环境满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 标准. N: 41.937466. 红五委小区; E: 126.410775; 居民; 西北; /; 37. N: 41.938363. 气质量

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 / 准 | - 环境空气 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准相应限值，详见下表14。 表14 环境空气质量标准 单位：μg/m3 (CO及非甲烷总烃单位为mg/m3) 污染物名称; 24小时平; 1小时平均; 标准来源. SO2; 150; 500; 《环境空气质量标准》 GB3095－2012（二级）. NO2; 80; 200. TSP; 300; -. PM10; 150; -. PM2.5; 75; -. CO; 4; 10. O3; -; 200. 非甲烷总烃; -; 2.0; 《大气污染物综合排. 标准详解》备注：非甲烷总烃选取依据为：中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中原文，“由于我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过 1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用 2.0mg/m3作为计算依据。” - 地表水 本项目所在区域直接受纳水体为浑江，根据《吉林省地表水水域功能分类》（DB22/388-2004）要求，本项目执行Ⅲ类水体标准，SS参考《松花江水系环境质量标准》相关限值要求，详见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; 标准值（mg/L）; 标准来源. Ⅲ类. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. BOD5 ≤; 4. COD≤; 20. 氨氮≤; 1. SS＜; 20; 参照《松花江水系环境质量标准》. - 声环境 本项目位于白山市浑江区原种子公司院内，根据《白山市声环境质量标准适用区域划分图》中划分，本项目位于1类声功能区，声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准详见下表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标; 值 标准来. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）. （4）土壤质量标准 本项目土壤环境执行《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地，详见下表17。 表17 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 污染物; 筛选值; 标 准 来 源. 砷; 60; 建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地. 汞; 38. 铜; 18000. 镍; 900. 铅; 800. 镉; 65. #六价铬; 5.7. 挥发性有机化合物; 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 苯; 0.43. 氯乙烯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 半挥发性有机 化合物; 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并[a]蒽; 15. 苯并[a]芘; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 15. 苯并[k]荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1规定，排气筒高度除须遵守列表排放速率标准外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到该要求的按表列的排放速率标准值严格50%执行。本项目拟建设生产厂房周围200m范围内最高建筑物为50m，本项目排气筒高度为15m，因此本项目生产过程中产生的粉尘及非甲烷总烃排放速率按标准值严格50%执行。 表18 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; -; -; -; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15m; 5（严格50%）; 周围外浓度最高点; 4.0. 2、噪声 ⑴施工期 本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内库房进行生产，施工期已经结束，不存在施工期所产生的噪声。 ⑵营运期 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，详见下表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标; 值 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; GB12348-2008. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标 本项目所产生的生活污水通过城市污水管网排入白山市污水处理厂处理，COD和氨氮已纳入白山市污水处理厂，故本项目不需要申请总量控指标。 冬季生活用热为电取暖，因此本项目不需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 本项目设有一条裁板封边生产线，建成后预计年裁生态板封边10000m，项目原材料主要为封边条和热熔胶，本项目主要是按照客户提供的生态板尺寸要求进行裁板和封边，裁板、封边完成后，由客户取走。本工艺不涉及喷漆工艺，封边采用电加热。 详细工艺流程如下： - 裁板：根据客户尺寸要求，通过数控裁板机和精密推台锯进行裁板； - 封边：下料完成后，由全自动封边机根据客户要求对生态板切面进行封边，即将热熔胶颗粒放置全自动封边机加热涂胶系统中，全自动封边机将热熔胶加热溶化后自动涂抹于木板上完成封边。设备均采用电加热，加热温度为2000C，热熔胶冷却变成固态后即能固定封条。 - 封边完成后，由客户运走。 具体工艺流程见下图4。 废气、噪声、固废 有机废气、噪声、固废 原材料 下料 封边 成品 电加热 封边条和热熔胶 图4 工艺流程和产物环节图 2、主要污染工序 施工期主要污染环节 本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内库房进行生产，施工期已经结束，不存在施工期所产生的废水、废气、噪声和固体废物等，且原库房建成后，一直闲置，无任何遗留的环境问题。 营运期主要污染环节 1、废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水，职工生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.032m3/d（8m3/a），本项目废水污染源产生特征详见下表20。 表20 本项目废水污染源产生特征一览表 废水排放源; 产生量（t/a）; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（. 职工生活污水/a）; 8; COD BOD5 SS 氨氮; 300 150 180 30; 0.0024 0.0012 0.0014 0.0002. 2、废气 本项目废气主要为生产过程产生的粉尘及热熔胶加热使用过程中产生的有机废气。 - 粉尘废气 生态板在开料、封边过程中会产生木屑粉尘，粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数，生态板年用量为105t，密度为650kg/m3，粉尘的产污系数为0.321kg/m3-产品，则本项目粉尘产生量为0.052t/a。 粉尘经设备自带的布袋除尘器（收集效率按95%计）收集处理,,收集粉尘为0.0494t/a,未收集粉尘量为0.0026t/a，其中部分在车间内沉降（按80%计），剩余20%无组织排放，无组织粉尘排放量为0.00052t/a，排放速率为0.00026kg/h。采取定期洒水降尘等措施，厂界外无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最点1.0mg/m3的限值要求。 - 有机废气 项目封边过程中使用的封边胶为热熔胶，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，适用温度在1800C-2100C之间，项目封边时胶加热温度为2000C左右，热熔胶加热会产生部分以乙烯和醋酸乙烯为主要成分的有机废气，有机废气成分复杂以非甲烷总烃计。 通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，有机废气产生量基本在原料的0.01%-0.04%之间。本次评价取最高值，即废气产生量以原料的0.04%计。项目热熔胶用量约为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.00008t/a，集气系统收集效率为90%，非甲烷总烃排放量为0.000072t/a，封边工段年运行250d，平均每天运行4h，则非甲烷总烃产生速率为0.000072kg/h，风机风量为2000m3/h，则排放浓度为0.036mg/m3。通过集气罩收集，经集气系统出口处设置的活性炭吸附后，通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》中相关标准（即：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h（严格50%）。 有机废气集气系统收集效率为90%，其中10%未被收集，以无组织形式排放，则无组织有机废气排放量为0.000008t/a，排放速率为0.000008kg/h。,厂界外非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周围外浓度最高点4.0mg/m3的限值要求。 3、噪声 本项目产生的噪声主要为全自动封边机、数控裁板机、精密推台锯生产运行产生的噪声，其噪声声级为70-90dB（A）之间。设备运行的噪声源强见表21。 表21 本项目噪声源强一览表 序号; 噪声源名称; 噪声级dB(A). 1; 全; 动封边机 70-85. 2; 精密推台锯; 80-90. 3; 开料据; 80-90. 4、固体废物 本项目投入运营后，固体废物主要为职工生活垃圾、边角废料、木屑粉尘、车间内沉降粉尘、废热熔胶袋。 本项目职工人数2人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为1kg/d（0.25t/a）；边角废料产生量经同类企业估算约2.2t；布袋除尘器收集木屑粉尘约0.048906t/a；车间内沉降粉尘0.00208t/a；废热熔胶袋约为8个/a，详见下表22。 表22本项目固体废物产生量 序号; 污染物; 产生量; 类型. 1; 生; 垃圾 0.25t/a; 一般固废. 2; 布袋除尘器收集木屑粉尘; 0.048906t/a. 3; 边角废料; 2.2t/a. 4; 废热熔胶袋; 8个/a. 5; 车间内沉降粉尘; 0.00208t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L、0.0024t/a 150mg/L、0.0012t/a 180mg/L、0.0014t/a 30mg/L、0.0002t/a | 300mg/L、0.0024t/a 150mg/L、0.0012t/a 180mg/L、0.0014t/a 30mg/L、0.0002t/a |
| 废气 | 生产 过程 | 木屑粉尘 | 13mg/m3，0.052t/a | 0.1235mg/m3、0.000494t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.036mg/m3、0.000072t/a | 0.036mg/m3、0.000072t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 0.25t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器收集木屑粉尘 |  | 0.048906t/a |  |
|  | 边角废料 |  | 2.2t/a |  |
|  | 废热熔胶袋 |  | 8个/a |  |
|  | 车间内沉降粉尘 |  | 0.00208t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源为生产设备工作时产生噪声，根据类比调查，其噪声值约为70～90dB(A)，经过基础减振、安装防振垫、加隔音罩和墙体阻隔等措施后厂界四周及周围环境噪声可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值即昼间≤55，夜间≤45dB(A)要求 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目租赁既有厂房组织生产，无土建施工，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析及拟采取的防治措施

1、施工期环境影响分析 本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房，施工期已经结束，无施工期环境影响，且原库房建成后，一直闲置，无任何遗留的环境问题。 2、营运期环境影响简要分析： ⑴地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水产生量约为0.032m³/d（8t/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经类比，其浓度分别为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS:180mg/L、氨氮：30mg/L废水产排污情况详情见表23。 表23 本项目废水产排情况一览表 废水排放源; 产生量（t/a）; 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. 职工生活污水; 8; COD BOD5 SS 氨氮; 300 150 180 30; 0.0024 0.0012 0.0014 0.0002. 本项目生活污水排放量较小，污染物浓度较低，排入市政污水管网，对本项目所在区域地表水环境影响较小。 ⑵环境空气影响分析 本项目生产过程用热为电加热，取暖方式为电取暖，无烟气产生。 本项目生产不涉及喷漆，本项目产生的废气主要为生产过程中涉及裁板、封边工序，产生的粉尘，以及热熔胶融化封边过程中产生的非甲烷总烃。在产污上方分别设有集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理后同非甲烷总烃，通过同一根15m排气筒高空排放。 A.工艺粉尘 生态板在开料、封边过程中会产生木屑粉尘，粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数，生态板年用量为105t，密度为650kg/m3，粉尘的产污系数为0.321kg/m3-产品，则本项目粉尘产生量为0.052t/a。 粉尘经设备自带的布袋除尘器（收集效率按95%计）收集处理，收集粉尘为0.0494t/a,未收集粉尘量为0.0026t/a，其中部分在车间内沉降（按80%计），剩余20%无组织排放，无组织粉尘排放量为0.00052t/a，排放速率为0.00026kg/h。采取定期洒水降尘等措施，厂界外无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最点1.0mg/m3的限值要求。 B.有机废气 项目封边过程中使用的封边胶为热熔胶，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，适用温度在1800C-2100C之间，项目封边时胶加热温度为2000C左右，热熔胶加热会产生部分以乙烯和醋酸乙烯为主要成分的有机废气，有机废气成分复杂以非甲烷总烃计。 通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，有机废气产生量基本在原料的0.01%-0.04%之间。本次评价取最高值，即废气产生量以原料的0.04%计。项目热熔胶用量约为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.00008t/a，集气系统收集效率为90%，非甲烷总烃排放量为0.000072t/a，封边工段年运行250d，平均每天运行4h，则非甲烷总烃产生速率为0.000072kg/h，风机风量为2000m3/h，则排放浓度为0.036mg/m3。通过集气罩收集，经集气系统出口处设置的活性炭吸附后，通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》中相关标准（即：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h（严格50%）。 有机废气集气系统收集效率为90%，其中10%未被收集，以无组织形式排放，则无组织有机废气排放量为0.000008t/a，排放速率为0.000008kg/h。厂界外非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周围外浓度最高点4.0mg/m3的限值要求。 - 预测分析 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型AERSCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%＜Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 预测因子 根据厂区生产工艺选取颗粒物、NMHC为预测因子。 - 预测范围 确定大气环境影响评价范围为以厂区为中心，边长5km的矩形区域。 ④估算因子、污染源强的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，等级判定不需要按照等效排气筒预测，因此本次污染源参数按照单根排气筒源强预测。 本项目点源污染源参数详见下表25，面源污染源参数详见下表26，估算模型AERSCREEN参数详见表27。 表25 点源污染源参数一览表 名称; 经纬度坐标; 海拔高度(m); 排气筒 高度/m; 排气筒 出口内径(m); 烟气 流速 （m/S）; 烟气温度（℃）; 年排放 小时数(h); 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; NMHC. 有机废气; 126.395063; 41.9140083; 459; 15; 0.5; 11; 25; 2000; /; 0.000072. - 表26 面源污染源参数一览表 名称; 面源起点 经纬度坐标; 面源海拔高度(m); 面源长度/m; 面源宽度(m); 面源有效排放高度（m）; 年排放 小时数(h); 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP; NMHC. 无组织粉尘; 126.395063; 41.9140083; 459; 13; 11.5; 3; /; 0.00026; /. 无组织有机废气; 126.395063; 41.9140083; 459; 13; 11.5; 3; /; /; 0.000008. 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 1195000. 最高环境温度; 40℃. 最低环境温度; -42.2℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 根据污染源计算参数，主要污染源估算模型计算结果详见下表。 表28 有组织废气估算结果一览表 下风向距离/m; NMHC. 排气筒. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%. 1.0; 0.0; 0.0. 22.0; 0.0044; 0.0002. 25.0; 0.0042; 0.0002. 50.0; 0.0040; 0.0002. 75.0; 0.0036; 0.0002. 100.0; 0.0036; 0.0002. 125.0; 0.0033; 0.0002. 150.0; 0.0029; 0.0001. 175.0; 0.0025; 0.0001. 200.0; 0.0022; 0.0001. 225.0; 0.0020; 0.0001. 250.0; 0.0019; 0.0001. 275.0; 0.0017; 0.0001. 300.0; 0.0016; 0.0001. 325.0; 0.0015; 0.0001. 350.0; 0.0016; 0.0001. 375.0; 0.0016; 0.0001. 400.0; 0.0017; 0.0001. 425.0; 0.0016; 0.0001. 450.0; 0.0016; 0.0001. 475.0; 0.0016; 0.0001. 500.0; 0.0016; 0.0001. 下风向最大质量浓度及占标率%; 0.0044; 0.0002. 表29 无组织废气估算结果一览表 下风向距离/m; TSP; NMHC. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%. 1.0; 1.2848; 0.1428; 0.0395; 0.0020. 7.0; 2.0079; 0.2231; 0.0618; 0.0031. 25.0; 0.6531; 0.0726; 0.0201; 0.0010. 50.0; 0.2627; 0.0292; 0.0081; 0.0004. 75.0; 0.1505; 0.0167; 0.0046; 0.0002. 100.0; 0.1009; 0.0112; 0.0031; 0.0002. 125.0; 0.0740; 0.0082; 0.0023; 0.0001. 150.0; 0.0574; 0.0064; 0.0018; 0.0001. 175.0; 0.0464; 0.0052; 0.0014; 0.0001. 200.0; 0.0386; 0.0043; 0.0012; 0.0001. 225.0; 0.0328; 0.0036; 0.0010; 0.0001. 250.0; 0.0283; 0.0031; 0.0009; 0.0000. 275.0; 0.0248; 0.0028; 0.0008; 0.0000. 300.0; 0.0220; 0.0024; 0.0007; 0.0000. 325.0; 0.0197; 0.0022; 0.0006; 0.0000. 350.0; 0.0178; 0.0020; 0.0005; 0.0000. 375.0; 0.0162; 0.0018; 0.0005; 0.0000. 400.0; 0.0148; 0.0016; 0.0005; 0.0000. 425.0; 0.0136; 0.0015; 0.0004; 0.0000. 450.0; 0.0126; 0.0014; 0.0004; 0.0000. 475.0; 0.0117; 0.0013; 0.0004; 0.0000. 500.0; 0.0109; 0.0012; 0.0003; 0.0000. 下风向最大质量浓度及占标率%; 2.0079; 0.2231; 0.0618; 0.0031. D10%最远距离/m; /. 由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.2231%，Cmax为2.0079ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据预测可知本项目产生颗粒物、NMHC在下风向 最大质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中相关标准要求，对周围环境空气影响较小。 ⑤大气环境防护距离 本项目大气环境影响评价等级为三级，从本项目主要污染源估算模型计算结果表可知，本项目所有污染物下风向最大质量浓度均满足相关环境质量标准，没有超标浓度且厂界处无组织排放达标，所以本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑥运营期废气对敏感点的影响分析 距离本项目最近敏感点为西侧、南侧10m处的通江小区居民楼，本项目产生的废气主要为粉尘及有机废气，有机废气通过集气罩收集经活性炭吸附后，经15m高排气筒排放，本项目拟建设生产厂房周围200m范围内最高建筑物为50m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1规定，排气筒高度除须遵守列表排放速率标准外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到该要求的按表列的排放速率标准值严格50%执行，本项目排气筒高度为15m，采取以上措施后，本项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放速率按标准值严格50%执行，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准中相关标准（即：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h（严格50%）。对周围敏感点影响较小。 - 声环境影响分析 本项目主要设备为全自动封边机、开料据、精密推台锯等，其运营过程中产生的噪声值约在70～90dB(A)之间。 - 预测内容 预测时段：全年工作2000h，昼间断性生产，夜间不生产，主要影响在昼间。 预测点：在项目厂界四周外1m处及本项目200m范围内敏感点。 ②预测模式 预测噪声方法采用《环境影响评价技术导则----声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声衰减和叠加模式，先用衰减模式分别计算出各噪声源单独作用在预测点时产生的声压级，然后再叠加，即得到该项目声源在预测点产生的等效声级贡献值。预测公式如下： A.点声源随距离衰减模式： Lr=Lr0−20⋅Lg(rr0)−ΔL 式中：Lr—距声源r 米处声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0 米处声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—监测点距声源的距离，m； ΔL—各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 B.多声源在某一点的影响叠加模式： L总=10⋅Lgi=1n10Li10 式中：L总—多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）； Li—第i个声源在某点的声压级，dB（A）； n—噪声源的个数。 预测过程中，根据实际情况，全厂噪声源按室内声源对待，在预测的厂房内噪声源对厂界外影响时，厂房等建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A）。 本次环评建议建设单位须针对项目运营期设备产生的噪声主要采取以下措施： - 合理布置生产车间，使高噪声的设备放置在远离边界的位置。 - 避免夜间作业，只安排在白天生产。 - 夏季封边门窗进行生产。 - 墙体设置隔声版。 采取以上措施后，隔声量可降低25dB（A），本次评价噪声源强按65dB(A)计。 参数：主要噪声源场地与各厂界最近距离见下表。 表30 主要噪声源场地与各厂界最近距离一览表 单位：m 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧通江小区; 西侧通江小区; 西北侧红五委小区; 东南侧白山市医院; 南侧居民区. 机械设备; 8; 5; 8; 6; 10; 10; 37; 72; 60. - 预测结果及评价 本项目运营期噪声计算结果详见下表31。 表31 本项目建成后噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 厂界处噪声（dB）. 贡献值; 背景值; 叠加值. 昼间; 昼间. 东厂界; 47; 52.6; 53.66. 南厂界; 51.2; 51.3; 54.26. 西厂界; 47; 53.0; 53.97. 北厂界; 49; 52.1; 53.83. 南侧10m通江小区; 45; 52.8; 53.47. 西侧10m通江小区; 45; 54.4; 54.8. 西北侧37m红五委小区; 34; 53.1; 53.1. 东南侧72m白山市医院; 28; 52.3; 52.3. 南侧60m居民区; 29; 51.1; 51.1. 由预测结果可知，本项目噪声厂界四周昼间贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类昼间标准要求。项目周围敏感点昼间预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准中昼夜间标准要求，本项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 ⑸固体废物影响分析 本项目投入运营后，固体废物主要为职工生活垃圾、边角废料、木屑粉尘、车间内沉降粉尘、废热熔胶袋。 本项目职工人数2人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为1kg/d（0.25t/a）；边角废料产生量经同类企业估算约2.2t；布袋除尘器收集木屑粉尘约0.048906t/a；车间内沉降粉尘0.00208t/a；废热熔胶袋约为8个/a，详见下表32。 表32 本项目固体废物产生量及处置方式 序号; 污染物; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 0.25t/a; 暂存在垃圾箱内，定期运至垃圾点由环卫部门处理. 2; 布袋除尘器收集木屑粉尘; 0.048906t/a; 回收外卖. 3; 边角废料; 2.2t/a. 4; 废热熔胶袋; 8个/a. 5; 车间内沉降粉尘; 0.00208t/a. 综上，本项目运营期产生各种固体废物均采取合理有效的处置措施，不会产生二次污染。 - 环保投资及“三同时”验收 本项目环保投资情况详见下表33。 表33 环保投资表 污染源; 污染源位置; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 生产车间; 集气装置+活性炭吸附 +15m高排气筒; 2.0. 噪声; 生产工序; 基础减震或选用低噪音设备，设置隔声墙; 0.3. 固废; 职工生活垃圾; 垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一处理; 0.2. 总计（万元）; 2.5. 本项目总投资10万元，各项环保治理措施投资总计约为2.5万元，占总投资的25%。上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 项目“三同时”验收情况见下表34。 表34 项目“三同时”验收一览表 治理项目; 治理设施内容; 治理效果. 废水治理; 生活污水; 生活污水排入市政污水管网; 达标排放. 废气治理; 有组织; 非甲烷总烃; 集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 无组织; 非甲烷总烃; -; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外无组织最高浓度点. 粉尘; 封闭车间，洒水降尘. 噪声治理; 设备噪声; 基础减震或选用低噪音设备，设置隔声墙; 满足《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB12348-2008）1类. 固废处理; 职工生活; 垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一处理; 不产生二次污染. 边角废料、收集的木屑粉尘; 厂区内分别集中收集，回收外卖. 废热熔胶袋.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放 时期 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 运营期 | 生活污水 | 生活污水排入市政污水管网 | 对周围地表水环境影响较小 |
| 废气 | 运营期 | 非甲烷总烃 | 集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 |
| 固体废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 暂存在垃圾箱内，定期运至垃圾点由环卫部门处理 | 不产生二次污染 |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘、边角废料料，木屑 | 厂区内分别集中收集，回收外卖 |  |
|  |  | 废热熔胶袋 |  |  |
| 噪声 | 运营期 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、对设备进行日常维护及保养、设减振垫、设置隔声墙 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为新建工程，租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房，不新增占地，对生态环境基本无影响，故无需采取生态保护措施。 |  |  |  |  |

- 环境风险分析与防范措施

1、风险调查 （1）项目风险源调查 本项目事故风险有：生态板暂存不当，遇明火引起的火灾事故，本环评以热熔胶、封边条、生态板的暂存事故作为主要风险源。 （2）环境敏感目标调查 本项目四周情况见附图4，项目周围主要以商业为主。 2、风险潜势及评价等级 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在附录B中的对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn（1） 式中：q1，q2，…，qn：1每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn危险与各危险化学品相对应的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本工程涉及风险物质为生态板，本项目评价结果见表35。 表35 建设项目Q值确定值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 生态板; ——; 8; ——; ——. 2; 热熔胶; ——; 0.025; ——; ——. 3; 封边条; ——; 0.25; ——; ——. 由上表可知，本项目危险物质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B中的风险物质，本环评风险内容进行简单分析。 (2)评价工作等级划分 本项目风险源为热熔胶、封边条、板材，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B中的风险物质，故本环评风险内容进行简单分析。 - 环境风险识别 （1）生产过程风险识别 ①生产过程中操作人员违规操作，遇明火、高热等引起火灾事故。 ②生产过程中操作人员违规动用明火，可能造成火灾事故。 （2）储运过程风险识别 ①封边条及木材堆放不合理，遇明火，可能会引发火灾事故； ②热熔胶储存不当，遇明火，可能会引发火灾事故。 （3）末端治理设施风险识别 末端治理年久失修或故障导致污染物处理效率降低、动力设备故障导致污染物未收集处理直接无组织排放等引起的大气环境污染。 （4）管理缺失和人为失误 若相关制度、操作规程缺少或不完善，或者操作工人未按照相关制度要求对从业人员进行教育培训和事故应急演练，由于从业人员安全意识淡薄，未按照操作规程进行作业等原因，则容易发生火灾等事故，并导致在事故发生后进行及时、有效的处理、控制或减少事故损失的时候变得非常困难。 4、环境风险分析 （1）大气环境风险分析 本项目未及时运走的生态板暂时存放在生产车间暂存区，且存放周期较短，遇明火或发生火灾事故，在发生风险事故情况下，会产生CO、烟气等有害气体，对周围大气环境影响较大。 企业需建立健全风险事故防范措施，坚决杜绝风险事故发生，禁止厂区内使用明火的同时加强职工的防火意识。同时制定全面的风险事故应急预案，联合市政府有关消防、气象、环境监测及安全部门建立有效的风险报警及疏散机制，并加强风险监测，当风险发生时对当日下风向超标范围内的居民及有关人员应立即进行疏散、安置，上风向超标范围内相关人员也应立即进行疏散，同时环境监测部门强化监测力度，待影响区域污染物浓度达标后方可解除疏散。 （2）水环境风险分析 在发生风险事故情况下，会产生事故消防废水，消防废水经围堵收集于密闭容器中，不直接排出厂外，该部分废水委托有资质单位处理放，因此，本项目发生风险事故时对地表水影响较小。 - 土壤环境风险分析 本项目产生的大气污染物主要为工艺粉尘、有机废气，生产过程中无废水产生，现有生活污水排入市政污水管网，因此，对周围土壤环境产生影响较小。 - 其他风险分析 除以上风险环节，本项目运营期的环境风险主要包括大气污染物的排放。本企业将采取以下措施： 废气排放口管理措施 本项目废气为有组织排放，排放口位于厂房顶部，高度为15m。建设单位应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，将规范化排放口的相关设施纳入本单位设备管理范围，并有专职人员对排放口进行管理。 针对本项目在运营期可能发生的风险，指定以下应急管理措施，成立应急处理机构，及时通知上级领导及负责人，封锁现场、疏散人群，及时修复危险废物储存设施，了解事故情况，分析辨别散落、漏失的危险废物种类、数量，可能产生的危险后果，以采取相应的措施，追踪泄漏的危险废物，并及时进行收集。 只要项目在运营期认真执行报告提出的各项措施，可以大大降低项目产生的风险，项目的环境风险是可控制的。 5、环境风险防范措施及应急要求 一 般突发性 事故发生 的风险概 率极小， 但对环境 造成的危害 却是十分 严重的，因此对本项目投入运行后必须在落实突发性事故的应急对策，以便在事故发生时迅速采取措施，控制事故的影响范围和程度，减轻事故造成的损失和危害， 可以采取如下对策： ①强化风险意识，加强安全生产管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能； ②根据消防要求配备灭火器、消火栓、应急池等消防设备，确保消防设施处于正常状况下； ③车间内应禁止吸烟、使用明火。 ④车间应设置通风设备，保持车间空气流通顺畅，经常性的对通风设备进行检修，确保设备正常运行；同时应配备有备用的通风设备。 ⑤制定应急预案，加强应急演练。 另外，关键设备必须采用有关部门认可的合格产品；工程设计、项目安全方面，必须经有关部门验收。强化安全生产管理，强化职工风险意识。各岗位制定详细的安全操作指导书，并严格监督落实。针对可能出现的问题，制定详细的应急方案，并由专人负责。 （1）末端处置过程风险防范措施 ①完善生产过程车间粉尘的收集和处理系统，减少车间内无组织废气排放量；加强废气等末端治理设施的维护和检修，确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则停止生产。 （2）事故风险应急预案 应急预案是为了在发生突发性事故的时候，做好控制污染扩散、降低事故对周围环境的污染危害等措施而预先制定出来的应急方案。为了减低事故发生后的环境危害程度，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有关环境风险的突发性事故应急预案纲要制定应急预案，见下表36。 表36 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：暂存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有本公司委托的有资质的监测单位对现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏物料; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区，受事故影响的区域内人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 6、风险评价结论 该建设项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。 企业应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的相关要求编制环境应急预案，应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容；明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 7、分析结论 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 白山市浑江区永林装饰建设项目. 建设地点; （吉林）省; （白山）市; （浑江）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 126.410572; 纬度; 41.9375333. 主要危险物质及分布; 生态板、热熔胶、封边条. 车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气; 火灾产生浓烟及有毒废气，泄露、废气处理设施故障造成有机废气超标排放。. 地表水; 无. 地下水; 无. 风险防范措施要求; ①强化风险意识，加强安全生产管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能； ②根据消防要求配备灭火器、消火栓、应急池等消防设备，确保消防设施处于正常状况下； ③车间必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。 ④车间内应禁止吸烟、使用明火。 ⑤车间应设置通风设备，保持车间空气流通顺畅，经常性的对通风设备进行检修，确保设备正常运行；同时应配备有备用的通风设备。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目建成运行后存在潜在事故风险为原材料遇明火引起的火灾事故以及废气装置故障引起的超标排放等。加强安全生产管理和员工培训，定期开展应急演练。 在采取以上风险防范措施后，企业突发环境事件的发生概率将大大减小，采取以上应急措施后，企业突发环境事件的危害程度也将一定程度的降低。.

- 环境管理与监测

- 环境管理 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益和谐统一。 为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。为确实做好建设项目投产后全厂环境管理、环境监测等工作，企业应成立安全环保部门，并设专职环境管理人员，全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，企业内部须建立行之有效的环境管理机构。 2、环境管理机构 环境管理机构作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行主任领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以领导为核心，安全环保科为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于机构管理的整个过程，并落实到各个层次，分解到生产的各个环节，把机构管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使机构的环境管理工作真正落到实处。 根据实际情况，本工程实施应设置兼职环境管理机构，定员2 人，可设兼职主管1 名，兼职员工1 名，由主管业务的领导直接管理，同时在废气治理、噪声治理、固体废物处理处置等主要排污岗位也应设置兼职环保员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。 3、环境管理职责 项目筹建期：负责审核项目工程初步设计十分按照环评报告和批复要求做到环境保护设施与主体工程同时设计，并把环保投资纳入总投资概算。 项目施工期：配合工程环境监理单位监督施工单位是否将初步设计中的各项环保设施做到与主体工程同时施工；施工期应采取的各项目污染防治措施是否落实到位；根据施工期间产生的污染情况适时委托有资质单位组织监测和处理；留有施工期防治各项污染物的图片和影像资料以备用于工程环境保护验收。 项目运营期： ⑴委托有资质单位进行项目环境保护验收监测； ⑵组织编写项目环境保护验收报告； ⑶建立项目环境保护档案，按规定编写和报送环境报表； ⑷对项目各类污染物处理与排放情况进行监督检查，确保达标排放和处理设施稳定运行； ⑸对可能产生突发环境事件的项目，建议不定期组织开展演练，落实各项应急预案。 ⑹组织开展厂污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作。 4、环境管理计划 本工程污染源排放清单见表38。 表38 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放量（t/a）; 处理措施; 排污口信息; 执行标准. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 300mg/L 150mg/L 180mg/L 30mg/L; 0.0024 0.0012 0.0014 0.0002; 排入市政污水管网; /; ——. 废气; 车间; 非甲烷总烃; 0.036mg/m3; 0.000072; 集气装置+活性炭吸+ 15m高排气筒; 15m高排气筒，内径0.5m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二类标准（即：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h（严格50%）. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 基础减振、安装隔振垫、设置隔声墙; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 0.25t/a; 0; 环卫部门处理; /; 不产生二次污染. 生产工序; 边角废料; 2.2t/a; 回收外卖; /. 布袋除尘器收集木屑粉尘; 0.048906t/a; /. 废热熔胶袋; 8个/a; /. 车间内沉降粉尘; 0.00208t/a; /. 5、环境管理制度 根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，为切实做好企业环保工作，结合本企业实际情况，指定管理制度。 6、环境监测计划 企业应委托有相应资质和能力的环境监测部门，负责企业的日常环境监测工作。同时企业应配备适当的仪器设备，在地方环境管理部门的指导下开展环境监测工作。 根据工程特点确定本工程环境监测要素为大气、声环境。本项目环境监测项目和监测点位见表39。 表39 营运期监测项目、监测点位及监测频率一览表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声源; 厂界外; 噪声; 1次/季度. 大气污染源; 排气筒出口; 非甲烷总烃; 2次/年. 土壤污染源; 占地范围内; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）; 2次/年.

- 环境可行性分析

1、产业政策的符合性分析 本项目属于单板加工建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），该项目不属于国家鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属一般允许类项目，由此可见本项目符合国家产业政策。 2、环境影响可接受性分析 本项目在各项环保设施正常运行情况下，对评价区域内影响可被环境所接受。本项目生活污水排入城市污水管网；工艺废气经布袋除尘器除尘后，回收外卖；高噪声设备经减震处理后，厂界噪声值达标；固体废物采取相应处置措施后，不会造成二次污染。因此，本项目对环境的影响是可以接受的。 3、厂址选择合理性分析 本项目为租用白山市浑江区原种子公司院内现有库房（现有厂房为闲置仓库，无遗留环境问题），占地性质为工业用地，库房所在位置符合土地用地规划（详见附件）。种子公司北侧紧邻农业招待所，种子公司南侧10m处为通江小区居民楼，种子公司东侧隔路25m处为中国银行，种子公司西侧10m处为通江小区居民楼。项目最近敏感点为西侧、南侧10m通江小区居民楼，本项目夏季封闭门窗生产，设备通过隔声降噪措施后厂界噪声达标排放，废气通过集气罩收集活性炭吸附后，通过15m高排气筒排放，本项目采取相关环保措施后，能够满足相应环保要求，对周围居民影响较小。项目所在地周围无自然保护区，风景名胜区国家重点文物保护单位、历史文化保护地。综上所述，本项目选址合理。 4、环境功能区划要求 该区域位于声环境1类区；大气二类区；地表水Ⅲ类区，企业对产生的污染物采取有效的治理措施后，满足功能区划要求。 5、结论 综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，项目产生的各项污染经治理后可达标排放，环境影响可接受。 从环保角度，本项目选址合理。

- 结论与建议

| 1、项目概况 白山市浑江区永林装饰建设项目，位于原种子公司院内，年裁生态板封边10000m，占地面积150m2，建筑面积150m2，年裁生态板封边10000m，总投资10万元。 2、产业政策的符合性 本项目属于单板加工建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），该项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，可以认为是允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。 3、环境质量现状分析 ⑴地表水 根据白山市生态环境局2019年第二季度环境质量公报（网址：http://hbj.cbs.gov.cn/zwpt/hjzkgb/201907/t20190716_422543.html）相关内容，白山市地表水环境质量状况如下： 白山市所辖河流的水质监测断面分别设在鸭绿江、浑江和松花江。 浑江白山江段分别有大阳岔（Ⅱ）、河口（Ⅲ）、西村（Ⅲ），其中大阳岔、河口断面水质季均值均满足水体功能要求。西村断面水质季均值超出Ⅲ类水体功能要求，主要污染物为氨氮，季均值为1.23mg/L,超出Ⅲ类水体氨氮1.0mg/L的标准，西村断面二季度为Ⅳ类水体。与去年同期相比，大阳岔（Ⅱ）、河口（Ⅲ）断面水环境质量无变化；西村由Ⅲ类水体下降为Ⅳ类水体。与去年同期相比，水环境质量均无变化。 本项目生产过程中无废水产生，员工生活污水排入城市污水管网。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中规定，本项目属于三级B类项目，故无需进一步进行地表水环境质量评价。 ⑵环境空气 根据《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的》（吉林省生态环境厅公告2019年第1号）附件1中相关数据，本项目位于达标区。 由监测结果可知，评价区各项监测指标的浓度占标率均小于100%，说明评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，环境空气质量良好。 ⑶环境噪声 由评价结果可知，各监测点的昼间和夜间环境噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，满足环境质量标准要求。 4、环境影响分析结论 ⑴废水 本项产生的废水主要为职工生活污水，排入城市污水管网，对周围地表水环境影响较小。 ⑵废气 本项目废气主要为生产过程中开料、封边工段会产生粉尘及热熔胶挥发的有机废气，有机废气通过集气罩收集，经集气系统出口处设置的活性炭吸附处理达标后，经同一根15m高排气筒排放，本项目拟建设生产厂房周围200m范围内最高建筑物为50m，本项目排气筒高度为15m，因此本项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放速率按标准值严格50%执行，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准中相关标准（即：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率5kg/h（严格50%）。对周围环境空气影响较小。 ⑶噪声 本项目噪声源主要为全自动封边机、开料据、精密推台锯等设备产生的噪声。将产噪设备置于生产车间内，加强厂房密闭性，夏季封闭门窗生产，并设基础减振，加强对设备的管理和维护，保持其最佳运行状态，再经墙体隔声及距离衰减后，至厂界处达到标准要求，对周围声环境影响较小。 ⑷固体废物 本项目投入运营后，本项目投入运营后，固体废物主要为职工生活垃圾、边角废料、木屑粉尘、废热熔胶袋、车间沉降粉尘。职工生活垃圾在厂区内设置垃圾筒，统一由环卫部门每天按时清运，送至城市垃圾处理场进行处理，边角废料、木屑粉尘、车间沉降粉尘、废热熔胶袋等回收外卖，经此处理后，对周围环境影响较小。 ⑸土壤环境影响分析 本项目土壤评价等级为三级，产生的大气污染物主要为工艺粉尘以及有机废气，生产过程中无废水产生，生活污水排入市政污水管网，因此，对周围土壤环境产生影响较小。 5、总量控制指标结论 本项目所产生的生活污水，排入城市污水管网；取暖采取电取暖，故本项目不需要申请总量控指标。 6、结论 本项目符合国家产业政策要求；项目营运期如能充分落实本报告提出的各项污染防治对策，可做到达标排放，对周围环境影响可接受。综上，在企业采取各项治理措施，确保企业污染物达标排放的情况下，本项目建设从环保角度看可行。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |