报告编号：2019－B－055

白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目

环境影响报告表

环评单位：吉林东北煤炭工业环保研究有限公司

环评证书：国环评证乙字第1603号

2020年3月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市环境保护局浑江区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 房军祥 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 范鹏 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省白山市浑江区长白山大街2466号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15354589717 | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 130500 |  |
| 建设地点 | 白山市浑江区红土崖镇红一村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | D4620-污水处理及其再生利用 |  |  |  |
| 用地面积 （m2） | 33136 |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2735.55 | 环保投资 （万元） |  |  |  | 230 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 8.41 |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.建设项目由来 湿地是地球上分布极为广泛的自然生态系统类型，具有独特的功能、丰富的生物多样性和多样化的生态景观，是人类社会赖以生存和发展的重要自然资源之一。由于强大的生态净化作用，湿地与海洋、森林并称为地球三大生态体系，被喻为―地球之肾。湿地的吸碳能力为其他生态系统的十倍，能有效地调节气候、净化水质，具有很高的生产力和许多潜在的生态功能。 红土崖河是曲家营水库饮用水水源地的最大支流，发源于红土崖镇西南红土崖岭的东南坡，由西南向东北流，经老岭西麓，又北折有六道羊岔河汇入，又转东北，有五道羊岔河、四道羊岔河汇入。经头道羊岔东，转而东北流，先后有三道羊岔、双顶沟、大清沟、珠宝沟等河水汇入，流入曲家营水库。因此为保证曲家营水库饮用水水源地水质安全，使红土崖河水体达标治理就变得尤为重要。 目前，红一村和红新村尚未布设市政管网，村内只有一条主街道设有排水沟渠，现已出现堵塞、坍塌等严重问题。主街道两侧地势较低，且无排水沟渠。村内没有集中污水处理设施，生活污水随意排放。雨季雨污水直接排入红土崖河，冬季冰雪融水没及时清运融化时，与雨水径流类似，携带冬季累计的污染物流入红土崖河，会对地下水资源和地表水资源造成污染，影响农业生产及居民用水安全，影响了人们的工作环境、生活环境。因此，对于红一村和红新村的污水治理势在必行。 白山市环境保护局浑江区分局及红土崖镇人民政府对污水污染镇区环境的问题非常重视，已把污水处理工程列为重点计划项目。《关于印发2019年全市水污染防治重点工作任务的通知》白山环委办[2019]9号中明确指出“加强城镇污水处理设施建设工作。启动红土崖污水处理工程，处理后的中水可用于农田灌溉、植树等方式回用或排入湿地进行二次处理。推进红土崖镇建设生活污水处理设施或接入城市污水管网工作。”同时，本项目已被列为中央督察组水源地专项督察项目。本项目的建设，在改善环境质量的同时，使红一村和红新村域内水体污染得到有效控制，使红土崖河水体水质得到改善，进而确保曲家营水库饮水水源地水质安全。 根据国务院第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，受白山市环境保护局浑江区分局的委托，吉林东北煤炭工业环保研究有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，根据环评技术导则和生态环境局要求，评价单位将通过现场踏查和收集有关资料，对项目所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为生态环境部门管理及设计部门提供科学依据。 2.编制依据 2.1法律、法规及有关文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.11.13）； (4)《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019.6.5）； (7)《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； (8)《中华人民共和国节约能源法》（2018.11.14）； (9)《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.11.14）； (10)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2018.1.17）； (11)《中华人民共和国水法》（2016.9.1）； (12) 《中华人民共和国土地管理法》（2019.4.28）； (13)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； (14)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； (15)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； (16)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； (17)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）。 (18)《中华人民共和国河道管理条例》（1998年6月）； (19)《中华人民共和国防洪法》（2015年修正）； (20)《吉林省河道管理条例》（2001年1月12日吉林省人大修改）； (21)《吉林省大气污染防治条例》（吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议，2016.5.27）； (22)《吉林省清洁水体行动计划》（2016-2020年）； (23)《吉林省清洁空气行动计划》（2016-2020年）； (24)《国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知》（国发[2016]31号）； (25)《农村生活污水处理项目建设与投资指南》； (26)《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》。 2.2导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011） （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ194-2018）； （8）《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006-2009）； （9）《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010。 2.3项目文件及资料 （1）白山市环境保护局浑江区分局委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制本项目环境影响报告表的技术咨询合同； （2）白城市工程建设咨询有限责任公司编制的《白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目可行性研究报告》（2020.2）； （3）企业提供的其它资料。 3.项目名称、建设地点及性质 项目名称：白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目 建设单位：白山市环境保护局浑江区分局 性质：新建 建设地点：白山市浑江区红土崖镇红一村 4.工程建设规模 （1）污水处理设施：建设污水处理设施1座，设计规模3000m3/d。用地面积33136㎡，建筑面积25㎡，建构筑物占地面积16371㎡。 ①沉砂调节池：1座，容积1350m3，占地面积300㎡。 ②生态塘：1座，容积2520m3，占地面积为1680m2。 ③人工湿地：1座，容积13500m3，占地面积9000m2。 ④清水池：1座，容积5832m3，占地面积1296m2。 ⑤湿地处理设备间：建筑面积25m2，占地面积25m2。 ⑥截洪沟：建截洪沟1000m，梯形浆砌石结构，底宽800mm，边坡比1：1.5。 （2）污水收集设施：在红一村和红新村村内建设排水沟，占地面积7428㎡，其中排水沟占地面积6600㎡。 ①建设提升泵管道钢管管长,1600m，其中：DN200长1600m。 ②新建排水沟11000m，规格600mm×300mm，U型槽，上面设有盖板。 ③提升泵房1：建筑面积12m2，规格为L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m，位于集水池1上。 ④提升泵房2：建筑面积12m2，规格为L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m，位于集水池2上。 ⑤集水池1：1座，容积2200m3。 ⑥格栅池：2座，容积各为4.4m3。 ⑦集水池2：1座，容积2200m3。 表1 主要工程内容一览表 序号; 名称; 规格; 占地面积m2（m2）; 备注. 一; 污水处理设施. 1; 沉砂调节池; 30.0m×10.0m×4.5m，容积1350m3; 300; 钢砼 地下式. 2; 生态塘; 70.0m×24.0m×1.5m，容积2520m3; 1680. 3; 人工湿地; 180.0×50.0×1.5m，容积13500m3; 9000; 表面流. 4; 湿地处理设备间; 5.0m×5.0m×3.5m，建筑面积25m2; 25; 砌体结构. 5; 截洪沟; 长1000m; 4070; 浆砌石. 6; 清水池; 36×36×4.5m，容积5832m3; 1296. 合计; 16371. 二; 污水收集设施. 1; 新建排水沟; 长11000m，600mm×300mm; 6600; U型槽，盖板. 2; 集水池1; 20m×20m×5.5m，容积2200m3; 400; 钢砼 地下式. 3; 格栅池1; 2.0m×1.0m×2.2m，容积4.4m3; 2; 钢砼 地下式. 4; 集水池2; 20m×20m×2.2m，容积2200m3; 400; 钢砼 地下式. 5; 格栅池2; 2.0m×1.0m×2.2m，容积4.4m3; 2; 钢砼 地下式. 6; 提升泵房1; 4.0m×3.0m×3.5m，建筑面积12m2; 12; 砌体结构. 7; 提升泵房2; 4.0m×3.0m×3.5m，建筑面积12m2; 12; 砌体结构. 8; 提升泵管道; DN200，长1600m; /; 埋深1.8m. 合计; 7428. 本项目用工均来自附近村屯，不设临时施工营地，项目临时占地主要为管道开挖过程，临时占地面积2640㎡。本项目永久占地主要为各建、构筑物占地，永久占地面积为23799㎡。 永久占地、临时占地情况见下表。 表2 项目占地情况一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 占地类型. 一; 永久占地. 1; 沉砂调节池; 300; 集体用地（无林荒地）. 2; 生态塘; 1680; 集体用地（无林荒地）. 3; 人工湿地; 9000; 集体用地（无林荒地）. 4; 湿地处理设备间; 25; 集体用地. 5; 截洪沟; 4070; 集体用地. 6; 清水池; 1296; 集体用地（无林荒地）. 7; 新建排水沟; 6600; 集体用地. 8; 集水池1; 400; 集体用地. 9; 格栅池1; 2; 集体用地. 10; 集水池2; 400; 集体用地. 11; 格栅池2; 2; 集体用地. 12; 提升泵房1; 12; 集体用地. 13; 提升泵房2; 12; 集体用地. 合计; 23799. 二; 临时占地. 1; 提升泵管道钢管; 2640; 农田及荒地（工程结束后即恢复）. 合计; 2640. 5.设计进、出水水质 根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》要求，“在缺乏实际测量条件，或无法取得实测资料时，可参考同类型污水水质设计参数资料。”故本项目参考同类型污水水质设计参数。 本项目设计处理规模3000m3/d，其中生活污水量约150 m3/d，主要以居民日常清洁废水为主，不含粪便废水，水质情况见表3；雨水量约2850m³/d，主要以初期雨水为主，水质情况见表4；本工程设计综合进水水质情况见表5。 本项目纳污范围为红一村、红新村两村雨水及居民生活污水，无工业废水，纳污范围图详见附图8。 表3 生活污水水质 单位：mg/L 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水水质; 250; 100; 50; 15; 2.5. 上表数据参考《农村生活污水水质特征与处理技术》。. 表4 初期雨水水质 单位：mg/L 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 初期雨水水质; 60; 30; 30; 5; 1.0. 上表数据参考《雨水利用工程技术规范》。. 表5 湿地综合进出水水质 单位：mg/L 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 湿地进水水质; 69.5; 33.5; 31; 5.5; 1.075. 本项目经湿地处理后的废水可达到《农田灌溉水质标准》GB5084-2005，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化，如出水量极大情况时，则进入清水池后用于周围农田灌溉或道路降尘。设计出水指标见下表。 表6 设计出水指标 序号; 控制项目; 水质; 单位. 1; CODcr; 60; mg/L. 2; BOD5; 20; mg/L. 3; SS; 20; mg/L. 4; 氨氮; 8; mg/L. 5; PH; 6～9; 无量纲. 6; 粪大肠菌群数; 1000; 个/L. 7; TP; 1; mg/L. 8; TN; 15; mg/L. 6.主要设备 本项目运营期主要设备详见表6。 表6 主要设备情况表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 污水提升泵; QW80-40-15-4.0; 台; 2; 一用一备. 2; 液位计; 量程：0-5m 输出：4-20mA; 台; 4. 3; 排沙泵; 50QWS12-25-4.0; 台; 1. 4; 人工格栅; RS-500; 台; 1. 5; 中间提升泵; QW50-10-10-0.75; 台; 2; 一用一备. 6; 太阳能曝气机; ABG/TY-9A; 台; 8. 7; 合计; 13. 7.总投资 本项目工程总投资：2735.55万元，本工程资金来源为财政全额拨款。 8.职工人数及生产制度 本项目建成运营后，无需工作人员常驻值守，巡检人员从政府内部调配。 9.工程实施进度 本工程预计2019年10月开始设计，预计2020年8月竣工，建设工期计划为10 个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 目前，红一村和红新村尚未布设市政管网，村内只有一条主街道设有排水沟渠，现已出现堵塞、坍塌等严重问题。主街道两侧地势较低，且无排水沟渠。村内没有集中污水处理设施，生活污水随意排放。雨季雨污水直接排入红土崖河，冬季冰雪融水没及时清运融化时，与雨水径流类似，携带冬季累计的污染物流入红土崖河，会对地下水资源和地表水资源造成污染，影响农业生产及居民用水安全，影响了人们的工作环境、生活环境。 本项目为新建项目，无与本项目有关的其他原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境现状

自然环境现状（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．地理位置 本项目位于白山市浑江区红土崖镇红一村，湿地中心地理坐标为：东经126.438780°，北纬41.785202°。详见交通位置图。 2．水文情况 白山境内有鸭绿江、松花江两大水系，流域面积100km2以上的鸭绿江、松花江、浑江等较大河流55多条，著名的白山电站和云峰电站主要库区座落在白山市境内，全市多年平均水资源总量80.25亿m3，水资源人均占有量是全国人均占有量的2.7倍，水能理论蕴藏量106.1万千瓦，可开发水能资源量84.2万kw。 浑江的水量主要靠降雨补给，因此其水量一年四季变化明显，一般十二月至翌年三月水量最小，为枯水期。四月下旬至六月上句为春汛期，七、八月为夏汛，此期河水流量最大，九月份以后，江水日趋退落，趋向稳定。 浑江是鸭绿江的一个支流，发源于老岭山脉龙岗山南麓，全长430km，流域面积15500km2（吉林省境内），浑江属于季节性河流，夏季水量较大，其它季节水量较小；浑江多年平均流量为20m3/s，历年枯水期最小流量为1.8m3/s，特大洪水发生在1960年，流量为5880m3/s；常见洪水流速为2.8～4.2m/S，平水期流速为0.5m/s，枯水期流速为0.2m/s。 3．气候与气象 本地区大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ级）、辽东台隆（Ⅱ级）、太子河~浑江陷褶断束（Ⅲ级）、浑江上游凹褶断束（Ⅳ级）中部，浑江复中斜（老房子~苇塘向斜）中段之砟子向斜北西翼。向斜基底由古生界奥陶系中统马家沟组构成，其上依次沉积了古生界石炭系中统本溪组、上统太原组、二叠系下统山西组、上统上石盒子组及第四系。区内含煤地层呈单斜构造产出，地层走向10°~40°，倾向100°~130°，倾角15°~55。 4.地质地貌 白山市四面环山的河流冲击盆地，海拔标高为183.83～184.09m，地势比较平坦。表层由黄土状亚粘土覆盖，厚9～15m，下部基岩为中新生代第三纪花岗岩。 白山市系中生代断陷盆地。境内下古生代为隆起的古陆，至志留纪开始下沉，经过石炭、二迭纪沉积了厚层的海相地屋。于二迭纪末期海西运动时大量的吉林花岗岩侵入，地壳硬化，隆起成陆，沉积间断。 白山市自然地理位置的过渡性，形成了低山丘陵、波状台地、河谷平原的三大地貌类型，低山于南部，丘陵多分布在北部，波状起伏台地分布在中部。南半部以石岩侵蚀的低山为主，北部以花岗岩的断块残丘为主。 矿体为晚二叠世花岗岩风化砂(P2r)，该段岩石在区域上大面积分布，均可作为普通建筑用砂。矿区范围内矿体北西—南东长180m，北东—南西宽170m，矿层厚度大于 36m。风化的花岗岩疏松，呈砂状易碎、易采。 5.生态环境 白山市自然环境优越，地貌类型复杂，有“远迎长白，近绕松花”之势。白山市是全国商品粮基地县之一，国家认定的绿色食品生产基地，国际有机食品组织认证的有机食品生产基地。地处世界黄金玉米带，现有耕地面积13.8万公顷常年产量稳定在百万吨以上水平。白山大米已经被国家注册为“地理标志品牌”。 全市林业用地面积25万公顷，森林覆盖率达41%，主要树种有柞木、红松、水曲柳等，孕育着大量的林副产品资源。 白山市是吉林省重要的农业、林业、畜牧业、渔业及工矿区，是大有前途的能源、特产、渔业、旅游综合性开发和建立良好生态环境的重要生态经济区，一般海拔170~220米。年均气温4.3摄氏度，年均降雨683毫米，相对湿度69%，年无霜期140天，年有霜期225天，主导风向南风频率19%，南西南风频率13%。耕地集中，土地肥沃，适宜水稻、旱粮农事耕作，是全市重要的农业经济区。土壤有明显的带状和垂直分布特征。植物属于长白山植物区系。植被区划属于温带针阔混交林区域的长白山红松、杉、冷杉针阔混交林区。 白山市曲家营水库生活饮用水源保护区介绍： 根据吉林省人民政府《关于印发吉林省城镇生活饮用水水源保护区划（第一批）的通知》，曲家营饮用水水源保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 一级保护区面积为17.6平方公里。包括高程587.2米库区范围，坝下1300米及其两侧向外延伸至分水岭。 二级保护区面积为176平方公里。包括高程587.2米库尾至红土崖镇的四道岔村及两侧向外延伸至分水岭，河长16.5公里；珠宝沟河库尾至珠宝沟村及两侧向外延伸至分水岭，珠宝沟河长4公里。 准保护区面积为71.4平方公里。包括二级保护区以外的汇水面积，其界限为上至红土崖镇四道岔村的白山通化分界线，西至大通沟、车道岭，西南至横道村岭，东至红土崖镇大镜沟村八三线公路，南至老岭山脉分水岭的陆域范围及其河流。 根据《吉林省人民政府关于白山市曲家营水库生活饮用水水源保护区划定调整方案的批复》（吉政函【2020】23号），对白山市曲家营水库生活饮用水水源保护区及准保护区进行了调整，调整后的白山市曲家营水库生活饮用水水源保护区及准保护区总面积共约262.7平方公里，分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区面积约10.6平方公里，分为水域和陆域两部分。水域范围为曲家营水库587.2米高程线以下全部水域;陆域范围为一级保护区水域边界东、西两侧分别外延至东、西分水岭，南侧外延至“红土崖河入库口一珠宝沟河入库口一里珠宝沟河入库口”弧形连接线以南200米处的区域。二级保护区面积约35.4平方公里,范围为一级保护区南侧边界上溯至马道沟(含西向延长线至流域分水岭)，东至088县道，西至流域分水岭之间的区域。准保护区面积约216.7平方公里，范围为二级.保护区南侧边界.上溯至白山市一通化市行政区域分界线，东至大境沟乡八三线公路，东南至老岭山脉分水岭，西南至横道村岭，西至大通沟、车道岭之间的区域。 本项目位于白山市曲家营水库生活饮用水源保护区准保护区范围内。 根据《白山市曲家营水库水源保护管理办法》规定，在准保护区范围内，禁止一切单位或者个人建筑化工、造纸、制药、制革、电镀、印染、冶金及其他对水体有严重污染的建设项目。建筑其他对水体无严重污染的建设项目，必须严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。在输水隧洞准保护区范围内，不得进行爆破、钻探和大面积的深层开挖作业。在各级保护区范围内，任何单位或者个人不得从事毒鱼、炸鱼、电鱼活动。 本项目为生活污水集中处理项目，项目建成后可减轻对水体的污染，符合《白山市曲家营水库水源保护管理办法》要求。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状 （1）大气环境质量现状 2018年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5和PM10、臭氧。年均值分别为PM2.5为0.032mg/m3、PM10为0.060mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3。） 中心区全优良天数为350天，污染天数为15天。 中心区有两座站房，具体环境质量状况如下： 喜丰站房：有效天数356天，Ⅰ级优天数101天，Ⅱ级良天数243天，Ⅲ级天数11天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标年均值分别为：SO2为0.025mg/m3,NO2为0.021mg/m3,PM2.5为0.033mg/m3,PM10为0.065mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.0mg/m3。 环保站房：有效天数335天，Ⅰ级优天数125天，Ⅱ级良天数210天，Ⅲ级天数21天，Ⅳ级天数0天，Ⅴ级天数1天。各项指标均值SO2为0.017mg/m3,NO2为0.024mg/m3,PM2.5为0.031 mg/m3，PM10为0.054mg/m3，O3-8h为0.084mg/m3，CO为1.1mg/m3。 我市中心区2018年降水PH值范围6.76-7.54,均值为7.24,未发生酸性或碱性降水。 白山市空气质量月报的现状数据，采用白山市生态环境局发布的白山市环保站空气质量月报的现状数据，详见表6。 表6 白山市空气质量月报的现状数据 编号; 城市; 日期; PM2.5 ug/m3; PM10 ug/m3; SO2; NO2; CO; O3; AQI指数. 1; 白山市; 2018.9.6; 14; 32; 7; 15; 1.0; 84; 46. 2; 白山市; 2018.10.8; 12; 32; 8; 19; 0.9; 62; 36. 3; 白山市; 2018.11.5; 20; 46; 12; 26; 1.0; 47; 35. 4; 白山市; 2018.12.4; 34; 62; 21; 34; 1.4; 49; 56. 5; 白山市; 2019.1.3; 45; 45; 30; 30; 1.5; 49; 66. 6; 白山市; 2019.2.12; 57; 85; 29; 35; 1.8; 58; 80. 7; 白山市; 2019.3.4; 57; 85; 30; 25; 1.9; 84; 83. 根据吉林省白山市2018年9月-2019年2月空气质量月报，二氧化硫月均浓度范围为7μg/m3~30μg/m3；二氧化氮月均浓度范围为15μg/m3~35μg/m3；一氧化碳月均浓度范围为0.9μg/m3~1.9μg/m3；臭氧月均浓度范围为47μg/m3~84μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）月均浓度范围为32μg/m3~85μg/m3；细颗粒物（PM2.5）月均浓度范围为12μg/m3~57μg/m3。综上可知，空气环境质量能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中日均值的二级标准要求。 （2）补充监测 ①监测点位布设 根据拟建项目所在区域位置，本次评价共布设2个空气监测点位。环境空气质量监测点布设位置详见表7及图2。 表7 环境空气监测点位布设情况表 序号; 监测点位置; 布设目的. A1; 项目所在地东北0.1km处; 了解工程所在区域所在地空气质量. A2; 项目所在地东北1.0km处; 了解工程区域下风向空气质量. ②监测项目 根据本项目区域环境空质量状况，监测确定为NH3、H2S共两项。 ③监测时间及监测单位 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司 监测时间：常规监测于2019年9月1日-9月7日，分7天进行采样检测。 ④监测方法 本项目环境空气现状监测方法相见表8。 表8 监测方法 序号; 监测因子; 监测方法; 方法来源. 1; H2S; 亚甲基蓝分光光度法(B); 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二）. 2; NH3; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009. ⑤评价方法 评价方法采用污染物最大地面浓度占标率法，计算公式如下： Pi＝Ci/Coi×100% 式中：Pi—i污染物的浓度占标率； Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 标准指数Pi＜100%时，表明该污染物不超标，满足其评价标准要求；若Pi≥100%时，则表明该污染物超标。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。 - ⑥评价标准 选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准。 ⑦监测及评价结果 各指标统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测统计及评价结果 序号; 监测项目; 日均值浓度范围（mg/m3）; 日均最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. A1; NH3; 0.01L; /; 0; 达标. H2S; 0.001L; /; 0; 达标. A2; NH3; 0.01L; /; 0; 达标. H2S; 0.001L; /; 0; 达标. 由表5的评价结果可知，在评价区内NH3、H2S指数均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准，区域环境空气质量较好。 2.地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 ①鸭绿江流域 白山市鸭绿江流域有五个监测断面，分别为二十三道沟、绿江村、鸠谷、葫芦套、苇沙河，按水体功能分类均为Ⅱ类。 2018年各断面水质年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率96.7%。 ②松花江流域 抚松县境内地表水监测断面为参乡一号桥、抚松渡口，按水体功能分类均为Ⅱ类。本年度各断面年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率为100%。靖宇县境内地表水监测断面海岛电站属于松花江流域支流珠子河，按水体功能分类均为Ⅲ类。本年度该断面均值满足Ⅲ类水质的标准要求。断面达标率为100%。 ③浑江流域 浑江流域在白山境内有四个断面，分别为大阳岔、河口、七道江和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，河口、七道江、西村均为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求。整体断面达标率为89.6%。 （2）补充监测 ①监测断面布设 根据地表水环境影响评价工作等级及项目污水排放特征，在红土崖河上设置3个监测断面，监测断面具体布设位置详见表10及图4。 表10评价区域地表水监测断面布设情况 河流; 序号; 监测断面位置; 监测断面目的及说明. 红土崖河; W1; 红土崖河-红土崖镇上游500m; 了解对照断面水质情况. W2; 红土崖河-红土崖镇下游500m; 了解控制断面水质情况. W3; 红土崖河-红土崖镇下游2500m; 了解消减断面水质情况. ②监测项目 根据纳污水体水质状况，确定监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷等6项指标。 - ③监测单位及监测时间 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司 监测时间：2019年9月1日-2日。 ④评价方法 采用单项标准指数法，对水质进行评价。标准指数法公式如下： 标准指数公式： Pi=CiCOi 式中：Pi—某污染物的污染指数； Ci—某污染物实测浓度； C0i—某污染物水质标准。 其中：PPH计算公式如下： PpH=7.0−pHi7.0−pHsd (pHj≤7.0) PpH=pHi−7.0pHsu−7.0 (pHj＞7.0) 式中：SPH—PH值的标准指数； PHj—j取样点水样PH值； PHsd—评价标准规定的上限值。 ⑤评价标准 根据《吉林省地表水功能区划》规定，本项目W1断面应采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，W2、W3断面应采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 ⑥监测及评价结果 地表水环境质量监测结果见表11，水质功能评价结果见表12。 表11 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L、pH无量纲 监测点位; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. W1; - 7.14; - 16; - 3.3; - 0.532; - 7; - 0.121. W2; - 7.23; - 17; - 3.6; - 0.547; - 7; - 0.167. W3; - 7.35; - 19; - 3.9; - 0.635; - 9; - 0.175. 表12 地表水环境质量监测断面水质功能评价结果 监测点位; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. W1; 0.07; 1.06; 1.1; 1.064; 1.21. W2; 0.12; 0.85; 0.9; 0.547; 0.84. W3; 0.18; 0.95; 0.975; 0.635; 0.88. 由上表可知，红土崖河W1断面各监测因子均超标，已不满足相应水体功能要求，地表水环境质量较差。 3.地下水环境质量现状 （1）监测点位的布设 本次监测布设5个监测点位，监测断面具体位置详见表13及附图5。 表13 地下水监测断面布设情况 点位; 监测位置; 备注. 1; 红土崖镇北侧居民水井; 监测潜水含水层，井深35m. 2; 红土崖镇中部居民水井; 监测潜水含水层，井深30m. 3; 红土崖镇南侧居民水井; 监测潜水含水层，井深35m. 4; 红土崖镇北侧居民水井; 监测潜水含水层，井深20m. 5; 红土崖镇中部居民水井; 监测潜水含水层，井深15m. （2） 监测项目选择 根据本项目排污特征，K+、Na+、Ca+、Mg2+、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发酚、六价铬及水位、井深，共计16项。 （3）监测时间与监测单位 1-3#监测点位监测时间为2019年9月1日。4-5#监测点位监测时间为2020年3月22日。委托吉林省赢帮环境检测有限公司。 - 监测分析方法 按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）有关规定执行。 - 评价方法与标准 ①评价方法 根据导则HJ610-2016，地下水水质评价采取标准指数法。 ②评价标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 - 监测统计结果及评价 地下水检测结果见表14。 表14 地下水监测结果 监测点位; 监测日期. 2019.09.01; 2020.03.22. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. pH; 7.34; 7.25; 7.41; 7.28; 7.56. 溶解性总固体; 515; 523; 554; 525; 537. 高锰酸盐指数（耗氧量）; 1.08; 1.12; 1.24; 1.05; 1.16. 氨氮; 0.095; 0.102; 0.107; 0.092; 0.098. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 硫酸盐; 167; 175; 186; 163; 181. 氯化物; 157; 164; 187; 163; 175. 亚硝酸盐氮; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L. 总硬度; 263; 325; 386; 294; 357. 钾; 11.2; 12.3; 12.7; 11.7; 12.6. 钠; 41.7; 43.2; 46.8; 42.9; 45.6. 钙; 17.2; 17.5; 18.6; 17.6; 18.2. 镁; 10.4; 10.8; 11.7; 10.6; 11.1. 水位; 27.8; 25.2; 28.6; 26.3; 28.6. 井深; 35; 30; 35; 20; 15. 通过表可知，地下水各监测值均满足GB/T 14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准的要求，说明项目所在地无较大污染源，地下水质量良好。 4.声环境质量现状 （1）监测点的布设 在两个蓄水池及湿地各分别布设1个监测点，共3各监测点，详见表15，位置详见附图2。 表15 声环境监测点位布设 监测点号; 测点名称; 测点位置. 1; 1#蓄水池外1m处; 厂界外1m. 2; 2#蓄水池外1m处; 厂界外1m. 3; 拟建湿地外1m处; 厂界外1m. （2）监测时间和方法 监测时间：2019年9月1日； 监测频次：昼夜各1次； 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司 （3）声环境功能区 根据项目区位及声功能区划，本项目所在区域为GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区，应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。 （4）监测结果及评价 监测结果见表16。 表16 噪声监测结果表 单位dB（A） 时间; 监测点位; 位置; 昼间; 夜间）; 标准. 昼间; 夜间. 2019年7月19日; 1#; 1#蓄水池外1m处; 47; 39; 55; 45. 2#; 2#蓄水池外1m处; 49; 40. 3#; 拟建湿地外1m处; 48; 40. 采用直接比较的方法评价噪声现状值，由表16可见3个监测点昼夜间的等效声级均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求。 5.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中“4、总则，4.2.2、指出“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，见附录 A”。本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的III类，周围环境敏感，故本项目应开展土壤环境影响评价工作，土壤评价等级为三级，评价范围为湿地工程占地外扩50m约4.8hm²。 （1）监测点布设 根据土壤评价等级，拟在项目所在场地占地范围内布设3个表层取样监测点，详见下表。 表17 土壤监测点位布设情况一览表 点位名称; 监测断面名称; 备注. 1#; 湿地西南侧; 表层样，0～0.2m，具体位置见附图. 2#; 湿地中部. 3#; 湿地东北侧. （2）监测项目 项目占地为建设用地，故土壤现状监测因子为GB36600中规定的基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（1,2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项。 （3）监测时间及数据来源 2019年9月1日，采样一天，每天一次采样。 （4）监测频次 监测时间及频率：采样一天，每天一次采样。 （5）评价标准及评价方法 评价标准：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中7.5.2.1根据调查评价范围内的土地利用类型，分别选取GB36600等标准中的筛选值进行评价，土地利用类型无相应标准的可只给出现状监测值。 评价方法：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中7.5.3.1土壤环境质量现状评价应采用标准指数法。 （6）监测结果 监测统计结果详见下表。 表18 土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 污染物; 监测值1#; 监测值2#; 监测值3#; 筛选值(第二类用地); 达标情况. 砷; 8.69; 9.75; 7.80; 60; 达标. 镉; 0.247; 0.311; 0.223; 65; 达标. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; 达标. 铜; 16.6; 25.8; 18.3; 18000; 达标. 铅; 22.9; 19.8; 18.0; 800; 达标. 汞; 未检出; 1.57; 0.00247; 38; 达标. 镍; 21.3; 23.1; 18.6; 900; 达标. 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 达标. 氯仿; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9; 达标. 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 66; 达标. 顺1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 596; 达标. 反1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 54; 达标. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 达标. 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43; 达标. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 4; 达标. 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 20; 达标. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 28; 达标. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 1290; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 640; 达标. 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; 76; 达标. 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; 260; 达标. 2-氯酚; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标. 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 151; 达标. 䓛（1,2-苯并菲）; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标. 萘; 未检出; 未检出; 未检出; 70; 达标. ## （7）评价结论 ## 根据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“4建设用地分类”要求，判定检测点位属于第二类用地。 ## 根据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“5.3建设用地土壤污染风险筛选值和管制值的使用”规定“建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤风险一般情况下可以忽略”。本项目土壤监测点位各项污染物指标小于相应用地类型的筛选值要求，因此土壤风险可忽略。 ## 6.生态环境质量现状 白山市自然地理位置的过渡性，形成了低山丘陵、波状台地、河谷平原的三大地貌类型，低山于南部，丘陵多分布在北部，波状起伏台地分布在中部。南半部以石岩侵蚀的低山为主，北部以花岗岩的断块残丘为主。 矿体为晚二叠世花岗岩风化砂(P2r)，该段岩石在区域上大面积分布，均可作为普通建筑用砂。矿区范围内矿体北西—南东长180m，北东—南西宽170m，矿层厚度大于 36m。风化的花岗岩疏松，呈砂状易碎、易采。 白山市自然环境优越，地貌类型复杂，有“远迎长白，近绕松花”之势。白山市是全国商品粮基地县之一，国家认定的绿色食品生产基地，国际有机食品组织认证的有机食品生产基地。地处世界黄金玉米带，现有耕地面积13.8万公顷常年产量稳定在百万吨以上水平。白山大米已经被国家注册为“地理标志品牌”。全市林业用地面积25万公顷，森林覆盖率达41%，主要树种有柞木、红松、水曲柳等，孕育着大量的林副产品资源。 白山市是吉林省重要的农业、林业、畜牧业、渔业及工矿区，是大有前途的能源、特产、渔业、旅游综合性开发和建立良好生态环境的重要生态经济区，一般海拔170~220米。年均气温4.3摄氏度，年均降雨683毫米，相对湿度69%，年无霜期140天，年有霜期225天，主导风向南风频率19%，南西南风频率13%。耕地集中，土地肥沃，适宜水稻、旱粮农事耕作，是全市重要的农业经济区。土壤有明显的带状和垂直分布特征。植物属于长白山植物区系。植被区划属于温带针阔混交林区域的长白山红松、杉、冷杉针阔混交林区。 项目位于白山市曲家营水库生活饮用水源保护区准保护区范围内，因此本项目周围生态环境较敏感。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1.污染控制目标 根据现场的实地踏查，结合工程分析的特点及实际情况，确定本项目污染控制目标如表19。 表19 污染控制目标一览表 序号; 因素; 污染控制目标. 1; 施工期; 废水; 控制工程施工期工程废水、施工人员生活污水不外排，不对区域受纳水体红土崖河产生影响。. 2; 废气; 控制施工机械及机动车辆燃油排放的废气、施工料场及道路运输产生的扬尘，使其浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值标准。. 3; 噪声; 控制施工噪声符合GB1253-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准要求。. 4; 固体废物; 开挖过程中产生的弃土都应及时清运，避免对周围环境产生不利影响。. 5; 生态; 积极采取水土保持措施，完善绿化工程，有效控制水土流失的加剧。. 6; 运营期; 水环境; 保护所在的曲家营水库生活饮用水源保护区准保护区及红土崖河河流，湿地出水不外排，不对红土崖河流及曲家营水库生活饮用水源保护区准保护区产生影响. 2.环境保护目标 根据拟建项目工程建设内容及工程施工范围，确定项目环境敏感点的分布于项目周边区域，具体如表20所示。 表20 环境保护目标 环境类别; 环境敏感目标; 位置关系; 影响人口; 环保措施效果. 大气环境; 红土崖镇红一村; 项目所在地; 约1340人; 确保施工扬尘不对周边产生影响；不影响周边村民正常生活. 红土崖镇红新村; 项目所在地; 约1562人. 声环境; 红土崖镇红一村民居; 2#集水池东北21m; 约36人; 确保施工噪声不对周边产生影响；不影响周边村民正常生活. 红土崖镇红新村民居; 1#集水池西北24m; 约21人. 红土崖镇红一村民居; 排水沟两侧; 约840人. 红土崖镇红新村民居; 排水沟两侧; 约360人. 地表水; 红土崖河; 湿地东侧670m; —; 不对水体造成污染. 曲家营水库生活饮用水源保护区准保护区; 湿地周围; —; 不对保护区造成负面影响. 地下水; 项目所在区域地下水; ——; ——; 确保不对地下水造成污染. 土壤; 项目周围50m范围内土壤; ——; ——; 保护厂区所在区域土壤环境不受污染.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 区域环境空气质量现状评价中NO2、SO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，NH3、H2S采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准。详见表21。 表21 环境空气质量标准浓度限值 单位µg/m3 污染物名称; 24h平均; 1h平均; 标准来源. SO2; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二类区）. NO2; 80; 200. PM10; 150; /. CO; 4000; 100000. O3; 160（日最大8小时）; 200. PM2.5; 75; /. NH3; 0.2(一次最高允许浓度); /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. H2S; 0.01(一次最高允许浓度); /. 2.地表水 根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》规定，根据《吉林省地表水功能区划》规定，本项目红土崖河红土崖镇上游应采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，红土崖河红土崖镇上游应采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，详见表22。 表22地表水环境质量标准 污染物名称; 标准值II类; 标准值Ⅲ类; 标准来源. pH; 6-9; 6～9; GB3838-2002. COD; 15mg/L; 20 mg/L. BOD5; 3 mg/L; 4 mg/L. 氨氮; 0.5 mg/L; 1.0 mg/L. 总磷; 0.1 mg/L; 0.2 mg/L. - 3.声环境 本项目工程区域所在区域以农村环境为主，因此，项目区域声环境按GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类区标准执行，声环境质量标准详见表23。 表23 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 标; 值 适用区域. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45; 村庄原则上执行1类声环境功能区要求. - 4.地下水环境 本区地下水的应用功能主要为农业用水和饮用水，地下水水质评价执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准，见表24。 表24 地下水质量标准 地下水; pH; 6.5~8.5; 无量纲; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 总硬度(以CaCO3计); ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 氨氮; ≤0.50; mg/L. 硝酸盐氮; ≤20; mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤1.0; mg/L. 挥发酚; ≤0.002; mg/L. 高锰酸盐指数（耗氧量）; ≤3.0; mg/L. 砷; ≤0.01; mg/L. 汞; ≤0.001; mg/L. 镉; ≤0.005; mg/L. 铬(六价); ≤0.05; mg/L. 5.土壤环境 建设用地土壤采用《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”标准值要求，详见表25。 表25建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）单位：mg/kg 污染物项目; CAS号; 筛选值; 管制值. 第一类用地标准值; 第二类用地标准值; 第一类用地标准值; 第二类用地标准值. 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 汞; 7439-92-1; 8; 38; 33; 82. 砷; 7440-38-2; 20; 60; 120; 140. 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 石油烃; -; 826; 4500; 5000; 9000. - 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 本项目产生的废气主要为施工期粉尘、扬尘及营运期汽车尾气，均属于无组织排放，汽车尾气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放限值，具体标准值见表26。 表26 大气污染物综合排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. THC; 周界外浓度最高点; 4.0. NOx; 0.12. SO2; 0.40. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2.废水 本项目施工期施工人员均来自附近村屯，施工期不设施工营地，生活污水依托红土崖镇红一村现有防渗旱厕进行收集，并由市政部门统一清掏；工程废水经沉淀后回用于工程施工，不外排。 本项目经湿地处理后的废水可达到《农田灌溉水质标准》GB5084-2005，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化，如出水量极大情况时，则进入清水池后用于周围农田灌溉。 表27 农田灌溉水质标准 污染物名称; 旱作; 标准来源. pH; 5.5～8.5; GB5084-2005. COD; 200 mg/L. BOD5; 100mg/L. 悬浮物; 100mg/L. 3.噪声 本项目建筑施工场界噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关标准，详见表28。 表28建筑施工场界环境噪声排放限 单位：dB（A） 昼; 夜间. 70; 55. 本项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准，详见表28。 表29工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别; 适 用 范 围; 昼 间; 夜 间. 1类区; 村屯; 55; 45. 4.固体废物 本项目施工期产生的施工人员生活垃圾和开挖产生的弃土等固体废物须按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 遵照国家生态环境部有关精神，将水污染物中COD、氨氮以及大气污染物中的SO2、氮氧化物纳入总量控制指标体系，对COD、氨氮、SO2和氮氧化物等四项污染物实施总量控制。 本项目运营期无废水及废气产生，因此无需设置废水、废气总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（流程及主要排污点图示） 本项目的污水设计处理规模为3000m3/d，工程规划用地面积33136m2，建构筑物占地面积23799㎡，人工湿地占地9000㎡。产生的各类污染源可从施工期及运营期两方面进行分析，具体如下。 1.施工期 项目施工期为5个月，具体详见施工流程图。 场地清理 基质铺设 水生植物栽植 扬尘、噪声、建筑固废、施工废水、生活污水 图1：施工期工艺流程图 上述过程中主要污染为施工中产生的扬尘、施工设备运行噪声、施工废水及施工垃圾，以及施工时产生的水土流失等生态影响。 排水沟施工采用开挖施工，工艺流程如下：根据管网规划图等资料，校准中线、定施工控制桩。同时依据设计要求计算出开槽宽度、深度，在地面上定出沟槽上口边线位置，作为开槽的依据。采用机械开槽开挖沟槽后，沟槽土方应堆在沟的一侧。挖槽应控制槽底高程，槽底基部用砂石或砂砾石处理。 建设项目排水沟工程主要有扬尘、施工噪声、土方石和闭水试验废水产生。 2.运营期 新型高效人工湿地系统，是将传统湿地技术与生物工程技术相结合，改良了传统的湿地工艺，有效地解决了人工湿地堵塞的问题，并根据水质有针对性地将高效工程菌种引入湿地内，大大地提高了湿地的处理效率以及处理效果，是现有湿地技术的较大创新。 生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植水生植物、养鱼、鸭、鹅等，通过食物链形成复杂的生态系统，以提高净化效果。 本项目雨水通过重力作用汇入排水沟，根据红一村和红新村道路走向及高程，布设排水沟，在部分地段由于落差较大，污水不能通过重力流入，需要设置中途集水池，池内设置中途提升泵，所有污水汇入总渠道进入格栅池，设置人工格栅1台，拦截污水中大颗粒的悬浮物、漂浮物等物质，以保护水泵以及后续的处理设施，经格栅拦截后的污水自流进入集水池，根据地形测量，结合湿地田所处位置，污水不能自然流入湿地田系统，需依靠水泵提升，方可进入湿地系统，因此设置集水池，集水池中设置2台潜污泵，并通过液位计控制水泵的运行，经过水泵提升进入沉砂调节池。沉砂调节池主要是对废水中含有少量砂质进行沉淀分离，并进行水量调节和水质均化。沉砂调节池出水自流进入生态塘，通过生态塘内微生物的作用，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，从而大幅度降低污水中污染物。经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物自行消化。 另外，本项目在人工湿地北侧设置一座清水池，占地面积2500㎡，有效容积10000m3，用于水量较大期间出水的临时储存，之后可用于周围农田灌溉。 本项目纳污范围为红一村、红新村两村雨水及居民生活污水，无工业废水，纳污范围图详见附图8。本项目湿地位于红土崖镇西北，与红土崖河之间有红土崖镇及县道088相隔，无直接水力联系。 雨水、污水 排水沟 格栅 集水池 沉砂调节池 生态塘 人工湿地 图2：湿地污水处理工艺流程图 - 人工湿地工程设计 根据《农村生活污水项目建设与投资指南》，人工湿地的建设主要包括土方的挖掘、墙体的修建、防渗土工膜的铺装、布水管道的铺设、基质材料的填装和植物的种植。 3.1总平面布置 本次人工湿地工程充分利用自然环境的有利条件，按建（构）筑物使用功能和流程要求，结合地形、气候、地质条件，便于施工、维护和管理等因素，合理安排，紧凑布置。 厂区的高程布置充分利用原有地形，符合排水通畅、降低能耗、减少投资等要求，多单元湿地系统高程设计尽量结合自然坡度，采用重力流形式进行集配水。 人工湿地处理设施设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道，厂区设置人行道和行车道，厂区外结合现状道路，满足机动车行驶需要。 由于厂区地面低于周边区域，考虑厂区排涝、面源污染防治等隐患，本工程设置截洪沟一条，排至受纳水体。 3.2湿地负荷 本次人工湿地工程采用复合人工湿地形式，人工湿地占地面积为9000m2，人工湿地水力负荷0.08m3/m2·d，相关参数核算结果如下表。经核算，本次人工湿地工程水力负荷、有机物污染负荷较高，各设计参数满足规范相关复合流人工湿地参数要求，可确保出水满足设计要求。 表 29 人工湿地工艺参数 序号; 参数; 单位; 结果. 1; BOD5负荷; g/(m2·d); 0.30. 2; CODcr负荷; g/(m2·d); 1.50. 3; NH3-N负荷; g/(m2·d); 0.21. 4; TP负荷; g/(m2·d); 0.015. 5; 水力负荷; g/(m2·d); 0.08. 6; 停留时间; d; 4-8. 3.3水平衡情况 根据设计资料，红土崖镇人口约为3000人，人均生活用水量按60L/d计算，则每天的用水量约180m3/d，人均生活污水排放量按用水量的0.8计算，即48L/（d·人）计，则每天排水量为144m3/d。由于红土崖镇区北侧有一条水沟，镇南侧为红土崖河，所以雨季时两侧山坡收集的雨水全都分别汇入河流，因此此区域的汇水面积仅为红土崖镇区面积，即汇水面积F为51hm2，按照暴雨期最大降雨量收集初期雨水15min计，总收集雨水量2685.15m3/d。因此雨污水量合计为144+2685.15=2829.15m3/d，从长远考虑，按3000m3/d计。 本项目污水经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化。 本项目夏季丰水期水平衡计算如下： 本项目生态塘及湿地选择的植物分别有芦苇、香蒲、黄菖蒲、水葱、千屈菜等，种植密度为20-35株/m2，生态塘及湿地总占地面积10680㎡，故可栽种植物约320000株，单株植物耗水量约0.01L/d，则总耗水量为3.2m³/d。 本项目生态塘、湿地及截污明沟总面积约21350 m2，根据白山市气候气象情况，多年平均水面蒸发量约1211mm，夏季（6-8月）水面蒸发量可占全年蒸发量的一半以上，则夏季水面蒸发量约606mm，日均蒸发量约6.73mm，则本项目夏季日均蒸发量为143.68m³/d。 人工湿地系统进行防渗处理，防渗层的渗透系数应不大于10-8m/s，故生态塘及湿地基本无渗透损失，渗透损失主要发生在雨水落地后至进入生态塘前，根据设计资料，该部分损失量约为339.75m³/d。 项目水平衡情况见表30。 表30 水平衡情况表 进水量（m3/d）; 出水量（m3/d）. 生活污水; 150; 植物吸收损失; 3.2. 雨水; 2850; 自然蒸发损失; 143.68. —; —; 渗透损失; 339.75. —; —; 灌溉或绿化; 2513.37. 合计; 3000; 3000. 本项目冬季枯水期水量情况如下： 本项目冬季无降水汇入，主要收集居民生活污水，白山市冰冻期按120天计算，则生活污水收集总量为17280m³。 本项目冬季湿地将停止运行，生活污水依托现有设施进行（排水沟、生态塘、湿地塘）暂存，待冰冻期结束后，通过湿地进行处理，本项目排水沟（1980m³）及生态塘（2520 m³）、湿地塘（13500m³）总有效容积18000m³，可满足冬季生活污水暂存需求。 3.4集配水系统设计 本次工程整体采用明渠进行并联区域配水，配水渠规格600mm×300mm，U型渠。将污水统一收集后通过提升泵排入到红一村北侧拟建的生态塘及人工湿地。 本项目按收集初期雨水15min设计，在泵房设置时间控制器，如15min内水量超过设计处理量（3000m³/d），则停止向湿地系统输水。 3.5水力坡度设计 根据规范要求，复合流人工湿地水力坡度宜为0.5%-1%，本次人工湿地水力坡度取值为0.5%。 3.6防渗设计 人工湿地系统应在底部和侧面进行防渗处理，防渗层的渗透系数应不大于10-8m/s，宜采用聚乙烯膜、黏土层或其他建筑工程防水材料。 本次人工湿地底部采用素土压实垫层，垫层上部铺设土工布+土工膜+土工布的防渗材料，其中土工布规格为300g/m2，土工膜规格为1.5mm光面HDPE材料。 3.7湿地填料 人工湿地处理区宜选用比表面积大、机械强度高、稳定性好、孔隙率合理、表面粗糙度高、取材方便、价格低廉的填料。本着就近取材的原则，所选填料粒径范围应达到设计要求，宜选择两种以上的填料进行级配填充。人工湿地严禁使用易碎的填料。 本次人工湿地由下而上分别填充粗砂（3-5mm）、粗砾石（40-50mm）、中砾石（20-30mm）、细碎石（10-20mm）以及种植土。其中，种植土为厂区挖方过程中的表层土壤。 3.8湿地植物 人工湿地植物宜选用耐污能力强、根系发达、去污效果好、生物量较大、观赏价值高、适生性较强、具有一定经济价值、且具有抗冻及抗病虫害能力的植物，以当地物种为首选。严禁选择繁殖能力强、传播速度快、极易成为优势种群的外来入侵物种。 人工湿地常用的植物有芦苇、香蒲、菖蒲、黄花鸢尾、千屈菜、水葱、风车草、灯芯草、美人蕉、水芹、茭白、黑麦草等。 本次人工湿地选择了富集能力强的功能性植物、景观性植物和经济植物，从植物的高度、色彩、季节性等方面考虑进行合理配置，增加植物的多样性、经济性和景观性。选择的植物分别有芦苇、香蒲、黄菖蒲、水葱、千屈菜等，种植密度为16-25株/m2。 4．主要工程量清单 人工湿地工程主要工程量清单如下表所示： 表31主要工程量表 序号; 名称; 规格; 占地面积m2（m2）; 备注. 一; 污水处理设施. 1; 沉砂调节池; 30.0m×10.0m×4.5m，容积1350m3; 300; 钢砼 地下式. 2; 生态塘; 70.0m×24.0m×1.5m，容积2520m3; 1680. 3; 人工湿地; 180.0×50.0×1.5m，容积13500m3; 9000; 表面流. 4; 湿地处理设备间; 5.0m×5.0m×3.5m，建筑面积25m2; 25; 砌体结构. 5; 截洪沟; 长1000m; 4070; 浆砌石. 6; 清水池; 36×36×4.5m，容积5832m3; 1296. 合计; 16371. 二; 污水收集设施. 1; 新建排水沟; 长11000m，600mm×300mm; 6600; U型槽，盖板. 2; 集水池1; 20m×20m×5.5m，容积2200m3; 400; 钢砼 地下式. 3; 格栅池1; 2.0m×1.0m×2.2m，容积4.4m3; 2; 钢砼 地下式. 4; 集水池2; 20m×20m×2.2m，容积2200m3; 400; 钢砼 地下式. 5; 格栅池2; 2.0m×1.0m×2.2m，容积4.4m3; 2; 钢砼 地下式. 6; 提升泵房1; 4.0m×3.0m×3.5m，建筑面积12m2; 12; 砌体结构. 7; 提升泵房2; 4.0m×3.0m×3.5m，建筑面积12m2; 12; 砌体结构. 8; 提升泵管道; DN200，长1600m; /; 埋深1.8m. 合计; 7428. 5.工程占地现状及拆迁量 （1）工程占地 根据工程总体布置情况，白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目污水设计处理规模为3000m3/d，工程规划占地面积33136m2，建构筑物占地面积23799㎡，人工湿地占地9000㎡。 工程占地范围及周边主要以农村生活环境为主，土地现状主要以一般耕地、荒地等。本项目用地均为荒地，故不涉及拆迁。 6.土石方平衡 为了节省工程费用，工程挖方土作为填方土，实施横向调配，纵向平衡。本工程挖方大于填方，只产生弃方，故不需要设置取土场。 土方回填全部采用开挖的自然方，开挖过程产生的弃土用于区内湿地绿化建设和回填土，剩余弃土就近清运至市政部门指定场地，不新设弃土场。 土方平衡详见表32。 表32 本工程土石方平衡一览表（m3） 序号; 项目; 挖方量; 填方量; 弃方量; 备注. 1; 湿地工程; 10832; 2767; 8065; 产生的土方部分用于工程土方回填、部分用于区内湿地建设填筑土方，剩余部分清运至市政部门指定场地。.

主要污染工序 1.施工期污染工序 （1）施工期废气 施工期产生的废气主要包括施工粉尘、机械燃油废气和汽车尾气等。 ①施工扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生的风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮在空气中造成的扬尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q-汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V-汽车速度，km/hr； W-汽车载重量，t； P-道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表33 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 （单位：kg/辆·km） P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q-起尘量，kg/t·a； V50-距地面50m处风速，m/s； V0-起尘风速，m/s； W-尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 本项目不设混凝土拌合场，项目粉尘污染主要来自截污管道沟开挖时表层土剥离、取土、汽车运输跑动扬尘及装卸车扬尘，配套建（构）筑物主体工程基础开挖产生的废渣扬尘等。据类比资料调查，在有风不利天气条件下，施工扬尘可在40m范围内超过GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（无组织排放浓度限值为1.0mg/m3），施工期如不对扬尘进行控制，对区域环境敏感点等均会造成不同程度的影响。 ②机械燃油废气和汽车尾气 施工现场各种燃油机械和运输车辆排放的尾气，废气中主要污染物为NOx、CO、HC和颗粒物等，各污染物的理论排放量见表34。 表34 汽车尾气中的主要污染物排放量 污染物; HC; 颗粒物; CO; NO2. 燃汽油（g/km）; 13; 0.56; 5.94; 5.2. 燃柴油（g/h）; 77.8; 1.8; 161; 452. （2）施工期废水 本项目施工期不设临时营地，施工过程使用的混凝土不在项目场地内生产或搅拌，施工车辆禁止在场地内冲洗，施工过程产生的废水主要是施工过程中生活污水等。 ①施工期生活污水 本项目施工期施工人员均来自附近村屯，施工期不设施工营地，生活污水依托红土崖镇红一村现有防渗旱厕进行收集，并由市政部门统一清掏。 ②施工期暴雨的影响 施工期暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类等污染物。建筑材料及废料要远离水体，做好防护。 （3）施工期噪声 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如装载机、推土机、挖掘机、空压机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据类比调查，施工各阶段的主要噪声源如下： ①开挖阶段主要噪声源是挖掘机、推土机以及各种运输车辆等，其噪声源（5m）的声功率级范围大部分为80～90dB(A)，声源无明显指向性。 ②土建工程阶段主要噪声源有各种运输设备（汽车、吊车），结构设备有混凝土罐车、振捣棒和运输车辆等，还有辅助设备电锯、砂轮机等，主要噪声源有振捣棒和发电机组，其声功率级分别为92～100dB(A)和95～100dB(A)，这两种声源工作时间较长，影响面较广；辅助设备电锯声功率范围在95～100dB(A)，声级较高，但工作时间相对较短。 ③交通噪声：施工时的主要运输机械为中型载重汽车，在运行时的噪声源强为75～80dB(A)，在昼间交通干道两侧5m范围内，噪声最大值约为77dB(A)。 （4）固体废物 施工期产生的弃土方、施工人员生活垃圾等固废产生，若自然堆放，经雨水冲刷会造成局部水土流失，冲出的污染物会污染水体。 - 工程弃土 根据土石方平衡可知（见表32），本项目挖方量大于填方量，弃土产生量约8065m3，产生的土方部分用于工程土方回填、部分用于区内湿地建设填筑土方，剩余部分清运至市政部门指定场地。 ②施工人员生活垃圾 施工人员的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的的生活垃圾每天为50kg。生活垃圾应集中收集后，定期由环卫部门清运到市政指定的生活垃圾填埋场处置。 （5）生态影响 本项目占地主要为无林荒地，建设过程中不涉及林木砍伐，本项目在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面： ①施工时破坏植被产生水土流失； ②土建工程基础开挖、破坏原有地貌而随之产生的水土流失； ③工程取、弃土处置不当产生水土流失； 由于工程水土流失主要发生在施工期，因此施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。项目投入运营后水土流失量将大大减少，原因是建成后，一些植被得到恢复，防治水土流失措施也得到落实。 2.运营期污染分析 （1）废水 根据红一村和红新村实际情况，经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化。 本项目经湿地处理后的废水可达到《农田灌溉水质标准》GB5084-2005，如出水量极大情况时，则进入清水池后用于周围农田灌溉及道路降尘。 （2）废气 本项目进水水质已无感观气味，且本项目采用生态塘+人工湿地的复合工艺，故基本无恶臭气体产生，项目种植的多种水生植物在净化水质的同时能吸收吸附项目所在区域附近的大气污染物，对周边大气环境无负面影响。 （3）噪声 本项目采用生态塘+人工湿地的复合工艺，运行过程中需要动力机械设备较少，主要为水泵等机械设备噪声。噪声源强约为60—70dB。 （4）固废 拟建工程产生的固体废物主要为污水处理过程中植物物修剪、收割产生的废枝叶、杂草及定期更换产生的废滤料。 废枝叶、杂草 通过类比可知，其产生量约为100t/a，集中收集后委托环卫部门统一清运。 废滤料 人工湿地填料运行多年后如出现老化堵塞则需更换填料，通过类比可知，其产生量约为1t/a，集中收集后外售综合利用。 （5）生态 运行期间，随着各类水土保持措施功能的逐步发挥，植被逐渐恢复；工程运行期间，扩大了水体表面，将对局部小气候产生积极的影响，改善当地的生态环境，对生态的影响是正面有利的。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工过程 | 扬尘 | 无组织排放 | 周界外浓度最高点 ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 运输车辆、机械设备 | 汽车尾气 | 产生量不大，影响范围有限 |  |
|  | 运营期 | 污水处理过程 | 恶臭 | 基本不会产生 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 20m3/d | SS | 3000～4000mg/L | 回用不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 各类施工机械 | 机械噪声 | 80-110dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 运营期 | 泵 | 机械噪声 | 60-70dB(A) | 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 工程弃土及施工垃圾 | 弃土产生量约8065m3 施工垃圾50 kg/d | 弃土产生量约8065m3 施工垃圾50 kg/d |
|  | 运营期 | 生产过程 | 废枝叶、杂草 | 100 t/a | 100 t/a |
|  |  |  | 废填料 | 1t/a | 1t/a |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目选址于红土崖镇红一村东北。项目用地原以农村生活环境为主，土地现状主要以一般耕地、荒地等。随着项目的建设，该部分土地被占用，新建湿地生态系统，对当地的生态环境起到了积极的作业用。 1.施工期生态影响 项目施工过程破坏的部分地表植被和水生态环境，施工结束后能逐渐得到恢复，同时区域排涝能力的加强，以及用于水土保持的绿化设施的建设，在一定程度上能改善区域的生态环境和景观质量。在工程建设用地范围内，由于施工开挖或弃渣压埋，不同程度的对原地貌形态，地表土壤结构和地表植被造成破坏，影响了其原有的水土保持功能。临时弃土场可能因洪水或雨水的冲刷造成水土流失。 工程通过优化施工方案，在施工过程中采取合理的环保措施，工程施工对生态环境造成的影响可以降至最低。随着施工期的结束，施工区域植被将逐渐恢复，工程建设对区域生态的不利影响也随之消失。 2.营运期生态影响 项目营运期生态影响是正面有利的，湿地作为一种资源，在保护环境内方面起着极其重要的作用，湿地大量水面及水生植物可以调节气候，水体的热量调节和蒸发作用可以是周围绕地区的酷热降温，空气湿度增加；湿地植被的自然特性可以使植被根系及堆积的植物稳固、沉积物沉降，因此，湿地可以保证生态群落的用水供应，防治土地盐碱化；湿地流到蓄水层的水，可以补充浅层地下水系统；湿地生态系统介于水陆之间，具有丰富的动植物物种；湿地可以调节降水不均带来的洪涝与干旱，将过多的降雨和来水存储、缓冲，然后逐步放出，发挥着蓄洪抗涝的作用；另外湿地中的挺水、浮水和沉水植物，能够富集水中的金属及其他有害物质，对污染物进行吸收、代谢、分解和积累等，起到降低环境污染的作用。因此，项目的建设对当地的生态环境起到了积极的作用。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 （1）大气环境 施工期产生的废气主要包括施工粉尘、运输及装卸产生的扬尘、机械燃油废气和汽车尾气等。 ①施工粉尘 本工程的粉尘污染主要来自取土装卸车扬尘、土建工程施工产生的废渣扬尘等。据类比资料调查，在有风不利天气条件下，施工扬尘可在40m范围内超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（无组织排放浓度限值为1.0mg/m3），施工期如不对扬尘进行控制，对工程区域近距离环境敏感点（如红一村等）均会造成不同程度的影响。应对施工场地保证经常洒水会使扬尘明显减少，使扬尘减少75％以上，并设置围挡，可将施工期扬尘的影响降至最低。 ②运输扬尘 施工中，施工材料、固体废物的运输将给运输道路的沿线带来扬尘污染，虽然这些扬尘是间歇性的，但在风的作用下，对整个施工区的大气环境可能产生一定的影响。 据类比资料调查，在风速为4.6m/s时，距现场150m内环境空气中TSP浓度在0.246mg/m3-3.744mg/m3之间，超过无组织排放浓度限值要求（无组织排放浓度限值为1.0mg/m3），应对施工场地的出场车辆轮胎每次清洗，严禁车辆超载，车装高不得超出车厢板，并应加苫布遮盖，并对施工车辆频繁穿越的敏感路段要用洒水车向路面洒水，最大限度的降低运输过程产生的扬尘。 ③机械燃油废气和汽车尾气 施工现场各种燃油机械和运输车辆排放的尾气。废气中主要污染物为NOx、CO、HC和颗粒物等。对于施工期车辆尾气治理，主要是加强车辆日常保养和维护，减少停车怠速时间等。 通过采取以上治理措施后，施工期间产生的扬尘和汽车尾气在施工期的影响可降至较低水平。对周围环境空气影响较小。 （2）水环境 ①施工人员废水 本项目施工人员产生的生活污水通过附近村屯旱厕收集，不外排。 ②施工期暴雨的影响 施工期暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等污染物。建筑材料及废料要远离水体，做好防护。 （3）声环境 对施工期不同阶段各噪声设备对周围环境的影响进行计算，各声源不同距离处经自然衰减后的噪声值见表35。 表35 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m. 1; 装载机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 68.5; 66.0; 64.0. 2; 振动式/压路机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 64.5; 62.0; 60.0. 3; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 64.5; 62.0; 60.0. 4; 平地机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 70.0; 68.5; 66.0; 64.0. 5; 挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 66.0; 64.0; 62.5; 60.0; 58.0. 6; 摊铺机; 87; 81.0; 75.0; 69.0; 67.0; 65.5; 63.0; 61.0. 7; 振捣棒; 93; 87.0; 81.0; 75.0; 73.0; 71.5; 69.0; 67.0. 8; 电锯; 98; 92.0; 86.0; 80.0; 78.0; 76.5; 74.0; 72.0. 9; 发电机组; 98; 92.0; 86.0; 80.0; 78.0; 76.5; 74.0; 72.0. 10; 空压机; 92; 86.0; 80.0; 74.0; 72.0; 70.5; 68.0; 66.0. 11; 移动式吊车; 96; 90.0; 84.0; 78.0; 76.0; 74.5; 72.0; 70.0. 12; 混凝土罐车; 77; 71.0; 65.0; 59.0; 57.0; 55.5; 53.0; 51.0. 13; 载重车; 77; 71.0; 65.0; 59.0; 57.0; 55.5; 53.0; 51.0. 据上表的计算结果，施工场地各阶段噪声影响范围如下： 昼间，距主要噪声设备50m处的平均等效声级除振捣棒、电锯、空压机、发电机组、移动式吊车外，其它噪声值可符合GB12523-2011昼间噪声限值70dB(A)的要求。夜间，距其100m处，除混凝土罐车、载重车外，其余各主要噪声设备均不满足上述标准夜间噪声限值55dB(A)的要求。 根据上述分析，施工期结构施工阶段对场界噪声影响，昼间超标影响距离在50m左右，夜间超标影响距离可达200m以上。项目施工区域为处于红土崖镇，保护目标较多，施工期噪声对上述保护目标必将产生一定影响，根据保护目标的距离，昼夜间都有可能超过GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准限值，特别是夜间影响较大，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，统筹安排好施工时间，禁止夜间（22:00—06：00）施工等，经采取上述措施后，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 ①施工人员生活垃圾 生活垃圾由垃圾箱暂存，定期清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋，夏天应及时清运，防止储存带来的环境卫生问题。 施工期产生的生产废料主要有木料碎块、废铁、废钢筋、油渣油纸、棉纱等。这些生产废料数量并不大，但废弃油渣油纸、棉纱任意丢弃，影响施工区环境卫生及污染土壤。各施工承包商要安排专人负责生产废料的收集，并将其分类堆放在指定位置，严禁乱堆乱放；废料统一回收，集中处理。 ②工程弃土 工程弃土主要为施工过程产生的弃土，环评建议弃土用于后期规划的湿地绿化建设填土方或人工造景，如仍多余弃土就近运至市政指定堆放场处置，不新设弃土场。 综上所述，施工期产生的各类固体废物污染经采取本报告中提出的各类防治措施后可将对环境带来的影响降至最低，同时施工阶段是暂时的，会随着施工期的结束影响也随之消失。 （5）生态影响 本项目在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。 ①水土流失预测方法 据项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，项目区水土流失主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，要确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期和入住期再塑地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下： W=F×A×P×T 式中： W—某一施工区水土流失量（t）； F—加速侵蚀面积（km2）； A—加速侵蚀系数，本项目A值取0.65—2.0； P—原生地貌土壤侵蚀模数（500t/km2·a）； T—侵蚀时间（a）。 - 预测结果及其分析 根据上式公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表36。 表36 项目施工区水土流失背景值 项目类型; 占地面积 （km2）; 原生地貌侵蚀模数 （t/km2.a）; 水土流失年限 （a）; 水土流失量 （t）. 生态湿地及配套工程; 0.031; 500; 0.8; 12.4. 本项目水土流失主要是施工期间清除表层土、土石方开挖、碾压引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。 根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如表37。 表37施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表 项目类型; 占地类型; 评价面积（km2）; 实际流失面积（km2）; 加速侵蚀模数 （t/km2.a）; 流失年限（a）; 预测水土流失量（t）. 湿地工程; 荒地; 0.031; 0.031; 2000; 0.8; 49.6. 通过对本项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下施工期间将新增水土流失量37.2t。 随着施工期工程结束，永久占地被固化，绿化区种植植被、一些水土保持设施也相继建成，故将会使道路因施工期引起的水土流失现状有所改善，营运期的水土侵蚀模数和水土流失量也将大大减少。 （6）对人群健康的影响 施工期间，大量施工人员进驻工地，现场施工人员生产、生活环境条件较差，容易使痢疾、肝炎、流感等传染病传播，另外，工程施工使施工人员与鼠类接触的几率增加，特别是黑线姬鼠，如果灭鼠工作不深入，就可能出现流行性出血热病患。因此，施工人员进入施工现场前，应统一进行体检，注射防疫疫苗，配备必要的劳动保护措施，同时还要加强施工现场的卫生宣传与防治工作，做好各种传染病的防治。 （7）交通影响 施工过程中由于运输材料、清运弃土、机械作业等可能引起相应路段的交通流量增加，同时由于施工车辆的往返运输，使运输量的增加导致道路负荷增加，甚至会出现短时阻塞交通的情况，给正常的交通运输造成一定的影响。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，该区段的交通影响也就随之消失。施工期间应加强对交通运输的管理。 （8）施工期对动植物环境的影响 项目区域受人类干扰历史长、强度大，原生植被已不复存在，主要以人工和次生植被为主，动物也主要是少量北方常见物种。 通过全面普查统计该区域的维管植物种类，无濒危和主要保护物种。 林草地物种较作物植被丰富，缺点是优势种少，多数物种为伴生种或偶见种。该区域的物种量指数较低，一方面因为该区域生境破坏较重，物种贫乏；另一方面也与区域面积已大大超过了该区域群落的最小面积有关。 评价区未发现有大型动物，也未发现有国家重点保护动物。在实地考察和向当地群众咨询调查中，能看到的或当地群众见过的动物主要有麻雀、燕子、喜鹊等鸟类，以及蛇、壁虎、蜥蜴等爬行动物。均为暖温带常见的种类，没有发现珍稀濒危动物分布。由于区域生态环境退化严重，区域内的野生动物种类、数量均较贫乏，且多为小型的常见的种类，反映出生态系统的不稳定性。 综合所述，施工期产生的污染在一定程度上会降低周边区域的环境质量，但随着施工期的结束，上述污染即行消失。

营运期环境影响分析： （1）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，项目产生的废水排放方式为不排放，故地表水评价等级为三级B。根据红一村和红新村实际情况，经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化，故不会对水环境产生不利影响。 通过本项目的建设，对红土崖镇居民生活污水起到收集、净化的效果，从而对曲家营水库水体环境起到积极作用。 项目应加强污水处理设施的日常检查、维护和管理，防止因污水处理设施破裂或损坏发生未经处理的污水泄漏和渗入地下。项目内部流通的水体污染物浓度较低且有防渗措施，不会地下水产生影响。建议项目建立湿地水域水质监测系统和安全预警系统。 （2）大气环境影响分析 本项目进水水质已无感观气味，且本项目采用生态塘+人工湿地的复合工艺，故基本无恶臭气体产生，项目种植的多种水生植物在净化水质的同时能吸收吸附项目所在区域附近的大气污染，对周边大气环境有利。 （3）噪声环境影响分析 本项目运行过程中需要动力机械设备较少，主要为水泵等机械设备噪声。噪声源强约为60—70dB（A），经过减振、隔声及距离衰减等措施噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 拟建工程产生的固体废物主要为污水处理过程中植物物修剪、收割产生的废枝叶、杂草及定期更换产生的废滤料。 ①废枝叶、杂草 通过类比可知，其产生量约为100t/a，集中收集后委托环卫部门统一清运。 - 废滤料 人工湿地填料运行多年后如出现老化堵塞则需更换填料，通过类比可知，其产生量约为1 t/a，集中收集后外售综合利用。 综上所述，本项目产生的固体废物经综合利用后对周围环境影响较小。 （5）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中6.2.2中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分（表2-11）。本项目生活污水集中处理新建项目，属于Ⅲ类项目，拟建项目区域属于集中生活供水水源地准保护区，周围村屯用水为自打井水，属于分散式水源饮用区，因此本次地下水评价按二级评价，评价范围为红一村红新村域内的红土崖河两侧收水范围。 评价区地下水补给方式包括垂向补给和水平补给，地下水的补给受地形、地貌、降水及人类活动等因素影响。降水入渗与侧向径流是评价区地下水的主要补给来源。红土崖河地表水补给来源主要来自大气降水以及河道两侧地下水泄流补给，其补给量受季节、时空分布影响较大，丰水期与枯水期的水位相差悬殊。当河床处于丰水期，地表水位高于地下水位时，地表水补给地下水；当处于枯水期，地表水位低于地下水位时，地下水补给地表水。两者水量有一个动态平衡过程，在这个过程中存在水质的相互影响。 5.1对地下水环境污染影响分析 ①污染源分析 对地下水产生污染的主要污染源为各池体废水，若防渗不当导致废水下渗，对地下水环境造成污染。 ②污染途径分析 上述处理工程池体若防渗不当导致废水下渗，对地下水的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。 污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成份、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能良好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。 ③地下水环境影响预测情景分析 ①地下水污染源 地下水污染源为正常及事故条件下渗入含水层的垃圾渗滤液。渗入渗滤液数量分正常情况渗入量和防渗层破裂时的渗入量两种情况进行预测。 ②防渗层正常时污染物影响分析 正常工况下，本项目产生的废水经排水沟收集至湿地塘，期间对可能产生渗漏的区域均进行了严格的防渗处理，污染物很难通过防渗层进入地下水系统中。本项目采取防渗措施满足防渗要求，污染物从源头和末端均得到有效的控制，无有效的地下水污染通道，地下水及下游地表水体被污染的可能性较小。 ③防渗层破裂时污染物影响预测 根据项目平面布置及防渗设置等情况考虑，选取非正常工况下湿地塘防渗层由于地质原因等产生裂隙或破损，造成废水泄漏，污染物进入地下水环境中，从而对地下水造成污染。 非正常工况情景设定：湿地塘防渗层破损，在集液池底部出现裂隙。根据工程分析结果，废水目前产生量最大为3000m3/d。根据工程地质勘查结果，湿地塘底部风化裂隙层的渗透系数为0.0045m/d～0.0051m/d，按照最不利原则渗透系数同样选择最大值 0.051m/d。 利用《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）中提供的地下水溶质运移模型对非正常情况下污废水渗入浅层地下水后的扩散情况进行模拟。 实际情况中存在防渗层破裂渗滤液在不为人知的情况下以相对固定的浓度不断的渗入地下水含水层中，类似此类情况符合《环境影响评价技术导则•地下水环境》中一端为定浓度的预测模型，预测模型如下公式所示。 通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达 4-5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。因此，即使是进行野外或室内弥散试验也难以获得准确的弥散系数。因此，模型中参考李国敏、陈崇希的研究成果《空隙介质水动力弥散尺度效应的分形特征及弥散度初步估计》，本次模拟取弥散度参数值取10m。 初始条件和定解条件分别为：矿化度初始浓度和第一类边界浓度均为零，不考虑介质的吸附，污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。环评要求一个月进行一次防渗衬层的完整性监测，在此认为事故渗漏情况下一个月内会被发现，因此事故模拟时间为30天。根据工程分析章节内容，渗滤液初始浓度见表 5，日最大排放量1000m3/d。本次模拟污染物选择 COD、NH3-N。30天时的扩散情况（浓度）见表38、39。 表38 预测参数表 污染源; 排放情况. 排放量（m³/d）; 污染物; 排放浓度（mg/L）. 垃圾渗滤液; 1000; COD; 69.5. NH3-N; 5.5. 表39 污染物扩散情况表 污染因子; 初始浓度（mg/L）; 渗漏时间（d）; 50m; 100m; 150m; 200m. COD; 69.5; 30; 33.2; 13.9; 4.3; 0.99. NH3-N; 5.5; 30; 2.15; 0.64; 0.072; 0.0035. （3）地下水污染预测结果分析 根据表39预测结果：非正常情况下，各污染物在200m 处均符合《地下水质量标准》Ⅲ类水质限值要求，若事故条件下以上述浓度持续渗漏30天，则各污染物最大影响范围至地下水流向下游200m处。该项目厂区下伏风化裂隙含水层富水性差，无统一稳定的地下水水位，一旦渗漏后尤其是在有降水的情况下污染物会向下游渗流。因此，一定要做好污水湿地的防渗和监测工作。 ③地下水污染影响分析 本项目用房等均采用现浇混凝土地面，各污水收集及处理池体均采取防渗措施；废水通过明渠管道排入各池体及湿地，不会使废水下渗；管接头采用密闭连接，加强管理，避免了对地下水污染。 由此可见，本项目在污染物收集、运输及处置过程中，均采取有效的防渗措施，不会使废水中的污染物质下渗到土壤中污染地下水。 本项目的建设减少部分居民直接将生活污水排放，减少了污染物渗入地下，对区域地下水环境产生一定的改善作用，在采取有效防渗措施的前提下，本项目基本不存在可能污染地下水的污染源。 （6）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目各构筑物下部均做防渗处理，故正常情况下不会对土壤造成污染，本项目属于Ⅲ类项目，根据6.2.2污染影响型项目评价工作等级划分表中相关要求，湿地周围50m范围内为农田，属于敏感土壤环境，因此本次土壤评价等级按三级评价。 ①污染源分析 对土壤产生污染的主要污染源为各池体废水，若防渗不当导致废水下渗，对土壤环境造成污染。 ②污染途径分析 上述处理工程池体若防渗不当导致废水下渗，对土壤的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。 污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成份、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能良好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。 ③土壤污染影响分析 本项目用房等均采用现浇混凝土地面，各污水收集及处理池体均采取防渗措施；废水通过明渠管道排入各池体，不会使废水下渗；管接头采用密闭连接，加强管理，避免了对土壤污染。 由此可见，本项目在污染物收集、运输及处置过程中，均采取有效的防渗措施，不会使废水中的污染物质下渗到土壤中造成污染。 本项目的建设减少部分居民直接将生活污水排放，减少了污染物渗入地下，对区域土壤环境产生一定的改善作用，在采取有效防渗措施的前提下，本项目基本不存在可能污染土壤的污染源。 （7）生态环境 工程占地范围及周边主要以农村生活环境为主，土地现状主要以一般耕地、荒地等。本项目用地均为荒地，故不涉及林木砍伐。 项目区域内原有杂草等植物在项目建成后将消失，取而代之的是大量新种植的芦苇、蒲草等挺水植物以及具较强净化能力的金鱼藻、苦草、黑藻、红线草及喜凉的菹草以及配置人工水草等植物。施工期间会破坏动物栖息地，人工湿地建成后，原有野生动物由于栖息地的变化将迁徙或是消亡。项目建设地没有濒危珍稀野生动物，主要是一些适应这种环境的常见种类，本项目对野生动物造成的影响较小。在运行期种植的芦苇、蒲草等植物其作用是对有机污染物有较强的降解能力。废水中的不溶性有机物通过湿地的沉淀、过滤作用，可以很快地被截留，进而被微生物利用，废水中可溶性有机物则可通过植物根系生物膜的吸附、吸收及生物代谢降解过程而被分解、去除。 湿地工程运营后，湿地系统可以为诸多生物提供适宜生长的生境，在增加生物多样性、生态系统的复杂和稳定性、维持自然平衡中起着非常重要的作用，对生态环境产生正效应。 由于空地土方调整等工程，施工期间土石方开挖、填筑、堆弃、调配运输等，破坏了项目区及周边地区的各类植被，将不可避免的造成水土流失的局部增加。根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）等有关法律、法规的规定，必须采取相应的水土保持措施，防止开挖建设产生新增水土流失，对保护水土资源，改善生态环境，将具有重要意义。 人工湿地工程是一项水污染治理工程，但人工湿地的建设本身也将会给目前环境带来一些次生影响。针对人工湿地建设时产生的主要污染源和污染物对周围环境可能带来的影响，采取相应措施使危害降到最低。 工程建成后对环境的影响较少，而且产生相当好的环境效果。

污染防治措施及建议

施工期污染防治措施 一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现的比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 （1）大气环境影响防治措施 施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ①建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 ②运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖物遮盖，防止运输过程中的飞扬和洒落。 ③坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加苫布覆盖，以防止建材扬尘。 ④对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫。 ⑤对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等； ⑥本项目现场不设商混拌合站，在施工期间要合理规划物料存放区，土方、建材堆放、施工作业区设置围挡。防止建筑弃土、垃圾外溢、防扬尘，弃土要及时外运，缩短裸露时间。 ⑦在施工现场应配备洒水设备，保持一定的湿度，可以有效的降低扬尘的污染。施工车辆频繁穿越的路面要用洒水车向路面洒水，由施工单位自行解决洒水车，每天（阴雨天除外）9:00~15:00时轮换对施工区运输车辆最多的道路洒水和表层土清理时洒水。 ⑧运输中要求粉状原材料如碎石、石灰等应罐装、袋装，禁止散装运输。堆放应有苫布遮盖。车辆运输禁止超载，车装高不得超出车厢板，并应加覆盖物，避免抛撒。 ⑨对于施工期机械燃油废气和汽车尾气治理，主要是加强车辆日常保养和维护，减少停车怠速时间，对尾气排放进行监测，凡尾气超标车辆，一律限期整治，按规定加装尾气净化器等设施使其达标排放等。 （2）水环境影响防治措施 ①施工废水：经防渗沉淀池收集处理后，上清液用于淋洒现场抑尘，底泥回用，不外排。 ②生活污水：施工人员的生活污水依托附近村屯防渗旱厕进行收集，不外排。 （3）声环境影响防治措施 施工期噪声具有间断性、持续时间短等特点，因此根据其特点，可采取如下治理措施： 施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽可能选用低噪声设备；对于固定类机械设备，可采取基础减振；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；统筹安排好施工时间；对施工现场噪声大于90dB（A）的现场工作人员实行定期轮换制，减轻噪声对人体健康的影响；接触高噪声施工人员配戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防噪声用具，这部分噪声防护属劳动保护范畴，其费用不计入本项目环境保护投资；对不能易地使用的机械应采取封闭措施或四周加设隔声屏障；施工车辆在经过敏感区域时，应限速行驶，不许鸣笛，控制噪声；禁止夜间（22:00—06：00）施工。 ①合理编制施工组织设计 施工单位应在进场前编制施工组织设计，明确采用的设备型号、噪声级以及操作规程，明确噪声防治措施和设施。 ②合理规划、降低设备噪声、降低人为噪声 施工场地进行合理规划，统一布局，高噪声设备尽量远离人群。 施工设备尽量采用先进低噪声设备，定期保养、维护，保持机械润滑，避免由于性能差而增大机械噪声，减少对环境敏感点的影响程度。振动大的机械设备使用减振机座，闲置不用的设备应立即关闭。 ③降低人为噪声 施工前制定严格的操作规程和注意事项，工人应持证上岗。工人按照操作规程操作，严禁野蛮抛扔钢筋等，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、笛等指挥作业，采用现代化通讯工具。 ④合理安排施工时间 合理安排施工时间，避免高噪声设备同时使用，避免局部噪声级过高。严格执行《建筑施工场界噪声标准》GB12523-2011，夜间22：00至清晨6：00严禁高噪声设备施工。 除采取以上减噪措施以外，还应按照环境保护行政主管部门要求办理施工噪声相关手续，接受环境保护行政主管部门的监督管理。 （4）固体废物影响防治措施 ①工程弃土部分用于区内湿地建设填筑土方或人工造景、部分用于工程土方回填，剩余土方就近清运至市政部门指定场地。 ②施工人员生活垃圾应集中收集后，及时清运到市政生活垃圾填埋场处置。 （5）生态影响防治措施 工程施工过程中占地，将会改变土地的原有利用性质，对自然植被造成破坏，导致水土流失。因此，工程建设对生态环境产生一定影响。 ①施工期间，施工临时占地均布置在河滩地上，施工期间将对原土地地貌及植被产生影响，工程完工后，这些临建设施要全部拆除，应及时复垦、绿化，对保护生态环境、自然植被、控制水土流失、美化环境有一定积极的影响。 ②项目是挖方量大于填方量，因此弃土石方主要影响在临时堆场的影响，还有，在施工前应先做好堆土场的防护、防洪、排水设施，临时性排水设施应尽量与永久性排水设施相结合，施工现场周边设置符合要求的挡土墙等水土流失防治措施，做到随挖随填、随压随填，不留松土，不乱弃土，以减少施工期的水土流失，并防止雨水冲刷，污染水体。项目建设要坚持文明施工，要注意尽量减少弃方量。 ③水土流失防治措施 雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点： A.施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施。 B.施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良地段的施工尽量避开雨季。 C.雨季填筑时，应随挖、随运、随填、随压，以保证堤防质量。每层填土表面成2～5%的横坡，并应填平，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水。 D.在工程施工过程中，为防止施工期间水蚀、风蚀的产生，需采用稻草草帘对裸露的边坡进行临时覆盖，在实施草帘覆盖时，需用细小木桩将草帘固定在坡面上，以防止草帘滑动，同时每隔一定距离设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果较好。 E.在堆场周围，应设土工布围栏，以减少建材随雨水流失，造成环境影响。 F.地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。 G.合理安排工期，尽量避开雨季堆土。降雨时，对施工堆土场裸漏坡面覆盖苫布，避免雨水对坡面的直接冲刷。 （6）景观影响缓解措施 ①工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔，围栏可以统一的整洁的围栏材料分隔，也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌。 ②主体工程完成后应尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 （7）人群健康的保护 由于施工期人员相对集中，工程施工人群来自四面八方，不乏传染病病毒携带者，如痢疾，乙肝病毒等，增加了流行性、传染性疾病交叉感染的机会。因此，对于施工人员要定期体检，在工程开工前和施工中期各进行一次体检，注射防疫疫苗，发现疾病及时治疗。对患有传染病的人员要隔离处理。食堂与厕所保持一定距离，有卫生防疫设施，要保证饮食卫生，特别是生活饮用水，一定要经过消毒处理，或经过煮沸以后饮用。 根据对白山地区已建工程施工实际调查，至今尚未发现介水性传染病，虫媒传染病和自然疫源性疾病病例，加之施工区域也没有特异性地方病，为此有针对性地提出人群健康保护措施如下： ①对施工人员入施工区前要进行健康摸底，对疑似传染病带菌者，要进行体检；施工期内对施工人员健康抽检率不低于20%，当发现有传染病带菌者时，要予以隔离、救治。 ②工区设一个流动诊所和一台保健服务车，使患病工人能得到及时救治。施工期，施工机械产生粉尘及机械噪声将对施工人员身体健康造成不利影响，为此施工人员应采取劳保防护。同时，宜将工棚设在噪声区以外0.5～1km的地方，并做到工棚干燥、通风好。 ③为加强垃圾清运管理，保护生活区的环境卫生，生活区应有清洁卫生管理人员，负责生活区道路、公厕清扫，垃圾清运及灭鼠、蚊蝇等工作。

运营期污染防治措施 （1）废水 本项目本身为污水处理工程，经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化，故不会对地表水水环境产生不利影响。 人工湿地系统应在底部和侧面进行防渗处理，防渗层的渗透系数应不大于10-8m/s，采用聚乙烯膜、黏土层或其他建筑工程防水材料。本次人工湿地底部采用素土压实垫层，垫层上部铺设土工布+土工膜+土工布的防渗材料，其中土工布规格为300g/m2，土工膜规格为1.5mm光面HDPE材料。故本项目正常运行情况下不会对地下水环境产生不利影响。 （2）废气 本项目进水水质已无感观气味，且本项目采用生态塘+人工湿地的复合工艺，故基本无恶臭气体产生，项目种植的多种水生植物在净化水质的同时能吸收吸附项目所在区域附近的大气污染，不会对周边大气环境产生不利影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目运行过程中需要动力机械设备较少，主要为水泵等机械设备噪声。噪声源强约为60—70dB（A），建议采取减振、隔声及距离衰减等措施，噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 拟建工程产生的固体废物主要为污水处理过程中植物物修剪、收割产生的废枝叶、杂草及定期更换产生的废滤料。 废枝叶、杂草 通过类比可知，其产生量约为100t/a，集中收集后委托环卫部门统一清运。 废滤料 人工湿地填料运行多年后如出现老化堵塞则需更换填料，通过类比可知，其产生量约为1t/a，集中收集后外售综合利用。 经过采取上述措施，本项目产生的固体废物经综合利用后对周围环境影响较小。 （5）生态 运营期产生的生态影响是正面的有利的，因此无需采取污染防渗措施。 （6）土壤 人工湿地系统应在底部和侧面进行防渗处理，防渗层的渗透系数应不大于10-8m/s，采用聚乙烯膜、黏土层或其他建筑工程防水材料。本次人工湿地底部采用素土压实垫层，垫层上部铺设土工布+土工膜+土工布的防渗材料，其中土工布规格为300g/m2，土工膜规格为1.5mm光面HDPE材料。故本项目正常运行情况下对周围环境影响较小。

环保投资及验收内容： （1）环保投资估算 本项目建设总投资2735.55万元，其中环保投资总额为230万元，占总投资额的8.47％。具体环保投资措施见表38。 表38 项目环保设施投资估算 单位：万元 工程阶段; 环境要素; 环境问题; 设施建设或措施内容; 估算费用(万元). 施 工 期; 环境空气; 扬尘; 建设围挡、洒水，运输建筑材料、建筑垃圾的车辆及临时堆场等加盖蓬布; 10.0. 车辆尾气; 日常保养、维护、加装尾气净化器; 5.0. 地表水; 施工废水; 截、排水沟，临时沉淀池，施工围堰; 13.0. 生活污水; 依托村屯现有旱厕; —. 声环境; 机械、车辆噪声; 设置施工围挡；并在围挡内设置防噪挡板，合理安排施工计划；施工机械及车辆出入口设在远离保护目标的位置。; 8.0. 固体废物; 弃土; 弃土应按要求进行利用; 2.0. 垃圾/粪便; 装车及时清运至城市垃圾处理场处置。; 5.0. 生态环境; 水土流失; 分层开挖、按序回填；对施工期破坏的植被进行恢复。; 20.0. 运营期; 生态环境; 绿化; 绿色植物栽种; 150.0. 水环境; 废水; 对各建构筑物防渗处理; 16.0. 固体废物; -; 综合利用; 0.5. 声环境; 机械噪声; 采取减振、隔声及距离衰减等措施; 0.5. 合计; 230. （2）环保验收内容 本项目环保验收情况见表39。 表39 环保验收一览表 序号; 环保措施; 治理效果. 1; 施工期; 施工废气; 建设围挡、洒水，运输建筑材料、建筑垃圾的车辆及临时堆场等加盖蓬布、加装车辆尾气净化器等; 尽可能减少施工期对外环境造成的影响. 2; 施工废水; 截排水沟，防渗沉淀池、施工围堰. 3; 施工噪声; 在施工场地设置边界围挡，并在围挡内设置防噪挡板. 4; 固体废物; 临时储存设施，并及时将其收集送至指定地点处理. 5; 生态减缓措施; 分层开挖原则、分类堆放、按类综合利用、绿化植被恢复. 6; 运营期; 废水; 氧化塘、湿地防渗、集水池、清水池应符合设计要求。经处理后的污水不外排; 满足《农田灌溉水质标准》GB5084-2005中旱作标准不外排. 7; 噪声; 泵类等采用低噪设备并加装减震装置; 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工粉尘 | 采取围挡、洒水、遮盖等防护措施 | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | 加装尾气净化器 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 依托附近村屯防渗旱厕，定期清掏，不外排 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 | 防渗沉淀池收集后回用 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 垃圾箱暂存，定期清运至城市垃圾填埋场 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  | 弃土 | 用于规划的湿地建设填筑土方，剩余运至市政部门指定弃土场。 |  |
|  | 运营期 | 废枝叶、杂草 | 集中收集后委托环卫部门统一清运 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  | 废填料 | 集中收集后外售综合利用。 |  |
| 噪声 | 本项目项目经采取合理布局、合理安排施工时间等措施后，施工场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，对周边居民影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目区域内无珍稀野生动物和珍稀植物种类分布，施工期应采取以下措施：合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少临时占地，做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，不得践踏碾压施工场界外的土地，施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，挖出土层分层堆放，表土层单独堆放，复原时分层回填，最后平覆表土，及时恢复地表形态；并对临时占地所造成的经济损失进行补偿。生活垃圾统一收集，不乱堆放。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，项目建成后，随着水质变好，各种生物的生境都将改善，使区域水系的物种多样性得以增加，使得河道内水生生态系统的物种结构将更完善，使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。 |  |  |  |  |

建设项目环境可行性

1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）有关条款的决定：该项目为湿地生态保护工程，属于第一类鼓励类中第一项“属于第一类鼓励类中四十三、环境保护与资源节约综合利用中15、“三废”综合利用及治理工程，鼓励类项目，符合国家的产业政策。 由此可见，本项目符合相关产业政策的要求。 2.区域规划符合性分析 本项目用地性质为荒地，本工程为湿地工程项目，因此工程的建设符合区域总体规划要求。 3.环境社会效益的显著性分析 本项目人工湿地拟处理水量3000m3/d，水力负荷取0.08 m3/（m2·d），设计建设人工湿地用地面积9000m2，COD去除负荷为1.50 g/（m2·d），氨氮去除负荷为0.21 g/（m2·d），TP去除负荷为0.015 g/（m2·d）。人工湿地建成后可削减COD量为308.44 t/a，削减氨氮量为24.53 t/a，削减TP量为1.75 t/a。 该项目的建成可大大削减进入周边水环境的污染物数量，保护下游水体，提高人群健康的水平，改善居住环境及卫生条件。并且可使因水污染所造成的健康损失的医药费用、地价损失、农业损失有显著减少。对于贯彻国家“水十条”政策方针，促进经济与环境的和谐发展，保护水体的水质均有显著地效益。显然，该工程对改善区域水环境质量具有显著的作用，其环境效益是巨大的。 4.环境影响可接受性分析 项目选址红土崖镇红一村东北。项目用地原以农村生活环境为主，土地现状主要以一般耕地、荒地等。随着项目的建设，该部分土地被占用，新建湿地生态系统，对当地的生态环境起到了积极的作业用。 5.结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合区域总体规划要求，项目的实施有利于改善区域防洪排涝及基础设施隐患，推进城市生态文明建设和可持续发展，优化城市绿网体系，提高市民生活质量，激发城市活力，重塑城市形象并促进城市经济发展，项目建成后环境效益显著，建设过程中产生的环境影响可被环境所接受，因此，本项目的建设具有环境可行性。

环境管理与监测

从前述分析评价可知，本工程在建设期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境和公众生活质量带来一定的影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要在项目施工期和营运期制定必要的环境管理与监测计划。其主要目的是及时准确监测工程给环境带来的真实影响；监督工程的各项环保措施得以实施；并检验环境影响报告表的预测结果与评价结论是否正确。 1.环境保护管理计划 （1）环境管理的总体目标 通过制订系统的、科学的环境管理计划，使该项目在建设过程中产生的环境问题，按照工程设计及本环境影响报告表中的防治或减缓措施，在该建设项目的设计、施工、营运中逐步得到落实，从而实现各种环保措施能够与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，使本工程的建设和营运对生态环境及噪声、环境空气等对项目两侧评价范围内环境敏感目标的负面影响降低到相应标准要求限值之内，促使该项目的建设与环境保护协调发展。 （2）环境管理机构与责任 建设单位应组建本项目环境保护工作的机构与人员，及早介入并承担起协调解决该工程建设和以后营运所出现的环境问题。 拟建项目在施工阶段可能会产生本报告中所述的诸多环境问题，正因如此，评价建议应实施环境监理制度，在本项目施工阶段应聘用具有一定环保知识水平的环境监理工程师(至少1名)，负责办理环境监理事宜，发现问题及时请示处理。该项目的建设单位应按生态环境部门的批复以及环评报告表中所提出的各项环保措施，认真落实环保设施的设计，施工任务，并落实有关环保经费，以保证环境保护设施实现“三同时”。 （3）环境管理计划的主要内容 ①本项目相关部门应设置专门的环境保护管理机构，其人员至少1人，可兼职，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为： A.负责本工程的环境管理工作。 B.督促和落实环保工程设计与实施。 C.在承包合同中落实环保条款，配合生态环境部门的监理，提供施工中环保执行信息。 D.与环保监测机构签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设指挥部及白山市环境保护局。 E.协调环境监理人员、承包商及设计人员三者关系。 F.负责受影响公众的环保投诉。 G.积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。 ②本项目营运期的环境管理工作由项目的管理部门承担，并设专人管理，负责工程的环保工作。 ③项目施工期与营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担。 2.环境监测 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。 本项目在施工期的环境监测计划如表40所示。 表40 施工期的环境监测计划 时段; 监测重点; 监测项目; 监测点位; 监测时间 与频率. 施 工 期; 大气环境质量; TSP; 施工区附近的村屯等敏感点，共4处; 3次，每次1天. 声环境 质量; 噪声; 3次（昼、夜间各1次）.

结论及建议

1.工程概况 白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目位于红土崖镇东北。本工程设计规模为3000m3/d。人工湿地规划占地面积33136m2，其中，湿地占地面积9000m2。 2.环境质量现状评价 （1）环境空气 根据吉林省白山市2018年9月-2019年2月空气质量月报，二氧化硫月均浓度范围为7μg/m3~30μg/m3；二氧化氮月均浓度范围为15μg/m3~35μg/m3；一氧化碳月均浓度范围为0.9μg/m3~1.9μg/m3；臭氧月均浓度范围为47μg/m3~84μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）月均浓度范围为32μg/m3~85μg/m3；细颗粒物（PM2.5）月均浓度范围为12μg/m3~57μg/m3。综上可知，空气环境质量能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中日均值的二级标准要求，由此可见，建设项目所在区域环境空气有一定的环境容量，环境空气质量较好。 （2）声环境 从监测结果来看，评价区域内各监测点噪声均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，说明该区域声环境质量较好。 （3）地表水环境 根据地表水监测数据可知红土崖河在红土崖镇上游断面已不能满足GB3838 -2002《地表水环境质量标准》中II类标准要求，地表水环境质量较差。 （4）地下水环境 地下水各监测值均满足GB/T 14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准的要求，说明项目所在地无较大污染源，地下水质量良好。 （5）土壤环境 本项目土壤监测点位各项污染物指标小于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应用地类型的筛选值要求，因此土壤风险可忽略。 3.环境影响评价结论 3.1施工期： （1）废水 施工废水用防渗沉淀池收集处理后，上清液用于现场淋洒抑沉，底泥回用，不外排；施工人员生活污水依托附近村屯旱厕进行收集，定期清掏，不外排。 （2）废气 本工程的大气污染物来源于施工粉尘、机械、机动车辆燃油排放的废气和施工及运输产生的扬尘等。 应建设施工围挡、洒水，运输建筑材料、建筑垃圾的车辆及临时堆场等加盖蓬布；车辆加强日常保养、维护、加装尾气净化器，经采取上述措施，本项目施工对沿线空气环境不会造成很大的影响，且这种影响是短期的，随着工程的结束，这种影响将随之消失。 （3）固体废物 固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾及工程弃土。生活垃圾由垃圾箱暂存，定期清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋；工程弃土主部分用于回填土、部分用于规划的湿地建设填筑土方，多余弃土就近运至市政指定堆放场处置，不新设弃土场，经此处理后，固体废物不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。 （4）噪声 由预测结果可知，施工噪声昼间达标距离为50m，夜间为200m。昼间施工噪声对环境敏感点影响不大，夜间施工对声敏感点影响较大，因此应加强施工期管理，严禁夜间施工及运输。由于施工期短，同时采取相应的噪声控制与管理措施，本项目声环境影响是可以接受的。 （5）水土流失 施工场地周围土方开挖、回填等人为生产活动，破坏了大面积的自然植被，造成裸露表面疏松，边坡不稳定状态，使侵蚀强度相对加大产生一定量的水土流失，新增水土流失量为37.2t。施工期应加强管理合理安排工期，水土流失影响将有效减少，施工结束后应进行平整绿化。 综合所述，施工期产生的污染在一定程度上会降低周边区域的环境质量，但随着施工期的结束，上述污染即行消失。 （6）对人群健康的影响 本工程施工影响范围内，主要的传染疾病有病毒性肝炎、痢疾。 本工程沿线施工场地分散，施工期间施工人员进驻施工场地，每个施工场地人员相对集中，场区卫生和生活条件相对较差，易造成传染性疾病特别是病毒性肝炎和痢疾等传染病在施工人员中的爆发和流行。但只要加强环境管理，落实好各项卫生防疫措施，施工人员中各种疾病的爆发和流行就可得到有效控制。 （7）交通影响 施工过程中由于运输材料、清运弃土、机械作业等可能引起相应路段的交通流量增加，同时由于施工车辆的往返运输，使运输量的增加导致道路负荷增加，甚至会出现短时阻塞交通的情况，给正常的交通运输造成一定的影响。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，该区段的交通影响也就随之消失。施工期间应加强对交通运输的管理。 （8）施工期对动物环境的影响 本工程周边区域没有珍稀濒危野生动物及其栖息繁殖。施工期间的施工噪声以及人类活动会对这些陆上野生动物产生一定的惊吓，施工将对堤线附近的林地造成一定的破坏，从而影响喜鹊等野生鸟类栖息；但由于动物具有较强的寻找适宜环境的移动能力，加之工程占地面积小，这些动物会很快转移到施工影响不到的地方，不会导致种群消失和影响物种多样性，因此工程施工对陆上野生动物的影响甚微。 3.2运营期： （1）废水 本项目本身为污水处理工程，经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，处理后污水不外排，在湿地内靠自然蒸发和植物消化，故不会对水环境产生不利影响。 （2）废气 本项目进水水质已无感观气味，且本项目采用生态塘+人工湿地的复合工艺，故基本无恶臭气体产生，项目种植的多种水生植物在净化水质的同时能吸收吸附项目所在区域附近的大气污染，不会对周边大气环境产生不利影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目运行过程中需要动力机械设备较少，主要为水泵等机械设备噪声。噪声源强约为60—70dB（A），建议采取减振、隔声及距离衰减等措施，噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 拟建工程产生的固体废物主要为污水处理过程中植物物修剪、收割产生的废枝叶、杂草及定期更换产生的废滤料。 废枝叶、杂草 通过类比可知，其产生量约为100t/a，集中收集后委托环卫部门统一清运。 废滤料 人工湿地填料运行多年后如出现老化堵塞则需更换填料，通过类比可知，其产生量约为1t/a，集中收集后外售综合利用。 经过采取上述措施，本项目产生的固体废物经综合利用后对周围环境影响较小。 （5）生态环境 运行期间，随着各类水土保持措施功能的逐步发挥，植被逐渐恢复；工程运行期间，扩大了水体表面，将对局部小气候产生积极的影响，改善当地的生态环境，对生态的影响是正面有利的。 4.总量控制指标 本项目为白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）农村污水治理综合示范项目，运营过程中无总量控制污染物产生，无需申请总量。 5.建设项目可行性分析结论 本项目的建设符合国家产业政策，用地符合区域规划，项目建成后环境社会效益显著，工程选址合理，建设过程中产生的环境影响可被环境所接受，因此，本项目的建设具有环境可行性。 6.结论与建议 综上所述，本项目的建设是实现当地水污染控制和保证环境质量的有效手段之一，是白山市红土崖镇生态建设内容的重要组成部分，是谋求经济、社会与生态环境的协调和可持续发展的重要保证，是非常必要和迫切的。项目的社会效益十分显著。该工程在将来的建设及使用中要产生噪声及一定量的废气、废水污染物和固体废弃物。经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染。可以认为，在全面落实报告提出的各项环保措施前提下，从环保角度考虑，本工程的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日