建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称： 白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目

建设单位（盖章）： 白山市广泰公路工程有限公司

编制日期：2020年8月

修改清单

| 序号 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 总意见 |  |  |
| 1 | 细化该项目周边环境敏感目标分布调查，明确作为敏感目标的村屯名称，核实有无地下水环境保护目标分布。 | P24 |
| 2 | 复核土壤评价类别及评价等级，分析土壤监测点位引用的合理性，充实土壤环境影响评价内容。 | P17 |
| 3 | 补充说明石油沥青及乳化剂理化性质（如物质状态、沸点、闪点、易燃温度等）。 | P7 |
| 4 | 细化现有厂区的现状介绍，进一步补充说明现有的污染防治措施和情况，例如厂区的防渗情况等。 | P9 |
| 5 | 细化工程分析及产排污环节，补充混合研磨过程废气污染物产生及排放情况，结合沥青泵装车、剪切混合乳化过程废气产生情况，完善工艺流程及产污环节分析，复核废气产排情况及影响分析内容。细化原料、产品装卸以及乳化过程废气收集措施；优化沥青烟气污染治理措施。 | P29、P33、P41 |
| 6 | 说明运营过程中是否涉及车辆清洗及地面冲洗废水。 | P7 |
| 7 | 对厂区提出雨污分流的要求，细化地下水污染防治措施，对车间和危险废物暂存场所提出具体的防渗要求。 | P49 |
| 8 | 补充废活性炭、废乳化剂桶的收集过程，核实生产过程产生的危险废物是否需要暂存，如需要应按照相关要求设置危险废物暂存场所，细化污染防治措施。 | P42-43 |
| 9 | 完善环境风险评价内容，充实环境风险防范措施。 | P47-49 |
| 10 | 复核污染物排放清单、环保投资及验收内容。 | P51-52、P34 |
| 11 | 规范附图附件，细化厂区平面布置图和环境保护目标分布图。 | 附图 |
| 12 | 充实规划符合性分析内容；复核环保投资及三同时内容，规范运营期监测方案。 | P34、P51-52、P53 |
| 13 | 专家提出的其他合理化建议也须一并修改。 | 见全文 |
| 意见一 |  |  |
| 14 | 复核项目周边环境敏感点分布调查，补充环境保护目标分布，标识敏感点与项目距离。 | P24 |
| 15 | 补充项目平面布置图；工程概况中说明石油沥青厂内储存方式；说明废乳化剂包装桶及废导热油厂内收集及暂存要求。 | P6、P42-43、附图 |
| 16 | 说明项目是否涉及车辆清洗及地面冲洗废水，复核水平衡。 | P7、P8 |
| 17 | 补充项目生态评价等级判定，补充生态评价范围内土地利用现状图，细化生态环境现状调查。 | P23、附图 |
| 18 | 分析土壤监测点位布设合理性。 | P17 |
| 19 | 结合沥青泵装车、剪切混合乳化过程废气产生情况，完善工艺流程及产污环节分析，复核项目废气产排情况及影响分析内容。核实生产过程中有无沥青烟产生；细化原料、产品装卸以及乳化过程废气收集措施。 | P29、P33 |
| 20 | 复核环保投资及三同时内容，规范自行监测计划。 | P34、P52、P51 |
| 意见二 |  |  |
| 21 | 明确项目租用厂房是否存在现存环境问题。 | P9 |
| 22 | 复核项目土壤评价类别及评价等级，充实土壤环境影响评价内容。 | P17 |
| 23 | 细化工程分析及产排污环节，补充混合研磨过程废气污染物产生及排放情况，补充其污染防治措施。 | P29 |
| 24 | 优化沥青烟气污染治理措施，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中内容，光氧催化技术为低效VOC处理技术，建议提出可行的处理方案。 | P33 |
| 25 | 核实项目产生的危险废物是否需要暂存，项目是否需要设置危险废物暂存场所。 | P43 |
| 25 | 完善项目环境风险评价内容，充实风险防范措施。 | P47-49 |
| 26 | 复核污染物排放清单、环保投资及验收内容。 | P51、P34、P52 |
| 意见三 |  |  |
| 27 | 补充废活性炭、废乳化剂桶的收集和暂存过程，建议设置危险废物暂存场所，并提出具体的污染防治措施和相关要求； | P43 |
| 28 | 复核该项目挥发性有机物是否需要执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求； | P27 |
| 29 | 对厂区提出雨污分流的要求，细化地下水污染防治措施，对车间和危险废物暂存场所提出具体的防渗要求； | P49 |
| 30 | 细化现有厂区的现状介绍，进一步补充说明现有的污染防治措施和情况，例如厂区的防渗情况等 | P9 |
| 31 | 规范附图，细化厂区平面布置图，尽量标明储罐、危险废物暂存场所的位置等 | 附图 |
| 32 | 细化环境风险应急措施。 | P49 |

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市广泰公路工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁红梅 |  | 联系人 |  |  | 丁红伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区通沟街道金昌社区14委9组（农电所东侧150米七道江大桥西侧500米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13039072277 | 传真 |  | - |  |  |  | 邮政编码 | 134300 |
| 建设地点 | 白山市浑江区胜利村原白山市胜利煤业有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 技改 扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C309 石墨及其他非金属矿物制品 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 700 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 100.0 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 13.7 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 13.7 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  |  | 2020年9月 |  |  |
| - 工程内容及规模 - 1.项目由来 - 白山市广泰公路工程有限公司主要经营范围为公路路面工程、公路路基工程、房屋建筑工程；乳化沥青、沥青、沥青混凝土销售及工程机械设备租赁等业务。目前，白山市广泰公路工程有限公司拟投资100万元，进行乳化沥青生产项目。项目租用白山市浑江区胜利村境内原白山市胜利煤矿院内空地进行建设生产，项目投产后预计年生产乳化沥青5000t。 - 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家有关规定，建设项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号 2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生 态环境部令第1号，2018年4月28 日），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“56、石墨及其他非金属矿物制品 其他类”，应编制环境影响报告表。 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，受白山市广泰公路工程有限公司的委托，吉林省安信辐射环境工程有限公司承担了白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目的环境影响评价工作。我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和白山市生态环境局的要求，编制完成了《白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目环境影响报告表》。在编制过程中，得到了白山市生态环境局及建设单位的大力支持及密切配合，在此深表感谢！ 2.主要环境问题 - 本项目产生的废气主要来源于沥青储罐产生的苯并[a]芘及非甲烷总烃；生产系统设备运营噪声会造成区域声环境背景值升高；产生的固体废物对周围环境的影响。 - 根据所在区域的环境特点，本项目关注的主要问题有： - ⑴ 有效控制生产废气达标排放； - ⑵ 厂界噪声符合1类区标准，不对周围环境产生干扰； - ⑶ 妥善处理生活垃圾等固体废物，不对环境产生二次污染； - ⑷ 重点关注项目污染防治措施的技术可行性和经济合理性。 - 3.主要结论 - ⑴ 废气 - 本项目产生的废气主要为沥青储罐排放的苯并[a]芘及非甲烷总烃，经光催化氧化净化后，经15m高烟囱排放，由预测结果可知，厂界污染物排放限值均可以满足排放限值要求，对区域环境空气影响较小。 - ⑵ 废水 本项目无生产废水排放，项目排放废水主要为职工生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排，对周围水环境影响较小。 - ⑶ 噪声 - 本项目主要噪声源为生产设备噪声，噪声强度约90dB（A）。项目设备选用低噪声设备，采取厂房隔声和基础减振等措施。采取上述措施后，能够把噪声影响降低到最小，对周围声环境影响较小。 - ⑷ 固废 - 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废乳化剂桶、废导热油及废活性炭。职工生活垃圾交由环卫部门清运处理，废乳化剂桶由厂家回收利用，废导热油及废活性炭由有资质单位清运。经以上处置，本项目产生的固体废物不会产生二次污染。 - 4.产业政策及规划符合性分析 - ⑴ 产业政策符合性分析 - 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“淘汰类”和“限制类”，符合国家相关产业政策。 - ⑵ 规划符合性分析 - 本项目选址位于白山市浑江区胜利煤业院内，项目占地属于工业用地，符合白山市总体规划的要求。 - ⑶ 平面布置符合性分析 - 本项目乳化沥青生产线位于沥青储罐旁边，工艺流程简单，项目平面布置基本合理。 - ⑷ 三线一单”符合性分析 - 根据“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”（环评[2016]150号），项目环评需满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”），现逐条分析如下： - ① 生态保护红线 - 本项目位于白山市胜利煤业有限公司院内，所在区域用地为工业用地，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及白山市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 - ② 环境质量底线 - 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类区标准。本项目产生的废气、噪声经治理后达标排放；职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；固废可做到无害化处置。采取本环评提出相关防治措施后，对环境影响较小，项目投产运营不会对区域环境质量现状产生影响。 - ③ 资源利用上线 - 本项目用水由厂区现有深井提供，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原铺材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - ④ 环境准入负面清单 - 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类建设项目，属于允许建设项目，符合产业政策要求。 - 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 - 5.编制依据 ⑴ 法律、法规及国务院规范性文件 ①《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； ②《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）； ③《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）； ④《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； ⑤《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）； ⑥《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； ⑦《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； ⑧《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； ⑨《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（吉政发[2018]15号）； ⑩《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的公告》（吉林省生态环境厅公告2019年第1号）； ⑪《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； ⑫《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； ⑬《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； ⑭<关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号，2018年4月28日实施）； ⑮《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）； ⑯《吉林省大气污染防治条例》（2016.7.1）； ⑰《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； ⑱《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发〔2018〕15号）； - ⑲《白山市落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（白山政办发[2014]7号）； ⑳《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(白山政发[2018]16号， 白山市人民政府，2018年10月8日）。 - ⑵ 导则、规范 - ①《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； - ②《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； - ③《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； - ④《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； - ⑤《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； - ⑥《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； - ⑦《环境影响评价技术导则-土壤影响（试行）》（HJ964-2018）； - ⑧《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 - ⑶ 项目文件及资料 - ① 白山市广泰公路工程有限公司与吉林省安信辐射环境工程有限公司签订的本项目环境影响评价技术咨询合同书； - ② 建设单位提供的其他资料。 - 6.项目名称、性质、建设地点 - 项目名称：白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目 - 建设性质：新建 - 地理位置及周围环境情况：本项目位于白山市浑江区原白山市胜利煤业有限公司院内，中心坐标为：东经126°19′53.8″，北纬41°53′29.8″，项目东侧为空地，南侧45m隔空地为闲置洗煤车间，西侧10m隔空地为闲置厂房，北侧为空地。距离本项目最近的敏感点位于本项目西南侧210m，共3户居民，为常住居民。项目地理位置见附图1。 - 5.项目总投资及资金来源 - 本项目为新建项目，项目总投资为100万元，由建设单位自筹解决。 - 6.建设内容及规模 - 本项目租赁白山市胜利煤业有限公司现有厂区内空地搭建彩钢厂房进行生产，项目总占地面积为700m2,,新建彩钢厂房建筑面积100m2，包括生产车间、办公室、原料库。设置乳化沥青加工生产线一条，项目投产后，预计年生产乳化沥青5000t。项目工程组成内容见下表所示。 表1 本项目主要工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 乳化沥青生产车间; 新建彩钢结构厂房，建设面积80m2。设置成套乳化沥青加工生产线一条，设置1个生产罐，罐容为4m3。. 辅助工程; 办公室; 新建彩钢结构，建筑面积10m2。. 储运工程; 储罐; 设置2个沥青储罐，容积均为40t，存储沥青；乳液储罐1个，容积为1.8m3；3个成品罐，容积分别为6m3、7m3、17m3. 原料库; 设置乳化剂原料存储库，占地面积10m2。. 罐车; 设置5辆运输罐车，容积分别为5m3、6m3、6m3、7m3、8m3、. 公用工程; 给水; 由厂区现有深井提供。. 排水; 职工生活污水排入厂区现有防渗旱厕。. 供电; 由当地电网供给. 供暖; 冬季不生产，无需生活供暖，乳化沥青生产采用电加热。. 环保工程; 废水; 职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; 生产设备至于厂房内、隔声等。. 固体废物; 职工生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，废乳化剂包装桶由厂家回收利用，废导热油、废活性炭由有资质单位清运。. 8.主要设备 本项目主要工艺设备情况见下表。 表2 主要工艺设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 乳化沥青生产线套（GLR6A型沥青乳化设备）. 1; 生产罐; 套; 1; 体积为4m3. 2; 乳液罐; 套; 2; 1.8m3. 3; 胶体磨; 台; 1; /. 4; 沥青储罐; 台; 2; SY-50，最大储存量均为40t. 5; 成品罐; 台; 3; 6m3、7m3、17m3各一台. 6; 罐车; 台; 5; 5m3、7m3、8m3各一台，6m3两台. ## 9.原辅材料 本项目主要材料如下表： 表3 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 石油沥青; t/a; 2463; 外购. 2; 水; m3/a; 2462; 厂区现有深井. 3; 乳化剂; t/a; 75; 外购. 沥青：黑色液体，半固体或固体，沸点(℃)：470，相对密度(水=1)：1.15-1.25，闪点(℃)：204.4，引燃温度(℃)：485，爆炸下限%(V/V)：30(g/立方厘米)。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。 乳化剂：沸点(℃)：471.4，相对密度(水=1)：1.0，闪点(℃)：238.9，是一种表面活性剂，在加入很少量是就能使水表面张力大幅度降低，能明显该表体系的界面性质和状态，从而产生润湿、乳化、起泡、洗涤、分散、抗静电、润滑、加溶等一系列作用，以达到实际应用的要求。本项目使用的乳化剂主要成分为十六烷基三甲基氯化铵，是一种季铵盐类、中裂偏慢型阳离子沥青乳化剂。常温下呈乳白色或淡黄色半固态物，pH值4-6，具有施工简单、成本低、无污染、环保效果好等特点。 14.公用工程 ⑴ 给水 本项目用水包括职工生活用水、生产用水。生活用水按0.03m3/d计算，按8人计算，职工生活用水量为0.24m3/d（64.8m3/a）；本项目生产设备和运输车辆无需进行清洗，生产用水主要为乳化剂配置用水，用水量约2462m3/a。生产及生活用水均由厂区内现有深井提供，能够保证用水需求。 ⑵ 排水 本项目生产过程不产生生产废水，无车辆清洗及地面冲洗废水，主要废水为职工生活污水。 职工生活污水排水系数取0.8，则职工生活污水量为0.192m3/d（51.84m3/a），生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清涛，不外排。 图1 给排水平衡图 单位：m3/d 现有防渗旱厕 职工生活用水 损耗12.96 64.8 51.84 生产用水 2462 产品 新鲜水 2526.8 ⑶ 供热 本项目冬季不进行生产，无需进行生活供热；生产过程采用电加热，能够满足项目生产用热需求。 15.劳动定员及工作制度 本项目职工人数8人，实行单班制，每天工作8小时，年生产270天。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于白山市胜利煤业有限公司院内，白山市胜利煤矿为响应国家煤炭行业化解过剩产能政策，自愿申请退除煤炭行业，并与浑江区政府签订了去产能关闭煤矿协议书，列为招商引资项目，矿山已停产多年，厂区内现有建筑物均处于闲置空闲状态，厂区内无遗留环境污染问题。 本项目租用胜利煤矿院内空地进行建设生产，为新建项目，不存在与原有项目相关的污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 1.地理位置 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41°21´—42o49´，东经126°07´—128°18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。 本项目位于白山市浑江区胜利村胜利煤业有限公司院内，详见附图1。 2.气候、气象 白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。 主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。 年平均降水量1000mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7—8月份雨量较为集中，约占全年的46%。 3.地形、地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200m，相对高度在500－700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300m，相对高度500－800m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。 白山市大地构造单元为华北区的中朝准台地。第四纪覆盖层为粉质粘土、粗砂、圆砾，基底为青白口群南芬组泥岩和砂岩。白山市历史上没有较大的破坏性地震，拟建场地地形较平坦，本次勘察中未发现有全新世以来的断裂活动迹象，不存在地震断裂，属抗震一般地段，场地稳定。 地层分区为辽东分区的浑江小区，地貌单元为浑江南岸二级阶地。勘探孔孔口标高为460.27～499.24m，孔口最大高差为38.93m。 根据《中国地震动参数区划图》（2001年），本区地震加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度区，属于构造相对稳定区。 据《中国季节性冻土标准冻深线图》，区内标准冻土深度为l.39m。 4.水文地质 白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。 白山市地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5－1.0m黄土，下部多为2－4m砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。 拟建场地存在地表水及地下水，地表水为河沟水及雨季积水，地下水分别属于第四系孔隙潜水。 ⑴ 地表水：主要由河沟水、大气降水及城市生活及工业污水补给，水质较差，平时水量较小，河面不宽，流速不大（不携带泥沙），水深较浅，侧蚀及潜蚀作用不大。降雨量较大时，水量、流速较大。 ⑵ 孔隙潜水：地下水位第四系潜水，水量充沛，主要补给来源为河流及大气降水。受季节性降水影响，水位埋深有一定的波动。水质无侵蚀性。 勘察期间为枯水季节，地下水稳定水位为0.00～2.90m，标高为457.77～460.16m。丰水季节地下水位将有所回升，回升幅度约为1.00～1.50m。 5.地表水 市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有若干支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河、库仓沟河和月牙河。 浑江为白山市范围内的主要水系，它发源于老爷岭西北侧，白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1-2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，市区地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西注入浑江，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2-4m。

环境质量现状

环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 ⑴ 区域环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2“基本污染物环境质量监测数据来源-6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告过环境质量报告的数据或结论。本项目位于白山市浑江区，本项目空气环境质量数据采用《吉林省2019年环境状况公报》中白山市空气质量监测数据。空气质量现状评价见表4。 表4 区域空气质量现状评价表 - 项目; - 污染物. - SO2 - （μg/m3）; - NO2 - （μg/m3）; - O3 - （μg/m3）; - CO - （mg/m3）; - PM2.5 - （μg/m3）; - PM10 - （μg/m3）. - 年平均浓度; - 14; - 19; - 128; - 1.8; - 29; - 56. - 标准浓度; - 60; - 40; - 160; - 4; - 35; - 70. - 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. 通过上表可知，本项目所在的地区属于达标区。 ⑵ 其他污染物环境质量现状 ① 监测点布设 本次评价共布设点位3个，环境空气质量现状监测点布设情况见下表。 表5 环境空气现状补充监测点布设一览表 监测点号; 监测点名称; 说明. 1#; 本项目西南侧210m处居民; 了解项目所在区域环境空气质量现状. 2#; 本项目所在地. 3#; 下风向1200m处. ② 监测项目及频次 TSP、PM10、PM2.5，共3项；监测日均值，连续监测7天。 ③ 监测单位及时间 监测单位：吉林省国安环境检测有限公司 监测时间：2020年5月13日-19日。 ④ 评价标准 本次监测的环境空气监测点位于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中的二级标准。 ⑤ 评价方法 采用单项标准指数法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Ii=CiCo 式中：Ii -第i种污染物环境质量指数； Ci-第i种污染物的平均浓度，mg/m3； Co-第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 ⑹ 大气监测结果及评价 本项目环境空气补充现状补充监测及评价结果见表6。 表6 大气环境现状补充监测评价一览表 单位：mg/m3 项目 日期; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19. 采样地点; 项目西南侧210m处居民点. TSP; 日均值; 0.111; 0.119; 0.104; 0.120; 0.124; 0.096; 0.117. PM10; 0.076; 0.085; 0.077; 0.082; 0.087; 0.070; 0.083. PM2.5; 0.045; 0.047; 0.040; 0.045; 0.050; 0.038; 0.048. 采样地点; 项目所在地. TSP; 日均值; 0.117; 0.125; 0.118; 0.122; 0.129; 0.104; 0.121. PM10; 0.080; 0.088; 0.079; 0.085; 0.091; 0.077; 0.089. PM2.5; 0.043; 0.048; 0.042; 0.049; 0.054; 0.042; 0.051. 采样地点; 项目所在地下风向1200m处. TSP; 日均值; 0.122; 0.130; 0.124; 0.133; 0.135; 0.111; 0.126. PM10; 0.085; 0.101; 0.086; 0.092; 0.102; 0.079; 0.095. PM2.5; 0.050; 0.058; 0.046; 0.051; 0.055; 0.042; 0.054. 由以上监测结果可知，各监测值日时均值浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中限值要求，区域环境空气质量良好。 ⑶ 特征污染物环境质量现状 ① 监测点布设 本次评价共布设点位2个，环境空气质量现状监测点布设情况见下表。 表7 环境空气现状补充监测点布设一览表 监测点号; 测点名称; 说明. 1#; 本项目西南侧210m处居民; 了解项目所在区域环境空气质量现状. 2#; 本项目所在地. 3#; 下风向1200m处. ② 监测项目及频次 苯并[a]芘监测日均值，连续监测7天；非甲烷总烃监测小时均值，连续监测7天。 ③ 监测单位及时间 苯并[a]芘：谱尼测试，2020年5月28日-6月3日（项目所在地、下风向1200m处）；吉林省赢帮环境检测有限公司，2020年7月1日-7月7日（项目西南侧210m处居民处）。 非甲烷总烃：吉林省国安环境检测有限公司，2020年5月13日-19日。 ④ 评价标准 本次监测的环境空气监测点位于二类功能区，苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 ⑤ 评价方法 采用单项标准指数法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Ii=CiCo 式中：Ii -第i种污染物环境质量指数； Ci-第i种污染物的平均浓度，mg/m3； Co-第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 ⑹ 大气监测结果及评价 本项目环境空气补充现状补充监测及评价结果见下表。 表8 特征污染物环境现状补充监测一览表（苯[a]并芘） 单位：ng/m3 项目 日期; 5.28; 5.29; 5.30; 5.31; 6.1; 6.2; 6.3. 采样地点; 项目所在地. 苯并[a]芘; 日均值; 1.3; 1.1; 0.9; 未检出; 1.6; 1.9; 1.8. 采样地点; 项目所在地下风险1200m处. 苯并[a]芘; 日均值; 未检出; 0.2; 未检出; 未检出; 未检出; 0.3; 未检出. 表9 特征污染物环境现状补充监测一览表（苯[a]并芘） 单位：mg/m3 项目 日期; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7. 采样地点; 项目所在地西南侧210m处. 苯并[a]芘; 日均值; 1×10-7; 1×10-7; 1×10-7; 1×10-7; 1×10-7; 1×10-7; 1×10-7. 注：检测结果低于检出限，报检出限加L。. 由以上监测结果可知，各点位处苯并[a]芘日时均值浓度能够满足《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）中的二类区要求，区域环境空气质量良好。 表10 特征污染物环境现状补充监测一览表（非甲烷总烃） 单位：mg/m3 项目 日期; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19. 采样地点; 项目西南侧210m居民处. 非甲烷总烃; 小时均值; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L. 采样地点; 项目所在地. 非甲烷总烃; 小时均值; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L. 采样地点; 项目所在地下风向1200m处. 非甲烷总烃; 小时均值; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L. 注：L表示低于检出限. 由以上监测结果可知，各点位处非甲烷浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，区域环境空气质量良好。 3.声环境 ⑴ 布点 本项目在拟建项目四周厂界外1m处、项目西南侧210m处居民点处分别布设噪声监测点位。 ⑵ 监测单位及时间 监测单位：吉林省国安环境检测有限公司 监测时间：2020年5月13日-5月14日 ⑶ 监测结果 本项目声环境质量现状监测结果见下表。 表11 环境噪声现状监测统计结果 单位: Lep dB(A) 监测点位; 2019年5月13日; 2019年5月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界外1m; 53.8; 39.2; 53.0; 41.1. 南侧厂界外1m; 53.0; 39.4; 52.9; 39.8. 西侧厂界外1m; 54.0; 40.2; 53.7; 40.3. 北侧厂界外1m; 53.5; 39.7; 53.4; 40.7. 项目西南侧210m居民点; 52.8; 39.4; 52.2; 39.1. 由以上现状监测结果表明，拟建项目四周昼间等效连续声级范围为52.9～54.0dB(A)，夜间等效声级范围为39.2～41.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求；项目西南侧居民点处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 4.地表水 本项目生产过程不产生废水，职工生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏，外运作农肥不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价等级的判定规定，本项目可不进行地表水现状评价。 5.地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“69、石墨及其他非金属矿物质制品”中的“其他”，编制环境影响报告表的项目为Ⅳ类项目，根据“建设项目评价工作等级”判定，本项目无需开展地下水环境影响评价。 6.土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”，为Ⅲ类项目，项目位于白山市胜利煤矿院内，厂界周边无土壤环境敏感目标，项目占地700m3，占地规模为小型。根据“污染影响型评价工作等级划分”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表12 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 距离本项目最近的农田位于租赁厂界东南侧约360m处，距离本项目最近的居民位于项目西南侧210m，共3户，均远大于厂界50m调查范围，敏感程度为不敏感。由于本项目生产过程中产生的苯并[a]芘为强致癌性物质，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964—2018）中现状监测中“涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点”，本次环评出于秉着从严原则，分别在拟建生产车间处设置土壤环境检测点，引用《白山市兴胜矿山机械配件厂年产1.2万吨建筑用金属配件建设项目》土壤现状调查数据作为本项目下风向土壤背景数据。 白山市兴胜矿山机械配件厂位于原白山市胜利煤业有限公司院内，拟租用现有厂房进行生产，位于本项目下风向。项目于2020年5月9日取得白山市生态环境局的批复，租用厂房位于本项目厂界东南侧约145m。 ⑴ 土壤引用数据 ① 监测布点 共布设3个采样地点，每个采样地点取表层土进行监测，土壤环境质量现状采样地点详见下表。 表13 土壤环境现状采样地点一览表 序号; 点位位置描述; 目的. 1; 白山市兴胜矿山机械配件厂厂界内生产车间处; 了解所在地土壤质量现状. 2; 白山市兴胜矿山机械配件厂厂界内生产车间外西南侧. 3; 白山市兴胜矿山机械配件厂厂界内生产车间外东北侧. ② 监测项目、监测单位及监测时间 监测项目： 生产车间内：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 厂界内生产车间外西南侧：甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）。 厂界内生产车间外东北侧：甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）。 监测单位及监测时间：谱尼测试集团吉林有限公司于2019年07月29日进行监测。 ③ 评价标准 区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中筛选值的第二类用地标准，《土壤环境环境质量-农用地土壤污染风险管控标准 (试行 GB15618-2018）》中风险筛选值。 ④ 监测及评价结果 监测及评价结果见表下表。 表14 土壤检测结果 单位：mg/kg 监测点位; 监测项目; 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. 本项目厂界内生产车间处; 砷; 18.5; 0; 0; 达标. 汞; 0.11; 0; 0; 达标. 铜; 82; 0; 0; 达标. 镍; 32; 0; 0; 达标. 铅; 62.4; 0; 0; 达标. 镉; 0.28; 0; 0; 达标. 六价铬; ＜0.2; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 43.9; 0; 0; 达标. 挥发性有机化合物; 四氯化碳; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 氯仿; ＜0.0011; 0; 0; 达标. 氯甲烷; ＜0.0010; 0; 0; 达标. 1,1-二氯乙烷; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 1,2-二氯乙烷; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 1,1-二氯乙烯; ＜0.0010; 0; 0; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ＜0.0014; 0; 0; 达标. 二氯甲烷; ＜0.0015; 0; 0; 达标. 1,2-二氯丙烷; ＜0.0011; 0; 0; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 四氯乙烯; ＜0.0014; 0; 0; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 三氯乙烯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 苯; ＜0.0019; 0; 0; 达标. 氯乙烯; ＜0.0010; 0; 0; 达标. 氯苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 1,2-二氯苯; ＜0.0015; 0; 0; 达标. 1,4-二氯苯; ＜0.0015; 0; 0; 达标. 乙苯; <0.0012; 0; 0; 达标. 苯乙烯; ＜0.0011; 0; 0; 达标. 甲苯; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 半挥发性有机 化合物; 硝基苯; ＜0.09; 0; 0; 达标. 苯胺; ＜0.5; 0; 0; 达标. 2-氯酚; ＜0.06; 0; 0; 达标. 苯并[a]蒽; ＜0.1; 0; 0; 达标. 苯并[a]芘; ＜0.1; 0; 0; 达标. 苯并[b]荧蒽; ＜0.2; 0; 0; 达标. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; 0; 0; 达标. 䓛; ＜0.1; 0; 0; 达标. 二苯并[a，h]蒽; ＜0.1; 0; 0; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; ＜0.1; 0; 0; 达标. 萘; ＜0.09; 0; 0; 达标. 厂界内生产车间外西南侧; 甲苯; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 7.85; 0; 0; 达标. 厂界内生产车间外东北侧; 甲苯; ＜0.0013; 0; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; ＜0.0012; 0; 0; 达标. 石油烃（C10-C40）; 34.7; 0; 0; 达标. ⑵ 建设项目土壤环境现状监测 ① 监测布点 共布设1个采样地点，每个采样地点取表层土进行监测，土壤环境质量现状采样地点详见下表。 表15 土壤环境现状采样地点一览表 序号; 点位位置描述; 目的. 1; 拟建项目生产车间处; 了解所在地土壤质量现状. ② 监测项目、监测单位及监测时间 监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 ③ 监测时间及监测单位 监测单位： 监测时间： ④ 评价标准 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的第二类用地标准。 ⑤ 监测及评价结果 监测及评价结果见表下表。 表16 土壤检测结果 监测 点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率（%）; 达标情况. 本项目生产车间处; 砷; mg/kg; 5.98; 0; 达标. 汞; mg/kg; 0.03; 0; 达标. 铜; mg/kg; 15; 0; 达标. 镍; mg/kg; 22; 0; 达标. 铅; mg/kg; 31.8; 0; 达标. 镉; mg/kg; 0.09; 0; 达标. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; 0; 达标. 挥发性有机化合物; 四氯化碳; μg/kg; ＜1.3; 0; 达标. 氯仿; μg/kg; ＜1.1; 0; 达标. 氯甲烷; μg/kg; ＜1; 0; 达标. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; 0; 达标. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ＜1; 0; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.3; 0; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; 0; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; ＜1.5; 0; 达标. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ＜1.1; 0; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 四氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; 0; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; 0; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 三氯乙烯; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 苯; μg/kg; ＜1.9; 0; 达标. 氯乙烯; μg/kg; ＜1; 0; 达标. 氯苯; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 1,2-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; 0; 达标. 1,4-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; 0; 达标. 乙苯; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 苯乙烯; μg/kg; ＜1.1; 0; 达标. 甲苯; μg/kg; ＜1.3; 0; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 邻二甲苯; μg/kg; ＜1.2; 0; 达标. 半挥发性有机 化合物; 硝基苯; μg/kg; ＜0.09; 0; 达标. 苯胺; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 2-氯酚; μg/kg; ＜0.06; 0; 达标. 苯并[a]蒽; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 苯并[a]芘; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 苯并[b]荧蒽; μg/kg; ＜0.2; 0; 达标. 苯并[k]荧蒽; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 䓛; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 二苯并[a，h]蒽; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 茚并[1，2，3-cd]芘; μg/kg; ＜0.1; 0; 达标. 萘; μg/kg; ＜0.09; 0; 达标. 从上表可以看出，本项目所在区域土壤符合标准要求，土壤状况良好。 7.生态 本项目占地面积700m2，占地面积小于2km2；项目沿线无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，占地类别为工业用地，属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）中规定，本项目生态环境影响评价等级为三级。本项目为污染影响型项目，占地为工业用地范畴，建设期较短，仅进行彩钢生产厂房搭建，对生态环境基本不产生影响。 生态环境现状调查： ⑴ 野生动物 本项目所在地区主要为农村地区，人类生产、生活活动频繁，加上自然生态类型简单，不适于野生动栖息，因此区域内野生动物种类和数量都很少。野生动物群落主要为农田居民点动物群落。栖息在农田生境中的动物群包括中华蟾蜍、喜鹊 、大嘴乌鸦、麻雀、家燕、黑线姬鼠、东方田鼠等；在居民点栖息的动物群有褐家鼠、小家鼠、纵纹腹小鸮等，沿线区域内没有国家级、省级重点保护野生动物种类。 ⑵ 植被状况 本项目区域内原始森林植被较少，目前森林资源主要是衍生的各类型的天然次生林、次生灌木丛和人工林。区域内没有国家级、省级重点保护野生植物种类。 综上，项目所在区域生态环境简单，动植物资源少，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单。区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，该区域生态环境现状质量一般，属于非生态敏感区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于白山市胜利煤业有限公司院内，项目东侧为空地，南侧45m隔空地为闲置洗煤车间，西侧10m隔空地为闲置厂房，北侧为空地。距离本项目最近的敏感点位于本项目西南侧210m，共3户居民，为常住居民，项目厂界200m范围内无声环境敏感保护目标，项目环境保护目标确定如下。 表17 主要环境保护目标一览表 类别; 坐标; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人数（人）; 执行标准. X; Y. 环境 空气; 126.329965; 41.890166; 居民; 西; 210; 15; 符合《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准. 126.327989; 41.886027; 胜利村; 南; 480; 2000. 126.342435; 41.879247; 张家沟; 东南; 1620; 200. 126.311436; 41.878659; 东村; 西南; 2190; 1500. 126.346406; 41.890611; 东甸子; 东; 1220; 100. 126.327623; 41.900522; 刘家堡子; 西北; 1020; 500. 126.347637; 41.879102; 张家小学; 东南; 1900; 150. 126.326989; 41.887099; 六道江镇胜利一小学; 东南; 640; 200. 126.346440; 41.880964; 六道江镇; 东南; 1610; 3000. 土壤环境; 126.336572; 41.888858; 土壤环境; 东南; 360; -; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 标准. 地表水; 浑江; 南; 880m; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准. 地下水; 厂区附近潜水及周围民用水井; 《地下水质量标准》（GB14848- 2017）Ⅲ类标准. 污染控制及环境保护级别： 本项目环境保护目标如下： 1.确保本项目职工生活污水排入院内现有防渗旱厕，不外排，不对地表水环境造成影响。 2.控制本项目废气排放量，保护项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 3.控制本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，保护项目周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 4.加强固体废物的处置和管理，避免二次污染，使其对周围的环境影响降至最低程度。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.空气环境 常规污染物环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，苯并[a]芘参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。具体标准值详见下表。 表18 环境空气质量标准浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 日均值; 小时均值; 执行标准. SO2; 0.15; 0.50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. NO2; 0.08; 0.20. TSP; 0.30; —. PM10; 0.15; —. CO; 4; 10. O3; -; 200. 苯并[a]芘; -; 0.0025μg/m3. 非甲烷总烃; -; 2.0μg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2.地表水环境 本项目所在地附近地表水体为浑江，根据水域功能和标准分类，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），浑江大罗圈河-128大桥河段为Ⅲ类地表水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS取《松花江水系环境质量标准》中Ⅲ类标准，详见下表。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. BOD5; ≤4. COD; ≤20. 氨氮; ≤1.0. 3.声环境 本项目位于白山市浑江区胜利煤业院内，不在《白山市声环境质量标准适用区域划分图》内，项目周边属于农村地区，需要保持安静的地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，项目周围执行1类声环境功能区要求。本项目声环境标准值如下： 表20 声环境质量标准 单位：dB(A) 范围; 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 厂界200m; 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 项目生产运营过程中排放的废气主要有苯并[a]芘、非甲烷总烃，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准浓度限值，非甲烷总烃厂区无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值，数值详见下表。 表21 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度; 限值; 监控点; 浓度. 苯并[a]芘; 0.3×10-3; 15m; 0.05×10-3; 周界外浓度最高点; 0.08μg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 15m; 10; 4.0mg/m3 （厂界外）. /; /; 车间门窗外1m; 6.0mg/m3 （厂区内）; 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 沥青烟; /; /; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297- 1996）. 2.噪声 ⑴ 施工期 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，见下表。 表22 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. ⑵ 运营期 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准，详见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行范围; 类别; 环境噪声标准值dB(A). 昼间; 夜间. 厂界200m范围; 1类; 55; 45. 3.固体废物 本项目产生的固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目冬季不生产，无需进行供热，生产采用电加热；项目生产过程中不产生生产废水，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏，不外排。 因此，本项目无需进行总量申请。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 1.施工期 本项目占用原白山市胜利煤矿院内空地进行建设生产，搭建简易彩钢房作为生产厂房，安装生产设备。施工期工艺流程及产排污节点如下图。 场地平整 彩钢厂房搭建 设备安装 噪声、扬尘 图2 施工期工艺流程及产排污节点图 2.运营期 本项目主要生产乳化沥青，乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水的液态沥青。 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的石料一起使用。本项目各工序物料均在管道密封疏松，项目生产使用成套乳化沥青设备进行生产，采用电加热对沥青进行加热。具体生产工艺流程及产物过程如下： 原料入场：项目所用原材料为石油沥青、水和乳化剂，其中石油沥青运至厂区内，经卸车管道卸入项目沥青储罐，该过程无生产废气排放。 沥青加热：原料沥青使用电加热炉进行加热，加热至100℃左右后，经生产罐后通过管道输送至胶体磨。该过程产生的污染物主要为加热过程及沥青储罐呼吸释放的沥青烟。 乳化剂配置：通过电加热炉将水加热至70℃左右，加入乳化剂进行预混，形成乳化剂水溶液，该过程在密封罐内进行，因此该过程不产生废气。 混合研磨：配置好的乳化剂及加热后的沥青泵入高速运转的胶体磨腔体内，短时间内承受几十万次的剪切作用，把高温沥青打碎成细小颗粒，乳化剂分子将沥青小颗粒包裹，形成水包油的成品乳化沥青。该过程在胶体磨内进行，为密封装置，无生产废气排放。 成品存储：成品乳化沥青通过管道泵入罐内暂存，装车外运施工使用。由于乳化沥青不稳定，常温下存储时间最长不超过5天。项目出料口处采用软管将沥青直接输送至沥青砼装载车底部，同时在软管与沥青砼装载车接口处全部密封，无生产废气产生。 本项目生产过程及主要产排污节点如下图所示。 导热油炉加热 图3 乳化沥青工艺流程及产排污节点图 乳化剂 水 乳液罐 计量 沥青储罐 生产罐 计量 沥青 废气 胶体磨 成品罐 噪声 四、主要污染工序 1.施工期 ⑴ 废气 施工期废气主要为施工工地粉尘、道路运输扬尘、施工机械和运输车辆尾气。 施工工地粉尘：主要是进行场地平整、开挖等作业产生的粉尘，物料装卸等过程产生的粉尘，以及物料、土方等对方产生的粉尘。 道路运输扬尘：主要包括施工车辆行驶过程中引起的道路扬尘和粉状物料遗撒扬尘，各式运输车辆行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车行驶速度等因素有关。 施工机械和运输车辆尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，工作时产生一定量的废气，污染物包括CO、NOX、SO2等。 ⑵ 废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 本项目生产厂房采用彩钢房，土建工程较少，施工废水主要为场地硬化时的混凝土养护排水，污染物主要为SS。 ⑶ 噪声 本项目施工期可分为土方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、安装阶段。其中，土方阶段主要噪声源为推土机、挖土机、装载机和各种运输车辆；基础施工阶段声源主要为搅拌机、吊车等；结构施工阶段主要噪声源为振捣器等，安装阶段主要为吊车。 ⑷ 固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方及施工人员生活垃圾。 本项目建筑垃圾主要为彩钢边角料、废弃包装材料等；项目施工期产生的废弃土石方主要来自沥青储罐地基开挖，场地硬化地基开挖。 2.运营期 ⑴ 废水 本项目生产过程不产生废水，职工生活污水排入院内现有防渗旱厕，定期清掏。 ⑵ 废气 本项目大气污染物主要为沥青储罐产生的少量苯并[a]芘及非甲烷总烃。 ⑶ 噪声 本项目主要噪声源为生产设备噪声。 ⑷ 固体废物 本项目储罐及运输车辆均不进行清洗，项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废旧乳化剂包装桶、废导热油及废活性炭。 污染物源强分析： 一.施工期 ⑴ 废气 施工期废气主要为施工工地粉尘、道路运输扬尘、施工机械和运输车辆尾气。 施工工地粉尘：主要是进行场地平整、开挖等作业产生的粉尘，物料装卸等过程产生的粉尘，以及物料、土方等对方产生的粉尘。 道路运输扬尘：主要包括施工车辆行驶过程中引起的道路扬尘和粉状物料遗撒扬尘，各式运输车辆行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车行驶速度等因素有关。本项目土建工程较少，施工期使用车辆较少，相应污染物产生量较少。 施工机械和运输车辆尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，工作时产生一定量的废气，污染物包括CO、NOX、SO2等。 ⑵ 废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 生活污水：本项目施工期按15人计算，施工时间约1个月，施工人员生活用水量按20L/（人·天），生活污水产生量按用水量80%计算，则施工期生活污水排放量为7.2m3。 施工废水：本项目生产厂房采用彩钢房，土建工程较少，施工废水主要为场地硬化时的混凝土养护排水，产生量较小，污染物主要为SS，沉淀后回用于场地抑尘洒水。 ⑶ 噪声 本项目施工期过程中涉及推土机、挖土机、装载机和各种运输车辆及搅拌机、吊车等。具体的各个施工机械噪声源强见下表。 表24 施工期主要机械噪声值 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声级; 离声源距离（m）. 1; 推土机; 82-90; 5. 2; 挖土机; 85-90; 5. 3; 吊车; 80-90; 5. 4; 搅拌机; 85-95; 5. 5; 振捣棒; 80-95; 5. 6; 电焊机; 75-80; 5. 7; 运输车辆; 60-90; 5. ⑷ 固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：本项目建筑垃圾主要为彩钢边角料、废弃包装材料等，产生量约为200kg。 废弃土石方：项目施工期产生的废弃土石方主要来自沥青储罐地基开挖，场地硬化地基开挖，产生量约为300m3，土石方全部用于厂区场地平整，不涉及弃土。 生活垃圾：本项目施工人员按15人计，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天），施工期约30天，则施工期生活垃圾产生量约为0.225t。 二、运营期 1.废水 本项目生产过程无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.192m3/d（51.84m3/a），生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清涛，不外排。 2.大气污染物 本项目运营期冬季不进行生产，生产过程采用电加热。 本项目原料沥青及成品均采用密封罐，生产过程全过程密闭，乳化沥青中约有一半成分为水，作为成品前为常温状态。项目使用的乳化剂化学稳定性好，耐热、耐光、耐压、耐强酸碱，不易挥发。因此，在正常工况下不会发生沥青烟外逸的情况。综上所述，本项目排放沥青烟的环节主要为沥青储罐加热过程产生的沥青烟。 沥青烟是沥青加热和含沥青物质燃烧产生的气溶胶和蒸汽。沥青烟气中一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈现褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含有多环芳烃物质较多，以烃类混合物为主要成分，其含多环芳烃类物质尤多，主要包括苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯，其中以苯并[a]芘气体为代表的多环芳烃类物质是强致癌物，本次环评重点分析沥青烟气中苯并[a]芘及非甲烷总烃对周边环境空气质量的影响。 根据《工业生产中有害物物质手册（第一卷）》（化学工业出版社, 1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社, 1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘气体0.010-0.015g，本次评价取平均值，即苯并[a]芘气体0.0125g。本项目石油沥青年使用量为2463t/a，则项目生产过程中苯并[a]芘产生量为0.0308kg/a。 根据《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月初版）的有关资料，石油沥青中非甲烷总烃含量约为2.5g/t。本项目石油沥青年使用量为2463t/a，则项目生产过程中非甲烷总烃产生量为6.16kg/a。 本项目生产车间及生产装置为全封闭，本次评价要求沥青储罐安装收集管道，沥青烟气经密闭管道收集至光催化氧化装置及活性炭吸附装置进行净化，净化效率不低于90%，净化后烟气经15m高排气筒排放。经计算，本项目废气经净化后苯并[a]芘排放量约为3.08×10-3kg/a，非甲烷总烃排放量为0.616kg/a。 3.声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备噪声，噪声源设备噪声及见下表。 表25 设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号; 名称; 数量; 噪声级; 处理措施. 1; 胶体磨; 1台; ≤90; 置于厂房内，隔声. 2; 乳化剂配置系统; 1套; ≤75; 置于厂房内，隔声，基础减振. 3; 成品出料; 1套; ≤65; /. 4.固体废物 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、废乳化剂包装桶、废导热油、废活性炭。 ⑴ 职工生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量为4kg/d（1.46t/a），生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理。 ⑵ 废乳化剂包装桶 本项目废旧乳化剂产生量约为5个/天，由厂家进行回收利用。 ⑶ 废导热油 本项目导热油3-5年更换一次，每次更换量为0.6t。 ⑷ 废活性炭 活性炭定期更换，产生量约为 0.1t/a。 5.环保投资 为了确保该项目所产生的废水、废气、噪声及固体废物符合国家排放标准要求，减轻运营过程中带来的环境污染，本项目环保投资如下所示。 表26 环保投资一览表 序号; 治理项目; 防治措施; 投资（万元）. 运营期; 废水; 职工生活污水排入院内现有防渗旱厕，定期清掏; -. 废气; 生产装置全封闭，废气经光催化氧化+活性炭吸附净化后经15m高排气筒; 5.0. 噪声; 厂房隔音，基础减震; 1.5. 固体废物; 职工生活垃圾集中收集后由环卫部门清运; 0.2. 设置危险废物暂存间存储废导热油、废活性炭，委托有资质单位处理废导热油、废活性炭; 4.0. 环境风险; 储罐区、原料库、生产车间、危废暂存间进行地面硬化，储罐区设置围堰; 2.0. 环境监测; 1.0. 总计; 13.7. 本项目环保投资总计100万元，项目总投资13.7万元，占总投资的13.7%。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活 | COD | 300mg/L，0.016t/a | 300mg/L，0.016t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.008t/a | 150mg/L，0.008t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.010t/a | 200mg/L，0.010t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.001t/a | 20mg/L，0.001t/a |
| 废气 | 沥青储罐 | 苯并[a]芘 | 0.0308kg/a | 3.08×10-3kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.16kg/a | 0.616kg/a |
| 固体废物 | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 4kg/d | 0 |
|  | 生产过程 | 废旧乳化剂包装桶 | 5个/天 | 0 |
|  |  | 废导热油 | 0.6t/三年 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 拟建项目运营期噪声为胶体磨产生的噪声，声压级小于90dB(A)，经采取相应措施后厂界处噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目为新建项目，租赁位于白山市浑江区胜利煤业院内现有厂区内的空地作为建设用地。仅进行彩钢厂房搭建及设备安装，不改变土地使用性质。不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1.施工期环境影响分析 ⑴ 废水 ① 施工生活污水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 生活污水产生量按用水量80%计算，施工人员按15人计算，每人每天用水量为 0.02m³/d，施工期间废水排放量为0.24m³/d。废水中主要污染物为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，产生量分别为COD：2.16kg、BOD5：1.08kg、SS：1.296kg、氨氮：0.216kg。 拟采取的治理措施：施工人员生活污水排入厂区现有防渗旱厕，不向地表水体排放。 ② 施工废水 施工废水主要为混凝土养护排水。结构阶段混凝土养护用水经沉淀后用于场地洒水抑尘，对周围水环境影响较小。 经以上处理处置措施后，本项目施工期废水基本不会对地表水环境产生影响。 ⑵ 废气 拟建项目施工期大气环境污染物为施工扬尘和施工机械燃油废气。 ① 施工扬尘 施工过程中，土石方阶段最易产生扬尘。扬尘产生几率与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.5m/s。本地区施工土方含水率均大于0.5%；本地区年平均风速3.7m/s。根据以上条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但春季由于风力相对较大，有可能在小范围内形成扬尘对周围空气质量造成不利影响。 据类比资料实测结果，在土方含水量大于0.5%、风速4.0m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见下表。 表27 施工现场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/Nm3 距离; 1m; 2m; 3m; 4m; 5m. TSP; 3.744; 1.630; 0.785; 0.496; 0.246. 可见，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对大气环境可造成不利影响。 距离本项目最近的居民类环境敏感点位于338.66m处，项目施工扬尘对周围大气环境影响较小，对周围大气环境影响可接受。 建议在施工区域边界设置围挡；进出车辆减速慢行；定时对施工区域进行洒水降 尘；施工材料集中堆放，设置半封闭或全封闭储存场所，或使用苫布进行遮盖；施工产生的弃土应使用苫布进行遮盖。 ② 汽车尾气 由于施工时会有车辆进入施工现场，会产生一定的汽车尾气。对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是减少超载，减少停车怠速时间。 综合以上分析，扬尘和尾气在施工期一定程度上会降低周边区域内空气质量，但在施工结束后，上述污染即可消失。 ⑶ 噪声 本项目施工机械声级在75-95dB（A），施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。 表28 施工机械设备在不同距离处的噪声值 序号; 机械类型; 噪声预测值dB（A）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m. 1; 推土机; 90; 84; 78; 72; 70. 2; 挖土机; 90; 84; 78; 72; 70. 3; 吊车; 86; 80; 74; 68; 66. 4; 升降机; 81; 75; 69; 63; 66. 5; 搅拌机; 86; 80; 74; 68; 66. 6; 振捣棒; 84; 78; 72; 64; 62. 7; 电焊机; 73; 67; 61; 55; 53. 施工期噪声的影响随着工程进度的不同和施工设备投入有所不同。施工初期所用设备以推土机、挖掘设备、运输设备为主的流动不稳定声源等；随后使用较多的是搅拌机等固定稳定声源，功率大、运行时间长，对周围声环境影响显著。 根据上表预测结果可知，各施工机械产生的噪声值在50m处为45-70dB（A）之间，昼间满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值。距离本项目最近的声环境敏感目标为338.66m，因此项目施工期只要采取相应降噪措施，加强管理，使施工噪声达标排放，施工期噪声对周围环境影响较小；且施工噪声是暂时的、短期的行为，随着施工期结束，施工噪声对周围环境的影响也会随之结束。 ⑷ 固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：施工过程产生的建筑垃圾主要为彩钢边角料、废弃包装材料，均进行外卖处理。 废弃土石方：本项目进行彩钢厂房搭建，土建工程较少，主要为罐区地基开挖及地面硬化开挖产生的土方，全部用于场地平整，不产生弃土。 施工人员生活垃圾：厂区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 经以上处理处置后，本项目施工期产生的固体废物均可得到有效处置，不会对周围环境产生二次污染。 2.营运期环境影响分析 1.地表水环境影响分析 本项目生产过程不产生生产废水，主要废水为职工生活污水。生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏，不外排，不会对区域地表水环境产生影响。 2.环境空气 本项目生产设备均为封闭，无明显沥青烟产生；项目产生的废气主要为沥青储罐区排放的少量苯并[a]芘及非甲烷总烃，经光催化氧化净化后排放。 ⑴ 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价分别计算苯并[a]芘及非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度， μg/m3； Coi-第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相 应的一级浓度限值；对于标准中未包含的污染物，可参照附录中浓度限值； 已有地方环境质量标准的，应选用地方标准中的浓度限值；对仅有8h平均 质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年评价质量浓度限值，可分别按2倍、 3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物， 可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作 出说明，经生态环境主管部门同意后执行。 本项目苯并[a]芘取0.0075μg/m3，非甲烷总烃取2.0mg/m3，评价等级判别依据详见下表。 表29 大气评价工作等级判据 评价工作等级; 评级工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目主要废气污染源排放参数见下表： 表30 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源类型; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率（g/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); 年排放小时数/h; 苯并[a]芘; 非甲烷总烃. 点源; 126.3316; 41.8916; 484.48; 15.0; 0.5; 70.0; 11.1; 2160; 0.0015; 0.28. 模式估算模式所用参数见下表： 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); -. 最高环境温度; 36°C. 最低环境温度; -36.6°C. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 采用导则推荐模式AERSCREEN模型进行评价等级及评价范围判定，预测详细情况见下表： 表32 本项目主要污染物体估算模型计算结果表 单位：μg/m3 下风向距离（m）; 苯并[a]芘; 非甲烷总烃. 最大小时筛选浓度; 最大占标率（%）; 最大小时筛选浓度; 最大占标率（%）. 50.0; 0.0000; 0.0118; 0.0002; 0.0000. 100.0; 0.0000; 0.0178; 0.0003; 0.0000. 200.0; 0.0000; 0.0132; 0.0002; 0.0000. 300.0; 0.0000; 0.0115; 0.0002; 0.0000. 400.0; 0.0000; 0.0104; 0.00015; 0.0000. 500.0; 0.0000; 0.0089; 0.00015; 0.0000. 600.0; 0.0000; 0.0083; 0.00015; 0.0000. 700.0; 0.0000; 0.0078; 0.0001; 0.0000. 800.0; 0.0000; 0.0075; 0.0001; 0.0000. 900.0; 0.0000; 0.0072; 0.0001; 0.0000. 1000.0; 0.0000; 0.0068; 0.0001; 0.0000. 1200.0; 0.0000; 0.0060; 0.0001; 0.0000. 1400.0; 0.0000; 0.0054; 0.0001; 0.0000. 1600.0; 0.0000; 0.0053; 0.0001; 0.0000. 1800.0; 0.0000; 0.0051; 0.0001; 0.0000. 2000.0; 0.0000; 0.0049; 0.00005; 0.0000. 由以上预测结果可知，本项目污染物厂界处浓度均能满足相应排放标准。距离项目最近的居民点位于项目厂界西南210m处，项目排放废气不会对居民产生影响。 表33 本项目评价等级一览表 污染源; 类别; 污染物; 下风向最大质量浓度（μg/m3）; Pi（%）; 评价等级. 沥青储罐 废气排气筒; 点源; 苯并[a]芘; 0.0000; 0.0178; 三级. 非甲烷总烃; 0.0003; 0.0000; 三级. 由以上预测结果可知，本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：三级评价项目不进行进一步预测与评价。 3.声环境影响分析 ⑴ 声源源强 本项目噪声主要为生产设备噪声，噪声源设备噪声及见下表。 表34 设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号; 名称; 数量; 噪声级; 采取措施; 降噪效果; 处理后噪声源强; 噪声叠加源强最大值. 1; 胶体磨; 1台; ≤90; 厂房隔音，基础减震，噪声级别可降低20dB（A）; 20; 70; 71.3. 2; 乳化剂配置系统; 1套; ≤75; 置于厂房内，隔声，基础减振; 10; 65. 3; 成品出料; 1套; ≤65; /; 10; 55. ⑵ 噪声预测 - 噪声衰减模式 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：Lp（r0）-靠近声源处某店的声压级，dB（A）； ro、r-距声源的距离，m； ∆L-其他衰减因子，取20dB（A）。 B、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10⋅Lg(1Tinti100.1LAi) 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi-i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； - 预测计算的时间段，S； Ti-i声源在T时段内的运行时间，S。 ⑶ 预测结果和分析 本项目夜间不进行施工，仅对昼间施工过程进行噪声预测。根据《环境影响评价技术到则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声衰减模式，主要声源在各处的声级计算结果详见下表所示。 表35 项目四周噪声预测结果 单位：dB（A） 声源源强; 噪声衰减至各厂界处噪声. 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 71.3; 距离（m）; 噪声值; 距离（m）; 噪声值; 距离（m）; 噪声值; 距离（m）; 噪声值. 19; 25.7; 17; 26.7; 19; 25.7; 17; 26.7. 由上表可知，项目正常运营时噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类排放限值要求。 4.固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、废乳化剂包装桶、废导热油及废活性炭。 ⑴ 职工生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量为4kg/d（1.46t/a），生活垃圾由环卫部门清运处理；废旧乳化剂包装桶交由厂家回收利用。 ⑵ 废乳化剂包装桶 本项目废旧乳化剂产生量约为5个/天，由厂家进行回收利用。 ⑶ 废导热油 本项目废导热油属于危险物质，每3年更换一次，每次更换量为0.6t。 ⑷ 废活性炭 本项目废活性炭年产生量约为0.1t/a。 本项目废活性炭及废导热油属于危险废物，应暂存在危险废物暂存间，危险废物暂存间设置有如下要求： ① 危险废物暂存间不能设置在露天环境内，需设置在室内，门口必须张贴危险废物标识，并且有严密的封闭措施，设专职人员管理，防治非工作人员接触危险废物； ② 危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③ 储存间内避免有阳光直射，并设有安全照明设施和观察窗口； ④ 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤ 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 通过以上处理措施，本项目产生的固体废物不会对环境产生二次污染。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 排入院内现有防渗旱厕。 | 不对地表水环境产生影响 |
| 废气 | 沥青储罐 | 非甲烷总烃 | 光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 不产生二次污染 |
|  | 生产过程 | 废乳化机包装桶 | 生产厂家回收利用 |  |
|  |  | 废导热油 | 有资质单位清运 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要来自生产设施，应尽量选用低噪声设备；设备置于封闭厂房内，经隔声后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类排放限值要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用原白山市胜利煤矿院内进行建设生产，占地为工业用地，不涉及大型施工建设，不会对区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

污染防治措施

施工期污染防治措施 本项目仅进行场地平整、彩钢厂房搭建及设备安装，施工期较短，通过避免大风天气进行施工作业，定期进行洒水抑尘，可最大限度的减轻项目施工建设对周围环境造成的影响。 营运期污染防治措施分析 1.废水污染防治措施分析 本项目生产过程无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，生活污水排入厂区现有防渗旱厕，定期清涛，不外排，不会对地表水环境影响产生影响。 2.废气污染防治措施分析 本项目生产设施全过程密闭，项目产生的废气主要为沥青储罐排放出沥青烟气。沥青烟气中含有多环芳烃物质较多，本次评价以苯并[a]芘、非甲烷总烃为代表进行评价。 本项目沥青储罐产生苯并[a]芘产生量为0.0308kg/a，非甲烷总烃产生量为6.16kg/a，经密闭管道收集至光催化氧化净化装置（净化效率不低于80%）进行净化后，经15m高排气筒排放。经计算，本项目净化后苯并[a]芘排放量约为6.16×10-3kg/a，非甲烷总烃排放量为1.232kg/a。排放量较少，经稀释扩散，对区域环境空气质量不会产生影响。 3.噪声污染防治措施分析 ⑴ 设备选型时尽量选择低噪设备，如：订货时向设备制造部门提出噪声限值，从源头上控制高噪声的产生； ⑵ 设备置于密封厂房内，以减轻噪声对环境的影响。该项声源控制可使噪声源强减少15-30dB（A）。 ⑶ 在建筑设计中要做到合理布局，充分利用建筑物的隔声作用，减轻噪声对周围环境的影响； ⑷ 定期对设备进行管理和维护。随着使用年限的增加，设备噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 通过采取上述措施后厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放限值标准，防治措施可行。 4.固体废物污染防治措施分析 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、废乳化剂包装桶、废导热油及废活性炭。 本项目职工生活垃圾由环卫部门清运处理；废旧乳化剂包装桶由厂家回收利用；废导热油及废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位清运处理。 经采取上述措施分类处理后，本项目所产生的固体废弃物不会对环境造成二次污染。

环境风险

环境风险是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发环境事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人体安全与环境的影响及损害。 1.环境风险评价工作等级划分 本项目主要原辅材料为石油沥青及乳化剂。根据《危险化学目录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），石油沥青不属于危险化学品，不参与环境风险评价等级界定，考虑沥青泄漏可能造成的环境影响，本次评价仅对其进行防护措施分析。本项目使用的乳化剂主要成分为十六烷基三甲基氯化铵，是一种季铵盐类、中裂偏慢型阳离子沥青乳化剂，无污染、环保效果好，本次评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中“CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液”临界值进行界定。 环境风险评级工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表36 评价工作等级判定一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方便给出定性的说明。见附录A。. 本项目不涉及涉气类风险物质，涉水类环境风险为乳化剂，本项目不进行乳化剂的大量存储，厂区内最大存储量为2天使用量，危险物质数量与临界量比值判断如下。 表37 涉水环境风险物质数量与临界量的比值 名称; 最大储量（t）; 危险性质; 临界量（t）; 比值（Q）. 乳化剂; 0.833; CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液; 10; 0.0833. 本项目风险物质Q值为0.0833＜1，该项目风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险评价仅需进行简单分析。 ⑴ 环境敏感目标概况 本项目选址位于原白山市胜利煤矿院内，距离项目最近的居民类环境敏感点位于西南侧210m，共3户。 ⑵ 环境风险识别 ① 导热油风险源分析 本项目所使用的导热油属于矿物型导热油，是石油精制过程某一流程产物，其主要成分随基础油的成分不同，一般为长链烷烃和环烷烃的混合物。 导热油在使用过程中由于加热系统的局部过热，易发生热裂解反应，生成易挥发及较低闪点的低聚物，低聚物间发生聚合反应生成不熔不溶的高聚物，不仅阻碍油品的流动，降低形同的热传导效率，同时会造成管道局部过热变形炸裂的可能。 应制定紧急应变程序和提供适当的应急设备，让员工能够迅速地做出正确反应，以减低人员伤亡和财产损失，一般常见的应急措施包括： 导热油供货单位具有相应运输资质的单位，按照交管部门核定的通行线路运输。必须购买国家承认的正规企业单位生产的相关导热油。单位对新员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训。 由于项目导热油使用量较小，在严格落实各项风险防治措施的前提下，其风险水平可以接受。本次评价建议建设单位严格落实各项风险防范措施，制度风险应急预案，并严格按照生产要求进行实施。 ② 沥青储罐风险源分析 根据本项目目前的厂区平面布置及生产规划，建设单位应在本项目的建设过程中结合本评价提出的环境风险防范措施，制定并完善自身事故风险防范措施及应急预案。 沥青储运安全措施：沥青应储存在沥青罐内；沥青装卸入库时应建立严格的入库管理制度，定期检查，专人装卸；沥青灌在建设过程中应严格安装设计规范采取地面防渗漏处理，并满足消防等设计要求；沥青运输厂内行车路线应根据应急预案设定的方向执行。对于车辆要定期保养维修，确保车辆处于适用状态，消除运输隐患。 ⑶ 环境风险分析 乳液罐、沥青罐等密封不严或发生破损，导致乳化剂或沥青等泄漏后，采用砂土等进行覆盖收集。本项目乳液剂罐容量为1.8m3，罐容积较小，乳化剂不进行大量存贮，通过在生产区及罐区设置围堰，对生产车间、沥青储罐区、原料库区、危险废物暂存间进行地面硬化等措施，项目对周围环境的风险可控。 加强沥青使用的管理工作，设专人负责各类沥青的储运、厂内调配及适用，相关人员需经过必要的安全培训后方可进行生产操作。对于使用沥青进行的生产活动，应制定严格的操作规程及规范，确保沥青安全使用，尤其是严禁明火靠近沥青的使用及储存地点。设备设施安装静电接地，消除静电火花和静电积聚。生产车间内设置消防设施和器材。 ⑷ 环境风险防范措施及应急要求 ① 环境风险防范 生产车间、储罐区、原料库、出料区采取地面硬化，危险废物暂存间为重点防渗，K≤1×10-7cm/s，防治事故情况下对地下水及土壤的污染；生产区、罐区、出料区设置围堰，厂界四周设置雨水截排沟对雨水进行导排，以备事故情况下污染物随雨水流出厂区，污染厂区外环境。 ② 风险应急要求 乳液罐、沥青储罐由于破损导致乳化剂或沥青泄漏后，应采用砂土进行覆盖收集。 厂区配备规范的消防设施，作到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投用。 2.分析结论 综上所述，本项目建设和运行中在确保环境风险防范措施落实的基础上，通过加强风险管理，项目的建设从环境风险的角度是可以接受的，不会对周围环境及人群健康造成影响。本项目环境风险评价结论内容如下表所示。 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; - 白山市广泰公路工程有限公司年产5000t乳化沥青建设项目. 建设地点; （吉林）省; （白山）市; （浑江）区; （ ）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 126°19′53.8″; 纬度; 41°53′29.8″. 主要危险物质及分布; 项目使用的乳化剂属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质，存储于原料库，最大存储量为0.833t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 乳液罐、沥青罐发生破损，导致乳化剂或沥青泄漏后，采用砂土进行覆盖收集。本项目乳液罐容量为1.8m3，罐容较小，通过对生产车间、罐区、原料库地面进行硬化防渗，储罐区设置围堰后，项目对周围环境的风险可防控。. 风险防范措施要求; 生产车间、储罐区、原料库、出料区采取地面硬化；危险废物暂存间进行防渗处理；生产区、罐区、出料区设置围堰。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目不涉及有毒有害及易燃易爆物质，环境风险一般。项目运行过程中对日常生产安全和环境管理进行严格规范，落实风险防范措施后，可以将危害降到最低程度，环境风险可以接受。.

环境管理与监测计划

环境管理是按照国家、省和市有关的环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。 根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目投产后，建立环境管理体系。领导对环境污染负有管、防、治的责任。 一、环境管理 建设项目环境管理是环境管理的重要内容，其目的是在于从建设项目所在的环境 现状出发，保护建设项目所在地区域环境质量。 为缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理措施的同时，还需制定全面的企业环境管理计划，配备兼职环保人员，负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变动、污染治理设施改变或生产运行计划等发生变化时必须向当地生态环境管理部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动同时纳入日常管理中，制定操作规程。 - 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此执行污染防治对策和规划，委托有资质的环境监测单位进行监测工作。 为及时掌握项目对当地环境的实际影响程度及变化趋势，验证环境影响评价的科学性，了解环境保护措施的可行性，准确把握项目建设生产的环境效益，项目实施必要的环境监测工作，并建立相应的长期环境监测制度。 2.监测计划 本项目环境监测计划包括污染源监测计划和环境质量监测计划，具体情况如下： ⑴ 污染源监测 ① 废气 监测项目：苯并[a]芘、非甲烷总烃； 监测点位：沥青储罐区、车间门窗外1m、废气排气筒。 ② 噪声 监测项目：连续等效A声级； 监测点位：厂界外1m。 监测方法、手段及周期：本期工程排放的污染物、环境噪声等的监测方法、化学分析的技术规范和方法、监测数据的处理及周期等。监测计划详见下表。 表39 污染源监测项目一览表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 沥青罐区; 苯并[a]芘、非甲烷总烃; 1次/年. 废气排气筒. 生产车间门窗外1m. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 2次/年. ⑵ 环境质量监测 运营期监测计划见下表。 表40 环境质量监测项目一览表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 环境空气; 建设项目厂区、下风向及周边环境敏感点处; 苯并[a]芘、非甲烷总烃; 2次/年. 土壤; 沥青储罐区; 苯并芘[a]; 1次/三年. 声环境; 厂界四周; 连续等效A声级; 2次/年. 四、污染物排放管理 本项目污染物排放情况见下表。 表41 本项目污染物排放清单 类型; 污染源; 污染物 名称; 防治措施及效率; 排放浓度及排放量; 执行标准. 废气污染物; 沥青储罐排气筒; 苯并[a]芘; 光催化氧化净化+活性炭+15m排 气筒; 3.08×10-3kg/a; 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297- 1996）. 非甲烷总烃; 0.616kg/a. 水污 染物; 职工生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 排入院内现 有防渗旱厕，定期清掏; 300mg/L，0.016t/a 150mg/L，0.008t/a 200mg/L，0.010t/a 20mg/L，0.001t/a; /. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集 后由环卫 部门处理; 4kg/d; 不产生二次污染. 生产过程; 废乳化剂包装桶; 交由厂家回收利用; 5个/天. 废导热油; 有资质单位清运处理; 0.6t/三年. 废活性炭; 0.1t/年. 噪声; 设备; 噪声; 减震垫、低噪声设备; -; 厂界噪声达到《工业企 业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值标准. 六、“三同时”验收一览表 本工程“三同时”验收见下表。 表42 “三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 治理效果. 运营期; 废水; 职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。; 不对地表水环境产生影响. 废气; 生产装置全封闭，沥青储罐废气经光催化氧化、活性炭吸附净化后，经15m高排气筒排放。; 不对区域环境空气质量产生影响. 噪声; 车间封闭，设备置于车间内，基础减震。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值. 固体废物; 职工生活垃圾集中收集后由环卫部门处理，废乳化剂包装桶交由厂家回收利用，废导热油、废活性炭由有资质单位清运。; 避免二次污染. 环境风险; 生产车间、储罐区、原料库地面进行地面硬化、防渗处理；储罐区设置围堰。; 避免事故状态下储罐或乳液罐破损，造成沥青或乳化剂泄露对土壤环境造成污染.

环境可行性分析

1.产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令）中规定，该项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，可认为允许类。符合国家及地方相关产业政策的要求。 因此，该项目的建设符合国家产业政策及相关规定要求。 2.规划符合性分析 本项目租赁位于白山市浑江区六道江镇胜利村原白山市胜利煤业院内现有厂区内的空地作为建设用地，不新征土地，占地700m²，根据白山市国土资源局浑江区分局出具的证明文件，项目所在位置土地性质为工业用地，符合白山市总体规划。 3.项目选址合理性 本项目位于白山市胜利煤业有限公司院内，根据白山市国土资源局浑江区分局出具的证明文件，项目所在位置土地性质为工业用地，白山市胜利煤矿为响应国家煤炭行业化解过剩产能政策，自愿申请退出煤炭行业，并与浑江区政府签订了去产能关闭煤矿协议书，列为招商引资项目，“胜利煤矿”用地已化为经济开发区规划用地。项目东侧为空地，南侧45m隔空地为闲置洗煤车间，西侧10m隔空地为闲置厂房，北侧为空地。距离本项目最近的敏感点位于本项目西南侧210m，共3户居民。厂区附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段，且项目距南侧G201距离为260m为省道，交通便利，利于运输。建设可为白山市浑江区带来良好的经济效益，促进当地经济发展，并为当地居民提供就业机会，符合白山市总体规划要求。选址符合国家有关规定。项目选址合理。 4.环境敏感性分析 经现场踏查，项目项目东侧为空地，南侧45m隔空地为闲置洗煤车间，西侧10m隔空地为闲置厂房，北侧为空地。距离本项目最近的敏感点位于本项目西南侧210m，共3户居民。 项目所在区域不涉及引用水源地、自然保护区、文物保护区等环境敏感区，根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环保部令第2号）中对环境敏感区的界定原则，本项目选址不敏感。 5.污染排放达标性分析 本项目产生废水不外排，对区域地表水体浑江不产生影响；本项目废气排放量较小，经稀释扩散后能够满足相应排放标准限值要求，对区域环境空气影响极小；项目经采取有效的减噪措施，满足标准要求，对区域声环境影响很小；经对本项目固废采取有效处置后，不会产生二次污染。 因此，本项目各污染物均能够做到达标排放，污染物的排放对区域环境质量无显著不利影响。 6.环境影响可接受性分析 项目建成后所产生的污染物经采取相应措施处理后，对区域环境空气、声环境的影响及污染贡献量均较小，地表水基本无影响，符合我国现行的环保政策规定，环境影响的可接受性较好。 7.项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策及白山市总体规划；综合以上分析，本项目在采取相应的环境污染防治措施后，对区域环境质量不会产生影响；拟建厂址占地属于规划的工业用地；项目选址合理，建设可行。

结论与建议

1.项目概况 本项目位于白山市浑江区原白山市胜利煤业有限公司院内，中心坐标为：东经126°19′53.8″，北纬41°53′29.8″，项目东侧为空地，南侧45m隔空地为闲置洗煤车间，西侧10m隔空地为闲置厂房，北侧为空地。距离本项目最近的敏感点位于本项目西南侧210m，共3户居民。 项目建成后预计年生产乳化沥青5000t，项目总投资100万元，由建设单位自筹。 2.产业政策及规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施），本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类项目，可视为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 本项目占地属于工业用地，符合项目所在地用地规划要求。 3.环境质量现状 ⑴ 环境空气 本项目所在区域基本因子及特征污染物苯并[a]芘、非甲烷总烃均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区功能区划要求。 ⑵ 声环境 项目拟建厂界四周声环境质量现状监测结果均能够满足《声环境质量标准》（GB3095 -2008）中1类区标准，项目所在区域声环境质量较好。 4.环境影响分析结论 ⑴ 废水 本项目生产过程不产生生产废水，项目排放的废水主要为职工生活污水，生活污水排入院内现有防渗旱厕，定期清掏，不外排，不会对区域地表水环境造成影响。 ⑵ 废气 本项目生产设备均密封，生产设施无明显无组织废气排放，项目排放的沥青储罐废气经光催化氧化后经由15m高排气筒后排放量较少，对区域环境空气影响较小。 ⑶ 噪声 本项目建成后噪声主要来自生产设备噪声。通过选取低噪声设备，再经基础减震、 隔音及距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类排放限值要求，对周围声环境影响较小。 ⑷ 固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废乳化剂包装桶、废导热油及废活性炭。本项目职工生活垃圾集中收集后由环卫部门处理，废乳化剂包装桶交由厂家回收利用，废导热油、废活性炭由有资质单位清运处理。通过以上措施，本项目产生的固体废物不会对环境产生二次污染。 5.总量控制指标结论 本项目无生产废水排放，职工生活污水排入院内现有防渗旱厕，定期清掏；项目冬季不进行生产，生产用热采用电加热。综上所述，本项目无需进行总量申请。 6.结论 综上分析，本项目所采取的各项污染治理措施可以做到污染物达标排放；区域资源 满足项目建设需求；企业必须落实各项污染防治措施及加强环境管理。因此，从环境保护和可持续发展的角度来讲，该项目在认真落实各项环保措施、加强管理的前提下，项目的建设可行。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目所在地

附图2  厂区总平面布置图

北

长春信息技术职业学院

待建空地

图   例

大气监测点位