靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目

环境影响报告书

（报批版）

委托单位：靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司

编制单位：吉林省师泽林昌环保集团有限公司

2020年8月

修改清单

1、细化附近建构筑物功能；结合区域主导风向、项目建设对附近居民点和自然保护区环境影响等进一步完善项目选址环境合理性分析。（P27、P120-P121）

2、复核声环境标准；复核声环境评价工作等级，并按相应等级要求完善声环境影响评价内容。（P12、P17、P81-P82）

3、补充消毒剂等化学品成分及理化性质；复核水平衡，明确鸡舍冲洗用水核算依据；复核单只饲料消耗量及粪便产生量，复核病死鸡数量。（P27、P29、P31、P89）

4、复核生态评价工作等级及范围，按评价等级要求完善生态环境现状调查与评价。补充项目占地区域内生态环境现状调查和评价，明确占地现状植被类型情况，分析项目建设直接影响区域内生态环境影响。（P18、P20、P25、P60-P61、P74、P78）

5、复核非灌溉期天数及非灌溉期废水产生量，分析污水储存池容积是否能满足储存要求；结合项目污水排放特征，说明该工艺运行预处理项目废水的适用性和达标可靠性。细化灌溉水还田利用方案，（施用时间安排、施用量等，并给出施用相关设备设施）。补充调查项目废水消纳土地的基本情况（位置、作物种类、农用土土壤类型等），明确还田责任主体。（P46、P81-P81、P104、P106）

6、细化粪污收集与处理系统内容。说明恶臭气味收集与处置措施。细化恶臭气体产生源及源强；明确各产臭节点具体脱臭、除臭方案，给出相应的除臭效率和效果。说明该养殖场对青松村居民环境空气质量的影响程度。说明卫生防护距离设置依据。（P37、P39、P80、P101-P103）

7、补充区域地下水流向图，复核区域地质情况；规范并完善地下水调查与评价内容，分析地下水监测点位选择的合理性。细化粪污收集设施、污水处理设施防渗措施。明确粪污储存场所是否满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》的规定要求。（P48、P50、P82-P83、P107、附图）

8、补充项目依托的有机肥厂及动物无害化处理厂建设及运行情况，分析项目依托可行性。（P109-P110）

9、复核环保投资及三同时验收；完善项目运行期环境监测计划。（P112、P117、P119）

目录

概述

一、项目背景	1

二、评价工作程序	2

三、关注的主要环境问题及环境影响	3

四、环境影响报告书的主要结论	5

第一章总则	7

1.1编制依据	7

1.1.1相关环境保护法律、法规	7

1.1.2相关部门规章及政策	7

1.1.3地方法规、标准与规划	8

1.1.4相关导则及技术规范	9

1.1.5行业相关标准及规范	9

1.1.6建设项目有关文件	10

1.2环境影响因素识别与评价因子筛选	10

1.2.1环境影响因素识别	10

1.2.2评价因子筛选	10

1.3评价标准	11

1.3.1环境质量标准	11

1.3.2污染物排放标准	13

1.4评价工作等级和评价范围	15

1.4.1评价工作等级	15

1.4.2评价范围	20

1.5相关规划及环境功能区划	21

1.5.1相关规划及政策相符性分析	21

1.5.2环境功能区划	23

1.6主要环境保护目标	23

第二章建设项目工程分析	25

2.1建设项目概况	25

2.1.1项目基本情况	25

2.1.2项目工程组成	25

2.1.3主要建筑物及平面布置	26

2.1.4项目原辅材料	27

2.1.5主要设备清单	27

2.1.6项目投资	28

2.1.7公用工程	28

2.1.8劳动定员及工作制度	31

2.1.9时间进度安排	31

2.2生产工艺及影响因素分析	32

2.2.1饲养方式	32

2.2.2工艺流程	32

2.2.3影响因素分析	36

2.3污染物源强核算	36

2.3.1废气	36

2.3.2废水	37

2.3.3噪声	39

2.3.4固体废物	39

2.3.5污染物排放汇总	40

2.4清洁生产分析	41

2.4.1原辅材料和产品	41

2.4.2生产工艺及设备	41

2.4.3节能降耗	42

2.4.4废物资源化	42

2.4.5清洁生产结论	42

第三章环境现状调查与评价	43

3.1自然环境概况	43

3.1.1地理位置	43

3.1.2地质地貌	43

3.1.3气候气象	43

3.1.4水文状况	44

3.1.5植被	44

3.2环境质量现状调查与评价	44

3.2.1环境空气质量现状评价	44

3.2.2地表水环境质量现状评价	46

3.2.3声环境质量现状评价	46

3.2.4地下水环境质量现状评价	48

3.2.5土壤环境质量现状评价	51

3.2.5生态环境现状评价	55

第四章环境影响预测与评价	75

4.1施工期环境影响分析	75

4.1.1施工期环境空气影响分析	75

4.1.2施工期水环境影响分析	76

4.1.3施工期声环境影响分析	76

4.1.4施工期固体废物环境影响分析	77

4.1.5施工期生态环境影响分析	78

4.2运营期环境影响预测与评价	78

4.2.1大气环境影响分析	78

4.2.2地表水环境影响分析	80

4.2.3声环境影响分析	81

4.2.4地下水环境影响分析	82

4.2.5固体废物影响分析	85

4.2.6土壤环境影响分析	86

4.3环境风险分析	88

4.3.1评价依据	88

4.3.2环境敏感目标概况	89

4.3.3环境风险识别	89

4.3.4环境风险分析	91

4.3.5环境风险防范措施及应急要求	93

4.3.6分析结论	97

第五章环境保护措施及其可行性论证	99

5.1施工期污染防治措施	99

5.1.1施工期环境空气污染防治措施	99

5.1.2施工期水环境污染防治措施	99

5.1.3施工期声环境污染防治措施	99

5.1.4施工期固体废物处置措施	100

5.1.5施工期生态环境保护措施	100

5.2运营期污染防治措施	101

5.2.1运营期大气污染防治措施	101

5.2.1运营期地表水污染防治措施	103

5.2.3运营期地下水污染防治措施	107

5.2.4运营期声环境污染防治措施	109

5.2.5运营期固体废物处置措施	109

5.2.6运营期土壤污染防治措施	111

第六章环境影响经济损益分析	112

6.1环境效益分析	112

6.1.1环保投资估算	112

6.1.2环保投资效益分析	112

6.2经济效益分析	113

6.3社会效益分析	114

6.4综合效益分析	114

第七章环境管理与监测计划	116

7.1环境管理	116

7.1.1环境管理的意义	116

7.1.2环境管理体系	116

7.1.3环境管理计划	117

7.2环境监测计划	117

7.3污染源排放清单	117

7.4环保竣工验收	119

第八章环境影响评价结论	120

8.1项目概况	120

8.2选址合理性分析	120

8.3环境质量现状	121

8.4污染物排放情况	122

8.4.1废气	122

8.4.2废水	122

8.4.3噪声	123

8.4.4固体废物	123

8.5主要环境影响	123

8.5.1大气环境影响分析	123

8.5.2地表水环境影响分析	123

8.5.3地下水环境影响分析	123

8.5.4固体废物影响分析	124

8.5.5土壤环境影响分析	124

8.5.6生态环境影响分析	124

8.6环境保护措施	125

8.6.1大气污染防治措施	125

8.6.2地表水污染防治措施	125

8.6.3地下水污染防治措施	125

8.6.4声环境污染防治措施	125

8.6.5固体废物处置措施	125

8.6.6土壤污染防治措施	126

8.6.7生态环境保护措施	126

8.7公众意见采纳情况	126

8.8环境影响经济损益分析	127

8.9环境管理与监测计划	127

8.10综合结论	127

概述

一、项目背景

靖宇县赤松镇人民政府为落实吉林省连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划，为了进一步解决长期以来靖宇县赤松镇青松村等七个非贫困村多年来力争带动贫困户脱贫致富没有启动资金的难题，本次政府决定从扶贫开发项目的扶持资金中划拨出761.15万元在靖宇县赤松镇青松村建设肉鸡养殖场一座。本项目赤松镇人民政府投资，由靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司进行建设及运营，建设单位与赤松镇人民政府签订租赁合同。

项目建成后赤松镇人民政府租赁所得收入用于贫困户分红及村内市政基础设施的维修及管护，对加快赤松镇七个非贫困村185户贫困户、299名贫困人口脱贫致富具有一定推动作用。

本项目建设地点位于赤松镇青松村（原青松村鹿场南侧），项目由靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司建设及运营，赤松镇人民政府与建设单位签订扶贫协议，扶贫期限为13年，扶贫期结束后，鸡舍及综合管理办公用房的使用权限归赤松镇人民政府所有。

本项目占地面积9135.03m2，占地类型为设施农用地。根据现场踏查情况，拟建厂址处原租赁给村民进行玉米大豆种植，目前已收回，场区地势平坦。本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内，与最近的禁养区（吉林松花江三湖国家级自然保护区）边界距离为115m。根据环境质量现状监测结果，场区及周边环境空气、环境噪声、地下水、土壤环境质量良好，无现存环境问题。本次新建鸡舍3栋、综合管理办公用房1栋及各项环保设施，项目建成后，年出栏肉鸡6个批次，每批出栏7.5万只，年出栏总量为45万只。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》、生态环境部第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目肉鸡年出栏总量为45万只，应编制环境影响报告书，受靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司委托，吉林省师泽林昌环保集团有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受任务后，我单位组织评价人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境和区域环境质量现状等进行了详细调查，分析建设项目与国家、吉林省有关环境保护法规、产业政策、相关规划及行业政策的符合性，并对项目所在区域的环境质量进行现状监测，根据工程特点对本项目可能产生的环境影响进行预测评价，有针对性地提出各项污染防治措施并进行可行性论证。在进行上述工作的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。在本项目环境影响报告书的编制过程中，得到了各级生态环境主管部门以及建设单位的大力支持和帮助，在此谨表谢意！

二、评价工作程序

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体工作程序见下图。

三、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

本项目的主要环境问题来源于运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物，具体如下：

（1）运营期厂区产生的废水主要包括鸡舍冲洗废水及职工生活污水，因此废水的收集处置是本次环评重点关注的环境问题之一。

（2）运营期厂区会产生恶臭气体，因此恶臭气体对大气环境的影响及恶臭气体污染防治措施是本次评价重点关注的环境问题之一。

（3）运营期厂区将产生大量的粪便等固体废弃物，因此固体废物的收集、无害化处理是本次环评重点关注的环境问题之一。

（4）运营期厂区内各种泵类、风机及鸡叫将产生噪声影响，因此噪声控制措施是本次环评重点关注环境问题之一。

（5）本项目位于吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）北侧约115m处，因此本项目建设对保护区的影响及保护措施是本次环评重点关注的环境问题之一。

2、环境影响

（1）大气环境影响分析

项目产生的废气主要为养殖过程中产生的恶臭气体，主要包括鸡舍恶臭、污水处理站恶臭，通过鸡粪日产日清、定期喷洒除臭剂、加强通风管理工作、污水处理站池体加盖、强化厂区绿化等措施，可有效的防治恶臭气体扩散，确保厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

（2）地表水环境影响分析

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，本次拟在场区内建设1座污水处理规模为20m3/d的污水处理站，采用“机械格栅+沉砂池+固液分离机+调节池+SBR+消毒”处理工艺处理项目产生的废水，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，灌溉期可直接用于农田灌溉，非灌溉期储存于回用水暂存池（400m3）内，待灌溉期回用，可得到有效处理。本项目评价范围内有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河，进一步汇入头道松花江，雨季场区内雨水经雨水收集池收集处理回用，不外排，因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。

（3）地下水环境影响分析

项目在做好分区防渗及各项污染防治措施的前提下，可有效防治污染物的跑、冒、滴、漏等现象，可降低对附近地下水造成污染的风险，因此项目采取的地下水污染防治措施合理可行，基本不会对附近地下水产生影响。

（4）声环境影响分析

本项目声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。项目选用性能优、噪声低的设备，高噪声设备设在密闭的房间内，并设置减振基础，加强绿化措施，降低噪声的传播。噪声预测结果表明，在采取源头控制和切断传播途径等措施后，各场界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，因此项目建设对周围声环境影响较小。

（5）固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、污水处理站污泥和生活垃圾。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，外运至有机肥厂家进行综合利用；病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清；防疫废物暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位收集处理；污水处理站污泥经干化池脱水后与鸡粪一同拉运至有机化肥厂进行综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。项目产生的各项固体废物均可得到合理处置或利用，不会对环境产生二次污染。

（6）土壤环境影响分析

项目建成后，若污水管道或污水处理站防渗措施破损，将导致污水垂直入渗进入土壤，当入渗的污水超过土壤消纳能力后，会产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能。因此本项目在采取源头控制、过程阻断、污染物消减和分区防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降至最低。

（7）生态环境影响分析

本项目建设地点距吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）约115m，距离实验区约820m，距离核心区约1270m。核心区内主要保护对象为森林植被、沼泽及鸟类等，缓冲区和实验区内主要保护对象为森林植被。本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，扬尘可能会影响植物的光合作用，噪声可能会影响区内鸟类小范围迁移，但项目施工期较短，引起的短期不利影响较小。待项目投入运营后，在严格控制各项污染防治措施的情况下，基本不会对保护区产生影响，保护区将逐渐恢复原有的生态环境，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

四、环境影响报告书的主要结论

本项目为靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目，建设地点位于赤松镇青松村，距吉林松花江三湖国家级自然保护区约115m，项目占地面积为9135.03m2，新建鸡舍3栋、综合管理办公用房1栋及各项环保设施，项目建成后，年出栏肉鸡6个批次，每批出栏7.5万只，年出栏总量为45万只。本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。项目公众参与认同性较好，在认真落实报告书中各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，可有效降低风险事故发生概率。综合分析，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

第一章总则

1.1编制依据

1.1.1国家环境保护法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

8、《中华人民共和国畜牧法》（2015.4.24）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

10、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

11、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

12、《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

13、《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

14、《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26）；

15、《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

16、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

17、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

18、《中华人民共和国水污染防治法实施条例》（国务院令第284号，2003.3.20）；

19、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

20、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

21、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

22、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

23、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）。

1.1.2相关部门规章及政策

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

2、关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部部令1号）；

3、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令4号）；

4、《国家危险废物名录》（原环境保护部部令39号）；

5、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委员会令第29号）。

6、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

7、《农业部关于印发〈畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）〉的通知》（农牧发[2017]11号）。

1.1.3地方法规、标准与规划

1、《吉林省环境保护条例》（1991.7.13）；

2、《吉林省大气污染防治条例》（2016.5.27）；

3、《吉林省土地管理条例》（2002.9.1）；

4、《吉林省生态环境保护规划》（2003.3.4）；

5、《吉林省水土保持条例》（2014.3.1）；

6、《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；

7、《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》（吉政发[2007]44号）；

8、《吉林省畜禽养殖场养殖小区规模标准和备案程序》（吉政办明电[2008]70号）；

9、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（吉政办发[2017]85号）；

10、《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）；

11、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

12、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；

13、《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁土壤行动计划的通知》（吉政发[2016]40号）；

14、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省环境保护“十三五”规划的通知》（吉政办发[2017]7号）；

15、《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）；

16、《白山市人民政府办公室关于印发白山市落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（白山政办发[2014]7号）；

17、《白山市人民政府关于印发白山市清洁水体行动计划实施方案的通知》（白山政发[2016]6号）；

18、《靖宇县人民政府办公室关于印发2019年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（靖政办发[2019]32号）；

19、《靖宇县人民政府办公室关于印发靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（靖政办发[2017]72号）。

1.1.4相关导则及技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

10、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）。

1.1.5行业相关标准及规范

1、《关于发布〈畜禽养殖业污染防治技术政策〉的通知》（环发[2010]151号）；

2、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

3、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

4、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

5、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

6、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

7、《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》（农牧发[2017]11号）；

8、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

9、《畜禽规模化养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农业部农办牧[2018]2号）；

10、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农牧办[2018]1号）；

11、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

1.1.6建设项目有关文件

1、《靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目可行性研究报告》（2019.9）；

2、靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司与吉林省师泽林昌环保集团有限公司签订的本项目环境影响评价技术咨询合同；

3、靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司提供的其它技术资料。

1.2环境影响因素识别与评价因子筛选

1.2.1环境影响因素识别

本环评将在工程分析基础上对拟建项目环境要素影响情况进行分析，环境要素识别矩阵见下表。

表1-1   环境影响识别矩阵

| 影响因子 |  | 施工期 |  |  | 运行期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工人员 生活 | 运输 车辆 | 施工 设备 | 生产 过程 | 职工 生活 | 废水 储存 |
| 环境 空气 | NH3、H2S |  |  |  | ▲○ |  | ∆○ |
|  | TSP、CO、NOx |  | ∆□ | ∆□ |  |  |  |
| 水体 | 地表水 |  | ∆□ |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | ∆○ |  | ∆○ |
| 声环境 |  |  | ∆□ | ∆□ | ∆○ |  |  |
| 土壤 |  |  |  |  | ∆○ |  | ∆○ |
| 水土流失 |  |  |  | ∆□ |  |  |  |
| 生态环境 |  |  | ∆□ | ∆□ | ∆○ |  |  |
| 固体废物 |  | ∆□ |  |  | ∆○ | ∆○ |  |
| 备注 |  | ▲：影响程度中等；∆：影响程度较小；○：长期影响；□：短期影响。 |  |  |  |  |  |

1.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素的识别结果，结合建设项目的工程特点、污染物排放种类及去向、项目周围区域的环境质量概况，确定本评价的评价因子见下表。

表1-2   评价因子筛选表

| 环境要素 | 现状调查与评价因子 | 影响预测与评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP、NH3、H2S | NH3、H2S |
| 地表水 | 进行水质及污水处理设施环境可行性分析、污水冬储夏灌可行性分析、雨水收集处理回用可行性分析 |  |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 | 氨氮 |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级（Leq(A)） | 等效连续A声级（Leq(A)） |

1.3评价标准

1.3.1环境质量标准

1、环境空气

本项目所在区域为二类区，故环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，吉林松花江三湖国家级自然保护区属于一类区，保护区内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量污染参考限值”有关标准要求，详见下表。

表1-3   环境空气质量标准

| 污染物 | 单位 | 执行标准 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 日最大8小时平均 | 1小时平均 |  |
| PM10 | μg/m3 | 70 | 150 | / | / | GB3095-2012 二级标准 |
| PM2.5 | μg/m3 | 35 | 75 | / | / |  |
| SO2 | μg/m3 | 60 | 150 | / | 500 |  |
| NO2 | μg/m3 | 40 | 80 | / | 200 |  |
| CO | mg/m3 | / | 4 | / | 10 |  |
| O3 | μg/m3 | / | / | 160 | 200 |  |
| TSP | μg/m3 | 200 | 300 | / | / |  |
| PM10 | μg/m3 | 40 | 50 | / | / | GB3095-2012 一级标准 |
| PM2.5 | μg/m3 | 15 | 35 | / | / |  |
| SO2 | μg/m3 | 20 | 50 | / | 150 |  |
| NO2 | μg/m3 | 40 | 80 | / | 200 |  |
| CO | mg/m3 | / | 4 | / | 10 |  |
| O3 | μg/m3 | / | / | 100 | 160 |  |
| TSP | μg/m3 | 80 | 120 | / | / |  |
| NH3 | μg/m3 | / | / | / | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | μg/m3 | / | / | / | 10 |  |

2、地下水

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，详见下表。

表1-4   地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |  |
| 3 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |  |
| 4 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 5 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |
| 7 | 菌落总数 | CUF/mL | ≤100 |  |

3、声环境

本项目建设地点所在区域及周边村屯声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。详见下表。

表1-5   声环境质量标准

| 声环境功能区类别 |  | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 0类 |  | 50 | 40 | GB3096-2008 |
| 1类 |  | 55 | 45 |  |
| 2类 |  | 60 | 50 |  |
| 3类 |  | 65 | 55 |  |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |  |
|  | 4b类 | 70 | 60 |  |

4、土壤

本项目用地性质为设施农用地，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），设施农用地属于12其他土地，不属于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）所适用的01耕地、02园地和04草地，本次场区内土壤环境参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类筛选值要求，详见下表。

表1-6   建设用地土壤污染风险筛选值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 筛选值 | 序号 | 污染物 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1.2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1.2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯丙[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯丙[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯丙[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯丙[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | / | / | / |

1.3.2污染物排放标准

1、废气

本项目运营期产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭、污水处理站恶臭，废气以无组织形式排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值二级标准要求，详见下表。

表1-7   恶臭污染物排放标准限值

| 控制项目 | 无组织厂界最高允许排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 |  |

2、废水

本项目养殖场采用干清粪工艺，运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水，废水由污水管道排入污水处理站处理，处理后用于农田灌溉，污水处理站出水水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1标准（旱作）要求，具体标准限值详见下表。

表1-8   农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

| 序号 | 项目类别 | 作物种类（旱作） |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5（mg/L） | 100 |
| 2 | COD（mg/L） | 200 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 100 |
| 4 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 8 |
| 5 | 水温（℃） | 35 |
| 6 | pH | 5.5~8.5 |
| 7 | 全盐量（mg/L） | 1000（非盐碱土地区），2000（盐碱土地区） |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 350 |
| 9 | 硫化物（mg/L） | 1 |
| 10 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 11 | 镉（mg/L） | 0.01 |
| 12 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 13 | 六价铬（mg/L） | 0.1 |
| 14 | 铅（mg/L） | 0.2 |
| 15 | 粪大肠菌群数（个/100mL） | 4000 |
| 16 | 蛔虫卵数（个/L） | 2 |

3、噪声

施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，详见下表。

表1-9   项目噪声排放标准

| 时段 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期 | 70 | 55 | GB12523-2011 |
| 营运期 | 60 | 50 | GB12348-2008中2类 |

4、固体废物

（1）危险废物

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

（2）一般固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。

1.4评价工作等级和评价范围

1.4.1评价工作等级

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

Pi=ρiρ0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，评价工作等级判据详见下表。

表1-10   大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据初步工程分析，本项目废气污染物主要为恶臭气体中的H2S、NH3，为无组织面源排放，本次对各项大气污染物进行估算，估算结果详见下表。

表1-11   主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍、污水处理站恶臭气体（面源） | NH3 | 2.6735 | 1.34 | / |
|  | H2S | 0.2228 | 2.23 | / |

根据估算模型预测结果，本项目Pmax=PH2S（面源）=2.23%，所得结果1%≤Pmax<10%，故根据大气评价工作等级划分依据，本次大气评价工作等级为二级。

2、地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，详见下表。

表1-12   水污染型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水及生活污水，废水通过污水管道进入污水处理站处理，处理后水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，回用于农田灌溉，属于间接排放，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。

3、地下水环境

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“畜禽养殖场、养殖小区”建设项目，属于地下水评价Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

根据导则，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表1-13   建设项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

经现场调查，本项目周边无集中式和分散式饮用水水源地，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目建设地点周边村屯仅为东侧约340m处的青松村，该村已接入市政供水管网，村内地下水已不作饮用水水源，村内地下水井（村民自打水井）以开采第四系潜水及承压水（10~60m）为主，目前用于灌溉。

因此，判定本项目场区地下水环境为不敏感。

（3）评价工作等级确定

根据建设项目类别、地下水环境敏感程度等指标确定，建设项目地下水评价级别判据见下表。

表1-14   建设项目地下水评价级别判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合前文分析，本项目为地下水评价Ⅲ类项目，区域地下水环境不敏感，因此项目地下水评价等级为三级。

4、声环境

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，同时项目建成后声级值增加量远小于3dB（A），且本项目建成后周围声环境环境敏感点受影响的人口基本不变。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

5、土壤环境

（1）项目类别

根据项目环境影响因素识别内容，本项目为“污染影响型”，项目类别需按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A进行判定。本项目养殖规模为年出栏肉鸡45万只（折合生猪7500头），因此确定本项目土壤环境评价类别为Ⅲ类，判据详见下表。

表1-15   土壤环境影响评价项目类别表（摘录）

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场场或养殖小区 | 其他 |

（2）占地规模

根据导则，建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为9135.03m2，因此判定本项目占地规模属于小型。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见下表。

表1-16   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目场区周边50m范围内存在耕地，因此土壤敏感程度为敏感。

（4）评价工作等级确定

根据导则要求，结合项目类别、占地规模和敏感程度综合确定，本项目土壤环境影响评价等级为三级，判据详见下表。

表1-17   污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级分为一级、二级和三级，详见下表。

表1-18   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目建设永久占地9135.03m2，面积小于2km2。项目建设地点距南侧吉林松花江三湖国家级自然保护区约115m，评价范围内包括吉林松花江三湖国家级自然保护区，为特殊生态敏感区。因此，确定本项目生态评价等级为一级。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级由环境风险潜势确定，详见下表。

表1-19环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，需依据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径等综合分析确定，详见下表。

表1-20建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险废物时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1Q1+q2Q2+∙∙∙qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目采用戊二醛消毒剂（有毒性），项目涉及的风险物质最大存储量、临界量及Q值详见下表。

表1-21环境风险物质与临界量比值结果

| 名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戊二醛 | 1.2 | / | / |

项目Q＜1，故直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ，本次仅做环境风险简单分析。

1.4.2评价范围

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以厂区为中心，边长为5km的矩形区域。

2、地表水环境

本项目产生的鸡舍冲洗废水及职工生活污水通过新建污水管道排入污水处理站处理达标后用于农田灌溉，不直接排入地表水体，评价等级为三级B。本项目建设地点处有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河，进一步汇入头道松花江，雨季场区内雨水经雨水收集池收集处理回用，不外排，因此项目建设正常及事故情况下基本不会对地表水体产生影响。依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.3.2.2规定，本次对污水处理设施的环境可行性进行分析。

3、地下水环境

本项目地下水评价等级为三级，项目可能影响地下水下游的主要含水层为潜水层，区域地下水流向由西北向东南，因此评价范围初步确定为以厂区为中心、上游1000m、下游2000m、两侧各1000m的面积为6km2的矩形区域。

4、声环境

依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中相关要求，结合项目声环境评价等级的确定，项目声环境影响评价范围为项目厂界外扩200m范围。

5、土壤环境

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价范围为场区及场界外50m范围。

6、生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）相关规定，评价范围为建设项目全部活动的直接影响区和间接影响区域，原则上确定评价范围为半径1km的圆形区域，但是吉林松花江三湖国家级自然保护区距本项目约115m（评价范围内），因此生态评价范围应外扩包含吉林松花江三湖国家级自然保护区，最终确定本项目生态评价范围约为1153km2。

7、环境风险

根据评价等级，本项目仅做环境风险简单分析，因此本次各环境要素风险评价范围分别与各环境要素评价范围一致。

本项目各环境要素评价范围详见图1-1。

1.5相关规划及环境功能区划

1.5.1相关规划及政策相符性分析

1、与《全国农村经济发展“十三五”规划》符合性分析

根据《全国农村经济发展“十三五”规划》，“十三五”期间，提高畜牧业集约化、机械化、自动化水平，推动适宜地区发展标准化规模养殖，加快建设现代畜牧业。完善农牧结合的养殖模式，稳定生猪生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质牛羊肉生产。加强奶源基地建设，推进品种改良，进一步提升乳制品质量，提高市场占有率。稳定发展禽肉、禽蛋生产。优化渔业产业结构，发展水产健康生态养殖。大力发展远洋渔业，提高远洋渔业设施装备水平，推进海外渔业综合服务基地建设，加强渔港建设。本项目位于靖宇县赤松镇青松村，项目采用机械化、自动化养殖方式，符合《全国农村经济发展“十三五”规划》要求。

2、与《靖宇县2019年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》相符性分析

《靖宇县2019年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》提出的对保障措施如下：①加强组织领导，强化部门联动；②落实主体责任，强化绩效考核；③强化环境监测，以监促治；④强化技术指导，提升畜禽粪污资源化利用水平。本项目采用干清粪工艺，项目产生的粪便外运至有机化肥厂进行综合利用；场区采用雨水分流制，废水经场内污水处理站处理达标后回用与农田灌溉，不外排；项目病死鸡尸体由畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺和设备先进，复合清洁生产要求。项目养殖规模、选址条件及采取的污染防治措施均满足《吉林省畜禽养殖场养殖小区规模标准和备案程序》规定的畜禽养殖场养殖小区备案要求。综合分析，项目建设与《靖宇县2019年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》相符。

3、与《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》相符性分析

根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，靖宇县禁养区包括靖宇国家级自然保护区、吉林松花江三湖国家级自然保护区、青龙河水库水源地保护区、飞龙泉水源地保护区、巨龙泉水源地保护区以及靖宇县各乡镇集中式水源地保护区以及靖宇镇、景山镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇、龙泉镇、花园口镇划定规划区或实际建成区周围500m范围内陆域。本项目位于靖宇县赤松镇青松村，与最近的禁养区边界距离为115m，详见图1-2。项目场址不在禁养区范围内，选址满足该方案要求。

4、与相关政策相符性分析

（1）产业政策相符性分析

本项目进行畜禽规模化集中养殖，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于第一类“鼓励类”第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家政策要求。

（2）行业政策相符性分析

项目与畜禽养殖污染防治相关法规及技术政策符合性分析详见下表。

表1-22   本项目与畜禽养殖污染防治相关法规及技术政策相符性分析一览表

| 相关条文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、畜禽规模养殖污染防治条例 |  |  |
| 第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目位于靖宇县赤松镇青松村，属农村地区，项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区等禁止养殖区域。 | 符合 |
| 第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 本项目采用干清粪工艺，项目产生的粪便外运至有机肥厂家进行综合利用；场区采用雨污分流制，废水经场内污水处理站处理达标后回用于农田灌溉，不外排；项目病死鸡尸体由畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。 | 符合 |
| 第十四条从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 项目产生的废水经场内污水处理站处理达标后回用于农田灌溉，不外排；鸡粪和病死鸡尸体等固体废弃物经处理后均可实现废物资源化利用。 | 符合 |
| 第十五条国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用 | 鸡粪作为有机肥原料，由有机肥厂家进行综合利用。 | 符合 |
| 第二十一条染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 | 项目病死鸡尸体由畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。 | 符合 |
| 二、畜禽养殖业污染防治技术政策 |  |  |
| 全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 项目不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目与最近的禁养区边界距离为115m，不在靖宇县禁养区范围内。 | 符合 |

1.5.2环境功能区划

1、环境空气

本项目所在区域属于农村地区，根据《环境空气质量功能区划分原则与方法》（HJ14-1996）的规定，确定本项目附近区域为环境空气二类区，吉林松花江三湖国家级自然保护区位环境空气一类区。

2、地表水环境

项目评价范围内有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，因此无环境功能区划。

3、地下水环境

根据地下水质量分类，以人体健康基准值为依据，区域内地下水主要适用于生活饮用及工、农业用水，因此确定地下水环境功能为Ⅲ类。

4、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定，确定评价区为1类声环境功能区。

5、生态环境

根据《吉林省生态功能区划》中对生态功能分区方案，本项目所处地理位置位于Ⅲ4-4龙岗中低山景观保护与林业生态功能区，见图1-3。

1.6主要环境保护目标

本项目养殖场周围为耕地及林地，周围主要环境敏感点为附近村屯及吉林松花江三湖国家级自然保护区，项目环境保护目标详见下表及图1-4~图1-5。

表1-23   本项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 目标 性质 | 相对方位 | 距离（m） | 规模(户数) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 青松村 | 300 | 150 | 居民区 | 东北 | 340 | 170 | 环境空气质量标准（GB3095-2012）二类 |
|  | 吉林松花江三湖国家级自然保护区 | 0 | -115 | 保护区 | 南 | 115 | / | 环境空气质量标准（GB3095-2012）一类 |
| 地表水 | 评价范围内无地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 青松村 | 300 | 150 | 村屯地下水井（灌溉） | 东 | 340 | 170 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 场界四周 |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 |
| 土壤 | 评价区内各类土壤 |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值 |
| 生态环境 | 场界外1km范围内生态环境以及吉林松花江三湖国家级自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 保护区域生态环境不受破坏 |

第二章建设项目工程分析

2.1建设项目概况

2.1.1项目基本情况

1、项目名称：靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目；

2、建设单位：靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司；

3、建设性质：新建；

4、建设地点：本项目位于靖宇县赤松镇青松村西侧约340m处原青松村鹿场南侧，项目地理位置见图2-1，现场照片见图2-2。

5、场区现状：本项目占地为青松村集体土地，建设单位以租赁的形式取得了该块土地的使用权，占地性质为设施农用地，项目由两个地块组成，地块一5708.46m2、地块二3426.57m2，总占地面积9135.03m2，两地块间夹一条季节性水沟，该水沟仅为季节性排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河。拟建厂址处原租赁给村民进行玉米大豆种植，目前已收回，场区地势平坦，交通便利，有足够空间容纳本项目建设。

6、场区周围环境情况：本项目建设地点周围为耕地及林地，北侧约20m处为原青松村鹿场及葡萄酒厂，已废弃多年；项目东侧140m处原为当地村民养殖养鸡厂房，目前已废弃；东侧约340m处为青松村；南侧约115m处为吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）。

2.1.2项目工程组成

本项目占地面积9135.03m2，新建鸡舍3栋、综合管理办公用房1栋及各项环保设施，项目建成后，年出栏肉鸡6个批次，每批出栏7.5万只，年出栏总量为45万只。具体项目组成详见下表。

表2-1   本项目工程组成一览表

| 工程组成 |  |  | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  | 项目总占地面积9135.03m2，新建鸡舍3栋，每栋鸡舍建筑面积为1360m2，购置生产设备及相关配套设备1368套，年出栏肉鸡6个批次，每批出栏7.5万只，年出栏总量为45万只 |
| 辅助工程 | 综合管理办公用房 |  | 新建综合管理办公用房1栋，建筑面积430m2，含办公室，工人临时休息室、库房、锅炉房、危废暂存间 |
|  | 污水处理站 |  | 处理规模为20m3/d，采用“机械格栅+沉砂池+固液分离机+调节池+SBR+消毒”处理工艺，用于处理鸡舍冲洗废水及生活污水 |
|  | 锅炉房 |  | 安装1台0.35MW的电蓄热锅炉，冬季为生活办公区供暖 |
|  | 热风炉 |  | 安装3台5号电热风炉，冬季为鸡舍供暖 |
|  | 饲料塔 |  | 用于饲料储存 |
|  | 回用水暂存池 |  | 400m3，非灌溉期储存污水处理站处理后的回用水 |
|  | 干化池 |  | 50m3，用于污水处理站产生的污泥干化脱水处理 |
| 储运工程 | 饲料储存 |  | 本项目不进行饲料加工，饲料外购。饲料储存于饲料塔内，经上料机和斜槽运送至绞笼设备进行喂食 |
|  | 药品储存 |  | 疫苗和消毒剂等药品储存在厂区的库房内 |
|  | 危废暂存 |  | 项目产生的防疫废物储存在场区危废暂存间内 |
|  | 运输 |  | 雏鸡运入、肉鸡运出采用汽车运送方式 |
| 公用工程 | 给水 |  | 场区内接入市政供水管网进行供水，供水管径DN100，供水压力为0.2Mpa，供水量15m3/h |
|  | 排水 |  | 鸡舍冲洗废水和生活污水经污水处理站处理达标后用于农田灌溉 |
|  | 供热 |  | 项目冬季鸡舍采用电热风炉供暖、综合管理办公用房采用电蓄热锅炉供暖 |
|  | 供电 |  | 由靖宇县赤松镇二次变电所供给，供电电压为10kV |
| 环保工程 | 废水 |  | 鸡舍冲洗废水和生活污水经污水处理站处理达标后用于农田灌溉 |
|  | 废气 | 恶臭 | 通过轴流风机加强鸡舍通风，定期喷洒除臭剂、污水处理站池体加盖加强绿化 |
|  | 噪声 | 降噪措施 | 选用低噪设备，采取隔音减振 |
|  | 固体废物 | 鸡粪 | 外运至有机化肥厂进行综合利用 |
|  |  | 病死鸡尸体 | 由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经干化池脱水后与鸡粪一同外运至有机化肥厂进行综合利用 |
|  |  | 防疫废物 | 暂存于场区危废暂存间内，委托有资质的单位集中处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |

2.1.3主要建筑物及平面布置

1、主要建（构）筑物及组成

本次新建鸡舍3栋，鸡舍建筑面积均为1360m2，呈“一”型，平面尺寸为85.0m×16.0m；新建综合管理办公用房1栋，建筑面积为430m2，呈“一”型，平面尺寸为34.4m×12.5m；场区内配套建设污水处理站1座、回用水暂存池1座（400m3）、干化池1座（50m3）、饲料塔3座、其他养殖及生活辅助设施。场区建（构）筑物及组成详见下表，平面布置见图2-3。

表2-2   主要建（构）筑物及组成一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 面积（m2） | 结构 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 4080 | 砖混 | 1 | 新建，共3栋，每栋占地面积1360m2 |
| 2 | 综合管理办公用房 | 430 | 砖混 | 1 | 新建 |
| 3 | 办公室 | 110 | 砖混 | 1 | 新建，位于综合管理办公用房内 |
| 4 | 工人临时休息室 | 100 | 砖混 | 1 |  |
| 5 | 库房 | 100 | 砖混 | 1 |  |
| 6 | 锅炉房 | 50 | 砖混 | 1 |  |
| 7 | 危废暂存间 | 20 | 砖混 | 1 |  |
| 8 | 配电室 | 50 | 砖混 | 1 |  |
| 9 | 污水处理站 | 100 | 砖混 | 1 | 新建 |
| 10 | 饲料塔 | 27 | 玻璃钢 | 3 | 新建 |

2、平面布置及合理性分析

本项目总占地面积为9135.03 m2，场内主要功能区为养殖区，养殖区主要生产设施为鸡舍，占地面积为4080m2，约站场区总面积的44.7%；场内附属设包括综合管理办公用房及污水处理站等，共530m2，约占场区总面积5.8%；场内其他区域进行道路硬化及植树绿化。场内养殖区、生活办公区、环保区等功能区主次清晰、分区明确、协调统一，整体用地布局符合工艺流程要求，便于运输及生产管理。项目区域主导风向为西北偏西风，办公生活区在生产区和污染物处理区主导风向的侧风向处。办公生活区与生产区有一定距离，相对独立，之间设有绿化带隔离。

总体来看，本项目的总平面布置是合理的。

2.1.4项目原辅材料

本项目所用原辅材料详见下表。

表2-3   主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料 | 单位 | 消耗量 | 厂内最大储存量 | 来源 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雏鸡 | 万只/a | 45 | 7.5 | 外购 | 鸡舍 |
| 2 | 饲料 | t/a | 2250 | 375 | 外购 | 料塔 |
| 3 | 禽流感疫苗 | 万羽分/a | 45 | 7.5 | 外购 | 库房 |
| 4 | 新城疫和支气管炎疫苗 | 万羽分/a | 45 | 7.5 | 外购 | 库房 |
| 5 | 传染性法氏囊疫苗 | 万羽分/a | 45 | 7.5 | 外购 | 库房 |
| 6 | 戊二醛消毒剂 | kg/a | 100 | 16 | 外购 | 库房 |
| 7 | 聚维酮碘消毒剂 | kg/a | 80 | 13 | 外购 | 库房 |
| 8 | 除臭剂 | t/a | 8 | 1.3 | 外购 | 库房 |

聚维酮碘消毒剂为碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型络合物，红棕色液体，聚维酮碘消毒液具有性能稳定、不挥发、易溶于水、无黄染等优点，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌，属中效消毒剂。戊二醛消毒剂见见风险章节风险物质描述。

2.1.5主要设备清单

本项目场区内设备一览表。

表2-4   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼架系统（鸡笼） | 组 | 1296 | 1.4×0.8×0.42 |
| 2 | 料塔 | 座 | 3 | / |
| 3 | 自动喂料系统（上料机） | 台 | 3 | 塞盘式 |
| 4 | 绞龙 | 条 | 3 | / |
| 5 | 自动通风系统（大牧人风机） | 台 | 36 | 1.38×1.38 |
| 6 | 水帘 | 套 | 3 | 15公分 |
| 7 | 风机水帘安装及配件 | 套 | 1 | / |
| 8 | 灯光照明系统（灯带） | 套 | 3 | / |
| 9 | 通风管道设备 | 套 | 3 | φ20公分 |
| 10 | 鸡场内部消毒设备 | 套 | 3 | / |
| 11 | 单独消毒机 | 台 | 3 | / |
| 12 | 自动清粪系统 | 台 | 3 | / |
| 13 | 供水设备 | 套 | 3 | / |
| 14 | 环控设备 | 台 | 3 | / |
| 15 | 水箱（2t） | 个 | 3 | / |
| 16 | 水箱（1t） | 个 | 3 | / |
| 17 | 电器控制系统 | 套 | 1 | / |
| 18 | 电热风炉 | 台 | 3 | 鸡舍供暖 |
| 19 | 电蓄热锅炉 | 套 | 1 | 生活办公区供暖 |

2.1.6项目投资

本项目总投资为761.15万元，由靖宇县人民政府扶贫开发项目扶贫资金中划拨，其中环境保护投资64万元，占总投资的8.4%。

2.1.7公用工程

1、给水

项目用水主要包括养殖饮用水、鸡舍冲洗用水、消毒用水、夏季水帘降温用水、锅炉补水、绿化用水和生活用水。场区用水由市政供水管网供给，供水管径DN100，供水压力为0.2Mpa，供水量为15m3/d，可满足场内用水需求。

（1）养殖饮用水

根据项目可研报告，鸡的饮水量随着饲养天数的增加和体重的增长而增加，按每批鸡饲养周期为42天计算，一只鸡平均每天的饮水量为0.13L。场内养殖数量为75000只/批，则养殖饮用水量为9.75m3/d（2457m3/a）。

（2）鸡舍冲洗用水

每套笼架下部设置清粪带，养殖期间鸡粪由传送带输送至运输车直接清运。由于鸡粪不落地，且日产日清，因此养殖期间基本不需对鸡舍进行清洗。

厂内在每批肉鸡出栏后对鸡舍进行冲洗消毒，类比同类型养鸡项目《前郭尔罗斯蒙古族自治县三合肉鸡养殖有限责任公司年出栏1000万只商品肉鸡养殖项目》，生产工艺等其他生产条件基本相同，确定本项目冲洗用水定额按16L/（m2·次）计，每年出栏肉鸡6批，则鸡舍冲洗用水65.28m3/批次（391.68m3/a）。

（3）消毒用水

消毒用水主要指空舍期鸡舍消毒用于配置消毒液的水量，消毒用水量约为3m3/（栋·次），则消毒用水量为9m3/批次（54m3/a）。

（4）夏季水帘降温用水

当夏季温度高于33℃，鸡舍采用水帘降温系统进行降温，实际平均每个鸡舍日蒸发水量为2m3/d，年使用时间为夏季一批次，按42d计，则鸡舍总降温冷却用水量为252m3/a。

水帘降温系统是利用水蒸发吸热的原理，通过水在重力作用下从上往下留在铜片制蜂窝结构材料的表面形成水膜，当快速流动的空气穿过水帘时水膜中的水会吸收空气中的热量，通过蒸发带走大量的热，使水帘的空气温度降低。水帘降温系统可以有效改善鸡舍的高温闷热环境，使室内温度迅速地降下，并将温度保持在26-30℃。其降温换气效果可非常有效的解决鸡舍闷热、空气污浊问题。

（5）电蓄热锅炉补水

项目设置1台电蓄热锅炉对综合管理办公房进行冬季供暖，锅炉补水量为1m3/d，供暖期按150d计，则锅炉补水量为150m3/a。

（6）绿化用水

根据建设单体提供资料，项目场内绿化用水量约为900m3/a。

（7）生活用水

本项目劳动定员为30人，用水量按50L/（人·d）计，则场内生活用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。

2、排水

养殖饮用水被肉鸡自身体能消耗或随粪便排出作为固废处理；消毒用水、夏季水帘降温用水、锅炉及除尘器补水、绿化用水均蒸发损耗。因此项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水。

（1）鸡舍冲洗废水

鸡舍冲洗废水按用水量的90%计，则鸡舍冲洗废水产生量为58.75m3/批次（352.5m3/a）。

（2）生活污水

生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d（438.0m3/a）。

项目使用高压水枪清洗鸡舍，鸡舍内设污水收集沟，鸡舍外设地下污水管网，鸡舍冲洗废水汇入舍内污水收集沟后经舍外污水管网排入污水处理站。生活污水经场内地下排水管网排入污水处理站内。污水处理站出水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，灌溉期直接回用于农田灌溉（旱作），非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用。

项目给排水情况详见下表。

表2-5   项目给排水情况一览表

| 序号 | 用水部位 | 用水量（m3/a） | 损耗量（m3/a） | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉鸡饮用 | 2457 | 2457 | 0 |
| 2 | 鸡舍冲洗 | 391.68 | 39.168 | 352.512 |
| 3 | 消毒液配置 | 54 | 54 | 0 |
| 4 | 夏季水帘降温用水 | 252 | 252 | 0 |
| 5 | 锅炉补水 | 150 | 150 | 0 |
| 6 | 绿化用水 | 900 | 900 | 0 |
| 7 | 生活用水 | 547.5 | 109.5 | 438.0 |
| 合计 |  | 4752.18 | 3961.668 | 790.512 |

场内水平衡见下图。

图2-4项目水平衡图（m3/a）

3、供电

本项目的供电由养殖场周边现有1台容量为315kVA的杆式变压器直接接入，养殖场周边现有总建筑面积为5515m2，现有建筑用电负荷为82.73kW，变压器剩余153.52kVA的富余量。项目建成后，新增用电负荷为144.65kW，现有的变压器能够满足本项目建成后的使用需求。

4、供热

本项目冬季各鸡舍采用电热风炉供暖、综合管理办公用房采用电蓄热锅炉供暖，项目在综合管理办公用房内设置锅炉房一间，建筑面积为50.0m2，内安装0.35MW的电蓄热锅炉一台，新购置的锅炉及热风炉能够满足项目建成后的供暖需要。

2.1.8劳动定员及工作制度

本项目职工定员30人，实行三班制工作制度，每班工作时间8h，全年工作时间为365天。

2.1.9时间进度安排

本项目建设周期共3个月，拟与2020年9月开始施工，2020年12月投入使用。

2020年9月~2020年10月中旬：场区土建施工；

2020年10月中旬~2020年11月：设备进场调试；

2020年12月：投入使用。

2.2生产工艺及影响因素分析

该项目采用笼养方式饲养肉鸡，鸡笼为三层重叠式，养殖过程中采用“同进同出”原则，笼养肉鸡场接收同一批次的雏鸡苗，3栋鸡舍同时进雏、同时出栏。每批饲养周期42天，消毒空舍期14天。饲养过程中，自动供料、自动饮水、自动传送清粪，人工装箱。

2.2.1饲养方式

1、“同进同出”饲养制度

“同进同出”饲养制度是保证鸡群健康、根除传染病的根本措施之一，也是肉鸡养殖生产管理中的重要组成部分。“同进同出”是指同一范围内只进同一批雏鸡，全部雏鸡均在同一天开食饲养，采用统一的饲料、统一的免疫程序和管理措施，并且在同一天全部出售出场，出场后即对整体环境进行彻底打扫、清洗、消毒的饲养制度。该种饲养方式具有简便易行、管理方便、并于机械作业的优点。同时，由于鸡舍内不存在不同日龄的鸡群交叉感染的机会，切断了传染病的传播环节，可保证下一批次鸡群的安全生产。

2、自动笼养（多层养殖）

自动笼养（多层养殖）与传统的养殖方式比较，具有以下优势及特点：

（1）节约养殖用地，同样面积可进行2倍以上的肉鸡养殖，单位养殖密度增加30%以上；

（2）单只肉鸡投入成本少，土建工程投入减少2/3；

（3）养殖过程运行费用低，用药可减少40%左右，肉料比降低约6%；

（4）能够改善鸡舍环境及卫生；自动化和智能程度高，能够强制循环通风，智能调节鸡舍内温度、湿度，适时自动清粪，降低劳动强度；

（5）养殖效益明显提升，便于管理，及时淘汰病弱鸡，提高生产性能。

2.2.2工艺流程

1、雏鸡进场前准备

（1）清理鸡舍，将能搬出的器具搬运至鸡舍外进行消毒；并进行设备检修；

（2）冲洗鸡舍，包括冲洗饲养设备，料桶、饮水器、塑料网、水桶等；

（3）鸡舍消毒，对冲洗后的鸡舍进行消毒，舍外设备搬入；

（4）设备安装好后对鸡舍进行二次消毒；

（5）准备和检查进雏前的准备工作，包括饲料、疫苗的准备情况等；

（6）预设好鸡舍内的养殖条件，雏鸡进场。

2、饲养期

（1）育雏阶段

商品肉鸡场雏鸡外购，雏鸡采用汽车运输，进厂汽车无需清洗和消毒。雏鸡（1日龄至7日龄）进厂前在孵化场内进行免疫接种，进厂后在14日龄、19日龄、21日龄、25日龄再进行免疫。该阶段持续时间为1~11天，体重由42g增重至200g左右。

（2）育中阶段

育中阶段鸡舍要注意良好的通风换气，保持鸡舍清洁、干燥，饮水充足和适宜的温度。该阶段持续时间为第11~32天，该阶段增重至1800g左右。

（3）育肥阶段

育肥阶段同样应该注意鸡舍的温度、湿度和通风换气，该阶段持续时间为第32~42天，最终肉鸡重量约2500g，即可出栏。

3、出栏、鸡舍清洗和消毒

肉鸡出栏采用人工传送，人工装箱，汽车外运。外运汽车进厂前需在入口处进行消毒处理。肉鸡出栏后，需及时对鸡舍进行清洗消毒。鸡舍清洗过程为利用喷枪冲洗鸡网和鸡笼，将网、笼上悬挂鸡毛、鸡粪完全冲洗干净，然后用水浸泡冲刷清粪输送带，再对地面进行冲洗。鸡舍冲洗废水排入各场的污水处理站内，处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，灌溉期直接回用于农田灌溉，非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用。鸡舍清洗后，对整个棚舍喷洒消毒液，消毒处理后空棚3~5d，空棚期间进行设备线路、灯泡、风机等设备检查，检查完善后即可接收下一批雏鸡苗。

本项目生产工艺流程及产污节点见下图。

图2-5本项目生产工艺流程及产污节点示意图

4、其他工艺说明

（1）饲养设施

①供料：本项目饲料外购，每座鸡舍旁都设有一个料塔存放饲料用，单个料塔存放饲料最大量为25吨，育雏阶段4~5天补充一次。饲料由密闭运输车自饲料生产厂家运至养殖场，使场区内饲料持有量保持所有鸡1天的食用量。饲料运入场区内后，由物料输送泵由散装车泵至料塔内，然后通过螺旋绞龙输送至鸡舍内机械喂料。由于散装饲料车直接将饲料泵入料塔内，无需对其进行清洗。

②供水：项目饮水系统采用全自动控制，采用先进的乳头饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的液面高度，在此液面高度上，饮水器与外界空气形成负压，当鸡喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水，保证鸡随时引用新鲜水。

③清粪：采用输送带自动清粪。由鸡笼下部的纵向清粪带将鸡粪输送至鸡舍末端除粪间，再通过横向清粪带输出鸡舍外，用清粪车转运出场，鸡粪日产日清。

④光照：人工控制光照。

⑤通风：采用密闭式鸡舍，机械通风。

⑥供暖：电蓄热锅炉，为鸡舍供暖。

（2）饲养环境条件

①温度条件：适宜的育雏温度是以鸡群感到舒适为最佳标准，仔鸡表现活泼好动，食欲良好，饮水正常，分布均匀，无挤堆现象。温度控制标准为：1日龄34~35℃，以后每天降低0.5℃，每周降3℃，直到4周龄时，温度降至21~24℃，以后维持此温度不变。鸡舍冬季采用热风炉供热，其他季节室内温度可达养殖要求，无需供暖。

②湿度条件：适宜的湿度，饲养肉用仔鸡，最适宜的湿度为：0~7日龄70%~75%；8~21日龄60%~70%，以后降至50%~60%。湿度过高或过低对肉用仔鸡的生长发育都有不良影响。

③光照条件：本项目采用密闭鸡舍，光照为人工光源，光照方式为间歇光照，光照强度由强到弱。一般在1~7日龄，光照强度为20~40Lx，以便让雏鸡熟悉环境。以后光照强度应逐渐变弱，8~21日龄为10~15Lx，22日龄以后为3~5Lx。

④通风条件：鸡舍内空气新鲜和适当流通是养好肉用仔鸡的重要条件，足够的氧气可使肉用仔鸡维持正常的新陈代谢，保持健康，发挥出最佳生产性能。各鸡舍内配套安装通风设备，根据不同的季节、不同的鸡龄、不同体重，选择不同的空气流速，保证通风条件。

（3）清粪工艺

项目采用干清粪工艺，主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便，保持鸡舍环境卫生。鸡舍每层鸡笼均设有电机驱动传粪带，鸡粪掉落至传送带后，由鸡笼下部的纵向清粪带将鸡粪输送至鸡舍末端，再通过横向清粪带输出鸡舍外，传送带末端设置刮粪板，每栋鸡舍外设一清粪车，鸡粪被刮离后直接落入清粪车内，清粪车每天转运一次。鸡舍内的清粪带定时传送，鸡粪出场前仅暂存在清粪车内，无需其他单独的储存场所，项目可实现鸡粪日产日清。

（4）免疫方式

①点眼免疫

疫苗瓶中先注入半瓶专用稀释液，轻轻摇动，待疫苗全部溶解后，再倒入盛稀释液的瓶中混匀，装上滴咀。将鸡右眼向上，滴头离鸡眼1厘米远，呈垂直方向轻轻捏塑料瓶，滴一滴疫苗于鸡眼中，稍等片刻，待疫苗完全吸收后，再放开鸡。勿将滴头靠近鸡的眼睛。另处可用手轻轻提起鸡背部皮肤，用7号针头从颈部后三分之一处，由前向后进针，使疫苗注入皮下。注射过程中，随时检查临时注射器是否准确，不准确时立即调整。

②饮水免疫

a挂起所有饮水器，停止供水。

b严格控水，舍温30℃，控水1～2小时；25～30℃，控水3小时；20～25℃控水4小时，或根据舍温，适当控水后，约有70～80%的鸡找水喝时，开始饮水免疫。

c准备真空饮水器，20～25只鸡/个，擦洗干净（不加任何消毒液或洗涤剂）。

d免疫用水中加入0.3%脱脂奶粉，搅匀，疫苗先用少量奶粉水稀释后，再加入大容器中，一起搅匀，立即使用。无脱脂奶粉时，可用全脂奶粉加水煮沸，冷却后去掉上层油膜，经2～3次去膜后即可使用。

e饮水器摆放迅速，且分布均匀。

f给疫苗水时间一致，使所有鸡只尽可能同时饮上疫苗水，1.5～2小时内全部饮完。

g禁用金属容器盛装疫苗水，装疫苗的饮水不要暴露在阳光下直射。

2.2.3影响因素分析

1、废气

本项目废气主要包括鸡舍、污水处理站排放的恶臭气体。

2、废水

项目废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水。

3、噪声

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声。

4、固体废物

项目产生的固体废物包括鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、污水站污泥、生活垃圾等。

2.3污染物源强核算

2.3.1废气

养殖场恶臭气体来自于鸡舍、鸡粪收集、污水处理站等过程。恶臭气体的成分较为复杂，主要包括NH3、H2S等无机物，以及挥发性脂肪酸、酚类、醇类、酯类、含氮杂环化合物等有机成分，各组分中以NH3、H2S为主，其特征详见下表。

表2-6   恶臭气体理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

1、鸡舍恶臭

鸡舍恶臭属于无组织面源排放，参考《养殖恶臭气体的量化分析及控制对策研究》（中国环境科学学报）及类比同类项目，本项目鸡舍恶臭中NH3产生源强为0.006g/（只·d），H2S产生源强为0.0005g/（只·d）。企业对各场采取鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化等措施，可有效降低和削减恶臭污染物的排放，恶臭抑制率约为70%。项目鸡舍恶臭产排情况详见下表。

表2-7   鸡舍恶臭产排情况一览表

| 污染物 |  | 治理前 |  | 处理措施及效率 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，70% | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 鸡舍 | NH3 | 0.0187 | 0.1134 |  | 0.0056 | 0.034 |
|  | H2S | 0.0015 | 0.0095 |  | 0.0005 | 0.0028 |

2、污水处理站恶臭

根据美国EPA对类似项目恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站恶臭按每处理1gBOD5产生0.0031gNH3和0.00012gH2S核算，则污水处理站NH3产生量约为1.13×10-3t/a、H2S产生总量约为4.37×10-5t/a。污水处理站恶臭气体以无组织形式排放，在采取各池体封闭、喷洒除臭剂、四周绿化等措施后，除臭率可达70%。项目污水处理站恶臭气体排放情况详见下表。

表2-8   污水处理站恶臭产排情况一览表

| 污染物 | 治理前 |  | 处理措施及效率 | 治理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 池体封闭、喷洒除臭剂、四周绿化，70% | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| NH3 | 1.57×10-3 | 1.13×10-3 |  | 0.47×10-3 | 0.34×10-5 |
| H2S | 6.07×10-5 | 4.37×10-5 |  | 1.81×10-5 | 1.31×10-5 |

2.3.2废水

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，其中鸡舍冲洗废水为间歇性产生。

1、鸡舍冲洗废水

项目鸡舍冲洗尾水产生量为352.5m3/a，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，参考《规模化养鸡场冲洗废水三段式处理达标排放可行性试验研究》（环境工程，2013年第31卷增刊），采用干清粪工艺，鸡舍冲洗废水中污染物浓度为COD：1415mg/L、BOD5：958mg/L、氨氮：236mg/L、SS：967mg/L、总磷48mg/L。鸡舍冲洗废水排入场区的污水处理站内，处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1标准（旱作）要求，灌溉期直接回用于农田灌溉，非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用。

2、生活污水

根据水平衡分析结果，项目生活污水产生量为438.0m3/a，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS等，污染物浓度为COD：200mg/L、BOD5：60mg/L、氨氮：30mg/L、SS：120mg/L。生活污水排入场区的污水处理站内，处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，灌溉期直接回用于农田灌溉，非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用。

项目废水产生情况详见下表。

表2-9   项目废水产生及排放情况一览表

| 废水来源 | 废水产生量（m3/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍冲洗废水 | 352.5 | COD | 1415 | 0.499 | 经场区污水处理站处理后灌溉农田 |
|  |  | BOD5 | 958 | 0.338 |  |
|  |  | 氨氮 | 236 | 0.083 |  |
|  |  | SS | 967 | 0.341 |  |
|  |  | 总磷 | 48 | 0.017 |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 3.0×107个/100mL | 1.06×1014个 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 190个/L | 6.70×107个 |  |
| 生活污水 | 438.0 | COD | 200 | 0.088 |  |
|  |  | BOD5 | 60 | 0.026 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.013 |  |
|  |  | SS | 120 | 0.053 |  |
| 合计 | 790.5 | COD | / | 0.587 |  |
|  |  | BOD5 | / | 0.364 |  |
|  |  | 氨氮 | / | 0.096 |  |
|  |  | SS | / | 0.394 |  |
|  |  | 总磷 | / | 0.017 |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | / | 1.06×1014个 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | / | 6.70×107个 |  |

2.3.3噪声

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50~90dB（A），详见下表。

表2-10   本项目噪声声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强dB（A） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍（鸡叫） | 50-70 | 间歇 |
| 2 | 风机 | 65-85 | 连续 |
| 3 | 泵类设备 | 70-90 | 连续 |

2.3.4固体废物

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运。根据企业提供资料及同类型项目类比，每只鸡从饲养到出栏所需饲料约4kg，粪便量约占60%，故每只鸡饲养期间产生的粪便约为2.4kg，则项目鸡粪产生量约为1080t/a，外运至有机化肥厂进行综合利用。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔，也有各个不同生长周期的仔鸡和极少量的成鸡，根据经验数据，鸡死亡率在0.1%左右，平均体重约为0.2kg，则项目死鸡量约为0.09t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》，不再执行《国家危险废物名录》，不再认定为危险废物。本项目病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。

3、防疫废物

肉鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），根据建设单体提供资料，本项目防疫废物产生量约为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），防疫废物属于HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01）。防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

4、污水处理站污泥

场区污水处理站处理废水后产生污泥，污泥产生量根据污水处理站处理量和处理效率核算，项目污水处理站污泥产生量为1.3t/a，污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用。

5、生活垃圾

本项目劳动定员为30人，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则场区生活垃圾产生量为5.475t/a。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

本项目各项固体废物产生及处置情况详见下表。

表2-11   本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 分类 | 危废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 1080 | 一般固废 | / | 外运至有机化肥厂处理 |
| 2 | 病死鸡尸体 | 0.09 | 一般固废 | / | 畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理 |
| 3 | 防疫废物 | 0.04 | 危险废物 | 900-001-01 | 委托有资质的单位集中处理 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 1.3 | 一般固废 | / | 污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用 |
| 5 | 生活垃圾 | 5.475 | 一般固废 | / | 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |

2.3.5污染物排放汇总

项目运营期各项污染物排放情况详见下表。

表2-12   项目运营期污染物排放情况汇总一览表

| 项目 | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | NH3 | t/a | 0.11453 | 0.0340034 | 加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化、污水处理站池体加盖 | 大气环境 |
|  |  | H2S | t/a | 0.0095437 | 0.0028131 |  |  |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | 废水量 | m3/a | 352.5 | 0 | 排入场区的污水处理站内，处理达标后回用于农田灌溉 | 综合利用 |
|  |  | COD | t/a | 0.499 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.338 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.083 | 0 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.341 | 0 |  |  |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.017 | 0 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/a | 1.06×1014个 | 0 |  |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 个/a | 6.70×107个 | 0 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 438.0 | 0 |  |  |
|  |  | COD | t/a | 0.088 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.026 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.013 | 0 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.053 | 0 |  |  |
| 固体废物 | 鸡粪 |  | t/a | 1080 | 0 | 外运至有机化肥厂处理 | 综合利用或无害化处置 |
|  | 病死鸡尸体 |  | t/a | 0.09 | 0 | 畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理 |  |
|  | 防疫废物 |  | t/a | 0.04 | 0 | 委托有资质的单位集中处理 |  |
|  | 污水处理站污泥 |  | t/a | 1.3 | 0 | 污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 5.475 | 0 | 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |  |

2.4清洁生产分析

清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。循环经济是把清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的经济，本质上是一种生态经济，它倡导在物质不断循环利用的基础上发展经济，是实现可持续发展的有效途径。

2.4.1原辅材料和产品

项目的原辅材料主要有鸡雏、饲料、疫苗药品等，主要产品是肉鸡。项目使用的原辅材料和产品均满足国家、行业质量标准要求，生产过程中不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。设备自动化水平高，设有兽医卫生检验设施；对生产全过程进行严格控制，以保证产品的清洁性。生产饲料及疫苗药品复合国家标准要求，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，不含有毒有害成分，确保原料的清洁性、营养性和安全性。饲料等原辅材料的清洁性和养殖工艺的先进性决定了肉鸡产品的清洁性，项目所养殖的肉鸡品质较高，无污染、无公害，属清洁产品。

2.4.2生产工艺及设备

为了确保产品质量，在工艺设备选型上即考虑生产设备的先进性和实用性，又要考虑国内外的价格差别。该项目购置的设备尽量优先选用国内生产、运行可靠、质量好、能耗低的先进设备，对国内无法解决的关键设备通过进口解决，以提高企业的经济效益和社会效益，增强产品的竞争力。本项目采用了目前养鸡行业最先进的机械化笼养方式，自动清粪系统和自动饮水系统，提高了生产的自动化控制水平，即减轻工人劳动强度，又可降低能耗和物耗。

项目采用“同进同出”原则。接收同一批次的雏鸡苗，同时进雏，同时出栏，采用三层重叠式笼养方式，每批鸡饲养周期42天，一年饲养6批鸡。自动供料、自动清粪、自动饮水、出栏肉鸡自动传送，人工装箱。先进的生产设备带来先进的生产工艺，综上，项目采取的生产设备和生产工艺，符合清洁生产要求。

2.4.3节能降耗

项目建（构）筑物在设计中严格按照国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。养殖场用水来自市政供水管网供给，饮水设施合理，防止泼洒浪费，在总图布置和电气系统方面尽可能运用新技术、新工艺。

2.4.4废物资源化

项目产生的鸡粪用作有机肥生产的原料，污废水通过污水处理站处理达标后用于农业灌溉，病死鸡尸体畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理后合理化利用。项目可实现废物的无害化和资源化利用，并最大程度地减轻了对周边环境的污染，取得了良好的环境效益和经济效益。

2.4.5清洁生产结论

综合分析，项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺和设备先进，符合清洁生产要求，企业认真贯彻落实各项清洁生产措施，使养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，属国内清洁生产一般水平。

第三章环境现状调查与评价

3.1自然环境概况

3.1.1地理位置

靖宇县位于吉林省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游。地理坐标位于东径126°30′-127°16′，北纬42°06′-42°48′之间。东临抚松，南接江源，西靠辉南，北连桦甸市。全县平均海拔775m，县城海拔549.2m。东西宽34.52km，南北长89.64km，总面积3094.4km2，县域内有三个森工局（三岔子林业局、湾沟林业局、红石林业局），一个地方局（靖宇县林业局），林地总面积28.4万hm2，国有林地面积25.64万hm2，森林覆盖率83%。其中地方局有林地面积2.25万hm2，集体林地4.81万hm2。靖宇县下辖7个镇、1个乡，即靖宇镇、三道湖镇、花园口镇、龙泉镇、那尔轰镇、景山镇、赤松镇、濛江乡。其中包括111个村、8个社区和1个省级生态经济开发区。全县总人口约为14 万人，其中农业人口7 万人。境内有满族、朝鲜族、蒙古族、回族、锡伯族、白族、水族、苗族、藏族、侗族10个少数民族。

3.1.2地质地貌

受燕山期构造运动和新生界火山活动影响，靖宇县境内层峦叠峙，南、西、北部逐渐升高，形成龙岗中低山地，中部及东部相对沉陷。龙岗火山群活动形成山间谷底、盆地、熔岩台地和现代流水侵蚀的河谷地貌，以及以沟谷山地和台地为主的地貌特征。地势南西部高，东北部低，龙岗（老岭）山从南西北三面环抱，南面老秃顶子（界峰）为最高，海拔1312.9m；北面河口的松花江面为最低，海拔270m，高差l042.9m，平均海拔775m，地貌属于龙岗中低山地和长白山熔岩台地的龙岗火山群。

3.1.3气候气象

靖宇县处在东亚季风气候和东北部山地寒湿润气候区。其特点是气候冷湿，雨量充沛，日照时数长，无霜期短，四季分明，春季温度变化剧烈，冷暖无常，多偏西风；夏季短，温凉多雨，秋季凉爽，冬季漫长而且寒冷；境内多年平均气温为25℃，年极端最高温度35.6℃，最低为-34.2℃，年平均相对湿度73%，多年平均降水量767.3mm，最大降水量为1173.2mm，最小降水量为486.3mm，年均日照2408.5h，多年平均积温2224.2℃，无霜期最长124d，最短94d，平均111d。全年静风出现最多，其次盛行西风，平均风速为2m/s，最大风速为17m/s。

3.1.4水文状况

靖宇县境内有主要河流30多条，丰水年径流量15.72亿m3，枯水年径流量为5.83 亿m3。靖宇县河流属松花江水系和鸭绿江水系。河流大部分源于龙岗山脉，由西向东注入松花江，只有浑江支流西北岔河流入鸭绿江。除上述河流外还有火山口两处，龙泉龙湾，四海龙湾，蓄水面积1.1km2，蓄水量6100万m3。小型水库，塘坎蓄水量为500 万m3。这些河流年内径流分配变化较大，洪水多集中在每年的7～8 月份。河系呈支状，河流面积呈扇形，水文特征是山溪性河流特征，洪水量暴涨暴落，河床坚固，多由卵石和砾石组成。本县年平均水温9.5℃，七月份最高为19.2℃，冬季冰厚为1.28m。地表水与地下水多年平均总量为12.09亿m3，其他地下水为2.6亿m3。

3.1.5植被

靖宇县属长白山植物区系，生物种类繁多，储量丰富，具有发展特产业的有利条件。丰富的森林资源是本县的一大优势，有林地面积2196km2，活立木蓄积量近3000 万m3，人均占有活立木蓄积量约为214m3，森林覆盖率达70.97%。在森林资源中，共有38 种乔木和亚乔木，其中，针叶树有红松、鱼鳞云杉、红皮云杉、落叶松等，阔业树种有水曲柳、黄菠萝、胡桃揪、椴树、桦树、杨树、柳树等。

3.2环境保护目标调查

靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目位于赤松镇青松村西侧约340m处，建设地点周围为耕地及林地，北侧约20m处为原青松村鹿场及葡萄酒厂，已废弃多年；东侧140m处为当地村民养鸡厂房，目前已废弃；东侧约340m处为青松村；南侧约115m处为吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）。青松村已接入市政供水管网，村民饮用水不取地下水源，村内水源井地下水用作灌溉，因此本项目涉及到主要保护目标为吉林松花江三湖国家级自然保护区。

3.2环境质量现状调查与评价

3.2.1环境空气质量现状评价

1、基本污染物

根据环境空气质量模型技术支持服务系统查询结果，白山市2018年6项基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域为达标区。环境空气质量现状评价结果详见下表。

表3-1   白山市空气质量现状评价表（2018年）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 59 | 70 | 84.2 | 达标区 |
| PM2.5 |  | 32 | 35 | 91.4 |  |
| SO2 |  | 21 | 60 | 35.0 |  |
| NO2 |  | 22 | 40 | 55.0 |  |
| CO(mg/m3) | 95百分位数年均浓度 | 1.6 | 4 | 40.0 |  |
| O3 | 8小时90百分位数年均浓度 | 134 | 160 | 83.8 |  |

2、特征污染物

根据本项目大气污染物的排放特征，本次对区域环境空气质量进行了补充监测。

（1）补充监测点布设

本次环境空气布设2个监测点，详见下表及图3-1。

表3-2   环境空气监测点布设情况表

| 序号 | 监测点名称 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 本项目拟建位置 | 了解项目区域内空气质量情况 |
| A2 | 吉林松花江三湖国家级自然保护区 |  |

（2）监测项目、监测单位及监测频次

根据项目特点，监测项目确定为TSP、NH3、H2S。

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司。

监测时间：2020年3月2日至3月8日。

监测频次：TSP监测日均值，NH3、H2S监测一次值。

（3）监测结果

环境空气质量现状监测统计结果见下表。

（4）评价标准

TSP的评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；NH3、H2S的评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（5）评价方法

评价方法采用占标率法。占标率法计算公式如下：

式中：Pi ─i污染物的最大浓度占标率，%；

Ci ─i污染物的实测浓度，μg/m3；

Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。

（6）评价结果

环境空气质量现状评价结果见下表。

表3-3   环境空气质量现状评价结果

| 监测点 | 监测因子 | 监测时段 | 监测值浓度范围 （mg/m3） | 最大占标率 （%） | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TSP | 日均值 | 0.079-0.100 | 33.3 | — | — |
|  | NH3 | 一次值 | 0.031-0.039 | 19.5 | — | — |
|  | H2S |  | 未检出 | — | — | — |
| A2 | TSP | 日均值 | 0.072-0.088 | 29.3 | — | — |
|  | NH3 | 一次值 | 0.032-0.037 | 18.5 | — | — |
|  | H2S |  | 未检出 | — | — | — |

由上表可知，项目所在区域及周边环境空气质量较好，项目拟建位置TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，吉林三湖国家级自然保护区TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准限值要求；NH3、H2S现状浓度能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

3.2.2地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，污水经新建污水管道收集后排入污水处理站处理，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，灌溉期可直接用于农田灌溉，非灌溉期储存于回用水暂存池内，待灌溉期回用，可得到有效处理，因此确定本项目地表水评价等级为三级B。本项目评价范围内有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河，进一步汇入头道松花江，雨季场区内雨水经雨水收集池收集处理回用，不外排，因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。除上述外，与本项目建设地点最近地表水体为项目南侧约1.5km处道水河，建设地点与该地表水体之间相隔几道山梁，正常及事故状况下，不会与之产生水利联系，因此本项目未对地表水环境进行现状监测。

3.2.3声环境质量现状评价

1、监测点位布设

本次共布设5个噪声监测点，在场区四周边界布设4个监测点，在附近村屯布设1个监测点，详见下表和图3-1。

表3-4   声环境质量现状监测点布设表

| 序号 | 监测点 | 监测点布设目的 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 场界北侧 | 了解场界四周声环境质量现状 |
| N2 | 场界东侧 |  |
| N3 | 场界南侧 |  |
| N4 | 场界西侧 |  |
| N5 | 青松村 | 了解周边村屯环境质量现状 |

2、监测单位、监测时间及频次

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司。

监测时间：2020年3月2日。

监测频次：昼间、夜间各测1次。

3、监测因子

等效连续A声级LAeq。

4、监测结果

声环境质量现状监测结果见下表。

5、评价标准

根据声功能区划分，养殖场场界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；村屯环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

6、评价方法

评价方法采用噪声实测值与噪声标准值比较的方法，以确定噪声的污染程度。

7、评价结果

声环境质量现状评价结果见下表。

表3-5   环境噪声监测及评价结果统计表

| 序号 | 监测点位 | 昼间监测结果 |  |  | 夜间监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 dB(A) | 评价标准 dB(A) | 评价 结果 | 监测值 dB(A) | 评价标准 dB(A) | 评价 结果 |
| N1 | 场界北侧 | 42 | 60 | 达标 | 36 | 50 | 达标 |
| N2 | 场界东侧 | 43 | 60 | 达标 | 38 | 50 | 达标 |
| N3 | 场界南侧 | 42 | 60 | 达标 | 37 | 50 | 达标 |
| N4 | 场界西侧 | 47 | 60 | 达标 | 39 | 50 | 达标 |
| N5 | 青松村 | 45 | 55 | 达标 | 39 | 45 | 达标 |

根据对标结果，场界各噪声监测点昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；村屯环境噪声昼间和夜间噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。评价区域声环境质量状况良好。

3.2.4地下水环境质量现状评价

1、区域水文地质条件

（1）地下水类型及富水性

该区域地下水类型分为松散岩类孔隙潜水和玄武岩孔洞裂隙水两大基本类型。

①松散岩类孔隙潜水

松散岩类孔隙潜水为河谷阶地砂、砂砾石、卵石孔隙潜水。赋存在孔隙发育的第四系全新统冲洪积层中。含水层（组）岩性为冲积砂、砂砾石和卵石，向阶地后缘颗粒逐渐变细；埋藏地面0.8-2.5m以下；厚度变化，一般为2.0-2.8m，向阶地后缘变薄；地下水埋藏较浅0.8-2.5m。出于含水层（组）岩性颗粒较粗，厚度较大，孔隙发育、渗透性强，有利于地下水富集和运移。水量中等，单井涌水量100-500m3/d。

②玄武岩孔洞裂隙水

地下水主要赋存于第四系下更新统军舰山组玄武岩中。玄武岩发育有多层气孔带，每层气孔带厚度较薄，一般小于2m，具有上部气孔大于，中部气孔均匀，下部气孔减少，底部气孔不发育，气孔率一般为20%-30%，纵横交错的成岩裂隙，构造裂隙与气孔带沟通，形成玄武岩孔洞裂隙水主要含水层，按降深20m的单井涌水量，将其富水程度划分为两个富水等级：区域西部及南部水量丰富，单井涌水量1000-5000m3/d；区域东北部水量中等，单井涌水量＜1000m3/d。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

①松散岩类孔隙潜水

A补给条件

a大气降水

松散岩类孔隙潜水分布在河谷阶地和漫滩狭长地带，含水层埋藏浅，包气带厚度小，包气带岩性多为粉质黏土，部分地段砂砾石和卵石出露地表，所以大气降水补给条件良好。

b河流侧向补给

由于松散岩类孔隙潜水和河水水力联系密切，河水和松散岩类孔隙潜水含水层直接接触，所以在丰水季节接受河水侧向径流补给。

c玄武岩孔洞裂隙水补给

松散岩类孔隙潜水可通过玄武岩的孔洞和原生裂隙以及构造裂隙接受玄武岩孔洞裂隙水补给，由于玄武岩孔洞裂隙水水位常年高于松散岩类孔隙潜水水位，所以松散岩类孔隙潜水常年接受玄武岩孔洞裂隙水补给。

B径流条件

a渗透条件

松散岩类孔隙潜水渗透性强，含水层渗透系数10-50m/d，所以为地下水径流创造了良好的渗透条件。

b水动力条件

松散岩类孔隙潜水在区域内水动力条件良好，水力坡度较大为10.6%。故松散岩类孔隙潜水径流条件良好。

C排泄条件

松散岩类孔隙潜水排泄方式主要是在枯水季节向河流排泄，其次为蒸发排泄，但蒸发占整个排泄的份额较小。

②玄武岩孔洞裂隙潜水

A补给条件

a大气降水

玄武岩孔洞裂隙水大面积分布在工作区及其周围，储水空间主要为玄武岩孔洞和原生裂隙，包气带岩性为粉质黏土，厚度较小，约1.00-7.20米，所以大气降水补给条件良好。

b上游玄武岩孔洞裂隙水侧向补给径流

由于玄武岩孔洞裂隙水分布广泛，工作区接受大量上游邻区玄武岩孔洞裂隙水侧向径流补给。

B径流条件

a渗透条件

玄武岩孔洞裂隙水渗透性强，含水层渗透系数0.56-16.939m/d，平均1.097m/d。渗透性较强，所以为地下水径流创造了良好的渗透条件。

b水动力条件

玄武岩孔洞裂隙水在工作区段水动力条件良好，水力坡度较大为11.1%，故玄武岩孔洞裂隙水径流条件良好。

C排泄条件

玄武岩孔洞裂隙水排泄方式主要是常年向河流排泄，其次为蒸发排泄，但蒸发占整个排泄的份额较小。

区域水文地质图详见图3-2。

2、地下水环境质量现状监测

（1）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水为三级评价，监测点位应布设在建设项目场地、周围环境敏感点等有控制意义的地点，监测层位应包括潜水含水层、可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层。本项目所在区域地下水流向大致为西向东，建设项目周边除东侧340m处青松村外，与之最近的是北侧1.7km处赤松乡，由于本项目周边为山区，建设地点与赤松乡两者之间隔两道山梁，正常情况和事故状况下，两处地下水之间无水力联系。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》8.3.3.3-f，监测井较难布置的基岩山区，三级评价项目根据需要可设置一定数量的监测点。因此本项目只在地下水流向下游的青松村布设2个监测点，详见下表。

表3-6   地下水环境监测点名称及布设情况

| 采样点 | 测点位置 | 井深（m） | 地下水层位 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 青松村 | 21 | 潜水 | 了解项目所在区域地下水水质情况 |
| U2 | 青松村 | 72 | 承压水 |  |

（2）监测项目、监测单位、监测时间及频次

监测项目：常规离子K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；基本水质因子pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数，共计15项。

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司。

监测时间及频次：监测时间为2020年3月6日，监测频次均为1次/天。

（3）监测结果

本次地下水监测结果详见下表。

表3-7   评价区地下水水质八大离子浓度监测结果表

| 监测点位 | 质量浓度mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca+ | Mg2+ | Cl- | CO32- | HCO3- | SO42- |
| U1 | 3.23 | 11.1 | 52.0 | 6.97 | 17.5 | 0L | 254.0 | 26.0 |
| U2 | 3.23 | 16.0 | 52.8 | 7.69 | 12.9 | 0L | 269.0 | 18.5 |

表3-8   地下水基本水质因子现状监测结果表

| 监测点位 | pH （无量纲） | 氨氮 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | 耗氧量 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 细菌总数 CFU/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 7.42 | 0.143 | 10.2 | 0.016L | 2.14 | ＜2 | 12 |
| U2 | 7.65 | 0.055 | 7.19 | 0.016L | 2.49 | ＜2 | 14 |

（4）评价标准

本次采用单项污染指数法进行地下水环境质量现状评价。

评价区地下水主要为生活饮用及工农业用水、评价标准应以人体健康基准为依据，采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）评价结果

地下水环境质量现状评价结果见下表。

表3-9   评价区地下水水质八大离子浓度评价结果表

| 监测点位 | 毫克当量浓度meq/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | CO32- | HCO3- | SO42- | 阳离子合计 | 阴离子合计 |  |
| U1 | 0.08 | 0.48 | 2.60 | 0.58 | 0.50 | / | 4.16 | 0.54 | 3.75 | 5.21 | HCO3--Ca2+ |
| U2 | 0.08 | 0.70 | 2.64 | 0.64 | 0.37 | / | 4.41 | 0.39 | 4.06 | 5.16 | HCO3--Ca2+ |

表3-10   地下水基本水质因子评价结果表（指数）

| 监测点位 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 0.280 | 0.286 | 0.510 | / | 0.713 | 0.667 | 0.120 |
| U2 | 0.430 | 0.110 | 0.360 | / | 0.830 | 0.667 | 0.140 |

从监测和评价结果来看，各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量现状良好。

3.2.5土壤环境质量现状评价

1、土壤类型

根据现场踏查和国家土壤信息服务平台1公里土壤类型图查询结果，评价区内主要土壤类型为暗棕壤，详见图3-3。暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60~80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。暗棕壤分布广，向北过渡为棕色针叶林土，向南过渡为棕壤，其分布范围北起黑龙江东到乌苏里江，西起大兴安岭中部，南到辽宁省的铁岭、清源一带。具体分布与大兴安岭东坡海拔800m以下，小兴安岭海拔900m以下，完达山脉和长白山海拔1100m以下。是东北地区面积最大的森林土壤之一。在全国其它山区的垂直带谱中棕壤之上也广泛分布有暗棕壤。该类型土壤形成条件有自然植被主要是以红松为主的针阔叶混交林以及母质大都是花岗岩、安山岩、玄武岩的风化物，也有少量的第四纪黄土性沉积物。

2、土壤理化性质

区域代表性监测点位土壤理化性质详见下表。

表3-11   土壤理化性质调查表

| 点号 |  | S1 | 时间 | 2020.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 127.015532° | 纬度 | 42.558434° |
| 层次 |  | A层 | B层 | C层 |
| 现场记录 | 颜色 | 灰棕 | 暗棕 | 灰棕 |
|  | 结构 | 单粒状 | 单粒状 | 无结构 |
|  | 质地 | 砂质壤土 | 砂质壤土 | 砂质壤土 |
|  | 砂砾含量 | 80% | 75% | 85% |
|  | 其他异物 | 植物根系 | 无 | 石块 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.41 | 9.12 | 8.57 |
|  | 阳离子交换量 | 22 | 24 | 22 |
|  | 氧化还原电位 | 455 | 480 | 465 |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.3×10-3 | 0.5×10-3 | 0.5×10-3 |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.3×103 | 1.6×103 | 1.8×103 |
|  | 孔隙度（%） | 39 | 42 | 44 |

3、土壤环境质量现状监测

（1）监测点位布设

本项目土壤评价等级定位三级，根据导则要求，污染影响型三级评价项目至少需在项目占地范围内布设3个表层样点。本项目评价区土壤类型均为暗棕壤，遵循均布性与代表性相结合的原则，本次在场区内布设了3个土壤表层监测样点，满足污染影响型项目三级评价要求，监测点位布设合理。项目土壤监测点布设情况详见下表和图3-1。

表3-12   土壤环境现状监测点位布设情况表

| 序号 | 监测点 | 备注 | 监测点布设目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内（建设用地） |  |  |  |
| S1 | 场界内北侧土壤（暗棕壤） | 表层样 | 了解项目所在地土壤环境现状 |
| S2 | 场界内西侧土壤（暗棕壤） | 表层样 |  |
| S3 | 场界内南侧土壤（暗棕壤） | 表层样 |  |

（2）监测项目、监测单位及监测时间

监测项目：S1监测pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；S2、S3监测pH、砷、镉、铬（六价）、铅、汞；

监测单位：吉林省昊远检测技术服务有限公司；

监测时间及频次：监测时间为2020年3月4日，监测频次为1次/天。

（3）监测结果

土壤环境质量现状监测结果详见下表。

（4）评价标准

本次采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。

（5）评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准指数法。

（6）评价结果

评价结果详见下表。

表3-13   土壤环境现状监测与评价结果统计表

| 编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 铜 | mg/kg | 14.5 | 0.001 |
|  | 铅 | mg/kg | 8.84 | 0.011 |
|  | 镍 | mg/kg | 18.2 | 0.020 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 镉 | mg/kg | 0.035 | 0.001 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.062 | 0.002 |
|  | 总砷 | mg/kg | 8.36 | 0.139 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 间，对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 邻-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 4-氯苯胺 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 2-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 3-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 4-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | pH | 无量纲 | 6.21 | / |
| S2 | pH | 无量纲 | 6.45 | / |
|  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 铅 | mg/kg | 9.31 | 0.012 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.039 | 0.001 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.172 | 0.005 |
|  | 总砷 | mg/kg | 5.08 | 0.085 |
| S3 | pH | 无量纲 | 6.09 | / |
|  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | / |
|  | 铅 | mg/kg | 9.52 | 0.012 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.039 | 0.001 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.081 | 0.002 |
|  | 总砷 | mg/kg | 5.34 | 0.089 |

从上表可以看出，评价区土壤中各污染物均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

3.2.5生态环境现状评价

3.2.5.1吉林松花江三湖国家级自然保护区概况

1、保护区概况

（1）保护区位置

吉林松花江三湖国家级自然保护区（以下简称三湖保护区），位于吉林省东南部，吉林市与白山市境内的四县（市），地处长白山西北麓，松花江中、上游的源头区。东与延边敦化市相邻，北与松花湖相接，西南与白山市靖宇县相连。地理坐标为126°51′40″～127°45′21″，北纬42°20′10″～43°33′06″，其区域总面积115253.2hm2。

（2）保护区边界

保护区南从白山市靖宇县的三道湖起，向西经东兴再向东北经赤松乡赤柏村至那尔轰镇南湖村向北经批洲、小红石、金沙林场至北端康大砬子山脊，从北端沿康大砬子山脊向南经爱林、松江至拉法河口，经横道子、梨树、老岭林场向东经摩天岭山脊至吉林市与敦化市交界处，从东端向西经四湖、黎明、新兴延伸至白山市抚松县的新屯子、榆树、抽水过头道沟、板庙子、三道沟与南端重合。

（3）保护区类型

依据《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），任何一个自然保护区类型的确定，是根据其主要的和突出重要的保护对象来加以界定。因为三湖保护区以松花江上游水源涵养的森林生态系统及其生物多样性为主要保护对象，因此，确定为“自然生态系统类”中“森林类型”的自然保护区。

2、自然特征

（1）地形地貌

三湖保护区位于温带湿润区针阔混交林暗棕壤地带，属长白山地。地处于欧亚大陆的东部，大地构造跨越中朝准地台和吉黑褶皱系两大构造单元，总的地势是南高北低。南部以玄武岩熔岩台地地貌为主，地势平缓，水系呈稀疏树状，存在三级台地；北部及东西两侧是花岗岩为主酸性岩中低山貌，存在两条褶皱山系，褶皱山系之间，存在着许多剥蚀山地和丘陵，由于受第二松花江流水作用切割，在河流两岸形成极窄的河漫滩和两级以上河阶地，其间发育了许多宽大河谷，在河谷内的断层面上，风化物在重力作用下沿斜坡散落崩踏，在坡脚形成倒石堆。

（2）气候

三湖保护区属温带大陆性季风气候区，其特点是四季分明，降水充沛而日照略显不足。春夏两季多为西南风，秋冬两季盛行西北风，年平均风速为2.2m/s。年平均降水量600～830mm，雨量多集中在6、7、8月份，总辐射4500～5100 MJ/m2·年，干燥度为0.6～0.85。年平均气温1.9～4.4℃，1月平均气温约-18℃，7月平均气温约为20℃。无霜期92～130d。

（3）水文

全区河流皆属第二松花江(简称“二松”)水系。三湖保护区位于“二松”的河源区段和两江口至松花湖的上游区段。“二松”的正源二道江发源于长白山天池，与别源头道江汇集了长白山西坡的大量集水，分别由东向西、由南向北从山谷中流出，在两江口汇合成第二松花江，然后由南向北，逶迤于群山之间，贯通全境。在江上形成了三个梯阶人工湖，即白山石湖、红石湖、松花湖。

白山湖位于第二松花江上游，两江口以下12km处，境内湖长90km，湖面最宽处为1.6km，湖面面积为124.5km2，正常库容53.13亿m3。流入白山湖的河流有：那尔轰河、珠子河（蒙江）、头道花园河（白江河）、二道花园河（正身河）、头道砬子河、二道砬子河、露水河、松江河、古洞河、头道白河和五道白河等。流经在保护区的河流有：那尔轰河、珠子河（蒙江）、二道松花江的一部分。

红石湖位于白山湖的下游区，保护区的中段，末端与白山湖的尾水相接，境内湖长50km，湖面最宽处约500m，湖面面积为15.2km2，正常库容1.63亿m3。流入红石湖的主要河流有：苇沙河、色洛河、批洲河、柳树河等。流经保护区的河流有：苇沙河。

松花湖位于第二松花江中游，保护区北端，湖尾端一般可达辉发河的河口，湖长158.8km，水面均宽1.5km，湖面面积425km2，正常库容81.07亿m3。直接流入松花湖的河流主要有：辉发河、金沙河、木箕河、漂河、蛟河等。流经保护区的河流有：辉发河、金沙河、漂河、木箕河。

保护区气候湿润，雨量充沛，地表水丰富，使地下水的补给来源有了充分的保证，由于地层、地质构造、地形等特征以植被覆盖情况随地而异，使地下水的贮存环境差异较大，分布也极不均衡，径流高度分散。本区地下水有三种基本类型：承压水分布于山涧河谷、山间盆地及河流宽谷段；玄武岩孔洞裂隙水主分布于台地地区；基岩裂隙水分布于山区。区内地下的水质由于径流、排泄条件好，径流途径短，水循环交替作用积极，水化学的形成主要为溶滤作用，区内水质一般均较好。

（4）区域地质构造

保护区地处欧亚大陆的东部，大地构造跨越中朝准地台和天山—兴安地槽褶皱区两大构造单元。中生代以来，地壳运动异常活跃，属于中国东部大陆边缘活动带，随着地质环境的演化，沉积作用、构造运动、岩浆活动和变质作用不断发生，形成了保护区境内沉积岩、岩浆岩和变质岩，发育了不同时代、不同规模、不同方向的褶皱和断裂构造，并形成了相应的矿产资源。随着地质历史的推移，各种类型的岩石和不同规模的构造，构成了保护区现代自然地理环境的地质基础。

（5）土壤植被

该区土壤类型以暗棕壤、白浆土为主。在保护区南部的玄武岩低丘分布有暗棕壤，中南部的台地分布白浆土。暗棕壤与白浆土的分布面积约占保护区总面积的75％以上。其次为分布在保护区西北部花岗岩低丘上的灰棕壤，分布面积约占保护区总面积的10％左右。还有在台地间低洼处以及江河漫滩分布的草甸土，其面积约占总面积10％。此外，还有零散断续分布于牡丹江沿岸的沼泽土冲积土和水稻土，其各土壤类型面积之和占保护区总面积的5％。

保护区处于吉林省中东部地区，植物区系属于泛北极植物区域，地处长白山地红松、云冷杉针阔叶混交林林区，区内生态环境良好，有林地面积为90655.2 hm2，林木蓄积量972.5万m3，森林覆盖率达78.0%，有7个植被型，25个群系，40个群丛。主要植被类型有针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、灌丛、草甸、沼泽和水生植被。

3、社会经济特征

保护区在行政区位上属于吉林省吉林市、白山市。分别涉及到两市的有丰满区、蛟河市、桦甸市、靖宇县和抚松县。保护区内人口总数为18681人，全部分布在缓冲区和实验区内，核心区内无常住人口，其中缓冲区内有村屯6个，人口数量7438人，占全区总人口数量的39.8%，实验区内有村屯10个，人口数量为11243人，占全区人口数量的60.2%。其中农业人口1754人，占总人口数量为23.6%，林业人口2896人，占人口数量39.0%，其它行业为2788人，占人口数量的37.4%。

农业人口主要从事种植业，人均占有耕地0.5hm2/人，户均收入为6000元/年；林业人口主要是林业生态公益林的管护工作，人均收入7000元/年；其它行业人口，有从事行政管理、教育、医疗等各行业，人均年收入18000元/年。

保护区土地总面积为115253.2 hm2，土地和资源权属为国有、集体。国有土地占总面积的95.6%，集体土地占总面积的4.4%，地类明确，权属清晰，无土地纠纷。区内有林地、草地、农田、水域、其他用地面积分别是90378.3 hm2、120 hm2、4278 hm2、15976.9 hm2、5093.8 hm2，分别占总面积的78.0%、0.1%、3.7%、13.8%、4.4%。

三湖保护区与外部交通较为方便。当地政府通过村村通工程建设，90%以上村屯已铺上水泥公路，且与当地主要乡镇公路联网，保护区缺少防火与巡护道路。

据2009年统计，在三湖保护区辖区内的乡、镇工农业生产总值1.1亿元。社区内已普及九年制义务教育，行政村设有小学，乡镇内设有初中。各乡镇政府所在地均有卫生院，村设有卫生所。大部分乡镇设有文化站、广播站和卫星地面接收站；90%以上家庭有电视机；村缺少文化设施。乡镇、村屯均有供电设施，无供水设施。

三湖保护区内社区剩余劳动力较多，根据就业政策实行城乡统筹。加强职业教育与培训，大力发展民营经济，鼓励个体创业。全社会动员，综合开发，发展以种植业为主的多种经营以及生态旅游业带动的服务业。产业协调发展，保证了社区稳定发展，提高劳动力资源的素质。

4、历史沿革与管理现状

（1）历史沿革

1982年由吉林市人民政府批准成立为吉林市松花湖自然保护区，面积354098hm2（吉政函【248】号）。1990年经吉林省人民政府批准，将自然保护区晋升为吉林省松花江三湖保护区，面积1144710万hm2（吉政函【1990】9号）。2009年经国务院批准，在保留原来省级自然保护区基础上，将115253.2hm2的保护地晋升为吉林松花江三湖国家级自然保护区（国办发【2009】54号）。

（2）管理现状

1991年按照省政府《关于印发松花江三湖保护区组建方案的通知》（吉政函【1991】145号）的要求，成立了三湖保护局，全面负责保护区管理工作。根据保护区保护、管理、科研和资源合理利用的需要，管理局的组织机构设置为：行政管理办公室、资源保护科、科研治理科、宣教科、生态园办公室、社区共管办公室，下设公安派出所、7个保护管理站、1个监测站（桃山实验林场）。人员配备合理，编制内的138人分工明确，能够满足省保护区的需要，按国家保护区的建设管理标准，还需进一步整合和人力资源配备。

三湖保护区通过多年的建设和发展，在保护管理、科研监测、宣传教育、开发利用等方面的管理水平得到了较大的提高，管理条例、规章制度也较为完善，社区关系良好，社区共管水平逐年提高。

5、功能区区划

三湖保护区总面积为115253.2hm2，其中：核心区面积为37686hm2，占保护区总面积的32.7%；缓冲区面积为40263.7hm2，占保护区总面积的34.9%；实验区面积37303.5hm2，占保护区总面积的32.4%。功能区划见图3-4。

（1）核心区

核心区划分考虑了自然生态系统的多样性和完整性，在保护区南部，也就是松花江上游的水源涵养区，西南从靖宇的三道湖起，从西南向北沿着山脊西经赤松、那尔轰东拐至老岭林场又向东一直到摩天岭山脊转东南过黎明延伸新屯子、兴参，过三道沟与起点重合。

①核心区内森林植被类型有：针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林和沼泽。

针叶林包括：长白落叶松群系：主要分布在海拔600～1000m的前波状熔岩台地、平缓阶地，伴生树种有蒙古栎、紫椴、水曲柳、白桦等。而鱼鳞云杉、红皮云杉、臭冷松、红松林群系：主要分布于核心区的东、西部，在700～800m海拔地段，伴有枫桦、鱼鳞云杉、春榆、白桦、大青杨和水曲柳等树种。

针阔混交林：蒙古栎、红松群系：主要分布于1100m以下的低山、中山地带。在核心区内分布在650～800m间分水岭或陡坡上，坡度一般在20～30°，群丛有3种。枫桦、紫椴、红松林群系：分布在900m左右的高阶地，山腹中下部的平缓地上。紫椴、水曲柳、红松群系：夺占据海拔850m以下的阴坡、半阴坡的高阶地、岗岭半下部的坡地上。春榆、水曲柳、红松林群系，则多在600～750m间林相较为完好的林分存在。春榆、红松林群系：分布于600～750m的宽平溪谷地。

落叶阔叶林包括：山杨林群系、白桦林群系、蒙古栎群系、水胡林群系、水曲柳、白桦林群系和水胡杨桦林群系。

以上森林植被类型，基本保持着自然状态，无任何人为干扰。

在此植被类型中分布有繁殖的鸟类有152种，占分布总数的59.6%。在此分布的哺乳类野生动物50种，昆虫类达770种，占区内昆虫种数的86%。分布大型真菌207种。可见物种的丰富度极高。

②核心区沼泽类型有：森林沼泽、灌丛沼泽和草本沼泽。

森林沼泽包括：长白落叶松沼泽群系，分布在核心区内靖宇县的三道湖等地。由于该群落位于中营养型沼泽，故植物种类成分多样，有12科18种。苔草—水曲柳沼泽群系，苔草—油桦沼泽群系：群落植物种类较多，有18科23种。

灌丛沼泽包括：苔草—柳叶绣线菊沼泽群系，群落植物种类较多，有18科23种。

草本沼泽包括：苔草沼泽和小叶章沼泽。

在此分布的鸟类有156种，占总数的61.2%，是湿地鸟类集中分布区。

③核心区内水域：保护区内白山湖大部分被划入核心区内，在此栖息、停歇的鸟类有155种，占区内鸟类总数的66.8%。

（2）缓冲区

保护区缓冲区面积40263.7hm2，占保护区的34.9%，缓冲区是核心区的外围地带，亦是保护区的重要组成部分。缓冲区划分考虑到对核心区的保护起决定作用的因素。主要植被类型有：针阔混交林、灌丛和少量的草地。划分是在核心区的外围，封闭，向北延伸到红石湖至鸡爪顶子为止。无任何人为活动干扰。

（3）实验区

保护区内除核心保护区与缓冲区外，其余均为实验区。面积37303.5hm2，占保护区总面积的32.4%。主要分布在保护区南部最外围一圈和最北端至松花湖。相对人为活动较多的地方。也是科研、教学基地、生态旅游和低碳社区的区域。主要森林植被类型为天然的次生林、灌丛和湖泊等。

6、主要保护对象

主要保护对象：松花江上游水源涵养区的森林生态系统及其生物多样性。

松花江三湖国家级自然保护区丰富的森林资源、水资源和野生动植物资源，对于维护地区生态安全、保障当地及松花江下游地区人民的生产生活及区域经济、社会可持续发展，都具有十分重要作用。该区生态系统的组成成分与结构极为复杂，类型多样，物种相对丰度较高，是东北地区重要的物种基因库，具有重大的科研价值和保护价值。

在保护区115253.2hm2范围内，共有7个植被型，25个群系，40个群丛。野生植物有63目160科526属1489种，占吉林省野生植物物种总数（3890种）的38.3%；区内有野生动物6纲35目93科403种，占吉林省野生动物物种（445种）的90.1%。另外已知昆虫类有16目156科896种。

3.2.5.2评价区生态现状调查

1、评价区生态功能定位

本项目位于吉林松花江三湖国家级自然保护区北侧约115m，因此本项目主要生态环境为吉林松花江三湖国家级自然保护区。吉林松花江三湖国家级自然保护区范围于2018年4月进行调整，目前已公示未审批，本项目建设地点距调整后的吉林松花江三湖国家级自然保护区边界最近距离约为345m。

根据《全国生态功能区划》，吉林松花江三湖国家级自然保护区部分区域属于长白山山地水源涵养功能区，属于生态调节功能区。

根据《吉林省主体功能区划》，吉林松花江三湖国家级自然保护区部分区域属于长白山森林生态功能区，属于国家层面的重点生态地区。长白山森林生态功能区的功能定位为：保障全省乃至全国生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的区域。长白山森林生态功能区为水源涵养型。

长白山森林生态功能区的发展方向为：推进森林生态资源保护、森林资源培育，湿地保护，治理水土流失，维护或重建森林等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，调减森林采伐量，实施森林分类经营，禁止无序开采、毁林开荒等行为。加强松花江、鸭绿江、图们江源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计。

2、生态环境现状调查与评价

（1）区域生态功能区划及环境特征

①生态功能分区

按照吉林省生态功能区划，本项目所在区域生态一级区划属于吉林东部长白山地生态区（Ⅲ），二级区划属于长白熔岩中低山林业生态亚区（Ⅲ4），三级区划属于龙岗中低山景观保护与林业生态功能区（Ⅲ4-4）。

②区域生态环境也正

本区地貌呈低山丘陵、台地与河谷、沟谷相间分布的格局。基岩低山、丘陵主要分布于宽谷两侧，亦偶见于高阶地的阶地面上，呈残丘状零星分布，海拔多为300-400m。丘陵的岩性以花岗岩为主，丘顶浑圆，土层浅薄，植被多为次生林、疏林和人工林。河谷平地开阔，开垦早，以水田为主。台地多垦为耕地，以旱田为主。本区是吉林省东部重要的农业基地之一。主要的生态类型有：暗棕壤低山蒙古栎林、暗棕壤丘凌旱田、暗棕壤丘陵栎榛灌丛、白浆土台地旱田、河谷地水田。本区耕地面积占土地面积的39.2%，林地面积占土地面积的44.9 %，林地面积比例较大，但多处于不同的退化阶段，林质差，生产力低。

（2）土地利用现状评价

松花江三湖国家级自然保护区土地总面积为115253.2hm2，有林地、草地、农田、水域、其他用地面积分别是90378.3hm2、120hm2、4278hm2、15976.9hm2、5093.8hm2详见下表。

表3-14   保护区土地利用现状

| 土地类型 | 有林地 | 草地 | 农田 | 水域 | 其它用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm2） | 90378.3 | 120 | 4278 | 15976.9 | 5093.8 | 115253.2 |
| 所占比例（%） | 78 | 0.1 | 3.7 | 13.8 | 4.4 | 100 |

由上表可知，松花江三湖国家级自然保护区以有林地为主要地类，占整个保护区面积的比例达到78.0%。

（3）土壤环境现状评价

①土壤类型及分布

区内主要土壤类型包括2个土类，5个亚类，以暗棕壤和白浆土为主，其中白浆土在农区大面积广泛分布，暗棕壤主要分布于林区，详见下表。

表3-15   区内主要土壤类型及分布

| 土类 | 亚类 | 分布 |
| --- | --- | --- |
| 白浆土 | 台地白浆土 | 农区 |
|  | 潜育白浆土 |  |
|  | 山地白浆土 |  |
| 暗棕壤 | 暗棕壤 | 林区 |
|  | 灰化暗棕壤 |  |

②土壤养分状况

区内土壤养分状况见下表。

表3-16   区内土壤养分含量（耕层土壤）

| 土壤亚类 | 有机质含量（%） | 全氮（%） | 全磷（%） | 全钾（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白浆土 | 2.3～8.97 | 0.117～0.872 | 0.031～0.231 | 1.63～2.42 |
| 暗棕壤 | 3.85～12.11 | 0.041～0.532 | 0.109～0.428 | 1.76～2.047 |

由表中可见，各类型土壤养分含量差异较大，评价区大面积分布的暗棕壤和白浆土各种养分含量均较高，土壤肥力条件较好，比较适于耕种及林地树木生长。

③区域土壤侵蚀现状

根据《吉林省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（吉政发〔1999〕30号）分析，本项目所在地靖宇县赤松镇为水土流失重点监督区。

根据吉林省水土保持工作总站卫星影像目视解译《吉林省各地、县土壤侵蚀强度分级面积统计表》，并结合吉林省水利厅2003年5月发布的《吉林省水土流失公告》，项目所经地区土壤侵蚀情况见下表。

表3-17   区内水土流失现状表

| 分类 |  | 靖宇县 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（km2） | 比例（%） |
| 水蚀 | 轻度 | 310 | 83.8 |
|  | 中度 | 60 | 16.2 |
|  | 强度 | － | － |
|  | 小计 | 370 | 100 |
| 风蚀 | 轻度 | － | － |
|  | 中度 | － | － |
|  | 强度 | － | － |
|  | 小计 | － | － |
| 合计 |  | 370 |  |

由上表可以看出，项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，其中轻度侵蚀所占比例一般在83.8%，中度侵蚀所占比例16.2%，无强度侵蚀。根据调查，项目区中度侵蚀区主要分布在低山丘陵区居民点附近的山麓地带，现多开垦为坡耕地，坡度在8°-15°左右，有少量的荒坡地，植被稀疏，覆盖度一般在30%左右，坡耕地上有浅沟发育，可见部分切沟。

评价范围内背景土壤侵蚀量约为24.38×104t/a，其中区域林地面积较大，土壤侵蚀量占背景总侵蚀量的84.2%，其次为旱田占9.9%，居民用地土壤侵蚀量占背景总侵蚀量的4.6%，其他土地类型由于面积较小且土壤侵蚀程度较轻，土壤侵蚀量均较小。

（4）植物资源现状评价

①植被区系

项目所在区域属于温带针阔混交林区域、温带南部针阔混交林区地带。按中国植被区划，项目区域属于长白山地红松、沙冷松针阔混交林区，区域森林植被属于长白山植物区系，地带性植被为红松针阔混交林。因为开发年限较早，本区地带性植被遭到了不同程度的破坏、原始森林植被基本上已被破坏殆尽，取而代之的是次生的天然林以及人工林。

②植被类型及分布

根据《中华人民共和国植被（1：1000000）》、《中国植被区划》以及《吉林植被》的植被分类体系，将评价区域植被划分为自然植被和人工植被两大类，详见下表及图3-5。

表3-18   区内主要植被类型

| 植被型 | 群系 | 群丛 |
| --- | --- | --- |
| 针阔混交林 | 枫桦、紫椴、红松林群系 | 毛缘苔草—忍冬—枫桦、紫椴、红松林群丛 |
|  |  | 圆穗苔草—毛榛子—枫桦、紫椴、红松林群丛 |
| 阔叶林 | 蒙古栎林群系 | 羊胡子苔草—忍冬—蒙古栎林群丛 |
|  |  | 羊胡子苔草—胡枝子—蒙古栎林群丛 |
|  |  | 凸脉苔草—毛榛子—蒙古栎林群丛 |
| 沼泽 | 黄花落叶松林沼泽群系 | 苔藓—笃斯越橘—黄花落叶松林沼泽群丛 |
|  | 苔草—油桦沼泽群系 | 臌囊苔草—油桦沼泽群丛 |
|  | 小叶章沼泽群系 | 小叶章沼泽群丛 |
| 栽培植被 | 一年一熟的粮食作物及耐寒的经济作物，主要为玉米、大豆 |  |

根据现状调查，评价区各主要植被类型的特征及分布如下：

a针阔混交林

枫桦、紫椴、红松林群系(Form. Betula costata.Tilia amurensis. Pihus koraiensis)

本群系广泛分布在保护区内海拔在900m左右的高阶地，山腹中下部的平缓地上，坡度一般在20℃以下，土壤为较肥沃的典型暗棕壤，具有排水良好，土地湿润而肥沃的特点。

b落叶阔叶林

蒙古栎林群系(Form.Quercus mongolica)

此群系是保护区内常见的落叶阔叶林群落之一，分布最广，面积最大的次生林类型。由于蒙古栎为深根性树种，具有极强的萌芽力。喜光、耐旱、耐瘠薄。海拔为350—1400m之间均有分布。土地类型为暗棕壤、白浆土、生草森林土上生长。但在通风良好、肥沃深厚、质地疏松、良好的暗棕地上分布多、生长好。本群系有3个群丛类型：

c沼泽

Ⅰ黄花落叶松沼泽群系（Fom.larix olgenesis）

该群落分布于长白山海拔800m以上的熔岩台地的低洼处，如保护区内的靖宇县的三道湖等地。群落处于地形低洼地段，地表过湿，季节性积水。土壤为泥炭土。

由于该群落位于中营养型沼泽，故植物种类成分多样，包括种子植物和藓类植物。种子植物中有松科、桦木科、蔷薇科、忍冬科、杜鹃花科、杨柳科、莎草科和百合科。藓类植物有泥炭藓科、曲尾藓科、金发藓科和绢藓科。

群落外貌呈疏林景观，树冠不整齐，高低不一，郁闭度为50％，群落结构复杂，可分为乔木层、灌木层、草本层和藓类地被层。乔木层以黄花落叶松为建群种子，盖度为50%左右；灌木层主要植物为笃越橘（Vaccinium ulifinousum）、狭叶杜香（Ledum palustre var. angustum），伴生有少数油桦、蓝靛果忍冬；草本层较为发达，以修氏苔草和塔头莎草较多增形成草丘，盖度为40%。丘上生长有少数的小白花地榆、舞鹤草（Maianthemum bifolium）；地表藓类植物发达，形成地被物，盖度为80%～90%。种类包括白齿泥碳藓（Sphagrum girgensohnii）、阔叶泥炭藓（Sphagrum platyphllum）、大金发藓（Polytrichum commune）、赤茎藓（Pleurozium schreberi）和长叶曲尾藓（Dieranum elongaturm）。

Ⅱ苔草---油桦沼泽群系（Form.Carex spp.-Betula fruitcosa rar.rugrecheinana）

该群落分布于保护区内的靖宇、桦甸等地的高河漫滩和沟谷中。

群落的地表过湿或季节性积水，地下水位较高，距地表30-50cm，土壤为沼泽土、泥炭沼泽土或泥炭土。群落的植物种类较多，常见的有18科23种。以被子植物为主，蕨类植物和苔藓植物少。被子植物中有杨柳科、桦木科、蓼科、毛茛科、虎耳草科、蔷薇科、豆科、栊牛儿苗科、堇菜科、伞形科、唇型科、茜草科、禾本科、莎草科和鸢尾科；蕨类植物有木贼科、金星蕨科；苔藓植物有曲尾藓科。

植物群落结构简单，分两层，灌木层和草本层。灌木层以油桦为优势种，高度为0．5—1．5m，盖度为40％左右，伴生有极少数的沼柳(Salix brachyboda)高度为20—30cm；草本层植物种类较多，以密丛型修氏苔草为优势种，形成点状草丘，丘上长有沼生植物小白花地榆、箭叶蓼(Polygonum siebold)、狭叶黄芩(Scutellaria regeliana var. regeliana)、中生植物金星蕨、梅花草(Parnassia palustris)、紫花鸢尾(1riskaempteri)三瓣猪殃殃(Galium trifidum)、广布野豌豆(Vicia cracca)、北乌头(Aconitmn umbrosum)和小叶章(Calamagrostis angusitifolia)。丘间湿洼处生长有水木贼、驴蹄草、羊胡子苔草等。

Ⅲ小叶章沼泽群系(Form．Calamagrotisangustifolia)

小叶章沼泽群丛(Ass. Deyeuxia angustifolia)，与大穗苔草沼泽镶嵌分布，分布的宽度不等，为20～100m。地表过湿，而且积水，汛期常被水浸淹。土壤为沼泽土。

植物群落结构简单，只有草本层，以小叶章为单优势种，形成纯群落，盖度90%以上，草层的高度1.5～1.8m，伴生有少量小白花地榆、大穗苔草和箭叶蓼等。

d栽培植被

沿线地区栽培植被主要以一年一熟的粮食作物及耐寒的经济作物为主，作物种类主要为玉米、大豆。

③植被生物量

植被是生态环境中最重要、最敏感的自然要素，对生态系统变化及稳定起决定性作用。植被生产力是评价植被生态状况的重要指标，植被生产力越高，说明植被生态状况越好。利用遥感估测评价区域各植被类型平均生物量取值（t/hm2），详见下表。

表3-19各森林类型单位面积生物量和碳贮量单位：t/hm2

| 植被类型 | 落叶阔叶林、针阔混交林 | 农业植被 |
| --- | --- | --- |
| 生物量范围 | 56-88 | 12-20 |
| 平均生物量 | 80 | 16 |

根据卫片解译结果，统计各植被类型的面积，计算出评价范围内生物量总量，详见下表。

表3-20评价范围内生物量统计

| 植被类型 | 面积（hm2） | 平均生物量 | 生物量（t） | 占生物总量比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落叶阔叶林、针阔混交林 | 557.76 | 80 | 44620.8 | 88.73% |
| 农业植被 | 354.24 | 16 | 5667.84 | 11.27% |

分析上表可知，评价范围内阔叶林生物量为44620.8t，占评价范围总生物量的88.73%，所占比例最大；其次为农业植被，生物量为5667.84t，占评价范围总生物量的11.27%。

④森林典型样地调查

为了解森林生态系统现状，结合林相图解译对群落栖息地类型进行森林样地调查。采用典型抽样法设置调查样地经纬度、海拔、坡向、坡度等因子。本次选择了位于三湖保护区内3处典型森林生态系统类型进行了样地调查。森林样地调查结果见下表，样地调查点位分布情况详见下表。

表3-21平岗村东侧林地样方1

| 中文名 | 学名 | 株数(株) | 林龄 | 胸径 | 株高 | 物种盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙古栎 | Quecus mongolica | 15 | 20 | 5 | 7 | 40 |
| 灌木层 |  |  |  |  |  |  |
| 黄花忍冬 | Lonicera chrysantha | 1 | / | 4 | 1.5 | 30 |
| 茶条槭 | Acer ginnala | 1 | / | 2 | 0.8 | 10 |
| 接骨木 | Sambucus williamsii | 1 | / | 8 | 3 | 50 |
| 草本层 |  |  |  |  |  |  |
| 黄花蒿 | Artemisia annua | 1 | / | / | 1.2 | 8 |
| 林地早熟禾 | Poa nemoralis | 1 | / | / | 0.5 | 2 |
| 苔草 | Carex spp. | 3 | / | / | 0.2 | 30 |

表3-22华沙河西侧林地样方2

| 中文名 | 学名 | 株数(株) | 林龄 | 胸径 | 株高 | 物种盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙古栎 | Quecus mongolica | 12 | 20 | 8 | 8 | 45 |
| 榆树 | Ulmus pumila | 1 | / | 6 | 6 | 10 |
| 色木槭 | Acer mono Sambucus williamsii | 1 | / | 6 | 6 | 10 |
| 灌木层 |  |  |  |  |  |  |
| 金银忍冬 | Lonicera chrysantha | 1 | / | 4 | 1.5 | 30 |
| 茶条槭 | Acer ginnala | 1 | / | 2 | 0.8 | 10 |
| 接骨木 | Sambucus williamsii | 1 | / | 8 | 3 | 50 |
| 卫矛 | Euonymus alatus | 15 | / | 1 | 0.3 | 15 |
| 草本层 |  |  |  |  |  |  |
| 黄花蒿 | Artemisia annua | 1 | / | / | 1.2 | 8 |
| 美汉草 | Meehania fargesii | 16 | / | / | 0.2 | 20 |
| 苔草 | Carex spp. | 3 | / | / | 0.2 | 30 |
| 狭叶沙参 | Adenophora gmelinii | 1 | / | / | 0.8 | 15 |
| 东北天南星 | Acorus amurense | 1 | / | / | 0.6 | 10 |
| 白花碎米荠 | Cardamine leucantha | 5 | / | / | 0.4 | 10 |

表3-23临江村东侧林地样方3

| 中文名 | 学名 | 株数(株) | 林龄 | 胸径 | 株高 | 物种盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙古栎 | Quecus mongolica | 12 | 20 | 9 | 10 | 40 |
| 黑桦 | Betula davurica | 1 | / | 8 | 10 | 5 |
| 灌木层 |  |  |  |  |  |  |
| 黄花忍冬 | Lonicera chrysantha | 1 | / | 4 | 1.5 | 30 |
| 茶条槭 | Acer ginnala | 1 | / | 2 | 0.8 | 10 |
| 卫矛 | Euonymus alatus | 8 | / | 1 | 0.4 | 25 |
| 鼠李 | Rhamnus davurica | / | / | 2 | 1.6 | 20 |
| 草本层 |  |  |  |  |  |  |
| 黄花蒿 | Artemisia annua | 1 | / | / | 1.2 | 8 |
| 蒲公英 | Taraxacum spp. | 5 | / | / | 0.05 | 5 |
| 鸡腿堇菜 | Viola acuminata | 2 | / | / | 0.2 | 3 |
| 草芍药 | Paeonia obovata | 1 | / | / | 0.5 | 20 |
| 翼果唐松草 | Thalictrum aguilegifolium | 1 | / | / | 0.4 | 5 |
| 车前 | Plantago asiatica | 3 | / | / | 0.02 | 8 |
| 苔草 | Carex spp. | 3 | / | / | 0.2 | 30 |

（5）动物资源现状评价

①野生动物区系及组成

吉林松花江三湖国家级自然保护区位于吉林省长白山区，在中国动物地理区划上属古北界东北区长白山地亚区。由于地形、气候、水文、植被等自然地理条件复杂多样，使该区野生动物种类繁多，组成复杂，生物多样性丰富。

根据《吉林松花江三湖国家级自然保护区科学考察报告（修订）》，本区分布有脊椎动物36目95科383种，其中水生脊椎动物8目17科56种，陆生脊椎动物28目78科327种，国家I级保护动物有8种，分别为东方白鹳、中华秋沙鸭、白头鹤、金雕、白尾海雕、紫貂和原麝。国家Ⅱ级保护野生动物有43种，如马鹿、黑熊、猞猁、鸢、游隼、雕鸮、长耳鸮、花尾榛鸡等。保护动物占全区野生动物种数的13.3%。详见图3-6。

②保护区内野生动物资源概况

Ⅰ兽类

a物种组成

保护区内分布有兽类50种，隶属于6目17科，以古北界成分占优势，偶蹄目和兔形目全为古北界种类。古北界种类多为温湿型的森林种类，如松鼠、飞鼠、紫貂、大林姬鼠、棕背鼠平、黄鼬、豹猫、野猪、赤狐等。其中食肉目所占种类最多，各17种，为占总数的35.9%；其次为啮齿目种类，占总数的26.4%，食虫目8种，偶蹄目5种，翼手目5种，兔形目1种。

b分布特征

哺乳类的分布型表现出以东北型和北方型为主的特点，北方型分布区以北半球为集中区域，广泛地分布于针阔叶混交林、落叶阔叶杂木林、灌丛和河谷等生境类型中。该区在蛟河一带有东北虎，露水河一带有分布豹，大型猫科动物，并有马鹿，棕熊，黑熊，野猪，狍，狼，原麝等中型兽类外，多为小型的动物。其中棕熊，狼，马鹿、原麝几近绝迹，黑熊，猞猁，紫貂，水獭，貉的数量也十分稀少，狍，黄鼬，野猪，东北兔的数量有增长趋势。

Ⅱ两栖类动物

a物种组成

分布在该区的两栖动物有13种，隶属于2目6科，包括爪鲵、极北小鲵、东北小鲵、东方铃蟾、中华蟾蜍、花背蟾蜍、无斑雨蛙、无斑雨蛙、粗皮蛙、黑斑蛙、黑龙江林蛙、中国林蛙和北方狭口蛙。

其中中国林蛙具有重要的经济价值，在保护区内已形成了一定规模、规范化管理的人工繁育体系，使其种群数量必将有较大幅度的提高，对保护区的建设和经济发展起到极大的促进作用。

b分布特征

这13种两栖动物在保护区内均有分布，其中既有分布于高山溪流中的极北小鲵、东北小鲵和爪鲵，也有分布于森林中的中国林蛙，而更多的是分布于平原湿地环境中的种类。

Ⅲ爬行类动物

a物种组成

分布在该区的爬行动物有11种，占吉林省种数（17种）的64.7%，隶属于3目4科，包括鳖、丽斑麻蜥、北草蜥、黑龙江草蜥、百条草蜥、灰链游蛇、红点锦蛇、棕黑锦蛇、白条锦蛇、虎斑游蛇和蝮蛇。评价区内未发现国家级重点保护的爬行动物。

b分布特征

北草蜥、棕黑锦蛇、蝮蛇为古北界东北区的特有种，红点锦蛇属于东洋界种类，丽斑麻蜥在古北界的东北区、华北区和蒙新区均有分布。保护区内的各种爬行动物栖息的生境差别不大。

Ⅳ鸟类

a物种组成

该区鸟类区系组成具有典型的古北界特征，在分布的253种鸟类中，属古北界种类的169种，占总数的66.8%。其中，雀形目鸟类为110种，占总数的43.1%，其次雁形目23种，隼形目22种。

b分布特征

鸟类的分布型以东北区的东北型和北方型为主，其中以东北型占绝对优势，如罗纹鸭、青头潜鸭、鸳鸯、小斑啄木鸟、灰背鸫、北红尾鸲、日本树莺、白眉姬鹟、灰喜鹊、红尾伯劳、金翅雀、黄喉鹀等，它们以东北区大兴安岭亚区和长白山亚区为繁殖中心，向北可延伸至西伯利亚乃至北极附近，向南可延伸至华北区以至更南。属北方型鸟类的有花尾榛鸡、黑啄木鸟、太平鸟、斑鸫、极北柳莺、燕雀、红交嘴雀、灰腹灰雀等，其繁殖区环绕在北半球的北部，最南缘可达长白山亚区和大兴安岭亚区，也可向南延伸至华北7%；区。东洋界的黑枕黄鹂、池鹭、三宝鸟等也在此分布。

该区域既是鸟类繁殖的重要区域，也是鸟类迁徙的重要停歇地，尤其是有些鸟类虽然在保护区内不繁殖，但在附近区域都有繁殖的记录，这是本区鸟类构成的一大特点。在此繁殖的鸟类在区的南部也是东部山地共152种，占总数的59.8%。其中111种为夏候鸟，40种为留鸟；旅鸟17种，占总数的6.冬候鸟6种，占总数的2.4%。从中看出，候鸟总数达175种，占总数的68.6%，在区的北部也是中东部地区共102种，占总数的40.2%，其中77种为夏候鸟，25种为留鸟; 旅鸟33种，占总数的12.9%；冬候鸟17种，占总数的6.7%；候鸟总数达172种，体现了我国北方鸟类组成的特点。

Ⅴ重点保护野生动物

保护区内分布有国家I级保护动物8种，其中鸟类6种，兽类2种。国家Ⅱ级保护动物43种，其中鸟类36种，兽类7种。保护区内国家一级保护动物习性及分布情况介绍如下：

a麝（Moschus moschiferus）

别名：獐子、山驴子；是一种小型的鹿科动物，雌、雄性均不具角，雄个性上颌犬齿发达，露出唇外，有香囊。栖息在针叶林和针阔混交林中多苔藓和岩石的地方。属晨昏，神经质性的动物。

b紫貂（Martes zibellina）

紫貂属于食肉目鼬科小型毛皮兽类。常栖息于茂密的针阔混交林内，善于攀缘爬树，行动敏捷，隐蔽，多在夜间活动。主要以啮齿动物为食，如松鼠等，也常捕食花尾榛鸡，啄木鸟及鸟卵等。另外也吃一些红松种子，野果，蜂蜜等。

c东方白鹳（Ciconia boyciana）

为我国Ⅰ级重点保护野生动物，《濒危野生动植物国际贸易公约》，附加Ⅰ物种，《中国濒危动物红皮书》中濒危等级为濒危（E），世界种群数量约3000只，中国主要分布在黑龙江和乌苏里江以及长江中下游地区。迁徙时途经吉林省为莫莫格、向海、安图、敦化、靖宇等地。但近年保护区内三月份，每年都可看到20-30不等的迁徙群，在松花湖附近，觅食栖息。并发现筑巢在附近的树上。

d中华秋沙鸭（Mergus squamatus）

国家Ⅰ级，濒危等级为稀有（R），4月份可在保护区南部，经常在阔叶林或针、阔混交林的溪流，河谷、草甸、水塘、草地等处。常成3-5只小群活动，有时和鸳鸯混在一起，估计在东北地区有200—300对（赵正阶等，1994）。

e金雕（Aquila chrysaetos）

体形甚大，为最大型猛禽之一，为山林中之大型猛禽，可猎捕青羊、狍子等较大的动物。一次可食6 kg肉，营巢于高山悬崖或悬崖的大树上。每窝卵1～2枚，留鸟。吉林省仅见于白城、吉林、通化及延边地区，近年来数量锐减。

f白头鹤（Grus monacha）

国家Ⅰ级重点保护野生动物，濒危（E），IUCN（1994）易危（V），CITES附录Ⅰ，我省迁徙路经为莫莫格和向海、白城、四平、大安、通榆、长春和吉林。在保护区内10月左右可看到100-200只不等的迁徙群。

g丹顶鹤（Grus japonesis）

别名仙鹤，为濒危（E），IVCN易危（V），CITES的附录Ⅰ，路经保护区内最多一年1985年达800多只。

h白尾海雕（Plaliaetus albicilla）

为国家Ⅰ级，IVCN易危（V），CITES附录Ⅰ，属大型猛禽，沿松花江由黑龙江、吉林至内蒙、甘肃等。多单独活动，在岩崖或大树上筑巢，均在距水较近的高大白桦、杨桦树上。4-5月已见雏鸟，估计繁殖期为3-6月。在保护区内白山湖附近每年可见3-4只左右；总见种群较低，且有下降趋势。

国家Ⅱ级保护动物包括：赤颈鸊鷉（Poaiceps grisegena）、黄嘴白鹭（Egretta enlophotes）、白额雁（Anser albifrons）、鸳鸯（Aix galericulata）、苍鹰（Accipiter gentilis）、大鵟（Buteo hemilasius）、普通鵟（Buteo buteo）、毛脚鵟（Buteo lagopus）、灰脸鵟（Butastur indicus）、鹰雕（Spizaetus nipalensis）、白尾鹞（Circus cyaneus）、鹊鹞（Circus melanolencos）、秃鹫（Aegypius monachus）、白头鹞（Circus aeruginosus）、鸢（Milvus korschun）、鹗（Pandion haliartus）、游隼（Falco peregrinus）、燕隼（Falco subbuteo）、灰背隼（Falco columbarius）、红脚隼（Falco amurensis）、黄瓜隼（Falco naumanni）、红隼（Falco tinnuncnlus）、花尾榛鸡（Bonasa benasia）、白枕鹤（Grus monacha）、蓑羽鹤（Anehropoides virgo）、灰鹤（Grus grus）、花田鸡（Coturnicops noreboracensis）、红角鸮（Otus scops）、领角鸮（Otus bakkamoena）、雕鸮（Bubo bubo）、长尾林鸮（Strix uralensis）、短耳鸮（Asio fiammens）、长耳鸮（Asio otus）、纵纹腹小鸮（Athene noctua）、棕熊（Ursus arctos）、黑熊（Selenarctos thibetanns）、青鼬（Martes flavigula）、水獭（Lutra lutra）、猞猁（Felis lynx）、马鹿（Cervus elaphus）。

保护区内的森林为野生动物提供了良好的栖息环境，历史上项目区是吉林省野生动物分布比较集中的地区，分布种类多、数量大，由于人类长期对森林资源的索取，野生动物栖息地遭到很大破坏，加上滥捕滥猎，造成动物食物链的短缺和断裂，大型食肉类动物基本绝迹，杂食和草食动物还有一定分布，加上吉林省实行了十几年的野生动物禁猎政策，野生动物种群、数量近年来得到了一定恢复，但若要恢复到上个世纪八十年代初期的水平，尚需时日。

（6）水生生态系统调查

根据查阅资料获得保护区内河段鱼类、水生生物、浮游生物及底栖动物等水生生物情况。

①浮游植物

第二松花江内浮游植物有6门83种。其中硅藻门最多，39种，占总种数46.99%；绿藻门共25种，占30.12；蓝藻门共9种，占10.84%；裸藻门共7种，占8.43%；黄藻门共2种，占2.4%；甲藻门1种，分别占1.20%。优势藻为硅藻门星杆藻、舟形藻、桅杆藻和双菱藻。浮游植物密度由多到少的顺序是硅藻门＞绿藻门＞蓝藻门＞裸藻门＞黄藻门＞甲藻门。浮游植物密度总量为573.51（×104ind/L）。

②浮游动物

第二松花江内浮游动物有54种，其中原生动物最多25种，占浮游动物总种数的4.296%；轮虫 23种，占42.59%；枝角类3种，占5.56%；桡足类3种，占5.56%。浮游动物种类总数由多到少的顺序是3#（43种）＞1#（39种）=5#（39种）＞2#（37种）＞4#（32种）；原生动物种类由多到少的顺序是3#＞5#＞1#＞2#＞4#；轮虫种类由多到少的顺序是3#＞2#＞1#=5#＞4#；枝角类和桡足类种类数量基本相同。优势种为原生动物中的铃壳虫、沙壳虫、表壳虫和轮虫中的臂尾轮虫和龟甲轮虫。浮游动物的密度、生物量均较低。

③底栖动物

第二松花江内主要底栖动物有6种本项目评价河段，隶属3门6属，其中节肢动物、甲壳动物和环节动物皆为2种，各占总种类数的33.3%。水生昆虫的种类是羽摇蚊和环足摇蚊属；环节动物的种类是寡毛类的霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓；软体动物的种类是萝卜螺和舟形无齿蚌。

④鱼类

根据资料，第二松花江内共有鱼类67种，分隶属50属13科，其中鲤科鱼类45种，占总数的68.18%，鲤科鱼类中以鮈亚科、雅罗鱼亚科、鳊亚科占优势。鲤、鲫、鲶、鲌、红鲌为常见品种。

（7）景观质量现状评价

①景观要素的识别与分类

本次评价采用各植被类型和土地利用类型等作为生态景观体系的基本单元-斑块来进行景观分析。在自然体系等级划分中，评价区主要由三部分构成，森林生态系统组成的自然景观生态；农业生态系统以及乡镇生态系统等相间组成的半自然景观生态；城镇工矿生态系统组成的人工景观生态。

区内总体上以低山丘陵为主，森林覆盖率较高，但受农业生产开发和人为活动等的影响，生态环境呈明显次生特点，因此景观构成以半自然景观生态为主。

②模地分析

模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。本次评价采用植被生态学中确定植被重要值的方法来确定斑块在景观中的优势度。具体由3个参数计算而来，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp），前两个参数比较明确时，可认为相对面积较大、连通程度较高的斑块类型即控制者景观质量的基底。

景观斑块的密度、频率、景观比例以及优势度计算的数学表达式如下：

本次景观评价斑块种类参照评价区土地利用类型的分类，景观频度评价时，在评价范围卫片上选择258个100m×100m的小样方，均匀覆盖整个评价范围，统计各类斑块出现的小样方数，并对每个样方进行统计分析，计算出评价区内各类斑块优势度值，其结果详见下表。

表3-24评价区各类斑块优势度值一览表（%）

| 土地利用类型 | 斑块数量 | 密度 (%) | 频率（%） | 景观比例（%） | 优势度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 8 | 17.5 | 21.71 | 11.46 | 15.53 |
| 林地 | 11 | 27.5 | 93.8 | 68.68 | 64.67 |
| 耕地 | 16 | 40 | 41.47 | 18.05 | 29.39 |
| 水体 | 1 | 2.5 | 0.78 | 0.18 | 0.91 |
| 交通用地 | 5 | 12.5 | 20.16 | 1.63 | 8.98 |
| 总计 | 40 | 100 | 177.91 | 100 | 119.48 |

保护区内主要由森林生态系统、农业生态系统和城镇生态系统组成。受林业、农业、工业生产等活动的影响，生态环境呈现次生特点和人工特点。从各类拼块的相关景观指数统计数值分析可知，评价范围内林地面积最大，优势度高，可以确定为评价范围内的模地。其次为耕地，相对较为集中。

综合分析，区内生态景观格局自然成分比重较高，但仍对人工系统有一定的依赖性，评价区整体景观结构基本和谐，景观单元内的各类景观要素比较齐全。

（8）评价区生态现状综合评价

三湖保护区生态系统的组成成分与结构极为复杂，类型多样，物种相对丰度较高。共有7个植被型，25个群系，40个群丛。野生植物有63目160科526属1489种，占吉林省野生植物物种总数（3890种）的38.3%；区内有野生动物6纲35目93科403种，占吉林省野生动物物种（445种）的90.1%。另外已知昆虫类有16目156科896种。因此该区是吉林省生物多样性极其丰富的区域，是东北地区重要的物种基因库，具有重大的科研价值和保护价值。

三湖保护区处于长白山西北麓，是第二松花江的水源汇聚地，河流交错纵横，数量众多，森林植被一旦遭到破坏，极易引起水土流失，导致三湖的泥沙淤积剧增，同时降低了森林植被的生态防护功能，生物多样性受威胁程度加剧。因此如果三湖保护区内出现较强的干扰或其他活动，都可能对野生动植物、水源水质和整个森林生态系统造成无法挽回的破坏。

由于三湖保护区地处龙岗山、西老爷岭、吉林哈达岭、张广才岭之中，交通不便，人为干扰极少，核心区及缓冲区保持着自然状态，无居民分布，保护区自然度较高，自2009年建立国家级自然保护区以来，在保护区内没有出现项目建设违规采伐情况。

第四章环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析

本项目所在位置目前地势平坦，施工期建设不涉及拆迁，新建鸡舍3栋、综合管理办公用房1栋，配套建设污水处理站1座、回用水暂存池1座、干化池1座；建设完成后安装各种设备并进行调试，并对场区进行绿化、场内道路硬化，入场道路利用现有。

4.1.1施工期环境空气影响分析

施工期产生的废气主要包括施工扬尘、机械燃油废气和汽车尾气。

1、施工扬尘

本项目施工建设、原料存放、运输过程会产生扬尘。根据有关资料介绍，在天气干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表4-1   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.17 | 0.12 | 0.239 | 0.804 | 2.005 | 2.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.82 | 4.22 | 4.62 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。

施工期若经常洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，下表为天气干燥、风速为3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。

表4-2   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 |

由上表可知，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响范围可控制在50m内。

2、汽车尾气

施工中将会有各种机械及运输车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等，会产生颗粒物、CO、碳氢化合物及NOX等有害物质，施工现场汽车尾气对环境空气的影响有如下几个特点：

（1）车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式；

（2）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围环境影响较小；

（3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

建立尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高、对大气环境影响小的乙醇汽油，加强机械、车辆的管理和维修。在尽量减少因机械、车辆状况不佳造成空气污染的情况下，施工过程中汽车尾气对环境空气质量影响不大。

4.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

1、施工废水

施工废水主要是建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等。在整个施工期，非雨天情况下，预计场区内施工废水产生量为5m3/d，施工废水污染物以SS为主，其浓度为400~1000mg/L。场区施工场地设置1个10m3的沉淀池，施工废水经过沉淀处理后回用于场地洒水降尘。

2、生活污水

项目施工期平均人数为20人，按人均用水量80L/d，排水量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.28m3/d，生活污水中主要污染物为COD和SS等。施工期场内设临时防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，定期清运用作农肥，不会对区域水环境造成污染。

4.1.3施工期声环境影响分析

1、施工噪声源调查

施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声，本项目使用的施工机械主要有如挖掘机、推土机、切割机等，多为点声源；运输车辆交通噪声属于交通噪声。据调查，本工程施工常用的机械设备及作业时的声级范围详见下表。

表4-3   各种机械设备噪声源强一览表

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax（dB（A））（监测点与设备距离1m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 流动不稳定源 | 76 |
| 2 | 挖掘机 | 不稳定源 | 82 |
| 3 | 运输车辆 | 流动不稳定源 | 85 |
| 4 | 钢筋切割机 | 不稳定源 | 85 |
| 5 | 电锯 | 固定不稳定源 | 81 |
| 6 | 插入式振捣器 | 不稳定源 | 85 |

由上表可以看出，施工现场机械设备噪声值较高，在实际施工过程中，往往各种机械同时工作，各种噪声源辐射相关叠加，噪声级会更高，辐射面也会增大。

2、施工机械设备噪声影响预测分析

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2r1(r2>r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB（A）；

r1、r2为接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量∆L：

∆L=L1－L2=20lgr2r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，进而计算各类施工机械在不同距离外的噪声值，预测结果详见下表。

表4-4   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 400m |
| 运输汽车 | 85 | 65 | 51 | 45 | 41.5 | 39 | 37 | 33 |
| 挖掘机 | 82 | 62 | 48 | 42 | 38.5 | 36 | 34 | 30 |
| 推土机 | 76 | 56 | 42 | 36 | 32.5 | 30 | 28 | 24 |
| 钢筋切割机 | 85 | 65 | 51 | 48 | 44.5 | 42 | 40 | 37 |
| 电锯 | 81 | 61 | 47 | 41 | 37.5 | 35 | 33 | 29 |
| 插入式振捣器 | 85 | 65 | 51 | 48 | 44.5 | 42 | 40 | 37 |

根据上表的预测结果可知，随着距离的增加，机械设备噪声不断衰减，项目周边主要为耕地及林地，场区与最近居民敏感点（青松村）距离为340m，不会对居民区声环境产生明显影响。

本项目场区占地面积较大，施工机械至场界距离在50m以上，机械设备噪声叠加至场界后的噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4.1.4施工期固体废物环境影响分析

1、建筑垃圾

本项目施工期间会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为200t，建筑垃圾运至送至当地指定的建筑垃圾堆放地点。

2、生活垃圾

项目施工期平均人数为20人，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾统一收集，定期送至生活垃圾填埋场集中处理。

4.1.5施工期生态环境影响分析

本项目施工过程中占地范围内将会发生一定程度的水土流失，施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。项目运营后，场内采取地面硬化、绿化等水保措施后，运营期水土流失将大大减少。

本项目建设地点距吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）约115m，距离实验区820m，距离核心区1270m。核心区内主要保护对象为森林植被、沼泽及鸟类等，缓冲区和实验区内主要保护对象为森林植被。本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，扬尘可能会影响植物的光合作用，噪声可能会影响区内鸟类小范围迁移，但项目施工期较短，引起的短期不利影响较小。待项目投入运营后，在严格控制各项污染防治措施的情况下，基本不会对保护区产生影响，保护区将逐渐恢复原有的生态环境，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

吉林松花江三湖国家级自然保护区范围于2018年4月进行调整，目前已公示未审批，本项目建设地点距调整后的吉林松花江三湖国家级自然保护区边界最近距离约为345m，因此在三湖保护区范围调整后，本项目建设对其影响会进一步降低。

4.2运营期环境影响预测与评价

4.2.1大气环境影响分析

1、评价因子和评价标准筛选

项目运营期产生的大气污染物主要为恶臭气体，根据导则要求，结合项目特点，本项目评价因子选取项目无组织排放的其他污染物中有环境质量标准的所有因子，包括鸡舍及污水处理站无组织排放的NH3、H2S，项目评价因子和评价标准详见下表。

表4-5   项目评价因子及评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 10 | HJ2.2-2018附录D |

2、污染源参数

本项目鸡舍恶臭和污水处理站恶臭气体以无组织面源形式排放，场区内有3栋鸡舍及1座污水处理站，污水处理站与鸡舍邻近，因此本次将鸡舍、污水处理站所在区域视为1个无组织排放面源。根据项目工程分析，项目面源参数见下表。

表4-6   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 矩形面源 | 127.013938 | 42.558238 | 573 | 60 | 160 | 10 | 0.0005 | 0.0060 |

3、估算模型参数

本次估算模型参数详见下表。

表4-7   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 35.6 |
| 最低环境温度 |  | -34.2 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、估算模型计算结果

本次评价估算模型计算结果详见下表。

表4-8   恶臭气体面源估算结果表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 1 | 0.0878 | 0.88 | 1.054 | 0.53 |
| 50 | 0.1494 | 1.49 | 1.7933 | 0.9 |
| 100 | 0.2108 | 2.11 | 2.5297 | 1.26 |
| 113 | 0.2228 | 2.23 | 2.6735 | 1.34 |
| 150 | 0.1931 | 1.93 | 2.3174 | 1.16 |
| 200 | 0.1581 | 1.58 | 1.8971 | 0.95 |
| 300 | 0.1223 | 1.22 | 1.4675 | 0.73 |
| 400 | 0.1013 | 1.01 | 1.2151 | 0.61 |
| 500 | 0.0895 | 0.9 | 1.074 | 0.54 |
| 600 | 0.0787 | 0.79 | 0.9442 | 0.47 |
| 700 | 0.0706 | 0.71 | 0.8469 | 0.42 |
| 800 | 0.0642 | 0.64 | 0.7708 | 0.39 |
| 900 | 0.0591 | 0.59 | 0.7095 | 0.35 |
| 1000 | 0.0549 | 0.55 | 0.6588 | 0.33 |
| 2000 | 0.0473 | 0.47 | 0.5682 | 0.28 |
| 2500 | 0.0433 | 0.43 | 0.5195 | 0.26 |
| 下风向最大浓度 | 0.2228 | 2.23 | 2.6735 | 1.34 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

由预测结果可知，本项目废气主要为鸡舍及污水处理站产生的恶臭气体，为无组织面源排放，大气评价工作等级定为二级。由面源预测结果可知，NH3、H2S污染物落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域主导风向为西北偏西风，最大浓度出现距离为113m，占标率分别为1.34%、2.23%。本项目位于保护区缓冲区的侧风向，位于340m以外村屯的上风向，因此对保护区及村屯的影响较小。

5、大气污染物源强核算

根据估算模型预测结果，本项目Pmax=PH2S（面源）=2.23%，所得结果1%≤Pmax＜10%，大气评价工作等级定为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，项目废气无组织排放量核算见下表。

表4-9   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 场区 | 鸡舍恶臭、污水处理站恶臭 | NH3 | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、池体加盖、四周绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.034 |
| 2 |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0028 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.034 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0028 |

6、大气防护距离与卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，因此，本项目无需设置大气环境防护距离与卫生防护距离。

4.2.2地表水环境影响分析

本项目采用干清粪工艺，运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水，鸡舍冲洗废水为间歇性产生。项目废水产生总量为790.5m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。项目拟在场区内建设1座污水处理规模为20m3/d的污水处理站，采用“机械格栅+沉砂池+固液分离机+调节池+SBR+消毒”处理工艺处理项目产生的废水，其中鸡舍冲洗废水为间歇性产生，每批次共有5天产生冲洗废水，污水处理站在鸡舍冲洗期处理鸡舍冲洗废水和生活污水混合水，其余时期只处理生活污水。根据SBR五个阶段的运行原理可知，当水质水量发生变化时，可以采用相应地缩短或延长日曝气时间或闲置的方式灵活调节运行，本身SBR的处理出水即呈间歇性排放，通过适当调整系统的运行周期，可确保污水处理系统的稳定运行，同时保证处理水质满足要求。污水处理站处理处理后的污水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，灌溉期直接回用于农田灌溉，非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用，场区回用水暂存池容积为400m3，可以满足非灌溉期回水储存需求。项目产生的废水可得到综合利用，场区不设置废水排放口，废水不外排，项目建设不会对周边地表水体造成不利影响。

4.2.3声环境影响分析

1、预测源强

本项目运营期主要噪声源包括鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50～90dB（A）之间。项目在设备选型上采用低噪声设备、加减振垫，将一些机械动力性噪声设备设置于泵房或机房内，采取以上措施后，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在20-30dB(A)之间。

2、预测点

场区周边的村屯敏感点距离较远，均超出评价范围，本次不对噪声敏感点进行预测。为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置，即场界外1m处。

3、预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

（1）点源传播衰减模式：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中：Lp—距声源rm处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0m处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

ΔL—各种衰减量，dB（A）。

（2）多声源在某一点的影响叠加模式：

Lpj=10log（i=1n100.1Li）

式中：Lpj—j点处的总声压级，dB（A）；

n—噪声源个数。

预测过程中，根据实际情况，预测项目各种噪声对对外界影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，只考虑建筑物的隔声和声级距离衰减，故取ΔL为20dB（A）。

4、预测结果

根据噪声源源强及场区内平面布置，采取预测模式对场界四周声环境进行预测，根据导则要求，新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见下表。

表4-10   项目运营期噪声影响预测结果

| 位置 | 预测点位 | 贡献值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区 | 东场界 | 38.2 | 达标 |
|  | 南场界 | 41.2 | 达标 |
|  | 西场界 | 40.4 | 达标 |
|  | 北场界 | 41.2 | 达标 |

由预测结果可知，场界噪声预测值均符合《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能类别“2类”功能区标准要求，在采取基础减振、设备隔声等措施后，噪声对外环境影响较小。

4.2.4地下水环境影响分析

1、正常状况下影响分析

本项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。项目产生的废水排入场区的污水处理站内，处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的污染物限值要求，灌溉期直接回用于农田灌溉，非灌溉期储存于场区内的回用水暂存池内，待灌溉期回用。正常情况下，项目产生的废水处理达标后全部回用，不外排，对污染源从源头上进行了有效控制。同时，评价要求污水处理区采取有效的防渗措施，可有效降低污废水入渗地下，正常情况下不会对区域地下水环境造成污染。

2、非正常状况下影响分析

（1）污染源

养殖场对地下水产生污染的主要污染源主要为污水处理区防渗不当导致废水下渗，对地下水造成污染。

（2）污染途径

废水事故泄漏发生下渗时，对地下水的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。

污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成分、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。

（3）地下水环境影响预测

①预测因子

项目废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水常规指标，本次对耗氧量、氨氮进行预测，其中耗氧量浓度取COD浓度的1/3。

②预测时段

地下水污染发生后100d、1000d。

③预测源强

项目污水处理站各池体均为钢筋混凝土结构，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/m2·d，评价按最不利情形考虑，正常状况下调节池池底渗水量按2L/m2·d计，非正常状况下的渗漏量取正常状况下渗漏量的10倍。废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，其中鸡舍冲洗废水为间歇性产生，按最不利情况考虑，泄漏废水中污染物浓度取最大值。本次非正常状况下污染源强详见下表。

表4-11   非正常状况下废水泄漏源强

| 预测因子 | 泄漏量（m3/d） | 泄漏浓度（mg/L） | 污染物泄漏量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.6 | 236 | 0.14 |
| 耗氧量 |  | 472 | 0.28 |

④预测层位

项目废水渗漏的污染层位为上部潜水含水层。

⑤预测方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境评价等级为三级，由于本项目的污染物排放对地下水流场没有明显的影响，项目区内含水层的基本参数（渗透系数、有效孔隙度）不会发生变化，因此采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散预测。根据污染源的具体情况，排放形式及排放规律将污染源概化为点源、连续恒定排放，预测模型选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d，本次取0.92；

DL—纵向弥散系数，m2/d，本次取0.0043；

erfc（）—余误差函数。

⑥预测结果

预测计算结果详见下表。

表4-12   固定时间100d不同距离浓度预测表

| 与源强距离（m） | 固定时间，不同距离浓度值（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 耗氧量 |
| 0 | 236 | 472 |
| 10 | 180.8633 | 361.7266 |
| 20 | 87.50125 | 175.0025 |
| 30 | 20.38745 | 40.7749 |
| 40 | 2.049393 | 4.098787 |
| 50 | 0.054911 | 0.109822 |
| 60 | 0.000803 | 0.001605 |
| 70 | 4.49E-05 | 8.99E-06 |
| 80 | 9.52E-08 | 1.9E-08 |
| 90 | 0 | 1.325E-09 |
| 100 | 0 | 0 |

表4-13   固定时间1000d不同距离浓度预测表

| 与源强距离（m） | 固定时间，不同距离浓度值（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 耗氧量 |
| 0 | 236 | 472 |
| 50 | 222.5661 | 445.1322 |
| 100 | 118.6715 | 237.343 |
| 150 | 55.2782 | 110.5564 |
| 200 | 13.43387 | 26.86773 |
| 250 | 0.184733 | 0.369466 |
| 300 | 0.000248 | 0.000497 |
| 350 | 3.01E-06 | 6.0275E-06 |
| 400 | 3.59E-08E | 7.1828E-08 |
| 450 | 0 | 9.2355E-09 |
| 500 | 0 | 0 |

项目废水发生事故泄漏时，氨氮和耗氧量浓度均随着距离的增加而衰减。由表4-12可知，预测时间为100d时，氨氮在90m处、耗氧量在100m处无贡献值；由表4-13可知，预测时间为1000d时，氨氮在400m处、耗氧量在450m处开始无贡献值。项目场区东北侧约340m处青松村内有地下水水井（灌溉用），非正常状况下，污水泄漏可能会对村屯地下水井造成影响，但在采取严格的防渗措施前提下，项目建设对区域地下水环境影响较小。

4.2.5固体废物影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾。

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运。根据企业提供资料，每只鸡从饲养到出栏所需饲料约4kg，粪便量约占60%，故每只鸡产生的粪便约为2.4kg，则项目鸡粪产生量约为1080t/a，外运至有机化肥厂进行综合利用。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔，也有各个不同生长周期的仔鸡和极少量的成鸡，根据经验数据，鸡死亡率在0.1%左右，平均体重约为0.2kg，则项目死鸡量约为0.09t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》，不再执行《国家危险废物名录》，不再认定为危险废物。本项目病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。

3、防疫废物

肉鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），根据建设单体提供资料，本项目防疫废物产生量约为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），防疫废物属于HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01）。防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

4、污水处理站污泥

场区污水处理站处理废水后产生污泥，污泥产生量根据污水处理站处理量和处理效率核算，项目污水处理站污泥产生量为1.3t/a，污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用。

5、生活垃圾

本项目劳动定员为30人，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则场区生活垃圾产生量为5.475t/a。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

通过采取以上措施，项目产生的各项固体废物均可得到妥善处置和合理利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

4.2.6土壤环境影响分析

1、土壤环境影响识别

根据工程分析，项目涉及废水、恶臭气体、固体废物等污染物，属于污染影响型建设项目，根据项目特点进行识别，土壤环境影响类型与影响途径详见表4-14，土壤环境影响源及影响因子详见表4-15。

表4-14   项目土壤环境类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  |

表4-15   本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡舍冲洗 | 垂直入渗 | SS、COD、BOD5、NH3-N等 | — | 事故 |
| 污水处理站 | 污水处理 | 垂直入渗 | SS、COD、BOD5、NH3-N | — | 事故 |

2、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价工作等级为三级，本次采用定性描述进行分析。

评价区土壤类型主要为暗棕壤，根据土壤环境质量现状监测结果，场区占地范围内的土壤环境质量可达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，评价区土壤环境质量良好。

项目建成后，可发生的最不利情形为鸡舍冲洗过程中的粪污水垂直入渗对土壤造成影响，以及污水处理站防渗措施破损时污水垂直入渗对土壤产生污染。畜禽排泄物中含氮磷钾等养分，适量施肥，能有效提高土壤肥力，改良土壤理化性质，促进农作物生长，但若直接、连续、过量使用，超过土壤的消纳能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使作物发生大面积腐烂。而且土壤对病原微生物的自净能力下降，不近增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。高浓度养殖废水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透水性下降及板结，影响土壤质量。

目前畜牧业生产中大量使用各种微量元素（如铜、锌等）添加剂以提高饲料的利用率，改变畜禽的生长性能。但这些微量元素只有极小部分能被吸收，绝大部分还是以粪便形式释放到外环境中，含高浓度微量元素的粪便进入土壤后，会使土地中重金属不断富集，进而产生一系列不利影响，破坏或改变土壤本身结构，影响农作物的生长，导致农产品中重金属含量超标；影响生活及人和动物的健康，污染地表水和地下水。

（1）废水渗漏对土壤环境的影响分析

本项目鸡舍冲洗过程中的粪污水收集不当，或污水处理站防渗措施破损时，废水中的有害组分渗出，再经过雨水淋溶渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

本项目地下水环境影响章节中，已分析了事故情况下，污水处理站对地下水的影响，从结果可以看出，若该处发生渗漏，污染物将穿过包气带，影响到地下水。污染物穿越包气带的过程中，由于土壤的阻隔、吸附作用，导致土壤受到污染。因此，项目应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄露情况发生。

（2）粪便处置对土壤环境的影响分析

本项目采用笼养方式饲养肉鸡，鸡笼为三层重叠式，不进行室外养殖活动。项目采用干清粪工艺，鸡舍每层鸡笼均设有电机驱动传粪带，鸡粪掉落至传送带后，由鸡笼下部的纵向清粪带将鸡粪输送至鸡舍末端，再通过横向清粪带输出鸡舍外，传送带末端设置刮粪板，鸡粪被刮离后采用清粪车收集并转运出场，鸡粪日产日清，外运至有机肥厂家制备成有机肥料外售。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）后还田使用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。鸡粪是一种比较优质的有机肥，在施用前必须经过充分的腐熟，将存在鸡粪中的寄生虫及其卵，以及传染性的一些病菌通过在腐熟（沤制）的过程得到灭活。没有腐熟的鸡粪直接施肥可能产生以下危害：一是会造成施肥作物发生烧苗的情况；二是在地下发酵的时候回释放甲烷和氨气等有毒有害气体，不仅不利于作物生长，对大棚作物的危害更加严重；三是使用后可能会造成土壤缺氧，作物烂根的情况出现。因此，建设单位不得将鸡粪直接外售给种植基地等进行还田利用。在粪便合理处置和利用后，项目产生的粪便对土壤的影响较小。

4.3环境风险分析

4.3.1评价依据

1、风险调查

（1）风险物质识别

本项目为肉鸡养殖项目，生产过程中主要原料是鸡雏、饲料、疫苗、消毒剂等，其中饲料存于饲料塔内、疫苗和消毒剂存于库房。经识别，项目生产、使用、储存过程中涉及到的主要危险物质为戊二醛。

（2）生产过程风险识别

结合项目生产内容的实际情况，饲料的贮存过程在正常情况下的环境风险很小。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，燃烧产生的高温、烟尘和废气对人畜和环境造成较大危害；如事故状态下污水发生泄漏，对地下水、土壤造成一定环境影响；同时结合项目实际情况，确定鸡疾病、疫情也为项目生产过程中可能存在的环境风险。

2、风险潜势初判

计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险废物时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1Q1+q2Q2+∙∙∙qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目采用戊二醛消毒剂（有毒性），项目涉及的风险物质最大存储量、临界量及Q值详见下表。

表4-16   环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戊二醛 | 1.2 | / | / |

项目Q＜1，故直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ。

3、评价等级

根据导则要求，项目环境风险潜势为Ⅰ，应进行简单分析。

4.3.2环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价范围应根据环境敏感目标的分布情况，事故后果预测结果对环境产生危害的范围综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。本项目环境风险评价工作等级为简单分析，周边敏感目标分布详见主要环境保护目标章节表1-23。

4.3.3环境风险识别

1、风险物质

项目原辅料及产品涉及的风险物质为戊二醛，戊二醛理化性质详见下表。

表4-17   戊二醛理化特性一览表

| 类别 | 项目 | 戊二醛（Glutaric dialdehyde CAS No：111-30-8） |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 略带刺激性气味的无色或微黄色的透明油状液体 |
|  | 分子式/分子量 | C5H8O2/100.1158 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -5/189 |
|  | 密度 | 0.947g/cm3 |
|  | 溶解性 | 溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂 |
|  | 危险标记 | 有毒物品 |
|  | 闪点（℃） | 66 |
| 危险性概述 | 健康危害 | 吸入、摄入或经皮肤吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。可引起过敏反应。 |
|  | 环境危害 | 对环境有危害，对水体可能造成污染。 |
|  | 燃爆危害 | 可燃，具有刺激性 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入 | 用水漱口。 |
| 消防措施 | 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 有害燃烧物质 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所收置。 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
|  | 储存注意事项 | 通常商品为水溶液，加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，严禁与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

2、动物疫病识别

（1）动物疫病的分类

根据《中华人民共和国动物防疫法》中的定义，动物疫病是指动物传染病、寄生虫病。根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病分为以下三类，详见下表。

表4-18   动物疫病分类表

| 疫病类型 | 危害程度 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 一类疫病 | 对人与动物危害严重 | 需采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施 |
| 二类疫病 | 可能造成重大经济损失 | 需采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散 |
| 三类疫病 | 常见多发、可能造成重大经济损失 | 需要控制和净化 |

（2）肉鸡疫病病种

根据农业部公告第1125号《一、二、三类动物疫病病种名录》（2018.12.11），其中各类疫病病种中，涉及畜禽疫病的病种为：①一类疫病：高致病性禽流感、新城疫等；②二类疫病：布鲁氏菌病、炭疽、魏氏梭菌病、副结核病、弓形虫病、棘球蚴病、鸡传染性喉气管炎、鸡传染性支气管炎、鸡传染性法氏囊病、鸡马立克氏病、鸡产蛋下降综合征、禽白血病、禽痘、禽霍乱、鸡白痢、鸡败血支原体感染、鸡球虫病；③三类疫病：大肠杆菌病、李氏杆菌病、类鼻疽、放线菌病、肝片吸虫病、丝虫病、附红细胞体病、Q热、鸡病毒性关节炎、禽传染性脑脊髓炎、传染性鼻炎、禽结核病。

对于患有以上动物疫病，以及其他危害到肉鸡健康的传染性疫病，应视为动物疫病的发生，应及时按照国家相关法规启动应对措施。

3、环境风险事故类型

本项目的环境风险主要表现在公司非正常生产工况，环保措施发生事故导致废气、废水超标排放，以及危险物质发生泄漏，导致火灾等次生事故发生。

4.3.4环境风险分析

1、废水排放事故风险分析

（1）对地表水环境影响分析

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

（2）对地下水环境影响分析

未经处理的养殖废水直接进入土壤，会渗入地下污染地下水。废水的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

（3）对土壤环境影响分析

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

2、废气排放事故风险分析

在鸡粪未及时清理、恶臭治理措施实施不到位的情况下，大量恶臭气体排放至区域大气环境，造成周围环境空气中的NH3和H2S浓度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，危害人畜健康。

3、危险废物排放事故风险分析

项目产生的防疫废物属于《国家危险废物名录》（2016）HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01），医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

4、动物疫病影响分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的，包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害养殖业生产，导致养殖动物死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给养殖企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等养殖成本，使养殖企业利润受损。对于出口型养殖企业，还会造成出口动物源性食品因动物疫病问题而被退货、销毁甚至封关。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。

目前肉鸡养殖业主要疫情为禽流行性感冒（高致病性禽流感）、鸡新城疫等。

（1）禽流行性感冒

禽流行性感冒（Bird Flu 或Avian Influenza）是禽流行性感冒的简称，它是由甲型流感病毒的一种亚型（也称禽流感病毒）引起的一种急性传染病，也能感染人类，被国际兽疫局定为甲类传染病，又称真性鸡瘟或欧洲鸡瘟。人感染后的症状主要表现为高热、咳嗽、流涕、肌痛等，多数伴有严重的肺炎，严重者心、肾等多种脏器衰竭导致死亡，病死率很高，通常人感染禽流感死亡率约为33%。此病可通过消化道、呼吸道、皮肤损伤和眼结膜等多种途径传播，区域间的人员和车辆往来是传播本病的重要途径。

一旦发生人禽流感疫情，对禽类养殖场、市售禽类摊档、屠宰场及患者所在单位、家庭进行彻底消毒，对死禽及禽类废弃物应销毁或深埋；医院收治患者的门诊和病房做好隔离消毒，防止患者排泄物及血液污染院内环境及医疗用品；医护人员要做好个人防护，接触禽流感患者应戴口罩、戴手套、穿隔离衣，接触后应洗手。加强检测标本和实验室禽流感病毒毒株的管理，进行禽流感病毒分离的实验室应达到P3级标准。严格执行操作规范，防止医院感染和实验室的感染及传播。

（2）鸡新城疫

鸡新城疫(New Castle disease)，由副粘病毒引起的高度接触性传染病。又称亚洲鸡瘟或伪鸡瘟。常呈急性败血症状。主要特征是呼吸困难、便稀、神经紊乱、黏膜和浆膜出血。死亡率高，对养鸡业危害严重。1926 年首先发现于印度尼西亚，不久又在英国新城发现，世界各国均有流行记载。有强毒株和弱毒株两类。病毒分为低毒力型（即缓发型）、中等毒力型（即中发型）、强毒力型（即速发型）3型。多数高强度毒力株常属嗜内脏型新城疫病毒。鸡科动物都可患罹本病。家鸡最易感，雏鸡比成年鸡易感性更高。可达44℃，精神萎顿，羽毛松乱，呈昏睡状。冠和肉髯暗红色或黑紫色。嗉囔内常充满液体及气体，呼吸困难，喉部发出咯咯声；粪便稀薄、恶臭，一般2~5天死亡。亚急性或慢性型症状与急性型相似，唯病情较轻，出现神经症状，腿、翅麻痹，运动失调，头向后仰或向一边弯曲等，病程可达1~2个月，多数最终死亡。

4.3.5环境风险防范措施及应急要求

1、水环境风险防范措施

（1）养殖场的排水系统实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集系统，采取暗管形式，合理设计坡度高差，具备防止淤积的条件，暗管要求质量合格，杜绝渗漏。

（2）操作人员应严格按照操作规程进行操作，防治因检查不周或失误造成事故。

（3）加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患或需要维修的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（4）废水处理设施中应设相应的备用设备，如备用泵等。

（5）场区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。

2、大气环境风险防范措施

（1）严格执行干清粪措施，及时清理粪便，做到“日产日清”。

（2）加强鸡舍通风，保持舍内卫生。

（3）设专人负责定期喷洒除臭剂，加强场区绿化。

3、危险废物排放事故风险防范措施

（1）危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾等一般固废混入。

（2）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。

（3）地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。

（4）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

（5）盛装危险废物的容器需不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，容器上必须粘贴相应的危险废物标志。

（6）储存场所设置危险废物贮存场的警示标志。

4、动物疫病风险防范措施

为预防鸡疫情的发生，养殖区首先做好综合预防措施和扑灭措施，预防措施包括：加强饲养管理，增强鸡的抵抗力；制定合理的免疫程序；药物预防。扑灭措施包括：疫情上报、诊断、隔离和封锁、紧急接种和治疗、消毒、尸体处理。

（1）加强饲养管理，增强鸡只抵抗力

①要按照鸡的品种、性别、年龄、体重、强弱等进行合理分群饲养。根据各类鸡的营养需要、饲养标准，确定适宜的饲粮和饲喂方法。

②保证圈舍清洁舒适，通风良好。每月用药物进行1~2次定期消毒。空出的鸡舍，一定要彻底消毒，空置10天后才可进鸡。

（2）有计划地进行药物预防

雏鸡阶段是鸡死亡率最高的时期，其中因消化系统疾病而死亡的约占30%。为了提高雏鸡的成活率，除加强饲养管理、及时免疫外，必要时还要辅以药物预防。目前最常用的是抗菌素类饲料添加剂。

（3）发现传染病的紧急处理

发现传染病或疑似传染病时，应按照《中华人民共和国动物防疫法》的有关条款，采取相应的紧急防治措施，就地扑灭，尸体应作无害化处理。

具体实施措施有：

1）封闭管理

①人员管理：禁止非本场人员进入生产区；本场饲养人员进入生产区时，必须更换工作衣鞋、消毒；

②工具、车辆要求：场内外工具、车辆要严格分开，并定期消毒；外来工具、车辆一般不予进入。

2）把好引种关；引种前要了解产地疫病情况，并进动物防疫部分监测检疫，引入后要隔离饲养观察。

3）科学免疫

对生鸡实行科学免疫是有效防止疫病发生的重要措施。

①鸡场应根据本场的疫病史、场周围的疫情、鸡免疫抗体水平及鸡的不同饲养阶段等情况，有针对性地制定免疫计划。

②选择购买由国家畜牧兽医行政管理部门定点生产的疫苗，加强疫苗保管储存，并由兽医按防疫注射操作规定实行免疫，同时建立生鸡免疫档案。有条件的场应及时开展免疫效果监测，并根据监测情况调整免疫程序。

4）规范消毒

消毒工作须做好经常化、制度化，要定期交替使用广谱、高效、低毒的消毒剂；制定科学的消毒程序，定期对鸡舍周边环境消毒，任何饲养阶段的生鸡鸡舍每周至少消毒2次，在条件允许的情况下，要实施带体消毒。

5）疫情监测

兽医每天要定期巡查鸡舍，发现疫情要及时采取应对措施。规模鸡场一旦发生重大动物疫情时，要立即向当地动物防疫监督机构报告，并及时采取隔离、消毒、扑杀、紧急免疫等有效措施，控制疫情，防止疫情扩散到附近的鸡场及养殖户。

6）日常卫生

平时要认真做好鸡场卫生工作，及时处理粪便，定期灭鼠、灭蝇、灭蚊等工作。

5、生产及管理过程风险防范措施

（1）生产过程风险防范措施

①鸡舍、鸡体消毒、污水处理设施投药应有专人负责，按照规范操作，操作时配备必要的防范措施，主要消毒设备、投药设备的维修、保养工作。配备合格的工作人员，认真落实工作人员责任制，经常对供水、供电设备进行检查和维护。

②污水处理设施应专人进行巡查，监测水量是否在正常范围内，做好记录。

③鸡舍应专人负责，巡检，保持鸡舍卫生状况以及鸡舍的保温、防冻。

（2）管理及操作环节风险防范措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

②企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。

③对工作人员应进行教育和培训并进行考核，保证工作人员具备必要的资质和能力。

④加强原料库的安全管理，对原料库作业人员加强安全培训，使其掌握相关化学品的危险特性和应急救援措施。

⑤各生产岗位工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿戴劳保用品。

⑥运输危险化学品时，使用有危险货物道路运输资质的车辆，司机、押运员持证上岗。

⑦安排专人定时巡查，检查各设施设备是否正常运行。

6、应急预案

项目建成营运后，项目业主应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，编制本项目《突发环境事件应急预案》并报环保主管部门备案。

应急预案的制定，应当坚持以人为本，预防为主的原则，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康，保护生命财产安全；坚持合法、合理的原则，环境风险事故的预防、监测、预警、报告和应急处理都必须严格依照法定的权限和程序进行。应急处理措施的行使，应当与事故的紧急和危害程度相适应，不超出合理限度；坚持“先控制后处理”的原则，迅速查明事故原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减少污染范围；坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有力量，整合人力、物力资源，充分发挥各方应急救援力量的作用。

应急预案内容详见下表。

表4-19   应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 根据企业原辅材料的储存位置及养殖区布置，按事故风险情况下可能影响到的人群及其他环境保护目标划定一定范围的应急计划区，在事故发生后，进行紧急封锁和重点防护。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 成立应急指挥部，负责现场全面指挥；专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和相应的应急分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 规定并明确应急设施，设备与器材等，落实专人负责。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

4.3.6分析结论

根据本项目特点，识别本项目环境风险类型主要表现为事故性排放风险和疫情风险，在严格落实报告书提出的各项事故风险防范措施和应急预案情况下，拟建项目的建设与运行带来的环境风险是可防可控的。建议企业增加应急监测投入，完善监测设备，具备自主应急监测能力；同时制定应急预案、定期进行演练。

建设项目环境风险简单分析内容详见下表。

表4-20   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 靖宇县赤松镇青松村西侧约340m处原青松村鹿场南侧 |  |
| 地理坐标 | 42.558353°N，127.015482°E |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为戊二醛，属于有毒物质，存储于场区库房内 |  |
| 环境影响途径及危险后果 | 大气 | 在鸡粪未及时清理、恶臭治理措施实施不到位的情况下，大量恶臭气体排放至区域大气环境，造成周围环境空气中的NH3和H2S浓度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，危害人畜健康。 |
|  | 地表水 | 废水事故排放进入地表水体，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化” |
|  | 地下水 | 未经处理的养殖废水直接进入土壤，通过包气带渗入地下水，使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值，造成持久性的污染 |
|  | 土壤 | 废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能 |
| 环境防范措施要求 | 水环境风险防范措施 | （1）实施雨污分流制度，确保各类废水得到有效收集；（2）加强设备管理，操作人员应严格按照操作规程进行操作，防治因检查不周或失误造成事故；（3）废水处理设施中应设相应的备用设备，如备用泵等 |
|  | 大气环境风险防范措施 | （1）严格执行干清粪措施，及时清理粪便，做到“日产日清”；（2）加强鸡舍通风，保持舍内卫生；（3）设专人负责定期喷洒除臭剂，加强场区绿化 |
|  | 危险废物排放事故风险防范措施 | 危险废物单独存放，盛装危险废物的容器需不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，容器上必须粘贴相应的危险废物标志，储存场所设专人管理，设置危险废物贮存场的警示标志，地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理 |
|  | 动物疫病风险防范措施 | （1）加强饲养管理，增强鸡只抵抗力；（2）有计划地进行药物预防；（3）发现传染病的紧急处理 |
|  | 生产及管理过程风险防范措施 | （1）鸡舍、鸡体消毒、污水处理设施投药应有专人负责，按照规范操作；（2）污水处理设施应专人进行巡查，监测水量是否在正常范围内，做好记录；（3）建立健全安全生产责任制，对工作人员应进行教育和培训并进行考核；（4）加强危险物质的储存和运输管理，工作人员需掌握相关化学品的危险特性和应急救援措施 |
| 填表说明 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目为简单分析 |  |

第五章环境保护措施及其可行性论证

5.1施工期污染防治措施

5.1.1施工期环境空气污染防治措施

对容易产生扬尘的建筑材料应设立临时仓库，专人管理，避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场；若需要堆放散装粉、粒状材料在室外，应采用雨棚、雨布覆盖或经常性地喷洒水，以保持湿润，减少扬尘；建筑施工现场应采取封闭措施。

运输车辆在运载散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道等施工器具和方式，在混凝土浇注时，采取商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。上述措施满足《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》中的相关规定，项目建设对周围环境影响不大。

5.1.2施工期水环境污染防治措施

施工期设置废水沉淀池，施工废水经一定时间静置沉淀后，回用于洒水降尘。施工阶段生活污水中主要污染物是化学需氧量、生化需氧量及悬浮物，若不处理直接外排，会对环境产生一定的影响，在施工场地设置临时防渗旱厕，定期清掏，外运用作农肥。经上述措施，本项目建设期对地表水环境影响不大。

5.1.3施工期声环境污染防治措施

控制噪声污染的有效途径有：降低声源噪声、限制声传播和阻断声接收。

1、对现场施工人员的噪声防治

噪声源的控制：施工机械应尽量选用低噪声设备；固定设备与挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声口器；振动大的设备应配备减振装置，也可以使用阻尼材料；加强设备的维护和保养。

传播途径控制：在混凝土搅拌机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间；在施工场地边界或产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障。

受体保护：施工场地内施工机械对施工人员的影响是不可避免的，对施工人员应发放防声头盔、耳罩、耳塞等。

2、办公生活区、居民区防护措施

本项目与村屯距离为340m，施工会对附近居民等敏感目标造成影响，但仍应严格控制施工时间，除施工工艺特殊需要外，不要安排昼夜连续施工，施工时间应控制在8：00-12：00，14：00-22：00，禁止夜间施工。如因施工工艺特殊需要必须夜间施工，必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）要求的到县级以上人民政府和其他主管部门办理相关的手续，并以公告的形式提前告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。

施工期结束后，噪声污染即行消失，通过实施上述噪声防治措施，本项目对周围声环境影响较小。

5.1.4施工期固体废物处置措施

1、建筑垃圾

本项目施工期间会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为200t，建筑垃圾运至送至当地指定的建筑垃圾堆放地点。

2、生活垃圾

项目施工期平均人数为20人，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾统一收集，定期送至生活垃圾填埋场集中处理。

采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境产生二次污染。

5.1.5施工期生态环境保护措施

1、在项目建设过程中，应将施工范围控制在场区永久占地范围内。

2、施工中应加强对各场地周围植被的保护，施工结束后应及时进行场区绿化。

3、加强对施工人员的宣传教育和管理禁止滥捕乱猎，保护区域野生动物。

4、严格按照经批复的水土保持方案及批复搞好项目建设施工期水土保持措施。

（1）进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。

（2）规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，减轻施工期造成的水土流失。

（3）增加临时排水措施和沉沙池工程，防止雨季发生大面积的水土流失。

（4）施工结束后及时进行绿化工作，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

（5）项目建设应满足消防及交通要求，项目道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

5、对吉林松花江三湖国家级自然保护区保护措施

本项目建设地点距吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）约115m，距离实验区820m，距离核心区1270m。核心区内主要保护对象为森林植被、沼泽及鸟类等，缓冲区和实验区内主要保护对象为森林植被。本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，扬尘可能会影响植物的光合作用，噪声可能会影响区内鸟类小范围迁移，但项目施工期较短，引起的短期不利影响较小。待项目投入运营后，在严格控制噪声、扬尘和废水的情况下，基本不会对保护区产生影响，保护区将逐渐恢复原有的生态环境，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

吉林松花江三湖国家级自然保护区范围于2018年4月进行调整，目前已公示未审批，本项目建设地点距调整后的吉林松花江三湖国家级自然保护区边界最近距离约为345m，因此在三湖保护区范围调整后，本项目建设对其影响会进一步降低。

5.2运营期污染防治措施

5.2.1运营期大气污染防治措施

项目产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭、污水处理站恶臭，恶臭气体中主要污染物为NH3、H2S。企业应通过落实文明生产，科学管理，严格操作，最大限度地减少无组织排放造成的污染。

（1）鸡舍恶臭防治措施

①合理喂食饲料，选用符合国家标准的饲料，控制饲料中重金属、抗生素、生产激素含量。提高饲养技术，进一步提高饲料利用率，尤其是提高饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量；通过采取在饲料中添加植酸酶和复合消化酶等内源性梅等措施，可减少粪便和氮的产生量；在动物消化系统中作为氮储存库，促进氮更缓慢的释放和更有效的吸收，减少氨气的挥发。

②鸡舍鸡粪采用拖带+刮粪板清粪，粪便污物清除及时，做到日产日清，保持鸡舍清洁；清除的鸡粪正常情况下当天运走，不在场区内储存。

③加强鸡舍通风管理工作，每栋鸡舍内配备数台风机，根据鸡舍内环境实时控制通风次数，保证鸡舍内环境的适宜性。本项目鸡舍的设计为“钢架”结构，鸡舍四周采用铁棚封闭围挡，除了育雏阶段是需要遮挡和保温，其余养殖时间采取加强鸡舍内通风措施。项目夏季使用水帘降温，在鸡舍的一端窗口上安装降温水帘片降温设备，与之相对的一端装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，冷却空气持续进入鸡舍进行降温，“水帘＋负压通风降温系统”也对恶臭有抑制作用。

④鸡舍内定期喷洒除臭剂。将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。目前除臭剂的种类较多，主要有姜满添加剂、沸石、绿矶、高锰酸钾、磷酸钙、过氧化氢和Bio—G除臭剂等，这些除臭剂的除臭效果好，运行比较稳定。建议采用过氧化氢和Bio—G除臭剂，Bio—G除臭剂系沙果、香蕉、甜瓜、橙子、红萝卜、柿子、番茄、桔子、树叶、蜂蜜、草药等按一定配比制成的100%天然发酵液，这两种除臭剂使用过程无二次污染，除臭效果可达50%以上。

（2）污水处理站恶臭

项目拟将污水处理站处理设施构筑物设于地上，污水收集池及各处理池加盖处理，同时在废水贮存池中喷洒微生物除臭剂，减少臭气的排放，效降低恶臭对周围环境的影响。保证恶臭气体无组织排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建标准。

污水处理站及场界四周进行绿化，种植高大乔木隔离带，吸附恶臭的同时降低风速，抑制气味传播，缩小恶臭影响范围。

（3）加强场区绿化

场区绿化选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，可有效地防止气味扩散，提高环境质量。绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围，同时绿色植物可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化、澄清大气中的粉尘，据测定可减少35-67%；与此同时，减少了空气中微生物，细菌总数可减少22-79%，甚至某些树木的花叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

构筑防护树木时需要考虑的因素有树木的种类、树木的栽植方法、位置、栽植密度、林带的大小、形状等。研究发现，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季的气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉高4倍，比橡树高2倍。

除此之外，有效绿化治理恶臭还应做到：在养鸡场内及场界外实行立体绿化，使之形成花园式景观。植物能吸收氨、硫化氢等产生恶臭的气体，降低其在空气中的浓度，降低恶臭强度；植物还可以减少空气中的细菌。在养殖区、污水处理区及其他恶臭源四周种植能吸收恶臭气体的树种。在养鸡场四周种植卫生防护林带，防护带应乔灌结合，针阔叶混交。高乔木在林带中间，矮乔木栽两侧，灌木栽种最外侧。为加强防护功能，可以适当密植，以阻挡气味扩散。

绿化植物应具备以下几个特点：①抗污能力强；②具有净化空气能力；③适应能力强；④具有良好的绿化美化效果；⑤容易栽培管理；⑥不妨碍环境卫生。

5.2.1运营期地表水污染防治措施

1、废水产生情况

本项目采用干清粪工艺，运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水。鸡舍冲洗废水为间歇性产生，鸡舍冲洗废水产生量为58.75m3/批次，项目每年出栏6批次，空舍期冲洗时间为5天，鸡舍冲洗废水产生量为11.75m3/d，其余时段项目产生的废水仅有生活污水，生活污水产生量为1.2m3/d。根据前文工程分析，项目进行鸡舍冲洗时段综合废水水质情况详见下表。

表5-1   养殖场综合废水水质一览表

| 污染物指标 | 废水量 （m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/100mL） | 蛔虫卵 （个/L） |
| 综合废水 （冲洗鸡舍时期） | 12.95 | 1175 | 796 | 803 | 196 | 40 | 2.5×107 | 158 |

2、污水处理措施

项目拟在养殖场区内建设1座污水处理规模为20m3/d的污水处理站，设计进水浓度COD、BOD5、总磷、氨氮、SS分别为2500mg/L、1400mg/L、35mg/L、1000mg/L、150mg/L，采用“机械格栅+沉砂池+固液分离机+调节池+SBR+消毒”处理工艺，污水处理流程详见下图。

图5-1   项目废水处理工艺流程图

污水处理站废水处理效果详见下表。

表5-2   污水处理站处理效果

| 项目 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/100mL） | 蛔虫卵（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅+沉砂池+固液分离机 | 进水浓度（mg/L） | 1175 | 796 | 803 | 196 | 40 | 2.5×107 | 158 |
|  | 去除率（%） | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 1116 | 756 | 683 | 167 | 36 | 2.5×107 | 158 |
| 调节池+SBR池 | 去除率（%） | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 112 | 76 | 68 | 33 | 7.2 | 2.5×107 | 158 |
| 消毒池 | 去除率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.5 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 112 | 76 | 68 | 33 | 7.2 | 2500 | 1 |
| 污水站排水浓度 |  | 112 | 76 | 68 | 33 | 7.2 | 2500 | 1 |
| 排放标准 |  | 200 | 100 | 100 | — | — | 4000 | 2 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | — | — | 达标 | 达标 |

项目产生的废水经污水处理站处理后，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，灌溉期可直接用于农田灌溉，场区设置400m3储存池，用于非灌溉期出水暂存。项目废水可得到有效处理，对周围地表水环境影响较小。

3、污水处理措施可行性分析

（1）处理方案可行性

SBR（序批间歇式活性污泥法）是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，工艺核心为SBR反应池，该池集均化池、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。

SBR工艺的一个完整运行周期由五个阶段组成，即进水阶段、反应阶段、沉淀阶段、排水阶段和闲置阶段：

①进水阶段

污水注入之前，反应器处于待机状态，此时沉淀后的上清液已经排空，反应器内还储存着高浓度的活性污泥混合液，此时反应器内的水位为最低。注入污水，注入完毕再进行反应，从这个意义上说，反应器又起到了调节池的作用，所以SBR法受负荷变动影响较小，对水质、水量变化的适应性较小。

②反应阶段

当污水达到预定高度时，便开始反应操作。此阶段可根据不同的处理目的来选择相应的操作，如控制曝气时间可以实现BOD的去除、消化、磷的吸收等不同要求，控制曝气或搅拌器强度来使反应器内维持厌氧或缺氧状态，实现硝化、反硝化过程。

③沉淀阶段

此阶段中SBR反应池相当于二沉池，停止曝气和搅拌，使混合液处于静止状态，活性污泥进行重力沉淀和上清液分离。SBR反应器中的污泥沉淀是在完全静止的状态下完成的，受外界干扰小。此外，静置沉淀还避免了连续出水容易带走密度轻、活性好的污泥的问题。因此，SBR工艺沉降时间短、沉淀效率高，能使污泥保持较好的活性。

④排水阶段

排出沉淀后的上清液，恢复到周期开始时的最低水位，剩下的一部分处理水，可以起到循环水和稀释水的作用。沉淀的活性污泥大部分作为下个周期的回流污泥作用，剩余污泥则排放。

⑤闲置阶段

SBR处于空闲状态，微生物通过内源呼吸复活性，溶解氧浓度下降，起到一定的反硝化作用而进行脱氮，为下一运行周期创造良好的初始条件。由于经过闲置期后的微生物处于一种饥饿状态，活性污泥的表面积更大，因而在新的运行周期的进水阶段，活性污泥便可发挥其较强的吸附能力对有机物进行初始吸附去除。

SBR法主要有以下优点：①SBR反应器结构简单，操作灵活管理方便；②投资省，运行费用低；③可抑制丝状菌生长，不易发生污泥膨胀，污泥指数SVI较低，有利于污泥的沉淀和浓缩；④SBR处于好氧/厌氧的交替运行过程中，能够同时实现脱氮除磷；⑤SBR处理工艺系统布置紧凑、节省占地；⑥运行稳定性好，能承受较大的冲击负荷。

本项目水处理站设计处理规模为20m3/d，非冲洗期项目产生的废水仅有生活污水，生活污水产生量为1.2m3/d，冲洗期项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，混合废水产生量为12.95m3/d。根据SBR五个阶段的运行原理可知，当水质水量发生变化时，可以采用相应地缩短或延长日曝气时间或闲置的方式灵活调节运行，本身SBR的处理出水即呈间歇性排放，通过适当调整系统的运行周期，可确保污水处理系统的稳定运行，同时保证处理水质满足要求。

（2）土地消纳能力

根据工程分析可知，项目鸡舍冲洗废水总量为352.5m3/a，生活污水产生总量为438.0m3/a。项目污水处理站出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，根据吉林省地方标准《用水定额》（DB22/T 389-2019），靖宇县地区种植玉米采用坐水种的灌溉方式用水量为80-110m3/hm2，本次按80m3/hm2计，则本项目废水共需4.3866hm2的土地（旱地）消纳面积。

建设单位应与赤松镇青松村村民委员会签订废水消纳协议，用于消纳项目产生的废水，灌溉区域为旱地，可完全消纳项目所排废水。建议废水消纳区域应远离村屯居民地下水井，避免生物肥淋溶入地下水对饮用水造成污染。

（3）回水池蓄水能力

项目非鸡舍冲洗期产生的废水均为生活污水，生活污水产生量为1.2m3/d，鸡舍冲洗废水产生量为58.75m3/批次，冬季非灌溉期按180d、3个批次计算，非灌溉期场区生活污水产生量为216m3、鸡舍冲洗废水产生量为176.254m3，则场区共需储水392.25m3，项目在场区建1座400m3的回用水暂存池，其蓄水能力能够满足场区的储存需求。

4、雨污分流

项目场区实行雨污分流制，场区建立独立的雨水收集系统。场区四周和场内道路两侧设置雨水排水沟，场内设初期雨水沉淀池，用于收集降雨前期15min的初期雨水，初期雨水经沉淀后用于场区绿化，后期清洁雨水经自然排泄排出场外。初期雨水收集池容积按下式计算

式中：Q初—场区初期雨水收集量，m3；

Ψ——径流系数，取0.4；

F——汇水面积，hm2，本次按养殖区和附属设施区面积计算；

Q1——场区初期雨水量，mm。

经计算，项目初期雨水量为54.8m3，本环评要求场区内设置1座容积为60m3的初期雨水收集池，池前设置切换阀门，降雨时收集前15min的初期雨水，15min后关闭阀门，雨水引至地势低处排放。初期雨水中主要污染物为SS，收集后的初期雨水沉淀后采用泵抽的方式，回用于场区内绿化，不排入地表水体。

5.2.3运营期地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。项目运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

1、源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。优化排水系统设计，管线铺设尽量采用可视化原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于污水处理设施泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防治措施

项目场区应采取全面防渗措施。根据场区各单元污染控制难易程度及包气带防污性能，对场区进行防渗分区。各区防渗措施应严格参照相应的标准和规范执行，在施工过程中可结合场区实际情况在满足防渗标准的前提下作合理的调整。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗分区要求，将本项目养殖区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

本项目重点防渗区为危废暂存间、污水处理站，一般防渗区为鸡舍、库房，其它区域为简单防渗区。项目分区防渗要求详见下表，项目分区防渗图详见图5-2。

表5-3   项目分区防渗表

| 分类 | 区域 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间、污水处理站 | 等效粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求采取防渗措施，其防渗技术要求为：基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（K≤1×10-10cm/s） |
| 一般防渗区 | 鸡舍、库房 | 采取地面防渗措施，防渗要求：等效粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公生活区、锅炉房、道路 | 简单防渗，采取一般地面硬化 |

3、环境管理措施

（1）制订预防地下水污染管理制度，责任分解，层层落实。

（2）制订地下水监测方案，按环境管理要求，定期进行地下水监测。

（3）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

4、地下水监测制度

根据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合项目场地水文地质条件和污染特征，本次在位于场区下游的村屯（青松村）设置1处第四系潜水监测点位、1处承压水监测点位。

监测因子：pH、耗氧量、总磷、总氮、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、总大肠菌群。

监测频率：1次/年。

一旦地下水监测井的水质发生异常，应立即查找渗漏点，启动应急预案。

5、地下水应急处置和应急预案

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司领导，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并考虑进行清水置换工作。

综上分析，经采取以上防渗措施后，各构筑物防渗系数均能够符合相关规定要求，项目生产过程废水、固体废弃物渗入或转移到地下水的概率较小，地下水防治措施合理可行。

5.2.4运营期声环境污染防治措施

1、总体要求

在场区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强场区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

2、场区噪声控制措施

项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，针对各种噪声源，本次评价提出如下措施：

（1）从设备选型入手，设备订货时向设备制造企业提出噪声限值，选用性能优、噪声低的设备；

（2）高噪声设备均在密闭的房间内布置，并设置减振基础，通过房间的建筑隔声，可起到较好的降噪效果；

（3）对水泵进行基础减振；制定场区内高噪声设备运行管理和检修计划，确保高噪声设备处于良好的运行状态；

（4）除对场地内高噪声源设备采取针对性的降噪措施外，还应加强绿化措施，降低噪声的传播。

5.2.5运营期固体废物处置措施

1、鸡粪

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，清理鸡粪时，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送装车后外运。根据企业提供资料，每只鸡从饲养到出栏所需饲料约4kg，粪便量约占60%，故每只鸡产生的粪便约为2.4kg，则项目鸡粪产生量约为1080t/a，交由靖宇县合兴农资有机化肥厂进行综合利用，化肥厂位于赤松镇，主要从事有机化肥生产和销售。建设单位已与合兴农资有机化肥厂签订了处理协议，鸡粪由有机肥厂负责，为防止粪便对环境的污染，粪便在场内转运时必须进行规范化装载运输。因此本项目鸡粪处理依托可行。

2、病死鸡尸体

鸡死亡多发生于幼仔，也有各个不同生长周期的仔鸡和极少量的成鸡，根据经验数据，鸡死亡率在0.1%左右，平均体重约为0.2kg，则项目死鸡量约为0.09t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》，不再执行《国家危险废物名录》，不再认定为危险废物。本项目病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。

3、防疫废物

肉鸡在生长过程中接种疫苗而产生少量的防疫废物（废药剂包装物、废药品等），根据建设单体提供资料，本项目防疫废物产生量约为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），防疫废物属于HW01医疗废物中的为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（代码900-001-01）。防疫废物暂存于场区危废间内，委托有资质的单位集中处理。

本项目在场区内单独设置危废暂存间（面积20m2），为避免对危险废物暂存对环境造成不利影响，对于场区内危险废物临时贮存要求如下：

（1）应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求；

（2）装载危废材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

（3）容器表面必须粘贴符合标准的标签（《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001附录A），实行分类管理。

（4）危险废物临时贮存所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间。具体设计原则见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（5）废物暂存间地面采取防渗措施，其防渗技术要求为：基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料（K≤1×10-10cm/s）。

（6）指定专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。

（7）危废临时贮存所需设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。

（8）严禁将危险废物提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

4、污水处理站污泥

场区污水处理站处理废水后产生污泥，污泥产生量根据污水处理站处理量和处理效率核算，项目污水处理站污泥产生量为1.3t/a，污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，定期与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用。

5、生活垃圾

本项目劳动定员为30人，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则场区生活垃圾产生量为5.475t/a。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

通过采取以上措施，项目产生的各项固体废物均可得到妥善处置和合理利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

5.2.6运营期土壤污染防治措施

未防止项目事故状态对场区及周边土壤造成污染，本环评提出如下措施：

1、鸡粪日产日清，不得在场区内堆放，加强生产管理，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

2、禁止未经处理的污水用于场区绿化，避免废水渗透进入地下水，在鸡舍周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流而污染周边土地。

3、对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水及土壤环境，另外，严格按照场区的绿化方案进行绿化，对于所有的输水管道、贮水池等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗塑料等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄漏污染地下水，以保护项目附近的土壤。

4、危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系危废处置单位回收，在危废处置单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。临时危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

5、分区防渗，将发生事故泄漏对土壤造成不利影响的概率降至最低。

6、制定监测计划，定期对场区内土壤进行监测，了解场区土壤环境质量，可采取本环评监测结果作为土壤的本底值衡量项目建成后对土壤环境的影响程度。

本项目采取源头控制、过程阻断，污染物消减和分区防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降至最低。

第六章环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现扩大生产、提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

6.1环境效益分析

6.1.1环保投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、噪声治理、固体废物治理和环境风险和环境管理等，总投资为761.15万元，其中环保投资为64万元，约占总投资的8.4%。环保投资估算详见下表。

表6-1   环保投资明细表

| 污染类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水 | 污水处理站+回用水储池 | 32 |
| 废气 | 恶臭 | 喷洒除臭剂、通风、配套除臭设施等 | 6 |
| 噪声 | 风机、各种泵类 | 消声器、减震垫、墙体吸声材料 | 5 |
| 固体废物 | 防疫废物 | 危废暂存间，委托有资质单位处置 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后清运至垃圾填埋场处理 | 4 |
| 环境风险 |  | 分区防渗、应急物资 | 8 |
| 其他 |  | 场区绿化 | 6 |
| 合计 |  | / | 64 |

6.1.2环保投资效益分析

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资于环保设施，废水、废气、噪声排放达到国家有关排放标准，固体废物得到综合利用和比较安全的处置，从而最大限度地降低了污染物排放量，减少对环境的不利影响。该项目环保投资的环境效益见下表。

表6-2   项目环保投资环境效益一览表

| 类别 | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | NH3 | t/a | 0.11453 | 0.080527 | 0.0340034 |
|  |  | H2S | t/a | 0.0095437 | 0.006731 | 0.0028131 |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | 废水量 | m3/a | 352.5 | 352.5 | 0 |
|  |  | COD | t/a | 0.499 | 0.499 | 0 |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.338 | 0.338 | 0 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.083 | 0.083 | 0 |
|  |  | SS | t/a | 0.341 | 0.341 | 0 |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.017 | 0.017 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/a | 1.06×1014个 | 1.06×1014个 | 0 |
|  |  | 蛔虫卵 | 个/a | 6.70×107个 | 6.70×107个 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 438 | 438 | 0 |
|  |  | COD | t/a | 0.088 | 0.088 | 0 |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.026 | 0.026 | 0 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.013 | 0.013 | 0 |
|  |  | SS | t/a | 0.053 | 0.053 | 0 |
| 固体废物 | 鸡粪 |  | t/a | 1080 | 1080 | 0 |
|  | 病死鸡尸体 |  | t/a | 0.09 | 0.09 | 0 |
|  | 防疫废物 |  | t/a | 0.04 | 2.27 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 |  | t/a | 1.3 | 2.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 5.475 | 0 | 5.475 |

6.2经济效益分析

本项目为靖宇县赤松镇与建设单位靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司签订租赁合同，由靖宇县赤松镇财政拨款出资，建设单位负责建设及运营。经与西山村、清泉村、岗顶村、二道河子村、长胜村、青松村及青山村7个非贫困户内贫困户及村民代表共同商定，确定项目年租赁收入不低于申请扶贫资金的投入的8%，即：761.15万元的8%，年租金最低额为60.00万元。

项目年租赁收入为60.00万元，运营成本均由建设单位自行承担，年利润总额60.00万元。租赁收入交由靖宇县赤松镇经营管理站统一管理，肉鸡养殖场租赁方在签订承租合的同时需缴纳一定数额的保证金，待扶贫期满，肉鸡养殖场的出租方足额返还保证金。赤松镇经营管理站每年将所得租赁收入按照每名贫困人口每年1000.00元的标准分发给贫困户，分发给贫困户的总额为29.90万元（299名贫困人口）；剩余30.10万元可作为村集体经济收入，可用于养殖场基础设施维护；村内市政基础设施的维修及管护；或由村民委员会或村民（代表）大会研究决定资金使用办法。

靖宇县赤松镇人民政府与建设单位的租赁方签订扶贫协议，扶贫期限为13年，扶贫期结束后，鸡舍及综合管理办公用房的使用权限归靖宇县赤松镇人民政府所有。

赤松镇经营管理站为靖宇县赤松镇七个非贫困村的贫困户采取“固定收益”模式，项目的建设可使7个非贫困村185户贫困户、299名贫困人口脱贫致富，299名贫困人口每人每年可直接增加经济收入1000.00元。

6.3社会效益分析

1、项目提供一定就业机会，可解决当地部分剩余劳动力的就业问题，有利于促进当地居民收入增加，生活水平提高。

2、有利于靖宇县的产业结构的发展，项目的建设可增加地方财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

3、项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

4、对养殖业发展将起到积极的示范作用：该项目建设起点高，表现在设备设施一流、管理及养殖技术先进、产品质量可靠，生产模式采用全封闭、规模化饲养，流水性作业，项目的建设对当地养殖的发展产生较好的示范引导作用。

由此可见，该项目建成投产后，满足国内鸡肉市场的需求，既带动农民脱贫致富奔小康，又解决下岗工人及当地剩余劳动力，本项目的建设具有良好的社会效益。

6.4综合效益分析

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响。因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施，企业投入足够的环保资金保护环境是本工程建设的前提条件之一。

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。项目建设可带动当地经济发展，实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

第七章环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境管理与环境监测制度提出建议。建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成的影响情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

7.1环境管理

7.1.1环境管理的意义

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

7.1.2环境管理体系

为切实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，建议成立安全环保部门，并设专职环境管理人员。

1、贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助场区领导确定场区环境保护方针、目标。

2、制订场区环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查执行情况；组织制定场区环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

3、负责场区环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握场区“三废”排放状况，建立污染源排污档案，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决场区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

4、监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。

5、制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

6、制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

7、组织开展场区污染治理工作和“三废”综合利用的环保科研、技术攻关工作，积极推广污染防治先进技术和经验；组织开展环境保护的宣传教育、培训工作。

7.1.3环境管理计划

为保证环境保护设施的安全稳定运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度：（1）岗位责任制度：按照“谁主管，谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签定环保管理责任书。（2）检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。（3）培训教育制度：对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。

7.2环境监测计划

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。本项目环境监测计划详见下表。

表7-1   项目环境监测计划一览表

| 类别 | 监测内容 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 各场界下风向 | 1次/年 |
|  | 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 污水处理站出口 | 1次/季度 |
|  | 噪声 | 等效连续A声级 | 场界四周 | 1次/季度 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | NH3、H2S | 青松村、吉林松花江三湖国家级自然保护区 | 1次/年 |
|  | 地下水 | pH、耗氧量、总磷、总氮、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、总大肠菌群 | 青松村潜水层及承压水层水井 | 1次/年 |
|  | 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铅、汞 | 场区内 | 1次/5年 |

7.3污染源排放清单

本项目污染源排放清单详见下表。

1、废气

表7-2   本项目废气污染物排放清单

| 生产设施 | 污染物种类 | 排放形式 | 排放特征 | 污染治理工艺 | 排放量（kg/a） | 执行标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | NH3 | 无组织排放 | 连续 | 鸡舍加强通风、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、四周绿化，70% | 0.034 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值二级标准 | 大气环境 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0028 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 |  | 不连续 |  | 0.34×10-5 |  |  |
|  | H2S |  |  |  | 1.31×10-5 |  |  |

2、废水

表7-3   本项目废水污染物排放清单

| 废水种类 | 废水产生量（m3/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍冲洗废水 | 352.5 | COD | 1415 | 0.499 | 经场区污水处理站处理后灌溉农田 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作） |
|  |  | BOD5 | 958 | 0.338 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 236 | 0.083 |  |  |
|  |  | SS | 967 | 0.341 |  |  |
|  |  | 总磷 | 48 | 0.017 |  |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 3.0×107个/100mL | 1.06×1014个 |  |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 190个/L | 6.70×107个 |  |  |
| 生活污水 | 438 | COD | 200 | 0.088 |  |  |
|  |  | BOD5 | 60 | 0.026 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.013 |  |  |
|  |  | SS | 120 | 0.053 |  |  |
| 合计 | 790.5 | COD | / | 0.587 |  |  |
|  |  | BOD5 | / | 0.364 |  |  |
|  |  | 氨氮 | / | 0.096 |  |  |
|  |  | SS | / | 0.394 |  |  |
|  |  | 总磷 | / | 0.017 |  |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | / | 1.06×1014个 |  |  |
|  |  | 蛔虫卵 | / | 6.70×107个 |  |  |

3、噪声

表7-4   本项目噪声源排放清单

| 设备名称 | 噪声级dB(A) | 声源地点 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡叫、风机、泵类设备 | 50-90 | 鸡舍、泵房 | 消声、减振、隔声，绿化带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

4、固体废物

表7-5   本项目固体废物排放清单

| 排放源 | 污染物 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡粪 | 1080t/a | 外运至有机化肥厂处理 |
|  | 病死鸡尸体 | 0.09t/a | 畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理 |
|  | 防疫废物 | 0.04t/a | 委托有资质的单位集中处理 |
| 污泥干化池 | 污水处理站污泥 | 1.3t/a | 污水处理站污泥经污泥干化池脱水后，与鸡粪一同外运至有机肥厂进行综合利用 |
| 施工生活 | 生活垃圾 | 5.475t/a | 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |

7.4环保竣工验收

本项目“三同时”验收内容详见下表。

表7-6项目“三同时”验收一览表

| 序号 | 分类 | 治理项目 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 恶臭气体 | 喷洒除臭剂、强化绿化和通风、污水处理站池体加盖、病死鸡处理设水洗+生物过滤棉除臭设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 废水治理 | 鸡舍冲洗废水、生活污水 | 污水处理站 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1（旱作） |
| 3 | 噪声治理 | 噪声 | 隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区 |
| 4 | 固体废物 | 鸡粪 | 外运至有机肥厂家进行综合利用 | 合理处置，不发生二次污染 |
|  |  | 病死鸡尸体 | 由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清 |  |
|  |  | 防疫废物 | 委托有资质的单位集中处理 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 干化池处理后与鸡粪一同拉运至有机肥厂家进行综合利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后清运至垃圾填埋场处理 |  |

第八章环境影响评价结论

8.1项目概况

本项目为靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目，项目建设地点位于靖宇县赤松镇青松村西侧约340m处原青松村鹿场南侧。项目总占地面积为9135.03m2，新建鸡舍3栋、综合管理办公用房1栋及各项环保设施，项目建成后，年出栏肉鸡6个批次，每批出栏7.5万只，年出栏总量为45万只。目总投资为761.15万元，由靖宇县人民政府扶贫开发项目扶贫资金中划拨，由靖宇县宜联肉鸡养殖有限责任公司进行建设及运营，其中环境保护投资64万元，占总投资的8.4%。

8.2选址合理性分析

1、禁养区选址符合性

根据靖宇县畜禽养殖禁养区划定范围总图，本项目所在位置与最近的禁养区（吉林松花江三湖国家级自然保护区）边界距离115m，吉林松花江三湖国家级自然保护区范围于2018年4月进行调整，目前已公示未审批，项目建设地点距调整后的吉林松花江三湖国家级自然保护区边界最近距离约为345m，在三湖保护区范围调整后，本项目建设对其影响会进一步降低。因此，本项目场址不在禁养区范围内且与禁养区边界有一定距离，选址符合《靖宇县畜禽禁养区划定方案》规定。

2、环境敏感性及环境影响可接受性

本项目与周边最近村屯距离约340m，水井布置于村屯内部，村内已接入市政供水管网，村内水井作为灌溉用，因此地下水环境不敏感；本项目声环境评价范围内无环境敏感点，因此声环境不敏感；本项目建设地点周边为林地及耕地，因此土壤环境敏感；本项目评价范围内有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河，进一步汇入头道松花江，项目产生的废水经污水处理站处理达标后用于农田灌溉，雨季场区内雨水经雨水收集池收集处理回用，二者不外排，因此项目建设基本不会对地表水体产生影响；本项目建设地点距吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）约115m，距离实验区820m，距离核心区1270m，核心区内主要保护对象为森林植被、沼泽及鸟类等，缓冲区和实验区内主要保护对象为森林植被，本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，在建设期及运营期严格采取各项污染防治措施的情况下，其对生态环境影响基本可以接受。

本项目周边村屯位于项目的侧下风向约340m处，吉林三湖国家级自然保护区位于项目的侧风向约115m处，虽选址较为敏感，但经大气环境影响预测可知，项目周边污染物最大浓度出现距离约为113m，在该距离以外污染物浓度逐渐降低及消失，不会超过各环境空气功能区质量要求；并且项目投入运营后，企业采取定期喷洒除臭剂和加强场区绿化工作，可有效地防止恶臭气体扩散，因此其对村屯及保护区的影响基本可以接受。

3、选址与相关文件要求符合性

（1）与《畜禽规模养殖污染防治条例》选址要求相符性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》第十一条规定：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。本项目位于靖宇县赤松镇青松村，属农村地区，项目建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区等禁止养殖区域，项目选址符合条例要求。

（2）与《畜禽养殖业污染防治技术政策》选址要求相符性分析

《畜禽养殖业污染防治技术政策》指出：“全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。”本项目不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目与最近的禁养区边界距离为115m，不在靖宇县禁养区范围内，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求。

4、防护距离符合性

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，因此，本项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离。

8.3环境质量现状

1、环境空气质量现状

2018年，白山市6项基本污染物满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，区域为达标区。由补充监测结果可知，项目所在区域及周边环境空气质量较好，项目拟建位置TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，吉林三湖国家级自然保护区TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准限值要求；NH3、H2S现状浓度能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

2、地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，污水经新建污水管道收集后排入污水处理站处理，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，灌溉期可直接用于农田灌溉，非灌溉期储存于回用水暂存池内，待灌溉期回用，可得到有效处理，因此确定本项目地表水评价等级为三级B。本项目评价范围内有一条季节性水沟，仅为雨水期排水沟，目前无水流，雨季水流向下游汇入赤松河，进一步汇入头道松花江，雨季场区内雨水经雨水收集池收集处理回用，不外排，因此项目建设基本不会对地表水体产生影响。除上述外，与本项目建设地点最近地表水体为项目南侧约1.5km处道水河，建设地点与该地表水体之间相隔几道山梁，正常及事故状况下，不会与之产生水利联系。

3、声环境质量现状

场界各噪声监测点及村屯环境噪声昼间和夜间噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。评价区域声环境质量状况良好。

4、地下水环境质量现状

本项目在项目所在区域村屯共布设了1个潜水监测点位和1个承压水监测点位，从监测和评价结果来看，各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量现状良好。

5、土壤环境质量现状

本次在场区占地范围内布设了3个土壤环境表层监测点，根据监测结果，评价区土壤中各污染物均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

8.4污染物排放情况

8.4.1废气

项目产生的恶臭气体包括鸡舍恶臭、污水处理站恶臭，恶臭气体中主要污染物为NH3、H2S，其中NH3排放总量为0.0340034t/a，H2S排放总量为0.0028131t/a。

8.4.2废水

项目产生的废水包括鸡舍冲洗废水和生活污水，废水产生总量为790.5m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，废水经场区污水处理站处理后灌溉农田，不外排。

8.4.3噪声

本项目噪声主要来自于鸡叫、各种泵类及风机等设备的噪声，噪声级一般在50～90dB（A）。

8.4.4固体废物

项目固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、生活垃圾。项目鸡粪产生量约为1080t/a，外运至有机肥厂家进行综合利用。项目死鸡量约为0.09t/a，病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清。防疫废物产生量约为0.04t/a，委托有资质的单位集中处理。污水处理站污泥产生量为1.3t/a，经污泥干化池脱水后与鸡粪一同拉运至有机肥厂家进行综合利用。生活垃圾产生量为5.475t/a，集中收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

8.5主要环境影响

8.5.1大气环境影响分析

通过预测，鸡舍恶臭和污水处理站恶臭气体以无组织形式排放，NH3、H2S场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级标准要求，落地浓度均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量污染参考限值”，下风向最大地面浓度出现在113m处，该范围内下风向无环境敏感点。项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离。

8.5.2地表水环境影响分析

本项目采用干清粪工艺，运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等，项目产生的废水进入场区污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于灌溉，场区设置400m3储存池，用于非灌溉期出水暂存。

8.5.3地下水环境影响分析

项目产生的废水全部处理达标后用于灌溉，不外排，项目污水处理站采取有效的防渗措施，正常情况下不会对区域地下水环境造成污染。根据事故状态下预测结果，项目废水发生事故泄漏时，氨氮和耗氧量浓度均随着距离的增加而衰减。预测时间为100d时，氨氮在90m处、耗氧量在100m处无贡献值；预测时间为1000d时，氨氮在400m处、耗氧量在450m处开始无贡献值。项目场区东北侧约340m处青松村内有地下水灌溉水井，非正常状况下，污水泄漏可能会对村屯地下水井造成影响，但在采取严格的防渗措施前提下，项目建设对区域地下水环境影响较小。

8.5.4固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、污水处理站污泥和生活垃圾。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，外运至有机肥厂家进行综合利用；病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清；防疫废物暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位收集处理；污水处理站污泥经干化池脱水后与鸡粪一同拉运至有机化肥厂进行综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。项目产生的各项固体废物均可得到合理处置或利用，不会对环境产生二次污染。

8.5.5土壤环境影响分析

项目建成后，可发生的最不利情形为鸡舍冲洗过程中的粪污水垂直入渗对土壤造成影响，以及污水处理站防渗措施破损时污水垂直入渗对土壤产生污染，当超过土壤自净能力后，会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使作物发生大面积腐烂。

8.5.6生态环境影响分析

本项目施工过程中占地范围内将会发生一定程度的水土流失，施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。项目运营后，场内采取地面硬化、绿化等水保措施后，运营期水土流失将大大减少。

本项目建设地点距吉林松花江三湖国家级自然保护区（缓冲区）约115m，距离实验区820m，距离核心区1270m。核心区内主要保护对象为森林植被、沼泽及鸟类等，缓冲区和实验区内主要保护对象为森林植被。本项目在施工过程中产生的扬尘、噪声、废水可能会对缓冲区内植物及动物产生一定的影响，扬尘可能会影响植物的光合作用，噪声可能会影响区内鸟类小范围迁移，但项目施工期较短，引起的短期不利影响较小。待项目投入运营后，在严格控制各项污染防治措施的情况下，基本不会对保护区产生影响，保护区将逐渐恢复原有的生态环境，因此本项目建设对生态环境的影响是可以接受的。

吉林松花江三湖国家级自然保护区范围于2018年4月进行调整，目前已公示未审批，本项目建设地点距调整后的吉林松花江三湖国家级自然保护区边界最近距离约为345m，因此在三湖保护区范围调整后，本项目建设对其影响会进一步降低。

8.6环境保护措施

8.6.1大气污染防治措施

鸡舍恶臭可采取合理喂食饲料、鸡粪日产日清、定期喷洒除臭剂、加强鸡舍通风管理工作等措施得到有效削减；污水处理站恶臭可采取池体加盖、洒微生物除臭剂、加强通风等措施；同时项目场区加强绿化工作，可有效地防止恶臭气体扩散，确保恶臭气体NH3、H2S排放速率和厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

8.6.2地表水污染防治措施

项目拟在养殖场区内建设1座污水处理规模为20m3/d的污水处理站，设计进水浓度COD、BOD5、总磷、氨氮、SS分别为2500mg/L、1400mg/L、35mg/L、1000mg/L、150mg/L，采用“机械格栅+沉砂池+固液分离机+调节池+SBR+消毒”处理工艺，项目产生的废水经污水处理站处理后，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作）要求，灌溉期可直接用于农田灌溉，场区设置400m3储存池，用于非灌溉期出水暂存。项目废水可得到有效处理，对周围地表水环境影响较小。

8.6.3地下水污染防治措施

采取全面防渗措施，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。各构筑物防渗系数均能够符合相关规定要求，项目生产过程废水、固体废弃物渗入或转移到地下水的概率较小，地下水污染防治措施合理可行。

8.6.4声环境污染防治措施

从源头控制做起，选用性能优、噪声低的设备，高噪声设备均在密闭的房间内布置，并设置减振基础，通过房间的建筑隔声，可起到较好的降噪效果。加强绿化措施，降低噪声的传播。通过采取上述噪声治理措施后，可保证项目场界噪声满足相关标准要求，措施合理可行。

8.6.5固体废物处置措施

项目产生的固体废物主要有鸡粪、病死鸡尸体、防疫废物、污水处理站污泥和生活垃圾。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，外运至有机肥厂家进行综合利用；病死鸡尸体由靖宇县畜牧兽医管理总站组织拉运至无害化处理厂处理，日产日清；防疫废物暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位收集处理；污水处理站污泥经干化池脱水后与鸡粪一同拉运至有机化肥厂进行综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。项目产生的各项固体废物均可得到合理处置或利用，不会对环境产生二次污染。

8.6.6土壤污染防治措施

鸡粪日产日清，不得在场区内堆放，加强生产管理，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。禁止未经处理的污水用于场区绿化，避免废水渗透进入地下水，在鸡舍周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流而污染周边土地。严格实施分区防渗，将发生事故泄漏对土壤造成不利影响的概率降至最低。在采取源头控制、过程阻断，污染物消减和分区防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降至最低。

8.6.7生态环境保护措施

在项目建设过程中，应将施工范围控制在场区永久占地范围内。施工中应加强对各场地周围植被的保护，施工结束后应及时进行场区绿化。加强对施工人员的宣传教育和管理禁止滥捕乱猎，保护区域野生动物。严格按照经批复的水土保持方案及批复搞好项目建设施工期水土保持措施。

8.7公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与办法》规定，建设单位在确定环评编制单位后，于2019年11月在靖宇县人民政府网进行了第一次公示，公示内容为项目基本信息、建设单位和评价单位的名称和联系方式，公示形式为网络公示，在公示期间内，未收到群众反馈意见。在环评报告书征求意见稿完成之后，建设单位于2020年3月进行了第二次公示，公示内容为报告书全文及相关意见反馈途径，公示方式分别为靖宇县人民政府网公示、吉林城市晚报2次报纸公示、在场区及场区附近村屯张贴公告，公示时间为10个工作日，在此期间，未收到群众反馈意见。本项目在报批前，通过网络平台对报批版报告及公众参与说明进行了公式，符合《环境影响评价公众参与办法》中第二十条的要求。

只要严格执行“三同时”制度，企业内部建立完善的环保机制，建设好项目的环境工程设施，使工程对环境的不利影响减至最低水平，项目对环境的不利影响是可以被大部分公众接受的。

8.8环境影响经济损益分析

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。项目建设可带动当地经济发展，实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

8.9环境管理与监测计划

本次评价根据建设项目的产排污情况提出了具体的环景观要求，明确建设单位必须设立环境保护管理机构，专人专岗负责场区的环境保护管理工作，并完善各项管理制度，严格执行。本次评价针对项目的污染特点制定了污染源监测计划和环境质量监测计划，建议相关监测工作委托有资质的第三方机构进行。

8.10综合结论

本项目建设符合国家产业政策，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《畜禽养殖业污染防治技术政策》，建设地点不涉及饮用水水源地等环境敏感区域，根据《靖宇县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目不在靖宇县禁养区范围内。项目公众参与认同性较好，在认真落实报告书中各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，可有效降低风险事故发生概率。综合分析，从环保角度分析，项目的建设是可行的。