# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白山市陆合园养殖有限公司生物质锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白山市陆合园养殖有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孔庆豪 | 联系人 |  |  | 孔庆豪 |  |  |
| 通讯地址 | 白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15500220111 | 传真 | -- |  | 邮编 | 134300 |  |
| 建设地点 | 白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟 |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | -- | 批准文号 |  |  | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  | D4430 热力生产和供应 |  |  |
| 占地面积（m2） | 50 | 绿化面积(m2) |  |  | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 10 | 环保 投资 (万元) |  | 3.3 | 投资比例% |  | 33 |
| 1、项目由来 白山市陆合园养殖有限公司于2020年8月填报《白山市陆合园养殖有限公司建设项目环境影响登记表》，备案号：202022060200000194。登记表中建设内容及规模如下： “建设内容：厂区建筑面积1600m2。主要建筑物包括1栋养鸡舍、办公用房、仓库等；蓄粪池1座，容积100m3；储液池1座，容积5100m3；填埋井1座100m3。建设规模：年出栏量10万只肉鸡。 养殖场目前正在建设中，企业拟安装一台0.5t/h燃生物质热水锅炉用于养殖场冬季供暖及鸡雏入栏用热，供热面积为1280m2。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部部令第1号 ）的规定，本项目属“三十一、电力、热力生产和供应业：92热力生产和供应工程：其他（电热锅炉除外）”类，应编制环境影响报告表。受白山市陆合园养殖有限公司委托，吉林省安信辐射环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和白山市生态环境局的要求，编制完成了《白山市陆合园养殖有限公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》。在报告表编制过程中，得到了白山市生态环境局大力支持及建设单位的密切配合，在此深表感谢！ # 2、编制依据 2.1法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； ⑶《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； ⑷《中华人民共和国水法》，2016年7月2日； ⑸《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）； ⑹《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； ⑺《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29）； ⑻《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019.1.1）； ⑼《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。 2.2部门规章 ⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号）； ⑵《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的规定》（生态环境部令第1号）； ⑶《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）； ⑷《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）； ⑸《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； ⑹《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； ⑺《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； ⑻《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； ⑼《关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政办发[2013]31号）； ⑽《关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72号）； ⑾《吉林省清洁水体行动计划》（2016年5月23日）； ⑿《吉林省清洁空气行动计划》（2016年5月23日）； ⒀《吉林省大气污染防治条例》（2016年5月27日）； ⒁《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（吉政发[2018]15号）； ⒂《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的公告》（吉林省生态环境厅公告2019年第1号）； ⒃吉林省地方标准《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； ⒄《白山市落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（白山政办发[2014]7号）； ⒅《白山市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（白山政发[2018]16号）。 2.3导则及技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； ⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2019）； ⑷《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； ## ⑸《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； ⑹《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； ⑺《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）； ⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； ⑼《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）； ⑽《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）； ⑾《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）； ## ⑿《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）。 ## 2.4项目文件及资料 ⑴《白山市陆合园养殖有限公司建设项目环境影响登记表》（2020年8月）； ⑵吉林省安信辐射环境工程有限公司与白山市陆合园养殖有限公司签订的关于本项目环境影响评价技术咨询合同书； ⑶建设单位提供的其他资料。 # 3、项目名称、性质及建设地点 项目名称：白山市陆合园养殖有限公司生物质锅炉建设项目 建设性质：新建 建设地点：白山市陆合园养殖有限公司位于白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟，中心坐标：经度：126.321182、纬度：41.873955。养殖场东侧为农田及林地；南侧、西侧均为林地；北侧隔路为已搬迁居民房及农田。本项目生物质锅炉间位于养殖场内鸡舍东侧原料加工间内，本项目地理位置详见附图1，周围环境图详见附图2，周围环境现状照片详见附图3。 # 4、总投资及资金来源 本项目总投资10万元人民币，全部由企业自筹解决。 - 建设内容 本次新建锅炉间占地面积50m2，锅炉间内安装一台0.5t/h燃生物质热水锅炉，锅炉间紧邻鸡舍，用于鸡舍供热，项目不涉及管线工程，项目组成详见表1。 表1 项目组成情况一览表 项目名称; 工程组成; 备注. 主体工程; 锅炉间; 占地面积50m2，安装一台0.5t/h燃生物质热水锅炉; 新建. 辅助工程; 烟囱; 高20m、内径0.3m，钢管; 新建. 储运工程; 燃料及灰渣; 生物质袋装存放于仓库；灰渣袋装存放于锅炉房内; 新建. 公用 工程; 供水; 井水; 依托. 排水; 防渗旱厕; 依托. 供电; 国家供电系统统一供给; 依托. 环保 工程; 废水; 防渗旱厕; 依托. 废气; 布袋除尘器+20m高烟囱; 新建. 噪声; 减震、消声; 新建. 固废; 灰渣及除尘灰暂存锅炉间内，外售做肥料；废弃布袋外售专业回收公司; 新建. # 6、主要设备 本项目主要设备详见表2。 表2 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 锅炉主机; 1; 台. 2; 补水泵; 1; 台. 3; 布袋除尘器; 1; 台. 4; 鼓风机; 1; 台. 5; 引风机; 1; 台. 合计; 5; 台. 7、主要原辅材料用量及成分 ⑴原辅材料及动力消耗 本项目原辅材料及动力消耗情况见下表。 表3 原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 生物质; 120; t/a. 2; 水; 39.9; m3/a. ⑵生物质成分 本项目生物质燃料为成型颗粒，组分检测报告见附件。 表4 生物质燃料组分 项目; 符号; 单位; 数值. 全水; Mt; %; 6.7. 空气干燥基水分; Mad; %; 0.69. 空气干燥基灰分; Aad; %; 11.43. 空气干燥基挥发分; Vad; %; 71.5. 干燥无灰基挥发分; Vdaf; %; 81.37. 固定碳; Fcad; %; 16.37. 空气干燥基高位发热量; Ggr.v.ad; Cal/g; 4103. 收到基低位发热量; Qnet.v.ar; Cal/g; 3771. 经查阅资料，生物质燃料元素组成见下表。 表5 生物质燃料元素组成 燃料; S; N; H; C. 生物质成型原料; 0.02%-0.04%; 0.3%-1.59%; 5.24%-6.7%; 41%-54.9%. # 注：本项目生物质含硫量取0.03%。 # 8、公用工程 ⑴给水 本项目不新增劳动定员，不安装软水设备，项目用水主要为锅炉定期补水，热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式： 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量（MW）/一次网温度差（℃） 经计算可知，0.35 MW（0.5t/h）热水锅炉循环水量为13.3m3/d，取暖期日补水量约为循环水量的2%，则补水量为0.27m3/d(39.9m3/a）。 ⑵排水 本项目废水主要为锅炉排水，排水量为锅炉运行时的额定容量（0.5t/h）的1%-5%，本次取5%，因此锅炉定期排水量约为0.02t/d（3t/a），属清净下水，夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕。 本项目给排水平衡见图1。 ⑶供暖 本项目冬季取暖用热由自身供给，能够满足用热需要。 ⑷供电 本项目供电由国家电网统一提供。 13、劳动制度及工作人员 养殖场现有职工4人，年运行280d，每天三班，每班8h。本项目不新增劳动定员，每批鸡雏入栏及冬季特别寒冷时需供热，供热时间共约150d/a。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 白山市陆合园养殖有限公司于2020年8月填报《白山市陆合园养殖有限公司建设项目环境影响登记表》，备案号：202022060200000194。登记表中建设内容及规模如下： 建设内容：厂区建筑面积1600m2。主要建筑物包括1栋养鸡舍、办公用房、仓库等；蓄粪池1座，容积100m3；储液池1座，容积100m3；填埋井1座100m3。建设规模：养鸡，年出栏量10万只。 养殖场正在建设中，未正式运行，实际建设内容与登记表中建设内容一致。 1、企业在建情况 白白山市陆合园养殖有限公司位于白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟，正在建设中，建设规模为年存栏肉鸡2.5万只，年出栏肉鸡10万只，每年养殖4批。在建项目工程组成情况见下表： 表6 在建项目工程组成一览表 工程名称; 工程内容. 主体工程; 鸡舍; 占地面积1280m2，建筑面积1280m2. 辅助工程; 办公室; 占地面积170m2，建筑面积170m2. 仓库; 占地面积150m2，建筑面积150m2. 环保工程; 废水; 鸡舍冲洗废水排入储液池，容积100m3；生活污水排入防渗旱厕. 废气; 鸡舍加强通风，蓄粪池定期清掏，喷洒除臭剂，加强场区绿化. 噪声; 减震、隔声. 固废; 鸡粪存放蓄粪池，容积100m3，定期清运；病死鸡安全填埋；生活垃圾交由环卫部门. 2、在建项目生产工艺流程 在建项目肉鸡年存栏量2.5万只，出栏量10万只，每年养殖4批，每批鸡出栏后，会空舍一段时间，进行消毒准备工作。主要生产工艺流程见图2。 图2 养殖工艺流程图 3、在建项目排污情况及采取的治理措施 ⑴废水 项目废水主要为鸡舍冲洗废水及职工生活污水。 ①鸡舍冲洗废水 在建项目采用干清粪工艺，废水主要来源于成鸡外售后，对鸡舍全面清理时产生的鸡舍地面冲洗废水，产生量约65t/a，本项目鸡舍冲洗水暂存于储液池（100m3）中，冲洗废水经熟化处理后，用作肥料，供附近农田使用，不外排；储液池根据《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）防渗要求建设，池底部采用防渗混凝土浇筑20cm厚，满足环保要求。 ②生活污水 职工生活污水产生量为26.88t/a，排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 在建项目产生的鸡舍地面冲洗废水和生活污水均作为农肥，得到了有效利用，因此废水防治措施是可行的。 ⑵废气 在建项目废气主要为玉米粉碎粉尘、鸡舍和蓄粪池恶臭气体。 ①粉尘 玉米加工粉尘产生于粉碎机的进出料口，为无组织排放，在粉碎机进出口设置布袋，可起到布袋除尘的作用，对玉米粉碎产生的粉尘进行收集，少量逸出的粉尘经车间厂房阻断后，对区域环境影响较小。 ②恶臭气体 鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风换气扇，加强通风，定期人工喷洒除臭剂除臭，同时使用环保型饲料，添加饲料添加剂，降低排放量；蓄粪池定期清掏，定期人工喷洒除臭剂，同时加强养殖场绿化，可有效降低对环境空气的影响。 ⑶噪声 在建项目噪声源包括粉碎机、搅拌机，轴流风机等。粉碎机、搅拌机安装在室内，运行噪声在60～70dB(A),通过门窗墙壁和距离衰减，对周围环境影响很小。轴流风机运行噪声在65-75dB(A)，运行时噪声对环境影响较小 ⑷固体废物 在建项目产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡及职工的生活垃圾。 ①鸡粪 在建项目鸡粪采用干清粪工艺，日产日清，鸡粪产生量约576t/a，由农户车运至蓄粪池（100m3），平均15d由附近农户无偿拉走使用。 ②病死鸡 运营期的病鸡、死鸡约1000只/a，企业按照我国《畜禽养殖业污染方式技术规范》（HJ/T81-2001）的规定采取安全井填埋的方法，建设1座无害化填埋井，填埋井位于养殖场东侧约400m处，为混凝土防渗结构，填埋前坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将病死鸡尸体投入坑内，最上层距离地表1.5m以上，用生石灰或漂白粉消毒，填埋井填满后，用粘土填埋压实并封口。 ③生活垃圾 职工生活产生的垃圾量约0.56t/a，交由环卫部门处理。 固体废物经上述处理后，不会造成二次污染，对环境影响很小。 3、现存的环境问题 白山市陆合园养殖有限公司养殖项目正在建设中，无现存环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理坐标为北纬41º21´-42º49´，东经126º07´-128º18´，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km，国境线长454km。市区面积2736km2，行政区土地面积名列全省第三；建成区面积40km2。 本项目位于白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟，地理位置详见附图1。 2、气候、气象 白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，项目所在区域最高气温36.6℃，年最低气温-36.3℃，冰冻期193d，冰冻深度最大为1.5m。主导风向为西南风，平均频率26％，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33％。年平均降水量1000mm，最大曰降水量104.3mm（1954年8月22日），每年6-8月份雨量较为集中，约占全年的46％。 3、地形、地貌 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔16849-1200m，相对高度在500-700m之间；老岭山脉山体高大，海拔1000-1300m，相对高度500-16849m之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691m，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3m。 4、水文 ⑴地表水 浑江为鸭绿江水系我国一侧最大支流，其干流发源于老爷岭山脉西北侧，流经大阳岔、三岔子，三岔子以上为河源区，西南、西北、东北三岔分别发源于长白山龙岗山脉的大板石岭、三长旗岭、枫叶岭，汇于三岔子镇后称为浑江，市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1-1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。 白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，一般12月至次年3月水量最小，为枯水期，4月下旬至6月下旬为春汛期，7、8月为夏汛，9—11月为平水期，多年平均流量为20.9m3/s。 ⑵地下水 本区地下水补给、径流、排泄条件严格受地形地貌、气象水文等条件的制约。本区地下水类型分为第四系孔隙潜水含水层、基岩风化裂隙水含水层、隔水层。 ①第四系孔隙潜水含水层：呈条带状分布在矿区内山间河谷两侧及山间沟谷中，主要为第四系冲、洪积砂、砾石组成，范围小、厚度薄，富水性差，接受大气降水及风化裂隙水补给，区内未见井、泉出露。 ②基岩风化裂隙水含水层：本区含水岩系为太古界鞍山群杨家店组，主要为斜长角闪岩、斜长片麻岩、角闪均质混合岩以及磁铁矿层的上部风化带内。风化裂隙发育中等，风化带深度一般为10～30m，赋水性较弱，接受大气降水补给，是矿床充水的主要来源。基岩风化带以下为新鲜完整岩石隔水层。 ③隔水层（相对）：矿区范围内风化层以下分布的角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩及磁铁矿层，裂隙不发育，透水性差，地下水活动迹象不明显，可视为相对隔水层，区内未见泉水出露。 5、自然资源 ⑴森林资源 全市有林地面积14761平方公里，境内森林覆盖率达83%，人均森林蓄积量167立方米，相当于全国人均森林蓄积量的19倍，是中国的主要木材产区之一。联合国“人与生物圈”长白山自然保护区有60%的面积在白山市。古老茂密的原始森林为野生动植物提供了优越的繁衍生息的条件，是东北“三宝”―人参、貂皮、鹿茸角的故乡。 ⑵生物资源 ​境内野生动物350余种，其中国家规定的保护动物东北虎、棕熊、马鹿、猞猁、香獐等珍禽异兽有37种之多。 境内还有2300多种野生植物中，经济植物1500余种，其中人参、灵芝、高山红景天、五加参、天麻、月见草等药用植物900多种，白丁香、铃兰、夜来香、天女木兰等芳香植物200余种，绿色食用植物有木耳、山芹菜、蕨菜、薇菜、松籽、蘑菇等200余种。经济植物以野山参、园参最为著名，人工种植园参已有300多年历史，是全国重要的人参种植、加工、销售集散地。丰富的特产资源造就了一批“名乡”，抚松县被国家评为“中国人参之乡”、靖宇县被评为“中国西洋参之乡”和“中国长白山矿泉城”、八道江区被评为“中国林蛙之乡”、临江市被评为“中国红景天之乡”。 ⑶矿产资源 白山地区已发现煤、铁矿石、石英砂、硅石、滑石、硅藻土、膨润土、石膏、水晶浮石、火山渣、大理石、高岭石、玛瑙、铅、锌、铜、镁、金、锑、银、磷等金属和非金属矿100多种，占全省发现矿产的73%。目前已探明储量的有36余种，矿产储量大、品位高，成矿条件好。境内临江市硅藻土产品远销亚太地区，江源区、浑江区列入全国60个重点产煤县之列，白山矿产资源开发前景十分广阔。 ⑷水资源 白山市位于阴山—天山纬向构造带和新华夏第二隆起带的交汇部位，中朝准地台的辽东台隆区。从太古界至新生界，地层层序较齐，出露较全。处于吉林省东南部地壳强烈隆起、火山活动频繁的长白山的南端。长白朝鲜族自治县、抚松县、靖宇县及临江市的东部为构造侵蚀火山堆积地貌，面积约占全区的70%；江源县、八道江区及临江市的西部为构造侵蚀中心，长白山第四纪火山群大规模开发堆积形成了玄武岩台原和由粗面岩组成的熔岩高原，地下水的形成与赋存条件主要受区域地质地貌条件控制，古老的变质岩系构成了区域隔水基底，广泛发育其上的松散岩类、玄武岩类、碳酸盐岩类和碎屑岩类等由于空隙发育，为地下水的赋存与运移提供了空间和通道，致使地下水比较丰富。但是，由于各类地层岩石的空隙成因、发育程度及埋藏条件的不同，因而各含水岩组的富水性存在显著差异。依据地下水的赋存条件和埋藏特征，将本区地下水划分为松散岩类孔隙水、玄武岩类孔洞裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩类溶洞裂隙水和基岩裂隙水五大类。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、地表水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水质量现状调查优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目地表水现状监测数据来自白山市生态环境局发布的《白山市2019年环境质量状况》如下： ①鸭绿江流域 白山市鸭绿江流域有五个监测断面，分别为二十三道沟、绿江村、鸠谷、葫芦套、苇沙河，按水体功能分类均为Ⅱ类。2019年各断面水质年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率100%。 ②松花江流域 抚松县境内地表水监测断面为参乡一号桥、抚松渡口，按水体功能分类均为Ⅱ类。本年度各断面年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率为100%。靖宇县境内地表水监测断面海岛电站属于松花江流域支流珠子河，按水体功能分类均为Ⅲ类。本年度该断面均值满足Ⅲ类水质的标准要求。断面达标率为100%。 ③浑江流域 浑江流域在白山境内有两个断面，分别为大阳岔和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，西村为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求。整体断面达标率为87.5%。 本项目区域内地表水为浑江流域，水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，因此本项目地表水体水质较好。 2、环境空气质量现状监测与评价 基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据白山市生态环境局发布的《2019年白山市环境质量状况》,2019年白山市中心区环境空气中的主要污染物是PM2.5、PM10和O3-8h。年均值分别为PM2.5为0.029mg/m3、PM10为0.056mg/m3、O3-8h为0.128mg/m3。年均值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。（PM2.5为0.035mg/m3、PM10为0.070mg/m3、O3-8h为0.160mg/m3） 中心区环境空气全年具体环境质量状况如下： 全年有效天数为364天，优良天数为352天，污染天数为12天。各项指标年均值分别为：SO2为0.014mg/m3，NO2为0.019mg/m3，PM2.5为0.029mg/m3，PM10为0.056mg/m3，O3-8h为0.128mg/m3，CO为1.8mg/m3。 白山市中心区2019年降水pH值范围6.75-7.52，均值为7.11，未发生酸性或碱性降水。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2—2018)规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO，六项污染物全部达标及为城市环境空气质量达标。因此本项目所在区域达标。 其他污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中相关要求，项目所在区域其他污染物环境质量现状达标判定，评价范围内没有环境空气质量监测数据或公开发布的环境质量现状数据的、以及历史监测数据的，需进行补充监测。 ⑴监测点布设 本次评价共布设2个环境空气监测点位，环境空气质量现状监测点布设位置详见表7及附图1。 表7 环境空气监测点名称及布设情况 序号; 监测点名称; 说明. 1; 项目所在地; 了解项目所在地环境空气质量. 2; 小横道; 了解本项目下风向1200m处环境空气质量. ⑵监测项目 根据锅炉烟气组成（颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物），本次补充监测因子为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、H2S、Hg，符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中环境现状监测要求。 ⑶监测时间及单位 监测时间：2020年7月7日-7月13日、2020年7月28日-8月3日。 监测单位：吉林省国安环境检测有限公司，吉林省赢帮环境检测有限公司。 ⑷评价方法 评价方法采用对标法，计算公式如下： Ii=Ci/Cio 式中：Ii—i污染物的占标率； Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3； Cio—i污染物的评价标准，mg/m3。 Ii反映了单项污染物的污染程度，Ii＞100%，表示超标，否则为达标。 ⑸评价结果 ## 环境空气现状监测统计结果详见表8。 ## 表8 环境空气现状监测数据统计结果表 单位：mg/m3（标准状态） 监 测 点; 监测因子; 小时平均浓度统计结果; 日均浓度统计结果. 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 1; TSP; --; --; 0; 0.063-0.074; 24.7; 0. PM10; --; --; 0; 0.045-1.188; 38; 0. PM2.5; --; --; 0; 0.017-0.021; 28; 0. SO2; 0.007-0.014; 2.8; 0; 0.008-0.012; 8; 0. NO2; 0.016-0.022; 11; 0; 0.016-0.020; 25; 0. NH3; 0.025-0.035; 17.5; 0; --; --; 0. H2S; 0.001L; --; 0; --; --; 0. Hg; 6.6×10-6L; --; 0; --; --; 0. 2; TSP; --; 0; 0.033-0.074; 24.7; 0. PM10; --; 0; 0.049-0.058; 38.7; 0. PM2.5; --; 0; 0.018-0.022; 29.3; 0. SO2; 0.008-0.015; 3; 0; 0.009-0.012; 8; 0. NO2; 0.017-0.025; 12.5; 0; 0.018-0.021; 14; 0. NH3; 0.024-0.034; 17; 0; --; --; 0. H2S; 0.001L; --; 0; --; --; 0. Hg; 6.6×10-6L; --; 0; --; --; 0. 由上表知，2个监测点位各项监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，区域环境空气质量较好。 3、声环境质量现状监测与评价 ⑴ 监测点布设 在边界共布设4个监测点位，监测布点见附图3。 ⑵ 评价标准 本项目所在区域为1类区。 ⑶ 评价方法 直接比较法。 ⑷ 监测时间及监测单位 2020年7月7日，由吉林省国安环境检测有限公司监测。 ⑸监测结果及评价 监测结果见表9。 表9 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 标准（昼间）; 夜间; 标准（夜间）. 东侧边界外1m; 53.8; 55; 42.2; 45. 南侧边界外1m; 53.3; 43.1. 西侧边界外1m; 54.1; 42.8. 北侧边界外1m; 53.2; 42.6. 由上表可知，本项目边界昼间及夜间声环境质量监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。 4、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）总则中，一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目属于附录 A 中“热力生产和供应工程（其他）”，环评类型为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。 5、土壤质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业（其他）”，为Ⅳ类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境现状 项目所在区域内主要是林地，农作物较少。区内已不见大型野生动物，仅 可见一些常见小型野生动物及鸟类。经调查，项目所在地无自然保护区、风景名胜区、森林公园、天然湿地等特殊保护区及重要生态系统等，无珍稀濒危物种。

# 主要环境保护目标： 本项目位于白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟，养殖场东侧为农田及林地；南侧、西侧均为林地；北侧隔路为已搬迁居民房及农田。根据本项目污染物排放情况和周围环境状况，环境保护目标详见表10。 表10 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 规模; 环境 功能区; 相对场址方位; 相对锅炉房最近距离/m. X; Y. 环境 空气; 小横道; 200; 400; 居民; 约40户; 《环境空 气质量标准》 （GB3095－2012） 二级标准; NE; 1250. 下甸子村; 0; 600; 居民; 约20户; N; 630. 道清沟; -1100; 600; 居民; 约400户; NW; 1350. 二斜; -500; -600; 居民; 约10户; SW; 750. 声环境; 边界外200m范围内声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）中1类区标准; --; --. 地表水; 浑江; --; 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）中的Ⅲ类标准; W; 2000.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水 根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，浑江“七道江屯—大罗圈河口”功能区划为：白山市、通化市过渡区，属Ⅲ类水域,执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; Ⅲ类; 标准来源. pH ≤; 6-9; GB3838-2002. COD ≤; 20. BOD5 ≤; 4. 氨氮 ≤; 1. 2、环境空气 本项目所在区域为二类区，环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3及TSP评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D中相应标准值。 表12 环境空气质量标准 单位(µg/m3) 污染物名称; 平均时间; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 小时均值; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 日均值; 150. 年平均值; 60. NO2; 小时均值; 200. 日均值; 80. 年平均值; 40. PM10; 24小时均值; 150. 年平均值; 70. PM2.5; 24小时均值; 75. 年平均值; 35. CO; 24小时均值; 4mg/m3. 1小时均值; 10mg/m3. O3; 日最大8小时均值; 160. 1小时均值; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时均值; 300. Hg; 年均值; 0.05. 氨; 小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D. 硫化氢; 小时平均; 10. 3、声环境 项目所在区域为农村，属声环境1类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 1 类区标准，详见表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目建设1台0.5t/h生物质锅炉，根据《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号）及白山市生态环境局要求，白山市地区生物质锅炉排放的污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉的特别排放浓度限值要求，见表14。 表14 锅炉大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 燃煤锅炉; 标准来源. 烟尘; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. SO2; 200. NOx; 200. 汞及其化合物; 0.05. 林格曼黑度; ≤1. 烟囱高度; 不低于20m. 2、噪声 ⑴施工期 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. ⑵营运期 项目所在区域为农村，属声环境1类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 1 类区标准，详见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; GB3096-2008. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标 本项目属于新建项目，结合“十三五”总量控制规划及本项目排污特征，鉴于该项目废水不外排，因此将锅炉烟气中烟尘、SO2、NOx作为总量控制因子，并给出总量控制指标建议值，即烟尘：0.012t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.127t/a，该指标应由建设单位上报环保局批准后方可执行。 |

# 建设项目工程分析

# 工艺流程简述 本项目生物质锅炉运行工艺流程见下图： 生物质颗粒 布袋除尘器 经20m高烟囱排放 锅炉烟气 出水 热水循环系统 生物质锅炉 地下井水 回水 设备噪声 锅炉灰渣 用作肥料 锅炉排水 防渗旱厕 图3 生物质锅炉运行流程及排污节点图 1、施工期主要污染 # 本项目施工期仅为锅炉设备安装，施工期较短，影响较小。 # ⑴废水 施工废水主要为施工人员产生的生活污水，生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 ⑵废气 本项目施工期仅为锅炉设备安装，对环境空气影响较小。 ⑶噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声，采用的施工机械、设备较多，噪声污染亦较重，不同阶段又具有其独特的噪声特性。噪声是整个施工期间对周围环境影响最大的环境因素，是施工期需要重点治理的主要污染环节。 ⑷固体废物 施工期间主要固废为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 ⑸生态影响 本项目仅进行锅炉设备安装，不对地表进行扰动，生态环境影响较小。 2、营运期主要污染 ⑴废水 本项目废水主要为锅炉排水，约0.02t/d（3t/a），属清净下水，夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕。 表17 锅炉排水产生情况一览表 污水 排放源; 产生量 （t/a）; 污染物; 污染物产生浓度 （mg/L）; 污染物产生量 （t/a）. 锅炉排水; 3; COD; 50; 0.0002. SS; 30; 0.0001. ⑵锅炉烟气 本项目生物质燃料及灰渣均采用袋装暂存，项目废气主要为锅炉烟气。 本项目建成后锅炉房内设1台0.5t/h燃生物质热水锅炉，生物质用量根据以下公示进行计算： 生物质每小时消耗量=60万大卡*吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率 根据生物质燃料检测报告知，收到基低位发热量为3771Cal/g，锅炉燃烧效率按80%计，经计算，1台0.5t/h生物质燃料锅炉小时燃料用量约为99kg，锅炉年运行时间约为150d，每天运行时间约为8h，则本项目生物质燃料耗用量约为120t/a，其含硫率为0.03%。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》源强核算方法选取优先顺序，首选物料衡算法进行污染源强计算，详细计算如下： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目污染源源强核算采用5.1物料衡算法中5.1.1燃煤、燃生物质锅炉。 ①烟气量的计算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5进行计算。 根据生物质燃料成分检测报告，燃料干燥无灰基挥发分Vdaf为81.37%>15%，且燃料收到基低位发热量Qnet.ar为15.76MJ/kg>12.54MJ/kg，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃生物质锅炉基准烟气量计算公式如下： # 式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet.ar：基低位发热量，MJ/kg； 本项目生物质颗粒用量为120t/a，烟气量（Vg）计算结果结果如下： 表18 基准烟气量（Vgy）、烟气量（Vg）计算结果 基准烟气量Vgy; 烟气量（Vg）. 公式; Qnet.ar（MJ/kg）; Vgy（Nm3/kg）; 生物质量（t/a）; Vg（Nm3/a）. 15.76; 7.07; 120; 8.48×105. ②颗粒物（烟尘） 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），烟尘排放量依据以下公式计算： # 式中：EA：核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar：收到基灰分的质量分数，%； dfh：锅炉烟气带出的飞灰份额，%；0 ηc：综合除尘效率，%； Cfn：飞灰中的可燃物含量，%。 各参数取值及颗粒物计算结果见下表： 表19 颗粒物计算结果 计算公式; R（t）; Aar（%）; dfh（%）; ηc（%）; Cfn（%）; EA（t/a）. 120; 10.74; 80; 99.9; 15; 0.012. 根据上表计算结果可知，本项目颗粒物排放量为0.012t/a。拟采取措施：项目建成后锅炉废气通过布袋除尘设备（除尘效率99.9%）处理后，由20m高（内径0.3m）烟囱排放（烟囱符合采样部位要设置永久采样孔并设置采样监测平台和排污口标志内容）。 # ③SO2排放情况 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.7，SO2排放量依据以下公式计算： # 式中：ESO2：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar：收到基硫的质量分数，%； q4：锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηs：脱硫效率，%； K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 各参数取值及SO2计算结果见下表： 表20 SO2计算结果 计算公式; R（t）; Sar（%）; q4（%）; ηs（%）; K; ESO2（t/a）. 120; 0.03; 7; 0; 0.5; 0.033. 参考项目设备数据燃烧器为链条炉，根据实际q4选用7%。根据上表计算结果可知，项目SO2排放量为0.033t/a。 # ④NOx排放情况 氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按以下公式计算。 # 式中：ENOx：核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx：锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； # Q：核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx：脱硝效率，%。 各参数取值及NOx计算结果见下表： 表21 NOx计算结果 计算公式; ρNOx(mg/m3); Q（m3）; ηNOx（%）; ENOx（t/a）. 150; 8.48×105; 0; 0.127. 根据上表计算结果可知，项目NOx排放量为0.127t/a。 ⑤汞及其化合物 # 式中：EHg：核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t； # R：核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgar：收到基汞的含量，μg/g； ηHg：汞的协同脱除效率，%。 根据《生物质的燃烧特性及其污染气体、汞、砷释放特性》（华北电力大学 专业硕士学位论文）中资料查mHga的取值为1～44ng/g。 表22 汞及其化合物的计算结果 计算公式; R(t); mHgar（μg/g）; ηHg（%）; EHg（t/a）. 120; 0.044; 0; 0.53×10-5. 根据上表计算结果可知，项目汞的排放量为0.0053kg/a。 本项目锅炉具体污染物产生及排放情况详见下表。 表23 锅炉烟气污染物产排情况一览表 烟气量（Nm3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 8.48×105; 烟尘; 1415; 1.2; 14; 0.012. SO2; 40; 0.033; 40; 0.033. NOx; 150; 0.127; 150; 0.127. 汞及其化合物; 0.006; 0.0053kg/a; 0.006; 0.0053kg/a. ⑶噪声 本噪声主要来自风机及泵类等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源约为60-75dB（A）之间。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为灰渣、收集除尘灰及废弃布袋。 根据生物质燃烧产生灰渣的资料，灰渣产生系数为1.5%原料，本项目年燃用生物质燃料约120t，则灰渣产生量约为1.8t/a，除尘器收集灰量约为1.188t/a。灰渣及收集灰暂存放于锅炉房，密封袋装，定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料。本项目布袋除尘器每2年更换一次，产生量约为0.05t/2a，外售专业回收公司。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉 排水 | COD SS | 50mg/m3、0.0002t/a 30mg/m3、0.0001t/a | 0 |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘 SO2 NOx 汞及其化合物 | 1415mg/m3，1.2t/a 40mg/m3，0.033t/a 150mg/m3，0.127t/a 0.006mg/m3，0.0053kg/a | 14mg/m3，0.012t/a 40mg/m3，0.033t/a 150mg/m3，0.127t/a 0.006mg/m3，0.0053kg/a |
| 固体 废物 | 锅炉 | 灰渣 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 收集灰 | 1.188t/a | 0 |
|  |  | 废弃布袋 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 噪声 | 本噪声主要来自风机及泵类等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源约为60-75dB（A）之间,经过基础减振、风机进出口安装消声器等措施后厂界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目永久占地50m2，施工期仅为设备安装，施工期较短，对生态环境影响较小。通过在场区内部及四周进行绿化建设，项目运行过程不会对生态环境产生较大的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 ⑴施工期废水影响分析 本项目施工期较短，施工期产生的生活污水中污染物较简单，主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS等，产生浓度分别为COD:300mg/L；BOD5:150mg/L；SS:180mg/L；NH3-N:30mg/L，经防渗旱厕收集，定期清掏，用作农肥。 ⑵施工期大气影响分析 项目仅进行设备安装，运输设备车辆要严格控制车速，以减少扬尘的产生。 ⑶施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。根据类比调查，其单机噪声可达85-110dB（A），针对各主要噪声设备采取以下减噪措施： ①应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。 ②合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间，严禁夜间作业。禁止在夜间10点至凌晨6点之间施工作业。 ③施工人员应加强卫生防护措施，包括缩短工作时间或采取个人防护，防止噪声对人体的损害。 由于施工期相对营运期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故对周围环境影响较小。 ⑷施工期固体废物影响分析 施工人员生活垃圾定点收集，交由环卫部门统一处理；建筑垃圾运至指定垃圾填埋场，对周围环境影响较小。 ⑸生态环境影响分析 本项目不涉及砍伐树木植被等，仅进行设备安装，对生态环境影响较小。 营运期环境影响分析及拟采取的治理措施 1、地表水环境影响分析 1.1等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。地表水环境评价工作等级的判据详见下表。 表24 地表水评价工作等级判断 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜2000或W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 注1:水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量三级B。 注2:废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统数从大到小排序,取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3:厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4:建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5:直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水的特征生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标段、入冲刻时，评价等级为一级。 注7:建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d,评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8:仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9:依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10:建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目废水主要为锅炉排水，夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕，因此，本项目地表水评价等级为三级B。 本项目锅炉排水夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕，不外排，不会对周围地表水环境产生影响。 2、环境空气影响分析 ①等级判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对项目的大气环境评价工作进行分级。选择正常排放根据项目污染源初步调查结果，选择正常排放情况下的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的Pmax(最大地面浓度占标率)，Pmax(又可表示为Pi)定义为： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面环境质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级标准的浓度限值。 按评价工作分级判据进行分析，详见下表： 表25 大气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ②污染源参数及估算模型参数 本项目评价等级判定主要污染物为锅炉排放烟气中的烟尘、SO2、NOX及汞。 表26 点源污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); PM10; SO2; NOX; Hg. 点源; 126.29885; 41.83414; 20; 0.3; 120; 0.69; 0.01; 0.0275; 0.1; 0.000004. 注：非正常工况时，布袋除尘器效率按50%计，则PM10排放速率为0.5 kg/h 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数). 最高环境温度; 36.6. 最低环境温度; -36.3. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; PM10; 450.0; 0.63; 0.14; /. 点源; SO2; 500.0; 1.73; 0.35; /. 点源; NOX; 250.0; 6.30; 2.52; /. 点源; Hg; 0.3; 0.00025; 0.08; /. 表29 正常工况估算模式计算结果表 距源中心 下风向距离D(m); PM10; SO2. 下风向预测浓度 Ci1（mg/m3）; 浓度占标率 Pi1（%）; 下风向预测浓度 Ci2（mg/m3）; 浓度占标率 Pi2（%）. 50; 0.61; 0.14; 1.68; 0.34. 100; 0.53; 0.12; 1.47; 0.29. 200; 0.54; 0.12; 1.47; 0.29. 300; 0.44; 0.10; 1.22; 0.24. 400; 0.36; 0.08; 0.99; 0.20. 500; 0.30; 0.07; 0.82; 0.16. 600; 0.28; 0.06; 0.77; 0.15. 700; 0.26; 0.06; 0.72; 0.14. 800; 0.24; 0.05; 0.67; 0.13. 900; 0.22; 0.05; 0.61; 0.12. 1000; 0.21; 0.05; 0.58; 0.12. 1200; 0.19; 0.04; 0.52; 0.10. 1400; 0.17; 0.04; 0.47; 0.09. 1600; 0.16; 0.03; 0.43; 0.09. 1800; 0.15; 0.03; 0.40; 0.08. 2000; 0.14; 0.03; 0.38; 0.08. 2500; 0.12; 0.03; 0.33; 0.07. 3000; 0.11; 0.02; 0.29; 0.06. 3500; 0.09; 0.02; 0.26; 0.05. 4000; 0.08; 0.02; 0.23; 0.05. 4500; 0.08; 0.02; 0.22; 0.04. 5000; 0.07; 0.02; 0.20; 0.04. 下风向最大浓度; 0.63; 0.14; 1.73; 0.35. 下风向最大浓度出现距离; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 续表29 正常工况估算模式计算结果表 距源中心 下风向距离D(m); NOX; 汞及其化合物. 下风向预测浓度 Ci1（mg/m3）; 浓度占标率 Pi1（%）; 下风向预测浓度 Ci2（mg/m3）; 浓度占标率 Pi2（%）. 50; 6.10; 2.44; 0.00024; 0.08. 100; 5.34; 2.14; 0.00021; 0.07. 200; 5.35; 2.14; 0.00021; 0.07. 300; 4.43; 1.77; 0.00018; 0.06. 400; 3.61; 1.44; 0.00014; 0.05. 500; 2.99; 1.20; 0.00012; 0.04. 600; 2.80; 1.12; 0.00011; 0.04. 700; 2.63; 1.05; 0.00011; 0.04. 800; 2.43; 0.97; 0.00010; 0.03. 900; 2.23; 0.89; 0.00009; 0.03. 1000; 2.11; 0.84; 0.00008; 0.03. 1200; 1.88; 0.75; 0.00008; 0.03. 1400; 1.72; 0.69; 0.00007; 0.02. 1600; 1.57; 0.63; 0.00006; 0.02. 1800; 1.45; 0.58; 0.00006; 0.02. 2000; 1.38; 0.55; 0.00006; 0.02. 2500; 1.21; 0.48; 0.00005; 0.02. 3000; 1.05; 0.42; 0.00004; 0.01. 3500; 0.94; 0.38; 0.00004; 0.01. 4000; 0.85; 0.34; 0.00003; 0.01. 4500; 0.79; 0.32; 0.00003; 0.01. 5000; 0.72; 0.29; 0.00003; 0.01. 下风向最大浓度; 6.30; 2.52; 0.00025; 0.08. 下风向最大浓度出现距离; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表30 非正常工况估算模式计算结果表 距源中心 下风向距离D(m); PM10. 下风向预测浓度 Ci1（mg/m3）; 浓度占标率 Pi1（%）. 50; 30.52; 6.78. 100; 26.72; 5.94. 200; 26.77; 5.95. 300; 22.13; 4.92. 400; 18.03; 4.01. 500; 14.94; 3.32. 600; 14.02; 3.12. 700; 13.13; 2.92. 800; 12.13; 2.70. 900; 11.16; 2.48. 1000; 10.55; 2.35. 1200; 9.39; 2.09. 1400; 8.62; 1.92. 1600; 7.87; 1.75. 1800; 7.26; 1.61. 2000; 6.89; 1.53. 2500; 6.03; 1.34. 3000; 5.27; 1.17. 3500; 4.69; 1.04. 4000; 4.24; 0.94. 4500; 3.95; 0.88. 5000; 3.61; 0.80. 下风向最大浓度; 31.51; 7.00. 下风向最大浓度出现距离; 25.0; 25.0. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果，正常工况及事故工况下烟气中各污染物浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，对环境空气影响不大。 根据估算结果，本项目所排放污染物最大地面浓度占标率Pmax（NOx）＝2.52%，故本项目大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中相关要求，可不进行预测，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物排放量见表31。 表31 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 烟尘; 4; 0.0025; 0.012. 2; SO2; 81; 0.055; 0.033. 3; NOX; 163; 0.11; 0.127. 4; 汞及其化合物; 0.002; 0.000001; 0.0053kg/a. 一般排放口合计; 烟尘; 0.012. SO2; 0.033. NOX; 0.127. 汞及其化合物; 0.0053kg/a. 有组织排放总计; 烟尘; 0.012. SO2; 0.033. NOX; 0.127. 汞及其化合物; 0.0053kg/a. 表32 全场大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 烟尘; 0.012. 2; SO2; 0.033. 3; NOX; 0.127. 4; 汞及其化合物; 0.0053kg/a. 3、噪声 ⑴评价等级 本项目属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区，项目建设前后噪声级增加量在3dB(A)以内，受影响人口数量变化不大，依据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）确定噪声环境影响评价级别为二级。 ⑵评价范围 场界周围200m范围。 ⑶影响预测 养殖场目前正在建设中，本次预测以全场设备作为噪声源进行预测，因此噪声源包括饲料粉碎机、搅拌机、风机、水泵等，噪声值约在60-75dB(A)之间。可以通过加强对噪声设备的维护和保养，减少因磨损而增加的噪声，并且加装消音器装置减少空气动力性噪声。 ①预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。 噪声叠加模式 式中：L总－多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）； Li－第i个声源在某点的声压级，dB（A）； N－噪声源的个数。 点声源随距离衰减模式： 式中：Lr－距声源r 米处声压级，dB（A）； Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 ②预测范围 噪声评价主要预测粉碎机、搅拌机、风机及水泵等设备噪声对边界的影响，并对该影响做出评价。 ③预测参数 本项目噪声来源主要产生于设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在原料加工间围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在18～25dB(A)间，本项目取20dB(A)作为建筑墙壁实际隔声量，然后计算点声源对各个监测点的噪声预测值。 ④声环境影响评价结论 依据上面的预测模式和参数及噪声现状监测数据进行预测，预测结果见下表。 表33 噪声预测结果统计表 预测点; 距离; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 东侧边界; 100m; 23.0; 53.8; 53.8; 23.0; 42.2; 42.3. 南侧边界; 20m; 40.0; 53.3; 53.5; 40.0; 43.1; 44.8. 西侧边界; 150m; 19.5; 54.1; 54.1; 19.5; 42.8; 42.8. 北侧边界; 50m; 29.0; 53.2; 53.2; 29.0; 42.6; 42.8. 标准值; -; -; -; 55; -; -; 45. 经预测结果可知，项目边界处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 4、固体废物 本项目固体废物主要为灰渣及布袋除尘器收集灰暂存放于锅炉房，密封袋装，定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料；废弃布袋外售专业回收公司，不会对环境造成二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目占地面积为50m2，小于2km2，项目影响区域无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域，生态影响评价为三级，仅做一般性评价。 本项目为养殖场供热锅炉建设项目，通过加强场区及锅炉房周围绿化，对生态环境影响较小。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）总则中，一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目属于附录 A 中“热力生产和供应工程（其他）”，环评类型为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价，故不进行地下水环境影响评价。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业（其他）”，为Ⅳ类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，故不进行土壤环境影响评价。 8、环境风险分析 ⑴风险识别 本项目为生物质锅炉建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），本项目不涉及危险物质。本项目主要风险如下： ①生物质燃料储存过程火灾风险； ②由于操作不当、锅炉火焰不稳或者锅炉设备不完善等原因，造成的锅炉炉体、炉膛发生爆炸。 ⑵风险防范措施 ①在锅炉房及场内配置必要数量的应急物资，包括沙子、铁锹、干粉灭火器等。 ②定期对员工进行消防安全培训，使员工掌握应急方式、方法。 ③定期对锅炉房进行巡查，第一时间发现问题，及时解决。 ④生物质颗粒储存在远离火源处，避免阳光直接照射。 ⑤养殖场内应严禁吸烟，并在明显处张贴严禁烟火标准。 9、环保投资 本项目环保投资情况详见表34。 表34 环保投资情况一览表 项目; 污染治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 锅炉烟气; 布袋除尘器+20m烟囱; 3. 噪声; 机械噪声; 减振+风机消声; 0.2. 固废; 灰渣及收集灰; 密封袋; 0.1. 合计; --; 3.3. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为3.3万元，占总投资的33%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。

# 环境保护措施及其可行性分析

1、施工期环境保护措施 ⑴废水防治措施 本项目施工人员生活污水经防渗旱厕收集，定期清掏，用作农肥。采取以上措施后，施工期废水不会对地表水造成不利影响，措施可行。 ⑵废气防治措施 对运输车辆采取蓬布遮盖，运输车辆要严格控制车速，以减少扬尘的产生。采取以上措施后，可有效减缓扬尘影响，一般不会对周边环境明显影响。 ⑶施工期噪声防治措施 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。针对各主要噪声设备采取以下减噪措施： ①应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。 ②合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间，严禁夜间作业。禁止在夜间10点至凌晨6点之间施工作业。 ③施工人员应加强卫生防护措施，包括缩短工作时间或采取个人防护，防止噪声对人体的损害。 采取以上措施后，施工期的噪声基本不会对周围环境产生大的影响。 ⑷固体废物防治措施 施工人员生活垃圾及建筑垃圾分类收集，其中施工人员生活垃圾交由环卫部门统一处理；建筑垃圾应集中堆放，统一运送至当地指定建筑垃圾场，施工结束后施工现场地面的碎砖石以及装修废物应清理干净。因此，不会对周围环境造成二次污染。 ⑸生态环境保护措施 本项目占地面积较小，不涉及砍伐树木植被等，雨天不施工，仅进行设备安装，生态环境影响较小。 2、运营期污染防治措施 ⑴废水 本项目废水主要为锅炉排水， 夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕，不外排，不会对周围地表水环境产生影响，措施可行。 ⑵废气 本项目锅炉烟气中烟尘采用布袋除尘器进行收集，布袋除尘器的除尘效率按99.9%计，分别经20m高烟囱排放，锅炉烟气中各项污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放标准要求。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它选用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器目前广泛应用于生物质锅炉，技术成熟，去除效率高，措施可行。 ⑶噪声 本项目噪声主要来自风机及泵类等设备运行过程中产生的噪声，经过基础减振、风机进出口安装消声器等措施后，经预测，厂界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 ⑷固废 本项目固体废物主要为灰渣、布袋除尘器收集灰及废弃布袋，生物质燃料包装袋用于盛装锅炉灰渣，布袋除尘器收集灰使用塑料包装袋盛装，暂存放于锅炉房，定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料； 布袋除尘器每2年更换一次布袋，外售专业回收公司，不会对环境造成二次污染。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉排水 | COD、SS | 夏季降尘及绿化、冬季排入防渗旱厕 | 不外排 |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物 | 布袋除尘器+20m烟囱 | 废气达标排放 |
| 固体 废物 | 锅炉 | 灰渣 | 定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料。 | 不造成二次污染 |
|  |  | 收集灰 |  |  |
| 噪声 | 本噪声主要来自风机及泵类等设备运行过程中产生的噪声，经过基础减振、风机进出口安装消声器等措施后厂界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目仅进行设备安装，通过加强场区及锅炉房周围绿化，施工期及运行期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境管理与监测

1、环境保护管理计划目标 通过实施环境管理计划，将建设项目的建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声以及环境空气质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 2、环保机构的职责 ⑴负责组织本公司内贯彻执行国家及地方环保法规和环境标准的工作； ⑵负责制定并组织实施本公司的环境保护管理制度及环境保护目标、规划和年度计划； ⑶负责对本公司员工进行环境问题、环保知识的宣传教育，并负责各种适用的环保新技术的推广应用工作； ⑷负责养殖场各类环保设施运行管理，一旦发现问题，及时处理。 3、环境监测计划 站房根据实际情况建立环境监测计划，监测工作采取委托有资质的第三方机构监测的方式。根据工程污染源排放特点以及处理设施运行情况，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本项目环境监测计划见下表。 表35 日常环境监测计划 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声源; 边界外1m; 噪声; 1次/季度. 大气污染源; 锅炉房烟囱出口; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度; 1次/月. 4、三同时验收 表36 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染治理措施; 验收要求. 废水; 锅炉排污水; 夏季降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕; 废水不外排. 废气; 锅炉烟气; 布袋除尘器（效率不低于99.9%）+20m烟囱; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放要求. 噪声; 机械噪声; 减振+消声; 边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准（GB12348-2008）. 固废; 灰渣、收集灰; 定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料; 不造成二次污染. 废弃布袋; 外售专业回收公司. 5、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单详见表37。 表37 本项目污染物汇总一览表 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放量; 处理措施、效率及运行参数; 排污口信息; 执行标准. 废水; 锅炉排水; COD; 50mg/m3; 0.0002t/a; --; --; 不外排. SS; 30mg/m3; 0.0001t/a. 废 气; 锅炉烟气; 烟尘; 14mg/m³; 0.012t/a; 布袋除尘器 （除尘效率99.9%）; 20m高烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放标准要求. SO2; 40mg/m³; 0.033t/a. NOx; 150mg/m³; 0.127t/a. 汞及其化合物; 0.006mg/m³; 0.0053kg/a. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减震，消声器; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 固废; 灰渣; --; 1.8t/a; 定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料; --; 不产生二次污染. 收集灰; --; 1.188t/a. 废弃布袋; --; 0.05t/2a; 外售专业回收公司.

# 结论与建议

# 1、项目概况 本项目为白山市陆合园养殖有限公司生物质锅炉建设项目，位于白山市浑江区六道江镇下甸子村姜家沟，项目总投资10万，养殖场内鸡舍东侧原料加工间内设锅炉间，安装1台0.5t/h生物质锅炉，用于鸡舍供热。 # 2、产业政策的符合性 本项目为白山市陆合园养殖有限公司生物质锅炉建设项目，根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，故可认为允许类，符合国家现阶段产业政策。 3、选址合理性分析 本项目周围无自然保护区，风景名胜区、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等环境敏感区，项目地处环境非敏感区。 本项目锅炉房位于在建养殖场内，符合相关产业政策要求，符合环境功能区划要求，项目产生的各项污染物经各项污染防治措施治理后，对周围环境影响较小，选址可行。 # 4、环境质量现状分析 ⑴地表水 根据白山市生态环境局发布的白山市2019年环境质量状况可知，本项目区域内地表水浑江各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ⑵环境空气 根据白山市生态环境局发布的白山市2019年环境质量状况可知，本项目所在区域属于达标区，补充监测点位各项监测因子浓度均满足相应标准，评价区域内环境空气质量较好。 ⑶声环境 本项目四周边界昼间及夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。 # 5、环境影响及污染防治措施 ⑴废水 本项目废水主要为锅炉排水，属清净下水，夏季用于降尘及绿化，冬季排入防渗旱厕，对地表水环境影响较小。 ⑵废气 本项目锅炉房内安装一台0.5t/h燃生物质锅炉，安装布袋除尘器，锅炉烟气排放量为8.48×105m3/a，烟气中各污染物排放浓度及排放量分别为：烟尘：14mg/m3、0.012t/a；SO2: 40mg/m3、0.033t/a；NOX：150mg/m3、0.127t/a；汞及其化合物：0.006mg/m3、0.0053kg/a，经一根20m烟囱排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放标准。 ⑶噪声 本项目噪声源为风机、水泵等设备噪声，经过基础减振、风机进出口加消音器等措施后边界处噪声排放可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为灰渣和布袋除尘器收集灰，暂存放于锅炉房，密封袋装，定期运至蓄粪池，由农户运走作肥料；废弃布袋外售专业回收公司，不会对环境造成二次污染。 6、总量控制指标结论 本项目将锅炉烟气中烟尘、SO2、NOx作为总量控制因子，并给出总量控制指标建议值，即烟尘：0.012t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.127t/a，该指标由建设单位上报环保局批准后方可执行。 # 7、结论 综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，通过本项目的环境影响分析，本环评认为只要在运行过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。 # 审批意见： 公 章 经办人： # 年 月 日