目录

概述	1

1.项目背景	1

2.评价目的	2

3.评价工作原则	2

4.环境影响评价工作过程	2

5.分析判定相关情况	3

5.1项目分类管理类别	3

5.2相关政策初筛	4

5.3选址合理性初筛	4

5.4本项目与矿产资源规划符合性分析	6

5.5“三线一单”文件相符性分析	7

5.6吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单相符性	7

6.关注的主要环境问题及环境影响	8

7.环境影响评价的主要结论	8

1.总则	10

1.1编制依据	10

1.1.1国家法律、法规与国务院规范性文件	10

1.1.2部委规章及规范性文件	11

1.1.3地方法律法规及规范性文件	11

1.1.4技术规范及评价导则	13

1.1.5与项目相关文件	13

1.2吉林省主体功能区规划	13

1.3评价因子	15

1.3.1环境影响因素识别	15

1.3.2评价因子筛选	16

1.4评价重点	16

1.5环境功能区划及评价标准	17

1.5.1环境功能区划	17

1.5.2评价标准	17

1.6评价工作等级及评价范围	21

1.6.1地表水	21

1.6.2环境空气	22

1.6.3噪声	23

1.6.4生态评价	24

1.6.5土壤影响评价	25

1.6.6风险评价	26

1.6.7地下水	26

1.7主要环境保护目标	27

1.7.1环境敏感性分析	27

1.7.2污染控制目标及环境保护目标	28

1.8评价时段	29

2.建设项目概况与工程分析	30

2.1拟建项目概况	30

2.1.1项目名称、建设性质及建设地点	30

2.1.2拟建项目总投资及资金筹措	30

2.1.3工程组成及建设内容	30

2.1.4开采范围及对象	32

2.1.5主要经济技术指标	33

2.1.6拟建项目主要设备	33

2.1.7建设规模及产品方案	34

2.1.8土石方平衡	34

2.1.9服务年限	34

2.1.10公用工程	34

2.1.11拟建项目劳动定员、工作制度	37

2.1.12项目实施进度	37

2.2矿产资源概况	37

2.2.1矿区总体概况	37

2.2.2设计项目的资源概况	37

2.3矿床开采技术条件及水文地质条件	41

2.3.1水文地质	41

2.3.2工程地质	45

2.4工艺流程	47

2.4.1矿床开采方式	47

2.4.2露天开采境界	47

2.4.3开采工艺	48

2.4.4工艺流程及产排污环节分析	50

2.5林木砍伐	50

2.6污染源及环境影响因素分析	51

2.6.1废气	51

2.6.2废水	53

2.6.3噪声	53

2.6.4固体废物	54

2.6.5生态环境影响	55

2.6.6闭矿期	55

2.7本项目项目污染源强核算	56

3.环境现状调查与评价	59

3.1自然环境现状调查与评价	59

3.1.1地理位置	59

3.1.2地形地貌	59

3.1.3气象	60

3.1.4水文地质	60

3.1.5土壤植被	61

3.2环境空气质量现状监测与评价	61

3.3地表水环境质量现状监测与评价	64

3.4声环境质量现状调查与评价	65

3.5区域生态现状调查与评价	66

3.5.1生态环境现状概况	66

3.5.2评价区生态环境特点	71

3.5.3植被类型调查	72

3.5.4野生动植物资源现状调查与评价	74

3.5.5区域水生生态调查	76

3.5.6土壤调查	77

3.5.7森林蓄积量与林龄	78

3.5.8区域生态环境现状综合评价	79

4.环境影响预测与评价	82

4.1施工期环境影响分析	82

4.1.1施工废水环境影响分析	82

4.1.2施工期废气环境影响分析	82

4.1.3施工期声环境影响分析	84

4.1.4施工期固废环境影响分析	85

4.2运营期环境影响预测与评价	86

4.2.1大气环境影响分析与评价	86

4.2.2地表水环境影响分析	91

4.2.3噪声环境影响分析	91

4.2.4固体废物环境影响分析	95

4.2.5道路运输环境影响分析	96

4.3生态环境影响预测与评价	97

4.3.1施工期生态影响分析	97

4.3.2营运期生态影响分析	101

4.3.3闭矿期生态环境影响分析	102

4.3.4生态补偿和恢复方案	103

4.4水土流失影响预测与评价	104

4.4.1水土流失现状	104

4.4.2水土流失预测和影响分析	105

4.4.3水土保持措施	107

4.4.4水土保持结论	108

4.5环境风险分析	108

4.5.1评价依据	108

4.5.2环境风险识别	109

4.5.3环境风险分析	109

4.5.4环境风险防范措施及应急要求	111

4.5.5应急预案	114

4.5.6应急措施	118

4.5.7综合评价	118

5.环境保护措施及其可行性论证	120

5.1施工期环境保护措施	120

5.1.1施工期废气污染防治措施	120

5.1.2施工期废水污染防治措施	120

5.1.3施工期噪声污染防治措施	120

5.1.4施工期固体废物污染防治措施	121

5.1.5施工期环境管理和监控	121

5.1.6施工期生态保护措施	121

5.2营运期环境保护措施	122

5.2.1地表水污染防治措施	122

5.2.2废气污染防治措施	122

5.2.3噪声污染防治措施	124

5.2.4固体废物污染防治措施	125

5.2.5土壤、地下水防治措施	125

5.3生态恢复措施	125

5.3.1开采期生态保护措施	125

5.3.2闭矿期生态修复措施	128

6.环境经济损益分析	134

6.1环境保护工程投资分析	134

6.2环境经济损益分析与评价	134

6.3经济损益分析	136

7、环境管理与监测计划	137

7.1环境管理	137

7.1.1环境管理机构设置	137

7.1.2环境管理职责	137

7.1.3环境管理措施	138

7.1.4环境管理要求	138

7.1.5污染物排放管理要求	139

7.1.6环境管理制度	141

7.2环境监测计划	143

7.3环境保护“三同时”验收情况	143

8.环境影响评价结论	145

8.1建设概况	145

8.2环境质量现状	145

8.3污染影响与防治措施	145

8.4公众意见采纳情况	148

8.5环境风险	148

8.6环境影响经济损益分析	148

8.7环境管理与监测计划	148

8.8污染物排放总量控制	148

8.9环境可行性分析	149

8.10综合结论	149

# 概述

## 1.项目背景

随着我国基础建设的大幅增加，城乡基础建设的加快，作为基础原料行业中的水泥工业也得到迅猛发展，使得水泥用灰岩矿石的开发和供应变得活跃，为水泥行业提供了较大发展空间，水泥产量也在逐年增高。在今后若干年内，我国农村城镇化建设基础设施建设仍将成为拉动水泥需求的主要驱动因素，基础建设和房地产等固定资产投资将维持较高的增长速度，预计水泥产量仍将有所增加，市场对水泥用灰岩的需求仍然十分旺盛。

吉林省白山市红石水泥用灰岩矿位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。矿区地理坐标：东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。矿区由12个拐点坐标围成，开采矿区面积0.5356km2，开采标高520m～704m，为露天开采，建设规模为年开采水泥用灰岩矿石200×104t，露天开采服务年限为26年，开采的矿石直接销售到本集团内部的白山山水水泥有限责任公司。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）规定以及生态环境部1号部令关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日）的相关规定，本项目位于长白山国家级水土流失重点预防区，属于“四十五、非金属矿采选业-137“土砂石、石材开采加工中涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告书。受白山山水水泥有限责任公司委托，吉林省卓月环境工程有限公司承担了本项目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，即组织有关人员，在建设单位、当地环保等有关职能部门的大力协助下，进行实地踏勘，经现场调查、环境质量现状监测，收集整理相关资料，并充分利用项目所在区域已有现状资料的基础上编制了本项目环境影响报告书，现呈报主管部门进行审查。在本项目环评报告书的编制过程中，评价单位得到了当地生态环境局的大力帮助和支持，同时得到建设单位有关人员的大力协助与密切配合，在此深表谢意！

## 2.评价目的

（1）通过调查本项目区域及周围地区自然环境和环境质量现状，明确环境保护目标，对评价区环境质量现状进行评价。

（2）对项目在建设期和运行期对评价区环境的影响进行预测、分析和评价。

（3）结合该地区发展总体规划、环境规划、环境功能区划及环境功能要求，论证项目建设对周围环境造成影响，提出必须的环境保护工程措施和管理措施，使本项目对环境产生的不利影响降低到最小程度，使工程建设与环境保护协调发展。

（4）为决策部门、设计部门及地方环保部门和建设单位提供科学依据。

## 3.评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明显与环境要素的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 4.环境影响评价工作过程

按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作程序见图1。

图1 本项目环境影响评价工作程序图

## 5.分析判定相关情况

## 5.1项目分类管理类别

本项目为采石场建设项目，位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知及《吉林省水土保持规划》（2016-2030）：按照我省水土保持总体方略和区域布局，结合重点生态功能区及范围、水土流失分布及防治现状，在全省范围内划分出长白山国家级水土流失重点预防区、东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区、松嫩湿地草原省级水土流失重点预防区共3个水土流失重点防治区。本项目位于长白山国家级水土流失重点预防区，见图1。

水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知及《吉林省水土保持规划》（2016-2030）相关规定内容，摘录详见下表。

表1  国家级水土流失重点预防区（摘录）

| 区域名称 | 范围 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 省 | 县（市、区、旗） |  |
| 长白山国家级水土流失重点预防区 | 吉林省 | 敦化市、和龙市、安图县、汪清县、临江市、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、白山市八道江区、白山市江源区、通化市二道江区、通化市东昌区、通化县、集安市 | 水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知 |

表2  吉林省水土流失重点防治区划分成果（摘录）

| 区名称 | 涉及县 | 来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 县（市、区） |  |
| 长白山国家级水土流失重点预防区 | 通化市辖区、通化县、集安市、白山市辖区、白山市江源区、临江市、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、敦化市、和龙市、安图县、汪清县 | 《吉林省水土保持规划》（2016-2030） |

经查询生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令修改，2018.4）；本项目属于“四十五、非金属矿采选业-137、土砂石、石材开采加工中涉及环境敏感区的”，需编制环境影响报告书。

表3  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四十五、非金属矿采选 |  |  |  |  |  |
| 137 | 土砂石、石材开采加工 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区 |

## 5.2相关政策初筛

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》确定，本项目不属于限制类及淘汰类，属允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

## 5.3选址合理性初筛

（1）《中华人民共和国矿产资源法》

根据《中华人民共和国矿产资源法》第二十条规定：“非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：①港口、机场、国防工程设施圈定地区以内；②重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；③铁路、重要公路两侧一定距离以内；④重要河流、堤坝两侧一定距离以内；⑤国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；⑥国家规定不得开采矿产资源的其他地区。”

本项目所在位置不属于上述列出的《中华人民共和国矿产资源法》中规定的禁止开采矿产资源的区域，距离303省道3.1km，不在其可视范围之内，符合相关法律法规要求。

（2）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的有关要求，禁止的矿产资源开发活动如下：①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；④禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动；⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目；⑥禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。

本项目所在位置不属于上述列出的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定的禁止开采矿产资源的区域，符合相关法律法规要求。

（3）自然资办函[2019]819号

根据《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函[2019]819号）中规定：严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。

本项目所在位置不属于重点区域，在开采过程中，严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求，符合《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函[2019]819号）中规定。

（4）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中规定：推进露天矿山综合整治。全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。加强矸石山治理。

本项目所在位置不在重点区域，严格按照资源环境法律法规、规划进行开采，符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中规定。

此外，项目所在区域地表水、环境空气及生态环境均不属于敏感区，且采区范围内无居民居住，

综上，从环保角度分析，本项目选址合理。

## 5.4本项目与矿产资源规划符合性分析

（1）《吉林省矿产资源总体规划》

根据《吉林省矿产资源总体规划》的相关规定，新建和生产矿山废水处理率达到80%以上，固体废物综合治理率达到75%以上。对砂金、泥炭、耕地内砖瓦粘土实行禁止开采；对钼矿、钨矿、锌矿、硫铁矿、耕地以外的砖瓦粘土、浮石实行限制开采：对煤炭、油页岩、铁矿等l1种矿产实行开采总量调控，本项目不属于限制、禁止开采区，符合规划要求。

（2）《白山市矿产资源总体规划》

按照《白山市矿产资源总体规划》中，为确保全市经济社会发展对矿产品的需求，鼓励开发利用优势矿产和重要矿产，逐渐形成具有白山市特色的矿业经济。本项目符合国家产政策及法律、法规及政策的规定，占地不属于白山市矿产开采规划分区的限制开采区及禁止开采区，属于允许开采的区域，已按照规划开采区块申请采矿权，本项目符合白山市矿产资源总体规划。

## 5.5“三线一单”文件相符性分析

本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表。

表4  本项目与“三线一单”文件相符性分析

| 文件 | 类别 | 项目与“三线一单”文件相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）、《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》 | 生态保护红线 | 项目位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 根据对项目所在地环境现状监测，当地环境空气、地表水较好，项目产生的污染物只要按照本报告中提出的污染防治措施进行治理，切实做到“三同时”，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，不会对当地环境质量产生较大影响。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；项目占地现状主要为林地，不占用永久基本农田；本项目采场大气降水用于洒水降尘，满足资源利用上限要求。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目属于采石场建设项目，不在吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单内。 | 符合 |

因此，本项目与“三线一单”文件相符，选址合理。

## 5.6吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单相符性

根据《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中白山市江源区产业准入负面清单要求，相关内容摘录详见下表。

表5  白山市江源区产业准入负面清单（摘录）

| 门类（代码及名称） | 大类（代码及名称） | 中类（代码及名称） | 小类（代码及名称） | 产业存在状况 | 管控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止类 |  |  |  |  |  |  |
| B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 069其他煤炭采选 | 0690其他煤炭采选 | 现有主导产业 | 禁止新建单井井型低于30万吨/年以下规模的煤矿项目，对现有企业进行兼并重组，不达标的煤矿3年内关闭 | 限制类 |
|  | 09有色金属采矿业 | 092贵金属矿采选 | 0921金矿采选 | 现有一般产业 | 禁止在林区、基本农田、河道中新建砂金开采项目，现有相关项目3年内关闭 | 限制类 |
|  | 10非金属矿采矿业 | 102化学矿开采 | 1020化学矿开采 | 现有一般产业 | 禁止新建硫、钾、硼、锂等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，中低品位磷矿采选与利用，磷矿伴生资源综合利用等对环境产生不良影响的项目，现有相关项目3年内关闭 | 限制类 |
| 限制类 |  |  |  |  |  |  |
| B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 069其他煤炭采选 | 0690其他煤炭采选 | 现有主导产业 | 现有和新建洗煤厂生产工艺、节水与治污设施须达到国家先进水平以上 | 允许类 |

本项目为采石场建设项目，进行了严格的规划及管理措施，最小的控制了环境影响范围，不在上述表中所列行业，因此，本项目符合《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单》要求。

## 6.关注的主要环境问题及环境影响

工程分析—包括项目概况、生产工艺分析、环境影响因素分析、拟采取环境保护措施分析，重点根据项目可能造成的环境影响提出合理的污染防治措施。

区域环境质量现状评价——对环境空气、地表水、噪声、生态、土壤等环境要素的质量现状进行评价。

影响预测及评价——项目实施后对各环境要素的影响进行评价和分析，重点针对敏感点处的空气影响。

生态环境保护与污染防治措施——针对本项目的生态破坏和污染环节，提出具有可操作性的生态减缓与修复措施（包括水土保持方案）、污染防治措施。

报告书对环境经济效益分析、项目环境可行性与合理性分析、环境管理与环境监测等内容均给予必要的关注，最后得出分项评价结论与综合评价结论。

## 7.环境影响评价的主要结论

本项目为白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目，经环评初筛该项目应编制环境影响报告书，建设符合国家产业政策，选址合理，符合矿产资源规划要求，本项目在实施各专章中所提出的污染防治措施和风险防范措施后，可使各项污染物达标排放；在采取一系列生态减缓与修复措施后，对区域生态环境影响可降至最低；且项目得到了项目所在区内公众的认同。建设单位在认真落实报告书提出的各项环保措施，制定行之有效的风险应急预案的条件下，从资源可持续利用和环境保护方面来看，项目建设可行。

# 1.总则

## 1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规与国务院规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）；

（11）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）；

（13）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）;

（14）《中华人民共和国矿产资源法》（2020.1.19）；

（15）《中华人民共和国森林法》（2020.7.1）；

（16）《中华人民共和国矿山安全法》（2009.8.27）；

（17）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（18）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（中华人民共和国水利部令第47号）；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（21）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（22）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）。

1.1.2部委规章及规范性文件

（1）原环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）规定以及生态环境部1号部令关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日）；

（2）生态环境部第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），2020年1月1日；

（4）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（6）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]环建字第117号）；

（7）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（8）《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发[2015]162号）；

（9）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（10）国家环保总局[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，2005年9月7日；

（11）国家林业局令第35号《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年5月1日）。

1.1.3地方法律法规及规范性文件

（1）《吉林省大气污染防治条例》（2016.5.27）；

（2）《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）；

（3）《关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2005]13号）；

（4）《关于加强建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》（吉环控字[2008]9号）；

（5）《吉林省环境保护局转发国家环境保护总局关于进一步规范环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2002]9号）；

（6）《吉林省环境保护厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2012]18号）；

（7）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）；

（8）《吉林省环境保护厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则(试行)的通知》（吉环办字[2015]64号）；

（9）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]23号）；

（10）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发[2016]22号）；

（11）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁土壤行动计划的通知》（吉政发[2016]41号）；

（12）《吉林省矿产资源总体规划》（2016-2020）（2016年12月）；

（13）《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）；

（14）《吉林省生态功能区划》；

（15）《吉林省主体功能区规划》；

（16）吉林省安监局、吉林省环保厅、吉林省发改委等7部门联合下发的《关于严格矿山、危险化学品、金属冶炼建设项目行政审批工作的通知》（2017年8月24日）；

（17）《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（吉政发[2018]15号）；

（18）白山市人民政府办公室关于印发《白山市落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（白山政办发[2014]7号）。

1.1.4技术规范及评价导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则（总纲）》（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4－2009）；

（6）《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19－2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2015）；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）；

（11）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（12）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

1.1.5与项目相关文件

（1）《吉林省白山市红石水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（白山山水水泥有限责任公司，2020.9）；

（2）《吉林省白山市红石水泥石灰石矿详查报告》（白山山水水泥有限责任公司，2019.12）。

（3）白山山水水泥有限责任公司与吉林省卓月环境工程有限公司签订的关于本项目的技术服务合同；

（4）白山山水水泥有限责任公司提供的其他资料。

## 1.2吉林省主体功能区规划

根据《吉林省主体功能区规划》，本项目所在区域白山市属于重点生态功能区，为限制开发区域，其发展方向和开发原则为：以保护和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。推进森林生态资源保护、森林资源培育，湿地保护，治理水土流失，维护或重建森林等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，调减森林采伐量，实施森林分类经营，禁止无序开采、毁林开荒等行为。加强松花江、鸭绿江、图们江源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计。转变传统畜牧生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退牧还草力度，恢复草原植被，严格保护沙区林草植被，禁止滥开垦、滥樵采、滥放牧，保护沙区湿地。禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区实行封禁管理。

坚持生态主导、保护优先，把保护与修复林区、草地、湿地、荒漠生态系统作为首要任务，严格控制森林资源采伐强度和过度放牧，逐步停止主伐，加强森林草地经营，强化森林草地管护，提升森林草地质量。对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。开发矿产资源、水生生物资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。严格落实水土保持方案报告制度，有效控制生产建设中造成新的人为水土流失。实行更加严格的行业准入环境标准，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广沼气、风能、太阳能、生物质能、地热能等清洁能源，努力解决农村特别是山区、草原地区农村的能源需求。在有条件的地区建设一批节能环保的生态型社区。引导一部分人口向城市化地区、区域内的县城和中心镇转移，健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。

本项目位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内，项目占地主要为林地和采矿用地，不在国家级公益林、重点林区林地、一级保护林地内，且项目建设时对林地征收面积较小，因此本项目不会对重点生态功能区的主体功能区划有影响，选址合理。

## 1.3评价因子

1.3.1环境影响因素识别

根据矿山开发项目的工程特点及工程所在区域的环境特征分析，工程在生产期和闭矿期影响周围环境的因素主要有环境空气、地表水、声环境、固体废物、生态环境等。

（1）施工期影响主要表现为：采矿场基建施工、废石堆场等工程产生的施工扬尘、施工机械噪声、施工废水等对环境的影响，施工占地对植被的破坏影响等。

（2）生产期对环境的影响主要表现为：生活污水、生产废水对地表水环境的影响；爆破、采矿过程及矿石装卸、运输过程中会产生逸散性粉尘、堆场、道路运输扬尘等对空气环境的影响；采矿场占地对植被破坏、土壤侵蚀、对野生动植物干扰、对景观破坏等生态环境的影响。

（3）闭矿期对环境的影响将会比生产期明显减弱，不利影响主要表现为采矿场在植被恢复前对土壤侵蚀的影响，以及扬尘对空气环境的影响等。

采用矩阵法对建设工程产生的环境影响程度进行识别，详见下表。

表1-1环境影响识别矩阵

| 污染环节 环境要素 |  | 采掘 | 道路运输 | 堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | － | ― | － |
|  | 地表水 | ― |  | － |
|  | 环境噪声 | — | － |  |
|  | 生态 | —— | ― | ― |
|  | 固体废物 | ―― |  | － |
| 生产期 | 环境空气 | － | ― | － |
|  | 地表水 | ― |  | — |
|  | 环境噪声 | — | － |  |
|  | 生态 | —— |  | —— |
|  | 固体废物 | ―― |  | —— |
| 闭矿期 | 环境空气 |  |  | － |
|  | 地表水 |  |  |  |
|  | 环境噪声 |  |  |  |
|  | 生态 |  |  | ++ |
|  | 固体废物 |  |  |  |

注：表中“－”代表对环境的负影响及影响程度，“+”代表对环境的正面影响及影响程度。

1.3.2评价因子筛选

（1）环境空气现状评价及影响预测因子

根据本项目开发产生的空气污染物特点，环境空气现状评价确定为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。影响预测因子为TSP。

（2）地表水现状评价及影响预测因子

本项目所在区域地表水体为红土崖河，根据项目产生的污染物特征，地表水现状评价因子确定为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等共6项指标。

本项目生产废水主要为露天采场大气降水，经防渗沉淀池沉淀处理后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，不外排生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥，对区域地表水环境无影响。因此，评价仅进行定性说明，不进行定量预测。

（3）噪声现状评价与影响预测因子

本项目噪声主要为挖掘机等设备，现状评价因子与影响预测因子均为等效A声级。

（4）生态现状评价与影响预测因子

矿山开发对区域生态环境的破坏主要表现在各种场地和设施占用土地对森林生态系统的影响。本次评价将森林生态系统植被的分布、面积、生物量（蓄积量）、区域土壤侵蚀量、野生动植物资源等作为现状评价因子。

影响预测选择森林生物量变化、对野生动植物影响、土壤侵蚀量变化等作为评价因子。

## 1.4评价重点

针对本工程主要环境污染特点，本次评价在工程分析的基础上，确定评价重点，提出合理的治理措施，并在工程分析的基础上，对开采过程中造成的生态环境影响以及产生的环境影响进行分析，并提出相应的恢复治理措施。

## 1.5环境功能区划及评价标准

1.5.1环境功能区划

(1)地表水环境功能区划

本项目所在区域水体为红土崖河，根据吉林省质量技术监督局于2005年1月1日发布的DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中功能区划，该区域红土崖河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

(2)环境空气功能区划

评价区域属于二类环境功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

(3)声环境功能区划

本项目矿区所在区域执行GB3096－2008《声环境质量标准》中1类标准。周围的村屯执行GB3096－2008《声环境质量标准》中1类标准。

(4)生态功能区划

根据《吉林省生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅲ3-3浑江上中游通化-白山城镇和工矿及林农生态功能区。本区生态环境调查范围内以山地为主，山上皆为林地，项目所在区域人类活动较多，生态系统类型可以概括为森林生态系统和农田生态系统。区域内无自然保护区和风景名胜区，亦无国家和吉林省确定的珍稀、濒危保护野生动植物物种，区域生态环境属一般区域。本项目在吉林省生态功能三级区划图中位置示意图见图1-1。

1.5.2评价标准

1.5.2.1环境质量标准

(1)环境空气

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。见下表。

表1-2  环境空气质量标准浓度限值

| 污染物 | 平均时间 | 单位 | 二级浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | ug/m3 | 60 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 |
|  | 24小时平均 | ug/m3 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | ug/m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | ug/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | ug/m3 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | ug/m3 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | ug/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | ug/m3 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | ug/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | ug/m3 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | ug/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | ug/m3 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | ug/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | ug/m3 | 300 |  |

(2)地表水

根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区划》，红土崖河“红土崖镇-河口”断面，水功能区为红土崖河白山市饮用水源区，属于Ⅱ、Ⅲa类水体，项目所在地不属于饮用水一级保护区，因此该段红土崖河属于Ⅲ类水体，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准，其中SS引用《松花江水系环境质量标准》中Ⅲ类标准，详见下表。

表1-3  地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/l（pH除外）

| 序号 | 参数 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6—9 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | NH3—N | ≤1.0 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | SS | ≤25 | 松花江水系环境质量标准（暂行） |

(3)声环境

本项目矿区所在区域执行GB3096－2008《声环境质量标准》中1类区标准，运输线路两侧的村屯执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准。详见下表。

表1-4    声环境质量标准单位：dB（A）

| 采用级别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类区 | 55 | 45 | GB3096-2008 《声环境质量标准》 |

1.5.2.2污染物排放标准

(1)废气

本项目采矿过程、废石转载场、排土场扬尘等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准浓度限值（1.0mg/m3），见下表。

表1-5    大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

(2)噪声

①施工期

施工期采用GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价，详见下表。

表1-6    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB（A） | 70 | 55 |

②营运期

本项目所在区域噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，详见下表。

表1-7    工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | GB12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

(3)固体废物

本项目固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），根据《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部，2013.6.8），修改后标准内容详见下表。

表1-8    一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

| 场别 | Ⅰ类场和Ⅱ类场的共同要求 | Ⅰ类场其它要求 |
| --- | --- | --- |
| 场址选择环境保护要求 | 1、符合当地城乡规划建设总体规划要求。 2、应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 3、应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 4、应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 5、禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 6、禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。 |
| 贮存、处置场设计环保要求 | 1、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 2、建设项目环境影响评价中应设置贮存、处置场专题评价；扩建、改建和超期服役的贮存、处置场，应重新履行环境影响评价手续。 3、贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 4、为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 5、应设计渗滤液集排水设施。 6、为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 7、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 8、含硫量大于1.5%的煤矸石，必须采取措施防止自燃。 9、为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 |  |
| 运行管理环境保护要求 | 1、贮存、处置场的竣工，必须经原审批环境影响报告书（表）的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投人生产或使用。 2、一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 3、贮存、处置场的渗滤液水质达到GB 8978标准后方可排放，大气污染物排放应满足GB l6297无组织排放要求。 4、贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 5、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 a.各种设施和设备的检查维护资料； b.地基下沉、坍塌、滑坡等的观测和处置资料； c.渗滤液及其处理后的水污染物排放和大气污染物排放等的监测资料。 6、贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB l5562.2规定进行检查和维护。 | 禁止Ⅱ类一般工业固体废物混入。 |
| 关闭封场环境保护要求 | 1、当贮存、处置场服务期满或因故不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场。关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。 2、关闭或封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3m～5m，需建造一个台阶，台阶应有不小于1m的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。 3、关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。 4、关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。 | 为利于恢复植被，关闭时表面一般应覆一层天然土壤，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定。 |

## 1.6评价工作等级及评价范围

1.6.1地表水

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018），本工程影响类型属水污染影响型，该类型建设项目评价等级划分根据排放方式、废水排放量、水污染物当量数等影响程度进行判定，按下表进行评价等级判定。

表1-9    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物的入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围渉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范国有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的。如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目废水主要为生活污水、采场大气降水等，其中露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥。废水全部经处理后资源化利用，不外排，对区域地表水环境无影响。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）定级原则，确定本项目水环境影响评价工作等级为三级B。本项目重点评价废水资源化利用的可行性、可靠性分析、不设置地表水评价范围。

1.6.2环境空气

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求以及项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i类污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级判定见下表

表1-10   评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据上述计算结果，项目废气的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表。

表1-11  大气污染物Cmax、Pmax和D10%预测结果表

| 污染源 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax （mg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场（含排土场、废石转载场） | TSP | 900 | 7.56E-02 | 8.40 | / |

综合以上分析，正常工况下，本项目Pmax值为8.40%，Cmax为7.56E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）：二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，详见图1-3。

1.6.3噪声

（1）评价等级

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》规定，声环境评价工作等级的划分是由建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响的人口数量而确定的，声环境评价级别判据详见下表。

表1-12    声环境评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下时（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。 |

本项目建成后噪声源主要为采矿设备噪声等，拟建项目声环境规划的1类区，建设项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB（A）以下，并且受影响的人口数量变化不大。按HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则声环境》中评价工作等级划分，确定扩建项目声环境评价工作等级为二级。

（2）评价范围

本项目噪声源主要集中在采场，考虑到本项目的实际情况，噪声评价范围可确定为矿区矿界外延200m。

1.6.4生态评价

（1）评价等级

本项目共计占地面积为0.5356km2，生态影响占地面积小于2.0km2。项目所在区域不属于《环境影响评价技术导则  生态影响》所指的特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地），项目位于长白山国家级水土流失重点预防区，属于重要生态敏感区。

生态影响评价工作等级划分见下表。

表1-13    生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2.0km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 在矿区开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价工作等级应上调一级。 |  |  |  |

本项目为露天开采，建设后将导致土地利用类型明显改变。依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）的生态影响评价工作等级判定依据，确定本项目生态环境评价为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）要求，并考虑本矿山开采生态环境破坏和影响特征，生态环境评价范围确定为采矿场矿界外延0.5km区域的范围，评价范围面积约为3.158km2。详见图1-4。

1.6.5土壤影响评价

（1）评价等级

根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》，本项目为Ⅲ类项目。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》，本项目采矿区属于生态影响型，无矿石破碎工序。根据中国年干燥度平均值分布在线地图可知，本项目所在位置年干燥度在1.0，根据企业调查，当地居民水井水位埋深约为15m，经过土壤监测，pH=7.25，含盐量小于1.09g/kg（监测全盐量值为1.09g/kg），因此，生态影响型敏感程度为不敏感。生态影响型敏感程度分级表、评价工作等级划分表见下表。

表1-14  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均理深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表1-15    生态影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级工作 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 三级 | 三级 | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

因此，本项目不开展土壤环境影响评价工作。

1.6.6风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表1-16  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明、见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

本项目需要的炸药、雷管由爆破公司运至采石场，并在其监督下进行爆破，企业不存储炸药。因此，环境风险主要为排土场、废石转载场，具有一定的潜在的环境风险。本项目没有重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分基本原则的规定，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。

1.6.7地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“4、总则，4.1、一般性原则”指出“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”

本项目地下水环境影响评价项目类别报告书为Ⅳ类，故本项目并不开展地下水环境影响评价工作。

## 1.7主要环境保护目标

1.7.1环境敏感性分析

吉林省白山市红石水泥用灰岩矿位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。矿区地理坐标：东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。矿区北距白山市区运距8km，矿区北部200m处有X165县道通过（白山市至临江市的老柏油路），有矿区内部土路与之相连。S303省道在矿区北部途经石人镇，有X165与之相连，运距6km。位于石人镇火车站228°方位，距离6.1km。

具体地理位置见图1-2，现场照片详见图1-5。

（1）人居环境敏感点分布

本项目矿区所在区域村屯分布比较稀疏，矿区内无居民分布，周围640m范围内无居民居住，距离最近村屯为北侧640m处红石村。不在省级公路、高速公路等可视范围之内。

（2）水环境敏感性分析

评价区地表水为红土崖河，该河段为Ⅲ类水体，区域地表水环境不敏感。

（3）生态环境敏感性情况

评价区生态系统主要由林地、河流水面、农村道路、其他草地、采矿用地等所构成。区内面积最大的生态系统为林地；植被以低矮灌木为主。采区附近林地均不属于天然林保护重点工程范围。林地生态系统相对比较稳定，对自然和人为变化的抗干扰能力较强，属于生态环境比较稳定的地区。

区内没有自然保护区和风景名胜区，无国家和吉林省规定的珍稀、濒危野生动、植物保护物种，从人工林分布及存在保护物种看，区域生态环境属于一般区域。

（4）工程地质条件敏感性分析

本区地震裂度不大于Ⅵ度，属稳定的低山区，人烟稀少、森林覆盖良好，开采过程中也不会造成山体开裂、滑坡、泥石流等人为地质灾害发生，采区附近无污染源，地表水及地下水水质良好，矿石不易分解出有害组分，环境地质质量为良好型。本项目在生产施工过程中需要开挖边坡，如坡角过陡或工作台面角度过大，都可能造成围岩松动遭受崩塌等地质灾害。建议企业严格按设计施工，将发生上述地质灾害的可能性降到最低。

可见，本项目采区遭受地质灾害的可能性小，地质灾害危险性小，评价区内地质灾害危险性确定为危险性小，采区的开采施工适宜性为适宜。

1.7.2污染控制目标及环境保护目标

1、污染控制目标

（1）控制项目废气能够达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准浓度限值。

（2）本工程废水主要为生活污水、采场大气降水等，其中露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥，对区域地表水环境无影响，对区域地表水环境无影响。

（3）本项目固体废物主要有剥离表土、生活垃圾、废矿石、废土和沉淀池污泥，本项目所产生固体废物均采取了合理的处置方式，避免产生二次污染。

（4）本项目噪声源主要是由于挖掘机、运输车辆等生产工艺过程产生的。经过合理的减噪降噪措施后，本项目各设备噪声到达厂界可以满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

2、环境保护目标

吉林省白山市红石水泥用灰岩矿位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。矿区地理坐标：东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。

本项目环境保护目标一览表详见下表。

表1-17    环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 人数 | 与露天采场相对位置 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 地表水 | / | / | 红土崖河 | 河流 | / | 东侧240m | Ⅲ类区 |
| 环境空气 | 170 | 1200 | 红石村 | 人群 | 240 | 北640m | 二类区 |
|  | 630 | -1080 | 小牤牛村 | 人群 | 60 | 东南860m |  |
|  | -1013 | -1220 | 大干沟子 | 人群 | 120 | 西南980m |  |
|  | -647 | -1170 | 二干沟子 | 人群 | 120 | 西南910m |  |
|  | -1111 | -67- | 冷家店子 | 人群 | 60 | 西780m |  |
| 声环境 | / |  | 矿界四周 | / | / | 矿界外延200m | 1类区 |
| 生态环境 | / |  | 采区范围内植被、土地资源、野生动物、土壤等 | / | / | 项目所在区域 | Ⅲ3-3浑江上中游通化-白山城镇和工矿及林农生态功能区 |
| 运输 | 170 | 1200 | 红石村 | 人群 | 240 | 北640m | 1类区 |
|  | 2830 | 726 | 光环村 | 人群 | 360 | 东北2850m |  |
|  | 2870 | 3286 | 石人镇 | 人群 | 2000 | 东北3457m |  |

## 1.8评价时段

本项目为矿山开采项目，其评价时段分为建设期、运营期及闭矿期。

# 2.建设项目概况与工程分析

## 2.1拟建项目概况

2.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目

建设性质：新建

建设单位：白山山水水泥有限责任公司

建设地点：矿区位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。具体地理位置见图1-2，现场照片详见图1-5。

矿区地理坐标：东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。矿区北距白山市区运距8km，矿区北部200m处有X165县道通过（白山市至临江市的老柏油路），有矿区内部土路与之相连。S303省道在矿区北部途经石人镇，有X165与之相连，运距6km。位于石人镇火车站228°方位，距离6.1km。

矿区中心坐标为东经126.511996°、北纬41.920666°，东、西、南、北侧均为林地，东侧240m处为红土崖河，采区所在区域村屯分布比较稀疏，矿界内无居民分布，距离采区最近村屯为北侧640m处的红石村居民。矿区东侧220m处为废弃厂房。

该矿区内有四个采坑，最大的旧采场长度260m，宽度110m，深度40mm，边坡角56°左右；最小的旧采场长度110mm，宽度70m，深度35mm，边坡角58°左右。开采过程中边坡稳定，但未发生过灾害性工程地质问题。本项目在该位置建设初期排土场。

2.1.2拟建项目总投资及资金筹措

拟建项目总投资13071.33万元，全部由企业自筹解决。

2.1.3工程组成及建设内容

本项目主要建设内容包括采矿主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，矿区（包括排土场、工业场地、废石转载场）占地面积为0.5356km2，其中包括排土场占地面积为28900m2，工业场地占地面积为2500m2，废石转载场占地面积为7228m2。本项目无破碎工序，不设矿石临时堆场。具体工程组成情况详见表2-1。采区平面布置图见图2-1，工业场地平面布置图见图2-4。

表2-1 工程项目组成表

| 项目 | 名称 |  | 组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 矿区范围 |  | 矿区由12个拐点坐标围成，矿区面积0.5356km2，开采标高+704~+520m。 |
|  | 产品方案 |  | 建设规模为年开采水泥用灰岩矿石200×104t，露天开采服务年限为26年。 |
|  | 采矿方法 |  | 露天开采，自上而下分台阶开采。 |
| 辅助工程 | 工业场地 |  | 设置在矿区内，占地面积为2500m2，包括矿山办公室、派班室等，建筑面积为300m2。无破碎工序。 |
| 储运工程 | 排土场 |  | 在矿区内设置两个排土场。初期排土场占地面积0.58×104m2，边坡高度40m，容积20×104m3；后期排土场占地面积2.31×104m2，边坡高度30m，有效容积21.83×104m3。 |
|  | 废石转载场 |  | 设在矿区内，对产生的废石临时堆存并进行销售转载的场地，占地面积7228m2，按堆高15m计算，有效容积7.54×104m3（14.53×104t），可满足1.5个月临时堆存要求 |
|  | 道路 |  | 公路开拓方式，道路长250m，路基宽12m，路面宽10m。 |
| 公用工程 | 供电 |  | 由当地供电所供给。 |
|  | 供水 |  | 生活用水取自于深井水。 |
|  | 排水 |  | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥；露天采场大气降水经防渗沉淀池沉淀处理后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，不外排。 |
|  | 供暖 |  | 冬季采暖为电采暖。 |
| 环保工程 | 废水 | 露天采场大气降水 | 经防渗沉淀池沉淀处理后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | 排入防渗旱厕，定期清掏做农家肥。 |
|  | 废气 | 露天采场粉尘 | 湿式凿岩，采取洒水等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  |  | 爆破粉尘 | 采取洒水等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  |  | 排土场扬尘 | 采取洒水等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  |  | 石料装卸扬尘 | 采取洒水等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  |  | 运输扬尘 | 采取苫布遮盖、洒水降尘等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  |  | 废石转载场扬尘 | 采取洒水等措施后，粉尘能够达标排放。 |
|  | 噪声 |  | 采取隔声、减噪等措施。 |
|  | 固废 | 剥离表土 | 运至表土场内堆放，用于后期植被恢复。 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 收集后送排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被。 |
|  |  | 生活垃圾 | 定期集中送至垃圾填埋场集中处理。 |
|  |  | 废矿石 | 暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。 |
|  |  | 废土 | 暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。 |
|  | 生态 |  | 采取植被恢复等措施。 |

本项目矿区（包括排土场、工业场地、废石转载场）占地主要为林地、采矿用地，工业场地占地主要为采矿用地，废石转载场占地主要为采矿用地。根据白山市自然资源局（函）《关于吉林省白山市红石水泥用灰岩划定矿区范围申请核查意见的函》（白山自然资函[2020]92号），本项目申请范围不在自然保护区、水源地保护区、湿地公园、森林公园、国家地质公园、风景名胜区、生态保护红线、世界自然遗产、文物保护地、国家级水产种质资源保护区、国家级公益林、重点林区林地、一级保护林地、禁止勘查开采区等其他不宜设置采矿权的区域内，不占用基本农田。

废石转载场选址合理性分析：

本项目废矿石属于Ⅰ类一般工业固体废物，矿山开采期剥离废矿石未及时运出的暂存于废石转载场内。依据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（及修改单），本项目不在自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护区的区域，不在江河、湖泊、水库最高水位线下的滩地和洪泛区，不在地层断层破碎带、溶洞区、天然滑坡泥石流影响区，基底地层承压性良好，不易下沉。Ⅰ类场优先选用废弃的采矿坑、塌陷区，本项目废石转载场占地为采矿用地。因此，本项目废石转载场选址合理。

2.1.4开采范围及对象

依据吉林省自然资源厅划定矿区范围批复的通知（吉自然资矿划[2020]13），本次设计开采对象为石灰岩矿体，设计开采范围见下表。

表2-2    本项目开采范围一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4642751.31 | 42542128.03 |
| 2 | 4643061.53 | 42542337.94 |
| 3 | 4643132.12 | 42542035.15 |
| 4 | 4643418.25 | 42542132.53 |
| 5 | 4643623.49 | 42542460.71 |
| 6 | 4643613.78 | 42542519.11 |
| 7 | 4643254.45 | 42542712.41 |
| 8 | 4642833.92 | 42542756.16 |
| 9 | 4642706.26 | 42542698.07 |
| 10 | 4642538.06 | 42542492.79 |
| 11 | 4642452.14 | 42542242.04 |
| 12 | 4642548.95 | 42542192.12 |

开采范围由12个拐点坐标圈定，面积0.5356km2，标高：520～704m。

2.1.5主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标汇总表见下表。

表2-3  主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 综合技术经济指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿石名称 | 水泥用灰岩矿石 |
| 2 | 产品方案 | 年开采水泥用灰岩矿石200×104t |
| 3 | 资源储量（122b+333） | 56310×103t |
| 4 | 设计利用资源储量（122b+333） | 52156×103t |
| 5 | 平均剥采比 | 0.44t/t |
| 6 | 矿山基建期 | 1 |
| 7 | 损失率 | 5% |
| 8 | 贫化率 | 4% |
| 9 | 开采服务年限 | 26年 |
| 10 | 开采方式 | 露天开采 |
| 11 | 采矿方法 | 阶梯式分层开采 |
| 12 | 工作台阶高度 | 15m |
| 13 | 剥土台阶坡面角 | ≤42° |
| 14 | 营业收入 | 7000万元 |
| 15 | 总投资 | 13071.33万元 |
| 16 | 净利润 | 2054万元 |

2.1.6拟建项目主要设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-4    主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5m³液压正铲挖掘机 | 台 | 3 |
| 2 | 1.0m³反铲挖掘机 | 台 | 2 |
| 3 | 装载机 | 台 | 3 |
| 4 | 破碎锤（挖掘机配） | 台 | 1 |
| 5 | 一体化潜孔钻机 | 台 | 2 |
| 6 | 潜孔钻台车 | 台 | 1 |
| 7 | 移动柴油空压机 | 台 | 1 |
| 8 | 凿岩机 | 台 | 4 |
| 9 | 推土机 | 台 | 1 |
| 10 | 变压器 | 台 | 1 |
| 11 | 自卸汽车 | 台 | 8 |
| 12 | 洒水车 | 台 | 2 |
| 13 | 生产辅助用车 | 台 | 1 |

2.1.7建设规模及产品方案

建设规模为年开采水泥用灰岩矿石200×104t，块度700mm，销售到本集团内部的白山山水水泥有限责任公司。

2.1.8土石方平衡

经施工土石方流向平衡分析，本工程26年土石方挖填总量为10162.231万t，其中挖方量为7756.216万t，填方量为2406.015万t，余方量为5468.216万t，其中废土为49.296万t，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司，废矿石为218.92万t，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司，矿石为5200万t，销售到本集团内部的白山山水水泥有限责任公司。土石方平衡见下表。

表2-5    工程土石方数量平衡表   单位：t

| 挖方量 | 填方量 | 余方量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 废土 | 废矿石 |  | 矿石 |  |
| 7756.216万 | 2406.015万 | 49.296万 |  | 218.92万 |  | 5200万 |

2.1.9服务年限

露天开采服务年限为26年。

2.1.10公用工程

（1）给水

根据企业提供资料可知，本项目用水主要来生活用水，本项目劳动定员46人，生活用水量按30L/人·d，年工作日300d，则用水量约为1.38m3/d（414m3/a），生活用水来源于深井水，能满足生活用水需求。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水、露天采场大气降水。职工生活污水排入拟建防渗旱厕，定期清掏做农家肥，不外排。露天采场废水主要来自大气降水（雨水），本项目将露天采场上游及两侧采取截洪措施，开挖截洪沟，将采区范围内的水（大气降水）截留，并且引至最低处设置的防渗沉淀池，沉淀处理后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水。

1）生活污水

职工生活污水产生量1.10m3/d（331.20m3/a），排入拟建防渗旱厕，定期清掏做农家肥，不外排，对地表水环境影响较小。

生活用水水平衡详见图2-1。

新鲜水

生活用水

损失82.8

331.20

414

排入拟建防渗旱厕，定期清掏做农家肥，不外排

图2-1    本项目生活用水水量平衡图  单位：m3/a

2）露天采场大气降水

露天采场废水主要来自大气降水，据开发利用方案矿床采用露天开采方式，开采标高+704~+520m，在当地最低侵蚀基准面（510m）以上，因此一般情况下采区内不会产生地下水涌水。

根据中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队出具的《关于吉林省白山市红石水泥用灰岩矿涌水量的情况说明》，露天采场正常涌水量为6234.41m3/d，最大涌水量为12786.21m3/d。经调查，本项目正常大气降水产生时间为100天，最大大气降水产生时间为10天。根据现场调查及生产经验，矿山采场大气降水水质较好，符合水泥厂用水要求。

本项目在采区最低处设置防渗沉淀池，沉淀池容积可以满足本项目需求，不外排。露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排。洒水采用洒水车移动喷洒降尘，能够满足矿山用水需求。

根据企业提供资料，白山山水水泥有限责任公司水泥厂每天用水量为3400.7t，年用水量为1020210t，本项目采场大气降水可以满足水泥厂用水需求。

本项目给水平衡详见下图。

2000（蒸发量）

排土场降尘

3120

沉淀池

623441采场大气降水

全部损耗59440

59440

道路降尘

5600

采场降尘

30720

爆破凿岩

20000

562001

水泥厂

图2-2  露天采场大气降水水量平衡图（正常）单位：t/a

400（蒸发量）

312

排土场降尘

沉淀池

127862.1采场大气降水

全部损耗5944

560

道路降尘

5944

采场降尘

3072

2000

爆破凿岩

121518.1

水泥厂

图2-3  露天采场大气降水水量平衡图（最大）单位：t/a

本项目空压机为活塞空压机，无含油废水产生。

（3）供热

本项目冬季采暖为电采暖，能够满足用热需求。

（4）供电

项目用电由当地供电所供给，可满足矿山生产生活用电需要。

2.1.11拟建项目劳动定员、工作制度

本项目劳动定员为46人，工作制度为年工作300天，每天2班，每班8小时。

2.1.12项目实施进度

本项目施工进度为2020年12月至2021年10月。

## 2.2矿产资源概况

2.2.1矿区总体概况

1、矿区总体规划情况

该项目为新建矿山，开采矿种为水泥用灰岩。根据矿床开采技术条件及矿床地质特征，本次设计采用露天开采方式，汽车—公路开拓方式，建设规模为年开采水泥用灰岩矿石200×104t。

2、矿区矿产资源概况

本次开采对象为资源储量估算范围内矿体，估算控制的基础储量（122b+333）56310kt。

表2-6  本项目矿区矿产资源概况

| 矿石品级 | 资源储量（kt） |  |  | 矿石品位 |  |  |  | 剥采比 （m³/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122b | 333 | 合计 | CaO | MgO | fSiO2 | K2O+Na2O |  |
| I | 32770 | 15150 | 47920 | 50.01 | 1.75 | 2.91 | 0.296 |  |
| II | 4580 | 3810 | 8390 | 47.68 | 2.30 | 4.25 | 0.474 |  |
| 合计 | 37350 | 18960 | 56310 | 49.66 | 1.83 | 3.11 | 0.320 | 0.44 |

以上资源储量为矿山设计、建设决策提供了可靠的资源保证。

2.2.2设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征

（1）地层

矿区内未见到岩浆岩。矿区出露的地层主要为震旦系桥头组、寒武系张夏组、凤山组、崮山及长山和奥陶系的马家沟组、亮甲山及冶里组。矿区石灰石矿赋予地层主要为奥陶系马家沟组(O1m)的灰色中厚层微晶灰岩与中厚层砾屑灰岩夹泥晶灰岩和奥陶系冶里+亮甲山组(O1y+l)的中薄层灰岩、豹皮灰岩和少量白云质灰岩含隧石结核或条带。

（2）构造

矿区构造比较简单，矿区断裂构造主要为加里东期构造断裂，发育有北东向和北西向两组断裂。局部受新构造运动，表现西升东降，东部河床向北东侵蚀的特点。

（3）矿体地质

1）矿体特征

根据矿石中有益、有害组分含量，可将矿石划分为Ⅰ级品矿石和Ⅱ级品矿石。两种品级矿石具体特征如下：

Ⅰ级品矿石：该类型矿石岩性为块状石灰岩，是该矿的主要类型，矿层连续性较好，呈层状分布于4线至5线之间，控制矿层走向最大长度1200m，控制矿层最大斜深600m。矿层厚度22.62 m～98.37m，平均50.56m，厚度变化系数为42.17%，厚度变化较稳定。矿石中有益组分CaO含量44.07%～54.62%、平均50.01%；有害组分MgO含量0.21%～15.59%、平均1.75；fSiO2含量0.02%～11.07%、平均2.91%；K2O+Na2O含量0.08%～0.77%、平均0.296%；有益组分CaO含量分布均匀，有害组份fSiO2、K2O+Na2O分布较均匀，MgO含量不均匀。

Ⅱ级品矿石：该类型矿石岩性为泥质豹皮状灰岩，呈薄层状分布于Ⅰ级品内部或两侧，矿层连续性不好，除1勘查线外其它勘查线均有分布，控制矿层走向最大长度和控制矿层最大斜深均为350m。矿层厚度5.99m～36.22m，平均19.59 m。矿石中有益组分CaO含量41.71%～52.69%、平均47.68 %；有害组分MgO含量0.30%～6.51%、平均2.30%；fSiO2含量0.95%～7.22%、平均4.25%；K2O+Na2O含量0.23～1.05%、平均0.474%；有益组分CaO含量分布均匀，有害组份MgO、fSiO2、K2O+Na2O分布较均匀。

矿区内岩溶不发育，仅在局部见有较小(10cm以下)的溶隙、溶孔和溶洞。

2）矿石质量

①矿石矿物成份及结构、构造

ⅰ.矿物成分

主要非金属矿物：矿物成分主要为方解石，含少量白云石和石英；金属矿物含量甚微，主要有微量黄铁矿和褐铁矿，含量小于1%。矿物特征如下：

方解石：矿物成分几乎全部为泥晶—微晶方解石，含量约占矿物总含量的80%～90%，局部见有白云石化现象。

白云石；粒径在0.05mm左右，自形～半自形，粒间由褐铁矿交代、铁染，含量约占＞5%。

石英：偶见少量0.025 mm～0.1mm的石英颗粒，形态不规则，次棱角及次圆状不均匀分布于碳酸盐成分间，大小不一，一般0.4 mm～0.8mm，含量2%～3%。

黄铁矿：含量约占＜1%，浅黄色，不易磨光，常具麻点，它形粒状结构，稀疏浸染状，粒径为0.01mm左右，大者见一粒0.3×0.8mm。

ⅱ.矿石结构

矿石结构为泥晶－微晶结构。

ⅲ.矿石构造

矿石构造主要为块状构造和团块状构造，薄层矿石和中厚层矿石包括在块状矿石中。

石灰石矿石按岩石构造不同可分为薄层矿石及中厚层矿石两种,其特征如下:

薄层矿石，主要出现于矿层上部，或在矿层下部与中厚层矿石呈互层出现。中厚层矿石，是要出现在矿层的中下部，为本矿区矿层的主要类型。单层厚度一般为20 cm～50cm，矿石呈微密块状，微晶—泥晶结构，近层面部分偶而出现沙屑，表现为砾屑结构。

②矿石化学成分

不同品级的矿石化学成分含量没有明显差别，矿层在横向及纵向上矿石质量也没有明显变化。根据基本分析统计Ⅰ级品有益组分平均含量为：CaO 50.01%；Ⅱ级品有益组分的平均含量为：CaO 47.68%。多项分析结果统计，MgO含量1.34%～2.32%、平均1.88%，fSiO2含量2.12%～2.20%、平均2.15%，K2O+Na2O含量0.27%～1.17%、平均0.60%，SO3含量0.05%～0.32%、平均0.20%，Cl含量0.07%～0.09%、平均0.08%，烧失量39.81%～41.64%、平均41.03%，有害组分均不超标。

矿石总的化学成分含量说明，石灰岩中不含有其他的有益矿产也不存在对人体有毒害的元素，对环境也不会造成严重污染。

3）矿石类型和品级

①矿石类型

工业类型属水泥用石灰岩。

②矿石品级

在资源/储量中Ⅰ级品的比例占85.10%，各类型矿石质量如下：

块状石灰岩（Ⅰ级品矿石）：

矿石呈深灰色，以微晶结构为主、还有少量泥晶结构，块状构造，主要矿物成分方解石含量80%～90%，白云石含量＞5%，石英含量2%～3%，黄铁矿含量约占＜1%。平均小体积质量2.70t/m3。

泥质豹皮状灰岩（Ⅱ级品矿石）：

矿石呈浅灰色，以泥晶结构为主，团块状构造，主要矿物成分方解石含量80%～85%，白云石含量5%～10%，泥质含量5%～10%。平均小体积质量2.71t/m3。

该矿床矿石为较好的水泥石灰质原料。水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求与矿层对比情况见下表。

表2-7  水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求与矿层对比情况表

| 品级（岩性） | 化学成分质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | MgO | K2O+Na2O | SO3 | fSiO2 |  |
|  |  |  |  |  | 石英质 | 燧石质 |
| Ⅰ级品 | ≥48 | ≤3 | ≤0.6 | ≤1 | ≤6 | ≤4 |
| 矿层Ⅰ级品 （块状石灰岩） | 50.01 | 1.75 | 0.296 | 0.08 | 2.91 |  |
| Ⅱ级品 | ≥45 | ≤3.5 | ≤0.8 | ≤1 | ≤6 | ≤4 |
| 矿层Ⅱ级品 (泥质豹皮状灰岩) | 47.68 | 2.30 | 0.474 | 0.07 | 4.25 |  |

4）矿体围岩和夹石

①矿层围岩

矿层的底板为奥陶系冶里组+亮甲山组的豹皮灰岩、中薄层泥晶_微晶灰岩夹薄层泥页岩，矿层底板一般泥砂质成份偏高，局部SiO2、MgO偏高。矿层顶板为马家沟组中厚层白云质灰岩，CaO和MgO含量分别为35.90%和5.53%，顶板岩层一般MgO偏高，尤其4线附近，有的已超出工业指标允许含量较多，混入这种岩石后会降低矿石的质量。

②矿层夹石

本矿床夹石主要是CaO含量较低的灰岩类，主要岩性为白云质灰岩和泥质灰岩，均为含矿夹层，区内见有3条夹石。

## 2.3矿床开采技术条件及水文地质条件

2.3.1水文地质

1、含水层

（1）第四系松散岩类孔隙水（Ⅰ）

主要分布于红土崖河河谷及支流，河谷地带含水层由砂砾卵石层组成，与河水联系密切。地下水位埋深0.5 m～3.0m，含水层厚度一般在1.5 m～3.0m，最厚达5.0m，年水位变幅1.5m左右。根据HS09号民井（井径1.0m，井深4.5m，含水层厚2.2m）调查资料，水位降深1.7m，涌水量104.0 m3/d，单位涌水量为0.064 L/s.m，地层渗透系数21.6m/d，为弱富水性含水层。水化学类型为重碳酸钙型水，pH值6.1属于弱酸性水(河谷地带含水砂砾卵石层,有的含有微量硫化物)。矿区所处场地环境类型为Ⅱ类(湿润区直接临水或强透水层)，按环境类型水对混凝土的腐蚀性为微腐蚀；按地层渗透性水对混凝土的腐蚀性为弱腐蚀；对钢筋混凝土中的钢筋腐蚀性为微腐蚀。

含水层接受大气降水和边界山地碳酸盐岩裂隙岩溶水、碎屑岩类孔隙裂隙水侧向径流补给，以补给红土崖河和地下径流方式排泄。含水层远离矿床，且位于开采矿层资源储量底界标高之下，对矿床不具备充水意义。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水（Ⅱ）

紧邻矿区东侧、南侧分布，另外矿区西部外围也有分布。与碳酸盐岩裂隙岩溶水单元断层或角度不整合接触。地下水主要赋存青白口系长石石英砂岩、页岩、泥灰岩，震旦系页岩、石英砂岩，石炭系粉砂岩、砾岩、页岩和三叠系砂岩、巨砾岩节理裂隙中，受构造控制，水量分布不均匀。

矿区位于红石—小河口向斜西北翼。红石—石人断裂带自矿区东西两侧穿过，距矿区100 m～500m，规模较大。断裂带走向北东和北北东。其中矿区西侧主干断裂向北西西，倾角55°～65°；矿区东侧主干断裂倾向南东，由50°～60°高角度逆冲断层组成。由其产生次一级的北东、北西向断裂切割地层，断距不大，形成一些断块构造如地垒、地堑等。矿区内相对较大的北西向断层发育较晚，切割北东向断层。

地层受多期构造活动，局部节理（包括顺层节理）裂隙发育。断裂带多由断层角砾和断层泥组成，具有隔水作用。但沿断裂带走向两侧宽20m～30m岩层破碎，节理裂隙贯通延伸数十米，破碎岩层向下延伸几十米至上百米。节理裂隙多半张开、张开，局部泥质半填充状态，形成带状储水、导水构造。同时沟通了大气降水与深部基岩地下水之间水力联系，成为深部地下水补给通道。地下水位随地形起伏变化，埋深小于35m，局部出露成泉。含水厚度受破碎切割深度控制，具有微承压性，实测泉流量1.85L/s，为中等富水性含水层。

破碎带外围其它地段构造形成的节理裂隙发育相对较弱。顶部风化裂隙较发育，形成层状风化裂隙带，厚度受地形控制5m～25m。裂隙多张开，泥质填充或半填充状态。风化裂隙层不含地下水，但具有透水功能，沟通大气降水与下部构造裂隙水之间水力联系。下部构造节理裂隙规模小、延伸有限、多闭合或微张状态，局部裂隙张开，风化蚀变产物填充，彼此勾通较差。储水、导水条件差，地下水位随地形起伏变化，含水层厚受构造控制，实测泉流量0.102L/s，为弱富水性含水层。

地下水接受大气降水和春季融雪垂直入渗补给、边界碳酸盐岩裂隙岩溶水侧向径流补给，岩层裂隙带储水、导水条件较差。同时受地形坡度和第四系覆盖局限，降水和融雪多以地表径流排泄至山下水体，少部分垂直入渗转化为地下水。除断裂破碎地段为带状中等富水性外，总体评价该水文地质单元为弱富水性，地下水以地下径流和泉的方式排泄。

地下水化学类型为重碳酸钙型水，pH值7.97属于弱碱性水。矿区所处场地环境类型为Ⅱ类（湿润区强透水层），按环境类型水对混凝土的腐蚀性为微腐蚀；按地层渗透性水对混凝土的腐蚀性为微腐蚀；对钢筋混凝土中的钢筋腐蚀性为微腐蚀。

该含水单元东段位于矿床所在坡体下游，并与赋矿岩层成隔水断层接触，且位于开采矿层资源储量底界标高之下，对矿床不具备充水意义。西段远离矿床，以地下径流补给碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水方式排泄且水量有限，对矿床充水意义不大。

(3)碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水（Ⅲ）

大面积分布矿区及矿区西部，地下水主要赋存薄～中厚层奥陶系、寒武系灰岩、白云质灰岩夹粉砂岩、泥页岩、泥灰岩等裂隙、溶隙中，为潜水或局部承压水。根据钻孔揭露地下水位埋深5.80m～117.85m，水位标高529.38m～665.56m，含水层厚度大于80m，底板埋深在开采矿层资源储量底界标高之下，钻孔未揭穿。

受红石—石人断裂控制，含水岩层节理裂隙规模和分布不均匀，间接控制了碳酸盐岩溶蚀裂隙、溶孔或小型溶洞的发育，导致该含水层富水性也不均匀。其富水性大小视岩溶介质、充水条件和连通性而异，脉带状分布明显，并受大气降水影响显著。根据调查同一时段不同泉点流量0.062L/s～0.221L/s；不同时段同一泉点流量0.051L/s～0.254L/s。

断裂两侧破碎带或其它张性节理密集带部位受地下水长期渗流溶蚀作用，灰岩形成溶蚀裂隙、溶孔或小型溶洞（洞径小于20cm），且多数无填充和少数填充粘性土，其储水、导水条件较好，水量相对较大。其它地段地储水、导水条件一般，水量相对较小。地下水顺坡沿其裂隙、溶隙和溶孔（洞）水平和垂向径流，遇阻（泥页岩、断层等相对隔水层）排泄成泉，受大气降水影响，水量年变幅较大。

本次详查阶段对矿床地段进行水文地质钻探和抽水水文地质试验，测得矿床部位含水层水位降深4.9m，涌水量0.222 L/s，换算后单位涌水量为0.018 L/s.m，地层渗透系数0.098m/d，影响半径48.9m。量测含水层泉点涌水量和进一步抽水试验计算结果，本含水层富水性弱。

地下水主要接受大气降水和春季融雪垂直入渗补给。调查发现该岩组上部局部地段沿着一些小型断裂、构造裂隙溶洞发育，洞径20cm～50cm，最大

可达近1m，洞体斜向或近垂直向下部延伸。为大气降水和春季融雪直接补给地下水的地表通道。另外该含水层也接受上游边界碎屑岩类孔隙裂隙水侧向径流补给。受地形坡度和大面积第四系覆盖，降水和融雪少部分垂直入渗转化为地下水，多数顺地表径流排出区外。地下水以地下径流和泉的方式排泄。

地下水化学类型为重碳酸钙型水，pH值8.06属于弱碱性水。矿区所处场地环境类型为Ⅱ类（湿润区强透水层），按环境类型水对混凝土的腐蚀性为微腐蚀；按地层渗透性水对混凝土的腐蚀性为微腐蚀；对钢筋混凝土中的钢筋腐蚀性为微腐蚀。

奥陶系马家沟组、奥陶系冶理+亮甲山组为赋矿岩层，该矿床属于地下水直接充水矿床，总体评价赋水量有限，但不排除采矿过程中脉带状线型分布的岩溶水造成采坑短时涌水、突水，注意设防。

2、隔水层

（1）岩层

含水岩组中夹杂的砂岩、泥页岩、泥灰岩，及矿区周边分布的各时代粉砂岩、页岩等，呈层状或块状产出，风化相对较弱，岩性致密，含水性、透水性差，除去构造破碎带，其它地段节理裂隙均不发育，钻孔单位涌水量小于0.001L/s.m，阻断地表水和层间地下水垂向渗入补给，可视为隔水层。

（2）断裂

矿区西北、东北、东南分别发育三条断裂带。走向北东的断裂带，倾向南东，倾角50°～60°，为逆冲压性高角度断裂。破碎带宽5m～10m，主要由糜棱岩、碎裂岩和断层泥组成，具有隔水作用。阻断矿区西北、东南两侧与矿区地下水径向水力联系。

矿区东北部位的北西向断层发育较晚，切割矿区碳酸盐岩裂隙岩溶水含水层。断层倾向西南，倾角45°～50°，断层具压扭性，破碎带宽3m～5m。由断层泥和断层角砾构成，不含地下水，局部阻断矿区地下水向下游河谷排泄。

3、地下水径流、补给与排泄

矿区内碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水含水层主要接受大气降水和春季融雪补给。由于矿层处于山地及斜坡地带，上覆残坡积层，大量的降水被残坡积层阻隔流向坡降较大的沟谷中，在短时间内泄出，少数沿裂隙、溶隙渗入补给地下水，或通过溶孔（洞）直接补给地下水。

4、矿床水文地质条件评价

矿区岩层主要为石炭系粉砂岩、砾岩、页岩；奥陶系灰岩、白云质灰岩，局部夹泥页岩、粉砂岩；寒武系灰岩夹粉砂岩、泥灰岩、页岩；震旦系石英砂岩。矿床分布碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶含水层中，矿床属于直接充水矿床，矿层位于当地侵蚀基准面（标高510m）以上，地形有利于自然排水。碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶含水层富水性弱，补给条件差，边界条件简单。总体评价该矿床为水文地质条件简单的矿床类型。

2.3.2工程地质

1、工程地质特征

（1）矿层和围岩工程地质特征

依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-1991）和综合矿区地层岩性、组合特征、结构类型和力学性质，将矿区工程岩组分为松散土体和致密岩体两大类型。具体如下：

1）松散土体

①粘性土+砾石土岩组（NT+LT）

分布红土崖河河床及其一级阶地，地层具二元结构。上部为黄褐色粉质粘土，层厚1m～3m，土质较均匀，可塑状态，压缩性中等，低渗透性，承载力140 kpa～160kpa。下部为砂砾石，厚2.0m～3.0m，中密状态，砾石成分复杂，风化中等，水理性好，透水性强，承载力280 kpa～350kpa。

②砾石土岩组（LT）

分布矿区山体及边坡地带，岩性为砾石土，砾石成分多为灰岩、砂岩、白云质灰岩等。岩层松散无胶结，砾石块状，块径20 m～60mm居多，岩块个体较坚硬，力学强度高，水理性好，土含量约占30%。岩组厚度不均，压缩性小，透水性强，承载力250 kpa～300kpa，陡坡地带该岩组受水侵作用易发生土崩。

2）致密岩体

①层状半坚硬碳酸盐岩为主岩组（Tc）

赋矿岩层（包括矿层），分布整个矿区及西部外围地带。岩性主要以奥陶系薄～中厚层灰岩为主，局部夹褐灰色砂砾岩、黄绿色页岩、棕红色泥岩。岩层倾向北东，倾角约30°～42°，层厚1.4m～30.0m不等，节理裂隙较发育。灰岩、砂岩结构致密半坚硬状态，遇水不易软化，抗风化能力强，单轴饱和抗压强度37.71 MPa～57.57Mpa。页岩、泥岩岩质软弱，单轴自然抗压强度25.70 MPa～30.80Mpa，遇水软化崩解，抗风化能力弱。

②层状半坚硬碳酸盐岩+软弱碎屑岩岩组（Tcc）

小范围分布矿区西部矿界之外。岩性为寒武系薄～中厚层灰岩、灰岩夹黄绿色页岩，薄层紫色、黄绿色粉砂岩、页岩夹薄层灰岩。岩层倾向东，倾角25°～30°，层厚7.0m～20.0m，节理裂隙较发育。灰岩致密半坚硬状态，遇水不易软化，抗风化能力强，单轴饱和抗压强度Ra＝30.00 MPa～40.00Mpa。粉砂岩、页岩较软弱，单轴饱和抗压强度小于20.00Mpa，遇水软化，抗风化能力弱。粉砂岩、页岩顺坡地段易产生顺层滑动。该岩组离矿区较远，对矿床开采影响不大。

③层状半坚硬夹相对软弱碎屑岩岩组（Tcc）

广泛分布矿区外围地段。岩性由青白口系～三叠系不同时代的砂岩、石英砂岩、泥灰岩、砾岩等半坚硬岩层夹软弱的页岩、铝土岩、煤线等组成。局部地段砂岩、粉砂岩与页岩互层产出，节理、层理发育。岩层倾向近东，倾角18°～45°，岩层厚5.0m～25.0m。砂岩、石英砂岩、砾岩等节理裂隙不发育，岩块半坚硬，力学强度较高，单轴饱和抗压强度大于30Mpa，水理较好。页岩、铝土岩、煤线等易沿层理开裂，遇水软化崩解，力学强度低，单轴抗压强度小于20Mpa。该岩组不在采矿范围之内，对露采边坡影响不大。

3）岩组对采矿影响

矿区地层一般上覆2～5m的残坡积砾石土岩组，碎石成份为砂岩、灰岩、砾岩等，碎块状，弱风化状态，土含量约30%，散体结构，稳定性差，不利露采边坡稳定。下伏不同时代的页岩、粉砂岩、砂岩和灰岩，岩层顶部强风化带厚小于10m，结构破碎，力学强度低，属于软质岩层，散体～碎裂结构，岩石质量等级Ⅴ～Ⅳ级，稳定性差。下部为弱风化～微风化，节理裂隙发育～较发育，属于层状碎裂～层状结构，岩石质量等级Ⅲ～Ⅱ级，力学强度受岩体组合控制，软硬不均，两者遇水软化和抗风化能力差异明显，露采易造成逆坡硬岩层悬空成危岩，顺坡沿软岩层滑移。

2、工程地质条件评价

矿区属中低山区，地层岩性以灰岩为主，但局部夹有软弱的泥页岩，灰岩风化作用、岩溶作用较弱。矿区地质构造较发育，局部地段受到断裂构造的影响，岩体破碎并富水和透水，影响岩体稳定，易发生滑塌，工程地质条件比较差。岩层抗风化和遇水软化差异易造成逆坡硬岩层悬空成危岩，顺坡沿软岩层滑动变形。综上所述：本矿床工程地质条件属中等类型。

## 2.4工艺流程

2.4.1矿床开采方式

本次设计开采范围为山坡地带；矿区地表覆盖层较薄；矿体及围岩岩性单一，力学强度较高，结构面不发育；矿体硬度低，厚度大，产状较稳定；围岩质地坚硬，边坡整体稳固性强；矿体最低开采标高为520m，高于当地最低侵蚀基准面510m，有利于矿床疏干排水；矿床水文、工程地质条件均为简单类型；矿区山坡较缓，坡度在10°～22°，具备布置汽车公路条件。

基于上述有利条件，本次设计确定采用露天开采，采取分区开采方案，同时，采取“边开采边恢复”措施，及时地恢复原有土地生态功能。

本项目基建终了图、开采终了图见图2-2和图2-3。

2.4.2露天开采境界

1、边坡参数的确定

根据矿岩物理力学性质及矿体的节理裂隙与构造情况，矿区水文与工程地质条件均为简单型等条件，参照同类矿山实际指标并结合有关规定，设计确定边坡参数如下：

最终台阶高度             15m

最终台阶坡面角           65°

安全平台宽度             6m

清扫平台宽度             8m（下盘25～93m）

最终边坡角

上盘：         48°～54°

下盘           12°～31°

南帮           48°

北帮           38°

2、露天境界的确定

根据确定的境界圈定原则和采场边坡参数，考虑矿体赋存条件及工程地质条件，设计境界参数如下：

采区境界尺寸：上部：长   917m

宽   402～658m

下部：长   703m

宽   60～150m

露天顶部台阶标高        685m

露天底标高              520m

总出入沟口标高	       565m

2.4.3开采工艺

1、开拓运输方案

根据采区地势情况、矿体赋存条件及开采工艺特点，设计采用公路开拓，由自卸汽车运输。

矿山开采为露天开采，采用场内运输道路，开拓公路布置在境界内山坡上，采用直进与折返的方式布置线路，分别连接565～685m各个阶段。外部运输可利用现有的外部公路。凹陷露天开采时，采用固定坑线开拓，开拓公路布置采场西侧边帮上，逆时针方向布置，分别连接565～520m各个阶段。

路面采用泥结碎石结构，结构层用碎石铺垫，厚度约30cm，面层用泥结碎石铺垫，厚度约15cm，磨耗层用沙土铺垫，厚度约2～3cm。设计公路参数如下表：

表2-8  设计公路参数表

| 参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 |  |  | 三级公路（双车道沙石路） |
| 长度 | km | 0.25 |  |
| 路基宽度 | m | 12.0 | 含路肩 |
| 路面宽度 | m | 10 |  |
| 线路纵坡度 |  | 8% |  |
| 最小回转曲线半径 | m | 18 |  |
| 回转曲线纵坡度 |  | 0～2% |  |
| 限制坡长 | m | 350 |  |
| 缓和坡段长度 | m | 40 |  |

采场运输采用40t自卸汽车运输，矿岩平均运距2km，往返平均速度20km/h。

2、开采顺序及采剥方法

（1）开采顺序

根据矿体赋存条件、矿山生产规模及开拓运输方式，设计采用自上而下的台阶式开采顺序。采矿工作线一般布置在矿体上盘，由上盘向下盘推进。

（2）采剥工艺选择

基于矿体呈缓倾斜和剥采比较小的开采条件，设计推荐采用缓帮采矿工艺。

（3）采剥方法

1）采剥方法

上部表土剥离工作面应超前于采矿，剥土平台应不低于20m。设计采用装载机与挖掘机联合作业，即装载机顺山坡向下推土集堆，集堆高度不大于3m，由挖掘机进行装车；境界边缘区域采用挖掘机直接铲装。

采矿工作线一般沿等高线布置，初期单壁堑沟扩宽至25m满足单折返调车要求后，形成初期采矿工作面。采矿工作台阶一般为2个，两个阶段之间保持阶梯状态，由矿体上盘向下盘同步推进。上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开50m以上的距离。结合开采范围地形条件、矿体赋存条件及工程地质条件，设计采剥要素如下：

剥土台阶坡面角           ≤42°

表土剥离台阶高度          1.1m

工作台阶高度              15m

工作台阶坡面角            70°

最小工作平台宽度          50m

2）矿体夹层剔除方法

开采时遇到夹石层厚度小于3m时，夹石与矿石进行混采。当夹石层厚度大于3m，且工作面被揭露时，采用DM90-100型潜孔钻台车穿孔，爆破剔除夹石。设计爆破参数如下：

炮孔直径    100mm

炮孔倾角     夹层倾角—70°

孔距         4.0m

排距         3.5m

炮孔倾斜深   17.5m (含倾斜超深1.5m)

填塞长度     4.0m

装药长度    13.5m

线装药密度  7kg/m

单孔装药量  94.5kg

炸药单耗    0.4500kg/m3（0.1667kg/t）

本项目不设置炸药库，采用爆破公司进行爆破，雷管炸药均从公安部门统一够得，安全性可以得到保证。

2.4.4工艺流程及产排污环节分析

工程主要工艺流程为：开采方式为露天开采，公路开拓-汽车运输方式，采矿工序为：表土剥离    穿孔爆破    钩机机械凿岩    临时堆放    铲装    运输。

工艺流程及产污环节详见下图。

露天采场

表土剥离

S

穿孔

S、G

爆破

N、G

N、G

钩机机械凿岩

临时堆放

N、G

铲装

N、G

运输

G:废气  S:固废  N:噪声

图2-6  工程工艺流程及产污环节

## 2.5林木砍伐

本项目为新建项目，矿区（包括排土场、工业场地、废石转载场）占地面积为535600m2，占地类型主要为林地、采矿用地，林地权属为集体林地，林地所有权归大石人镇红石村，植被类型为针阔混交林，森林类别为一般商品林，林地保护等级为Ⅲ级、Ⅳ级。本项目矿区目前占地主要为林地，林地占地面积为46.37hm2，占地区域内主要树种为柞树、杨树、落叶松等，需要砍伐树木大约22814棵，相当于492株/hm2，根据类比调查可知，林地单位蓄积量按平均蓄积量60m3/hm2计，总蓄积量2782.2m3。

根据白山市自然资源局（函）《关于吉林省白山市红石水泥用灰岩划定矿区范围申请核查意见的函》（白山自然资函[2020]92号），本项目申请范围不在自然保护区、水源地保护区、湿地公园、森林公园、国家地质公园、风景名胜区、生态保护红线、世界自然遗产、文物保护地、国家级水产种质资源保护区、国家级公益林、重点林区林地、一级保护林地、禁止勘查开采区等其他不宜设置采矿权的区域内，不占用基本农田。

本项目矿区内无重点保护野生树种。

本项目采取边开采、边砍伐、边恢复的方案进行矿区开采。

## 2.6污染源及环境影响因素分析

2.6.1废气

本项目废气污染物排放方式为无组织排放，主要为爆破粉尘、露天采场扬尘、矿石装卸粉尘、废石转载场扬尘、排土场扬尘、运输扬尘等。

（1）爆破粉尘

采矿爆破瞬间有大量粉尘及有害气体产生，有害气体主要污染物为CO、NOX和SO2等，其中以颗粒物为主。但粉尘的排放量与爆破方法、爆破技术、药量、矿岩理化性质和气象条件等众多因素有关，包钢白云鄂博露天矿曾对爆破烟团进行了两次测定，结果表明爆破粉尘的排放量占矿岩总爆破量的0.0011%。本项目爆破扬尘量约为22t/a。爆破后粒径大的粉尘在近距离内短时间沉降，粒径小于10μm的飘尘不易沉降，本项目采取洒水降尘，粉尘排放量约为1%，即0.22t/a。

（2）露天采场粉尘

在采矿钩机机械开采、挖掘等过程中会产生大量的粉尘，经类比同规模露天采场粉尘产生量约为30t/a，采用湿式开采可以有效的减少粉尘的产生，采用湿式开采大部分粉尘随水流沉淀下来，少量呈面源形式排放。根据类比，粉尘排放量为3t/a，到达厂界浓度约为0.07mg/m3，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2无组织监控点排放标准浓度限值为1.0mg/m3的要求。

（3）矿石装卸粉尘

项目矿石的装卸过程会产生一些粉尘，在装卸过程中产生的粉尘可利用以下公式进行计算：

物料装卸起尘量：Q1=113.33U1.6H1.23e-0.28w(mg/s)

装卸年起尘量=Q1×平均装卸时间

式中U为风速(m/s)，W为物料的含水率(%)，H为落差(m)。因本项目周围均为树林，因此项目区内风速较小，本环评取1.2m/s，W根据根据同类项目，本环评取0.2，H取1.5m，装卸作业包括了装车和卸车，每次装车加卸车所用时间按1min计，车辆装载车辆均为20t自卸车，按每次满载，每年200万t砂石装载量共需10万辆次，总共装卸时间为1666h。

根据以上计算，装卸过程的粉尘产生量为1.42t/a。通过装卸作业过程对矿堆表面洒水等措施，抑尘率可达90％以上，则装卸过程最终的无组织粉尘排放量可控制在0.14t/a。

（4）废石转载场扬尘

废石转载场扬尘为产生量为0.06t/a。采取洒水降尘等措施后，其中90％回落在堆放场，据类比同规模的废石转载场调查，排放量分别为0.006t/a，据类比调查，到达厂界浓度约为0.01mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（5）排土场扬尘

表土堆放将产生扬尘，特别是表土风干层，产生量为1.13t/a。采取洒水降尘等措施后，其中90％回落在堆放场，据类比调查，排放量为0.113t/a，据类比调查，到达厂界浓度约为0.12mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（6）运输扬尘

本项目矿石须外运，且运输量较大，在运输过程中会产生一定的扬尘，对道路沿线环境空气有一定的影响。因此车辆在运输过程中应减速慢行，最大程度减少道路扬尘对环境产生的影响。另外，建设单位应对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。

由以上分析可知，露天采场爆破粉尘、采矿粉尘、装卸粉尘、排土场粉尘、废石转载场扬尘、运输扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

2.6.2废水

（1）生活污水

本项目生活污水产生量为1.10m3/d（331.20m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮，生活污水浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：25mg/L；污染物产生量分别为COD：0.099t/a、BOD5：0.050t/a、SS：0.060t/a、氨氮：0.008t/a。生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排。

（2）采场大气降水

露天采场正常大气降水产生量为6234.41t/d（623441t/a），最大涌水量为12786.21m3/d（127862.1t/a），总产生量为751303.1t/a。根据同类行业类比可知，露天采场大气降水浓度为COD：15mg/L、BOD5：2mg/L、SS：60mg/L、NH3-N：0.09mg/L；污染物产生量为COD：11.270t/a、BOD5：1.503t/a、SS：45.078t/a、NH3-N：0.068t/a。

本项目在采区最低处设置防渗沉淀池，容积可以满足本项目需求，不外排。露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排。洒水采用洒水车移动喷洒降尘，能够满足矿山用水需求。

2.6.3噪声

矿山噪声具有强度大、声级高、噪声源多、干扰时间长等特点，露天采场噪声源主要是由于装载机、挖掘机、自卸车等生产工艺过程产生的，在95-100dB（A）之间。矿山服务期主要噪声源及源强见下表。

表2-9  主要噪声源与源强

| 噪声源 | 设备 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 露天采场 | 钻孔机 | 85 |
|  | 空压机 | 95 |
|  | 装载机 | 95 |
|  | 挖掘机 | 90 |
|  | 爆破 | 95 |
| 运输 | 自卸汽车 | 95 |

本项目矿山开采后期，拟采用爆破采用微差控制爆破技术，其单孔炸药爆破量较小，因此，产生的瞬时噪声也较小。另外，矿山爆破周期一般为3-7天，每次爆破工作均安排在白天中午左右进行，爆破时间较短，只要合理安排爆破时间，则爆破噪声对周围环境较小，基本不会改变区域的声环境现状。

经过合理的减噪降噪措施后，本项目各设备噪声到达厂界可以满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，基本不会改变区域的声环境现状。

2.6.4固体废物

本项目运营期固体废物主要为剥离表土、职工人员生活垃圾、废矿石、废土和沉淀池污泥。

（1）剥离表土

本项目运营期剥离表土量92.54万t/a，集中堆存至排土场，闭矿后用于回填恢复植被。

（2）生活垃圾

全矿生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，全矿46人产生的生活垃圾量约为6.9t/a，定期运至垃圾场填埋处理。

（3）沉淀池污泥

本项目设置沉淀池污泥产生量约为3.6t/a。收集后送排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被。

（4）废矿石

本项目开采过程中会产生废矿石，产生量约为8.42万t/a，暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

（5）废土

本项目废土产生量为1.896万m3/a（约为1.896万t/a），暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

由于白山市亿泰建筑材料有限公司对废土、废矿石的需求量比较大，能都全部接收本项目废土、废矿石，与白山市亿泰建筑材料有限公司已签订购销协议书，购销协议书见附件。

本项目移动柴油空压机、变压器及其他设备运至市内维修，不在场区内维修，因此，场区无废机油、含油抹布产生。

2.6.5生态环境影响

本项目为新建项目，矿区（包括排土场、工业场地、废石转载场）占地面积为535600m2，占地类型主要为林地，林地权属为集体林地，林地所有权归大石人镇红石村，植被类型为针阔混交林，森林类别为一般商品林，林地保护等级为Ⅲ级、Ⅳ级。本项目矿区目前占地主要为林地，林地占地面积为46.37hm2，占地区域内主要树种为柞树、杨树、落叶松等，需要砍伐树木大约22814棵，相当于492株/hm2，根据类比调查可知，林地单位蓄积量按平均蓄积量60m3/hm2计，总蓄积量2782.2m3。

根据白山市自然资源局（函）《关于吉林省白山市红石水泥用灰岩划定矿区范围申请核查意见的函》（白山自然资函[2020]92号），本项目申请范围不在自然保护区、水源地保护区、湿地公园、森林公园、国家地质公园、风景名胜区、生态保护红线、世界自然遗产、文物保护地、国家级水产种质资源保护区、国家级公益林、重点林区林地、一级保护林地、禁止勘查开采区等其他不宜设置采矿权的区域内，不占用基本农田。

本项目矿区内无重点保护野生树种。

本项目永久占地改变了项目区域土地的利用功能，减少了林地面积和数量，使植被覆盖率降低，永久性地破坏了生物的生境，进而造成生物群落空间尺度的缩短，致使生态系统的综合生产能力和生物量均造成一定的下降，生态系统的结构和功能也会受到一定的损害，但这种不利影响仅限于项目区范围，对整个区域生态系统的综合生产力不会产生较大的影响。本项目建设对生态环境影响较小。

2.6.6闭矿期

闭矿期将对采区进行生态修复，主要是森林的复垦和自然植被恢复，以及水土流失的治理等工程，包括排土场、废石转载场的覆土，系统、全面的植被恢复，采区的林地植被恢复。

闭矿期植被恢复后的生态效应是逐渐发挥的，在植被未能完全恢复前，仍可能发生土壤侵蚀和水土流失，侵蚀面积主要初期坝坝体边坡面积。

## 2.7本项目项目污染源强核算

本项目污染源源强核算结果，详见下表。

表2-10  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 露天采场 | 露天采场 | 粉尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 30 | 洒水降尘 | 90 | 类比法 | -- | -- | 3 | 4800 |
|  | 爆破 | 粉尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 22 | 洒水降尘 | 90 | 类比法 | -- | -- | 0.22 | -- |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 1.42 | 洒水降尘 | 90 | 类比法 | -- | -- | 0.14 | 1666 |
|  | 废石转载场 | 粉尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 0.06 | 洒水降尘、料场苫布遮盖 | 90 | 类比法 | -- | -- | 0.006 | 8760 |
|  | 排土场 | 扬尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 1.13 | 遮盖洒水 | 90 | 类比法 | -- | -- | 0.113 | 8760 |
|  | 运输 | 扬尘 | 粉尘 | 类比法 | -- | -- | 少量 | 苫布遮盖、洒水降尘 | 90 | 类比法 | -- | -- | 少量 | -- |

表2-11  污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 产生时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生废水量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废水量（m3/d） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生产废水 | COD | 类比法 | 6234.41m3/d （正常） 12786.21m3/d （最大） | 15 | 11.270 | 沉淀后回用 | -- | 类比法 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | BOD5 |  |  | 2 | 1.503 |  | -- |  | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | SS |  |  | 60 | 45.078 |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | NH3-N |  |  | 0.09 | 0.068 |  | -- |  | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 生活污水 | COD | 类比法 | 1.10m3/d | 300 | 0.099 | 排入防渗旱厕，定期清运做农肥 | -- | 类比法 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | BOD5 |  |  | 150 | 0.050 |  | -- |  | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | SS |  |  | 180 | 0.060 |  | -- |  | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | NH3-N |  |  | 25 | 0.008 |  | -- |  | 0 | 0 | 0 | 300 |

表2-12  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 声源表达量 | 工艺 | 降噪效果（%） | 核算方法 | 声源表达量 |  |
| 采矿 | 钻孔机 | 装卸 | 频发 | 类比法 | 85 | 减振 | 20 | 类比法 | 65 | 8 |
|  | 空压机 | 挖掘 | 频发 |  | 95 | 减振 | 20 |  | 75 | 8 |
|  | 装载机 | 装卸 | 频发 |  | 95 | 减振 | 20 |  | 75 | 8 |
|  | 挖掘机 | 挖掘 | 频发 |  | 90 | 减振 | 20 |  | 70 | 8 |
|  | 炸药 | 爆破 | 偶发 |  | 95 | 露天爆破 | 20 |  | 10s | 8 |
| 运输 | 自卸汽车 | 运输噪声 | 频发 |  | 95 | 减速行驶 | 30 |  | 65 | 0.1 |

表2-13  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废性质 | 产生量 |  | 处理措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处理量（t/a） |  |
| 采矿 | -- | 剥离表土 | 一般废物 | 物料衡算 | 92.54万 | 回填 | 92.54万 | 用于植被恢复 |
| 沉淀 | 沉淀池 | 沉淀池污泥 | 一般废物 | 类比法 | 3.60 | 回填 | 3.60 | 用于植被恢复 |
| 职工生活 | -- | 生活垃圾 | 一般废物 | 类比法 | 6.9 | -- | -- | 定期运至垃圾场填埋处理 |
| 采矿 | -- | 废矿石 | 一般废物 | 类比法 | 8.42万 | -- | -- | 销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 |
| 采矿 | -- | 废土 | 一般废物 | 类比法 | 1.896万m3/a | -- | -- |  |

# 3.环境现状调查与评价

## 3.1自然环境现状调查与评价

3.1.1地理位置

白山市位于吉林省东南部长白山地区的腹心地带，东部与延边朝鲜族自治州相连，西部与通化市为邻，北部同吉林市接壤，南部与朝鲜民主主义人民共和国隔鸭绿江相望。其地理座标为北纬41°21′-42°49′，东经126°07′-128°18′，是吉林省东南部的中心城市，共辖一区一市四县，分别为八道江区、临江市、抚松县、长白县、靖宇县和江源县，全市总面积17840km2，国境线长达457.6km，东西相距180km，南北长163km。

本项目位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内，其地理位置详见图1-2。

3.1.2地形地貌

白山市位于长白山腹地，市区位于浑江河谷冲积盆地，构成两山夹一川的窄谷地貌特征，地貌类型有河漫滩、一级阶地和二级阶地，市区南面多山，北为浑江及漫滩平地，再北亦多山。地形变化较大，海拔在460—580m之间。

市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。

区域地势复杂，地面标高由456.56m—464.87m，高差为8.31m。地貌单元为浑江二级阶地，由冲积物、洪积物、静水沉积物组成，基底母岩为页岩。

区域内基本上为第四系沉积物覆盖，南部山上见有侏罗系层和元古界地层。

第四系呈阶地状覆盖于整个工区之上。主要由玢岩、页岩、泥岩、粉砂岩组成，局部有草炭土。厚度不一，一般5—10m不等。

侏罗系地层，分部在工区外西南部山上，主要岩性由凝灰质砂岩、砂砾岩、泥岩等组成。

元古界地层分布于工区外东南部山上。主要岩性为页岩和泥灰岩。由勘查钻资料证明，工作区内第四系下伏地层为紫色页岩和黄绿色页岩。为元古界地层。

区内未见构造及岩浆岩分布。

区域属季节性冻土，最大冻土深度为1.65m。

区域地震裂度为Ⅵ度。

3.1.3气象

白山市区具有明显的北温带大陆性季风气候特征：夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明，历年平均气温4℃，最高气温37℃（1958年8月10日），年最低气温-35℃（1959年1月9日），冰冻期193d，冰冻深度最大为1.5m。

主导风向为西南风，平均频率26%，最大风速12m/s，冬季静风期较多，占全区年33%。年平均降水量880mm，最大日降水量104.3mm（1954年8月22日），每年7-8月份雨量较为集中，约占全年的65%。

3.1.4水文地质

（1）白山市水文地质

白山市境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。

白山市地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5－1.0m黄土，下部多为2－4m砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。

（2）项目所在区域水文地质

区域内含水层为第四系孔隙含水层和中生界白垩系、侏罗系孔隙裂隙含水层。

①第四系孔隙含水层

区域内第四系孔隙含水层以坡积物和冲积物为主，下部岩性主要以中砂岩及砂卵砾岩组成，透水性较好，含水层厚度1—3m。

②白垩系7L隙裂隙含水层，该层在本井田局部出露，主要出露在白山市小南沟和榆木桥子，岩性由凝灰质砂岩，粉砂岩及砾岩组成，厚度在39-969m。

③侏罗系隙裂隙含水层该地层地表向下30m左右为风化裂隙含水层，岩性以页岩、砂岩为主。孔隙裂隙含水层为灰色及灰绿色层状砾岩，砾岩成分以石英岩砾为主，花岗岩及石灰岩砾次之。砾径10-150mm，凝灰质胶结，厚度为200m左右。

3.1.5土壤植被

（1）土壤

白山市土壤类型有暗棕壤、棕色针叶林土、黑土、草甸土、沼泽土、泥炭土等，其中暗棕壤、草甸土、沼泽土、泥炭土分布面积较大。

区域土壤类型主要为暗棕壤土。暗棕壤是长白山典型地带性土壤，是针阔混交林下形成的一种土壤类型，多分布于山坡中、上部。市境内暗棕壤分为典型暗棕壤、草甸暗棕壤、原始暗棕壤和潜育暗棕壤。暗棕壤上层土深厚，肥力较高，表层含有大量的腐殖质；暗棕壤一般排水良好。

（2）植被

白山市植被属于长白山植物区，植被类型为温带针阔混交林。主要树种有红松、云杉、冷杉、兴安落叶松、樟子松、山杨、黄菠萝、水曲柳等针阔叶乔木，伴生树种和下生木主要有青楷槭、山槐、赤杨、榛子、山樱桃、兴安杜鹃、胡枝子、暴马子、山丁子、野梨等；主要草种类有大叶樟、披硷草、雀麦、毛百合、龙芽草、猪殃殃、藜苣、艾蒿、独活、沙草、球尾草、沼兰等。

## 3.2环境空气质量现状监测与评价

1、区域环境空气质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

本项目评价基准年为2019年，所在区域环境空气质量现状数据来自环境空气质量模型技术支持服务系统，详见下表。

表3-1  区域空气质量现状评价表

| 监测项目 | 年平均指标 | 现状浓度 （ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.50 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29 | 35 | 82.86 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 80.00 |  |
| CO | 百分位数日平均 | 1.8 | 4 | 45.00 |  |
| O3 | 百分位数8小时平均 | 128 | 160 | 80.00 |  |

注：CO浓度单位为mg/m3。

由区域环境空气质量监测与评价结果可知：白山市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为14ug/m3、19ug/m3、56ug/m3、29ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128ug/m3；各污染物平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。白山市属于环境空气达标区。

2、评价范围环境空气现状监测

（1）监测点位的布设

监测点位共布设2个监测点位，监测点位位置见图1-3，监测点位布设情况见下表。

表3-2   环境空气监测点位布设情况表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位描述 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地 | 了解项目所在环境空气质量现状 |
| 2# | 建设项目下风向2000m | 了解项目所在地下风向环境空气质量现状 |

（2）现状监测因子

监测项目为TSP。

（3）监测单位、监测时间和频次

2020年9月14日-20日，连续7天，由吉林省赢帮环境检测有限公司监测。

（4）采样及分析方法

环境空气监测中的采样按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，分析方法按国家环保局《空气和废气监测分析方法》执行。

（5）评价方法

采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》进行评价。

（6）评价标准

选用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（7）监测结果

根据监测数据，统计出污染物日均浓度波动范围、超标率及最大超标倍数，详见下表。

表3-3   评价区环境空气质量现状监测与评价结果

| 序号 | 项目指标 | TSP |
| --- | --- | --- |
| 1# | 日均浓度范围，mg/m³ | 0.071~0.077 |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
|  | 日平均浓度最大值占标准百分比（%） | 25.67 |
| 2# | 日均浓度范围，mg/m³ | 0.081~0.087 |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
|  | 日平均浓度最大值占标准百分比（%） | 29.00 |

（8）评价结果

由监测结果可知，本项目所在区域各监测点位TSP的日平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。

## 3.3地表水环境质量现状监测与评价

1、地表水环境质量现状监测

（1）监测断面布设

本项目所在区域地表水体为红土崖河，在红土崖河上共布设2个监测断面，布设位置详见下表及图1-2。

表3-4  地表水环境现状监测断面布设情况一览表

| 序号 | 河流名称 | 位置名称 | 布设目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 红土崖河 | 建设项目上游500m处 | 了解拟建项目上游地表水环境质量现状 |
| 2# |  | 建设项目下游1000m处 | 了解拟建项目下游地表水环境质量现状 |

（2）监测单位及时间

采用吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年9月14日至16日的现状监测数据。

（3）监测项目

监测项目选择pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类共六项指标。

（4）监测结果

本次监测结果详见下表。

表3-5  地表水现状监测结果一览表单位：mg/L（pH除外）

| 监测断面 | 时间 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2020.9.14 | 7.14 | 12 | 3.1 | 0.514 | 8 | 0.01L |
|  | 2020.9.15 | 7.19 | 14 | 3.5 | 0.527 | 9 | 0.01L |
|  | 2020.9.16 | 7.21 | 13 | 3.4 | 0.509 | 8 | 0.01L |
| 2# | 2020.9.14 | 7.35 | 17 | 3.6 | 0.589 | 11 | 0.01L |
|  | 2020.9.15 | 7.32 | 18 | 3.8 | 0.576 | 13 | 0.01L |
|  | 2020.9.16 | 7.47 | 16 | 3.7 | 0.591 | 12 | 0.01L |

2、地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单项水质参数标准指数法，其评价模式如下：

Sij=CijCoi

式中：Sij—单项污染物i在第j断面的标准指数；

Cij—污染物i在监测点j的监测结果，mg/L；

Coi—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数计算式：

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0                   pHj＞7.0

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd                   pHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的单项指数；

pHj—j点pH值监测值；

pHsu—水质标准中pH值上限；

pHsd—水质标准中pH值下限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（2）评价标准

红土崖河评价断面为Ⅲ类水体，因此，评价标准采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（3）评价结果

地表水环境质量现状评价结果详见下表。

表3-6  地表水水质现状评价结果一览表

| 监测断面 | 时间 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2020.9.14 | 0.07 | 0.60 | 0.78 | 0.51 | 0.32 | —— |
|  | 2020.9.15 | 0.07 | 0.70 | 0.88 | 0.53 | 0.36 | —— |
|  | 2020.9.16 | 0.07 | 0.65 | 0.85 | 0.51 | 0.32 | —— |
| 2# | 2020.9.14 | 0.07 | 0.85 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | —— |
|  | 2020.9.15 | 0.07 | 0.90 | 0.95 | 0.58 | 0.52 | —— |
|  | 2020.9.16 | 0.07 | 0.80 | 0.93 | 0.59 | 0.48 | —— |

由上表可以看出，本项目监测水体红土崖河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，项目区地表水环境质量较好。

## 3.4声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位布设

根据本项目特点地理位置，共布设4个环境噪声监测点位，布设情况详见下表。

表3-7  噪声监测点位布设位置

| 序号 | 监测点位 | 监测点位描述 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目矿区东侧界外1m | 了解项目附近声环境质量现状 |
| 2# | 项目矿区南侧界外1m | 了解项目附近声环境质量现状 |
| 3# | 项目矿区西侧界外1m | 了解项目附近声环境质量现状 |
| 4# | 项目矿区北侧界外1m | 了解项目附近声环境质量现状 |

（2）监测方法及仪器

根据GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定，本次环评进行了昼间和夜间噪声监测，每次测试时间为10min，仪器采样周期为1次/秒。

（3）监测单位及时间

采用吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年9月14日，分昼、夜两次进行的现状实测。

（4）评价标准及方法

矿界噪声评价标准采用GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。

采用直接比较法评价声环境质量现状。

（5）监测及评价结果

声环境质量现状监测结果详见下表。

表3-8  噪声现状监测结果表          单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 昼间监测值 | 夜间监测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 矿区东侧界外1m | 53 | 42 |
| 2# | 矿区南侧界外1m | 52 | 41 |
| 3# | 矿区西侧界外1m | 51 | 40 |
| 4# | 矿区北侧界外1m | 50 | 41 |

由上表可见，矿区四周噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

## 3.5区域生态现状调查与评价

3.5.1生态环境现状概况

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19－2011）中二级评价要求，生物量和物种多样性调查可依据已有资料推断。本项目利用现有资料进行说明。

1、土地利用现状调查

（1）生态系统特征

生态评价区内以林地、农村道路、河流水面、其他草地、采矿用地、灌木林、旱地为主，矿山开发占地以林地占地为主。根据调查，生态评价区域内可划分为以下生态系统，详见下表及土地利用现状图1-4。

表3-9 生态评价区域内生态系统特征表

| 序号 | 生态系统类型 |  | 分布特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 有林地、灌木林地、其他林地 | 主要为有林地、灌木林地和其他林地，片状分布于平坦地带，主要分布评价区域周围。 |
| 2 | 交通运输用地 | 农村道路 | 条状分布于平坦地带，主要分布评价区北侧。 |
| 3 | 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 块状分布于低谷地带，主要分布评价区采区的东侧。 |
| 4 | 草地 | 其他草地 | 条状分布于平坦地带，主要分布评价区北侧。 |
| 5 | 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 片状分布于平坦地带，主要分布评价东北侧。 |
| 6 | 耕地 | 旱地 | 片状分布于平坦地带，主要分布评价区域周围。 |
| 7 | 其他土地 | 裸土地 | 条状分布于平坦地带，主要分布评价区北侧。 |

（2）土地利用现状调查

采区属于林区，但目前尚不能进行恢复治理，待开采结束，进行绿化治理。

评价区总占地面积3.158km2，可以分为林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、草地、工矿仓储用地、耕地、其他土地等土地类型。

评价区现状土地利用结构见下表。

表3-10  土地利用现状表

| 地类 |  | 面积（hm2） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 |  | 315.80 | 100 |
| 林地 | 有林地、灌木林地、其他林地 | 254.49 | 80.60 |
| 交通运输用地 | 农村道路 | 2.00 | 0.63 |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 0.96 | 0.30 |
| 草地 | 其他草地 | 0.52 | 0.16 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 10.56 | 3.34 |
| 耕地 | 旱地 | 45.77 | 14.50 |
| 其他土地 | 裸土地 | 1.50 | 0.47 |

从上表可以看出，评价及占地范围内的调查区域土地利用类型林地占有相当的比例。

2、生态功能区划调查

生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。根据《吉林省生态功能区划研究》，本次评价区域的生态功能区划归属描述如下：

（1）吉林省生态功能一级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ吉林东部长白山地生态区”。

吉林东部长白山地生态区的界限大体以北东—南西向斜贯吉林省中部的大黑山西麓为界，此界限以东至吉林省的东界为本区范围。在地质构造上，本区属阴山-天山纬向构造带的东段，新华夏系第二隆起带。本区属温带湿润的针阔混交林暗棕壤气候带、温带针阔混交林分布区，是吉林省生态资源最丰富地区，主要为森林资源和野生动植物资源。全区林地面积为631.67×104hm2，占吉林省林地面积的78.47%，野生经济植物188科1700多种。按植物地理区划属长白区系，红松林阔混交林为其地带性植被的顶级群落。在海拔1100~1800m分布的主要为云杉、冷杉林群落；至海拔2100m以上高山苔原成为主要的群落。

根据生态系统类型、生态系统服务功能、生态环境敏感性与重要性、生态胁迫的相似性与差异性原则，吉林东部长白山地生态区可细分为4个生态亚区和27个生态功能区。

（2）吉林省生态功能二级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ3鸭绿江中低山林特生态亚区”。

本区位于吉林省东南部的鸭绿江上、中游，东、南隔鸭绿江与朝鲜民主主义共和国相望，北部为长白山熔岩中低山林业生态亚区和吉中低山丘陵生态亚区。行政单元包括鸭绿江上、中游中国一侧的长白、临江、白山市区、江源、通化市区、通化县、集安等市县。全区幅员面积为14561.22km2，占吉林省国土面积的12.61%。

本区属温带大陆性季风气候，四季分明，植物生长期短，日照充足。全区年平均气温为3℃-6℃，年平均降水量为600~1000mm。地表植物以森林为主，森林资源十分丰富，是吉林省重点林区。水资源、矿产资源及依附于森林生长的野生动植物资源也十分丰富。目前，已查明的野生经济植物有1200多种，其中野生药用植物800多种，工业原料植物和食用植物各150种，观赏植物和饲草植物各100多种。利用经济价值较高、较多的植物有人参、肉苁蓉、黄芪、党参、越桔、薇菜、山葡萄、刺笼芽、大叶杜鹃等。依附森林而生存的野生动物有300多种，其中兽类50多种，鸟类200多种，鱼类30多种。本区也是我省重要的生物多样性分布区，国家重点保护物种和经济物种十分丰富，这些重点保护的物种资源支撑了该地区生物资源产业的发展，如人参产业、各类现代中药产业等都在全国占有重要地位。

③吉林省生态功能三级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ3-3浑江上中游通化-白山城镇和工矿及林农生态功能区”。生态功能三级区划详见图1-1。

本区位于吉林省东南部的龙岗山以东和以南、老岭以西的浑江上、中游地区，由小流域167、I70、181组成。行政单元包括白山市区及其所属的板石、河口、太安、六道江、红土崖、大镜沟，江源县的大阳岔、三岔子、孙家堡子、石人、榆木桥、大石棚子、砟子，通化市市区及其斯属乡镇和通化县东部哈泥河小流域及大罗圈河小流域的乡镇：二道江、环通、江东、金厂五道江、大安、马当、干沟、二密等乡镇。土地面积为2864.69knm2，占该亚区土地面积的19.67%。人口密度为109人/km2。

本区东西两翼为中低山，中间为浑江谷地，自南而北形成多个小盆地。发源于老岭的浑江、大罗圈河和发源于龙岗山的哈泥河将地表切割得十分破碎。本区山岭纵横、沟谷交错，地貌多样。台地占土地面积的5.27%，丘陵占35.57%，低山占56.94%，中山占2.22%。本区处温带湿润的针阔混交林暗棕壤地带，地带性土壤为暗棕壤，受地形和母岩等因素的影响，土壤类型多样，山地土壤多为暗棕壤、白浆土，石灰岩土，河谷与沟谷的土壤主要有草甸土、泥炭土、冲积土和水稻土，其中冲积土和水稻土占全区土地面积的11.29%。本区自然资源丰富，素有“绿色立体宝库”之称。森林覆盖率达62.3%，森林资源十分丰富。珍惜野生动植物资源也十分丰富。药物资源得天独厚，是全国“五大药库”之一，已查明的药物资源有252科、596属、1133种。野生经济植物1133种，野生经济动物128种，主要特色经济物产有人参、天麻、五味子、贝母、细辛、葡萄、猕猴桃、鹿茸、林蛙和蜂蜜等。矿产资源种类繁多，已查明的矿产资源有76种，探明储量的有34种，主要有煤、铁、铜、金、石灰石、大理石、石膏、火山渣等。旅游资源独具特色，境内的白鸡腰子、大阳岔寒武一奥陶系地质自然保护区等自然风光和遗迹景观引人入胜。境内的大小水系依山脉走向遍布全区，水资源总量66.65×108m3。全区群山环抱，河渠深峡，地面落差较大，具有修水利和水电、发展优质水相的资源优势。通化市和白山市位于本区，特别是通化为吉林省重要的工业生产基地，通化钢铁厂是吉林省最大的钢铁企业；还具有“中国中药之乡”和“吉林葡萄消城”的美誉。

本区存在的主要生态问题：①水土流失。日前，全区中度水土流失面限为667.32k㎡。全区土地面积的23.29%，是吉林省政府规定的水土流失重点控制区。②森林破坏现象仍然存在。由于局部地区毁林开荒、过度砍伐、滥砍盗伐、毁林种参等行为，使森林资源和天然植被遭到破坏，降低了森林生态系统蓄水保土、涵养水源的功能。③水资源分布不均，利用率低，虽然全区年降水量达880mm，人均水资源占有量为2738m2，但水资源的利用率低，仅达36.3%；水资源分布不均，遇干旱年份水田不能适时灌溉，影响农业生产；一些城镇饮用水量不足。④浑江中游水质污染严重，高度和极度水污染敏感区的面积达2811.65km2，占全区业面积的98.14%。一些工矿企业和一些药厂的工业废水及城市生活污水不经处理直接排入江河致使，使挥江水体呈现Ⅳ类、V类、劣V类水质状况，如浑江通化市区段的水质多为劣V类水体；农药、化肥对土壤和河流的污染呈加重的趋势。⑤矿区开发造成的生态破坏和环境污染问题较为严重。

生态保护目标及发展方向：①加强城市环境的综合治理和城市生态建设，提高区域环境质量；严格控制“三废”的排放，实施“兰天工程”、“碧水工程”、“美化工程”。②改善和恢复浑江的水质和水域生态功能，实施通化和白山两市工业废水和生活污水处理厂的建设工程，③保护哈泥河水源和沿江湿地；通过在农村推广可再生清洁能源技术和大力发展生态农业，控制面源污染，重点解决生产、生活和畜禽养殖造成的对生态环境的污染。④重点发展区域绿色农业、特色林产业、长白山生态食品和保健食品产业、可持续中药业。⑤加大水利工程的兴建，合理调控水资源，提高区域抗灾能力。⑥以小流域为单元，进行水土流失的综合治理。⑦加强林业建设，调整林相，尽快将其恢复为可持续发展的林业生态系统和林业资源、以保护生物多样性和稀有物种。⑧加强矿山生态恢复与治理，建设生态环境友好和谐型工矿。

3.5.2评价区生态环境特点

区内植被类型为长白山植物区系，植被主要为两大类，即草本植物和木本植物，本市原始自然植被为针阔混交林，河谷和河沟有草甸植被和沼泽植被。针阔混交林，主要针叶树种有红松、落叶松、云杉、冷杉、樟子松和杉松。阔叶树种主要有榆、椴、色、桦、柳、杨等。次生阔叶林主要分布在中东部山区，有柞、桦、榆等，灌木树种主要有胡枝子、榛柴等。藤本植物主要有山葡萄、软枣子、五味子、木通等。农田植被主要为玉米、豆类和杂粮，分布于区内广大的农村地区。

（1）植被现状

江源区植被属于长白山植物区系，植物资源丰富。常见的乔木树种有红松、云杉、臭松、落叶松、椴树、柞树、榆树、色树、枫桦、白桦、杨树等。林下灌木主要有毛榛、忍冬、胡枝子、珍珠梅、绣线菊、粉支柳、悬钩子、刺五加等；林下草本植物主要有莎草、苔草、蕨类、木贼、大叶樟、小叶樟、蚊子草、篙类、轮叶王孙等；藤本植物主要有山葡萄、狗枣子、木通、五味子等。

本项目位于白山市江源区石人镇境内，调查区域内主要有柞树、榆树、色树、椴树、杨树、杂木等，优势树种为柞树和榆树。

（2）动物资源现状

吉林省白山市处在长白山针阔混交林区，其野生动物在全国的区划中属于东北区长白山地针阔混交林动物区，历史上这里野生动植物资源十分丰富，不仅有丰富的森林资源、繁多的经济植物和药用植物，而且野生动物种类和数量都十分丰富。据调查，区内共有6类，其中小型动物松鼠、紫貂、花鼠等常成为优势种群；大型兽类野猪、狍子、獾、貉、狐等常见。白山市鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见。

白山市两栖、爬行类动物种类不多，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙、东方铃蟾等。

经调查，本项目区内由于人员活动比较频繁，野生动物的种类和数量相对较少。本项目区内分布最多的野生动物为小型兽类，如灰鼠、野兔、草蛇、雉鸡、等及爬行动物类。

3.5.3植被类型调查

按吉林省森林分区，评价区均属于吉林东部山地温带湿润针阔叶混交林地带（Ⅰ）、长白山地红松沙冷杉针阔叶混交林区（Ⅰ1）、红松沙冷杉针阔叶混交林小区（Ⅰ1－1），本项目主要位于该小区的西南部地区。由于纬度偏低，气温与降水量偏高，因而在阔叶红松林的树种组成成分上，除红松外，阔叶树种如胡桃楸等有所增加，温性树种如沙冷杉比重增多，故有“红白松针阔叶混交林”之称。由于区内阔叶红松林的标志种沙冷杉干形高大通直，出材量高，利用价值大，过去多被采伐利用，目前所占比重很小。但总体来说，森林生态系统除了缺失原始林单元外，系统内的其他结构仍比较完整，系统的功能基本正常，它对于吉林省中西部地区的生态屏障作用，乃至对吉林全省的生态平衡具有重要意义。本项目林相图见图3-1，植被类型图见图3-2。

根据调查，评价区森林主要为针阔混交林、阔叶林、灌木林等。各评价区森林植被面积统计见下表。

表3-11   评价区各类型森林面积

| 类型 | 评价区内 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 针阔混交林 | 22.72 | 49.00 |
| 阔叶林 | 18.76 | 40.45 |
| 灌木林 | 4.89 | 10.55 |
| 合计 | 46.37 | 100 |

（1）针阔混交林

针阔混交林为长白山地区生物种类最丰富的地带性植被，以红松阔叶混交林为代表，但由于近百年的人类采伐，目前原始红松阔叶混交林分布面积日益退缩，仅在长白山自然保护区附近以及交通不便的偏远地区才有分布，其他林区绝大部分已经失去原生林貌而形成半原生状态的过伐林。红松阔叶混交林为复层混交异龄林，结构复杂，植物种类丰富。

构成乔木层的针叶树种，除了主要建群树种红松外，常见的有鱼鳞云杉、红皮云杉、臭冷杉、沙冷杉（Abies holophylla）以及长白落叶松等。常见的阔叶树种主要有紫椴、枫桦、水曲柳（Fraxinus mandshurica）、胡桃楸（Juglans mandshurica）、黄檗（Phellodendron amurense）、春榆、大青杨、蒙古栎（Quercus mongolica）、假色槭（A. pseudosieboldianum）、青楷槭（A. tegmentosum）、花楷槭（A. ukurunduense）、茶条槭（A. ginnala）、色木槭等。

灌木层常见的植物主要有毛榛子、黄花忍冬（Lonicera chrysantha）、东北山梅花（Philadelphus schrenkii）、刺五加（Acanthopanax senticossus）、东北溲疏（Deutzia amurensis）、小花溲疏（D. parviflora）、疣枝卫茅、小檗（Berberis amurensis）、暴马丁香（Syringa amurensis）、稠李（Prunus padus）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、兴安杜鹃（Rhododendron dahuricum）。

林中藤本植物主要有山葡萄（Vitis amurensis）、北五味子（Schisandra chinensis）、狗枣猕猴桃（Actimidia kolomikta）、软枣猕猴桃（A. arguta）、木通（Aristolochia manshuriensis）等。

草本层植物主要为四花苔草（Carex  auadriflora）、羊胡子苔草（C. callitrichos）、尖齿蹄盖蕨（Athyrium）、野芝麻（Lamium barbatum）、大叶柴胡（Bupleurum longiradiatum）、舞鹤草（Maianthemum bifolium）等。

（2）阔叶林

该植被类型多由本区的地带性森林植被—阔叶混交林经不同程度的破坏后形成。构成本植被类型的乔木建群树种主要有蒙古栎、水曲柳、胡桃楸、黄檗、色木槭、紫椴、山杨（Populus davidiana）、白桦（Betula platyphylla）、黑桦（Betula davurica）、春榆、钻天柳（Chosenia arbutifolia）、赤杨（Alnus japonica）等。伴生的树种主要有千金榆（Carpinus cordata）、暴马丁香、青楷槭、花楷槭、稠李等。

林下木主要有珍珠梅（Sorbaria sorbifolia）、毛榛、忍冬（Lonicera spp.）、鼠李（Rhamnus davuricus）、东北山梅花、刺五加、溲疏（Deutzia spp.）、龙牙楤木（Aralia elata）等。

草本层较为发达，代表种如山茄子、山尖子（Cacalia hastata）、玉竹（Polygonatum odoratum）、小叶芹（Aegopodium alpestre）、凤毛菊（Saussurea japonica）、毛缘苔草（Carex pilosa）、羊胡子苔草、四花苔草、宽叶苔草（Carex siderosticta）、蕨（Pteridium aquilinum var. latiusculum）等。

层间植物主要有北五味子、猕猴桃（Actinidia spp.）、山葡萄等。

（3）灌丛

灌丛主要是指灌木为优势种而组成的森林植物群落，群落结构简单，面积不大，呈零散分布，镶嵌在森林植被之间，多数是由于森林植被经人为反复破坏后形成的次生植被。本区灌丛植被主要有榛丛、胡枝子灌丛和柳丛等几种。

榛丛一般分布在海拔300～600m，多见于阳坡灌丛，有时也见于林下。主要类型有榛子单优灌丛（Ass. Corylus heterophylla）、羊胡子苔草－榛子灌丛（Ass. Carex callitrichos-Corylus heterophylla）、杂草－榛子灌丛（Ass. Grass-Corylus heterophylla）。

胡枝子灌丛在区内分布较为广泛，喜光、耐干旱贫瘠，主要分布在阳坡、半阴半阳的山脊、漫岗等坡地上。主要类型为羊胡子苔草－胡枝子灌丛（Ass. Carex callitrichos-Lespedeza bicolor）。

柳丛生境为河流两岸、水湿地、沟谷地和排水不良的缓坡及漫岗等，主要分布在400～700m的地带。主要类型有小叶章－蒿柳群丛（Ass. Deyeuxia angustifolia-Salix viminalis）、小叶章－杞柳群丛（Ass. Deyuexia angustifolia-Salix integra）、圆叶柳群丛（Ass. Saliz rotundifolia）。

3.5.4野生动植物资源现状调查与评价

（1）区域野生动植物调查与评价

1）区域野生动物

本工程位于吉林省长白山地的西南部，处在东北－西南走向的长白山龙山脉之间。其野生动物在全国的区划中属于东北区长白山地针阔混交林动物区，可分为山地苔原动物群、山地岳桦林动物群、针叶林动物群、针阔混交林动物群、阔叶杂木林动物群、森林草原草地动物群等。由于这里气候冷凉、湿润，动物主要以林栖型为主。历史上这里野生动植物资源十分丰富，不仅有丰富的森林资源、繁多的经济植物和药用植物，而且野生动物种类和数量都十分丰富。据调查，长白山区共有兽类6目19科51种，其中小型动物松鼠（S. vulgaris Linne）、小鼯鼠（P. volans Linne）、紫貂（M.zibellina Linne）、花鼠（E. sibiricus）、大林姬鼠（A. speciosus temminck）、香鼬等常成为优势种群；大型兽类野猪（S. scrofa Linne）、狍子（C. capreolus Linne）、獾（M. meles Linne）、貉（N. procyonides）、狐（V. vulpes Linne）等常见，而青鼬（M. flavigula Badaert）、黑熊（S.thibetanus Cuvier）、马鹿（C. elaphus Linne）等数量极少，基本难以见到。

鸟类共计17目43科173种，其中林栖鸟种类较多，大山雀（P. major Linnaeus）、沼泽山雀（P. palustris brevirostris）、巨嘴柳莺（P. schwarzi）、啄木鸟（Picidae）、雀鹰（A. nisus nisosimilis）、山斑鸠（S. orientalis orientalis）、大杜鹃（C. canorus canorus Linnaeus）等常见。

两栖、爬行类动物种类不多，爬行类仅有2目3科10种，两栖类共有2目5科10种。爬行类主要有白条草蜥（Takydromus wolteri）、蝮蛇（A halys）、棕黑锦蛇（Elaphe schrenckii）等。两栖类主要有中国林蛙（Rana temporaria chensinensis）、东方铃蟾（Bombina orientalis）等。

由于近百年来人口的迅速增加、森林的过量采伐以及人为捕猎活动的频繁，野生动植物的栖息环境和生存条件日益恶化，其生存空间和分布面积日益缩小，各种野生动物均难以见到，只有在远离村屯和交通不便的深山才偶可见到。

2）区域野生植物

野生植物资源丰富，据二十世纪80年代进行的调查，区内有野生植物伞菌类13科63属251种，地衣类17科38属148种，苔藓类62科161属339种，蕨类23科44属87种，种子植物103科501属1250种。按其用途大体可分为材用、药用、食用、蜜源、饲用、观赏等植物。

材用植物－主要有日本落叶松、长白落叶松、红松、山杨、香杨、胡桃楸、黑桦、白桦、蒙古栎(柞)、春榆、色木槭、紫椴、水曲柳等。

药用植物－包括党参、细辛、黄芪、五味子、东北刺人参、刺五加、黄菠萝等。

食用植物－主要有野山楂、山葡萄、猕猴桃、松籽、胡桃楸、榛子以及包括蕨菜、紫箕(薇菜)和各类食用菌类等。

蜜源植物－主要有糠椴、胡枝子、暴马子丁香等。

饲用植物－主要有山毛榉科（籽）、豆科、禾本科、菊科等木本和草本植物。

观赏植物－有东北山梅花、花楸、金老梅、八角枫等。

（2）评价区野生动植物调查

1）野生动物

本工程位于白山市江源区石人镇境内。虽然区内村屯分布稀疏，但由于距离村屯较近，因此区域内人类活动相对频繁，人类活动对野生动物的干扰相对比较强烈；加上森林结构单一，野生动物缺少合适的栖息环境，其种类、数量都较少，分布地域狭窄，难于见到大型兽类。

评价区虽然难于见到大型兽类，但小型野生动物如松鼠、大林姬鼠、鼬类等常可见到；林栖鸟类大山雀、山斑鸠、啄木鸟分布较广泛，迁徙性候鸟相对较多，留鸟相对较少；两栖类中国林蛙在山谷溪流旁较多，均为人工放养；在居民点附近主要为村栖型鸟类，如喜鹊、乌鸦、麻雀、家燕等。

区内河流多为山区河流，比降大，流速快，水量小，河宽一般不超过5m，水深不超过0.3m，缺少稳水区，河流内水生生物简单，浮游动植物均较少。

评价区内野生动物资源较少，种类、数量有限，据现场调查和咨询林业部门及专家，没有国家和吉林省重点保护的野生动物，这些野生动物对于维持森林生态系统的稳定具有重要和积极的意义。

2）野生植物

项目所处的地区植物种类丰富，但由于评价区内人类活动比较频繁，所能看见的野生动物相对较少。

3.5.5区域水生生态调查

浮游植物：据收集到的资料，红土崖河水温低、水流湍急，因而浮游动物种和量都较少，浮游动物主要分布于该河流下游，靠近入浑江河口处。浮游植物优势种分别为水华束丝藻（Aphanizomenonflos-aguae）、尖针杆藻（synedra acus）和舟兴藻（Navicula sp）。

浮游动物：原生动物有梨形沙壳虫（Diffugia pyriformis）、球形沙壳虫（D. constrica）、似灵壳虫（T. sp）等；轮虫有转轮虫（Rotaria rotaria）、卵形鞍甲轮虫（Lepadella ovalis）等；枝角类有僧帽溞（Daphnia cucullata）、长额象鼻溞（Bosmina longirostris）等。

底栖动物：由于河段底质的底质多为砾石，水质清澈，故此河段底栖动物主要以瓣腮类、甲壳类和蜉蝣目幼虫为主要类群。

鱼类：调查评价区水域属山区小型河流，河道短、比降大、雨季流速快、旱季流量明显减少。红土崖河内鱼类种类较少，主要为经济鱼类，产量低且鱼类个体明显偏小，主要鱼类为鲤、鲫、泥鳅等。按生态类型来看，上述鱼类均属东北各大水系中都有分布的广布性鱼类，而且是淡水定居型鱼类，且均不属于目前中国濒危鱼类的编入种类，也不属于回游性鱼类。从而得知，在评价区内没有珍稀、特有鱼类及回游性鱼类的分布。红土崖河段大多为细砂或淤泥底，没有发现鱼类产卵场。

3.5.6土壤调查

本区域土壤类型主要为暗棕壤土、白浆土、草甸土、沼泽土等。项目区土壤以暗棕壤土为主，土层厚度为0.2m～2.5m。大体可以分为6个土种，麻砂质灰化暗棕壤、泥质灰化暗棕壤、硅质灰化暗棕壤、灰泥质灰化暗棕壤、灰泥质暗棕壤和冲积土型潜育水稻土。

棕壤

棕壤也称棕色森林土，发育于暖温带湿润气候区中生型落叶林下的土壤，其主要特征是呈微酸性反应，255H心土层（B层）呈鲜棕色。成土母质多为酸性母岩风化物。主要分布地区的年平均气温约为8～12℃，≥10℃的积温在4000℃上下，年降水量600～900毫米；256H干燥度0.8～1.1。pH值：6.0-7.0；有机质含量：80以上；全N含量：2.4-4.5；全P含量：0.08-0.63；全K含量：7.5-24.6。

暗棕壤

暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，剖面构型为 O-AB-Bt-C，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60-80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。暗棕壤又名暗棕色森林土，过去曾一度被称为棕色灰化土、灰棕壤。直到1960年，经第一次全国土壤普查，才正式确立为暗棕色森林土即暗棕壤。

3.5.7森林蓄积量与林龄

本项目占地类型全部为林地，植被类型为针阔混交林。本项目目前占地为林地，占地区域内主要树种为柞树、杨树、落叶松等，根据类比调查可知，林地单位蓄积量按平均蓄积量60m3/hm2计，总蓄积量2782.2m3。根据白山市自然资源局（函）《关于吉林省白山市红石水泥用灰岩划定矿区范围申请核查意见的函》（白山自然资函[2020]92号），本项目申请范围不在自然保护区、水源地保护区、湿地公园、森林公园、国家地质公园、风景名胜区、生态保护红线、世界自然遗产、文物保护地、国家级水产种质资源保护区、国家级公益林、重点林区林地、一级保护林地、禁止勘查开采区等其他不宜设置采矿权的区域内，不占用基本农田。本项目矿区内无重点保护野生树种。

根据评价区森林植被分布的特点，其林木净生长量与蓄积量有较大的差异，环评单位调查了评价区森林净生长量和蓄积量情况。

评价区阔叶混交林不同树种差异较大，森林资源调查统计结果见下表。

表3-12  森林蓄积量调查统计结果

| 植被类型 | 林地面积（hm2） | 活立木蓄积（m3） | 单位蓄积量（m3/hm2） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 252.07 | 15254.88 | 60.52 | 99.05 |
| 灌木林地 | 2.42 | 14.52 | 6 | 0.95 |
| 合计 | 254.49 | 15269.40 | 60 | 100 |

表3-13  森林林龄调查统计结果

| 植被类型 | 林地面积（hm2） | 活立木蓄积（m3） | 单位蓄积量（m3 /hm2） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼龄林 | 100.29 | 5716.53 | 57 | 39.41 |
| 中龄林 | 85.03 | 4336.53 | 51 | 33.41 |
| 近熟林 | 38.89 | 2854.50 | 73.4 | 15.28 |
| 成熟林 | 30.28 | 2361.84 | 78 | 11.90 |
| 合计 | 254.49 | 15269.40 | 60 | 100 |

调查结果可以看出：

①本区森林林分中，中龄林比例最高，达33.41％，幼龄林比例亦较高，达39.41％，近熟林和成熟林比例仅占27.18％。

②从本区林木的单位蓄积量看，差异较大，乔木林地、灌木林地蓄积量相差较多。说明本区次生林的生长状况较好；近熟林和成熟林的面积虽然不大，但蓄积较高，分别达到73.4m3/hm2和78m3/hm2，是中龄林蓄积量的1.44倍和1.53倍，是幼龄林的1.29倍和1.37倍。

经统计项目区林地面积，项目区森林总蓄积量约为15269.40m3，按木材容积率0.6计算，评价区森林总生物量约为9161.64t。

本项目主要砍伐树种为柞树、杨树、落叶松等，胸径5cm以下占84%，胸径5cm以上占16%。

3.5.8区域生态环境现状综合评价

（1）评价体系和评价方法

采用通用的质量指标法进行评价，即利用定量和半定量的方法建立评价指标体系，将选取的参数分为四级，一级区确定为10分以上，二级区8～10分，三级区6～8分，四级区小于2分。每一级对应一定的指标参数和范围，评价时采用评分叠加一定级进行生态环境现状质量评价。具体方法是根据各参数的权重及参数的实测或调查数据的定级分值，求出评价区的生态指数，最后依据生态指数的大小再确定区域生态等级。生态指数计算公式如下：

EI＝∑ai .bi

式中：ai －表示第i项参数的等级分值；

bi－表示第i项参数的权重；

EI－生态指数。

（2）参数选取和权重赋值

根据已经掌握的资料情况，并结合本区域生态环境特点，区域生态环境质量共选择6项指标进行评价，指标及权重赋值见下表，生态环境综合评价评分等级见下表。

表3-14  区域自然生态系统质量评价分区标准

| 指标 | 一级区 | 二级区 | 三级区 | 四级区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林覆盖率（%） | ＞70 | 60～70 | 50～60 | ＜50 |
| 植被覆盖率（%） | ＞95 | 85～95 | 75～85 | ＜75 |
| 野生植物种（种） | ＞80 | 65～80 | 50～65 | ＜50 |
| 野生脊椎动物（种） | ＞10 | 8～10 | 5～7 | ＜5 |
| 年降水量（mm） | ＞800 | 600～800 | 400～600 | ＜400 |
| 农田生物量（t/hm2） | ＞20 | 15～20 | 13～15 | ＜13 |
| 人口密度（人/km2） | ＜50 | 50～100 | 100～200 | ＞200 |
| 土壤侵蚀率（%） | ＜15 | 15～25 | 25～35 | ＞35 |

表3-15  生态环境质量分区等级分值

| 等级 | 一级区 | 二级区 | 三级区 | 四级区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分值 | 10 | 8 | 6 | 4 |

表3-16  区域生态环境质量综合评价分值

| 指标 | 数值 | 等级分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林覆盖率（%） | 52.7 | 6 | 0.30 | 1.8 |
| 植被覆盖率（%） | 96.9 | 10 | 0.20 | 2.0 |
| 野生动物种（种） | 620 | 10 | 0.15 | 1.5 |
| 年降水量（mm） | 754.7 | 8 | 0.10 | 0.8 |
| 农田生物量（t/hm2） | 21.6 | 10 | 0.15 | 1.5 |
| 土壤侵蚀率（%） | 12.1～16.6 | 10 | 0.10 | 1.0 |
| EI |  |  |  | 8.6 |

表3-17  生态环境质量综合评价等级

| 等级 | 优等（1级） | 良好（2级） | 中等（3级） | 劣等（4级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | ＞10 | 8～10 | 6～8 | ＜6 |

表中的1级生态环境质量处于良性循环，属优级；2级生态环境质量处于较好状态，属良级；3级处于中等，一般无山地灾害；4级生态环境已经出现问题，局部区域有山地自然灾害发生，属差级；五级生态环境质量问题已经非常严重，山地灾害频繁发生，完全处于恶性循环之中，属劣级。

（3）评价结果分析

根据公式计算的生态环境质量及评价结果见下表。

表3-18  生态环境质量评价结果

|  | 评价区 |
| --- | --- |
| EI值 | 8.6 |
| 等级 | 2级 |
| 评价结果 | 生态环境质量良好 |

（4）生态环境质量综合评价

根据现地调查，结合本区域的环境特点，采用森林覆盖率、植被覆盖率、野生动物种数、年降水量、农田生物量、土壤侵蚀率等6项指标对本区域的生态环境质量进行综合评价，EI＝8.6，综合评价结果表明，评价区内有一定人类活动干扰，但主要是将森林生态系统变为农田生态系统，裸露地面较少，大部分森林植被保持较好，植被覆盖率较高。

综合评价结果表明，评价区由于人口稀少，人类活动对自然生态系统的破坏和干扰相对较轻，植被覆盖率很高，因此评价区总体生态环境质量为良好。

# 4.环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

4.1.1施工废水环境影响分析

本项目施工期平均人数为20人，生活污水产生量约0.6m3/d，水质较清洁，一般不含有毒物质，主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮，污染物浓度COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：25mg/L。施工期场地建有临时防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做为农家肥，不会对地表水环境造成污染。

4.1.2施工期废气环境影响分析

施工期废气主要为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气。

（1）扬尘

本项目厂区施工过程中主要废气为扬尘，主要来源于土石方工程和机械运输，并以土石方阶段影响最为突出。

施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.25

式中：Q-车辆行驶产生的扬尘，kg/km·辆；

V-车辆行驶速度，km/h；

W-汽车载重量，t；

P-道路表面的粉尘量，kg/km2。

下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表4-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50- V0）3e-1.023W    （公式 2）

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m 处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表4-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.04 | 0.075 | 0.10 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.17 | 0.12 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（m） | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.82 | 4.22 | 4.62 |

（2）运输车辆及作业机械尾气

施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。

4.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源调查

本项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，本工程施工使用的机械设备主要有运输车辆、推土机、挖掘机及电锯等，常用机械作业时的声级范围详见下表。

表4-3   施工机械设备噪声一览表

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax[dB（A）]（监测点与设备距离1m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 流动不稳态源 | 80 |
| 2 | 挖掘机 | 不稳态源 | 85 |
| 3 | 运输车辆 | 流动不稳态源 | 90 |
| 4 | 钢筋切割机 | 不稳态源 | 90 |
| 5 | 电焊机 | 不稳态源 | 85 |
| 6 | 电锯 | 固定不稳态源 | 85 |
| 7 | 插入式振捣器 | 不稳态源 | 90 |

由上表可以看出，施工现场机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往各种机械同时工作，各种噪声源辐射相互迭加，噪声级会更高，辐射面也会更大。

（2）施工机械设备噪声影响预测分析

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1−201gr2r1       （r2＞r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL：

ΔL=L1−L2=201gr2r1

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。

表4-4   噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △LdB（A） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43.5 | 46 | 48 | 52 | 55.6 |

各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。

表4-5   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值   单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 运输汽车 | 90 | 70 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 | 38 |
| 挖掘机 | 85 | 65 | 51 | 45 | 41 | 39 | 37 | 33 |
| 推土机 | 80 | 60 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 28 |
| 钢筋切割机 | 90 | 70 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 | 38 |
| 电焊机 | 85 | 65 | 51 | 45 | 41 | 39 | 37 | 33 |
| 电锯 | 85 | 65 | 51 | 45 | 41 | 39 | 37 | 33 |
| 插入式振捣器 | 90 | 70 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 | 38 |

根据上表的预测结果，结合施工现场环境噪声评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）进行分析，各施工机械昼间达标距离为100m，夜间达标距离为100m。

距离本项目矿区最近居民为北640m处红石村，距离较远，不超标，对其影响较小。为了进一步降低施工噪声对周围声环境的影响，本环评建议合理规划施工平面布局，场区占地面积较大，应将高噪声设备远离有居民分布的方向，并合理安排施工时间，对于噪声较大的施工机械，其施工作业应尽量安排在白天进行，使其影响降至最低，除此之外，施工企业应当采用低噪音机械设备和施工方法，加强设备维修养护，从源头控制噪声级的产生。

4.1.4施工期固废环境影响分析

施工期生活垃圾排放量约为0.01t/d，应设置统一垃圾堆放点（如设置临时垃圾箱），统一收集生活垃圾，运至附近城镇垃圾填埋场处理，在采取上述措施后对环境影响程度不大。

## 4.2运营期环境影响预测与评价

4.2.1大气环境影响分析与评价

（1）污染气象条件分析

大气污染过程与气象条件有极为密切的关系，大气风场、温度层结、稳定度支配着污染物稀释、扩散、输送的过程与机制，决定其时间和空间的分布。本评价采用白山市气象台站近年的常规地面气象观测资料进行污染气象特征分析。白山市属温带大陆性季风气候，季节变化明显，日温差大，春季温低风大，夏季湿热多雨，秋季凉爽多晴，冬季漫长寒冷。常年主导风向为西南西风，年平均风速为2.2m/s，最大风速为20m/s，静风频率为40％。

（1）风向、风速、污染系数

白山市各季及全年风向频率统计结果见下表以及图4-1。

表4-6   白山市各季及全年风向频率统计结果 单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |
| 夏季 | 1.6 | 5.5 | 11.9 | 7.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
| 秋季 | 2.4 | 4.2 | 5.4 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 冬季 | 0 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 全年 | 1.7 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 春季 | 6 | 12 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 |  |
| 夏季 | 3.5 | 8.5 | 9 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 37 |  |
| 秋季 | 1.2 | 8.4 | 14.7 | 5.4 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 46 |  |
| 冬季 | 0.7 | 7.0 | 23.8 | 4.9 | 2.1 | 0.7 | 0 | 49 |  |
| 全年 | 3.1 | 9.2 | 14.8 | 4.6 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 40 |  |

图4-1   区域风频玫瑰图

从表和图中可知，白山市主导风向为西南西风(WSW)，年平均发生频率为14.8%，次主导风向为西南风(SW)和东北风(NE)，年平均发生频率分别为9.2%和6.6%，年静风频率为40.0%，为各风向频率之首。其中冬季平均静风频率高达49%，春季平均静风频率也达到了28%。白山市年平均风速为2.0-2.5m/s，月平均风速3月最大，其平均风速为3.1m/s，9月最小，其平均风速为3.1m/s。四季中，春季平均风速最大，冬季最小。

（2）大气稳定度

大气稳定度是研究大气扩散的重要参数，是大气湍流运动强弱的一种标志。用帕斯奎尔改进法计算大气稳定度，并统计出全年各时段大气稳定度频率，见表4-3。结果表明，中性天气（D类）在全天均可出现，白昼静小风的晴天基本为不稳定类天气(A、B、C)，大风天和阴雨天为中性，夜间、小风基本为稳定类天气(E、F)，全年以中性（D类）天气为主，占50.2％，其次是F类和E类，年平均发生频率分别为18.9％和14.7％。

表4-7 全年不同时段大气稳定度分布统计 单位%

| 时段 | A-B | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  |  |  |  | 37.9 | 20.0 | 42.1 |
| 08 | 3.2 | 13.3 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | 55.9 | 13.7 |  |
| 14 | 1.9 | 8.2 | 5.2 | 12.3 | 2.7 | 67.7 | 2.0 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 39.5 | 23.2 | 37.3 |
| 平均 | 1.3 | 5.4 | 2.0 | 5.4 | 1.1 | 50.2 | 14.7 | 18.9 |

（2）环境空气影响预测分析

（1）评价等级判断

①评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准表见下表。

表4-8   评价因子和评价标准

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值/（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 小时值 | 900 | GB3095-2012《环境空气质量标准》 |

②污染源参数

本项目选择露天采场（含排土场、废石转载场）为环境空气影响预测的污染物。因此，确定预测因子为TSP。本项目无组织废气污染源预测参数详见下表。

表4-9  无组织废气污染源源强统计表

| 污染源 | 面源 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 污染物排放 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP |
| 露天采场（含排土场、废石转载场） | 126.511996 | 41.920666 | 593 | 1130 | 670 | 5 | 4800 | 0.6257 |

③项目参数

估算模式所用参数见表。

表4-10   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 35.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

④估算模式计算结果

本项目采用导则推荐的AERSCREEN估算模型对项目所有污染源的正常排放的污染物进行预测，预测结果见下表。

表4-11  露天采场无组织废气预测结果一览表

| 下方向距离(m) | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（mg/m3） | TSP占标率（%） |
| 10 | 3.58E-02 | 3.97 |
| 100 | 4.07E-02 | 4.52 |
| 200 | 4.66E-02 | 5.17 |
| 300 | 5.27E-02 | 5.86 |
| 400 | 5.87E-02 | 6.52 |
| 500 | 6.46E-02 | 7.18 |
| 600 | 7.06E-02 | 7.84 |
| 700 | 7.43E-02 | 8.26 |
| 841 | 7.56E-02 | 8.40 |
| 900 | 7.55E-02 | 8.39 |
| 1000 | 7.49E-02 | 8.32 |
| 1100 | 7.42E-02 | 8.24 |
| 1200 | 7.32E-02 | 8.14 |
| 1300 | 7.21E-02 | 8.02 |
| 1400 | 7.09E-02 | 7.88 |
| 1500 | 6.97E-02 | 7.74 |
| 1600 | 6.84E-02 | 7.60 |
| 1700 | 6.71E-02 | 7.45 |
| 1800 | 6.58E-02 | 7.30 |
| 1900 | 6.47E-02 | 7.18 |
| 2000 | 6.36E-02 | 7.07 |
| 2100 | 6.26E-02 | 6.96 |
| 2200 | 6.17E-02 | 6.85 |
| 2300 | 6.07E-02 | 6.74 |
| 2400 | 5.98E-02 | 6.65 |
| 2500 | 5.89E-02 | 6.55 |
| 下风向最大浓度 | 7.56E-02 | 8.40 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 841 | 841 |
| D10%最远距离 | / | / |

⑤评价等级确定

根据上述计算结果，项目无组织排放污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表。

表4-12  大气污染物Pmax和D10%预测结果表

| 污染源 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax （mg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场（含排土场、废石转载场） | TSP | 900 | 7.56E-02 | 8.40 | / |

综合以上分析，本项目Pmax值为8.40%，D10%为无，Cmax为7.56E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）预测结果分析

由上述预测结果可知，正常排放情况下，无组织排放废气最大落地浓度分别为7.56E-02mg/m3，最大浓度占标率分别为8.40%，厂界浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境空气影响较小。

（3）污染物排放量核算

本项目废气排放量核算详见下表。

表4-13  本项目排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 露天采场（排土场、废石转载场） | TSP | 洒水降尘 | GB16297-1996 | 1.0 | 3.113 |

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1条：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未环境质量浓度限值，因此，本项目无需设置大气防护距离。

4.2.2地表水环境影响分析

（1）生活污水

本项目生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排。

（2）采场大气降水

露天采场正常大气降水产生量为6234.41t/d（623441t/a），最大涌水量为12786.21m3/d（127862.1t/a），总产生量为751303.1t/a。根据同类行业类比可知，露天采场大气降水浓度为COD：15mg/L、BOD5：2mg/L、SS：60mg/L、NH3-N：0.09mg/L；污染物产生量为COD：11.270t/a、BOD5：1.503t/a、SS：45.078t/a、NH3-N：0.068t/a。

本项目在采区最低处设置防渗沉淀池，可储存2小时的量，可以满足本项目需求，不外排。露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排。洒水采用洒水车移动喷洒降尘，能够满足矿山用水需求。

因此，本项目废水对地表水环境影响较小。

4.2.3噪声环境影响分析

1、设备噪声

采区开采过程中采装、运输等工序都将产生不同程度的噪声，产生高噪声的设备主要有：装载机、挖掘机、自卸车等。矿山设备产生的噪声级为95-100dB（A）。

①预测因子

选取等效连续A声级为预测因子。

②预测点位

由于本项目周围200m范围内无环境敏感点，因此本次声环境影响预测点位定为矿界四周。

③预测模式

按点源衰减模式进行预测，预测方法采用声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再进行能量叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

ⅰ点源传播衰减模式：

式中： Lp-距声源rm处声压级，dB（A）；

Lpo-距声源r0m处的声压级，dB（A）；

r-距声源的距离，m；

r0-距声源1m；

ΔL-各种衰减量，dB（A）。

ⅱ多声源在某一点的影响叠加模式：

式中： Lpj-j点处的总声压级，dB（A）；

n—噪声源个数。

预测过程中，根据实际情况，考虑到树木的隔声，故取ΔL为20dB（A）。

④预测内容

正常生产工况，噪声源对矿界声环境的影响。

⑤预测结果与评价

根据项目设备噪声源情况，预测机械设备对周边环境的影响见下表。

表4-14  单个设备噪声对周边环境的影响计算表单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 |  | 源强 | 降噪量 | 经降噪后源强 | 距离声源（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| 1 | 采区 | 钻孔机 | 85 | 20 | 65 | 45 | 38.98 | 35.46 | 32.96 | 25.00 | 22.72 | 21.48 | 18.98 |
| 2 |  | 空压机 | 95 | 20 | 75 | 55 | 48.98 | 45.46 | 42.96 | 35.00 | 32.72 | 31.48 | 28.98 |
| 3 |  | 装载机 | 95 | 20 | 75 | 55 | 48.98 | 45.46 | 42.96 | 35.00 | 32.72 | 31.48 | 28.98 |
| 4 |  | 挖掘机 | 90 | 20 | 70 | 50 | 43.98 | 40.46 | 37.96 | 30.00 | 27.72 | 26.48 | 23.98 |
| 叠加值 |  |  |  |  | 78.83 | 58.83 | 52.81 | 49.29 | 46.79 | 38.83 | 36.55 | 35.31 | 32.81 |

根据上述预测模式进行预测，因开采均在昼间、夜间进行，因此预测昼间、夜间边界噪声贡献值，预测及评价结果见下表。

表4-15  矿界噪声预测结果一览表        单位：dB（A）

| 预测点号 |  |  | 现状值 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 矿界东侧 | 昼间 | 53 | 43.27 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 43.27 | 达标 |
|  | 矿界南侧 | 昼间 | 52 | 32.81 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 32.81 | 达标 |
|  | 矿界西侧 | 昼间 | 51 | 41.93 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40 | 41.93 | 达标 |
|  | 矿界北侧 | 昼间 | 50 | 35.31 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 35.31 | 达标 |

由上表可知，本项目设备产生的噪声经过距离衰减以及障碍物阻隔后，对环境噪声贡献值很小。采区各个矿界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

由此可见，本项目噪声影响范围内无居民区等声环境敏感点，矿山开采过程中不会造成噪声扰民问题。

2、爆破噪声影响

昼间爆破时，露天采场设备均处于停产状态，噪声源为爆破噪声，按照最不利条件，即在开展爆破作业的情况进行预测。爆破时产生的瞬时噪声最高可达130dB(A)，而本项目矿山爆破采用中深孔爆破，瞬时噪声经同类爆破现场调查为120dB(A)左右。本环评对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测：

已知点声源的A声功率级LOA，且声源处于半自由空间，采用的衰减计算公式如下：

LA(r)=LOA-20Lg(r)-8

式中：LOA——点声源的A声功率级，dB(A)；

r——离点声源的距离，m；

LA(r)——距离点声源r处的A声功率级，dB(A)。

预测结果详见下表。

表4-16   爆破噪声预测结果    单位：dB(A)

| 与声源距离(m) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 725 | 1000 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般爆破 | 102 | 96 | 88 | 82 | 76 | 68 | 65 | 62 | 58 |
| 深孔爆破 | 92 | 86 | 78 | 72 | 66 | 58 | 55 | 52 | 48 |

从上表可知，在以爆破点为中心，一般爆破(主要指浅孔爆破)时半径为1500m范围外的噪声未达到1类声功能区昼间标准（55dB），中深孔爆破半径为725m范围外的噪声可以达到昼间55dB的标准。本项目矿区周边最近的敏感点为矿区北侧640m红石村、东南侧860m为小牤牛村、西南侧980m为大干沟子、西南侧910m为二干沟子、西侧780m为冷家店子，1km范围内无其他环境敏感点，因此，深孔爆破时不会对周边居民产生影响，但对周边声环境将产生一定影响。

为有效减少爆破噪声对声环境不利影响，要求爆破尽量选择深孔爆破，避免多炮眼同时爆破。由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，且本项目一般3-7天爆破一次，通过采取上述措施后，爆破的环境噪声污染可降至最低。

3、爆破振动影响分析

（1）爆破振动安全标准

衡量爆破地震强度的参数包括位移、速度和加速度，井下爆破对地面建筑物的破坏程度主要取决于质点峰值震动速度。《爆破安全规程》规定，一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求，主要类型的建（构）筑物地面质点的安全震动速度规定如下：

1）土窑洞、土坯房、毛石房屋1.0cm/s；

2）一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物2~3cm/s；

3）钢筋混凝土框架房屋5cm/s；

4）水工隧洞10cm/s；

5）交通隧洞15cm/s；

6）矿山巷道：

围岩不稳定有良好支护10cm/s；

围岩中等稳定有良好支护20cm/s；

围岩稳定无支护30cm/s；

（2）爆破安全距离与爆破振动速度

根据《爆破安全规程》，爆破地震安全距离可按下式计算：

式中：R——爆破地震安全距离，m；

Q——炸药量，kg；齐发爆破取总炸药量；微差爆破或秒差爆破取最大一段药量；该工程采矿一次使用炸药量为20Kg～40kg，Q取40；

V——地震安全速度，为一般砖房，V取2.5cm/s；

m——药包形状系数，欧美等国家的值通常取0.5，我国和前苏联一般1/3；

K、α——与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，见表5-9。

表4-17  爆区不同岩性的K、α值

| 岩性 | K | α |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩石 | 50-150 | 1.3-1.5 |
| 中硬岩石 | 150-250 | 1.5-1.8 |
| 软岩石 | 250-350 | 1.8-2.0 |

本矿山属中硬岩石地质条件，取K＝250、α＝1.8；对于中硬岩石地质条件，在一次炸药使用量为40kg时，计算得爆破地震安全距离R为45m，即距离爆点45m 范围内的建筑物将不同程度地受到爆破振动影响，其振动水平将高于标准限额2.5cm/s。根据上式可预测对于该矿不同距离处的爆破振动水平，见下表。

表4-18  不同距离处构筑物爆破振动速度预测

| 预测点距离m | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动速度cm/s | 36.24 | 10.41 | 5.02 | 2.99 | 2.42 | 2.00 | 0.57 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |

由上表预测结果可知，在未来的生产爆破情况下，在距爆源45m以外的构筑物，其质点振动速度小于安全允许标准，距离矿体最近的环境保护目标为矿区北侧640m红石村，与爆破点正上方地面的最近距离约为640m，远大于爆破安全允许距离45m，远小于居民房屋的安全允许振速2~3cm/s。因此，生产期的爆破振动不会对附近居民点的房屋产生破坏性影响。此外，工程每次使用的炸药量很小，产生的振动属于偶发振动，经距离衰减后对地表影响很小。

4.2.4固体废物环境影响分析

本项目运营期固体废物主要为剥离表土、职工人员生活垃圾、废矿石、废土和沉淀池污泥。

（1）剥离表土

本项目运营期剥离表土量92.54万t/a，集中堆存至排土场，闭矿后用于回填恢复植被。

（2）生活垃圾

全矿生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，全矿46人产生的生活垃圾量约为6.9t/a，定期运至垃圾场填埋处理。

（3）沉淀池污泥

本项目设置沉淀池污泥产生量约为3.6t/a。收集后送排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被。

（4）废矿石

本项目开采过程中会产生废矿石，产生量约为8.42万t/a，暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

（5）废土

本项目废土产生量为1.896万m3/a（约为1.896万t/a），暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

综上，本项目所产生固体废物均采取了合理的处置方式，不会产生二次污染，固体废物对外环境影响有限。

4.2.5道路运输环境影响分析

1、运输情况及途径敏感点情况分析

企业运输主要为外部运输，运输道路为303省道及现有村路，采用汽车运输方式，运送的物品主要为矿石等。本环评着重评价运输对周围环境敏感点的影响。

本项目采出的矿石销售到本集团内部的白山山水水泥有限责任公司，道路利用现有道路，运输路线经过村屯、河流等，途径的主要村镇为红石村、光环村、石人镇，途径河流主要为红土崖河等。沿线敏感点分布详见下表。本项目矿石、废土石运输路线见图4-1。

表4-19  运输沿线环境敏感点分布表

| 序号 | 村庄名称 | 最近房屋与道路距离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红石村 | 10m |
| 2 | 光环村 | 10m |
| 3 | 石人镇 | 10m |

因此，要求运输车辆经过村屯（红石村、光环村、石人镇）时，采取禁止鸣笛等措施，最大限度减小对周围村屯（红石村、光环村、石人镇）等环境敏感点的影响；采取洒水处理，物料上方覆盖毡布，严格管理等措施，最大限度降低扬尘对红石村等的影响。

2、运输环境影响分析

(1)道路扬尘环境影响分析

本项目运输路线主要为砂石路面，且汽车经过时路面为砂石路面，虽然产生的扬尘较少，但依然会对道路两侧的居民（红石村、光环村、石人镇）等环境敏感点产生不利影响，同时会影响道路两侧植被的生长。

运输扬尘的污染防治措施如下：

①物料装车前应对物料进行洒水处理，尽量降低物料运输过程中扬尘的产生。建设单位应派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。

②运输车辆在运输物料时，物料应压实，并应在物料上方覆盖毡布，避免裸露的物料产生无组织扬尘。

③物料运输车辆要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经居民点时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。

(2)道路运输交通噪声影响分析

本项目运输石料的车辆均为大型车，途经最近敏感点的红石村、光环村、石人镇前排居民房屋距道路边界约10m，为减少噪声影响，本环评要求企业对交通噪声采取以下防止措施：

①应将汽车运输安排在白天进行，避免夜间行车对居民睡眠产生不利影响。

②对驾驶员严格管理，汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行。

③加强管理，汽车运行过程中禁止鸣笛，避让行人，确保不对周围居民造成影响。

综上，本项目采取措施后，运输时对途经居民影响较小。

## 4.3生态环境影响预测与评价

- 4.3.1施工期生态影响分析

1、土地利用功能的影响分析

（1）工程占地情况

根据开发利用方案及现场调查，采区面积53.56hm2。生态评价范围确定以矿界边缘外扩0.5km，评价区总面积为315.80hm2。

（2）土地利用变化情况

①项目区土地利用现状变化情况

工程施工期项目区土地利用类型变化情况见下表。

表4-20   项目占地区域土地利用类型变化情况

| 土地利用类型 |  | 施工前 |  | 施工后 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 hm2 | 占项目区面 积百分比% | 单位 hm2 | 占项目区面 积百分比% | 单位 hm2 | 增减百分比% |
| 林地 | 有林地、灌木林地、其他林地 | 46.37 | 86.58 | 0 | 0 | -46.37 | -86.58 |
| 耕地 | 旱地 | 2.22 | 4.14 | 0 | 0 | -2.22 | -4.14 |
| 草地 | 其他草地 | 0.21 | 0.39 | 0 | 0 | -0.21 | -0.39 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 4.06 | 7.58 | 4.06 | 7.58 | 0 | 0 |
| 其他土地 | 裸土地 | 0.70 | 1.31 | 0 | 0 | -0.70 | -1.31 |
| 合计 |  | 53.56 | 100 | 4.06 | 7.58 | -49.50 | -92.42 |

由上表可知，由于本项目为露天开采，占地主要为林地、采矿用地，因此改变地表用地性质为采矿用地。

②评价区土地利用现状变化情况

工程施工期评价区土地利用类型变化情况见下表。

表4-21   项目评价区域土地利用类型变化情况

| 土地利用类型 |  | 施工前 |  | 施工后 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 hm2 | 占评价区面积百分比% | 单位 hm2 | 占评价区面积百分比% | 单位 hm2 | 增减百分比% |
| 林地 | 有林地、灌木林地、其他林地 | 254.49 | 80.60 | 208.12 | 65.90 | -46.37 | -14.68 |
| 交通运输用地 | 农村道路 | 2.00 | 0.63 | 2.00 | 0.63 | 0 | 0 |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 0.96 | 0.30 | 0.96 | 0.30 | 0 | 0 |
| 草地 | 其他草地 | 0.52 | 0.16 | 0.31 | 0.10 | -0.21 | -0.06 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 10.56 | 3.34 | 10.56 | 3.34 | 0 | 0 |
| 其他土地 | 裸土地 | 1.50 | 0.47 | 0.80 | 0.25 | -0.70 | -0.22 |
| 耕地 | 旱地 | 45.77 | 14.50 | 43.55 | 13.79 | -2.22 | -0.70 |
| 合计 |  | 315.80 | 100 | 266.30 | 84.31 | -49.50 | -15.66 |

由上表可知，由于本项目为露天开采，本项目占地主要为林地，因此改变地表用地性质为采矿用地，对区域土地利用类型产生了影响。

（3）征地拆迁

经现场踏查，本项目采区及用地范围内无居民住宅、市政建、构筑物，因此，项目矿山开发不涉及拆迁及安置。

2、对森林生态系统的影响分析

在建设期间，不可避免地会破坏动植物的生境，使生态系统的组成和结构发生局部改变。采区开发活动产生的噪声、振动会使采区附近动物发生迁徙，其影响范围是矿山面积的5倍～10倍。在作业的范围由于植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物繁殖能力下降，从而导致环境功能的下降。矿山开发对当地森林生态系统的影响主要表现在对林木的砍伐造成的对森林生态系统结构的破坏，从而可能对森林生态系统的功能产生一定不利影响。

⑴林木砍伐量

本项目为新建项目，采区林地占地面积为46.37hm2，占地类型主要为林地，本项目占地区域内主要树种柞树、杨树、桦树，需要砍伐树木大约22814棵，相当于492株/hm2，根据类比调查可知，林地单位蓄积量按平均蓄积量60m3/hm2计，总蓄积量2782.2m3。

⑵砍伐林木种类

本项目占地区域林地大部分为柞树、杨树、落叶松等，占用地树木砍伐不包括吉林省二类保护野生植物胡桃秋。没有黄檗（黄菠萝）、水曲柳等二级重点保护野生树种。

⑶对森林蓄积量和生物量的影响分析

林木砍伐必然带来森林蓄积量和生物量的变化，预计破坏的林木面积46.37hm2，林木数量22814株，相应将减少森林蓄积量2782.2m3左右，评价区蓄积量为13264.2m3，蓄积量的减少占评价区森林蓄积量的18.22%，项目占用林地及蓄积量变化情况见下表。

表4-22  项目占用林地及蓄积量变化

| 项目 | 占地面积 （hm2） | 减少面积比例 （％） | 减少蓄积 （m³） | 减少蓄积比例 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用林地 | 46.37 | 18.22 | 2782.2 | 18.22 |
| 评价区林地 | 254.49 | 100 | 15269.40 | 100 |

⑷对森林生态系统功能的影响分析

森林生态系统具有涵养水源、减少土壤侵蚀和发生水土流失、提供氧气、为野生动物提供栖息地、保持自然界的生物多样性、为人群提供休闲游览场所等多种明显和潜在的生态功能。由于本项目的实施，将会给当地的森林生态系统带来一定的不利影响，但是由于破坏的林地并因此而减少的森林蓄积量占18.22％左右，因此对森林涵养水源的工程影响不大。但在项目建设逐年发生的林地占用和破坏对区域森林生态系统破坏相对较大，可能对这一带的森林生态系统功能造成一定不利影响，尤其是对这一带鸟类和两栖类的栖息地形成一定的破坏，使其种群数量在一定时间内有所减少。

3、对植被的影响分析

本工程建设虽然对区域森林生态系统结构和功能虽有不利影响，但并不十分显著。森林具有涵养水源、防止水土流失、提供氧气净化空气、为野生动物提供栖息地等其他重要的生态功能。虽然沿线森林生态系统结构会造成一定损伤，但不严重，对于森林上述功能的影响不会很明显。

4、对区域水源涵养作用的影响分析

项目所在区域森林的林下植被丰富，具有很厚的枯枝败叶层，降雨一般不会直接形成地表径流，而是通过枯枝败叶层逐渐渗入土壤，因此森林犹如一座巨大的储水库，具有很强的涵养水源功能。根据吉林省林科院对当地所在地区15302hm2林地的25个土壤类型观测资料，平均每公顷有林地可以涵养水源4000t/hm2。则可以计算评价区内254.49hm2林地总的涵养水源量约为102×104t/a，由于本项目的建设而永久破坏的46.37hm2林地将减少水源涵养量18.55×104t/a，使区内森林水源涵养功能下降18.22％左右，因此采区砍伐的林木对区域的水源涵养功能基本不会产生较大影响。

5、对野生动物的影响分析

由于项目所在区域经过多年的开发利用，区域内野生动物种类和数量比较少。但项目在施工建设期间，机械噪音、人员喧闹声将不可避免的影响野生动物的活动范围和休养生息，对现有野生动物的生存环境将构成一定的威胁。项目建成后，随着机械、人员的撤离，上述威胁将逐步减少。但是一条新形成的隔离带将对野生动物活动范围及迁移有一定的影响，野生动物需要一定的适应期才能恢复正常活动范围。项目建设从整体生态环境角度看，不会对建设区域内的动物种类、数量产生明显影响。

- 4.3.2营运期生态影响分析

1、对地形地貌的影响分析

矿山开采将对开采区的地形、地貌造成一定的破坏，主要表现在植被剥离、人工设施建设、修建矿山道路、侵占土地等系列变化，开采区原有的地形、地貌发生变化，也导致采区景观生态结构发生变化。矿石的开采加上地形、地貌变化会引起地质变化。矿山资源为不可再生资源，其开采会使资源的可利用总量在一定程度上减少。

根据工程设计，矿山开采完毕后将形成椭圆形采坑，依据设计及水土保持要求，闭矿后，立即对采坑进行边坡削坡治理，进行对采坑回填并覆土绿化。

2、对植被生物量影响分析

矿山开发占地将会造成被占土地上的植被破坏，减少植被生物量。本区林木的单位蓄积量平均为60m³/hm2，按木材容积率0.6计算，评价区森林（254.49hm2）总生物量约为9161.64t。

根据土地利用现状分析、各类生态系统的现状评价以及项目占地统计，对项目占地所造成的生物量损失统计见下表。

表4-23  项目占地生物量损失统计

| 占地类型 | 评价区面积（hm2） | 评价区生物量（t） | 项目占地 （hm2） | 项目生物量损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 损失量t | 损失比例% |
| 林地 | 254.49 | 9161.64 | 46.37 | 1669.32 | 18.22 |

本项目占地的植被类型主要为主要林地，占地将会带来上述植被生物量的损失，林地各类植被生物量损失约为1669.32t，占评价区现有森林总生物量的18.22％。

3、对动物的影响

由于该区人类长期活动影响，区内没有发现大型动物及需要保护的动物、鸟类（山鸟、麻雀等）。本工程建设会对采区内动物的分布及栖息地产生一定影响，只会引起鸟类迁徙，不会造成灭绝。主要集中在项目建设期和运营期评价区域内，工程建设对评价区野生动物的种类及数量影响不大。

4、对生物多样性的影响

本项目采区面积53.56hm2，采区面积较小，开采区域集中，采区内植被状况一般，人类活动频繁，采区所占用土地类型主要为林地，有少部分草地，没有发现具有特殊保护价值的野生动物，工程占地不会使物种组成发生明显变化。因此，采区开采活动对周围环境生物多样性影响很小。

5、对自然景观的影响分析

本评价区域为常见山区林灌景观，构成景观的要素为灌草地，其间有荒山、荒草地等斑块。区域植被以低矮灌木为主，灌草地与荒山具有一定连接性，连通程度较高。但各斑块或生态系统由于受工程建设的干扰，其稳定性会随区域变化发生一些变化。影响较大的区域是露天采场区，不仅地貌发生变化，景观影响显著，而且其生态功能也将丧失。

在采场区，项目建设将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观，项目的实施对原地表形态、地层层序、植被发生直接的破坏；随着采矿不断深入，原有地山丘陵会形成采坑；随着与项目同步实施道路的建设，在路基施工中的填挖、取土等一系列的施工活动，形成裸露的边坡、取土坑等一些人为的劣质景观，造成景观生态系统在空间的非连续性，使区域内原有的工业景观更为显著。但由于工程占地面积较小，闭矿期由于对附属设施区地面建筑物等均予以拆除，并对露采区、排土场及运输道路区进行植被恢复或复垦，采区景观虽然暂时不能完全恢复到原来的状态，但经过一段时间后，绿色景观可以逐渐得到恢复，使闭矿后采区景观与原有景观逐渐相融。

- 4.3.3闭矿期生态环境影响分析

闭矿期对生态环境的影响主要出现在露天采场、排土场。开采终了对露天采空区进行清理平整，在其基础上复垦或复植。要在终了平台上覆土种植农作物或植树、种草进行复垦。同时也对排土场进行生态恢复。采取生态恢复措施后，对区域生态环境的不利影响将会逐渐降低。

终场后对整个露天采场和排土场进行全面、系统的绿化工作。全面绿化后，植被尚需要一定的恢复期，在恢复期内，其生态效应将逐渐发挥。草本植物一般2年内即可发挥效应，而乔木生长需要较长时间，没有十年二十年难于见效。而且采场和排土场一带地形、土质均发生了较大变化，排土场由原来的沟谷地形改变为平地，露天采场由原来的山地变成凹地，表层土壤可以利用施工剥离的表土覆盖，但深层土壤结构则明显改变。这些植物生长条件的变化，可能对库区内的植物在今后自然演替过程中的群落构成、物种变化产生一定影响。由于库区内无重要保护物种，因此这种变化对区内森林生态系统结构和功能的改变较小。

闭矿期由于对附属设施区地面建筑物等均予以拆除，并进行植被恢复或复垦，采区景观虽然暂时不能完全恢复到原来的状态，但经过一段时间后，绿色景观可以逐渐得到恢复，使闭矿后采区景观与原有景观逐渐相融。

由以上分析可以看出，项目建设占地对周边地区的土地利用格局和区域景观格局不会造成明显影响。

- 4.3.4生态补偿和恢复方案

本项目生态破坏主要体现在露天采场、排土场、废石转载场占地对森林等生态环境的破坏。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》对于矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求：坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化采区生产与生活空间格局。

闭矿后，建设单位占用的土地进行生态恢复，按照占用前土地利用功能进行恢复，使采矿用地恢复为林地，不需要进行异地树木补偿，为此，应进行露天采区、排土场、废石转载场的分区设计，确定复土、造林方案，有计划进行生态恢复。按国土资源部国土资发【2004】208号《关于调整部分矿山生产建设规模的通知》中规定，本项目矿山生态恢复主要有以下内容：

1）工程技术措施

矿山终采后，需要对露天采场平台进行平整，以便后期覆土，采用推土机推运地表石渣挖高填低，平整后保证露天采场最终平台形成一个大于4‰的坡降保证采场内降水可自然排除场外。对平整后的露天采场平台进行覆土，覆土时，在平台靠近边坡一侧覆土栽植爬山虎，同时留设排水沟，防止强烈降雨将客土冲走，同时可将水导入坑底；安全平台修整出一定角度，使平台内侧略低于外侧，形成一定坡度，这样有利于覆土的存放。

2）生物措施

本项目破坏的原土地利用类型为有林地。复垦方向为有林地。采取生物措施，以便达到复垦要求。

生物复垦的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。

综上可见，本项目的实施将对采场内生态环境带来明显不利影响，但通过矿山运行期和闭矿期采取有针对性及可操作性的生态减缓与修复措施，以及水土保持方案后，将会明显减轻采场开采对其影响程度与范围，将生态影响减至最低限度，因此项目产生的生态环境影响基本可以被环境所接受。

## 4.4水土流失影响预测与评价

4.4.1水土流失现状

根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）项目区属东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，根据吉林省人民政府文件吉政发［1999］30号《吉林省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，项目区属于吉林省水土流失重点治理区。项目区植被现状以低矮灌木为主，水土流失量轻微，建设区域土壤侵蚀模数设定为500t/km2·a。

根据水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）及《吉林省水土保持公报》（吉林省水利厅，2008年-2012年），项目区水土流失类型为水力侵蚀，容许土壤流失量为200t/km2.a。

项目区所在行政区为水蚀区。根据第一次全国水利普查数据，白山市现有水土流失面积1291.3km2，占全市总面积的28.32%全部为水力侵蚀。其中轻度侵蚀面积601.55 km2，占总幅员面积的13.19%；中度侵蚀面积342.83 km2，占总幅员面积的7.52%；强烈侵蚀面积213.51 km2，占总幅员面积的4.68%；极强烈侵蚀面积104.17 km2，占总幅员面积的2.28%；剧烈侵蚀面积29.24km2，占总幅员面积的0.64%；具体见下表。

表4-24  白山市水土流失面积统计表          单位km2

| 县（市） | 行政区面积 | 水土流失面积 | 水力侵蚀 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 白山市 | 4557.05 | 1291.3 | 1291.30 | 601.55 | 342.83 | 213.51 | 104.17 | 29.24 |
| 所占比例% |  | 28.32 | 28.32 | 13.19 | 7.52 | 4.68 | 2.28 | 0.64 |

本项目水土保持方案正在编写中。

4.4.2水土流失预测和影响分析

（1）预测时段

本期工程可能产生的水土流失量按施工期（施工准备期）和自然恢复期两个时段进行预测。本项工程建设期为1年，各预测单元的预测时段，根据施工时间，依据最大不利因素原则确定。考虑到水土保持植物措施的滞后性，根据项目区降水、土壤、植物措施类型等自然条件的特点，结合实地调查，措施实施2年后植物措施可以充分发挥防治水土流失的功能，确定本工程自然恢复期为2年。

（2）预测单元

根据本工程在施工过程中的水土流失类型和时空分布特征，结合项目建设区扰动地表及对项目周边区域可能产生水土流失危害的实际情况，确定本方案水土流失预测的范围为项目占地范围。

根据本工程的建设生产特点及工程特点，水土流失的预测范围划分为采区、（排土场、废石转载场）1个预测单元。

（3）扰动后的土壤侵蚀模数

预测基数的确定

本方案依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并咨询水土保持专家，结合现场勘查，综合评定本工程建设扰动前后及自然恢复期的土壤侵蚀模数。

预测基础数据见下表。

表4-25  各分区扰动地貌土壤侵蚀模数表

| 预测单元 | 原生地貌侵蚀模数（t/km2·a） | 预测侵蚀模数 （t/km2·a） | 第1年侵蚀模数（t/km2·a） | 第2年侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区（含排土场、废石转载场） | 500 | 2000 | 2800 | 1200 |

（4）预测结果

①施工期水土流失预测

表4-26  施工期水土流失量预测表

| 预测 单元 | 预测 面积（km2） | 原生地貌侵蚀模数 （t/km2·a） | 预测侵 蚀模数 （t/km2·a） | 流失 时间 （a） | 原生水土流失量（t） | 预测水土流失量（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区（包括排土场、废石转载场） | 0.5356 | 500 | 2000 | 1 | 267.80 | 1071.20 | 803.40 |

②运行期水土流失预测

表4-27  运行期水土流失量预测表

| 预测 单元 | 预测 面积 （km2） | 原生地貌侵蚀模数 （t/km2·a） | 预测侵 蚀模数 （t/km2·a） | 流失 时间 （a） | 原生水土流失量（t） | 预测水土流失量（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区（包括排土场、废石转载场） | 0.5356 | 500 | 2000 | 26 | 6962.80 | 27851.20 | 20888.40 |

③自然恢复期水土流失预测

表4-28  自然恢复期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测面积（km2） | 原生侵蚀模数（t/km2·a） | 第1年侵蚀模数（t/km2·a） | 第2年侵蚀模数（t/km2·a） | 原生水土流失量（t） | 预测水土流失量（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区（包括排土场、废石转载场） | 0.5356 | 500 | 2800 | 1200 | 535.60 | 2999.36 | 2463.76 |

综上所述，本项目施工期内将产生水土流失总量为1071.20t，新增水土流失总量为803.40t；运行期内将产生水土流失总量为27851.20t，新增水土流失总量为20888.40t；自然恢复期各区产生的水土流失总量为2999.36t，新增水土流失总量为2463.76t。

4.4.3水土保持措施

根据《中华人民共和国水土保持法》中第二十四条规定：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

本项目位于长白山国家级水土流失重点预防区，由于随着我国基础建设的大幅增加，城乡基础建设的加快，作为基础原料行业中的水泥工业也得到迅猛发展，使得水泥用灰岩矿石的开发和供应变得活跃，为水泥行业提供了较大发展空间。本项目的建设可带动白山市经济发展，增加当地就业。因此，本项目的建设是十分必要的，无法避让长白山国家级水土流失重点预防区。

本项目矿区采取分区开采，在开采的同时，应采取水土保持措施，边开采边恢复，将项目对水土流失影响降至最低。

水土保持主要措施如下：

1、防护措施

本方案设计在堆场周边设置排水沟，防止堆场周边雨水冲刷坡脚和受降雨径流产生水土流失危害周边地区，根据现场勘测，排水沟采用土质排水沟，底宽0.4m、高0.4m、边坡比为1:1。

2、拦渣墙措施

在堆场下游砌筑拦渣墙进行防护，拦渣墙基础深1.5m，地面以上高1.5m，起到稳固坡脚，防止滑塌的作用。

3、截水沟措施

在堆场上部设置截水沟措施。截水沟断面为梯形，浆砌石结构，截水沟顶宽1.0m、底宽0.5m，深0.5m，在修建截水沟时，根据实地进行施工放样，定好施工线，根据设计的断面尺寸，沿施工线进行挖沟和修坡。

4、全面整地措施

主体工程完工后要实施全面整地，整地具体方法是通过拖拉机牵引铧犁翻地，耕深为0.2m-0.3m，翻地完成后要对复耕区进行简单镇压。

5、植物恢复措施

待施工结束后，栽植紫穗槐形成生物防护带，栽植紫穗槐的株距为1.5m×1.5m。施工结束后设计撒草籽进行绿化，草种选用苜蓿草，播撒量为80kg/hm2，共需撒播草籽10.3kg。

4.4.4水土保持结论

该水土保持方案采取工程措施与植物措施相结合方式，对采区可能发生的水土流失进行防治，可达到预期治理目标，对维护采区生态平衡的稳定会起到良好的作用。企业应根据水土保持方案要求进行落实，加强运行期管理和临时防护，严格控制可能产生的水土流失。随着建设工程全部完工，扰动区域被覆盖、硬化或绿化等措施防护，水土流失量降低，随着植被逐渐恢复与植被覆盖度的提高、根系固土保水能力的增强，水土流失量逐步减少。

## 4.5环境风险分析

4.5.1评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表4-29  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明、见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

本项目需要的炸药、雷管由爆破公司运至采石场，并在其监督下进行爆破，企业不存储炸药。因此，环境风险主要为排土场、废石转载场，具有一定的潜在的环境风险。本项目没有重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分基本原则的规定，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。

4.5.2环境风险识别

(1)排土场、废石转载场特征

排土场位于采场内，占地面积为28900m2，容积为47.13万m3，排土场四周设截洪沟，防止大气汇水冲刷，距离周围最近居民为排土场南侧950m为红石村。废石转载场位于采区内，占地面积为7228m2，容积为7.54万m3，距离周围最近居民为北侧300m为红石村，四周设截洪沟，防止大气汇水冲刷。

排土场、废石转载场按一定台阶高度的水平分层由下至上的顺序，逐层堆置，随着排土场、废石转载场向前推进，在周围要及时修筑截、排水沟，防止外围雨水浸入，排放时用块石垫底，便于渗透下去的雨水排走。

(2)排土场、废石转载场潜在的危险性识别

生产建设过程中，形成大面积挖损和堆垫地貌，地面植被土壤损失严重。由于生产建设扰动和破坏了岩土中立平衡，使原土岩体易于失稳，排弃、堆垫的土岩松散体固结力差，因而水蚀、重力侵蚀急剧增加。一旦发生泥石流，对项目所在地下游地表水、林地会造成一定的影响。

（3）排土场、废石转载场发生泥石流的主要环境危害

泥石流主要环境危害是冲进乡村、城镇，摧毁房屋、工厂、企事业单位及其他场所设施。淹没人畜、毁坏土地，甚至造成村毁人亡的灾难。

4.5.3环境风险分析

（1）最大可信事故分析

本项目风险主要为排土场、废石转载场滑坡泥石流事故。

（2）事故风险概率分析

排土场、废石转载场泥石流发生受地形、松散物储量、降雨量控制，同时工程的防范措施也是影响泥石流发生可能性的一项重要因素。根据泥石流沟严重程度数量化表可知，排土场、废石转载场沟谷泥石流易发程度为低易发，表明排土场、废石转载场有可能发生泥石流，但是发生程度为低易发，因此，项目排土场、废石转载场存在发生泥石流的风险。

（3）排土场泥石流案例

根据1994年第12期《金属矿山》中的《新桥硫铁矿四房排土场泥石流的成因与整治》文献介绍：四房排土场位于两山之间的沟谷之中，北南纵向展布，北部最高位置+180m，南部最低标高60m，高差120m。该矿首先在180m水平排土后，中下游形成大面积的泥石流，面积14.4万m2，体量约为250m3，泥石流直冲下游沟谷口方向，给矿山和周围环境造成严重的威胁。

（4）泥石流事故对环境影响的分析

本项目排土场东侧900m为红土崖河，废石转载场东侧390m为红土崖河，距离相对较近，如果发生泥石流，其进入地表水的几率较大。排土场距离北侧的红石村居民950m，废石转载场距离周围最近居民为北侧300m为红石村，距离较远，一旦发生泥石流，不会对村民产生较大影响。

为了避免泥石流的发生对地表水体造成污染，排土场、废石转载场设置挡水坝及截水沟，同时必须对排土场、废石转载场北修筑挡石墙，防止泥石流发生污染地表水体。

另外，本项目运输路线主要为砂石、水泥路面，且汽车经过时路面为水泥路面，产生的扬尘较少，若不采取措施，对道路两侧的居民等环境敏感点产生不利影响。

为了降低扬尘产生，应采取措施洒水、降尘处理，在物料上方覆盖毡布，途经居民点时要减速慢行等。

（5）炸药爆炸环境风险分析

①炸药使用过程中风险影响分析

由于本项目为地表开采、爆破，无炸药库。本工程存在于炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸或周边生产矿工撤离不及时，对周边矿工的安全构成威胁。本工程爆破由经过有资质的爆破公司专门培训有爆破许可证的工人负责，作业工人不得穿化纤类工作服，进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。只要做好爆破前做好安全防范，对周边村庄履行告知义务，禁止随便进入矿区，就不会造成地面人员伤亡与财产损失。

②炸药运输环节环境风险影响评价

本工程炸药运输由专业的爆破公司运至矿区。炸药在运输过程中的挤压、碰撞、遇热的情况下可能爆炸。炸药爆炸时如果恰好道路两侧有村庄或人群等敏感目标，会给群众带来生命财产的损失，但这种机率是非常小的。另外，爆炸产生的废气主要是粉尘和氮氧化合物，对周围大气影响较小。

4.5.4环境风险防范措施及应急要求

(1)剥离表土及废石堆放风险防范措施

①为防止大气降水汇入排土场、废石转载场，应在排土场、废石转载场上部边界外修筑排洪沟，并应采用浆砌石型内沟面和沟底面，同时在排土场、废石转载场底层设置排渗通道，使排土场、废石转载场内渗水及时排出。

②本项目剥离的表土均堆存于排土场，剥离的表土在矿山闭矿后用于植被恢复。

③为防治排土场内表土雨季随地表径流进入沟渠，本环评要求排土场北侧设置长60m，高5m挡墙。

④表土、废石转载场堆放安息角为15°～30°，硬岩堆放安息角为32°～37°，剥离的表土堆积角不能大于35°，避免堆积角度太大，造成坍塌或泥石流。

⑤排土场、废石转载场底边向外留6m作为安全边界，并在安全边界线外设置围栏和警示牌。

⑥排土场、废石转载场下游设置挡土墙，挡土墙高度不得低于实际最大堆存高度。

⑦定期对排土场设置排洪沟、排渗通道及挡土墙巡视检查，如发现设施受到损坏应及时修复。

⑧成立环境管理机构，并制定环境风险应急预案，定期进行环境风险突发事故应急演练，针对应急演练过程中出现问题对应急预案进行修订。

(2)汛前、汛期准备工作

①加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任，克服麻痹思想和侥幸心理。

②根据汛情及采坑实际情况，做好值班巡查工作，成立一支抢险队伍，明确任务。

③根据汛情规模和险情大小，准备好必备的防汛工具和器材。特大暴雨时要确保人员安全。

④要及时收听本地天气预报的雨量资料来预测洪水。

(3)抢险工作

①单位应成立抢险安全组委会，该组委会应落实安全隐患治理工作，抢险和工程救护，发现重大事故隐患和险情要及时向有关安全生产监察管理部门报告。

②根据水情做好抢险设备。根据采坑实际情况制定措施。

③加强巡查。早发现，早处理，早解决，实现转然为安。

(4)常见事故的处理

边坡滑落处理：在遇暴雨、大雨、急雨天气时，作业人员及车、铲、钻要远离崖边。定期检查挡土墙是否够高，晴天要及时加固加高，防止安全事故发生。

(5)建立领导值班制度

采场领导及值班长在遇有大雨、暴雨、连雨天时，必须到采坑、斜坡道、环山渠、剥离场等容易发生险情的地方进行观察，发现险情及时报告。

（6）运输过程污染防治措施

矿石运输过程中，如果不采取污染防治措施，将会给沿线环境敏感点带来不同程度的环境风险。

因此，项目运输废矿石时必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，遵守国家有关运输管理的规定，符合运输要求，做到安全运输。本项目运输过程中具体的环境保护措施有：

①运输时应采取密闭、遮盖、洒水等措施防止扬尘；运输路线应尽量避开环境敏感点等；

②对运输的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

③运输废矿石的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输工作；

④应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

⑤运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

（7）炸药爆炸风险防范措施

针对拟建项目炸药爆炸的风险事故，采取的防范措施如下：

①企业和爆破作业人员必须严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和《爆破作业安全规程》，合理设计爆破参数，现场操作时并根据岩性实时进行参数调整，以适合不同的作业面要求。

②爆破作业人员必须经培训、考试合格，并持有公安机关颁发的爆炸物品作业证，严禁违章作业。

③做好爆破设计，安排好爆破作业程序，精心设计、精心施工；加工起爆管、起爆药包必须在规定的场所按规定的要求，完成规定的数量。

④必须选用鉴定合格的导爆元件，导爆管的加工使用，起爆药包的段别、数量，装存结构等必须符合设计要求，并按爆破规程进行；装药工序必须按操作规程进行。

⑤发现哑炮要及时按规定程序处理。若不能处理，应及时报告，并在周围设立警示标志。

⑥正确确定最小抵抗线方向和大小，并严格控制炮孔装药量，控制单次爆破炸药总量及延时爆破最大一段装药量；减小爆破飞石距离；矿山爆破后，必须等炮烟散尽后人员方可进入；

⑦矿山采用排间延时爆破，矿山必须采用“控制微差松动爆破”，严禁使用浅孔爆破，防止产生飞石。

⑧为保证爆破作业安全，应设立避炮棚。避炮棚设置在安全距离之外，采用钢板（厚度6mm）和角钢焊制的坚固、移动式避炮棚，净尺寸为：1.5m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高），上铺覆土作为缓冲层，顶棚厚度不小于350mm。避炮棚门口朝向背向爆破工作面，并且保证采场至避炮棚的道路畅通，无障碍物。

⑨矿山排土场、废石转载场及工业场地位于矿区西侧，距离矿山较近，针对排土场、废石转载场和工业场地采取的安全措施：

ⅰ矿山开采时，对爆破振动效应进行控制，对爆破飞散物、爆破冲击波进行控制和防护，采取控制微差爆破、按设计要求控制最大一段装药量。

ⅱ距离工业场地100～200m范围内分层装药、间隔堵塞、避免过量装药。选定合理的最小抵抗线方向和数值，优化爆破参数，改进装药结构，保证堵塞质量。采大孔距、小排距、缩小抵抗线，适当控制孔深、缩小超深值，使爆破震动减弱。

ⅲ爆破时采用一孔一爆起爆方式，初期改变爆破方向为东西向，将保护物置于侧向位置，有利于爆破安全。

ⅳ炮孔内必须实施分段装药，分段延时爆破，加强减震措施。

ⅴ矿山爆破过程中，合理布置爆破参数，严格控制最大一段装药量，采取措施，尽量减少飞石。设计建议矿山将爆破安全界限内的建筑物迁至爆破安全界线以外，以保证安全。

4.5.5应急预案

企业应遵照《吉林省突发环境事件应急预案》（第二版）相关要求进行编写符合本项目实际特点的风险应急预案。

（1）应急指挥机构

①组织机构

矿山环境安全、生产事故灾难应急救援组织体系由矿山主要领导、办公室、应急救援队伍和其它生产经营部门组成。

由矿山领导的统一指挥，综合协调指挥机构为办公室，应急救援队具体承担安全生产事故灾难应急救援，其它部门均应积极配合。

②职责

现场应急救援指挥以值班领导为主，组织成立现场应急救援指挥部。现场应急救援指挥部负责指挥所有参与应急救援的队伍和人员，及时向上级政府部门报告事故灾难事态发展及救援情况。

（2）应急计划区（重大危险源）的确定

列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其他可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图，根据本项目特征，露天采场及排土场为应急计划区。

（3）应急救援保障

①通信与信息保障

矿山全体各部门与职工应保证个人手机、固定电话的畅通，不得无故关/停机，保证事故发生后，事故信息能迅速传达。办公信息网络应确保正常，如有问题，向有关技术人员/部门申请，及时修复。

②应急支援与保障

◆救援装备保障

矿山应急救援队根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。矿山划拨足够的装备资金投入。

救援队伍保障挑选矿山一定数量的、技术过硬的、责任心强的职工，进行安全救援培训，合格后组建救援队。

◆交通运输保障

事故期间，矿山所有的轿车、越野车、面包车、卡车等，全部听从现场救援指挥部的一调度。司机应确保车况良好。

◆医疗卫生保障

矿山急救队伍的建设，配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员，努力提高矿山内部急救人员应对安全生产事故灾难的救治能力，并与县急救中心建立良好的沟通，在事故发生时确保急救中心能准确抵到事故现场。

◆物资保障

矿山建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备，并保证专项资金。应急队伍应根据实际情况，负责监督应急物资的储备情况、掌握应急物资供应单位的储备情况。

◆资金保障

生产经营单位应当做好事故应急救援必要的资金准备。环境安全、生产事故灾难的应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由当地政府协调解决。

国家处置安全生产事故灾难所需工作经费按照《财政应急保障预案》的规定解决。

（4）预警预防机制

①事故监控与信息报告

矿山所有班长、职工有责任对可能引发安全生产事故的险情，或者已经发生的安全生产事故及时上报办公室。由办公室直接向值班领导报告，与此同时应当立即报告人民政府、生态环境局和安监局。特别重大的安全生产事故，可越级上报至上级人民政府。

②预警行动

值班领导接到可能导致(或已经发生)环境安全、生产事故灾难的信息后，按照应急预案及时研究确定应对方案，并通知矿山各部门协调采取相应行动。

③应急响应

各部门的响应响应时，矿山各部门启动并实施本部门相关的应急预案，组织应急救援，并及时向值班领导或办公室报告救援工作进展情况。需要其他部门应急力量支援时，及时提出请求。

④值班室的响应

◆值班室及时向值班领导报告安全生产事故灾难基本情况、事态发展和救援进展情况。

◆开通与现场应急救援指挥部、专业应急救援队、各后勤部门的通信联系，随时掌握事态发展情况。

◆根据其它部门和矿山总工(或其他专家)的建议，通知应急救援队随时待命，奔赴现场实施救援。

◆协调落实其他有关事项。

⑤指挥和协调

进入响应后，矿山现场应急救援指挥部立即组织应急救援队实施应急救援。办公室协调后勤保障、物资供应、救援资金、人员安排等工作。

（5）应急环境监测、抢救、救援及控制措施

现场应急救援指挥部组织安全技术人员、环境专家等成立事故现场检测、鉴定与评估小组，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为指挥部门提供决策依据，而制订现场抢救方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报。

（6）人员紧急撤离组织计划；

矿山事故时人员的紧急撤离疏散是减少损失的关键，针对矿山现状，建议在采区附近找一紧急撤离的安全去处，修建好道路，便于事故发生初期人员的紧急转移疏散，减少灾害造成的人员损伤程度。对于受害人员，采区自备的交通工具和土石方推车可以首先进行救援。矿山在发生火灾和爆炸时，救援行动小组应起临时指挥和组织作用，未受伤的员工和附近村民，首先抢救人员并组织营救，其他人员应当投入灭火的战斗中，火灾的早期扑灭对降低火灾的危害极为重要。

（7）事故应急救援关闭程序与恢复措施

在事故发生后，经过各方奋力抢救，把遇险人员及时抢出，并送往医疗机构进行救护，清点事故现场及人员，地质灾害事故自行终止，火灾熄灭，排土场重新修好巩固，经过技术组专家侦查认定事故去除后，矿山组织力量开展现场清理，此时应急状态终止。由总指挥进行救援抢险情况总结，找出成功经验和不足，不断提高抢险救援的应急能力和灾害控制能力。

对于较严重的矿山地质灾害，通常矿山较难恢复生产，可以根据情势由投资方自行决定生产的恢复与否。对于产生重大人员伤亡和财产损失的，政府部门会责令关停，避免事故的再次发生。

针对出现的塌陷、滑坡和泥石流，应当由矿山出资进行复垦和绿化植树等生态恢复，涉及大范围的滑坡情况，当地政府的林业主管部门应当落实有关绿化恢复方案，筹集资金，发动周边群众进行绿化植树。矿山失火后，应当及时清理过火现场，并根据原有山体植被分布情况，进行树幼苗的种植，恢复植被覆盖。当地水土保持管理部门，也应当及时做好水土保工作。减少损坏区域水土流失。

（8）应急培训计划

在应急计划制定后，建设单位应组织全体员工和应急机构人员对应急预案进行培训，可以请事故专家组成员到现场进行预案培训和教育，并按预案进行演习。使全体员工掌握应急事故的报告和撤离方案，掌握救援技术和有关消防知识。矿方应当对预案进行张贴宣传，把有关救援电话标示在安全地段，便于事故时人们使用。

（9）公众教育和信息

建设单位应该通过村委会对厂区周围的村屯开展公众教育、培训和发布有关信息，及时把矿山安全信息发布给当地村民和干部，以便附近村民掌握矿山情况，做到事故时的有序和及时的撤离。

根据本项目特点，建议具体应急预案应包括的主要内容见下表。

表4-30  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：排土场、露天采场、废石转载场 环境保护目标：办公区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂应急组织机构、人员；地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别；分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制、员工逃生路线等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 防火区域控制：事故现场、邻近山区 清除污染措施：事故现场、邻近敏感点 清除污染设备及配置 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场、邻近敏感区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 对职工进行应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育；信息发布 |

4.5.6应急措施

当发生泥石流时，员工要根据自己的生活环境，安排逃生路线，逃生路线要选取平整的高地及山谷两侧，避开河（沟）道弯曲的凹岸或地方狭小高度低的凸岸。不要在谷地或陡峭的山坡下避雨。

建设单位要严格要求员工逃生时必须抛弃重物，不要躲在有滚石和大量堆积物的山坡下面，不要停留在低洼处，也不要攀爬到树上躲。

4.5.7综合评价

根据本项目特点及风险分析结果可知，本项目生产过程中存在一定环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表。

表4-31  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建项目名称 | 白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内 |
| 地理坐标 | 矿区中心坐标为东经126.511996°、北纬41.920666°。 |
| 主要风险物质及分布 | 本项目不涉及危险物质，环境风险主要为排土场、废石转载场，具有一定的潜在的环境风险。 |
| 环境影响途径及危害后果 | 存在发生泥石流的风险，对地表水体造成污染，淹没人畜、毁坏土地，甚至造成村毁人亡的灾难。 |
| 风险防范措施要求 | 表土、废石自然安息角排放，上部边界外修筑排洪沟，下游设置挡土墙。 |
| 填表说明 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）》等。 |

# 5.环境保护措施及其可行性论证

## 5.1施工期环境保护措施

5.1.1施工期废气污染防治措施

建设期间大气的主要污染因子为粉尘，为尽可能减少粉尘对建设项目周边地区的影响，应实施标准化施工。首先，要加强施工管理，地面硬化处理；其次是对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输过程需采用封闭车辆。

另外，针对施工机械及运输车辆尾气排放，环评建议企业在施工期加强施工机械及车辆的管理，进行定期保养和维护，选用符合国家规定的尾气达标的施工机械，确保施工机械尾气排放不对周围环境空气产生明显不利影响。

根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，本项目施工期扬尘防治应采取以下措施：工程施工现场应全封闭设置围挡，围挡长50m，高2m，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，各种堆料应封闭储存或建设防风抑尘设施。渣土运输车辆要全部采取密闭措施，严查渣土车沿途洒落，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间、路线进行运输作业。

5.1.2施工期废水污染防治措施

项目施工期生活污水的主要污染控制指标是COD、BOD5、COD、SS等。施工人员生活污水主要来自卫生清洗等。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做为农家肥，不外排。

5.1.3施工期噪声污染防治措施

施工设备中挖掘机噪声的声级值最高，达95dB（A），据调查，施工场地周边基本为林地，经树木隔声及距离衰减后，矿界处噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值。因此，施工期噪声对环境影响较小。采区周围640m范围内无居民居住，因此，施工噪声不会对居民声环境产生影响。

5.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工期生活垃圾排放量约为0.01t/d，为保护环境，应设置统一垃圾堆放点（如设置临时垃圾箱），统一收集生活垃圾，运至附近城镇垃圾填埋场处理。

5.1.5施工期环境管理和监控

（1）保证现场施工单位具有国家要求的资质，杜绝野蛮施工、破坏性施工的现象发生；

（2）在建筑施工合同中，应包括有关环境保护的条款，建设材料运输、堆放、处理处置、现场恢复、噪声控制等，以督促施工单位在工作中和结束后完成各项指标要求；

（3）建议建设单位与市、县两级环境监理部门取得联系，定期检查、督促施工单位，及时纠正出现的问题。

5.1.6施工期生态保护措施

（1）管理措施

①加强施工期环境保护管理，做到边施工边进行环境保护，缩短工程施工的破坏时间，减少扰动土壤的裸露时间，从时间角度降低工程对环境的破坏程度。

②加强对施工及工作人员的环保意识教育，做到自觉保护自然资源，不伤害野生动物，禁止捕食国家重点保护野生动物，不乱砍伐树木和破坏植被。施工车辆应走临时便道，以免损坏农田和其它植被。

（2）植被保护措施

本项目占地主要为林地。首先应严格控制施工占地，禁止林木砍伐。

（3）野生动物的保护措施

提高施工及工作人员的保护意识，在场地设置警示牌，以提醒施工人员和运行期管理及养护人员加强野生动物保护意识，不人为伤害野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

## 5.2营运期环境保护措施

5.2.1地表水污染防治措施

（1）生活污水

生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排。

（2）采场大气降水

露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排。洒水采用洒水车移动喷洒降尘，能够满足矿山用水需求。在采场最低处设置防渗沉淀池，沉淀池容积可以满足本项目需求，不外排。

露天采场上游及两侧采取截洪措施，开挖截洪沟，底宽0.5m，顶宽1.0m，深度0.5m，将露天采场范围内的水截留，并且引至最低处设置的防渗沉淀池。

由上述可见，在采取环评所要求的水处理措施后，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，做农家肥，不外排；露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排，对地表水体环境影响较小。

因此，上述水污染防治措施可行。

5.2.2废气污染防治措施

从本项目整个生产工艺分析，其大气污染物主要包括：爆破粉尘、露天采场粉尘、废石排土场无组织扬尘、运输及装卸扬尘。

(1)露天采场粉尘

本项目采区采用露天开采，会较地下开采产生较大的粉尘量。为防止矿山露天开采颗粒物对环境的影响，将采取一系列防尘措施，如对工作面和道路定时洒水降尘，矿山道路为砂石、水泥路面，在干燥天气会产生一定的道路扬尘，道路扬尘沉降比较快，影响距离一般在150m以内，矿山配备洒水设施对道路进行定期的洒水作业，可以较好的起到降尘效果，有效减轻道路扬尘的影响。采取喷淋洒水降尘措施后，污染物浓度明显降低，排出的粉尘排放量为3t/a，再经周围的林地阻挡，到达厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（2）爆破粉尘

采矿爆破瞬间有大量粉尘及有害气体产生，有害气体主要污染物为CO、NOX和SO2等，其中以颗粒物为主。本项目采取洒水降尘，达到厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（3）废石转载场扬尘

废石堆放将产生扬尘，采取洒水降尘等措施后，其中90％回落在堆放场，据类比调查，据类比调查，到达厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（4）排土场扬尘

本项目排土场主要用于堆存开采过程中产生的废土及剥离表土，并且剥离表土及废土要单独堆放。

为减轻排土场的扬尘，定期对排土场采用洒水降尘，采取洒水降尘后，可有效减少排土场的扬尘约90%左右。除此之外，在四周种植树木，以阻止排土场的粉尘扩散，并且服务期满后将对废弃的排土场及时进行覆土绿化，届时排土场的面源扬尘将不再存在。边界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准限值要求，距离排土场最近居民为排土场北侧950m红石村，距离较远，对其影响较小。

根据《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，本项目排土场扬尘防治应采取以下措施：应封闭储存或建设防风抑尘设施。表土运输车辆要全部采取密闭措施，严查表土车沿途洒落，按照规定时间、路线进行运输作业。

(5)石料装卸扬尘

装卸矿、岩时，采用喷雾洒水等措施减小矿石在装卸过程中产生的粉尘，对运输公路易产生扬尘的地段，除对环境进行绿化外，可利用处理后的大气降水进行喷洒、降低地面扬尘；运输车辆加盖苫布，既能减少矿石等物质的损失，也可以减轻对环境的尘粒污染。采用上述污染防治措施基本上可保证项目废气的达标排放，对环境空气质量影响较小。

（6）运输扬尘

矿石运输车辆排放的尾气及运输扬尘将对沿途环境质量产生一定的影响，因此在生产材料的运输过程中，车辆应严格管理，运输材料必须采用篷布遮盖，并要求车辆行驶过程中，降低行车速度，最大限度的降低对空气环境的影响，必要时需要对道路进行修整，确保路面平整。

综上，采场采取湿式爆破、剥离矿体作业并在装卸时进行洒水降尘，废石转载场、排土场采用洒水降尘，运输过程中，车辆应严格管理，运输材料必须采用篷布遮盖，并要求车辆行驶过程中，降低行车速度。经以上处理后项目无组织排放污染源均满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

因此，上述环境空气污染防治措施具备可行性。

5.2.3噪声污染防治措施

（1）机械设备噪声

①机械噪声控制：选用低噪声的机械设备，安装时采取减震措施，安装消音器，有效控制噪声。

②通过采取工人轮换作业，使操作人员暴露于高噪声环境的时间缩短到低于劳动保护有关标准规定。对高噪声接受者实行个人防护，如佩带耳罩、头盔等防噪用品。

③提高部件加工精度和装配质量，减少磨擦或振动噪声，增加风机的阻尼，避免机壳共振。

④机器设备必须定期检修与保养，机器设备在正常状态下运转。

（2）交通运输噪声

本项目生产矿石主要依托附近的乡道进行运输，运输过程中将对道路两侧住户产生一定影响。因此，本环评建议在运输过程中采取以下噪声污染防治措施：

①当运矿车辆行至有村庄的地点时应限速行驶，控制车速在20km/h以内；

②禁止车辆在有村庄路段鸣笛；

③运矿车辆严禁夜间运输，昼间运输避开午休时间段，且尽量做到集中运输；

④加强车辆保养，严禁车辆超载。

总之，只要采取严格的控制措施，公路运输噪声影响仅限于昼间，不会对周围环境造成很大影响。

综上，设备选型、生产工艺等方面均采用低噪、吸声效果好，符合噪声排放标准要求的设备、产品，并采取相应的减噪、降噪措施，并定期对机械设备进行维护与保养。因此，上述噪声污染防治措施具备可行性。

5.2.4固体废物污染防治措施

本项目运营期固体废物主要为剥离表土、职工人员生活垃圾、废矿石、废土和沉淀池污泥。

本项目运营期剥离表土集中堆存至排土场，闭矿后用于回填恢复植被；生活垃圾定期运至垃圾场填埋处理；沉淀池污泥收集后送排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被；废石暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司；废土暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

由以上分析可知，本项目固体废物全部得到了合理有效的处理/处置，不会产生二次污染，其固体废物对外环境影响有限。

5.2.5土壤、地下水防治措施

（1）源头控制

在矿石、废矿石输送和贮存过程中，加强管理，降低物质泄漏和污染土壤、地下水环境的隐患。

（2）过程防控

根据分区防渗原则，厂区内各堆场等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。

（3）跟踪监测

企业应定期进行堆场等区域的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还加强了对防渗堆场的维护，保证防渗效果。

## 5.3生态恢复措施

5.3.1开采期生态保护措施

开采期是矿山开发对生态环境破坏比较严重的阶段，在这一阶段主要是采场开采、排土场占地等对生态环境的影响。因此针对上述生态破坏环节需要采取必要的措施，以减缓区域生态影响。

本项目生态破坏主要体现在露天采场、排土场、废石转载场等占地对森林等生态环境的破坏。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》对于矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求：坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化采区生产与生活空间格局。因此在开采中建议采取“边开采边恢复”措施，及时地恢复原有土地生态功能。

本项目需要设置截洪沟、挡土墙、排水沟等措施，应符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相关标准要求。

（1）林地保护措施

本项目占用林地，对项目区域植被及生态影响较为严重，是本次评价关注的重点。拟采取生物工程措施，种植林草恢复区域植被及生态。具体恢复措施详见生态恢复内容。

（2）边坡治理

1)排土场基础边坡治理

为了保证基础边坡的稳定和采场道路安全通行，对堆场基础边坡的坡脚进行稳定加固，因此本环评对堆场基础边坡坡脚采用浆砌石护坡形式，构筑砌石坡面进行植被护坡。

2)子边坡护坡及排土场防洪

雨水对边坡危害较大，雨水不仅对边坡产生冲刷作用，而且会降低坡体强度，甚至会造成边坡破坏，因此必须采取工程措施防治上述危害。

①修筑截洪沟，将采场及排土场以外的雨水拦截，使其不进入采场及排土场，这对山坡采场及排土场尤为重要，在排土场5m之外的稳定地基上开挖、修筑截洪沟，山坡上的雨水被拦截排走，截洪沟断面为梯形，沟深≥1.0m，断面积≥1.0m2。

②在排土场最上部平面距边坡3-5m处修筑排水沟，将排土场上游雨水引出，以防止雨水对边坡的冲刷。

③在边坡各台阶平台上修筑排水沟，将上部边坡上的雨水引入排水沟，对下部的平台和边坡起到保护作用，对第二级及其以上的边坡采取植物护坡工程，坡面上可以种植草类、灌木，平台上可以种植灌木、小型乔木或果树。在距离坡脚1m处，修筑排水沟，排水沟由浆砌块石砌成，断面为矩形。

（3）剥离表土利用

(1)表土堆放

表土堆放时，应呈梯状堆放，增加堆存的稳定性，同时堆放安息角为32°-37°，堆积角不能大于37°，避免堆积角度太大，造成坍塌或泥石流。

本项目将产生剥离表土，均堆存于排土场，建议剥离的表土分开堆存于排土场，将剥离的表土直接堆放在排土场，待闭矿后进行利用，用作植被恢复用土。土堆放安息角为15°-30°，硬岩堆放安息角为32°-37°，则剥离的表土堆积角不能大于30°，避免堆积角度太大，造成坍塌或泥石流。同时，为避免降水对单独堆存的剥离表土冲刷带走大量泥土或形成泥石流，建议在堆存的剥离表土上覆盖苫布，而排土场设置的排水沟可有效防止上游地表径流进入排土场，避免了地表径流对堆存的表土冲刷，临时剥离表土堆放地下游设置干砌石挡墙60m，墙高2m，进一步减少雨季产生的水土流失，同时也保障了表土堆放的安全稳定。

本项目建议将剥离表土堆存于排土场，将剥离表土直接堆放在排土场东南角，待闭矿后进行利用，用作植被恢复用土。建议剥离表土优先用于覆盖矿山裸露面，石料及时外运。

本项目施工剥离的表土有很大一部分属于含有机质丰富的表层土壤，可用于作种植土，应将这部分表土集中堆放，开采结束后用于采场和排土场的绿化种植土。

4)其它要求

①企业主要负责人为排土场安全生产第一人，应制定相应的机构负责实施有关排土场安全的各项要素，保证安全生产所需经费。

②排土场、废石转载场应设立醒目的安全警示标志。

③排土场、废石转载场上游及两侧设置截洪沟；采区上游及两侧设置截洪沟。

④表土、废石转载场存放、边坡防护、截洪沟设置等应按项目水土保持方案及批复相关设计及规定进行。

⑤本环评要求采场严格按照国土部门划定的采区拐点范围进行开采，严禁超范围开采。

⑥对外运输过程中，应利用固定的大型物料运输车辆行驶路线，控制行驶范围，避免碾压区域植被，最大限度减少生物损失量。

5.3.2闭矿期生态修复措施

（1）采场技术措施

①工程技术措施

矿山终采后，需要对露天采场平台进行平整，以便后期覆土，采用推土机推运地表石渣挖高填低，平整后保证露天采场最终平台形成一个大于4‰的坡降保证采场内降水可自然排除场外。对平整后的露天采场平台进行覆土，覆土时，在平台靠近边坡一侧覆土栽植爬山虎，同时留设排水沟，防止强烈降雨将客土冲走，同时可将水导入坑底；安全平台修整出一定角度，使平台内侧略低于外侧，形成一定坡度，这样有利于覆土的存放。

安全平台、清扫平台、终了平台覆土面积为400100m2，覆土厚度为0.3m，覆土量为120030m3。

②生态恢复措施

工程整理结束后，对各复垦平台种植三叶地锦，各平台种植4排三叶地锦。另外，在坑底坡脚及坡顶处种植1排三叶地锦，让其向坡面生长，以达到间接复绿坡面的目的。需种植三叶地锦总长度为116148m，种植三叶地锦间距为0.5m，需种植三叶地锦232296株。

表5-1  栽植三叶地锦技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 需种量（m/株） | 种植长度（m） | 总需种量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 三叶地锦 | 0.5 | 116148 | 232296 |

在复垦平台植树，树种选用樟子松及紫穗槐，樟子松树苗选择2年生或胸径1.5cm的幼苗，紫穗槐选用当年生或蓬径1.5~5.0cm的苗木，可以直接插扦成活，苗木根部应作保水处理。紫穗槐株距1.5m。樟子松种树株距为3.0m，种植面积为40.01hm2，需种樟子松44452株，种植紫穗槐133393株。

表5-2  栽植樟子松技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 株行距 （m） | 规格 | 需种量 （株/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 樟子松 | 3.0×3.0 | 二年实生 | 1111 | 40.01 | 44452 |

表5-3  栽植紫穗槐技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 株行距 （m） | 规格 | 需种量 （株/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 紫穗槐 | 1.5×1.5 | 当年生 | 3334 | 40.01 | 133393 |

同时在树下播撒紫花苜蓿草籽，种子选用一级种，按30kg/hm人工播撒，共需播撒1200.3kg，播撒草籽技术指标见下表。

表5-4  撒播紫花苜蓿技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 种植方式 | 种子规格 | 需种量 （kg/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 紫花苜蓿 | 人工撒播 | 一级种 | 30 | 40.01 | 1200.3 |

（2）工业场地技术措施

①工程技术措施

工业场地拆除建筑物和清理硬覆盖层后，复垦土地类型为耕地，具体复垦步骤如下：平整——翻耕——覆土。工业场地服务期满后，拆除建筑物并清理硬覆盖层后覆土，覆土面积0.21hm2，复垦为旱地面积0.21hm2，覆土厚度0.5m，覆土量1050m3。

②生态恢复措施

工程整理结束后，对工业场地复垦为耕地的区域进行土壤培肥，选用紫花苜蓿草籽，种子选用一级种，按30kg/hm2人工播撒，共需播撒25.5kg，播撒草籽技术指标见下表。

表5-5  撒播紫花苜蓿技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 种植方式 | 种子规格 | 需种量 （kg/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 紫花苜蓿 | 人工撒播 | 一级种 | 30 | 0.21 | 6.3 |

（3）矿山道路技术措施

①工程技术措施

矿山道路清除硬覆盖层后，复垦土地类型为耕地，具体复垦步骤如下：平整——翻耕——覆土。矿山道路服务期满后，清除表面硬覆盖层，进行表土回填，覆土面积0.1hm2，复垦为耕地面积0.1hm2，覆土厚度为0.5m，需覆土量500m3。

②生态恢复措施

工程整理结束后，对工业场地复垦为耕地的区域进行土壤培肥，选用紫花苜蓿草籽，种子选用一级种，按30kg/hm2人工播撒，共需播撒25.5kg，播撒草籽技术指标见下表。

表5-6  撒播紫花苜蓿技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 种植方式 | 种子规格 | 需种量 （kg/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 紫花苜蓿 | 人工撒播 | 一级种 | 30 | 0.10 | 3.0 |

（4）废石转载场地技术措施

①工程技术措施

废石转载场地复垦后土地类型为林地，具体复垦步骤如下：平整——覆土。废石转载场地服务期满后，将废石转载场地进行表土回填，覆土面积0.72hm2，覆土厚度为0.3m，需覆土量2160m3。

②生态恢复措施

工程整理结束后，对废石转载场地进行植树，树种选用樟子松及紫穗槐，樟子松树苗选择2年生或胸径1.5cm的幼苗，紫穗槐选用当年生或蓬径1.5~5.0cm的苗木，可以直接插扦成活，苗木根部应作保水处理。紫穗槐株距1.5m。樟子松种树行距为3.0m，株距为3.0m，种植面积为0.72hm2，需种樟子松800株，种植紫穗槐2401株。

表5-7  栽植樟子松技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 株行距 （m） | 规格 | 需种量 （株/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排废场 | 樟子松 | 3.0×3.0 | 二年实生 | 1111 | 0.72 | 800 |

表5-8  栽植紫穗槐技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 株行距 （m） | 规格 | 需种量 （株/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排废场 | 紫穗槐 | 1.5×1.5 | 当年生 | 4445 | 0.72 | 2401 |

同时在树下播撒紫花苜蓿草籽，种子选用一级种，按30kg/hm2人工播撒，共需播撒21.6kg，播撒草籽技术指标见下表。

表5-9  撒播紫花苜蓿技术指标表

| 复垦单元 | 植物品种 | 种植方式 | 种子规格 | 需种量 （kg/hm2） | 面积 （hm2） | 总需种量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排废场 | 紫花苜蓿 | 人工撒播 | 一级种 | 30 | 0.72 | 21.6 |

5、含水层破坏修复

矿山大气降水影响范围较小，对含水层破坏程度较轻。该区地下水补给条件良好，闭矿后采用自然恢复法修复受影响的含水层。

6、水土环境污染修复

根据对水土环境污染的现状及预测分析结果，矿山生产对水土环境污染较轻，闭矿后采用自然恢复法修复受污染的水土环境。

7、矿山地质环境监测

主要是对露天采场崩塌监测

ⅰ监测内容

地面采场的位置、范围以及地表破坏现象及其稳定情况。

ⅱ监测点线的布设

露天采场布设2个监测点。

ⅲ监测方法及频率

采用人工地面观察，每月1次、雨季加密到每月2次（6-9月共8次，其他月份共8次），总计每年16次。

ⅳ监测时间

矿山生产期开始至恢复治理结束，监测总时间为26年。

ⅴ监测工程量

每年16次，监测26年，共416次。

8、采区土地复垦监测和管护

（1）监测内容

本方案监测内容主要包括：ⅰ土地复垦率；ⅱ植被成活率、覆盖率；ⅲ覆土有机质含量，对各复垦单元的土地复垦措施实施情况、土地复垦率等项目进行监测，监测土壤有机质含量变化和土壤流失量的变化。调查土地复垦方案中的各项防治措施的实施数量和质量，林草措施的成活率、覆盖率和生长情况，防护工程的稳定性、完好性和运行情况，土地复垦措施管理等。

（2）管护措施

林地管护措施

ⅰ水分管理

主要是通过植树带内植树行间和行内的除草松土，防止成长期干旱灾害，以促使有林正常生长和及早郁闭。在有条件的地方可以适当地做一些灌溉，以保护林带苗木的成活率。水源为矿区附近的下降泉。

ⅱ养分管理

防护林幼林时期的抚育一般不宜除草松土，应以防旱为主。

ⅲ林木修枝

林带刚进入郁闭阶段时，由于植被生长茂密产生压迫主要树种的情况，要采用部分平茬或辅佐树枝修枝，以解除主要树种的被压状态，促进主要树种生长并使其在林带中占优势地位。

通过修枝（包括主要树种和辅佐树种的修枝），在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。关于修枝技术，群众有丰富的经验，如“宁低勿高，次多量少，先下后上，茬短口尖”以及修枝高度不超过林木全高的1/3—1/2等（即林冠枝下高，不超过全高的1/3或1/2）。

ⅳ林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康生长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间（5年左右）对林带进行调节，计时伐掉枯梢木和病腐木等。

ⅴ林木更新

更新方法：林带更新主要有植苗更新、埋干更新和萌芽更新3中方法。植苗更新、埋干更新和植苗造林和埋干造林的方法相同；萌芽更新时利用某些树种萌芽力强的特性，采取平茬或断根的措施进行更新的一种方法；这种方法在以杨柳树为主要树种的农田防护林中已见应用。

更新方式：在一个地区进行林带更新时，应避免一次将林带全部伐光，导致农田失去防护林的防护，造成农作物减产。因此，需要按照一定的顺序，在时间和空间上合理安排，逐步更新。就一条或一段林带而言，可以有全部更新、半带更新、带内更新和带外更新4种方式。

ⅵ林木病虫害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时的进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时的施用药品等控制灾害的发生。

# 6.环境经济损益分析

环境经济损益分析的目的，就是要通过经济分析的方法，来评价该项目的实施可能使周围环境受到污染所引起的经济损失，以及环境工程投资情况和采取相应的污染防治对策后，使被污染的环境得到改善所带来的经济效益等的综合评估。

## 6.1环境保护工程投资分析

本项目总投资13071.33万元，其中环保投资251元，约占总投资的1.92%，详见下表。

表6-1   本项目环保投资情况一览表

| 序号 | 类别 | 工程措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 |  |  |
|  | 采区、废石转载场、排土场、运输等扬尘 | 洒水车洒水；运输车辆加盖毡布；加强管理。 | 15 |
| 2 | 噪声 |  |  |
|  | 采区设备减噪 | 局部隔声，加装减振器，及时维修。 | 2 |
| 3 | 固体废物处理 |  |  |
|  | 采区表土、沉淀池污泥 | 统一堆存，设置拦挡、截洪沟等，闭矿后用于回填恢复植被。 | 5 |
|  | 废矿石 | 暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 | 3 |
|  | 废土 | 暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 | 3 |
|  | 采区生活垃圾 | 垃圾箱，定期运至垃圾场填埋处理 | 2 |
| 4 | 废水 |  |  |
|  | 采区生活污水 | 防渗旱厕 | 1 |
|  | 采区大气降水 | ①采场：上游及两侧设置截洪沟；采区内残留降水抽至采场沉淀池沉淀后用于采矿降尘。 ②采场设置一个沉淀池，需防渗。 | 20 |
| 5 | 采区生态修复及补偿 | 植被恢复，林地补偿。 | 200 |
| 合 计 |  |  | 251 |

## 6.2环境经济损益分析与评价

项目建成后可能对环境造成的影响主要为施工期施工扬尘、车辆尾气及运输扬尘对环境空气的影响，施工过程中产生的噪声对周围声环境的影响，施工生活污水、施工废水及大气降水对周边地表水环境的影响，施工固体废物排放对环境的影响。运营期露天采场扬尘、运输扬尘对环境空气的影响，职工生活污水、采场大气降水对周围地表水环境的影响，运营过程中产生的噪声对周围声环境的影响。

1、生态环境

本项目总投资为13071.33万元，其中环保投资251万元，约占总投资的1.92%，加之本项目采取水土保持措施和矿山恢复治理与土地复垦措施，其项目投资合理可靠，按照已提出的措施进行实施后，能够保证项目最大可能较少对环境、生态的污染及破坏，同时对原有露天开采项目造成的环境污染及生态破坏的恢复治理措施，能够进一步改善区域环境及生态现状。

2、大气环境

采场采取湿式、爆破剥离矿体作业并在装卸时进行洒水降尘，矿石装卸、废石转载场、排土场、运输扬尘污染，采用洒水降尘、距离衰减后粉尘浓度满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求，达标排放。

3、地表水环境

本项目露天采场大气降水经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排，对地表水环境影响较小。

4、声环境

本项目营运期采区主要噪声源为装载机、挖掘机、自卸车等。由于经过距离衰减，厂界四周接受到的噪声贡献值都不是很大，能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求，对周围环境影响较小。

5、固体废物

本项目剥离表土、沉淀池污泥闭矿后用于回填恢复植被，生活垃圾定期运至垃圾场填埋处理，废矿石暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司，废土暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。本项目固体废物全部得到了合理有效的处理/处置，不会产生二次污染，其固体废物对外环境影响有限。

6、环境风险

本项目环境风险主要来源于排土场、废石转载场风险事故及岩体塌陷等地质灾害风险，采取前文介绍的风险防范措施后，通过加强风险管理，编制应急预案并报当地环境保护主管部门备案，在严格落实本次评价中所提出的各项污染防治措施和风险防范后，能够将事故风险降到最低限度，环境风险事故发生概率和同行业同水平基本一致，是可接受的。

表6-2 环境影响识别表

| 影响因子 |  | 环境影响后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 拟建项目实施 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
| 环境空气 | 露天采场扬尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 爆破凿岩粉尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 矿石装卸粉尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 排土场扬尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 废石转载场扬尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 运输扬尘 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
|  | 生产废水 | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
| 声环境 | -- | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
| 固体废物 | -- | 直接影响 | 较小 | 负效益 |
| 环境风险 | -- | 直接影响 | 较小 | 负效益 |

## 6.3经济损益分析

本项目的建设不但可为企业带来较好的经济效益，而且每年可以为当地带来较多的税收，可将本地的资源优势转化为经济优势，充分发挥矿山开发建设的经济带动作用，促进地方经济的发展。

矿山生产项目实施过程中，必将给矿山及周边生态环境带来一定的影响和危害。例如：在矿山生产中，各种机械和车辆排放的废气、废水以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植物的正常生长产生一定的影响。本项目在生态环境保护、污染防治等方面采取了各种严格的恢复与防治措施，对环境将会产生积极的影响，如采取水土保持方案和闭矿期的生态修复措施后，将明显减少对采区的土壤侵蚀，水保工程发挥效益后，采区生态环境可逐渐恢复。

本项目生产废水经沉淀后部分回用于生产，减少了废水排放量的同时还节约了大量水资源。项目对排土场采取了严格的防护措施，如排水沟等。本项目环保投资比例比较合理，投资的项目可以充分发挥环境效益。

7、环境管理与监测计划

## 7.1环境管理

### 7.1.1环境管理机构设置

1、设置目的

贯彻执行国家、自治区环境保护有关规定，正确处理项目建设运行和保护环境的关系，实现项目建设的社会效益、经济效益和环境效益的统一，掌握污染控制措施的效果，了解工程及其周围地区的环境质量变化，为工程建设及运行的环境管理提供依据。

2、环境管理机构组成

根据工程建设的实际情况，项目施工期间应设专人负责环境保护事宜。项目建设完成后，企业应设立专职的环境保护机构，专职负责公司的环境保护事宜。环保机构肩负企业环境管理和环境监控两部分职能，受县生态环境局的指导和监督。

3、环境管理机构定员

施工期在建设工程指挥部设1名环境管理人员，运营期设1～2名专职环境管理人员，负责环境管理和环境监测计划制定和实施。

### 7.1.2环境管理职责

环境管理机构的主要管理职责，根据不同时期工程内容，环境管理的侧重点不同。根据工程情况，可将环境管理职责分施工期、运营期。

（1）施工期管理

建设单位在施工开始时应配有专职的环保监督员，负责监督施工单位在建设期间的环境管理工作。

施工期主要环境管理内容包括：

①组织制定本单位的环境保护管理的规章制度，并监督执行；

②负责施工过程中的日常环境管理工作；

③组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识，在施工操作中，应尽可能减少扬尘和噪声；

④按照水保方案和环评对本项目的要求，负责实施阶段性的水土保持和生态恢复工作。

建设单位环境督察员职责包括：

①协调和督促项目配套环保措施的建设符合“三同时”要求；

②参与工程环保设施竣工验收。

（2）运营期管理

运营期间，应该设立环境管理机构，负责企业的环保管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：

①对工程建设所在区域的环境保护实行统一管理，贯彻执行国家和地方的有关环境保护规定；

②编制环境保护规划和计划，并组织实施；

③建立各种管理制度，实现污染物排放定量统计，并经常检查督促；

④领导和组织工程建设所在区域的环境监测工作，建立监控档案；

⑤做好污染物达标排放，维护环境设施正常运转。协同各级环保部门处理与项目环境保护有关的公众提出的意见和问题；

⑥定期对环保人员和工作人员进行环保培训，提高职工的环保意识；

⑦领导和组织项目所在区域的环境监测工作，建立监控档案；

⑧严格执行“三同时”规定，使环境保护工程与主体工程同时设计，同时施工、同时投产，以保证有效控制污染。

### 7.1.3环境管理措施

（1）施工期环境管理措施

对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工中环保措施的实施进行检查、监督。

（2）运营期环境管理措施

①项目环保工作要纳入企业日常管理，将环保工作落实到企业管理的各个环节；

②项目环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施，贯彻以防为主，防治结合的方针；

③环保管理机构对环境保护工作统一管理，对项目环保工作定期检查，并接受政府环境保护主管部门的监督和指导。

### 7.1.4环境管理要求

（1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与生产部环境室的管理工作和定期环境监测工作。

（2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。

（3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。

7.1.5污染物排放管理要求

（1）污染物排放清单

本项目污染物排放管理要求详见下表。

表7-1   污染物排放清单

| 类 别 | 污染源 名称 | 主要污 染名称 | 排放浓度 | 排放量 （t/a） | 处理措施、效率及运行参数 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 采场 | 粉尘 | -- | 3 | -- | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 爆破 | 粉尘 | -- | 0.22 |  | -- |  |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 | -- | 0.14 | -- | -- |  |
|  | 排土场 | 粉尘 | -- | 0.113 | -- | -- |  |
|  | 废石转载场 | 粉尘 | -- | 0.006 | -- | -- |  |
|  | 运输 | 粉尘 | -- | 少量 | -- | -- |  |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水 | -- | 不外排 |
|  |  | COD | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 |  | -- |  |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 |  | -- |  |
|  |  | SS | 0 | 0 |  | -- |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 防渗旱厕 | -- |  |
|  |  | COD | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | SS | 0 | 0 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 剥离表土 | 表土 | -- | 92.54万 | 回用于恢复植被 | -- | 采取合理的处置方式，不产生二次污染 |
|  | 沉淀池污泥 | 污泥 | -- | 3.6 | 收集后送排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被 | -- |  |
|  | 废石转载场 | 废矿石 | -- | 8.42万 | 销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 | -- |  |
|  | 排土场 | 废土 | -- | 1.896万m3 | 暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 | -- |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | -- | 6.9 | 定期运至垃圾场填埋处理 | -- |  |
| 噪声 | 辅助设备噪声 | 辅助设备噪声 | 95-100 | -- | 隔音、吸声、减振 | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） |

（2）其他管理要求

本项目主体工程为露天采场，环保工程主要为沉淀池、洒水车等，环保工程需与主体工程同时施工、同时建设、同时投产使用。

（3）建设单位应向社会公开的信息

项目名称：白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目

建设性质：新建

建设单位：白山山水水泥有限责任公司

建设地点：本项目位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内，矿区地理坐标：东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。

总投资及资金来源：本项目总投资13071.33万元，全部由企业自筹解决。环保投资及资金来源：本项目环保投资251万元，约占总投资的1.92%，全部为企业自筹。

建设规模：生产规模为开采水泥用灰岩矿石200×104t，开采服务年限为26年，销售到本集团内部的白山山水水泥有限责任公司。

主要环境影响及环境保护措施：

(1)环境空气污染防治措施：采场采取湿式爆破、剥离矿体作业并在装卸时进行洒水降尘，废石转载场、排土场采取洒水、覆土种草措施减少排土场扬尘污染，采用洒水降尘、距离衰减后粉尘达标排放。经以上处理后项目无组织排放污染源均满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

(2)水污染防治措施：采场废水主要为露天采场大气降水，经沉淀后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，生产废水不外排；生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排，对地表水环境影响较小。

(3)噪声污染防治措施：设备选型、生产工艺等方面均采用低噪、吸声效果好，符合噪声排放标准要求的设备、产品，并采取相应的减噪、降噪措施，并定期对机械设备进行维护与保养。

(4)生态环境保护措施：本项目占用林地，对项目区域植被及生态影响较为严重，是本次评价关注的重点。拟采取生物工程措施，种植林草恢复区域植被及生态。具体恢复措施详见生态恢复内容

(5)水土保持措施：本项目水土保持区域为露天采场、排土场、废石转载场等区域，针对采场、排土场、废石转载场等应采取工程措施与植物措施相结合方式，对采场可能发生的水土流失进行防治。对维护采场生态平衡的稳定，会起到良好的作用。

(6)固体废物防治措施：采场建设期和服务期产生的固体废物主要是剥离表土、沉淀池污泥、废矿石、废土、生活垃圾，剥离表土、沉淀池污泥闭矿后用于回填恢复植被，生活垃圾定期运至垃圾场填埋处理，废矿石暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司，废土暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。

7.1.6环境管理制度

白山山水水泥有限责任公司环境管理制度 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，为切实做好企业环保工作，结合本企业实际情况，特制定本管理制度。 第二条本企业环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。 第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头消灭污染物。 第二章组织结构 第四条根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业生产厂长负责企业环保全面工作，技术部人员负责本企业环境保护工作的管理检查工作，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。 第三章基本原则 第五条企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人汇报环保事项。 第六条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。 第七条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。 第八条防止“三废”污染，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，本企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。 第九条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。 第十条在下达企业考核各项指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。 第十一条凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料、各项环保措施、设施的建设、运行及维护费用，必须同时列入计划，切实予以保证，不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。 第四章环保机构职责 第十二条本企业环保机构职责： 一、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等。 二、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 三、监督检查本厂执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。 四、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。 五、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。 第五章奖励和惩罚 第十三条凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。 第十四条凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按公司制度予以处罚，触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。 第六章附则 第十五条本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。 第十六条本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行，管理部门要严格执行，并监督、检查。

## 7.2环境监测计划

为确保工程建设各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。

（1）监测目的

跟踪监测本工程实施环境保护措施后的效果、达标情况及环境质量的动态变化。

（2）监测项目、频率和位置

污染源监测计划表见下表。

表7-2    污染源监测计划表

| 实施阶段 | 监测重点 | 监测时间及频率 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 噪声 | 1次/年 | 采区厂界外1m | 等效连续A声级 |
|  | 废气 | 1次/半年 | 项目所在地 | TSP |
|  | 废水 | 1次/年 | 沉淀池 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N |
| 闭矿区 | 生态环境 | 采矿结束 | 露天采场、排土场、废石转载场 | 植被恢复 |

环境质量监测计划表见下表。

表7-3    环境质量监测计划表

| 实施阶段 | 监测重点 | 监测时间及频率 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 | 1次/年 | 建设项目所在地、建设项目下风向2000m处 | TSP |
|  | 地表水 | 1次/年 | 红土崖河建设项目上游500m处、建设项目下游1000m处 | pH、BOD5、COD、NH3-N、SS |

由于环境监测涉及专业人员较多，而企业难以配齐符合环境监测要求的人员和仪器设备，同时监测次数不多，鉴于上述情况，建议项目环境监测可委托当地有资质单位来承担监测任务。

## 7.3环境保护“三同时”验收情况

项目环境保护措施竣工验收一览表见下表。

表7-4 工程竣工环境保护验收“三同时”一览表

| 序号 | 类别 | 治理对象 | 治理方案 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 采区、废石转载场、排土场 | 洒水车、降尘措施 | 周界外浓度达标<1.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 生活污水排入防渗旱厕 | 不外排 |
|  |  | 大气降水 | ①采场上游及两侧设置截洪沟；采区内残留降水抽至采场沉淀池沉淀后用于采矿降尘。 ②采场外设置一个沉淀池，需防渗。 |  |
| 3 | 噪声 | 采区产噪设备 | 生产设备设减振垫，水泵设隔声罩 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准 |
| 4 | 固废 | 采区剥离表土、沉淀池污泥 | 排土场表土堆存区堆存，闭矿后用于回填恢复植被 | 减轻对生态环境影响 |
|  |  | 废矿石 | 暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废土 | 暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 暂存垃圾箱，定期运至垃圾场填埋处理 |  |
| 5 | 环境风险 | 排土场、废石转载场 | 落实各项环境风险防范措施，建立信息响应机制 | 减轻对外环境造成的危害 |
| 6 | 生态恢复 | 排土场、废石转载场 | 部分覆土并保证土壤厚度不低于0.8m | 保持水土，有效减缓流失 |
| 7 |  | 采区 | 封场，采取植被恢复 | 保持水土，有效减缓流失，复垦采用与周边植被相容的植物 |

# 8.环境影响评价结论

## 8.1建设概况

本项目为白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目，位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。东经126°30′01″～126°31′10″，北纬41°54′44″～41°55′54″。本项目为露天开采，矿区由12个拐点坐标围成，矿区面积0.5356km2，开采标高+704~+520m，建设规模为年开采水泥用灰岩矿石200×104t，露天开采服务年限为26年。项目总投资13071.33万元，全部由企业自筹解决。

## 8.2环境质量现状

(1)大气环境质量现状

由区域环境空气质量监测与评价结果可知：白山市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为14ug/m3、19ug/m3、56ug/m3、29ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128ug/m3；各污染物平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。由监测结果可知，本项目所在区域各监测点位TSP的日平均浓度最大值占标准的百分比均小于100%，无超标现象出现，符合GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。

(2)地表水环境质量现状

由地表水环境质量现状监测可知，本项目监测水体红土崖河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，项目区地表水环境质量较好。

(3)声环境现状

采用直接比较的方法，矿区四周噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

(4)生态环境

由生态环境现状调查与评价可知，区域内林地主要为针阔混交林和灌木林，植被覆盖率较高，因此，评价区总体生态环境质量相对较好。

## 8.3污染影响与防治措施

1、废气

（1）采场粉尘

本项目采区采用露天开采，会较地下开采产生较大的粉尘量。为防止矿山露天开采颗粒物对环境的影响，将采取一系列防尘措施，如对工作面和道路定时洒水降尘，矿山道路为砂石、水泥路面，在干燥天气会产生一定的道路扬尘，道路扬尘沉降比较快，影响距离一般在150m以内，矿山配备洒水设施对道路进行定期的洒水作业，可以较好的起到降尘效果，有效减轻道路扬尘的影响。采取喷淋洒水降尘措施后，污染物浓度明显降低，再经周围的林地阻挡，到达厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（2）爆破粉尘

采矿爆破瞬间有大量粉尘及有害气体产生，有害气体主要污染物为CO、NOX和SO2等，其中以颗粒物为主。本项目采取洒水降尘，达到厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（3）废石转载场扬尘

废石堆放将产生扬尘，取洒水降尘等措施后，其中90％回落在堆放场，据类比调查，据类比调查，到达厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准浓度限值要求。

（4）排土场扬尘

为减轻排土场的扬尘，定期对排土场采用洒水降尘，采取洒水降尘后，可有效减少排土场的扬尘。除此之外，在四周种植树木，以阻止排土场的粉尘扩散，并且服务期满后将对废弃的排土场及时进行覆土绿化，届时排土场的面源扬尘将不再存在。边界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准限值要求。

（5）装卸扬尘

装卸矿、岩时，采用喷雾洒水等措施减小矿石在装卸过程中产生的粉尘，对运输公路易产生扬尘的地段，除对环境进行绿化外，可利用处理后的采场大气降水进行喷洒、降低地面扬尘；运输车辆加盖苫布，既能减少矿石等物质的损失，也可以减轻对环境的尘粒污染。采用上述污染防治措施基本上可保证项目废气的达标排放，对环境空气质量影响较小。

（6）运输扬尘

矿石运输车辆排放的尾气及运输扬尘将对沿途环境质量产生一定的影响，因此在生产材料的运输过程中，车辆应严格管理，运输材料必须采用苫布遮盖，并要求车辆行驶过程中，降低行车速度，最大限度的降低对空气环境的影响，必要时需要对道路进行修整，确保路面平整。

2、废水

（1）生活污水

生活污水排入新建的防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排。

（2）采场大气降水

本项目采场大气降水主要来自大气降水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据矿区所在区域水文地质资料，矿区内含水层富水性极弱。据开发利用方案矿床采用露天开采方式，开采标高+704~+520m，在当地最低侵蚀基准面（510m）以上，因此一般情况下采区内不会产生地下水涌水。采坑周围设置了截水沟可防止矿坑外降水进入矿坑，矿体山坡露天开采，采场大气降水通过矿区内设置截洪沟排入下游设置的沉淀池内。由前文工程分析可以得出，采场大气降水经沉淀处理后，少部分用于洒水降尘用水（露天采场、排土场、废石转载场、爆破凿岩和运输道路），多余部分经罐车运至水泥厂作为生产补充用水，采场大气降水量完全可以满足生产用水产生量，可以做到不外排，具有环境可行性。

3、噪声

采区噪声源主要是装载机、挖掘机、自卸车等生产工艺过程产生的，大多在95-100dB（A）之间。经过合理的减噪降噪措施后，本项目各设备噪声到达厂界可以满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，因此，本项目各类设备噪声对周围环境影响较小。

4、固体废物

本项目运营期固体废物主要为剥离表土、职工人员生活垃圾、废矿石、废土和沉淀池污泥。剥离表土集中堆存至排土场，闭矿后用于回填恢复植被；生活垃圾定期运至垃圾场填埋处理；沉淀池污泥收集后送排土场表土堆存区堆存，用于后期植被恢复；废矿石暂存于废石转载场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司，废土暂存于排土场，销售至白山市亿泰建筑材料有限公司。本项目固体废物均采取了合理有效的处置措施，不会产生二次污染。

5、生态环境影响

本项目营运期将会造成水土流失且对周围生态有影响，通过采取一系列水土保持及保护生态的措施后，对周围生态环境影响较小。闭矿期通过对本项目所在地采取一系列水土保持措施与生态恢复措施后，水土流失现象会逐渐消失。

## 8.4公众意见采纳情况

建设单位依照生态环境部第4号《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日），通过网上公示、现场公告、当地报纸公示等方式，其中建设单位于2020年9月15日至9月27日在环评互联网论坛上进行了第一次公示，于2020年9月28日至10月16日进行了第二次公示，包括网上公示、现场公告、当地报纸公示，公示内容含有公参表下载链接，满足《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）相关要求。公示期间无无反馈意见。

## 8.5环境风险

任何一个系统，都存在各种潜在事故风险，环境风险评价不可能对每一个事故进行风险计算与评价，因为既不经济也不必要。

根据前面的风险事故调查、工艺系统危险性分析，本项目风险为废石转载场、排土场风险事故等地质灾害风险。针对可能发生的事故，企业应成立安全负责小组，并制订风险应急预案，并严格控制安全管理，企业如果认真贯彻并层层落实预案中提出的应急措施，可将最大可信事故的风险值降低至可接受水平内，本项目的风险是可以接受的。

## 8.6环境影响经济损益分析

本项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其环境效益经过矿山恢复治理和土地复垦措施后也较为明显，因此，项目建设综合效益显著。

## 8.7环境管理与监测计划

根据工程建设的实际情况，项目施工期间应设专人负责环境保护事宜。项目建设完成后，企业应设立专职的环境保护机构，专职负责公司的环境保护事宜。环保机构肩负企业环境管理和环境监控两部分职能，受县生态环境局的指导和监督。施工期在建设工程指挥部设1名环境管理人员，运营期设1～2名专职环境管理人员，负责环境管理和环境监测计划制定和实施。

## 8.8污染物排放总量控制

本项目冬季采暖为电采暖，生活污水排入拟建防渗旱厕，定期清掏做农家肥，不外排，生产废水全用于降尘。因此，本项目无需申请总量。

## 8.9环境可行性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》确定，本项目不属于限制类及淘汰类，属允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。项目符合当地发展规划及矿产资源规划，选址合理，在采取有效治理措施后，环境影响在可接受范围内，在采取严格的环境保护和生态恢复措施后，项目对外环境影响基本可以控制。本项目建设基本可行。

## 8.10综合结论

白山山水水泥有限责任公司吉林省白山市红石水泥用灰岩矿建设项目位于白山市105°方位、直距约5.5km，地处白山市江源区石人镇境内。本项目建址条件可行，符合国家产业政策和相关技术政策。建设单位在全面落实报告书中提出的各污染防治措施、开采期生态减缓措施、闭矿期后生态修复措施和风险防范措施的前提下，污染物排放能够达到国家规定的标准，环境风险在可接受范围内，公众支持项目建设，从环境保护的角度而言，采区的建设是可行的。