建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林省抚松县万良污水处理工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王伟航 |  |  | 联系人 | 秦凯 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省抚松县 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15943931110 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 134505 |  |
| 建设地点 | 万良镇域的南部、万良河西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别及代码 | 污水处理及其再生利用D4620 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 19208 |  |  | 绿化面积 （m2） | 10858 |  |  |
| 总投资 （万元） | 8017.11 | 其中：环保投资（万元） |  | 180 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.2% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2022.7 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目建设的由来 围绕打造吉林旅游升级版，整体谋划推进大长白山区域、松花江和西部湿地旅游发展，建立完善国际国内区域旅游合作机制，创新旅游资产管理模式，促进旅游与健康养老、文化休闲等融合发展，将抚松县万良镇打造成为生态文明城镇，故全面收集城市污水；建设小型污水处理厂全部接纳处理城镇污水是非常必要的。同时为了保证万良镇经济可持续发展，保护流域水质，保护其周边的人居环境，万良镇污水处理项目的建设已势在必行。 根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目污水处理规模为0.5万m3/d，属于该目录中三十三、水的生产和供应业中96生活污水集中处理 其他类别。故应编制环境影响报告表。受抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司的委托，吉林省林昌环境技术服务有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏查和收集有关资料，在初步工程分析的基础上，对本项目进行了环境影响评价，为环保部门管理提供科学依据。在环境影响报告表的编制过程中，得到了当地生态环境局以及建设单位的大力支持和密切配合，在此一并表示感谢。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等级判定内容，本项目地下水评价等级为三级；依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，本项目最大浓度占标率小于1%，按评价工作分级判据进行分级本项目大气环境影响评价工作等级划分为三级评价。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）等级判定内容，本项目地表水评价等级为二级；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等级判定内容，本项目土壤环境评价等级为三级；根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）等级判定内容，本项目生态影响评价等级为三级。项目位于声环境2类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3-5dB（A），受噪声影响人口数量增加较小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）判定项目噪声为二级评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量”中给出的临界量。从而计算得出项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险影响做简单分析。

2、编制依据

法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第二次修订）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（5）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

（12）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。

国家部门规章规定：

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）及2018修改清单；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号，2020年1月1日实施）；

（3）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（原境保护部令第5号）；

（4）《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）>的公告》（原境保护部公告第17号）；

地方法规与规定：

（1）《吉林省环境保护条例》（2001年1月12日修订）；

（2）《吉林省大气污染防治条例》（2016年7月1日）；

（3）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发【2013】31号）；

（4）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发【2015】72号）；

（5）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁空气行动计划（2016—2020年）的通知》（吉政发【2016】23号）；

（6）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016—2020年）的通知》（吉政发【2016】22号）；

（7）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁土壤行动计划的通知》（吉政发【2016】40号）。

（8）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；

（9）吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）》的通知（吉环环评字【2020】10号）。

环评导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

3、建设项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：吉林省抚松县万良污水处理工程

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：本项目位于万良镇域的南部、万良河西侧（42.404173°、127.293385°）。用地性质为公用工程设施用地，地类用途为污水处理厂用地。

（4）周边情况：

①污水处理工程

项目拟建污水处理厂占地现状为农户私自开垦的农田（玉米地），地表无建构筑物。项目东侧紧邻万良河，隔万良河约15m为国道201及山体，项目南侧紧邻农田及万良河，西侧紧邻山体，北侧紧邻农田。距离本项目最近居民为项目北侧210m仁义村。

②管线工程

项目收水管线工程大体走向为，起点从万良镇北部位置向南延伸，最终进入污水处理厂。整体类似数字“1”型。拟建的污水管线与万良镇居民住宅等环境敏感目标最近距离约为5m；

③桥梁、道路工程

为项目建成后人员车辆通行，本项目在场区南侧外新建一座桥，长度为25m，一个跨度，桥宽7m，横跨万良河。桥梁类型为小桥。并且在国道201与桥梁中间新建长约65m道路一条。道路占地现状及道路两侧现状为农户私自开垦的农田（玉米地）。

本项目地理位置详见附图1，项目周边环境概况照片详见附图2，项目周边环境概况及与周边环境敏感点距离位置关系详见附图3。

4、项目总投资及资金来源

本项目总投资为8017.11万元，全部由企业自筹解决。

5、建设规模及内容

（1）桥梁、道路工程

本项目在场区南侧外新建一座桥，长度为25m，一个跨度，桥宽7m，横跨万良河。桥梁类型为小桥。并且在国道201与桥梁中间新建长约65m道路一条。

（2）污水处理工程

新建一座处理规模为0.5万m3/d的污水处理厂，污水处理工艺采用“A2O+深度处理”工艺。污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。经处理后的生活污水排入万良河。

本项目设置的排污口已取得抚松县行政审批局文件《关于批准吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置的行政许可决定书》（抚行审投资【2020】225号），排污口位于污水厂东侧边界外（东经127°17'57.70"，北纬42°24'20.36"）。

本项目新建十二栋建构筑物，分别为，预处理及水源热泵间；初沉池及集配水井；A2O生化池；二沉池、污泥回流泵池（合建）；二提泵池；深度处理间；污泥贮池；综合车间（内含污泥脱水间、鼓风机房、加药间、变电所）；综合泵房及蓄水池；综合楼；警卫室；深井。

（3）配套管线工程

本项目新建污水管网7.90km，污水采用重力自流至污水处理厂，管线沿途不设置污水提升泵站。本项目管线走向详见附图4。

项目工程组成情况详见下表。

表1  本项目工程组成情况一览表

| 类别 | 名称 |  |  |  | 数量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 新建 设施 | 预处 理间 | 粗格 栅间 | 进水井 | 1座 | 3.4×2.0×8.5m，地下8.5m |
|  |  |  |  | 格栅渠道 | 2条 | 0.8×5.5×8.5m，地下8.5m |
|  |  |  |  | 污水提升 泵池 | 1座 | 5.3×5.2×10.0m，地下10m |
|  |  |  | 细格栅 及旋流 沉砂池 | 进水井 | 1座 | 1.0×3.0×2.0m，地上2.0m |
|  |  |  |  | 格栅渠道 | 2条 | 1.0×11.3×2.0m |
|  |  |  |  | 旋流沉 砂池 | 2座 | 沉砂池：Φ2000 H2.6m 砂斗：Φ1000 H1.4m |
|  |  |  |  | 出水井 | 1座 | 2.85×2.7×6.0m，地下2.5m |
|  |  |  | 附属用房，含热 泵间配电间等 |  | 1座 | 12.8×6.6×4.5m |
|  |  | 初沉池 | 集配水井 |  | 1座 | R=2m，H4.0m，地下2.0m |
|  |  | A2O 生化池 | -- |  | 2座 | 矩形：23.25×16.9×6.0m 半圆：Φ16900 H6.0m，地下3.2m |
|  |  | 二沉池及 污泥回流 泵池 | 二沉池 |  | 2座 | Φ15000池边水深 H3.6m，地下2.6m |
|  |  |  | 污泥回流泵池 |  | 1座 | 4.2×3×5.4m，地下4.1m |
|  |  | 二次提 升泵池 | -- |  | 1座 | 6×4×4.8m，地下4.5m |
|  |  | 深度 处理间 | 反应池 |  | 1座 | 34×18×7.65m，2层 |
|  |  |  | 沉淀池 |  | 1座 | 单格：6.0×5.0×5.2m 共两格，地下1.55m |
|  |  |  | 滤布滤池 |  | 1座 | 单格：15.1×5.0×4.8m 共两格，地下1.55m |
|  |  |  | 紫外线消毒渠 |  | 1座 | 4.4×7.5×3.5m |
|  |  |  | 巴歇尔槽 |  | 1座 | 2.0×0.9×2.5m+5.5×0.9×1.0m |
|  |  | 污泥贮池 | -- |  | 1座 | 单格6.0×3.9×3.2m，共两格，全地下 |
|  |  | 综合车间 | 污泥处理间 |  | 1座 | 污泥处理间：21.0×12.0×11.4m 泵池：6.0×3.6×2.9m，全地下 泥棚：9.0×6.0×6.6m（梁下） |
|  |  |  | 风机间 |  | 1座 | 9.0×9.0×6.9m（梁下） |
|  |  |  | 变、配电间 |  | 1座 | 21.0×7.8×4.5m |
|  |  | 污水管线 |  |  | 7.9km | 新敷设长度约为7.9km污水管线 |
|  |  | 新修桥 |  |  | 25m | 一个跨度，桥宽7m。 |
|  |  | 新建路 |  |  | 65m | 水泥路面 |
| 辅助 工程 | 新建 设施 | 综合泵房 及蓄水池 | 综合泵房 |  | 1座 | 10m×4.5m×4.0m（梁下） |
|  |  |  | 蓄水池 |  | 1座 | 8m×11.3m×3.6m，地下2.8m |
|  |  | 综合楼 | -- |  | 1座 | 10.8m×25.2m×7.5m |
|  |  | 警卫室 | -- |  | 1座 | 3.3m×4.5m×3.3m |
|  |  | 深井 | -- |  | -- | 2.5m×2m×2.5m，地下2.5m |
| 环保 工程 | 新建 设施 | 全过程除臭 |  |  | -- | -- |
|  |  | 在线监测 |  |  | 1套 | 在线监测设施，对出水水质进行监测 |
|  |  | 噪声 |  |  | -- | 设置基础减振，降低噪声 |
|  |  | 地下水 |  |  | -- | 厂区分区防渗 |
|  |  | 固体废物 |  |  | -- | 污泥脱水处理后暂存于污泥贮池内 定期与格栅渣、沉砂一并外运至生活 垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  | 绿化 |  |  | -- | 绿化率57.7% |
| 公用 工程 | 供水 |  |  |  | 自打水井供给 |  |
|  | 供电 |  |  |  | 抚松县万良镇供电局供给 |  |
|  | 采暖 |  |  |  | 由1台污水源热泵系统制取 |  |

6、主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见下表。

表2  主要经济技术指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 占地面积 | m2 | 18818 | 污水厂占地18818m2（本期占地） |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 2854.18 |  |
| 3 | 建（构）筑物 总占地面积 | m2 | 3840.98 | 建筑物占地面积：2017.32m2 构筑物占地面积：1823.66m2 |
| 4 | 建筑密度 | % | 20.5 |  |
| 5 | 绿地率 | % | 57.7 |  |
| 6 | 道路面积 | m2 | 4186.89 | 场区内道路面积：3830.29m2 场区外道路面积：356.6m2 |
| 7 | 人行道路面积 | m2 | 258.60 |  |
| 8 | 围墙长度 | m | 544.2 | 延长米 |
| 9 | 挡土墙长度 | m | 89.7 |  |
| 二、配套管线工程 |  |  |  |  |
| 1 | 污水管线 | m | 7900 |  |
| 三、其他工程 |  |  |  |  |
| 1 | 场外新修桥 | m | 25 | 桥长25m，一跨，桥宽7m |
| 2 | 修建路 | m | 65 | 路宽6m，水泥路，道路占地390m2 |

7、污水厂平面布置

本项目近期污水厂占地面积为18818m2。本期建筑物面积为2854.18m2，建（构）筑物总占地面积3840.98m2（其中建筑物占地面积：2017.32m2；构筑物占地面积：1823.66m2），占地现状为农户私自开垦的农田（玉米地），占地性质公共设施用地，本项目主要建（构）筑物详见下表。项目平面布置详见附图5。

表3  本项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 尺 寸 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理间 | 22.6×10.8×9m+12.8×6.6×4.5m | 座 | 1 |  |
| 1.1 | 粗格栅间 |  | 座 | 1 |  |
| （1） | 进水井 | 3.4×2.0×8.5m | 座 | 1 | 地下8.5m |
| （2） | 格栅渠道 | 0.8×5.5×8. 5m | 条 | 2 | 地下8.5m |
| （3） | 污水提升泵池 | 5.3×5.2×10.0m | 座 | 1 | 地下10m |
| 1.2 | 细格栅及旋流沉砂池 |  | 座 | 1 |  |
| （1） | 进水井 | 1.0×3.0×2.0m | 座 | 1 | 地上2.0m |
| （2） | 格栅渠道 | 1.0×11.3×2.0m | 条 | 2 |  |
| （3） | 旋流沉砂池 | 沉砂池：Φ2000 H2.6m 砂斗：Φ1000 H1.4m | 座 | 2 |  |
| （4） | 出水井 | 2.85×2.7×6.0m | 座 | 1 | 地下2.5m |
| 1.3 | 附属用房 （含热泵间、配电间等） | 12.8×6.6×4.5m | 座 | 1 |  |
| 2 | 初沉池 | Φ8000池边水深：H4.0m | 座 | 2 | 地下2.0m |
| 2.1 | 集配水井 | R=2m，H4.0m | 座 | 1 | 地下2.0m |
| 3 | A2O生化池 | 矩形：23.25×16.9×6.0m 半圆：Φ16900 H6.0m | 座 | 2 | 地下3.2m |
| 4 | 二沉池及污泥回流泵池 |  |  |  |  |
| 4.1 | 二沉池 | Φ15000池边水深H3.6m | 座 | 2 | 地下2.6m |
| 4.2 | 污泥回流泵池 | 4.2×3×5.4m | 座 | 1 | 地下4.1m |
| 5 | 二次提升泵池 | 6×4×4.8m | 座 | 1 | 地下4.5m |
| 6 | 深度处理间 | 34×18×7.65m | 座 | 1 | 2层 |
| 6.1 | 反应池 | 单格：6.0×5.0×5.2m | 座 | 1 | 共两格地下1.55m |
| 6.2 | 沉淀池 | 单格：15.1×5.0×4.8m | 座 | 1 | 共两格地下1.55m |
| 6.3 | 滤布滤池 | 4.4×7.5×3.5m | 座 | 1 | 地下0.55m |
| 6.4 | 紫外线消毒渠 | 2.0×0.9×2.5m+5.5×0.9×1.0m | 座 | 1 |  |
| 6.5 | 巴歇尔槽 | 8.1×0.9×2.00m | 座 | 1 |  |
| 7 | 污泥贮池 | 单格6.0×3.9×3.2m | 座 | 1 | 共两格，全地下 |
| 8 | 综合车间 |  | 座 | 1 |  |
| 8.1 | 污泥处理间 | 污泥处理间：21.0×12.0×11.4m 泵池：6.0×3.6×2.9m 泥棚：9.0×6.0×6.6m（梁下） | 座 | 1 | 泵池为全地下 |
| 8.2 | 风机间 | 9.0×9.0×6.9m（梁下） | 座 | 1 |  |
| 8.3 | 变、配电间 | 21.0×7.8×4.5m | 座 | 1 |  |
| 9 | 综合泵房及蓄水池 |  |  |  |  |
| 9.1 | 综合泵房 | 10m×4.5m×4.0m（梁下） |  |  |  |
| 9.2 | 蓄水池 | 8m×11.3m×3.6m |  |  | 地下2.80m |
| 10 | 综合楼 | 10.8m×25.2m×7.5m | 座 | 1 | 2层 |
| 11 | 警卫室 | 3.3m×4.5m×3.3m | 座 | 1 |  |
| 12 | 深井 | 2.5m×2m×2.5m |  |  | 地下2.50m |

注：项目采用打深井水作为厂区生活生产用水，深井位置满足《室外给水设计规范》7.5.4中10m以内不得有化粪池、污水处理构筑物等污染源。

8、污水处理工程

（1）排水量

根据本项目可行性研究报告，本工程总污水量预测情况详见下表。

表4  本项目总污水量预测

| 年限 项目 | 2018（基准年） | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总需水量（m3/d） | 2234.4 | 2625.7 | 5293.5 |
| 排水率（%） | 80 | 80 | 80 |
| 管网收集率（%） | 80 | 85 | 95 |
| 其他排水 | 223.44 | 262.59 | 780.78 |
| 总排水量（m3/d） | 1653.46 | 2048.07 | 4803.84 |

根据上表，抚松县万良镇近期2020年生活污水排水量为2048.07m3/d。预计远期2030年生活污水排水量：4803.84m3/d。

（2）设计规模

近期规模：2020年：2500m3/d

远期规模：2030年：5000m3/d（即为本项目，一次建成）

由于污水厂建设规模的确定需要考虑到万良镇发展的实际情况及万良镇的总体规划，使污水厂的建设规模适用于万良镇的建设和发展，故本工程污水处理厂按远期规模5000m3/d设计施工。

（3）收水范围

本项目污水处理厂收集处理万良镇镇域范围内生活污水（占比约73%）以及部分洗参废水（占比约27%），为生活污水处理厂。根据本项目建设方提供的万良镇内洗参企业名单可知，镇内现存洗参企业洗参工艺均为“水洗”，日常废水中SS较大，且在秋季水量较大。

表5  万良镇镇域范围内洗参企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 生产工艺 | 产品名称 | 水质（mg/L） | 水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚松县万诚仓储有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS300 | 140.52 |
| 2 | 抚松县广茂参业特产有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS500 | 198.58 |
| 3 | 白山福兴参业有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS300 | 143.52 |
| 4 | 吉林省利生生物科技有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS500 | 243.26 |
| 5 | 白山市参尊生物科技有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS350 | 206.23 |
| 6 | 吉林兴参实业有限公司 | 水清洗 | 人参 | SS250 | 174.26 |
| 7 | 镇内家庭式作坊 | 水清洗 | 人参 | SS200 | 255.93 |
|  | 合计 |  |  |  | 1362.30 |

（4）进水水质、出水水质

考虑到万良镇秋季洗参，SS在秋季较大，并参考现有相似城镇抚松镇污水处理厂的进水水质，确定万良镇污水处理厂的进水水质。同时根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，城镇污水处理厂的排放水质一级A标准要求。如下表所示。

表5  本工程污水处理厂进水与出水水质一览表

| 项目 | CODCr（mg/l） | BOD5 （mg/l） | SS （mg/l） | NH3-N （mg/l） | TP （mg/l） | TN （mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 360 | 180 | 400 | 30 | 4.5 | 40 |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 |

（5）处理程度

根据污水处理厂工程处理的进、出水水质指标，相应的污水处理程度为：

表6  本项目污水处理程度一览表

| CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥86.1% | ≥94.4% | ≥97.5% | ≥83.3%（73.3%） | ≥62.5% | ≥88.8% |

- 管线工程

本项目新建污水管网7.9km，均为污水管线，本项目不包含雨水管网工程。考虑到本工程污水管线在穿越河道时，地形复杂，运输及施工不方便的实际情况，虽然HDPE管综合造价较钢筋混凝土管高，但HDPE管具有敷设方便，适应性强；可埋设穿越各种障碍；重量轻、防腐好、寿命长可不停水焊补漏缝等特点，而且还具有适应复杂地形、施工快捷、柔韧性及机械强度好等特点。

故本工程穿越河道敷设污水管线采用HDPE管，其接口形式采用热熔焊接口。非穿河敷设管线采用钢筋混凝土管，其接口形式采用承插橡胶圈接口。

（1）直埋管线工程

本项目在城区非主干道单侧直埋敷设钢筋混凝土管7812m。管线与万良镇居民住宅最近距离约为5m。

（2）穿越河道工程

本项目穿越河道管线共有88m（五处），管线均与万良镇居民住宅最近距离约为15m。均采用直埋石笼护砌（围堰）施工方式。

本项目管线工程量详见下表。

表7   管线工程量一览表

| 序号 | 管 径 | 管材 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn300 | 钢筋混凝土管 | m | 3560 | 直埋管线 |
| 2 | dn400 | 钢筋混凝土管 | m | 949 | 直埋管线 |
| 3 | dn400 | PE管 | m | 8 | 穿越河道，围堰施工一处 |
| 4 | dn500 | 钢筋混凝土管 | m | 1004 | 直埋管线 |
| 5 | dn500 | PE管 | m | 14 | 穿越河道，围堰施工一处 |
| 6 | dn500 | PE管 | m | 30 | 穿越河道，围堰施工一处 |
| 7 | dn600 | PE管 | m | 6 | 穿越河道，围堰施工一处 |
| 8 | dn600 | PE管 | m | 30 | 穿越河道，围堰施工一处 |
| 9 | dn600 | 钢筋混凝土管 | m | 2299 | 直埋管线 |
| 10 | 小计 |  | m | 7900 | 污水管线 |

10、桥梁、道路工程

本项目在场区南侧外新建一座桥，长度为25m，一个跨度，桥宽7m，横跨万良河。桥梁类型为小桥。并且在国道201与桥梁中间新建长约65m水泥道路一条，道路占地390m2。

11、挖填方量

该项目工程挖方量97410m3，填方量97410m3，无弃土，故项目不设置取弃土场（万良镇地势相对于低洼，故项目管线及桥梁施工所产生的弃土，全部用于污水处理厂场地及道路工程场地平整压实）。在污水处理厂址内设置1处施工场地，不设置水泥拌和站，使用商砼。本项目土石方情况详见下表：

表8  本项目土石方情况一览表（单位：m³）

| 序号 | 工程名称 | 分类 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 | 余土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |
| 1 | 管线工程 | 土石方 | 37260 | 36055 | 0 | -- | 1205 | 污水厂场 地及道路 工程压实 | 0 | 0 |
| 2 | 场外桥梁 工程 | 土石方 | 100 | 80 | 0 | -- | 20 |  | 0 | 0 |
| 3 | 场外道路 工程 | 土石方 | 50 | 70 | 20 | 工程弃土 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 4 | 污水处理 工程 | 土石方 | 60000 | 61205 | 1205 |  | 0 | -- | 0 | 0 |
| 小计 |  | 土石方 | 97410 | 97410 | 1225 | -- | 1225 | -- | 0 | 0 |

12、工程占地

（1）永久占地

本项目永久占地面积为19208m2（其中污水处理厂占地18818m2，道路占地390m2），均为新增用地，本期占地地表为农户私自开垦的农田（玉米地），占地性质为公共设施用地。

（2）临时占地

本项目桥梁施工不设置便桥，无临时占地。项目临时占地主要为配套管线工程中管线临时占地。施工方式直埋部分采用封闭局部道路，设置围挡。河道内敷设管线部分采用直埋石笼护砌（围堰）。项目管线临时占地约为8280m2。

由于本项目施工地点位于镇域范围内，项目施工人员全部租用附近居民住宅，不在施施工现场住宿，不设置施工营地。施工结束后应及时恢复原有地形地貌，并在施工完毕后，施工地点播撒一定量草籽。

13、主要配套设备

本项目主要配套设备详见下表。

表9  主要配套设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理间（粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间及旋流沉砂池） |  |  |  |  |  |
| （一）粗格栅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅除污机 | B=700mm，n=20mm，N=1.1kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | Q=3m3/h，L=4.5m，N=1.1Kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 栅渣小车 | 1500mm×600mm | 台 | 3 |  |
| （二）污水提升泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=266m3/h，H=15m，N=18.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=180m3/h，H=15m，N=11kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| （三）细格栅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式细格栅 | B=900mm，b=5mm，K=2.2KW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | Q=3m3/h，L=4.5m，N=1.1Kw | 台 | 1 |  |
| （四）旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉砂池搅拌器及配套电机 | N=0.75KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 砂水分离器 | L=5000，B=1700，N=0.75Kw | 台 | 2 |  |
| 3 | 罗茨鼓风机 | Q=1.75m3/min H=39.2kPa N=2.2kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 进口过滤器及消音器 | DN50 PN1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 5 | 橡胶柔性接头 | DN50 PN1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 6 | 出口消音器 | DN50 PN1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 7 | 螺旋压榨机 | Q=3m3/h，N=1.1Kw | 台 | 2 | 细格栅 |
| 8 | 螺旋压榨机 | Q=3m3/h，N=1.1Kw | 台 | 1 | 粗格栅 |
| 初沉池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动刮吸泥机 | Φ8m N=2×1.0kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=100m3/h H=10m N=6kW | 台 | 2 | 1台冷备 |
| A2O生化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | Φ370mm N=1.5KW | 台 | 6 |  |
| 2 | 潜水推流器 | Φ1800mm N=1.3KW | 台 | 4 |  |
| 3 | 潜水推流器 | Φ1800mm N=4.4KW | 台 | 4 |  |
| 4 | 橡胶柔性接头 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 2 |  |
| 5 | 管式曝气器 | Φ70 L=1000 | 套 | 320 |  |
| 二沉池及污泥回流泵池 |  |  |  |  |  |
| （一）二沉池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动刮吸泥机 | Φ15m N=2×1.0kW | 台 | 2 |  |
| （二）污泥回流泵池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=104.5m3/h H=8m N=6kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=12m3/h H=7.5m N=0.75kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 二次提升泵池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=180m3/h，H=10m，N=11kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 深度处理间 |  |  |  |  |  |
| （一）反应沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 孔板式净水混合器 | DN350 L=4000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 非金属链条刮泥机 | N=1.5kW | 套 | 2 |  |
| 3 | 空气压缩机 | Q=2.0m3/min H=0.7MPa N=15KW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 空气干燥机 | Q=2.0m3/min H=0.7MPa N=15KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 空气压力罐 | Φ800 H=2000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 小孔眼网格箱 | 840×700×2000 | 套 | 50 | 乙丙共聚 |
| 7 | 小间距斜板 |  | m2 | 75 | 乙丙共聚 |
| 8 | 集水堰 | 5000×200 δ=4 | 条 | 2 | 不锈钢 |
| （二）滤布滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 转盘过滤器 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 反冲洗水泵 |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 3 | 进水堰板 | L×B=2800×450 | 个 | 1 |  |
| 4 | 出水可调堰 | L×B=4400×400 | 个 | 1 |  |
| （三）紫外线消毒渠及巴歇尔槽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒模块 | 24支紫外灯管，单管N=320W | 套 | 1 |  |
| 2 | 巴歇槽 | 喉宽W=150 | 套 | 1 |  |
| 污泥贮池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌器 | N=1.5Kw | 个 | 2 |  |
| 综合车间 |  |  |  |  |  |
| （一）污泥脱水间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺浓缩机 | Q=10-30m3/h N=1.5kW | 套 | 1 |  |
| 2 | 超高压弹性压榨机 | Q=10-30m3/h N=7.5+5.5kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 污泥螺杆泵（原泥进泥泵） | Q=0-40m3/h H=30m N=7.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 污泥螺杆泵（泥浆转输泵） | Q=0-20m3/h H=25m N=4kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 污泥螺杆泵（压榨机进泥泵） | Q=0-20m3/h H=100m N=11kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 投药螺杆泵（PAM） | Q=0-1.2m3/h H=25m N=0.75kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 隔膜计量泵（FeCl3） | Q=0-300L/h H=25m N=0.55kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | PAM制备装置 | 1000L/h N=1.4kW | 台 | 1 |  |
| 9 | 污泥缓存罐 | V=3.0m³ N=2.5 kW 钢结构筒体 | 个 | 1 |  |
| 10 | FeCl3储罐 | V=10m³ N=2.5 kW PE材质 | 个 | 1 |  |
| 11 | 固化剂投加装置 | V=3.0m³ 投加速率1.4m³/h N=3.0kw | 个 | 1 |  |
| 12 | 污泥调整理罐 | V=3.0m³ N=3.0 kW 钢结构筒体 | 个 | 1 |  |
| 13 | 滤布清洗机 | Q=20L/min P=1-6MPa N=4.0kW | 套 | 1 |  |
| （二）鼓风机房及变电所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨风机 | Q=12.8m3/min，P=6kPa，N=22 KW | 台 | 3 | 2用1备 |
| （三）加药间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝剂溶解装置 | Φ1600mm H=1800mm N=2.2KW | 个 | 2 |  |
| 2 | 计量泵 | Q=500L/h P=0.6MPa N=0.55KW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 3 | Y型过滤器 | DN25 PN=1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 4 | 脉冲阻尼器 | V=0.6L | 个 | 1 |  |
| 深井泵室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压进料泵 | Q=62m3/h，H=65m，N=22kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 压力计 |  | 个 | 1 |  |
| 综合泵间及蓄水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气压消防给水设备 | Q=15L/S H=30m | 套 | 1 |  |
| 2 | 消防泵 | Q=15L/S H=30m N=7.5KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 气压罐 | Φ1000 PN=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 4 | 气压自动给水设备 | Q=32m3/h H=30m | 套 | 1 |  |
| 5 | 供水泵 | Q=32m3/h H=30m N=4.0KW | 台 | 2 |  |
| 6 | 气压罐 | Φ1000 PN=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 7 | 移动式潜污泵 | Q=3-10m3/h，H=11-9m，N=1.1kW | 台 | 1 |  |

14、原辅材料用量

本项目运营期主要原辅材料情况详见下表。

表10  本项目原辅材料用量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铝 | t/a | 73 | 省内购进 |
| 2 | PAM（聚合氯化铝） | t/a | 2 | 省内购进 |
| 3 | 三氯化铁 | t/a | 51 | 省内购进 |
| 4 | 生石灰 | t/a | 102 | 省内购进 |

15、保温工程

（1）热网

室外供热管网采用预制聚氨酯硬质发泡保温管道，保温层为聚氨酯硬质泡沫，保护层为高密度聚乙烯外套管。

（2）建筑物

厂区建筑物均采用框架结构，墙体采用外墙外保温，采用混凝土空心砌块外贴聚苯乙烯保温板，窗为单框双玻，车间大门为压型钢板保温门，

（3）仪表

室外安装仪表均应配套电力仪表保温箱。

（4）构筑物

露天水池外池壁的外侧采用挤塑型聚苯乙烯保温板加外砌砌体保温层进行保温，考虑冬季特殊情况下放空或建成后通水运行前的越冬防冻维护措施，对水池底板下部建议采用挤塑型聚苯乙烯保温板进行保温以防地基冻胀引起破坏。

16、公用工程

（1）给排水

项目建设完毕后，污水厂日常用水采用自打水井。主要承接项目自身产生的职工生活污水、过滤介质清洗废水、污泥脱水废水、地源热泵排水以及管道收集系统收集到的污水，按污水厂远期最大处理满规模计，为5000t/d（182.5万t/a）。以上废水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入万良河。另项目建设有化验室，化验室废液（0.1t/a）单独存于危废间内，定期交与资质单位处理。

（2）供电

本项目用电均万良镇供电网统一提供，可满足项目用电需求。项目建成后，采用市政双股电源，以防突发停电事故。

（3）供热

本工程热媒采用热水，热水由污水源热泵系统制取，热源选用1台制热量QR=247.2KW的热泵机组。

17、劳动定员及工作制度

本项目工作人员共有15人，年工作日为365d，实行三班工作制，每班工作8h。

18、项目实施进度

2021.4-2022.7

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

- 排水工程现状

目前，镇区内只有万良大街有d600的钢筋混凝土管道，采用合流制排水体系，其他居民的生活污水、公建排放的污水、工业废水以及雨水，多数散排，污水处理率为零，且万良镇盛产人参，人参制品在加工及生产时会产生大量的洗参水（SS过高），洗参水未经处理直接外排，环境影响严重。

- 排水工程存在问题

（1）目前镇区内排水管道覆盖率较低，除主要街道外，一般道路和居住区内都未形成排水系统，所以不少居住区内的雨、污水得不到及时排出和处理，不仅影响居民的正常生活而且对城市环境带来极大的影响，加上少数居民环境意识淡薄，任意倾倒污水、垃圾，污染道路，堵塞下水道。

（2）随着镇域发展，建筑建设量越来越大，没有完善排水系统，无法收集污水集中处理，且没有污水处理厂。

（3）洗参污水和生活污水不经处理直接进入排水管道，最终排入万良河，影响下游水质。有些污水随处乱泼，严重污染环境和地下水。

本项目的建设完毕后，现如今的污水排口全部关闭，所产生的污水全部经本项目污水处理厂处理达标后，排入万良河，可以大幅度改善当地地表水环境。同时为了避免丰水期雨水对本项目污水处理厂的冲击，本环评建议，万良镇在本项目投入运行前将万良镇镇区实施雨污分流体制。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

万良镇隶属于吉林省白山市抚松县，位于长白山腹地，松花江畔，现有2万人。万良镇是中国参乡抚松的明珠。万良镇幅员面积186.85km2，地形以山地丘陵为主，平均海拔高度为512.2m，土壤结构为腐植土和白浆土两种，无霜期为115天至120天左右，年有效积温在2100-2300℃左右，年降水量为800mm，属北温带大陆性气候。

二、林业资源

全镇林业资源十分丰富，森林覆盖率达到80%。活力木材蓄积量40万m3，年产木材6000m3，林下野生经济动植物资源也很丰富，有30科460种。

三、中药材资源

以人参为主的中药材生产已经是支柱产业，抚松县是全国的"人参之乡"和国家100个特产县之一，人参产量占吉林省人参总产量的46.7%，占全国人参总产量的22.8%，万良镇人参栽培面积及产量居全县之首，被国内外誉为"参乡明珠"。现有镇、村参场23处，人参生产专业户1246户，占总户数的26%。人参以支头大、质量好而畅销国内外。

四矿产资源

铁矿资源储量较大，据地质部门提供的报告，远景储量2000万t。C级储量1260万t，年设计生产能力为处理原矿11万t，年产铁精粉3万t，有效服务年限80年。

五、水资源

水资源比较丰富，镇区内有万良河、二道岔河、三道岔河从镇区内横穿而过，流入松花江。

六、地理情况

万良镇为老岭中、低山河川地地貌，地质属于新生代第四纪地层，普遍为松散的沉积物，大部分为火山灰、植物遗体及枯枝落叶腐烂层所覆盖。黑土沙性土壤，覆盖层深达15m左右。基岩为玄武岩、火山灰岩，地积承载力耐力为15-35t/m2。地下水位在1-30m不等，全区地震烈度为五度区，可以考虑不设防。

七、区域地址与区域水文地质情况

1、区域地质

（1）地层

抚松县位于吉林省东南部长白山区，区域地质上属中朝准地台的辽东台隆区，地层上属于华北地层区辽东分区的浑江小区。现将抚松县内主要地层由老至新概述如下：

①下太古界

下太古界地层，分布于抽水-万良一线的北部，在兴参、新屯子镇及沿江乡一带均有分布，主要为龙岗群的四道砬子组和杨家店组，为一套深变质岩系，主要岩性有:各类混合岩、混合花岗岩、麻粒岩、变粒岩、黑云角闪片麻岩及斜长角闪岩等。厚度6284-7349m。

②上元古界

按吉林省区域地质志资料，我省的上元古界分为青白口系和震旦系两个系，原1：20000区域地质普查中震旦系下统的钓鱼台组和南芬组应划为青白口系上统，而桥头组、万隆组及八道江组则列于震旦系下统。抚松县内的上元古界分布于抽水乡的南部和万良—抚松—大营—线东侧。主要岩性概述如下：

青白口系上统钓鱼台组为以灰白色调为主的粗、中、细粒长石石英砂岩、海绿石石英砂岩，南芬组为一套具水平层理的杂色层岩性为页岩、泥灰岩和灰岩，多为薄层、板状。区内青白口系厚度为633-1638m，其中桥头组厚388-99m，南芬组厚245-1039m。青白口系两组之间为整合接触，与下伏的太古界为不整合接触，与上覆的震且系桥头组为整合接触。

震旦系下统桥头组由一套青灰、灰白色铁锈斑点石英砂岩和青灰色、灰绿色粉砂质页岩、页岩组成，厚234-248m；万隆组是一套深灰色碳酸盐岩，岩性为灰岩、藻礁灰岩、蠕虫状灰岩、白云质灰岩和白云岩。厚546-11m：八道江组由一套浅色碎屑灰岩、叠层石灰岩组成，间夹3-4层硅质层，在地貌上多形成陡崖峭壁，厚289-586m。一震旦系下统各组之间为整合接触，与下伏的南芬组亦为整合接触，与上覆的古生界为平行不整合接触。

③古生界

抚松县内古生界主要出露有寒武系和奥陶系。寒武系主要出露在抽水乡西南，松江乡西和大营西南等地。奥陶系仅在大营西南有小面积出露。

抚松县内的寒武系为一套海相碎屑岩夹碳酸盐岩地层，由下寒武统馒头组、毛庄组（石桥组）中寒武统徐庄组（当十组）、张夏组、上寒武统崮山组、长山组、凤山组组成，岩性主要为杂色页岩、砂岩夹薄层灰岩、鲕状灰岩、竹叶状灰岩等，总厚度大于377m。各组间为整合接触，与下伏震旦系为平行不整合接触，与上覆奥陶系为整合接触。

抚松县内奥陶系分为下统冶里组、亮甲山组和马家沟组，岩性以质纯灰岩为主，下部冶里组中夹有杂色页岩，中、上部的亮甲山组及马家沟组中夹有燧石灰岩，总厚度946m。各组间为整合接触，与下伏寒武系为整合接触，与上覆侏罗系为不整合接触。

④中生界

抚松县内中生界主要出露有侏罗系下、中、上统,出露于县境内东北角和万良-抚松-大营一线，东岗镇南亦有少量分布，下侏罗统岩性为下部杂色砾岩夹紫色粉砂岩及泥灰岩透镜体，上部灰、黑灰、灰绿色泥岩、页岩、粉砂岩夹安山岩、凝灰岩及煤层，厚度小于1711m。中侏罗统以安山岩为主，夹有安山凝灰岩、安山角砾岩及砾岩、粉砂岩透镜体，厚度大于1537m。上侏罗统下部以酸性熔岩、凝灰岩为主，夹有安山岩、凝灰岩、砂岩等，上部以碎屑岩夹煤线为主，同时有少量凝灰岩、凝灰质角砾岩存在。厚1938m。侏罗系下、中上统之间及其与下伏地层和上覆玄武岩之间均为不整合接触。

⑤新生界

新生界地层在抚松县内大面积分布，由第三系和第四系构成。第三系由中新统马鞍山组和上新统船底山组组成，中新统马鞍山组仅见于现在的新屯子镇附近，岩性为灰及灰黑色砂岩、泥岩、泥质粉砂岩、纸片状页岩及硅藻土，出露厚度大于5m。与上覆及下伏地层均为不整合接触。上新统船底山组广泛分布于头道、二道松花江流域，岩性为气孔状玄武岩和致密块状橄榄玄武岩，总厚度约400m。与下伏地层为不整合接触，其上常常覆盖有第四系下更新统四等房组冰碛层或军舰山组玄武岩，在区域地质调查中常以β1+2和βN2-Q1p的形式标出。

第四系以火山岩为主，松散堆积物只有下更新统四等房组冰碛层分布较广，其它堆积物不发育。下更新统四等房组冰碛层存在于上新统船底山组玄武岩和下更新统军舰山组玄武岩之间，在漫江及松江河九公里一带有部分露头，主要岩性为红黄色砾石层和杂色细粉砂层，底部有灰白色粘土及玄武岩碎块，厚约3-7m。

第四系火山岩主要为下更新统军舰山组玄武岩，中更新统白头山组粗面岩和全新统冰场组白头山火山灰。

下更新统军舰山组在区内分布面积最大,广泛覆盖于四等房组或船底山组之上，海拔高程多为750-1200m之间，岩性主要为灰、深灰色致密玄武岩和气孔状玄武岩，厚度约250-300m。中更新统白头山组分布在白头山火山锥体周围，高程为1200-1700m，岩性为灰色、深灰色霓辉粗面岩、凝灰质玻基粗面岩和深灰色含角砾玻基粗面安山岩，厚度300m左右。全新统冰场组主要分布在天池周围及白西林场一带，岩性为灰白色、淡黄色碱流质浮岩及黑色含角砾火山灰，厚度40-60m。

（2）岩浆岩

抚松县内岩浆岩可分为喷出岩和侵入岩两类，喷出岩分布广泛，已在地层中叙及，侵入岩在区内分布零星，多以岩墙、岩脉、岩床及岩株方式存在，简述如下：

①太古代侵入岩

分布于抚松县西北，阳岔一带为次闪石辉长岩、角闪辉长岩类岩株，北沟屯北和抚安屯北为混合岩化花岗岩和片麻状黑云母花岗岩，亦成岩株产出。

②古生代侵入岩

古生代侵入岩分布于抚松县东北部白水滩一带，主要岩性为花岗岩和花岗闪长岩，呈岩株产状，属华力西晚期侵入体。

③中生代侵入岩

中生代侵入岩包括燕山运动早期的汤河口子岩株，岩性为角闪二长岩和闪长岩；黎明林场北东的岩株，岩性为钾长花岗岩；燕山运动中期的大夹皮沟-黑松沟岩株，岩性为花岗岩，斜长花岗岩：燕山运动晚期的岩墙，分布在仙人桥一带，岩性为花岗斑岩。

（3）地质构造

抚松县内新生界玄武岩盖层广布，多数构造形迹被掩盖。据区域地质普查资料，工作区位于中朝地台辽东台隆区的东北部，太古界鞍山群变质岩系构成区域性基底，总体上形成复背斜褶皱，但多被断裂构造切割或被新生界掩盖，构造形态不完整。

区域性断裂构造大体上分为三组，即北东向、北西向和近东西向。

①北东向断裂

北东向断裂多分布在地堑盆地边缘或开阔的向斜构造中，走向20-70°，破碎带发育，常有岩脉分布，较典型的为汤河断裂带。

汤河断裂带位于万良至汤河口间，走向20-30°，长约40-50km，由一系列断层和破碎带组成。比较明显的断裂分布在高升-抚松间，长约25km，断层面倾向西北，倾角50°-60°，为一条正断层，抚松以南断层面不显著，但破碎带仍较发育，在大营和大清川间有数条花岗斑岩脉沿断裂带侵入，在大营西南有温泉群分布。

另外，据物探资料显示，玄武岩盖层中亦有北东向断裂存在。

②北西向断裂

北西向断裂走向300°-340°，发育规模一般较小，常切割北东向断裂，亦可被北东向断裂切割，西北段平直，东南段有向南靠拢之势。如抚松-头道庙岭间的两条北西向断层，断面倾向北东，倾角较陡，北段走向300°，东南段渐转为340°，沿断裂带有挤压破碎现象，见有断层角砾岩及断层泥，并有石英斑岩和闪长斑岩岩脉侵入。

③近东西向断裂

测区内深大断裂多近东西向，但多被新生代玄武岩覆盖，主要断裂有兴华-白头山天池壳断裂带，该断裂为东西向深大壳断裂，位于通化县北兴华一带，向东经湾沟-白头山天池至和龙县大洞屯一线，基本沿北纬42°一线延伸。省内长达42km，在抚松县境内被玄武岩覆盖，航磁重力资料反映盖层下有基底断裂存在，沿线有大规模喜马拉雅期玄武岩浆喷发，分布有著名的白头山火山群。

2、水文地质

区内地下水的形成与赋存主要受区域地质、地形地貌条件控制。依据地下水的赋存与埋藏条件、水力特征及水理性质，可划分为玄武岩类孔洞裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙溶隙水和基岩裂隙水（依据《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T338-2007又可划分为基岩裂隙水、构造裂隙水和岩溶裂隙网络型水）。

（1）玄武岩类孔洞裂隙水（基岩裂隙水）

分布在抚松矿泉水水源保护区及周围的广大地区。含水介质为军舰山组玄武岩，岩石中原生及次生孔洞裂隙发育，且连通性好，地下水循环条件好。接受降水渗入补给，多以泉的形式向河谷径流排泄。受玄武岩孔洞裂隙发育程度影响，富水性不均一。漫江-马鞍山和泉阳-头岔河一带，玄武岩孔洞裂隙发育，富水性强，泉流量大于10L/s，最大可达400L/s以上，水量丰富；外围地区泉流量一般为1-10L/s，水量中等；草帽顶子一带泉流量小（<1L/s），水量贫乏。水化学类型为重碳酸钙镁（或镁钙、钠）型水，矿化度多小于300mg/L，个别区段为300-500mg/L，水中偏硅酸含量较高，常形成低矿化的偏硅酸型矿泉水，水质良好。可作为区内城镇集中供水水源。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水（构造裂隙水）

主要分布在抚松县西侧的万良-抚松-仙人桥一带，漫江及东岗镇的西侧也有范围分布。大部分泉流量>1L/s（或降深20m时，单井涌水量>100m3/d），东岗镇松山-抚南林场、漫江镇管林村一带泉流量较小，降深20m时单井涌水量<100m3/d。水流较快，水化学反应微弱，矿化度多小于500mg/L，为重碳酸钙钠、重碳酸钠钙型水。

（3）碳酸盐岩类裂隙溶隙水（岩溶裂隙网络型水）

零星分布在抚松镇、松山林场、抚南林场一带。含水介质为灰岩或大理岩，接受大气降水渗入补给或上覆含水层（段）地下水向下径流补给，多以泉的形式向河谷排泄。富水性差异较大，泉流量一般1-10L/s，（或降深20m时，单井涌水100-1000m3/d）。受降水渗入补给、且主要在浅部循环的裂隙溶隙水，其水化学类型为重碳酸钙型，矿化度小于300mg/L；受上覆含水层（段）地下水向下径流补给、且主要参与深部循环的裂隙溶隙水，其水化学类型复杂：为重碳酸钙、钙镁、钙钠型水，矿化度较高，达2000-3500mg/L，富含游离CO2，形成高矿化度的碳酸复合型稀有矿泉水（含气水）。

（4）基岩裂隙水（构造裂隙水）

分布在保护区外的天池、影壁山、黎明林场和兴参镇等地区，含水介质主要为粗面岩、变质岩和侵入岩类。地下水主要赋存于构造裂隙或风化裂隙带中。接受大气降水渗入补给，向河谷径流排泄，在构造裂隙发育的天池周围地区和黎明林场一带，富水性一般相对较好，泉流量一般大于1.0L/s，在构造裂隙不发育区段，风化网状裂隙水水量较贫乏，一般<1.0L/s。为重碳酸钙、钙镁型水，矿化度一般<300mg/L，个别地段可达700mg/L左右，水质较好。一般作为分散居民供水水源。

环境质量现状评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

环境质量现状中在保留原有数据基础上补充重新监测数据（一直在办理排污口手续，环评重新上报）。

一、地表水

1、例行监测数据

根据吉林省生态环境厅网站发布的《吉林省2020年6月份吉林省江河国控断面水质月报》、《吉林省2020年7月份吉林省江河国控断面水质月报》、《吉林省2020年8月份吉林省江河国控断面水质月报》，白山市头道松花江参乡一号桥断面没有数据无法比较。抚生渡口断面6月份与8月份可以满足2020年水质目标，水质情况较好。

2、区域水污染源调查

根据《吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置论证报告书》（吉林省禹辉建筑设计咨询有限公司2020.3）中关于“服务区域及排水情况”详情如下。

本项目区域万良镇，区域面积4.02km2，服务人口2.98万人，主要污水来源为万良镇居民的生活污水、工业废水（主要为人参制品的洗参废水）。万良镇现状年没有完善的污水收集管网，现有入河排污口19处，计划2020年底前完成支线分流管网和主干河流管网建设并计划2030年前完成所有雨污分流制收集管网建设。预计到2030年日排水量将达到4803.86m3。

3、现状补充监测

（1）监测断面的布设

本项目最终受纳水体为万良河，监测断面情况及具体位置详见下表及附图6。

表11  地表水监测断面布设情况表

| 监测点号 | 测点名称 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 万良河项目所在地上游500m处 | 了解项目所在地地表水环境现状 |
| 2# | 万良河项目所在地 |  |
| 3# | 万良河项目所在地下游1500m处 |  |

（2）监测单位及监测时间

①吉林省耀辉环保科技咨询有限公司于2020年3月5日-7日连续三天，一天一次进行监测。

②吉林省耀辉环保科技咨询有限公司于2020年8月7日-8日连续两天，一天一次进行监测。

（3）监测项目

监测项目共选择6项指标：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮。

（4）评价标准

根据《吉林省地表水功能区划》万良河最终汇入头道松花江，汇入处属于“汤河口-松江河口”故万良河采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（5）监测结果

本次监测结果详见下表。

表12  监测数据统计表          单位：mg/L（pH除外）

| 吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（枯水期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#万良河项目所在地上游500m处 | 2020.03.05 | 7.17 | 2.8 | 12 | 0.374 | 0.08 | 0.62 |
|  | 2020.03.06 | 7.24 | 2.5 | 14 | 0.355 | 0.10 | 0.59 |
|  | 2020.03.07 | 7.21 | 2.2 | 11 | 0.287 | 0.07 | 0.54 |
| 2#万良河项目所在地 | 2020.03.05 | 7.45 | 3.4 | 17 | 0.627 | 0.14 | 0.89 |
|  | 2020.03.06 | 7.41 | 3.5 | 19 | 0.559 | 0.15 | 0.96 |
|  | 2020.03.07 | 7.42 | 3.4 | 17 | 0.581 | 0.12 | 0.91 |
| 3#万良河项目所在地下游1500m处 | 2020.03.05 | 7.41 | 3.1 | 15 | 0.406 | 0.08 | 0.86 |
|  | 2020.03.06 | 7.37 | 3.2 | 16 | 0.457 | 0.12 | 0.79 |
|  | 2020.03.07 | 7.44 | 3.4 | 18 | 0.437 | 0.11 | 0.87 |
| 吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（丰水期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#万良河项目所在地上游500m处 | 2020.08.07 | 7.28 | 3.2 | 15 | 0.527 | 0.12 | 0.88 |
|  | 2020.08.08 | 7.21 | 3.4 | 16 | 0.506 | 0.11 | 0.74 |
| 2#万良河项目所在地 | 2020.08.07 | 7.34 | 3.5 | 18 | 0.781 | 0.16 | 0.85 |
|  | 2020.08.08 | 7.37 | 3.8 | 17 | 0.743 | 0.14 | 0.92 |
| 3#万良河项目所在地下游1500m处 | 2020.08.07 | 7.38 | 3.3 | 16 | 0.702 | 0.13 | 0.91 |
|  | 2020.08.08 | 7.34 | 3.5 | 18 | 0.689 | 0.14 | 0.87 |

（6）评价结果

标准指数评价结果详见下表。

表13  水质现状评价结果

| 吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（枯水期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测日期 | 评价结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#万良河项目所在地上游500m处 | 2020.03.05 | 0.09 | 0.70 | 0.60 | 0.37 | 0.40 | 0.62 |
|  | 2020.03.06 | 0.12 | 0.63 | 0.70 | 0.36 | 0.50 | 0.59 |
|  | 2020.03.07 | 0.11 | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 0.35 | 0.54 |
| 2#万良河项目所在地 | 2020.03.05 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.63 | 0.70 | 0.89 |
|  | 2020.03.06 | 0.21 | 0.88 | 0.95 | 0.56 | 0.75 | 0.96 |
|  | 2020.03.07 | 0.21 | 0.85 | 0.85 | 0.58 | 0.60 | 0.91 |
| 3#万良河项目所在地下游1500m处 | 2020.03.05 | 0.21 | 0.78 | 0.75 | 0.41 | 0.40 | 0.86 |
|  | 2020.03.06 | 0.19 | 0.80 | 0.80 | 0.46 | 0.60 | 0.79 |
|  | 2020.03.07 | 0.22 | 0.85 | 0.90 | 0.44 | 0.55 | 0.87 |
| 吉林省耀辉环保科技咨询有限公司（丰水期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 监测日期 | 评价结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 1#万良河项目所在地上游500m处 | 2020.08.07 | 0.14 | 0.80 | 0.75 | 0.53 | 0.60 | 0.88 |
|  | 2020.08.08 | 0.11 | 0.85 | 0.80 | 0.51 | 0.55 | 0.74 |
| 2#万良河项目所在地 | 2020.08.07 | 0.17 | 0.88 | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
|  | 2020.08.08 | 0.19 | 0.95 | 0.85 | 0.74 | 0.70 | 0.92 |
| 3#万良河项目所在地下游1500m处 | 2020.08.07 | 0.19 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.91 |
|  | 2020.08.08 | 0.17 | 0.88 | 0.90 | 0.69 | 0.70 | 0.87 |

地表水现状评价结果表明，本项目监测的1#-3#断面中，水质情况较好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

二、环境空气

1、达标区判定

白山市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为14μg/m3、19μg/m3、56μg/m3、29μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此白山市为环境空气质量达标区。

2、现状补充监测

（1）监测点位及监测项目

本次评价共选择3个监测点，监测点位布设情况详见下表及附图6。

表14  环境空气监测点位布设及监测项目表

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 功能类别 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 监测点位1 | 项目所在地 | 二类区 | TSP、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 2# | 监测点位2 | 仁义村 | 二类区 | TSP、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 3# | 监测点位3 | 万福村 | 二类区 | TSP |
| 4# | 监测点位4 | 万良村 | 二类区 | TSP |

（2）监测单位及监测时间

吉林省耀辉环保科技咨询有限公司于2020年8月7日-13日连续7天，TSP日均值；NH3、H2S一天四次值。

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年8月21日-27日连续7天，臭气浓度日均值。

（3）评价标准

本项目TSP评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S评价标准采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

臭气浓度评价标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物二级排放标准。

（4）监测结果

评价区环境空气监测数据结果详见下表。

表15  环境空气质量监测结果（mg/m3）

| 监测日期 监测项目及点位 |  | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月 10日 | 8月 11日 | 8月 12日 | 8月 13日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP项目所在地 |  | 0.094 | 0.082 | 0.088 | 0.099 | 0.088 | 0.092 | 0.083 |
| TSP仁义村 |  | 0.093 | 0.087 | 0.081 | 0.090 | 0.090 | 0.092 | 0.082 |
| TSP万福村 |  | 0.082 | 0.086 | 0.090 | 0.087 | 0.091 | 0.090 | 0.098 |
| TSP万良村 |  | 0.081 | 0.099 | 0.089 | 0.085 | 0.087 | 0.085 | 0.081 |
| NH3项目所在地 | 1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 3 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 4 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| NH3仁义村 | 1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 3 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 4 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| H2S项目所在地 | 1 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 2 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 4 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| H2S仁义村 | 1 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 2 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 4 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |

续表15  环境空气质量监测结果（mg/m3）

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |
| 1#项目所在地 | 2020.08.21 | <10 |
|  | 2020.08.22 | <10 |
|  | 2020.08.23 | <10 |
|  | 2020.08.24 | <10 |
|  | 2020.09.25 | <10 |
|  | 2020.08.26 | <10 |
|  | 2020.08.27 | <10 |
| 2#仁义村 | 2020.08.21 | <10 |
|  | 2020.08.22 | <10 |
|  | 2020.08.23 | <10 |
|  | 2020.08.24 | <10 |
|  | 2020.09.25 | <10 |
|  | 2020.08.26 | <10 |
|  | 2020.08.27 | <10 |

（5）评价结果及分析

评价区环境空气监测数据统计结果详见下表。

表16  评价区内各测点的大气质量指数

| 监测 点位 | 项目 | TSP | NH3 | H2S | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均 | 一次 | 一次 | 日均 |
| 1# | 浓度值范围(μg/m3) | 82-99 | 未检出 | 未检出 | <10 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度值 | 99 | 未检出 | 未检出 | <10 |
|  | 最大浓度占标率% | 33.0 | -- | -- | <50.0 |
| 2# | 浓度值范围(μg/m3) | 81-93 | 未检出 | 未检出 | <10 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度值(μg/m3) | 93 | 未检出 | 未检出 | <10 |
|  | 最大浓度占标率% | 31 | -- | -- | <50.0 |
| 3# | 浓度值范围(μg/m3) | 82-98 | -- | -- | -- |
|  | 超标率（%） | 0 | -- | -- | -- |
|  | 最大浓度值(μg/m3) | 98.0 | -- | -- | -- |
|  | 最大浓度占标率% | 32.7 | -- | -- | -- |
| 4# | 浓度值范围(μg/m3) | 81-99 | -- | -- | -- |
|  | 超标率（%） | 0 | -- | -- | -- |
|  | 最大浓度值(μg/m3) | 99 | -- | -- | -- |
|  | 最大浓度占标率% | 33.0 | -- | -- | -- |

环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中污染物TSP与臭气浓度的最大浓度占标率均小于100%，NH3、H2S未检出。能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物二级排放标准要求。

三、声环境

1、监测点的布设

根据该项目建设位置，共布设14个声环境监测点，监测点布设详见下表和附图6。

表17  噪声监测点位

| 点位 | 地理位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目东边界1m外 |
| 2# | 项目南边界1m外 |
| 3# | 项目西边界1m外 |
| 4# | 项目北边界1m外 |
| 5# | 污水管线1# |
| 6# | 污水管线2# |
| 7# | 污水管线3# |
| 8# | 污水管线4# |
| 9# | 污水管线5# |
| 10# | 污水管线6# |
| 11# | 污水管线7# |
| 12# | 污水管线8# |
| 13# | 污水管线9# |
| 14# | 污水管线10# |

2、监测方法

环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的条件进行监测。

3、评价标准

本项目污水处理工程及配套管线工程噪声监测点位评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4、监测单位及监测时间

吉林省耀辉环保科技咨询有限公司于2020年8月7日一天，昼间和夜间各一次监测。

5、监测结果

厂界噪声现状监测结果详见下表。

表18  噪声监测结果表                单位：dB（A）

| 点位 | 地理位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目东边界1m外 | 50.1 | 40.1 |
| 2# | 项目南边界1m外 | 51.8 | 42.4 |
| 3# | 项目西边界1m外 | 50.3 | 40.8 |
| 4# | 项目北边界1m外 | 52.7 | 41.8 |
| 5# | 污水管线1# | 50.4 | 42.3 |
| 6# | 污水管线2# | 52.6 | 40.7 |
| 7# | 污水管线3# | 51.8 | 42.6 |
| 8# | 污水管线4# | 50.5 | 40.9 |
| 9# | 污水管线5# | 51.1 | 42.1 |
| 10# | 污水管线6# | 50.3 | 40.1 |
| 11# | 污水管线7# | 50.8 | 41.5 |
| 12# | 污水管线8# | 50.5 | 40.4 |
| 13# | 污水管线9# | 52.1 | 41.6 |
| 14# | 污水管线10# | 52.9 | 42.8 |

6、声环境质量现状评价

采用直接比较法，根据上表得知，拟建项目布设的1#-14#共14个监测点位中，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）），声环境质量现状较好。

四、地下水环境

1、监测点位的布设

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”得知，本项目属于“附录A”中“144、生活污水集中处理”，地下水环境影响评价项目类别报告表为Ⅲ类，因项目所在地周边居民饮用水采取方式皆为自打水井，故应属于根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为“较敏感”。故根据评价工作等级分级表得知，本项目地下水评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3指出，“监测点位应主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点。”，“三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个”。故本项目在项目周围环境敏感点处（居民处）共布设3处地下水潜水层监测点位，详见下表及附图6。

表19  地下水监测点位

| 监测点号 | 测点名称 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 仁义村居民水井 | 了解项目所在 地地下水环境现状 |
| 2# | 苇芦村居民水井 |  |
| 3# | 向阳村居民水井 |  |

2、监测项目

地下水监测项目：监测项目共选择15项指标：钾、钠、钙、镁、pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、挥发酚、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-。

3、监测时间与频次

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年8月21日一天，一天一次取样监测。

4、监测结果

监测结果详见下表。

表20  地下水环境质量现状监测数据统计表      （mg/L，pH除外）

| 监测项目 | 监测结果（2020.08.21） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1仁义村居民水井 | D2苇芦村居民水井 | D3向阳村居民水井 |
| 钾 | 10.2 | 11.3 | 12.7 |
| 钠 | 43.1 | 44.2 | 45.2 |
| 钙 | 15.1 | 16.7 | 17.4 |
| 镁 | 11.2 | 12.5 | 13.4 |
| pH | 7.55 | 7.68 | 7.62 |
| 耗氧量 | 0.542 | 0.618 | 0.584 |
| 氨氮 | 0.085 | 0.057 | 0.078 |
| 硝酸盐氮 | 1.13 | 1.38 | 1.21 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 总大肠菌群 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 硫酸盐 | 141 | 155 | 162 |
| 氯化物 | 144 | 157 | 165 |
| CO32- | 2.17 | 2.84 | 3.01 |
| HCO3- | 34.5 | 35.8 | 36.2 |

注：L代表低于方法检出限

5、评价标准

本项目地下水水质评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

6、评价方法

地下水水质现状评价应采用标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。

7、地下水水质评价结果与评价结论

地下水水质现状评价结果见下表。

表21  地下水环境质量现状评价结果统计表

| 监测项目 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1仁义村居民水井 | D2苇芦村居民水井 | D3向阳村居民水井 |
| 钾 | -- | -- | -- |
| 钠 | -- | -- | -- |
| 钙 | -- | -- | -- |
| 镁 | -- | -- | -- |
| pH | 0.37 | 0.45 | 0.41 |
| 耗氧量 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| 氨氮 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
| 硝酸盐氮 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 亚硝酸盐氮 | -- | -- | -- |
| 总大肠菌群 | ＜0.67 | ＜0.67 | ＜0.67 |
| 挥发酚 | -- | -- | -- |
| 硫酸盐 | 0.56 | 0.62 | 0.65 |
| 氯化物 | 0.58 | 0.63 | 0.66 |
| CO32- | -- | -- | -- |
| HCO3- | -- | -- | -- |

根据地下水水质监测结果分析，本项目监测的1#-3#地下水环境质量现状较好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

五、土壤

1、监测点位

本项目土壤现状监测点位布设情况详见下表及附图7。

表22  土壤环境监测点布设情况表

| 监测点号 | 测点名称 | 目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地场区内土壤表层点 | 了解项目所在 地土壤环境现状 | 45项 |
| 2# | 项目所在地场区内土壤表层点 |  | 9项 |
| 3# | 项目所在地场区内土壤表层点 |  | 9项 |

2、监测项目

分别按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）45项指标及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）9项指标。

3、监测单位及监测时间

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年7月28日，一天一次进行监测。

4、评价标准

评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

5、监测与评价结果

评价区土壤环境监测数据监测与评价结果详见下表。

表23  土壤环境质量监测与评价结果     mg/kg（pH无量纲）

| 检测项目 | 监测结果 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 1#项目所在地场区内土壤表层点 |  |
| 砷 | 10.2 | 0.170 |
| 镉 | 0.199 | 0.003 |
| 铜 | 12.1 | 0.001 |
| 铅 | 13.8 | 0.017 |
| 汞 | 0.116 | 0.003 |
| 镍 | 12.1 | 0.013 |
| 四氯化碳 | 0.0021L | -- |
| 氯仿 | 0.0015L | -- |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0016L | -- |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | -- |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0008L | -- |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0009L | -- |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0009L | -- |
| 二氯甲烷 | 0.0026L | -- |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0019L | -- |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.001L | -- |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.001L | -- |
| 四氯乙烯 | 0.0008L | -- |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0011L | -- |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0014L | -- |
| 三氯乙烯 | 0.0009L | -- |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.001L | -- |
| 氯乙烯 | 0.0015L | -- |
| 氯苯 | 0.0011L | -- |
| 1,2-二氯苯 | 0.001L | -- |
| 1,4-二氯苯 | 0.0012L | -- |
| 乙苯 | 0.0012L | -- |
| 甲苯 | 0.002L | -- |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0036L | -- |
| 苯并[a]蒽 | 0.003L | -- |
| 苯并[a]芘 | 0.005L | -- |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.005L | -- |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.005L | -- |
| 二苯并[a，h]蒽 | 0.005L | -- |
| 茚并（1,2,3-c，d）芘 | 0.004L | -- |
| 萘 | 0.003L | -- |
| 六价铬 | 2L | -- |
| 硝基苯 | 0.09L | -- |
| 苯胺 | 0.1L | -- |
| 2-氯酚 | 0.06L | -- |
| 䓛 | 0.003L | -- |
| 氯甲烷 | 0.003L | -- |
| 苯 | 0.0016L | -- |
| 苯乙烯 | 0.0016L | -- |
| 邻二甲苯 | 0.0013L | -- |

表24  土壤环境质量监测与评价结果     mg/kg（pH无量纲）

| 检测 项目 | 监测结果 | 评价 结果 | 监测结果 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#项目所在地场区内土壤表层点 |  | 3#项目所在地场区内土壤表层点 |  |
| 砷 | 10.2 | 0.170 | 14.2 | 0.240 |
| 镉 | 0.217 | 0.003 | 0.216 | 0.003 |
| 铜 | 12.1 | 0.001 | 11.5 | 0.001 |
| 铅 | 12.1 | 0.015 | 10.1 | 0.013 |
| 汞 | 0.110 | 0.003 | 0.100 | 0.003 |
| 镍 | 12.5 | 0.014 | 11.0 | 0.012 |
| 铬 | 2L | -- | 2L | -- |
| 锌 | 67.7 | -- | 64.4 | -- |
| pH | 7.36 | -- | 7.34 | -- |

土壤环境现状评价结果表明，区域内土壤环境中污染物的标准指数均小于1，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。土壤环境现状情况较好。

六、区域生态环境质量现状

本项目总占地面积19208m2（其中污水处理厂占地18818m2，道路占地390m2），现状地表为农户私自开垦的农田（玉米地），占地性质为公共设施用地。虽然项目开发建设过程中土地和水的理化性质发生改变，但不会发生根本性变化，项目的影响范围小于2km2，项目位于一般区域，故本评价确定生态环境影响评价等级为三级。

本项目永久占地为周边农户私自开垦的农田。地表现状主要为旱田，地表主要植被为玉米，平均亩产1000kg/亩。评价区域内主要为居住、商业混杂区，无珍惜濒危物种及国家级保护动植物。区域植被包括杨树、柳树及道路行道树、灌木等人工种植树木等，树种单一，动物主要为麻雀、乌鸦等鸟类及鼠等动物，无珍稀动植物。

据有关资料，区域内浮游植物有125种，浮游动物有30种，底栖动物有12种，鱼类主要有鲶、鲫鱼、泥鳅等。区域内没有洄游鱼类、重要鱼类产卵场、索饵场及越冬场、珍稀国家重点保护鱼种。

1、浮游植物

区域内共有浮游植物8门74属125种，其中绿藻门25属45种；硅藻门14属36种；蓝藻门48种；金藻门8属9种；裸藻门5属5种；黄藻门4属5种；隐藻门3属4种，甲藻门3属3种，

2、浮游动物

浮游动物共30种。其中原生动物12种、轮虫9种、枝角类6种、挠足类3种、无节幼体及挠足幼体，

3、底栖动物

软体动物7种，环节动物2种和节肢动物3种。在以上种类中，占据数量优势的有节肢动物门种的扁蜉（Ecdyrus）、花扁蜉（Fedyonurus）、花鳃蜉（Potamanthus）以及软体动物门中的纹沼螺（Parafossarulus triatulus）、杜氏珠蚌（Unio douglasiae）、褶纹冠蚌（Cristaria plicata）和东北蝲蛄（Cambaroides dauricus）。

4、鱼类

鱼类主要有鲶鱼、鲫鱼、泥鳅等。

项目占地范围内土地利用现状详见下表

表25  本项目占地范围内土地利用现状情况一览表

| 一级类 |  | 二级类 |  | 面积（m2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 18818 | 100 |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 390 | 100 |
| 合计 |  |  |  | 19208 | 100 |

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于万良镇域的南部、万良河西侧。项目所在地及周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区、森林公园、文物保护等需要特别保护的生态敏感目标。污水厂周围以居民区为主，管线沿线以镇区居民为主，本项目主要环境保护目标详见下表。

表26  本项目具体环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 |  |  |  |  |  |  |
| 仁义村 | 0 | +210m | 居民 | 100户（200人） | 北 | 210 |
| 向阳村 | -1200m | +1200m | 居民 | 200户（400人） | 西北 | 1700 |
| 苇芦村 | 0 | -1000m | 居民 | 150户（300人） | 南 | 1000 |
| 声环境（管线） |  |  |  |  |  |  |
| 万良镇 | -- | -- | 居民 | 7000户（14000人） | 两侧 | 5 |
| 地下水环境 |  |  |  |  |  |  |
| 仁义村 | 0 | +210m | 水质 | 100户（200人） | 北 | 210 |
| 向阳村 | -1200m | +1200m | 水质 | 200户（400人） | 西北 | 1700 |
| 苇芦村 | 0 | -1000m | 水质 | 150户（300人） | 南 | 1000 |
| 地表水环境 |  |  |  |  |  |  |
| 万良河 | -- | -- | 水质 | -- | 紧邻 | -- |
| 土壤环境 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周边土壤环境避免造成破坏 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周边生态环境避免造成破坏 |  |  |  |  |  |  |

结合本项目建设及排污特点，确定保护措施如下：

1、控制项目废水中污染物排放浓度和排放量，使污水厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，以确保受纳水体-万良河的水环境质量及水域功能（Ⅲ类）不受影响。

2、控制本项目恶臭气体污染物放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2中标准限值要求，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准要求；保护区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、控制本项目设备噪声对区域声环境质量影响，使其达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，保护评价区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

4、对项目产生的固废物进行妥善处置，做好固体废物的临时贮存工作，加强管理，避免产生二次污染。

5、加强施工管理，严格控制施工扬尘、噪声，确保其不对周围环境产生不利影响；同时加强对施工期生活污水的管理，避免其对项目所在区域地表水的影响；最大限度地降低施工作业对周围生态环境产生的不利影响。

6、设置大气环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

评价适用标准

环境质量标准

| 环境 要素 | 标准级 类别 | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 二级 | 污染物 | SO2（μg/m3） |  |  | NO2（μg/m3） |  |  |  | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 |
|  |  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |  | 年平均 |  |
|  |  | 浓度限值 | 500 | 150 | 60 | 200 | 80 |  | 40 |  |
|  |  | 污染物 | PM2.5（μg/m3） |  |  | PM10（μg/m3） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |  | 年平均 |  |
|  |  | 浓度限值 | -- | 75 | 35 | -- | 150 |  | 70 |  |
|  |  | 污染物 | O3（μg/m3） |  |  | CO（mg/m3） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 日最大8小时平均 | 年平均 | 1小时平均 |  | 24小时平均 |  |  |
|  |  | 浓度限值 | 200 | 160 | -- | 10 |  | 4 |  |  |
|  |  | 污染物 | TSP（μg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24小时平均 |  |  | 年平均 |  |  |  |  |
|  |  | 浓度限值 | 300 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 1h平均 | 污染物 | 硫化氢 |  |  | 氨 |  |  |  | HJ2.2-2018 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 浓度限值（mg/m3） | 0.01 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 二级 | 污染物 | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物二级排放标准 |
|  |  | 浓度限值（无量纲） | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | Ⅲ类 | 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |  | 总氮 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |  | ≤1.0 |  |
| 地下水 | Ⅲ类 | 污染物 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | pH |  | 耗氧量 | GBT14848-93 《地下水质量标准》 |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | -- | -- | -- | -- | 6.5-8.5 |  | ≤3.0 |  |
|  |  | 污染物 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 总大肠菌群 | 挥发酚 |  | 硫酸盐 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.002 |  | ≤250 |  |
|  |  | 污染物 | 氯化物 |  | CO32- |  | HCO3- |  |  |  |
|  |  | 浓度限值（mg/L） | ≤250 |  | -- |  | -- |  |  |  |
| 声环境 | 2类区 | 时间 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  | GB3096-2008 《声环境质量标准》 |
|  |  | 标准值dB（A） | 60 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 土壤 环境 | 筛选值 二类用地 | 污染物 | 铜 | 铅 | 镍 | 六价铬 | 镉 |  | 总汞 | GB36600-2018 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 18000 | 800 | 900 | 5.7 | 65 |  | 38 |  |
|  |  | 污染物 | 总砷 | 氯乙烯 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烯 | 二氯甲烷 |  | 反式-1,2-二氯乙烯 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 60 | 0.43 | 37 | 66 | 616 |  | 54 |  |
|  |  | 污染物 | 1,1-二氯乙烷 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 |  | 苯 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 9 | 596 | 0.9 | 840 | 2.8 |  | 4 |  |
|  |  | 污染物 | 1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 四氯乙烯 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 5 | 2.8 | 5 | 1200 | 2.8 |  | 53 |  |
|  |  | 污染物 | 氯苯 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 乙苯 | 间,对-二甲苯 | 邻-二甲苯 |  | 苯乙烯 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 270 | 10 | 28 | 570 | 640 |  | 1290 |  |
|  |  | 污染物 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 2-氯苯酚 |  | 硝基苯 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 6.8 | 0.5 | 20 | 560 | 2256 |  | 76 |  |
|  |  | 污染物 | 萘 | 4-氯苯胺 | 2-硝基苯胺 | 3-硝基苯胺 | 4-硝基苯胺 |  | 苯并[a]蒽 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 70 | -- | -- | -- | -- |  | 15 |  |
|  |  | 污染物 | 䓛 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[a]芘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |
|  |  | 浓度限值（mg/kg） | 1293 | 15 | 151 | 1.5 | 15 |  | 1.5 |  |

污染物排放标准

| 环境 要素 | 标准级别 | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | -- | 昼间 |  | 70dB（A） |  | 夜间 |  | 55dB（A） |  | GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 2类区 | 昼间 |  | 60dB（A） |  | 夜间 |  | 50dB（A） |  | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 废气 | 无组织排放监控浓度限值 | 污染物 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 周界外浓度最高点（mg/m3） |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 二级 厂界 | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  | 20 |  |  |  | GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4 |
|  |  | 硫化氢（mg/m3） |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  | 氨（mg/m3） |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 废水 | 一级A | 污染物 | COD |  | BOD |  | SS |  | NH3-N | GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
|  |  | 排放浓度 | 50mg/L |  | 10mg/L |  | 10mg/L |  | 5（8）mg/L |  |
|  |  | 污染物 | 总氮 |  |  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  | 排放浓度 | 15mg/L |  |  |  | 0.5mg/L |  |  |  |

因本项目污泥最终处置方式为进入垃圾填埋场填埋处理，故根据《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）规定，详见下表。本项目脱水后污泥含水率应小于60%。

表27  污泥用于填埋基本指标及限值一览表

| 序号 | 基本指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率/% | ＜60 |
| 2 | pH | 5-10 |
| 3 | 混合比例/% | ≤8 |

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）及2013修改单。

总量控制指标

本项目主体工艺采用“A2O+深度处理”工艺。日处理污水5000m3/d，出水达到一级A排放标准。COD的排放量为91.25t/a，氨氮的排放量为9.13t/a。

综上述所，本环评建议申请总量控制指标，建议指标值为：COD：91.25t/a，氨氮：9.13t/a，总磷：0.91t/a，总氮：27.38t/a。

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

一、污水处理工程

1、工艺流程

本工程污水二级处理采用A2/O工艺，深度处理采用微絮凝+过滤工艺，主要工艺流程如下：

具体工艺流程如下图所示。

污水

粗格栅

提升泵房

细格栅

旋流沉砂池

初沉池

恶臭、噪声、固废

A2O生化池

二沉池

二提泵池

沉淀过滤

紫外线消毒

万良河

图1  本项目污水处理工程工艺流程图

- 工艺设计说明

- 粗格栅、污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池

粗格栅、污水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、水源热泵间及配电间合建。预处理间平面尺寸为22.6m×10.8m+12.8m×6.6m，层高9.0m。

①粗格栅

粗格栅是污水处理厂第一道处理工序，它主要去除污水中较大的漂浮物，并拦截直径大于10mm的杂物，以保证污水提升泵的正常运行。

格栅渠地下部分深6m。共设置2台回转式粗格栅除污机，旱季1用1备，雨季1用1备。每个格栅设一过水渠道，渠宽800mm，为了格栅检修，在每个过水渠道的格栅前后分别设2套800×1000m明杆式铜镶铸铁方闸门，共计4套，配电动动启闭机。

格栅间内设Q=3.0m3/h，L=4.5m，N=2.2Kw的无轴螺旋输送机一套。

格栅控制采用时间程序及格栅前后液位差双重控制。

②污水提升泵房

污水提升泵池深8.2m。共设5套潜水排污泵，为适应雨季水量变化，大小泵搭配运行，3用2冷备。旱季小泵运行，共设3台，2用1冷备，单泵参数Q=180m3/h，H=15m，N=11kW；雨季开启大泵，共设大泵2台，1用1冷备，单泵参数Q=266m3/h，H=15m，N=18.5kW，均变频。对应各泵出口设置DN250和DN300的双法兰手动蝶阀及微阻缓闭止回阀。根据泵池液位控制水泵开停台数。

污水泵的开停控制及调速均根据泵池液位进行。

为便于污水泵的安装及检修，在格栅间及泵房机泵间设电动单梁悬挂起重机一套，T=3t，LK=8.0m。

③细格栅间

本工程新建细格栅间一座。细格栅间共设2套回转式格栅除污机，旱季1用1备，雨季2用不备。每个格栅设一过水渠道，渠宽1000mm，为了格栅检修，在每个过水渠道的格栅前后分别设2套1000×1350m不锈钢渠道闸门，共计4套，配手电两用启闭机。

格栅间内设Φ220mm，Q=2.2m3/h，L=6.8m的无轴螺旋输送机一套；设45°倾角螺旋压榨机一套，处理能力2.2m3/h。

格栅间内设Q=3.0m3/h，L=4.5m的无轴螺旋输送机一套。

格栅除污机控制按照时间程序及格栅前后液位差双重控制。

④旋流沉砂池

采用旋流沉砂池，利用水力分离达到除砂效果。该池型具有占地小，除砂、沉砂效率高等优点，在国内新建大型污水厂已广泛采用。设2座沉砂池，旱季1用1备，雨季2用不备。采用压缩空气经砂提升管、排砂管清洗后排除，清洗水回流至沉砂区。

沉砂池进出水采用公用渠道。每个沉砂池进出口均设有不锈钢闸板。

旋转叶轮驱动电机的开停：就地手动开停和中控室计算机点动控制，中控室和分控站显示其开关量。

设砂水分离器为1台，L=5000，B=1700，N=0.75Kw。

对应每座沉砂池设鼓风机1台，共计2台，鼓风机参数为Q=1.75m3/min，H=39.2kPa，N=2.2Kw。

（2）初沉池及配水井

采用周边进水周边出水辐流式初沉池，池内安装刮泥机。设计水量208.33m3/h。高SS（即在降雨时段和人参加工时段）运行初沉池，平时超越。

本工程采用的设计参数为：水力表面负荷旱季为q=3.59m3/m2.h，雨季为q=6.22m3/m2.h共设2座初沉池。

（3）A2O生化池

经预处理后的污水进入A2/O生化反应池，生化反应池是污水生化处理的核心构筑物，A2/O生化池分为厌氧、缺氧和好氧三段。生化反应池单池设计流量229.2m3/h。

本工程采用的设计参数为：污泥负荷0.07kgBOD5/kgMLSS/d，污泥龄（好氧+缺氧）：17d，设计有效水深5.0m，污泥指数：SVI=120ml/g，共设有2格生化池。

（4）二沉池及回流污泥泵池

采用周边进水周边出水辐流式二沉池，池内安装刮泥机。设计水量360m3/h。

本工程采用的设计参数为：水力表面负荷q=1.05m3/m2.h，共设2座二沉池。

设1座污泥回流污泥泵池，结构尺寸为4.2×3.0×5.4mm，内设生化池污泥外回流泵3台，2用1备，单泵参数为Q=104.5m3/h，H=8m，N=6kW；内设剩余污泥泵2台，1用1备，单泵参数为Q=12m3/h，H=7.5m，N=0.75kW。

（5）二提泵池

本工程设1座二提泵池，设计流量360m3/h。结构尺寸为6.0×4.0m，深4.8m。内设3台潜污泵，2用1备，为适应来水量变化，均采用变频调速。单泵参数Q=180m3/h，H=10m，N=11kW。对应各泵出口设置DN250的双法兰手动蝶阀及微阻缓闭止回阀。根据集水池液位控制水泵开停台数。

（6）深度处理间

深度处理间集混合池、絮凝池、转盘滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、加药间于一体其平面尺寸为27×18，层高7.65m。

①混合

混合设备采用1台DN350×4000mm的孔板式净水混合器，混合时间约为3-5s，水头损失0.4-0.6m。混合器整体采用优质不锈钢，采用法兰连接，安装在进水管上，混凝剂投加混合器前端加药口处。

孔板式净水混合器是利用高比例高强度微涡旋的离心惯性效应来克服亚微观传质阻力，增加亚微观传质效率。该设备不但能够完成药剂的宏观混合，而且完善了亚微观传质，使药剂水解产物迅速分散到原水各微细部，充分发挥药剂作用。与传统工艺比较，一般可节省药剂10%-30%。

②絮凝反应

本工程的反应和沉淀工艺分为2个系统。

絮凝采用2组小孔眼网格絮凝池，与沉淀池合建。水力分级为3级：一级设计流速0.1m/s，二级设计流速0.082m/s，三级设计流速0.068m/s，单组分为25格；有效絮凝时间23.42min；每组絮凝池平面尺寸6.0m×5.0m，池深5.2 m。竖井内设小孔眼网格反应箱，池底泥通过穿孔排泥管排泥，穿孔排泥管上设置膜片式快开排泥阀及手动蝶阀。

③沉淀

沉淀采用2组小间距斜板沉淀池，清水区上升流速0.8mm/s，每组沉淀池需小间距斜板沉淀设备规格为14000×5000×870mm，有效水深3.7m。沉淀池采用不锈钢制穿孔集水槽集水，以保证出水均匀，再汇集到总出水渠中。排泥采用非金属式链条刮泥机排泥。

④滤池（转盘过滤器）

设计水量按峰值流量360m3/h设计，进水SS≤20.0mg/L，出水SS≤10.0mg/L。

⑤紫外线消毒渠及巴歇尔槽

紫外线消毒渠及巴歇尔槽合建于深度处理间内。

（7）综合车间

综合车间集污泥处理间、泥棚、加药间、鼓风机房、变配电间集于一体。

①污泥脱水间

污泥浓缩脱水间21×12m，层高11.4m；泥棚9.0×6.0，层高6.6m；

污泥脱水间土建及设备安装均按旱季规模设计，雨季不增加污泥脱水设备，通过改变脱水机的工作时间批次控制污泥处理。本工程进泥含水率99.2%，设计污泥出泥含水率60%，旱季产0.8t/d绝干泥，工作8h，雨季泥量为0.96t/d绝干泥，工作10h。污泥浓缩脱水机间内设置叠螺式污泥浓缩机1台，单台工作参数为处理量10-30m3/h，N=1.5kW；超高压弹性板框压榨机2台，1用1备。单台工作参数为处理量10-30m3/h，N=7.5kW；为了改善污泥脱水性能，提高脱水设备的生产能力，在污泥进入浓缩机前投加聚丙烯酰胺，投加量按污泥干重的0.4%投加，本工程设一体化溶解加药系统一套，用于配置0.2%浓度聚丙烯酰胺溶液，用加药螺杆泵进行投加，2台加药螺杆泵。因聚丙烯酰胺较难溶解，尤其冬天气温低，配置药液的稀释水以电加热器加热至50-60摄氏度(但不高于60摄氏度).

本工程为了降低污泥的含水率，使出厂污泥含水率降至60%以下，对浓缩后的污泥进行加药调理，使用三氯化铁混凝剂及投加镁系胶凝固化剂（主要成分MgO）来调整理污泥特性，再通过压榨机脱水实现污泥处理目标。三氯化铁投加量按污泥干重的10%投加，镁系胶凝固化剂投加量按污泥干重的3%投加。

高分子絮凝剂（聚丙烯酰胺）贮存时间不易大于6个月，同时要防止高温和爆晒。

②鼓风机房及变电所

风机间平面尺寸9.0×9.0m，层高6.9m，变配电间部分平面尺寸21.0×7.8m，层高4.5m（梁下）。鼓风机房主要向生化池提供空气，以保证后续处理系统的正常运行。

鼓风机房共设罗茨风机3台，2用1备，配套变频装置，以达到节能效果。鼓风机单机参数为：Q=12.8m3/min，风压P＝6kPa，N=22kW。

鼓风机配套提供进口过滤器、进口消音器、出口消音器等。

③加药间

加药间平面尺寸7.5×12m，层高6.9m。

加药间的设计要实现如下的功能：为实现一级A标准深度处理水絮凝提供絮凝剂（三氯化铁）

加药点：投加到深度水处理系统的混合器处。

运行方式：污水加药根据需要可以连续投加。加药为流量比例控制投加。

混凝剂选用三氯化铁，最大投加量为60mg/L，平均投加量为40mg/L。投加浓度10%，混凝剂溶解装置调制浓度10%。投药采用隔膜计量泵2台，1用1备。投加量可根据流量自动比例投加，送入深度处理间管式混合器进药口。

药库储存30天所需的投加量考虑。

- 污泥贮池

本工程污泥主要来自初沉池污泥、生化池剩余污泥及深度处理间沉淀内污泥，旱季产量为0.8t/d，雨季产量为0.96t/d。旱季含水率99.2%的污泥量为100m3/d，雨季120m3/d。设一座污泥贮池2格，每格污泥贮池平面尺寸3.9×6.0m，有效水深2.5m，贮存时间为8h。为了防止厌氧释磷，每座贮池内布置液下搅拌器1套。

（9）深井泵室

本工程在厂区内设置一座深井泵室，为厂区提供自用水。深井泵室为地下式，平面尺寸为：2.00m×2.50m，内设深井潜水泵1台，参数如下：Q=62m3/h，H=65m，N=22kW，配套杨水管。

（10）综合泵间及蓄水池

本工程设置综合泵间一座，平面尺寸：10×4.5m，层高3.9m；蓄水池来水自深井泵室，考虑厂区自用水、消防需水量，蓄水池平面尺寸：8.0×11.3m，有效水深3.1m，综合泵间内设气压消防给水设备1套（包括立式离心泵（消防泵）：Q=15L/S  H=30m N=7.5KW，气压罐Φ1000 PN=1.0MPa），

气压自动给水设备1套（立式离心泵（供水泵）：Q=32L/S  H=30m N=4.0KW，气压罐φ1000 PN=1.0MPa）。

3、工艺和理性分析

（1）预处理工艺

预处理就是在一级处理前去除水中比较大的漂浮物和砂砾，以避免损害后序工艺的机械设备，确保安全运行。预处理包括粗、细格栅及沉砂池。

粗格栅推荐采用近年来国内应用非常普遍的回转式格栅，提升泵采用可提升式潜水排污泵，细格栅采用回转式格栅或转鼓式格栅。

沉砂池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例不大，但其作用却不容忽视。若沉砂池除砂效果不好，大量砂粒将进入后续处理单元，将给污水厂的正常运行带来诸多隐患：

①大量砂粒进入后续工序，将导致排泥管道的堵塞，并对水泵、脱水机等设备造成严重的磨损，使其使用寿命大为缩短。

②在不设初沉池的处理系统中，大量砂粒将直接进入并沉积在生物池，导致生物池有效容积的减少，同时还会对曝气器产生不利影响。

③在有污泥消化的系统中，将会有大量砂粒进入污泥消化池，沉积在其底部，减少其有效容积，很难消除。

工程设计中，通常以对d≥0.2mm的砂粒去除效率来衡量沉砂池系统的效率。现行《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）明确规定“按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计”。

目前国内常用的沉砂池有曝气沉砂池和旋流沉砂池，本工程方案采用旋流沉砂池。

（2）一级处理工艺

一级处理就是在二级处理前调节进水水质以及降低后续构筑物负荷。

从本工程看，首先，污水及雨水经截流干管收集后排入污水处理厂，雨季时水质中的可沉物、油脂和漂浮物较高，其次，万良镇主要生产加工人参，秋季会产生大量的洗参水，人参加工时段，会产生较高的悬浮物，含有大量无机颗粒，并且本工程为雨污合流系统，鉴于上述特点，为减少后续生化系统的冲击，本工程设初沉池。一定程度上，初沉池起到调节池的作用，对水质起到一定程度的均质效果，减轻后续处理设施的负荷。

（3）二级处理工艺

A2/O工艺是通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的生物环境完成除磷脱氮反应的。在厌氧条件下，聚磷菌释放出体内的磷，同时使水中的磷酸盐充分溶解；在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机碳作为电子供体，以硝酸盐作为电子受体“无氧呼吸”，将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来，完成反硝化过程；而在好氧条件下，一方面聚磷菌将体内的PHB进行好氧分解，释放的能量用于细胞合成、增殖和吸收污水中的磷合成聚磷酸盐，随剩余污泥排出系统，从而实现污水的脱磷；另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐；再向缺氧池回流，为脱氮做好必要的准备。

A2/O工艺的特点是把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程巧妙地结合起来，在缺氧段为脱氮提供合适的反应条件，在最后的好氧段为三个指标的处理提供了共同的反应条件。这就能够利用简单的流程、尽量少的构筑物，完成复杂的处理过程。

（4）深度处理工艺

①混合工段

机械搅拌快速混合的主要优点是混合效果好，配置调速电机后可随水量变化而调节搅拌机转数，不受水量变化的影响，水头损失小。其缺点是增加了机械设备，相应带来维修工作量的增加。本工程处理介质是城市污水，水质、水量时刻在变化并且变化幅度较大，因此为适应水质、水量的变化，减少水头损失，降低处理成本，本工程优选采用机械搅拌混合设备。

②絮凝工段

一般反应方式分为水力和机械两大类。前者结构简单，但适应流量的变化性差，后者可进行调节，能适应各种流量的变化，但需有一定的机械维修量，能耗大。为节省投资和运行费用，本工程采用水力反应方式。

网格反应池是我国近几年来应用比较广泛的反应形式，可以同后续分离的沉淀构筑物合建，絮凝效果好、絮凝时间短、构造简单、维修方便、节省电能。

③沉淀工段

沉淀是指通过重力沉降作用自悬浮液去除固体颗粒。根据水在沉淀池中流动的方向，沉淀池分为平流式、竖流式、辐流式及斜板（斜管）式沉淀池等形式。

斜板沉淀池具有停留时间短、水力条件好、占地小、沉淀效率高等优点，因此，本次设计推荐采用斜板沉淀作为深度处理的沉淀形式。

④过滤工段

转盘滤池系统采用外进内出的处理工艺，即系统运行时，污水从由转盘外向内穿流过滤。通过抽吸系统对滤布上沉积的固体物质进行清理。整个运行过程均为连续的，即反抽吸过程中，过滤过程也不停止。

采用外进内出的处理工艺，即系统运行时，污水从由转盘外向内穿流过滤。通过抽吸系统对滤布上沉积的固体物质进行清理。整个运行过程均为连续的，即反抽吸过程中，过滤过程也不停止。

转盘滤池系统主要用于分离水中的细小悬浮颗粒。特别适合于地表水净化和污水深度处理，一般设置于常规二级污水处理系统之后或自来水水源水预处理阶段，主要去除总悬浮物。结合投加药剂可去除部分磷和COD等污染物，可满足中水回用处理要求及城市污水处理厂提标一级A排放改造要求。

本工程的深度处理工艺方案为小网格絮凝-斜板沉淀池-转盘滤池工艺。

（5）出水消毒方案

细菌受紫外光照射后，紫外光谱能量为细菌核酸所吸收，使核酸结构破坏，从而达到消毒的目的。

紫外线消毒速度快、接触时间短，反应快速、效率高，无需投加任何化学药剂，不影响水的物理性质和化学成分，不增加水的臭和味，操作简单，便于管理，易于实现自动化，但是紫外线消毒无持续消毒作用，水中悬浮物浓度直接影响消毒效果，而且电耗较大。一次投资较大。

紫外线消毒系统主要设备是高压水银灯。

（6）污泥处理工艺与处置方式

根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，污泥应进行稳定化处理。本污水厂的污泥基本稳定，而且污水处理厂目前的用地也比较紧张，为节省工程投资、降低运行费用，本工程污泥处理采用污泥机械浓缩、调理压榨脱水使污泥含水率达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中所要求的60%以下后外运填埋。本工程推荐叠螺浓缩机，叠螺式浓缩机是一种低转速、全封闭、耗电量低，易实现自动化，设备国产化比例较高，工作环境好，便于管理。经叠螺式浓缩机之后进入污泥调理罐，通过向污泥调理罐内投加三氯化铁及镁系胶凝固剂对污泥进行调整理，调理后的污泥进入超高压弹性压榨机进行污泥浓缩脱水。

其工艺流程如下：

剩余污泥→污泥贮池→叠螺浓缩机→污泥调理罐→超高压弹性压榨脱水机→外运。

本工程污泥处理工艺采用机械浓缩脱水、污泥调理压榨脱水+外运填埋的处理方式，污泥浓缩机采用叠螺浓缩机、污泥经调理后进行压榨，压榨脱水机械采用超高压弹性压榨机（板框压滤机），处理后的污泥运至抚松县兴隆乡垃圾填埋场进行填埋处理，运距约40Km。

（7）除臭技术

全流程除臭工艺及污泥减量是利用投加生物能量菌剂及安装生物除臭填料释放罐的方法，将污水处理的活性污泥活性化，使其中的芽孢杆菌属和土壤菌属微生物得到培养和增值，并利用以上菌属微生物能降解恶臭污染物质、繁殖快速、生命力强、体积大、有机质分解能力强的特征，达到很好的除臭效果，同时形成较密的菌胶团并培养原生动物，降低剩余污泥量，解决污水处理过程中的异味和污泥减量问题。

根据污水处理厂的实际情况和处理要求，本工程选择全流程强化除臭技术，不需要加盖收集气体即可对全厂进行除臭，并达到国家臭气排放标准。全流程强化除臭技术利用生物除臭填料释放罐在生化池内强化培养除臭微生物，在水中将恶臭物质去除，保证恶臭污染物排放达标。系统自动运行、维护工作量很小。

①工作原理

CBR生物除臭工艺及污泥减量是利用投加生物能量菌剂及安装生物除臭填料释放罐的方法，将污水处理的活性污泥活性化，使其中的芽孢杆菌属和土壤菌属微生物得到培养和增值，并利用以上菌属微生物能降解恶臭污染物质、繁殖快速、生命力强、体积大、有机质分解能力强的特征，达到很好的除臭效果，同时形成较密的菌胶团并培养原生动物，降低剩余污泥量，解决污水处理过程中的异味和污泥减量问题。

②除臭微生物菌群的特性

A、除臭：可以分解产生恶臭气体的有机物质、有机硫化物、有机氮等，从根源上解决恶臭问题；

B、繁殖快速。

C、生命力强：无湿状态可耐低温、耐高温，耐强酸、耐强碱、抗菌消毒、耐高氧（嗜氧繁殖）、耐低氧（厌氧繁殖）。

D、体积大：体积比一般病源菌分子大，占据空间优势，抑制有害菌的生长繁殖。

③生物强化除臭系统组成

A、微生物强化系统

a生物强化箱（强化污水中土壤微生物菌群优势生长）

b强化生物填料

包括：滤料B；滤料C；生物能量菌剂（固、液）等。根据不同项目工艺情况和现场安装条件组配；

B、除臭污泥回流系统

a从根源上去除硫化氢，氨氮等恶臭物质；

b同时可提高有机物，氮，磷的去除率；

c污泥稳定成腐植质状态，不产生二次腐化；

d在现有污水厂可实施、易改造；

e减少基建费，运行费，运行管理简便；

f减少剩余污泥量；

C、生物除臭工艺优势

a从源头消除致臭物质，减少臭气对设备设施的腐蚀；

b无需加盖，省去传统除臭技术中的臭气收集、输送环节；

c无需新建设施，极大节省占地；

d建设方式方便快捷，尤其对于老厂改造，无需停产，即可建设；

e复合微生物填料（STICK）为缓释填料，损耗少，耐用性较强，载体/催化填料（STONE）为永久性填料；

f投资和运行成本低；

g运行稳定、维护简便，安全性强。

h生物除臭填料释放罐无任何动力需求。

④技术方案

除臭系统由两大部分组成，包括微生物强化系统（包括悬浮式生物除臭填料释放罐和生物能量菌剂）和除臭污泥回流系统。悬浮式生物除臭填料释放是在污水处理厂曝气池内安装一定数量的释放罐用于培养除臭微生物，生物能量菌剂是一次性投加，强化微生物活性。除臭污泥回流系统是在污泥回流泵池安装污泥泵，铺设管道输送至污水厂进水端。

A、微生物强化系统

微生物强化系统包括：生物强化培养罐、生物强化填料、生物强化箱安装辅助设备；

a微生物强化培养罐

主要用于除臭微生物的强化培养。设备采用SUS304不锈钢材质，直径1100mm，高度1200mm，内含2种生物强化填料，设备安装方式是曝气生物池内悬浮式安装，利用钢索（SS304）和浮球（PE）将生物强化罐悬浮于池中，有保安钢索防止罐体下沉或掉落，罐体的底部高于曝气系统500mm~1000mm。强化培养罐上部和底部设有多孔板，材质SS304，上下可与混合污水、污泥接触；

生物强化培养箱设备兼备复合微生物酶缓释和微生物催化培养功能，布置于曝气池内，利用生化池内自有的曝气系统的曝气作用，培养、驯化、促进污水处理活性污泥中的芽孢杆菌属和土壤杆菌属微生物的繁殖，使以上菌属微生物成为活性污泥中的优势菌种。

b供氧环境

利用曝气生物池内已有的曝气系统提供的溶氧环境，为微生物培养罐提供好氧环境。不需要单独提供供氧系统。

c生物能量菌剂（液体）

投加到预处理段，投加一次，长期有效，目的是强化预处理段及生物段微生物的活性，为后续除臭微生物培养及长久保持效果奠定基础，同时促进剩余污泥量的消减。

B、除臭污泥回流系统

为了解决污水处理预处理段（粗细格栅、提升泵房、沉砂池）的异味气体问题，需要把经强化后的除臭微生物污泥回流至污水厂粗格栅前池之前（或进水总管），根据工艺计算，回流量为6%（根据实际情况适当调整），将培养驯化后的微生物接种至污水厂最前端，从而实现全厂除臭。

二、管网工程

1、穿越河道石笼护砌（围堰）工程

（1）铺设位置

本项目采用直埋石笼护砌（围堰）穿越河道敷设管线共有88m。

（2）施工方式

围堰底标高为现状河床底标高（硬土），围堰顶标高为现状常水位高0.5米以上，宽度为2米，两侧打松木桩，间距为0.5米，内侧放毛竹片、彩条布、袋装粘土，堤心采用粘土填筑。围堰施工主要采用机械打松木桩，人工砌筑袋装粘土，铺设毛竹片、彩条布，同时挖掘机辅以人工进行填筑堤心粘土的施工方法。

施工时间在条件允许的情况下，应尽量选择在枯水期，这时的河底水位较低、施工便利、截流难度小。由于管道需横穿河道底部敷设，因此较特殊的重要施工内容为：截流、铺设围堰、在围堰内的管道敷设。施工过程见下图。

噪声、水土流失

生态

废气、噪声、固废

水土流失、生态

噪声

噪声

河道截流

铺设围堰

管沟开挖

下管入沟

管道位置

管道连接

回填土方

河道恢复

试压竣工

噪声

废气、噪声、固废

水土流失、生态

噪声、水土流失

生态

废水

图2  管线直埋石笼护砌（围堰）施工工艺流程图

2、现有道路直埋工程

（1）铺设位置

本项目在城区非主干道单侧直埋敷设DN600钢筋混凝土管7812m。

（2）管线沟槽土方开挖

沟槽土方开挖采用1m3反铲履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧，由于管沟槽开挖土方量大，挖掘机弃土困难，因此采用2台挖掘机作业，一台挖土，另一台在一侧倒土，弃土堆积距离沟槽边缘应保证大于2m。

（3）沟槽回填及道路恢复

管道安装完成后。采用机械回填方式，应从场地最低处开始，有坑应先填，由于翻建管道均位于现有道路范围内，需要在管道完工后立即恢复路面，沟槽内回填时采用回填混合砂回填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度应达到90%以上，管顶0.5m以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。

一般情况下，管道基础为砂垫层基础，即在管槽中用粗砂垫出10-15cm厚的砂垫层，管顶覆土在0.7-2m，适用于无地下水、多石土壤，粗砂基础包角不得小于120度。混凝土管道必须采用带型混凝土基础，即沿管道全长浇筑混凝土基础，一般强度为C8。在地下水位较高区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，再回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。管道施工按施工规程要求严格执行。

管线回填完后，剩余部分弃土必须外运处理。装载机将土装上自卸汽车，运至项目污水处理厂，在平整场地使用。管线直埋及顶管施工过程见下图。

废气、噪声、固废

水土流失、生态

废气、噪声、固废

水土流失、生态

噪声

噪声

直埋

管道位置

管沟开挖

下管入沟

管道连接

回填土方

顶管

噪声

噪声

噪声

机械顶进

吊放管道到、、、、、

管道拼装

路面恢复

试压竣工

废气、噪声、固废

废水

图3  管线直埋及顶管施工工艺流程图

三、桥梁架设

为项目建成后人员车辆通行，本项目在场区南侧外新建一座桥，长度为25m，一个跨度，桥宽7m，横跨万良河。桥梁施工方式为：

（1）平整场地（水土流失、噪声、扬尘）

（2）机械下成品柱式墩台或重力台、钻孔桩基础（噪声、扬尘）

（3）上部架设成品整体式钢筋混凝土现浇连续板（噪声）

四、污水源热泵工作原理

污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统，消耗少量电能，在冬季把存于水中的低位热能"提取"出来，达到供热目的。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量（电能）吸取的全部热能（即电能+吸收的热能）一起排输至高温热源，而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态，从而达到吸收低温热源中热能的作用。

本热泵机房设计为一个单独系统，通过外网向各建筑单体供热。污水源热泵根据污水是否直接进热泵机组蒸发器（或者冷凝器）可以将该系统分为直接利用和间接利用两种方式。本工程的污水源热泵系统采用间接式系统，主要由污水循环泵，污水换热器，中介水循环泵，系统水循环泵和控制设备组成；冬季污水换热器选用JTHR-WLT-80-0.3/0.2-4/0大流道污水专用换热器1台，传热系数不低于1000W/m2•K，换热面积80m2。采暖热泵机房内选用1台WPS060.1B单螺杆式热泵机组，制热量QR=247.2KW，制热功率NR=55.2KW；制热性能系数COP=4.47。本工程的污水取自沉砂池后的蓄水池，冬季污水供回水温度为8℃/5℃；经污水换热器换热后退至蓄水池内，再经污水处理后续工程进一步处理。根据本项目建设方提供的资料，本项目所采用的冬季供热方式（污水源热泵），已在抚松县污水处理厂得到应用，目前运行情况良好，并不影响污水处理工程，且并不产生污染物，采用此方式供暖，生产车间可以达到8-10℃，辅助生活间可以达到18-20℃，卫生间及楼梯间可以达到14-16℃。亦是对废弃资源的最大化利用。

主要污染工序

1、施工期主要影响因素

（1）污水处理厂及道路施工期环境影响分析

①土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。

②各种施工机械，如汽车、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。

③施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境污染产生的影响。

④本项目建设过程中所产生的垃圾如不有效处理，将会对项目周边环境产生影响。

⑤本工程施工占地对生态、水土流失产生一定不利影响。

（2）管线穿越河道施工期环境影响分析

本项目穿越河道管线采用直埋石笼护砌（围堰）方式（围堰施工），不影响河道水流通过，在采取以上施工方式后，对施工地点周边的环境影响较小。建议合理安排施工时间，在枯水期进行施工，不会对其产生很大影响。

（3）桥梁施工环境影响分析

为项目建成后人员车辆通行，本项目在场区南侧外新建桥25m，一个跨度，桥宽7m，横跨万良河。

跨越水体桥墩下部结构施工主要采用扩大基础、桩基础或围堰施工工艺，桥墩桩基施工时将造成施工河段局部水域SS增大，从而影响水质。其中扩大基础一般采用明挖方式进行，施工中将产生废渣、基坑水等，若处置不当会造成局部水质污染。而围堰施工工艺可以效地防止施工引起的水质污染。据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/l，对下游100m范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。

2、营运期主要影响因素

（1）废水

项目建设完毕后，主要承接项目自身产生的职工生活污水、过滤介质清洗废水、污泥脱水废水、地源热泵排水，以及管道收集系统收集到的污水，按污水厂最大处理满规模计，为5000t/d（182.5万t/a）。

以上废水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入排入万良河。

另项目建设有化验室，化验室废液（0.1t/a）单独存于危废间内，定期交与资质单位处理。

本项目污染物产生及排放情况详见表28及表29。

表28  拟建项目建成后污水厂各污染物产生情况表

| 排放源 | 水量 （m3/a） | 污染物产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| 接收废水 | 1825000 | 360 | 180 | 400 | 30 | 4.5 | 40 |
| 排放废水 |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 15 |

表29  拟建项目建成后污水厂各污染物排放情况表

| 排放源 | 水量 （m3/a） | 污染物产生量（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| 接收废水 | 1825000 | 657.00 | 328.50 | 730.00 | 54.75 | 8.21 | 73.00 |
| 排放废水 |  | 91.25 | 18.25 | 18.25 | 9.13 | 0.91 | 27.38 |

（2）废气

本项目冬季采暖采用污水源热泵系统制取，不新建燃煤锅炉。故本项目废气主要为污水处理厂产生的恶臭气体以及污水提升泵房产生的微量臭气。

①有组织排放

因本项目采用全流程除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统），且根据前文“工艺和理性分析”中“除臭技术”分析，所以本项目污水处理厂可以实现全厂除臭，即项目全厂不设置有组织排放排气筒。

②无组织排放

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓力蕊，孙晶晶）的数据资料，结合污水处理厂各构筑物占地面积估算污水处理厂的氨和硫化氢源强及产生、排放情况。

因本项目采用全流程除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统）可以实现全厂除臭，但仍有微量恶臭气体无组织排放。类比同类型污水处理厂（抚松县泉阳镇污水处理厂）无组织排放气体源强。本项目无组织恶臭气体NH3和H2S排放量分别为0.001t/a，0.0001t/a。

（3）噪声

污水厂内的主要噪声源为设备噪声：风机、各类水泵及污泥泵等。噪声源排放情况详见下表。

表30  主要设备噪声排放情况

| 序号 | 噪声源 | 声级值[dB(A)] | 声级特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 105 | 连续、稳定 |
| 2 | 污泥泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 3 | 水泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 4 | 螺旋栅渣输送机 | 100 | 连续、稳定 |
| 5 | 污水源热泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 6 | 出水回流泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 7 | 空压机 | 98 | 连续、稳定 |
| 8 | 浓缩脱水一体机 | 98 | 连续、稳定 |
| 9 | 污泥螺杆泵 | 95 | 连续、稳定 |
| 10 | 反冲洗泵 | 95 | 连续、稳定 |

对上述噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响。

（4）固体废物

拟建工程产生的固体废物主要是污水处理过中栅渣、沉砂、剩余污泥、废紫外线灯管、厂区生活垃圾和废机油等。

①栅渣

在污水预处理阶段，将分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘状态的杂物，根据有关资料，栅渣产生量约0.03m3/1000m3，含水率80%，容重960kg/m3。

按此估算，本项目污水处理厂栅渣产生量约0.15t/d（54.75t/a），由当地环卫部门收集处理。

②沉砂

在平流沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含无机砂粒，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005），每万吨污水约产生0.45t沉砂，含水率60%。

按此计算，本项目污水处理厂沉沙产生量约0.23t/d（83.95t/a），由当地环卫部门收集处理。

③生活垃圾

本项目污水处理厂劳动定员15人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg估算，则生活垃圾产生量约7.5kg/d（2.74t/a）。

④剩余污泥

根据项目可行性研究报告，本工程污泥经机械浓缩、调理压榨脱水后，使污泥含水率达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中所要求的60%以下。

因此，本项目污水处理厂脱水后污泥量约为1.00t/d（365.00t/a）。

⑤废紫外线灯管

类比同类型污水处理厂紫外线消毒情况，紫外消毒池内共有24根灯管同时工作，根据《紫外线杀菌灯》（GB19258-2012）“紫外灯的平均寿命不应低于5000h”，本项目年工作时间为8760h。

因此，本项目污水处理厂废弃紫外灯为24根，属于危险废物，应交由有相应危废处理资质的单位处置。

⑥废机油

项目污水厂对设备进行日常检修时，会产生一定量的废机油，产生量约为0.5t/，属于危险废物，应交由有相应危废处理资质的单位处置。

综上所述，本项目固体废物产生情况详见下表。

表31  本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 含水率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 54.75 | 80 | 当地环卫部门收集处理 |
| 2 | 沉砂 | 83.95 | 60 |  |
| 3 | 生活垃圾 | 2.74 | -- |  |
| 4 | 剩余污泥 | 365.00 | 60 | 污泥车运到城市垃圾填埋场处理 |
| 5 | 废旧灯管 | 24根 | -- | 交由有相应危废处理资质的单位处置 |
| 6 | 废机油 | 0.5 | -- |  |

本项目处理后的干污泥直接通过输送机运至污泥运输车车斗，车斗满后外运至抚松县垃圾处理厂填埋。能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于污泥运输车暂停场所，应进行地面防渗，同时污泥运输车暂停场所应设置防雨措施，防止造成二次污染。

| 项目主要污染物产生及预计排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| 大气 污染物 | 污水处理厂 | NH3 | --、0.001t/a | --、0.001t/a |
|  |  | H2S | --、0.0001t/a | --、0.0001t/a |
| 水污 染物 | 废水 | COD | 360mg/L、657.00t/a | 50mg/L、91.25t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、328.50t/a | 10mg/L、18.25t/a |
|  |  | SS | 400mg/L、730.00t/a | 10mg/L、18.25t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、54.75t/a | 5mg/L、9.13t/a |
|  |  | TP | 4.5mg/L、8.21t/a | 0.5mg/L、0.91t/a |
|  |  | TN | 40mg/L、73.00t/a | 15mg/L、27.38t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 2.74t/a |
|  | 生产 | 栅渣 | 54.75t/a | 54.75t/a |
|  |  | 沉砂 | 83.95t/a | 83.95t/a |
|  |  | 污泥 | 365.00t/a | 365.00t/a |
|  |  | 废旧灯管 | 24根 | 24根 |
|  |  | 废机油 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为噪声主要来风机、各类水泵及污泥泵等各种生产设备，其声压级在95-105dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目污水处理厂占地面积为18818m2，道路占地面积为390m2，占地现状均为农户私自开垦的农田。在项目平整场地施工过程中存在挖方现象，将改变土壤的理化指标，造成短期内的水土流失，但随着施工期的结束，土地表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。项目建成后在污水处理站周围多植树种草，建设绿化带，既能净化空气又能起到隔声降噪的作用，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

1、地表水环境影响分析

污水处理厂施工期排放的污水主要为施工废水及施工人员的生活污水。施工废水中SS较高，如随意排放对地表水质的影响较大，因需设置沉淀池，沉淀后排入纳污水体。

本次污水处理厂工程所在河段为Ⅲ类水体，由于施工营地生活污水污染物浓度较高，施工人员的生活污水不得随意排放，全部排入施工防渗旱厕内，定期清掏处理。不外排。另外，生活垃圾要定点避雨堆放，及时清运，严禁排入地表水体。

本项目建设过程中如污水处理厂的废水处置不当或未经处理直接排放，会对地表水体水质造成严重的影响，进而影响水生生态环境。

2、环境空气影响分析

污水处理厂施工时由于土方填挖，施工时产生的扬尘对周围环境空气的影响较大。但因其沉降衰减很快，对施工场外环境和人群影响较小，根据对同类工程施工现场进行的类比监测资料，施工的扬尘影响强度和范围情况详见下表。

表32  施工扬尘浓度变化及影响范围            单位：mg/m3

| 距现场距离（m） | 背景值 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 | 0.146 | 1.892 | 1.013 | 0.586 |

根据类比监测资料可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，施工扬尘影响约50m，所以只要施工中采取必要的措施，施工扬尘对施工场区界外50m影响不大。本环评建议施工期产尘物料设置苫布，施工场地降尘洒水，并且加快施工进度，最大限度减轻对施工场地周边环境空气及周边居民的影响。

3、声环境影响分析

本次工程施工期施工机械大部分是高噪声机械，如挖掘机、卡车、推土机、铲车等，气噪声源强参考《公路建设项目环境影响评价规范（试行）附录E2》“施工机械噪声测试值汇总表”中提供的各种机械5m噪声测试值，施工噪声距离衰减值详见下表。

表33  施工机械噪声距离衰减值表

| 机械名称 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 推土机 | 90 | 75 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 |
| 挖掘机 | 84 | 69 | 67 | 63 | 61 | 59 | 53 | 49 | 47 | 43 |
| 装载机 | 85 | 70 | 68 | 64 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 44 |
| 噪声叠加值 | 92 | 77 | 75 | 71 | 69 | 67 | 61 | 57 | 55 | 51 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声昼间噪声限制为70dB（A），夜间噪声限制为55dB（A），施工场地及管线施工现场施工噪声昼间15m外、夜间70m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。

综上所述，项目施工噪声可能会对周边居民产生较为明显的影响。建议施工现场设置施工围挡及移动式声屏障，并且夜间禁止施工，最大限度缩短施工时间。

4、固体废物影响分析

本次工程施工期固体废物主要为施工弃土、施工人员生活垃圾，生活垃圾与建筑垃圾不及时清理会对周围环境产生不良影响。

5、穿越河道管线及架桥过程对河道的影响分析

本工程管线施工需要穿越河道以及桥梁架设将对河道产生一定不利影响。为减轻施工对河道的影响，穿越河道管线采取直埋石笼护砌（围堰）方式（围堰施工），不影响河道水流通过。

在采取围堰施工完毕，围堰拆除后，水中所含悬浮物质短期加大，会对水生生物产生诸多负面影响，最直接的影响是高浊度的水会导致水体的透明度降低，削弱水体的真光层厚度，从而影响浮游藻类的光合作用，降低施工水域的初级生产力，从而使浮游植物生物量下降。本项目河道不属于鱼类保护区、产卵场和主要渔场，对鱼类的生长影响较小。因此，本项目围堰施工过程不会加剧项目周围水域水生生态环境的恶化，不足以对其造成破坏性的影响。

6、施工期生态、水土流失影响分析

（1）生态、水土流失因素分析

建设项目的生态、水土流失主要发生在施工期。施工期的水土流失是短期行为，因此本评价的重点将放在对水土流失产生的原因、水土流失的发生时期等分析上，目的是寻求合理的施工方案，以尽可能地减少水土流失量。

本工程在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，产生水土流失主要表现在以下几个方面：

①施工时破坏植被产生水土流失；

②工程取、弃土处置不当产生水土流失；

因此，施工期的水土流失原因主要是施工期挖土、填土和堆土场地的表土较为疏松，降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失，在一定程度上加剧了当地的水土流失。

（2）水土流失侵蚀预测评价

①道路扰动原地貌、损坏土地和植被面积

本工程对原地貌、土地和植被的扰动和损坏主要表现在工程永久和临时占地、开挖和回填引起的，本项目扰动面积统计详见下表。

表34  工程建设占地及扰动面积统计表

| 区域名称 | 占用地类型及面积（m2） |
| --- | --- |
|  | 公共设施用地/道路用地 |
| 永久占地 | 19208 |
| 临时占地 | 8280 |
| 合计 | 27488 |

②预测方法

根据项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设的特点，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，一方面要确定原土地利用条件下的水土流失背景；另一方面要通过相应的目的调查、分析，确定本工程建设期和运营期再塑地貌的土壤侵蚀量，按照已确定的预测年限，逐年进行新增水土流失量预测。

计算公式如下：

W1=1iFi×Ai×Pi×Ti

式中：  W1—工程兴建时水土流失量（t）；

F1—加速侵蚀面积（km2）；

A1—加速侵蚀系数，本工程A1值取0.65-2.0；

P1—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

T1—侵蚀时间（a）。

③水土流失预测结果及分析

本项目所在地区属轻度侵蚀区，原生地貌侵蚀模数为500-2500t/km2·a，水土流失量预测中取值为1000t/km2·a，工程施工期各用地类型水土流失背景值见下表。

表35  施工期水土流失背景值

| 施工用地类型 |  | 工程占地面积（m2） | 原生地貌侵蚀模数 （t/km2.a） | 水土流失背景值 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 公共设施用地 | 19208 | 500 | 15.91 |
| 临时占地 | 道路用地 | 8280 | 500 | 6.86 |
| 合计 |  | 27488 | 500 | 22.77 |

本工程水土流失主要是施工期间土石方开挖、碾压引起的，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。

本项目实际施工期为15个月（2021.4-2022.7）。根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如下表。

表36  施工期扰动面积新增水土流失量预测结果

| 项目 | 评价面积（m2） | 实际流失 面积（m2） | 流失时间（a） | 预测水土 流失量（t） | 背景流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 19208 | 19208 | 1.25 | 31.82 | 15.91 |
| 临时占地 | 8280 | 8280 | 1.25 | 13.72 | 6.86 |
| 合计 | 27488 | 27488 | 1.25 | 45.54 | 22.77 |

表37  施工期不同项目的水土流失变化统计表

| 项目 | 流失时间（a） | 预测水土流失量（t） | 背景流失量（t） | 增减量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 1.25 | 31.82 | 15.91 | +15.91 |
| 临时占地 | 1.25 | 13.72 | 6.86 | +6.86 |
| 合计 | 1.25 | 45.54 | 22.77 | +22.77 |

通过对本工程施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，施工期将新增水土流失量22.77t。

（3）水土流失防治

施工中表面土壤的翻动，造成土地表面因施工而引起的水土流失。工程施工过程中由于土地植被北破坏，土地翻动，可能造成短期内的水土流失现象。项目所采取的水土保持绿化设施将在大约一年的时间逐渐发挥作用，同时因工程结束，工程区永久占地被固化，绿化区种植植被、一些水土保持设施也相继建成，水土流失现象将逐渐消失。

为减少水土流失，应采取以下防治措施：

①在施工场地周围设临时排洪沟，铺草席、碎石或薄膜加以防护，确保暴雨时不出现大量的水土流失。

②设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，可在堆放场铺盖防水雨布，在周围开挖疏排水沟等。

③合理安排施工季节，尽量避免在暴雨季节大规模开挖路基。

④指定土地整治、复原计划，搞好评价区的水土保持功效逐步复原。

7、生态环境影响分析

（1）污水处理工程

污水处理工程实施后对城市生态环境的影响主要以正面影响为主，主要表现在对排污口附近水生生态的影响方面。本工程实施后，生活污水经处理后排入万良河污染物大量减少，水质将逐步得到改善。地表水水质的改善有利于鱼类和其他水生生物的生长，有利于维持水生生态环境的平衡。水体中浮游生物种群将发生相应变化，沿岸浅水区底栖动物多样性与数量将有所增加，有利于水生生物的生长。

（2）管线及桥梁架设工程

本项目穿越河道管线及桥梁架设过程采用直埋石笼护砌（围堰）施工方式，不影响河道水流通过，在采用直埋石笼护砌（围堰）施工方式时，施工将会对河水中悬浮物浓度短期增大，由于鱼类对生存环境要求较高，生存条件的变化将会促使鱼类远离施工区水域。虽然理论上工程施工会对水域中鱼类生活条件恶化。但工程施工是暂时的，并且鱼类会因为生活条件的改变而选择其它处生活，所以暂时使地表水中悬浮物浓度增大不会对水中水生生物造成较大不利影响，随着施工期的结束和水体自净的作用，鱼类会重新回到该处定居生活。

（3）道路工程

本项目主要为污水处理厂建设，辅助配套建设桥梁及道路，因辅助配套工程规模较小，建设对生态环境影响较小。本项目桥梁、道路工程占地不占基本农田、林地等，永久占地范围之内，并不砍伐树木，所以对陆生生态环境影响较小。项目建设对区域土地利用格局将带来一定影响。但随着工程的结束，完整的道路网络建设完成及严格遵照本环评提出的各项污染防治措施后，对生态环境的影响较小。

营运期环境影响分析：

一、地表水

1、环评阶段

（1）预测因子

根据拟建项目的废水排放特征及受纳水体水环境质量现状，地表水预测因子拟定为COD和氨氮。

（2）预测断面与预测时期

预测断面为万良河项目所在地下游1500m处，预测枯水期对万良河水质环境的影响程度。

（3）预测源强

预测时按正常排放和事故排放两种情况进行。

正常排放：污水处理设施正常运行，废水达标排放时的废水量及污染物浓度。

事故排放：污水处理设施发生故障，废水未经任何处理的废水量及污染物浓度。预测源强详见下表。

表38  项目废水预测源强

| 污染物 废水排放量（m3/s） |  | COD （mg/L） | COD （g/s） | 氨氮 （mg/L） | 氨氮 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.058 | 正常排放 | 50 | 2.90 | 5 | 0.29 |
| 0.058 | 事故排放 | 360 | 20.88 | 30 | 1.74 |

（4）预测模式

C0=CpQp+ChQhQp+Qh

式中：C0—河流充分混合点污染物浓度，mg/L

Cp—废水中污染物排放浓度，mg/L

Ch—河流断面污染物现状浓度，mg/L

Qp—废水排放量，m3/s

Qh—河流流量，m3/s

（6）预测参数

根据有关资料确定本次环评中水质预测模型参数见下表。

表39  水质预测模型参数的选择

| 项 目 |  | 枯水期 |
| --- | --- | --- |
| 万良河项目所在地下游1500m处 | 平均流量（m3/s） | 1.03① |

注：①摘自《吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置论证报告书》（吉林省禹辉建筑设计咨询有限公司2020.3）

（7）预测内容及结果分析

预测结果见下表。

表40  项目建成后不同排放状态下万良河枯水期水质影响情况表

| 断面 | 预测断面 | 污染物 | 河流现状值 （mg/L） | 预测值 （mg/L） | 浓度变化值 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 万良河项目所在地 下游1500m处 | COD | 18 | 19.71 | +1.71 |
| 事故排放 |  |  |  | 36.23 | +18.23 |
| 正常排放 |  | 氨氮 | 0.457 | 0.699 | +0.242 |
| 事故排放 |  |  |  | 2.032 | +1.575 |

由上表可知，正常排放情况下，污水厂处理后出水对地表水水质的影响较小，万良河水质情况仍然可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求（COD：20mg/L；氨氮：1.0mg/L）；在事故排放时，COD、氨氮预测浓度值较万良河现状浓度值增加明显，将降低万良河的水环境容量，加重水体污染程度。因此，为保护地表水环境质量，在污水处理厂运行后，应加强管理和维护，尽量避免事故排放现象出现。

2、入河排污口设置论证阶段

引用《吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置论证报告书》（吉林省禹辉建筑设计咨询有限公司2020.3）中关于“入河排污口设置对水功能区水质影响分析”详情如下。

（1）影响范围分析

在万良污水处理厂正常工况下排放时，万良河在汇入松江河之前，COD和氨氮都无法消减到背景值。万良河汇入松江河后COD在900m左右（距离入河排污口断面9200m）可消减到松江河水质的背景值；氨氮在汇入松江河后6700m（距离入河排污口断面15000m）可消减到背景值。由此可见，万良污水处理厂在正常工况下影响到了万良河入河排污口下游8.3km的河段及“松江河抚松县饮用水源、工业用水区”6.7km。

在事故工况下，万良污水处理厂污水在入河排污口断面下游12000m（汇入松江河3700m）左右COD可消减到背景值；但氨氮无法在“松江河抚松县饮用水源、工业用水区”水域范围内消减到背景值，但依然会达到Ⅱ类水体标准，对其下游的“头道松花江靖宇县、抚松县缓冲区”整体影响有限。

在松江河入头道松花江河口上游有抚松镇净源污水处理厂排污口，在其入河排污口设置论证报告中，预测排污口影响范围所取头道松花江水质（松江河入河口以下，2016年数据）氨氮背景值为0.39mg/L。根据吉林省水文水资源局在枯水期（2018年1月）的监测数据，松江河口下游头道松花江靖宇县、抚松县缓冲区氨氮浓度为0.13mg/L（流量为38.69m³/s），本项目事故工况下松江河汇入后，氨氮浓度变为0.17mg/L，远小于抚松镇净源污水处理厂排污口影响范围预测背景值。因此可以认为本项目事故工况下，对抚松镇排污及叠加对下游头道松花江水质影响是较轻微的。

需要说明的是，上述预测结果是在万良河及松江河枯水期最不利的情况下预测的，同时，万良河河道水质背景值是在上游现有入河排污口未被取缔，万良污水直接排入万良河的情况下监测得到的。在万良污水处理厂及收集管网建成后，上游现有入河排污口均会被取缔，万良河河道水质背景值会有相应好转。因此在万良污水处理厂运营后排放污水影响的河道范围比预测值要减少很多。

（2）对水功能区水质影响分析

根据预测结果，万良污水处理厂污水在排入万良河后会在下游15km断面处消减到背景值（在“松江河抚松县饮用水源、工业用水区”范围内），对万良河下游水体具有一定影响，但汇入“松江河抚松县饮用水源、工业用水区”后未改变水功能区水质现状，影响轻微。这种结果是在万良污水直排入万良河的情况下预测得到的，在污水处理厂建成，上游入河排污口全部取缔的情况下，万良河上游水质将的小显著改善，污水处理厂污水对水功能区影响也将比预测结果减少很多。

二、废气

1、有组织排放臭气

因本项目采用全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统），且根据前文“工艺和理性分析”中“除臭技术”分析，所以本项目污水处理厂可以实现全厂除臭，即项目全厂并不设置有组织排放排气筒。

2、无组织排放臭气

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果分别为NH3Pmax=0.53%，H2SPmax=0.03%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

本项目运营期污水厂产生的恶臭气体（主要污染因子为NH3和H2S），经微生物强化系统与除臭污泥回流系统，本项目可以实现全厂除臭，即项目全厂并不设置有组织排放排气筒。但仍有微量恶臭气体无组织排放，无组织恶臭气体NH3和H2S排放量分别为0.001t/a，0.0001t/a。

因以上无组织排放源均匀分布在厂区各处，故本环评将以上无组织排放源近似看做整体面源（即整个厂区），因此本环评采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJT2.2-2008）推荐模式进行计算。项目无组织排放气体排放情况见下表，本环评以此作为计算源强。

（1）大气环境防护距离

本项目无组织排放源均匀分布在厂区各处，故本环评将以上无组织排放源近似看做整体面源（即整个厂区），因此本环评采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJT2.2-2008）推荐模式进行计算。本项目污水处理厂大气环境防护距离计算结果为厂界外无超标点，不需设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

通过工程分析可知，排放量NH3和H2S分别为0.001t/a，0.0001t/a。以无组织排放区有效面积（18818m2）计算卫生防护距离。

采用制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）中的公式：

Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD

L—工业企业卫生防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。（根据该生产单元占地面积S（m2）进行计算，r=(s/π)0.5）。

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。

QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm—污染物标准，mg/m3。

卫生防护距离计算的系数选取详见下表。

表41  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 年均风速 m/s | 卫生防护距离 L， m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000<L≤2000 |  |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 |  | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 |  | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 |  | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |  |

（4）预测结果及卫生防护距离的确定

卫生防护距离计算结果详见下表。

表42  建设项目无组织排放源强

| 序号 | 无组织排放物质 | 无组织源面积(m2) | 计算结果（m） | 应执行的卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 18818 | 56.4 | 200 |
| 2 | 硫化氢 |  | 101.2 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定“7.3卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m”以及“7.5无组织排放多种有害气体的工业企业，按QC/CM的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的QC/CM值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

在采取相应防范措施下，本项目的卫生防护距离为200m，项目全厂卫生防护距离范围图详见附图7，该防护距离内没有居民点等敏感目标（距离本项目最近环境敏感点为项目所在地北侧约210m仁义村居民），项目建设满足卫生防护距离的要求，另，在防护范围内不得建设医院、学校、机关、科研单位、住宅等环境敏感区域。

三、声环境

本项目运行期噪声污染源为设备产生的噪声，通过类比调查，其最大噪声值为105dB（A）。为避免上述噪声源对项目周边内外声环境的影响，应采取必要的减振、吸声等措施。

1、噪声污染源

该项目噪声源主要为风机、各类水泵及污泥泵等各种生产设备，其噪声值在95-105dB（A）之间。本评价选取主要产噪设备进行预测。

在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，且采用减振、吸声等防治措施。

2、噪声预测

噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，点声源随距离衰减模式：

Lr=Lr0−20Lg(rr0)−ΔL

式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）；

Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－监测点距声源的距离，m；

ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。

3、预测结果及评价结论

依据上面的预测模式和参数以及噪声现状监测数据，预测结果见下表。

表43  噪声预测结果统计表

| 序号 | 监测点位置 | 昼间噪声 |  | 夜间噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 贡献值 | 背景值 | 贡献值 |
| 1 | 厂界东侧 | 53.6 | 34.8 | 42.9 | 34.8 |
| 2 | 厂界南侧 | 50.1 | 39.5 | 39.4 | 39.5 |
| 3 | 厂界西侧 | 49.3 | 38.4 | 38.6 | 38.4 |
| 4 | 厂界北侧 | 52.4 | 39.0 | 41.7 | 39.0 |

由上表预测结果可以看出，本项目投产昼、夜间噪声在采取相应降噪措施后，相应厂界预测点噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

四、固体废物

拟建工程产生的固体废物主要是污水处理过中栅渣、沉砂、剩余污泥、废紫外线灯管、厂区的生活垃圾和废机油等。

1、栅渣

在污水预处理阶段，将分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘状态的杂物，本项目污水处理厂栅渣产生量约0.15t/d（54.75t/a），由当地环卫部门收集处理。

2、沉砂

在平流沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含无机砂粒，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005），本项目污水处理厂沉沙产生量约0.23t/d（83.95t/a），由当地环卫部门收集处理。

3、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量约7.5kg/d（2.74t/a）。

4、剩余污泥

根据项目可行性研究报告，本工程污泥经机械浓缩、调理压榨脱水后，使污泥含水率达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中所要求的60%以下。本项目污水处理厂脱水后污泥量约为1.00t/d（365.00t/a）。

5、废紫外线灯管

本项目污水处理厂运行过程中会产生废弃紫外灯，产生频次约3年24根，属于危险废物，应交由有相应危废处理资质的单位处置。

6、废机油

项目污水厂对设备进行日常检修时，会产生一定量的废机油，产生量约为0.5t/，属于危险废物，应交由有相应危废处理资质的单位处置。

五、地下水环境

1、正常工况

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各管线、储罐、污水池、事故应急池等跑冒滴漏。在该工况下企业会采取严格的防渗层、防溢流、防渗漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下水，对地下水不会造成污染。以上分析表明，企业在正常运行工况下，由于企业已采取防渗措施，对地下水影响较小。

2、事故工况

事故工况指违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。事故工况属于不可控的、随机的工况；主要考虑污水处理厂工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理厂一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬时泄漏，本次评价不考虑极端情况。

3、预测时段及预测因子

预测时段选取可能产生地下水污染的时段，对污染可能发生后的10年间的地下水污染羽的扩散范围进行预测，其中包括污染发生后的100d、1a、1000d及10a。

本次预测选取项目排放污染物CODMn作为预测因子。本项目废水的COD可能的最大浓度为镇区污水直排时的浓度值，为360mg/L，因此预测时的初始浓度取COD为360mg/L。

4、预测模型概化

（1）水文地质条件概化

地下水埋藏条件受地形地貌控制，漫滩地下水埋藏浅，一般水位埋深小于3m，波状台地区地下水位埋藏相对较深，前缘水位埋深浅、后缘水位埋深大。河谷区地下水位受季节影响显著，丰水期水位升高，枯水期水位下降，潜水位变动较小。地下水的补给主要是大气降水入渗、农田灌溉入渗、侧向径流，地下水排泄主要有：蒸发、侧向径流等。本区含水层为碳酸盐岩类裂隙溶洞水，水文地质结构比较简单，地下水由东北向西南流动，地下水流场相对稳定。

（2）污染源概化

在事故状态下，假定污水处理系统调节池池底发生破裂引发泄漏，污水经过黏土层包气带进入含水层，导致地下水污染。形成点状污染源，污染途径为径流型。污染物通过包气带进入含水层，并通过地下径流向外扩散，污染该区地下水。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，溶质运移模型概化为一维半长多孔介质模型。

（3）溶质运移模型

污水处理厂发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维半限长多孔介质柱体浓度边界水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周围地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水溶质运移解析法一维稳定流动一维水动力弥散模型进行预测。

（4）预测结果

分别对COD污染物进行100d、1a、1000d及10a的泄漏预测，如下表所示。

表43  固定时间不同距离浓度预测表

| 100d |  |
| --- | --- |
| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值，mg/L |
| 0 | 360 |
| 30 | 294.2513 |
| 60 | 0.8423547 |
| 90 | 7.553618E-07 |
| 365d |  |
| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值，mg/L |
| 0 | 360 |
| 50 | 358.7113 |
| 100 | 258.78 |
| 150 | 1.68411 |
| 200 | 0.001034699 |
| 1000d |  |
| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值，mg/L |
| 0 | 360 |
| 100 | 360 |
| 200 | 358.8222 |
| 300 | 154.0341 |
| 400 | 0.1132285 |
| 10a |  |
| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值，mg/L |
| 0 | 360 |
| 300 | 360 |
| 600 | 360 |
| 900 | 358.935 |
| 1300 | 1.817793 |

综上所述，在非正常状态下，当泄漏发生后，地下水质受到一定影响。在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状态下项目对周边地下水的影响降至最小，项目对周边浅层地下水的影响可接受，本项目CODMn参照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量3.0mg/L标准，预测结果标明，项目运行10年后，下游1300m处可满足标准要求。

六、土壤环境

本项目对土壤的影响主要为入渗影响，主要采取防渗措施有，厂区路面进行简单防渗；预处理车间、综合车间等所有建构筑物进行重点防渗。对场地内简单防渗区域提出的防渗要求达到了《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的防渗标准，重点防渗区域提出的防渗要求达到了《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，本项目对土壤环境基本无影响。

| 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| 大气污 染物 | 污水 处理厂 | 臭气 | 全流程除臭工艺 | 达标排放 |
| 水污染物 | 废水 | COD | A2O+深度处理 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 外运处置 | 不产生二次污染 |
|  | 生产 | 栅渣 |  |  |
|  |  | 沉砂 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 废旧灯管 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 噪声 | 生产设备采取减震、吸声、选用低噪声设备等降噪措施后，声压值完全可以降到50dB以下，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 施工场地在应进行优化布置，设置临时排水导流系统、设置施工临时挡护设施，采取了植物绿化措施。 在平整场地的过程中，对于存在的凹陷部分应填土分层夯实，对于其它部分也应及时压实表土，并及时种植草种以形成保护土壤表面的草皮。 施工中运输材料时应对临时的道路进行压实处理，减少表土的散落。在施工过程中如遇到较大的降雨事件，应对尚未压实的以及无草皮覆盖的场地采取一定的防护措施，如加盖防雨遮盖物。 |  |  |  |  |

污染防治措施

施工期污染防治措施

1、环境空气保护措施

施工现场和汽车运输易产生扬尘，防治措施包括：

混凝土集中搅拌时搅拌机应有除尘装置。

施工现场合理布局，对易起扬尘物料实行库内堆放或加盖苫布。

运输水泥、石灰时，装载不宜过满，对易起扬尘物料加盖苫布。

运输材料的道路及施工现场应配洒水设备，定时在作业区洒水，并及时清扫道路上的积土。

2、声环境保护措施

应采用低噪声的施工机械，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件，将机械噪声降至最低。

夜间22:00-6:00禁止施工；严禁车辆超载运输，并且在运输过程中尽量避免鸣笛。加快施工进度，设置围挡及声屏障。

3、施工弃土、垃圾治理措施

污水厂场地平整时，应妥善收集施工弃土、垃圾，建筑垃圾中可利用的部分进行回收利用或外售，剩余部分由建设单位运至抚松县环境卫生主管部分指定的建筑垃圾填埋场处理；施工弃土全部用于污水处理厂厂区土地平整用土；生活垃圾集中收集后送至抚松县生活垃圾填埋场卫生填埋处理。

4、地表水环境保护措施

污水处理厂施工期排放的污水主要为施工废水及施工人员的生活污水。施工废水中SS较高，如随意排放对项目所在地周边区域影响较大，因需设置沉淀池，沉淀后回用。

5、穿越河道管线及桥梁架设对河道的环境保护措施

本工程穿越河道管线及桥梁架设将对河道产生一定不利影响。为减轻施工对河道的影响，采取直埋石笼护砌（围堰）方式（局部围堰施工），不影响河道水流通过。本环评建议加快管线施工进度，对施工人员加强教育，确保不对沿线环境产生严重环境影响。

营运期污染防治措施

1、废水

本项目主要接纳万良镇域居民产生的生活污水以及项目自身所产生的少量职工生活污水、滤布清洗废水、地源热泵排水与污泥脱水废水。本项目污水厂建成后，本工程自身产生污废水和管网收集生活污水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入万良河。另项目建设有化验室，化验室废液（0.1t/a）单独存于危废间内，定期交与资质单位处理。

2、废气

因本项目采用全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统），且根据前文“工艺和理性分析”中“除臭技术”分析，所以本项目污水处理厂可以实现全厂除臭，即项目全厂并不设置有组织排放排气筒。

为了最大限度减轻臭气对周围环境的影响，本项目建设方应在运营期对全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统）进行严格维护管理，并且确保厂区全厂除臭效果有效。并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

3、噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。

4、固体废物

拟建工程产生的固体废物主要是污水处理过中栅渣、沉砂、剩余污泥、废紫外线灯管、厂区的生活垃圾和废机油等。

渣、沉砂、剩余污泥与生活垃圾均运到抚松县垃圾处理厂处理。

废紫外线灯管与废机油在收集后，分别单独存放在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理，不得私自进行处理处置。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。本项目危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行建设，危险废物的转运、处理应按照危险废物转运“三联单”制度填写相关单据。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，本项目危险废物暂存间的渗透系数需≤10-12cm/s。危险暂存间的防渗防腐设计可以：地表采用4cm厚度混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，在混凝土基础防渗表面上喷涂防腐、防渗油漆，加强基础防渗。

脱水污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于污泥运输车暂停场所，应进行地面防渗，同时污泥运输车暂停场所应设置防雨措施，防止造成二次污染。

5、地下水

污水处理厂的主要构筑物为储水构筑物，对结构防水性能有较高的要求，所以储水构筑物均采用钢筋混凝土结构，在储水构筑物中，还需加一定比例的防水剂，用于混凝土的收缩变形，以避免混凝土在温度、干缩、徐变等作用下引起的开裂。长度超过30m的矩形池，设温度伸缩缝，内设橡胶止水带，双组份聚硫密封膏嵌缝。

除此外污水处理厂构筑物还需进行防渗、抗腐蚀。构筑物采用的混凝土强度等级一般为：储水构筑物为C25，抗渗标号为S6，混凝土为C15，垫层为C10，建筑物为C20。采用钢筋：直径小于12mm用Ⅰ级钢，直径大于12mm用Ⅱ级钢。

该项目重点防渗区包括：危废间、深度处理间、污泥脱水间和污泥间等。其防渗措施为：这些重点防渗区首先地面必须先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。一般防渗区主要是厂区路面，防渗措施：地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。为防止污水厂处理的污水污染地下水，建筑物设计中应进行硬化处理，水处理构筑物采取防渗措施。具体地下水防渗措施如下：

污水处理厂所有水池作防渗处理，底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

厂区地面及循环水池铺10-15cm厚的水泥硬化。防渗措施具体内容见下表。

表44  防渗区域及防渗内容

| 序号 | 防渗区域 | 防渗内容 | 防渗系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗细格栅间 膜格栅间 生化处理间 危废间及污 泥间 | 底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙 | ≤0.216×10-7cm/s （S8） |
| 2 | 厂区路面 | 混凝土地面，上涂环氧树脂耐磨地面涂料 | ≤0.419×10-7cm/s （S6） |

6、环保投资

在我国，环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关和重视。污水处理工程的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福人类的工程，其环境效益是当数首位的。抚松县万良镇污水处理工程的建设，可以满足抚松县万良镇开发建设的环境需求，处理后的污水排入万良河，全年COD的消减量为565.75t、氨氮消减量为45.62t。使万良河水质得到进一步改善，以恢复河道内生物的生长环境。其环境效益显著。

本项目总投资为8017.11万元，其中环保投资为180万元，占总投资的2.2%。环保投资明细详见下表。

表47  环保设施投资估算

| 项 目 | 治理措施 | 投资资金（万） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 在线监测设施 | 15 |
| 固废物 | 集中清运 | 45 |
| 噪声 | 采用隔音材料，基础做减振处理，设置封闭间 | 5 |
| 地下水 | 防渗措施 | 115 |
| 合计 |  | 180 |

环境风险分析

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3要求，“环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。”

1、评价依据

本项目营运期涉及到的原辅材料主要为PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁，故本项目仅针对PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁进行环境风险分析。根据前文介绍，项目PAM（聚合氯化铝）营运期场内最大存储量为2.0t/a、三氯化铁营运期场内最大存储量为51t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量”中，PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁并未给出临界量。从而计算得出项目Q值为0。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）”中给出的“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，从而确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定的评价工作等级划分，确定本项目环境风险影响做简单分析，不设等级。

2、环境敏感目标概况

本项目所在区域环境敏感点情况详见下表：

表45  风险范围内环境保护目标一览表

| 序号 | 环境敏感点 | 方位与距离 | 户数（人数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苇芦村 | 南侧1.0km | 500户（300人） |
| 2 | 向阳村 | 西北侧1.7km | 200户（400人） |
| 3 | 仁义村 | 北侧0.21km | 100户（200人） |
| 4 | 万民村 | 北侧2.2km | 200户（400人） |
| 5 | 万兴村 | 北侧2.6km | 300户（600人） |
| 6 | 东河村 | 北侧3km | 300户（600人） |
| 7 | 万良河 | 东侧紧邻 | -- |

3、环境风险识别

（1）风险识别的范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施等。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响和防护作为评价重点。

（2）风险物质的识别

本项目在生产过程中使用和贮存有少量的化学原辅材料，主要为絮凝剂PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁，基本上无毒无害，不具有燃烧爆炸性。

（3）生产过程中的危险性识别

生产设施风险识别范围：主要污水处理装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。

（4）重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）识别重大危险源。

由于本项目基本不使用到危险物质，因此厂区内不构成重大危险源。

4、环境风险分析

（1）进水污染事故

本项目处理的为抚松县万良镇的生活污水，进水水量不会骤增，进水水质也不会骤变，对污水处理效率产生不利影响的可能性较小。

（2）机械故障事故

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施故障会造成污水处理设施不能正常运行，污水及臭气事故排放。

污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。

（3）污水处理厂停运检修

一般污水处理厂年大修时间为三天至一星期，停运时会对水体造成较为严重的污染。

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生危害。

（4）污泥的影响

污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，污泥长时间存储未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

另外，贮泥池容积是有限的，当贮泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。

（5）突然性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。

例如：一旦发生大地震以及洪灾，可使污水处理厂构筑物、建筑物以及处理设备遭受破坏，甚至使污水处理厂处于瘫痪状态，造成污水外溢，污染环境。

此外，污水处理厂一旦出现停电，将导致污水未处理直接排放，给水体带来严重污染。

（6）污水管网事故

管道破裂造成污水外流。造成这种情况一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时组织抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。

（7）泵房事故

污水厂内污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢。如果水泵型号选择有误，未能考虑最大水量通过，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。一旦到达生产旺季或暴雨期间汇入各企业地表径流的初期雨水，将造成水泵来不及打水，污水从集水井溢出而污染环境。在泵站设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品，并具有较高的自控水平，因此，由于电力机械故障造成的事故几率很低。

5、污水厂事故排放的预防对策

事故对水环境污染影响严重，必须加强防范和采取应急措施。

（1）为了在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行，应在主要建筑的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。

（3）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（4）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样测定。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。

（5）加强污水处理厂的技术管理工作，提高各工艺段的处理效率，是保证达标排放的主要工作内容。污水处理厂应努力引进精通污水处理技术和管理的人材，保证厂内的技术和管理工作实现科学化、制度化。污水处理厂管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

（6）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（7）污水排放口均设置切断控制阀门，一旦出现事故时立即关闭阀门，利用项目本身本身水解池、调节池自有容积，容纳事故废水，因项目建设水解池、调节池均内置隔断设计，项目正常运行期间，隔断并不全部开启，在污水厂事故状态下，全部开启水解池、调节池内隔断，隔断内污水相互流动，在污水总排口阀门关闭情况下，确保及时截留污水，阻止污水直接进入水体。

6、环境风险综合评价

综上，本项目存在一定的环境风险，包括对地表水、对空气环境的影响，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施以及在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故的前提下，本项目环境风险可接受。

表46  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 吉林省抚松县万良污水处理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吉林省 | 抚松县 | 万良镇域的南部、万良河西侧 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 127.293385° | 纬度 | 42.404173° |
| 主要危险物质及分布 | PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁并未给出临界量 PAM（聚合氯化铝）及三氯化铁位于加药间 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 进水污染事故、机械故障事故、污水处理厂停运检修、污泥的影响、突然性外部事故、污水管网事故、泵房事故，以上事故一旦发生，将会大幅度影响污水处理厂污水去除效率，一旦外排，将会对项目所在地周边地表水、地下水及土壤环境造成一定量的影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 对污水处理厂一切设备进行定期维护检修，控制镉工段参数，确保污水处理厂稳定运行，并在污水排放口均设置切断控制阀门 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |

环境管理和环境监督计划

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保企业实施可持续发展的长远战略，协调好新建项目投产后的生产管理和环境管理，本环评报告对环境监测制度提出建议。

为确实做好本项目投产后环境管理、环境监测等工作，强化环境管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行，最大限度地减少事故性排放的发生。应设至少1名专职环境管理人员，负责环境管理工作。

1、环境管理职责

- 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助厂领导确定厂环境保护方针、目标。

- 制订厂环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定厂环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

- 负责厂环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握厂“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决厂重大环境问题和综合治理决策提供依据。

- 监督检查环境保护设施和在线检测仪器设备的运行情况，并建立运行档案。

- 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。

- 制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。

2、环境管理要求

（1）查清污染源状况、建立污染源档案，协调与生产部环境室的管理工作和定期环境监测工作。

（2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。

（3）建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。

3、污染物排放管理要求

（1）污染物排放清单

本项目全厂污染物排放情况详见下表。

表48  全厂污染物排放情况一览表

| 污染源 | 项目 | 产生量 （t/a） | 处理措施 | 排放量 （t/a） | 排放 去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1825000 | 采用“A2O+深度处理”工艺 | 1825000 | 万良河 | 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（G B18918-2002）一级 A标准 |
|  | COD | 657.00 |  | 91.25 |  |  |
|  | BOD5 | 328.50 |  | 18.25 |  |  |
|  | SS | 730.00 |  | 18.25 |  |  |
|  | NH3-N | 54.75 |  | 9.13 |  |  |
|  | TP | 8.21 |  | 0.91 |  |  |
|  | TN | 73.00 |  | 27.38 |  |  |
| 废气 | NH3 | 0.001 | 根源防治 | -- | 环境 空气 | 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（G B18918-2002）表4 标准 |
|  | H2S | 0.0001 |  | -- |  |  |
| 噪声 | 风机 | -- | 选用低噪声设备、 基础做减振处理、 对工作间封闭隔音 | -- | -- | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（G B12348-2008）2类区 |
|  | 污泥泵 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 栅渣 | 54.75t | 运至抚松县垃圾 处理厂填埋处理 | 0 | -- | 《一般工业固体废物贮存、处置场污 染物控制标准》 （GB18599-2001） |
|  | 沉砂 | 83.95t |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 2.74t |  |  |  |  |
|  | 污泥 | 365.00t |  |  |  | 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋 用泥质》（GB/T23 485-2009）表1标准 |
|  | 废灯管 | 24根 | 资质单位处理 |  |  | -- |
|  | 废机油 | 0.5t/a |  |  |  | -- |

（2）其他管理要求

严格控制出水水质，污水处理厂出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目建设方应在运营期对全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统）进行严格维护管理，并且确保厂区全厂除臭效果有效。并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

项目建设方应根据国环发【1999】24号《关于开展排放口规划化整治工作的通知》文件的有关规定，对向环境排放污染物（废水、废气、固体废物、噪声）的排放口进行规范化管理，并根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和国家环保局环监【1996】463号《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》文件的有关规定设置和管理图形标志。

（3）建设单位应向社会公开的信息

本项目为吉林省抚松县万良污水处理工程，位于万良镇域的南部、万良河西侧。新建一座处理规模为0.5万m3/d的污水处理厂，污水处理工艺采用“A2O+深度处理”工艺。新建污水管网7.9km，场外新修桥25m。项目污水厂占地面积为18818m2，道路占地面积390m2。建筑物面积为2854.18m2，项目总投资为8017.11万元，全部由企业自筹解决。

主要环境保护措施：

（1）废水

本项目主要接纳万良镇域居民产生的生活污水以及项目自身所产生的少量职工生活污水、滤布清洗废水、地源热泵排水与污泥脱水废水。本项目污水厂建成后，本工程自身产生污废水和管网收集生活污水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入万良河。

另项目建设有化验室，化验室废液（0.1t/a）单独存于危废间内，定期交与资质单位处理。

（2）废气

本项目建设方应在运营期对全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统）进行严格维护管理，并且确保厂区全厂除臭效果有效。并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

（3）噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。

（4）固体废物

拟建工程产生的固体废物主要是污水处理过中栅渣、沉砂、剩余污泥、废紫外线灯管、厂区的生活垃圾和废机油等。渣、沉砂、剩余污泥与生活垃圾均运到抚松县垃圾处理厂处理。废紫外线灯管和废机油应暂存于厂区内设置的危险废物暂存间内，危险废物暂存间设置应满足国家标准，并由专人看管，并定期应交由有相应危废处理资质的单位处置。其中脱水污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于污泥运输车暂停场所，应进行地面防渗，同时污泥运输车暂停场所应设置防雨措施，防止造成二次污染。

4、环境监测计划

运营期进行厂内污染物排放的定时监测和厂区环境考核。具体监测时间、频率、点位布设服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本项目生产特征、污染物排放及污染物测试手段的可靠性进行确定。

（1）环境监测项目

①废气项目

臭气浓度、硫化氢、氨、甲烷。

②噪声项目

等效连续A声级。

③地下水监测

pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、氟化物、挥发酚、总大肠菌群。

④废水

进水：流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。

出水：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞、其他污染物。

雨水排口：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物。

⑤污泥监测（处理后污泥农用）

含水率（适用于采用好氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况）；蠕虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值、有机物降解率（适用于采用厌氧消化、好氧消化、好氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况）。

（2）监测布点原则

①大气监测布点

厂界、最近居民处、厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置）。

②噪声监测布点

主要噪声设备及厂界四周。

③地下水监测布点

厂区水井，下游水井。

④废水监测布点

进水：污水厂进水总管。

出水：污水厂出水总管。

雨水：污水厂雨水排放口。

⑤污泥监测（处理后污泥农用）

脱水后淤泥

（3）监测频率

①大气监测频率

臭气浓度、硫化氢、氨每半年监测一次；甲烷每年监测一次。

②噪声监测频率

建议厂界每年监测一次。

③地下水监测频率

每6个月进行一次。

④废水

进水：流量、COD、氨氮采用自动监测设备（进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网）；总磷、总氮每日监测一次。

出水：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮采用自动监测设备（进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网）；悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群每季度监测一次；总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞每半年监测一次；其他污染物每两年监测一次。

雨水：雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

⑤污泥监测（处理后污泥农用）

含水率每日监测一次；蠕虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值、有机物降解率每月监测一次。

（4）采样和测定方法

①自动监测

废水自动监测参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和HJ/T356执行。

废气自动监测参照HJ75、HJ76执行。

②手工监测

废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准和HJ493、HJ494、HJ495和HJ/T91执行。

有组织废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准和GB/T16157、HJ/T397执行。

无组织排放采样方法参照相关污染物排放标准和HJ/T55执行。

③测定方法

废气、废水污染物的测定按照相应排放标准中规定的测定方法标准执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。

（5）数据记录要求

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ819执行。应同步记录监测期间的运行工况。

（6）监测质量保证与质量控制

按照HJ819要求，排污单位应当根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

（7）自行监测信息公开

应按照HJ819要求进行自行监测信息公开。

此外，需安排相关人员定期对拟建管线进行巡视、检修及维护。

5、“三同时”

本项目环境保护“三同时”验收一览表见下表。

表49  环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 在线监测设施 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准 |
| 固废物 | 集中收集外运 | 避免二次污染 |
| 噪声 | 采用隔音材料，基础做减振处理 设置封闭间 | 厂界外噪声满足工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 废气 | 厂界进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表4中的二级标准 |
| 地下水 | 分区防渗措施 | 避免对地下水造成污染 |

建设项目环境可行性分析论证

1、产业政策相符性分析

根据国家发改委颁布的《产业政策调整目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施”；在《吉林省固定资产投资方向指导目录》属于鼓励发展项目中“二十、城市建设里的供排水节水设施”。因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2、选址敏感性分析

本项目建设地点位于万良镇域的南部、万良河西侧，项目拟建污水处理厂占地现状为农户私自开垦的农田（玉米地），项目东侧紧邻万良河，隔万良河约15m为国道201及山体，项目南侧紧邻农田及万良河，西侧紧邻山体，北侧紧邻农田。综上，项目选址敏感性较低。

3、污水处理厂厂址选择合理性分析

本项目建设地点位于万良镇域的南部、万良河西侧，收水范围为抚松县万良镇域居民生活污水，本项目的建设，可以减轻抚松县万良镇域内的污水对周边环境的影响。综上，项目厂址选择合理性较好。

4、污水厂设计指标可行性

污水厂的进水指标是根据抚松县万良镇排水体制、排水现状，同时参考现有污水处理厂进厂污水水质情况下设计出来的，废水中各污染物浓度均符合污水厂设计的标准要求，因此，进水指标的设计是可行的。

污水厂处理后的废水排入万良河，其地表水水域功能为Ⅲ类水体，为防止污水对万良河水质产生影响，因此，污水处理厂的出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求是可行的。

5、环保措施有效性及污染物达标性分析

全厂主要环境问题为恶臭、设备噪声、固体废物。恶臭采用根源防治进行处理；噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施；固体废物全部运至垃圾处理厂填埋处理。本项目排污经合理有效处理后均能达标排放，对环境影响较小。

6、环境影响可接受性分析

本项目施工期及营运期主要环境问题在落实本报告污染防治措施一节提出的有效治理措施后，对当地大气环境、地表水环境、声环境影响不大。且本项目为环保型项目，污水处理厂建成运行后，可有效降低抚松县万良镇生活污水对万良河的污染，改善当地的水环境。故本项目的建设不改变当地的环境功能和类别，均在可接受的范围内。

7、规划符合性

（1）土地利用规划

根据《抚松县万良镇总体规划（2015-2030）》（附图9）可以看出，本项目污水处理厂占用土地类型为“公用工程设施用地”，所建设的位置为规划污水处理厂。据此可知项目规划符合性较好。

（2）排水规划

根据可行性研究报告中“排水工程规划”表述内容，本项目所在地抚松县万良镇“污水处理”叙述如下。

本次规划污水处理厂处理规模近期2020年为0.18万m3/d，2030年处理规模为0.5万m3/d，占地面积为2公顷，污水经过处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918--2002)一级A级标准后，将处理水排入万良河。

在污水处理厂周围设置20米宽的防护绿带。

工业废水、医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。

至2020年，村庄的粪便污水不得直排，排放前必须经沼气池或化粪池处理，并符合当地排放标准，处理后的熟污泥可用作农肥。

至2030年，各村庄有条件时应联村或单村建设污水处理站，污水处理站出水应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）的有关规定；污水处理站出水用于农田灌溉时，应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084）的有关规定。

据此可知，本项目与抚松县万良镇“排水工程规划”内容相符性较好。

8、入河排污口符合性分析

（1）引用《吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置论证报告书》（吉林省禹辉建筑设计咨询有限公司2020.3）中关于“入河排污口设置可行性分析论证”详情如下。

①万良镇污水处理厂入河排污口拟建于万良镇南部，万良河下游。经污水管网收集的污水可通过自流进入污水处理厂。

②从城镇规划的的角度，《抚松县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将万良镇确定为重点城镇。万良镇污水处理厂（入河排污口）建设是“十三五”规划的一部分，是万良镇完善镇区污水收集和处理系统的重要举措。万良镇现状污水收集和处理系统不完善，严重影响镇区景观和环境卫生。污水处理厂（入河排污口）建设本着经济与环境同步的原则，完善污水收集、处理及排放系统等基础设施建设，为万良镇经济社会发展创造宽松、舒适、优美的环境，有利于城镇的招商引资。因此污水处理厂建设及其入河排污口设置从规划和城镇发展的角度是合理的。

③从国家及省相关政策的角度分析，《水污染防治行动计划》和《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》中要求加快城镇污水处理设施与改造。到2020年，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。同时，《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》也要求到2020年底，全省114个重点镇和重点流域常住人口超过1万人以上的乡镇，生活污水必须得到治理。因此建设万良镇污水处理厂，将万良镇生活、生产污水统一收集并处理达标后排放是符合国家和省的相关政策要求的，入河排污口设置是合理的。

④从水生态环境保护的角度分析，万良镇现状污水收集和处理系统不完善，万良镇生活污水、生产污水直排入万良河，增加水体净化负担，严重影响区域水生态环境。污水处理厂建成后可减少主要污染物80%的入河量，提高万良河水体纳污能力，降低河道污泥沉积，是改善区域水生态环境的必要措施。由此可见，污水处理厂的建设和其入河排污口的设置是合理的。

⑤从入河排污口设置的位置的分析。污水处理厂位于万良镇镇区南部，万良河下游。地势低于镇区，污水可通过管网收集后自流进入污水处理厂，免去水泵等提升水位的措施，经济且可行。同时，污水处理厂位于镇区水源地下游，不会对水源地造成影响。污水处理厂建设位置为集体所有的土地，不属于基本农田，目前仅有零散种植的玉米，东侧为万良河，西侧为山体，地势西高东底，利于污水排放，由此可见入河排污口设置的位置是合理的。

⑥从防洪影响的角度分析，入河排污口拟建位置位于万良河东岸，目前没有建设堤防，处于无保护状态。该处地形属于低山河川地冲击地貌，西高东底，地质属于新生代第四纪地层，表面覆盖壤土，现状种植玉米。从河流走势角度，该处属于万良河右岸凸岸，冲刷不明显，河岸植被覆盖度良好。对岸属于凹岸，由于县道094硬质路基影响改变了河道流向，有少量河川冲积物，是处于无保护状态的自然岸线，植被覆盖度良好，冲刷不明显，下游50米为浆砌石护堤，防洪标准为20年一遇。拟建入河排污口处岸线较平顺，污水排放方向与水流方向夹角小于90度，并在拟建入河排污口处设施长度为20米的浆砌石堤防，防洪标准为50年一遇。不改变河道宽度，同时减少河岸糙率，对行洪影响较小。拟建位置属于凸岸，也不会产生顶托而对对岸现状冲刷情况造成显著影响。同时，充分考虑冲刷和消能影响，对入河排污口污水入河处河床进行铅丝石笼防护，减少污水排放对河床的冲刷及对河势横向走势的影响。综上分析，入河排污口在采取必要措施后，从防洪影响角度分析是合理的。

综上，从城镇社会经济发展、国家及省相关政策、水生态环境保护等多个角度分析，万良镇污水处理厂入河排污口设置是合理和可行的。

（2）根据本项目建设方提供的抚松县行政审批局文件《关于批准吉林省抚松县万良污水处理工程入河排污口设置的行政许可决定书》（抚行审投资【2020】225号）指出 “五、入河排污口设置合理性评审意见。万良污水处理厂入河排污口所在区域不属于饮用水水源保护区；入河排污口设置满足所在水体水功能区水质要求；不影响合法取水户用水安全；符合防洪要求；符合我国现行法律、法规和国家产业政策及相关行政主管部门规定条件要求。入河排污口设置地点、排污方式和排污口建设方案基本符合《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求；综上，专家认为，通过对论证范围内的取排水影响、水功能区管理要求及项目污水处理措施及效果等综合分析，该报告中入河排污口设置方案基本合理、位置可行。”（详见附件）。

综上所述，本项目为污水处理工程，建成投产后可以减低抚松县万良镇污水对万良河的污染，可有效改善当地水环境；与当地发展相适应；建址条件良好。因此，本项目选址合理可行。

结论与建议

1、项目概况

本项目为吉林省抚松县万良污水处理工程，位于万良镇域的南部、万良河西侧。新建一座处理规模为0.5万m3/d的污水处理厂，污水处理工艺采用“A2O+深度处理”工艺。新建污水管网7.9km，场外新修桥25m。项目污水厂占地面积为18818m2，道路占地面积390m2。建筑物面积为2854.18m2，项目总投资为8017.11万元，全部由企业自筹解决。

2、环境质量现状评价结论

（1）地表水

地表水现状评价结果表明，本项目监测的1#-3#断面中，总氮在连续两天的检测过程中均超标，其中2018年8月4日总氮分别超标0.17倍、0.23倍、0.31倍；2018年8月5日总氮分别超标0.08倍、0.19倍、0.26倍；2020年8月7日总氮分别超标0.08倍、0.25倍、0.17倍；2020年8月8日总氮分别超标0.14倍、0.28倍、0.21倍；分析以上超标原因为河流沿线农业面源污染导致。

（2）环境空气

环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中污染物TSP的最大浓度占标率均小于100%，NH3、H2S未检出。能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（3）声环境

拟建项目布设的1#-14#共14个监测点位中，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）），声环境质量现状较好。

（4）地下水环境

根据地下水水质监测结果分析，本项目监测的1#-3#地下水环境质量现状较好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（5）土壤

土壤环境现状评价结果表明，区域内土壤环境中污染物的标准指数均小于1，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。土壤环境现状情况较好。

3、拟建项目环境影响评价结论

（1）废水

本项目主要接纳万良镇域居民产生的生活污水以及项目自身所产生的少量职工生活污水、滤布清洗废水、地源热泵排水与污泥脱水废水。本项目污水厂建成后，本工程自身产生污废水和管网收集生活污水进入污水处理厂经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入万良河。

另项目建设有化验室，化验室废液（0.1t/a）单独存于危废间内，定期交与资质单位处理。

（2）废气

本项目建设方应在运营期对全流程生物除臭工艺及污泥减量化工艺（即微生物强化系统与除臭污泥回流系统）进行严格维护管理，并且确保厂区全厂除臭效果有效。并进行绿化隔离进一步控制恶臭气体的排放，确保厂界恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

（3）噪声

噪声源可以通过选用低噪声设备、基础做减振处理、对工作间封闭隔音处理等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。

（4）固体废物

拟建工程产生的固体废物主要是污水处理过中栅渣、沉砂、剩余污泥、废紫外线灯管和厂区的生活垃圾。渣、沉砂、剩余污泥与生活垃圾均运到抚松县垃圾处理厂处理。废紫外线灯管应暂存于厂区内设置的危险废物暂存间内，危险废物暂存间设置应满足国家标准，并由专人看管，并定期应交由有相应危废处理资质的单位处置。其中脱水污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中污泥含水率小于60%的限值要求，脱水后泥饼应及时外运，对于污泥运输车暂停场所，应进行地面防渗，同时污泥运输车暂停场所应设置防雨措施，防止造成二次污染。

4、总量控制指标结论

本项目主体工艺采用“A2O+深度处理”工艺。日处理污水5000m3/d，出水达到一级A排放标准。COD的排放量为91.25t/a，氨氮的排放量为9.13t/a。

综上述所，本环评建议申请总量控制指标，建议指标值为：COD：91.25t/a，氨氮：9.13t/a，总磷：0.91t/a，总氮：27.38t/a。

- 卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJT2.2-2008）推荐模式进行计算后，本项目的卫生防护距离为200m，该防护距离内没有居民点等敏感目标（距离本项目最近环境敏感点为项目所在地北侧约210m仁义村居民），项目建设满足卫生防护距离的要求，另，在防护范围内不得建设医院、学校、机关、科研单位、住宅等环境敏感区域。。

6、建设项目可行性分析评价结论

本项目的建设符合相关规范要求及相关产业政策，项目产生的污染物经采取各种有效的污染治理措施处理后，对周围环境影响很小。

7、综合结论

综上所述，吉林省抚松县万良污水处理工程的建设符合国家的产业政策，符合环境功能区划。拟建工程工程在施工期和运营期对水、气、声以及生态环境的影响和破坏，由主管部门、设计单位和施工单位在落实有效地污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的影响。而且，本工程的建设可改善抚松县万良镇水环境污染现状，社会效益、环境效益显著。因此，在本项目建设方严格执行本报告表提出的各项污染防治措施的前提下。从环保角度考虑，本建设项目对环境的影响有限，能够被环境所接受，建设是可行的。